| 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河南生物育种中心有限公司 | 国家生物育种产业创新中心创新能力建设项目 | 河南省新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡南部 | 河南省煤田地质局资源环境调查中心 | 项目主要建设内容主要包含“四中心一基地”，即基础理论研究中心、分子生物育种中心、种质资源创新中心、农业信息服务中心和技术试验基地，同时配套建设科研服务设施和公共服务工程，总投资103585.69万元。项目分为科研服务区和田间试验区两大区块，其中科研、试验、办公等功能相同或相近的建（构）筑物集中布置于科研服务区，科研相关试验田、温室以及配套设施布置于田间试验区。 | 本项目主要环境影响来自于项目配套的实验室。 一、废气：实验过程产生的酸雾经通风橱收集后，进入酸雾吸收塔进行预处理，净化后的废气经除雾板脱水除雾，再同有机废气一起经活性炭吸附装置净化处理达标后，由高出楼顶1m的排气筒排放。 二、废水：生活污水经化粪池处理后与预处理后的实验室废水一同进入市政污水管网。 三、噪声：高噪声设备采用基础减振、隔声、距离衰减后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。 四、固废：生活垃圾分类收集后由环卫部门统一处理；危险废物收集后危废暂存间暂存，委托有资质单位定期处置。 |