检  测  报  告

- 河南松筠检测字（ 2018 ）第1236号

项目名称：河南丽华水务有限公司源水

委托单位：新乡市平原城乡一体化示范区

管理委员会行政综合执法局

检测类别：委托检测

报告日期：2018年06月25日

河南松筠检测技术有限公司

（加盖检验检测专用章）

注意事项

1、本报告无检测报告专用章、骑缝章及章无效。

2、复制本报告中的部分内容无效。

3、复制报告未重新加盖“检测报告专用章”无效。

4、报告内容需填写齐全，无编制、审核、批准人签字无效。

5、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不受理申诉。

6、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。

7、本报告未经同意不得用于广告宣传。

河南松筠检测技术有限公司 地 址: 洛阳市老城区邙山镇苏滹沱村 水口路与高速引线西 电 话：0379-69985638 13700817219 网 址：www.hnsyjc.com.cn 邮 箱：hnsyjc666 @ 163.com

1 前言

河南松筠检测技术有限公司新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会行政综合执法局的委托，于2018年06月10日对河南丽华水务有限公司源水进行了现场采样并检测。依据检测后的数据及现场核查情况，对照相关标准，编制了本检测报告。

2 检测内容

检测内容见表2-1。

表2-1                      检测内容一览表

| 检测类别 | 采样点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 丽华水务源水 | 色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、pH值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、挥发酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、硒、镉、六价铬、铅、铍、钡、镍、钴、钼、六六六、滴滴涕、锌、汞、砷 | 检测1次 |
| 地下水 | 丽华水务源水 | 总α放射性，Bq/L、总β放射性，Bq/L | 检测1次 |
| 备注 | 总α放射性、总β放射性由我公司现场采样，委托洛阳黎明检测服务有限公司进行检测，相关检测方法及结果均为洛阳黎明检测服务有限公司编号（W618-0418B）报告所提供数据。 |  |  |

3 检测分析方法

检测过程中采用的分析方法见表3-1。

表3-1                 检测分析方法一览表

| 检测类别 | 检测项目 | 检测标准（方法） | 检测仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 色度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》铂-钴标准比色法GB/T 5750.4-2006 | 具塞比色管50mL | 5度 |
|  | 臭和味 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》嗅气和尝味法GB/T 5750.4-2006 | 锥形瓶250mL | / |
|  | 浑浊度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》散射法GB/T 5750.4-2006 | 浊度计WGZ-2000 | 0.5NTU |
|  | 肉眼可见物 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》直接观察法GB/T 5750.4-2006 | / | / |
|  | pH值 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》玻璃电极法GB/T 5750.4-2006 | pH计PHS-3C | / |
|  | 总硬度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》乙二胺四乙酸二钠滴定法GB/T 5750.4-2006 | 滴定管25mL | 1.0mg/L |
|  | 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》称量法GB/T 5750.4-2006 | 电子分析天平ES-E120BⅡ | / |
|  | 硫酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》铬酸钡分光光度法(热法）GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | 5.0mg/L |
|  | 氯化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》硝酸银容量法GB/T 5750.5-2006 | 滴定管25mL | 1.0mg/L |
|  | 铁 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.03mg/L |
|  | 锰 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 0.01mg/L |
|  | 铜 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》原子吸收分光光度法GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 5μg/L |
|  | 挥发酚类 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法GB/T 5750.4-2006 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.002mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》GB/T 7494-1987 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.05mg/L |
| 地下水 | 耗氧量 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》酸性高锰酸钾滴定法GB/T 5750.7-2006 | 滴定管 | 0.05mg/L |
|  | 氨氮 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》纳氏试剂分光光度法GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.02mg/L |
|  | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 | 电热恒温培养箱DHP-9162B | / |
|  | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 | 电热恒温培养箱DHP-9162B | / |
|  | 亚硝酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | 0.001mg/L |
|  | 硝酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | 0.5mg/L |
|  | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计T6新世纪 | 0.002mg/L |
|  | 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 | pH计PHS-3C | 0.2mg/L |
|  | 碘化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》硫酸铈催化分光光度法GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 1μg/L |
|  | 硒 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 | 原子荧光光度计PF31 | 0.4μg/L |
|  | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 0.5μg/L |
|  | 六价铬 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 | 紫外可见分光光度计 T6新世纪 | 0.004mg/L |
|  | 铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 2.5μg/L |
|  | 铍 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 0.2μg/L |
| 地下水 | 钡 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 10μg/L |
|  | 镍 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 5μg/L |
|  | 钴 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 5μg/L |
|  | 钼 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 5μg/L |
|  | 六六六 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》气相色谱法GB/T 5750.9-2006 | 气相色谱仪G5 | 0.008μg/L |
|  | 滴滴涕 | 《生活饮用水标准检验方法 农药指标》气相色谱法GB/T 5750.9-2006 | 气相色谱仪G5 | 0.03μg/L |
|  | 锌 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》原子吸收分光光度法GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计 TAS-990AFG | 0.05mg/L |
|  | 汞 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》原子荧光法GB/T 5750.6-2006 | 原子荧光光度计PF31 | 0.1μg/L |
|  | 砷 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》氢化物原子荧光法GB/T 5750.6-2006 | 原子荧光光度计PF31 | 1.0μg/L |
| 地下水（此两项我公司无资质） | 总α放射性 | 《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》GB/T 5750.13-2006 | 低本底总α、β测量系统 | 1.6×10-2Bq/L |
|  | 总β放射性 | 《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》GB/T 5750.13-2006 | 低本底总α、β测量系统 | 2.8×10-2Bq/L |

4 检测质量保证

本次检测采样及样品分析均严格按照国家相关标准的要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下：

4.1  检测：所有项目按国家有关规定及我公司质控要求进行质量控制。

4.2  检测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法，检测人员经过考核并持有合格证书。

4.3  所有检测仪器经过计量部门检定合格并在有效期内。

4.4  检测数据严格实行三级审核。

5检测分析结果

5.1地下水现状检测分析结果详见表5-1（地下水检测结果表）。

编制人：          审核人：            批准人：

日  期：

河南松筠检测技术有限公司

（加盖检验检测专用章）

表5-1          地下水检测结果表

| 序号 | 检测时间 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 《地下水质量标准》GB/T14848-2017表1 Ⅲ级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 饮用水源地地下水 |  |
| 1 | 2018. 06.10 | 色度 | 度 | ＜5 | 15 |
| 2 |  | 臭和味 | / | 无 | 无 |
| 3 |  | 浑浊度 | NTU | ＜0.5 | 3 |
| 4 |  | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
| 5 |  | pH值 | / | 6.94 | 6.5~8.5 |
| 6 |  | 总硬度 | mg/L | 216 | 450 |
| 7 |  | 溶解性总固体 | / | 479 | 1000 |
| 8 |  | 硫酸盐 | mg/L | 61.7 | 250 |
| 9 |  | 氯化物 | mg/L | 18.5 | 250 |
| 10 |  | 铁 | mg/L | 0.03（L） | 0.3 |
| 11 |  | 锰 | mg/L | 0.01（L） | 0.10 |
| 12 |  | 铜 | μg/L | 5（L） | 1000 |
| 13 |  | 挥发酚类 | mg/L | 0.002（L） | 0.002 |
| 14 |  | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05（L） | 0.3 |
| 15 |  | 耗氧量 | mg/L | 0.63 | 3.0 |
| 16 |  | 氨氮 | mg/L | 0.02（L） | 0.50 |
| 17 |  | 总大肠菌群 | MPN/100mL | ＜3 | 3 |
| 18 |  | 菌落总数 | CFU/mL | 10 | 100 |
| 19 |  | 亚硝酸盐 | mg/L | 0.001（L） | 1.00 |
| 20 |  | 硝酸盐 | 0.5mg/L | 1.8 | 20.0 |
| 21 |  | 氰化物 | mg/L | 0.002（L） | 0.05 |
| 22 | 2018. 06.10 | 氟化物 | mg/L | 0.2（L） | 1.0 |
| 23 |  | 碘化物 | μg/L | 1（L） | 80 |
| 24 |  | 硒 | μg/L | 0.4（L） | 10 |
| 25 |  | 镉 | μg/L | 0.5（L） | 5 |
| 26 |  | 六价铬 | mg/L | 0.004（L） | 0.05 |
| 27 |  | 铅 | μg/L | 2.5（L） | 10 |
| 28 |  | 铍 | μg/L | 0.2（L） | 2 |
| 29 |  | 钡 | μg/L | 10（L） | 700 |
| 30 |  | 镍 | μg/L | 5（L） | 20 |
| 31 |  | 钴 | μg/L | 5（L） | 50 |
| 32 |  | 钼 | μg/L | 5（L） | 70 |
| 33 |  | 六六六 | μg/L | 0.008（L） | 5.00 |
| 34 |  | 滴滴涕 | μg/L | 0.03（L） | 1.00 |
| 35 |  | 锌 | mg/L | 0.05（L） | 1.00 |
| 36 |  | 汞 | μg/L | 0.1（L） | 1 |
| 37 |  | 砷 | μg/L | 1.0（L） | 10 |
| 38 |  | 总α放射性 | Bq/L | 0.027 | 0.5 |
| 39 |  | 总β放射性 | Bq/L | 0.081 | 1.0 |

备注①：检测结果小于检出限报最低检出限值加（L）

备注②：总α放射性、总β放射性数据结果由洛阳黎明检测服务有限公司提供。资质证书编号：171600340724