- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 平原示范区市政道路绿化水泥制品项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南省鼎金水泥制品有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 吴永利 |  |  | 联系人 | 王建伟 |  |
| 通讯地址 | 新乡市平原示范区祝楼乡蒙城村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13233805868 |  | 传真 | / | 邮编 | 453000 |
| 建设地点 | 新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡蒙城村南侧 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局 |  |  | 批准文号 | 2019-410773-50-03-009490 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 代码 | C3021 水泥制品制造 |  |
| 占地面积(m2) | 5333.36 |  |  | 绿化面积 (m2) | / |  |
| 总投资 (万元) | 100 | 其中：环保 投资(万元) |  | 24.9 | 环保投资占总投资比例 | 24.9% |
| 环评费用 （万元） | / | 预计营运 时间 |  | 2019年6月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1项目由来 水泥制品是以水泥为基材经过深加工制成的工业产品，属建筑材料工业的一部分。随着近年国家对基础设施建设投资力度的不断加大，其市场需求量也随之增长。城市基础配套设施的完善将居民集中化、基础设施现代化、城乡一体化，是加快当地居民城市化生活进程，促进当地城市化发展从而促进区域经济发展的重要内容。在此背景下，河南省鼎金水泥制品有限公司拟投资100万元，在新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡蒙城村南建设平原示范区市政道路绿化水泥制品项目。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的要求，本项目应进行环境影响评价，建设单位委托河南金环环境影响评价有限公司对该项目进行环境影响评价工作（委托书见附件1）。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）规定，本项目属于“十九、非金属矿物制品业”中“50、砼结构构件制造、商品混凝土加工”，该项目类别全部应编制环境影响报告表。接受环评委托后，我单位技术人员踏勘了现场，进行了资料收集，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，在分析建设项目特点和相关政策，以及评价区域环境特征的基础上，完成了本报告表的编制。 备案一致性分析见表1-1。 表1-1 项目建设情况与备案相符性 类别; 备案内容; 计划建设内容; 相符性. 项目名称; 平原示范区市政道路绿化水泥制品项目; 平原示范区市政道路绿化水泥制品项目; 相符. 建设单位; 河南省鼎金水泥制品有限公司; 河南省鼎金水泥制品有限公司; 相符. 建设性质; 新建; 新建; 相符. 建设地点; 新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡蒙城村南; 新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡蒙城村南侧; 相符. 主要建设内容; 建筑面积3500平方米，主要设备：叉车、吊车、振动器及模具。; 项目占地7亩（4666.69m2），建筑面积500平方米（包括原料区和生产区），主要设备：叉车、吊车、振动器及模具。; 优化了厂区布局. 工艺流程; 原料-调制配浆-振动成型-脱膜-保养-成品-入库-发货; 配料-投料-调制配浆-振动成型-脱膜-保养-成品-入库-发货; 相符. 产品; 路沿石、井盖、水篦、树围等; 路沿石、漏粪板、污水井盖、树围、水篦; 相符. 2产业政策符合性分析 根据国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录2011年本》（2013年修正）的规定，本项目不属于限制类和淘汰类，属于允许建设项目，因此本项目符合国家有关产业政策。同时本项目已经在新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局备案，备案号：2019-410773-50-03-009490（见附件2）。 3项目地理位置及周围环境概况图 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡蒙城村南侧（地理位置图见附图1），占地面积为4666.69m2。 项目周围的环境敏感点主要有：项目北侧、东侧和西侧邻的蒙城村，项目周边环境敏感点示意图见附图2。 4 规划相符性 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡蒙城村南侧，占地4666.69平方米。 根据土地租赁协议（附件6），项目占地所有权属薛巧胜、祝兴魁和祝兴胜所有。 根据祝楼乡民政府文件（见附件5），项目选址符合祝楼乡土地利用总体发展规划。 5项目经济技术指标 本项目投资100万元，总占地面积4666.69m2，项目主要经济技术指标见表1-2。 表1-2 建设项目主要经济技术指标 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总投资; 万元; 100; 企业自筹100万元. 2; 产能; 块; 173000; 产品生产规模. 3; 总占地面积; m2; 4666.69; /. 4; 年工作日; 天; 210; 每班8小时. 5; 劳动定员; 人; 10; 附近村民、不在厂区内食宿. 6项目组成及建设内容 本项目主要建设内容包括：主体工程、公用工程、环保工程，项目主要建设内容见表1-3。 表1-3 项目主要建设内容一览表 分类; 工程名称; 建筑面积; 数量; 备注. 主体 工程; 生产车间; 500m2; 1间; 对整个生产车间做密封处理，生产线位于密封的车间内；车间西侧和北侧留有原料储存区，留有供原料运输汽车进出的库门. 公用 工程; 供水; 厂区自备井. 供电; 祝楼乡供电电网. 环保 工程; 废水; 养护废水; 经沉淀池（20m3）处理后回用. 生活污水; 经化粪池（10m3）处理后肥田. 大气; 原料堆场扬尘、原料装卸粉尘; 评价建议原料堆场进行封闭、安装洒水喷头. 投料粉尘; 评价建议将2台搅拌机做密封处理，并在投料口处设置集气罩，粉尘经集气罩收集后引至1套袋式除尘器（风量10000m3/h），处理后由15m高排气筒排放. 噪声; 基础减振，车间隔声. 固废; 厂区设置垃圾桶，收集员工产生的生活垃圾. 建设一般固废暂存间(10m2)，收集后定期外售. 7项目主要生产设备 本项目主要生产设备见表1-4。 表1-4 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 数量. 1; 搅拌机; /; 2套. 2; 模具; /; 若干. 3; 振动器; /; 4台. 4; 小推车; /; 3辆. 5; 叉车; /; 1台. 6; 吊车; /; 1台. 8产品方案 项目主要产品方案见表1-5。 表1-5 项目产品方案一览表 产品名称; 规格; 年产量（块）; 备注. 路沿石; C25; 20000; 水：水泥：沙子：石子=175：398：566：1261（共计1000吨）. 漏粪板; C25; 2000; 水：水泥：沙子：石子=175：398：566：1261（共计1500吨）. 污水井盖; C25; 8000; 水：水泥：沙子：石子=175：398：566：1261（共计2000吨）. 树围; C25; 3000; 水：水泥：沙子：石子=175：398：566：1261（共计500吨）. 水篦; C30; 140000; 水：水泥：沙子：石子=175：461：512：1252（共计5000吨）. 9 项目原辅材料用量及资源、能源消耗情况 本项目所消耗的原辅材料及资源、能源量见表1-6。 表1-6 项目所消耗的原辅材料及资源、能源量一览表 序号; 项目; 规格; 年消耗量; 备注. 原辅材料; 水泥; 袋装; 1789.59吨; 暂存于生产车间原料区. 石子; 0.5; 5235.41吨; 暂存于生产车间原料区. 沙子; 中沙; 2245.84吨; 暂存于生产车间原料区. 钢筋; 4.0-6.0; 150吨; 暂存于生产车间原料区. 资源/能源; 电; /; 8750度; 祝楼乡电网. 水; /; 5380.62m3; 自备井. 10 公用工程 （1）供电：本项目用电主要为生产设备及照明用电，由祝楼乡电网供应。 （2）供水：项目用水主要为生活用水、生产用水；依托自备井水。 （3）排水：项目生产废水流入沉淀池沉淀后，回用；生活污水由化粪池处理后肥田。 11 劳动定员 项目劳动定员10人，不在厂区食宿，每天一班，每班8小时，全年工作210天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，本项目场地为租用场地，场地内原有设备未拆除完，本项目开工前将现有设备进行拆除。 |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 “豫北明珠”新乡市地处中原腹地，河南省北部，北纬35°18′，东经113°54′，南临黄河，与郑州市、开封市隔河相望；北依太行，与鹤壁市、安阳市毗邻；西连太极故里焦作市，与晋东南接壤；东接油城濮阳市与鲁西相连。是国家重要的综合交通枢纽，中原城市群城市之一。 本项目位于新乡市平原示城乡一体化范区祝楼乡蒙城村南，本项目地理位置见附图1。 2、地质地貌 平原示范区系黄河中下游冲击平原，地势大致平坦。地势西南高，东北低，坡降约为1/5000，海拔高度为70.5m至94.5m之间。黄河大堤南北地面高差7至9m。黄河自古流经原阳县境，在境内多次决溢、改造，自此形成自北至南的沙丘、冲击平原、背河洼地、高滩等四大地貌特征。从大地构造来看，新区地表均为第四系地层所覆盖，下层属内陆湖泊沉积的黄河河相沉积，表层为黄河泛滥堆积物。原阳县域内岩内褶皱、断层较发育，断层主要可分为三组：北东向、近南北向及东西向展布。 本项目场地较平坦，地质构造简单，无活动断裂通过。 3、气候、气象 平原示范区地处黄河流域下游，属暖温带季风气候，四季的特点是:春季干旱风沙多，夏季炎热雨集中，秋季光足温差大，冬季干冷季节长。年平均气温14.4℃，全年无霜期224d，全年日照2540h，全年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，年平均风速为2.4m/s。由于年季变率较大，旱涝交际出现，但旱多于涝，雨量多集中在6~9月份，占全年降雨量的72%左右。 4、水文水系 （1）地表水 平原示范区属黄河流域，地处天然渠和文岩渠发源地，区内河流均为人工引黄灌溉沟渠。 天然渠：发源于祝楼南部的背河洼地，平行于黄河大堤，自西向东至梁寨出境，全长59km，常年排泄地下水和汛期洪水。天然渠水系主要包括天然一支、天然二支、福利庄排、顺堤排四支流河道。流经县域全长58.6公里，流域面积925.5平方公里。 文岩渠：源于祝楼村南，往东北行至韩庄出境，境内渠长36km，主要为排涝渠道，也兼做引黄灌溉之用。 引黄灌溉渠道：平原示范区现有3个引黄堤闸，6个引水口门，灌区内渠道纵横，干支引水渠274条，总长约775km，引黄能力可达88m3/s，年最大引水量可达6亿m3。 新一干渠：为新乡市第五水厂饮用水渠，自黄河取水口取水，送入福宁集中岳蓄水池，作为饮用水源。 （2）地下水 平原示范区范围的整体地面高程低于黄河河床标高程，黄河浸润，渗透补给， 使得规划区水位埋藏较浅，南部2~4m，北部4~6m，背河洼地雨季常接近地表。 平原示范区境内全为第四系松散岩层所覆盖，故地在黄河冲积发育之前，下伏为新生代湖相沉积物质，巨厚的黏土、亚粘土层，形成了良好的不透水隔水层。更新世后，由于黄河的发育兴盛，其上又堆积了巨厚的松散、半松散物质，为地下水的富存提供了良好的空间条件，故地下水均属孔隙水类型。该地区属黄河故道，地下水资源丰富。经探测表明，该区浅层水埋藏于地表以下0~50m左右，浅层水顶板埋深4~6m，以中砂为主。境内浅层地下水矿化度小于1.0g/L的低矿化度淡水，多属碳酸型水，水质佳，适于农田灌溉和生活用水。 区域浅层地下水的补给水源有大气降水、黄河及引黄灌区的侧渗补给和下伏的中深层越流补给。浅层地下水流向为西南—东北向流动，其水力坡度近黄河沿岸为1/1000。 5、土壤、植被与生物多样性 平原示范区属暖温带气候区，大部分为人工种植落叶阔叶林植被型，常见植被林有杨、柳、榆、槐、椿、紫穗槐、荆条、茅草等。灌区属暖温带季风气候，因此灌区内植物适生面广。因人类长期的开发活动，原生自然植被现均已被各种农作物所替代，极少部分区域还存在一些野生植被资源。灌区是以农业为主的商品粮基地，农作物主要有小麦、水稻、玉米、大豆、红芋、高粱、棉花、花生、芝麻等;主要经济树种有苹果、梨、桃、李、杏、葡萄、柿子、石榴、樱桃等。 根据现场调查，项目区周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物；1km内没有文物保护单位和自然保护区、饮用水水源地等特殊敏感目标存在。 6、与新环〔2015〕342号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环〔2015〕342号（以下简称《通知》）对照分析如下。 表2-1 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 项目位于平原城乡一体示范区祝楼乡蒙城村南，项目厂址属于建设用地，符合祝楼乡规划。; 属于. 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 不属于. 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 新乡市 集中水源地保护区; 平原新区丽华水厂地下水井群(共21眼井)）; 一级保护区范围：Q1—K1、Q6—K6、Q7—K7、Q8—K8、Q9—K9、Q10—K10、Q12—K12、Q13—K13、Q14—K14、Q15—K15各组井群外包线内及外围100米的区域；K5取水井外围100米的区域；各取水井至水厂的输水管线两侧各5米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，Q6～Q10取水井外围550米外公切线、南至黄河大堤北岸、北至郑焦高速公路的区域，Q12～Q15取水井外围550米外公切线、南至郑焦高速公路、北至310省道的区域；Q1取水井外围500米、北至310省道的区域。; 本项目距离平原新区丽华水厂距离约为4.6km，距离较远，不在其一级和二级保护区范围内。; 不在保护区范围内. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目主要产品为水泥制品; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目位于平原城乡一体示范区祝楼乡蒙城村南; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 不属于. 工业项目 分类; 二类工业项目：含发酵工艺的粮食及饲料加工；屠宰；调味品、发酵制品制造；酒精饮料及酒类制造；果菜汁及其他软饮料制造；竹、藤、棕、草制品制造（含化学处理工艺的）；商品浆造纸；纸制品（含化学处理工艺的）；工艺品制造（含电镀、喷漆工艺和机加工的）；非金属矿采选及制品制造（不含水泥制造、建筑及卫生陶瓷、石墨、碳素制品）等污染和环境风险不高、污染物排放量不大的项目。; 本项目产品为水泥制品，生产过程中产生的污染和环境风险不高、污染物排放量不大。; 属于二类工业项目. 本项目距离祝楼乡水厂约1.8km，不在其保护区内。由表2-1可知平原城乡一体示范区属于新乡市主体功能区的重点开发区域。根据《通知》的相关说明，本项目参照工业准入优先区的环境准入政策执行。本项目与工业准入优先区的环境准入政策要求相符性分析见表2-2。 表2-2 项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 工业准入优先区; 1、简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。; 1、本项目应编写环境影响报告表，项目为水泥制品制造，不属于简化审批程序的项目。; 符合环境准入条件. 2、下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。; 2、本项目产品水泥制品属于二类工业项目，由新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会行政综合执法局审批。. 3、放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。; 3、本项目不在产业集聚区，本项目生产过程中产生的养护废水经沉淀池处理后会用，不外排。生活污水经化粪池出后肥田，不外排。. /4、严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 4、本项目产品水泥制品属于二类工业项目，不属于化工、化学合成药、生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染、煤化工、冶金、钢铁、铁合金等目严控重污染项目，不涉及重金属排放。. 由表2-2可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 7、项目与《河南省2019年大气污染攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号）相符性分析 根据《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2019〕25号），河南省2019年大气污染防治攻坚战目标为到2019年年底，全省PM2.5(细颗粒物)年均浓度达到60微克/立方米以下，PM10(可吸入颗粒物)年均浓度达到98微克/立方米以下，全年优良天数比例完成省定目标。和本项目有关的大气污染防治攻坚任务有（摘录）： （七）打好工业绿色升级战役。组织开展工业企业“六治理、一实施”，即开展非电行业提标治理、重点行业无组织排放治理、工业炉窑专项治理、VOCs (挥发性有机物)专项治理、锅炉综合整治、铸造行业深度治理，实施绿色环保调度制度，持续减少工业企业污染物排放总量，推动工业企业绿色发展转型。 31.开展工业企业无组织排放治理。2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP (总悬浮颗粒物)等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。 本项目生产过程中产生的投料粉尘经集气罩收集后送至袋式除尘器，出后达标排放。本项目厂区地面做硬化处理，搅拌机进行密闭化处理，原料储存在密闭车间内，对地面定期洒水降尘，故项目符合《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2019〕25号）要求。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1环境空气 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区，根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。评价引用《新乡市2017年环境质量年报》的环境空气的中污染物浓度水平。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标绿%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 28; 60; 46.7; 不达标区. NO2; 年平均质量浓度; 50; 40; 125. CO（mg/m3）; 第95百分位浓度; 3.0; 4; 75. O3; 第90百分位浓度; 209; 160; 130.6. PM10; 年平均质量浓度; 116; 70; 165.7. PM2.5; 年平均质量浓度; 66; 35; 188.6. 由上表可知，PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2017年，新乡市城市环境空气PM10同比下降28微克/立方米，降幅19.4%；PM2.5同比下降18微克/立方米，降幅21.4%；SO2同比下降12微克/立方米，降幅30%；NO2同比升高1微克/立方米，升幅2%；O3第90百分位同比上升37微克/立方米，升幅21.5%。优、良天数189天以上。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2地表水 项目生活污水经化粪池处理后用于区域农田施肥不外排；养护废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 项目周边水体为天然渠，水质为Ⅳ类标准。本次评价选取河南省环保厅网站公布的天然渠封丘陶北断面监测数据。监测时间为2017年11月13日～2017年12月31日，地表水现状监测结果见表3-2。 表3-2 地表水环境质量现状监测与评价结果一览表 单位：mg/L 监测断面名称; 评价指标; COD; NH3-N; 总磷. 天然渠封丘陶北断面; 测值; 14.9~27.5; 0.32~0.89; 0.01~0.03. 标准值; 30; 1.5; 0.3. 标准指数范围; 0.63~0.87; 0.16~0.19; 0.40~0.50. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 从表3-2可知，天然渠封丘陶北断面各项监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB4848-2002）Ⅳ类标准要求，区域地表水水质良好。 3声环境质量现状 根据声环境功能区划，建设项目所在区域属于2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。根据 2019年3月27日、28日的现场实际监测，噪声现状值见表3-3。 表3-3 项目厂界及敏感点噪声现状值 单位：dB(A) 采样点位; 昼 间 ［测量值dB（A）］; 夜 间 ［测量值dB（A）］. 2019.3.27; 2019.3.28; 2019.3.27; 2019.3.28. 东厂界; 53.6; 52.9; 43.9; 43.2. 西厂界; 52.9; 53.5; 42.7; 43.6. 南厂界; 53.4; 52.8; 42.6; 43.4. 北厂界; 53.8; 53.3; 43.1; 42.9. 由上表可知，本项目各厂界处噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，表明项目所在区域声环境质量较好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场勘查，评价范围内没有发现有文物、名胜古迹和稀有动、植物种群等需特殊保护对象。主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 环境保护目标一览表 类 别; 保护目标; 方位; 距厂界距离（m）; 功能; 保护目的和级别. 声环境; 蒙城村; N; 7; 居住; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 大气环境; 蒙城村; N; 7; 居住; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 水环境; 天然渠; S; 27.5; /; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类标准. 祝楼乡水厂; N; 1.8km; /; /.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准： [COD≤30mg/L，氨氮≤1.5mg/L]； 2、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准： [年均浓度：SO2≤60μg/m3，NO2≤40μg/m3，PM10≤70μg/m3，PM2.5≤35μg/m3，TSP≤200μg/m3；日均浓度：SO2≤150μg/m3，PM10≤150μg/m3，NO2≤80μg/m3，TSP≤300μg/m3，日最大8小时平均O3≤160μg/m3，CO≤4mg/m3；小时浓度：SO2≤500μg/m3，NO2≤200μg/m3]； 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准： [昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)]。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）： 有组织：表2：颗粒物≤10mg/m3； 无组织：表3：颗粒物≤0.5mg/m3； 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准： [昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)]； 3、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）： [昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)]； 4、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目生活污水经化粪池处理后肥田，不外排；养护废水经沉淀池沉淀后回用于养护，不外排。因此，项目不涉及总量控制指标。 |

- 建设项目工程分析

一工艺流程简述 1、施工期工艺流程 本项目为水泥制品生产项目，建设周期：2019年4月至2019年5月。项目属于新建项目，项目场地为租赁现有场地，开工之前需要拆除现存未拆除设备。项目需要进行的施工内容主要为场地平整、地面硬化和厂房建设。 噪声 清理场地 土石方 基础工程 主体工程 扫尾 固废 施 工 期 扬尘 扬尘、废水 固废、废水 扬尘 扬尘 图5-1 施工期工艺流程及产污节点示意图 2、运营期工艺流程 根据企业提供资料，项目的产品共有5中分别为路沿石、漏粪板、污水井盖、树围和水篦，其中路沿石、漏粪板、污水井盖和树围的规格相同，项目的产品不同但是工艺相同。项目具体工艺流程见下图。 图5-2 运营期工艺流程及产污节点示意图 ①配料：项目按比例将水泥、沙子和石子，放入投料口。 ②投料：将水泥、沙子、石子通过上料机投入搅拌机，此过程会有噪声和粉尘产生，此过程会有噪声和粉尘产生，在投料口处设置集气罩，将粉尘收集后引至袋式除尘器。 ③调制配浆：原料输送至搅拌机，加入一定比例的水，开启搅拌机搅拌。（生产路沿石、漏粪板、污水井盖、树围产品水、水泥、沙子、石子比例相同；水篦产品水分的比例相同其余的不同），此过程有噪声产生。 ④振动成型：将搅拌好的半成品经人工铲入将生产产品的模具中，并放置预制好的钢筋，振动成型。此过程有噪声产生。 ⑤脱模：原料经过凝固成型后，将模具去除。此过程会有噪声产生。 ⑥养护：脱模后需要3~5天的养护，养护要经常洒水，此过程产生的废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。 ⑦成品、入库和发货：检查合格放置成品库存放，等待外售；不合格产品，外售其它建材企业。 二、主要污染工序： 1、施工期主要污染工序 （1）废气 项目施工期间废气主要是施工扬尘、施工机械、运输车辆尾气。 （2）废水 本项目施工期间废水主要为少量施工废水及施工人员生活污水。 （3）噪声 施工期的噪声为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。 （4）固废 施工期间产生的固体废物主要建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 2、运营期主要污染工序 （1）废气： ①原料堆场粉尘； ②原料装卸粉尘； ③投料粉尘。 （2）废水： ①生活废水；②养护过程中产生的废水。 （3）噪声污染工序： 项目噪声主要为搅拌机和振动器等生产过程产生的噪声。各设备运转时产生的噪声强度为75～95dB（A）。 （4）固废污染工序： ①职工生活垃圾； ②不合格产品； ③废水泥袋

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 有组织 | 投料 | 粉尘 | 60.107mg/m3 1.0098t/a | 0.601mg/m3 0.01t/a |
|  | 无组织 | 原料堆场 | 粉尘 | 0.314t/a | 0.0628t/a |
|  |  | 原料装卸 | 粉尘 | 2.126kg/a | 0.638kg/a |
|  |  | 投料 | 粉尘 | 0.112t/a | 0.112t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  | 废水量 | 268.8m3/a | 经化粪池处理后肥田 |
|  |  |  | COD | 300mg/L、0.0806t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L、0.00672t/a |  |
|  | 养护废水 |  | 废水量 | 672m3/a | 经沉淀池沉淀后回用 |
| 固 体 废 物 | 除尘装置 |  | 收集的粉尘 | 0.9998t/a | 回用于生产 |
|  | 职工生活 |  | 生活 垃圾 | 1.05t/a | 集中收集后由环卫部门统一处理 |
|  | 生产过程 |  | 不合格产品 | 1t/a | 厂区暂存后外售 |
|  |  |  | 废水泥袋 | 7.2t/a |  |
| 噪 声 | 机械、交通运输 |  | 噪声 | 基础减震，厂房隔声等，经各项措施衰减后，厂界噪声可以达标。 |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可另附页） 本项目为新建项目，项目场地为租用现有场地，对生态环境未产生明显影响。 |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目为新建项目，项目场地为租赁现有场地，开工之前需要拆除现有场地为未拆除设备。项目施工内容主要为场地平整和生产车间建设。主要原料为商品混凝土及少量沙、石、水泥、彩钢瓦和钢材等，施工期主要污染因素有扬尘、机动车尾气、废水、噪声和固废等。项目计划建设起止年限为2019年5月至2019年6月，施工期共计1个月，施工高峰期人员约10人。 1.1大气环境影响 本项目在施工期间大气污染源为施工扬尘和施工机械、运输车辆尾气和装修废气。 1.1.1施工扬尘 施工扬尘主要为土地平整产生的扬尘；施工材料运输进场装、卸及堆放过程产生的扬尘。按起尘因素可分为风力起尘和动力起尘。 A、风力扬尘 施工现场的扬尘强弱与施工现场条件、施工方式、施工设备及施工季节、气象条件及建设地区土质等诸多因素有关，而采取适当的施工防护措施是控制扬尘污染的重要途径。 露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮土由于天气干燥及大风，会产生风力扬尘。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径尘粒的沉降速度见表7-1。 表7-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内， 而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。 施工期应注意施工扬尘的防治问题，在施工阶段要对物料覆盖，禁止有裸露物料堆存，并定期洒水，建设单位需对施工单位严格要求，控制物料堆存的风力扬尘，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对近距离敏感目标的影响。 B、动力起尘 由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工装卸车辆运输造成的扬尘最为严重。施工期，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。据了解，该项目建设过程中的运输车辆以使用25t的卡车较多，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下的经验计算公式为： Q=0.123V5⋅W6.80.85⋅P0.50.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/hr； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表7-2 低车速时和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P Q 车速; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); 1 (kg/m2). 5(km/hr); 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.1413508. 注：因施工场地内车速一般较低，因此仅考虑5(km/hr)即可。 上表为一辆25t卡车，车速为5km/h时，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，行驶时产生的扬尘量。由此可见，在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶情况下，保持路面的清洁是减少动力扬尘的有效手段。 运输扬尘一般在尘源道路两侧30m的范围，扬尘量因路而异，土路比水泥路TSP 浓度高2~3 倍。根据冶金部建筑研究院《亚洲银行贷款项目——承德市煤气工程报告书》的研究成果，当汽车运送土方时，行车道路两侧的扬尘短期浓度高8~10mg/m3，但是道路扬尘浓度随扬尘点的距离增加而很快下降。在扬尘点下风向150~200m 处的浓度几乎接近上风向对照的浓度。 施工过程中的扬尘污染不仅影响周围环境，而且漂浮空气中的粉尘被施工人员和周围居民、就医病人吸入，会引起各种呼吸道疾病，严重影响施工人员和周围居民、就医病人身体健康。因此在敏感点等附近区域施工时，应严格环境管理，建筑物施工过程外墙必须安装隔网，并在沙土料堆场配备篷布等遮盖设施，防止扬尘对周边敏感点的影响。 根据类比资料，结果见下表7-3。 表7-3 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 施工期施工扬尘作为无组织排放源周界外浓度最高点浓度应低于1.0mg/m3。在不洒水的情况下，其影响距离为路边50~100m之间。在洒水的情况下，其影响距离约为30~40m。 运输车辆经过敏感点时会产生一定的影响，因此运输车辆经过敏感目标时应限速行驶、保持路面清洁并适当洒水施工单位必须加强管理，采用密封车辆、加盖蓬布防止泥土洒落地面，采取车轮冲洗及地面洒水等防尘措施，以减少道路扬尘对这些环境敏感目标的影响。 为进一步降低扬尘对周围环境产生的危害，保护项目区及周边大气环境，根据《关于印发河南省大气污染防治攻坚战7个实施方案的通知》等文件，本项目施工扬尘应采取以下控制措施： 1）施工工地周边100%围挡：施工现场应设置稳固、整齐、美观并符合安全标准要求的连续封闭式围挡；围挡底部应设置30厘米防溢座，防止泥浆外漏；房屋建筑工程施工期在30天以上的，必须设置不低于2.5米的围墙，工期在30天以内的可设置彩钢围挡。 2）物料堆放100%覆盖：施工现场建筑材料、构配件、施工设备等应按施工现场平面布置图确定的位置放置，对渣土、水泥等易产生扬尘的建筑材料，应严密遮盖或存放库房内；专门设置集中堆放建筑垃圾、渣土的场地；不能按时完成清运的，应及时覆盖。 3）出入车辆100%冲洗：施工现场的出入口应设置车辆冲洗台，四周设置排水沟，上盖水篦，设置两级沉淀池，排水沟与沉淀池相连，沉淀池大小应满足冲洗要求；配备高压冲洗设备或设置自动冲洗台；应配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作；运输车出场前应冲洗干净确保车轮、车身不带泥；应建立车辆冲洗台账；不具备设置冲洗台条件的，在工地出入口采取铺设麻袋、安排保洁人员及时清理等措施。 4）施工现场地面100%硬化：施工现场出入口、操作场地、材料堆场、生活区、场内道路等应采取铺设钢板、水泥混凝土、沥青混凝土或焦渣、细石或其它功能相当的材料进行硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等其他有效的防尘措施，保证不扬尘、不泥泞；场地硬化的强度、厚度、宽度应满足安全通行卫生保洁的需要。 5）拆迁工地100%湿法作业：旧建筑物拆迁施工应严格落实文明施工和作业标准，配备洒水、喷雾等防尘设备和设施，施工时要采取湿法作业，进行洒水、喷雾抑尘，拆除的垃圾必须随拆随清运。 6）渣土车辆100%密闭运输：进出工地车辆应采取密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载与车厢持平，不得超高；车斗应用苫布盖严、捆实，车厢左右侧各三竖道，车后十字交叉并收紧，保证物料、垃圾、渣土等不露出、不遗撒。车辆运输不得超过车辆荷载，不得私自加装、改装车辆槽帮。渣土运输车辆必须安装GPS装置，时速不得超过60公里。 7）六个到位即审批到位、报备到位、治理方案到位、监控到位、人员到位、配套措施到位，使扬尘治理工作制度化、规范化。 8）城市建成区内施工现场必须做到“两个禁止”，即禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆。 9）施工期的建筑外侧应采用统一合格的密目网全封闭防护，物料升降机架体外侧应使用立网防护。 10）遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。 11）施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 12）在施工现场建设单位必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。 经采取以上扬尘控制措施后，施工期间的扬尘对周围环境空气影响较小。项目施工期产生的扬尘，将随着施工期的结束，对环境的影响将消失，因此该项目施工期对环境空气及周围敏感点影响较小。 1.1.2 施工机械、运输车辆尾气 施工期间燃油机械设备较多，且一般采用柴油作为动力。燃柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等尾气排放量及污染物含量均较燃汽油车辆高，作业时会产生一些废气，其主要污染物为NOX、CO和THC。这些气体的排放将影响区域大气环境质量，增加酸雨发生的概率，影响植物生长。 评价要求施工期安排专人负责施工区机械设备以及车辆的管理，做好设备的日常维护及检修工作，保持设备运营状态良好，尽量减少设备产生的废气量。施工期机械设备及车辆排放废气量相对较小，且只在设备运行期间产生，废气将随着施工期的结束而消失。 1.2 水环境影响 本项目施工期废水主要包括施工废水和施工人员生活污水。 施工废水污染源主要为机械设备运转的冷却水、洗涤水和车辆冲洗等废水。类比调查，施工机械及运输车辆日产生废水量约为0.5m3/d，施工期1个月，则施工期产生施工废水15m3。日产生废水量较少，且一般间断排放，该废水悬浮物浓度较大，SS的浓度约为500~1500mg/L，但不含其它可溶性的有害物质。评价建议施工废水采用临时沉淀池（池容2m3）沉淀后循环利用或用于施工场地和道路洒水抑尘，施工废水不外排，施工结束后临时沉淀池拆除。 施工场地及道路用水对水质要求不高，经沉淀后的施工废水SS浓度不高，因此用于施工场地及道路洒水降尘是可行的。 本项目施工人员不在工地住宿，工地不设食堂，施工高峰期间人员约10人，施工人员生活用水按40L/人·d计，则施工期生活用水量为0.4m3/d，根据《给排水设计手册》，生活废水产生量按日用水量的80%计，则每天产生的生活污水量为0.32m3/d，施工期1个月，施工人员产生生活污水9.6m3。水质为COD 300mg/L、NH3-N 25mg/L、SS 180mg/L。评价建议生活污水经化粪池处理后肥田。 采取上述措施后，项目施工期产生的废水对周围环境影响较小。 1.3 声环境影响 （1）噪声预测模式 评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的预测模式，噪声预测模式如下： 点声源衰减模式： 多源叠加公式： 上述式中：L(r)——距离噪声源r 处的等效A 声级值，dB(A)； L(r0)——距离噪声源r0 处的等效A 声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m 处； L——总等效A 声级值，dB(A)； Li——第i 个声源的等效A 声压级值，dB(A)。 （2）预测结果 施工期噪声源主要有推土机等机械设备以及运输车辆，施工期设备选用低噪声设备，并经围挡降噪，源强为60~65dB(A)，各施工机械噪声随距离衰减情况详见下表7-4。 表7-4 施工机械及运输车辆噪声衰减距离 机械名称; 声级 dB(A). 1m; 7m; 10m; 20m; 30m. 推土机; 65; 48; 45; 39; 35. 运输车辆; 60; 43; 40; 34; 30. 由上表可知，项目最近敏感点为蒙城村，项目距离蒙城村7m，各设备噪声值约为43~48dB(A)，项目施工期只在白天施工，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中“昼间≤70dB(A)”的要求。 （3）噪声防治措施 根据项目情况，评价建议采取以下噪声防治措施： （1）加强施工时施工设施的布局； （2）加强各不同施工阶段场界处隔声围挡建设； （3）禁止施工单位夜间施工（22：00~6:00），如因工艺要求必须连续施工的，必须取得当地环保部门同意，并公告附近居民； （4）对声源进行控制，采用质量好、噪音低的施工机械和作业车辆。 采取以上措施后，且经过距离衰减后，项目场地边界可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，施工单位产生的噪声对周围声环境影响可接受，且施工期的环境影响是暂时的，随着施工期的结束，该影响随之消失，不会对声环境造成长远影响。 1.4 固体废物影响 施工期间产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 1.4.1 建筑垃圾 项目建筑垃圾主要为生产车间扩大过程中建筑材料的余料，对产生的建筑垃圾，可以自行清运，也可以委托清运单位清运。不能随地洒落物料，不能随意倾倒、堆放建筑垃圾。 为减轻本项目建筑垃圾对周围环境的影响，评价要求拟采取以下措施： A、加强对固体废物的管理，及时对固体废物进行分类收集，妥善处理处置，可利用的固体废物应回收利用，以减少排放。 B、建筑垃圾运到建筑垃圾处理场集中处理。 C、在外运建筑垃圾的过程中，要对车辆进行遮盖，避免洒落。 1.4.2 施工生活垃圾 生活垃圾：本工程施工期施工人员10人，所产生的生活垃圾按每人每天0.3kg计（施工期1个月计），经计算知，生活垃圾施工期间产生量为90kg。评价建议施工人员的生活垃圾应集中收集后，定期由当地环卫部门送城市垃圾处理厂处理。 评价认为，采取以上措施后，本项目施工期产生的固体废物可得到合理有效处置。 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目大气污染物主要为生产过程中的工艺粉尘，其中工艺粉尘主要包括：砂石水泥料投料粉尘、搅拌粉尘，另外厂区原料装卸料、运输车辆运行等环节也会产生一定量的无组织起尘。 1.1 原料堆场粉尘 根据本项目的设计资料，砂石料料堆场位于厂房内西侧和北侧，并配套洒水喷头。砂石堆场的主要环境问题是粒径较小的砂粒在风力作用下扬起，对下风向大气环境造成污染。根据查阅资料可知，堆场起尘量计算公式（该公式适用于无顶棚、无挡墙、无人工增湿、自然状态下的堆场起尘量计算）为： Qm=11.7U2.45×S0.345×e−−0.5ω×e−0.55W+0.07 其中：Q m-堆场起尘量（mg/s）；U -起动风速（m/s），又称临界风速，一般干燥沙粒起动风速为3.0~7.0m/s，本评价取3.0m/s，根据气象资料可知，起风季节主要为冬季、春季，风速大于4.0m/s的天气约为60天；S-堆场表面积（m2）（砂石堆放面积按375 m2计算）；ω-空气相对湿度，取60%；W-砂石料的湿度（%），本项目原料的含水率约2%。 经计算，原料堆场的产尘量为0.052g/s（0.187kg/h，0.314t/a）。 评价要求原料堆放在全封闭车间内，并安装水喷淋装置，保持原料表面湿润。经采取上述措施后项目原料堆放粉尘污染物排放量可降低80%以上，则原料堆放过程粉尘排放量为0.0104g/s（0.0374kg/h，0.0628t/a），对环境影响较小。 1.2 原料装卸粉尘 项目砂石料由运输车辆运至生产车间原料区卸载，卸载过程会产生粉尘。评价参考山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算，公式如下： Q=M13.5×e0.61u 式中：Q——汽车卸料起尘量，g/次；u——平均风速，取2.2m/s；M——汽车卸料量，取25t/次。 公式适用条件：天气良好，无任何洒水降尘措施前提下，参考《西北铀矿地质》2005年10月第21卷第2期《无组织排放源常用分析与估算方法》一文。 经计算，卸料产尘量约为7.086g/次。 项目预计年用原料砂石料7481.25吨，预计卸载次数约为300次/a；每次卸载时间取20min。据此计算，项目物料卸载过程粉尘产生量为2.126kg/a（0.0213kg/h）。 本项目原料卸料过程中产生的粉尘若不采取措施，会对周围环境产生一定的影响，评价要求项目采取的环保措施如下： ①评价要求在项目原料堆放在全封闭车间内，减少砂粒在风力作用下的产尘量，以最大限度地减少扬尘污染； ②装卸原料时尽量降低物料落差，以减少扬尘产生； ③对料场地面实施硬化处理。 ④对卸料过程采用水喷淋措施。 经采取以上措施后，本项目装卸起尘量可减少70%，则项目原料卸载过程粉尘排放量约为0.638kg/a（0.00639kg/h）。 1.3 砂石料水泥投料过程产生的粉尘 砂石水泥料向配料机投料过程会产生一定量粉尘，经类比同类项目，确定该工序产尘系数为0.15kg/t物料。项目砂石泥料年用量约为7481.25吨，则该工序粉尘产生量为1.122t/a（0.668kg/h）。评价建议搅拌机做密闭处理，并在上料口安装集气罩收集投料过程中产生的粉尘，经集气罩收集后引至一套袋式除尘器，处理后由15m高排气筒排出。集气罩收集效率按90%计，袋式除尘器的除尘效率可达99%以上，设置1台风量为10000m3/h风机，投料粉尘有组织产生的量1.0098t/a，产生速率0.601kg/h，产生浓度60.107mg/m3，经袋式除尘器处理后排放量0.01t/a，排放速率0.00601kg/h，排放浓度0.601mg/m3。满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2颗粒物排放标准（小于等于10mg/m3）。 无组织产生速率0.112t/a，排放速率0.0668kg/h。 1.4 搅拌粉尘 砂石料、水泥、水均投入搅拌机后，开启搅拌机搅拌。评价建议搅拌机做密闭处理，减少粉尘产生。 1.5本项目粉尘产排情况及污染防治措施汇总 本项目污染物产排情况及污染防治措施见下表。 表7-5 本项目污染物产排情况及污染防治措施一览表 产污环节; 污染物; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 防治措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 有组织; 投料; 粉尘; 1.0098; 0.601; 60.107; 2个集气罩+1台袋式除尘器+15m高排气筒; 0.01; 0.00601; 0.601. 无组织; 原料堆场; 粉尘; 6.278; 3.737; /; 车间阻隔、水喷淋; 0.0628; 0.0374; /. 原料装卸; 粉尘; 0.002126; 0.0213; /; 车间阻隔、水喷淋; 0.000638; 0.00639; /. 投料; 粉尘; 0.112; 0.0668; /; 车间阻隔、加强管理、降低落差等; 0.112; 0.0668; /. 根据上述分析，本项目无组织粉尘主要为原料堆场起尘、原料装卸、砂石料投料过程中产生的粉尘，项目无组织源均处于封闭车间内，面源面积500m2。根据上述分析内容可知，项目营运期无组织源无组织粉尘排放速率为0.111kg/h，排放量为0.175t/a。 1.6 评价等级的确定与预测 ①评价因子和评价标准 本项目设计排放的废气主要为TSP。评价因子和评价标准见表7-6。 表7-6 评价因子和评价标准表 ②估算模型参数 评价因子; 评价时段; 标准值（mg/m3）; 标准来源. TSP; 1小时; 0.9; 根据《环境控制质量标准》（GB3095-2012）二级标准中颗粒物24h平均质量浓度的3倍折算为1h平均质量浓度限值. 表7-7 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市人口数）; /. 最高环境温度/℃; 42.5℃. 最低环境温度/℃; -15.5℃. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑率地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. ③废气污染源参数 估算数值计算各污染物参数见表。 表7-8 废气污染源参数一栏表（点源） 污染源; 排气筒底部中心坐标（°）; 排气筒海拔高度（m）; 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度（m）; 内径(m); 温度（℃）; 流速（m/s）. TSP; 113.691695; 35.018362; 87; 15; 0.6; 25; 25.46; TSP; 0.00601; kg/h. 表7-9 废气污染物参数一览表（面源） 污染源; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 生产车间; 113.691488; 35.018131; 87; 25; 20; 14; TSP; 0.111; kg/h. ④估算模型计算结果 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN预测本项目废气排放对周围大气环境的影响，预测结果见表7-10。 表7-10 AERSCREEN估算模型计算结果一览表 排放方式; 污染源; 污染物; 预测质量浓度最大值（μg/m3）; 占标率Pi(%); D10%出现距离（m）; 标准值（μg/m3）. 点源; 投料; TSP; 1.75; 0.19; /; 900. 面源; 生产车间; TSP; 77.23; 8.58; /; 900. 以上表结果看出，本项目大气污染源排放的污染物经估算模型预测，生产车间污染物TSP中最大落地浓度占标率为8.58%。 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的大气评价工作分级依据见表7-11。 表7-11 评价工作等级判据表 评价工作等级; 评级工作分级依据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 结合估算结果可知，本项目Pmax最大值的占标率为8.58%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）等级判据表，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，因此不再进行进一步预测与评价，只需对污染物排放量进行核算。 根据工程分析，对本项目无组织排放污染物进行核算，具体的核算排放浓度、排放速率及污染物年排放量见表7-12。 表7-12 大气污染物排放量核算表 污染因子; 排放方式; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 排放浓度(mg/m3); 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. TSP; 有组织; 60.107; 0.601; 1.0098; 0.601; 0.00601; 0.01. 无组织; /; 0.111; 0.175; /; 0.111; 0.175. 合计; 0.185. 1.8 项目大气环境防护距离分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，由上文分析可知，项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值（《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3厂界无组织颗粒物浓度≤0.5mg/m3）要求，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据上文分析，TSP厂界外短期浓度不超过环境质量限值，故不需要设置大气防护距离。 2、水环境影响分析 项目营运期间养护废水经沉淀池沉淀后回用于养护；职工生活废水经化粪池处理后肥田不外排。 2.1 生产用水 项目所生产的产品，根据产品规格，按照物料比例，C25型产品原料配比水：水泥：沙子：石子=175：398：566：1261，产品所需原料配比5000吨（其中用水量为364.58m3/a）；C25型产品原料配比水：水泥：沙子：石子=175：461：512：1252，产品所需原料配比5000吨（其中用水量为364.58m3/a）；本项目共需水量为729.16m3/a，全部耗散。 2.2 养护用水 根据生产经验，养护工序每天的需水量为4m3/d（480m3/a）,养护废水收集后经沉淀池沉淀后回用于养护工序，养护用水平均每天的蒸发量为20%，需定期补充补充新鲜水约为 0.8m3/d（168m3/a）。 综上，养护废水经沉淀池处理后回用于养护工序，不外排。 2.3 生活用水 项目劳动定员10人，年工作210天，每天8小时。职工均不在厂内食宿。项目职工生活用水40L/（人·d），生活用水量为1.6m3/d（336m3/a），产污系数按0.8计，生活污水产生量为1.28m3/d（268.8m3/a）。项目生活废水经化粪池处理后肥田。 2.4 降尘用水 根据生产经验，原料堆场每天平均每平方降尘所需水量为0.05m3，堆场面积为375m2，原料堆场降尘所需水量为18.75m3/d(3937.5m3/a)；厂区降尘用水平均为每天1m3/d(210m3/a)；全厂降尘所需水量为19.75m3/d(4147.5m3/a) 项目水平衡图见图7-1。 3.472 生产用水 3.472 19.75 19.75 降尘用水 0.32 1.6 1.28 1.28 新鲜水 生活污水 化粪池 肥田 25.622 0.8 养护废水 配套沉淀池 0.8 3.2 3.2 图7-1 项目水平衡图 单位：m3/d 3、噪声环境影响分析 项目主要噪声来源于搅拌机和振动器等的运转过程，项目对各产噪装置采取了相应的降噪措施。各主要声源装置及控制方案见下表。 表7-13 主要声源装置及控制方案一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 噪声源强; 控制措施; 治理后噪声值. 1; 搅拌机; 90; 基础减振、厂房隔声; 70. 2; 振动器; 65; 基础减振、围墙; 55. （1）影响分析 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式。 一、预测模式 ①无指向性点声源的几何发散衰减公式： LP(r)=LP(r0)−20lg(r/r0) 式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)； LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 ②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T ——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 ③预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。。 （2）预测结果 本项目仅白天进行生产，夜间不生产。本项目完成后，各厂界噪声环境影响预测结果见表7-14。 表7-14 各厂界噪声环境影响预测结果 序号; 预测点; 贡献值dB(A); 昼间标准dB(A); 达标情况. 1; 南厂界; 55.75; 60; 达标. 2; 西厂界; 55.69; 达标. 3; 北厂界; 55.71; 达标. 4; 东厂界; 55.67; 达标. 由上表预测结果可知，本项目营运期噪声经采取上述降噪措施并经距离衰减后，厂界噪声预测值为55.67~55.75dB(A)，预测厂界的噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准中昼间标准的要求，本项目仅白天进行生产，夜间不生产。因此，本项目噪声对周边环境影响较小。 为进一步减少项目噪声对周边居民的影响，评价建议建设单位采取以下措施： ①在生产中尽量改用先进的低噪声设备； ②合理布局生产设备，尽量远离东侧、北侧居民，且对生产设备采取基础减震设施，风机加装消声器、采取减震措施； ③物料装卸时应轻抓轻放，以减轻对周边环境的影响； ④加强日常管理，定期检修，使设备噪声维持在正常水平； ⑤合理安排工作时间，夜间禁止生产。 综上，经采取上述措施后，项目营运期各设备产生的噪声对东侧、北侧居民产生的影响可接受。 4、固体废物环境影响分析 （1）袋式除尘器收集粉尘 根据工程分析可知，项目袋式除尘器收集粉尘为0.9998t/a，回用于生产。 （2）职工生活垃圾 本项目劳动定员为10人，生活垃圾按平均每人每天0.5kg的产量计算，则年产生量为1.05t/a，集中收集后由环卫部门统一处理。 （3）不合格产品 项目生产过程中会产生不合格产品，经跟企业核实，项目将不合格产品在厂区暂存后外售其它建材企业，产生量约为1t/a。 （4）废水泥袋 水泥每袋25kg，生产过程废水泥袋产生量约为7.2t/a，收集后外售。 5、环境风险分析 本项目所用的原辅材料不涉及有毒有害、易燃易爆物质，无《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中规定的物质，本项目无重大危险源，环境风险较小。 6、选址可行性分析 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡蒙城村。 （1）项目符合《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2019〕25号）相关要求。 （2）项目位于平原城乡一体化示范区祝楼乡蒙城村南，不在平原新区丽华水厂地下水井群保护区范围内。 （3）根据租赁合同（附件6），项目厂址所有权属祝楼乡蒙城村祝兴魁所有，由该本项目有偿使用。 （4）根据祝楼乡人民政府文件（见附件5），项目选址符合祝楼乡建设规划。 （5）项目地理位置优越，区域交通便利，地势较为平坦，适于建设。 （6）项目运营期产生的污染物在采取评价提出的污染治理措施处理后，均能实现达标排放或合理处置，对区域环境影响不大，对周边环境及敏感点影响较小。厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，不会产生扰民现象。 故从环保角度分析，评价认为项目选址可行。 7、环保投资与验收 本项目总投资100万元，其中环保投资估算约为24.9万元，占总投资24.9%。环保投资明细见表7-15，验收“三同时”一览表见表7-16。 表7-15 项目环保投资概况一览表 序号; 项目名称; 污染源; 治理措施; 投资额（万元）. 1; 废水治理; 养护废水; 沉淀池1座（20m3）; 1. 生活废水; 化粪池1座（10m3）; 0.7. 2; 废气治理; 原料堆场扬尘、原料装卸粉尘; 原料堆场进行封闭，洒水喷头; 15. 投料粉尘. 投料粉尘; 2个集气罩（效率90%）+1套袋式除尘器（效率99%）+15m高排气筒（10000m3/h）; 6. 3; 噪声治理; 设备运行噪声; 基础减振，厂房隔声; 1. 4; 固废; 生活垃圾; 垃圾箱; 0.2. 一般固废; 一般固废暂存间（10m2）; 1. 合计; 24.9. 表7-16 验收“三同时”一览表 项目; 污染源; 治理措施及监管内容; 执行标准. 废水; 养护废水; 沉淀池1座（20m3）; /. 生活废水; 化粪池1座（10m3）. 废气; 投料粉尘; 2个集气罩（效率90%）+1套袋式除尘器（效率99%）+15m高排气筒（10000m3/h）; 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值. 原料堆场; 原料堆场进行封闭，洒水喷头; 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3. 原料装卸. 料投料. 噪声; 设备噪声; 基础减振，厂房隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 生活垃圾; 垃圾箱; /. 一般固废; 一般固废暂存间（10m3）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 投料 | 粉尘 | 2个集气罩（效率90%）+1套袋式除尘器（效率99%）+15m高排气筒 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值 |
|  | 无组织 | 原料堆场 | 粉尘 | 原料堆场进行封闭，洒水喷头 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3 |
|  |  | 原料装卸 | 粉尘 |  |  |
|  |  | 投料 | 粉尘 |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  | COD、氨氮 | 化粪池1座（10m3） | 合理处置，不外排 |
|  | 养护废水 |  | SS | 沉淀池1座（20m3） |  |
| 固 体 废 物 | 除尘装置 |  | 收集的粉尘 | 回用于生产 | 合理处置 |
|  | 职工生活 |  | 生活 垃圾 | 集中收集后由环卫部门统一处理 | 合理处置 |
|  | 生产过程 |  | 不合格产品 | 厂区暂存后外售 | 合理处置 |
|  |  |  | 废水泥袋 |  |  |
| 噪 声 | 机械、交通运输 |  | 噪声 | 基础减震，厂房隔声等，经各项措施衰减后，厂界噪声可以达标。 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 项目为新建项目，租赁现有场地。周边生态环境以演化为人工生态，故本项目对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 结论与建议

1、项目概况 河南省鼎金水泥制品有限公司投资100万元，在新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡蒙城村南侧建设“平原示范区市政道路绿化水泥制品项目”。该项目占地4666.69平方米，建设生产车间一间。项目劳动定员10人，年工作日210天，员工不在厂区食宿。 2、产业政策相符性分析 根据国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录2011年本》（2013年修正）的规定，本项目不属于限制类和淘汰类，属于允许建设项目，本项目符合国家有关产业政策。同时本项目已经在新乡市平原城乡一体化示范区管委会备案（见附件2）。 3、规划符合性分析 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡蒙城村南侧，占地4666.69平方米。 根据土地租赁协议（附件6），项目占地所有权属薛巧胜、祝兴魁和祝兴胜所有。 根据祝楼乡民政府文件（见附件5），项目选址符合祝楼乡土地利用总体发展规划。 4、环境影响分析结论 4.1施工期环境影响评价结论 本项目施工期基本结束，项目施工期环境影响已基本消除。 4.2运营期环境影响评价结论 （1）大气环境 本项目产生的废气主要是生产过程中产生的粉尘。 ①原料堆场粉尘 原料堆场的产尘量为1.038g/s（3.737kg/h，6.278t/a）。 评价要求原料堆场采用封闭设计，减少砂粒在风力作用下的产尘量，并安装水喷淋装置，保持堆场表面的湿度。经采取上述措施后项目原料堆放粉尘污染物排放量可降低99%以上，则原料堆放过程粉尘排放量为0.0104g/s（0.0374kg/h，0.0628t/a），对环境影响较小。 ②原料装卸粉尘 项目预计年用原料砂石料7481.25吨，预计卸载次数约为300次/a；每次卸载时间取20min。据此计算，项目物料卸载过程粉尘产生量为2.126kg/a（0.0213kg/h）。经采取封闭、洒水等措施后，本项目装卸起尘量可减少70%，则项目原料卸载过程粉尘排放量约为0.638kg/a（0.00639kg/h），粉尘排放量较低，对周围环境影响较小。 ③料投料过程产生的粉尘 砂石水泥料向配料机投料过程会产生一定量粉尘，经类比同类项目，确定该工序产尘系数为0.15kg/t物料。项目砂石泥料年用量约为7481.25吨，则该工序粉尘产生量为1.122t/a（0.668kg/h）。评价建议搅拌机做密闭处理，并在上料口安装集气罩收集投料过程中产生的粉尘，经集气罩收集后引至一套袋式除尘器，处理后由15m高排气筒排出。集气罩收集效率按90%计，袋式除尘器的除尘效率可达99%以上，设置1台风量为10000m3/h风机，投料粉尘有组织产生的量1.0098t/a，产生速率0.601kg/h，产生浓度60.107mg/m3，经袋式除尘器处理后排放量0.01t/a，排放速率0.00601kg/h，排放浓度0.601mg/m3。无组织产生速率0.112t/a，排放塑料0.0668kg/h。对周围环境影响较小。 ④搅拌粉尘 砂石料、水泥、水均投入搅拌机后，开启搅拌机搅拌。评价建议搅拌机搅拌时加盖封闭，粉尘产生量较小，对环境影响较小。 （2）水环境 生产用水全部耗散；生活污水经化粪池处理后肥田，不外排；养护废水经沉淀池处理后回用不外排。本项目营运期废水对周围水环境影响较小。 （3）噪声 本项目主要噪声来源于搅拌机、振动器等的运转过程。经采取隔声、减振等降噪措施治理后厂界噪声贡献值为55.67~55.75dB（A）之间，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间要求；夜间项目不生产。周围敏感点处噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准（昼间≤60 dB(A)，夜间≤50 dB(A)）要求。因此，项目营运期各设备产生的噪声对周围环境影响较小。 （4）固体废物 本项目除尘装置收集的粉尘量回用于生产，综合利用；职工生活垃圾量集中收集后由环卫部门统一处理；不合格产品暂存后外售其它建材企业和废水泥袋厂区收集后外售。 通过以上措施，本项目产生的固体废物均可妥善处理，不会造成二次污染，对周围环境的影响很小。 5、风险分析 本项目所用的原辅材料不涉及有毒有害、易燃易爆物质，无《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)规定的物质，本项目无重大危险源，环境风险较小。 6、环保投资 本项目总投资100万元，其中环保投资总计24.9万元，占总投资24.9%。 7、评价建议与要求 1、评价建议项目建设单位严格落实环保“三同时”制度，及时进行建设项目竣工环境保护验收。 2、加强生产管理，尽量降低生产过程中污染的产生及排放。 3、加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。 4、加强环境管理，对环保设备定期维护清理，确保其正常运行。 综上所述，河南省鼎金水泥制品有限公司投资100万元建设平原示范区市政道路绿化水泥制品项目符合国家产业政策，选址合理。项目运营期采取的污染防治措施有效可行；产生的废水、废气、噪声、固废能够达标排放或合理处置。因此，在项目建设过程中有效落实各项污染防治措施，并充分考虑环评提出的建议的基础上，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见 公 章 经办人： 年 月 日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： （1）附图 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边环境示意图 附图3 项目平面布置图 附图4 项目现状图 （2）附件 附件1 委托书 附件2 备案确认书 附件3 营业执照 附件4 法人身份证复印件 附件5 规划证明 附件6 土地租赁协议 附件7 建设项目大气环境影响评价自查表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。