建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南新正方彩印有限公司印刷技术升级及生产线智能化技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南新正方彩印有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 岳振军 410728196307090556 |  |  |  | 联系人 | 岳旭 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市平原示范区中原印刷科技产业园 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18337173225 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 | 453000 |  |
| 建设地点 | 新乡市平原示范区中原印刷科技产业园内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局 |  |  |  | 备案文号 | 2019-410773-23-03-009466 |  |  |
| 建设性质 | □新建 □改扩建 ■技改 |  |  |  | 行业类别及 代码 | 印刷 C231 |  |  |
| 占地面积（m2） | 20000 |  |  |  | 绿化面积 （m2） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 2000 | 环保投资 （万元） |  |  | 12 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.6% |
| 评价经费（万元） | / | 预投产日期 |  |  | 2019年6月 |  |  |  |
| 项目内容及规模 1.项目概况 河南新正方彩印有限公司成立于2016年，位于新乡市平原示范区中原印刷科技产业园内，是一家专业从事印刷包装盒、彩页等印刷品的企业。该公司于2016年投资3000万元建设河南新正方彩印有限公司印刷包装项目（以下简称现有工程），现有工程建成后包装盒年产量30000万个，包装箱年产量1500万只，彩页、画册、手提袋印刷年产量6000千万印；经调查相关资料，现有工程已于2017年2月20日以新环表审[2017]29号文通过了新乡市环境保护局审批（见附件3），并于2017年12月自行组织竣工环境保护验收合格。 根据市场需求和企业自身发展需要，决定投资2000万元新增部分设备及系统对现有工程进行改建，用以提高生产效率、产品质量以及减少危废产生。新购置海德堡速霸102七色印刷机1套、全自动模切机1台、ERP管理系统1套及配套硬件；此外，更换现有的CTP制版机1台、勾底糊盒机1台、切纸机1台、覆膜机1台。 改建完成后，厂区总生产能力及产品类型调整，即包装盒年产量30000万个，包装箱年产量300万只，彩页年印刷20000万张，金银卡纸年印刷13000万印。主要生产工艺流程保持现状，其中包装盒生产、彩页印刷、金银卡纸印刷工艺流程主要包括电脑设计排版、CTP制版、印刷、后工工序、检验、成型、检验、包装、入库；包装箱生产工艺流程包括印刷、裱糊、模切、粘盒、检验、包装。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令 第1号）“十二、印刷和记录媒介复制业”30：“印刷厂；磁材料制品”，本项目为印刷行业，全部应编制环境影响报告表。因此本项目应编制环境影响报告表。 受河南新正方彩印有限公司委托（见附件1），我单位承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行依法评价、科学评价、突出重点的原则，本着客观、公平、公正、科学、规范的要求，编制完成了本项目的环境影响报告表。 2. 项目组成及主要建设内容 本次改建项目在现有工程车间内进行，生产车间、办公用房均利用现有，其他公用辅助工程均依托现有工程。本次改建后建设内容情况一览表见表1。 表1 本次改建完成后主要建设内容及依托关系一览表 项组组成; 主项名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 1#生产厂房; 2层（10m），6000m2; 用作生产车间及库房，本次改建维持现状. 2#生产厂房; 2层（10m），6000m2; 预留生产车间，本次改建维持现状. 精细车间; 4层（12m），3000m2; 用于办公研发，本次改建维持现状. 公用工程; 供电; 平原示范区管委会变电所提供; 本次改建维持现状. 给水; 平原示范区管委会供水管网提供; 本次改建维持现状. 排水; 生活污水经平原示范区污水管网收集后排入平原示范区桥北污水处理厂进行处理; 本次改建维持现状. 环保工程; 废水; 依托新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程已建2座20m3化粪池; 本次改建维持现状. 废气; 印刷、覆膜工序：集气装置+低温等离子体净化装置+17m高排气筒; 本次改建将现有的低温等离子体处理装置升级改造为UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置；印刷机单独密闭设置. 危险废物; 危险废物暂存间30m2; 本次改建维持现状. 一般固废; 一般固废暂存间10m2; 本次改建维持现状. 3.产品种类、用途及产量 本次改建完成后厂区总生产能力及产品类型调整，改建前后产品方案见表2。 表2 改建前后产品种类、产量及规格一览表 序号; 产品名称; 产量. 现有工程; 改建后. 1; 包装盒; 30000万个/a; 30000万个/a. 2; 包装箱; 1500万只/a; 300万只/a. 3; 彩页、画册和手提袋; 6000千万印/a; 彩页印刷20000万张/a； 金银卡纸印刷13000万印/a； 不生产画册、手提袋. 4.本项目原、辅材料成分及消耗 本次改建工程主要为设备更换及升级，提升产品质量，改建完成后原辅材料用量及能（资）源消耗量见表3。 表3 本项目改建完成后原辅材料用量及能（资）源消耗量一览表 序号; 名称; 规格; 现有工程用量; 改建完成后用量; 备注. 1; 白卡纸; /; 2000t/a; 2000t/a; 规格为787*1092/889*1194；350g/250g/300g. 2; 白板纸; /; 100t/a; 0 t/a; 本项目改建完成后不再使用. 金银卡纸; /; 0 t/a; 500t/a; 规格为787*1092/889*1194；350g/250g/300g. 3; 铜版纸; /; 500t/a; 100t/a; 规格为787*1092/889*1194；80g/128g/157g/200g/250g. 4; 双胶纸; /; 50t/a; 50t/a; 规格为787*1092/889*1194；60g/70g/80g. 5; 纸板; /; 1300t/a; 1300t/a; 规格为50*60；3层板/4层板/5层板. 6; 膜; 亮膜; 80t/a; 40t/a; 光亮表面塑料薄膜，用于覆膜工序. 哑膜; 70t/a; 35t/a; 雾状表面塑料薄膜，用于覆膜工序. 镭射膜; 50t/a; 25t/a; 高光泽塑料薄膜，用于覆膜工序. 7; 胶; 覆膜胶; 90t/a; 10t/a; 用于覆膜工序，为水性聚氨酯覆膜胶，由聚氨酯溶于水或分散于水中而形成的胶粘剂. 糊盒胶; 8t/a; 5t/a; 淀粉胶，主要成分为淀粉、水、增稠剂. 果冻胶; 3.6t/a; 0 t/a; 本项目改建完成后不再使用. 8; 油墨; 大豆环保油墨; 10t/a; 3t/a; 无芳烃大豆油墨，属醇溶性油墨，成份主要有合成树脂、大豆油（改性为干性油）、填充料、颜料和连结料，有机溶剂为无毒的醇类和芳香酯类化合物。其中25%连接料、60%颜料、10%填充料、5%助剂（树脂、油等）。. UV油墨; 0.90t/a; 0; 本项目改建完成后不再使用. LED UV油墨; 0; 7.5t/a; 主要由光固树脂（光活性齐聚体）、活性稀释剂（稀释单体）、光引发剂、着色剂、添加剂等组成，不含挥发性有机溶剂。. 快干型水墨; 0t/a; 0.5t/a; 25kg/桶，属环保型水墨，主要成分为水、丙烯酸树脂、酞青蓝等颜料. 9; CTP版; 热敏型; 2.9万张/a; 6000张/a; 包括铝板、亲墨层（热敏涂层）和PVA层三部分. 10; 丝网版; /; 1000张/a; 0 t/a; 本项目改建完成后不再使用. 11; 橡皮布; /; 150块/a; 150块/a; 市场购买. 11; 酒精; /; 0.90t/a; 0.90t/a; 市场购买. 12; 显影液; /; 2.2t/a; 0.5t/a; 主要成分二乙醇胺、三乙胺、三乙醇胺、碱金属的氢氧化物、碱金属硅酸盐、碱金属磷酸盐、磷酸钠、焦磷酸钠、三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、水溶或水分散的增稠剂、氟表面活性剂和水等，市场购买，加纯水勾兑后使用. 13; 粘着防止剂; /; 12kg/a; 12kg/a; 无机粘着防止剂，主要成分为硅藻土. 14; 水; /; 965.4m3/a; 965.4m3/a; 平原示范区管委会供水管网提供. 15; 电; /; 80万kw•h/a; 77万kw•h/a; 平原示范区管委会变电所提供. 5.主要设备设施 本次改建新购置海德堡速霸102七色印刷机1套、全自动模切机1台、ERP管理系统1套及配套硬件；此外，更换现有的CTP制版机1台、勾底糊盒机1台、切纸机1台、覆膜机1台。 本次改建前后工程主要生产设备、设施改造情况一览表详见表4。 表4 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 现有工程; 改建完成后; 备注. 型号/规格; 数量（台）; 型号/规格; 数量（台）. 1; 七色印刷机; /; 0; 海德堡速霸102-7+L; 1; 新增. 2; 四色印刷机; CD-102-4; 1; CD-102-4; 1; 保持现状. 3; 双色印刷机; 罗兰D-6050; 1; 罗兰D-6050; 1; 保持现状. 4; 双色水墨印刷机; DZXJ500B; 1; DZXJ500B; 1; 保持现状. 5; 08机; YP1A1E; 1; YP1A1E; 1; 保持现状. 6; CTP数字制版机; CTP-1150; 1; Austter T864; 1; 更换设备. 7; 勾底糊盒机; ZH-880GDX; 1; ES-650; 1; 更换设备. 8; 糊盒机; ZH-880PFT; 1; ZH-880PFT; 1; 保持现状. 9; 程控切纸机; QZX1300C; 1; 国威裁切系统137F1; 1; 更换设备. 10; 程控切纸机; QZKC1370B; 1; QZKC1370B; 1; 保持现状. 11; 全自动模切机; SL-1060C; 1; SL-1060C; 1; 保持现状. 12; 全自动模切机; /; 0; MY-1080; 1; 新增. 13; 分切机; /; 1; /; 1; 保持现状. 14; 模切机; ML-1200; 1; /; 1; 保持现状. 15; 半自动覆膜机; ZSJ-1040; 2; 1050M; 1; 更换型号、数量. 16; 全自动覆膜机; FMCY920E; 1; FMCY920E; 1; 保持现状. 17; 全自动覆膜机; 立式OPP; 1; 立式OPP; 1; 保持现状. 18; 钉箱机; DZX-1200; 2; DZX-1200; 2; 保持现状. 19; 全自动裱纸机; /; 1; BZJ-1300S; 1; 保持现状. 20; 烫金机; /; 3; /; 3; 保持现状. 21; 高速小张品检机; HX500-Antelope; 1; HX500-Antelope; 1; 保持现状. 22; 打码机; MP930IR; 1; MP930IR; 1; 保持现状. 7.公用工程 7.1 供水 本次改建工程用水情况与现有工程保持一致，主要包括生产用水和生活用水。 （1）生产用水 现有工程生产用水主要有：显影用纯水，用量为2.38m3/a，为外购纯水；润版液勾兑用水，用量为5.4m3/a，采用市政供水。 本次改建完成后生产用水主要为显影用水、润版液勾兑用水。 - 显影用水 本次改建完成后显影用水包括显影配制用水以及显影清洗用水（用纯水）。 本项目外购的显影液需与纯水按1:1混合后使用，CTP版显影后直接自动冲版，冲版水较少，直接进入显影液内，根据显影液比例自动增加显影液原液，使显影液与水比例为1:1。经调查，本项目显影液用量为1t/a，其中显影液配制用纯水量为0.5m3/a。 显影液在使用过程中一般都会出现老化现象，显影功能逐渐减退，当无法通过补充显影补充液来维持显影液的稳定的时候，需要更换显影液。显影液更换时需要使用纯水对印刷机和印刷版的残留显影液进行清洗，显影液每月更换一次，每次清洗用水为15L，则清洗用水为0.18m3/a。 因此本次改建完成后显影用纯水总量为0.68m3/a，均为外购纯水。 ②润版液勾兑用水 本次改建完成后印刷车间内印刷机在工作过程中需加入润版液，以保证印版空白部分形成亲水层。通常使用的润版液中酒精含量在10%左右可达到要求，本次改建完成后每年润版使用0.6t酒精，即润版液配置的用水量为5.4t/a，采用市政供水。 （2）生活用水 现有工程劳动定员80人，均不在厂区内食宿。生活污水主要为职工日常生活废水。厂区员工生活用水量为3.2m3/d（960m3/a）。本次改建完成后不新增劳动定员，生活用水量保持不变。 综上所述，现有工程纯水用量为2.38m3/a，全部外购；改建完成后纯水用量为0.68m3/a，全部外购。现有工程新鲜水用量为965.4m3/a，主要为生活用水，由平原示范区管委会供水管网提供；改建完成后新鲜水用量为965.4 m3/a，主要为润版液勾兑用水和员工生活用水，由平原示范区管委会供水管网提供。 6.2 排水 ①生产工段 现有工程废显影液的产生量为4.58t/a。改建完成后更换的废显影液为1.18t/a，更换的废显影液包含感光物质，作为危险废物处理。 ②生活废水 现有工程职工生活用水量为3.2m3/d、960m3/a，生活污水产生总量为2.56m3/d、768m3/a。本次改建完成后不新增劳动定员，生活用水及生活污水量保持不变，其中生活污水经平原示范区污水管网收集后排入平原示范区桥北污水处理厂进行处理。 本次改建前后用排水参数见表5，水平衡见图1。 表5 本次改建前后用排水参数一览表 单位：m3/a 类别; 现有工程; 改建完成后. 新鲜水; 纯水; 新鲜水; 纯水. 给水; 用水总量; 965.4; 2.38; 965.4; 0.68. 其中：生活用水; 960; 0; 960; 0. 生产用水; 5.4; 2.38; 5.4; 0.68. 损耗; 损耗量; 197.4; 0; 197.4; 0. 排水; 排水量; 768; 2.38; 768; 0.68. 员工办公用水 损耗192 960 768 平原示范区桥北污水处理厂 化粪池 768 润版液勾兑 5.4 损耗5.4 显影液配制 纯水0.18 作为危废处理 0.5 纯水0.5 印刷机、印刷版清洗 0.18 0.68 新鲜水 965.4 图1 项目改建完成后水平衡图（单位：m3/a） 6.3 供电 现有工程用电80万kw·h/a，本次改建完成后印刷机等设备工作时间减少，改建完成后用电量约77万kw·h/a，由平原示范区变电所接入，可满足项目区生产的需求。 3. 政策相符性分析 本次改建工程属于印刷项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本次改建工程不属于淘汰类和限制类之列；经对比《部分工业行业淘汰落后生产工业装备和产品指导目录》（2010年本），本项目设备和产品均不在淘汰落后生产工业装备和产品范围内，符合国家产业政策的要求。项目已在新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局备案，项目编号：2019-410773-23-03-009466，备案表见附件2。 8. 本次改建工程与新环[2015]342号文的对照分析 本次改建工程与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号文）对照分析见表6。 表6 项目与新环[2015]342号文的对照分析表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比 结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域：; 新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；; 本项目位于平原城乡一体示范区; 本项目位于重点开发区域. 农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区. 限制开发区、农产品主产区; 辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）. 禁止开发区; 百泉风景名胜区、白云寺森林公园、辉县市关山国家地质公园. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于平原示范区; 属于大气污染防治（控）重点单元. 大气污染; 新乡市域全部. 重金属污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染防控区）. 工业项目分类; 一类工业项目：轻工类; 本项目为包装装潢及其他印刷; 本项目属于一类工业项目. （一）工业准入优先区; 环境准入政策： 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 3.下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 4.放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 5.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 1、本项目不在豁免名录内。 2、本项目应编制环境影响报告表。 3、本项目为包装装潢及其他印刷，属于一类项目中纸制品（不含化学处理工艺的）。 4、本项目不属于《水污染防治重点单元》区域内的：煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《大气污染防治重点单元》区域内的燃煤火电项目，煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《重金属污染防控单元》防控区域内：涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目。; 符合环境准入条件. 由表6可知，本项目位于新乡平原城乡一体示范区桥北工业园区印刷科技产业园，属于新乡市主体功能区的重点开发区，且不属于《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号文）中所列的不予审批项目，符合审批条件。 9. 本次改建工程与新环[2016]174号文的对照分析 本次改建工程与《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环[2016]174号）对照分析见表7。 表7 本次改建工程与新环[2016]174号的对照分析表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比 结果. 重点治理行业; 重点治理化工、表面涂装、包装印刷行业。; 本项目为包装装潢及其他印刷（C2319）; 本项目属于重点治理行业. 包装印刷行业治理标准及要求; 注重源头污染预防。推广使用中国环境标志产品认证的环保型油墨、胶粘剂，禁止使用不符合环保要求的油墨、胶粘剂。; 本项目印刷过程中使用中国环境标志产品认证的环保型油墨。; 符合. 加强工艺废气逸散控制。产生VOCs废气的工艺线应尽可能设置于密闭工作间内，集中排风并导入VOCs控制设备进行处理。无法设置密闭工作间的生产线，VOCs排放工段应设置集气罩、排风管道组成的排气系统。使用溶剂型油墨的单张印刷应避免无组织排放，利用车间换气系统的收集废气；轮转印刷应在所有VOCs排放点设立废气收集装置；使用溶剂型胶粘剂的复合过程应密闭干燥段，在工艺线上安装废气收集设施。; 本项目在密闭车间内进行生产；本次改建将现有的低温等离子体处理装置升级改造为UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置，印刷机单独密闭设置，印刷废气处理后经17m高排气筒排放。; 符合. 开展工艺废气治理。根据印刷行业废气组成、浓度、风量等参数选择适宜的技术，对车间有机废气进行净化处理。; 本次改建将现有的低温等离子体处理装置升级改造为UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置；印刷机单独密闭设置；经排气筒高度与内径合理性分析，排放方式及排放强度合理。; 符合. 重点行业VOCs污染治理总体要求; 对于1000ppm以下的低浓度VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩－燃烧技术处理，也可采用低温等离子体技术或生物处理技术等净化处理后达标排放。有组织废气的总净化效率原则上不低于75%。; 本项目产生的有机废气浓度低，本次改建将现有的低温等离子体处理装置升级改造为UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置处理，总净化效率超过75%。; 符合. 由表7可知，本次改建工程与《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环[2016]174号）的要求总体相符合，挥发性有机物排放达到合理处置。 10. 规划选址可行性分析 （1）项目地理位置 本项目位于新乡市平原示范区中原印刷科技产业园，通过购置新乡市国基置业有限公司在新乡市平原示范区中原印刷科技产业园建设的标准化厂房进行经营活动，总占地面积30亩（20000m2）。项目西侧临太行大道，北侧为河南千卡绘纸制品有限公司，东侧为河南欧伦包装印刷有限公司，最近敏感点为北侧约470m的阎庄。项目地理位置图见附图一，厂界周围环境概况图见附图二。 （2）规划相符性分析 本项目选址位于新乡平原示范区桥北产业集聚区中原印刷产业园内，对比《新乡平原新区城区总体规划图》，本项目用地属于二类工业用地（详见附图3））。 根据《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书》可知，桥北产业集聚区规划内容如下（节选）： ①规划范围：桥北产业集聚区位于新乡市平原示范区的北部，西起天山路、东至泰山路、北到辽河路（原松花江路）、南抵滨湖大道（原淮河路）与卫河路，总规划面积18.24平方公里。 ②主导产业：以新能源汽车和生物医药为主导产业，以电子信息及商贸物流服务业为辅助产业，限制入驻以下电子信息类：激光视盘机生产线（VCD系列整机产品）、模拟CRT黑白及彩色电视机项目。 ③主要功能分区：集聚区主要划分为三大功能区：即工业集中区、居住商业区、研发办公区。其中工业区位于集聚区的东北部，居住商业位于西南部，研发办公位于中部。 根据桥北产业集聚区用地规划图（见附图4），本项目用地性质为工业用地，符合桥北产业集聚区土地利用规划要求；根据桥北产业集聚区产业布局规划图（见附图5），项目位于电子信息等综合片区。评价认为本项目不属于桥北产业集聚区限制类项目，满足准入条件；项目的建设与《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书》中桥北产业集聚区产业布局规划相符。 2013年，新乡市国基置业有限公司在“电子信息等综合片区”投资建设“新乡市平原新区中原印刷包装产业园项目”，其中《新乡市平原新区中原印刷包装产业园一期工程环境影响报告表》已经新乡市环保局批复。本项目位于新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程内。 本项目评价区域内没有文物古迹和珍稀动植物资源等环境敏感目标。综上，本项目拟选厂址位置可行。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要问题 河南新正方彩印有限公司成立于2016年，位于新乡市平原示范区中原印刷科技产业园内，是一家专业从事印刷包装盒、彩页等印刷品的企业。该公司于2016年投资3000万元建设河南新正方彩印有限公司印刷包装项目（以下简称现有工程），现有工程建成后包装盒年产量30000万个，包装箱年产量1500万只，彩页、画册、手提袋印刷年产量6000千万印；经调查相关资料，现有工程已于2017年2月20日以新环表审[2017]29号文通过了新乡市环境保护局审批（见附件3），并于2017年12月自行组织竣工环境保护验收合格。 1、现有工程概况 现有工程基本情况见表8。 表8 现有工程基本情况 项组组成; 主项名称; 建设内容. 主体工程; 1#生产厂房; 2层（10m），6000m2. 2#生产厂房; 2层（10m），6000m2. 精细车间; 4层（12m），3000m2. 公用工程; 供电; 平原示范区管委会变电所提供. 给水; 平原示范区管委会供水管网提供. 排水; 生活污水经平原示范区污水管网收集后排入平原示范区桥北污水处理厂进行处理. 环保工程; 废水; 依托新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程已建2座20m3化粪池. 废气; 印刷、覆膜工序、糊盒工序：集气装置+低温等离子体净化装置+17m高排气筒（本次改建将现有的低温等离子体处理装置升级改造为UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置，印刷机单独密闭设置）. 危险废物; 危险废物暂存间30m2. 一般固废; 一般固废暂存间10m2. 2、现有工程工艺流程及产污环节 对于现有工程建设内容、原辅料用量、设施设备情况在前面内容已做交代，在此不再赘述，在此给出现有工程工艺流程及产污环节见图2、图3。 2.1包装盒、彩页、画册、手提袋工艺流程 现有工程包装盒、彩页、画册、手提袋等生产工艺基本相同，所有产品生产工艺基本相同，只有后工工序根据产品不用有所不同，其工艺主要包括电脑设计排版、CTP制版、印刷、后工工序、检验、成型、检验、包装、入库。工艺流程描述如下： - 电脑制图：由设计人员根据客户要求对产品进行设计、排版。 （2）CTP制版：现有工程CTP版为阳图热敏型，通过CTP制版系统进行制版，外购底板后，送入热敏冲版机，其显影原理为：感光物质有效吸收红外激光的光能，并将吸收的光能转换为热能，使热敏涂层的温度能够减弱版材表面成膜树脂化学键连接而发生化学分解，从而使热敏涂层具有水（碱）溶性。见光区域的热敏涂层在热的作用发生分解反应，具有碱溶性，显影处理时被处理掉，露出亲水的版基成为亲水的空白部分；未见光区域的热敏涂层没有发生分解反应，不具有碱溶性，显影处理后仍然留在版面成为亲油的图文部分。CTP版显影后直接自动冲版，冲版水较少，直接进入显影液内，根据显影液比例自动增加显影液原液，使显影液与水比例为1:1，此过程直接由设备自动控制。 现有工程使用的热敏CTP版材的网点再现性好、分辨力高，网点边缘锐利清晰，印刷时容易达到水墨平衡，而且具有良好的适用性，产品性能稳定、质量可靠，显影指标更宽、网点还原性好、可以曝光出1%至99%的网点，阶调清晰、层次感强和着墨性好，不需要定影，可直接用于印刷。 - 印刷：在印刷之前CTP版首先需要进行润版，然后将CTP版上面的图案采用印刷机通过油墨印在纸张上。为保证印刷质量，墨辊以及橡皮布需要定期进行清洗。现有工程加墨量由印刷机自动控制，加墨准确，因此墨辊上油墨层较薄。橡皮布上积聚有纸毛、纸粉、墨皮及其它脏物、降低印刷品的质量，所以橡皮布要及时清洗。现有工程墨辊及橡皮布在每天上下班用沾有酒精的抹布擦拭即可。 印刷机配套有电加热烘干设备（开放式烘干方式），在此过程中油墨中的助剂会产生挥发性气体。印刷机工作时间为8h/d（300d/a）。 - UV印刷：部分对印刷品局部亮度有要求的产品进行局部UV印刷。UV印刷是一种通过紫外光干燥、固化油墨的一种丝网印刷技术，UV印刷使用UV亚膜光油（即UV油墨）。UV光油在经过紫外光照区域时，最佳温度应为50-60℃，因为在这个温度下UV光油固化快，固化后附着力强，在此过程中UV光油由液态变为固态，会产生挥发性气体。丝网印刷过程使用的丝网版采用菲林进行晒版，此过程会产生废菲林。UV机工作时间为8h/d（300d/a）。 （5）覆膜：对印刷后的纸张在覆膜机上进行覆膜（需局部过UV的产品不需要覆膜），覆膜采用干式覆膜胶（无溶剂型环保胶）。 （6）后工车间：对覆膜后的纸张根据产品需要分别进行过UV、模切（在模切机完成）、烫金（在烫金机上完成）、对裱。 （7）裱糊：主要用于包装盒的生产，因对产品硬度有要求，需进行裱糊。裱糊主要是将外购纸板与印刷好的纸张在全自动裱纸机上进行裱糊，裱糊采用淀粉胶。 （8）装订：对经过后工工序加工完成的包装盒、包装箱进行粘盒；加工完成的彩页、画册、手提袋等产品进行折页、装订等，胶订过程在胶水机和全自动面板机上完成。粘盒采用果冻胶（EVA热熔胶），果冻胶（EVA热熔胶）加热温度为130～180℃，采用电加热方式，胶订机工作时间为8h/d（330d/a）。 （9）检验：对成型的产品进行人工抽样，检验是否合格。 （10）包装：根据需要对产品进行包装，运往仓库存放。 现有工程包装盒、彩页、画册、手提袋生产工艺流程及产污环节见图2； 电脑设计、排版 CTP制版 印刷 包装入库 废气、噪声 噪声 固废 外购底版、显影液 油墨 废气、固废 切纸 纸张 覆膜 UV印刷 压纹模切 烫金模切 对裱 检验 固废 固废 废气、噪声 固废 粘盒/装订 图2 现有工程包装盒、彩页、画册、手提袋生产工艺流程及产污环节图 2.2包装箱生产工艺 现有工程包装箱生产工艺流程包括印刷、裱糊、模切、钉箱、检验、包装。 包装箱生产工艺除印刷工艺外，其它工艺与包装盒、彩页、画册、手提袋工艺流程相似，包装箱印刷工艺采用水墨印刷机进行印刷。 印刷 裱糊 包装 入库 废气、噪声 固废、噪声 油墨 固废、噪声 模切 检验 钉箱 原纸 噪声 图3 现有工程包装箱生产工艺流程及产污环节 3、现有工程污染物排放及达标情况 根据《河南新正方彩印有限公司印刷包装项目竣工环境保护验收报告》，验收期间建设单位委托河南省格瑞德环境检测有限公司于2017年11月16-18日对项目的废气、废水、噪声排放情况进行了监测。 （1）大气污染物 现有工程产生的废气主要有油墨废气、热熔胶产生的挥发性有机气体等，均以非甲烷总烃计。印刷机及糊盒机顶部设置集气装置，印刷机运行过程中产生的废气收集后由引风机抽吸送入低温等离子体净化装置处理，之后经17m高排气筒排放管道排出车间。 根据现有工程环评文件及环境保护竣工验收报告，现有工程废气产排及治理情况见表9、表10。 表9 现有工程有组织废气产排情况汇总表 废气产生工段; 污染物; 产生情况; 采取治理措施; 排放情况. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3. 生产车间; 非甲烷总烃; 1.089; 0.454; 98; 集气装置+低温等离子体净化装置+17m排气筒; 0.2178; 0.0908; 19.6. 表10 现有工程无组织废气产排情况汇总表 废气产生工段; 污染物; 产生量t/a; 面源情况; 排放量. 面积m2; 高度m; t/a; kg/h. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.277; 3000; 10; 0.277; 0.038. 根据《河南新正方彩印有限公司印刷包装项目竣工环境保护验收报告》，验收期间对于有组织废气在排气筒设置一个监测点位，每天监测三次，监测两天，监测期间，有组织废气非甲烷总烃检测浓度最大值为23.5 mg/m3，排放速率最大值为0.357 kg/h，排放速率和排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（非甲烷总烃排放浓度120mg/m3，17m高排气筒排放速率12.8kg/h）；同时也能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中印刷工业有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度值50mg/m3的要求。 对于无组织废气在项目厂界上风向设置几个监测点位，下风向设置4个监测点位，每天监测三次，监测两天，监测期间无组织废气非甲烷总烃监测浓度最大值为0.15mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准非甲烷总烃周界外浓度最高点无组织浓度值4.0mg/m3，同时满足豫环攻坚办[2017]162号文中有机废气工业企业边界挥发性有机物排放建议值2mg/m3的标准。 （2）水污染物 现有工程废水主要为职工生活产生的生活污水。项目劳动定员80人，均不在厂区内食宿。现有工程污水产生量为768t/a，COD产生量为0.2534t/a，氨氮产生量0.0192t/a，经厂区园区化粪池处理后经市政污水管网进入平原示范区桥北污水处理厂处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准（COD≤50mg/L，NH3-N≤5mg/L），其总量控制指标为：COD0.0384t/a、NH3-N0.0038t/a。 根据《河南新正方彩印有限公司印刷包装项目竣工环境保护验收报告》，验收期间在废水总排口设置一个监测点位，每天监测四次，共检测两天，由监测结果可知，该项目废水排放口的总悬浮物、化学需氧量、氨氮日均浓度分别为134mg/L、262mg/L、17.8mg/L，可以达到平原示范区桥北污水处理厂处理进水水质要求（SS180mg/L，COD320mg/L， NH3-N 25mg/L）。 （3）噪声 现有工程噪声主要为印刷机、切纸机、模切机等设备运行时产生的机械噪声，已采取基础减振、厂房隔声等降噪措施。根据《河南新正方彩印有限公司印刷包装项目竣工环境保护验收报告》，验收期间，对该项目厂界四周噪声进行了检测，每天昼间检测2次，监测项目为1分钟等效A声级，监测时避开外界突发噪声的影响，由噪声监测结果可知厂界昼间噪声值范围为48.6~57.1dB（A），监测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准(昼间60dB(A)，夜间50dB(A))要求。 （4）固体废物 现有工程固废包括危险废物和一般废物。其中危险废物主要包括：废油墨抹布、废橡皮布、废显影废液、废CTP版、废丝网和废原料桶。一般固废主要包括：生产过程产生的废纸屑、不合格产品、职工生活垃圾。 固体废物性质及处理方式汇总详见表11。 表11 现有工程固废性质及处理方式汇总表 序号; 种类; 产生量; 性质; 废物类别; 代码; 处理方式. 1; 废纸屑及不合格产品; 29.15t/a; 一般固废; /; /; 收集后外卖综合利用. 2; 生活垃圾; 12t/a; /; /; 收集后由环卫部门统一处理. 3; 废原料桶; 0.2t/a; 危险废物; 其他废物; HW49; 暂存于厂区危废贮存室内，定期交有危险废物处理资质的单位进行处理. 4; 废CTP版; 7.3t/a; 其他废物; HW49. 5; 废丝网; 0.1t/a; 其他废物; HW49. 6; 废菲林; 0.03t/a; 感光材料 废物; HW16. 7; 废显影液; 4.58t/a; 感光材料 废物; HW16; 由密闭塑料桶收集，暂存于厂区危废贮存室内，并定期交有危险废物处理资质的单位进行处理. 8; 废橡皮布; 0.25t/a; 其他废物; HW49; 集中收集，暂存于厂区危废贮存室内，并定期交有危险废物处理资质的单位进行处理. 9; 废油墨抹布; 0.05t/a; 其他废物; HW49. 综上所述，现有工程固体废物处置率100%，对环境影响较小。 （5）现有工程总量控制指标 现有工程总量控制指标为：COD0.0384t/a、 NH3-N0.0038t/a、非甲烷总烃0.4948t/a。 （6）现有工程存在主要环保问题 现有工程已于2017年12月自行组织竣工环境保护验收合格，根据现有工程环评文件、环保竣工验收文件及现场调查，现有工程产生的污染物均得到合理妥善处置；此外，结合当前环保要求，本次技改拟将现有的低温等离子体处理装置升级改造为UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置，此外，印刷机单独密闭设置，采取对车间环境负压改造、升级安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上，以满足《河南省2019年挥发性有机物治理方案》等环保相关法规及政策要求。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1.地理位置及范围 新乡市地处河南省北部，南临黄河，与省会郑州、古部开封隔河相望：北依太行，与鹤壁、安阳毗邻；西连焦作，与晋东南接壤：东接濮阳，与鲁西相连，是豫北的经济和交道中心，经济区重要城市之一。具有承东启西、沟通南北的枢纽地位， 为豫北地区唯一的国家公路运输枢纽城市，京广、新菏、太石铁路在此交汇，107国道、106国道、京珠高速与济东高速、阿深高速穿境而过，黄河三桥已经开工建设，黄河四桥正在规划筹建。 新乡市平原示范区位于黄河北岸（过黄河大桥向北4km），西起107道两侧，东至京港澳高速以东与原阳县城接壤，南起黄河大堤，北至新乡县交界。距郑州市中心25km，距焦作市中心35km，距新乡市中心45km，居郑州、新乡、焦作三市交会中心，新乡市平原示范区规划总面积188km2。 本项目位于新乡市平原示范区中原印刷科技产业园，项目地理位置图见附图一。 2.地形地貌 平原示范区位于华北大平原的南端，地处黄河下游，系黄淮海平原的组成部分。 总的地势为西南部高，并以1/5000的坡降向东北倾降，海拔高程由83m逐步降为 78m，地貌由北向南可分为五个类型： - 古黄河滩地区。在古阳堤与古黄河槽之间，包括祝楼乡、师寨乡、城关镇北半部和王杏兰乡、福宁集乡、黑山羊乡的一部分，面积约121713.28亩，占县域面积的6.06%，该地貌区的海拔高程为80m左右，地势比较平坦。至西南向东北倾斜，坡降为1/4000。 - 黄河故道沙丘沙垄区。在古黄河中，由于沉积之沙受风力吹动，而重新堆积连绵起伏的沙丘，相对高差一般在5m左右，海拔高程约80m，地面坡降为 1/4700。该地貌包括祝楼、黑山羊、福宁集、王杏兰、阳阿五个乡的一部分，以及城关、原武、师寨、蒋庄、官厂、包厂、郭庄、路寨、葛埠口的一小部分。面积约 323363.67亩，占县域面积的16.10%。 - 低洼平原区。在古黄河与现黄河之间，形成地势相对低洼的平原，海拔高度77m左右，地面坡降为 1/4000，该地貌包括师寨、城关南部、葛埠口、靳堂、大宾、太平镇、梁寨北部，以及路寨、齐街的少部分，面积约473998.92亩，占县域面积的23.6%。 - 黄河背河洼地区。黄河大堤从西向东横贯全县，长约 64km，沿大堤北侧有一条宽3~5km的槽形洼地，海拔76m左右，地面坡降为1/3000~1/6000，该地包括原武、葛埠口、靳堂、太平镇、梁寨南部，以及堤南各乡沿黄河大堤北侧部分， 面积约399886.48亩，占县域面积的19.91%。 - 黄河滩区。在黄河大堤与黄河水道之间，为宽度不等的河漫滩河阶地， 海 拔高程87m左右，地面坡降为1/5000~1/6000。该地貌包括桥北、韩董庄、蒋庄、官厂、郭庄、陡门，以及大宾、靳祝楼乡的堤南部分，面积约689507.75亩，占县域面积的34.3%。 3.地质条件 本项目场地地貌单元为黄河中下游冲积平原，形成了粉土、粘性土与砂土互层沉积的地层结构。地层为第四纪黄河冲积物。依据土工试验、标贯试验、静力触探及野外观察，按其土质特征及物理力学性质差异将本场地土划分为9个工程地质单元层。 项目场地地处华北坳陷内，深部构造形迹以隐伏断裂为主，新构造运动多具继承性，比较活跃。勘探深度内未发现有断裂及活动断裂通过。 4.气象条件 平原示范区地处黄河流域下游，属暖温带季风气候，四季的特点是：春季干旱风沙多，夏季炎热雨集中，秋季光足温差大，冬季干冷季节长。年平均气温14.4℃， 全年无霜期224d，全年日照1938h，灌区冬春盛行东北、西北风，夏秋盛行东南风、 南风，年平均风速为3.4m/s，瞬时最大风速为24m/s。由于年季变率较大，旱涝交际出现，但旱多于涝，雨量多集中在6～9月份，占全年降雨量的71%左右。 5.水文条件 （1）地表水 新乡市地处黄河、海河两大水系，平原面积占78%。目前水库容量1.99×109m3。 黄河流经新乡市170km，流域面积达4558km2。“南水北调”中线工程，在新乡境内长度77km。评价区域内主要有黄河、天然渠、文岩渠和幸福渠，属于黄河流域。 天然渠、文岩渠和幸福渠为人工河流。文岩渠位于本项目北侧约270m，天然渠位于本项目南侧约6km。 - 地下水 平原示范区范围的整体地面高程低于黄河河床标高程，黄河浸润， 渗透补给， 使得规划区水位埋藏较浅，南部2~4m，北部4~6m，背河洼地雨季常接近地表。由于平原示范区地表为第四系松散岩层所覆盖，地表在黄河冲积发育之前，下伏为新生代湖生代湖相沉积物质，巨厚的粘土、亚粘土层形成了良好的不透水隔层。同时由于黄河的发育兴盛，其上又堆积了巨厚的松散、半松散物质，为地下水的贮存提供了良好的空间条件。潜水含水层底板埋藏在地表下40m左右。 6.生物多样性 平原示范区属暖温带气候区，大部分为人工种植落叶阔叶林植被型，常见植被有杨、柳、榆、槐、椿、紫穗槐、荆条、茅草等。灌区属暖温带季风气候，因此灌区内植物适生面广。因人类长期的开发活动，原生自然植被现均已被各种农作物所替代，极少部分区域还存在一些野生植被资源。灌区是以农业为主的商品粮基地，农作物主要有小麦、水稻、玉米、大豆、红芋、高粱、棉花、花生、芝麻等。项目区周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1.人口及行政区划 本项目位于新乡市平原示范区。2010年2月，经省政府批准新乡平原新区正式成立，规划面积188km2，核心起步区50km2。2013年12月，省委、省政府将平原新区更名为新乡市平原城乡一体化示范区。简称“平原示范区”。辖区内含原武镇、祝楼乡、桥北乡、师寨镇、龙源办事处、韩董庄镇和农牧场，实际区域面积约295km2，2015年总人口约20万人。 2.社会经济发展概况 平原示范区功能定位是产业新高地、功能复合区、城乡一体化、经济增长极。 高起点建设的平原示范区产业集聚区规划面积18.2km2，重点发展生物医药、新材料、信息技术等主导产业，已签约入驻产业项目45个，总投资292亿，累计完成投资67.5亿。其中华兰生物研发中试中心、金龙集团锂电池隔膜材料项目等15个项目已建成，在建项目16个，14个项目计划开工。2016年计划完成投资34.7亿。平原示范区商务中心区规划面积2.95平方公里，签约服务业项目14个，总投资360亿，累计完成投资105亿。恒大超五星级酒店主体竣工，奥特莱斯正在建设，绿地滨水特色商业街以及4个CBD项目即将开工。2016年计划完成投资12亿。 平原示范区生态农业园区，围绕打造农业硅谷，重点发展农业科研、都市生态农业，建成河南省现代农业示范基地、台湾蝴蝶兰繁育基地、盐店庄万亩优质桃园、师寨镇2万亩国家高标准农田示范区等。 3.教育、文化 新乡市教育、科技事业发达，拥有科研机构105个，中国农科院农田灌溉研究所、中国电波传播研究所设在新乡。国家级、省级企业研发中心57家，其中企业博士后科研工作站7家。拥有高等院校5所，居河南省第二位，在校大学生8.9万人，毕业生1.8万人，中等职业培训学校68所，具有较强的人力资源优势和技术研发优势。 4.交通运输 平原示范区位于黄河大桥以北，与郑州一河之隔，三桥相连，互为呼应。新区距郑州市中心火车站仅20km，新乡市中心45km，焦作市中心35km，居三市交汇中心。107 国道、京港澳高速、郑焦晋高速、311省道及郑新城际轻轨等多条交通干线穿境而过，是豫北地区联系郑州的重要节点，也是郑州辐射豫北的“桥头堡”。 京港澳高速公路位于平原示范区东侧，107国道辅道使平原示范区与郑州的联系将更为便捷，到新郑机场的距离将缩短为60km。郑州黄河四桥与107国道辅道连接线从平原示范区东侧穿过，进一步密切规划区与郑州的联系。 5.新乡平原示范区城市规划 （1）功能定位 平原示范区功能定位为“四区一中心”：新乡市“三化”协调发展先导区、郑州新乡两个中心城市的新型卫星城区、城乡统筹发展先行区、对外开放示范区、全省现代农业示范和科技成果孵化中心。新乡市“三化”协调发展先导区。按照城市与农村、工业与农业、城市与产业协调发展理念进行建设，强化土地节约集约利用， 大力发展现代示范农业，提高农业生产规模化、集约化、产业化、标准化水平；重点发展科技创新产业，以制冷设备为主导的现代制造业，以农副产品加工、印刷、电子产品组装加工、家具等为主的都市劳动密集轻型工业；提升以度假、沿黄文化和自然生态景观旅游等为主的城市度假休闲服务业规模和水平，突出生态水系建设，加强资源节约和环境保护，引导农村人口向社区、城镇集中，形成“三化”协调发展新格局。 - 产业定位 以科技研发、中试孵化和电动汽车、生物医药为主导，辅助发展生态农业衍生的相关教育、商贸和系列化深加工产业，适度发展现代物流仓储业、特色房地产业和休闲娱乐业等产业，积极拓展高附加值、低碳的其他城市服务性产业，形成多元化产业发展体系。 - 产业布局 根据平原示范区总体空间布局，平原示范区产业布局分为两大类进行布局，一是以农业生产为主的现代农业产业园，二是主要依托城镇功能区布置的工业、研发和城市服务业等产业。 - 用地布局规划 规划平原示范区呈“ L” 型发展，形成“一心、三轴、四片区”的总体空间结构。 一心：围绕中央公园布置由行政办公、商业商务、酒店接待、会展会议、文化娱乐等组成的城市综合中心。 三轴：分别是科研创新轴、商贸服务轴、产城联动轴。 ①依托太行大道布置行政中心、总部基地、科教园区、会展中心和产业片区， 形成产一研一体化科研创新轴； ②以黄河大道串联教育及农业科研片区、主城片区和原武片区，形成黄河大道城11市功能轴； ③平原大道布置产业片区和主城片区，形成以平原大道为核心的产城互动、产城互促轴。 四片区——规划根据功能侧重的不同以及风貌特征的各异将新区划分为主城片区、原武片区、产业片区、教育及农业科研四个功能片区。 - 基础设施规划 ①供电 在新区内规划7所110kV变电站和3所220kV变电站。新区的电源以热电厂为主要电源，电容量为750MAV。新建的110kV变电站将从新建的220kV变引入高压输电线。 ②供热 规划在2015年平原示范区范围外西部建设一个热电厂来满足整个新区供热需求。 ③供气 平原示范区已经建成一座天然气站，并完成22km供气主管网和配套管网建设。 天然气站目前已投入使用。 ④给排水 平原示范区已建成21km自来水管网，新建自来水厂已基本建成，近期将投入运行。平原示范区（原阳县）桥北污水处理厂及配套44km污水管网、82km 雨水管网目前已经建成，具备收水条件。 本项目用地性质为二类工业用地，位于新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期项目内，运营期产生的生活废水进入平原示范区桥北污水处理厂进行处理，因此本项目符合平原示范区规划。 6. 新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020） 目前新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书已通过河南省环保厅批复，批复文号豫环审[2015]516号。根据《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）》及其环境影响报告书，桥北产业集聚区规划内容如下： （1）规划范围：桥北产业集聚区位于新乡市平原示范区的北部，西起天山路、东至泰山路、北到辽河路（原松花江路）、南抵滨湖大道（原淮河路）与卫河路，总规划面积18.24平方公里。 （2）主导产业：新能源汽车和生物医药。 （3）主要功能分区：集聚区主要划分为三大功能区：即工业集中区、居住商业区、研发办公区。其中工业区位于集聚区的东北部，居住商业位于西南部，研发办公位于中部。 （4）供水规划：依托新乡市平原示范区供水厂。 （5）排水规划：雨污分流制；雨水就近排入附近沟壑；污水收集后送入雅砻江路（原扬子江路）南侧的桥北污水处理厂处理（现状一期处理规模2万吨/天，二期6万吨/天），达标后排放。 （6）供热规划：依托新乡市平原示范区供热系统进行供热。 （7）垃圾处理规划：集聚区依托原阳县生活垃圾处理场进行处理。 （8）燃气规划：规划采用西气东输天然气作为集聚区气源。 根据桥北产业集聚区用地规划图（见附图4），本项目用地性质为工业用地，符合桥北产业集聚区土地利用规划要求；根据桥北产业集聚区产业布局规划图（见附图5），项目位于电子信息等综合片区，项目建设符合桥北产业集聚区产业布局规划。 《新乡市平原新区中原印刷包装产业园一期工程环境影响报告表》已经新乡市环保局批复。本项目位于新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程内。 综上分析，评价认为本项目不属于桥北产业集聚区限制类项目，满足准入条件；项目的建设与《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书》中桥北产业集聚区产业布局规划相符。 7.新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程 新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程位于新乡平原示范区永定河以南、 通惠河以北、太行大道以东、昆仑山路以西。 - 功能定位 新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程为集设计、 印刷、 出版为一体的专业性印刷基地。 - 生活区 设置有集中生活区，为入驻印刷包装产业园的企业统一提供食宿。 （3）污水处理 产业园一期工程共设置有2座20m3化粪池，用于收集处理产业园内生活污水，园区内配套污水、雨水收集管网已建成投入运营。 本项目位于新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程内，为印刷包装项目，与新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程的功能定位相符。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1.环境空气质量现状 项目所在地属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据新乡市环保局发布的《新乡市2017年环境质量年报》，区域空气质量现状数据见表12。 表12 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 116μg/m3; 70μg/m3; 165.7%; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 66μg/m3; 35μg/m3; 188.6%; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 28μg/m3; 60μg/m3; 46.7%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 50μg/m3; 40μg/m3; 125%; 超标. CO; 第95百分位浓度; 3mg/m3; 4 mg/m3; 75%; 达标. O3; 第90百分位浓度; 209μg/m3; 160μg/m3; 130.6%; 超标. 由表12可知，PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2017年，新乡市城市环境空气PM10同比下降28μg/m3，降幅19.4%；PM2.5同比下降18μg/m3，降幅21.4%；SO2同比下降12μg/m3，降幅30%；NO2同比升高1μg/m3，升幅2%；O3第90百分位同比上升37μg/m3，升幅21.5%。优、良天数189天以上。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55μg/m3以下，PM10年均浓度达到101μg/m3以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2.水环境质量现状 本项目废水经园区污水管网收集后排入平原示范区桥北污水处理厂处理，经污水处理厂处理后排入天然渠。根据新乡市环保局网站公布的地表水环境质量月报，本次评价选择天然渠封丘陶北断面2018年第十期的监测数据进行评价，监测数据见下表。 表13 天然渠封丘陶北断面监测数据分析一览表 监测因子 监测点位; 第十期. COD; NH3-N; TP. 封丘陶北断面; 监测值; 10; 0.23; 0.09. 执行标准; 30; 1.5; 0.3. 标准指数; 0.33; 0.15; 0.3. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 由分析结果可知，天然渠封丘陶北断面第十期3个监测因子均达标，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类标准。 3.声环境质量现状 根据现有工程环境保护竣工验收监测报告中对项目各厂界处噪声值监测，其现场监测的噪声值见表14。 表14 噪声现状监测结果 单位：[dB(A)] 地点 监测日期; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 2017.11.16; 昼间一次; 53.8; 49.6; 57.1; 49.1. 昼间二次; 53.1; 48.9; 56.7; 48.8. 2017.11.17; 昼间一次; 54.5; 50.1; 56.5; 49.6. 昼间二次; 55.1; 50.3; 55.9; 49.1. 2017.11.18; 昼间一次; 53.2; 48.9; 56.9; 49.3. 昼间二次; 53.6; 49.9; 57.1; 48.6. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 昼间≤60 dB（A），夜间≤50 dB（A）. 由表14可知，项目各厂界能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4.生态环境现状 项目所在区域人为活动频繁， 无野生植被、 大型野生动物及受国家保护的动植物 种类。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 据现场调查情况，本项目周围环境保护目标和保护级别见表15。 表15 主要环境保护目标一览表 类别; 保护目标; 相对方位; 距厂界距离; 备注. 大气环境; 阎庄村; 北; 470m; 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准. 大胡庄村; 西南; 490m. 水环境; 天然渠; 南; 3.05km; 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境要素; 标准名称; 执行级别; 污染因子; 标准限值. 环境 空气; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012); 二级; SO2; 年平均浓度为60μg/m3. NO2; 年平均浓度为40μg/m3. PM10; 年平均浓度为70μg/m3. PM2.5; 年平均浓度35μg/m3. CO; 24小时平均浓度4mg/m3. O3; 日最大8小时平均浓度160μg/m3. 地表水; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002); IV类; COD; ≤30mg/L. 氨氮; ≤1.5mg/L. 总磷; ≤0.3mg/L. 声环境; 《声环境质量标准》( GB3096-2008); 2类; 等效连续A声级; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 环境要素; 标准名称; 执行级别; 污染因子; 限值. 废气; 《大气综合污染物排放标准》（GB16297-1996）表2; 非甲烷总烃; 排放限值≤120 mg/m3，17m高排气筒对应排放速率≤12.8kg/h，周界外最高允许浓度4.0mg/m3. 《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）; 有机废气; 低浓度有机废气净化效率不低于75%的要求. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文）; 印刷行业有机废气; 排放口建议排放浓度50mg/m3，工业企业边界挥发性有机物排放建议值2mg/m3，生产车间或设备边界挥发性有机物建议排放值4 mg/m3. 《河南省2019年挥发性有机物治理方案》; 印刷行业有机废气; 采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上. 废水; 平原示范区桥北污水处理厂进水指标; COD; 320 mg/L. BOD5; 150 mg/L. NH3-N; 25 mg/L. SS; 180 mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 等效连续A声级; 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的通知. |
| 总量控制指标 | 废水：现有工程水污染物总量控制指标（生活废水纳入平原示范区桥北污水处理厂总量指标）：COD0.0384t/a、NH3-N0.0038t/a，本次改建工程无新增废水量，改建完成后总量控制指标为：COD0.0384t/a、NH3-N0.0038t/a；无新增预支总量。 废气：现有工程VOCs总量指标为0.4948t/a；预测表明，本次改建工程VOCs排放量减少0.3301t/a，改建完成后VOCs总量控制指标为0.1647t/a；无新增预支总量。 |

建设项目工程分析

项目工艺流程简述 本次改建工程新增部分设备及系统对现有工程进行改建，主要生产流程保持不变。其中新购置海德堡速霸102七色印刷机1套、全自动模切机1台、ERP管理系统1套及配套硬件；此外，更换现有的CTP制版机1台、勾底糊盒机1台、切纸机1台、覆膜机1台。 本次改建工程完成后将调整产品类型及产能，其中包装盒、包装箱、彩页印刷调整产能，新增金银卡纸印刷，不再生产画册、手提袋。 1、包装盒生产、彩页印刷、金银卡纸印刷工艺流程 本次改建完成后包装盒生产、彩页印刷、金银卡纸印刷等生产工艺基本相同，只有后工工序根据产品不用有所不同，其工艺主要包括电脑设计排版、CTP制版、印刷、后工工序、检验、成型、检验、包装、入库。工艺流程描述如下： （1）电脑制图：由设计人员根据客户要求对产品进行设计、排版。 （2）CTP制版：本项目CTP版为阳图热敏型，通过CTP制版系统进行制版，外购底板后，送入热敏冲版机，其显影原理为：感光物质有效吸收红外激光的光能，并将吸收的光能转换为热能，使热敏涂层的温度能够减弱版材表面成膜树脂化学键连接而发生化学分解，从而使热敏涂层具有水（碱）溶性。见光区域的热敏涂层在热的作用发生分解反应，具有碱溶性，显影处理时被处理掉，露出亲水的版基成为亲水的空白部分；未见光区域的热敏涂层没有发生分解反应，不具有碱溶性，显影处理后仍然留在版面成为亲油的图文部分。CTP版显影后直接自动冲版，冲版水较少，直接进入显影液内，根据显影液比例自动增加显影液原液，使显影液与水比例为1:1，此过程直接由设备自动控制。 本项目使用的热敏CTP版材的网点再现性好、分辨力高，网点边缘锐利清晰，印刷时容易达到水墨平衡，而且具有良好的适用性，产品性能稳定、质量可靠，显影指标更宽、网点还原性好、可以曝光出1%至99%的网点，阶调清晰、层次感强和着墨性好，不需要定影，可直接用于印刷。 （3）印刷 在印刷之前CTP版首先需要进行润版，然后将CTP版上面的图案采用印刷机通过油墨印在纸张上。为保证印刷质量，墨辊以及橡皮布需要定期进行清洗。本项目加墨量由印刷机自动控制，加墨准确，因此墨辊上油墨层较薄。橡皮布上积聚有纸毛、纸粉、墨皮及其它脏物、降低印刷品的质量，所以橡皮布要及时清洗。本项目墨辊及橡皮布在每天上下班用沾有酒精的抹布擦拭即可。 本次改建完成后，新购置的七色印刷机采用LED-UV印刷工艺，且现有的四色印刷机改用LED-UV印刷工艺，部分有特定要求的产品需进行LED-UV印刷。LED-UV印刷是一种采用LED-UV光源替代UV汞灯等传统光源进行干燥、固化油墨的一种印刷技术，固化后附着力强。与传统紫外光源相比， LED-UV具有节能环保、寿命长、功耗低和波长可选等诸多优势。 印刷机工作时间为8h/d（300d/a）。在印刷过程中大豆油墨及LED-UV油墨由液态变为固态，会产生挥发性气体。 （3）覆膜：对印刷后的纸张根据产品需求在覆膜机上进行覆膜。本项目采用即涂型覆膜机，包括涂布、烘干、热压三部分：在塑料薄膜上涂布一层黏合剂，经过覆膜机干燥烘道除去黏合剂中的水分，再通过热压与纸质印刷品黏合成覆膜产品，在烘干和热压过程中会产生挥发性气体。 （4）后工车间：对印刷或覆膜后的纸张根据产品需要分别进行模切（在模切机完成）、烫金（在烫金机上完成）、对裱。 （5）裱糊：主要用于包装盒的生产，因对产品硬度有要求，需进行裱糊。裱糊主要是将外购纸板与印刷好的纸张在全自动裱纸机上进行裱糊，裱糊采用淀粉胶。 （6）糊盒：对经过后工工序加工完成的包装盒进行糊盒，糊盒采用淀粉胶。本次改造完成后不再生产画册和手提袋。 （7）检验：对成型的产品进行人工抽样，检验是否合格。 （8）包装：根据需要对产品进行包装，运往仓库存放。 包装盒生产、彩页印刷、金银卡纸印刷工艺流程及产污环节见图4； 电脑设计、排版 CTP制版 印刷 /LED-UV印刷 包装 入库 废气、噪声 固废 外购底版、显影液 油墨 固废 切纸 纸张 模切 对裱/烫金 检验 固废 粘盒 包装盒 彩页/金银卡纸 覆膜 废气、噪声 图4 项目生产工艺流程及产污环节图 2、包装箱生产工艺 本次改建完成后，包装箱生产工艺流程维持现状，包括印刷、裱糊、模切、粘盒、检验、包装。包装箱印刷工艺采用水墨印刷机进行印刷。 印刷 裱糊 包装 入库 废气、噪声 固废、噪声 水墨 固废、噪声 模切 检验 钉箱 原纸 噪声 图5 包装箱生产工艺流程及产污环节 3、职工生活产污环节 本项目设有办公区，职工办公生活产污环节见图6。 生活垃圾 办公、职工生活 生活污水 图6 本项目办公生活产污环节

三、主要污染工序 1、 废气 （1） 印刷机油墨废气； （2） 覆膜机产生的废气。 2、 废水 项目改建完成后废水主要为职工生活废水。 3、固废 （1）危险废物 主要包括：废油墨抹布、废橡皮布、废显影废液、废CTP版、废活性炭、废原料桶等危险固废。 （2）一般固废 主要包括：生产过程产生的废纸边纸屑、不合格产品、职工生活垃圾。 4、 噪声 项目改建完成后噪声主要为印刷机、切纸机、模切机、裱纸机等设备运行时产生的机械噪声，噪声源强为65~90dB（A）。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 生产厂房 | 有组织非甲烷总烃（15000m3/h，3600万m3/a） | 10.17mg/m3， 0.366t/a（0.1525kg/h） | 2.03mg/m3， 0.0732t/a（0.0305kg/h） |
|  |  | 无组织非甲烷总烃 | 0.0915t/a（0.013kg/h） | 0.0915t/a（0.013kg/h） |
| 水 污 染 物 | 生活 污水 | 污水量 | 768m3/a | 768m3/a |
|  |  | COD | 330mg/L，0.2534t/a | 300mg/L，0.2304t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0192t/a | 25mg/L，0.0192t/a |
| 固 体 废 物 | 生产 车间 | 生活垃圾 | 12t/a | 0 |
|  |  | 废纸屑及不合格产品 | 43.45t/a |  |
|  |  | 废原料桶 | 0.2t/a |  |
|  |  | 废CTP版 | 0.5t/a |  |
|  |  | 废显影液 | 1.18t/a |  |
|  |  | 废橡皮布 | 0.25t/a |  |
|  |  | 废油墨抹布 | 0.05t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 0.05t/a |  |
| 噪 声 | 营运期间噪声主要来源于印刷机、切纸机、模切机、裱纸机、打包机等， 经采取隔声间降噪、厂房隔声降噪措施后，对周围环境影响很小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准的要求。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响： 本次改建项目在现有工程车间内进行，生产车间、办公用房均利用现有，其他公用辅助工程均依托现有工程，不会影响和改变当地生态环境的变化，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本次改建项目在现有工程车间内进行，生产车间、办公用房均利用现有，其他公用辅助工程均依托现有工程，施工期主要进行设备安装和设备调试，其施工期影响较小。施工期结束后，其施工期影响随之消失。

营运期环境影响分析 - 环境空气污染影响分析 本次技改完成后运行过程中废气主要为印刷过程中油墨废气、覆膜废气，不再使用热熔胶生产画册、手提袋。 ①油墨废气 本次改建完成后印刷机使用的油墨类型主要为大豆环保油墨、LED-UV油墨以及水墨。根据原料组分可知，在使用过程中，大豆环保油墨和水墨的挥发分（主要为油墨中的助剂）分别约占油墨用量的5%、1.5%，油墨挥发成分主要是有机气体。经调查相关资料，本次技改完成后大豆环保油墨和水墨消耗量分别为3t/a、0.5t/a，评价从严考虑，按照油墨中的挥发成分全部挥发，则大豆环保油墨和水墨废气（非甲烷总烃）的产生量为0.525t/a。此外，项目印刷机LED UV油墨使用量为7.5t/a，在使用过程中挥发量约占2%，以非甲烷总烃计，LED UV油墨废气非甲烷总烃产生量为0.15t/a。 ②覆膜废气 本项目覆膜工艺采用即涂型覆膜机，包括涂布、烘干、热压三部分：在塑料薄膜上涂布一层黏合剂，经过覆膜机干燥烘道除去黏合剂中的水分，再通过热压与纸质印刷品黏合成覆膜产品，在烘干和热压过程中会产生挥发性气体。 本项目覆膜机粘合剂采用无溶剂型聚氨酯覆膜胶，使用量为10.0t/a，聚氨酯含量约为15%，使用过程中挥发量约占聚氨酯量的10%，以非甲烷总烃计，覆膜废气非甲烷总烃产生量为0.15t/a。 根据现场调查，现有的4台印刷机及覆膜机顶部均设置有集气装置，印刷废气经集气装置收集后由引风机（风量为15000m3/h）抽吸送入低温等离子体净化装置处理，之后经17m高排气筒排放。 评价要求：对生产车间环境负压改造，印刷机单独密闭设置，现有印刷机、覆膜机升级安装高效集气装置，新增的印刷机顶部设置高效集气装置，将现有的低温等离子体处理装置升级改造为UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置，经净化后的废气通过现有17m高排气筒排放，有机废气收集率达到70%以上。 本次改造完成后，印刷机和覆膜机运行过程中非甲烷总烃产生量为0.4575t/a。 印刷机及覆膜机配套安装的集气装置集气效率按80%，则有组织收集的非甲烷总烃量为0.366t/a，收集后由引风机（风量为15000m3/h）抽吸送入UV光氧化催化设备+活性炭净化装置处理，处理效率为80%，之后经17m高排气筒排放。 印刷机和覆膜机工作时间为8h/d，年运行300天，则本项目印刷机和覆膜机非甲烷总烃（有组织）产生浓度为10.17mg/m3，产生速率为0.1525kg/h。经UV光氧化催化设备+活性炭净化装置处理后非甲烷总烃的排放量为0.0732t/a（0.0305kg/h），排放浓度为2.03mg/m3；无组织排放量为0.0915t/a，排放速率为0.013kg/h（按24h/d）。 根据《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）等文件要求，需要对生产过程中产生的非甲烷总烃进行处理。非甲烷总烃常见的净化方法有低温等离子体净化法、吸附法、催化燃烧法、冷凝法等。各种方法的主要优缺点见表16。 表16 非甲烷总烃主要处理处置方法比一览表 方法; 原理; 优点; 缺点; 适用范围; 环境风险. 低温等离子体净化法; 采用双介质阻挡放电形式产生等离子体，等离子体反应区富含极高的物质。非甲烷总烃由风机提供动力，负压进入装置，在高能电子的作用下，使非甲烷总烃分子受激发，带电粒子或分子间的化学键被打断，同时空气中的水和氧气在高能电子轰击下也会产生OH自由基、活性氧等强氧化性物质，这些强氧化性物质也会与非甲烷总烃分子反应，使其在极短的时间内发生分解，从而促进非甲烷总烃消除，净化气体高空达标排放; 设备重量轻，体积小，运行费用低廉、无二次污染、运行稳定、操作管理简便、即开即用。; 对设备部件的构型设计、制造精度、严密性等要求很高。; 适用低浓度、大风量废气治理。; 等离子净化装置失效（出现故障），有机废气未经处理导致事故排放。. 吸附法; 废气的分子扩散到固体吸附剂表面，有害成分被吸附而达到净化; 可处理含有低浓度的碳氢化合物和低温废气；溶剂可回收，进行有效利用；处理程度可以控制。; 活性炭的再生和补充需要花费的费用多，造成二次污染。; 适用常温、低浓度、废气量较小时的废气治理。; 活性炭饱和，未及时更换，有机废气超标排放。. 催化法; 在催化剂作用下，使有机物废气在引燃点温度以下燃烧生成CO2和H2O而被净化; 与直接燃烧法相比，能在低温下氧化分解，燃料费可省1/2；装置占地面积小；NOx生成少。; 催化剂价格高，需考虑催化剂中毒和催化剂寿命；必须进行前处理除去尘埃、漆雾等；催化剂和设备价格高。; 适用于废气温度高、流量小、有机溶剂浓度高、含杂质少的场合。; 净化装置失效（出现故障），有机废气未经处理导致事故排放。. 冷凝法; 降低有害气体的温度，能使其某些成分冷凝成液体的原理; 设备、操作条件简单，回收物质纯度高。; 净化效率低，不能达到标准要求。; 适用于组分单一的高浓度有机废气。. 综上所述，基于本项目非甲烷总烃产生量小、浓度低的特点，本次改建工程采用1套UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置处理。本项目非甲烷总烃处理工艺流程图见图7。 风机 UV光氧化催化设备+活性炭 集气罩 印刷机/LED-UV印刷机/覆膜机 图7 非甲烷总烃治理工艺流程示意图 UV光氧化催化处理装置工作原理：UV光氧催化处理技术是利用特种紫外线波段（波段），在特种催化氧化剂的作用下，将废气分子破碎并进一步氧化还原的一种特殊处理方式。废气分子先经过特殊波段高能紫外光波破碎有机分子，打断其分子链；同时，通过分解空气中的氧和水，得到高浓度臭氧，臭氧进一步吸收能量，形成氧化性能更高的自由羟基，氧化废气分子。同时根据不同的废气成分配置多种符合惰性催化剂，大大提高废气处理的速度和效率，从而达到对废气进行净化的目的。 此外，在UV光氧化催化处理装置末端配套安装活性炭吸附装置，进一步降低非甲烷总烃外排量。本项目采用的UV光氧化催化设备+活性炭净化装置净化效率达80%，能够满足《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）中低浓度有机废气净化效率不低于75%的要求。评价要求建设单位由专人定期维护UV光氧化催化设备+活性炭净化装置，应有详细的购买及维护台账，提供采购发票复印件，台账至少保存3年。 表17 本次改造完成后有组织废气产排情况汇总表 废气产生工段; 污染物; 产生情况; 采取治理措施; 排放情况. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.366; 0.1525; 10.17; 密闭印刷间+集气装置+UV光氧化催化设备+活性炭净化装置+17m排气筒（1#）; 0.0732; 0.0305; 2.03. 表18 本次改造完成后无组织废气产排情况汇总表 排放源; 污染物; 面源情况; 排放量. 面积m2; 高度m; t/a; kg/h. 生产车间; 非甲烷总烃; 3000; 10; 0.0915; 0.013. 由上述分析可知，印刷工段有组织非甲烷总烃排放量为0.0732t/a，排放浓度为2.03mg/m3，排放速率为0.0305kg/h，净化率达到80%，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（非甲烷总烃排放浓度120mg/m3，17m高排气筒排放速率12.8kg/h）；同时也能够满足《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）中低浓度有机废气净化效率不低于75%的要求，以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中印刷工业有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度值50mg/m3，建议去除率70%的要求。同时满足《河南省2019年挥发性有机物治理方案》中有机废气收集率达到70%以上的要求。 本次大气预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018中的规定，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见表19。 表19 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 41.5. 最低环境温度/℃; -18.3. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/ º; /. ①预测因子 结合工程分析和污染物产排特点，本次评价选取非甲烷总烃作为预测因子（《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃小时平均浓度2.0mg/m3）。 ②污染源调查内容 本次评价对有组织（即排气筒）、无组织污染源（即面源）进行分析评价，污染源清单见下表。 表20 有组织排放源污染参数调查清单 点源 名称; 排气筒底部海拔高度（m）; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 废气排放速率(m/s); 烟气出口温度 （℃）; 年排放小时数 （h）; 排放 工况; 排放速率 （kg/h）. 非甲烷总烃排气筒; 83; 17; 0.3; 14.7; 25; 2400; 连续; 0.0305. 表21 面源参数一览表 面源 名称; 面源 长度（m）; 面源 宽度（m）; 与正北夹角（º）; 面源初始排放高度（m）; 年排放 小时数（h）; 排放 工况; 排放速率 （kg/h）. 生产车间; 60; 50; 45; 10; 7200; 连续; 非甲烷总烃：0.013. ③主要污染源评估模型计算结果 本项目大气主要污染源估算模型计算结果见表22。 表22 本项目大气主要污染源估算模型计算表 距源中心下风向距离D/m; 有组织; 无组织. 预测质量浓度 （μg/m3）; 占标率 %; 预测质量浓度 （μg/m3）; 占标率 /%. 10; 0.001; 0.00; 10; 0.004. 25; 0.222; 0.01; 25; 0.006. 50; 2.085; 0.10; 50; 0.007. 75; 2.426; 0.12; 0.006; 0.31. 100; 2.254; 0.11; 0.005; 0.25. 125; 2.041; 0.10; 0.004; 0.21. 150; 1.840; 0.09; 0.004; 0.18. 175; 1.661; 0.08; 0.003; 0.16. 200; 1.511; 0.08; 0.003; 0.14. 300; 1.495; 0.07; 0.003; 0.13. 400; 1.451; 0.07; 0.002; 0.12. 500; 1.288; 0.06; 0.002; 0.11. 600; 1.121; 0.06; 0.002; 0.10. 700; 0.975; 0.05; 0.002; 0.10. 800; 0.927; 0.05; 0.002; 0.09. 900; 0.925; 0.05; 0.002; 0.09. 1000; 0.907; 0.05; 0.002; 0.09. 1100; 0.880; 0.04; 0.002; 0.08. 1200; 0.849; 0.04; 0.002; 0.08. 1300; 0.815; 0.04; 0.002; 0.08. 1400; 0.781; 0.04; 0.001; 0.07. 1500; 0.748; 0.04; 0.001; 0.07. 1600; 0.715; 0.04; 0.001; 0.07. 1700; 0.684; 0.03; 0.001; 0.07. 1800; 0.654; 0.03; 0.001; 0.06. 1900; 0.626; 0.03; 0.001; 0.06. 2000; 0.599; 0.03; 0.001; 0.06. 2100; 0.574; 0.03; 0.001; 0.06. 2200; 0.550; 0.03; 0.001; 0.06. 2300; 0.528; 0.03; 0.001; 0.05. 2400; 0.507; 0.03; 0.001; 0.05. 2500; 0.488; 0.02; 0.001; 0.05. 下风向最大质量浓度及占标率; 2.431; 0.12; 0.007; 0.36. D10%最远距离/m; /; /; /; /. 下风向最大浓度出现距离/m; 71; 51. ④评价等级确定 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中评价等级判据见表23。 表23 评价工作等级判定依据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1% ≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 根据估算模式，本项目各污染源评价等级结果见表24。 表24 本项目各污染源评价等级结果 污染源; 下风向最大质量浓度/（μg/m3）; 下风向最大占标率/%; 评价等级. 有组织废气; 2.431; 0.12; 三级. 无组织废气; 0.007; 0.36; 三级. 综上所述，本项目大气评价等级为三级。 ⑤预测与评价要求 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），“三级评价项目不进行进一步预测与评价”，故本项目不需要进行进一步预测与评价。 ⑥无组织排放厂界浓度达标性分析 本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境.(HJ2.2-2018)的估算模型进行预测，经预测本项目周界外非甲烷总烃监测浓度最大值为0.007μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准非甲烷总烃周界外浓度最高点无组织浓度值4.0mg/m3，同时满足豫环攻坚办[2017]162号文中有机废气工业企业边界挥发性有机物排放建议值2mg/m3的标准。同时满足《河南省2019年挥发性有机物治理方案》中有机废气收集率达到70%以上的要求。 ●卫生防护距离 根据GB／T13201－91《制订地方大气污染物排放标准的技术方法》计算卫生防护距离，预测模式如下： 式中：L－工业企业所需卫生防护距离，m； r－有害气体无组织排放源所在的生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； Qc－工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 A、B、C、D－卫生防护距离计算系数，根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 根据卫生防护距离计算公式计算非甲烷总烃无组织排放的卫生防护距离。计算参数及结果见表25： 表25 卫生防护距离参数及计算结果一览表 无组织排放源; 污染物; Qc (kg/h); Cm (mg/m3); 卫生防护距离计算系数; 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护距离（m）. A; B; C; D. 生产厂房; 非甲烷总烃; 0.013; 2; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.145; 50. 根据GB／T13201－91《制订地方大气污染物排放标准的技术方法》计算卫生防护距离，设置卫生防护距离为50m。根据平面布置，厂界外卫生防护距离为：东厂界40m，南厂界0m，西厂界40m，北厂界0m，本项目卫生防护距离示意图见附图八。本项目卫生防护距离内主要为其他同类型印刷企业，无居民点、学校等敏感建筑。 - 2、水环境影响分析 本项目废水主要为职工生活产生的生活污水。 现有工程职工生活用水量为3.2m3/d、960m3/a，生活污水产生总量为2.56m3/d、768m3/a。本次改建完成后不新增劳动定员，生活用水及生活污水量保持不变，其中生活污水经平原示范区污水管网收集后排入平原示范区桥北污水处理厂进行处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准（COD≤50mg/L，NH3-N≤5mg/L），其总量控制指标为：COD0.0384t/a、NH3-N0.0038t/a，无新增总量。 3.固体废物影响分析 本项目改建完成后固废包括危险废物和一般废物。 危险废物主要包括：废油墨抹布、废橡皮布、废显影废液、废CTP版、废活性炭和废原料桶。 一般固废主要包括：生产过程产生的废纸边纸屑、不合格产品、职工生活垃圾。 - 3.1危险废物 ①废原料桶 项目产生的废原料桶包括废油墨桶、废显影液桶、废酒精桶等，产生量约0.2t/a，这部分固废属于危险固废，属于《国家危险废物名录》（2016版）中规定的“HW49其他废物”中“900-041-49 含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、容器、清洗杂物”，集中收集后定期交有危险废物处理资质的单位进行处理。 ②废CTP版 本项目在生产运行过程中使用的CTP版为一次性使用， 废CTP版属于危险固废，其主要在印刷工序产生，产生量为6000张/a（约折合0.5t/a）这部分固废属于危险固废（危废编号HW49），集中收集后定期交有危险废物处理资质的单位进行处理。 ③废活性炭 项目UV光氧化催化处理装置末端安装有活性炭吸附装置，为保证活性炭吸附装置的处理效率，内部的活性炭需要定期更换。活性炭有效吸附量根据吸附气体的不同，吸附量为300g/kg~600g/kg，本次评价取中间值qe=450g/kg。经核算，本项目活性炭每年更换一次，更换量为0.05t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2016版），废弃的活性炭属于HW49其他废物（非特定行业900-041-49）。项目产生的废活性炭厂区暂存后定期交由有资质的单位回收处置。 ④CTP废显影液 本项目显影液更换以及清洗过程产生大量的显影废液，显影废液产生量1.18t/a，属于《国家危险废物名录》（2016版）中规定的“HW16感光材料废物”中“231-002-16使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影，以及凸版印刷产生的废显（定）影液、胶片及废像纸”。本项目产生废显影液收集于暂存桶内,定期交有危险废物处理资质的单位进行处理。 ⑤废橡皮布 由于橡皮布有一定的磨损破坏，年产生废橡皮布约150张（约折合0.25t/a），属于危险废物，此部分固废集中收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。 ⑥废油墨抹布 本项目擦洗机器设备产生废油墨抹布0.05t/a， 这部分固废属于危险废物，集中收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。 - 根据《国家危险废物名录》，本项目固废中废原料桶、废CTP版、废活性炭、废CTP版显影废液、废橡皮布、废油墨抹布属危险废物。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，企业已建设危险废物临时贮存场所，将危险废物分装于专门的容器内，存放在厂区内临时贮存仓库内，贮存期间注意防风、防晒、防雨、防渗措施，并设立危险废物标志。 - 建设单位须做好危险废物情况的记录， 记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称；必须定期对贮存危险废物的包装容器及危废暂存室进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换。根据本项目危险废物产生量，临时贮存库建设大小为30m2，危险废物统一收集后定期送往有危废处理资质的单位进行处理。 - 3.2一般固废 ①废纸屑及不合格产品 本项目在生产过程中会产生废纸屑纸边及不合格产品。废纸屑产生量按用纸量的0.1%计算，本项目总用纸量为3950t/a，则废纸屑产生量为39.5t/a；生产中产生不合格品约为0.1‰，则残次品产生量为3.95t/a。本项目废纸屑、不合格产品产生总量为43.45t/a，暂存于一般固废暂存间内，定期外售。 ②生活垃圾 本项目厂区劳动定员共计80人，均不在厂区食宿，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计算，则生活垃圾产生量为40kg/d（12t/a），在厂区定点收集后，由环卫部门统一处置。 本项目固体废物性质及处理方式汇总详见表26。 表26 项目固废性质及处理方式汇总表 序号; 种类; 产生量; 性质; 废物类别; 代码; 处理方式. 1; 废纸屑及不合格产品; 43.45t/a; 一般固废; /; /; 收集后外卖综合利用. 2; 生活垃圾; 12t/a; /; /; 收集后由环卫部门统一处理. 3; 废原料桶; 0.2t/a; 危险废物; 其他废物; HW49; 暂存于厂区危废贮存室内，定期交有危险废物处理资质的单位进行处理. 4; 废CTP版; 0.5t/a; 其他废物; HW49. 5; 废活性炭; 0.05t/a; 其他废物; HW49. 6; 废显影液; 1.18t/a; 感光材料 废物; HW16; 由密闭塑料桶收集，暂存于厂区危废贮存室内，并定期交有危险废物处理资质的单位进行处理. 7; 废橡皮布; 0.25t/a; 其他废物; HW49; 集中收集，暂存于厂区危废贮存室内，并定期交有危险废物处理资质的单位进行处理. 8; 废油墨抹布; 0.5t/a; 其他废物; HW49. 综上所述，本项目固体废物处置率100%，对环境影响较小。 4.声环境影响分析 本项目噪声主要为印刷机、切纸机、模切机、裱纸机等设备运行时产生的机械噪声，噪声源强为65~90dB（A），经采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，可降噪20dB（A）。其中新增高噪声设备为1台印刷机、1台模切机，则项目改造完成后新增的高噪声设备源强及降噪措施情况见表27。 表27 项目改造完成后新增的高噪声设备源强及降噪措施一览表 序号; 设备名称; 安装地点; 台数; 源强 dB（A）; 治理措施; 噪声排放 dB（A）. 1; 印刷机; 生产厂房; 1; 75; 基础减振、车间隔声; 58. 2; 模切机; 生产厂房; 1; 65; 基础减振、车间隔声; 50. 本次评价噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑厂房等建筑物的隔声及屏障作用。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。 （1）室外点声源利用点源衰减公式 LAr=LAr0−20lgrr0−8 式中LA(r)、LA(r0)分别是距声源r、r0处的A声级值。 （2）对于室内声源按下列步骤计算： ①由类比监测取得室外靠近围护结构处的声压级LA(r0)。 ②将室外声级LA(r0)和透声面积换算成等效的室外声源。计算出等效源的声功率级： Lw=LAr0+10lgS 式中：S为透声面积。 ③用下式计算出等效室外声源在预测点的声压级。 LAr=Lw−20lgr0−20lgrr0−8 ④用下式计算各噪声源对预测点贡献声级及背景噪声叠加。 L=10×lgi=1n100.1LAi 式中：LAi为声源单独作用时预测处的A声级，n为声源个数。 （3）户外建筑物的声屏障效应 声屏障的隔声效应与声源和接收点、屏障位置、屏障高度和屏障长度及结构性质有关，我们根据它们之间的距离、声音的频率（一般取500HZ）算出菲涅尔系数，然后再查表找出相对应的衰减值（dB）。菲涅尔系数的计算方法如下： N=2A+B−dλ 式中：A—是声源与屏障顶端的距离； B—是接收点与屏障顶端的距离；d—是声源与接收点间的距离；λ—波长。 本项目各厂界噪声预测结果见表28。 表28 本项目各厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 厂界及敏感点; 贡献值 （dB(A)）; 背景值（dB(A)）; 预测值（dB(A)）; 达标分析; 标准值（昼间）. 东厂界; 21.9; 55.1; 55.1; 达标; 60. 南厂界; 21.2; 50.3; 50.3; 达标. 西厂界; 22.1; 57.1; 57.1; 达标. 北厂界; 10.2; 49.6; 49.6; 达标. 备注：本项目夜间不生产。 由上表可知，项目各厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准(昼间60dB(A)，夜间50dB(A))要求。综上分析，本项目生产噪声对周围环境的影响较小。 5.环境风险分析 本项目涉及的化学物质主要为酒精，其理化性质分析如下。 （1）物质危险性识别 外观与性状：无色液体，有酒香。引燃温度363℃；爆炸上限19.0%(V/V)；爆炸下限3.3%(V/V)；与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。 本品为中枢神经系统抑制剂，急性中毒多发生于口服。在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。 化学性质：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。 （2）生产设施危险性识别 本项目原料中纸张、油墨和酒精等， 均属于易燃物品，考虑到各印刷车间对油墨和酒精多为定量采购，按需供给，存储量较少，因此不构成重大危险源。 （3） 环境敏感点识别 距离本项目最近的敏感点为大胡庄村，位于项目西南侧510m，考虑到距离项目比较远，且项目没有重大危险源，即使项目发生火灾等事故，对大胡庄村的影响也很小。考虑到一旦出现火灾突发情况， 用于消防的水与油墨等物质接触后含有高浓度的化学物质，随意排放对环境造成污染，园区内建有3座总容积360m3的消防水收集池，用于收集消防废水。另外易燃物品要储存于阴凉，通风的环境。远离火源， 热源，避免阳光直射、与氧化剂隔离贮存。各个车间配备采用干粉、二氧化碳或沙土灭火装置。 项目设置一个危险废物临时贮存室，建筑面积30m2，用于临时贮存项目的危险 废物，根据危险废物特征分开贮存，其中废显影液用密闭塑料桶收集，贮存室要求封闭且防风、防晒、防雨、防渗，设立危险废物标志，然后送危险废物处置中心。 - 6. 改扩建前后污染物“三本账”分析 本项目为改建项目，改扩建前后污染物排放“三本账”见表29。 表29 改扩建前后污染物“三本账”一览表 项目; 现有工程（t/a）; 本改扩建工程（t/a）; “以新带老”削减量（t/a）; 总体工程（t/a）; 排放增减量（t/a）. 废气; 非甲烷总烃; 0.4948; 0; 0.3301; 0.1647; -0.3301. 废水; COD; 0.0384; 0; 0; 0.0038; 0. NH3-N; 0.0038; 0; 0; 0.0038; 0. - 7.环保投资 本次改建工程总投资2000万元，其中环保投资12万元，占总投资的0.6%，环保投资估算见表30。 表30 环保投资一览表 污染源; 采取的治理措施; 投资额 （万元）. 废气; 印刷、覆膜工序; 非甲烷总烃; 密闭印刷间+集气装置+UV光氧化催化设备+活性炭净化装置+17m高排气筒; 10. 废水; 生活污水; 依托园区化粪池; /. 噪声; 设备运行噪声; 基础减振、厂房隔声等; 2. 固废; 危险固废; 依托现有1座30m2危废暂存间; 0. 一般固废; 依托现有1座10m2一般固废暂存间; 0. 合计; /; 12. 8.环保验收内容 本项目环保设施竣工验收一览表见表31。 表31 本项目环保设施竣工验收一览表 污染源; 采取的治理措施; 环保要求. 废气; 印刷、覆膜工序; 非甲烷总烃; 密闭印刷间+集气装置+UV光氧化催化设备+活性炭净化装置+17m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级. 废水; 生活污水; 依托园区化粪池; 平原示范区桥北污水处理厂收水标准. 噪声; 设备运行噪声; 基础减振、厂房隔声等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）2类标准要求. 固废; 危险固废; 1座30m2危废暂存间; 固废处置率100%，满足环保要求. 一般固废; 1座10m2一般固废暂存间.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 印刷、覆膜工序 | 非甲烷总烃 | 密闭印刷间+集气装置+UV光氧化催化设备+活性炭净化装置+17m高排气筒 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、NH3-N | 生活废水依托园区化粪池处理后，进入平原示范区桥北污水处理厂 | 不会对环境造成污染 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门统一处理 | 不会对环境造成污染 |
|  | 生产 车间 | 废纸屑及不合格产品 | 收集后外卖综合利用 | 资源化利用 |
|  |  | 废原料桶 | 暂存于厂区危废贮存室内，定期交有危险废物处理资质的单位进行处理 | 无害化处理 |
|  |  | 废CTP版、废活性炭 |  |  |
|  |  | 废显影液 | 由密闭塑料桶收集，暂存于厂区危废贮存室内，并定期交有危险废物处理资质的单位进行处理 |  |
|  |  | 废橡皮布 | 集中收集，暂存于厂区危废贮存室内，并定期交有危险废物处理资质的单位进行处理 |  |
|  |  | 废油墨抹布 |  |  |
| 噪 声 | 营运期间噪声主要来源于印刷机、切纸机、模切机、裱纸机、打包机等， 经采取隔声间降噪、厂房隔声降噪措施后，对周围环境影响很小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准的要求。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响： 本次改建项目在现有工程车间内进行，生产车间、办公用房均利用现有，其他公用辅助工程均依托现有工程，不会影响和改变当地生态环境的变化，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

结论及建议

一、评价结论 1.项目符合产业政策 河南新正方彩印有限公司印刷技术升级及生产线智能化技术改造项目选址位于新乡市平原示范区中原印刷科技产业园内，项目总投资2000万元，改建完成后，厂区总生产能力及产品类型调整，即包装盒年产量30000万个，包装箱年产量300万只，彩页年印刷20000万印，金银卡纸年印刷13000万印。项目已在新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局备案，项目编号：2019-410773-23-03-009466。 本次改建工程属于印刷包装项目，经对比《部分工业行业淘汰落后生产工业装备和产品指导目录》（2010年本），本项目设备和产品均不在淘汰落后生产工业装备和产品范围内。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于淘汰类和限制类之列，符合国家产业政策的要求。 根据《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号），本项目不属于大气污染防治重点单元严格审批项目和不予审批项目。 2.选址可行性分析 （1）项目地理位置 项目西侧临太行大道，北侧为河南千卡绘纸制品有限公司，东侧为河南欧伦包装印刷有限公司，最近敏感点为西南侧约510m处大胡庄村。 （2）规划相符性分析 本项目选址位于新乡平原示范区中原印刷产业园内，对比《新乡平原新区城区总体规划图》，本项目用地属于二类工业用地。根据桥北产业集聚区用地规划图，本项目用地性质为工业用地，符合桥北产业集聚区土地利用规划要求；根据桥北产业集聚区产业布局规划图，项目位于电子信息等综合片区。评价认为本项目不属于桥北产业集聚区限制类项目，满足准入条件；项目的建设与《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书》中桥北产业集聚区产业布局规划相符。 本项目评价区域内没有文物古迹和珍稀动植物资源等环境敏感目标。综上，本项目拟选厂址位置可行。 - 项目污染物排放情况及环境影响分析 （1）废气 本项目主要的大气污染物为非甲烷总烃。 ①有组织排放非甲烷总烃 根据现场调查，现有的4台印刷机以及覆膜机顶部均设置有集气装置，印刷及覆膜废气经集气装置收集后由引风机（风量为15000m3/h）抽吸送入低温等离子体净化装置处理，之后经17m高排气筒排放。评价要求：印刷机单独密闭设置，新增的印刷机顶部设置集气装置，通过管道引入现有的低温等离子体净化装置处理；为进一步提升废气处理系统稳定性，本次技改拟将现有的低温等离子体处理装置升级改造为UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置，经净化后的废气通过现有17m高排气筒排放。 由分析可知，本次改建完成后车间废气经处理后排气筒非甲烷总烃的排放量为0.0732t/a（0.0305kg/h），排放浓度为2.03mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（非甲烷总烃排放浓度120mg/m3，17m高排气筒排放速率12.8kg/h）；同时也能够满足《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）中低浓度有机废气净化效率不低于75%的要求，以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中印刷工业有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度值50mg/m3，建议去除率70%的要求。同时满足《河南省2019年挥发性有机物治理方案》中有机废气收集率达到70%以上的要求。 ②无组织排放非甲烷总烃 本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的估算模型进行预测，经预测本项目周界外非甲烷总烃监测浓度最大值为0.007μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准非甲烷总烃周界外浓度最高点无组织浓度值4.0mg/m3，同时满足豫环攻坚办[2017]162号文中有机废气工业企业边界挥发性有机物排放建议值2mg/m3的标准。 本项目1#生产厂房需分别设置卫生防护距离为50m，厂界外卫生防护距离为：东厂界40m，南厂界0m，西厂界40m，北厂界0m。本项目卫生防护距离内主要为其他同类型印刷企业，无居民点、学校等敏感建筑。 （2）废水 本次改建完成后废水主要为职工生活产生的生活污水。 现有工程职工生活污水产生总量为2.56m3/d、768m3/a。经平原示范区污水管网收集后排入平原示范区桥北污水处理厂进行处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准（COD≤50mg/L，NH3-N≤5mg/L），其总量控制指标为：COD0.0384t/a、NH3-N0.0038t/a。 本次改建工程不新增劳动定员，生活用水及生活污水量保持不变。生活污水无新增预支总量。 （3）固体废物 本项目固废包括危险废物和一般废物。 危险废物主要包括废原料桶、废油墨抹布、废橡皮布、废显影废液、废CTP版、废活性炭等。危险废物集中收集暂存于厂区危废贮存室，定期交有危险废物处理资质的单位进行处理。 一般固废主要包括：生产过程产生的废纸屑、不合格产品、职工生活垃圾。其中废纸屑和不合格产品收集后暂存一般固废暂存间内，定期外售；生活垃圾在厂区定点收集后，由环卫部门统一处置。 综上所述，本项目固体废物处置率100%，对环境影响较小。 （4）噪声 本项目噪声主要为印刷机、切纸机、模切机、裱纸机等设备运行噪声，其噪声声级在65～90dB(A)之间。经预测项目各厂界噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准(昼间60dB(A)，夜间50dB(A))要求。本项目生产噪声对周围环境的影响较小。 4.总量控制 废水：现有工程水污染物总量控制指标（生活废水纳入平原示范区桥北污水处理厂总量指标）：COD0.0384t/a、 NH3-N0.0038t/a，本次改建工程无新增废水量，改建完成后总量控制指标为：COD0.0384t/a、 NH3-N0.0038t/a；无新增预支总量。 废气：现有工程VOCs总量指标为0.4948t/a；预测表明，本次改建工程VOCs排放量减少0.3301t/a，改建完成后VOCs总量控制指标为0.1647t/a；无新增预支总量。 二、建议 根据建设项目的污染影响分析结果及所在区域的环境功能要求，为保护当地的环境质量，对污染控制和环境管理提出如下建议： （1）建设方应严格落实各项污染防治措施，减少各类污染物对环境的影响。 （2）根据国家安全生产的管理规定加强对纸张、塑料薄膜、酒精、油墨等的储运和使用过程管理，杜绝出现跑、冒、滴、漏，以及意外着火事故的发生。 企业应制定有意外事故应急处理预案，配备满足要求的安全防护设施和器材。 （3）对生产中产生的各类危废应按国家关于危废管理和处理的规定进行收集、暂存和处置。 （4）严格执行环保“三同时”制度，项目建成后应及时进行验收，经验收合格后方可投入正常运营。 综上， 河南新正方彩印有限公司印刷技术升级及生产线智能化技术改造项目符合国家产业政策。项目选址可行，符合新乡平原示范区城区总体规划。水、气、声、渣等各类污染物治理措施可行，可使各类污染物排放控制在国家相关标准之内，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析本项目建设可行。 河南首创环保科技有限公司 2019年5月

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2项目周围环境示意图 附图3 项目厂区总平面布置图 附图4 项目1#生产厂房一层平面布局图 附图5 项目1#生产厂房二层平面布局图 附图6 新乡平原示范区城市规划图 附图7 桥北产业集聚区土地利用规划图 附图8 桥北产业集聚区产业布局规划图 附图9 项目现场及周边环境实景图 附图10 项目卫生防护包络线示意图 附件1 项目委托书 附件2 项目备案确认书 附件3 现有工程环评批复 附件4 现有工程验收意见 附件5 危废处置合同 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。