建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1万套家具生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市奇盛家具有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 邢善涛 |  |  | 联系人 |  |  | 邢善涛 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市平原城乡一体化示范区韩董庄镇府庄村村北 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15903852233 |  | 传真 | - |  |  | 邮政编码 |  | 453500 |
| 建设地点 | 新乡市平原城乡一体化示范区韩董庄镇府庄村村北 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会 |  |  | 批准文号 |  | 2019-410773-21-03-001109 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 |  |  |  | C2110木质家具制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 3000 | 绿化面积（平方米） |  |  |  | - |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 300 | 其中：环保 投资（万元） |  |  | 10 | 环保投资占总投资比例 |  | 3.33% |  |
| 评价经费 | - | 预计投产日期 |  |  |  | - |  |  |  |
| - 项目由来 新乡市奇盛家具有限公司位于新乡市平原城乡一体化示范区韩董庄镇府庄村村北，由于近年城市化进程加快，人民对优质家具需求旺盛，导致市场沙发床供不应求，公司为满足市场需求及提高自身竞争力，决定拟投资300万元，建设年产1万套家具生产项目。 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目产品、原料、工艺设备和规模等均不属于限制类和淘汰类，属于允许建设项目，且项目已在新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会备案，项目代码为2019-410773-21-03-001109。因此，本项目符合国家有关产业政策。 对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于“C2110木质家具制造”。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号）及《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》（生态环境部部令第1号）规定，本项目属于第十项家具制造业中“27家具制造”中的“其他”类项目，应当编制环境影响报告表。 本项目为新建项目，据现场勘查，项目利用现有车间进行生产，目前设备未安装。 受新乡市奇盛家具有限公司委托（委托书见附件一），湖北黄环环保科技有限公司承担了新乡市奇盛家具有限公司年产1万套家具生产项目的环境影响评价工作。经过对现场调查和阅读有关资料，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 二、工程概况 1、地理位置及周边环境特征 项目选址位于新乡市平原城乡一体化示范区韩董庄镇府庄村村北。根据现场勘查，项目西侧临近乡道，南侧为现状养殖场，东侧和北侧为空地，项目最近敏感点为南侧490m处的府庄村。项目地理位置见附图一，周边环境状况见附图二。 2、项目基本情况 项目基本情况见表1所示。 - 项目基本情况一览表 序号; 项目情况; 内 容. 1; 项目名称; 年产1万套家具生产项目. 2; 建设地点; 新乡市平原城乡一体化示范区韩董庄镇府庄村村北. 3; 占地面积; 3000m2. 4; 投资总额; 300万元. 5; 产品规模; 年产1万套家具. 6; 工作制度; 年工作300天，每天工作8小时. 7; 劳动定员; 共26人，均不在厂内食宿. 3、 产品方案及生产规模 本项目产品为日用家具产品，包括桌、椅、沙发等，产品方案见表2。 表2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产品规模; 备注. 1; 日用家具; 10000套/年; 包括桌、椅、沙发等. 4、建设内容及平面布置 项目主要建设包括住生产车间一栋，生产车间布置为原料区、软包生产区、木加工区、产品暂存区。项目车间西侧设置办公用房120平方米。项目功能分区明确，人流、物流畅通，平面布置合理。项目建设内容见下表，厂区平面布置详见附图三。 表3 项目建设内容一览表 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1栋，1层，钢结构，建筑面积为3000m2，包括原料区、软包生产区、木加工区、产品暂存区；; 租用现有. 辅助工程; 办公用房; 厂区西侧设办公用房，建筑面积120m2; 租用现有. 公用工程; 供水; 采用厂区自备井供水; 现有. 排水; 无生产废水，生活用水经化粪池处理后定期清运; 新建. 供电; 由市政供电电网统一供给; 现有. 环保工程; 废气处理; 木加工工序配套袋式除尘器一套; 新建. 废水处理; 无生产废水，生活用水经化粪池处理后定期清运; 新建. 噪声控制; 选用低噪声设备、并采取减振、隔声等降噪措施; 新建. 固废处理; 一般固废暂存间一座，垃圾桶若干; 新建. 5、主要生产设备 项目主要设备包括冲条锯、接木机、海绵切割机、缝纫机等。具体生产设备情况详见表4。 表4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; 冲条锯; /; 条; 1; 木加工工序. 2; 接木机; /; 台; 1; 木加工工序. 3; 海绵切割机; /; 台; 2; 沙发填充海绵加工. 4; 缝纫机; JK6380D-2B; 台; 12; 沙发包布加工. 6、原辅材料及能源消耗 项目原料主要为圆木、海绵、包布等，项目能源消耗主要为水、电，项目原辅材料及资源能源消耗情况详见表5。 表5 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年使用量; 备注. 1; - 实木板; - m3/a; - 2000; - 外购，用于桌椅生产及沙发支架生产. 3; - 海绵; - t/a; - 80; - 用于沙发填充料. 4; - 包布; - 万m2/a; - 1.4; - 用于沙发包布. 5; - 水; - t; - 156; - 自备水井. 6; - 电; - KW·h; - 2万; - 韩董庄镇电网供电. 7、公用工程 ①供水：项目用水主要为职工办公生活用水，用水量为156m3/a。由厂区自备井供给。 ②排水：项目无工艺废水产生，废水主要为生活污水。生活污水经厂区化粪池处理后，定期清运。 8、工作制度与劳动定员 项目劳动定员26人，每天工作8小时，年工作时间300天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，项目利用现有厂房进行生产，无原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

一、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： ### 地理位置 新乡市地处河南省北部，南临黄河，与省会郑州、古部开封隔河相望：北依太行，与鹤壁、安阳毗邻；西连焦作，与晋东南接壤：东接濮阳，与鲁西相连，是豫北的经济和交道中心，经济区重要城市之一。具有承东启西、沟通南北的枢纽地位， 为豫北地区唯一的国家公路运输枢纽城市，京广、新菏、太石铁路在此交汇，107国道、106国道、京珠高速与济东高速、阿深高速穿境而过，黄河三桥已经开工建设，黄河四桥正在规划筹建。 新乡市平原新区位于黄河北岸（过黄河大桥向北4km），西起107道两侧，东至京港澳高速以东与原阳县城接壤，南起黄河大堤，北至新乡县交界。距郑州市中心25km，距焦作市中心35km，距新乡市中心45km，居郑州、新乡、焦作三市交会中心，新乡市平原新区规划总面积188km2。 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区韩董庄镇府庄村村北，项目地理位置图见附图一。 2、地形地貌 平原新区位于华北大平原的南端，地处黄河下游，系黄淮海平原的组成部分。 总的地势为西南部高，并以1/5000的坡降向东北倾降，海拔高程由83m逐步降为78m，地貌由北向南可分为五个类型： （1）古黄河滩地区。在古阳堤与古黄河槽之间，包括祝楼乡、师寨乡、城关镇北半部和王杏兰乡、福宁集乡、黑山羊乡的一部分，面积约121713.28亩，占县域面积的6.06%，该地貌区的海拔高程为80m左右，地势比较平坦。至西南向东北倾斜，坡降为1/4000。 （2）黄河故道沙丘沙垄区。在古黄河中，由于沉积之沙受风力吹动，而重新堆积连绵起伏的沙丘，相对高差一般在5m左右，海拔高程约80m，地面坡降为 1/4700。该地貌包括祝楼、黑山羊、福宁集、王杏兰、阳阿五个乡的一部分，以及城关、原武、师寨、蒋庄、官厂、包厂、郭庄、路寨、葛埠口的一小部分。面积约 323363.67亩，占县域面积的16.10%。 （3）低洼平原区。在古黄河与现黄河之间，形成地势相对低洼的平原，海拔高度77m左右，地面坡降为 1/4000，该地貌包括师寨、城关南部、葛埠口、靳堂、大宾、太平镇、梁寨北部，以及路寨、齐街的少部分，面积约473998.92亩，占县域面积的23.6%。 （4）黄河背河洼地区。黄河大堤从西向东横贯全县，长约 64km，沿大堤北侧有一条宽3~5km的槽形洼地，海拔76m左右，地面坡降为1/3000~1/6000，该地包括原武、葛埠口、靳堂、太平镇、梁寨南部，以及堤南各乡沿黄河大堤北侧部分， 面积约399886.48亩，占县域面积的19.91%。 （5）黄河滩区。在黄河大堤与黄河水道之间，为宽度不等的河漫滩河阶地， 海 拔高程87m左右，地面坡降为1/5000~1/6000。该地貌包括桥北、韩董庄、蒋庄、官厂、郭庄、陡门，以及大宾、靳祝楼乡的堤南部分，面积约689507.75亩，占县域面积的34.3%。 3、地质条件 本项目场地地貌单元为黄河中下游冲积平原，形成了粉土、粘性土与砂土互层沉积的地层结构。地层为第四纪黄河冲积物。依据土工试验、标贯试验、静力触探及野外观察，按其土质特征及物理力学性质差异将本场地土划分为9个工程地质单元层。 项目场地地处华北坳陷内，深部构造形迹以隐伏断裂为主，新构造运动多具继承性，比较活跃。勘探深度内未发现有断裂及活动断裂通过。 4、气象条件 平原新区地处黄河流域下游，属暖温带季风气候，四季的特点是：春季干旱风沙多，夏季炎热雨集中，秋季光足温差大，冬季干冷季节长。年平均气温14.4℃， 全年无霜期224d，全年日照1938h，灌区冬春盛行东北、西北风，夏秋盛行东南风、 南风，年平均风速为3.4m/s，瞬时最大风速为24m/s。由于年季变率较大，旱涝交际出现，但旱多于涝，雨量多集中在6～9月份，占全年降雨量的71%左右。 5、水文条件 （1）地表水 新乡市地处黄河、海河两大水系，平原面积占78%。目前水库容量1.99×109m3。 黄河流经新乡市170km，流域面积达4558km2。“南水北调”中线工程，在新乡境内长度77km。评价区域内主要有黄河、天然渠、文岩渠和幸福渠，属于黄河流域。 （2）地下水 平原新区范围的整体地面高程低于黄河河床标高程，黄河浸润， 渗透补给， 使得规划区水位埋藏较浅，南部2~4m，北部4~6m，背河洼地雨季常接近地表。由于平原新区地表为第四系松散岩层所覆盖，地表在黄河冲积发育之前，下伏为新生代湖生代湖相沉积物质，巨厚的粘土、亚粘土层形成了良好的不透水隔层。同时由于黄河的发育兴盛，其上又堆积了巨厚的松散、半松散物质，为地下水的贮存提供了良好的空间条件。潜水含水层底板埋藏在地表下40m左右。 6、生物多样性 平原新区属暖温带气候区，大部分为人工种植落叶阔叶林植被型，常见植被有杨、柳、榆、槐、椿、紫穗槐、荆条、茅草等。灌区属暖温带季风气候，因此灌区内植物适生面广。因人类长期的开发活动，原生自然植被现均已被各种农作物所替代，极少部分区域还存在一些野生植被资源。灌区是以农业为主的商品粮基地，农作物主要有小麦、水稻、玉米、大豆、红芋、高粱、棉花、花生、芝麻等。项目区周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

相关规划 1、新乡市平原城乡一体化示范区规划 2010年2月，经省政府批准新乡平原新区正式成立，规划面积188平方公里，核心起步区50平方公里。2013年12月，省委、省政府将平原新区更名为新乡市平原城乡一体化示范区。简称：平原示范区。辖区内含原武镇、师寨镇、韩董庄镇、祝楼乡、桥北乡、龙源办事处和农牧场，实际区域面积约295平方公里，总人口约20万人。平原示范区与郑州一河之隔，三桥相连，距郑州市区20公里，新乡市中心35公里，焦作市中心45公里，区位优势明显。功能定位是产业新高地、功能复合区、城乡一体化、经济增长极。 高起点建设产业集聚区。规划面积18.2平方公里，重点发展生物医药、新材料、信息技术等主导产业，已签约入驻产业项目45个，总投资292亿，累计完成投资67.5亿。其中华兰生物研发中试中心、金龙集团锂电池隔膜材料项目等15个项目已建成，在建项目16个，14个项目计划开工。今年计划完成投资34.7亿。 高标准建设商务中心区。规划面积2.95平方公里，签约服务业项目14个，总投资360亿，累计完成投资105亿。恒大超五星级酒店主体竣工，奥特莱斯正在建设，绿地滨水特色商业街以及4个CBD项目即将开工。今年计划完成投资12亿。 高水平建设生态农业园区。围绕打造农业硅谷，重点发展农业科研、都市生态农业，建成河南省现代农业示范基地、台湾蝴蝶兰繁育基地、盐店庄万亩优质桃园、师寨镇2万亩国家高标准农田示范区等。 新区空间战略发展规划面积295平方公里，发展控制规划面积50平方公里，起步区规划面积30平方公里，涉及原阳县祝楼乡、桥北乡、原武镇、韩董庄、师寨镇、葛埠口乡6个乡（镇），新成立龙源街道办事处。 本项目属于胶合板生产项目，位于新乡市平原城乡一体化示范区新乡市平原示范区韩董庄镇，项目用地为建设用地，符合规划要求。 2、平原新区县级饮用水源保护区 平原新区县级饮用水源为平原新区丽华水厂，为一组地下水井群。规划建设21眼井，有2眼井位于丽华水厂内，11眼井位于郑焦晋高速以南黄河北岸大堤以北的区域，其余8眼井位于S310以南郑焦晋高速以北的区域。各水井周围100米和个地下水水源地至水厂之间的输水管线上方10米宽的路域范围划分为一级保护区。丽华水厂位于太行大道和赣江路交汇处。 地下水水源地二级保护区的界线为： 水源井Q1的二级保护区：北至310省道，水源井Q1的一级保护区外围500米的范围。 水源井Q6、Q7、Q8、Q9、Q10的二级保护区：北至郑焦晋高速公路，南至黄河大堤北岸，西至Q6井一级保护区外围500米的范围，东至Q10井一级保护区外围500米的范围。 水源井Q12、Q13、Q14和Q15的二级保护区：北至S310省道，南至郑焦晋高速公路，水源井Q12、Q13、Q14和Q15连线外围600米的范围。 根据现场勘查，本项目距离平原新区丽华水厂地下水井群中最近的一眼井（Q13）3.9km，不在其保护范围之内。 另外根据《新乡市城市饮用水水源地保护区划分报告》，黄河原阳中岳地表水饮用水源保护区的一级保护区为黄河干流原阳取水口（幸福闸、马庄闸、双井闸）上游1000米，下游100米的水域，原阳新一干渠50米及四水厂专用饮水渠和牧野区平原乡三支渠两侧30米的路域；原阳中岳蓄水池、沉砂池截渗沟外10米的区域；原阳中岳蓄水池至四水厂、五水厂之间的输水暗管两侧10米的路域。二级保护区在一级保护区之外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区。 本项目距离最近的一干灌渠1060m，不在其保护范围之内。 3、韩董庄镇乡镇饮用水源地保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办 〔2016〕23号），韩董庄镇乡镇饮用水源地为：韩董庄水厂地下水井群(共2眼井)。其一级保护区范围:水厂厂区及外围东25米、西45米、南45米、北至老郑滑线的区域；二级保护区范围:一级保护区外围500米的区域。 本项目位于韩董庄水厂西南545m处，距离其一级保护区范围为520m，二级保护区20m，本项目不在其保护区范围内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、生态环境等）： - 环境空气质量现状 根据新乡市环保局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表6 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 150; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 174.3; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 31.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 122.5; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.3mg/m3; 4mg/m3; 57.5; 达标. O3; 第90百分位浓度; 202; 160; 126.3; 超标. 其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。因此新乡市属于未达标区。 2018年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%；SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2.0%；O3第90百分位同比下降7微克/立方米，降幅3.3%。优、良天数177天以上。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标。 - 水环境质量现状 本项目不新增外排废水，项目所在区域地表河流主要为天然渠，根据新乡市水环境功能区划，天然渠规划为IV类。本次评价依据2018年第12期新乡市地表水环境责任目标断面水质月报数据，2018年12月天然渠封丘陶北断面监测数据见表7。 表7 2018年12月天然渠封丘陶北断面断面监测数据 时间; COD; 氨氮; 总磷. 2018年12月; 10mg/L; 0.23mg/L; 0.09mg/L. 水质标准; 30mg/L; 1.5mg/L; 0.3mg/L. 根据表16监测数据显示，天然渠封丘陶北断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水标准要求。 - 声环境质量现状 根据声环境功能区划分，项目所在地为二类功能区，应执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，根据2019年4月15日噪声实测，统计结果见表8。 表8 噪声实测结果 [dB(A)] 序号; 监测点位; 监测结果dB(A); 标准值; 达标分析. 昼间; 夜间; 昼间/夜间. 1; 东边界; 51.3; 42.5; 60/50; 达标. 2; 西边界; 52.6; 42.2; 达标. 3; 南边界; 51.9; 40.9; 达标. 4; 北边界; 51.5; 43.5; 达标. 由表10可知，项目厂界四周昼间、夜间噪声值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 - 生态环境质量现状 根据调查，评价区域内生态环境主要以人工生态环境为主，主要植被为人工栽培的树木以及农作物，区域内无珍稀野生植被和野生动物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查，本项目周围主要环境保护目标见表9。 表9 项目主要环境保护目标一览表 项目; 保护目标; 坐标; 方位; 距离; 保护级别. X; Y. 环境空气; 府庄村; 113.728795; 34.962427; S; 490m; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 地表水; 天然渠; /; /; N; 2900m; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）IV类. 地下水; 韩董庄水厂; /; /; NE; 545m; 《地表水环境质量标准》 （GB14848-2017）Ⅲ类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 评价标准及级别; 项目; 标准值. 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级; SO2; 年平均：60μg/m3. 24小时平均：150μg/m3. 1小时平均：500μg/m3. NO2; 年平均：40μg/m3. 24小时平均：80μg/m3. 1小时平均：200μg/m3. PM10; 年平均：70μg/m3. 24小时均值：150μg/m3. PM2.5; 年平均：35μg/m3. 24小时均值：75μg/m3. O3; 日最大8小时平均：160μg/m3. 1小时平均：200μg/m3. CO; 24小时平均：4mg/m3. 1小时平均：10mg/m3. 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）IV类; COD; 30mg/L. 氨氮; 1.5mg/L. 总磷; 0.3mg/L. 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类; 等效 声级; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 执行标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准; 颗粒物; 最高允许排放浓度120mg/m3. 最高允许排放速率3.5kg/h（排气筒高度15m）. 周界外浓度最高点1.0mg/m3. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 厂界噪声; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单. |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目总量控制指标： 本项目大气污染物不涉及SO2、NOX排放；项目生产过程中无废水外排；生活污水经化粪池处理后定期清运。因此，本项目不涉及总量控制指标。 |

建设项目工程分析

- 工程工艺流程简述（图示）： 1、生产工艺简述 本项目产品为木质日用家具，包括桌、椅、沙发等，其中桌子及部分椅子无需进行软包，仅需进行木加工工序，沙发包括木加工、开绵、布艺裁剪、软包、包装入库等工序，其中木加工工序主要为木料旋切、锯料、开槽、组装等。具体生产工艺流程及产污环节示意图见下图。 实木板、条 接 木 无软包产品 图1 项目生产工艺流程及产污环节示意图 项目生产工艺说明如下： ①木加工工艺：项目外购实木板或木条，使用冲条锯锯切下料后，采用钉连接和销连接等方式进行接木、组装，制成木架或无软包产品，此过程主要为木加工工序，产生污染物主要为锯料工序粉尘、噪声和废木料； ②开绵：开绵即是对海绵进行切割、造型，将海绵切割成为能够直接填充进入沙发木架的填料。 ③布艺裁剪：按照设计要求，将沙发包布进行裁剪、缝纫制成半成品面布。 ④组装、软包：将成型海绵填充如木架，并在木架外使用裁剪成型的面布进行包覆订装，组装成为软包沙发。 三、产污环节分析 根据生产工艺分析，项目主要产污环节详见表10。 表10 项目主要产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 职工办公生活; COD、SS、氨氮; 化粪池处理后定期清运. 废气; 木加工工序; 粉尘; 经集气罩/集气风管+袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放. 噪声; 木加工工序、海绵切割、缝纫等工序; 噪声; 基础减振、厂房隔音. 固废; 木加工工序; 废木料; 收集后定期外售. 海绵裁切; 废海绵. 包布裁切; 废布料. 职工生活; 生活垃圾; 交由环卫部门统一清运. 三、工程污染源强及治理措施 1、大气污染源强及治理措施 本项目废气主要木加工工序产生的木粉尘。 本项目木材年用量约为2000m3，每方木料重量约为0.5t，则木材用量为1000t/a。根据《逸散性工业粉尘控制技术》木材加工企业木材锯料过程中，产尘系数为0.175kg/t，则锯料工序木粉尘产生量约为0.175t/a。本项目仅在锯料过程中产生粉尘，其他工序无粉尘产生，项目在冲条锯工序设置集气风管对粉尘进行收集，收集后粉尘引入一套脉冲袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。项目木加工工序工作时间为2400h/a，集气系统对粉尘收集效率约90%，袋式除尘器设计风量2000m3/h，袋式除尘器对粉尘去除效率不低于95%，则根据计算，项目木架制作工序粉尘产排情况见表11。 表11 木架制作工序废气产排情况一览表 排放源; 污染物; 产生浓度及产生量; 处理措施; 排放浓度及排放量. 木架制作工序; 有组织; 粉尘; 32.8mg/m3、0.1575t/a; 设置集气罩/集气风管+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒1套; 1.65mg/m3、0.0079t/a. 无组织; 粉尘; 0.0073kg/h、0.0175t/a; -; 0.0073kg/h、0.0175t/a. 根据上表计算结果，项目木架制作工序废气排放满足满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表4二级标准要求。 2、水污染源强及治理措施 本项目无工艺废水产生，废水主要为职工办公生活污水。 项目劳动定员26人，均不在厂内食宿，员工生活用水量按20L/人·d计，生活污水产污系数为0.8，则生活污水产生量为0.416m3/d，124.8m3/a；主要污染物为COD、氨氮、SS，产生浓度及产生量分别为COD300mg/L、0.037t/a，氨氮25mg/L、0.0031t/a，SS 200mg/L、0.025/a。生活污水经厂区化粪池处理后，定期清运。 3、固废污染源强及治理措施 项目固废主要为木加工工序产生的废木料、海绵裁切工序产生的废海绵、包布裁剪工序产生的废布料及职工办公生活垃圾。 根据项目单位提供资料，项目木加工工序产生的废木料约为3.0t/a，海绵裁切和包布裁剪工序产生废海绵和废布料量约为1.5t/a。项目生产过程中产生固废均为一般固废，经厂内收集暂存后，定期外售。 生活垃圾：项目劳动定员26人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，则职工办公生活垃圾产生量为3.9t/a。生活垃圾交由当地环卫部门统一清运。 4、噪声污染源强及治理措施 项目噪声为运营期间冲条锯、接木机、海绵切割机、缝纫机等设备运转产生的机械噪声和风机运行过程中产生的空气动力性噪声，噪声源强约为60-75dB（A），经基础减振、厂房隔声、风机安装消声罩等措施后，各个厂界处的噪声值约在35~50dB(A)之间，本项目主要噪声源强及治理情况见表12。 表12 本项目主要设备的噪声级 序号; 设备名称; 数量; 源强 dB(A); 治理措施; 治理后源强dB(A). 1; 冲条锯; 1; 70; 基础减振、室内布置; 45. 2; 接木机; 1; 70; 45. 3; 海绵切割机; 2; 55; 30. 4; 缝纫机; 12; 60; 35. 5; 风机; 1; 75; 消声、基础减振; 45.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 木加工工序 | 有组织 | 粉尘 | 32.8mg/m3、0.1575t/a | 1.65mg/m3、0.0079t/a |
|  |  | 无组织 | 粉尘 | 0.0073kg/h、0.0175t/a | 0.0073kg/h、0.0175t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （124.8m3/a） |  | COD | 300mg/L、0.037t/a | 0 |
|  |  |  | SS | 200mg/L、0.025t/a |  |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L、0.0037t/a |  |
| 固 体 废 物 | 木加工 |  | 废木料 | 3.0 t/a | 0 |
|  | 海绵裁切 |  | 废海绵 | 1.5t/a |  |
|  | 包布裁切 |  | 废布料 |  |  |
|  | 职工办公生活 |  | 生活垃圾 | 3.9 t/a |  |
| 噪 声 | 项目噪声为运营期间冲条锯、接木机、海绵切割机、缝纫机等设备运转产生的机械噪声，噪声源强约为60-75dB（A），经基础减振、厂房隔音、风机安装消声罩等措施后厂界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，且项目施工范围较小，不会对周边生态环境产生较大影响。 项目建成运行后产生的废气、废水、固废及噪声在采取评价要求的治理措施能够得到有效的治理和控制，不会对周围生态环境产生明显影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析： 本项目利用现有车间进行生产，施工期仅为设备安装过程，基本在车间内进行，设备安装阶段主要噪声源有：运输车辆噪声和设备安装噪声，声级在75-85dB(A)之间。其对周围环境的不利影响将随施工期的结束而终止，且设备安装均在车间内进行，因此对周边环境影响不大。 二、营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目大气污染物主要为木架制作过程中产生的木粉尘。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)相关要求，对本项目大气环境影响进行预测分析。 （1）评价因子和评价标准筛选 表13 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（mg/m3）; 标准来源. 颗粒物（PM10）; 1小时平均值; 0.45（取24小时均值的三倍）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. （2）污染源排放清单 项目废气各污染因子排放参数见表14、表15。 表14 点源参数调查清单 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒 高度 （m）; 排气筒 内径 （m）; 烟气 流量 （m3/h）; 烟气 出口 温度 （℃）; 年排放小时数 （h）; 排放 工况; 污染物排放速率源强kg/h（颗粒物）. X; Y. 1; 木加工工序; 113.730072; 34.967175; 80; 15; 0.2; 2000; 20; 2400; 正常; 0.0033. 表15 面源参数调查清单 编号; 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度/m; 面源有效排放高度m; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率源强kg/h（颗粒物）. X; Y. 1; 木加工车间; 113.729745; 34.966898; 80; 8; 2400; 正常; 0.0073. （3）评价等级及评价范围确定 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式对各污染源最大落地浓度及占标率进行预测，详见表16。 表16 下风向最大落地浓度及占标率估算结果一览表 类型; 排放源; 污染因子; 最大落地浓度 （mg/m3）; 评价标准 （mg/m3）; 占标率 （%）; 最大 落地位置 （m）. 点源; 木架制作工序袋式除尘器出口; 颗粒物; 0.000493; 0.9; 0.11; 51. 面源; 木加工车间; 颗粒物; 0.00921; 0.9; 2.05; 41. 项目污染源最大地面浓度占标率为2.05%，根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），项目评价等级为二级，评价范围为边长为5km的矩形。 （3）大气环境影响预测 项目大气环境影响评价等级为二级，可采用估算模式进行预测，预测结果详见表17。 表17 估算模式计算结果一览表 下风向距离/m; 有组织; 无组织. 颗粒物; 颗粒物. 预测质量浓度/mg/m3; 占标率/%; 预测质量浓度/mg/m3; 占标率/%. 50; 0.03587; 3.99; 0.0000312; 0. 75; 0.04458; 4.95; 0.00013; 0.01. 100; 0.04271; 4.75; 0.0001827; 0.02. 500; 0.03049; 3.39; 0.000233; 0.03. 1000; 0.01311; 1.46; 0.0002558; 0.03. 1500; 0.007506; 0.83; 0.0002558; 0.03. 2000; 0.004967; 0.55; 0.0002377; 0.03. 2500; 0.003645; 0.4; 0.0002015; 0.02. 根据预测可知，评价范围内，有组织排放及无组织排放颗粒物落地浓度占标率均不超标，污染物对区域大气环境影响可接受。 （4）卫生防护距离计算 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/p)0.5； A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目各无组织排放污染因子的卫生防护距离计算结果见表18。 表18 卫生防护距离计算参数及结果 无组织 排放源; 污染 因子; 卫生防护距离计算系数; S (m2); Qc （kg/h）; Cm （mg/m3）; 计算卫生 防护距离(m); 确定卫生 防护距离(m). A; B; C; D. 木加工车间; 颗粒物; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 3000; 0.0073; 0.9; 1.406; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》的规定，本工程应设置50m卫生防护距离，在项目设置的卫生防护距离内均为空地、企业等，无环境敏感点，项目无组织排放废气对周围环境影响可接受。 综上，本工程各污染物无组织排放废气最大落地浓度估算值较小，占标率均小于10%，无组织排放粉尘最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表4二级标准要求，项目需设置50m卫生防护距离，卫生防护距离内无环境敏感点。在采取评价要求的措施后，本项目运营期废气均能达标排放，工程废气对周围大气环境影响可接受。 2、水环境影响分析 本项目无工艺废水产生，废水主要为职工办公生活污水。项目劳动定员26人，均不在厂内食宿，员工生活用水量按20L/人·d计，生活污水产污系数为0.8，则生活污水产生量为0.416m3/d，124.8m3/a；主要污染物为COD、氨氮、SS，产生浓度及产生量分别为COD300mg/L、0.037t/a，氨氮25mg/L、0.0031t/a，SS 200mg/L、0.025t/a。项目拟设置5m3化粪池一座，对生活污水进行处理后定期清运。项目不新增废水排放量，对周围环境影响可接受。 3、固废环境影响分析 项目固废主要为项目固废主要为木架制作工序产生的废木料、海绵裁切工序产生的废海绵、包布裁剪工序产生的废布料及职工办公生活垃圾。 本项目固废产生及处置情况见表19。 表19 工程固废产生及处置措施一览表 固废来源; 固废名称; 产生量（t/a）; 处置措施及去向. 木加工工序; 废木料; 3.0t/a; 收集后定期外售. 海绵裁切工序、包布裁剪工序; 废海绵、废布料; 1.5t/a. 职工办公生活; 生活垃圾; 3.9; 收集后，交由环卫部门统一清运. 总计; 8.9; 固废处置率100%. 为减轻一般固废在厂区堆存对环境的影响，评价要求设置一般固废暂存间一座，对一般固废进行收集暂存，并要求企业及时进行清运，缩短在厂区堆存时间。 综上所述，在严格采取以上措施，固体废物能得到合理的处理处置，不会对环境产生危害，措施可行。 4、声环境影响分析 （1）噪声源强 项目噪声主要为运营期间旋切机、带锯、四边锯、开槽机、砂光机、打包机、海绵切割机、缝纫机等，噪声源强约为60-75dB（A），经基础减振、厂房隔音、风机安装隔声罩等措施后，车间外1m处噪声源强值约在35~50dB(A)之间。 - 预测模式 本次评价选用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）点声源衰减模式进行预测。预测方法采用多声源至受声点声压级估算方法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下： ①噪声衰减公式： Leq = LA―20lg(r1/r0) 式中：Leq－等效连续A声级，dB(A)； LA－施工场界噪声级，dB(A)。 ②声压级(分贝)相加公式： L总—几个声压级相加后的总声压级，dB(A) Li—某一个声压级，dB(A) - 预测结果及评价 本项目每天工作8小时，仅对昼间进行预测，噪声预测结果见表20。 表20 厂界噪声预测结果一览表 [dB（A）] 厂界; 噪声源距离厂界最近距离（m）; 噪声贡献值[dB（A）]. 东厂界; 2; 53.2. 西厂界; 20; 32.78. 南厂界; 2; 53.2. 北厂界; 2; 53.2. 由上表可知，项目噪声通过采取室内布置、减振基础、墙体隔声处理及距离衰减后，东、南、西、北厂界昼间噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求（昼间≤60dB(A)）。 综上所述，项目噪声对周围环境影响可接受。 三、产业政策相符性分析 1、项目与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目产品、原料、工艺设备和规模等均不属于限制类和淘汰类，属于允许建设项目，项目建设符合国家相关产业政策。 2、项目与新环（2015）342号文的对照分析 本项目与《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）（以下简称《实施细则》）对照分析如下： 表21 本项目与《实施细则》审批条件相符性分析对照表 类别; 实施细则中相关规定; 对照情况; 结论/备注. 主体功能区分区; 工业准入优先区范围：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区; 项目位于新乡市平原城乡一体化示范区韩董庄镇府庄村村北，不属于工业准入优先区。; 项目不在工业准入优先区范围内; 项目选址属于农产品主产区范围，应按照农产品主产区的环境准入政策执行。. 城市人居功能区范围：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 项目位于新乡市平原城乡一体化示范区韩董庄镇府庄村村北，不在市区范围内，且不在县建成区及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域; 项目不在城市人居功能区范围内. 农产品主产区范围：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 项目位于新乡市平原城乡一体化示范区韩董庄镇府庄村村北，属于农产品主产区范围; 项目属于农产品主产区范围内. 特殊环境敏感区范围：（1）禁止开发区域：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区；（2）依法划定的集中式饮用水源地一、二级保护区; 项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、集中式饮用水源一、二级保护区等禁止开发的区域。; 项目不在特殊环境敏感区范围. 工业项目分类; 轻工：一类工业项目：（粮食及饲料加工（不含发酵工艺的）；植物油加工；肉禽类、蛋品加工；乳制品加工； 竹、藤、棕、草制品制造（不含化学处理工艺的）；纸制品（不含化学处理工艺的）；工艺品制造（无电镀、喷漆工艺和机加工的）二类工业项目：（含发酵工艺的粮食及饲料加工；屠宰；调味品、发酵制品制造；酒精饮料及酒类制造；果菜汁及其他软饮料制造；竹、藤、棕、草制品制造（含化学处理工艺的）；商品浆造纸；纸制品（含化学处理工艺的）；工艺品制造（含电镀、喷漆工艺和机加工的）；轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工）。; 本项目沙发加工属27家具制造; 本项目在工业项目分类清单中未予以列明，本次评价参考轻工类工业项目分类，项目污染物排放主要为木加工粉尘，按不利原则考虑，划分为二类工业项目. 所属污染防控单元; 水污染防治重点单元（卫河）。; 项目地表水体为天然渠，属于黄河流域; 不属于水污染重点单元. 大气污染防治重点单元（全新乡市）; 项目位于新乡市平原城乡一体化示范区韩董庄镇府庄村村北，属于大气污染防治重点单元（全新乡市）; 大气污染防治重点单元（全新乡市）. 农产品主产区环境准入政策; 严控重污染项目：不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。; 本项目属于二类工业项目且不涉及重金属、持久性有机污染物排放，不属于不予审批的项目; 项目符合农产品主产区环境准入政策. 严控部分区域重污染项目：在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理. 综上所述，项目选址位于农产品主产区范围内，项目建设符合农产品主产区的环境准入政策。 3、与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020）》相符性分析 与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（以下简称《三年行动计划》）对照分析见下表。 表22 与三年行动计划相符性分析 类别; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 二、坚决打赢蓝天保卫战（二）产业结构优化工程; 9. 严格环境准入门槛。禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。; 本项目不属于火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业，也不属于高VOCs含量的溶剂涂料、油墨、胶黏剂项目，符合环境准入门槛。; 不属于禁止类项目. 20.加快工业源 VOCs 治理; 木质家具制造行业。大力推广使用水性、紫外光固化涂料， 到 2020 年底前，替代比例达到 60%以上；全面使用水性胶粘剂， 到 2020 年底前，替代比例达到 100%。在平面板式木质家具制造领域，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术，研究试点低温静电粉末涂装技术。加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于 80%；建设吸附燃烧等高效治理措施，实现稳定达标排放。; 本项目仅含有木加工工序，不涉及VOC排放。; 相符. 由表22可知，本项目符合《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》的相关规定。 四、厂址可行性 （1）项目位于新乡市平原城乡一体化示范区韩董庄镇府庄村村北，根据韩董庄镇政府出具证明，本项目建设符合乡镇总体规划。 （2）项目废气、废水、固废、噪声等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现达标排放或综合利用，对周围环境影响较小。 （3）项目厂址水、电供应充足，厂区平面布置合理。 综上所述，项目选址可行。 五、总量控制分析 本项目废气主要为木加工工序产生的粉尘，不涉及SO2、NOX排放；项目生产过程中无生产废水；生活污水经化粪池处理后定期清运。因此，本项目不涉及需要总量控制的污染物排放。 六、工程环保投资 本项目各项污染因素经采取相应的污染防治措施后，均能做到妥善处理和处置。项目总投资300万元，环保总投资10万元，占总投资比例的3.33%，工程环保投资见表23。 表23 工程环保投资一览表 序号; 项目内容; 环保设施; 环保投资（万元）. 1; 废气治理; 木加工工序工序设置“集气罩/集气风管+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒”一套; 6.0. 2; 废水治理; 5m3化粪池一座; 2.0. 3; 固废治理; 一般固废暂存间一座; 1.0. 4; 噪声治理; 室内布置、基础减振、厂房隔音; 1.0. 5; 合计; 10. 七、工程污染防治措施及环保验收指标 本项目污染防治措施及环保验收指标见表24。 表24 工程污染防治措施及环保验收一览表 类别; 产污环节; 污染物名称; 防治措施; 验收指标. 废气; 木加工工序; 粉尘; 设置“集气罩/集气风管+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒”一套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求. 废水; 职工生活; 生活污水; 经5m3化粪池处理后定期清运; 综合利用. 固 废; 木加工工序; 废木料; 设置一般固废暂存间一座; 收集后定期外售. 海绵裁切工序、包布裁剪工序; 废海绵、废布料. 职工办公生活; 生活垃圾; 设置垃圾桶若干; 交由环卫部门统一清运. 噪 声; 旋切机、带锯、四边锯、开槽机、砂光机、打包机、海绵切割机、缝纫机等设备运转产生的机械噪声; 机械性噪声; 室内布置、减振基础、厂房隔音; 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 木加工工序 | 粉尘 | 设置“集气罩/集气风管+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒”一套 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 经5m3化粪池处理后定期清运 | 综合利用 |
| 固 体 废 物 | 木加工工序 | 废木料 | 设置一般固废暂存间一座 | 收集后定期外售 |
|  | 海绵裁切工序、包布裁剪工序 | 废海绵、废布料 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 设置垃圾桶若干 | 交由环卫部门统一清运 |
| 噪 声 | 项目噪声为运营期间旋切机、带锯、四边锯、开槽机、砂光机、打包机、海绵切割机、缝纫机等设备运转产生的机械噪声，噪声源强约为60-75dB（A），经基础减振、厂房隔音等措施后厂界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区韩董庄镇府庄村村北，周围无生态敏感区，评价要求项目在营运期严格执行评价提出的污染防治措施，以减轻对周围生态环境的影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目产业政策相符性 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目产品、原料、工艺设备和规模等均不属于限制类和淘汰类，属于允许建设项目。项目已在原阳县发展和改革委员会备案，项目代码为2019-410725-21-03-00163。因此，本项目符合国家有关产业政策。 2、选址可行性分析结论 项目位于新乡市平原城乡一体化示范区韩董庄镇府庄村村北，根据韩董庄镇人民政府出具证明，本项目符合韩董庄总体规划；项目废气、废水、固废、噪声等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现达标排放或综合利用，对周围环境影响较小；项目厂址水、电供应充足，厂区平面布置合理；厂区功能分区明确，物流转运顺畅，平面布置合理；项目符合《实施细则》相关要求。从环保角度而言，项目选址可行。 3、营运期环境影响分析 （1）环境空气影响评价结论 项目木架制作过程中有组织废气采用集气罩/集气风管+脉冲袋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，对周围环境影响较小。 根据预测本项目应设置50m的卫生防护距离，根据厂区平面布置可知，项目东、南、北厂界需设置50m卫生防护距离，西厂界需设置30m卫生防护距离。根据现场勘查，项目卫生防护距离内无敏感点，无组织排放粉尘对周围环境影响不大。 （2）水环境影响评价结论 本项目无工艺废水产生，生活污水经厂区化粪池处理后，定期清运。 （3）固体废物影响分析结论 项目固废主要为木架制作工序产生的废木料、海绵裁切工序产生的废海绵、包布裁剪工序产生的废布料及职工办公生活垃圾。 根据项目单位提供资料，项目木架制作工序产生的废木料约为3.0t/a，海绵裁切和包布裁剪工序产生废海绵和废布料量约为1.5t/a。项目生产过程中产生固废均为一般固废，经厂内收集暂存后，定期外售。职工办公生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运。 （4）噪声环境影响分析结论 项目噪声为运营期间旋切机、带锯、四边锯、开槽机、砂光机、打包机、海绵切割机、缝纫机等设备运转产生的机械噪声，噪声源强约为60-75dB（A），经基础减振、厂房隔音、风机安装消声罩等措施后厂界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值。 4、总量控制结论 本项目废气主要为木架制作过程中的粉尘，不涉及SO2、NOX排放；项目生产过程中无生产废水；生活污水经化粪池处理后定期清运。因此，本项目不涉及需要总量控制的污染物排放。 5、环保投资 工程环保投资10万元，占总投资的3.33%，应在项目建设过程中认真落实。 二、建议 1、建设单位应认真落实评价提出的各项污染防治措施，确保环保资金落实到位。 2、加强生产设施运行中的日常管理和维护工作，确保各类污染物长期稳定的达标排放。 三、评价总结论 新乡市奇盛家具有限公司年产1万套家具生产项目符合国家产业政策，选址可行，各项污染物经治理后将能够实现达标排放。建设单位在严格落实环评提出的各项环保措施后，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日