《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

## 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1000吨水质改良材料项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南鑫中渔生物技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王云龙 |  |  |  |  | 联系人 |  | 王云龙 |  |
| 通讯地址 | 新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡新 阳村（村西500米路南） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13607682252 |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 453500 |  |
| 建设地点 | 新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡新 阳村（村西500米路南） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡市平原一体化示范区管理委员会 |  | 项目代码 |  |  |  | 2019-410773-05-03-012181 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别及代码 |  |  |  | 环境污染处理专用药剂材料制造（C2665） |  |  |
| 占地面积(m2) | 2200 |  | 绿化面积(m2) |  |  |  | / |  |  |
| 总投资(万元) | 200 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 4.7 |  | 环投资占总投资比例 |  | 2.35% |
| 1项目内容及规模： 1.1项目由来 随着养殖业的发展，养殖水体水质改良也越来越重要了，为抓住市场机遇，河南鑫中渔生物技术有限公司（营业执照见附件三）拟投资200万元位于新乡市平原示范区祝楼乡新阳村建设年产1000吨水质改良材料项目。 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目属于“第一类、鼓励类 第一项 农林业 第31条 农牧渔产品无公害、绿色生产技术开发与应用”，符合国家产业政策。本项目已在新乡市平原新区管理委员会发展改革规划局备案（项目代码：2019-410773-05-03-012181）（备案确认证明见附件二）。 根据建设单位提供的集体土地所有证（见附件四）及祝楼乡人民政府出具的证明显示（见附件五），项目用地性质为建设用地，符合祝楼乡土地利用总体规划、乡镇总体发展规划、产业发展规划。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关文件的规定，需要对该项目进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）“十五、化学原料和化学制品制造业 36 基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨极其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造”中“单纯混合或分装的”，应编制环境影响报告表。 受河南鑫中渔生物技术有限公司（委托书见附件一），我公司承担了本项目的环境影响评价工作。在收集有关资料和现场调查的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制了《年产1000吨水质改良材料项目环境影响评价报告表》。 2、工程概况 2.1建设地点 小金猪饲料 园 区 道 路 N 蒙城村 农田 590m 郑州新境界饲料有限公司 郑州维康科技有限公司 本项目 空置厂房 河南康迪生物 千百万饲料 河南鑫中渔生物技术有限公司位于新乡市平原示范区祝楼乡新阳村西500m路南。项目厂址东侧是河南康迪生物科技股份有限公司，南侧是空置厂房，西侧是空地，北侧是郑州维康科技有限公司。项目西侧590m是蒙城村。项目周边环境概况见下图1，地理位置图见附图一，周边环境及敏感点图见附图二。 图1 项目周边环境概况 图1 项目周边环境概况 2.2建设内容 本项目租用现有空置厂房进行生产，不再建设厂房（租赁协议见附件六），本项目主要工程组成见下表1及附图三项目平面布置示意图。 表1 本项目主要工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 生产车间一座; 占地面积约2200m2,包含自动灌装区、压片区、成品区、原料区、包材区等. 公用工程; 供水; 厂区自来水. 供电; 新阳村供电系统提供. 环保 工程; 大气污染防治措施; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒. 水污染防治措施; 化粪池. 固废污染防治措施; 垃圾箱、固废暂存处. 2.3项目主要生产设备 本项目主要生产设备见下表2。 表2 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台、套）. 1; V型搅拌机; 200kg; 1. 2; 立式搅拌机; 500kg; 1. 3; 腰鼓型搅拌机; 300kg; 2. 4; 腰鼓型搅拌机; 50kg; 1. 5; 压片机; 37冲; 5. 6; 压片机; 19冲; 5. 7; 液体自动搅拌灌装机; /; 1. 8; 粉剂自动分装机; /; 2. 9; 胶体磨; /; 1. 10; 粉剂封口机; /; 3. 11; 液体封口机; /; 2. 12; 封箱机; /; 2. 13; 电子秤; /; 5. 14; 粉剂定量分装机; /; 1. 15; 旋盖机; /; 2. 16; 贴标机; /; 2. 17; 喷码机; /; 1. 2.4产品方案及主要原辅材料用量 - 本项目主要生产乳酸菌种、EM菌种、丁酸菌种等，项目产品方案见下表3。 表3 产品方案一览表 序号; 产品名称; 生产规模（件）; 规格. 1; 乳酸菌种; 4000; 6g/瓶，240瓶/件. 2; EM菌种; 4000; 10g/瓶，240瓶/件. 3; 丁酸菌种; 4000; 10g/瓶，240瓶/件. 4; 芽孢菌种; 3000; 15g/瓶，240瓶/件. 5; 小球藻; 5000; 100ml/瓶，40瓶/件. 6; 其他水质改良材料; 10000; 10kg/件. 7; 底改片; 25000; 20kg/件. 8; 肥水粉; 5000; 1kg/袋，20袋/件. 9; 果酸; 5000; 1kg/瓶，12瓶/件. 10; 乳酸钙; 8400; 500g/瓶，24瓶/件. - 主要原辅料消耗情况 本项目原辅料主要有乳酸菌种、芽孢菌种、丁酸菌种、EM菌种等，其消耗情况见下表4。 表4 主要原辅料消耗情况一览表 序号; 名称; 规格; 数量(袋/a); 年用量（t）. 1; 乳酸菌种; 25kg/袋; 240; 6. 2; 芽孢菌种; 25kg/袋; 435; 10.8. 3; 丁酸菌种; 25kg/袋; 390; 9.75. 4; EM菌种; 25kg/袋; 390; 9.75. 5; 光合菌种; 25kg/袋; 400; 10. 6; 小球藻; 50kg/桶; 400; 20. 7; 沸石粉; 40kg/袋; 10000; 400. 8; 葡萄糖; 50kg/袋; 1000; 50. 9; 硝化菌; 25kg/袋; 200; 5. 10; 糖蜜; 50kg/袋; 1000; 50. 11; 果酸; 25kg/桶; 240; 6. 12; 乳酸钙; 25kg/桶; 2000; 50. 13; 水; /; /; 450. 2.5.公用工程 （1）给水 本项目用水主要为生产用水和生活用水。 生产用水：根据建设单位提供资料，项目生产用水量为1.5m3/d（450m3/a）， 生活用水：根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）用水定额：企业管理人员、车间工人的生活用水一般宜采用30～50L/人•班，本项目取平均值40L/人•班，则用水量为0.2m3/d（60m3/a）。 （2）排水 - 项目无生产废水产生，全部为生活污水，生活用水的排污系数为0.8，则职工生活污水产生量为0.16m3/d（48m3/a）。 （3）供电 本项目运营期用电由工业园区供电线路提供。在供电安装中，尽量采用节能产品。 （4）消防 项目厂区内各构筑物防火均按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）要求进行设置，并配备消防器材，满足消防要求。 2.6.劳动定员与工作制度 本项目劳动定员5人，8小时工作制，年工作日为300天。员工食宿均不在厂区。 |
| 与本项目有关的原有污染情况和主要环境问题 本项目属于新建项目，租赁现有闲置空厂房，不存在原有污染源及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 平原示范区位于黄河北岸（过黄河大桥向北4km），西起107国道两侧，东至京港澳高速以东与原阳县城接壤，南起黄河大堤，北至新乡县交界，居郑州、新乡、焦作三市交会中心。新区与郑州一河之隔，三座桥梁相连，互为呼应。新区距郑州市中心仅20公里，新乡市中心45公里，焦作市中心35公里，居三市交会中心。107国道、京港澳高速、郑焦晋高速、黄河公铁两用桥、311省道均从新区穿过，是豫北地区联系郑州的重要节点，也是郑州辐射豫北的“桥头堡”。 2.地形地貌 依据区域地质构造资料，平原示范区地质构造均属古老的地质构造，且无新的活动迹象，场地周边无陡坎，勘察过程中未发现大型暗塘、暗沟及地下空洞。拟建场地自然地面及各岩层特征描述如下： ①耕表土层：灰黄色，主要由粉砂壤土组成，厚度0.50～1.80m，平均厚度0.6m，全场分布。 ②粉土夹粉砂层：浅黄色，厚度1.40～5.00m，平均厚度2.80m，顶板埋深0.50～1.80m，全场分布，土质均匀，厚度不匀。 ③淤泥层：灰色，厚度1.00～3.20m，平均厚度2.20m，顶板埋深3.20～5.20m，全场分布，土质不均，厚度不匀。 ④淤泥质粉质粘土层：灰色，厚度0.70～4.30m，平均厚度1.71m，顶板埋深5.20～11.50m，零星分布，土质均匀，厚度不匀。 ⑤粉砂层：灰黄色，主要矿物成分为石英、长石，本层夹粉质粘土及粉土。厚度4.50～7.50m，平均厚度6.00m，顶板埋深6.80～17.40m，全场分布，土质均匀，厚度不匀。 ⑥粉砂夹粉质粘土：灰绿色，主要矿物成分为石英、长石。厚度3.60～6.20m，平均厚度3.90m，顶板埋深19.50～24.20m，全场分布，土质均匀。 ⑦卵石层：灰绿色，主要矿物成分为卵石、中砂、粘粒矿物等组成。厚度1.60～3.10m，平均厚度2.28m，顶板埋深23.20～27.40m，全场分布，土质均匀。 本项目所在地地块平整，场地稳定性良好，适宜工程建设。 3.气候气象 平原示范区地处黄河流域下游，属暖温带季风气候，四季的特点是：春季干旱风沙多，夏季炎热雨集中，秋季光足温差大，冬季干冷季节长。年平均气温14.4℃，极端最高气温44.1℃，极端最低气温-18.9℃；全年无霜期224d，全年日照1938h，灌区冬春盛行东北、西北风，夏秋盛行东南风、南风，常年主导风向东北风，年平均风速为3.4m/s，瞬时最大风速为24m/s。由于年季变率较大，旱涝交际出现，但旱多于涝，雨量多集中在6～9月份，占全年降雨量的71%左右。 4.水文水资源 平原示范区属黄河流域，境内河流主要为黄河、天然渠和文岩渠。 黄河沿原阳县境南由西向东流过，县内约长60km。天然渠、文岩渠为两条人工河流。天然渠自平原示范区祝楼乡夹堤村沿黄河大道北侧河洼地东行，至梁寨乡入封丘县境；文岩渠西起祝楼乡王禄村，东北行至阳阿乡韩庄入延津县境。 5．植被 平原示范区属暖温带气候区，大部分为人工种植落叶阔叶林植被型，常见植被林有杨、柳、榆、槐、椿、紫穗槐、荆条、茅草等。灌区属暖温带季风气候，因此灌区内 植物适生面广。因人类长期的开发活动，原生自然植被现均已被各种农作物所替代，极少部分区域还存在一些野生植被资源。灌区是以农业为主的商品粮基地，农作物主要有小麦、水稻、玉米、大豆、红芋、高粱、棉花、花生、芝麻等；主要经济树种有苹果、梨、桃、李、杏、葡萄、柿子、石榴、樱桃等。 据调查，本项目所在区域天然植被残存较少，已为人工植被替代。根据现场勘查，项目占地范围内主要是人工种植的小麦，植物结构单一。项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的国家保护动植物。 6、本项目与新环【2015】342号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环【2015】342号对照分析见表5。 表 5 项目与《通知》的对照分析表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域; 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区、规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域; 本项目位于平原城乡一体化示范区祝楼乡新阳村，属于农产品主产区; 属于. 工业准入优先区：农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区; 不属于. 限制开发区域; 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止开发区; 博浪沙省级森林公园; 不属于. 河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目选址平原城乡一体化示范区祝楼乡; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染控制区）; 不属于. 工业项目分类; 二类工业项目：食品及饲料添加剂等制造（无化学反应过程）; 本项目为水处理剂制造项目; 属于. 由表5可知，本项目属于《通知》内划定的农产品主产区，本项目与农产品主产区准入政策要求相符性分析见表6。 表 6 与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 严控重污染项目; 不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目; 本项目为二类工业报告表项目，属于食品及饲料添加剂等制造; 不属于不予审批项目. 严控部分区域重污染项目; 在《水污染防治重点单元》区域内不予审屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目排放的相应项目。; 项目选址平原城乡一体化示范区祝楼乡，不属于废水排放量大的建设项目; 不属于不予审批项目.

环境质量状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1.大气环境质量现状 根据环境空气质量功能区划分，本项目所在地应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，参考中国气象局2019年4月11日18时发布的实时环境指数数据，环境空气质量状况见表7。 表7 项目所在地环境空气质量 （单位：μg/m3） 环境监测因子; PM2.5; PM10; SO2; NO2; CO; O3. 监测值; 93; 172; 14; 22; 900; 122. 1h平均标准值; 225; 450; 500; 200; 10000; 200. 由上表知，评价区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，环境空气质量较好。 2.地表水环境质量现状 距本项目最近的河流是其西侧约15m的文岩渠支流。文岩渠属于黄河支流，应执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准，根据新乡市环境保护局发布的2018年第12期对文岩渠封丘王堤断面的监测结果，监测数据见下表 8。 表8 文岩渠（封丘王堤断面）监测数据 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; 总磷. 监测数据; 12; 0.48; 0.07. Ⅴ类标准; 40; 2.0; 0.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，文岩渠封丘王堤断面水质除满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准要求。 3.声环境质量现状 项目所在区域声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，本次评价于2019年3月12-13日对厂界四周进行了现场实测，分别在厂界的东、西、南、北四面墙外1m处设置监测点。声环境质量现状监测结果见表9。 表9 声环境质量现状监测结果 单位：dB（A） 点位; 昼间实测值; 昼间标准值; 夜间实测值; 夜间标准值. 东厂界; 51.0/50.9; 60; 45.4/45.6; 50. 西厂界; 50.1/50.2; 45.3/45.5. 北厂界; 51.7/51.6; 45.5/45.6. 南厂界; 49.9/50.1; 45.1/45.3. 监测结果显示，项目厂界四周声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，区域声环境质量较好。 4. 生态环境质量现状 根据现场调查和查阅相关资料，本项目所在区域以人工生态系统为主，有少量的野生动植物，无珍惜野生动植物，结构和功能比较单一，生态敏感性低。本项目所在地区及周边500m范围内无各级自然保护区和风景名胜区等环境敏感点。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 该项目的主要环境保护目标见表10。 表10 本项目主要环境保护目标 目标类别; 目标名称; 保护级别; 方位; 距离. 地表水; 文岩渠; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类; W; 15m. 环境空气; 蒙城村; 《环境空气质量标准》 ﹙GB3095-2012﹚二级; W; 600m.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 单位：（μg/m3） 指标名称; SO2; NO2; PM2.5; PM10. 年平均; 60; 40; 35; 70. 24小时平均; 150; 80; 75; 150. 1小时平均; 500; 200; /; /. 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 序号; 项目; 标准类别; 标准值. 1; pH; GB3838-2002 Ⅳ类; 6～9. 2; COD; ≤30. 3; 氨氮; ≤1.5. 4; 石油类; ≤0.5. 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表2二级，单位：mg/m3 污染物名称; 最高允许排放浓度，mg/m3; 排气筒高度，m; 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放浓度，mg/m3. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. - 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类 单位：（dB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. - 3、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
| 总量控制指标 | 本项目产生的少量员工生活污水排入化粪池，定期清运。项目产生的其他污染物均不涉及总量问题，因此本项目重点污染物化学需氧量、氨氮新增预支增量为0。 |

建设项目工程分析

1运营期 1.1工艺流程 - 项目产品主要乳酸菌种、EM菌种、丁酸菌种、小球藻等水质改良材料，主要工艺流程及产污环节如下图所示： 外购原料（沸石粉、乳酸菌种等） 分装 噪声、粉尘 图2 水处理剂加工工艺流程及产污环节图 混合搅拌 包装入库 灌装 压片 - （1）粉剂产品主要工艺： 将原料加入搅拌机，混合均匀后经自动分装机分装，再由封口机封口后包装、入库；需要压片的经压片机压制后包装、入库。 - （2）液体产品主要工艺： 将原料加入搅拌机，加水（自来水），搅拌均匀后经胶体磨研磨，研磨后的半成品经液体自动搅拌灌装机灌装，后进行封口、包装、入库。 二、产污环节： 1、废水：本项目无生产废水产生，运营期废水主要是生活污水； 2、废气：本项目废气主要是投料搅拌时产生的粉尘。 3、噪声：噪声主要来自于搅拌机、灌装机、压片机等设备运行产生的噪声。 4、固废：本项目固废主要是袋式除尘器收集粉尘、废弃包装袋、废弃原料桶和生活垃圾。

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及 产生量 |  | 处理后排放浓度及 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放量 t/a |
| 大气污染 | 投料搅拌粉尘 | 颗粒物 | 有组织 | 137.5 | 0.066 | 13.7 | 0.066 |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.074 | / | 0.074 |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 |  | 48m3/a |  | 生活污水经化粪池收集后，定期清运。 |  |
| 固体废物 | 生活 | 生活垃圾 |  | 0.75t/a |  | 收集后由环卫部门处置 |  |
|  | 生产 | 废弃包装袋 |  | 3t/a |  | 收集后定期外售 |  |
|  |  | 废弃原料桶 |  | 1t/a |  | 由厂家回收 |  |
|  |  | 除尘器收集粉尘 |  | 0.66t/a |  | 收集后回用于生产 |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要来自于搅拌机、灌装机、压片机等设备运行产生的噪声，其运行时产生的噪声级在70~85dB（A）之间，对设备采取安装减振垫、厂房隔声、对各高噪声设备定期检修和润滑等综合降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目利用原有空置厂房，不需要进行基础设施建设，不进行挖掘等施工，对周边的生态环境影响较小。项目周边无大型野生动物以及受国家保护的动植物种类。 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

1施工期环境影响分析： 由于项目是租用原有空置厂房进行生产，不存在土建工程，没有基础设施建设，施工期只有简单的设备安装、调试，对周边环境产生影响甚微，故本项目不再进行施工期环境影响。 2运营期环境影响分析： 2.1大气污染影响分析 （1）源强数据 本项目在投料搅拌时会产生少量粉尘，类比同类企业生产情况，该粉尘产生量约为原料1‰。本项目粉料主要有乳酸菌种、芽孢菌种、丁酸菌种等，使用量约有735t/a，则项目粉尘产生量为0.735t/a。 评价建议项目设置一套袋式除尘器，在搅拌机上方设置集气罩，投料搅拌产生的粉尘经袋式除尘器处理后由15m的排气筒引至高空排放。同时评价要求厂区主要道路定时及时洒水保湿，以减少无组织粉尘排放。 经类比同类项目，袋式除尘器收集效率、处理效率均为90%。平均日运行8h，年运行300d，即年运行2400个小时，风机风量2000m3/h，则有组织粉尘排放量为0.066t/a，排放浓度为13.7mg/m3，排放速率为0.028kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放监测浓度限值（颗粒物120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）的要求，项目无组织粉尘产生量为0.074t/a。 项目粉尘产排情况见表11。 表11 项目粉尘产排情况一览表 /; 产生情况; 排放情况. 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 浓度mg/m3; 速率 kg/h. 有组织粉尘; 0.66; 137.5; 0.275; 0.066; 13.7; 0.028. 无组织粉尘; 0.074; /; 0.031; 0.074; /; 0.031. （2）大气环境影响评价等级划分与预测 ①评价参数选择 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），选择AERSCREEN估算模式确定项目大气环境影响评价等级评价，模型预测参数见下表。 表12 估算模式参数表 参数. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度; 44.1℃. 土地利用类型; 农田. 最低环境温度; -18.9℃. 区域湿度条件; 半湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表13 项目有组织排放点源参数表 污染物; 名称; 排气筒高度m; 排气筒内径m; 烟气流速m/s; 烟气温度℃; 年排放时数h; 排放工况; 污染物排放速率kg/h. 颗粒物; 排气筒; 15; 0.4; 11.18; 25; 2400; 连续排放; 0.0275. ②预测结果 根据估算模式计算，项目废气排放预测结果详见表14。 表14 项目有组织废气预测一览表 距源中心D(m); 评价区域各污染物下风向预测浓度. 预测浓度(mg/m3); 浓度占标率(%). 25; 0.003211; 0.36. 50; 0.004009; 0.45. 75; 0.006189; 0.69. 100; 0.006030; 0.67. 125; 0.005406; 0.60. 150; 0.005463; 0.61. 175; 0.005889; 0.65. 200; 0.006035; 0.67. 225; 0.005961; 0.66. 250; 0.005766; 0.64. 275; 0.005512; 0.61. 300; 0.005234; 0.58. 325; 0.004952; 0.55. 350; 0.004678; 0.52. 375; 0.004417; 0.49. 400; 0.004171; 0.46. 425; 0.001942; 0.22. 450; 0.003370; 0.37. 475; 0.003351; 0.37. 500; 0.003533; 0.39. 525; 0.003209; 0.36. 550; 0.003207; 0.36. 575; 0.003197; 0.36. 600; 0.003179; 0.35. 625; 0.003153; 0.35. 650; 0.003122; 0.35. 675; 0.003086; 0.34. 700; 0.003047; 0.34. 725; 0.003005; 0.33. 750; 0.002961; 0.33. 775; 0.002915; 0.32. 800; 0.002869; 0.32. 825; 0.002821; 0.31. 850; 0.002774; 0.31. 875; 0.002726; 0.30. 900; 0.002679; 0.30. 925; 0.002632; 0.29. 950; 0.002585; 0.29. 975; 0.002539; 0.28. 1000; 0.002493; 0.28. 1025; 0.002449; 0.27. 1050; 0.002405; 0.27. 1075; 0.002376; 0.26. 1100; 0.002353; 0.26. 1125; 0.002330; 0.26. 1150; 0.002306; 0.26. 1175; 0.002283; 0.25. 1200; 0.002258; 0.25. 1225; 0.002234; 0.25. 1250; 0.002209; 0.25. 最大落地浓度、出现距离及占标率; 0.006189mg/m3，75m，0.69%. 评价等级; 三级评价. 由表可知，项目大气环境影响评价等级为三级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目大气环境影响评价等级为三级时，不需要进行进一步预测和评价以及设置大气环境防护距离，只需要进行污染物排放总量的核算。 经计算，项目有组织颗粒物排放浓度为13.7mg/m3，排放速率为0.028kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放监测浓度限值（颗粒物120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）的要求。 综上所述，项目运营期废气处理措施可行，对周边环境影响很小。 2.2水环境影响分析 本项目无生产废水产生，运营期废水主要为生活污水。 项目劳动定员5人，均不在厂区食宿，生产采用8小时单班工作制，年工作300天。 根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）用水定额：企业管理人员、车间工人的生活用水一般宜采用30～50L/人•班，本项目取平均值40L/人•班，则用水量为60m3/a（0.2m3/d），生活用水的排污系数为0.8，则职工生活污水产生量为48m3/a（0.16m3/d），生活污水排入化粪池，定期清运。综上所述，本项目运营期无废水排放，对周边水环境影响较小。 2.3声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目噪声主要来自于搅拌机、灌装机、压片机等设备运行产生的噪声，其运行时产生的噪声级在70~85dB（A）之间，对设备采取安装减振垫、厂房隔声、对各高噪声设备定期检修和润滑等综合降噪措施后，声源强度及治理效果见下表15。 表15 项目主要噪声源强及治理效果一览表 设备名称; 数量; 源强; 治理措施; 治理后源强. 搅拌机; 2台; 70; 减震基础、厂房隔声; 50. 灌装机; 2台; 80; 减震基础、厂房隔声; 60. 压片机; 7套; 75; 减震基础、厂房隔声; 55. 项目噪声影响评价选用点源的噪声预测模式，将各工序噪声设备视为一个噪声源，在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。 （1）点源距离衰减模式： - Lr=L0－20lg(r/r0)－△L 式中：Lr—距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； - L0—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r —预测点距离噪声源距离，m； r0 —声级为L0点距声源距离，r0=1m； △L—噪声衰减值，dB(A)。 （2）声源在预测点的贡献值： Leqg=10lg(1Tti100.1Lr) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的贡献值，dB(A)； Lr—第i个声源的声压级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时间内的运行时间，s。 （3）预测结果及分析 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）评价方法和评价量的规定，结合项目厂区平面布置图，按预测模式预测项目运营期间高噪声设备生产噪声对厂界的影响。噪声预测结果见表16。 表16 项目运营期噪声预测结果表 测点位置; 噪声源及源强; 贡献值; 预测值; 标准值. 东边界; 搅拌机70dB(A); 31.5; 44.5; 昼间60 夜间50. 灌装机80dB(A); 28. 压片机75dB(A); 23.5. 西边界; 搅拌机70dB(A); 30; 46.8; 昼间60 夜间50. 灌装机80dB(A); 27.5. 压片机75dB(A); 29.1. 南边界; 搅拌机70dB(A); 26.8; 42.3; 昼间60 夜间50. 灌装机80dB(A); 22. 压片机75dB(A); 23.5. 北边界; 搅拌机70dB(A); 24; 41.5; 昼间60 夜间50. 灌装机80dB(A); 33. 压片机75dB(A); 23. 由表16预测结果可知，项目噪声对各厂界昼间噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类的要求。故噪声对周围环境影响较小。 2.4固体废物影响分析 本项目固废主要是袋式除尘器收集粉尘、废弃包装袋、废弃原料桶和生活垃圾。 项目袋式除尘器收集粉尘量约为0.66t/a，收集后回用于生产；废弃包装袋产生量为3t/a，收集后定期外售，废弃原料桶的产生量为1t/a，收集后由厂家回收利用；依照我国生活污染物排放系数，取K＝0.5kg/d·人，项目劳动定员5人，生活垃圾产生量2.5kg/d（0.75t/a），收集后交由环卫部门统一处理处置。 评价提出厂区内设置固废临时存放场所（面积不小于5m2），固废及时出售和清理。建设单位应加强对一般固废临时存放场所的检验和维修，确保其能够满足《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单要求。 3 环保设施及投资分析 项目总投资200万元，其中环保投资4.7万元，占总投资的2.35%，环保投资及验收内容见表17、表18。 表17 环保投资估算一览表 项目; 排放源; 污染物; 环保措施; 费用(万元). 废气; 投料搅拌; 粉尘; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒一套; 2. 废水; 员工生活; 生活污水; 经化粪池处理后定期清运; 0.5. 噪声; 开料设备、雕刻机等机械噪声; 优先选用低噪音设备、设备置于厂房内，设备安装减振垫，合理布置等降噪措施; 0.2. 固废; 生活; 生活垃圾垃圾桶、垃圾箱若干及5m2的一般固废暂存处。; 2. 生产; 边角料、次品等. 合计; 4.7. 表18 “三同时”环保设施一览表 序号; 项目; “三同时”环保设施; 执行标准. 1; 粉尘; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒一套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2; 废水; 化粪池; /. 3; 噪声; 减振基础等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB123482008）2类类标准. 4; 一般固废; 垃圾桶、垃圾箱等。5m2的一般固废暂存处; 《一般固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 名称 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 运营期 | 粉尘 | 经袋式除尘器处理后由一根15m高排气筒排放。 | 达标排放，对周围环境影响较小 |
| 水污染物 |  | 生活污水 | 经化粪池处理后定期清运 | 对周围环境影响较小 |
| 固体废物 |  | 生活垃圾 | 垃圾箱、垃圾桶等收集 | 交由环卫部门统一处理处置 |
|  |  | 袋式除尘器收集粉尘 | 5m2的一般固废暂存处 | 回用于生产 |
| 排孔木屑 |  | 废弃包装材料 |  | 收集后外售 |
|  |  | 废弃原料桶 |  | 由厂家回收利用 |
| 噪声 |  | 本项目噪声主要来自于搅拌机、灌装机、压片机等设备运行产生的噪声，其运行时产生的噪声级在70~85dB（A）之间，对设备采取安装减振垫、厂房隔声、对各高噪声设备定期检修和润滑等综合降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |
| 主要生态影响： 本项目利用原有空置厂房，不需要进行基础设施建设，不进行挖掘等施工，对周边的生态环境影响较小。项目周边无大型野生动物以及受国家保护的动植物种类。 |  |  |  |  |

结论及建议

一、评价结论 1产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目属于“第一类、鼓励类 第一项 农林业 第31条 农牧渔产品无公害、绿色生产技术开发与应用”，符合国家产业政策。本项目已在新乡市平原新示范区管理委员会发展改革规划局备案。 2项目选址可行性 河南鑫中渔生物技术有限公司位于新乡市平原示范区祝楼乡新阳村西500m路南。项目厂址东侧是河南康迪生物科技股份有限公司，南侧是空置厂房，西侧是空地，北侧是郑州维康科技有限公司。项目西侧590m是蒙城村。根据建设单位提供的集体土地所有证及祝楼乡人民政府出具的证明显示，项目用地性质为建设用地，符合祝楼乡土地利用总体规划、乡镇总体发展规划、产业发展规划。 项目所在地交通方便，便于原料和产品的运输。综上，项目选址可行。 3环境影响结论 ①大气环境影响分析 项目投料搅拌产生的粉尘经袋式除尘器处理后由15m的排气筒引至高空排放，有组织粉尘排放量为0.066t/a，排放浓度为13.7mg/m3，排放速率为0.028kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放监测浓度限值（颗粒物120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）的要求，项目无组织粉尘产生量为0.074t/a。 ②水环境影响分析 本项目无生产废水产生，生活污水产生量为48m3/a（0.16m3/d），生活污水经化粪池处理后定期清运。 ③声环境影响分析 本项目噪声主要来自于搅拌机、灌装机、压片机等设备运行产生的噪声，其运行时产生的噪声级在70~85dB（A）之间，对设备采取安装减振垫、厂房隔声、对各高噪声设备定期检修和润滑等综合降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 ④固体废物环境影响分析 项目袋式除尘器收集粉尘量约为0.66t/a，收集后回用于生产；废弃包装袋产生量为3t/a，收集后定期外售，废弃原料桶的产生量为1t/a，收集后由厂家回收利用；生活垃圾产生量2.5kg/d（0.75t/a），收集后交由环卫部门统一处理处置。 4.总量控制指标 项目废水全部为生活污水，生活污水量为48m3/a。项目污水经化粪池处理后定期清运，不外排，即本项目无新增总量控制指标。 二、评价建议 1、项目建设过程中应严格执行建设项目“三同时”制度，确保环保资金落实到位； 2、落实各项污染防治措施，防止本项目对周围环境造成污染或将污染降到最低； 3、应加强设备的日常定期检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因造成厂界噪声超标。 4、加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。 综上所述，河南鑫中渔生物技术有限公司年产1000吨水质改良材料项目符合国家产业政策，厂址符合相关选址要求，拟选厂址可行。项目运营期采取的污染防治措施有效可行；产生的废气、废水、噪声均能够达标排放，固体废物得到合理有效处置；污染物排放满足总量控制要求。因此，项目在建设过程中有效落实各项污染防治措施，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，该项目在拟选厂址内的建设可行。

预审意见： （公 章） 经办人（签字）： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： （公 章） 经办人（签字）： 年 月 日

审批意见： （公 章） 经办人（签字）： 年 月 日

注 释 一、本报告表附以下附图、附件： 附图： 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境及敏感点图 附图三 项目平面布置图 附图四 项目现场及周边环境照片 附件： 附件一 环评委托书 附件二 项目备案证明 附件三 营业执照 附件四 集体土地所有证 附件五 规划证明 附件六 房屋租赁合同