《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南金宝丽印刷科技有限公司 年产3600吨纸制品互联网数字印刷项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南金宝丽印刷科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 卢士奇 |  | 联 系 人 |  |  |  | 卢士奇 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市平原示范区郑新大道与海河路交叉口东北角 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13598802180 |  |  |  | 邮编 |  |  | 453000 |  |
| 建设地点 | 新乡市平原示范区郑新大道与海河路交叉口东北角 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项 审批部门 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会 |  |  | 项目代码 |  | 2019-410773-23-03- 019397 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2311 书、报刊印刷 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 6400 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | —— |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 5000 | 其中环保投资（万元） |  | 52.2 |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 1.044% |
| 评价经费 （万元） | —— | 投产日期 |  | 2019年8月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 河南金宝丽印刷科技有限公司是一家主要从事出版、印刷、包装等纸制品的印刷销售企业，公司地址位于新乡市平原示范区郑新大道与海河路交叉口东北角，为满足市场需求，公司决定投资5000万元建设年产3600纸吨制品互联网数字印刷项目，为此于2019年5月10日在新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会进行了立项备案，项目代码“2019-410773-23-03-019397”，备案文件详见附件2。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保法规，须进行环境影响评价。根据环保部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修订），本项目属于“十二、印刷和记录媒介复制业”中“30 印刷厂；磁材料制品”中的印刷厂，应编制环境影响报告表。为此，河南金宝丽印刷科技有限公司于2019年5月11日委托河南省豫启宇源环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。 接受委托后，我公司立即组织项目评价人员进行现场踏勘，对工程所在区域自然环境、社会环境和工程建设情况进行调查了解和实地踏勘（现状照片见附图9），按照环境影响评价的相关技术规范要求，根据现场勘查收集的及建设单位提供的资料，迅速开展了各项工作，本着“科学、公正、客观、实用”的态度，编制完成了《河南金宝丽印刷科技有限公司年产3600吨纸制品互联网数字印刷项目环境影响报告表》（送审版）。 2、项目概况 2.1 项目建设地点及周围环境状况 本项目租用河南益天新能源开发有限公司东南车间东半部分6400平方米（租赁协议详见附件3），项目选址位于新乡市平原城乡一体化示范区桥北产业集聚区，郑新大道与海河路交叉口东北角，河南益天新能源开发有限公司院内。根据对项目厂址周围环境调查，项目厂址南侧临海河路，东侧围墙外为昆仑山大道，西侧为深圳科健电商供应链仓库，北侧为新乡市天意新能源科技有限公司，西北侧为河南益天新能源开发有限公司。项目地理位置见附图1，项目与河南益天新能源开发有限公司院内其它公司位置关系示意图详见附图2，项目周围环境示意图详见附图3。 本项目所选厂址位置位于河南益天新能源开发有限公司院内，新乡市环境保护局于2012年7月19日对《河南益天新能源开发有限公司年产50MW太阳能电池板项目环境影响报告表》予以批复（批复文件详见附件4），经查阅该项目报告表中关于本次环评所选位置的描述为预留发展用地，没有占用；新乡市环境保护局于2017年11月22日对《新乡市天意新能源开发有限公司太阳能灯具生产项目环境影响报告表》予以批复（批复文件详见附件5），经查阅该项目报告表本次环评所选位置是其规划的生产车间，经现场调查新乡市天意新能源开发有限公司在实际建设过程中由于平面布置的调整，没有占用，为此进行了情况说明（详见附件6）。 2.2 建设内容 本项目租用现有标准化厂房，项目建设内容主要在现有厂房内部建设封闭生产车间、仓库、办公及配套的环保设施等，工程建设内一览表详见表1，项目厂区平面布置示意图详见附图4。 表1 工程组成一览表 工程 分类; 建设 名称; 主要建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 印刷一 车间; 全封闭轻钢结构，建筑面积1400m2，主要设置五色印刷机2台、四色印刷机2台，单色印刷机4台，位于公司整体平面布置的西南片区; 印刷机8台. 印刷二 车间; 全封闭轻钢结构，建筑面积360m2，主要设置单色印刷机5台，TCP制版系统一套，位于公司整体平面布置的西北角片区; 印刷机5台. 后工 车间; 全封闭轻钢结构，建筑面积1200m2，主要设置覆膜机3台，胶钉生产线一套; 设置4台机器. 装订 车间; 全封闭轻钢结构，建筑面积1100m2，主要布设的设备有皮壳机1台、锁线机4台、折页机6台、粘页机1台、半自动皮壳机1台、胶钉机1台; 设置机器11台. 储运 工程; 仓库; 仓库1间，建筑面积800m2，位于1#印刷车间和2#印刷车间之间，用于原材料和成品的存放. 辅助 工程; 办公 生活; 厂区平面布置的2层南半幅，建筑面积1200m2，主要是办公和职工的休息; 位于 2层. 公用 工程; 给水; 由平原新区桥北产业集聚区市政自来水管网提供. 排水; 雨污分流，雨水经厂区雨水管道就近排入市政雨水管网，生活污水经海河路市政管网排入平原新区桥北污水处理厂进行处理. 供电; 由市政供电系统供给. 环保 工程; 废气; 设备集气罩+车间负压集气系统+2套“UV光氧化催化法处理+活性炭吸附处理+15米高排气筒”; 2套 设施. 废水; 办公生活污水排入化粪池处理后经市政污水管网排入桥北污水处理厂集中处理，纯水制备产生的含盐废水和生活污水混合后外排入市政管网. 固体废物; 包括废纸边及不合格产品、废显影液、废油墨桶、含油墨废抹布、废滤芯、废UV灯管、废活性炭、废矿物油、废光触媒板和生活垃圾。废纸边及包装和不合格产品外售至资源回收单位；生活垃圾由环卫部门按时清运；危险废物暂存于公司的危废暂存间，委托有资质单位进行专业处置. 噪声; 加强管理，选用低噪声设备，隔声、减震等措施。. 2.3 建设项目主要工艺设备 建设项目主要工艺设备设施详见表2。 表2 建设项目主要工艺设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 型号; 功能. 1; 对开四色机; 台; 2; LS440; 印刷. 2; 对开五色机; 台; 2; LS540,LS540+L; 印刷. 3; 八开四色机; 台; 3; 564; 印刷. 4; 单色对开单面机; 台; 1; 2108; 印刷. 5; 单色对开双面机; 台; 1; 920a; 印刷. 6; 国产轻型打码印刷机（单色）; 台; 4; 620型、470型; 印刷打码. 7; 高速覆膜机; 台; 3; MTM1080E、 LSFM-1100; 覆膜. 8; 全自动模切压痕机; 台; 1; MY1080; 压痕. 9; 烫金机; 台; 3; TYMK930、TYMK1100; 烫金. 10; 摸切机; 台; 5; ML1040、 ML930; 模切. 11; 自动糊盒机; 台; 2; YZ-600A; 粘盒. 12; 卡纸覆面机; 台; 1; 对裱. 13; 皮壳机; 台; 1; 封面装帧. 14; 半自动皮壳机; 台; 1; 封面装帧. 15; 折页机; 台; 6; WHPY-12-S; 折页. 16; 椭圆胶订机; 台; 2; TBT50/40PIR; 胶钉. 17; 自动粘页机; 台; 2; 2V440; 粘页. 18; 全自动锁线机; 台; 1; ASTRON1C; 锁线. 19; 锁线机; 台; 3; SX-01A; 锁线. 20; 冲标机; 台; 3; YMQ-115 MWB180; 冲切. 21; 信封机; 台; 2; BS-390A; 粘贴. 22; 切纸机; 台; 11; 1130 920; 裁切. 23; 塑封机; 台; 2; BESNG; 外包装. 24; 过胶机; 台; 2; 粘贴. 25; 三面切纸机; 台; 1; 裁切. 26; 配页机; 台; 1; 配页. 27; UV光氧催化+活性炭吸附; 台; 2; 处理废气. 28; 精密冲板水过滤机; 台; 1; 环保. 29; 半自动骑马钉书机; 台; 2; AQB404-02L; 装订. 30; CTP制版机; 台; 1; 保利特; 数码制版. 31; CTP版显影机; 台; 1; W-F880PS; 显影. 32; 半自动穿环机; 台; 1; 装订. 33; 电动压圈机; 台; 3; DrR-620; 装订. 34; 自动冲孔机; 台; 2; WK-B2-360; 装订. 35; 压槽机; 台; 3; VC-450; 装订. 36; 压平机; 台; 1; VVD480; 装订. 37; 打捆机; 台; 2; 捆扎包装. 38; 纯水制备机; 台; 1; EC-103-200; 制纯水. 2.4 原辅材料消耗 项目原辅材料消耗及消耗情况详见表3。 表3 原辅材料及能源消耗情况 类别 名称; 用量; 单位产品消耗; 备注（成分）. 单位; 数量; 单位; 数量. 纸张; t; 3600. 油墨; t; 18; kg/t; 2; 环保大豆植物油油墨. 热熔胶; t; 2; kg/t; 2. CTP版; 张; 60000; 张/t; 40; 华光板材. 显影液; t; 2.5; kg/t; 0.005. 喷粉剂; t; 1; kg/t; 0.01; 玉米粉. 润版液; kg; 600; kg/t; 0.3; 主要成份为乙醇. 水性覆膜胶水; t; 2; kg/t; 0.02. BOPP膜; t; 10; kg/t; 0.01; 聚丙烯. 淀粉胶; t; 5; /; /; 淀粉. 润滑油; L; 100; L/t; 0.1. 水; 吨; 559.6; kg/t; -; 市政管网供给. 电; 度; 72万; 度; 720; 市政电网供给. CTP版：本项目选用阳图热敏CTP制版，与传统制版工艺相比，省去了出菲林、人工拼版、晒版、修脏等工艺，整个印前工艺都是数字化流程，提高了速度和质量，省去了菲林的价格，降低成本。 CTP版制版工艺流程：CTP版—激光曝光—显影—冲洗 印刷喷粉：印刷喷粉是柯式印刷中不可缺少的工具，市面上销售的印刷喷粉主要是以纯植物性物质作为基础原料，常用的材料有面粉、玉米粉（粟粉）、植物淀粉、木薯粉等。其主要作用是防止印刷品在印刷过程中之印背粘脏加快干燥，本项目所用主要成份为玉米粉。 润版液：润版液是彩印机印刷过种中不可缺少的一种化学助剂，它在印版空白部分形成均匀的水膜，以抵制图文上的油墨向空白部分的浸润，防止脏版。润版液，也称润湿液、水槽液、水斗液。润版液含有润湿剂，改变润版液印版表面的表面张力，添加了润湿控制成分也能在帮助减少油墨量的同时获得清晰的网点和鲜明的色彩。它的pH值缓冲系统能提供持续稳定的pH值（4.5～5.5），而且适合各类水质。在胶印中，润版液的所起的作用主要体现在三方面：一是在印版空白部份形成水膜；二是补充在印刷过程中损坏的亲水层；三是降低印版的表面温度。为了加快带走印版上的热量，减少了版面起脏，水中加入酒精后，能减小水的表面张力，使水能快速均匀、而簿地分布在印版上，易实现水墨平衡。 油墨：外购，所谓大豆油墨是指使用大豆油置换油墨中部分石油系矿物油的环保油墨，其颜料与树脂成份和普通油墨一样。其主要成分为：颜料（联苯胺黄、宝红、酞青兰、炭黑）18%、豆油43%、树脂（桐油、松香、甘油）30%、溶剂油（无芳烃白油）6%、助剂（抗乳化剂、耐磨剂、干燥剂）3%。本项目使用的环保油墨中含微量的锰、钴、钡等重金属，重金属含量小于2mg/kg，远远低于普通油墨的重金属含量，该油墨通过检测，均符合中国环境保护部颁布的环境标志产品技术要求并获得中国环境标志产品认证证书。项目所用油墨绿色认证证书详见附件8。 显影剂：本项目所用显影剂主要为弱碱水溶液。显影剂主要用来于溶解CTP版上空白部位感光层的物质，其主要成分为氢氧化钾、偏硅酸钠等。营运过程以显影剂与水以1:5配比成显影液。 润滑油：本项目生产用润滑油主要用于润滑机器，同时对机器设备具有冷却、密封、防腐、防锈、绝缘、功率传送、清洗杂质等作用。润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。 热熔胶：热熔胶是一种不需溶剂、不含水分100%的固体可熔性聚合物；EVA热熔胶由基本树脂、增粘剂、粘度调节剂和抗氧剂等成分组成。成分：EVA树酯35～50%，增粘树脂30～40%，蜡及其他15～25%，它在常温下为固体，加热熔融到一定温度变为能流动，且有一定粘性的液体。熔融后的EVA热熔胶，呈浅棕色或白色，而化学特性不变。热熔胶粒无毒无味，属环保胶产品品种，可用于各行各业的包装。 水性覆膜胶水：水性覆膜胶水是对印刷品表面进行加工，达到提高印刷品表面光泽度、强度，增强美感效果的方法。水性覆膜胶与传统胶水相比，采用进口原料制成，具有高固体含量、低粘度、工艺适应性好、粘合力强、无毒等优点。主要成分为：明胶（32%±2）、玉米糖浆（28%±2）、水（39.8%±2）、乙基香兰素（0.05%）、邻苯基苯酚（0.15%）。物质形态：液态，颜色，琥珀色，气味，可忽略，pH值：中性。 BOPP膜：BOPP薄膜是一种非常重要的软包装材料，BOPP薄膜无色、无嗅、无味、无毒，并具有高拉伸强度、冲击强度、刚性、强韧性和良好的透明性，具有良好的热稳定性，在370度的高温加热条件下分解为单体,本项目BOPP膜在使用过程环境温度不超过50度，因此不会分解挥发性有机物；BOPP薄膜表面能低，涂胶或印刷前需进行电晕处理。经电晕处理后，BOPP薄膜具有良好的印刷适应性，可以套色印刷而得到精美的外观效果，因而常用作复合薄膜的面层材料。常用的BOPP薄膜包括：普通型双向拉伸聚丙烯薄膜、热封型双向拉伸聚丙烯薄膜、香烟包装膜、双向拉伸聚丙烯珠光膜、双向拉伸聚丙烯金属化膜、消光膜等。 2.5 产品方案 项目生产规模为年印刷3600t纸制品，其产品方案类型根据客户需求主要包括5大类，详见表4。 表4 主要产品方案表 序号; 名称; 比例（%）; 产量（t/a）; 备注. 1; 单页; 30; 1080. 2; 画册; 30; 1080. 3; 标签; 20; 720. 4; 手提袋; 10; 360. 5; 其它; 10; 360; 笔记本、盒子、纸抽等. 合计; /; 3600. 2.6 工作制度及劳动定员 本项目劳动定员60人，每天每班8小时，年工作300天，厂区不设食宿。 2.7 公用工程 2.7.1 给排水 项目用水包括生产用水和办公生活用水，水由市政管网供给。 2.7.1.1 给水 （1）生产用水 ①润版液调制用水：项目机器在印刷过程中，需要对润版液进行加水调制，水和润版液比例为9:1,项目润版液用量为600kgL/a，则用水量为5.4t/a，所用水为纯水，由公司自行制备，主要采用过滤装置对杂质进行过滤，过滤过程中出水率为60%，因此生产用水量为9t/a。 ②冲版用水：根据建设单位提供的资料，项目冲板水循环使用，利用冲板水精密过滤机对冲版水进行过滤循环再利用，50L水可以循环重复使用冲洗1000张左右版材，项目每年使用60000块PS版材，每年冲版直接用水量3000L，其中底部20%的废显影液作为危险废物委托有资质单位外协处置，80%循环利用，则需要补充新鲜水600L/a。 （2）生活用水：本项目劳动定员60人，用水定额按30 L/人·d计，则生活用水量为1.8m3/d，540m3/a。 （3）杂用水 项目杂用水主要是用于打扫卫生和其它不可预见用水，用水量大约10m3/a。 2.7.1.2 排水 项目排水主要是办公生活排水和制备纯水排放的含杂质废水，其中生活排水大约288t/a，制备纯水过程污水排放量大约为2.571t/a，生活污水通过化粪池预处理后和纯水制备过程中产生含杂质废水混合后通过市政管网排污桥北污水处理厂处理后达标外排。项目水量平衡图见下图3。 图3 项目水平衡图（单位m3/a） 2.7.2 供电 本项目用电量72万kw·h/a，由平原新区变电所接入，主要用于项目生产设备用电， 可满足项目区生产的需求。 2.7.3 供暖季制冷 项目冬季供暖采用集中供暖，夏季采用空调制冷。 2.8 项目建设与备案相符性分析 本项目项目为互联网智能印刷项目，根据国家发展和改革委会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），该项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》中规定的第一类“鼓励类”中第十九项“轻功类”第12条“高新、数字印刷技术及高清晰制版系统开发与应用”条款要求，故项目的建设符合国家的产业政策。为此建设单位在在新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会进行了备案，备案代码：2019-410773-23-03-019397，备案文件详见附件2。本次项目建设内容与备案内容相符性分析详见表5。 表5 备案内容相符性分析 序 号; 项目; 备案内容; 建设内容; 相符性 分析. 1; 企业名称; 河南金宝丽印刷科技有限公司; 河南金宝丽印刷科技有限公司; 一致. 2; 项目 名称; 河南金宝丽印刷科技有限公司年产3600吨纸制品互联网数字印刷项目; 河南金宝丽印刷科技有限公司年产3600吨纸制品互联网数字印刷项目; 一致. 3; 建设 地点; 新乡市平原城乡一体化示范区郑新大道与海河路交叉口东北角; 新乡市平原城乡一体化示范区郑新大道与海河路交叉口东北角; 一致. 4; 建设 规模; 年产3600吨纸制品; 年产3600吨纸制品; 一致. 5; 生产工艺; 互联网数据接单—高清晰数字制版—环保大豆油墨印刷—后加工工艺—产品—物流; 互联网数据接单—高清晰数字制版—环保大豆油墨印刷—后加工工艺—产品—包装→出货; 相符. 5; 主要设施、设备; 高清晰数字制版机、进口多色印刷机、后加工设备、环保设备; TCP制版机、CTP版显影机、单色印刷机、四色印刷机、五色印刷机、覆膜机、烫金机、摸切机、自动糊盒机、卡纸覆面机、皮壳机、折页机、粘页机、信封机、UV光氧+活性炭吸附装置废气处理设备等; 相符，注①. 6; 产品; 互联网纸制品印刷产品; 单页、画册、标签、手提袋、其它（笔记本、盒子、纸抽）; 相符，注②. 注①由于公司产品类型较多且复杂，导致设备配置中牵涉设备规格和型号较多，因此项目备案中没有全部详细的列出设备的名称和型号，实际建设中以本项目环评设备清单中设备为主，明确了设备的名称、数量、型号，更利于管理部门的监督和管理， 注②由于项目产品类型较多，备案中没有详细的一一列出，本项目实际建设过程中明确了产品的名称和数量，且以产品方案中为主，明确了产品的名称和规模，更利于管理部门的监督和管理，因此备案内容和建设内容相符一致。 因此，本项目建设内容和项目备案内容相符。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目位于新乡市平原示范区郑新大道与海河路交叉口东北角， 河南益天新能源开发有限公司院内标准化空厂房，本项目属于新建项目，无原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地的自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡市地处河南省北部，南临黄河，与省会郑州、古部开封隔河相望：北依太行，与鹤壁、安阳毗邻；西连焦作，与晋东南接壤：东接濮阳，与鲁西相连，是豫北的经济和交道中心，经济区重要城市之一。具有承东启西、沟通南北的枢纽地位， 为豫北地区唯一的国家公路运输枢纽城市，京广、新菏、太石铁路在此交汇，107国道、106国道、京珠高速与济东高速、阿深高速穿境而过，黄河三桥已经开工建设，黄河四桥正在规划筹建。 新乡市平原新区位于黄河北岸（过黄河大桥向北4km），西起107道两侧，东至京港澳高速以东与原阳县城接壤，南起黄河大堤，北至新乡县交界。距郑州市中心25km，距焦作市中心35km，距新乡市中心45km，居郑州、新乡、焦作三市交会中心，新乡市平原新区规划总面积188km2。 本项目位于新乡市平原示范区郑新大道与海河路交叉口东北角， 河南益天新能源开发有限公司院内，项目具体位置见附图1。 2、地形、地貌 平原新区位于华北大平原的南端，地处黄河下游，系黄淮海平原的组成部分。 总的地势为西南部高，并以1/5000的坡降向东北倾降，海拔高程由83m逐步降为 78m，地貌由北向南可分为五个类型： （1）古黄河滩地区。在古阳堤与古黄河槽之间，包括祝楼乡、师寨乡、城关镇北半部和王杏兰乡、福宁集乡、黑山羊乡的一部分，面积约121713.28亩，占县域面积的6.06%，该地貌区的海拔高程为80m左右，地势比较平坦。至西南向东北倾斜，坡降为1/4000。 （2）黄河故道沙丘沙垄区。在古黄河中，由于沉积之沙受风力吹动，而重新堆积连绵起伏的沙丘，相对高差一般在5m左右，海拔高程约80m，地面坡降为 1/4700。该地貌包括祝楼、黑山羊、福宁集、王杏兰、阳阿五个乡的一部分，以及城关、原武、师寨、蒋庄、官厂、包厂、郭庄、路寨、葛埠口的一小部分。面积约 323363.67亩，占县域面积的16.10%。 （3）低洼平原区。在古黄河与现黄河之间，形成地势相对低洼的平原，海拔高度77m左右，地面坡降为 1/4000，该地貌包括师寨、城关南部、葛埠口、靳堂、大宾、太平镇、梁寨北部，以及路寨、齐街的少部分，面积约473998.92亩，占县域面积的23.6%。 （4）黄河背河洼地区。黄河大堤从西向东横贯全县，长约 64km，沿大堤北侧有一条宽3～5km的槽形洼地，海拔76m左右，地面坡降为1/3000~1/6000，该地包括原武、葛埠口、靳堂、太平镇、梁寨南部，以及堤南各乡沿黄河大堤北侧部分， 面积约399886.48亩，占县域面积的19.91%。 （5）黄河滩区。在黄河大堤与黄河水道之间，为宽度不等的河漫滩河阶地， 海 拔高程87m左右，地面坡降为1/5000～1/6000。该地貌包括桥北、韩董庄、蒋庄、官厂、郭庄、陡门，以及大宾、靳祝楼乡的堤南部分，面积约689507.75亩，占县域面积的34.3%。 3、地质条件 本项目场地地貌单元为黄河中下游冲积平原，形成了粉土、粘性土与砂土互层沉积的地层结构。地层为第四纪黄河冲积物。依据土工试验、标贯试验、静力触探及野外观察，按其土质特征及物理力学性质差异将本场地土划分为9个工程地质单元层。 项目场地地处华北坳陷内，深部构造形迹以隐伏断裂为主，新构造运动多具继承性，比较活跃。勘探深度内未发现有断裂及活动断裂通过。 4、气象条件 平原新区地处黄河流域下游，属暖温带季风气候，四季的特点是：春季干旱风沙多，夏季炎热雨集中，秋季光足温差大，冬季干冷季节长。年平均气温14.4℃， 全年无霜期224d，全年日照1938h，灌区冬春盛行东北、西北风，夏秋盛行东南风、 南风，年平均风速为2.4m/s，瞬时最大风速为24m/s。由于年季变率较大，旱涝交际出现，但旱多于涝，雨量多集中在6～9月份，占全年降雨量的71%左右。 5、地表水资源 新乡市地处黄河、海河两大水系，平原面积占78%。目前水库容量1.99×109m3。 黄河流经新乡市170km，流域面积达4558km2。“南水北调”中线工程，在新乡境内长度77km。评价区域内主要有黄河、天然渠、文岩渠和幸福渠，属于黄河流域。 天然渠、文岩渠和幸福渠为人工河流。文岩渠位于本项目北侧约270m，天然渠位于本项目南侧约6km。 本项目区域内采取雨、污分流制，办公生活污水经化粪池处理后，经海河路市政污水管网排入桥北污水处理厂进行深度处理，处理达标后外排。 6、地下水条件 郑平原新区范围的整体地面高程低于黄河河床标高程，黄河浸润， 渗透补给， 使得规划区水位埋藏较浅，南部2~4m，北部4~6m，背河洼地雨季常接近地表。由于平原新区地表为第四系松散岩层所覆盖，地表在黄河冲积发育之前，下伏为新生代湖生代湖相沉积物质，巨厚的粘土、亚粘土层形成了良好的不透水隔层。同时由于黄河的发育兴盛，其上又堆积了巨厚的松散、半松散物质，为地下水的贮存提供了良好的空间条件。潜水含水层底板埋藏在地表下40m左右。 7、生物资源 平原新区属暖温带气候区，大部分为人工种植落叶阔叶林植被型，常见植被有杨、柳、榆、槐、椿、紫穗槐、荆条、茅草等。灌区属暖温带季风气候，因此灌区内植物适生面广。因人类长期的开发活动，原生自然植被现均已被各种农作物所替代，极少部分区域还存在一些野生植被资源。灌区是以农业为主的商品粮基地，农作物主要有小麦、水稻、玉米、大豆、红芋、高粱、棉花、花生、芝麻等。项目区周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 8、产业政策及规划的符合性 8.1 产业政策符合性分析 本项目为纸制品印刷项目，根据国家发展和改革委会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），该项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》中规定的第一类“鼓励类”中第十九项“轻功类”第12条“高新、数字印刷技术及高清晰制版系统开发与应用”条款要求，故项目的建设符合国家的产业政策。 8.2 用地符合性分析 项目占地6400m2，位于新乡市平原示范区郑新大道与海河路交叉口东北角，项目占地系租用河南益天新能源开发有限公司院内标准厂房（租赁协议详见附件3），项目用地性质属于工业用地，河南益天新能源开发有限公司不动产登记证详见附件7。 8.3 规划相符性分析 本项目选址位于新乡平原示范区中，对比《新乡平原新区城区总体规划图》，本项目用地属于二类工业用地，项目在新乡市平原城乡一体化示范区规划图上的位置详见附图5。 根据《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书》可知，桥北产业集聚区规划内容如下（节选）： ①规划范围：桥北产业集聚区位于新乡市平原示范区的北部，西起天山路、东至泰山路、北到辽河路（原松花江路）、南抵滨湖大道（原淮河路）与卫河路，总规划面积18.24km2。 ②主导产业：以新能源汽车和生物医药为主导产业，以电子信息及商贸物流服务业为辅助产业，限制入驻以下电子信息类：激光视盘机生产线（VCD系列整机产品）、模拟CRT黑白及彩色电视机项目。 ③主要功能分区：集聚区主要划分为三大功能区：即工业集中区、居住商业区、研发办公区。其中工业区位于集聚区的东北部，居住商业位于西南部，研发办公位于中部。 根据桥北产业集聚区用地规划，本项目用地性质为工业用地，符合桥北产业集聚区土地利用规划要求，项目在桥北产业集聚区规划图上的位置详见附图6；根据桥北产业集聚区产业布局规划，项目位于电子信息等综合片区。本项目属于“高新、数字印刷技术及高清晰制版系统开发与应用”，评价认为本项目不属于桥北产业集聚区限制类项目，满足准入条件，项目在桥北产业集聚区产业布局规划图上的位置项目附图7；因此项目的建设与《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书》中桥北产业集聚区产业布局规划相符。 9 新乡平原新区城市规划 （1）规划范围 本次规划范围为平原示范区（平原新区）行政辖区范围内，用地面积约188km2。 （2）功能定位 平原新区功能定位为“四区一中心”：新乡市“三化”协调发展先导区、郑州新乡两个中心城市的新型卫星城区、城乡统筹发展先行区、对外开放示范区、全省现代农业示范和科技成果孵化中心。新乡市“三化”协调发展先导区。按照城市与农村、工业与农业、城市与产业协调发展理念进行建设，强化土地节约集约利用， 大力发展现代示范农业，提高农业生产规模化、集约化、产业化、标准化水平；重点发展科技创新产业，以制冷设备为主导的现代制造业，以农副产品加工、印刷、电子产品组装加工、家具等为主的都市劳动密集轻型工业；提升以度假、沿黄文化和自然生态景观旅游等为主的城市度假休闲服务业规模和水平，突出生态水系建设，加强资源节约和环境保护，引导农村人口向社区、城镇集中，形成“三化”协调发展新格局。 （3）产业定位 以科技研发、中试孵化和电动汽车、生物医药为主导，辅助发展生态农业衍生的相关教育、商贸和系列化深加工产业，适度发展现代物流仓储业、特色房地产业和休闲娱乐业等产业，积极拓展高附加值、低碳的其他城市服务性产业，形成多元化产业发展体系。 （4）产业布局 根据平原新区总体空间布局，平原新区产业布局分为两大类进行布局，一是以农业生产为主的现代农业产业园，二是主要依托城镇功能区布置的工业、研发和城市服务业等产业。 （5）用地布局规划 规划平原新区呈“ L” 型发展，形成“一心、三轴、四片区”的总体空间结构。 一心：围绕中央公园布置由行政办公、商业商务、酒店接待、会展会议、文化娱乐等组成的城市综合中心。 三轴：分别是科研创新轴、商贸服务轴、产城联动轴。 ①依托太行大道布置行政中心、总部基地、科教园区、会展中心和产业片区， 形成产一研一体化科研创新轴； ②以黄河大道串联教育及农业科研片区、主城片区和原武片区，形成黄河大道城11市功能轴； ③平原大道布置产业片区和主城片区，形成以平原大道为核心的产城互动、产城互促轴。 四片区——规划根据功能侧重的不同以及风貌特征的各异将新区划分为主城片区、原武片区、产业片区、教育及农业科研四个功能片区。 （6）基础设施规划 ①供电 在新区内规划7所110kV变电站和3所220kV变电站。新区的电源以热电厂为主要电源，电容量为750MAV。新建的110kV变电站将从新建的220kV变引入高压输电线。 ②供气 平原新区已经建成一座天然气站，并完成22km供气主管网和配套管网建设。 天然气站目前已投入使用。 ③给排水 平原新区已建成21km自来水管网，新建自来水厂已基本建成，近期将投入运行。平原新区（原阳县）桥北污水处理厂及配套44km污水管网、82km 雨水管网目前已经建成，具备收水条件。 本项目位于郑新大道与海河路交叉口东北角，项目用地为工业用地，运营期产生的废水进入平原新区桥北污水处理厂进行处理，因此本项目符合平原新区规划。 10 新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020） 目前新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书已通过河南省环保厅批复，批复文号豫环审[2015]516号。根据《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）》及其环境影响报告书，桥北产业集聚区规划内容如下： （1）规划范围：桥北产业集聚区位于新乡市平原示范区的北部，西起天山路、东至泰山路、北到辽河路（原松花江路）、南抵滨湖大道（原淮河路）与卫河路，总规划面积18.24平方公里。 （2）主导产业：以新能源汽车和生物医药为主导产业，以电子信息及商贸物流服务业为辅助产业，限制入驻以下电子信息类：激光视盘机生产线（VCD系列整机产品）、模拟CRT黑白及彩色电视机项目。 （3）主要功能分区：集聚区主要划分为三大功能区：即工业集中区、居住商业区、研发办公区。其中工业区位于集聚区的东北部，居住商业位于西南部，研发办公位于中部。 （4）供水规划：依托新乡市平原示范区供水厂。 （5）排水规划：雨污分流制；雨水就近排入附近沟壑；污水收集后送入雅砻江路（原扬子江路）南侧的桥北污水处理厂处理（现状一期处理规模2万吨/天，二期6万吨/天），达标后排放。平原新区桥北污水处理厂位于原阳县桥北任庄南20m处，天然一支渠北侧，总投资6689万元，日处理能力为2万m3/a，采用改良型卡鲁塞尔氧化沟+深度处理工艺（絮凝沉淀），服务面积约为6.21km2，配套管网的设计服务范围与污水处理厂收水范围相同，出水水质满足《 城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求。 项目位于新乡市平原城乡一体化示范区，位于郑新大道与海河路交叉口东北角，且项目废水产生量约为1m3/d，不会对该污水处理厂产生较大冲击，项目生活污水经化粪池处理后水质能够满足平原新区桥北污水处理厂收水标准，因此项目废水能够进入该污水处理厂进行处理。 （6）供热规划：依托新乡市平原示范区供热系统进行供热。根据《河南新乡平原示范区供热专项规划（2014-2030）》，新乡平原示范区近期依托新乡新亚纸业集团股份有限公司提供热源，远期依托新乡平原示范区热电厂提供热源。 （7）垃圾处理规划：集聚区依托原阳县生活垃圾处理场进行处理。 （8）燃气规划：规划采用西气东输天然气作为集聚区气源。 根据桥北产业集聚区用地规划图（见附图7），本项目用地性质为工业用地，符合桥北产业集聚区土地利用规划要求；根据桥北产业集聚区产业布局规划图（见附图8），项目位于电子信息等综合片区，评价认为本项目不属于桥北产业集聚区限制类项目，满足准入条件；项目的建设与《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书》中桥北产业集聚区产业布局规划相符，因此项目建设符合桥北产业集聚区产业布局规划。 ##### 综上分析，评价认为本项目不属于桥北产业集聚区限制类项目，满足准入条件；项目的建设与《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书》中桥北产业集聚区产业布局规划相符。 11、饮用水源保护区规划 平原新区丽华水厂地下水井群(共21眼井) 一级保护区范围:Q1—K1、Q6—K6、Q7—K7、Q8—K8、Q9—K9、Q10—K10、Q12—K12、Q13—K13、Q14—K14、Q15—K15各组井群外包线内及外围100米的区域;K5取水井外围100米的区域;各取水井至水厂的输水管线两侧各5米的区域。 二级保护区范围:一级保护区外,Q6～Q10取水井外围550米外公切线、南至黄河大堤北岸、北至郑焦高速公路的区域,Q12～Q15取水井外围550米外公切线、南至郑焦高速公路、北至310省道的区域;Q1取水井外围500米、北至310省道的区域。 项目位于新乡市平原新示范区昆仑山大道与海河路交叉口东北角，距离平原新区丽华水厂地下水井群保护区边界约4km，不在其保护区范围之内。 12、与河南省污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号）相符性分析 河南省污染防治攻坚战领导小组办公室于2019年2月27日印发了《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2019]25号），其中与本项目有关的要求如下： 31.开展VOCs 专项治理。2019年6月底前， 全省石油化学、石油炼制、表面涂装、印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs 无组织排放治理， 原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs 的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs 深度治理和第二轮LDAR（ 泄漏检测与修复）治理，石油炼制企业VOCs排放要达到《石油炼制工业污染物排放标准( GB31570—2015)》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs 排放要达到《石油化学行业污染物排放标准(GB31571—2015)》特别排放限值要求。12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。 本项目属于印刷行业，项目营运期会产生非甲烷总烃，设计对非甲烷总烃采用设计集气罩先进行收集，逸散的废气利用车间负压进行二次收集，确保将无组织排放降低最大，收集后的有机废气采用“UV光氧化催化法处理+活性炭吸附处理”复合型处理装置，能够满足排放标准。 43.加快构建工业企业全方位监控体系 (3) 开展VOCs 排放监控。构建工业企业VOCs 排放监控体系，依据《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法(HJ1013—2018)》，制定VOCs在线监控设备安装、运行、比对及联网技术规范；将石油炼制、石油化学、包装印刷、工业涂装、化工等VOCs 排放重点企业纳入重点排污单位名录，12月底前，安装VOCs 排放自动监控设备并与环保部门联网， 实现石化、现代煤化工等行业LDAR 相关无组织排放数据与环保监管部门共享， 基本实现重点涉VOCs 企业排放监控全覆盖。 本项目属于印刷行业，评价建议项目环保设施建设过程配套建设互联网设施，并与环保管理部门联网，接受其管理和监督。 本项目属于印刷企业，项目位于新乡市平原示范区郑新大道与海河路交叉口东北角，项目印刷油墨采用苏州科斯伍德油墨股份有限公司生产大豆环保油墨，该公司生产的胶印油墨符合中华人民共和国环境保护部颁布的环境标志产品认证（详见附件8），属于环保油墨；项目印刷废气和胶状废气采用“UV光氧催化+活性碳吸附”进行处理，有机物的去除效率大于80%，符合相关要求。 因此本项目建设工程符合《关关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2019]25号）相关要求。 13、本项目与新环【2015】342号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环【2015】342号对照分析见表6。 表6 项目与《通知》的对照分析表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比 结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域：; 新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；; 项目位于平原城乡一体示范区; 属于. 农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区; 不属于. 限制开发区、农产品主产区; 辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止开发区; 百泉风景名胜区、白云寺森林公园、辉县市关山国家地质公园; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目位于平原城乡一体示范区; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）; 不属于. 工业项目分类; 二类工业项目：印刷业和记录媒介的复制; 本项目为包装装潢及其他印刷; 本项目属于二类工业项目. （一）工业准入优先区; 环境准入政策： 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 3.下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 4.放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 5.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 1、本项目不在豁免名录内。 2、本项目应编制环境影响报告表。 3、本项目为包装装潢及其他印刷，属于一类项目中纸制品（不含化学处理工艺的）。 4、本项目不属于《水污染防治重点单元》区域内的：煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《大气污染防治重点单元》区域内：燃煤火电项目，煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《重金属污染防控单元》防控区域内：涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目。; 符合环境准入条件。. 由表6可知，本项目位于新乡平原城乡一体示范区桥北工业园区，属于新乡市主体功能区的重点开发区，且不属于《通知》中所列不予审批项目，符合审批条件。 14 本项目与新环【2016】174号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环【2016】174号）对照分析见表7。 表7 项目与《通知》的对照分析表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比 结果. 重点治理行业; 重点治理化工、表面涂装、包装印刷行业。; 本项目为包装装潢及其他印刷（C2319）; 本项目属 于重点治 理行业. 包装印刷行业治理标准及要求; 注重源头污染预防。推广使用中国环境标志产品认证的环保型油墨、胶粘剂，禁止使用不符合环保要求的油墨、胶粘剂。; 本项目印刷过程中使用中国环境标志产品认证的环保型油墨、胶粘剂。; 符合. 加强工艺废气逸散控制。产生VOCs废气的工艺线应尽可能设置于密闭工作间内，集中排风并导入VOCs控制设备进行处理。无法设置密闭工作间的生产线，VOCs排放工段应设置集气罩、排风管道组成的排气系统。使用溶剂型油墨的单张印刷应避免无组织排放，利用车间换气系统的收集废气；轮转印刷应在所有VOCs排放点设立废气收集装置；使用溶剂型胶粘剂的复合过程应密闭干燥段，在工艺线上安装废气收集设施。; 本项目在封闭车间内进行生产，印刷、覆膜废气均经集气罩收集后经UV光氧化催化装置+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放。; 符合. 开展工艺废气治理。根据印刷行业废气组成、浓度、风量等参数选择适宜的技术，对车间有机废气进行净化处理。; 本项目采用UV光氧化催化装置+活性炭吸附装置处理有机废气，经排气筒高度与内径合理性分析，排放方式及排放强度合理。; 符合. 重点行业VOCs污染治理总体要求; 对于1000ppm以下的低浓度VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩－燃烧技术处理，也可采用UV光氧化催化装置或生物处理技术等净化处理后达标排放。有组织废气的总净化效率原则上不低于75%。; 本项目产生的有机废气浓度低，采用UV光氧化催化装置+活性炭吸附装置处理，总净化效率超过80%。; 符合. 需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，应有详细的购买及更换台账，提供采购发票复印件，台账至少保存3年。; 本项目建设单位专人定期维护UV光氧化催化装置，有详细的购买及维护台账，提供采购发票复印件，台账至少保存3年; 符合. 由表7可知，本项目建设与《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环【2016】174号）的要求总体相符合，挥发性有机物排放达到合理处置。 15、与环大气[2017]121号文<关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知>相符性分析 环境保护部、国家发展和改革委员会、财政部、交通运输部、国家质量监督检验检疫总局、国家能源局等六部委于2017年9月14日联合下发了<关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知>(环大气[2017]121号),其中与本项目有关的要求如下： 四、主要任务 2.严格建设项目环境准入。提高VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs 排放建设项目。新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs 建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs 排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 本项目属于新建项目，位于新乡市平原示范区桥北工业园区，符合入园要求，与环大气[2017]121号文<关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知>相符。 16、与《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政[2018]30号）文相符性分析 河南省人民政府于2018年9月7日发布了《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政[2018]30号），其中与本项目有关的要求如下： 一、总体要求和目标 (一)总体要求。以习近平生态文明思想为指导,深入贯彻党的十九大精神、中央经济工作会议精神、中央财经委员会第一次会议精神、全国生态环境保护大会精神和省委十届六次全会精神,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加强党对生态环境保护的领导,坚持以人民为中心的发展思想,按照高质量发展要求,以改善生态环境质量为核心,以加强生态建设为基础,以解决人民群众反映强烈的突出生态环境问题为重点,以防控生态环境风险为底线,以依法治污、科学治污、全民治污为路径,以严格监管、强化督察、奖优罚劣为抓手,坚持目标引领和问题导向,动员各方力量,整合各种资源,强化各项举措,坚决打好打胜污染防治攻坚战,抓紧补齐生态环境短板,不断增强人民群众在生态环境改善中的安全感、获得感、幸福感,为决胜全面建成小康社会、谱写中原更加出彩新篇章打下坚实基础。 (二)目标指标。到2020年,全省主要污染物排放总量大幅减少,生态环境质量总体改善,全省生态文明水平与全面建成小康社会目标相适应,为2035年生态环境根本好转、美丽河南目标基本实现打下坚实基础。 二、坚决打赢蓝天保卫战 (二)打好工业企业绿色升级攻坚战役。强化工业污染治理,加大污染防治设施改造升级力度,推动企业绿色发展。 3.实施挥发性有机物(VOCs)专项整治方案。 推进挥发性有机物排放综合整治,到2020年,VOCs排放总量比2015年下降10%以上。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区,实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。新建、改建、扩建涉VOCs排放项目,应加强废气收集,安装高效治理设施。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。完成制药、农药、煤化工(含现代煤化工、炼焦、合成氨等)、橡胶制品等化工企业VOCs治理。全面取缔露天和敞开式喷涂作业。2020年年底前,省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。县级以上城市建成区餐饮企业全部安装油烟净化设施并符合《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》。 本项目位于新乡市平原示范区郑新大道与海河路交叉口东北角，生产过过程中产生的低浓度挥发性有机物采用“UV光氧化催化法处理+活性炭吸附处理”复合型废气处理系统进行处理，处理达标后经15m高排气筒外排，项目不设置食宿，不涉及餐饮油烟废气。 因此，项目建设与《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政[2018]30号）文相符。 17、与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号文）相符性分析 河南省生态环境厅于2019年4月9日印发了《河南省工业大气污染防治6个专业方案的通知》，其中与本项目有关的是附件4“河南省2019年挥发性有机物治理方案”，具体要求如下： 一、总体要求及工作目标 （二）工作目标。 2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs污染治理；8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理；12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。 石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业VOCs排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 本项目属于印刷行业，生产过程中产生的VOCs经过处理后排放浓度达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求，因此符合要求。 二、重点任务 （三）推进印刷行业综合整治。推广使用柔版印刷、胶版印刷等低排放印刷方式。对油墨、胶黏剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上，在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放，收集的废气要采取回收、焚烧等末端治理措施进行净化处理，确保稳定达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 本项目属于印刷行业，生产过程中产生VOCs属于低浓度有机废气，设计采用“UV光氧化催化装置+活性炭吸附装置”复合型处理设施，处理后排放浓度达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求， 因此符合要求。 18、与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）相符性分析 一、总体要求 （一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实党中央、国务院决策部署和全国生态环境保护大会要求，坚持新发展理念，坚持全民共治、源头防治、标本兼治，以京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等区域（以下称重点区域）为重点，持续开展大气污染防治行动，综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段，大力调整优化产业结构、能源结构、运输结构和用地结构，强化区域联防联控，狠抓秋冬季污染治理，统筹兼顾、系统谋划、精准施策，坚决打赢蓝天保卫战，实现环境效益、经济效益和社会效益多赢。 （二）目标指标。经过3年努力，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低细颗粒物（PM2.5）浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。 到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降15%以上；PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上，地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上；提前完成“十三五”目标任务的省份，要保持和巩固改善成果；尚未完成的，要确保全面实现“十三五”约束性目标；北京市环境空气质量改善目标应在“十三五”目标基础上进一步提高。 （三）重点区域范围。京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市等；长三角地区，包含上海市、江苏省、浙江省、安徽省；汾渭平原，包含山西省晋中、运城、临汾、吕梁市，河南省洛阳、三门峡市，陕西省西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南市以及杨凌示范区等。 本项目位于新乡市平原示范区郑新大道与海河路交叉口东北角，属于重点区域范围。 （七）深化工业污染治理。持续推进工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，2020年底前，完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发。 推进重点行业污染治理升级改造。重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。推动实施钢铁等行业超低排放改造，重点区域城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。强化工业企业无组织排放管控。开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理，2018年底前京津冀及周边地区基本完成治理任务，长三角地区和汾渭平原2019年底前完成，全国2020年底前基本完成。 推进各类园区循环化改造、规范发展和提质增效。大力推进企业清洁生产。对开发区、工业园区、高新区等进行集中整治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染。完善园区集中供热设施，积极推广集中供热。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。 本项目属于现代化印刷企业，经过预测各类污染物均能够做到达标排放，因此与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）相符。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气 根据环境空气质量功能区划分原则，本项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据新乡市环保局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据详见表9。 表9 区域空气质量现状评价表 污染 物; 年评价 指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标 情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 150; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 174.3; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 31.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 122.5; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.3mg/m3; 4mg/m3; 57.5; 达标. O3; 第90百分位浓度; 202; 160; 126.3; 超标. 由表9看到颗粒物PM10和PM2.5，气态污染物NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。因此新乡市属于未达标区。 颗粒物 2018年，新乡市PM10平均浓度105微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.7%，比全省平均值（103微克/立方米）高2微克/立方米；PM2.5平均浓度61微克/立方米，同比下降2微克/立方米，降幅3.2%，与全省平均值（61微克/立方米）持平； 气态污染物 SO2平均浓度19微克/立方米，同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2平均浓度49微克/立方米，同比下降1微克/立方米，降幅2.0%；O3第90百分位浓度为202微克/立方米，同比下降7微克/立方米，降幅3.3%，CO第95百分位浓度2.30毫克/立方米，同比下降0.66毫克/立方米，降幅22.3%。 2018年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%；SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2.0%；O3第90百分位同比下降7微克/立方米，降幅3.3%。 2018年，新乡市环境空气优、良天数177天，优、良天数比例51.8%；去年同期，优、良天数173天，优、良天数比例47.4%；同比优、良天数增加4天，上升4.4个百分点。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标。 2、地表水 本项目废水经园区污水管网收集后排入平原新区桥北污水处理厂处理，经污水处理厂处理后排入天然渠根据新乡市水环境功能区划，天然渠规划为Ⅳ类。本次评价依据2018年第12期新乡市地表水环境责任目标断面水质月报数据，2019年4月天然渠封丘陶北断面监测数据见表10。 表10 2019年4月天然渠封丘陶北断面断面监测数据 时间; COD; 氨氮; 总磷. 2019年4月; 15mg/L; 0.34mg/L; 0.04mg/L. 水质标准; 30mg/L; 1.5mg/L; 0.3mg/L. 根据表10数据显示，天然渠封丘陶北断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准要求。 3、声环境 根据声环境功能区划，项目区域为2类区。根据现场调查评价区域周围声环境现状较好，能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4.生态环境现状 项目位于新乡市平原示范区郑新大道与海河路交叉口东北角，所在区域人为活动频繁，无野生植被、大型野生动物及受国家保护的动植物种类。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于新乡市平原示范区郑新大道与海河路交叉口东北角，周围环境示意图详见表11，附图2。 据现场调查情况，本项目周围环境保护目标和保护级别见表11。 表11 主要环境保护目标一览表 类别; 保护目标; 相对方位; 距厂界距离; 备注. 大气环境; 大胡庄; 西北; 700m; 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准. 宋楼村; 西南; 1650m. 苍西村; 东南; 1190m. 瑞和小区; 西南; 1360m. 水环境; 天然渠; 南; 2.51km; 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）IV类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 表12 环境质量标准 环境要素; 标准名称及（类）别; 项目; 标准值. 环境 空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; SO224小时均值; μg/m3; 150. SO21小时均值; 500. NO224小时均值; 80. NO21小时均值; 200. PM1024小时均值; 150. PM2.524小时均值; 75. CO24小时平均值; 4. CO1小时平均值; 10. O3日最大8小时平均值; 160. O31小时平均值; 200. 地表水 环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准; COD; 20mg/L; 总磷; 0.2 mg/L. 氨氮; 1.0mg/L. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; 昼间≤60 dB(A) 夜间≤50 dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表13 污染物排放标准 环境要素; 标准名称/执行级别; 污染因子; 限值. 废气; 《大气综合污染物排放标准》（GB16297-1996）表2,二级标准; 非甲烷总烃; 排放限值≤120mg/m3，15m高排气筒对应排放速率≤12kg/h，周界外最高允许浓度4.0mg/m3. 《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）; 有机废气; 低浓度有机废气净化效率不低于75%的要求. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文）; 印刷行业有机废气; 排放口建议排放浓度50mg/m3，工业企业边界挥发性有机物排放建议值2mg/m3，生产车间或设备边界挥发性有机物建议排放值4mg/m3. 《河南省2019年挥发性有机物治理方案》; 印刷行业有机废气; 采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上. 废水; 平原示范区桥北污水处理厂 进水指标; COD; 320mg/L. BOD5; 150mg/L. NH3-N; 25mg/L. SS; 180mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 等效连续A声级; 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的通知. |
| 总量控制标准 | 本项目厂区不设食宿，产生的废水主要为制备纯水产生废含盐废水和办公生活污水，年产生为435.6t/a，办公生活污水经化粪池处理和生产废水混合后排入市政污水管网。 厂区污水经市政污水管网排往桥北污水处理厂，排放量435.6t/a。COD和NH3-N的排放浓度分别为50mg/L和5mg/L,则排放总量分别为0.02178t/a和0.002t/a。 项目废气特征污染物非甲烷总烃经过废气处理系统处理后排放浓度3.46mg/m3，排放量0.3321t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 本项目位于新乡市平原示范区郑新大道与海河路交叉口东北角，系租用租赁河南益天新能源开发有限公司院内建设的标准化厂房，目前生产厂房及附属设施已经建成，施工期主要进行设备设备安装、设施和环保设施的安装、调试。因此，本次评价主要进行营运期环境影响分析。 二、运营期 1、 包装类、其他印刷品工艺流程 本项目主要生产包装类、其他印刷品等，所有产品生产工艺基本相同，只有后工工序根据产品有所不同，其工艺主要包括电脑设计排版、CTP制版、印刷、后工工序、检验、成型、检验、包装、入库。工艺流程描述如下： （1）电脑制图：由设计人员根据客户要求对产品进行设计、排版。 （2）CTP制版：本项目CTP版为阳图热敏型，通过CTP制版系统进行制版，外购底板后，送入热敏冲版机，其显影原理为：感光物质有效吸收红外激光的光能，并将吸收的光能转换为热能，使热敏涂层的温度能够减弱版材表面成膜树脂化学键连接而发生化学分解，从而使热敏涂层具有水（碱）溶性。见光区域的热敏涂层在热的作用下发生分解反应，具有碱溶性，显影处理时被溶解掉，露出亲水的版基成为亲水的空白部分；未见光区域的热敏涂层没有发生分解反应，不具有碱溶性，显影处理后仍然留在版面成为亲油的图文部分。CTP版显影后直接自动洗版，直接进入显影液内，根据显影液比例自动增加显影液原液，此过程直接由设备自动控制。本项目配备冲板水过滤循环装置，对充版水进行循环利用，处理底部约20%废显影液作为危险废物委托有资质单位处理。 本项目使用的热敏CTP版材的网点再现性好、分辨力高，网点边缘锐利清晰，印刷时容易达到水墨平衡，而且具有良好的适用性，产品性能稳定、质量可靠，显影指标更宽、网点还原性好、可以曝光出1%至99%的网点，阶调清晰、层次感强和着墨性好，不需要定影，可直接用于印刷。 经曝光的CTP版材在计算机制版机上加入显影液显影，之后再用自来水洗版即成为成品CTP印刷版，此工序将产生洗版废水和废显影液。本项目洗版废水采用洗版水循环系统处理废水，该工艺采用物理+化学方法，连接显影机后，设备自动同步为显影机供水，同时有效调整洗版水酸碱度，同时在废水中添加PAM絮凝剂，使水中和，脱色循环再利用，工艺流程示意图详见图2。 图2 项目洗版水循环系统废水处理工艺图 印刷：在印刷之前CTP版首先需要进行润版，然后将CTP版上面的图案采用印刷机通过油墨印在纸张上。为保证印刷质量，墨辊以及橡皮布需要定期进行清洗。本项目加墨量由印刷机自动控制，加墨准确，因此墨辊上油墨层较薄。橡皮布上积聚有纸毛、纸粉、墨皮及其它脏物、降低印刷品的质量，所以橡皮布要及时清洗。本项目墨辊及橡皮布在每天上下班用沾有免酒精的抹布擦拭即可。 印刷机配套有电加热烘干设备（开放式烘干方式），在此过程中油墨中的助剂会产生挥发性气体。印刷机工作时间为8h/d（2400h/a）。 （4）水性覆膜：对印刷后的纸张在覆膜机上进行覆膜，覆膜采用水性覆膜胶（为水性聚氨酯覆膜胶）。 干性覆膜：对印刷后的纸张在覆膜机上进行覆膜，覆膜采用干式覆膜胶（无溶剂型环保胶）。 （5）后工车间：对覆膜后的纸张根据产品需要分别进行模切压纹（在压纹机完成后）、对裱。 （6）裱糊：主要用于抽纸盒、手提袋、筷子套的生产，因对产品硬度有要求，需进行裱糊。裱糊主要是将外购纸板与印刷好的纸张在全自动裱纸机上进行裱糊，裱糊采用淀粉胶。 （7）对裱：部分对厚度有要求的产品，印刷后需进行对裱。对裱工艺具体为：将印刷后白卡纸和白卡纸通过覆面机/胶水机/全自动面板机（根据产品不同需求采用不同的机器进行胶粘）粘在一起，对裱采用食品级淀粉胶。 （8）检验：对成型的产品进行人工抽样，检验是否合格。 （9）包装：根据需要对产品进行包装，运往仓库存放。 包装和其他印刷品生产工艺流程及产污环节见图3； 噪声、固废 油墨 切纸 纸张 覆膜 印 刷 废气、噪声 废气、噪声 压纹模切 电脑设计、排版 CTP制版 固废 外购底版、显影液 入库 固废 包装 检验 粘袋 图3 项目生产工艺流程及产污环节图 2、职工生活产污环节 本项目设有办公区，职工办公生活产污环节见图4。 生活垃圾 办公、职工生活 生活污水 图4 本项目办公生活产污环节 三、主要污染工序 1、 废气 （1）印刷机油墨废气； （2）润版液产生的挥发乙醇； （3）覆膜过程中产生的废气； （4）热熔胶废气。 2、 废水 （1）废水主要为生活废水。 （2）冲板废水经过循环后，底部约20%的废显影液作为危险废物委托有资质单位处理处置。 （3）纯水制备过程中产生的高浓度杂质废水和生活污水混合后经市政管网排入桥北产业集聚区污水处理厂。 3、固废 （1）危险废物 主要包括：废油墨抹布、废活性炭、废显影废液、废原料桶、废UV灯管、废光触媒板、废滤芯、废显影液等危险固废。 （2）一般固废 主要包括：生产过程产生的废纸边纸屑、不合格产品、职工生活垃圾。 4、 噪声 项目噪声主要为印刷机、切纸机、模切机、烫金机等设备运行时产生的机械噪声，噪声源强为65～85dB（A）。

主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 车间 | 印刷、覆膜、润版、热熔胶废气 | 17.3mg/m3， 1.73t/a | 3.46mg/m3， 0.3321t/a |
|  |  | 无组织废气 | 0.0692t/a | 0.0692t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | 水量 | 432m3/a | 435.6m3/a |
|  |  | CODcr | 250mg/L，0.108t/a | 50mg/L，0.02178t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.01296t/a | 5mg/L，0.002t/a |
|  |  | BOD5 | 180mg/L，0.0776t/a | 10mg/L，0.004t/a |
|  | 含盐废水 | / | 3.6t/a | 和办公生活污水混合 |
| 固体 废物 | 生产 | 废纸边及包装 | 0.3t/a | 作为废旧资源外售 |
|  |  | 废CTP版材 | 60000张/年 | 厂家回收 |
|  |  | 不合格产品 | 0.1t/a | 作为废旧资质外售 |
|  |  | 废显影液 | 0.6t/a | 由具有危废处置资质的单位负责负责运输、处理、处置 |
|  |  | 废油墨桶、废抹布、废滤芯等 | 1.5t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 0.4t/a |  |
|  |  | 废矿物油 | 0.3t/a |  |
|  |  | 废橡皮布 | 96张/a |  |
|  |  | 废UV灯管、废光触媒板 | 0.056 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 6.3t/a | 交由环卫部门处理 |
| 噪声 | 制版机、切纸机等设备产生噪声，噪声值为65～85dB（A），经治理后厂界噪声达标。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目为新建项目，厂址位于新乡市平原示范区郑新大道与海河路交叉口东北角，项目租用河南益天新能源开发有限公司现有标准化厂房，不新增占地，不改变现有土地功能和性质，项目营运期各项污染物均能够做到稳定达标排放，产生的危险废物委托有资质单位进行处理处置，因此项目建设和运营对周围生态环境基本上没有产生明显的影响。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 本项目租赁河南益天新能源开发有限公司建设的标准化厂房，目前生产厂房及附属设施已经建成，项目施工期主要进行生产设备、设施和环保设备、设施的安装、调试，其施工期影响较小。施工期结束后，其施工期影响随之消失。

二、营运期环境影响分析： 1、环境空气污染影响分析 本项目产生的废气主要有印刷油墨废气、润版液产生的挥发乙醇、 酒精清洗墨辊产生的挥发性有机气体等。 1.1 印刷机及覆膜废气影响分析 1.1.1 印刷、覆膜废气、胶装等源强确定 ①油墨废气 本项目印刷车间内印刷过程中用的油墨为大豆环保油墨。油墨的成分是颜料和连结料，颜料主要是有机颜料，连接料主要有天然树脂和合成树脂。在使用过程中，油墨的挥发分（主要为油墨中的助剂）约占油墨用量的5%，油墨挥发成分主要是有机气体。根据建设单位提供的资料，本项目生产车间油墨消耗量为18t/a，评价从严考虑，假设油墨中的挥发成分全部挥发，则油墨废气（非甲烷总烃）的产生量为0.9t/a（18t/a×5%），项目年工作时间300天，每天工作时间8小时，则非甲烷总烃的产生速率为0.375kg/h。 ②润版液产生的挥发乙醇 印刷车间内印刷机在工作过程中需加入乙醇（即润版液的水溶液），以保证印版空白部分形成亲水层。通常使用的纯润版液中乙醇含量在10%左右可达到要求，本项目每年使用0.6t乙醇，即润版液的用量为6t/a。本项目水和乙醇勾兑比例为 9：1，每天乙醇用量为2 kg/d，每天添加的水量为18kg/d。润版后乙醇全部挥发，以非甲烷总烃计，产生量为0.6t/a，项目年工作时间300天，每天工作时间8小时，则非甲烷总烃的产生速率为0.25kg/h。 # ③覆膜废气 # 本项目覆膜是在塑料薄膜上涂布一层黏合剂，然后经过覆膜机的干燥烘道蒸发除去黏合剂中的溶剂而干燥，再在热压状态下与纸质印刷品黏合成覆膜产品。本项目粘合剂采用水性聚氨酯覆膜胶，使用量为2t/a，聚氨酯含量约为15%，挥发量约占聚氨酯量的10%，以非甲烷总烃计，覆膜非甲烷总烃产生量为0.03t/a，项目年工作时间300天，每天工作时间8小时，则非甲烷总烃的产生速率为0.0125kg/h。 ④热熔胶废气 项目部分产品后期制作需要热熔胶进行胶状，本项目所用热熔胶为EVA热熔胶，EVA热熔胶在装订机内加热融化后有少量气味散发，EVA本身无毒，但黏合剂在受热时会挥发有机气体，主要表现为非甲烷总烃。热熔胶由基本树脂、增粘剂、粘度调节剂和抗氧剂等成分组成，一种不需溶剂、不含水分100%的固体可熔性聚合物。参考广东志华环保科技有限公司技术有限公司编制的《河南京师印务有限公司年产8万色令纸印刷品扩建项目环境影响报告表》（管环表[2018]119号），该项目位于郑州市管城回族区金岱产业集聚区，为纸制品印刷生产项目，生产过程中也使用热熔胶，热熔胶在使用过程挥发性有机物产生量为≤100g/kg，该项目与本项目具有很大相似性，本项目营运期热熔胶消耗量为2t/a，则热熔胶在使用过程中总挥发量为0.2t/a，项目年工作时间300天，每天工作时间8小时，则非甲烷总烃的产生速率为0.083kg/h。 综上，项目非甲烷总烃产生量为1.73t/a，项目年工作时间300天，每天工作时间8小时，则非甲烷总烃的产生速率为0.72kg/h。 项目设计：所有设施均置于标准化车间内部，印刷机及覆膜机顶部设置集气罩，同时印刷间采用全室置换通风，气流组织为下进上出，整体车间保持负压。项目生产作业过程中设备产生的非甲烷总烃通过各类设备设置的集气罩收集进入抽排风管道，设备废气集气罩集气效率为80%，通过前面分析项目生产过程中产生的非甲烷总量为1.73t/a，则通过集气罩收集的非甲烷总烃量为1.384t/a；印刷过程中散落的无组织废气由车间顶部通风装置进入排风管道，印刷机集气罩废气集气效率为80%，则由集气罩逸散的20%的无组织非甲烷总烃通过印刷车间的负压收集80%，即0.2768t/a；由此项目非甲烷总烃收集有组织产生量为1.6608t/a，无组织排放量为0.1426t/a。通过集气罩和车间负压设施收集后的废气由引风机（风量为20000m3/h×2套设施）抽吸送入UV光氧化催化装置+活性炭吸附装置处理，之后经15m高排气筒排放。印刷机工作时间为8h/d，年运行300天，则本项目非甲烷总烃产生浓度为17.3mg/m3，产生速率为0.346kg/h×2（两套废气处理设施）。 表15 项目挥发性有机物产生情况统计表 原料带入; 产生速率; 备注. 原料; 含量; 折算量; （kg/h）; 项目年工作时间300天，每天工作时间8小时，设计两套废气处理设施，两套废气处理设施配套相同. 油 墨18t/a; 5%; 0.9t/a; 0.375. 润版液0.6t/a; 100%; 0.6t/a; 0.25. 热熔胶2t/a; 10%; 0.2t/a; 0.083. 水性覆膜胶 2t/a; 1.5%; 0.03/a; 0.0125. 合计; /; 1.73t/a; 0.72. 1.1.2 有机废气处理措施 （1）根据《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）等文件要求，需要对固化过程产生的非甲烷总烃进行处理。非甲烷总烃常见的净化方法有直接燃烧法、催化燃烧法、活性炭吸附法、UV光氧化催化法等。各种方法的主要优缺点见表16。 表16 非甲烷总烃主要净化方法比较 方法; 原理; 有点; 缺点; 适用范围; 环境风险. UV光氧化催化法; UV光氧化催化处理技术是利用特种紫外线波段（波段），在特种催化氧化剂的作用下，将废气分子破碎并进一步氧化还原的一种特殊处理方式。废气分子先经过特殊波段高能紫外光波破碎有机分子，打断其分子链；同时，通过分解空气中的氧和水，得到高浓度臭氧，臭氧进一步吸收能量，形成氧化性能更高的自由羟基，氧化废气分子。同时根据不同的废气成分配置多种符合惰性催化剂，大大提高废气处理的速度和效率，从而达到对废气进行净化的目的。; 适合处理有机废气的范围广，处理效率高。; 催化剂会失活; 适用低浓度、 风量在1000m3/h～ 80000m3/h之间的有机废气治理; 催化剂失活后有机废气的超标排放. 吸附法; 废气的分子扩散到固体吸附剂表面，有害成分被吸附而达到净化; 可处理含有低浓度的碳氢化合物和低温废气；溶剂可回收，进行有效利用；处理程度可以控制; 活性炭的再生和补充需要花费的费用多，造成二次污染; 适用常温、低浓度、废气量较小时的废气治理; 需要及时更换活性炭，否则治理效率降低，可能会引起有机废气的超标排放. 催化燃烧法; 在催化剂作用下，使有机物废气在引燃点温度以下燃烧生成CO2和H2O而被净化; 与直接燃烧法相比，能在低温下氧化分解，燃料费可省1/2；装置占地面积小；NOx生成少; 催化剂价格高，需考虑催化剂中毒和催化剂寿命；必须进行前处理除去尘埃、漆雾等；催化剂和设备价格高; 适用于废气温度高、流量小、有机溶剂浓度高、含杂质少的场合; 焚烧时存在爆炸的潜在危险，尤其是易挥发性可燃气体，若达到其爆炸极限遇明火则有可能引起爆炸。存在一定的安全隐患。. 低温等离子体净化法; 采用双介质阻挡放电形式产生等离子体，等离子体反应区富含极高的物质。非甲烷总烃由风机提供动力，负压进入装置，在高能电子的作用下，使非甲烷总烃分子受激发，带电粒子或分子间的化学键被打断，同时空气中的水和氧气在高能电子轰击下也会产生OH自由基、活性氧等强氧化性物质，这些强氧化性物质也会与非甲烷总烃分子反应，使其在极短的时间内发生分解，从而促进非甲烷总烃消除，净化气体高空达标排放; 设备重量轻，体积小，运行费用低廉、无二次污染、运行稳定、操作管理简便、即开即用; 具有安全隐患; 适用低浓度、风量在1000m3/h～60000m3/h之间的有机废气治理。; 可能会造成爆炸事件。可能会造成有机废气的二次污染。. 冷凝法; 降低有害气体的温度，能使其某些成分冷凝成液体的原理; 设备、操作条件简单，回收物质纯度高。; 净化效率低，不能达到标准要求; 适用于组分单一的高浓度有机废气; /. （2）根据《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）的要求，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。尤其提到印刷行业综合整治方案，有机废气收集率达到70%以上，在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放，收集的废气要采取回收、焚烧等末端治理措施进行净化处理，确保稳定达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 综上所述，本项目采用“UV光氧化催化法处理+活性炭吸附处理”复合型有机废气处理装置对产生的有机废气进行处理，本项目非甲烷总烃处理工艺流程示意图详见图5。 印刷机、覆膜机 集气罩 UV光氧化 催化装置 活性炭吸 附装置 风机 封闭车间 图5 非甲烷总烃治理工艺流程示意图 （3）根据河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文），附件1中对印刷工业有机废气排放口非甲烷总烃的建议去除效率不小于70%的要求，本项目有机废气的集气效率按80%计算，废气处理设施的处理效率按80%进行计算。 1.1.3 项目有机废气排放情况 根据前述分析，项目非甲烷总烃产生量为1.73t/a，其中各设备集气罩的集气效率按80%，则通过集气罩收集到的有组织非甲烷总烃为1.384t/a，另外20%（0.346t/a）由集气罩逸散的非甲烷总烃通过负压车间的进行二次收集，收集效率按80%计算，则由集气罩逸散的非甲烷总烃二次收集量为0.2768t/a（0.346t/a×80%），被收集的非甲烷总烃全部送入废气处理系统进行处理，由此，项目有组织废气产生量为1.6608t/a，无组织废气产生量为0.0692t/a。 项目设置两套“UV光氧化催化装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒”，设计将产生废气废气的设施设备平均分配套两套废气处理下系统，配套风量均为20000m3/h，则项目非甲烷总烃产生浓度为17.3mg/m3，产生速率为0.346kg/h，废气处理效率按80%计算，则甲烷总烃排放浓度为3.46mg/m3，单套设施排放速率为0.0692kg/h，排放量为0.3321t/a。无组织废气排放量为0.0692t/a。 1.1.4 废气处理措施可行性分析 UV光氧化催化装置工作原理：UV光氧化催化处理技术是利用高能UV紫外线波段（波段），在光解净化设备内，裂解氧化恶臭物质分子链，改变物质结构，将高分子物质裂解、氧化为低将废气分子破碎并进一步氧化还原的一种特殊处理方式。废气分子先经过特殊波段高能紫外光波破碎有机分子，打断其分子链；同时，通过分解空气中的氧和水，得到高浓度臭氧，臭氧进一步吸收能量，形成氧化性能更高的自由羟基，氧化废气分子。 活性炭吸附装置工作原理：废气的分子扩散到固体吸附剂表面，有害成分被吸附而达到净化。 本项目采用“UV光氧化催化+活性炭吸附”装置，净化效率不低于80%，评价要求建设单位由专人定期维护“UV光氧化催化+活性炭吸附”装置，应有详细的购买及维护台账，提供采购发票复印件，台账至少保存3年。 （1）本项目采用“UV光氧化催化+活性炭吸附”装置，净化效率不低于80%，能够满足《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）中低浓度有机废气净化效率不低于75%的要求。 （2）本项目采用“UV光氧化催化+活性炭吸附”装置，净化效率不低于80%，能够满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中“印刷工业”有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度50mg/m3，去除效率不低于70%的限值要求。 （3）本项目采用“UV光氧化催化+活性炭吸附”装置，净化效率不低于80%，能够满足河南省生态环境厅文件《河南省生态环境听关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文〔2019〕84号）中“附件4：河南省2019年挥发性有机物治理方案，有机废气收集料达到70%以上，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。”的要求。 1.2废气达标分析 本项目废气产排及治理情况见表17。 表17 本工程废气产排情况汇总表 排 放 源; 废气产生工段; 污染物; 产生情况; 采取治 理措施; 排放情况. 产生量 (t/a); 速率 (kg/h); 浓度 (mg/m3); 排放量 (t/a); 速率 (kg/h); 浓度 (mg/m3). 生 产 车 间; 生产厂房; 印刷、覆膜、胶装工序; 非甲 烷总 烃; 有 组 织; 1.6608; 0.346 ×2; 17.3; 封闭式印刷间+设备个集气罩+UV光氧化催化+活性吸附装置+15m排气筒，两套; 0.3321; 0.0692 ×2; 3.46. 无组织; 0.0692; 0.028; /; /; 0.0692; 0.028; /. 由上述分析可知，本项目排气筒非甲烷总烃的排放速率为0.0692kg/h，排放浓度为3.46mg/m3；满足《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）中低浓度有机废气净化效率不低于75%的要求，以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中印刷工业有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度值50mg/m3，建议去除率70%的要求。 1.3 卫生防护距离计算 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/TB13201-91）的有关规定，要确定无组织排放源的卫生防护距离，因此针对非甲烷总烃无组织排放卫生防护距离进行计算， 可按此式计算：=(BLC+0.25R2)0.5LD 式中：Qc—有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； Cm—标准浓度限值(mg/m3)； L—所需卫生防护距离（m）； R—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积计算R=(S/π)0.5； A，B，C，D—卫生防护距离计算系数（无因次），根据工业企业所在地近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定。 本项目卫生防护距离计算参数及结果见表18。 表18 卫生防护距离计算参数取值和结果一览表 污染 物; 排放 源强 （kg/h）; 占地 面积 （m2）; 标准限值 （mg/）; 参数值; 计算 结果 （m）; 卫生防 护距离 （m）. A; B; C; D. 非甲烷 总烃; 0.028; 6400; 2.0; 700; 0.021; 1.85; 0.84; 0.370; 50. 说明：占地面积为整个生产区，东西宽80m，南北长80m，面积6400m2，风速为2.4m/s。 本项目计算结果为0.370m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中要求，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，本项目计算结果为0.370m＜50m，因此本项目卫生防护距离为50m。 根据项目厂区平面布置图，本项目生产区即为厂界，因此四厂界外卫生防护距离均为50m，项目位于新乡市平原示范区郑新大道与海河路交叉口东北角，项目厂址各边界200m 范围内无居民区等环境敏感点，满足卫生防护距离要求。 项目卫生防护距离包络图详见附图9。 1.4 大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则一大气环境》(HJ2.2-2018)的有关规定，大气环境防护距离计算参数取值及计算结果见表19。 表19 大气环境防护距离计算结果表 面源排放 气体; 评价标准 （mg/m3）; 面源排放量 （kg/h）; 计算参数（m）; 大气环境防护 建议距离（m）. 高度; 长度; 宽度. 非甲烷总烃; 2.0; 0.028; 8; 80; 80; 无超标点. 根据上表可知，其计算结果显示无组织排放源周围无超标点，因此本项目不再设置大气环境防护距离。 2、水环境影响分析 2.1 生产废水 项目生产废水主要是制备纯水过程产生的含盐废水，产生量为3.6t/a，这些废水主要是高浓度含盐废水，无其他有毒有害杂质，和生活污水混合后外排入市政管网； 2.2 生活废水 本项目劳动定员60人，每天每班8小时，年工作300天，厂区不设食宿，根据《河南省城市生活用水量标准<工业与城镇生活用水标准>》（DB41/T385-2014）中规定的用水标准，用水定额按30 L/人·d计，则生活用水量为1.8m3/d，540m3/a，产污系数按0.8计算，则生活污水产生总量为1.44t/d、432t/a。经化粪池处理后和生产废水混合外排入市政管网，经市政管网排往平原新区桥北污水处理厂，经污水处理厂处理达标外排。 平原新区桥北污水处理厂位于原阳县桥北任庄南20m处，天然一支渠北侧，总投资6689万元，日处理能力为2万m3/a，采用改良型卡鲁塞尔氧化沟+深度处理工艺（絮凝沉淀），服务面积约为6.21km2，配套管网的设计服务范围与污水处理厂收水范围相同，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求。本项目位于平原新区桥北污水处理厂收水范围以内，项目排水各污染物浓度符合平原新区桥北污水处理厂进水水质要求，本项目废水排入平原新区桥北污水处理厂处理可行。 3、声环境影响分析 本项目噪声主要为印刷机、切纸机、模切机、切线机、覆膜机、粘盒机等设备运行时产生的机械噪声，噪声源强为65～85dB（A），经采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，可降噪20dB（A）。本项目噪声设备源强及降噪措施情况见表20。 表20 本项目噪声设备源强及降噪措施一览表 序号; 设备名称; 安装地点; 台 数; 源强 [dB（A]）; 治理措施; 噪声排放 [dB（A）]. 1; 印刷机; 生产车间; 13; 75; 基础减振、车间隔声; 58. 2; 模切机; 生产车间; 6; 65; 基础减振、车间隔声; 50. 3; 切纸机; 生产车间; 12; 65; 基础减振、车间隔声; 50. 4; 自动糊盒机; 生产车间; 2; 65; 基础减振、车间隔声; 50. 5; 覆膜机; 生产车间; 3; 65; 基础减振、车间隔声; 45. 6; 切线机; 生产车间; 2; 65; 基础减振、车间隔声; 50. 7; 胶钉机; 生产车间; 2; 65; 基础减振、车间隔声; 50. 8; 钉书机; 生产车间; 2; 75; 基础减振、车间隔声; 60. 9; 废气处理设施; 车间外部; 2; 85; 基础减振、设备设备封闭; 55. 本次评价噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑厂房等建筑物的隔声及屏障作用。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。 （1）室外点声源利用点源衰减公式 LAr=LAr0−20lgrr0−8 式中LA(r)、LA(r0)分别是距声源r、r0处的A声级值 （2）对于室内声源按下列步骤计算： ①由类比监测取得室外靠近围护结构处的声压级LA(r0)。 ②将室外声级LA(r0)和透声面积换算成等效的室外声源。计算出等效源的声功率级： Lw=LAr0+10lgS 式中：S为透声面积。 ③用下式计算出等效室外声源在预测点的声压级。 LAr=Lw−20lgr0−20lgrr0−8 ④用下式计算各噪声源对预测点贡献声级及背景噪声叠加。 L=10×lgi=1n100.1LAi 式中：LAi为声源单独作用时预测处的A声级，n为声源个数。 （3）户外建筑物的声屏障效应 声屏障的隔声效应与声源和接收点、屏障位置、屏障高度和屏障长度及结构性质有关，我们根据它们之间的距离、声音的频率（一般取500HZ）算出菲涅尔系数，然后再查表找出相对应的衰减值（dB）。菲涅尔系数的计算方法如下： N=2A+B−dλ 式中：A—是声源与屏障顶端的距离； B—是接收点与屏障顶端的距离；d—是声源与接收点间的距离；λ—波长。 本项目各厂界噪声预测结果见表21。 表21 本项目各厂界噪声预测结果一览表 厂界及敏感点; 贡献值 （dB(A)）; 达标分析; 标准值（dB(A)）. 昼间; 夜间. 东厂界; 46.5; 达标; 60; 50. 南厂界; 48.6; 达标. 西厂界; 50.4; 达标. 北厂界; 58.5; 达标. 备注：本项目夜间不生产。 由上表可知，项目各厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准(昼间60dB(A)，夜间50dB(A))要求。综上分析，本项目生产噪声对周围环境的影响较小。 4、固体废弃物环境影响分析 项目运营过程中产生的主要固体废物包括废纸边及包装、不合格产品、废CTP版材、废显影液、废油墨桶、废油墨抹布、废矿物油、废活性炭、废UV灯管、废废光触媒板、生活垃圾等。 4.1 一般固体废弃物 项目产生的一般固体废弃物主要有生产固废和生活垃圾。废纸边及包装产生量约为0.3t/a，作为废旧资源回收外销至资源回收公司；不合格产品产生量约为0.1t/a，作为废旧资源回收外销至资源回收公司；废CTP版材：项目印刷后的废版60000块/年，由板材厂家定期回收；印刷过程产生的废橡皮布由厂家回收利用；生活垃圾：公司劳动定员60人，产生的办公生活垃圾按照0.35 kg/人•d计，故产生的生活垃圾量为6.3t/a，生活垃圾交由环卫部门处理处置。 4.2 危险废物 4.2.1 危险废物种类 ①废滤芯 本项目洗版水循环系统内设置有滤芯，滤芯需定期更换。年产生量约0.7t/a，属于《国家危险废物名录》（2016版）中规定的“HW49其他废物”中“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。属于危险废物，此部分固废集中收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。因此，建议企业按危险废物进行处理处置，委托有资质单位处理处置。 ②废显影液 项目冲板废水处理后产的废显影液约0.6t/a，属于《国家危险废物名录》（2016版）中规定的“HW16感光材料废物”中“231-002-16使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影，以及凸版印刷产生的废显（定）影液、胶片及废像纸”。属于危险废物，此部分废水集中收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。 ③废油墨抹布 本项目擦洗机器设备产生废油墨抹布0.1t/a，这部分属于危险固废，集中收集后定期交由危废处理资质的单位处理。 ④废原料桶 本项目产生的废原料桶包括废油墨桶，产生量约0.35t/a。这部分固废属于危险固废，属于《国家危险废物名录》（2016版）中规定的“HW49其他废物”中“900-041-49含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、容器、清洗杂物”，集中收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。 ⑤废UV灯管 本项目UV光氧化催化设备中UV灯管需要定期更换，更换周期为2年，更换时产生的废UV灯管为200根，合50kg/a，这部分固废属于含汞灯管，因此，属于危险废物，集中收集后交由有危废处理资质的单位处理。 ⑥废光触媒板（含二氧化钛催化剂） 本项目UV光氧化催化设备中废光触媒板（含二氧化钛催化剂）在达到使用寿命即失活之后需要更换，使用寿命大约为10年，更换一次产生的废光触媒板约为6.0kg。根据《国家危险废物名录》（2016版），属于“HW50 废催化剂， 772-007-50烟气脱硝过程产生的废钒钛系催化剂”，是危险废物。本项目产生的废光触板（含二氧化钛催化剂）虽不属于烟气脱硝过程产生，但属于废钛系催化剂，同时参考欧洲、日本对废催化剂的管理要，因此，建议企业将废光触媒板按危险废物进行管理和处置。 - ⑦废活性炭 本项目废气处理活性炭吸附装置，活性炭一次装填量为100kg，一季度更换一次，则废活性炭产生量为400kg/a，根据《国家危险废物名录》（2016版），属于“HW49废有机溶剂与含有有机溶剂废物，900-214-08”，属于危险废物，建议委托有资质单位处理处置。 ⑧废矿物油 项目营运期各类设备维护、维修过程会产生废矿物油，按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》中危险废物产生量的核算方法，废矿物油总量约为0.3t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），属于“HW08废矿物油与含废矿物油废物（非特定行业），900-214-08”，属于危险废物，建议委托有资质单位处理处置。 4.2.2 危废分类 根据《国家危险废物名录》（2016版），本项目生产过程中产生的废油墨桶、废抹布（编号900-041-49），废矿物油（编号900-249-08），废显影液废水（编号231-002-16）属于危险废物等四类危险废物。 项目营运期产生的四类危险废物的分类统计详见表22。 表22 工程分析中危险废物汇总表 序 号; 危险废 物名称; 危险废 物类别; 危险废物 代码; 产生量（t/a）; 产生工序 及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性. 1; 废光触 媒板; HW50 废催化剂; 772-007-50; 0.006; 废气处理; 固态; 二氧化钛; 有机 废气; 10年; T. 2; 废UV灯管; 0.050; 废气处理; 固态; /; 有机 废气; 2年; T. 3; 废显 影液; HW16感光 材料废物; 231-002-16; 0.6; 制版过程，制版机; 液态; 氢氧化钾、偏硅酸钠等; 氢氧 化钾; 15d; T. 4; 废油 墨桶; HW49其他 废物; 900-041-49; 0.9; 印刷过程，平板印刷机; 固态; 铁皮; 油墨; 营运期，每天; T/In. 5; 废抹布; 设备维护，墨槽擦拭清洗; 固态; 棉质和纤维; 油墨和矿物油; 营运期，每天; T/In. 6; 废滤芯; 0.7; 冲板水处理; 固态; 纤维; 氢氧化钾; 30d; T/In. 7; 废矿 物油; HW08废矿物油与含废矿物油废物 （非特定行业）; 900-249-08; 0.3; 设备维护过程; 液态; 含碳原子数比较少的烃类物质，多数是不饱和烃; 矿物油; 60d; T，I. 8; 废活性炭; HW49废有机溶剂与含有有机溶剂废物; 900-041 -49; 0.4; 废气处理; 固 态; 炭; 炭碳氢化合物; 120d; T/In. 4.2.3 危险废物防治措施 在运营过程中，公司厂区内设置危险废物暂存间，然后交与由有危险废物处置资质单位处理处置。 危险废物如果贮存、周转及运输过程中处置不当，可能会对周围环境造成影响。对危险废物的收集、贮存、外运，应采取下述措施： ①危险废物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 ②危险废物处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 ③危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 ④一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 ⑤危险废物暂存间安装在线监控，安装物联网系统，接受管理部门的监督管理 经采取上述措施后，项目营运期产生的危险废物处理处置措施满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，对周围环境影响很小。 5、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目运营期间可能产生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。 5.1 风险识别 风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程中所涉及的物质风险识别。 （1）物质风险识别 本项目运营过程中涉及的物质主要为纸张、油墨等，属于易燃物质。 （2）重大危险源识别 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014）与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中辨识重大危险源的依据和方法：凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。本项目不存在重大危险源。 （3）源项分析及环境风险影响分析 项目可能发生的风险是生产场所纸张、油墨等燃烧引发火灾。 火灾的影响主要表现在：在火灾过程中，物体燃烧后产生高温和烟雾可以使人体受到伤害，甚至危及人的生命；火灾会毁坏物资，造成经济损失；火灾中释放的烟气将对周围大气环境造成一定的污染。对可能发生的事故与风险的条件进行分析，并提出合理的防范措施，本项目潜在风险概率较小。 5.2环境风险防范措施 为减少项目风险事故素对周边环境的影响，建议建设单位做好如下防范措施： （1）成立专门的责任机构，保证事故发生时组织相关力量及时控制事故的危害，在第一时间，有序有效地控制事故污染，把事故危害减小到最少。 （2）按有关规定在厂房和建筑物内设置专门的贮存区。严格遵守防护工作制度，加强防火管理，加强宣传教育。 （3）严格按照消防安全部门要求，配置消防设施。 预计在采取以上措施后，可有效降低其发生的概率。 5.3环境风险应急预案 当发生火灾事故时，应迅速撤离人员至安全区，并进行隔离、就医，严格限制出入。事故发生时，迅速转移人员，减少物资损失和人员伤亡。同时向公司报告，并拨打报警电话。当公安和消防负责人员到达，由公安消防人员实施应急救援总指挥，公司应急救援指挥部受其指挥开展抢险救援工作。 5.4 选址及敏感目标分析 本项目位于新乡市平原示范区郑新大道与海河路交叉口东北角，属于桥北产业集聚区工业用地，项目所租用的厂房系河南益天新能源开发有限公司标准化厂房。项目周边均为厂房，项目无重大危险源，潜在风险概率较小，对敏感目标影响不大。 5.5环境风险分析小结 本项目采用成熟可靠的工艺和设备，在设计中严格执行有关规范中的安全卫生条款，厂区严格执行安全防火措施和消防措施，正常情况下能够保证安全实验和达到工业企业设计卫生标准的要求。一旦发生事故，依靠评价内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止蔓延。因此，只要企业严格遵守安全操作规程和制度，加强安全管理，项目生产是安全可靠的。 6、厂址选择可行性分析 6.1 项目位置 项目位于新乡市平原示范区郑新大道与海河路交叉口东北角，河南益天新能源开发有限公司院内现有闲置标准化厂房，不新增占地，不新建车间。项目周围500m范围内无居民、学校、医院等特殊敏感目标，因此选址位置可行。 6.2. 用地符合性分析 项目位于新乡市平原示范区郑新大道与海河路交叉口东北角，系租用河南益天新能源开发有限公司院内现有闲置标准化厂房，根据河南益天新能源开发有限公司的不动产登记证（详见附件7），项目所占用的厂房土地性质属于工业用地，符合用地要求。因此用地可行。 6.3 规划相符性分析 项目在新乡市平原城乡一体化示范区规划图上的位置详见附图5，由附图5看到项目所处位置属于工业用地，项目在新乡市平原城乡一体化示范区桥北产业集聚区规划图上的位置详见附图6，由附图6看到项目所处位置属于工业用地，因此项目用地符合各类规划。 6.4 环境质量现状 根据环境质量现状检测调查说明项目区域环境质量较好，能够满足项目建设。 6.5 污染影响分析 ①项目印刷过程中产生的废气包括印刷过程印刷废气、覆膜废气、润版废气和胶装过程热熔胶废气，均属于有机废气，这些废气通过设备上方的集气罩集中和车间负压收集的逸散废气混合收集后通入“UV光氧化催化法处理+活性炭吸附处理”复合型有机废气处理装置系统进行处理，处理后的非甲烷总烃排放浓度为3.40mg/m3,排放速率为0.0692/h，经过处理后的废气经2根15米高排气筒达标排放，排放浓度满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文关于印刷工业的排放建议值，非甲烷总烃有组织排放浓度≤50mg/m3； ②项目产生的冲版废水经洗版水处理后，80%循环回用，底部20%的废显影液作为危险废物委托有资质单位处理处置。 ③噪声方面，设备噪声经基础减振和厂房隔音后能够做到达标排放。 ④固体废物方面，包含一般固体废物和危险废物，危险废物委托有资质单位处理处置，一般固体废物进行妥善处理处置。 ⑤大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则一大气环境》(HJ2.2-2018)的有关规定，预测本项目生产车间无组织排放的非甲烷总烃做大气环境防护距离无超标点。 综上分析项目选址可行。 7、总量控制 本项目废水排放量为435.6t/a，经桥北污水处理厂处理后外排，外排浓度分别为50mg/L和5mg/L,则排放总量分别为0.02178/a和0.002t/a； 项目废气特征污染物非甲烷总烃排放浓度3.46mg/m3，有组织排放量0.3321t/a，无组织排饭量为0.0692t/a。 8、环保投资及验收一览表 项目总投资5000万元，其中环保投资52.2万元，环保投资占总投资1.044%，主要环保措施投资及环保设施验收一览表见表23。 表23 环保投资及验收一览表 污染 因素; 污染 源; 污染 因子; 治理措施; 验收内容; 验收标准; 投资 (万元). 废气; 印刷; 非甲烷 总烃; UV光氧化催化法处理+活性炭吸附处理+15m高排气筒；，负压车间集气系统; UV光氧化催化法处理+活性炭吸附处理+15m高排气筒，两套；负压车间集气系统; 满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文关于印刷工业的排放建议值; 25. 胶钉. 覆膜. 胶装. 无组织; 厂房顶部安装通风器8个; 通风器8个; 4. 废水; 冲板 废水; pH、COD、NH3-N; 冲板水处理 系统一套; 冲板水处理 系统一套; 循环利用，达标排放，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准; 5. 生活 污水; 利用院内现有化粪池; 利用院内现有化粪池; /. 噪声; 机械 设备; 噪声; 设置基础减振、室内安装，厂房隔音; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; /. 固废; 生产 车间; 一般固废; 车间暂存外售; 厂区无废料长期堆存; 综合利用; /. 危险固废; 设置危废暂存间，暂存后交由危废处置资质的单位负责运输、处理、处置，建设物联网系统; 查看危废物处理委托处置协议，危险废物转移运输联单，危险废物暂存间10m2,物联网系统; 安全处置，不得外排; 8. 职工办公生活; 生活垃圾; 厂区设垃圾桶若干，垃圾收集交环卫部门处理; 垃圾桶若干，垃圾不得随意堆存和丢弃; 交环卫部门处理; 0.2. 环境管理; 取得中国环境标志产品认证证书; 10. 总计; 52.2.

9、项目污染源物排放清单

项目污染物排放清单一栏表详见表24。

表 24                    污染物排放清单

| 类别 | 污 染 源 | 污染 因子 | 环境保护措施及运行参数 | 执行标准 |  | 排放情况 |  |  | 排污口 信息 | 排污口 标识 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 (-/h) | 浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) |  |  |
| 废气 | 印刷废气 | 非甲烷总烃 | 各主要产废气设备设置集气罩，生产车间设置为负压车间，经集气罩收集的废气和车间负压集气系统收集的废气混合集中送入“UV光氧化催化法处理+活性炭吸附处理”复合型有机废气处理装置，集气罩集气效率80%，负压车间集气效率80%，废气处理系统处理效率80%，废气处理系统两套 | 50 | / | 3.46 | 0.0692 | 0.3321 | 15m高排气筒 2根 |  |
|  | 胶装废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 覆膜废气 |  |  | 无组织排放满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中印刷工业有机废气排放 |  | 0.0692t/a |  |  |  |  |
|  | 覆膜废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | 生产废水 | 盐类 | 制备纯水产生的含盐类废石随生活污水外排入市政管网 | COD≤50mg/L NH3-N≤5mg/L |  | COD≤50mg/L,NH3-N≤5mg/L,废水排放量435.6t/a，COD≤0.02178t/a，NH3-N≤0.002t/a |  |  | / |  |
|  | 生活污水 | COD、SS 氨氮等 | 经院内化粪池处理后由市政管网排污桥北污水处理厂 |  |  |  |  |  | / |  |
| 噪声 | 印刷机、切纸机、模切机、胶装机、钉书机、糊盒机、环保设施运行 | 噪声 | 设备置于封闭车间内部，基础减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |  | 厂界噪声昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A），夜间不运输，不生产 |  |  | / |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 固废 | 办公生活 | 垃圾 | 公司统一收集定期清运至当地垃圾中转站，集中处置 | / |  | 不得随意堆存，不外排 |  |  | / |  |
|  | 一般固体废物 | 残次品及一般废旧包装物 | 定期清理作为废旧资源外销回收利用 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) (2013年修改单) |  | 不随意堆放，不外排，综合利用 |  |  | / |  |
|  | 危险废物 | 危险废物 | 委托有资质单位处理处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求 |  | 安全处置，不得违法转移，随意排放 |  |  |  |  |
| 环境管理(机构、监测能力等) |  |  | 建立体制完善的环保机构，并制定环境管理制度，定期委托有资质的监测单位进行环境监测，配合地方环 境管理部门的监督监管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 | 废气监测 | 有组织 | 监测点位：15m高排气筒；监测因子：非甲烷总烃；监测频次：每季度1次； |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无组织 | 监测点位：排放源上风向1个点位，下方向3个；监测因子：颗粒物；监测频次：每季度1次； |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 噪声监测 | 噪声 | 监测点位：厂界四周；监测因子：等效连续A声级；监测频次：每季度1次； |  |  |  |  |  |  |  |
| 清污分流、排污口规范化设置 |  |  | 废气排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近梳理环保图形标志牌等 |  |  | 《<环境保护图形标志>实施细则>（试行）》（环监[1996]463号）的规定 |  |  |  |  |
| 总量具体方案 |  |  | 项目排放量为435.6t/a，COD排放量0.02178t/a，NH3-N排放量0.002t/a，非甲烷总烃排放总量建议指标为0.3321t/a |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气环境防护范围卫生防护距离 |  |  | 根据预测，不设置大气环境防护距离,卫生防护距离为50m |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 车间 | 印刷废气、润版废气、覆膜废气、热熔胶废气 | UV光氧化催化法处理+活性炭吸附处理+15m高排气筒，两套处理系统 | 满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文关于印刷工业的排放建议值 |
|  |  | 无组织废气 | 加强车间通风，无组织排放 |  |
| 水 污染物 | 生活污水 | COD、氨氮等 | 经化粪池处理后通过市政污水管网进入桥北污水处理厂 | 达标排放，不会对环境造成污染 |
|  | 纯水制备 | 含盐废水 | 和生活污水混合外排入市政管网 |  |
| 固体 废物 | 生活 | 生活垃圾 | 环卫部门收集处理 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求 |
|  | 生产 | 废纸边及包装 | 外售至资源回收单位 |  |
|  |  | 废CTP版材 | 由厂家回收利用 |  |
|  |  | 不合格产品 | 外售至资源回收单位 |  |
|  |  | 废显影液 | 委托有资质单位进行专业处置,签订委托处置协议 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求 |
|  |  | 废油墨桶 |  |  |
|  |  | 废抹布 |  |  |
|  |  | 废矿物油 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废滤芯 |  |  |
|  |  | 废UV灯管 |  |  |
|  |  | 废光触媒板 |  |  |
| 噪声 | 主要为印刷机、切纸机、胶装机等产生噪声，噪声值为65～85dB（A），场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |

结论与建议

| 一、结论 1、项目内容 河南金宝丽印刷科技有限公司年产3600吨纸制品互联网数字印刷项目，位于新乡市平原示范区郑新大道与海河路交叉口东北角河南益天新能源开发有限公司院内现有标准化厂房内，项目总投资5000元，总建筑面积6400m2。 2、建设可行性分析 本项目为图书印制项目。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号），本属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》中规定的第一类“鼓励类”中第十九项“轻功类”第12条“高新、数字印刷技术及高清晰制版系统开发与应用”条款要求，属于鼓励类建设项目，项目的建设符合国家的有关产业政策。 项目占地系租用河南益天新能源开发有限公司院内现有标准化厂房内，根据企业提供的不动产登记证可知，项目用地属于工业用地，符合土地规划要求；根据新乡市平原城乡一体化示范区规划，项目占地属于规划的工业用地，因此，本项目选址可行。 3、区域环境概况 （1）环境空气：根据新乡市环保局发布的《新乡市2017年环境质量年报》，除了SO2一个检测因子外，其他PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》。 （2）地表水：根据河南省环保厅网站公布的地表水环境质量报告，本次评价选择天然渠封丘陶北断面第30周、31周、32周（2017年07月17日至08月06日的监测数据，三个监测因子均达标，均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类标准； （3）声环境：根据声环境功能区划，项目区域为2类区。根据现场调查评价区域周围声环境现状较好，能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、运营期环境影响分析 （1）废气： 拟建项目运营过程中产生的废气包括印刷废气、热熔胶废气、覆膜废气、润版废气。 项目营运期产生的废气首先经设备集气罩进行收集，收集效率80%，由设备集气罩逸散的20%的无组织废气经车间负压系统进行二次收集，收集效率80%，两次收集的废气集中送入两套“UV光氧化催化法处理+活性炭吸附处理”复合型有机废气处理装置进行处理，处理后由2根15米的排气筒排放，排放浓度3.46mg/m3,排放速率0.0692kg/h，排放速率、排放浓度能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文关于印刷工业的排放建议值，非甲烷总烃有组织排放浓度≤50mg/m3。 无组织废气：未被收集的非甲烷总烃产生量较少，为无组织排放，采取车间强制通风措施后，非甲烷总烃排放浓度满足满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文关于印刷工业的排放建议值排放要求。 （2）废水： 项目产生的废水主要为纯水制备产生的含盐废水和办公生活污水，含盐废水排放量为3.6t/a；生活污水产生量为435t/a，经化粪池处理后和含盐废水混合由市政污水管网排入桥北污水处理厂，处理达标后外排。 （3）噪声： 项目噪声源主要有各类印刷机、切纸机、模切机、胶钉机、钉书机以及环保设备等工作噪声，噪声源强65～85dB(A)。项目营运期产生的噪声，经建筑物隔声、距离衰减等措施处理后，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，对周围环境影响较小。 （4）固体废物： 本项目运营过程中产生的固废主要包括废纸边及包装、不合格产品、废CTP版材、废显影液、废油墨桶、废抹布、废矿物油和生活垃圾。废CTP版材由厂家回收利用；废橡皮布由专门厂家回收综合利用，废纸边及包装和不合格产品外售至资源回收单位；生活垃圾由环卫部门按时清运，统一收集处理；废显影液、废油墨桶、废油墨抹布、废矿物油、废活性炭、废UV灯管、废光触媒板、废滤芯等属于危险废物，委托有资质单位负责运输、处理、处置。 通过采取以上有效措施，一般固废的处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求，危险废物处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，对周围环境影响很小。 5、卫生防护距离 本项目厂界的卫生防护距离是50m，项目位于新乡市平原示范区郑新大道与海河路交叉口东北角，500m范围内环境敏感点，满足卫生防护距离的要求。 7、总控控制 本项目废水排放量为435.6t/a，经桥北污水处理厂处理后外排，外排浓度分别为50mg/L和5mg/L,则排放总量分别为0.02178t/a和0.002t/a；项目废气特征污染物非甲烷总烃排放浓度3.46mg/m3，排放量为0.3321t/a。 7、环保措施一览表 项目总投资5000万元，其中环保投资52.2万元，环保投资占总投资1.044% 二、建议 1、认真贯彻落实已制定的环保措施，严格执行建设项目“三同时”规定。 2、定期检修设备，保证设备正常运行，加强车间通风。 3、危险废物定期清运，执行危险废物转运联单制度。 4、加强职工安全生产及教育，提高职工环保意识，严格生产管理。 三、总体结论 综上分析，本项目的建设符合国家产业政策和当地规划，工艺设计合理，采取的污染物治理技术可行，措施有效。在各项污染治理措施实施后，环保问题可以得到有效的解决和控制；在落实好设计和环评中提出的各项措施及建议下，项目营运后对环境的不利影响较小，从环境保护的角度来看，该工程是可行的。 |  |
| --- | --- |
| - 预审意见： - 公 章 - 经办人： 年 月 日 |  |
| - 下一级环境保护行政主管部门审查意见： - 公 章 - 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图: 附件：附件1 委托书 附件2 项目备案 附件3 厂房租赁协议 附件4 河南益天新能源环评批复 附件5 新乡市天意新能源环评批复 附件6 项目厂房占用情况说明 附件7 河南益天新能源不等产登记证 附件8 油墨企业绿色认证 附件9 公司营业执照 附图：附图1 项目地理位置图 附图2 项目河南益天新能源公司院内其它公司位置关系示意图 附图3 项目周围环境示意图 附图4 项目平面布置图 附图5 项目在平原新区总体规划图上的位置 附图6 项目在桥北产业集聚区规划图上的位置 附图7 项目桥北产业集聚区产业布局规划图上位置 附图8 项目卫生防护距离包络图 附图9 现状照片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |