建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南鹏宇包装制品有限公司年产1.5亿套包装容器项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南鹏宇包装制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈颖 412423197905162102 |  |  |  | 联系人 | 徐沿峰 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市平原示范区昆仑山路与永定河路交叉口中原印刷包装产业园 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18812433010 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 | 453000 |  |
| 建设地点 | 新乡市平原示范区昆仑山路与永定河路交叉口中原印刷包装产业园 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局 |  |  |  | 备案文号 | 2018-410751-29-03-044545 |  |  |
| 建设性质 | □新建 ■改扩建 □技改 |  |  |  | 行业类别及 代码 | 塑料制品业C292 纸制品制造C223 |  |  |
| 占地面积（m2） | 20000 |  |  |  | 绿化面积 （m2） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 15000 | 环保投资 （万元） |  |  | 36.1 | 环保投资占总投资比例 |  | 2.41% |
| 评价经费（万元） | / | 预投产日期 |  |  | 2019年7月 |  |  |  |
| 项目内容及规模 1.项目概况 河南鹏宇包装制品有限公司位于新乡市平原示范区昆仑山路与永定河路交叉口中原印刷包装产业园，主要研制生产透明塑料易拉罐、纸罐、纸筒包装，高阻隔塑料瓶、乐扣保鲜盒、PET易拉罐等纸筒塑料包装容器近十多年，拥有大中型全自动卷管机、截管机、贴标机、注塑机、注吹一体机、吹瓶机等设备。 该企业在2017年投资15000万元建设了年产1亿套包装容器项目（以下简称现有工程），经调查相关资料，现有工程已于2017年3月15日以新环表审[2017]43号文通过了新乡市环境保护局审批（见附件3），并于2017年12月自行组织竣工环境保护验收合格。 根据市场需求和企业自身发展需要，决定投资15000万元在原有厂房的基础上新增塑料容器注塑生产线13条、吹塑生产线18条、纸制品包装生产线3条，本次扩建完成后，可年产1.5亿套包装容器。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令 第1号）“十一、造纸和纸制品业”29：“纸制品制造”中有化学处理工艺的应编制环境影响报告表，其他编制登记表，本项目纸制品包装不含化学处理工艺，应编制登记表；“十八、橡胶和塑料制品业”47：“塑料制品制造”中人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；以再生塑料为原料的；有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的应编制环境影响报告书，其他编制环境影响报告表，本项目属其他应编制环境影响报告表。综上所述，本项目应编制环境影响报告表。 受河南鹏宇包装制品有限公司委托（见附件1），我单位承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行依法评价、科学评价、突出重点的原则，本着客观、公平、公正、科学、规范的要求，编制完成了本项目的环境影响报告表。 2. 项目组成及主要建设内容 本次改扩建项目在现有工程车间内进行，主要淘汰部分注塑生产设备，新购置塑料容器注塑生产线13条、吹塑生产线18条、纸制品包装生产线3条，生产车间、精细车间均利用现有，其他公用辅助工程均依托现有工程。本次改扩建后建设内容情况一览表见表1。 表1 本次改扩建完成后主要建设内容及依托关系一览表 项组组成; 主项名称; 现有工程建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间 （14-1B厂房）; 1F; 建筑面积3000 m2; 用作注塑工段， 本次改扩建维持现状. 2F; 建筑面积3000 m2; 用作吹瓶工段， 本次改扩建维持现状. 3F; 建筑面积3000 m2; 用作纸罐生产工段， 本次改扩建维持现状. 精细车间; 建筑面积4400m2; 4F，用于办公研发； 本次改扩建维持现状. 储运工程; 仓库; 14-1C（共三层），14-1A（共三层），面积9000m2; 主要用于产品及原材料等的储存，14-1C为产品储存仓库、14-1A为原料储存仓库； 本次改扩建维持现状. 14-2A（三层）、14-2B（三层）、14-2C（三层），建筑面积9000m2; 14-2A、14-2B、14-2C为预留厂房； 本次改扩建维持现状. 公用工程; 供电; 平原示范区管委会变电所提供; 本次改扩建维持现状. 给水; 平原示范区管委会供水管网提供; 本次改扩建维持现状. 排水; 生活污水经平原示范区污水管网收集后排入平原示范区桥北污水处理厂进行处理; 本次改扩建维持现状. 环保工程; 废水; 依托新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程化粪池; 本次改扩建维持现状. 废气; 集气罩+低温等离子体+UV光催化氧化净化装置+15m高排气筒; 本次改扩建工程依托该废气处理装置. 一般固废; 一般固废暂存间10m2; 本次改扩建维持现状. 3.产品种类及产量 本次改扩建完成后产品仍为包装制品，主要为纸罐及塑料包装容器等，改扩建前后产品方案见表2。 表2 改扩建前后产品种类、产量及规格一览表 序号; 产品名称; 产量. 单位; 现有工程; 扩建工程; 改扩建完成后. 1; 纸罐; 万套/a; 6000; 3000; 9000. 2; 塑料瓶; 万套/a; 3000; 2000; 5000. 3; 保鲜盒; 万套/a; 1000; 0; 1000. 合计; 万套/a; 10000; 5000; 15000. 4.本项目原、辅材料成分及消耗 本次扩建完成后原辅材料用量及能（资）源消耗量见表3。 表3 本项目改扩建完成后原辅材料用量及能（资）源消耗量一览表 序号; 名称; 现有工程用量; 改扩建完成后用量; 备注. 1; 纱管纸; 600t/a; 900t/a; 外购，主要用于纸罐的生产. 2; 牛皮纸; 600t/a; 900t/a; 外购，主要用于纸罐的生产. 3; PET颗粒; 200t/a; 330t/a; 外购，主要用于塑料瓶的生产. 4; PE颗粒; 30t/a; 50t/a; 外购，主要用于塑料瓶瓶盖的生产. 5; PP颗粒; 100t/a; 100t/a; 外购，主要用于保鲜盒的生产. 6; 淀粉胶; 1t/a; 1.5t/a; 外购. 7; 自来水; 992m3/a; 1008.5 m3/a; 平原示范区管委会供水管网提供. 8; 电; 120万kw•h/a; 180万kw•h/a; 平原示范区管委会变电所提供. 本项目主要生产人体直接接触使用的塑料瓶、保鲜盒等，所用材料包括PET、PP和PE，这三种材料对人体无毒无害，具体理化性质见表4。 表4 原辅材料用量及能（资）源消耗量一览表 序号; 名称; 性质及用途. 1; 聚对苯二甲酸乙二酯（PET）; 聚对苯二甲酸乙二酯是由对苯二甲酸二甲酯与乙二醇酯交换或以对苯二甲酸与乙二醇酯化合成对苯二甲酸双烃乙酯，然后再进行缩聚反应制得，属结晶型饱和聚酯，熔点225~256°C，流动温度为243°C，玻璃化温度80°C，马丁耐热80°C，热变形温度98°C（1.82MPa），分解温度353°C。具有优良的机械性能，刚性高，硬度大，吸水性很小，尺寸稳定性好，韧性好，耐冲击，耐蠕变. 2; 聚丙烯（PP）; PP为结晶型高聚物，常用塑料中PP最轻，密度仅为0.9g/cm3（比水小），通用塑料中，PP的耐热性最好，其热变形温度为80~100°C，能在沸水中煮，PP具有良好的耐应力开限性，有很高的弯曲疲劳寿命，俗称“百折胶”，PP的综合性能优于PE。PP产品轻、韧性好、耐化学性好。PP的缺点：尺寸精度低、刚性不足、耐候性差，它具有后收缩现象，脱模后，易老化、变脆、易变形。PP的加工温度在200~300°C左右较好，它有良好的热稳定性（分解温度为310°C），但高温下（270~300°C），长时间停留在炮筒中会有降解的可能，因PP的粘度随着剪切速度的提高有明显的降低，所以提高注射压力和注射速度会提高其流动性，改善收缩变形和凹陷。模温度宜控制在30~50°C范围内。. 3; 聚乙烯（PE）; 聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达—70~—100°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸），常温下不溶于一般的溶剂，吸水性小，但由于其为线性分子可缓慢溶于某些有机溶剂，且不发生溶胀，电绝缘性能优良；但聚乙烯对于环境应力（化学与机械作用是很敏感的，耐热老化性差。. 5.主要设备设施 本次改扩建工程淘汰部分注塑生产设备，新购置塑料容器注塑生产线13条、吹塑生产线18条、纸制品包装生产线3条，改扩建完成后，厂区年产能增加0.5亿套包装容器，达到年产1.5亿套包装容器规模。 本次改扩建后工程主要生产设备、设施改造情况一览表详见表5。 表5 项目改扩建后主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 塑料容器生产线设备清单（新）. 1; 伊之密塑料注塑成型机; UN320SK; 10台; 新增7台. 2; 伊之密塑料注塑成型机; UN400SK; 2台; 不变. 3; 伊之密塑料注塑成型机; UN200SK; 8台; 不变. 4; 伊之密塑料注塑成型机; UN260SK; 6台; 新增2台. 5; 伊之密塑料注塑成型机; UN320SM; 1台; 新增1台. 6; 伊之密塑料注塑成型机; UN160SK; 1台; 不变. 7; 恒辉塑料注塑成型机; HM320; 1台; 替换淘汰YJ800一台. 8; 恒辉塑料注塑成型机; HM120; 2台; 新增2台. 9; 恒辉塑料注塑成型机; HM200; 2台; 替换淘汰YJ1500一台、替换双色注塑机1台. 10; 恒辉塑料注塑成型机; HH260; 2台; 替换淘汰YJ1000两台. 11; 甬江塑料注塑成型机; YJK2000; 2台; 不变. 12; 金鹰塑料注塑成型机; GEK180; 1台; 不变. 13; 震雄塑料注塑成型机; EM400; 1台; 新增1台. 14; 震雄塑料注塑成型机; EM180; 1台; 不变. 15; 自动上料机; 1套; 不变. 16; 裕明自动吹瓶机; 12台; 新增8台，替换黄岩巨光塑料成型机1台. 17; 元友自动吹瓶机; 22台; 新增10台. 18; 手动吹瓶机; 1台; 不变. 19; 尚爱高压空压机; 4.0MPa; 18台; 新增6台. 20; 尚爱低压空压机; 0.8MPa; 1台; 不变. 21; 大满贯高压空压机; 4.0MPa; 1台; 替换阿特拉斯高压空压机1台. 22; 汉伟尔高压空压机; 4.0MPa; 1台; 替换阿特拉斯低压空压机1台. 23; 自动打包机; 三立; 1台; 新增. 纸质包装容器生产线设备清单. 24; 卷管机; 4台; 新增2台. 25; 切管机; 8台; 新增3台. 26; 贴标机; 4台; 新增3台. 27; 弯边机; 10台; 新增6台. 28; 扩口机; 5台; 新增2台. 29; 手动压盖机; 10台; 新增10台. 30; 自动压盖机; 3台; 新增1台. 31; 烘干机; 1台; 不变. 32; 分纸机; 1台; 不变. 33; 精切机; 6台; 新增2台. 34; 过胶机; 3台; 新增1台. 备注; 塑料容器生产线一台成型机或吹瓶机为一条生产线. 6.公用工程 6.1 供水 本次改扩建工程用水情况与现有工程保持一致，主要包括生产用水和生活用水。 - 生产用水 现有工程注塑工段配套一座3t冷却水水塔，年用水量为240m3/a。 本次改扩建工程注塑工段需要用水冷却，新购置一座3t冷却水水塔，经查阅相关技术资料，新增的注塑工段冷却水循环使用定期补充，补充水量约为0.8m3/d，年新增用水量为240m3/a。 - 生活用水 现有工程劳动定员100人，均不在厂区内食宿。新鲜水用量为1440m3/a，本次改扩建完成后不新增劳动定员，生活用水量保持不变。 综上所述，现有工程新鲜水用量为1680m3/a，由平原示范区管委会供水管网提供；改扩建完成后新鲜水用量为1920m3/a，由平原示范区管委会供水管网提供。 6.2 排水 ①生产工段 本项目生产用水主要为注塑工段的冷却用水，循环使用，不外排。 ②生活废水 现有工程职工生活污水产生总量为3.2m3/d、960m3/a。 本次改扩建完成后不新增劳动定员，生活用水及生活污水量保持不变，其中生活污水经平原示范区污水管网收集后排入平原示范区桥北污水处理厂进行处理。 本次改扩建前后用排水参数见表6，水平衡见图1。 表6 本次改扩建前后用排水参数一览表 单位：m3/a 类别; 现有工程; 改扩建完成后. 给水; 用水总量; 1440; 1680. 其中; 生活用水; 1200; 1200. 生产用水; 240; 480. 损耗; 损耗量; 480; 720. 排放; 排水量; 960; 960. 新鲜水 员工办公用水 损耗240 1200 960 平原示范区桥北污水处理厂 化粪池 960 注塑工段冷却 480 1680 损耗480 图1 项目改扩建完成后水平衡图（单位：m3/a） 6.3 供电 现有工程用电量120万kw·h/a，改扩建完成后用电量约180万kw·h/a，由平原示范区变电所接入，可满足项目区生产的需求。 7. 政策相符性分析 本次改扩建工程属于纸制品、塑料制品项目，改扩建完成后可形成年产1.5亿套包装容器的能力，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本次改扩建工程不属于淘汰类和限制类之列，符合国家产业政策的要求。项目已在新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局备案，项目编号：2018-410751-29-03-044545，备案表见附件2。 本次改扩建工程属于纸制品、塑料制品项目，经对比《部分工业行业淘汰落后生产工业装备和产品指导目录》（2010年本），本次改扩建工程设备和产品均不在淘汰落后生产工业装备和产品范围内。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本次改扩建工程属于鼓励类第十九条第五项“生物可降解塑料及其系列产品开发、生产与应用”，符合国家产业政策的要求。 8. 本次改扩建工程与新环[2015]342号文的对照分析 本次改扩建工程与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号文）对照分析见表7。 表7 项目与新环[2015]342号文的对照分析表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比 结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域：; 新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；; 本项目位于平原城乡一体示范区; 本项目位于重点开发区域. 农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区. 限制开发区、农产品主产区; 辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）. 禁止开发区; 百泉风景名胜区、白云寺森林公园、辉县市关山国家地质公园. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于 平原示范区; 属于大气污染防治（控）重点单元. 大气污染; 新乡市域全部. 重金属污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染防控区）. 工业项目分类; 一类工业项目：轻工类; 本项目为纸制品、塑料制品项目; 本项目属于一类工业项目. （一）工业准入优先区; 环境准入政策： 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 3.下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 4.放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 5.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 1、本项目不在豁免名录内。 2、本项目应编制环境影响报告表。 3、本项目为纸制品、塑料制品项目，属于一类项目中纸制品（不含化学处理工艺的）。 4、本项目不属于《水污染防治重点单元》区域内的：煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《大气污染防治重点单元》区域内的燃煤火电项目，煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《重金属污染防控单元》防控区域内：涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目。; 符合环境准入条件. 由表6可知，本项目位于新乡平原城乡一体示范区桥北工业园区印刷科技产业园，属于新乡市主体功能区的重点开发区，且不属于《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号文）中所列的不予审批项目，符合审批条件。 9. 本次改扩建工程与新环[2016]174号文的对照分析 本次改扩建工程与《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环[2016]174号）对照分析见表8。 表8 本次改扩建工程与新环[2016]174号的对照分析表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比 结果. 重点治理行业; 重点治理化工、表面涂装、包装印刷行业。; 本项目为纸制品、塑料制品项目; 本项目属于重点治理行业. 包装印刷行业治理标准及要求; 注重源头污染预防。推广使用中国环境标志产品认证的环保型油墨、胶粘剂，禁止使用不符合环保要求的油墨、胶粘剂。; 本项目使用环保型胶粘剂（淀粉胶）; 符合. 加强工艺废气逸散控制。产生VOCs废气的工艺线应尽可能设置于密闭工作间内，集中排风并导入VOCs控制设备进行处理。无法设置密闭工作间的生产线，VOCs排放工段应设置集气罩、排风管道组成的排气系统。使用溶剂型油墨的单张印刷应避免无组织排放，利用车间换气系统的收集废气；轮转印刷应在所有VOCs排放点设立废气收集装置；使用溶剂型胶粘剂的复合过程应密闭干燥段，在工艺线上安装废气收集设施。; 本项目在密闭车间内进行生产，有机废气采用低温等离子体+UV光催化氧化净化装置处理后经15m高排气筒排放。; 符合. 开展工艺废气治理。根据印刷行业废气组成、浓度、风量等参数选择适宜的技术，对车间有机废气进行净化处理。; 本次改扩建依托现有低温等离子体+UV光催化氧化净化装置；经排气筒高度与内径合理性分析，排放方式及排放强度合理。; 符合. 重点行业VOCs污染治理总体要求; 对于1000ppm以下的低浓度VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩－燃烧技术处理，也可采用低温等离子体技术或生物处理技术等净化处理后达标排放。有组织废气的总净化效率原则上不低于75%。; 本项目产生的有机废气浓度低，采用低温等离子体+UV光催化氧化净化装置处理，总净化效率超过75%。; 符合. 由表8可知，本次改扩建工程与《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环[2016]174号）的要求总体相符合，挥发性有机物排放达到合理处置。 10. 规划选址可行性分析 （1）项目地理位置 本项目位于新乡市平原示范区桥北产业集聚区中原印刷包装产业园，总占地面积20000m2。项目周边以生产企业为主，周边主要敏感点为西侧约850m处大胡庄村、北侧550m处阎庄村。项目地理位置图及厂界周围环境示意图见附图1、附图2。 （2）规划相符性分析 本项目选址位于新乡平原示范区桥北产业集聚区中原印刷产业园内，对比《新乡平原新区城区总体规划图》，本项目用地属于二类工业用地（详见附图3））。 根据《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书》可知，桥北产业集聚区规划内容如下（节选）： ①规划范围：桥北产业集聚区位于新乡市平原示范区的北部，西起天山路、东至泰山路、北到辽河路（原松花江路）、南抵滨湖大道（原淮河路）与卫河路，总规划面积18.24平方公里。 ②主导产业：以新能源汽车和生物医药为主导产业，以电子信息及商贸物流服务业为辅助产业，限制入驻以下电子信息类：激光视盘机生产线（VCD系列整机产品）、模拟CRT黑白及彩色电视机项目。 ③主要功能分区：集聚区主要划分为三大功能区：即工业集中区、居住商业区、研发办公区。其中工业区位于集聚区的东北部，居住商业位于西南部，研发办公位于中部。 根据桥北产业集聚区用地规划图（见附图4），本项目用地性质为工业用地，符合桥北产业集聚区土地利用规划要求；根据桥北产业集聚区产业布局规划图（见附图5），项目位于电子信息等综合片区。评价认为本项目不属于桥北产业集聚区限制类项目，满足准入条件；项目的建设与《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书》中桥北产业集聚区产业布局规划相符。 2013年，新乡市国基置业有限公司在“电子信息等综合片区”投资建设“新乡市平原新区中原印刷包装产业园项目”，其中《新乡市平原新区中原印刷包装产业园一期工程环境影响报告表》已经新乡市环保局批复。本项目位于新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程内。 本项目评价区域内没有文物古迹和珍稀动植物资源等环境敏感目标。综上，本项目拟选厂址位置可行。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要问题 河南鹏宇包装制品有限公司位于新乡市平原示范区中原印刷包装产业园，该企业在2017年投资15000万元建设了年产1亿套包装容器项目（以下简称现有工程），经调查相关资料，现有工程已于2017年3月15日以新环表审[2017]43号文通过了新乡市环境保护局审批（见附件3），并于2017年12月自行组织竣工环境保护验收合格。 1、现有工程概况 现有工程基本情况见表9。 表9 现有工程基本情况 主项名称; 内容; 备注. 总投资; 15000万元; 企业自筹. 生产规模; 1亿套/a; 1亿套包装容器. 环保投资; 16.1万元; 占现有工程投资0.1%. 总占地面积; 20000 m2; 购买. 主体工程; 生产车间; 14-1B，共三层，面积9000m2; 一楼为注塑工段、二楼吹瓶、三楼生产纸罐. 精细车间; 4层，面积4400m2; 用于研发及办公. 配套工程; 仓库; 14-1C（共三层），14-1A（共三层），面积9000m2; 主要用于产品及原材料等的储存，14-1C为产品储存仓库、14-1A为原料储存仓库. 14-2A（三层）、14-2B（三层）、14-2C（三层），建筑面积9000m2; 14-2A、14-2B、14-2C为空厂房. 公用工程; 供电; 平原示范区管委会变电所提供; /. 给水; 平原示范区管委会供水管网提供; /. 排水; 生活污水经平原示范区污水管网收集后排入平原新区桥北污水处理厂进行处理; /. 环保工程; 废水; 依托新乡市平原新区中原印刷包装产业园一期工程化粪池; 依托印刷包装产业园 一期工程已建2座20m3化粪池. 废气; 注塑、吹瓶车间：车间统一集气装置+低温等离子体+UV光催化氧化净化装置+15m排气筒; /. 一般固废; 一般固废暂存间10m2; 位于3F纸罐生产车间. 生活垃圾; 垃圾桶; /. 劳动定员; 100人; 均不在厂区食宿. 年工作日; 300天; 8h/d. 2、现有工程工艺流程及产污环节 对于现有工程建设内容、原辅料用量、设施设备情况在前面内容已做交代，在此不再赘述，在此给出现有工程工艺流程及产污环节见图2、图3。 现有工程产品主要为纸制品纸罐和塑料制品塑料瓶、保鲜盒等包装品。纸制品纸罐生产工艺流程及产污环节见图2，塑料瓶和保鲜盒生产工艺及产污环节见图3。 纸 分切 卷管 精切 贴标 封盖 检验 包装 入库 废气 噪声 固废 图2 现有工程纸罐生产工艺流程及产污环节 不合格产品 破碎机 烘烤 注塑 吹塑 检验 塑料颗粒 包装 空气 压力储气罐 水塔 入库 废气 固废 噪声 图3 现有工程塑料瓶和保鲜盒生产工艺流程及产污环节 （1）纸制品生产工艺流程：将购买的纸进行分切，分切成合格的尺寸，然后将纸送入卷管机添加食品级淀粉胶卷成管状，然后根据客户的需求进行精切，切割为不同容积的管状品，然后贴上标签，封盖机进行封盖，制成纸罐，检验纸罐的质量，合格后可包装入库。 （2）塑料制品生产工艺流程：将购买的塑料PET、PE、PP颗粒，用电进行加热融化，将融化后的塑料注入模内用水进行冷却，用具有一定压力的空气进行吹塑，检验合格的产品进行包装入库，不合格产品经破碎机简单破碎后返回烘烤工段重新加工。塑料颗粒热熔温度约为220~240°C，在此温度下，塑料颗粒不分解。 3、现有工程污染物排放及达标情况 根据《河南鹏宇包装制品有限公司年产1亿套包装容器项目竣工环境保护验收报告》，验收期间建设单位委托河南思源环境检测有限公司于2017年11月25日-12月16日对项目的废气、废水、噪声排放情况进行了监测。 （1）大气污染物 现有工程产生的废气主要为塑料颗粒在热熔、注塑、吹塑过程中产生的有机废气，以非甲烷总烃计。注塑生产线和吹塑生产线车间全密闭，车间配套有注塑机和吹塑机顶部设置集气装置，注塑生产线和吹塑生产线运行过程中产生的废气收集后由引风机抽吸送入低温等离子体+UV光催化氧化净化装置处理，之后经15m高排气筒排放管道排出车间。 根据现有工程环评文件及环境保护竣工验收报告，现有工程废气产排及治理情况见表10、表11。 表10 现有工程有组织废气产排情况汇总表 废气产生工段; 污染物; 产生情况; 采取治理措施; 排放情况. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.264; 0.14; 5.60; 集气装置+低温等离子体+UV光催化氧化净化装置+15m排气筒; 0.0528; 0.022; 1.12. 现有工程环评报告中废气处理措施风机风量为3000m3/h，现场安装的风机风量为25000m3/h，现有产排浓度根据25000m3/h进行核算。. 表11 现有工程无组织废气产排情况汇总表 废气产生工段; 污染物; 产生量t/a; 面源情况; 排放量. 面积m2; 高度m; t/a; kg/h. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.066; 3000; 10; 0.066; 0.022. 根据《河南鹏宇包装制品有限公司年产1亿套包装容器项目竣工环境保护验收报告》，验收期间对于有组织废气，在排气筒设置一个监测点位，每天监测三次，监测两天，监测期间，有组织废气非甲烷总烃检测浓度最大值为13.5mg/m3，排放速率最大值为0.033kg/h，排放速率和排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（非甲烷总烃排放浓度120mg/m3，15m高排气筒排放速率10kg/h）；同时也能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中其他行业有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度值80mg/m3的要求。 对于无组织废气在项目厂界上风向设置几个监测点位，下风向设置三个监测点位，每天监测三次，监测两天，监测期间无组织废气非甲烷总烃监测浓度最大值为1.74mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准非甲烷总烃周界外浓度最高点无组织浓度值4.0mg/m3，同时满足豫环攻坚办[2017]162号文中有机废气工业企业边界挥发性有机物排放建议值2mg/m3的标准。 （2）水污染物 现有工程废水主要为职工生活产生的生活污水。项目劳动定员100人，均不在厂区内食宿。现有工程污水产生量为960t/a，COD产生量为0.317t/a，NH3-N产生量0.024t/a，经厂区园区化粪池处理后经市政污水管网进入平原示范区桥北污水处理厂处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准（COD≤50mg/L，NH3-N≤5mg/L），其总量控制指标为：COD0.048t/a、 NH3-N0.0048t/a。 根据《河南鹏宇包装制品有限公司年产1亿套包装容器项目竣工环境保护验收报告》，验收期间在废水总排口设置一个监测点位，每天监测四次，共检测两天，由监测结果可知，现有工程废水排放口的COD、BOD5、NH3-N、SS最大日均浓度分别为207mg/L、66.6mg/L、22.0mg/L、87mg/L，可以达到平原示范区桥北污水处理厂处理进水水质要求（COD320mg/L，BOD5150mg/L，NH3-N 25mg/L，SS180mg/L）。 （3）噪声 现有工程噪声主要为注塑机、吹瓶机、切纸机、模切机等设备运行时产生的机械噪声，已采取基础减振、厂房隔声等降噪措施。根据《河南鹏宇包装制品有限公司年产1亿套包装容器项目竣工环境保护验收报告》，验收期间，对该项目厂界四周噪声进行了检测，每天昼夜各检测1次，监测项目为1分钟等效连续A声级，监测时避开外界突发噪声的影响，由噪声监测结果可知厂界昼间噪声值范围为52.7~58.5dB（A）、夜间噪声值范围为42.6~43.5dB（A），监测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准(昼间60dB(A)，夜间50dB(A))要求。 （4）固体废物 现有工程固废主要为一般废物，主要包括：废纸边、纸屑、不合格产品、塑料不合格品、职工生活垃圾。其中废纸边、纸屑和不合格产品收集后暂存一般固废暂存间内，定期外售；塑料不合格品返回至生产过程中重新加工；生活垃圾在厂区定点收集后，由环卫部门统一处置。 固体废物性质及处理方式汇总详见表12。 表12 现有工程固废性质及处理方式汇总表 序号; 种类; 产生量; 性质; 废物类别; 代码; 处理方式. 1; 废纸屑及不合格产品; 12t/a; 一般固废; /; /; 收集后外卖综合利用. 2; 不合格塑料包装品; 3.3t/a; 返回烘烤工段重新加工. 3; 生活垃圾; 15t/a; 收集后由环卫部门统一处理. 综上所述，现有工程固体废物处置率100%，对环境影响较小。 （5）现有工程总量控制指标 现有工程总量控制指标为：COD0.048t/a、NH3-N0.0048t/a、非甲烷总烃0.1188t/a。 （6）现有工程存在主要环保问题 现有工程已于2017年12月自行组织竣工环境保护验收合格，根据现有工程环评文件、环保竣工验收文件及现场调查，现有工程产生的污染物均得到合理妥善处置；现有工程车间注塑机和吹塑机顶部设置集气装置，注塑生产线和吹塑生产线运行过程中产生的废气收集后由引风机抽吸送入低温等离子体+UV光催化氧化净化装置处理，有机废气收集率达到75%以上，可以满足《河南省2019年挥发性有机物治理方案》等环保相关法规及政策要求。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1.地理位置及范围 新乡市地处河南省北部，南临黄河，与省会郑州、古部开封隔河相望：北依太行，与鹤壁、安阳毗邻；西连焦作，与晋东南接壤：东接濮阳，与鲁西相连，是豫北的经济和交道中心，经济区重要城市之一。具有承东启西、沟通南北的枢纽地位， 为豫北地区唯一的国家公路运输枢纽城市，京广、新菏、太石铁路在此交汇，107国道、106国道、京珠高速与济东高速、阿深高速穿境而过，黄河三桥已经开工建设，黄河四桥正在规划筹建。 新乡市平原示范区位于黄河北岸（过黄河大桥向北4km），西起107道两侧，东至京港澳高速以东与原阳县城接壤，南起黄河大堤，北至新乡县交界。距郑州市中心25km，距焦作市中心35km，距新乡市中心45km，居郑州、新乡、焦作三市交会中心，新乡市平原示范区规划总面积188km2。 本项目位于新乡市平原示范区中原印刷包装产业园，项目地理位置图见附图1。 2.地形地貌 平原示范区位于华北大平原的南端，地处黄河下游，系黄淮海平原的组成部分。 总的地势为西南部高，并以1/5000的坡降向东北倾降，海拔高程由83m逐步降为 78m，地貌由北向南可分为五个类型： - 古黄河滩地区。在古阳堤与古黄河槽之间，包括祝楼乡、师寨乡、城关镇北半部和王杏兰乡、福宁集乡、黑山羊乡的一部分，面积约121713.28亩，占县域面积的6.06%，该地貌区的海拔高程为80m左右，地势比较平坦。至西南向东北倾斜，坡降为1/4000。 - 黄河故道沙丘沙垄区。在古黄河中，由于沉积之沙受风力吹动，而重新堆积连绵起伏的沙丘，相对高差一般在5m左右，海拔高程约80m，地面坡降为 1/4700。该地貌包括祝楼、黑山羊、福宁集、王杏兰、阳阿五个乡的一部分，以及城关、原武、师寨、蒋庄、官厂、包厂、郭庄、路寨、葛埠口的一小部分。面积约 323363.67亩，占县域面积的16.10%。 - 低洼平原区。在古黄河与现黄河之间，形成地势相对低洼的平原，海拔高度77m左右，地面坡降为 1/4000，该地貌包括师寨、城关南部、葛埠口、靳堂、大宾、太平镇、梁寨北部，以及路寨、齐街的少部分，面积约473998.92亩，占县域面积的23.6%。 - 黄河背河洼地区。黄河大堤从西向东横贯全县，长约 64km，沿大堤北侧有一条宽3~5km的槽形洼地，海拔76m左右，地面坡降为1/3000~1/6000，该地包括原武、葛埠口、靳堂、太平镇、梁寨南部，以及堤南各乡沿黄河大堤北侧部分， 面积约399886.48亩，占县域面积的19.91%。 - 黄河滩区。在黄河大堤与黄河水道之间，为宽度不等的河漫滩河阶地， 海 拔高程87m左右，地面坡降为1/5000~1/6000。该地貌包括桥北、韩董庄、蒋庄、官厂、郭庄、陡门，以及大宾、靳祝楼乡的堤南部分，面积约689507.75亩，占县域面积的34.3%。 3.地质条件 本项目场地地貌单元为黄河中下游冲积平原，形成了粉土、粘性土与砂土互层沉积的地层结构。地层为第四纪黄河冲积物。依据土工试验、标贯试验、静力触探及野外观察，按其土质特征及物理力学性质差异将本场地土划分为9个工程地质单元层。 项目场地地处华北坳陷内，深部构造形迹以隐伏断裂为主，新构造运动多具继承性，比较活跃。勘探深度内未发现有断裂及活动断裂通过。 4.气象条件 平原示范区地处黄河流域下游，属暖温带季风气候，四季的特点是：春季干旱风沙多，夏季炎热雨集中，秋季光足温差大，冬季干冷季节长。年平均气温14.4℃， 全年无霜期224d，全年日照1938h，灌区冬春盛行东北、西北风，夏秋盛行东南风、 南风，年平均风速为3.4m/s，瞬时最大风速为24m/s。由于年季变率较大，旱涝交际出现，但旱多于涝，雨量多集中在6～9月份，占全年降雨量的71%左右。 5.水文条件 （1）地表水 新乡市地处黄河、海河两大水系，平原面积占78%。目前水库容量1.99×109m3。 黄河流经新乡市170km，流域面积达4558km2。“南水北调”中线工程，在新乡境内长度77km。评价区域内主要有黄河、天然渠、文岩渠和幸福渠，属于黄河流域。 天然渠、文岩渠和幸福渠为人工河流。文岩渠位于本项目北侧约270m，天然渠位于本项目南侧约6km。 - 地下水 平原示范区范围的整体地面高程低于黄河河床标高程，黄河浸润， 渗透补给， 使得规划区水位埋藏较浅，南部2~4m，北部4~6m，背河洼地雨季常接近地表。由于平原示范区地表为第四系松散岩层所覆盖，地表在黄河冲积发育之前，下伏为新生代湖生代湖相沉积物质，巨厚的粘土、亚粘土层形成了良好的不透水隔层。同时由于黄河的发育兴盛，其上又堆积了巨厚的松散、半松散物质，为地下水的贮存提供了良好的空间条件。潜水含水层底板埋藏在地表下40m左右。 6.生物多样性 平原示范区属暖温带气候区，大部分为人工种植落叶阔叶林植被型，常见植被有杨、柳、榆、槐、椿、紫穗槐、荆条、茅草等。灌区属暖温带季风气候，因此灌区内植物适生面广。因人类长期的开发活动，原生自然植被现均已被各种农作物所替代，极少部分区域还存在一些野生植被资源。灌区是以农业为主的商品粮基地，农作物主要有小麦、水稻、玉米、大豆、红芋、高粱、棉花、花生、芝麻等。项目区周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1.人口及行政区划 本项目位于新乡市平原示范区。2010年2月，经省政府批准新乡平原新区正式成立，规划面积188km2，核心起步区50km2。2013年12月，省委、省政府将平原新区更名为新乡市平原城乡一体化示范区。简称“平原示范区”。辖区内含原武镇、祝楼乡、桥北乡、师寨镇、龙源办事处、韩董庄镇和农牧场，实际区域面积约295km2，2015年总人口约20万人。 2.社会经济发展概况 平原示范区功能定位是产业新高地、功能复合区、城乡一体化、经济增长极。 高起点建设的平原示范区产业集聚区规划面积18.2km2，重点发展生物医药、新材料、信息技术等主导产业，已签约入驻产业项目45个，总投资292亿，累计完成投资67.5亿。其中华兰生物研发中试中心、金龙集团锂电池隔膜材料项目等15个项目已建成，在建项目16个，14个项目计划开工。2016年计划完成投资34.7亿。平原示范区商务中心区规划面积2.95平方公里，签约服务业项目14个，总投资360亿，累计完成投资105亿。恒大超五星级酒店主体竣工，奥特莱斯正在建设，绿地滨水特色商业街以及4个CBD项目即将开工。2016年计划完成投资12亿。 平原示范区生态农业园区，围绕打造农业硅谷，重点发展农业科研、都市生态农业，建成河南省现代农业示范基地、台湾蝴蝶兰繁育基地、盐店庄万亩优质桃园、师寨镇2万亩国家高标准农田示范区等。 3.教育、文化 新乡市教育、科技事业发达，拥有科研机构105个，中国农科院农田灌溉研究所、中国电波传播研究所设在新乡。国家级、省级企业研发中心57家，其中企业博士后科研工作站7家。拥有高等院校5所，居河南省第二位，在校大学生8.9万人，毕业生1.8万人，中等职业培训学校68所，具有较强的人力资源优势和技术研发优势。 4.交通运输 平原示范区位于黄河大桥以北，与郑州一河之隔，三桥相连，互为呼应。新区距郑州市中心火车站仅20km，新乡市中心45km，焦作市中心35km，居三市交汇中心。107 国道、京港澳高速、郑焦晋高速、311省道及郑新城际轻轨等多条交通干线穿境而过，是豫北地区联系郑州的重要节点，也是郑州辐射豫北的“桥头堡”。京港澳高速公路位于平原示范区东侧，107国道辅道使平原示范区与郑州的联系将更为便捷，到新郑机场的距离将缩短为60km。郑州黄河四桥与107国道辅道连接线从平原示范区东侧穿过，进一步密切规划区与郑州的联系。 5.新乡平原示范区区城市规划 （1）功能定位 平原示范区功能定位为“四区一中心”：新乡市“三化”协调发展先导区、郑州新乡两个中心城市的新型卫星城区、城乡统筹发展先行区、对外开放示范区、全省现代农业示范和科技成果孵化中心。新乡市“三化”协调发展先导区。按照城市与农村、工业与农业、城市与产业协调发展理念进行建设，强化土地节约集约利用， 大力发展现代示范农业，提高农业生产规模化、集约化、产业化、标准化水平；重点发展科技创新产业，以制冷设备为主导的现代制造业，以农副产品加工、印刷、电子产品组装加工、家具等为主的都市劳动密集轻型工业；提升以度假、沿黄文化和自然生态景观旅游等为主的城市度假休闲服务业规模和水平，突出生态水系建设，加强资源节约和环境保护，引导农村人口向社区、城镇集中，形成“三化”协调发展新格局。 （1）产业定位 以科技研发、中试孵化和电动汽车、生物医药为主导，辅助发展生态农业衍生的相关教育、商贸和系列化深加工产业，适度发展现代物流仓储业、特色房地产业和休闲娱乐业等产业，积极拓展高附加值、低碳的其他城市服务性产业，形成多元化产业发展体系。 （2）产业布局 根据平原示范区总体空间布局，平原示范区产业布局分为两大类进行布局，一是以农业生产为主的现代农业产业园，二是主要依托城镇功能区布置的工业、研发和城市服务业等产业。 （3）用地布局规划 规划平原示范区呈“ L” 型发展，形成“一心、三轴、四片区”的总体空间结构。 一心：围绕中央公园布置由行政办公、商业商务、酒店接待、会展会议、文化娱乐等组成的城市综合中心。 三轴：分别是科研创新轴、商贸服务轴、产城联动轴。 ①依托太行大道布置行政中心、总部基地、科教园区、会展中心和产业片区， 形成产一研一体化科研创新轴； ②以黄河大道串联教育及农业科研片区、主城片区和原武片区，形成黄河大道城11市功能轴； ③平原大道布置产业片区和主城片区，形成以平原大道为核心的产城互动、产城互促轴。 四片区——规划根据功能侧重的不同以及风貌特征的各异将新区划分为主城片区、原武片区、产业片区、教育及农业科研四个功能片区。 （4）基础设施规划 ①供电 在新区内规划7所110kV变电站和3所220kV变电站。新区的电源以热电厂为主要电源，电容量为750MAV。新建的110kV变电站将从新建的220kV变引入高压输电线。 ②供热 规划在平原示范区范围外西部建设一个热电厂来满足整个新区供热需求。 ③供气 平原示范区已经建成一座天然气站，并完成22km供气主管网和配套管网建设。 天然气站目前已投入使用。 ④给排水 平原示范区已建成21km自来水管网，新建自来水厂已基本建成，近期将投入运行。平原示范区（原阳县）桥北污水处理厂及配套44km污水管网、82km 雨水管网目前已经建成，具备收水条件。 本项目用地性质为二类工业用地，位于新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期项目内，运营期产生的生活污水进入平原示范区桥北污水处理厂进行处理，因此本项目符合平原示范区规划。 6. 新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020） 目前新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书已通过河南省环保厅批复，批复文号为豫环审[2015]516号。根据《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）》及其环境影响报告书，桥北产业集聚区规划内容如下： （1）规划范围：桥北产业集聚区位于新乡市平原示范区的北部，西起天山路、东至泰山路、北到辽河路（原松花江路）、南抵滨湖大道（原淮河路）与卫河路，总规划面积18.24km2。 （2）主导产业：以新能源汽车和生物医药为主导产业，以电子信息及商贸物流服务业为辅助产业，限制入驻以下电子信息类：激光视盘机生产线（VCD系列整机产品）、模拟CRT黑白及彩色电视机项目。 （3）主要功能分区：集聚区主要划分为三大功能区：即工业集中区、居住商业区、研发办公区。其中工业区位于集聚区的东北部，居住商业位于西南部，研发办公位于中部。 （4）供水规划：依托新乡市平原示范区供水厂。 （5）排水规划：雨污分流制；雨水就近排入附近沟壑；污水收集后送入雅砻江路（原扬子江路）南侧的桥北污水处理厂处理（现状一期处理规模2万吨/天，二期6万吨/天），达标后排放。 （6）供热规划：依托新乡市平原示范区供热系统进行供热。 （7）垃圾处理规划：集聚区依托原阳县生活垃圾处理场进行处理。 （8）燃气规划：规划采用西气东输天然气作为集聚区气源。 根据桥北产业集聚区用地规划图（见附图4），本项目用地性质为工业用地，符合桥北产业集聚区土地利用规划要求；根据桥北产业集聚区产业布局规划图（见附图5），项目位于电子信息等综合片区，项目建设符合桥北产业集聚区产业布局规划。 《新乡市平原新区中原印刷包装产业园一期工程环境影响报告表》已经新乡市环保局批复。本项目位于新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程内。 综上分析，评价认为本项目不属于桥北产业集聚区限制类项目，满足准入条件；项目的建设与《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书》中桥北产业集聚区产业布局规划相符。 7. 新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程 新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程位于新乡平原示范区永定河以南、通惠河以北、太行大道以东、昆仑山路以西。 （1）功能定位 新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程为集设计、 印刷、 出版为一体的专业性印刷基地。 （2）生活区 设置有集中生活区，为入驻印刷包装产业园的企业统一提供食宿。 （3）污水处理 产业园一期工程共设置有2座20m3化粪池，用于收集处理产业园内生活污水，园区内配套污水、雨水收集管网已建成投入运营。 本项目位于新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程内，为印刷包装项目，与新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程的功能定位相符。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1.环境空气质量现状 项目所在地属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据新乡市环保局发布的《新乡市2017年环境质量年报》，区域空气质量现状数据见表13。 表13 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 116μg/m3; 70μg/m3; 165.7%; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 66μg/m3; 35μg/m3; 188.6%; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 28μg/m3; 60μg/m3; 46.7%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 50μg/m3; 40μg/m3; 125%; 超标. CO; 第95百分位浓度; 3mg/m3; 4 mg/m3; 75%; 达标. O3; 第90百分位浓度; 209μg/m3; 160μg/m3; 130.6%; 超标. 由表13可知，PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2017年，新乡市城市环境空气PM10同比下降28μg/m3，降幅19.4%；PM2.5同比下降18μg/m3，降幅21.4%；SO2同比下降12μg/m3，降幅30%；NO2同比升高1μg/m3，升幅2%；O3第90百分位同比上升37μg/m3，升幅21.5%。优、良天数189天以上。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55μg/m3以下，PM10年均浓度达到101μg/m3以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2.水环境质量现状 本项目废水经园区污水管网收集后排入平原示范区桥北污水处理厂处理，经污水处理厂处理后排入天然渠。根据新乡市环保局网站公布的地表水环境质量月报，本次评价选择天然渠封丘陶北断面2018年第十期的监测数据进行评价，监测数据见下表。 表14 天然渠封丘陶北断面监测数据分析一览表 监测因子 监测点位; 第十期. COD; NH3-N; TP. 封丘陶北断面; 监测值; 10; 0.23; 0.09. 执行标准; 30; 1.5; 0.3. 标准指数; 0.33; 0.15; 0.3. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 由分析结果可知，天然渠封丘陶北断面第十期3个监测因子均达标，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类标准。 3.声环境质量现状 本次评价于2019年5月16日~17日对现有工程各厂界处噪声进行了监测，其现场监测的噪声值见表15。 表15 噪声现状监测结果 单位：[dB(A)] 地点 监测日期; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 2019.5.16; 昼间; 52.8; 53.1; 58.3; 56.6. 夜间; 43.2; 42.7; 43.6; 42.8. 2019.5.17; 昼间; 52.4; 53.2; 58.1; 56.7. 夜间; 43.5; 42.9; 43.1; 42.6. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 昼间≤60 dB（A），夜间≤50 dB（A）. 由表15可知，项目各厂界能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4.生态环境现状 项目所在区域人为活动频繁，无野生植被、大型野生动物及受国家保护的动植物种类。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 据现场调查情况，本项目周围环境保护目标和保护级别见表16 表16 主要环境保护目标一览表 类别; 保护目标; 方位; 距厂界距离; 备注. 大气环境; 阎庄村; 北; 550m; 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准. 大胡庄村; 西; 850m. 水环境; 天然渠; 南; 3.0km; 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境要素; 标准名称; 执行级别; 污染因子; 标准限值. 环境 空气; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012); 二级; SO2; 年平均浓度为60μg/m3. NO2; 年平均浓度为40μg/m3. PM10; 年平均浓度为70μg/m3. PM2.5; 年平均浓度35μg/m3. CO; 24小时平均浓度4mg/m3. O3; 日最大8小时平均浓度160μg/m3. 地表水; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002); IV类; COD; ≤30mg/L. NH3-N; ≤1.5mg/L. 总磷; ≤0.3mg/L. 声环境; 《声环境质量标准》( GB3096-2008); 2类; 等效连续A声级; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 环境要素; 标准名称; 执行级别; 污染因子; 限值. 废气; 《大气综合污染物排放标准》（GB16297-1996）表2; 非甲烷总烃; 排放限值≤120 mg/m3，15m高排气筒对应排放速率≤10kg/h，周界外最高允许浓度4.0mg/m3. 《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）; 有机废气; 低浓度有机废气净化效率不低于75%的要求. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文）; 有机废气（其他行业）; 排放口建议排放浓度80mg/m3，工业企业边界挥发性有机物排放建议值2mg/m3，生产车间或设备边界挥发性有机物建议排放值4 mg/m3. 《河南省2019年挥发性有机物治理方案》; 有机废气（参考印刷行业）; 采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上. 废水; 平原示范区桥北污水处理厂进水指标; COD; 320 mg/L. BOD5; 150 mg/L. NH3-N; 25 mg/L. SS; 180 mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 等效连续A声级; 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单. |
| 总量控制指标 | 废水：现有工程水污染物总量控制指标（生活废水纳入平原示范区桥北污水处理厂总量指标）：COD0.048t/a、NH3-N0.0048t/a，本次改扩建工程无新增废水量；无新增预支总量。 废气：现有工程VOCs总量指标为0.1188t/a；预测表明，本次改扩建工程VOCs排放量新增0.054t/a，改扩建完成后VOCs总量控制指标为0.1728t/a。该项目VOCs污染物预支增量指标替代方案为：本项目所需VOCs（0.054t/a）拟从新乡市佳美塑业有限公司VOCs治理工程削减的2.019吨/年中调剂给该项目。截至目前，新乡市佳美塑业有限公司VOCs治理工程削减量剩余1.921吨/年，满足本项目需要。 |

建设项目工程分析

项目工艺流程简述 本次改扩建工程产品及生产工艺保持不变，产品主要为纸制品纸罐和塑料制品塑料瓶、保鲜盒等包装品。纸制品纸罐生产工艺流程及产污环节见图4，塑料瓶和保鲜盒生产工艺及产污环节见图5。 纸 分切 卷管 精切 贴标 封盖 检验 包装 入库 废气 噪声 固废 图4 本次改扩建完成后纸罐生产工艺流程及产污环节 不合格产品 破碎机 烘烤 注塑 吹塑 检验 塑料颗粒 包装 空气 水塔 压力储气罐 入库 废气 噪声 固废 图5 本次改扩建完成后塑料瓶和保鲜盒生产工艺流程及产污环节 （1）纸制品生产工艺流程：将购买的纸进行分切，分切成合格的尺寸，然后将纸送入卷管机添加食品级淀粉胶卷成管状，然后根据客户的需求进行精切，切割为不同容积的管状品，然后贴上标签，封盖机进行封盖，制成纸罐，检验纸罐的质量，合格后可包装入库。 （2）塑料制品生产工艺流程：将购买的塑料PET、PE、PP颗粒，用电进行加热融化，将融化后的塑料注入模内用水进行冷却，用具有一定压力的空气进行吹塑，检验合格的产品进行包装入库，不合格产品经破碎机简单破碎后返回烘烤工段重新加工。塑料颗粒热熔温度约为220~240°C，在此温度下，塑料颗粒不分解。

主要污染工序 1、 废气 主要为塑料颗粒在热熔、注塑、吹塑过程中产生的有机废气。 2、 废水 主要为职工生活废水。 - 固废 （1）废纸边、纸屑和不合格品； （2）不合格塑料包装品； （3）职工产生的生活垃圾。 4、 噪声 改建新增设备噪声主要为注塑机、吹瓶机、切管机、弯边机等设备运行时产生的机械噪声，噪声源强为65~90dB（A）。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 注塑、吹瓶车间 | 有组织非甲烷总烃 （25000m3/h，6000万m3/a） | 6.40mg/m3， 0.384t/a（0.16kg/h） | 1.28mg/m3， 0.0768t/a（0.032kg/h） |
|  |  | 无组织非甲烷总烃 | 0.096t/a | 0.096t/a |
| 水 污 染 物 | 生活 污水 | 污水量 | 960m3/a | 960m3/a（化粪池处理后） |
|  |  | COD | 330mg/L，0.3168t/a | 300mg/L，0.288t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.024t/a | 25mg/L，0.024t/a |
| 固 体 废 物 | 生产 车间 | 边角料、纸屑及不合格品 | 18t/a | 0 |
|  |  | 不合格塑料包装品 | 4.8t/a |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 15t/a |  |
| 噪 声 | 营运期间新增设备噪声主要来源于注塑机、吹瓶机、切管机、弯边机等， 经采取隔声间降噪、厂房隔声降噪措施后，低于 60dB(A)，对周围环境影响很小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准的要求。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响： 本次改扩建工程在现有的生产车间、精细车间内进行，不会影响和改变当地生态环境的变化，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本工程为改扩建项目，建（构）筑物均利用现有，主要的工程量为新增设备安装，故本次评价不再对施工期环境影响进行分析。

营运期环境影响分析 - 环境空气污染影响分析 本次改扩建完成后运行过程中产生的废气主要为塑料颗粒在热熔、注塑、吹塑过程中产生的有机废气，以非甲烷总烃计。 1.1废气产生量 本项目使用的塑料颗粒主要为PET、PP、PE，其分解温度均在300°C以上，而热熔工段加热温度约为220~240°C，因此，在此温度下不会引起塑料颗粒的分解，但是PET、PP、PE等合成过程中会有一部分单体游离在聚合物中，在加热的过程中会扩散出来如乙烯、丙烯、乙二醇等，本项目产生的有机废气以非甲烷总烃计。 根据现有工程环评报告及竣工环境保护验收报告，现有工程塑料颗粒使用量为330t/a；改扩建完成后，塑料颗粒使用量为480t/a。经调查相关资料，PET、PP、PE等塑料颗粒在热熔、注塑、吹塑过程中非甲烷总烃按照原料的0.1%进行核算，项目改扩建完成后，塑料颗粒使用量为480t/a，则挥发出的非甲烷总烃约为0.48t/a。 根据现场调查，现有工程废气处理措施在设计阶段考虑了后期扩建工程废气处理需求，实际安装的风机风量为25000m3/h，可满足本期扩建工程需求。 评价要求：新增的注塑机、吹瓶机顶部设置高效集气装置，注塑机、吹瓶机运行过程中产生的废气均由集气装置收集后由现有引风机（风量为25000m3/h）抽吸送入低温等离子体+UV光催化氧化净化装置处理，之后经15m高排气筒排放管道排出车间，有机废气收集率可达到80%。 本次改造完成后，注塑机、吹瓶机集气装置集气效率为80%，则有组织收集的非甲烷总烃量为0.384t/a（无组织排放量为0.096t/a）；注塑机、吹瓶机平均工作时间为8h/d，年运行300天，则本次改扩建完成后生产车间非甲烷总烃产生浓度为6.40mg/m3，产生速率为0.16kg/h。低温等离子体+UV光催化氧化净化装置对非甲烷总烃的处理效率为80%，则非甲烷总烃的有组织排放量为0.0768t/a（0.032kg/h），排放浓度为1.28mg/m3。 综上，本次改扩建完成后注塑、吹瓶车间非甲烷总烃产生量为0.48t/a，其中有组织排放量为0.0768t/a（0.032kg/h），无组织排放量为0.096 t/a（0.04kg/h）。 1.2废气处理措施 根据《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）等文件要求，需要对生产过程中产生的非甲烷总烃进行处理。非甲烷总烃常见的净化方法有低温等离子体净化法、吸附法、催化燃烧法、冷凝法等。各种方法的主要优缺点见表17。 表17 非甲烷总烃主要处理处置方法比一览表 方法; 原理; 优点; 缺点; 适用范围; 环境风险. 低温等离子体净化法; 采用双介质阻挡放电形式产生等离子体，等离子体反应区富含极高的物质。非甲烷总烃由风机提供动力，负压进入装置，在高能电子的作用下，使非甲烷总烃分子受激发，带电粒子或分子间的化学键被打断，同时空气中的水和氧气在高能电子轰击下也会产生OH自由基、活性氧等强氧化性物质，这些强氧化性物质也会与非甲烷总烃分子反应，使其在极短的时间内发生分解，从而促进非甲烷总烃消除，净化气体高空达标排放; 设备重量轻，体积小，运行费用低廉、无二次污染、运行稳定、操作管理简便、即开即用。; 对设备部件的构型设计、制造精度、严密性等要求很高。; 适用低浓度、大风量废气治理。; 等离子净化装置失效（出现故障），有机废气未经处理导致事故排放。. 吸附法; 废气的分子扩散到固体吸附剂表面，有害成分被吸附而达到净化; 可处理含有低浓度的碳氢化合物和低温废气；溶剂可回收，进行有效利用；处理程度可以控制。; 活性炭的再生和补充需要花费的费用多，造成二次污染。; 适用常温、低浓度、废气量较小时的废气治理。; 活性炭饱和，未及时更换，有机废气超标排放。. 催化法; 在催化剂作用下，使有机物废气在引燃点温度以下燃烧生成CO2和H2O而被净化; 与直接燃烧法相比，能在低温下氧化分解，燃料费可省1/2；装置占地面积小；NOx生成少。; 催化剂价格高，需考虑催化剂中毒和催化剂寿命；必须进行前处理除去尘埃、漆雾等；催化剂和设备价格高。; 适用于废气温度高、流量小、有机溶剂浓度高、含杂质少的场合。; 净化装置失效（出现故障），有机废气未经处理导致事故排放。. 冷凝法; 降低有害气体的温度，能使其某些成分冷凝成液体的原理; 设备、操作条件简单，回收物质纯度高。; 净化效率低，不能达到标准要求。; 适用于组分单一的高浓度有机废气。. 综上所述，基于本项目非甲烷总烃产生量小、浓度低的特点，现有工程废气采用低温等离子体+UV光催化氧化净化装置处理；本次改扩建工程拟依托该废气净化处理装置，即在新增注塑机、吹瓶机顶部设置集气装置，注塑机、吹瓶机运行过程中产生的废气收集后由引风机抽吸送入低温等离子体+UV光催化氧化净化装置处理，之后经15m高排气筒排放管道排出车间。 本项目非甲烷总烃处理工艺流程图见下图： 风机 低温等离子体+UV光催化氧化装置 集气罩 吹瓶机 集气罩 注塑机 图6 非甲烷总烃治理工艺流程示意图 低温等离子体净化装置工作原理：低温等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态。低温等离子废气处理技术，采用双介质阻挡放电形式产生等离子体，所产生等离子体的密度是其他技术产生等离子体密度的1500倍，等离子体反应区富含极高的物质。非甲烷总烃气体由风机提供动力，负压进入装置，在高能电子的作用下，使非甲烷总烃分子受激发，带电粒子或分子间的化学键被打断，同时空气中的水和氧气在高能电子轰击下也会产生OH自由基、活性氧等强氧化性物质，这些强氧化性物质也会与非甲烷总烃分子反应，使其在极短的时间内发生分解，从而促进非甲烷总烃消除，净化气体高空达标排放。具有处理效果好，运行费用低廉、无二次污染、运行稳定、操作管理简便、即开即用等优点。 UV光氧化催化处理装置工作原理：UV光氧催化处理技术是利用特种紫外线波段（波段），在特种催化氧化剂的作用下，将废气分子破碎并进一步氧化还原的一种特殊处理方式。废气分子先经过特殊波段高能紫外光波破碎有机分子，打断其分子链；同时，通过分解空气中的氧和水，得到高浓度臭氧，臭氧进一步吸收能量，形成氧化性能更高的自由羟基，氧化废气分子。同时根据不同的废气成分配置多种符合惰性催化剂，大大提高废气处理的速度和效率，从而达到对废气进行净化的目的。 本项目采用的低温等离子体+UV光催化氧化净化装置净化效率达80%，能够满足《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）中低浓度有机废气净化效率不低于75%的要求。评价要求建设单位由专人定期维护低温等离子体+UV光催化氧化净化装置，应有详细的购买及维护台账，提供采购发票复印件，台账至少保存3年。 1.3废气达标分析 本次改扩建完成后废气产排及治理情况见表18、表19。 表18 本次改扩建完成后有组织废气产排情况汇总表 废气产生工段; 污染物; 产生情况; 采取治理措施; 排放情况. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.384; 0.16; 6.40; 集气装置+低温等离子体+UV光催化氧化净化装置+15m排气筒; 0.0768; 0.032; 1.28. 表19 本次改扩建完成后无组织废气产排情况汇总表 废气产生工段; 污染物; 产生量t/a; 面源情况; 排放量. 面积m2; 高度m; t/a. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.096; 3000; 10; 0.096. 由上述分析可知，本次改扩建完成后注塑、吹瓶车间排气筒非甲烷总烃排放浓度为1.28mg/m3，排放速率为0.032kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（非甲烷总烃排放浓度120mg/m3，15m高排气筒排放速率10kg/h））；同时也能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中其他行业有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度值80mg/m3的要求，建议去除率70%的要求。同时满足《河南省2019年挥发性有机物治理方案》中有机废气收集率达到70%以上的要求。 本次大气预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018中的规定，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见表20。 表20 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 41.5. 最低环境温度/℃; -18.3. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/ º; /. ①预测因子 结合工程分析和污染物产排特点，本次评价选取非甲烷总烃作为预测因子（《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃小时平均浓度2.0mg/m3）。 ②污染源调查内容 本次评价对有组织（即排气筒）、无组织污染源（即面源）进行分析评价，污染源清单见下表。 表21 有组织排放源污染参数调查清单 点源 名称; 排气筒底部海拔高度（m）; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 废气排放速率(m/s); 烟气出口温度 （℃）; 年排放小时数 （h）; 排放 工况; 排放速率 （kg/h）. 非甲烷总烃排气筒; 83; 15; 0.8; 13.8; 25; 2400; 连续; 0.032. 表22 面源参数一览表 面源 名称; 面源 长度（m）; 面源 宽度（m）; 与正北夹角（º）; 面源初始排放高度（m）; 年排放 小时数（h）; 排放 工况; 排放速率 （kg/h）. 生产车间; 93.75; 32; 45; 10; 2400; 连续; 0.04. ③主要污染源评估模型计算结果 本项目大气主要污染源估算模型计算结果见表23。 表23 本项目大气主要污染源估算模型计算表 距源中心下风向距离D/m; 有组织; 无组织. 预测质量浓度 （μg/m3）; 占标率 %; 预测质量浓度 （μg/m3）; 占标率 /%. 10; 0.0024; 0.00; 16.762; 0.84. 25; 0.0883; 0.00; 18.968; 0.95. 50; 1.0871; 0.05; 23.847; 1.19. 75; 1.9812; 0.10; 22.937; 1.15. 100; 2.1863; 0.11; 17.853; 0.89. 125; 2.1386; 0.11; 14.137; 0.71. 150; 1.9992; 0.10; 11.773; 0.59. 175; 1.8317; 0.09; 10.224; 0.51. 200; 1.9591; 0.10; 9.2026; 0.46. 300; 2.1631; 0.11; 8.0022; 0.4. 400; 1.8851; 0.09; 7.287601; 0.36. 500; 1.5811; 0.08; 6.7815; 0.34. 600; 1.4296; 0.07; 6.384601; 0.32. 700; 1.4171; 0.07; 6.057401; 0.3. 800; 1.3678; 0.07; 5.7727; 0.29. 900; 1.3021; 0.07; 5.5125; 0.28. 1000; 1.2306; 0.06; 5.3055; 0.27. 1100; 1.159; 0.06; 5.0885; 0.25. 1200; 1.0902; 0.05; 4.888801; 0.24. 1300; 1.0255; 0.05; 4.7039; 0.24. 1400; 0.96522; 0.05; 4.5319; 0.23. 1500; 0.90956; 0.05; 4.3713; 0.22. 1600; 0.85829; 0.04; 4.2209; 0.21. 1700; 0.81115; 0.04; 4.0797; 0.2. 1800; 0.7678; 0.04; 3.9468; 0.2. 1900; 0.72792; 0.04; 3.8216; 0.19. 2000; 0.69119; 0.03; 3.7033; 0.19. 2100; 0.65731; 0.03; 3.5915; 0.18. 2200; 0.62601; 0.03; 3.4856; 0.17. 2300; 0.59705; 0.03; 3.3852; 0.17. 2400; 0.5702; 0.03; 3.2899; 0.16. 2500; 0.54663; 0.03; 3.1993; 0.16. 下风向最大质量浓度及占标率; 2.1863; 0.11; 24.295; 1.21. D10%最远距离/m; /; /; /; /. 下风向最大浓度出现距离/m; 100; 66. ④评价等级确定 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中评价等级判据见表24。 表24 评价工作等级判定依据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1% ≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 根据估算模式，本项目各污染源评价等级结果见表25。 表25 本项目各污染源评价等级结果 污染源; 下风向最大质量浓度/（μg/m3）; 下风向最大占标率/%; 评价等级. 有组织废气; 2.1863; 0.11; 三级. 无组织废气; 24.295; 1.21; 二级. 综上所述，本项目大气评价等级为二级。 ⑤预测与评价要求 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），“二级评价项目不进行进一步预测与评价”， 只需对污染物排放量进行核算。 ⑥污染物排放量核算 1）大气污染物有组织排放量核算 表26 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 年排放量（t/a）. 1; P1; 非甲烷总烃; 1.28; 0.032; 0.0768. 2）大气污染物无组织排放量核算 表27 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 国家或地方污染物排放标准（kg/h）; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 生产车间; 非甲烷总烃; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1、附件2要求; 2.0; 0.096. 3）大气污染物年排放量核算 表28 大气污染物年排放量核算 - 序号; - 污染物; - 年排放量（t/a）. - 1; - 非甲烷总烃; - 0.1728. ⑦无组织排放厂界浓度达标性分析 本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境.(HJ2.2-2018)的估算模型进行预测，经预测本项目周界外非甲烷总烃监测浓度最大值为7.287301μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准非甲烷总烃周界外浓度最高点无组织浓度值4.0mg/m3，同时满足豫环攻坚办[2017]162号文中有机废气工业企业边界挥发性有机物排放建议值2mg/m3的标准。同时满足《河南省2019年挥发性有机物治理方案》中有机废气收集率达到70%以上的要求。 1.5卫生防护距离 根据GB／T13201－91《制订地方大气污染物排放标准的技术方法》计算卫生防护距离，预测模式如下： 式中：L－工业企业所需卫生防护距离，m； r－有害气体无组织排放源所在的生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； Qc－工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 A、B、C、D－卫生防护距离计算系数，根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 根据卫生防护距离计算公式计算非甲烷总烃废气无组织排放的卫生防护距离。计算参数及结果见表29： 表29 卫生防护距离参数及计算结果一览表 无组织排放源; 污染物; Qc (kg/h); 面源面积m2; Cm (mg/m3); 卫生防护距离计算系数; 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护距离（m）. A; B; C; D. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.04; 3000; 2; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.107; 50. 根据GB／T13201－91《制订地方大气污染物排放标准的技术方法》计算卫生防护距离，生产车间设置卫生防护距离为50m。根据平面布置，厂界外卫生防护距离为：东厂界0m，南厂界0m，西厂界45m，北厂界0m，与现有工程一致，本次改扩建完成后卫生防护距离示意图见附图7。 本次改扩建完成后卫生防护距离内主要为其他同类型印刷企业，无居民点、学校等敏感建筑。 - 2、水环境影响分析 本次改扩建完成后废水主要为职工生活产生的生活污水。 现有工程劳动定员100人，均不在厂区内食宿。现有工程污水产生量为960t/a，COD产生量为0.317t/a，NH3-N产生量0.024t/a，本次改扩建工程不新增劳动定员，生活用水及生活污水量保持不变。 根据现有工程验收报告，现有工程废水排放口的COD、BOD5、NH3-N、SS最大日均浓度分别为207mg/L、66.6mg/L、22.0mg/L、87mg/L，可以达到平原示范区桥北污水处理厂处理进水水质要求（COD320mg/L，BOD5150mg/L，NH3-N 25mg/L，SS180mg/L），经园区市政污水管网进入平原示范区桥北污水处理厂处理达标后排放，其总量控制指标为：COD0.048t/a、NH3-N0.0048t/a，无新增总量指标，对周围水环境影响较小。 本项目位于平原示范区桥北污水处理厂收水范围以内，项目废水中各污染物浓度符合平原示范区桥北污水处理厂进水水质要求，本次改扩建完成后废水排入平原示范区桥北污水处理厂处理可行。 3.固体废物影响分析 本次改扩建完成后营运期产生的固体废物主要为废纸边、纸屑及不合格品；不合格塑料包装品；职工产生的生活垃圾。 （1）废纸边、纸屑及不合格产品 本次扩建工程新增纸张用量为600t/a，由于本项目生产设备先进、自动化水平高，所以成品率也较高，为99%，则项目扩建工程产生的废纸边、纸屑及不合格产品为6t/a，收集后全部外售。 （2）不合格塑料包装品 项目塑料加工过程中将产生一部分不合格塑料包装品，根据建设单位的生产经验，产生量约为1%，本次扩建工程新增塑料颗粒用量150t/a，则扩建工程不合格塑料包装品产生量为1.5t/a，此部分不合格品将返回至烘烤热熔工段进行重新加工，不外排。 （3）职工生活垃圾 本次改扩建工程厂区劳动定员保持不变，本次扩建工程无新增生活垃圾。 本次改扩建工程固体废物性质及处理方式汇总详见表30 表30 本次改扩建工程固废性质及处理方式汇总表 单位：t/a 序号; 种类; 现有工程产生量; 改建后产生量; 性质; 废物类别; 代码; 处理方式. 1; 废纸屑及不合格产品; 12t/a; 18t/a; 一般固废; /; /; 收集后外卖综合利用. 2; 不合格塑料包装品; 3.3t/a; 4.8 t/a; 返回烘烤工段重新加工. 3; 生活垃圾; 15t/a; 15t/a; 收集后由环卫部门统一处理. 综上所述，本次改扩建工程固体废物处置率100%，对环境影响较小。 4.声环境影响分析 本次改扩建新增设备噪声主要为注塑机、吹瓶机、切管机、弯边机等设备运行时产生的机械噪声，噪声源强为65~90dB（A），经采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，可降噪20dB（A）。改建新增设备噪声设备源强及降噪措施情况见表31。 表31 改建新增设备噪声设备源强及降噪措施一览表 序号; 设备名称; 安装地点; 台数; 源强 dB（A）; 治理措施; 噪声排放 dB（A）. 1; 注塑机; 生产车间; 13; 90; 基础减振、车间隔声; 70. 2; 吹瓶机; 生产车间; 18; 85; 基础减振、车间隔声; 70. 3; 切管机; 生产车间; 3; 65; 基础减振、车间隔声; 45. 4; 弯边机; 生产车间; 6; 65; 基础减振、车间隔声; 45. 5; 空压机; 生产车间; 6; 85; 基础减振、车间隔声; 70. 本次评价噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑厂房等建筑物的隔声及屏障作用。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。 （1）室外点声源利用点源衰减公式 LAr=LAr0−20lgrr0−8 式中LA(r)、LA(r0)分别是距声源r、r0处的A声级值。 （2）对于室内声源按下列步骤计算： ①由类比监测取得室外靠近围护结构处的声压级LA(r0)。 ②将室外声级LA(r0)和透声面积换算成等效的室外声源。计算出等效源的声功率级： Lw=LAr0+10lgS 式中：S为透声面积。 ③用下式计算出等效室外声源在预测点的声压级。 LAr=Lw−20lgr0−20lgrr0−8 ④用下式计算各噪声源对预测点贡献声级及背景噪声叠加。 L=10×lgi=1n100.1LAi 式中：LAi为声源单独作用时预测处的A声级，n为声源个数。 （3）户外建筑物的声屏障效应 声屏障的隔声效应与声源和接收点、屏障位置、屏障高度和屏障长度及结构性质有关，我们根据它们之间的距离、声音的频率（一般取500HZ）算出菲涅尔系数，然后再查表找出相对应的衰减值（dB）。菲涅尔系数的计算方法如下： N=2A+B−dλ 式中：A—是声源与屏障顶端的距离； B—是接收点与屏障顶端的距离；d—是声源与接收点间的距离；λ—波长。 本次改扩建工程完成后各厂界噪声预测结果见表32。 表32 本项目各厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 厂界; 背景值; 贡献值; 预测值; 达标分析; 标准值. 昼间; 夜间. 东厂界; 52.8; 27.9; 52.8; 达标; 60; 50. 南厂界; 53.2; 27.8; 53.2; 达标. 西厂界; 58.3; 38.5; 58.3; 达标. 北厂界; 56.7; 32.2; 56.7; 达标. 备注：本项目夜间不生产。 由上表可知，本次改扩建工程完成后各厂界噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准(昼间60dB(A)，夜间50dB(A))要求。综上分析，本次改扩建工程完成后生产噪声对周围环境的影响较小。 5.土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），土壤评价工作等级按照环境影响评价项目类别与敏感程度分级结果划分。 （1）项目类别 本项目为制造业，属于污染影响型项目；根据土壤环境导则中土壤环境影响评价项目类别（附录A），项目类别为Ⅲ类（制造业-其他用品制造-其他）。 （2）占地规模 建设项目占地规模分为大型（≥50 hm2）、中型（5~50 hm2）、小型（≤5 hm2）。本项目用地面积为1hm2，占地规模为小型。 （3）环境敏感程度 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感。项目周边主要为其他生产企业，不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，敏感程度为不敏感。 （4）工作评价等级 由上述可知建设项目所属的土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，占地规模为小型；所处地区属于土壤环境不敏感区域，确定土壤评级等级低于三级，可不开展土壤环境影响评价工作。 6.改扩建前后污染物“三本账”分析 本项目为改扩建项目，改扩建前后污染物排放“三本账”见表33。 表33 改扩建前后污染物“三本账”一览表 项目; 现有工程（t/a）; 本改扩建工程（t/a）; “以新带老”削减量（t/a）; 总体工程（t/a）; 排放增减量（t/a）. 废气; 非甲烷总烃; 0.1188; 0.054; 0; 0.1728; +0.054. 废水; COD; 0.048; 0; 0; 0.048; 0. NH3-N; 0.0048; 0; 0; 0.0048; 0. - 7.环保投资 本次改扩建工程总投资1500万元，其中环保投资36.1万元，占总投资的2.41%，环保投资估算见表34。 表34 本次改扩建工程环保投资一览表 污染源; 采取的治理措施; 数量; 投资金额 （万元）. 废气; 生产车间; 非甲烷总烃; 新增的注塑机、吹瓶机顶部设置高效集气装置，废气由引风机抽吸送入现有低温等离子体+UV光催化氧化净化装置处理，之后经15m高排气筒排放管道排出车间; 1套; 30（依托现有工程）. 废水; 生活污水; 依托园区化粪池; /; /. 噪声; 设备运行噪声; 基础减振、厂房隔声等; /; 5（新增）. 固废; 废纸等一般工业固废; 1座10m2一般固废暂存间; 1座; 1（依托现有工程）. 生活垃圾; 垃圾桶统一收集; 5个; 0.1（依托现有工程）. 合计; /; /; 36.1. 8.环保验收内容 本次改扩建工程完成后环保设施竣工验收一览表见表35。 表35 本次改扩建工程完成后环保设施竣工验收一览表 污染源; 采取的治理措施; 环保要求. 废气; 生产车间; 非甲烷总烃; 新增的注塑机、吹瓶机顶部设置高效集气装置，废气由引风机抽吸送入现有低温等离子体+UV光催化氧化净化装置处理，之后经15m高排气筒排放管道排出车间; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级. 废水; 生活污水; 依托园区化粪池; 平原示范区桥北污水处理厂收水标准. 噪声; 设备运行噪声; 基础减振、厂房隔声等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）2类标准要求. 固废; 一般工业固废; 1座10m2一般固废暂存间; 固废处置率100%，满足环保要求. 生活垃圾; 垃圾桶统一收集.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 新增的注塑机、吹瓶机顶部设置高效集气装置，废气由引风机抽吸送入现有低温等离子体+UV光催化氧化净化装置处理，之后经15m高排气筒排放管道排出车间 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 生活 污水 | COD、 NH3-N | 生活废水依托园区化粪池处理后，进入平原示范区桥北污水处理厂 | 不会对环境造成污染 |
| 固 体 废 物 | 生产 车间 | 边角料、纸屑及不合格品 | 收集后外卖综合利用 | 资源化利用 |
|  | 职工办公 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门统一处理 | 无害化处理 |
| 噪 声 | 营运期间新增设备噪声主要来源于注塑机、吹瓶机、切管机、弯边机等，经采取隔声间降噪、厂房隔声降噪措施后，低于 60dB(A)，对周围环境影响很小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准的要求。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响： 本次改扩建工程在现有的生产车间、精细车间内进行，不会影响和改变当地生态环境的变化，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

结论及建议

一、评价结论 1.项目符合产业政策 河南鹏宇包装制品有限公司年产1亿套包装容器项目位于新乡市平原示范区中原印刷包装产业园内，项目建成后，可形成年产1.5亿套包装容器的能力。本项目已在新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局备案，项目编号：2018-410751-29-03-044545。 本项目属于纸制品、塑料制品项目，经对比《部分工业行业淘汰落后生产工业装备和产品指导目录》（2010年本），本项目设备和产品均不在淘汰落后生产工业装备和产品范围内。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于鼓励类第十九条第五项“生物可降解塑料及其系列产品开发、生产与应用”，符合国家产业政策的要求。 根据《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号），本项目不属于大气污染防治重点单元严格审批项目和不予审批项目。 2.选址可行性分析 （1）项目地理位置 本项目位于新乡市平原示范区中原印刷包装产业园，总占地面积20000m2。项目周边以生产企业为主，周边主要敏感点为西侧约850m处大胡庄村、北侧550m处阎庄村。 （2）规划相符性分析 本项目选址位于新乡平原示范区中原印刷产业园内，对比《新乡平原新区城区总体规划图》，本项目用地属于二类工业用地。根据桥北产业集聚区用地规划图，本项目用地性质为工业用地，符合桥北产业集聚区土地利用规划要求；根据桥北产业集聚区产业布局规划图，项目位于电子信息等综合片区。评价认为本项目不属于桥北产业集聚区限制类项目，满足准入条件；项目的建设与《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书》中桥北产业集聚区产业布局规划相符。 本项目评价区域内没有文物古迹和珍稀动植物资源等环境敏感目标。综上，本项目拟选厂址位置可行。 - 项目污染物排放情况及环境影响分析 （1）废气 本项目主要的大气污染物为非甲烷总烃。 ①有组织排放非甲烷总烃 根据现场调查，现有的注塑机、吹瓶机顶部设置集气装置，注塑机、吹瓶机运行过程中产生的废气收集后由引风机抽吸送入低温等离子体+UV光催化氧化净化装置处理，之后经15m高排气筒排放管道排出车间。评价要求：新增的注塑机、吹瓶机顶部设置集气装置，通过管道引入现有的低温等离子体+UV光催化氧化净化装置处理，经净化后的废气通过现有15m高排气筒排放。 由分析可知，本次改扩建完成后注塑、吹瓶车间排气筒非甲烷总烃排放浓度为1.28mg/m3，排放速率为0.032kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（非甲烷总烃排放浓度120mg/m3，15m高排气筒排放速率10kg/h）；同时也能够满足《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）中低浓度有机废气净化效率不低于75%的要求，以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中其他行业有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度值80mg/m3，建议去除率70%的要求。同时满足《河南省2019年挥发性有机物治理方案》中有机废气收集率达到70%以上的要求。 ②无组织排放非甲烷总烃 本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的估算模型进行预测，经预测本项目周界外非甲烷总烃监测浓度最大值为7.287301μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准非甲烷总烃周界外浓度最高点无组织浓度值4.0mg/m3，同时满足豫环攻坚办[2017]162号文中有机废气工业企业边界挥发性有机物排放建议值2mg/m3的标准。 本次改扩建完成后生产车间需设置卫生防护距离为50m，厂界外卫生防护距离为：东厂界0m，南厂界0m，西厂界45m，北厂界0m，本次改扩建完成后卫生防护距离内主要为其他同类型印刷企业，无居民点、学校等敏感建筑。 （2）废水 本次改扩建完成后废水主要为职工生活产生的生活污水。 现有工程职工生活污水产生总量为3.2m3/d、960m3/a。根据现有工程验收报告，现有工程废水排放口的COD、BOD5、NH3-N、SS最大日均浓度分别为207mg/L、66.6mg/L、22.0mg/L、87mg/L，可以达到平原示范区桥北污水处理厂处理进水水质要求（COD320mg/L，BOD5150mg/L，NH3-N 25mg/L，SS180mg/L），总量控制指标为：COD0.048t/a、NH3-N0.0048t/a。 本次改扩建工程不新增劳动定员，生活用水及生活污水量保持不变。生活污水无新增预支总量。 （3）固体废物 本次改扩建完成后营运期产生的固体废物主要为废纸边、纸屑及不合格品；不合格塑料包装品；职工产生的生活垃圾。其中废纸边、纸屑及不合格产品收集后全部外售；不合格塑料包装品返回至烘烤热熔工段进行重新加工；生活垃圾在厂区定点收集后，由环卫部门统一处置。 综上所述，本次改扩建完成后固体废物处置率100%，对环境影响较小。 （4）噪声 本次改扩建工程新增设备噪声主要来源于注塑机、吹瓶机、切管机、弯边机等设备运行噪声，其噪声声级在65～90dB(A)之间。经预测项目各厂界噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准(昼间60dB(A)，夜间50dB(A))要求。本项目生产噪声对周围环境的影响较小。 4.总量控制 废水：现有工程水污染物总量控制指标（生活废水纳入平原示范区桥北污水处理厂总量指标）：COD0.048t/a、NH3-N0.0048t/a，本次改扩建工程无新增废水量，改扩建完成后无新增预支总量。 废气：现有工程VOCs总量指标为0.1188t/a；预测表明，本次改扩建工程VOCs排放量新增0.054t/a，改扩建完成后VOCs总量控制指标为0.1728t/a。该项目VOCs污染物预支增量指标替代方案为：本项目所需VOCs（0.054t/a）拟从新乡市佳美塑业有限公司VOCs治理工程削减的2.019吨/年中调剂给该项目。截至目前，新乡市佳美塑业有限公司VOCs治理工程削减量剩余1.921吨/年，满足本项目需要。 二、建议 根据建设项目的污染影响分析结果及所在区域的环境功能要求，为保护当地的环境质量，对污染控制和环境管理提出如下建议： （1）建设方应严格落实各项污染防治措施，减少各类污染物对环境的影响。 （2）根据国家安全生产的管理规定加强对纸张、酒精、油墨等的储运和使用过程管理，杜绝出现跑、冒、滴、漏，以及意外着火事故的发生。 企业应制定有意外事故应急处理预案，配备满足要求的安全防护设施和器材。 （3）对生产中产生的各类危废应按国家关于危废管理和处理的规定进行收集、暂存和处置。 （4）严格执行环保“三同时”制度，项目建成后应及时开展竣工验收，经验收合格后方可投入正常运营。 综上，河南鹏宇包装制品有限公司年产1.5亿套包装容器项目符合国家产业政策。项目选址可行，符合新乡平原示范区城区总体规划。水、气、声、渣等各类污染物治理措施可行，可使各类污染物排放控制在国家相关标准之内，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析本项目建设可行。 河南首创环保科技有限公司 2019年8月

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周围环境概括图 附图3 项目在新乡平原新区城区总体规划图中的位置 附图4项目在桥北产业区集聚区用地规划图中的位置 附图5项目在桥北产业集聚区产业布局规划图的位置 附图6项目改扩建完成后平面布置示意图 附图7 项目改扩建完成后卫生防护距离包络示意图 附图8 项目现场照片 附件1 项目委托书 附件2 项目备案确认书 附件3 现有工程环评批复文件 附件4 现有工程验收意见 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。