- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产6万立方米三聚氰胺贴面板建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南宏达木业有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 尚广强 |  |  | 联系人 | 邢善涛 |  |  |
| 通讯地址 | 平原新区韩董庄镇河南宏达木业有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15903852233 |  | 传真 | - | 邮政编码 | 475200 |  |
| 建设地点 | 平原新区韩董庄镇河南宏达木业有限公司院内 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会 |  |  | 批准文号 | 2018-410751-20-03-067741 |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  |  | 行业类别及代码 | C2021胶合板制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 6000 |  |  | 绿化面积（平方米） | - |  |  |
| 总投资 （万元） | 2000 | 其中：环保 投资（万元） |  | 34 | 环保投资占总投资比例 |  | 1.7% |
| 评价经费 | - | 预计投产日期 |  |  | - |  |  |
| - 项目由来 河南宏达木业有限公司位于平原新区韩董庄镇（中心经度：113.731815，中心纬度：34.970979），公司现有“年产5万立方米胶合板生产项目”和“年产4万立方米胶合板建设项目”，其中年产5万立方米胶合板生产项目于2012年11月2日经原阳县环境保护局审批通过，批复号为：原环监（2012）32号；并于2013年10月30日通过原阳县环境保护局竣工环保验收，验收文号为：原环验（2013）04号；年产4万立方米胶合板建设项目于2018年7月10日经平原示范区行政综合执法局审批通过，批复文号为：新平执环表（2018）15号。于2018年12月完成竣工环保验收，验收组同意通过竣工环保验收，该项目已在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统进行备案。 由于市场前景良好，河南宏达木业有限公司，拟继续扩大生产规模，拟于厂区北部扩建年产6万立方米三聚氰胺贴面板建设项目，本项目不新增用地，符合国家土地利用政策，符合当地相关规划。 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，本项目产品、工艺、设备均不在限制类及淘汰类中，属于允许类项目，且项目已在新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会备案，备案编号为2018-410751-20-03-067741。因此，本项目符合国家有关产业政策。 对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于“C2021胶合板制造”。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号），本项目属于“九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业”中“25、人造板制造”中年产20万立方米以下的“其他”类项目，应编制环境影响报告表。 据现场勘查，本项目拟拆除北侧部分闲置库房并新建厂房进行生产，目前尚未开工。 受河南宏达木业有限公司委托，河南昊威环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。在现场踏勘和收集资料的基础上，编制了《河南宏达木业有限公司年产6万立方米三聚氰胺贴面板建设项目环境影响报告表》。 二、工程概况 1、地理位置及周边环境特征 项目选址位于平原新区韩董庄镇。项目厂址东侧为乡道，南侧、北侧为空地，西侧为其他工业企业。距离项目较近的环境敏感点为厂址北侧248m处的荒庄村和东575m处的韩董庄村。 项目地理位置见附图一，项目周边环境现状见附图二。 2、项目基本情况 项目基本情况见表1所示。 - 项目基本情况一览表 序号; 项目情况; 内 容. 1; 项目名称; 年产6万立方米三聚氰胺贴面板建设项目. 2; 建设地点; 新乡市平原新区韩董庄镇河南宏达木业有限公司院内. 3; 占地面积; 6000m2. 4; 投资总额; 2000万元. 5; 产品规模; 年产三聚氰胺贴面板6万立方米. 6; 工作制度; 年工作300天，每天工作8小时. 7; 劳动定员; 项目定员30人，其中新增定员10人，现有厂区调剂20人，均不在厂内食宿. 3、 产品方案及生产规模 本项目生产规模为年产6万立方米三聚氰胺贴面板建设项目，产品方案见表2。 表2 项目产品方案及生产规模一览表 序号; 产品名称; 产品规格; 产品规模; 备注. 1; 三聚氰胺 贴面板; 1220mm×2440mm; 6万立方米/年; 《胶合板国家标准》（GB-9846.3-88）. 4、建设内容及平面布置 项目建设内容包括主体工程、公用工程和环保工程。本次扩建工程位于厂区北部，供排水、供电及储运工程均依托现有工程。扩建车间东南侧设置为原木旋切区，中部为涂胶、铺板、冷压、热压、贴面等工艺主生产区、西北侧布置砂光处理区、西南侧为成品暂存区。项目功能分区明确，人流、物流畅通，平面布置合理。项目建设内容见下表，企业厂区平面布置详见附图三、本次扩建项目平面布置图见附图四。 表3 项目建设内容一览表 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 标准化厂房6000m2，设置原木旋切区、主生产区、砂光区和成品暂存区; 新建. 储运工程; 仓库; 厂区现有仓库约7300m2，本扩建项目储运工程依托现有工程; 依托现有. 辅助工程; 办公用房; 本次扩建不新增办公用房，依托现有办公楼; 依托现有. 公用工程; 供水; 采用厂区自备井供水; 依托现有. 排水; 无生产废水，生活用水经化粪池处理后定期清运; 依托现有. 供热; 设置6t/h导热油炉一座，采用成型生物质为燃料，建成后将同时拆除现有工程年产5万立方米胶合板项目配套的3.5t/h燃气导热油炉; 新建. 供电; 市政电网供给; 依托现有. 环保工程; 废气治理; 涂胶、热压、贴面工序产生的甲醛废气采用“集气罩+UV光催化氧化+活性炭吸附装置”处理后，经15m高排气筒排放; 新建. 砂光工序产生粉尘采取“集气风管+袋式除尘器”处理后，经15m高排气筒排放; 新建. 导热油炉燃料燃烧废气采用SCR+SNCR联合脱硝+二级袋式除尘器除尘+双碱法脱硫处理后经15m高排气筒排放; 新建. 废水处理; 无生产废水，生活用水经20m3化粪池处理后定期清运; 依托现有. 噪声控制; 选用低噪声设备、并采取减振、隔声等降噪措施; 新建. 固废处置; 固废暂存间280m2; 依托现有. 设置危废暂存间20m2; 依托现有. 5、主要生产设备 项目主要设备包括全自动接板机、拼板机、涂胶机、热压机、砂光机等。具体生产设备情况详见表4。 表4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 数量（台/套）; 备注. 1; 涂胶机; /; 6; 单板拼接. 2; 全自动接板机; 1. 3; 自动铺板机; 1. 4; 连皮机; JZP; 1; 单板拼接整形. 5; 预压机; 1.22*2.44; 6; 冷压成型. 6; 热压机; 1.22*2.44; 6; 热压成型. 7; 裁边机; /; 1; 成品裁边. 8; 砂光机; /; 2; 成品砂光. 9; 导热油锅炉; YLW-4600SCII; 1; 燃料为成型生物质. 6、原辅材料及能源消耗 项目原料主要为现有工程旋切好的木片，项目能源消耗主要为水、电，项目原辅材料及资源能源消耗情况详见表5，主要原辅材料理化性质见表6。 表5 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年使用量; 备注. 1; - 原木; - 万m3/a; - 7.5; - 外购. 2; - 脲醛树脂胶; - t/a; - 78; - 外购. 3; - 面粉; - t/a; - 18; - 外购，用于和脲醛树脂胶配合使用. 4; - 三聚氰胺贴面纸; - 万张/a; - 100; - 用于贴面工序. 4; - 水; - t/a; - 600; - 自备水井. 5; - 电; - KW·h; - 4万; - 市政电网供给. 6; - 成型生物质燃料; - t/a; - 1728; - 外购. 表6 本项目原辅材料理化性质 名称; 理化特性. 脲醛树脂胶; 脲醛树脂是由尿素和甲醛溶液在减或酸的催化下进行缩聚反应制得。平均分子量约10000。白色细颗粒状，水溶性好，耐光照和耐老化。室温和加热时都能很快固化，固化物无色。对木材、织物、纸张有较强的枯接力。耐水性差。脆性大，固化时放出有毒的甲醛。本项目使用尿醛树脂胶符合《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》（GB/T14732-2006）标准要求。 外观：白色细颗粒 粘度：300-500mPas 固含量：58%-62% PH 7.0-7.5 甲醛含量：小于0.3% 用于配制脲醛树脂胶粘剂。贮存于阴凉、通风的库房内，温度为5-20℃。. 三聚氰胺贴面纸; 三聚氰胺浸胶纸，也称“蜜胺”纸，是一种素色原纸或印刷装饰纸经浸渍氨基树脂（三聚氰胺甲醛树脂和脲醛树脂）并干燥到一定程度、具有一定树脂含量和挥发物含量的胶纸，经热压可相互胶合或与人造板基材胶合。. 甲醛; 甲醛为无色，具有刺激性和窒息性的气体；熔点-92℃，沸点-19.4℃，闪点83℃(37％水溶液)；相对密度(水=1)0.84，相对密度(空气=1)1.03；临界温度137.2-141.2℃，临界压力6.81MPa。爆炸极限7.0％-73.0％；急性毒性：LD50800mg/kg(人鼠经口)，LC50590mg/m3，IDLH=20 mg/m3. 7、公用工程 ①供水：项目用水主要为职工办公生活用水，由厂区自备井供给。 ②排水：项目无工艺废水产生，废水主要为生活污水。生活污水经厂区化粪池处理后，定期清运。 8、工作制度与劳动定员 项目劳动定员30人，其中新增定员10，现有工程调剂20人，每天工作8小时，年工作时间300天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 河南宏达木业有限公司是国家级扶贫龙头企业，国家大型人造板生产企业。公司已通过3C认证、3标认证及职业健康安全管理体系认证，并拥有自营进出口经营权。公司现有“年产5万立方米胶合板生产项目”和“年产4万立方米胶合板建设项目”，其中年产5万立方米胶合板生产项目于2012年11月2日经原阳县环境保护局审批通过，批复号为：原环监（2012）32号；并于2013年10月30日通过原阳县环境保护局竣工环保验收，验收文号为：原环验（2013）04号；年产4万立方米胶合板建设项目于2018年7月10日经平原示范区行政综合执法局审批通过，批复文号为：新平执环表（2018）15号。于2018年12月完成竣工环保验收，验收组同意通过竣工环保验收进行正式生产。 本次评价现有工程以项目验收内容为依据，并结合厂区建设实际情况进行评价。对本项目有关的现有工程介绍如下： 1、现有工程基本情况 现有工程基本情况见表7。 表7 现有工程基本情况 序号; 工程名称; 内 容. 1; 建设地点; 平原新区韩董庄镇荒庄村. 2; 占地面积; 326203m2. 3; 工作制度; 年工作300天，每天工作8h. 4; 产品及规模; 年产9万立方米胶合板. 5; 劳动定员; 劳动定员60人. 6; 建设内容; 生产车间、原料仓库、成品仓库、生产办公楼等. 7; 主体工程; 1~9#生产车间; 生产车间9栋，均为一层钢构车间。目前1#车间（864m2）、5#车间（770m2）6#车间（414m2）、7#车间（520m2）作为中转仓库使用。9#车间（1900m2）为圆木旋切车间；8#车间（4370m2）为涂胶、拼板、热压车间；4#车间（936m2）为烘干车间、3#车间（2184m2）为成品包装车间；2#车间（936m2）为砂光、裁边车间。1~9#生产车间为年产5万立方胶合板项目区. 8; 西车间; 建筑面积9600m2，设置原料暂存区、主生产区、砂光区和成品暂存区，为年产4万立方米胶合板项目区. 9; 储运工程; 成品仓库; 一层1座，建筑面积1600m2，钢构，厂区共用。. 10; 成品仓库; 一层4座，建筑面积5700m2，钢构，为预留仓库，厂区共用. 11; 公用工程; 办公楼; 建筑面积500m2，砖混，厂区公用（宏达集团办公楼一层）. 供水; 厂区自备井. 供电; 韩董庄镇供电管网供给. 供热; 3.5t/h导热油炉2台，导热油加热热源为天然气，拟于本项目建成后拆除现有年产5万立方米胶合板生产项目配套的3.5t/h导热油炉. 排水; 项目废水主要为办公生活废水，经厂区化粪池处理后定期清运. 12; 环保工程; 废气处理; 旋切下料粉尘无组织排放； 锯边、砂光粉尘经螺旋式除尘器处理后，经15m高排气筒排放； 涂胶、热压废气经“集气罩+UV 光催化氧化装置”处理后，经15m高排气筒排放。. 废水处理; 经化粪池（20m3）处理后定期清运. 固废处理; 加工生产中锯末及废料经收集后外售；废液压油、废导热油经危废暂存间暂存后，委托资质单位处理；生活垃圾交由当地环保部门定期清运. 噪声治理; 隔声、减振、距离衰减；. 2、现有工程产品方案、原辅料及动力消耗情况 现有工程产品方案见表8，原辅材料及动力消耗情况见表9。 表8 现有工程产品方案一览表 产品名称; 年产量; 备注. 胶合板; 9万立方米/年; 《胶合板国家标准》（GB-9846.3-88）. 表9 现有工程原辅料及能源消耗情况一览表 类别; 名称; 年用量(t/a); 备注. 原辅材料; 原木（杨木）; 10.7万m3; 外购，为主要原材料. 脲醛树脂胶; 117t; - 外购. 面粉; 27t; - 外购，用于和脲醛树脂胶配合使用. 能源消耗; 水; 925t; 厂区自备水井. 电; 9.5万KWh; 韩董庄镇电网. 天然气; 20万m3; 外购. 3、现有工程主要设备及设施 现有工程主要生产设备见表10。 表10 现有工程主要设备及设施一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 数量（台/套）; 备注. 1; 旋切机; WWXQ260; 7; 原料旋切. 2; 全自动接板机; /; 4; 单板拼接整形. 3; 自动铺板机; /; 8; 单板拼接整形. 4; 涂胶机; /; 15; 单板拼接. 5; 连板机; JZP; 6; 单板拼接整形. 6; 预压机; 1.22*2.44; 16; 冷压成型. 7; 热压机; 1.22*2.44; 22; 热压成型. 8; 烘干机; /; 5; 电烘干. 9; 叉车; /; 6; /. 10; 裁边机; /; 3; 成品裁边. 11; 砂光机; /; 6; 成品砂光. 12; 导热油炉; YGL-700MA; 1; 燃料为天然气. 13; 导热油炉; /; 1; 原环评批复燃料为煤，目前已更换为天然气燃料，拟于本项目建成后拆除. - 现有工程生产工艺 - 生产工艺流程：现有工程胶合板生产工艺主要包括手工剥皮、旋切、涂胶、拼板、预压成型、热压、砂光、裁边等工序，现有工程生产工艺流程及产污环节见图1。 图1 现有工程生产工艺及产污环节示意图 - 工艺简述：外购原木经人工剥皮后，在旋切车间使用旋切设备直接开料，得到一定厚度的薄板坯料，运至晾晒场晾晒后，在涂胶机上进行涂胶，使用胶料为脲醛树脂胶混合一定比例的面粉。涂胶后的板坯在拼板机上经人工拼板后裁切成为一定尺寸板材，板材先经冷压机预压成型后，在进入热压机内压平压实，热压温度为80℃。热压后的板材进行砂光和裁边后即为成品。 - 现有工程产污环节 现有工程产污环节见表11。 表11 现有工程产污环节一览表 污染物; 产污环节; 主要污染因子; 防治措施. 废气; 旋切工序; 粉尘; 无组织排放. 涂胶工序; 甲醛; “集气罩+UV光催化氧化装置”处理后，经15m高排气筒排放. 热压工序; 甲醛. 砂光、裁边工序; 粉尘; “集气风管+袋式除尘器/螺旋式除尘器”处理后，经15m高排气筒排放. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮; 经化粪池（1个20m3）处理后，定期清运. 固废; 木材加工工序; 木材加工中的木屑、木粉尘、木材的边角料; 设置280m2一般固废暂存间，暂存后外售. 原料包装; 脲醛胶及面粉包装袋; 车间收集后，外售. 职工办公生活; 生活垃圾; 收集后，交由环卫部门定期清运. 导热油炉运行; 废导热油; 设置20m2危废暂存间暂存后，委托资质单位处理. 预压、热压设备运行; 废液压油. 噪声; 涂胶、砂光、裁边等工序; 噪声; 减振基础、消声器、隔声罩等措施. - 现有工程污染物产排情况 本次评价以“年产5万立方米胶合板生产项目”和“年产4万立方米胶合板生产项目”的环评、验收报告及2018年4月18~19日对厂内有机废气和锅炉废气的监测情况为主要依据，确定现有工程污染物的产排情况。 6.1废气污染物产排情况 现有工程废气产生主要为木材旋切下料、裁边、砂光过程产生的木粉尘、涂胶、热压工序挥发的甲醛废气及导热油炉燃料燃烧废气，废气产排情况见表12。 表12 项目现有工程废气产排情况一览表 废气 名称; 排气量 Nm3/h; 污染物 名称; 项目; 浓度 mg/Nm3; 总量; 排放标准; 治理及达标情况. kg/h; mg/Nm3; kg/h. 年产5万立方米胶合板生产项目裁边、砂光废气; 4000; 颗粒物; 产生; -; -; -; -; 采用集气风管+螺旋式除尘器”处理后，经15m高排气筒排放。验收期间未对螺旋除尘器进口进行监测，除尘器出口满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 排放; 99.5; 0.398; 120; 3.5. 削减; -; -; -; -. 年产4万立方米胶合板生产项目裁边、砂光废气; 33200; 颗粒物; 产生; 82.6; 2.45; 采用集气风管+袋式除尘器”处理后，经15m高排气筒排放袋式除尘器去除效率89.3%，除尘器出口满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 排放; 7.9; 0.262; 120; 3.5. 削减; 2.188. 年产5万立方米胶合板生产项目锅炉燃烧废气; 2450; 烟尘; 排放; 4.9; 0.012; 20; -; 直接经8m高排气筒排放. SO2; 排放; 15; 0.0359; 50; -. NOx; 排放; 77; 0.188; 150; -. 年产4万立方米胶合板生产项目锅炉燃烧废气; 948; 烟尘; 排放; 7.1; 0.00679; 20; -; 直接经8m高排气筒排放. SO2; 排放; 15; 0.0143; 50; -. NOx; 排放; 31; 0.0295; 150; -. 年产5万立方米胶合板生产项目涂胶、热压工序废气; 8540; 甲醛; 产生; 11.1; 0.0712; -; -; “集气罩+UV光催化氧化装置”处理后，经15m高排气筒排放，废气处理效率86.4%. 排放; 1.13; 0.0097; 5; 0.25. 削减; -; 0.0615; -; -. 年产4万立方米胶合板生产项目涂胶、热压工序废气; 16870; 甲醛; 产生; 37.5; 0.2336; -; -; “集气罩+UV光催化氧化装置”处理后，经15m高排气筒排放，废气处理效率88%. 排放; 3.4; 0.0281; 5; 0.25. 削减; -; 0.2055; -; -. 无组织废气; -; 颗粒物; 排放; -; 0.418; 1.0; -; -. 甲醛; 排放; -; 0.03; 0.2; -. 6.2废水污染物产排情况 现有工程废水主要为生活污水，现有厂区定员60人，人均用水量20L/人·d，生活污水排污系数按0.8计，则现有工程污水量为288m3/a，主要污染物COD、氨氮、SS产生浓度及产生量分别为：COD 280mg/L、0.0806t/a；氨氮25mg/L、0.0072t/a，SS 200mg/L、0.0576t/a。项目现有工程生活污水经厂内20m3化粪池处理后定期清运。 6.3固体废物排放情况 原料拆装过程产生的废包装、袋式除尘器除尘过程中的袋收尘，在拼板、裁边过程中的废边角料、热压机运行过程中产生的废液压油、导热油炉定期更换的废导热油及职工办公生活垃圾。其中热压机运行过程中产生的废液压油、导热油炉定期更换的废导热油为危险废物，其他均为一般固废。现有工程固体废物产生及处置情况见表13。 表13 工程固体废物产生及处置情况 产污环节; 污染物名称; 固废性质; 产生量t/a; 处理处置措施. 原料拆装; 废包装; 一般固废; 0.18; 定期外售. 废气处理; 除尘器收集粉尘; 72.929. 拼板、裁边工序; 废边角料; 5. 热压机运行; 废液压油; 危险废物HW08; 0.64; 委托资质单位处理. 导热油炉运行; 废导热油; 1.6. 6.5现有工程“三废”污染物汇总情况 现有工程“三废”污染物排放汇总情况见表14。 表14 现有工程“三废”污染物排放汇总情况 类别; 项目; 单位; 排放量. 废水; 废水量; m3/a; 0. COD; t/a; 0. 氨氮; t/a; 0. 废气; 废气量; 万Nm3/a; 15842. 粉尘; t/a; 1.584. 烟尘; t/a; 0.045. SO2; t/a; 0.12. NOx; t/a; 0.522. 甲醛; t/a; 0.091. - 现有工程总量控制指标 根据项目特点，项目总量控制指标为SO2和NOx，现有工程“河南宏达木业有限公司年产5万立方米胶合板项目”已批复总量指标为SO20.29t/a，NOx0.5292t/a，“河南宏达木业有限公司年产4万立方米胶合板项目”批复总量指标为零，因此现有工程总量指标为SO20.29t/a，NOx0.5292t/a。 根据现有工程验收核算，现有工程实际排放SO20.12t/a，NOx0.522t/a，满足总量控制指标要求，尚余总量为SO20.17t/a，NOx0.0072t/a。 8、现有工程存在的环保问题及解决措施 根据现场调查，项目现有工程按照环评文件要求进行建设，已通过环境保护竣工验收，无环保问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置及范围 新乡市地处河南省北部，南临黄河，与省会郑州、古部开封隔河相望：北依太行，与鹤壁、安阳毗邻；西连焦作，与晋东南接壤：东接濮阳，与鲁西相连，是豫北的经济和交道中心，经济区重要城市之一。具有承东启西、沟通南北的枢纽地位， 为豫北地区唯一的国家公路运输枢纽城市，京广、新菏、太石铁路在此交汇，107国道、106国道、京珠高速与济东高速、阿深高速穿境而过，黄河三桥已经开工建设，黄河四桥正在规划筹建。 新乡市平原新区位于黄河北岸（过黄河大桥向北4km），西起107道两侧，东至京港澳高速以东与原阳县城接壤，南起黄河大堤，北至新乡县交界。距郑州市中心25km，距焦作市中心35km，距新乡市中心45km，居郑州、新乡、焦作三市交会中心，新乡市平原新区规划总面积188km2。 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区新乡市平原示范区韩董庄镇，项目地理位置图见附图一。 2.地形地貌 平原新区位于华北大平原的南端，地处黄河下游，系黄淮海平原的组成部分。 总的地势为西南部高，并以1/5000的坡降向东北倾降，海拔高程由83m逐步降为78m，地貌由北向南可分为五个类型： （1）古黄河滩地区。在古阳堤与古黄河槽之间，包括祝楼乡、师寨乡、城关镇北半部和王杏兰乡、福宁集乡、黑山羊乡的一部分，面积约121713.28亩，占县域面积的6.06%，该地貌区的海拔高程为80m左右，地势比较平坦。至西南向东北倾斜，坡降为1/4000。 （2）黄河故道沙丘沙垄区。在古黄河中，由于沉积之沙受风力吹动，而重新堆积连绵起伏的沙丘，相对高差一般在5m左右，海拔高程约80m，地面坡降为 1/4700。该地貌包括祝楼、黑山羊、福宁集、王杏兰、阳阿五个乡的一部分，以及城关、原武、师寨、蒋庄、官厂、包厂、郭庄、路寨、葛埠口的一小部分。面积约 323363.67亩，占县域面积的16.10%。 （3）低洼平原区。在古黄河与现黄河之间，形成地势相对低洼的平原，海拔高度77m左右，地面坡降为 1/4000，该地貌包括师寨、城关南部、葛埠口、靳堂、大宾、太平镇、梁寨北部，以及路寨、齐街的少部分，面积约473998.92亩，占县域面积的23.6%。 （4）黄河背河洼地区。黄河大堤从西向东横贯全县，长约 64km，沿大堤北侧有一条宽3~5km的槽形洼地，海拔76m左右，地面坡降为1/3000~1/6000，该地包括原武、葛埠口、靳堂、太平镇、梁寨南部，以及堤南各乡沿黄河大堤北侧部分， 面积约399886.48亩，占县域面积的19.91%。 （5）黄河滩区。在黄河大堤与黄河水道之间，为宽度不等的河漫滩河阶地， 海 拔高程87m左右，地面坡降为1/5000~1/6000。该地貌包括桥北、韩董庄、蒋庄、官厂、郭庄、陡门，以及大宾、靳祝楼乡的堤南部分，面积约689507.75亩，占县域面积的34.3%。 3.地质条件 本项目场地地貌单元为黄河中下游冲积平原，形成了粉土、粘性土与砂土互层沉积的地层结构。地层为第四纪黄河冲积物。依据土工试验、标贯试验、静力触探及野外观察，按其土质特征及物理力学性质差异将本场地土划分为9个工程地质单元层。 项目场地地处华北坳陷内，深部构造形迹以隐伏断裂为主，新构造运动多具继承性，比较活跃。勘探深度内未发现有断裂及活动断裂通过。 4.气象条件 平原新区地处黄河流域下游，属暖温带季风气候，四季的特点是：春季干旱风沙多，夏季炎热雨集中，秋季光足温差大，冬季干冷季节长。年平均气温14.4℃， 全年无霜期224d，全年日照1938h，灌区冬春盛行东北、西北风，夏秋盛行东南风、 南风，年平均风速为3.4m/s，瞬时最大风速为24m/s。由于年季变率较大，旱涝交际出现，但旱多于涝，雨量多集中在6～9月份，占全年降雨量的71%左右。 5.水文条件 （1）地表水 新乡市地处黄河、海河两大水系，平原面积占78%。目前水库容量1.99×109m3。 黄河流经新乡市170km，流域面积达4558km2。“南水北调”中线工程，在新乡境内长度77km。评价区域内主要有黄河、天然渠、文岩渠和幸福渠，属于黄河流域。 （2）地下水 平原新区范围的整体地面高程低于黄河河床标高程，黄河浸润， 渗透补给， 使得规划区水位埋藏较浅，南部2~4m，北部4~6m，背河洼地雨季常接近地表。由于平原新区地表为第四系松散岩层所覆盖，地表在黄河冲积发育之前，下伏为新生代湖生代湖相沉积物质，巨厚的粘土、亚粘土层形成了良好的不透水隔层。同时由于黄河的发育兴盛，其上又堆积了巨厚的松散、半松散物质，为地下水的贮存提供了良好的空间条件。潜水含水层底板埋藏在地表下40m左右。 6.生物多样性 平原新区属暖温带气候区，大部分为人工种植落叶阔叶林植被型，常见植被有杨、柳、榆、槐、椿、紫穗槐、荆条、茅草等。灌区属暖温带季风气候，因此灌区内植物适生面广。因人类长期的开发活动，原生自然植被现均已被各种农作物所替代，极少部分区域还存在一些野生植被资源。灌区是以农业为主的商品粮基地，农作物主要有小麦、水稻、玉米、大豆、红芋、高粱、棉花、花生、芝麻等。项目区周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

相关规划： 1.新乡市平原城乡一体化示范区规划 2010年2月，经省政府批准新乡平原新区正式成立，规划面积188平方公里，核心起步区50平方公里。2013年12月，省委、省政府将平原新区更名为新乡市平原城乡一体化示范区。简称：平原示范区。辖区内含原武镇、师寨镇、韩董庄镇、祝楼乡、桥北乡、龙源办事处和农牧场，实际区域面积约295平方公里，总人口约20万人。平原示范区与郑州一河之隔，三桥相连，距郑州市区20公里，新乡市中心35公里，焦作市中心45公里，区位优势明显。功能定位是产业新高地、功能复合区、城乡一体化、经济增长极。 高起点建设产业集聚区。规划面积18.2平方公里，重点发展生物医药、新材料、信息技术等主导产业，已签约入驻产业项目45个，总投资292亿，累计完成投资67.5亿。其中华兰生物研发中试中心、金龙集团锂电池隔膜材料项目等15个项目已建成，在建项目16个，14个项目计划开工。今年计划完成投资34.7亿。 高标准建设商务中心区。规划面积2.95平方公里，签约服务业项目14个，总投资360亿，累计完成投资105亿。恒大超五星级酒店主体竣工，奥特莱斯正在建设，绿地滨水特色商业街以及4个CBD项目即将开工。今年计划完成投资12亿。 高水平建设生态农业园区。围绕打造农业硅谷，重点发展农业科研、都市生态农业，建成河南省现代农业示范基地、台湾蝴蝶兰繁育基地、盐店庄万亩优质桃园、师寨镇2万亩国家高标准农田示范区等。 新区空间战略发展规划面积188平方公里，发展控制规划面积50平方公里，起步区规划面积30平方公里，涉及原阳县祝楼乡、桥北乡、原武镇、韩董庄、师寨镇、葛埠口乡6个乡（镇），新成立龙源街道办事处。 本项目属于胶合板生产项目，位于新乡市平原城乡一体化示范区新乡市平原示范区韩董庄镇，项目用地为建设用地，符合规划要求。 2.平原新区县级饮用水源保护区 平原新区县级饮用水源为平原新区丽华水厂，为一组地下水井群。规划建设21眼井，有2眼井位于丽华水厂内，11眼井位于郑焦晋高速以南黄河北岸大堤以北的区域，其余8眼井位于S310以南郑焦晋高速以北的区域。各水井周围100米和个地下水水源地至水厂之间的输水管线上方10米宽的路域范围划分为一级保护区。丽华水厂位于太行大道和赣江路交汇处。 地下水水源地二级保护区的界线为： 水源井Q1的二级保护区：北至310省道，水源井Q1的一级保护区外围500米的范围。 水源井Q6、Q7、Q8、Q9、Q10的二级保护区：北至郑焦晋高速公路，南至黄河大堤北岸，西至Q6井一级保护区外围500米的范围，东至Q10井一级保护区外围500米的范围。 水源井Q12、Q13、Q14和Q15的二级保护区：北至S310省道，南至郑焦晋高速公路，水源井Q12、Q13、Q14和Q15连线外围600米的范围。 根据现场勘查，本项目距离平原新区丽华水厂地下水井群中最近的一眼井（Q13）3.9km，不在其保护范围之内。 另外根据《新乡市城市饮用水水源地保护区划分报告》，黄河原阳中岳地表水饮用水源保护区的一级保护区为黄河干流原阳取水口（幸福闸、马庄闸、双井闸）上游1000米，下游100米的水域，原阳新一干渠50米及四水厂专用饮水渠和牧野区平原乡三支渠两侧30米的路域；原阳中岳蓄水池、沉砂池截渗沟外10米的区域；原阳中岳蓄水池至四水厂、五水厂之间的输水暗管两侧10米的路域。二级保护区在一级保护区之外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区。 本项目距离最近的一干灌渠1060m，不在其保护范围之内。 3.韩董庄镇乡镇饮用水源地保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办 〔2016〕23号），韩董庄镇乡镇饮用水源地为：韩董庄水厂地下水井群(共2眼井)。其 一级保护区范围:水厂厂区及外围东25米、西45米、南45米、北至老郑滑线的区域；二级保护区范围:一级保护区外围500米的区域。 本项目位于韩董庄水厂西北550m处，距离其一级保护区范围为520m，二级保护区20m，本次扩建不在其保护区范围内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、生态环境等）： 1、空气环境质量现状 根据新乡市环保局发布的《新乡市2017年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表15 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 116; 70; 165.7; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 66; 35; 188.6; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 28; 60; 46.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 50; 40; 125; 超标. CO; 第95百分位浓度; 3mg/m3; 4mg/m3; 75; 达标. O3; 第90百分位浓度; 209; 160; 130.6; 超标. 其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2017年，新乡市城市环境空气PM10同比下降28微克/立方米，降幅19.4%；PM2.5同比下降18微克/立方米，降幅21.4%；SO2同比下降12微克/立方米，降幅30%；NO2同比升高1微克/立方米，升幅2%；O3第90百分位同比上升37微克/立方米，升幅21.5%。优、良天数189天以上。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、水环境质量现状 本项目不新增外排废水，项目所在区域地表河流主要为天然渠，根据新乡市水环境功能区划，天然渠规划为IV类。本次评价依据2018年第8~10期新乡市地表水环境责任目标断面水质月报数据，2018年8~10月天然渠封丘陶北断面监测数据见表16。 表16 2018年8~10月天然渠封丘陶北断面断面监测数据 时间; COD; 氨氮; 总磷. 2018年8月; 16mg/L; 0.14mg/L; 0.02mg/L. 2018年9月; 9mg/L; 0.22mg/L; 0.12mg/L. 2018年10月; 10mg/L; 0.23mg/L; 0.09mg/L. 水质标准; 30mg/L; 1.5mg/L; 0.3mg/L. 根据表16监测数据显示，天然渠封丘陶北断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水标准要求。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区划分，项目所在地为二类功能区，应执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，根据2018年1月3~4日噪声实测结果见表17。 表17 噪声实测结果 [dB(A)] 序号; 监测点位; 监测结果dB(A); 标准值; 达标分析. 昼间; 夜间; 昼间/夜间. 1; 东边界; 51.3~51.6; 42.1~42.5; 60/50; 达标. 2; 西边界; 49.9~50.2; 40.2~40.6; 达标. 3; 南边界; 51.9~52.6; 40.9~41.1; 达标. 4; 北边界; 49.6~50.3; 40.2~40.4; 达标. 由表10可知，项目厂界四周及昼间、夜间噪声值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，区域声环境质量现状符合标准要求。 4、生态环境质量现状 根据现场勘察，评价区域内生态环境主要以人工生态环境为主，主要植被为人工栽培的树木以及农作物，区域内无珍稀野生植被和野生动物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查，本项目周围主要环境保护目标见表18。 表18 项目主要环境保护目标一览表 保护类别; 保护目标; 方位; 距离; 人口（人）; 保护级别. 环境空气; 荒庄村; N; 248m; 650; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级. 韩董庄村; E; 575m; 870. 府庄村; S; 836m; 750.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 评价标准及级别; 项目; 标准值. 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级; SO2; 年平均：60μg/m3. 24小时平均：150μg/m3. 1小时平均：500μg/m3. NO2; 年平均：40μg/m3. 24小时平均：80μg/m3. 1小时平均：200μg/m3. TSP; 年平均：200μg/m3. 24小时均值：300μg/m3. PM10; 年平均：70μg/m3. 24小时均值：150μg/m3. PM2.5; 年平均：35μg/m3. 24小时均值：75μg/m3. O3; 日最大8小时平均：160μg/m3. 1小时平均：200μg/m3. CO; 24小时平均：4mg/m3. 1小时平均：10mg/m3. 环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（河北省地方标准DB13/1577-2012）二级标准; 非甲烷总烃; 2.0mg/m3. 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1居住区大气有害物质最高允许浓度标准; 甲醛; 0.05mg/m3. 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）IV类; COD; 30mg/L. 氨氮; 1.5mg/L. 总磷; 0.3mg/L. 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）; 2类 标准; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 执行标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准; 粉尘; 最高允许排放浓度120mg/m3. 15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h. 周界外浓度最高点1.0mg/m3. 甲醛; 最高允许排放浓度25mg/m3. 15m高排气筒最高允许排放速率0.25kg/h. 周界外浓度最高点0.2mg/m3. 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度120mg/m3. 15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h. 周界外浓度最高点4.0mg/m3. 河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 木材加工行业甲醛; 工业企业甲醛排放建议值5mg/m3. 工业企业边界甲醛排放建议值0.5mg/m3. 生产车间或生产设备边界甲醛排放建议0.8mg/m3. 木材加工行业非甲烷总烃; 工业企业甲醛排放建议值60mg/m3，建议去除效率70%. 工业企业边界甲醛排放建议值2.0mg/m3. 生产车间或生产设备边界甲醛排放建议4.0mg/m3. 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉及新乡市三年行动计划超低排放标准; 烟尘; 10mg/m3. SO2; 35mg/m3. NOX; 50mg/m3. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 厂界噪声; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单. |
| 总 量 控 制 指 标 | 控制因子; 现有工程排放量（t/a）; 扩建排放量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 全厂排放量（t/a）; 排放增减量（t/a）; 原环评批复总量指标（t/a）; 新增总量控制指标（t/a）. SO2; 0.12; 0.1175; 0.086; 0.1515; +0.0315; 0.29; 0. NOx; 0.522; 0.4407; 0.4512; 0.5115; -0.0105; 0.5292; 0. （VOCs）; 0.091; 0.0799; 0; 0.1709; 0.0799; -; 0.0799. 本项目建成后，拟拆除现有工程年产5万立方米胶合板配套的3.5t/h燃气锅炉，根据计算本项目建成后，不新增二氧化硫和氮氧化物总量控制指标。VOCs排放量从新乡市平原示范区博彩塑业有限公司塑料包装制品加工项目消减量中扣除，本项目新增VOCs排放量0.0799t/a，新乡市平原示范区博彩塑业有限公司塑料包装制品加工项目消减量为0.2128t/a，满足总量替代要求。 |

建设项目工程分析

一、施工期环境影响简要分析： 本项目施工期3个月，工程在施工期间污染物对环境的影响主要表现为扬尘、施工废水及施工人员生活污水、固废和施工机械噪声。施工期结束后，这些影响将不再存在，评价要求建设单位在施工期间应采取积极措施减轻对周围环境的影响。 1、施工期废气环境影响分析 项目施工期对环境空气的影响主要为施工扬尘，包括土方挖掘、现场堆放、土方回填期间造成的扬尘以及来车往造成的道路扬尘。为减少施工期扬尘的产生，结合《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号）及《新乡市蓝天工程行动计划》所提防扬尘措施，环评提出如下措施： ①施工现场出入口应标有企业名称或企业标识。主要出入口明显处应设置工程概况牌，大门内应有施工现场总平面图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工等制度牌。 ②施工现场的主要道路必须进行硬化处理，土方应集中堆放。裸露的场地和集中堆放的土方应采取加盖篷布、固化或绿化等措施，并对堆场加棚布覆盖或定期洒水。 ③从事土方、渣土和施工垃圾运输应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施；施工现场出入口处设置定型化自动冲洗设施（包括冲洗水池和高压水枪），保证将出入车辆冲洗干净。 ④四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 ⑤施工现场的材料和大模板等存放场地必须平整坚实。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。 ⑥施工一律使用商品混凝土，禁止使用散装水泥，禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆。施工现场混凝土搅拌场所应采取封闭、降尘措施。 另外，根据《新乡市人民政府办公室关于进一步加强大气污染防治工作持续改善大气环境质量的通知》中相应的规定，施工过程中还应做到如下要求： 积极推进绿色工地创建，实施施工工地封闭管理，做到七个“100%”，即施工现场100%围挡，工地砂土100%覆盖或围挡，工地路面100%硬化，拆除工程100%洒水，出工地运输车辆100%冲净车轮车身且密闭无洒漏，暂不开放的场地100%绿化，以及外脚手架密目式安全网100%安装。开展建筑施工工地扬尘集中整治，所有施工工地实行总包责任制，设24小时看管，建立台账；建立对违法违规企业的长效制约机制。 2、施工期废气环境影响分析 施工期产生的废水包括施工人员生活污水和建筑施工废水。 （1）施工人员生活污水 项目施工期施工人员为20人，施工期为三个月（90天），每人每天用水量按40L计算，项目施工期生活用水量为0.8m3/d，污水排放系数取0.8，则施工高峰期生活污水排放量为0.64m3/d，主要污染因子为COD、SS、氨氮，其产生浓度分别为300mg/L、250mg/L、25mg/L。 施工期生活污水依托现有工程化粪池处理后定期清运。 （2）建筑施工废水 施工期间的泥浆及冲洗车辆废水，外排对周围环境将产生一定影响，可能使泥沙流入下水道，致使雨水管道淤积泥沙，同时增加河道的悬浮物。施工产生的废水特点是悬浮物含量高，并含有一定的油污，评价要求采取隔油池+沉淀池的措施进行处理。因泥沙及冲洗车辆废水对水质要求较低，其经处理后能达到回用要求，为节约水资源，可将处理后的生产废水循环回用。 3、施工期固废环境影响分析 施工期固体废物主要包括土方工程产生的建筑垃圾以及施工工人的生活垃圾等。 施工期的建筑垃圾主要包括弃土、弃渣和废建材，评价要求建设单位应向环境卫生主管部门提出申请，获得城市建筑垃圾处置核准后，按规定的路线运输至指定的堆场。施工中土石方尽量做到挖填平衡，减少弃土、弃渣产生量，多余的弃土、弃渣要及时运到城建部门指定地点堆放，不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。 生活垃圾主要是施工人员生活垃圾，按人均产生0.5kg/d垃圾计算，则工程施工人员生活垃圾产生量约为10kg/d（0.9t/a）。为维护施工场地的环境，应主动与环卫部门结合及时拉走做无害化处理。 4、施工期噪声环境影响分析 施工现场的噪声主要为施工机械设备噪声，物料装缷、碰撞噪声及施工人员的活动噪声。 由于建筑施工是露天作业，流动性和间歇性较强，结合施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出如下治理措施和建议： （1）从规范施工秩序着手，合理安排施工时间表，合理布局施工场地，选用良好的施工设备，降低设备声级，降低人为的噪声，建立临时隔声屏障减少噪声污染。 （2）对基础施工过程中主要发声设备：空压机、气锤打桩机等，应采用消声、减振等措施或用低噪声设备进行代替，如空压机安装隔声装置或消声器，使用水力撞锤代替打桩机，可大大降低噪声源强。 （3）对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时围障措施，并在围障敷以吸声材料，以便达到降噪效果，并尽量布设在远离敏感点的区域。 （4）夜间十时到次日六时之间禁止施工。 工程施工期影响属于短期影响，施工结束后影响随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工噪声控制、扬尘防治、弃土及时外运处置等措施后，评价认为其环境影响可以接受。 二、营运期工程工艺流程简述（图示）： 本次扩建工程生产工艺主要包括旋切、单板晾晒、烘干、单板分拣、涂胶、铺板、冷压、热压、砂光、贴面、锯边、检验、成品入口等。具体生产工艺流程及产污环节示意图见下图。 图1 项目生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺说明如下： ①旋切：本项目原料为外购原木，采用旋切机旋切成为1~2mm厚的板坯，由于原木含水量较高，旋切过程中粉尘产生量极少，此工段污染物主要为少量粉尘和噪声。 ②单板晾晒、烘干：板坯在晾晒场自然晾干或经烘干机烘干，本次工程设置电加热烘干机对板坯进行烘干。 ③单板分拣：根据后续涂胶和铺板工艺要求，将晾晒或烘干过程中完整和破损的单板进行挑拣。 ④涂胶、拼板：挑拣好的板坯在涂胶机上涂胶，完整板坯和破损板坯交叉放置项目使用胶黏剂为脲醛胶和面粉混合调制；涂胶后人工在拼板机的传送带上进行拼板。在涂胶过程中会有甲醛废气挥发。 ⑤冷压：板材先经冷压机进行预压，冷压时间10~20min； ⑥热压：冷压成型的板材进入热压机进行压平、压实，热压温度80℃，热压时间为30min。热源由6t/h导热油炉供给，该导热油炉以成型生物质为燃料，导热油为热介质。此工序在热压过程中有甲醛废气挥发，生物质燃料燃烧产生烟尘、SO2、NOx； ⑦砂光：热压后需对板材表面进行砂光处理。该工序主要污染物为粉尘； ⑧贴面：将砂光后的胶合板放置在热压机输送台上，将三聚氰胺浸渍纸覆盖在胶合板上，覆纸后由输送台牵引至热压机热压工序进行热压。在170-200℃下热压25秒，热压过程中三聚氰胺浸渍纸上的三聚氰胺甲醛树脂熔化成为黏结剂粘结在胶合板上，三聚氰胺甲醛树脂熔化时，会有甲醛和非甲烷总烃挥发。热压机热源由6t/h导热油炉供给，此工序在热压过程中有甲醛和非甲烷总烃废气挥发。 ⑥锯边：贴面后板材按照规格（1.22*2.44m），进行裁边。该工序主要产生粉尘和边角料。 三、产污环节分析 根据生产工艺分析，项目主要产污环节详见表18。 表18 项目主要产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮; 依托现有化粪池（20m3）处理后定期清运. 废气; 砂光、锯边工序; 粉尘; 集气风管/集气罩+袋式除尘器收集处理后，经15m高排气筒排放. 涂胶工序; 甲醛; 经“集气罩+UV光催化氧化+活性炭吸附装置”处理后，经15m高排气筒排放. 热压工序; 甲醛. 贴面工序; 甲醛、非甲烷总烃. 导热油炉燃料燃烧; 烟尘、SO2、NOx; 采取SCR+SNCR联合脱硝，二级袋式除尘器除尘，双碱法脱硫后，经15m高排气筒排放. 噪声; 涂胶、砂光、裁边等工序; 噪声; 室内布置、基础减振，距离衰减. 固废; 原料拆装; 脲醛胶、面粉废包装; 车间收集后定期外售. 除尘过程; 袋式除尘器; 依托现有工程一般固废暂存间收集后定期出售. 拼板、裁边工序; 废木料. 脱硫; 脱硫石膏. 废气处理; 废活性炭; 设置20m2危废暂存间暂存，委托资质单位进行处理. 废UV灯管. 热压工序; 废液压油. 导热油更换; 废导热油. 职工办公生活; 生活垃圾; 收集后交由环卫部门定期清运. 四、工程污染源强及治理措施 1、大气污染源强及治理措施 项目废气为砂光、裁边工序产生粉尘、涂胶、热压工序产生的甲醛、贴面工序产生的甲醛和非甲烷总烃及锅炉燃料燃烧废气以及未被收集的粉尘和甲醛无组织排放废气。 # 砂光、裁边工序粉尘 项目砂光和裁边过程中产生大量粉尘，本项目生产产品及工艺均与现有工程基本一致（仅增加贴面工序），本次评价源强类比现有工程“年产4万立方米胶合板项目”竣工验收检测报告，则砂光和裁边工序粉尘产生量为3.675kg/h，8.82t/a。项目拟对砂光工序安装集气罩（2个）、锯边工序安装集气风管（1个），含尘废气经收集后进入袋式除尘器处理，处理后废气经15m高排气筒排放。根据业主提供资料袋式除尘风机风量为5000m3/h，集气效率不低于95%，袋式除尘器处理效率不低于99%。则砂光、裁边工序有组织废气产生浓度及产生量为698.2mg/m3、3.491kg/h（8.38t/a），经袋式除尘器处理后，有组织废气浓度及排放量为6.98mg/m3、0.035kg/h（0.084t/a）。废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求； # 砂光裁边工序未被收集粉尘量为0.184kg/h、1.325t/a，粉尘主要为锯末，颗粒较大，大部分再车间内沉降，类比同类木加工企业，其中约80%在车间内沉降，20%通过车间无组织排放，则粉尘无组织排放量为0.037kg/h、0.089t/a。 - 涂胶、热压、贴面工序废气 本项目涂胶和热压工序脲醛树脂胶中会有少量甲醛挥发。根据类比现有工程，项目脲醛胶用量为78t/a，根据生产需求，项目三聚氰胺浸胶纸用量为100万张，每张纸重 200g，则建设项目三聚氰胺浸胶纸重量约200t/a。根据《液状粘胶剂质量指标》（GB/T14732-2005），该粘胶剂中游离甲醛的含量不大于0.3%，本次评价采用对环境产生最不利影响的量0.3%计算，则甲醛的产生量为0.234t/a。 贴面工序使用三聚氰胺浸胶纸覆纸热压后会有少量甲醛和非甲烷总烃产生。类比《河南美之美装饰材料有限公司年产200万张家具饰面板生产线建设项目》贴面工序甲醛和非甲烷总总烃产生量（该项目贴面工序使用三聚氰胺浸胶纸，且贴面工序与本项目工艺一致，具有可类比性），根据类比，贴面工序甲醛产生量为0.0012kg/张浸胶纸，非甲烷总烃产生量为0.0175kg/张浸胶纸，本项目浸胶纸用量为100万张，则贴面工序甲醛产生量为0.012t/a，非甲烷总烃产生量为0.175t/a。 根据计算，项目涂胶、热压和贴面工序甲醛产生量为0.246t/a，非甲烷总烃产生量为0.175t/a。本项目在6台热压机和6台涂胶机上均设置集气罩对废气进行收集，收集后进入一套UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后，经15m高排气筒排放。项目集气风量为8000m3/h，集气效率不低于95%，UV光催化氧化+活性炭吸附装置对有机废气处理效率不低于80%，则涂胶、热压、贴面工序废气产排情况了见表19。 表19 本项目涂胶、热压、贴面工序废气产排情况一览表 # 产物工段; # 污染物; # 废气量 # m3/h; # 产生浓度mg/m3; # 产生速率kg/h; # 产生量 # t/a; # 治理措施; # 排放浓度 # mg/m3; # 产生速率kg/h; # 排放量 # t/a. # 涂胶、热压、贴面工序有组织; # 甲醛; # 8000; # 12.25; # 0.098; # 0.2337; # 集气罩+UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后经15m 高排气筒排放; # 2.45; # 0.0196; # 0.0467. # 非甲烷总烃; # 8.63; # 0.069; # 0.1662; # 1.73; # 0.0138; # 0.0332. # 涂胶、热压、贴面工序无组织; # 甲醛; # /; # /; # 0.005; # 0.0123; # 无组织排放; # /; # 0.005; # 0.0123. # 非甲烷总烃; # /; # /; # 0.004; # 0.0088; # /; # 0.004; # 0.0088. 根据计算，甲醛、非甲烷总烃废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物 专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号 ）要求。 （3）导热油炉燃料燃烧废气 本项目导热油炉以导热油为介质，燃料采用成型生物质。导热油在循环油泵的作用下强制循环，为热压工序提供热源。本项目设置6t/h生物质导热油炉一座，导热油锅炉的热效率以80%计，锅炉的输出热能3600000kcl/h，依生物质燃料的平均热值为：4000kcl/kg，则生物质燃料用量为720kg/h，1728t/a。根据《全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》生物质锅炉产排污系数表，废气量为6240.28Nm3/吨原料，SO2为17Skg/吨原料（S是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示；生物质燃料中S含量最高为0.02），NOx为1.02kg/吨原料；烟尘产生量为0.5kg/吨原料。则本项目生物质燃料燃烧废气量为1078.32万m3（4493m3/h）。颗粒物产生浓度及产生量为80.12mg/m3、0.864t/a，SO2产生浓度及产生量为54.48mg/m3、0.5875t/a，NOx产生浓度及产生量为163.45mg/m3、1.7626t/a。 根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020 年）》要求：2019 年底前，全市生物质锅炉及35蒸吨/时以上燃煤锅炉开展超低排放改造，完成超低排放改造后，锅炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度要分别不高于10毫克/立方米、35 毫克/立方米、50 毫克/立方米，本项目生物质锅炉设置SCR+SNCR联合脱硝工艺进行脱硝，脱硝效率不低于75%；采用二级袋式除尘器进行除尘，除尘效率不低于99%；采用钠钙双碱法脱硫工艺进行脱硫处理，脱硫效率不低于80%，经计算，本项目导热油炉燃料燃烧废气产排情况见表20。 表20 本项目导热油炉燃料燃烧废气产排情况一览表 # 产物工段; # 污染物; # 废气量 # m3/h; # 产生浓度mg/m3; # 产生速率kg/h; # 产生量 # t/a; # 治理措施; # 排放浓度 # mg/m3; # 产生速率kg/h; # 排放量 # t/a. # 导热油炉燃料燃烧; # 烟尘; # 4493; # 80.12; # 0.36; # 0.864; # 采取SCR+SNCR联合脱硝工艺进行脱硝，二级袋式除尘器进行除尘，双碱法脱硫工艺进行脱硫处理后，经15m 高排气筒排放; # 0.8; # 0.0036; # 0.0086. # SO2; # 54.48; # 0.2448; # 0.5875; # 10.9; # 0.049; # 0.1175. # NOx; # 163.45; # 0.7344; # 1.7626; # 40.86; # 0.1836; # 0.4407. 经计算燃料燃烧废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求及新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020 年）超低排放要求，对周围环境影响较小。 2、水污染源强及治理措施 本项目无工艺废水产生，废水主要为职工办公生活污水。 项目新增劳动定员10人，均不在厂内食宿，员工生活用水量按20L/人·d计，生活污水产污系数为0.8，则生活污水产生量为0.16m3/d，48m3/a；主要污染物为COD、氨氮、SS，产生浓度及产生量分别为COD280mg/L、0.013t/a，氨氮25mg/L、0.0012t/a，SS 200mg/L、0.0096/a。生活污水经现有化粪池（20m3）处理后，定期清运。 3、固废污染源强及治理措施 项目固废为原料拆装过程产生的废包装、袋式除尘器收集和未被集气罩收集的降落在车间内的木粉尘，在拼板、裁边过程中的废边角料，生物质导热油炉脱硫石膏、废气处理过程中的废活性炭和废UV灯管、热压机运行过程中产生的废液压油、导热油炉定期更换的废导热油及职工办公生活垃圾。其中废气处理过程中的废活性炭和废UV灯管、热压机运行过程中产生的废液压油、导热油炉定期更换的废导热油为危险废物，其他均为一般固废。 原料拆装过程中的废包装：根据业主提供资料，涂胶使用脲醛树脂及面粉均为袋装，原料拆装过程中废包装袋产生量为0.25t/a，废包装袋在车间收集后，定期外售； 除尘器收集的粉尘：根据袋式除尘器计算，项目袋式除尘器收尘量为8.296t/a，收集粉尘定期外售； 拼板机裁切过程中废边角料：根据企业提供的资料，边角料产生量约为5t/a，收集后定期外售； 生活垃圾：项目新增劳动定员10人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，则职工办公生活垃圾产生量为1.5t/a，收集后由环卫部门统一清运。 生物质导热油炉脱硫石膏：项目生物质锅炉采用钠钙双碱法脱硫工艺进行脱硫，根据环保工程计算，脱硫石膏产生量为0.6t/a，作为建材外售。 废气处理产生废活性炭和废UV灯管：本项目废气处理采用UV光催化氧化+活性炭吸附进行处理，其中活性炭需要定期更换，项目活性炭每4个月更换一次，更换量为0.5t/次，则废活性炭产量为1.5t/a。按照《国家危险废物名录》（2016年）废活性炭属于危险废物，废物固废代码为HW49其他废物，编号为900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质；UV光解设备内的UV灯管，在长期使用后，无法达到使用要求需进行更换。项目UV灯管使用寿命为一年，每次更换量为54根，产生量为0.0108t/a（每根灯管重量约为200g/根），废UV灯管属于危险废物，危废代码为“HW29含汞废物”中“900-023-29生产、销售及使用过程中产生的含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”，危险特性为毒性（T）。 热压机运行过程中产生的废液压油、导热油炉定期更换的废导热油：项目热压机生产运行过程中会产生少量废液压油，根据项目单位提供资料及类比现有工程，废液压油产生量为0.2t/a；项目使用导热油炉为防止导热油出现结焦，影响导热效果需定期对导热油进行更换，本项目导热油炉及管道内存导热油量为2000L，每年更换一次，则废导热油产生量为2000L/a（1.6t/a）。按《国家危险废物名录》（2016年）分类属危险固废，废液压油和非导热油均属于HW08废矿物油和含矿物油废物900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物。 表21 项目危险废物汇总一览表 序号; 危废 名称; 废物 类别; 废物代码; 产生量 （t/a）; 产生 工序及 装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 1.5; 废气处理; 固态; 甲醛、非甲烷总烃、活性炭; 甲醛、 非甲烷总烃; 4个月; T，I; 收集后暂存于同一危险废物暂存间，委托有处理资质的单位定期安全处置. 2; 废UV 灯管; HW29; 900-023-29; 0.0108; 废气处理; 固态; UV 灯管; 含汞 电光源; 12个月; T. 3; 废液 压油; HW08; 900-249-08; 0.64; 热压 工序; 液态; 矿物油; 矿物油; 1个月; T，I. 4; 废导 热油; HW08; 900-249-08; 1.6; 导热油更换; 液态; 矿物油; 矿物油; 12个月; T，I. 表22 项目工程危险废物暂存设施汇总一览表 序号; 贮存场所 （设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险废物 暂存间; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 厂区北侧; 20m2; 废液压油和废导热油分别由密闭容器收集，分区存放; 15m3; 6个月. 废UV灯管; HW29; 900-023-29. 废液压油; HW08; 900-249-08. 废导热油; HW08; 900-249-08. # 本项目按照《国家危险废物名录》、《危险废物贮存控制污染标准》中的相关要求，对危废进行收集暂存，并定期危险废物应交由有资质的单位进行无害化处理。项目拟在厂区内设置20m2危废暂存间一座，将危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行临时储存，并按规定建立危废管理台账，实行危废进出登记制度，严格执行危废转运“五联单”制度。 本项目一般固废依托现有工程280m2一般固废暂存间，对固废进行暂存，根据调查现有工程一般固废暂存间具备防雨防风措施；职工办公生活垃圾交由环卫部门统一清运。不会对环境产生影响。 4、噪声污染源强及治理措施 项目噪声为运营期间涂胶机、砂光机、裁边锯等设备运转产生的机械噪声及风机产生的空气动力性噪声，噪声源强约为55-85dB（A），经基础减振、厂房隔音以及距离衰减后，各个厂界处的噪声值约在35~55dB(A)之间，本项目主要噪声源的等效声级及治理情况见下表。 表23 本项目主要设备的噪声级 序号; 设备名称; 数量; 源强 dB(A); 治理措施; 治理后源强dB(A). 1; 涂胶机; 6; 55; 基础减振、厂房隔音; 35. 2; 砂光机; 2; 75; 55. 3; 裁边锯; 1; 75; 55. 4; 风机; 3; 85; 基础减振、加装隔声罩、厂房隔声; 55. 5、拟建工程完成后全厂污染物排放“三本帐” 表24 本项目污染物排放汇总情况 项目; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 废水量（m3/a）; 48; 48; 0. COD（t/a）; 0.013; 0.013; 0. 氨氮（t/a）; 0.0012; 0.0012; 0. SS（t/a）; 0.0096; 0.0096; 0. 废气; 废气量（万m3/a）; 4198.2; 0; 4198.2. 粉尘（t/a）; 8.38; 8.296; 0.084. 甲醛（t/a）; 0.2337; 0.187; 0.0467. 非甲烷总烃（t/a）; 0.1662; 0.133; 0.0332. 烟尘（t/a）; 0.864; 0.8554; 0.0086. SO2（t/a）; 0.5875; 0.47; 0.1175. NOx（t/a）; 1.7626; 1.3219; 0.4407. 固体废物; 一般固废; 14.146; 14.146; 0. 危险废物; 3.3108; 3.3108; 0. 生活垃圾; 1.5; 1.5; 0. 表25 本项目污染物排放“三本帐” 项目; 污染物; 现有工程 排放量; 扩建工程 排放量; 以新代老 削减量; 全厂最终 排放量; 排放 增减量. 废水; 废水量（m3/a）; 0; 0; 0; 0; 0. COD（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. SS（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. 废气; 废气量（万m3/a）; 15842; 4198.2; 0; 20040.2; 4198.2. 粉尘（t/a）; 1.584; 0.084; 0; 1.668; 0.084. 甲醛（t/a）; 0.091; 0.0467; 0; 0.1377; 0.0467. 非甲烷总烃（t/a）; -; 0.0332; 0.0332; 0.0332. 烟尘（t/a）; 0.045; 0.0086; 0.0288; 0.0248; -0.0202. SO2（t/a）; 0.12; 0.1175; 0.086; 0.1515; 0.0315. NOx（t/a）; 0.522; 0.4407; 0.4512; 0.5115; -0.0105. 固废; 一般固废; 0; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 砂光、裁边工序 | 有组织 | 粉尘 | 698.2mg/m3、8.38t/a | 6.98mg/m3、0.084t/a |
|  |  | 无组织 |  | 0.037kg/h，0.089t/a | 0.037kg/h，0.089t/a |
|  | 涂胶、热压、贴面工序 | 有组织 | 甲醛 | 12.25mg/m3、0.2337t/a | 2.45mg/m3、0.0467t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 8.63mg/m3、0.1662t/a | 1.73mg/m3、0.0332t/a |
|  |  | 无组织 | 甲醛 | 0.005kg/h、0.0123t/a | 0.005kg/h、0.0123t/a |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.004kg/h、0.0088t/a | 0.004kg/h、0.0088t/a |
|  | 导热油炉燃料燃烧废气 |  | 烟尘 | 80.12mg/m3、0.864t/a | 0.8mg/m3、0.0086t/a |
|  |  |  | SO2 | 54.48mg/m3、0.5875t/a | 10.9mg/m3、0.1175t/a |
|  |  |  | NOx | 163.45mg/m3、1.7626t/a | 40.86mg/m3、0.4407t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （480m3/a） |  | COD | 280mg/L、0.134t/a | 0 |
|  |  |  | SS | 200mg/L、0.096t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 25mg/L、0.012t/a |  |
| 固 体 废 物 | 原料拆装 |  | 废包装袋 | 0.25t/a | 0 |
|  | 袋收尘、车间内降尘 |  | 粉尘 | 8.296t/a |  |
|  | 拼板、裁边 |  | 边角料 | 5t/a |  |
|  | 脱硫 |  | 脱硫石膏 | 0.6t/a |  |
|  | 有机废气处理 |  | 废活性炭 | 1.5t/a |  |
|  |  |  | 废UV灯管- | 0.0108t/a |  |
|  | 热压工序 |  | 废液压油 | 0.2t/a |  |
|  | 导热油炉供热 |  | 废导热油 | 1.6/a |  |
|  | 职工办公生活 |  | 生活垃圾 | 1.5t/a |  |
| 噪 声 | 项目噪声为运营期间涂胶机、砂光机、裁边锯等设备运转产生的机械噪声及风机产生的空气动力性噪声，噪声源强约为55-85dB（A），经基础减振、厂房隔音以及距离衰减后厂界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一，且项目施工范围较小，不会对周边生态环境产生较大影响。 项目建成运行后产生的废气、废水、固废及噪声在采取评价要求的治理措施能够得到有效的治理和控制，不会对周围生态环境产生明显影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 项目废气为砂光、裁边工序产生粉尘、涂胶、热压、贴面工序产生的甲醛、非甲烷总烃、导热油炉燃料燃烧废气以及未被收集的粉尘和甲醛无组织排放废气。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)相关要求，对本项目大气环境影响进行预测分析。 （1）评价因子和评价标准筛选 表26 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（μg/m3）; 标准来源. TSP; 1小时平均值; 900μg/m3 （取24小时均值的三倍）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 甲醛; 1小时平均值; 0.05mg/m3; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）. 非甲烷总烃; 1小时平均值; 2.0mg/m3; 《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（河北省地方标准DB13/1577-2012）二级. PM10; 1小时平均值; 450μg/m3 （取24小时均值的三倍）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. SO2; 1小时平均值; 500μg/m3. NOx; 1小时平均值; 200μg/m3. （2）污染源排放清单 项目废气各污染因子排放参数见表27~表30。 表27 点源参数调查清单 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒 高度 （m）; 排气筒 内径 （m）; 烟气 流量 （m3/h）; 烟气出口 温度 （℃）; 年排放 小时数 （h）; 排放工况; 污染物排放速率源强/kg/h（颗粒物）. X; Y. 1; 砂光、 裁边工序; 113.7329; 34.972; 93; 15; 0.35; 5000; 25; 2400; 正常; 0.035. 表28 点源参数调查清单 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒 高度 （m）; 排气筒 内径 （m）; 烟气 流量 （m3/h）; 烟气出口 温度 （℃）; 年排放 小时数 （h）; 排放工况; 污染物排放速率源强/kg/h. X; Y; 非甲 烷总烃; 甲醛. 2; 涂胶、 热压、贴面工序; 113.7332; 34.9721; 93; 15; 0.45; 8000; 25; 2400; 正常; 0.0138; 0.0196. 表29 点源参数调查清单 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒 高度 （m）; 排气筒 内径 （m）; 烟气 流量 （m3/h）; 烟气出口 温度 （℃）; 年排放 小时数 （h）; 排放工况; 污染物排放速率源强/kg/h. X; Y; 烟尘; SO2; NOx. 3; 导热油炉燃料燃烧; 113.7326; 34.9720; 93; 15; 0.4; 4493; 80; 2400; 正常; 0.0036; 0.049; 0.1836. 表30 面源参数调查清单 编号; 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度/m; 面源有效排放高度/m; 年排放 小时数 /h; 排放 工况; 污染物排放速率源强kg/h. X; Y; 颗粒物; 非甲 烷总烃; 甲醛. 1; 生产车间; 113.7326; 34.9715; 93; 10; 2400; 正常; 0.037; 0.004; 0.005. （3）评价等级及评价范围确定 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式对各污染源最大落地浓度及占标率进行预测，详见表31。 表31 下风向最大落地浓度及占标率估算结果一览表 类型; 排放源; 污染因子; 最大落地浓度 （mg/m3）; 评价标准 （mg/m3）; 占标率 （%）; 最大落地位置 （m）. 点源; 砂光、裁边工序; 颗粒物; 0.001504; 0.9; 0.17; 677. 涂胶、热压、贴面工序; 非甲烷总烃; 0.000522; 2.0; 0.03; 728. 甲醛; 0.007417; 0.05; 1.48; 728. 导热油炉燃料燃烧; 烟尘; 0.0001221; 0.45; 0.03; 339. SO2; 0.001662; 0.5; 0.33; 339. NOx; 0.006229; 0.2; 2.60; 339. 面源; 生产车间; 颗粒物; 0.006729; 0.45; 0.75; 213. 非甲烷总烃; 0.0007274; 2.0; 0.04; 213. 甲醛; 0.0009093; 0.05; 1.82; 213. 各污染源最大地面浓度占标率为0.03%~2.6%，根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），项目评价等级为二级，评价范围为边长为5km的矩形。 （4）大气环境影响预测 项目大气环境影响评价等级为二级，可采用估算模式进行预测，预测结果详见表32。 表32 有组织排放估算模式计算结果一览表 下风向 距离 /m; 砂光、裁边工序; 涂胶、热压、贴面工序. 颗粒物; 非甲烷总烃; 甲醛. 预测质量浓度/mg/m3; 占标率/%; 预测质量浓度/mg/m3; 占标率/%; 预测质量浓度/mg/m3; 占标率/%. 50; 0.0003205; 0.04; 0.00005742; 0; 0.00008155; 0.16. 75; 0.0009768; 0.11; 0.0002392; 0.01; 0.0003397; 0.68. 100; 0.00137; 0.15; 0.0003362; 0.02; 0.0004775; 0.95. 500; 0.001603; 0.18; 0.0004288; 0.02; 0.000609; 1.22. 1000; 0.001522; 0.17; 0.0004707; 0.02; 0.0006685; 1.34. 1500; 0.001329; 0.15; 0.0004707; 0.02; 0.0006685; 1.34. 2000; 0.001069; 0.12; 0.0004373; 0.02; 0.0006211; 1.24. 2500; 0.0008644; 0.1; 0.0003708; 0.02; 0.0005266; 1.05. 续表32 有组织排放估算模式计算结果一览表 下风向 距离 /m; 导热油炉燃料燃烧. 烟尘; SO2; NOx. 预测质量浓度/mg/m3; 占标率/%; 预测质量浓度/mg/m3; 占标率/%; 预测质量浓度/mg/m3; 占标率/%. 50; 0.00001693; 0; 0.0002305; 0.05; 0.0008635; 0.36. 75; 0.00006666; 0.01; 0.0009073; 0.18; 0.0034; 1.42. 100; 0.00009373; 0.02; 0.001276; 0.26; 0.00478; 1.99. 500; 0.0001035; 0.02; 0.001409; 0.28; 0.00528; 2.2. 1000; 0.0001035; 0.02; 0.001409; 0.28; 0.00528; 2.2. 1500; 0.00008072; 0.02; 0.001099; 0.22; 0.004117; 1.72. 2000; 0.00005315; 0.01; 0.0007234; 0.14; 0.002711; 1.13. 2500; 0.00004664; 0.01; 0.0006349; 0.13; 0.002379; 0.99. 表33 无组织排放估算模式计算结果一览表 敏感点及距离; 砂光、裁边工序; 涂胶、热压、贴面工序. 颗粒物; 非甲烷总烃; 甲醛. 预测质量浓度/mg/m3; 占标率/%; 预测质量浓度/mg/m3; 占标率/%; 预测质量浓度/mg/m3; 占标率/%. 50; 0.004185; 0.46; 0.0004525; 0.02; 0.0005656; 1.13. 75; 0.005587; 0.62; 0.000604; 0.03; 0.000755; 1.51. 100; 0.006219; 0.69; 0.0006723; 0.03; 0.0008404; 1.68. 500; 0.006475; 0.72; 0.0007; 0.03; 0.000875; 1.75. 1000; 0.004446; 0.49; 0.0004806; 0.02; 0.0006007; 1.2. 1500; 0.002885; 0.32; 0.0003118; 0.02; 0.0003898; 0.78. 2000; 0.002015; 0.22; 0.0002178; 0.01; 0.0002723; 0.54. 2500; 0.001519; 0.17; 0.0001642; 0.01; 0.0002053; 0.41. 表34 特征污染物在敏感点处预测结果一览表 下风向 距离/m; 砂光、裁边工序; 涂胶、热压、贴面工序. 颗粒物预测质量浓度/mg/m3; 非甲烷总烃预测质量浓度/mg/m3; 甲醛预测质量浓度/mg/m3. 荒庄村（248m）; 0.291901; 0.0011366; 0.0214936. 韩董庄村（575m）; 0.291819; 0.0011736; 0.0215496. 姬屋村（713m）; 0.291288; 0.0011477; 0.0215235. 府庄村（836m）; 0.290631; 0.0010721; 0.0214272. 标准值; 0.9; 2.0; 0.05. 注：敏感点处预测值为有组织排放污染物和无组织排放污染物在敏感点处落地浓度叠加背景值的结果。其中背景值按照现有工程验收期间下风向最大浓度取值. 根据预测可知，评价范围内，有组织排放及无组织排放颗粒物落地浓度占标率均不超标，在敏感点处的预测值颗粒物浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，非甲烷总烃浓度满足非甲烷总烃在敏感点满足《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（河北省地方标准DB13/1577-2012）二级标准要求；甲醛浓度满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1居住区大气有害物质最高允许浓度标准要求。 （5）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目污染物颗粒物厂界浓度及下风向最大落地浓度均不超标，因此本项目无超标点，无需设置大气环境防护距离。 （6）卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的规定，无组织排放源所在的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/p)0.5； A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目各无组织排放污染因子的卫生防护距离计算结果见表35。 表35 卫生防护距离计算参数及结果 无组织 排放源; 污染 因子; 卫生防护距离计算系数; S (m2); Qc （kg/h）; Cm （mg/m3）; 计算卫生 防护距离(m); 确定卫生 防护距离(m). A; B; C; D. 生产 车间; 颗粒物; 470; 0.15; 1.85; 0.84; 6000; 0.037; 0.9; 0.864; 100. 非甲烷总烃; 470; 0.15; 1.85; 0.84; 0.004; 2.0; 0.024. 甲醛; 470; 0.15; 1.85; 0.84; 0.005; 0.05; 2.488. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》的规定，本工程生产车间应设置100m卫生防护距离，经现场勘查，本次扩建项目仅需在北厂界和西厂界设置100m卫生防护距离。根据现有工程环评要求，现有工程需在项目需在西厂界设置98m卫生防护距离，南厂界设置15m卫生防护距离，北厂界设置18m卫生防护距离。则本次扩建完成后，全厂需在西厂界设置100m卫生防护距离，南厂界设置15m卫生防护距离，北厂界设置100m卫生防护距离。在项目设置的卫生防护距离内均为空地，无环境敏感点，项目无组织排放废气对周围环境影响可接受。 综上所述，在采取评价要求的措施后，工程废气对周围大气环境影响可接受。 2、水环境影响分析 本项目无工艺废水产生，废水主要为职工办公生活污水。生活污水依托现有工程化粪池处理后，定期清运。本次扩建工程生活污水量为0.16m3/d，现有工程废水量为0.96m3/d，项目建成后生活污水量为1.12m3/d，项目厂区现有化粪池20m3，能够满足处理要求。 综上所述，项目生活污水定期清运，对周围环境影响较小。 3、固废环境影响分析 项目固废为原料拆装过程产生的废包装、袋式除尘器收集和未被集气罩收集的降落在车间内的木粉尘，在拼板、裁边过程中的废边角料，生物质导热油炉脱硫石膏、废气处理过程中的废活性炭和废UV灯管、热压机运行过程中产生的废液压油、导热油炉定期更换的废导热油及职工办公生活垃圾。其中废气处理过程中的废活性炭和废UV灯管、热压机运行过程中产生的废液压油、导热油炉定期更换的废导热油为危险废物，其他均为一般固废。 本次扩建工程依托现有工程280m2一般固废暂存间和20m2危险废物暂存间对固废进行暂存处理，根据调查计算，扩建完成后全厂一般固废产生量为92.255t/a，危险废物产生量为5.5508t/a，现有工程一般固废暂存间和危险废物暂存间能够满足全厂一般固废和危险废物暂存要求，且扩建项目固废种类与现有工程基本一致，无反应性废物，因此本次扩建项目依托现有工程一般固废暂存间和危险废物暂存间可行。 本次扩建项目固废产生及处置情况见表36。 表36 工程固废产生及处置措施一览表 固废来源; 固废名称; 产生量（t/a）; 处置措施及去向. 原料拆装; 废包装袋; 0.25; 一般固废暂存间; 定期外售. 废气治理; 收集粉尘; 8.296. 拼板、裁边; 废边角料; 5. 脱硫工序; 脱硫石膏; 0.6. 废气处理; 废活性炭（HW49）; 1.5; 危废按暂存间; 委托资质单位处理. 废UV灯管（HW29）; 0.0108. 热压工序; 废液压油（HW08）; 0.2. 导热油炉更换导热油; 废导热油（HW08）; 1.6. 职工办公生活垃圾; 生活垃圾; 1.5; 收集后，交由环卫部门统一清运. 总计; 18.9568; 固废处置率100%. 综上所述，在严格采取以上措施，固体废物能得到合理的处理处置，不会对环境产生危害，措施可行。 4、声环境影响分析 （1）噪声源强 项目噪声为运营期间涂胶机、砂光机、裁边锯等设备运转产生的机械噪声及风机产生的空气动力性噪声，噪声源强约为55-85dB（A），经基础减振、厂房隔音以及距离衰减后，各个厂界处的噪声值约在35~55dB(A)之间。 预测模式 本次评价选用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）点声源衰减模式进行预测。预测方法采用多声源至受声点声压级估算方法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下： ①噪声衰减公式： Leq = LA―20lg(r1/r0) 式中：Leq－等效连续A声级，dB(A)； LA－施工场界噪声级，dB(A)。 ②声压级(分贝)相加公式： L总—几个声压级相加后的总声压级，dB(A) Li—某一个声压级，dB(A) - 预测结果及评价 本项目每天工作8小时，仅对昼间进行预测，噪声预测结果见表36。 表36 厂界噪声预测结果一览表 [dB（A）] 厂界; 噪声源距离厂界最近距离（m）; 噪声贡献值[dB（A）]. 东厂界; 102; 19.8. 西厂界; 2; 53.9. 南厂界; 193; 14.3. 北厂界; 2; 53.9. 由上表可知，项目噪声通过采取室内布置、减振基础、风机加装隔声罩及距离衰减后，东、南、西、北厂界昼间噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求（昼间≤60dB(A)）要求。 综上所述，项目噪声对周围环境影响可接受。 风险分析 5.1风险识别 根据现场调查，本项目采用钠钙双碱法脱硫除尘系统中需定期添加液碱（NaOH）调配碱性水。本项目液碱不在厂内储存，直接由供货商定期对湿式双碱法脱硫除尘系统配套循环水储存池（5m×2m×2m）进行添加。本项目氢氧化钠溶液浓度较低，腐蚀性较小，根据《化学危险品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目循环水储存池内的氢氧化钠溶液不构成重大危险源。同时项目原料及产品均为干木材，属于易燃类物质，如管理不善，会存在一定火灾风险隐患。 5.2防范措施 （1）脱硫系统碱性水储存区风险防范措施 为了加强对危险化学品的安全管理，避免风险事故的发生，要求企业对生产中使用具有毒有害物质事故性排放应具备风险防范意识，并根据不同的事故风险制定相应的预防措施和突发事故的对策与应急方案。在此基础上，公司还要采取如下措施： ①操作处置 密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩备自吸过滤式防毒面具（全面罩）、橡胶耐酸碱服、橡胶耐酸碱手套等。液碱运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 ②泄漏应急处理 如少量泄漏，隔离泄漏污染区，周围设警告标志，疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。也可以用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 ③急救措施 皮肤接触：先用水冲洗（稀液）/用布擦干（浓液），再用5～10%硫酸镁、或3%硼酸溶液清洗并就医； 眼睛接触：立即提起眼睑，用3%硼酸溶液(或稀醋酸)冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。 食入：少量误食时立即用食醋、3～5%醋酸或5%稀盐酸、大量橘汁或柠檬汁等中和；给饮蛋清、牛奶或植物油并迅速就医，禁忌催吐和洗胃。 （2）火灾防范措施 结合本项目生产特点，评价建议建设单位采取并制定如下管理措施： ①按要求将木材定点堆放，厂区预留消防通道； ②全厂按规定布置消防栓及消防灭火器材，设置消防水池。 ③在木材堆放位置设置明显的警示牌，告诫禁止明火、禁止吸烟。 ④生产厂房安装避雷设备，并且生产设备安装导除静电的接地装置。 ⑤每日应对车间及仓库内物资进行巡视检查，发现火种、火源、电源及库内环境存在与防火安全相抵触的问题要及时发现，及时消除。 ⑥如发生火灾事故要及时上报公安、消防、环保部门并根据注意事项要求制定应急预案妥善处置。企业应加强生产安全管理和员工技能培训，同时加强员工责任感，防治污染事故及安全事故发生。 综上，本项目无重大危险源，建设单位通过加强对原料及产品的安全管理、增强自我风险防范意识，并制定相应的预防措施和突发事故的对策的情况下不会对外环境居民点造成危害和影响。 二、产业政策相符性分析 1、项目与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）的相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目产品、原料、工艺设备和规模等均不属于限制类和淘汰类，属于允许建设项目，项目建设符合国家相关产业政策。 2、项目与新环（2015）342号文的对照分析 本项目与《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）（以下简称《实施细则》）对照分析如下： 表37 本项目与《实施细则》审批条件相符性分析对照表 类别; 实施细则中相关规定; 对照情况; 结论/备注. 主体功能区分区; 工业准入优先区范围：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区; 项目位于平原新区韩董庄镇荒庄村，不属于工业准入优先区。; 项目不在工业准入优先区范围内; 项目选址未含在工业准入优先区范围、城市人居功能区范围、农产品主产区范围和特殊环境敏感区范围，参照农产品主产区的环境准入原则。. 城市人居功能区范围：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 项目位于平原新区韩董庄镇荒庄村，位于平原新区总体规划范围以外，不属于城市人居功能区范围; 项目不在城市人居功能区范围内. 农产品主产区范围：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 项目位于平原新区韩董庄镇荒庄村，不属于农产品主产区范围; 项目不属于农产品主产区范围内. 特殊环境敏感区范围：（1）禁止开发区域：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区；（2）依法划定的集中式饮用水源地一、二级保护区; 项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、集中式饮用水源一、二级保护区等禁止开发的区域。; 项目不在特殊环境敏感区范围. 工业项目分类; 轻工（一类工业项目：粮食及饲料加工（不含发酵工艺的）；植物油加工；肉禽类、蛋品加工；乳制品加工；竹、藤、棕、草制品制造（不含化学处理工艺的）；纸制品（不含化学处理工艺的）；工艺品制造（无电镀、喷漆工艺和机加工的）；二类工业项目：含发酵工艺的粮食及饲料加工；屠宰；调味品、发酵制品制造；酒精饮料及酒类制造；果菜汁及其他软饮料制造；竹、藤、棕、草制品制造（含化学处理工艺的）；商品浆造纸；纸制品（含化学处理工艺的）；工艺品制造（含电镀、喷漆工艺和机加工的）；轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工；三类工业项目：生物质纤维素乙醇制造、制浆制造、造纸（不含商品浆造纸）；含制革、毛皮鞣制的皮革、毛皮、羽毛（绒）制品）; 本项目属于胶合板生产项目，属于二类工业项目; 本项目属于二类工业项目. 所属污染防控单元; 水污染防治重点单元（卫河）、大气污染防治重点单元（全新乡市）。; 项目位于平原新区韩董庄镇荒庄村，属于大气污染防治重点单元（全新乡市）; 大气污染防治重点单元（全新乡市）. 农产品主产区准入政策; 严控重污染项目：不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。; 本项目属于二类工业项目，且不涉及重金属、持久性有机污染物排放，不属于不予审批的项目范围; 项目符合农产品主产区环境准入政策. 严控部分区域重污染项目：在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。. 3、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的对照分析 本项目与环境保护部、国家发展和改革委员会、财政部、交通运输部、国家质量监督检验检疫总局、国家能源局共同下发的关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气[2017]121号）中的相关要求进行对照，具体内容见下表。 表38 本项目与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的对比 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 三、治理重点; （一）重点地区。京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等 16 个省（市）。; 本项目位于新乡市平原新区韩董庄镇; 属于重点地区. （二）重点行业。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源 VOCs 污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOCs 排放来源等，确定本地 VOCs 控制重点行业；充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等，结合环境空气质量季节性变化特征，研究制定行业生产调控措施。; 本项目属于胶合板生产项目; 不属于重点行业. （三）重点污染物。加强活性强的 VOCs 排放控制，主要为芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等。; 项目涉及VOCs气体主要为非甲烷总烃和甲醛; 属于重点污染物. 四、主要任务; （一）加大产业结构调整力度。 1.加快推进“散乱污” 企业综合整治。涉 VOCs排放的“散乱污”企业主要为涂料、油墨、合成革、橡胶制品、塑料制品、化纤生产等化工企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的印刷、家具、钢结构、人造板、注塑等制造加工企业，以及露天喷涂汽车维修作业等。 2. 严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。 严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。 新、改、扩建涉 VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目不属于“散乱污”企业； 本项目属于扩建项目，不属于严格控制行业； 本项目排放的VOCs采用区域内 VOCs排放总量倍量削减替代； 本项目采取UV光解+活性炭吸附的高效处理设施。; 符合建设项目环境准入条件。. （二）加快实施工业源VOCs污染防治。 1. 全面实施石化行业达标排放。 2. 加快推进化工行业VOCs综合治理。 3. 加大工业涂装VOCs治理力度。 4. 深入推进包装印刷行业 VOCs综合治理。 5. 因地制宜推进其他工业行业VOCs。 纺织印染行业应重点加强化纤纺丝、热定型、涂层等工序VOCs 排放治理。; 本项目胶合板生产项目，有机废气产生量较少，经预测对周围环境影响较小。; 符合方案中的要求。. 由上表可知，本项目建设符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知中的相关要求。 4、与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020）的对照分析 与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020）中的相关要求对照分析如下表所示。 表39 与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案中有关项相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 全面提升锅炉烟气排放标准; 推进燃煤、生物质锅炉超低排放改造。2019 年底前，全市生物质锅炉及35蒸吨/时以上燃煤锅炉开展超低排放改造，完成超低排放改造后，锅炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓 度要分别不高于10毫克/立方米、35毫克/立方米、50毫克/立方米。推进燃气锅炉低氮改造。2019 年9月底前，全市 4 蒸吨/时以上（含）天然气锅炉完成低氮改造，鼓励氮氧化物排放浓度不高于30 毫克/立方米；2020年底前，全市所有天然气锅炉完成低氮改造；新建天然气锅炉全部执行氮氧化物不高于30毫克/立方米标准。; 本项目新建导热油炉采用成型生物质燃料，执行超低排放标准。; 符合. 严格环境准入门槛; 新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料， 配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉 VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放总量倍量消减替代。; （1）本项目属于扩建项目，项目 VOCs排放总量倍量消减替代。; 符合. 推进重点行业提标治理; 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs） 全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行超低排放标准，VOCs执行河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 符合. 20 加快工业源VOCs 治理; 对 VOCs 废气末端处理工艺进行提升改造，鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高VOCs治理效率。; 本项目采用UV光解+活性炭吸附的高效治理工艺。; 符合. 加强无组织废气排放控制，含VOCs 物料的储存、输送、投料、卸料， 涉及VOCs物料的生产及含VOCs产品分装等过程应密闭操作。; 本项目物料储存运输过程中不涉及VOCs排放; 符合. 5、与津京冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案（环大气（2018）100号）的对照分析 与津京冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案（环大气（2018）100号）中相关要求的符合性分析如下表所示。 表40 与津京冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案有关项相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 实施范围; “2+26”城市; 本项目位于“2+26”城市中的新乡; 位于实施范围内. 开展锅炉综合整治; 生物质锅炉应采用专用锅炉，禁止掺烧煤炭等其他燃料，配套布袋等高效除尘设施。积极推进城市建成区生物质锅炉超低排放改造。; 本项目采用专用生物质锅炉，配套二级袋式除尘器的高效除尘装置，本项目生物质锅炉执行超低排放标准; 符合. 深化工业污染治理; 严格执行火电、钢铁、石化、化工、有色、水泥行业以及工业锅炉大气污染物特别排放限值，推进重点行业污染治理设施升级改造。继续推进工业企业无组织排放治理，在安全生产许可条件下，实施封闭储存、密闭输送、系统收集。; 本项目锅炉超低排放标准，涉及脲醛胶实施密闭储存; 符合. 强化VOCs无组织排 放管控; 加强工艺过程无组织排放控制。 VOCs 物料应储存于密闭储罐或密闭容器中， 并采用密闭管道或密闭容器输送；; 本项目涉及VOCs 物料为脲醛胶，脲醛胶储存于密闭储罐中。; 符合. 推进治污设施升级改造; 鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高 VOCs治理效率, 采用活性炭吸附技术应配备脱附工艺，或定期更换活性炭并建立台账。; 本项目采用UV光催化氧化+活性炭吸附装置的组合工艺对有机废气进行治理，定期更换的活性炭按照危险废物管理，简历台账; 符合. 三、厂址可行性 （1）项目位于项目位于平原新区韩董庄镇荒庄村，根据韩董庄镇人民政府出具的证明，项目建设符合韩董庄镇总体规划、土地利用规划及产业布局规划。 （2）项目废气、废水、固废、噪声等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现达标排放或综合利用，对周围环境影响较小。 （3）项目厂址水、电供应充足，厂区平面布置合理。 综上所述，项目选址可行。 四、工程环保投资 本项目各项污染因素经采取相应的污染防治措施后，均能做到妥善处理和处置。项目总投资2000万元，环保总投资34万元，占总投资比例的1.7%，工程环保投资见表41。 表41 工程环保投资一览表 序号; 项目内容; 环保设施; 环保投资（万元）. 1; 废气治理; 砂光、裁边废气; 集气罩1个，集气风管2个，袋式除尘器1个、15m高排气筒1根; 6.0. 涂胶、热压废气; 集气罩12个，UV光催化氧化+活性炭吸附装置1套，15m高排气筒1根; 6.0. 导热油炉燃料燃烧废气; SCR+SNCR联合脱硝+二级袋式除尘器除尘+双碱法脱硫处理后经15m高排气筒1套; 20.0. 2; 废水治理; 依托现有20m3化粪池一座; /. 3; 固废治理; 依托现有280m2一般固废暂存间; /. 依托现有20m2危险废物暂存间; /. 4; 噪声治理; 室内布置、减振基础、风机加装隔声罩; 2.0. 5; 合计; 34.0. 五、工程污染防治措施及环保验收指标 本项目污染防治措施及环保验收指标见表42。 表42 工程污染防治措施及环保验收一览表 类别; 产污环节; 污染物名称; 防治措施; 验收指标. 废气; 砂光、裁边工序; 有组织粉尘; 各产尘点设置集气罩/集气风管收集废气后经“袋式除尘器+15m高排气筒”处理后排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 无组织粉尘; /. 涂胶、热压工序; 有组织非甲烷总烃、甲醛; 涂胶机、热压机均设置集气罩收集废气后经“UV光催化氧化+活性炭吸附装置+15m高排气筒”处理后排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物 专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号 ）要求；. 无组织非甲烷总烃、甲醛; /; 满足河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物 专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号 ）要求；. 导热油炉燃料燃烧废气; 烟尘; SCR+SNCR联合脱硝+二级袋式除尘器除尘+双碱法脱硫处理后经15m高排气筒排放; 满足锅炉超低排放标准（烟尘≤10mg/m3、SO2≤35mg/m3、NOx≤50mg/m3）. SO2. NOx. 废水; 职工生活; 生活污水; 化粪池处理后定期清运; 综合利用. 固 废; 原料拆装; 废包装袋; 依托现有工程一般固废暂存间暂存后，定期外售; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及其2013年修改单要求. 废气治理; 收集粉尘. 拼板、裁边; 废边角料. 脱硫; 脱硫石膏. 职工生活; 生活垃圾; 垃圾桶收集后，交由环卫部门定期清运. 有机废气处理; 废活性炭; 设置20m2危废暂存间，暂存后委托资质单位处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单. 废UV灯管. 热压工序; 废液压油（HW08）. 导热油炉更换导热油; 废导热油（HW08）. 噪 声; 涂胶机、砂光机、 裁边锯等设备运转; 机械性噪声; 室内布置、减振基础、厂房隔音; 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 风机; 空气动力性噪声.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 砂光、才边工序 | 粉尘 | 各产尘点设置集气罩/集气风管收集废气后经“袋式除尘器+15m高排气筒”处理后排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 |
|  | 涂胶、热压工序 | 非甲烷总烃、甲醛 | 涂胶机、热压机均设置集气罩收集废气后经“UV光催化氧化+活性炭吸附装置+15m高排气筒”处理后排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物 专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号 ）要求； |
|  | 导热油炉燃料燃烧废气 |  | SCR+SNCR联合脱硝+二级袋式除尘器除尘+双碱法脱硫处理后经15m高排气筒排放 | 满足锅炉超低排放标准（烟尘≤10mg/m3、SO2≤35mg/m3、NOx≤50mg/m3） |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 依托现有化粪池处理后，定期清运，综合利用 | 综合利用，不外排 |
| 固 体 废 物 | 原料拆装 | 废包装袋 | 依托现有一般固废暂存间280m2，暂存后外售给废品回收单位。 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》及其2013年修改单要求你 |
|  | 袋收尘、车间内降尘 | 粉尘 |  |  |
|  | 拼板、裁边 | 边角料 |  |  |
|  | 脱硫 | 脱硫石膏 |  |  |
|  | 职工办公生活 | 生活垃圾 | 收集后，交由环卫部门统一清运 |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 设置20m2危废暂存间，暂存后委托资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单 |
|  |  | 废UV灯管 |  |  |
|  | 热压工序 | 废液压油（HW08） |  |  |
|  | 导热油炉更换导热油 | 废导热油（HW08） |  |  |
| 噪 声 | 项目噪声为运营期间涂胶机、砂光机、裁边锯等设备运转产生的机械噪声及风机产生的空气动力性噪声，噪声源强约为55-85dB（A），经基础减振、厂房隔音以及距离衰减后厂界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于新平原新区韩董庄镇，周围无生态敏感区，评价要求项目在营运期严格执行评价提出的污染防治措施，以减轻对周围生态环境的影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目产业政策相符性 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），该项目产品、原料、工艺设备和规模等均不属于限制类和淘汰类，属于允许建设项目，并且已由原阳县发展和改革委员会备案，项目建设符合国家相关产业政策。 2、选址可行性分析结论 项目位于项目位于平原新区韩董庄镇荒庄村，根据韩董庄镇人民政府出具的证明，项目建设符合韩董庄镇总体规划、土地利用规划及产业布局规划；项目废气、废水、固废、噪声等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现达标排放或综合利用，对周围环境影响较小；项目厂址水、电供应充足，厂区平面布置合理；厂区功能分区明确，物流转运顺畅，平面布置合理；项目符合《实施细则》相关要求。从环保角度而言，项目选址可行。 3、营运期环境影响分析 （1）环境空气影响评价结论 项目废气为砂光、裁边工序产生粉尘、涂胶、热压工序产生的甲醛、贴面工序产生的甲醛和非甲烷总烃及锅炉燃料燃烧废气以及未被收集的粉尘和甲醛无组织排放废气。 砂光工序粉尘经袋式除尘器处理后，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；涂胶、热压、贴面工序废气经UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物 专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号 ）要求；锅炉燃料燃烧废气采取SCR+SNCR联合脱硝工艺进行脱硝，采用二级袋式除尘器进行除尘，采用钠钙双碱法脱硫工艺进行脱硫处理，经处理后废气排放满足锅炉超低排放标准（烟尘≤10mg/m3、SO2≤35mg/m3、NOx≤50mg/m3）。 根据预测可知，评价范围内，有组织排放及无组织排放颗粒物落地浓度占标率均较低，污染物对区域大气环境影响可接受。根据预测本项目应设置100m的卫生防护距离，根据厂区平面布置可知，项目需在北厂界设置100m卫生防护距离。根据现场勘查，项目卫生防护距离内无敏感点，无组织排放废气对周围环境影响较小。 （2）水环境影响评价结论 本项目无工艺废水产生，生活污水依托现有化粪池处理后，定期清运。 （3）固体废物影响分析结论 项目固废为原料拆装过程产生的废包装、袋式除尘器收集和未被集气罩收集的降落在车间内的木粉尘，在拼板、裁边过程中的废边角料，生物质导热油炉脱硫石膏、废气处理过程中的废活性炭和废UV灯管、热压机运行过程中产生的废液压油、导热油炉定期更换的废导热油及职工办公生活垃圾。其中废气处理过程中的废活性炭和废UV灯管、热压机运行过程中产生的废液压油、导热油炉定期更换的废导热油为危险废物，其他均为一般固废。本项目固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB 18599-2001）》（2013年修订）要求及《危险废物贮存污染物控制标准要求》（GB18597-2001）（2013年修订）要求。 （4）噪声环境影响分析结论 项目噪声为运营期间涂胶机、砂光机、裁边锯等设备运转产生的机械噪声及风机产生的空气动力性噪声，噪声源强约为55-85dB（A），经基础减振、厂房隔音以及距离衰减后厂界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值。 5、环保投资 工程环保投资34万元，占总投资的1.7%，应在项目建设过程中认真落实。 二、建议 1、建设单位应认真落实评价提出的各项污染防治措施，确保环保资金落实到位。 2、加强生产设施运行中的日常管理和维护工作，确保各类污染物长期稳定的达标排放。 三、评价总结论 河南宏达木业有限公司年产6万立方米三聚氰胺贴面板建设项目符合国家产业政策，选址可行，各项污染物经治理后将能够实现达标排放。建设单位在严格落实环评提出的各项环保措施后，从环保角度分析本项目的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日