- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别—按国标填写。

4、总投资—指项目投资总额。

5、主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 智能交通控制设施及LED照明设施生产线技改项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南新世纪交通安防工程有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 许凤英 |  |  | 联系人 | 薛现杰 |  |
| 通讯地址 | 新乡市平原城乡一体化示范区文岩工业区 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13598076398 |  | 传 真 | / | 邮政编码 | 453500 |
| 建设地点 | 新乡市平原城乡一体化示范区文岩工业区 |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部 门 | 新乡平原示范区管理委员会发展改革局 |  |  | 项目代码 | 2018-410751-33-03-005544 |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改 |  |  | 行业类别 及代码 | C3879 灯用电器附件及其他照明器具制造 |  |
| 占地面积 （平方米） | 9756 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 280 | 其中：环保投资（万元） |  | 11 | 环保投资占总投资比例 | 3.92% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  | / |  |  |
| 项目内容及规模 1、项目由来 河南新世纪交通安防工程有限公司成立于2014年，经营范围主要包括智能交通控制系统、LED光电产品、钢质杆件及交通信号标志设施的制造销售等，公司位于新乡平原示范区文岩工业区。 2015年，企业投资建设了《智能交通控制设施及LED照明建设项目》，该项目已于2015年6月取得环境影响评价批复（新乡市环境保护局关于《河南新世纪交通安防工程有限公司智能交通控制设施及LED照明建设项目环境影响报告表》的批复（新环表审（2015）131号），见附件四），而后企业因资金原因将项目分为两期进行建设投产，并于2018年9月24日取得环境影响变更的批复（新平执环表[2018]24号，见附件四）。现项目一期工程建成投产并正常运行，于2018年9月《智能交通控制设施及LED照明建设项目一期》通过竣工环境保护验收，项目一期年产钢质路灯杆50000套、钢质信号灯杆20000套及钢质监控杆30000套。 现为企业生产机械化、自动化水平，企业拟投资200万元技改现有生产工艺，将原有板料折弯设备升级为双机联动液压电液同步数控板料折弯机，新增喷塑、烘干设施及相关环保设备，对产品表面进行处理。技改完成后，产品质量提高，使用寿命延长，更适应市场需求。 根据国务院《 产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目属于鼓励类“二十二 城市基础设施 5、城市交通管制系统技术开发与设备制造 ”，符合国家产业政策，本项目已在新乡平原示范区管理委员会发展改革局备案，项目代码为2018-410751-33-03-005544（备案证明见附件二）。 项目在现有厂房内进行技术改造，不新增建设用地，厂区位于平原示范区文岩工业园区，总占地9576m 2 ，且现有厂区用地已取得平原示范区规划建设局出具的规划意见证明（见附件六）及土地证（见附件七），该地用途为工二类业用地。根据新乡市平原新区管理委员会环境保护局出具的证明（见附件五），该项目符合平原示范区产业发展规划。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号），本项目属于“二十七、电气机械及器材制造业 78 电气机械及器材制造”中的“其他（仅组装的的除外）”，应编制环境影响报告表。 受河南新世纪交通安防工程有限公司的委托（委托书见附件一），我单位承担了本项目的环境影响评价工作，在现场勘察和资料分析的基础上编制完成了《河南新世纪交通安防工程有限公司智能交通控制设施及LED照明设施生产线技改项目环境影响报告表》。 2、 地理位置及周围环境 本技改项目位于河南新世纪交通安防工程有限公司现有厂区内，河南新世纪交通安防工程有限公司厂区位于新乡市平原示范区文岩工业区内，厂区西侧50m是文岩渠，西北侧是河南万客来畜牧有限公司，北侧紧邻S230，S230北侧是合众商砼，东侧是空地，南侧是空地，东南侧约400m为107国道，厂区西北侧相距600m是口里村。项目周边环境概况见下图1。项目地理位置图见附图一，周边环境及敏感点示意图见附图二，厂区平面布置见附图三。 合众商砼 项目所在厂区 S230 N 文 渠 岩 空地 河南万客来畜牧有限公司 50m 120m 50m 图1 项目周边环境概况 3、现有工程概况 3.1 现有工程内容及规模 本项目厂区内现有标准化生产厂房一个，建筑面积9576m2，临时办公楼一栋，两层，建筑面积700m2。项目现有工程内容组成见表1。 表1 本项目主要工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 厂房; 一座标准化生产厂房，占地面积9576m2，一层，高10.5m，位于厂区北侧，用作灯杆等的原料、产品库及组装车间. 公用工程; 办公科研楼; 临时办公楼一座，占地面积350m2，共2层，用做临时办公，待二期办公科研楼建设完成后拆除. 供水; 工业园区管网. 供电; 工业园区电网. 排水; 雨水、污水管网. 环保工程; 大气污染防治措施; 8台移动式焊接烟尘净化器. 水污染防治措施; 地埋式膜生物污水处设施. 固废污染防治措施; 垃圾收集箱，生产车间、临时办公区均设置有垃圾收集箱；污泥干化池，一般固废暂存间，危险废物贮存间. 生态; 厂区绿化，道路两侧、车间之间及厂区空地. 3.2、项目现有工程产品 项目现有工程产品方案见下表2。 表2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量（套/a）; 产品执行标准. 1; 钢质路灯杆; 50000; 企业标准. 2; 钢质信号灯杆; 20000. 3; 钢质监控杆; 30000. （注：本次技改工程完成后产品规模不变，经喷涂后的产品更能适应市场需求。） 3.3、项目现有工程主要设备、原辅材料及能源消耗 项目现有工程主要设备见表3，原辅材料及能源消耗见表4。 表3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量. 1; 板料折弯设备1; /; 1台. 2; 板料折弯设备2; /; 1台. 3; 自动合缝埋弧焊接生产线; HFH320; 1套. 4; 自动合缝埋弧焊接生产线; HFH500; 1套. 5; 机械合缝机; HF320×6; 1台. 6; 开卷矫平剪切生产线; T44QK-8*2000; 1套. 7; 液压折弯机; WB67Y-63/2500; 2台. 8; 机械折弯机; WG-150×4; 1台. 9; 钢筋折弯机; /; 1台. 10; 液压闸式剪板机; QC11Y-20×2500; 1台. 11; 逆变气保焊机; NBC-500T; 5台. 12; 逆变气保焊机; LGK100T; 3台. 13; 钢板斜剪生产线; ZQ11-8×2400; 1套. 14; 立式钻床; Z5150A; 2台. 15; 双梁桥式起重机; QD-40/10T; 1台. 16; 电动单梁起重机; LD-2.8T; 8台. 17; 电动单梁起重机; LD-2T; 2台. 18; 冲床; /; 2台. 表4 项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 年用量; 备注. 1; 特种型钢; 12400t; 外购. 2; 丙烷; 1.8t; 钢瓶，30kg/瓶. 3; 氧气; 1400瓶; 钢瓶，40L/瓶. 4; 焊丝、焊条; 23t; 不含铅. 5; 二氧化碳气体; 120瓶; 钢瓶，25kg/瓶. 6; 电; 40万kW·h/a; 工业用电. 4、本次技改工程概况 4.1 本次技改工程建设内容及规模 本次技改拟将原有板料折弯设备升级为双机联动液压电液同步数控板料折弯机，为了提高产品质量，使其寿命延长，更适应市场需求，拟在现有车间内增加塑粉喷涂工序对现有产品表面进行处理。本技改工程主要建设内容见下表5。 表 5 本次技改工程主要建设内容 工程类别; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 塑粉喷涂线; 1条（包括喷粉流水线及烘箱等）. 公用工程; 办公及配套设施; 依托现有工程基础设施. 供水; 工业园区管网. 供电; 工业园区电网. 环保工程; 废气; UV光氧废气处理设备+活性炭吸附装置+15m高排气筒. 固废; 袋式除尘器收集粉尘定期外售，废机油、废活性炭暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理. 4.2 本次技改工程产品方案 本次技改工程完成后产品方案不变，产品质量提高，使用寿命延长，更适应市场需求。 4.3本次技改工程主要设备设施 表6 技改工程新增设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量. 1; 双机联动电液同步折弯机; Z-2W67Y-4000 / 7000; 1台. 2; 双机联动电液同步折弯机; Z-W67Y-500/6000; 1台. 3; 数控切割机; CO-4000mm-14000mm; 1台. 4; 塑粉喷涂线; yn-2900mm-14000mm; 1台. 5; 液压冲孔机; Q46Y-300; 1台. 6; 液压冲孔机; Q46Y-120; 1台. 7; 钢筋切断机; GQ-40/10T; 1台. 8; 螺杆空压机; ALS-22A; 2台. 9; 塑粉喷涂线; /; 1套. 4.4 原辅材料 技改后，项目新增主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 表7 项目新增主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 年用量; 备注. 1; 电; 10万kW·h/a; 工业用电. 2; 塑粉; 25t; 金杯塑粉 HG/T 2006. 3; 天然气; 50000m3; /. 5、备案相符性分析 将项目投资备案确认书中建设主要内容与实际建设内容相比较分析，具体见表8。 表8 备案相符性分析一览表 - 序号; - 项目; - 备案情况; - 拟建设情况; - 相符性. - 1; - 项目名称; - 智能交通控制设施及LED照明设施生产线技改项目; - 智能交通控制设施及LED照明设施生产线技改项目; - 相符. - 2; - 建设地点; - 新乡市平原城乡一体化示范区文岩工业区; - 新乡市平原城乡一体化示范区文岩工业区; - 相符. - 3; - 投资额; - 280万元; - 280万元; - 相符. - 4; - 生产工艺; 设计-下料-成型-加工-表面处理（外协）-喷塑-成品-包装-产品; 设计-下料-成型-加工-表面处理（外协）-喷塑-成品-包装-产品; - 相符. - 5; - 主要设备; - 双机联动电液同步数控板料折弯机、喷塑设备、烘干设备等; - 双机联动电液同步数控板料折弯机、喷塑设备、烘干设备等; - 相符. 由表8可知，本项目实际建设情况与备案情况相符。 6、产业政策符合性分析 根据国务院《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目属于鼓励类“二十二 城市基础设施 5、城市交通管制系统技术开发与设备制造 ”，符合国家产业政策，本项目已在新乡平原示范区管理委员会发展改革局备案，项目代码为2018-410751-33-03-005544（备案证明见附件二）。 7、公用工程 7.1 给水排水 项目厂区用水由工业园区管网提供，可以满足项目用水需要。项目厂区生活污水经厂区内现有地埋式一体化污水处理设施处理后，用于厂区内洒水降尘，不外排。 7.2 供电 本项目用电主要为生产设备及照明用电，由工业园区电网提供。 8、劳动定员 本次技改工程需劳动人员由厂区内其他工序统一调配，不需新增人员。单班制，年工作300d。 98、本项目与现有工程的依托关系 根据厂家提供的资料及现场踏勘，本项目为技改工程，不新增占地，仅公用工程和辅助工程存在依托关系，本项目与现有工程的依托关系见表 9。 表9 本项目与现有工程的依托关系 序号; 项目; 现有工程; 本次技改工程; 总体工程; 依托关系. 1; 产能; 年产钢质杆件10万套; 塑粉喷涂线一条、双机联动电液同步折弯机、数控切割机等设备; 年产钢质杆件10万套; 在现有工程的基础上新建喷塑工序，双机联动电液同步折弯机、数控切割机等设备，不新增产能. 2; 占地; 生产车间一占地9576m2; 利用车间内空置区域，不新增占地; 生产车间一占地9576m2; 依托现有厂区. 3; 建设内容; 生产车间一座; 在生产车间内增设塑粉喷涂线一条、双机联动电液同步折弯机、数控切割机等; 生产车间一座; 在现有基础上增设塑粉喷涂线一条、双机联动电液同步折弯机、数控切割机等. 临时办公楼一座; 依托现有; 临时办公楼一座; 依托现有. 4; 生产设备; 本次技改工程生产设备均属新增，不依托现有工程生 产设备; 新增. 5; 公用工程; 依托现有. 6; 环保工程; 生活污水：地埋式一体化污水处理设施; 依托现有; 地埋式一体化污水处理设施; 依托现有. 焊接废气：移动式烟尘净化器; /; 移动式焊接烟尘净化器8台; 依托现有. /; 喷塑粉尘：喷塑设备自带除尘系统; 袋式除尘器和15m高排气筒; 新增. /; 烘干固化废气：UV光氧催化系统+活性炭吸附+15m高排气筒; UV光氧催化系统+活性炭吸附+15m高排气筒; 新增. 9、依托现有工程的可行性分析 产能：本项目为现有工程的配套工程，本次技改工程改造现有生产工艺，不增加产能。 占地：根据现场调查，本项目利用生产车间一内现有闲置空间建设，不新增占地。 办公：本次技改工程劳动人员由厂区内统一调配，办公楼利用现有工程，不新增公共设施，依托可行。 用电：厂区现有变配电设施，利用厂区电网接入即可。 污水处理：本项目无生产废水产生，生活污水不新增，依托现有污水处理设施可行。 综上，本次技改工程依托现有厂区的土地、公用设施等是可行的。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 河南新世纪交通安防工程有限公司《智能交通控制设施及LED照明建设项目环境影响报告表》已于2015年6月取得环境影响评价批复（新乡市环境保护局关于《河南新世纪交通安防工程有限公司智能交通控制设施及LED照明建设项目环境影响报告表》的批复（新环表审（2015）131号），见附件四），2018年9月取得环境影响评价变更批复（新平执环表[2018]24号，见附件四），2018年9月《智能交通控制设施及LED照明建设项目一期》通过竣工环境保护验收。现项目一期正常运行，年产钢质路灯杆50000套、钢质信号灯杆20000套及钢质监控杆30000套。 - 现有工程工艺流程及产污环节 图2 现有工程工艺流程及产污环节图 2、现有工程产排污情况 根据2018年8月河南鼎泰检测技术有限公司针对本项目的监测结果（报告编号：DTTHJ201808024），本项目污染物排放情况如下： （1）废气 现有工程废气产生情况及采取的防治措施情况为： 焊接废气经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放，无组织排放监测结果见下表10。 表10 颗粒物无组织排放监测结果一览表 单位：mg/m3 监测时间; 监测点位; 无组织排放最高浓度值. 上风向; 下风向1#; 下风向2#; 下风向3#. 2018年8月30、31日; 0.171~0.190; 0.192~0.227; 0.197~0.220; 0.183~0.224; 0.227. 执行标准; 1.0. 根据监测结果，厂区无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准：无组织颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3的要求。 （2）废水 现有工程废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后由地埋式膜生物污水处理设备处理，处理后的废水用于厂区内洒水降尘，不外排。 2018年8月30~31日对厂区污水处理设施排放口进行了监测，废水量为280m3/a，监测结果见下表。 表11 废水污染物排放监测结果一览表 单位：mg/L（pH除外） 监测项目; 监测日期; 监测结果; 标准限值. pH; 2018年8月30~31日; 7.73~7.77; 6~9. COD; 26~29; 40. NH3-N; 1.2~1.4; 2. BOD5; 8.4~9.3; 10. SS; 2~3; /. 根据监测资料，厂区污水处理设施排放口污染物排放浓度可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准的要求，废水经处理达标后，用于厂区内洒水降尘，不外排。 （3）噪声 根据河南鼎泰检测技术有限公司验收监测结果（2018年8月），厂界噪声监测结果见下表。 - 表 12 厂界噪声监测结果单位：dB(A) 监测项目; 昼间等效声级; 夜间等效声级. 监测点位 监测地点 监测时间; 8月30日; 8月31日; 8月30日; 8月31日. 东厂界; 54.9; 56.5; 46.5; 46.6. 南厂界; 57.9; 55.5; 46.1; 45.8. 西厂界; 54.7; 54.7; 46.8; 45.5. 北厂界; 53.9; 55.2; 46.7; 45.7. 标准限值; 65; 55. 根据监测资料，厂区噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准的要求（昼间：65dB（A），夜间：55dB（A））。因企业验收后至今，未在厂区内增设设备，故评价认为，厂界噪声变化不大。 （4）固体废物 本项目运营期产生的固体废物有职工日常生活产生的生活垃圾、废弃边角料、加工（焊接）工序收集的焊渣，外购原材料产生的废弃包装材料、污泥、废机油及废液压油。 1）生活垃圾产生量为4.8t/a，经垃圾桶集中收集后，统一收集后交由环卫部门外运处置。 2）边角料产生量6.2t/a，集中收集后定期外售； 3）废弃包装材料产生量为1.5t/a，收集后外售； 4）根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）可知，生活污水处理厂污泥经处理后含水率小于60%，可以进入生活垃圾填埋场填埋处置。本项目设置污泥干化池一座，污泥产生量为0.3t/a，在池内风干至含水率小于60%后，作为肥料，综合利用； 5）项目收集焊渣的量为152.95kg/a，收集后外售； 6）废机油产生量为20kg/a，废液压油双机联动液压机产生，需要7-10年更换一次，每次更换的量约为1t，收集于密封桶内，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。 表13 现有工程污染物产排情况一览表 项目; 污染物名称; 产生量; 采取环保措施; 排放量. 废气; 焊接废气; 161kg/a; 8台移动式烟尘净化装置; 8.05kg/a. 废水; 废水量; 280m3/a; 经地埋式膜生物污水处理设备处理后用于厂区内洒水降尘，不外排; 0. COD; 1.5120t/a; 0. BOD5; 0.7776t/a; 0. SS; 0.8640t/a; 0. NH3-N; 0.1080t/a; 0. 固废; 生活垃圾; 4.8t/a; 环卫部门统一清运; 0. 废弃边角料; 6.2t/a; 集中收集后定期外售; 0. 焊渣; 152.95kg/a; 集中收集后定期外售; 0. 废弃包装材料; 1.5t/a; 集中收集后定期外售; 0. 污泥; 0.3t/a; 清理后运至垃圾场卫生填埋; 0. 废机油; 20kg/a; 收集于密封桶内，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理; 0. 废液压油; 1t/次（7-10年更换一次）; 0. |

建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性、矿产资源等）： 1、地理位置 平原示范区位于黄河北岸（过黄河大桥向北4km），西起107国道两侧，东至京港澳高速以东与原阳县城接壤，南起黄河大堤，北至新乡县交界，居郑州、新乡、焦作三市交会中心。平原示范区与郑州一河之隔，三座桥梁相连，互为呼应。平原示范区距郑州市中心仅20公里，新乡市中心45公里，焦作市中心35公里，居三市交会中心。107国道、京港澳高速、郑焦晋高速、黄河公铁两用桥、311省道均从平原示范区穿过，是豫北地区联系郑州的重要节点，也是郑州辐射豫北的“桥头堡”。 本项目位于新乡市平原示范区文岩工业园。项目厂区北侧紧邻省道230，东南侧约400m为107国道。项目所在地地理位置优越交通便利。具体地理位置图见附图一。 2、气候气象 平原示范区地处黄河流域下游，属暖温带季风气候，四季的特点是：春季干旱风沙多，夏季炎热雨集中，秋季光足温差大，冬季干冷季节长。年平均气温14.4℃，极端最高气温44.1℃，极端最低气温-18.9℃；全年无霜期224d，全年日照1938h，灌区冬春盛行东北、西北风，夏秋盛行东南风、南风，常年主导风向东北风，年平均风速为3.4m/s，瞬时最大风速为24m/s。由于年季变率较大，旱涝交际出现，但旱多于涝，雨量多集中在6～9月份，占全年降雨量的71%左右。 3、水文 平原示范区属黄河流域，境内河流主要为黄河、天然渠和文岩渠。 黄河沿原阳县境南由西向东流过，县内约长60km。天然渠、文岩渠为两条人工河流。 距离本项目最近的地表水体为项目西侧约50m处文岩渠，其原为延津县南部黄河泛滥时留下的水沟，后疏通成渠。原渠只有延津境内一致，1953年经统一规划，重新开挖，才形成今天的规模。渠自县之王禄村起，经师寨北，原阳县城北，延津县的新安南，小潭北，军寨南，封丘的陈固北，居厢北，赵岗东，至长垣之大车集与天然渠汇合为天然 文岩渠。长116km，流域面积1549.7平方公里，河宽60~130m，设计流量260m3/s。主要支流11条，以文岩九支为最大。 4、地形地貌 依据区域地质构造资料，平原示范区地质构造均属古老的地质构造，且无新的活动迹象，场地周边无陡坎，勘察过程中未发现大型暗塘、暗沟及地下空洞。拟建场地自然地面及各岩层特征描述如下： ①耕表土层：灰黄色，主要由粉砂壤土组成，厚度0.50～1.80m，平均厚度0.6m，全场分布。 ②粉土夹粉砂层：浅黄色，厚度1.40～5.00m，平均厚度2.80m，顶板埋深0.50～1.80m，全场分布，土质均匀，厚度不匀。 ③淤泥层：灰色，厚度1.00～3.20m，平均厚度2.20m，顶板埋深3.20～5.20m，全场分布，土质不均，厚度不匀。 ④淤泥质粉质粘土层：灰色，厚度0.70～4.30m，平均厚度1.71m，顶板埋深5.20～11.50m，零星分布，土质均匀，厚度不匀。 ⑤粉砂层：灰黄色，主要矿物成分为石英、长石，本层夹粉质粘土及粉土。厚度4.50～7.50m，平均厚度6.00m，顶板埋深6.80～17.40m，全场分布，土质均匀，厚度不匀。 ⑥粉砂夹粉质粘土：灰绿色，主要矿物成分为石英、长石。厚度3.60～6.20m，平均厚度3.90m，顶板埋深19.50～24.20m，全场分布，土质均匀。 ⑦卵石层：灰绿色，主要矿物成分为卵石、中砂、粘粒矿物等组成。厚度1.60～3.10m，平均厚度2.28m，顶板埋深23.20～27.40m，全场分布，土质均匀。 本项目所在地地块平整，场地稳定性良好，适宜工程建设。 5、植被与生物多样性 平原示范区属暖温带气候区，大部分为人工种植落叶阔叶林植被型，常见植被林有杨、柳、榆、槐、椿、紫穗槐、荆条、茅草等。灌区属暖温带季风气候，因此灌区内 植物适生面广。因人类长期的开发活动，原生自然植被现均已被各种农作物所替代，极少部分区域还存在一些野生植被资源。灌区是以农业为主的商品粮基地，农作物主要有小麦、水稻、玉米、大豆、红芋、高粱、棉花、花生、芝麻等；主要经济树种有苹果、梨、桃、李、杏、葡萄、柿子、石榴、樱桃等。 据调查，本项目所在区域天然植被残存较少，已为人工植被替代。根据现场勘查，项目占地范围内主要是人工种植的小麦，植物结构单一。项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的国家保护动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境保护局发布的2018年4月新乡市环境空气质量月报，环境空气质量状况见下表14。 表14 项目所在地环境空气质量 环境监测因子; SO2; PM10; NO2; PM2.5. 监测值; 26; 136; 45; 54. 二级标准值 24h平均; 150; 150; 80; 75. 由表可知，评价区域SO2、NO2、PM10、PM2.5浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、水环境质量现状 本项目位于新乡市平原示范区文岩工业区，项目附近主要地表水体是项目西侧50m处的文岩渠。根据新乡市环境保护局发布的2018年第10期对文岩渠封丘王堤断面的监测结果，监测数据见下表 15。 表15 文岩渠（封丘王堤断面）水质监测结果表 单位：mg/L 污染物类别; Ⅴ类标准; 监测值. COD; 40; 14. 氨氮; 2.0; 0.22. 总磷; 0.4; 0.03. 由上表可知，文岩渠封丘王堤断面水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准要求。 3、声环境质量现状 项目北侧紧邻S230，则东厂界、西厂界、南厂界声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，北厂界执行4a类标准，本次评价于2018年11月18-19日对厂界四周进行了现场实测，分别在厂界的东、西、南、北四面墙外1m处设置监测点。声环境质量现状实监测结果见表16。 表16 声环境质量现状实测结果 单位：dB（A） 点位; 昼间实测值; 昼间标准值; 夜间实测值; 夜间标准值. 北厂界; 51.2/51.0; 70; 45.3/45.5; 55. 西厂界; 49.3/49.2; 60; 42.3/42.1; 50. 东厂界; 50.5/50.3; 43.1/43.2. 南厂界; 49.4/49.5; 42.5/42.4. 监测结果显示，项目东厂界、西厂界、南厂界声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，北厂界满足4a类标准要求区域声环境质量较好。 4、生态环境现状 根据现场调查和查阅相关资料，本项目所在区域以人工生态系统为主，有少量的野生动植物，无珍惜野生动植物，结构和功能比较单一，生态敏感性低。本项目所在地区及周边500m范围内无各级自然保护区和风景名胜区等环境敏感点。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 该项目的主要环境保护目标见表17。 表17 本项目主要环境保护目标 目标类别; 目标名称; 保护级别; 方位; 距离. 地表水; 文岩渠; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类; W; 50m. 环境空气; 口里村; 《环境空气质量标准》 ﹙GB3095—2012﹚二级; NW; 600m.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1 二级。单位：（μg/m3） 指标名称; PM10日均值; SO2日均值; NO2日均值; SO2小时平均; NO2小时平均. 标准限值; 150; 150; 80; 500; 200. 2《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类。单位：（mg/L） 项目; COD; NH3-N. 浓度限值; ≤40; ≤2.0. 3《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、4a类。单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2 类; 60; 50. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996） 表2 二级标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 排气筒15m. （kg/h）. 颗粒物; 120; 1.0; 3.5. 2非甲烷总烃执行豫环攻坚办[2017]162号附件1工业企业挥发性有机物排放建议值 其他行业非甲烷总烃≤80mg/m3 附件2 工业企业边界挥发性有机物排放建议值其他行业 非甲烷总烃≤2.0mg/m3 3《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020年） 其中暂未制定行业排放限值的工业炉窑，按颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3执行。 《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB/41/1066-2015）表1 单位：mg/m3 污染物; 炉窑类型; 排放限值; 污染物排放监控位置; 无组织排放浓度周界外最高允许浓度. 颗粒物; 其他窑炉; 30; 车间或生产设施排气筒; 1.0. 二氧化硫; 所有窑炉; 200; /. 氮氧化物（以NO2计）; 所有窑炉; 400; /. 4《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008） 2、4类（dB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 5《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单 |
| 总量控制指标 | 项目技改后喷塑烘干固化工序采用天然气为能源，燃烧废气中主要含SO2和NOx，故项目新增总量控制指标为：SO20.020t/a，NOx0.09355t/a。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）： 本工程是在现有生产工艺不变的情况下对现有工艺生产的产品进行喷塑。运营期生产工艺流程及产污环节示意图见下图3。 外购型钢 设计 下料 成型 废气、噪声、焊渣 噪声、固废 喷塑 表面处理（外协） 加工 包装 成品 废气 产品 技改工艺流程简述： 图3 项目运营期生产工艺流程及产污环节示意图 ①喷塑：分为两部分，一部分静电喷涂，使塑粉附着在产品表面，喷粉在封闭的粉房内进行。第二部分为烘干固化，将喷涂好的产品在烤箱内进行烘烤，使塑粉固定在产品表面（烘干固化工序以天然气为能源）。 主要污染工序：（均是技改工序产生的污染物） （1）废气 本技改项目运营期废气主要是喷塑粉尘、天然气燃烧废气以及烘干固化产生的有机废气。 （2）废水 本技改项目无生产废水产生。项目劳动人员由厂区内统一调配，不新增人员，无新增生活污水。 （3）固废 本技改项目运营期产生的固废主要是废活性炭、废机油。 （4）噪声 本项目主要噪声源为双机联动液压同步数控板料折弯机、数控切割机、液压冲孔机、螺杆空压机等机械设备，其运行时产生的噪声级在80~90dB（A）之间。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(mg/m3) | 产生量 (t/a) | 浓度 (mg/m3) | 排放量 (t/a) |
| 废气 | 喷塑粉尘 | 颗粒物 | 166.7 | 0.9 | 16.7 | 0.09 |
|  | 烘干固化废气 | 非甲烷总烃 | 111.1 | 0.40 | 17.8 | 0.064 |
|  | 天然气燃烧废气 | 烟尘 | 17.16 | 0.012 | 17.16 | 0.012 |
|  |  | SO2 | 28.6 | 0.020 | 28.6 | 0.020 |
|  |  | NOX | 133.83 | 0.09355 | 133.83 | 0.09355 |
| 固废 | 袋式除尘器收集粉尘 |  | 0.81t/a |  | 回用于生产 |  |
|  | 废活性炭 |  | 0.52t/a |  | 收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理 |  |
|  | 废机油 |  | 10kg/a |  |  |  |
| 噪 声 | 本项目主要噪声源为双机联动液压同步数控板料折弯机、数控切割机、液压冲孔机、螺杆空压机等机械设备，其运行时产生的噪声级在80~90dB（A）之间。经距离衰减、墙体隔声后，本项目所在厂界外1m处噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准要求。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目位于文岩工业区，施工在封闭车间内，施工内容简单，不会破坏地表植被。本项目建成后加强厂区地面硬化及绿化，使厂址区域生态得到一定补偿。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目仅建设塑粉喷涂线1条。施工在封闭车间内，施工内容简单，施工量小、施工周期较短，对环境影响较小，本次评价不再具体分析。

二、运营期环境影响分析 项目技改后，运营期废气主要是喷塑过程中产生的喷塑粉尘、烘干固化产生的有机废气以及天然气燃烧废气；项目技改后劳动定员不变，不新增生活废水，项目运营期无生产废水产生；项目技改后运营期产生的固废主要是袋式除尘器收集粉尘、UV光氧废气净化装置产生的废活性炭及废机油；项目技改后运营期主要噪声源为双机联动电液同步数控板料折弯机、数控切割机、液压冲孔机、螺杆空压机等机械设备。 综上，本项目运营期污染因素包括废气、噪声、固废。 （一）大气环境影响分析 运营期废气主要为喷塑粉尘、烘干固化产生的有机废气及天然气燃烧废气。 （1）喷塑粉尘 项目年用塑粉25t。项目喷粉使用喷粉房，喷粉房为密闭独立空间，只留有一个操作口，内部有粉尘回收系统。喷粉房在工作时，约有80%的塑粉附着在产品上，喷塑粉尘产生量约为原料用量的20%，则自动粉房粉尘产生量为5t/a。喷塑产生的粉尘约有80%通过粉末回收系统回收，通过人工清理出来过筛后再使用。未被吸附的塑粉的量约为粉尘产生量的20%，则粉尘产生量为1t/a。喷塑粉尘通过管道连接将粉尘引至袋式除尘器处理（设计风量3000m3/h），处理后废气经一根不低于15m的排气筒排放，袋式除尘器收集效率为90%，处理效率为90%，则有组织粉尘产生量为0.9t/a，排放量为0.09t/a，每天工作时间为6h，排放速率为0.05kg/h，排放浓度为16.7mg/m3，无组织粉尘排放量为0.5t/a，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，（颗粒物120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）。 - 烘干固化产生的有机废气 烘干固化工序塑粉中的有机成分挥发，产生少量有机废气，以非甲烷总烃计。根据《郑州锦盛标识标牌有限公司年产3000块化外标识牌建设项目环境影响报告表》可知，本项目与其类似，类比其生产情况，烘干过程中产生有机废气的量约为原料的2%，经计算，烘干固化工序产生的非甲烷总烃的量为0.5t/a。 项目喷涂生产线自带光氧催化系统，在烤箱上方设置集气罩收集有机废气，经管道连接引至光氧设备进行处理，处理后废气经一根不低于15m排气筒排放。项目烘干固化工序设计每天工作4h，风机抽气时间设计为4h，项目设计风机风量为3000m3/h，“UV光氧催化系统+活性炭吸附”废气净化装置对有机废气的收集效率、 处理效率一般在80%以上，本次评价均取80%。则有组织非甲烷总烃的产生量为0.40t/a，产生浓度为111.1mg/m3，无组织非甲烷总烃的排放量为0.10t/a，处理后有组织非甲烷总烃排放量为0.064t/a，排放浓度为17.8mg/m3，排放速率为0.053kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级（非甲烷总烃排放浓度120mg/m3，排气筒高15m时，排放速率10kg/h）要求，同时满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2排放建议值 其他企业 有机废气排放口 非甲烷总烃排放浓度80mg/m3的要求，对周围大气环境影响较小。 （3）大气环境防护距离 项目未收集喷塑粉尘、非甲烷总烃以无组织形式排放。喷涂生产线位于生产车间一的北部，本次评价将其所在区域作为排放源，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式中的大气环境防护距离模式进行预测，预测结果及计算参数见下表18。 表18 项目无组织排放废气预测结果及参数 无组织排放源; 计算参数; 厂界外1m处浓度（mg/m3）; 最大落地浓度. 长; 宽; 高; 东; 西; 南; 北. 非甲烷总烃(0.10t/a); 84m; 25m; 10.5m; 1.53×10-9; 3.24×10-5; 5.23×10-6; 7.01×10-6; 0.00039mg/m3 （110m）. 颗粒物（0.5t/a）; 2.48×10-5; 3.94×10-5; 4.29×10-5; 1.86×10-4; 0.0053mg/m3 （83m）. （注：粉尘计算标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中TSP二级标准的3倍24小时平均浓度限值0.9mg/m3。非甲烷总烃根据国家环保部科技标准司《大气污染物综合排放标准详解》非甲烷总烃标准浓度限值取2.0 mg/m3。） 经计算得，颗粒物的最大落地浓度为0.00539mg/m3（距边界83m处），满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（颗粒物无组织周界外浓度最高点1.0mg/m3）标准要求；非甲烷总烃的最大落地浓度为0.00039mg/m3（距边界110m处），满足《大气污染物综合排放标准》表2 二级（无组织排放浓度监控浓度限值，非甲烷总烃4.0 mg/m3），同时满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2排放建议值 其他企业 非甲烷总烃排放浓度2.0mg/m3的要求。厂界四周浓度均无超标点，无需设置大气环境防护距离。 （4）卫生防护距离预测 QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中关于有害气体无组织排放卫生防护距离的计算公式（公式如下）： 式中：QC—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h）； Cm—标准浓度限值（mg/Nm3），非甲烷总烃为2.0mg/m3。 L—工业企业所需卫生防护距离（m）； r—生产单元等效半径（m）； A、B、C、D—防护距离计算系数； 经计算得，颗粒物卫生防护距离为30.1m，非甲烷总烃卫生防护距离为26.31m。根据卫生防护距离取值规定，本项目卫生防护距离为100m，综合考虑厂区平面布置后，项目各厂界设防距离为：东厂界外75m、西厂界外80m、南厂界外0m、北厂界外80m。根据现场勘查，项目卫生防护距离内无居民、学校等环境敏感点，评价要求在本项目的卫生防护距离范围内，后期不得建设以上敏感项目。项目卫生防护距离包络示意图见附图四。 综上所述，项目废气处理措施可行，对周边环境影响很小。 （5）天然气燃烧废气 喷塑完成后进入烤箱进行烘干固化，使用天然气作为热能。 天然气燃烧废气主要是烟尘、SO2、NOx，根据根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中相关资料可知SO2和NOx的产排污系数，根据《环境保护实用数据手册》中相关资料可知烟尘产生量，见下表19。 表19 燃烧废气污染物产排污系数 废气污染物; 原料; 单位; 产污系数; 末端治理技术; 排污系数. 燃烧废气; 工业废气量; 天然气; 标立方米/万立方米-原料; 139854.28; 直排; 139854.28. SO2; 千克/万立方米-原料; 0.02S; 0.02S. NOx; 千克/万立方米-原料; 18.71; 18.71. 烟尘; 千克/万立方米-原料; 2.4; 2.4. 备注：S取200. 项目天然气使用量约为50000m3/a，燃烧废气污染物产排预测情况见下表20。 表20 燃烧废气污染物产排预测情况 污染物; 产生量; 排放量; 排放速率; 排放浓度（mg/m3）; 排放浓度限值（mg/m3）. 燃烧废气; 工业废气量; 6.99×105Nm3/a; 6.99×105Nm3/a; 301.3Nm3/h; /; /. SO2; 20kg/a; 20kg/a; 8.62×10-3kg/h; 28.6; 200. NOx; 93.55kg/a; 93.55kg/a; 4.03×10-2kg/h; 133.83; 400. 烟尘; 12kg/a; 12kg/a; 5.17×10-3kg/h; 17.16; 30. 由上表可知，项目天然气燃烧污染物产生的量为：SO2为20kg/a，NOx为93.55kg/a，烟尘为12kg/a，排放浓度为SO2为28.6mg/m3，NOx为133.83mg/m3，烟尘为17.16mg/m3，排放浓度均能满足《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB/41/1066-2015）表1,同时能满足《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020年）中暂未制定行业排放限值的工业炉窑排放浓度限值（颗粒物≤30mg/m3、SO2≤200mg/m3、氮氧化物≤300mg/m3），天然气燃烧废气经1根15m高排气筒（与烘干固化废气经同一根排气筒）直接排放。 （二） 噪声对环境的影响分析 本项目主要噪声源为双机联动液压同步数控板料折弯机、数控切割机、液压冲孔机、螺杆空压机等机械设备，其运行时产生的噪声级在80~90dB（A）之间。通过采取车间隔声、设置减震基础等措施后能够降低25dB（A）、经距离衰减后，项目厂区各厂界噪声值见下表21。 表21 项目厂界噪声情况 （dB（A）） 监测时间; 东; 西; 北; 南. 昼间; 52.6; 53.6; 56.6; 52.4. 夜间; 42.2; 43.8; 47.3; 45.5. 由上表可知，项目东、西、南厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，北厂界能满足4类标准要求。 （三） 固体废物对环境的影响分析 本项目固体废物为UV光氧废气净化装置产生的废活性炭、废机油及袋式除尘器收集粉尘。 （1）废活性炭：项目废气净化处理装置使用有活性炭，废活性炭的产生量为活性炭使用量与有机废气的量的和。类比同类企业，并咨询环保设备设计工程师知，1t活性炭能吸附有机废气量为300kg，项目活性炭吸附废气量按有组织废气的30%计，即活性炭吸附废气量为0.12t/a，则需活性炭量为0.4t/a，则废活性炭产生量为0.52t/a，危废类别为“HW49”，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位外运处置。 （2）废机油：项目技改后废机油产生量为0.010t/a，危废类别为“HW08”，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位外运处置。 （3）袋式除尘器收集粉尘：袋式除尘器收集粉尘的量为0.81t/a，回用于生产。 综上所述，本项目产生的固体废物，经采取相应的措施后均能够得到合理的处置，对周围环境影响较小。 （四）技改前后全厂污染物产排情况 本项目技改前后污染物产排情况见表22。 表22 本项目技改前后变化情况一览表 类型 内容; 污染物 名称; 现有工程排放量（t/a）; 扩建工程排 放量（t/a）; 总体工程排放量（t/a）; 排放增减 量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）. 大气污染物; 焊接烟尘; 0.00805; 0; 0.00805; 0; 0. 喷塑粉尘; 0; 0.09; 0.09; +0.09; 0. 非甲烷总烃; 0; 0.040; 0.040; +0.040; 0. 天然气燃烧废气; SO2; 0.000306; 0.020; 0.0200306; +0.020; 0. NOx; 0.0054; 0.09355; 0.09895; +0.09355; 0. 水污染物; 废水量; 0; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0; 0; 0; 0. COD; 0; 0; 0; 0; 0. 固体废物; 袋式除尘器收集粉尘; 0; 0.81; 0; 0; 0. 生活垃圾; 4.8; 0; 4.8; 0; 0. 焊渣; 152.95; 0; 152.95; 0; 0. 边角料; 6.2; 0; 6.2; 0; 0. 废包装材料; 1.5; 0; 1.5; 0; 0. 污泥; 0.3; 0; 0.3; 0; 0. 废机油; 0.020; 0.010; 0.030; +0.010; 0. 废液压油; 1（7~10年换一次）; 0; 1（7~10年换一次）; 0; 0. 废活性炭; 0; 0.52; 0.52; +0.52; 0. （五）总量控制分析 本次技改工程无废水排放。项目新增排放量 SO 20.020t/a ，NO x0.09355t/a，建设设置的总量控制指标为 SO 2 0.020t/a，NO x 0.09355t/a。 （六）选址可行性分析 本项目位于平原示范区文岩工业园区，生产车间一占地9576m 2。根据国务院《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目属于鼓励类“二十二 城市基础设施 5、城市交通管制系统技术开发与设备制造 ”，符合国家产业政策，本项目已在新乡平原示范区管理委员会发展改革局备案，项目代码为2018-410751-33-03-005544。 根据平原示范区规划建设局出具的规划意见证明及土地证，该地用途为工二类业用地。根据新乡市平原新区管理委员会环境保护局出具的证明，该项目符合平原示范区产业发展规划。本技改工程利用现有厂房，不新增占地。 项目运营期产生的污染物在采取评价提出的污染治理措施处理后，均能实现达标排放或得到合理处置，对周边环境影响较小。 综上所述，本项目选址是合理的。 （七）环保投资估算及环保验收 本技改工程增加喷塑工序、烘干固化工序，技改部分投资280万元，配套增加环保投资11万元，均属于追加环保投资，本项目主要环保投资见下表23，环保验收内容见表24。 表23 工程环保投资一览表 项目内容; 治理措施; 投资（万元）. 废气; 喷塑粉尘; 袋式除尘器+15m高排气筒; 2.5. 烘干固化废气; 集气罩+“UV光氧催化系统+活性炭吸附”+15m高排气筒; 8.0. 天然气燃烧废气; 15m高排气筒（与烘干固化废气共用）. 固废; 废活性炭、废机油; 收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理; 依托原有危废暂存间. 噪声; 设备位于车间、车间隔声、减震垫等; 0.5. 合计; 11. 表24 环保验收一览表 项目; 污染源; 治理措施及验收内容; 执行标准. 废气; 喷塑粉尘; 袋式除尘器+15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准. 烘干固化废气; 集气罩+“UV光氧催化系统+活性炭吸附”+15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2 二级标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚[2017]162号文）中相关要求. 天然气燃烧 废气; 15m高排气筒（与烘干固化废气共用）; 《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB/41/1066-2015）表1 《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020年）. 固废; 废活性炭、废机油; 危险废物暂存间; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. 噪声; 设备位于车间、车间隔声、减震垫等; 《工业企业厂界环境噪声排 放标准》（GB12348-2008） 2、4类标准.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

内容

| 类型 | 排放源 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 喷塑粉尘 | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m高排气筒 | 达标排放，对周围影响较小 |
|  | 烘干固化废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩+“UV光氧催化系统+活性炭吸附”+15m高排气筒 | 达标排放，对周围影响较小 |
|  | 天然气燃烧废气 | 烟尘 | 15m高排气筒（与烘干固化废气共用） | 达标排放，对周围影响较小 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 袋式除尘器收集粉尘 |  | 回用于生产 | 综合利用 |
|  | 废活性炭、废机油 |  | 暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理 | 合理处置 |
| 噪声 | 本项目主要噪声源为双机联动液压同步数控板料折弯机、数控切割机、打孔机等机械设备，其运行时产生的噪声级在80~90dB（A）之间。经距离衰减、墙体隔声后，本项目所在厂界外1m处噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于文岩工业区，施工在封闭车间内，施工内容简单，不会破坏地表植被。本项目建成后加强厂区地面硬化及绿化，使厂址区域生态得到一定补偿。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 （一）产业政策相符性结论 河南新世纪交通安防工程有限公司位于新乡市平原示范区，投资280万元建设智能交通控制设施及LED照明设施生产线技改项目。 根据国务院《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目属于鼓励类“二十二 城市基础设施 5、城市交通管制系统技术开发与设备制造 ”，符合国家产业政策，本项目已在新乡平原示范区管理委员会发展改革局备案，项目代码为2018-410751-33-03-005544。 （二）选址可行性结论 项目位于平原示范区文岩工业园区，总占地9576m 2 ，项目西侧50m是文岩渠，项目西北侧是河南万客来畜牧有限公司，北侧紧邻S230，S230北侧是合众商砼，东侧是空地，南侧是空地，东南侧约400m为107国道，项目西北侧相距600m是口里村。根据平原示范区规划建设局出具的规划意见证明及土地证，该地用途为二类工业用地。根据新乡市平原新区管理委员会环境保护局出具的证明，该项目符合平原示范区产业发展规划。 - 环境影响评价结论 1、废气 ①喷塑粉尘 项目喷塑粉尘产生量为1t/a。喷塑粉尘通过管道连接将粉尘引至袋式除尘器处理，处理后废气经一根不低于15m的排气筒排放，有组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级（颗粒物120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）标准要求；无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（颗粒物无组织周界外浓度最高点1.0mg/m3）标准要求。 ②烘干固化产生的有机废气 烘干固化工序主要污染因子为非甲烷总烃。有组织非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级（非甲烷总烃排放浓度120mg/m3，排气筒高15m时，排放速率10kg/h）要求，同时满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）相关要求；无组织非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》表2 二级（无组织排放浓度监控浓度限值，非甲烷总烃4.0 mg/m3），同时满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2排放建议值 其他企业 非甲烷总烃排放浓度2.0mg/m3的要求，对周围大气环境影响较小。 ③天然气燃烧废气 天然气废气中主要污染因子为烟尘、SO2、NOx，各项污染因子排放浓度均能满足《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》（DB/41/1066-2015）表1，同时能满足《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020年）中暂未制定行业排放限值的工业炉窑排放浓度限值（颗粒物≤30mg/m3、SO2≤200mg/m3、氮氧化物≤300mg/m3），天然气燃烧废气经1根15m高排气筒（与烘干固化废气经同一根排气筒）直接排放。 2、噪声 本技改项目主要噪声源为双机联动液压同步数控板料折弯机、数控切割机、打孔机等机械设备，其运行时产生的噪声级在80~90dB（A）之间。设备位于车间内、加强管理，保证设备正常运行，距离衰减、墙体隔声后，项目东、西、南厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，北厂界能满足4类标准要求，对周围声环境影响较小。 3、固体废物 袋式除尘收集粉尘回用于生产，废活性炭、废机油经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位外运处置。本项目营运期产生的各种固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。 4、总量控制分析 本次技改工程无废水排放。项目新增排放量 SO 20.020t/a ，NO x0.09355t/a，建议设置的总量控制指标为 SO 2 0.020t/a，NO x 0.09355t/a。 二、评价建议 1、严格执行建设项目环保“三同时”制度，切实落实环保措施，项目建成后经验收合格后方可正式投产。 2、加强环境管理工作，对职工进行素质教育，提高环保意识，尽量避免废水、废气、固体废物和噪声对周围环境的影响。 3、公司应命专员，每天对场内卫生、安全和环保设施进行检查，发现问题及时纠正，将人为因素引起火灾、环境及其它安全事故的可能性降到最低。 4、加强操作规程的管理，确保设备设施正常稳定运行，防止噪声扰民。 综上所述，河南新世纪交通安防工程有限公司智能交通控制设施及LED照明设施生产线技改项目符合国家产业政策、选址合理，在认真落实各项环保治理措施后，工程所排各项污染物均能做到达标排放或妥善处置，对周围环境影响较小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，本项目在严格落实各项环保治理措施后，该项目建设可行。 预审意见： （公 章） 经办人（签字）： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： （公 章） 经办人（签字）： 年 月 日 审批意见： 经办人（签字）： （公 章） 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图： 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境及敏感点示意图 附图三 项目平面布置图 附图四 项目卫生防护距离包络示意图 附图五 项目周边环境照片 附件： 附件一 委托书 附件二 备案证明 附件三 新乡市环境保护局关于《河南新世纪交通安防工程有限公司智能交通控制设施及LED照明建设项目环境影响报告表》的批复（新环表审（2015）131号） 附件四 关于《河南新世纪交通安防工程有限公司智能交通控制设施及LED照明建设项目环境影响变更报告》的批复（新平执环表[2018]24号） 附件五 平原示范区管理委员会环境保护局出具的符合新区产业发展规划的证明 附件六 平原示范区管理委员会规划建设局出具的规划意见 附件七 土地证