建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：   国家生物育种产业创新中心

创新能力建设项目

建设单位(盖章)：   河南生物育种中心有限公司

编制日期：二〇一九年三月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 国家生物育种产业创新中心创新能力建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南生物育种中心有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张新友 |  | 联系人 | 田建民 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市平原示范区平原大道与G107交叉口西北角农科院基地 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13700866667 | 传真 | / | 邮政编码 | 453000 |  |
| 建设地点 | 河南省新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡南部 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 国家发展和改革委员会 |  | 批准文号 | 发改办高技【2018】1071号 |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□技改□ |  | 行业类别 及代码 | M7330农业科学研究和试验发展 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 3000000 （4500亩） |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 103585.69 | 其中：环保 投资(万元) | 128 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.124% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2020年12月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 我国目前农业育种科研产业创新在诸多方面存在问题，这些问题主要表现在：1、资源配置分散，科研与市场需求脱节；2、育种模式落后，创新效率较低；3、体制机制僵化，束缚种业创新发展；4、创新主体错误，企业研发能力较弱；5、产业集中度低，缺乏龙头企业。基于上述问题，统筹整合各方优势力量和技术，通过制度创新、技术创新的双向驱动，实现科研技术应用的开放创新以及灵活高效的运营管理模式，提升科研人才的竞争力，建立国家级育种创新引领型科技平台“国家生物育种产业创新中心”就显得尤为重要。 河南河南省是我国的农业大省，具有较好的产业、区位、技术、平台、人才、资本、政策等基础条件优势。2016 年，建设世界一流的生物育种产业创新中心被省委省政府列为郑洛新国家自主创新示范区四大重大创新引领型项目之首，明确指出由河南省农科院牵头，河南省发改委、财政厅、科技厅、农业厅、教育厅、新乡市人民政府为责任8单位。2018 年上半年，成立了由省领导挂帅的协调领导小组。落实了先期建设引导资金，提出了针对中心建设制定一揽子专项优惠政策的要求，努力打破条条框框，破除政策壁垒，释放创新活力，强力推进生物育种产业创新中心建设工作。2018 年 9 月 6 日，国家发展和改革委员会明确复函河南省发改委，同意组建“国家生物育种产业创新中心”。 为国家生物育种产业创新中心项目的顺利实施，由河南省农业科学院牵头，河南省农业综合开发有限公司、河南省农业高新技术集团公司、新乡市创新投资有限公司、新乡平原发展投资有限公司及河南秋乐种业科技有限公司共同出资成立了河南生物育种中心有限公司，作为国家生物育种产业创新中心项目建设和运营单位。“国家生物育种产业创新中心”总体建设内容包括：四大功能版块，分别是科技创新版块、知识产权运营版块、人才培养与合作交流版块、产业互联网版块。其中，科技创新版块为首期启动建设内容，本项目主要针对科技创新版块建设内容，不包含其他版块建设内容。 项目预计总投资103585.69万元，建设地点位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡南部，该项目按照“立足中原、服务全国、面向全球”的总思路，聚焦国家需求，统筹整合力量，通过制度创新与技术创新驱动，采用灵活高效的运营管理机制和人才政策，形成生物育种关键核心技术，成为全球生物育种创新引领型新高地、我国农业科技体制机制创新的试验田和具备国际竞争力的种业“航母”集群。 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修正）中有关政策内容，本项目属于“鼓励类：一、农林业，8、动植物（含野生）优良品种选育、繁育、保种和开发；生物育种；种子生产、加工、贮藏及鉴定”，符合国家产业政策。国家发展和改革委员会向河南省发改委出具了《国家发展和改革委办公厅关于同意组建国家生物育种产业创新中心的复函》，同意组建“国家生物育种产业创新中心”（发改办高技【2018】1071号）（复函文件见附件二）。 根据国家有关环境保护的法律法规，《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（2018年4月28日），本项目设计有综合实验室，属于“专业实验室”中“其他”类，应编制环境影响报告表。受河南生物育种中心有限公司委托（委托书见附件一），我单位在对项目建设进行现场调查及收集有关资料进行分析的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制了《国家生物育种产业创新中心建设项目环境影响报告表》，报请环保主管部门审查、审批，为项目决策、设计、建设和环境管理提供科学依据。 本次评价对象为国家生物育种产业创新中心创新能力建设项目，评价范围包括田间试验区4150亩（其中包含4000亩农业用地和150亩建设用地。根据豫政阅【2019】1号会议纪要，生物育种中心农业科研用地拟定面积约10000亩，分两期建设，本项目为一期4150亩）和科研服务区350亩（均为建设用地）。 二、地理位置 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡南部（具体地理位置见附图一），占地面积3000000m2（约4500亩），根据2019年2月15日关于深入研究解决国家生物育种产业创新中心的选址与用地问题专题协调会会议纪要的有关内容（豫政阅【2019】1号）（见附件3），一期农业科研用地（即本项目田间试验区）以006乡道为西边界，以蒙城村至新阳村的道路为南边界，以祝楼村至西圈村的037县道为北边界，向东规划约4150亩土地，东边界按南北方向正向取直，其中包含150亩建设用地，用于建设农机库、挂藏间、考种间、备播间等科研辅助设施，其余4000亩土地的农业用地性质不变。试验建设用地（即本项目科研服务区）位于省农科院试验基地北部，新阳村以东，107国道西侧城市规划建设红线以西，用地面积350亩，其中约2/3为基本农田，约1/3为非基本农田，当前，要先依法依规在非基本农田内进行试验建设用地的征转调规和建设。并尽快将用地规划总体方案上报国家发展改革委，同时，针对基本农田内试验建设用地，结合新一轮国土空间规划编制，进行统筹布局，待规划获批后再进行征转和建设；若确实急用地，可按照目前规划已有的一般农田区域向北向东延伸350亩。评价要求若上述试验建设用地（即本项目科研服务区）向北向东延伸，则需重新进行环评。企业承诺，在新一轮国土规划获批前，不得开工建设（企业承诺见附件4）。 根据现场调查，项目田间试验区及科研服务区南面均临近河南省农业科学院试验基地，其余东西北三面均为农田，距项目田间试验区最近的环境敏感点为西北侧10m的祝楼乡、西侧5m的祝楼社区及南侧10m的蒙城村，距项目科研服务区最近的环境敏感点为西侧及南侧5m的新阳村，项目周围环境概况详见附图2。 三、项目基本情况 1、主要建设内容 本项目建设内容主要针对科技创新版块，根据中心的战略定位和功能要求，科技创新版块包含“四中心一基地”，即基础理论研究中心、分子生物育种中心、种质资源创新中心、农业信息服务中心和技术试验基地，同时配套建设科研服务设施和公共服务工程。 - （1）基础理论研究中心 建设内容：整合利用河南省农业科学院、河南大学、河南农业大学、郑州大学等高校院所现有生物育种基础研究平台的基础上，新建基因功能研究实验室9700 m2，人工气候室300 m2，智能温室1000 m2。 - （2）分子生物育种中心 建设内容：新建分子育种实验室5000m2，高标准试验田2912亩，智能温室600 m2，各类温室设施200亩，考种间3000 m2，备播间3000 m2，挂藏室10000 m2，农机库10000 m2，晒场15000 m2，脱粒棚4000 m2等育种辅助设施；配置田间作业机械20台（套），以及各种科研设备等。 - （3）种质资源创新中心 建设内容：在整合现有科研条件的基础上，新建9800 m2的资源研究实验室，高标准试验田300亩，智能温室600 m2，人工气候室200 m2，种子储藏库（10℃）1000 m2，种质资源库（4℃）1000 m2等育种辅助设施。 - （4）农业信息服务中心 建设内容：新建综合信息服务中心8000 m2，存储设备300B 2套，高性能服务器1台（套），高性能计算机20台（套），试验办公电脑290台（套），ERP平台1项，软件开发平台20套，育种资源数据库与共享平台1套，育种分析与试验数据统计分析软件1套，育种数据与情报抓取分析软件1套。 - （5）技术试验基地 建设内容：高标准试验田288亩，其中包含耐阴鉴定圃5000 m2，抗旱节水鉴定圃5000 m2，抗病鉴定圃20000 m2，养分利用特性鉴定池20000 m2，耐盐鉴定池4000 m2，耐热鉴定圃4000 m2，耐渍鉴定圃2000 m2，网室2000 m2等。考种间1000 m2，备播间1000 m2，挂藏室4000 m2，农机库2000 m2，晒场5000 m2，脱粒棚1000 m2，；购置各种大型拖拉机、整地机械、大型收割机等田间作业机械，智能化小区点播机、小区收割机、小区脱粒机、单穗及单粒脱粒机、数粒仪等育种相关田间作业机械30台（套），以及各种科研设备等。 - （6）配套科研服务设施 建设内容：田间强弱电设施4000亩，农业物联网设备4000亩，喷灌灌溉管网及设备3000亩，平移式灌溉管网及设备1000亩。 - （7）公共服务工程 公共服务工程主要功能是为中心提供公共服务和运行保障作用，建设内容包括项目区给排水工程、消防工程、电气工程、弱电工程、照明、公共服务设施、大门、围栏、监控系统、研究生宿舍及学术交流中心、职工食堂等。 表1 项目建设内容一览表 编号; 名称; 单位; 数据. 一; 基础理论研究中心. 1; 科研基础设施. 1.1; 基因功能研究实验室; m2; 10000. 1.2; 高标准试验田; 亩; 300. 1.3; 人工气候室; m2; 300. 1.4; 智能温室; m2; 1000. 1.5; 有害废弃物临时存放站; m2; 200. 二; 分子生物育种中心. 1; 科研基础设施. 1.1; 分子育种实验室; m2; 5000. 1.2; 高标准试验田; 亩; 2912. 1.3; 智能温室; m2; 600. 1.4; 各类温室设施; 亩; 200. 1.5; 考种间; m2; 3000. 1.6; 备播间; m2; 3000. 1.7; 挂藏室; m2; 10000. 1.8; 农机库; m2; 8000. 1.9; 晒场; m2; 15000. 1.10; 脱粒棚; m2; 4000. 2; 科研仪器设备. 2.1; 田间作业机械; 台（套）; 20. 2.2; 高通量植物组织收集系统; 台（套）; 1. 2.3; 高通量植物组织破碎系统; 台（套）; 1. 2.4; 高通量DNA提取系统; 台（套）; 1. 2.5; 高通量SNP分型检测系统; 台（套）; 1. 2.6; 高通量多色荧光定量自动检测系统; 台（套）; 1. 三; 种质资源创新中心. 1; 科研基础设施. 1.1; 资源研究实验室; m2; 10000. 1.2; 高标准试验田; 亩; 300. 1.3; 智能温室; m2; 600. 1.4; 人工气候室; m2; 200. 1.5; 种子储藏库（10℃）; m2; 1000. 1.6; 种质资源库（4℃）; m2; 1000. 四; 农业信息服务中心. 1; 科研基础设施. 1.1; 综合信息服务中心; m2; 8000. 2; 科研仪器设备. 2.1; 存储设备300B; 台（套）; 2. 2.2; 高性能服务器; 台（套）; 1. 2.3; 高性能计算机; 台（套）; 20. 2.4; 试验办公电脑; 台（套）; 290. 2.5; ERP平台; 台（套）; 1. 2.6; 软件开发平台; 台（套）; 20. 2.7; 育种资源数据库与共享平台; 台（套）; 1. 2.8; 育种分析与试验数据统计分析软件; 台（套）; 1. 2.9; 育种数据与情报抓取及分析软件; 台（套）; 1. 五; 技术试验基地. 1; 科研基础设施. 1.2; 高标准试验田; 亩; 288. 1.2中包含; 耐阴鉴定圃; m2; 4000. 抗旱节水鉴定圃; m2; 4000. 抗病鉴定圃; m2; 20000. 养分利用特性鉴定池; m2; 20000. 耐盐鉴定池; m2; 4000. 耐热鉴定圃; m2; 4000. 耐渍鉴定圃; m2; 2000. 网室; m2; 2000. 1.3; 考种间; m2; 1000. 1.4; 备播间; m2; 1000. 1.5; 挂藏室; m2; 4000. 1.6; 农机库; m2; 10000. 1.7; 晒场; m2; 5000. 1.8; 脱粒棚; m2; 1000. 2; 科研仪器设备. 2.1; 田间作业机械; 台（套）; 30. 2.2; 传送型温室高通量植物表型平台; 台（套）; 1. 2.3; 轨道型高通量植物表型平台; 台（套）; 1. 2.4; 轨道型田间高通量植物表型平台（田间版）; 台（套）; 1. 2.5; 移动型田间高通量植物表型平台; 台（套）; 1. 2.6; 田间全自动高通量作物性状测量平台; 台（套）; 1. 2.7; 便携式植物表型测量设备辅助方案; 台（套）; 1. 2.8; 气象环自动检测系统; 台（套）; 30. 2.9; 可视化作为信息采集系统; 台（套）; 60. 2.10; 远程可视化自动害虫监测系统; 台（套）; 60. 2.11; 田间环境多点无线监测物联网系统; 台（套）; 5. 2.12; 植物连续称重和蒸腾测量系统; 台（套）; 1. 2.13; 科研用小型种子烘干设备; 台（套）; 3. 2.14; 种子精选机; 台（套）; 10. 2.15; 小型气象站; 台（套）; 2. 六; 配套科研服务设施. 1; 科研仪器设备. 1.1; 田间强弱电设施; 亩; 4000. 1.2; 农业物联网设备; 亩; 4000. 1.3; 喷灌灌溉管网及设备; 亩; 3000. 1.4; 平移式灌溉管网及设备; 亩; 1000. 七; 公共服务工程. 1; 基础设施. 1.1; 给排水工程; 项; 1. 1.2; 消防工程; 项; 1. 1.3; 电气工程; 项; 1. 1.4; 弱电工程; 项; 1. 1.5; 照明; 项; 1. 1.6; 公共服务设施; 项; 1. 1.7; 大门、围栏、监控系统; 项; 1. 1.8; 主干路水系绿化景观; 亩; 120. 1.9; 研究生宿舍及学术交流中心; m2; 24000. 1.10; 职工食堂; m2; 1000. 2、项目功能分区 项目在功能规划中充分考虑资源集中利用、科研要素的聚集效应，总体分为两大区块，即科研服务区和田间试验区。把“四中心一基地”科研、试验、办公等功能相同或相近的建（构）筑物集中布置于科研服务区；科研相关试验田、温室以及配套设施按照“四中心一基地”进行组团，在农用地区域点状分布，整体构成田间试验区。 （1）科研服务区 科研服务区主要功能为“四中心一基地”的科研、实验、办公，以及配套的绿化景观、停车等功能，总占地面积350亩，总建筑面积为62200m2。科研服务区平面布置规划图见附图4。 表2 科研服务区建（构）筑物一览表 版块; 名称; 建筑 面积 （m2）; 层数; 备注. 基础理论研究中心; 基因功能研究实验室; 9700; 4; /. 人工气候室; 300; 使用电力，可模拟温度0-30℃. 农业信息服务中心; 8000; 4; /. 分子生物育种中心; 分子育种实验室; 5000; 4; /. 种子储藏库（10℃）; 1000; 2; 温度调节使用电力. 种质资源库（4℃）; 1000; 2; 温度调节使用电力. 智能温室; 2200; 1; 其中基础理论研究中心1000 m2 分子生物育种中心 600 m2 种质资源创新中心 600 m2. 种质资源创新中心; 资源研究实验室; 9800; 4; /. 人工气候室; 200; 使用电力，可模拟温度0-30℃. 主干路水系绿化景观; 120亩; -; 不计建筑面积. 研究生宿舍及学术交流中心; 24000; 6; /. 职工食堂; 1000; 2; /. 合计; 总用地面积; 350亩. 总建筑面积; 62200 m2. （2）田间试验区 田间试验区主要包括“四中心一基地”中科研相关试验田以及配套设施，总占地面积4150亩，其中科研相关高标准试验田及温室设施占地面积4000亩，配套设施占地面积150亩，按照“四中心一基地”进行组团，在高标准试验田区域点状分布。田间试验区平面布置规划图见附图3。 表3 田间试验区建（构）筑物一览表 版块; 名称; 面积 （m2）; 层数; 类别; 备注. 基础理论研究中心; 高标准试验田; 300亩; -; 农田; /. 分子生物育种中心; 高标准试验田; 2912亩; -; 农田; /. 各类温室设施; 200亩; -; 农田; /. 考种间; 3000; 1; 农业建筑; 对作物植株相关数据 进行考察记录. 备播间; 3000; 1; 农业建筑; 种子筛选、分类，为后续播种做准备. 挂藏室; 10000; 1; 农业建筑; 作物挂藏晾置. 晒场; 15000; -; /; 种子晾晒. 脱粒棚; 4000; 1; 农业建筑; 考种后植株脱粒. 种质资源创新中心; 高标准试验田; 300亩; -; 农田; /. 技术试验基地; 高标准试验田; 288亩; -; 农田; /. 试验田中包含; 耐阴鉴定圃; 5000; -; 农田; 作物耐阴鉴定. 抗旱节水鉴定圃; 5000; -; 农田; 作物抗旱节水鉴定. 抗病鉴定圃; 20000; -; 农田; 作物抗病鉴定. 养分利用特性鉴定池; 20000; -; 农田; 作物养分利用特性鉴定. 耐盐鉴定池; 4000; -; 农田; 作物耐盐鉴定. 耐热鉴定圃; 4000; -; 农田; 作物耐热鉴定. 耐渍鉴定圃; 1000; -; 农田; 作物耐渍鉴定. 网室; 1000; 1; 农田; 防虫害. 考种间; 1000; 1; 农业建筑; 对作物植株相关数据 进行考察记录. 备播间; 1000; 1; 农业建筑; 种子筛选、分类，为后续播种做准备. 挂藏室; 4000; 1; 农业建筑; 作物挂藏晾置. 晒场; 5000; -; /; 种子晾晒. 脱粒棚; 1000; 1; 农业建筑; 考种后植株脱粒. 农机库; 10000 （15亩）; 1; 仓库; 停放各类农业机械. 合计; 总用地面积; 4150亩. 其中; 高标准试验田及温室设施 （农业用地）; 4000亩. 考种间、晒场、农机库等配套及附属设施（建设用地）; 150亩. 高标准试验田参照《高标准基本农田建设标准》（TD/T 1033-2012），依据现代作物育种需求而制定的试验田建设方案。其主要目标是提高基础设施配套程度，改善农业机械化、规模化生产条件，提高耕地质量，增强抵御自然灾害能力，改善农田生态景观，促进试验田持续利用。本项目高标准试验田田间工程建设内容主要包括土地平整工程4000亩、灌溉与排水工程4000亩（喷灌灌溉3000亩、平移式灌溉1000亩）、田间道路工程5000米等。 3、项目实验室建设内容 科研服务区核心建设内容为3个综合性实验室：基因功能研究实验室、分子育种实验室和资源研究实验室，分别位于基础理论研究中心、分子生物育种中心和种质资源创新中心。 ①土建工程 实验室土建工程情况详见表3。 表3 项目实验室土建工程情况 实验室名称; 隶属中心; 层数; 建筑面积; 备注. 基因功能研究实验室; 基础理论研究中心; 4; 9700; 钢混结构. 分子育种实验室; 分子生物育种中心; 4; 5000; 钢混结构. 资源研究实验室; 种质资源创新中心; 4; 9800; 钢混结构. ②实验室设备 本项目三个实验室主要实验设备见表4。 表4 项目实验室主要设备 基因功能研究实验室. 仪器; 数量; 仪器; 数量. 超低温冰箱; 4台; 垂直电泳仪; 5台. 植物组织破碎仪; 1台; 转印电泳仪; 5台. 恒温水浴锅; 3台; 凝胶成像仪; 1台. 纯水装置; 1台; 紫外分光光度仪; 2台. 制冰机; 3台; PH测定仪; 2个. 离心机; 5台; 恒温摇床; 2个. PCR仪; 20台; 烘箱; 2个. 水平电泳仪; 20台. 分子育种实验室. 仪器; 数量; 仪器; 数量. 通风橱窗; 2台; PCR仪; 20台. 超净工作台; 4台; 水平电泳仪; 20台. 光照培养箱; 10个; 凝胶成像仪; 1台. 灭菌锅; 3个; 紫外分光光度仪; 2台. 超低温冰箱; 6台; PH测定仪; 2个. 植物组织破碎仪; 2台; 恒温摇床; 5台. 恒温水浴锅; 5台; 基因分型系统; 2套. 离心机; 5台; 纯水装置; 1台. 资源研究实验室. 仪器; 数量; 仪器; 数量. PCR仪; 5台; 自动数粒仪; 10台. 凝胶成像仪; 1台; 近红外品质分析仪; 3台. 离心机; 3台; 显微镜; 5台. 水平电泳仪; 5台; 光合测定仪; 5台. 光照培养箱; 10个; 叶绿素测定仪; 5个. 真空低温干燥设备; 3台. ③实验室主要试剂 本项目三个实验室主要试剂及用量见表5-表7。 表5 基因功能研究实验室化学试剂消耗 序号; 试剂名称; 数量（瓶）; 单位; 用途说明; 特性. 1; 盐酸; 100; 500ml/瓶; 样品消解; 腐蚀品. 2; 硫酸; 50; 500ml/瓶; 样品消解; 腐蚀品. 3; 氢氧化钠; 20; 500ml/瓶; 样品消解; 腐蚀品. 4; 硼酸; 100; 500ml/瓶; 样品消解; 腐蚀品. 5; 柠檬酸; 10; 500g/瓶; 样品消解; 无色晶体、易溶于水. 6; 柠檬酸钠; 10; 500g/瓶; 样品提取; 白色到无色晶体，易溶于水. 7; 乙醇; 10; 500ml/瓶; 样品提取; 易燃液体. 8; 氯仿; 20; 500ml/瓶; 样品消解; 无色透明液体，刺激性气味. 9; 聚乙二醇（PEG）; 50; 500ml/瓶; 样品消解; 可溶于水和大多数有机溶剂的两亲性聚醚. 10; 异丙醇; 50; 500ml/瓶; 样品提取; 无色透明液体，溶于水. 11; 精胺; 50; 500g/瓶; 样品消解; 白色至略灰白色粉末晶体. 12; 琼脂; 20; 500g/瓶; 样品消解; 无色无固定形状固体，溶于热水. 13; 溴化乙锭EB; 30; 10ml/瓶; 样品染色; 荧光染色剂，致癌性. 14; 碘化钾; 10; 500g/瓶; 样品消解; 白色立方结晶或粉末. 15; 氯化钙; 30; 100g/瓶; 样品消解; 微毒、无臭、味微苦. 16; 磷酸; 200; 500ml/瓶; 样品消解; 腐蚀品. 17; 磷酸二氢钾; 10; 500g/瓶; 样品消解; 无色结晶，不可燃. 18; 硝酸; 200; 500ml/瓶; 样品消解; 腐蚀品. 19; 石油醚; 20; 500ml/瓶; 样品提取; 易燃、无色透明液体，有煤油气味. 20; 双氧水; 100; 500ml/瓶; 样品消解; 无色透明液体，强氧化剂. 21; 蔗糖; 100; 500g/瓶; 样品提取; 结晶性物质、极易溶于水. 22; 二甲基亚砜; 10; 500ml/瓶; 样品消解; 无色无臭透明液体，万能溶剂. 23; 乙腈AR; 50; 500ml/瓶; 样品提取; 易燃液体. 24; 硝酸银; 20; 100g/瓶; 样品检测; 易燃易爆，有腐蚀性. 表6 分子育种实验室化学试剂消耗 序号; 试剂名称; 数量（瓶）; 单位; 用途说明; 特性. 1; 柠檬酸; 10; 500g/瓶; 样品消解; 无色晶体、易溶于水. 2; 柠檬酸钠; 10; 500g/瓶; 样品提取; 白色到无色晶体，易溶于水. 3; 蛋白胨; 15; 250g/瓶; 培养基; 有机化合物，可溶于水. 4; 乙二胺四乙酸; 20; 500g/瓶; 样品提取; 白色粉末、螯合剂. 5; 氯仿; 10; 500ml/瓶; 样品消解; 无色透明液体，刺激性气味. 6; 甲叉双丙烯酰胺; 20; 50g/瓶; 样品消解; 白色晶体粉末. 7; 溴烷铵; 20; 100g/瓶; 样品消解; 白色或浅黄色结晶体，刺激气味，易溶于异丙酮. 8; 碘化钾; 10; 500g/瓶; 样品消解; 白色立方结晶或粉末. 9; 盐酸; 100; 500ml/瓶; 样品消解; 腐蚀品. 10; 硫酸; 25; 500ml/瓶; 样品消解; 腐蚀品. 11; 氢氧化钠; 10; 500ml/瓶; 样品消解; 腐蚀品. 表7 资源研究实验室化学试剂消耗 序号; 试剂名称; 数量（瓶）; 单位; 用途说明; 特性. 1; 氢氧化钠; 10; 500ml/瓶; 样品消解; 腐蚀品. 2; 盐酸; 150; 500ml/瓶; 样品消解; 腐蚀品. 3; 硫酸; 25; 500ml/瓶; 样品消解; 腐蚀品. 4; 十二烷基硫酸钠（SDS）; 10; 250g/瓶; 样品消解; 白色或淡黄色粉状，溶于水，对碱和硬水不敏感. 5; CTAB; 20; 250g/瓶; 样品消解; 白色或浅黄色结晶体，有刺激气味，可溶于水. 6; 碘化钾; 10; 500g/瓶; 样品消解; 白色立方结晶或粉末. 7; 氢氧化钠; 40; 500ml/瓶; 样品消解; 腐蚀品. 8; 蔗糖; 100; 500g/瓶; 样品提取; 结晶性物质、极易溶于水. 9; 乙腈AR; 50; 500ml/瓶; 样品提取; 易燃液体. 10; 甲叉双丙烯酰胺; 30; 50g/瓶; 样品消解; 白色晶体粉末，神经毒素. 11; 石油醚; 10; 500ml/瓶; 样品提取; 易燃、无色透明液体，有煤油气味. 12; 丙酮; 500; 500ml/瓶; 样品提取; 易燃液体. 13; 乙醇; 40; 500ml/瓶; 样品提取; 易燃液体. 14; 氢氧化钾; 15; 500g/瓶; 样品消解; 白色粉末、具强碱性及腐蚀性. 15; 冰醋酸; 30; 500ml/瓶; 样品消解; 无色液体、有刺鼻醋酸味. 16; 硫酸铜; 15; 100g/瓶; 样品消解; 白色或灰白色粉末，溶于水. 17; 硝酸; 300; 500ml/瓶; 样品消解; 腐蚀品. 18; 氯仿; 20; 500ml/瓶; 样品消解; 无色透明液体，刺激性气味. 19; 柠檬酸; 10; 500g/瓶; 样品消解; 无色晶体、易溶于水. 20; 柠檬酸钠; 10; 500g/瓶; 样品提取; 白色到无色晶体，易溶于水. 21; 氯化钙; 20; 100g/瓶; 样品消解; 微毒、无臭、味微苦. 22; 磷酸; 200; 500ml/瓶; 样品消解; 腐蚀品. 23; 正己烷; 300; 500ml/瓶; 样品提取; 低毒，有微弱特殊气味的液体. 24; 硫酸钾; 15; 500g/瓶; 样品消解; 无色或白色结晶，无气味. 25; 磷酸二氢钾; 5; 500g/瓶; 样品消解; 无色结晶，不可燃. 26; 硝酸银; 20; 100g/瓶; 样品检测; 易燃易爆，有腐蚀性. ④主要试剂材料理化性质 本项目主要化学试剂理化性质见表8。 表 8 实验室主要试剂理化性质一览表 试剂名称; 理化性质. 氢氧化钠; 分子式：NaOH，分子量 40.01，纯品是无色透明的晶体，具有强腐蚀性，密度2.130g/cm3。熔点 318.4℃，沸点 1390℃。溶于乙醇和甘油；不溶于丙醇、乙醚. 盐酸; 分子式：HCl，分子量 36.46，属于一元无机强酸，分子量为 36.5，熔点-27.32℃（247K，38%溶液），沸点 110℃（383K，20.2%溶液）；48℃（321K，38%溶液），密度为 1.18g/cm3，工业用途广泛。盐酸的性状为无色至淡黄色清澈液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。浓盐酸（质量分数约为 37%）具有极强的挥发性，因此盛有浓盐酸的容器打开后氯化氢气体会挥发，与空气中的水蒸气结合产生盐酸小液滴，使瓶口上方出现酸雾。盐酸与水、乙醇任意混溶，浓盐酸稀释有热量放出，氯化氢能溶于苯。具有酸性、还原性、配位性、有机化学性等特点. 硫酸; 分子式：H2SO4，分子量 98.08，硫的最重要的含氧酸。无水硫酸为无色油状液体，10.36℃时结晶，通常使用的是它的各种不同浓度的水溶液，用塔式法和接触法制取。前者所得为粗制稀硫酸，质量分数一般在 75%左右，后者可得质量分数 98.3%的纯浓硫酸，沸点 338℃，相对密度1.84。硫酸是一种最活泼的二元无机强酸，能和许多金属发生反应。高浓度的硫酸有强烈吸水性，可用作脱水剂，碳化木材、纸张、棉麻织物及生物皮肉等含碳水化合物的物质。与水混合时，亦会放出大量热能。具有强烈的腐蚀性和氧化性. 硝酸; 分子式：HNO3，分子量 63，密度为 1.42g/cm3是一种具有强氧化性、腐蚀性的强酸。熔点-42℃，沸点 78℃，易溶于水，常温下纯硝酸溶液无色透明。硝酸不稳定，遇光或热会分解而放出二氧化氮，分解产生的二氧化氮溶于硝酸，从而使外观带有浅黄色 ，应在棕色瓶中于阴暗处避光保存，严禁与还原剂接触。浓硝酸是强氧化剂，遇有机物、木屑等能引起燃烧。含有痕量氧化物的浓硝酸几乎能与除铝和含铬特殊钢之外的所有金属发生反应. 乙醇; 分子式：C2H5OH，分子量 46.07，无色澄清液体，有灼烧味。相对密度 0.789， 熔点-114.1℃，沸点 78.5℃。易流动，极易从空气中吸收水分，能与水和氯仿、乙醚等多种有机溶剂以任意比例互溶，本品易燃。蒸气与空气能形成爆炸性混合物，闪点 12℃，引燃温度 363℃，爆炸上限%(V/V)：19.0，爆炸下限%(V/V)：3.3. 丙酮; 丙酮，分子式为CH3COCH3。又名二甲基酮，为最简单的饱和酮。是一种无色透明液体，有特殊的辛辣气味。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。. 柠檬酸; 柠檬酸又称枸缘酸，化学名称2-羟基丙烷-1,2,3-三羧酸。在室温下，柠檬酸为无色半透明晶体或白色颗粒或白色结晶性粉末，无臭、味极酸，在潮湿的空气中微有潮解性。它可以以无水合物或者一水合物的形式存在：柠檬酸从热水中结晶时，生成无水合物；在冷水中结晶则生成一水合物。加热到78 ℃时一水合物会分解得到无水合物。在15℃时，柠檬酸也可在无水乙醇中溶解。. 聚乙二醇 （PEG）; 聚乙二醇（PEG）无毒、无刺激性，味微苦，具有良好的水溶性，并与许多有机物组份有良好的相溶性。化学结构HO(CH2CH2O)nH，由环氧乙烷与水或乙二醇逐步加成聚合而成。依相对分子质量不同而性质不同，从无色无臭黏稠液体至蜡状固体。. 精胺; 精胺是含有两个氨基和两个亚氨基的多胺类物质，在生物体内由腐胺（丁二胺）和S-腺苷蛋氨酸经多种酶催化后生成。它与亚精胺都存在于细菌和大多数动物细胞中，是促进细胞增殖的重要物质。在酸性条件下，它呈现出多阳离子多胺类特性，并能与病毒与细菌中DNA结合。使DNA分子具有更大的稳定性与柔韧性，也是细胞培养液中必要组分之一。. 琼脂; 琼脂学名琼胶，英文名（agar），又名洋菜(agar-agar）、海东菜、冻粉、琼胶、石花胶、燕菜精、洋粉、寒天、大菜丝，是植物胶的一种，琼脂由琼脂糖（Agarose）和琼脂果胶（Agaropectin）两部分组成，在工业上的琼脂色泽由白到微黄，具有胶质感，无气味或有轻微的特征性气味，琼脂不溶于冷水，易溶于沸水，缓溶于热水。. 溴化乙锭EB; 溴化乙锭EB是一种高度灵敏的荧光染色剂，用于观察琼脂糖和聚丙烯酰胺凝胶中的DNA。具有一定的毒性，是强诱变剂，具有高致癌性。. 二甲基亚砜（DMSO）; 二甲基亚砜（DMSO）是一种含硫有机化合物，常温下为无色无臭的透明液体，是一种吸湿性的可燃液体。具有高极性、高沸点、热稳定性好、非质子、与水混溶的特性，能溶于乙醇、丙醇、苯和氯仿等大多数有机物，被誉为“万能溶剂”。在酸存在时加热会产生少量甲基硫醇、甲醛、二甲基硫、甲磺酸等化合物。在高温下有分解现象，遇氯能发生剧烈反应，在空气中燃烧发出淡蓝色火焰。可作有机溶剂、反应介质和有机合成中间体。也可用作合成纤维的染色溶剂、去染剂、染色载体，以及回收乙炔、二氧化硫的吸收剂。. 乙腈AR; 无色透明液体。有似乙醚气味。燃烧时发出光亮的火焰。能与水、乙醚、甲醇、丙酮、氯仿、四氯化碳、氯化乙烯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酰胺溶液和许多不饱和烃混溶,不能与饱和烃混溶。能溶解一些无机盐类,如硝酸银、硝酸锂和溴化镁等。能与水形成共沸混合物(含水16%),共沸点76。. 甲叉双丙烯酰胺; 甲叉双丙烯酰胺中文别名 N,N-亚甲基二丙烯酰胺，又叫亚甲基双丙烯酰胺，次甲基双丙烯酰胺，N,N'-甲撑双丙烯酰胺。是一种白色晶体粉末，无味，吸湿性极小。遇高温或强光则自交联，微溶于水、乙醇。. 十二烷基硫酸钠（SDS）; 十二烷基硫酸钠（SDS），白色或淡黄色粉状，溶于水，对碱和硬水不敏感。是一种对人体微毒的阴离子表面活性剂。其生物降解度>90%。属阴离子表面活性剂。易溶于水，与阴离子、非离子复配伍性好，具有良好的乳化、发泡、渗透、去污和分散性能。. CTAB; CTAB中文名十六烷基三甲基溴化铵，呈白色或浅黄色结晶体至粉末状，有刺激气味，易溶于异丙醇，可溶于水，震荡时产生大量泡沫，能与阴离子、非离子、两性表面活性剂有良好的配位性。. 石油醚; 化学式C5H12 C6H14 C7H16，石油醚是无色透明液体，有煤油气味，相对密度0.64。主要为戊烷和己烷的混合物。不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂。易燃易爆，与氧化剂可强烈反应。主要用作溶剂和油脂处理。. 正己烷; 正己烷，是低毒、有微弱的特殊气味的无色液体。不溶于水，可与乙醚、氯仿混溶，溶于丙酮，熔点-95.3 ℃，沸点68.74 ℃（lit.）。极易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应，甚至引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。. 4、公用工程 （1）给水 本项目用水主要为生活用水、实验室用水及试验田灌溉用水。生活用水和实验室用水均由市政供水管网提供。其中，生活用水量为21m3/d，6495m3/a。实验室用水包括配置试剂用水、玻璃仪器清洗用水、清洁用水、纯水制备系统反冲洗用水等，其用水量为 1.16m3/d，348m3/a。试验田灌溉用水来自田间试验区南侧的文岩渠，由田间灌渠引至各用水点，本项目高标准试验田种植作物为小麦、玉米、花生、大豆、芝麻等，根据《河南省农业用水定额》（DB41/T958-2014），项目灌溉用水定额按160m3/亩·a计算，则本项目灌溉用水量为64万m3/a。 （2）排水 本项目生活污水经“隔油池+化粪池”处理后，实验室废水经 1 套“pH 调节池+A/O生化处理装置”处理后，最终与纯水制备系统清净下水经市政污水管网排入桥北污水处理厂处理。 （3）供电 本项目年用电量150万kwh，总电源采用两路独立10kV电源供电，其中一路为专线供电，作为常用电源，另一路就近由市政电网引来，作为备用电源。基地内设10kV变电所一座，内设高压配电室，变电室，低压配电室，两路10kV电源引至10kV变电所，经降压后引至基地各用电区域，满足项目一级负荷的供电要求。 （4）供暖 本项目供暖采用中央空调，不设置锅炉。 5、劳动定员与工作制度 本项目员工总人数140人，其中科研服务区劳动定员120人，采用白天8小时工作制度，年工作300天，田间试验区劳动定员20人，采用白天8小时工作制度，年工作365天。 四、相关政策相符性分析 1、产业政策相符性 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修正）中有关政策内容，本项目属于“鼓励类：一、农林业，8、动植物（含野生）优良品种选育、繁育、保种和开发；生物育种；种子生产、加工、贮藏及鉴定”，符合国家产业政策。 2、与新环[2015]342号对比分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见表9。 表9 项目与《通知》的对照分析表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域; 新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；; 本项目位于新乡市平原城乡一体示范区; 本项目位于重点开发区域. 农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区. 限制开发区、农产品主产区; 辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）. 禁止开发区; 百泉风景名胜区、白云寺森林公园、辉县市关山国家地质公园. 建设项目环境影响评价豁免名录; 查无相关条目; 本项目为农业科学研究和试验发展; 不在豁免名录内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于 新乡市平原城乡一体示范区; 属于水污染、大气污染防治（控）重点单元. 大气污染; 新乡市域全部. 重金属污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染防控区）. 工业项目分类; 根据《工业项目分类清单》，分一、二、三工业项目; 本项目为农业科学研究和试验发展，不在《工业项目分类清单》中; 本项目不属于工业项目. （二）城市人居功能区; 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。; 本项目不在豁免名录内。; 符合环境准入条件。. 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的城市基础设施、交通设施、房地产、社会事业与服务业的项目，简化审批程序，即报即受理。; 1、本项目应编制环境影响报告表。 2、本项目为农业科学研究和试验发展. 3.严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业项目和排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等影响人居环境安全的二类工业项目。; 本项目不属于《工业项目分类清单》中三类工业项目和排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等影响人居环境安全的二类工业项目。. 4.从严掌握准入标准。其他建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平，废水须进入区域集中式污水处理厂处理，废气污染物排放执行国家大气污染物特别排放限值。; 项目清洁生产水平应达到国内先进水平，运营期产生的实验废水及生活废水处理后进入平原新区桥北污水处理厂进行处理，废气污染物排放执行相关排放标准. 由表9可知，本项目位于新乡平原城乡一体示范区，属于新乡市主体功能区的重点开发区，且不属于《通知》中所列不予审批项目，符合审批条件。 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，无原有环境污染及主要环境问题（现场及周边环境照片见附图七）。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 新乡市地处河南省北部，南临黄河，与省会郑州、古部开封隔河相望：北依太行，与鹤壁、安阳毗邻；西连焦作，与晋东南接壤：东接濮阳，与鲁西相连，是豫北的经济和交道中心，经济区重要城市之一。具有承东启西、沟通南北的枢纽地位， 为豫北地区唯一的国家公路运输枢纽城市，京广、新菏、太石铁路在此交汇，107国道、106国道、京珠高速与济东高速、阿深高速穿境而过，黄河三桥已经开工建设，黄河四桥正在规划筹建。 新乡市平原示范区位于黄河北岸（过黄河大桥向北4km），西起107道两侧，东至京港澳高速以东与原阳县城接壤，南起黄河大堤，北至新乡县交界。距郑州市中心25km，距焦作市中心35km，距新乡市中心45km，居郑州、新乡、焦作三市交会中心，新乡市平原示范区规划总面积188km2。 本项目位于河南省新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡南部，项目地理位置详见附图一，周围环境概况详见附图三。 2、地形地貌 平原示范区位于华北大平原的南端，地处黄河下游，系黄淮海平原的组成部分。 总的地势为西南部高，并以1/5000的坡降向东北倾降，海拔高程由83m逐步降为 78m，地貌由北向南可分为五个类型： （1）古黄河滩地区。在古阳堤与古黄河槽之间，包括祝楼乡、师寨乡、城关镇北半部和王杏兰乡、福宁集乡、黑山羊乡的一部分，面积约121713.28亩，占县域面积的6.06%，该地貌区的海拔高程为80m左右，地势比较平坦。至西南向东北倾斜，坡降为1/4000。 （2）黄河故道沙丘沙垄区。在古黄河中，由于沉积之沙受风力吹动，而重新堆积连绵起伏的沙丘，相对高差一般在5m左右，海拔高程约80m，地面坡降为 1/4700。该地貌包括祝楼、黑山羊、福宁集、王杏兰、阳阿五个乡的一部分，以及城关、原武、师寨、蒋庄、官厂、包厂、郭庄、路寨、葛埠口的一小部分。面积约 323363.67亩，占县域面积的16.10%。 （3）低洼平原区。在古黄河与现黄河之间，形成地势相对低洼的平原，海拔高度77m左右，地面坡降为 1/4000，该地貌包括师寨、城关南部、葛埠口、靳堂、大宾、太平镇、梁寨北部，以及路寨、齐街的少部分，面积约473998.92亩，占县域面积的23.6%。 （4）黄河背河洼地区。黄河大堤从西向东横贯全县，长约 64km，沿大堤北侧有一条宽3~5km的槽形洼地，海拔76m左右，地面坡降为1/3000~1/6000，该地包括原武、葛埠口、靳堂、太平镇、梁寨南部，以及堤南各乡沿黄河大堤北侧部分， 面积约399886.48亩，占县域面积的19.91%。 （5）黄河滩区。在黄河大堤与黄河水道之间，为宽度不等的河漫滩河阶地， 海 拔高程87m左右，地面坡降为1/5000~1/6000。该地貌包括桥北、韩董庄、蒋庄、官厂、郭庄、陡门，以及大宾、靳祝楼乡的堤南部分，面积约689507.75亩，占县域面积的34.3%。 3、地质条件 本项目场地地貌单元为黄河中下游冲积平原，形成了粉土、粘性土与砂土互层沉积的地层结构。地层为第四纪黄河冲积物。依据土工试验、标贯试验、静力触探及野外观察，按其土质特征及物理力学性质差异将本场地土划分为9个工程地质单元层。 项目场地地处华北坳陷内，深部构造形迹以隐伏断裂为主，新构造运动多具继承性，比较活跃。勘探深度内未发现有断裂及活动断裂通过。 4、气象、气候 平原示范区地处黄河流域下游，属暖温带季风气候，四季的特点是：春季干旱风沙多，夏季炎热雨集中，秋季光足温差大，冬季干冷季节长。年平均气温14.4℃， 全年无霜期224d，全年日照1938h，灌区冬春盛行东北、西北风，夏秋盛行东南风、 南风，年平均风速为3.4m/s，瞬时最大风速为24m/s。由于年季变率较大，旱涝交际出现，但旱多于涝，雨量多集中在6～9月份，占全年降雨量的71%左右。 5、水文 （1）地表水 新乡市地处黄河、海河两大水系，平原面积占78%。目前水库容量1.99×109m3。 黄河流经新乡市170km，流域面积达4558km2。“南水北调”中线工程，在新乡境内长度77km。评价区域内主要有黄河、天然渠、文岩渠和幸福渠，属于黄河流域。 天然渠、文岩渠和幸福渠为人工河流。文岩渠位于本项目科研服务区西北侧约420m，田间试验区南侧约20m，天然渠位于本项目南侧，距科研服务区西北侧约2380m，距田间试验区南侧约1720m。 （2）地下水 平原示范区范围的整体地面高程低于黄河河床标高程，黄河浸润， 渗透补给， 使得规划区水位埋藏较浅，南部2~4m，北部4~6m，背河洼地雨季常接近地表。由于平原示范区地表为第四系松散岩层所覆盖，地表在黄河冲积发育之前，下伏为新生代湖生代湖相沉积物质，巨厚的粘土、亚粘土层形成了良好的不透水隔层。同时由于黄河的发育兴盛，其上又堆积了巨厚的松散、半松散物质，为地下水的贮存提供了良好的空间条件。潜水含水层底板埋藏在地表下40m左右。 6、生物多样性 平原示范区属暖温带气候区，大部分为人工种植落叶阔叶林植被型，常见植被有杨、柳、榆、槐、椿、紫穗槐、荆条、茅草等。灌区属暖温带季风气候，因此灌区内植物适生面广。因人类长期的开发活动，原生自然植被现均已被各种农作物所替代，极少部分区域还存在一些野生植被资源。灌区是以农业为主的商品粮基地，农作物主要有小麦、水稻、玉米、大豆、红芋、高粱、棉花、花生、芝麻等。项目区周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 7、项目与新乡平原新区城市规划相符性分析 （1）功能定位 平原新区功能定位为“四区一中心”：新乡市“三化”协调发展先导区、郑州新乡两个中心城市的新型卫星城区、城乡统筹发展先行区、对外开放示范区、全省现代农业示范和科技成果孵化中心。新乡市“三化”协调发展先导区。按照城市与农村、工业与农业、城市与产业协调发展理念进行建设，强化土地节约集约利用， 大力发展现代示范农业，提高农业生产规模化、集约化、产业化、标准化水平；重点发展科技创新产业，以制冷设备为主导的现代制造业，以农副产品加工、印刷、电子产品组装加工、家具等为主的都市劳动密集轻型工业；提升以度假、沿黄文化和自然生态景观旅游等为主的城市度假休闲服务业规模和水平，突出生态水系建设，加强资源节约和环境保护，引导农村人口向社区、城镇集中，形成“三化”协调发展新格局。 - 产业定位 以科技研发、中试孵化和电动汽车、生物医药为主导，辅助发展生态农业衍生的相关教育、商贸和系列化深加工产业，适度发展现代物流仓储业、特色房地产业和休闲娱乐业等产业，积极拓展高附加值、低碳的其他城市服务性产业，形成多元化产业发展体系。 - 产业布局 根据平原新区总体空间布局，平原新区产业布局分为两大类进行布局，一是以农业生产为主的现代农业产业园，二是主要依托城镇功能区布置的工业、研发和城市服务业等产业。 - 用地布局规划 规划平原新区呈“ L” 型发展，形成“一心、三轴、四片区”的总体空间结构。 一心：围绕中央公园布置由行政办公、商业商务、酒店接待、会展会议、文化娱乐等组成的城市综合中心。 三轴：分别是科研创新轴、商贸服务轴、产城联动轴。 ①依托太行大道布置行政中心、总部基地、科教园区、会展中心和产业片区， 形成产一研一体化科研创新轴； ②以黄河大道串联教育及农业科研片区、主城片区和原武片区，形成黄河大道城11市功能轴； ③平原大道布置产业片区和主城片区，形成以平原大道为核心的产城互动、产城互促轴。 四片区——规划根据功能侧重的不同以及风貌特征的各异将新区划分为主城片区、原武片区、产业片区、教育及农业科研四个功能片区。 - 基础设施规划 ①供电 在新区内规划7所110kV变电站和3所220kV变电站。新区的电源以热电厂为主要电源，电容量为750MAV。新建的110kV变电站将从新建的220kV变引入高压输电线。 ②供热 规划在平原新区范围外西部建设一个热电厂来满足整个新区供热需求。 ③供气 平原新区已经建成一座天然气站，并完成22km供气主管网和配套管网建设。 天然气站目前已投入使用。 ④给排水 平原新区已建成21km自来水管网，新建自来水厂已基本建成，近期将投入运行。平原新区（原阳县）桥北污水处理厂及配套44km污水管网、82km 雨水管网目前已经建成，具备收水条件。 本项目属于“农业科学研究和试验发展”项目，符合平原新区功能定位与产业定位，运营期产生的实验废水及生活废水处理后经市政污水管网进入平原新区桥北污水处理厂进行处理，因此本项目符合平原新区规划。 8、项目与新乡市饮用水源保护规划相符性分析 根据《河南省城市集中式饮用水源保护区划》，新乡市集中式饮用水源保护区划如下： 1.黄河贾太湖地表水饮用水源保护区 一级保护区：田庄至寺王东二干渠和四水厂引水渠道等输水渠道堤外50米沿岸的陆域；牧野区平原乡三支渠两侧30米的陆域；贾太湖蓄水池、沉沙池、西郊沉沙池水域及其截渗沟外10米范围的区域;贾太湖蓄水池、西郊沉沙池至四水厂和一水厂之间的输水暗管两侧10米的陆域。 二级保护区：一级保护区外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区；人民胜利渠渠首至田庄的水域及堤外50米沿岸的陆域。 2.黄河原阳中岳地表水饮用水源保护区 一级保护区：黄河干流原阳取水口(幸福闸、马庄闸、双井闸)上游1000米、下游100米的水域；原阳新一干渠两侧50米及四水厂专用饮水渠道和牧野区平原乡三支渠两侧30米的陆域;原阳中岳蓄水池、沉沙池截渗沟外10米的区域；原阳中岳蓄水池至四水厂、五水厂之间的输水暗管两侧10米的陆域。二级保护区：一级保护区外，京珠高速公路桥至桃花峪的黄河水域和黄河南岸大堤以内、黄河北岸生产堤以内的滩区。 3.三水厂地下水饮用水源保护区(共32眼井) 一级保护区：共产主义渠大堤外侧以北，东、西、北以外围井连线向外50米的区域及输水管线两侧10米的区域。 二级保护区:北外环路北沿以北，周村、及马坊村南以南，京广铁路以西，一级保护区西界往西1300米以东的区域。 4.四水厂地下水饮用水源保护区(共21眼井) 一级保护区：西曹和东曹村北以北，2号井和11号井连线向北150米以南，22号井向东150米以西，12—1号井西150米以东以及输水管线两侧10米的区域。 二级保护区：西曹、中曹村和余庄南及七里营村北以北，西石碑和董事碑村南及高村和西贾城村北以南，21号桥以西，敦留店村西以东的区域。 5.凤泉水厂地下水饮用水源保护区(共8眼井) 一级保护区：以水厂东、西两院的院墙为界向外10米以及输水管线两侧10米的区域。 二级保护区：东以团结路为界，其他三面以水厂院墙为界,向外100米的区域。 根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》，新乡市县级集中式饮用水水源保护区划如下： 1.获嘉县 获嘉县水厂地下水井群(史庄镇1～3号取水井、位庄乡4～15号取水井,共15眼井)。 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，1～13号取水井外围550米外公切线所包含的区域，14～15号取水井外围500米的区域。 2.原阳县 原阳县水厂地下水井群(共6眼井)。 一级保护区范围:水厂厂区及外围30米、南至311省道、西至农行大道的区域(1～3号取水井)，4号、5号取水井外围50米的区域,6号取水井外围50米至农行大道的区域。 二级保护区范围:1～3号、4～6号各组取水井一级保护区外围500米的区域。 3.延津县 延津县水厂地下水井群(共8眼井)。 一级保护区范围：取水井外围50米及取水井至水厂的输水管线两侧5米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外,1～6号、8号取水井外围550米外公切线所包含的区域，7号取水井外围500米的区域。 4.封丘县 (1)封丘县水厂厂区地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：水厂厂区及外围东、北30米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围500米、南至世纪大道、东至封黄路、西至工业路的区域。 (2)封丘县边庄地下水井群(共8眼井) 一级保护区范围：井群外包线内及外围50米、北至南干道所包含的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围500米、北至南干道,西、南至封曹路的区域。 (3)封丘县南范庄地下水井群(共7眼井) 一级保护区范围：井群外包线内及外围50米、东至文化路所包含的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围500米、东至文化路、西至十支渠、北至封曹路的区域。 5.平原新区 平原新区丽华水厂地下水井群(共21眼井)。 一级保护区范围：Q1—K1、Q6—K6、Q7—K7、Q8—K8、Q9—K9、Q10—K10、Q12—K12、Q13—K13、Q14—K14、Q15—K15各组井群外包线内及外围100米的区域;K5取水井外围100米的区域;各取水井至水厂的输水管线两侧各5米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外,Q6～Q10取水井外围550米外公切线、南至黄河大堤北岸、北至郑焦高速公路的区域,Q12～Q15取水井外围550米外公切线、南至郑焦高速公路、北至310省道的区域;Q1取水井外围500米、北至310省道的区域。 根据调查，本项目距离最近的饮用水源保护区平原新区丽华水厂地下水井群二级保护区边界约3.1km，项目不在其保护区范围内，符合《河南省城市集中式饮用水源保护区划》及《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环保局发布的《新乡市2017年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表10 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/ %; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 116; 70; 165.7; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 66; 35; 188.6; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 28; 60; 46.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 50; 40; 125; 超标. CO; 第95百分位浓度; 3mg/m3; 4mg/m3; 75; 达标. O3; 第90百分位浓度; 209; 160; 130.6; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2017年，新乡市城市环境空气PM10同比下降28微克/立方米，降幅19.4%；PM2.5同比下降18微克/立方米，降幅21.4%；SO2同比下降12微克/立方米，降幅30%；NO2同比升高1微克/立方米，升幅2%；O3第90百分位同比上升37微克/立方米，升幅21.5%。优、良天数189天以上。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、地表水 本项目废水处理后经污水管网收集后排入平原示范区桥北污水处理厂处理，经污水处理厂处理后排入天然渠。根据2018年第10期新乡市地表水环境责任目标断面水质月报，2018年10月天然渠封丘陶北断面水质情况见表11。 表11 然渠封丘陶北断面水环境质量现状 河流名称; 断面名称; 监测项目; 监测值; 标准限值; 达标情况. 天然渠; 封丘陶北断面; COD; 10mg/L; ≤30mg/L; 达标. 氨氮; 0.23mg/L; ≤1.5mg/L; 达标. 总磷; 0.09mg/L; ≤0.3mg/L; 达标. 注：上述标准限值为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 由上表可知，天然渠封丘陶北断面各项水环境指标的评价指数，均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 3、声环境 根据环境噪声划分规定，本项目所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准[昼间≤55dB(A)、夜间≤45dB(A)]。根据现场实测，项目厂界四周昼间噪声值为50.1～51.5dB(A)，夜间噪声值为41.5～42.9dB(A)，附近敏感点祝楼乡昼间噪声值为51.1dB(A)，夜间噪声值42.3dB(A)，祝楼社区昼间噪声值为50.9dB(A)，夜间噪声值41.5dB(A)，蒙城村昼间噪声值为51.3dB(A)，夜间噪声值42.1dB(A)，新阳村昼间噪声值为51.4dB(A)，夜间噪声值42.5dB(A)，均能够满足GB3096－2008《声环境质量标准》1类标准要求。项目区域声环境质量良好。 4、生态环境 项目场址周围主要是农田、道路和村庄等，且周边人为活动较为频繁，项目区域内主要群落组成简单，以北方常见的农作物和灌木、草丛为主，未发现野生动物以及受国家保护的动植物种类。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场调查，项目田间试验区及科研服务区南面均临近河南省农业科学院试验基地，其余东西北三面均为农田，距项目田间试验区最近的环境敏感点为西北侧10m的祝楼乡、西侧5m的祝楼社区及南侧10m的蒙城村，距项目科研服务区最近的环境敏感点为西侧及南侧5m的新阳村，项目周围环境示意图见附图三。主要环境保护目标见表12及表13。项目周边环境照片见附图6。 表12 项目田间试验区主要环境保护目标表 保护类别; 保 护 目 标; 保 护 级 别. 名 称; 方 位; 最近距离（m）. 环境空气; 祝楼乡; NW; 10; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 祝楼社区; W; 5. 蒙城村; S; 10. 西圈村; E; 370. 地表水; 天然渠; S; 1720; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类. 文岩渠; S; 20. 声环境; 厂界外1m; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类. 祝楼乡; NW; 10; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 祝楼社区; W; 5. 蒙城村; S; 10. 表13 科研服务区主要环境保护目标表 保护类别; 保 护 目 标; 保 护 级 别. 名 称; 方 位; 最近距离（m）. 环境空气; 新阳村; W、S; 5; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 地表水; 天然渠; S; 2380; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类. 文岩渠; NW; 420. 声环境; 厂界外1m; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类. 新阳村; W、S; 5; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境 要素; 标准名称及级（类）别; 项目; 标准限值. 地表水; 《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准; COD; ≤30mg/L. 氨氮; ≤1.5mg/L. 总磷; ≤0.3mg/L. 环境 空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; SO224小时平均浓度; 150μg /m3. NO224小时平均浓度; 80μg /m3. PM1024小时平均浓度; 150μg /m3. PM2.524小时平均浓度; 75μg /m3. CO24小时平均浓度; 4mg /m3. O3日最大8小时平均浓度; 160μg /m3. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准; 等效A声级; 昼间 55B(A). 夜间 45dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 污染 类型; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准; 硝酸雾; 有组织：240 mg/m3（15m 高排气筒 0.77kg/h）. 无组织：周界外最高允许浓度 0.12 mg/m3. 盐酸雾; 有组织：100mg/m3（15m 高排气筒 0.26kg/h）. 无组织：周界外最高允许浓度 0.20 mg/m3. 硫酸雾; 有组织：45 mg/m3（15m 高排气筒 1.2kg/h）. 无组织：周界外最高允许浓度 0.12 mg/m3. 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度为 120mg/m3最高允许排放速率10kg/h（15m排气筒）；. 周界外浓度最高点 4.0mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）其他行业; 非甲烷总烃; 排放口建议排放浓 度80mg/m3，建议去除效率 70%，工业企业边界挥发性有机物排放建议值 2mg/m3. 《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）; 食堂油烟; 小型：最高允许排放浓度≤1.5mg/m3，净化设施最低去除效率≥90%. 废水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 二级标准; COD; ≤150 mg/L. BOD5; ≤30 mg/L. NH3-N; ≤25 mg/L. SS; ≤150mg/L. 平原新区桥北污水处理厂 进水指标; pH; 6-9. COD; ≤320mg/L. BOD5; ≤150 mg/L. NH3-N; ≤30 mg/L. SS; ≤180 mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准; 等效声级LAeq; 昼间55dB. 夜间45dB. 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目科研服务区生活污水和实验室废水经处理后，通过市政污水管网排入平原新区桥北污水处理厂进一步处理，废水最终排入外环境。本项目废水总排放量为4603.2 m3/a，经计算，本项目总排口 COD 1.06 t/a、NH3-N 0.121 t/a、总磷0.00648t/a；经污水处理厂处理后排入外环境COD 0.2302t/a、NH3-N 0.023t/a、总磷0.0023t/a。 大气总量控制指标：非甲烷总烃 0.00682t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目分为科研服务区和田间试验区两大版块，其中科研服务区核心建设内容为3个综合性实验室（基因功能研究实验室、分子育种实验室和资源研究实验室），田间试验区主要建设内容为科研用高标准试验田及配套设施。下面对两个工段主要生产工艺分别简述如下： 一、科研服务区综合性实验室工艺流程 - 1、基因功能研究实验室 该实验室以基础理论研究为主，主要开展农作物遗传育种相关的前瞻性、原创性研究，包括目的基因的挖掘与基因功能解析、植物生理调控机制、发育与代谢调控网络构建等内容，探索引领未来种业发展的新理论、新技术，为农作物的现代生物技术育种提供源动力。 主要研究方法：（1）目标基因挖掘与验证：主要通过连锁遗传图谱构建和同源克隆等方法挖掘目的基因，通过DNA序列比对，RNA表达谱分析，蛋白质功能结构域研究等验证目的基因可靠性；（2）基因功能研究：主要通过VIGS或遗传转化让目的基因过表达，或者用RNAi、CRISPR/Cas9等技术让目的基因沉默或突变为无功能基因；（3）基因作用机制研究：主要通过酵母双杂较和免疫共沉淀筛选蛋白相互结合作用分子，通过ChIP、RIP筛选与蛋白质结合的DNA或RNA片段；（4）发育与代谢网络调控构建：主要通过测定基因沉默或过表达后植物体内小分子代谢产物的变化，结合组学分析挖掘出影响目标性状的主要因子。研究过程中主要采用的实验方法包括，核酸、蛋白质、代谢产物的提取，PCR反应，凝胶电泳，基因文库构建等。 基因功能研究实验室工艺流程图如下： 样品采集 核酸、蛋白质提取 PCR反应，凝胶检测 代谢产物的提取 生理生化指标测定 基因功能标记开发 优异基因生产利用 植物残体 昆虫残体 病原菌 试剂挥发 离心管 枪头 废胶 废电解液 染色剂 图1 基因功能研究实验室工艺流程及产污环节图 - 2、分子育种实验室 该实验室的主要功能是利用高通量分子标记构建遗传图谱、标记与农艺性状紧密连锁的功能基因，通过全基因组选择等新技术，开展主要农作物分子设计育种，培育优质、高产、多抗、广适新品种。 主要研究方法：（1）分子标记辅助选择育种是利用分子标记与决定目标性状基因紧密连锁的特点，通过检测分子标记，即可检测到目的基因的存在，达到选择目标性状的目的；（2）分子设计育种，以表型组学、基因组学、蛋白组学等为基础，通过计算机模拟，提出亲本的选配和后代选择策略。研究过程中主要采用的实验方法包括，核酸、蛋白质、代谢产物的提取，PCR反应，凝胶电泳检测等。 育种目标确定 功能标记检测 计算机模拟 后代选择 核酸提取 优质 高产 多抗 广适 新品种 试剂挥发、离心管、枪头 废胶、废电解液、染色剂 植物残体 亲本选配 图2 分子育种实验室工艺流程及产污环节图 - 3、资源研究实验室： 该实验室的主要工作是对国内外种质资源的收集、保存、整理、鉴定以及创新；开展前育种研究，创造优异亲本材料，为分子育种提供材料和技术支撑。 主要研究方法：（1）对国内外栽培种、农家种、野生种、以及近缘种等资源收集、保存；（2）对收集的种质资源进行农艺性状、抗病性、抗虫性、抗逆性等表型鉴定，同时通过分子标记检测基因型，并根据鉴定结果对其进行整理；（3）利用常规育种方式（杂交、回交、远缘杂交、杂种优势利用、聚合育种）、利用诱变育种（辐射诱变、化学诱变）、利用生物技术（分子标记辅助选择技术、分子设计育种技术、组织培养）等技术进行种质资源创新。 资源研究实验室工艺流程图如下： 植物残体 样品收集 基因文库构建 农艺性状 抗病性 抗虫性 抗逆性 品质检测 种质资源改良创新 核酸提取 优异种质资源利用 植物残体 试剂挥发 离心管 枪头 植物残体 诱变剂 培养基 图3 资源研究实验室工艺流程及产污环节图 二、田间试验区工艺流程 上一年播种的作物在生长过程中通过人工观察及实验室检测，对初步符合科研要求的植株进行分类标记（约占总数的10%），待作物成熟后，人工对这些标记的植株进行采收，剩余不符合要求的（约占总数的90%）作物使用收割机械进行收割，收割后进入粮食贮藏库进行储存，作为粮食外售。人工采收下的作物植株进入挂藏室进行挂藏晾置，之后进入考种间对植株高度、形态等相关数据进行考察并进行记录。考种后的作物植株送至脱粒棚进行脱粒，脱粒下的作物种子送至晒场进行晾晒，晾晒后进入备播间进行筛选，筛选出符合科研要求的种子进行分类，为下一次的播种做好准备，本次暂未筛选上的种子送至种子储藏库储藏备用。 在种子筛选过程中，配合实验室检测，优选出的具有特异性优良基因的种子作为种质资源同外界收集来的优良种质进入种子资源库进行较长期限保存。 田间试验区工艺流程见下图： 田间选种 其余机械收割 粮库 外售 符合要求，人工采收 挂藏 考种 脱粒 外界收集优良种质 晒场晾晒 种质资源库 筛选种子 种子储藏库 暂未选上 特异性优良基因 符合科研要求 备播 播种 图4 田间试验区工艺流程图

主要污染工序： 一、施工期 本项目施工期主要建设内容为科研服务区科研、试验、办公建筑及配套道路、停车场等设施以及田间试验区试验田、温室以及配套设施等，主要施工流程为：场地平整——基础工程——主体工程——装修工程，施工期主要污染源有：施工噪声、扬尘、施工废水及固体废物等。 1、大气污染工序 施工期的大气污染源主要来自于运输车辆和施工机械燃油产生的尾气，施工过程和道路运输产生的扬尘等。 ①运输车辆及施工机械尾气 本项目施工过程用到的施工机械，主要包括装载机、吊车等机械，它们以柴油为燃料，均会产生一定量废气。运输车辆也会产生生汽车尾气。燃油废气中的污染物主要为 CO、NO2、THC 等，属于无组织排放，排放量较小。 ②施工扬尘 主要是开挖地基以及建筑材料的运输、装卸、堆放等，会产生不同影响程度的扬尘，呈无组织排放，污染因子主要为 TSP，会对施工区周围环境大气产生一定的影响。 2、水污染工序 施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。 ①施工废水 项目施工期间的施工废水主要为运输车辆冲洗水及混凝土养护废水等，主要含泥砂，悬浮物浓度较高。项目拟在施工区设置临时沉淀池，废水经沉淀池沉淀后回用，施工废水不外排。 ②生活污水 施工人员为项目周边的农民，不在厂区食宿。生活污水产生量较小，主要污染因子为COD、氨氮等，生活污水排入施工场地化粪池，处理后用于周边农田施肥。 3、噪声 施工期噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，噪声源强为75~90dB（A）。本项目使用的施工机械主要有如吊车、振捣棒、升降机等，多为点声源，施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。 4、固体废弃物污染工序 主要为建设过程中产生的废砌块、废砖、废钢筋等建筑垃圾以及施工人员生活垃圾，建筑垃圾能回收利用的尽可能二次利用，不能利用的应该及时清运到规定地方堆放好，严禁建筑垃圾随意丢弃；施工人员产生的生活垃圾严禁随意抛弃，袋装收集后交由环卫部门清运。 5、生态影响 工程占地生态类型主要为农田生态系统，项目施工会对农作物等植被生长产生不利影响。 二、运营期 1、大气污染工序 本项目废气污染物主要为实验室产生的废气、食堂油烟、田间作业机械排放的尾气及脱粒工序产生的少量粉尘。 （1）实验室废气 本项目实验室产生的废气主要为配制溶液，核酸、蛋白质、代谢产物的提取等实验过程中试剂挥发产生的少量挥发性有机气体和少量酸雾等。 ①酸雾 项目在配制溶液，核酸、蛋白质、代谢产物的提取等实验过程中，涉及到使用硝酸、盐酸、硫酸等挥发性酸的实验操作均在实验室通风橱进行，便于操作过程挥发的酸雾能及时排出实验室。项目设置3个综合性实验室（基因功能研究实验室、分子育种实验室和资源研究实验室）分别位于基础理论研究中心、分子生物育种中心和种质资源创新中心，各实验室通风橱平均运行时间为 2h/d，每年运行300d。 由于试剂的配置工作时间较短，因此挥发量非常小，类比同类企业，硝酸、盐酸、硫酸挥发量分别为其使用量的 5%、5%、2%，则本项目酸雾产生情况见下表。 表13 项目实验室酸雾产生情况 实验室; 酸使用情况 kg/a; 酸雾产生情况. 污染物; 产生速率kg/h; 产生量kg/a. 基因功能研究实验室; 硝酸; 142; 硝酸雾; 0.0118; 7.1. 盐酸; 59; 盐酸雾; 0.0049; 2.95. 硫酸; 46; 硫酸雾; 0.0015; 0.92. 分子育种实验室; 盐酸; 59; 盐酸雾; 0.0049; 2.95. 硫酸; 23; 硫酸雾; 0.00077; 0.46. 资源研究实验室; 硝酸; 213; 硝酸雾; 0.0177; 10.65. 盐酸; 88.5; 盐酸雾; 0.0074; 4.425. 硫酸; 23; 硫酸雾; 0.00077; 0.46. ②有机废气 项目在试剂取样、配制、试验样品等操作时，会使用挥发性有机试剂，主要为乙醇、氯仿、聚乙二醇、异丙醇、石油醚、二甲基亚砜、乙腈AR、丙酮、正己烷等，会产生少量有机溶剂挥发气体（以非甲烷总烃计），以上实验操作均在通风橱内进行，挥发量按照使用量的5%估算，则本项目有机废气产生情况见表 14。 表14 项目实验室有机废气产生情况 实验室; 挥发性有机试剂使用情况kg/a; 有机废气产生情况. 污染物; 产生速率kg/h; 产生量kg/a. 基因功能研究实验室; 98.35; 非甲烷总烃; 0.0082; 4.92. 分子育种实验室; 7.5; 非甲烷总烃; 0.000625; 0.375. 资源研究实验室; 348.38; 非甲烷总烃; 0.029; 17.42. （2）食堂油烟 本项目食堂烹饪采用天然气。在烹饪过程中，食用油和食品在加热过程中发生一系列复杂变化，产生热油解污染，主要成分为烃类、醛、酮、酸等。根据企业提供资料，项目劳动定员为140人，一日三餐均在厂区内食宿，试行分批轮流就餐，基准灶头数为2个，属于小型饮食业单位，每人每餐食用油脂量约为11g，油烟产生量按使用量的1.5%计，餐厅年运行300d，日工作时间约为6h，则油烟的产生量为0.0208t/a，产生速率为0.01155kg/h。 （3）田间作业机械排放的尾气 田间作业机械排放的尾气主要为CO、HC、NOx等，评价建议选用质量高、对大气环境影响小的燃料，同时要加强机械、车辆的管理和维修保养，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染。采取以上措施后，可最大限度地减少田间作业机械尾气的排放。 （4）脱粒工序产生的少量粉尘 根据上述工艺过程，田间收获后筛选合格的作物进入脱粒棚进行脱粒，脱粒量较小，粉尘产生量不大，另外脱粒作业布置在田间，通过周围作物的吸附沉降，对周围环境空气的影响可忽略不计。 2、水污染工序 本项目废水主要为实验室废水和员工办公生活污水。 （1）实验室废水 ①纯水制备清净下水 本项目设置了 1 台实验室专用纯水系统，纯水主要用来配置各种化学试剂。纯水设备采用的是反渗透膜和离子交换技术。纯水机每天运行约 2h，纯水制备能力为 20L/h。纯水的出水率约为25%，则纯水机新鲜水用水量约为 80L/h。纯水机制水过程将产生含盐废水，含盐废水产生量为60L/h，0.12m3/d（36m3/a），主要污染物浓度为 COD 30mg/L、SS 50mg/L，属清净下水。 ②玻璃仪器清洗废水 本项目在实验过程中相关玻璃器皿、仪器等需要清洗，类比同类型项目，其中第一遍清洗水为自来水，用水量为 0.3m3/d（90m3/a）。第二遍清洗水为自来水，用水量为 0.3m3/d（90m3/a），第三遍清洗为纯水润洗，用水量为 0.03m3/d（9m3/a）。废水产生量按照用水量的80%计算，废水量为0.504m3/d（151.2m3/a），主要污染物及浓度分别为COD 300mg/L、BOD5 180mg/L、SS 100mg/L、NH3-N 25mg/L。 ③实验室清洁废水 为保持实验室操作台、实验室地面及办公环境的洁净度，本项目每天下班时需进行一次全面保洁，采用拖把拖洗和抹布擦洗的方式，平均每天需要清洁面积为1000m2，用水量按0.4L/m2计算，则清洁用水量为0.4m3/d。废水产生量按照用水量的80%计算，则实验室清洁废水产生量0.32m3/d，96m3/a。主要污染物浓度为 COD 300mg/L、BOD5 100mg/L、NH3-N 20mg/L、SS 100mg/L。 （2）生活污水 职工在项目区内食宿，运营期生活用水根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按平均每人150L/d计，本项目员工总人数140人，其中科研服务区劳动定员120人，年工作300天，田间试验区劳动定员20人，年工作365天。则科研服务区生活用水量18m3/d（5400m3/a），田间试验区生活用水量3m3/d（1095m3/a），产污系数按 0.8 计，则科研服务区生活污水产生量约为14.4m3/d（4320m3/a），田间试验区生活污水产生量约为2.4m3/d（876m3/a），生活污水主要污染物为 COD、BOD5、NH3-N、SS 、总磷等。 3、噪声 本项目科研服务区的主要噪声设备为实验室通风橱风机的运行噪声，源强为70～80dB(A)；项目科研服务区的主要噪声设备为播种机、收割机、拖拉机、耕地机等农业机械及灌溉用水泵等，噪声源强为75～85dB(A)，针对不同的噪声特征，工程中采用了设置基础减振、置于室内、加装消声器、加强机械设备维护等相应的防治措施，尽可能地减少噪声对周围环境的不利影响。项目噪声源强及防治措施见表15。 表15 工程噪声源强及治理效果 分区; 设备名称; 噪声源强dB(A); 防治措施; 降噪效果dB(A). 科研服务区; 通风橱风机; 75; 基础减振、置于室内; -15. 楼顶风机; 80; 基础减振、设置隔声罩、加装消声器; -20. 田间试验区; 播种机; 75; 加强维护; -20. 收割机; 85; 加强维护、加装消声器; -20. 拖拉机; 80; 加强维护、加装消声器; -20. 耕地机; 80; 加强维护; -20. 灌溉水泵; 80; 基础减振、设置隔声罩; -20. 4、固体废弃物污染工序 本项目固废包括职工生活垃圾，一般固废和危险废物。一般固废包括不含危险 化学品的废包装物、田间试验区农作物收割、脱粒产生的农作物秸秆等。危险废物包括实验废液、废试剂、废试剂包装、受污染耗材（一次性口罩、手套等）、纯水系统废离子交换树脂、污水处理设施污泥、废活性炭等。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 基因功能研究实验室废气 | 非甲烷总烃 | 0.82mg/m3， 0.00492t/a | 0.246mg/m3，0.001476 t/a |
|  |  | 硝酸雾 | 1.18mg/m3， 0.00708t/a | 0.236mg/m3，0.00142 t/a |
|  |  | 盐酸雾 | 0.49mg/m3， 0.00294t/a | 0.098mg/m3，0.00059 t/a |
|  |  | 硫酸雾 | 0.15mg/m3， 0.0009t/a | 0.03mg/m3，0.00018 t/a |
|  | 分子育种实验室废气 | 非甲烷总烃 | 0.0625mg/m3，0.000375t/a | 0.01875mg/m3，0.000113t/a |
|  |  | 盐酸雾 | 0.49mg/m3，0.00294t/a | 0.098mg/m3，0.00059 t/a |
|  |  | 硫酸雾 | 0.077mg/m3， 0.00046t/a | 0.0154mg/m3，0.00009 t/a |
|  | 资源研究实验室废气 | 非甲烷总烃 | 2.9mg/m3， 0.01742t/a | 0.87mg/m3，0.005226 t/a |
|  |  | 硝酸雾 | 1.77mg/m3，0.01062 t/a | 0.354mg/m3，0.00021 t/a |
|  |  | 盐酸雾 | 0.74mg/m3，0.00444 t/a | 0.148mg/m3，0.00088 t/a |
|  |  | 硫酸雾 | 0.077mg/m3， 0.00046t/a | 0.0154mg/m3，0.00009 t/a |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 5.8mg/m3，0.0208 t/a | 0.58mg/m3，0.00208 t/a |
|  | 田间作业机械尾气 | CO、HC、NOx等 | 少量 | 少量 |
|  | 脱粒粉尘 | 颗粒物 | 少量 | 少量 |
| 水污 染物 | 田间试验区生活污水（876m3/a） | COD | 300mg/L， 0.2628t/a | 经化粪池处理后用于项目自身试验田施肥，不外排 |
|  |  | BOD5 | 220mg/L， 0.1927t/a |  |
|  |  | SS | 280mg/L， 0.2453t/a |  |
|  |  | NH3-N | 28mg/L， 0.0245t/a |  |
|  |  | 总磷 | 1.5mg/L，0.000438t/a |  |
|  | 科研服务区生活污水（4320m3/a） | COD | 300mg/L，1.296 t/a | 240mg/L，1.0368 t/a |
|  |  | BOD5 | 220mg/L， 0.9504t/a | 110mg/L，0.4752 t/a |
|  |  | SS | 280mg/L，1.2096 t/a | 140mg/L，0.6048 t/a |
|  |  | NH3-N | 28mg/L， 0.121t/a | 27mg/L， 0.1166t/a |
|  |  | 总磷 | 1.5mg/L，0.00648t/a | 1.5mg/L，0.00648t/a |
|  | 实验室玻璃仪器清洗废水、清洁废水（247.2m3/a） | COD | 300mg/L，0.0742 t/a | 90mg/L，0.0222 t/a |
|  |  | BOD5 | 149mg/L， 0.0368t/a | 14.9mg/L，0.00368 t/a |
|  |  | SS | 100mg/L， 0.0247t/a | 85mg/L，0.021 t/a |
|  |  | NH3-N | 23mg/L， 0.0057t/a | 16.1mg/L，0.00398 t/a |
|  | 纯水制备清净下水 （36m3/a） | COD | 30mg/L，0.00108 t/a | 30mg/L，0.00108 t/a |
|  |  | SS | 50mg/L，0.0018 t/a | 50mg/L，0.0018 t/a |
| 固体 废物 | 一般固废 | 不含危险化 学品的废包 装物 | 0.5t/a | 外售综合利用 |
|  |  | 农作物秸秆 | 1000t/a | 秸秆还田 |
|  | 危险废物 | 实验废液 | 4.5t/a | 分类收集，危废间暂存，定期交由有资质危险废物处置单位集中处理 |
|  |  | 废试剂 | 0.01t/a |  |
|  |  | 废试剂包装 | 0.01t/a |  |
|  |  | 受污染耗材 | 0.01t/a |  |
|  |  | 废离子交换 树脂 | 0.02t/a |  |
|  |  | 污水处理设 施污泥 | 0.02t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 0.116t/a |  |
|  | 员工 生活 | 生活垃圾 | 21.65t/a | 集中收集后，定期清运送至当地垃圾中转站 |
| 噪 声 | 本项目科研服务区的主要噪声设备为实验室通风橱风机的运行噪声，源强为70～80dB(A)；项目科研服务区的主要噪声设备为播种机、收割机、拖拉机、耕地机等农业机械及灌溉用水泵等，噪声源强为75～85dB(A)，针对不同的噪声特征，工程中采用了设置基础减振、置于室内、加装消声器、加强机械设备维护等相应的防治措施，经预测厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，项目完成后厂界噪声对周围的环境影响不大。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目区周围主要为农田及村庄，没有珍稀动植物物种，工程采取评价提出的污染防治措施后，废气及噪声达标排放，项目运行期没有实验室废水及生活污水处理后进入市政污水管网，固体废物全部综合利用或合理处置，故本项目的实施不会对周围生态环境产生大的影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目建设施工期对周围环境的影响主要为施工扬尘、施工废水、施工噪声及固体废物等。为减少其对周围环境的不良影响，现将可能影响及防治措施阐述如下： 一、施工废气影响分析 1、施工机械和运输车辆尾气 评价要求运输车辆和施工机械产生的废气应采取如下措施：尽量使用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，对于排放废气较多的车辆，应安装尾气净化装置；应尽量选用质量高、对大气环境影响小的燃料；要加强机械、车辆的管理和维修保养，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染。采取以上措施后，可最大限度地减少施工机械尾气的排放。 2、施工扬尘 施工扬尘主要来自地基开挖及建筑材料的运输、堆放和使用过程，对周围环境造成不良影响；而粗放式施工则是加重施工扬尘的重要原因之一。根据《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》、《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020）及《新乡市治理建筑工程施工扬尘污染攻坚战实施细则》的有关规定，为降低扬尘的产生和危害，保护项目区周边大气环境，采取以下扬尘控制方案： ①施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。 ②出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，确保出场运输车辆清洗率达到 100%。以减小二次扬尘造成的污染。 ③施工场地禁止现场搅拌混凝土、砂浆。水泥、砂子、碎石等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。 ④建设单位须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 ⑤企业须积极推进绿色工地创建，实施施工工地封闭管理，做到七个“100%”，即施工现场100%围挡，工地砂土100%覆盖或围挡，工地路面100%硬化，拆除工程100%洒水，出工地运输车辆100%冲净，车轮车身且密闭无洒漏，暂不开发的场地100%绿化，以及外脚手架密目式安全网100%安装。 总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工期的结束而消失。 二、施工废水影响分析 项目施工期间的施工废水主要为运输车辆冲洗水及混凝土养护废水等，主要含泥砂，悬浮物浓度较高。废水经临时沉淀池沉淀后回用于施工场地和道路喷洒抑尘，禁止排入地表水体。施工人员生活污水，产生量较小，主要污染因子为COD、氨氮等，生活污水排入施工场地化粪池，处理后用于周边农田施肥。通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，措施是切实可行的，对周围环境影响较小。 三、施工期噪声影响分析 施工期噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，为减轻施工噪声对周围环境及敏感目标的影响，评价建议采取如下措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； （2）施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械；加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态； （3）合理布局施工现场，设备运行点应尽量远离已有在用的建筑物和敏感点，避免在同一地点安排多台动力机械设备，以避免局部声级过高。 （4）合理安排施工时间，严禁夜间（22:00-6:00）施工。施工单位要严格按照《中华人民共和国环境噪声污染防治办法》中规定的施工时间进行施工。因施工工艺需要等原因确需连续施工的，必须提前7日持有关部门出具的确需连续施工证明向行政主管部门提出申请，经批准后方可施工。经批准夜间建筑施工作业的，施工单位应当提前3日向周围的单位和居民公告。在项目施工过程，建设单位应与项目四周的居民通过协调会的形式协调好与周边居民的关系，减免施工污染纠纷的产生； 尽管施工噪声会对环境产生一定的不利影响，但施工期的影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。经采取以上有效措施后，能够大大降低噪声对周围环境的影响，项目施工期产生的噪声对周围环境的影响较小。 四、施工期固废影响分析 施工期固废主要为建设过程中产生的废砌块、废砖、废钢筋等建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。建筑垃圾分类集中堆放，有利用价值的外售综合利用，无利用价值的定时清运到城市建设监管部门指定的地点。场内生活垃圾设置垃圾桶收集定期将垃圾定时清运至城市垃圾中转站。项目施工产生的固体废物都能得到回收利用和妥善处置，不会对环境产生不良影响。 五、施工期生态影响分析 施工期噪声、扬尘对植被生长带来一定影响，随着降雨的冲刷，对施工噪声及扬尘采取前述措施后，可减小影响；施工期临时占地时候结束后及时进行覆土和植被恢复，另外项目区周围主要为农田生态系统，没有珍稀动植物物种，因此项目的施工不会影响周围生态环境的多样性。 综上所述，工程施工期的影响是暂时的，在施工结束后，影响区域的各环境要素基本都可以得以恢复。因此，只要严格按施工规范文明施工，认真制定和落实工程施工期应采取的环保对策措施，可以将工程施工期对环境产生的影响降到最小。

营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 本项目废气污染物主要为实验室产生的废气、食堂油烟、田间作业机械排放的尾气及脱粒工序产生的少量粉尘。 （1）实验室废气 项目在配制溶液，核酸、蛋白质、代谢产物的提取等实验过程中，涉及到使用硝酸、盐酸、硫酸等挥发性酸的使用，使用过程会产生少量的酸雾，主要为硝酸雾、盐酸雾、硫酸雾。项目在试剂取样、配制、试验样品等操作时，会使用挥发性有机试剂，主要为乙醇、氯仿、聚乙二醇、异丙醇、石油醚、二甲基亚砜、乙腈AR、丙酮、正己烷等，会产生少量有机溶剂挥发气体（以非甲烷总烃计）。以上实验操作均在各实验室通风橱进行，便于操作过程挥发的酸雾、有机废气能及时排出实验室。设计采用“喷淋塔装置+活性吸附装置”处理实验过程产生的废气。 实验过程中挥发产生的酸雾经通风橱收集后，首先由风管引入酸雾喷淋吸收塔进行预处理。吸收塔中的碱性洗涤液由循环泵抽至塔中向下流动，酸雾废气逆流上升，气液接触后发生一系列的物理化学反应，并由于浓度差而发生传质过程，从而完成了气体的净化过程，净化后的废气经除雾板脱水除雾，再同有机废气一起经风机（风量 10000m3/h）引入活性炭吸附装置净化处理，最终经由高出楼顶1m的排气筒排放（排气筒高度不低于15m且超出周围建筑物3m）。 评价建议在本项目每个实验室类均设置一套“喷淋塔装置+活性吸附装置”（共3套），处理后废气由各自排气筒排放。类比同类工程，酸雾去除效率按 80%计，活性炭对有机废气吸附效率按70%计，则本项目实验室废气产排情况见表16。 表16 项目实验室废气产排情况 污染源; 废气量 m3/h; 污染物; 产生情况; 治理 措施; 排放情况. 产生浓度mg/ m3; 产生速率kg/h; 排放浓度mg/ m3; 排放速率kg/h. 基因功能研究实验室废气; 10000; 非甲烷总烃; 0.82; 0.0082; 喷淋塔装置+活性吸附装置; 0.246; 0.00246. 硝酸雾; 1.18; 0.0118; 0.236; 0.00236. 盐酸雾; 0.49; 0.0049; 0.098; 0.00098. 硫酸雾; 0.15; 0.0015; 0.03; 0.0003. 分子育种实验室废气; 10000; 非甲烷总烃; 0.0625; 0.000625; 喷淋塔装置+活性吸附装置; 0.01875; 0.0001875. 盐酸雾; 0.49; 0.0049; 0.098; 0.00098. 硫酸雾; 0.077; 0.00077; 0.0154; 0.000154. 资源研究实验室废气; 10000; 非甲烷总烃; 2.9; 0.029; 喷淋塔装置+活性吸附装置; 0.87; 0.0087. 硝酸雾; 1.77; 0.0177; 0.354; 0.00354. 盐酸雾; 0.74; 0.0074; 0.148; 0.00148. 硫酸雾; 0.077; 0.00077; 0.0154; 0.000154. 由上表分析可知，项目各实验室废气中硝酸雾、盐酸雾、硫酸雾、非甲烷总烃排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GBI6297-1996）表 2中的二级标准要求。非甲烷总烃排放浓度、去除效率同时满足《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室<关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知>（豫环攻坚办[2017]162 号）》要求（其他排污单位排放浓度 80mg/m3，去除效率 70%），对周围环境影响较小。 （2）食堂油烟 本项目食堂烹饪采用天然气。在烹饪过程中，食用油和食品在加热过程中发生一系列复杂变化，产生热油解污染，主要成分为烃类、醛、酮、酸等。根据企业提供资料，项目劳动定员为140人，一日三餐均在厂区内食宿，试行分批轮流就餐，基准灶头数为2个，属于小型饮食业单位，每人每餐食用油脂量约为11g，油烟产生量按使用量的1.5%计，餐厅年运行300d，日工作时间约为6h，则油烟的产生量为0.0208t/a，产生速率为0.01155kg/h。 评价要求建设单位在食堂安装一台油烟净化装置，食堂油烟经收集后进入油烟净化装置处理后由专门的排烟道排出沿楼顶排放。油烟净化器配套风机风量按2000m3/h，处理效率按90%，则油烟净化器处理后油烟的排放量为0.00208t/a，排放速率为0.001155kg/h，排放浓度为0.58mg/m3，油烟排放满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）：[小型：最高允许排放浓度≤1.5mg/m3，净化设施最低去除效率≥90%] 的要求。 （3）田间作业机械排放的尾气 田间作业机械排放的尾气主要为CO、HC、NOx等，评价建议选用质量高、对大气环境影响小的燃料，同时要加强机械、车辆的管理和维修保养，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染。采取以上措施后，可最大限度地减少田间作业机械尾气的排放。 （4）脱粒工序产生的少量粉尘 根据上述工艺过程，田间收获后筛选合格的作物进入脱粒棚进行脱粒，脱粒量较小，粉尘产生量不大，另外脱粒作业布置在田间，通过周围作物的吸附沉降，对周围环境空气的影响可忽略不计。 二、废水环境影响分析 本项目废水包括实验室废水和生活污水。实验室废水包括纯水制备系统的反冲洗废水、玻璃仪器清洗废水、清洁废水。 （1）实验室废水 ①纯水制备清净下水 本项目设置了 1 台实验室专用纯水系统，纯水主要用来配置各种化学试剂。该纯水系统制水工艺为多介质过滤器-活性炭过滤器-超滤（增压泵）-反渗透-离子交换-储水罐。纯水设备采用的是反渗透膜和离子交换技术。它的工作原理是对水施加一定的压力，使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜，而溶解在水中的绝大部分无机盐(包括重金属)、有机物以及细菌、病毒等无法透过反滲透膜，从而使渗透过的纯净水和无法渗透过的浓缩水严格的分开，RO 水再通过离子交换柱进一步去除水中的 Ca2+、Mg2+。项目运营期间，纯水机每天运行约 2h，纯水机纯水制备能力为 20L/h。纯水的出水率约为25%，则纯水机新鲜水用水量约为 80L/h。纯水机制水过程将产生含盐废水，含盐废水产生量为60L/h，0.12m3/d（36m3/a），纯水制备产生的含盐废水主要污染物浓度为 COD 30mg/L、SS 50mg/L，该废水作为清净下水，直接经市政污水管网排入平原新区桥北污水处理厂处理。 ②玻璃仪器清洗废水 本项目在实验过程中相关玻璃器皿、仪器等需要清洗，类比同类型项目，其中第一遍清洗水为自来水，用水量为 0.3m3/d（90m3/a）。第二遍清洗水为自来水，用水量为 0.3m3/d（90m3/a），第三遍清洗为纯水润洗，用水量为 0.03m3/d（9m3/a）。废水产生量按照用水量的80%计算，废水量为0.504m3/d（151.2m3/a），主要污染物及浓度分别为COD 300mg/L、BOD5 180mg/L、SS 100mg/L、NH3-N 25mg/L。此部分清洗废水经“pH 调节池+A/O 生化工艺处理装置”处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 二级标准后，通过市政污水管网排入平原新区桥北污水处理厂处理。 ③实验室清洁废水 为保持实验室操作台、实验室地面及办公环境的洁净度，本项目每天下班时需进行一次全面保洁，采用拖把拖洗和抹布擦洗的方式，平均每天需要清洁面积为1000m2，用水量按0.4L/m2计算，则清洁用水量为0.4m3/d。废水产生量按照用水量的80%计算，则实验室清洁废水产生量0.32m3/d，96m3/a。主要污染物浓度为 COD 300mg/L、BOD5 100mg/L、NH3-N 20mg/L、SS 100mg/L。此部分废水经“pH 调节池+A/O 生化工艺处理装置”处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 二级标准后，通过市政污水管网排入平原新区桥北污水处理厂处理。 本项目实验室废水处理工艺采用“pH 调节池+A/O 生化工艺”，工艺流程：污水由排水系统收集后，进入污水处理装置的格栅井，去除颗粒杂物后，进入调节池，进行pH调节及均质均量，调节后废水自流至A级生物接触氧化池，进行酸化水解和硝化反硝化，降低有机物浓度，去除部分氨氮，然后入流O级生物接触氧化池进行好氧生化反应，在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解，出水自流至二沉池进行固液分离后，沉淀池上清液流入清水池，经投加氯片接触溶解，杀灭水中有害菌种后达标外排。类比同类项目，此工艺对COD、BOD5、NH3-N、SS的去除效率分别为70%、90%、30%、15%。具体处理工艺流程见图5。 图 5 项目实验室废水处理设施工艺流程示意图 （2）员工生活污水 职工在项目区内食宿，运营期生活用水根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2014），职工用水量按平均每人150L/d计，本项目员工总人数140人，其中科研服务区劳动定员120人，年工作300天，田间试验区劳动定员20人，年工作365天。则科研服务区生活用水量18m3/d（5400m3/a），田间试验区生活用水量3m3/d（1095m3/a），产污系数按 0.8 计，则科研服务区生活污水产生量约为14.4m3/d（4320m3/a），田间试验区生活污水产生量约为2.4m3/d（876m3/a）。类比同类污水，其主要污染物浓度为 COD 300mg/L、BOD5 220mg/L、NH3-N 28mg/L、SS 280mg/L、总磷1.5mg/L。其中田间试验区生活污水产生量较小，评价建议经化粪池处理后用于试验田肥田使用，不外排；科研服务区生活用水经“隔油池+化粪池”处理后通过市政污水管网排入平原新区桥北污水处理厂处理。 表17 项目运营期废水产生情况一览表 单位：mg/L 项目; 废水量 m3/d; COD; BOD5; NH3-N; SS; 总磷. 科研服务区; 纯水制备清净下水; 0.12; 30; /; /; 50; /. 玻璃仪器清洗废水; 0.504; 300; 180; 25; 100; /. 实验室清洁废水; 0.32; 300; 100; 20; 100; /. 生活污水; 14.4; 300; 220; 28; 280; 1.5. 田间试验区; 生活污水; 2.4; 300; 220; 28; 280; 1.5. 项目水平衡图见下图6。 0.32 0.08 清洁用水 0.4 0.12 玻璃仪器第一遍、第二遍清洗 0.48 0.6 0.002 0.01 0.008 配置试剂 废液 市政 供水 纯水制备系统 0.006 0.16 0.04 22.16 玻璃仪器第三遍清洗 0.03 0.024 清净下水 0.12 0.824 3.6 科研服务区 生活用水 隔油池+ 化粪池 污水处理设施 0.824 污水管网 18 14.4 14.4 15.344 桥北污水处理厂 0.6 田间试验区 生活用水 化粪池 试验田施肥 3 2.4 2.4 图6 项目水平衡图 单位：m3/d 项目废水产排情况见表18。 表18 项目废水污染物产排情况一览表 项目 工序; COD; BOD5; NH3-N; SS; 总磷; pH. 玻璃仪器清 洗废水、清洁 废水（0.824m3/d）; 处理前浓度（mg/L）; 300; 149; 23; 100; /; 4-10. “pH 调节池+A/O 生化工艺”处理效率; 70%; 90%; 30%; 15%; /; /. 处理后浓度（mg/L）; 90; 14.9; 16.1; 85; /; 6-9. 处理后排放量（t/a）; 0.0222; 0.00368; 0.00398; 0.021; /. 纯水制备清净下水 （0.12m3/d）; 直接排入市政污水管网; 30; /; /; 50; /; /. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 二级标准; 150; 30; 25; 150; 6-9. 科研服务区 生活污水 （14.4m3/d）; 处理前浓度（mg/L）; 300; 220; 28; 280; 1.5; 6-9. “隔油池+化粪池”处理效率; 20%; 50%; 3%; 50%; 0; /. 处理后浓度（mg/L）; 240; 110; 27; 140; 1.5; 6-9. 处理后排放量（t/a）; 1.0368; 0.4752; 0.1166; 0.6048; 0.00648. 桥北污水处理厂进水水质; 320; 150; 30; 180; /; 6-9. 桥北污水处理厂出水水质; 50; 10; 5; 10; 0.5; 6-9. 污水处理厂处理后污染物总排放量（t/a）; 0.23; 0.046; 0.023; 0.046; 0.0023; 6-9. 田间试验区 生活污水 （2.4m3/d）; 处理前; 300; 220; 28; 280; 1.5. 处理后; 化粪池处理后用于项目试验田肥田. 综上分析，本项目实验室玻璃仪器清洗废水、清洁废水处理后，各污染物浓度分别为：COD 90mg/L、BOD5 14.9mg/L、SS 85mg/L、NH3-N 16.1mg/L，纯水制备清净下水各污染物浓度分别为：COD 30mg/L、SS 50mg/L，各污染物浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 二级标准和平原新区桥北污水处理厂进水水质标准，经污水处理厂处理后达标后排放。 科研服务区生活污水经隔油池+化粪池处理后，各污染物浓度分别为：COD 240mg/L、BOD5110mg/L、SS 140mg/L、NH3-N27mg/L、总磷1.5mg/L，各污染物浓度均满足平原新区桥北污水处理厂进水水质标准，经污水处理厂处理后达标后排放。 平原示范区桥北污水处理厂位于原阳县桥北任庄南20m处，天然一支渠北侧，总投资6689万元，日处理能力为2万m3/a，采用改良型卡鲁塞尔氧化沟+深度处理工艺（絮凝沉淀），出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求。目前项目区域尚未铺设污水管网，评价要求企业应尽快和平原示范区市政建设部门沟通对接，启动项目配套市政污水管网建设，并要求企业在配套污水管网建成使用前项目不得投入运行。企业承诺，项目在污水管网接通前，不得投入使用（承诺见附件5）。平原示范区城乡建设管理局出具了后期项目区域将纳入示范区城市污水管网规划的证明（见附件6）。 田间试验区生活污水产生量较小，经化粪池处理后，用于试验田施肥，不外排。 因此项目废水处理后均达标排放或合理处置，对周围水环境影响较小。 三、噪声对环境的影响 本项目科研服务区的主要噪声设备为实验室通风橱风机的运行噪声，源强为70～80dB(A)；项目科研服务区的主要噪声设备为播种机、收割机、拖拉机、耕地机等农业机械及灌溉用水泵等，噪声源强为75～85dB(A)，针对不同的噪声特征，工程中采用了设置基础减振、置于室内、加装消声器、加强机械设备维护等相应的防治措施，尽可能地减少噪声对周围环境的不利影响。项目噪声源强及防治措施见表19。 表19 工程噪声源强及治理效果 分区; 设备名称; 噪声源强dB(A); 防治措施; 降噪后源强dB(A). 科研服务区; 通风橱风机; 75; 基础减振、置于室内; 60. 楼顶风机; 80; 基础减振、设置隔声罩、加装消声器; 60. 田间试验区; 播种机; 75; 加强维护; 55. 收割机; 85; 加强维护、加装消声器; 65. 拖拉机; 80; 加强维护、加装消声器; 60. 耕地机; 80; 加强维护; 60. 灌溉水泵; 80; 基础减振、设置隔声罩; 60. 评价采用点声源衰减模式进行噪声预测： 点声源衰减模式： 式中：Lr-距噪声源距离为r处等效A声级值，dB(A)； L0-距噪声源距离为r0处等效A声级值，dB(A)； r-关心点距噪声源距离，m； r0-距噪声源距离，r0取1m； 叠加模式： 式中：L-总等效A声压级，dB(A)； Li——第i个参与叠加的声压级强度[dB（A）] n-声源数量。 根据以上模式，经预测项目对各厂界及附近敏感点噪声预测结果见表20。 表20 工程噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测值 项目; 贡献值; 预测值; 标准值; 达标情况. 科研服务区; 厂界; 东厂界; 51.1; 昼55; 达标. 西厂界; 52.9; 达标. 南厂界; 50.8; 达标. 北厂界; 52.2; 达标. 敏感点; 新阳村; 51.6; 54.5; 昼55; 达标. 田间试验区; 厂界; 东厂界; 50.2; 昼55; 达标. 西厂界; 52.1; 达标. 南厂界; 52.5; 达标. 北厂界; 50.7; 达标. 敏感点; 祝楼乡; 49.2; 53.3; 昼55; 达标. 祝楼社区; 51.1; 54.0; 达标. 蒙城村; 49.3; 53.4; 达标. 注：项目生产试验活用全部安排在白天，故只预测白天的厂界噪声值即可。 由表20的预测结果可知，各厂界噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）1类标准限值要求（昼间≤55dB），附近敏感点噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求（昼间≤55dB）。 因此本项目的各类噪声设备在正常运转情况下，经衰减后，不会对评价区域声环境质量产生不良影响。 四、固体废物环境影响分析 1、 一般废物影响分析 （1）不含危险化学品的废包装物 本项目不含危险化学品的废包装物，如废纸箱、废塑料、废玻璃瓶等，均属于一般固废。废包装产生量为0.5t/a，使用袋装收集，在一般固废暂存间暂存后，定期外售给废品收购站。 （2）农作物秸秆 田间试验区农作物收割、脱粒会产生一定量的农作物秸秆，田间试验区农业用地4000亩，按平均综合亩产500kg/a计算，秸秆约占作物的1/2，则项目农作物秸秆产生量为1000t/a，收割后直接还田用于增加土壤肥力等，不外排。 （3）生活垃圾 本项目员工总人数140人，其中科研服务区劳动定员120人，年工作300天，田间试验区劳动定员20人，年工作365天。生活垃圾产生量按照 0.5kg/（人·天）计算，则生活垃圾产生量21.65t/a。经厂区内垃圾桶收集后，定期由环卫部门清运处理。 表 21 本项目一般固废产生情况一览表 序号; 名称; 产生量（t/a）; 固废类别; 治理措施. 1; 不含危险化学品的废包装物; 0.5; 一般固废; 使用袋装收集，在厂区一般固废 暂存间暂存后，定期外售给废品 收购站. 2; 农作物秸秆; 1000; 秸秆还田. 3; 职工生活垃圾; 21.65; 交环卫部门处理. 2、危险废物影响分析 （1）实验废液 本项目实验废液包括废有机溶液、分析测试废液等，均属于危险废物，编号为HW49（其他废物），废物代码为 900-047-49（研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物，不包括 HW03、900-999-49）。其中废有机溶液、废分析测试废液产生量为0.015t/d，4.5t/a。用废液桶分类收集后，暂存于厂内危废暂存间，定期交由资质单位进行处理。 （2）废试剂 本项目定期可能产生废试剂，属于危险废物，编号为 HW03（废药物、药品），废物代码为 900-002-03（生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的药物和药品，不包括 HW01、HW02、900-999-49 类），产生量为 0.01t/a。经专用容器收集后，暂存于厂内危废暂存间，定期交由资质单位进行处理废边角料、不合格产品均不含危险、有毒、有害物质，属于一般固体废物，分类收集后外售。 （3）废试剂包装 项目在实验过程中会产生一定量的含危险化学品的废包装物，主要为废试剂瓶、废试剂盒、废试剂袋等，属于危险废物，编号为 HW49（其他废物），废物代码为 900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），产生量为 0.01t/a。经专用容器收集后，暂存于厂内危废暂存间，定期交由资质单位进行处理。 （4）受污染耗材 本项目在实验过程中会产生受污染耗材，包括一次性口罩、手套等，属于危险废物，编号为 HW49（其他废物），废物代码为 900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），产生量为 0.01t/a。经专用容器收集后，暂存于厂内危废暂存间，定期交由资质单位进行处理。 （5）废离子交换树脂 本项目纯水制备系统和废水处理系统会产生废离子交换树脂，离子交换树脂一般使用期限为三年，三年后会逐渐失效，该废离子交换树脂属于 HW13 有机树脂类危废，废物代码 900-015-13，产生量为 0.02t/a，暂存于厂内危废暂存间，定期交由资质单位进行处理，不会对周围环境产生不利影响。 （6）污水处理设施污泥 本项目 1 套“pH 调节池+A/O 生化工艺处理装置”在运行过程中会产生污泥，属于危险废物，编号为 HW49（其他废物），废物代码为 900-047-49（研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物，不包括 HW03、900-999-49），产生量为0.02t/a。经专用容器收集后，暂存于厂内危废暂存间，定期交由资质单位进行处理。 （7）废活性炭 根据杨芬刘品华《活性炭纤维在挥发性有机废气处理中应用》的试验结果表明，每公斤活性炭可吸附0.22kg~0.25kg 的有机废气，本评价取每公斤活性炭可吸附0.25公斤的非甲烷总烃计算，项目活性炭有机废气的吸附量为15.9kg/a，经计算需要活性炭的量为63.6kg/a。项目配套的活性炭吸附器填充量按100kg设计，每年更换1次，废活性炭产生量为 0.116t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2016 年），废活性炭为危险废物（HW49 非特定行业 900-041-49），经专用容器收集后，暂存于厂内危废暂存间，定期交由资质单位进行处理。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物产生情况见表22。 表 22 本项目危险废物产生情况统计表 序 号; 危险 废物 名称; 危险废 物类别; 危险 废物 代码; 产生 量 （t/a ）; 产生 工序 及装 置; 形 态; 主要 成分; 有害成分; 产 废 周 期; 危险 特性; 污染防 治措施. 1; 实验 废液; HW49; 900-0 47-49; 4.5; 实验 过程; 液; 试剂、水; 危险化学品; 1d; T; 暂存于 厂内危 废暂存 间，委 托有资 质单位进行处置. 2; 废试 剂; HW03; 900-0 02-03; 0.01; 固/液; 试剂; 危险化学品; 1d; T. 3; 废试剂包装; HW49; 900-0 41-49; 0.01; 固; 试剂 包装; 危险化学品; 1d; T. 4; 受污染耗材; HW49; 900-0 41-49; 0.01; 固; 一次性 口罩、手 套等; 危险化学品; 1d; T，In. 5; 废离子交换树 脂; HW13; 900-0 15-13; 0.02; 纯水 制备; 固; 废离子 交换树 脂; 废树脂; 3a; T. 6; 污水处理设施 污泥; HW49; 900-0 47-49; 0.02; 废水 治理; 固/液; 污泥; 危险化学品; 1d; T. 7; 废活 性炭; HW49; 900-0 41-49; 0.116; 废气 治理; 固; 活性炭; 危险化学品; 1a; T. 注：T：毒性；In：感染性；C：腐蚀性；R：反应性；I：易燃性. 根据项目实际生产情况，评价建议本项目拟建一座 20m2 危废间，实验废液、废试剂、废试剂包装、受污染耗材、废离子交换树脂、污水处理设施污泥、废活性炭等采用容器分别收集后，并张贴危险废物暂存标识暂存，最终交由资质单位处置。 危废暂存间应满足如下要求： （1）贮存间基础必须防渗，防渗层为至少 1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s），设施底部必须高于地下水最高水位； （2）危险废物贮存设施应满足“四防”要求；贮存设施地面须作硬化处理，场所应有雨棚、围堰或围墙； （3）危险废物贮存场所必须设置危险废物警告标志，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。标志标签必须保持清晰、完整，如有损坏、退色等不符合标准的情况，应当及时修复或更换； （4）按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志； （5）危险废物贮存时间不得超过 1 年，定期交由资质单位合理处置； （6）危险废物贮存场地不得放置其它物品，保持场地清洁干净，并配备相应的消防器材和个人防护用品等。 危废管理要求： 危废暂存间内各种危险废物分类装入暂存桶内，并分区、分层整齐堆放，粘贴危废标签。建立严格管理制度，定期对危废贮存容器及危废储存间进行检查，若发现容器破裂或地面出现裂痕应及时采取措施，避免危废泄露；库房内采取全面通风的措施，设安全照明设施，设置干粉灭火器，并要建立严格管理制度，定期检查。危险废物的转运严格按照有关规定，实行联单制度。 危险废物暂存间及危险废物管理应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《河南省环境保护厅关于印发河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）的通知》（豫环文[2012]18 号）要求设置，具体贮存、运输及管理措施如下： ①产生危险废物的部门，必须向中心质量安全环保部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，制定危险废物管理计划，并报中心质量安全环保部门审批。管理计划应当包括减少危险废物产生量和危害性的措施，以及危险废物贮存、利用、处置措施。中心质量安全环保部门负责编制公司危险废物管理计划，危险废物管理计划每年编制一次。 ②危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志，危废临时储存室地面与墙面需涂刷防渗漆，墙面涂刷高度不低于 0.5m，表层无裂痕，保证渗透系数≤10-10 cm/s；存放区四周设有围挡，以免危废容器破裂，导致危险废物泄露蔓延污染土壤和地下水。 ③收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。 ④禁止将危险废物混入一般固体废物中贮存。 ⑤贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年；确需延长期限的，必须提前一个月报环保部门批准。 ⑥收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用。 ⑦发生或者有证据证明可能发生危险废物严重污染环境、威胁居民生命财产安全时，公司质量安全环保部根据需要可责令停止导致或者可能导致环境污染事故的作业，采取防止或者减轻危害的有效措施。 ⑧转移危险废物的，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单。 ⑨中心办公室专人负责办理危险废物移出和接收地境保护行政审批手续。 项目产生的危险废物，应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度。危险固废应由专业技术人员和车辆运输，按照危险废物转运联单等相关制度要求进行转运和处理，做好记录、存档备案，确保危险固废安全运输和处置。 采取以上处理措施后，项目固体废物均得到综合利用或合理处置，对周围环境影响很小。 综上所述，本项目在落实好本评价提出的环保措施后，运营时所排放的各类污染物均能得到有效的处理和控制，对周围环境影响较小。 五、环境风险分析 （1）风险识别 本项目实验室使用的硫酸、盐酸、硝酸、氢氧化钠、丙酮、石油醚、异丙醇、乙醇、正己烷等均属于危险化学品。风险物质理化性质及危险特性见表 23。 表 23 风险物质理化性质及危险特性 名称; 理化性质; 危险特性. 硫酸; 熔点（℃）：10.5；沸点（℃）：330；相对密度（水＝1）：1.83；饱和蒸气压（kPa）：0.13（145.8℃）; 遇水爆溅；遇 H 发泡剂会引起燃烧；遇易燃物；有机物会引起燃烧；遇氰化物会产生剧毒气体；遇有强腐蚀性有毒或其蒸气有毒；有吸湿性；有强氧化性. 盐酸; 熔点（℃）：-114.8（纯）；沸点（℃）：108.6 (20%)；相对密度（水＝1）：1.20饱和蒸气压（kPa）：30.66(21℃); 能与一些活性金属粉末发生反应,放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性. 硝酸; 熔点（℃）：-42(无水)；沸点（℃）：86(无水)；相对密度（水＝1）：1.50(无水)；饱和蒸气压（kPa）：4.4(20℃); 强氧化剂。能与多种物质如金属粉末电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物接触，引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。具有强腐蚀性. 氢氧 化钠; 纯品是无色透明的晶体，具有强腐蚀性，密度：2.130g/cm3。熔点 318.4℃，沸点1390℃。溶于乙醇和甘油；不溶于丙醇、乙醚; 遇酸发生剧烈反应；触及皮肤有强烈刺激作用而造成灼伤；有强腐蚀性；水解后产生腐蚀性产物. 丙酮; 是一种无色透明液体，有特殊的辛辣气味。熔点 -94.6℃，沸点56.5℃。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼; 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。对中枢神经系统的麻醉作用. 石油醚; 无色透明液体，有煤油气；相对密度（水=1）0.64~0.66；闪点<-12℃；不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂; 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。. 异丙醇; 无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味；熔点为-88.5℃；沸点为 82.3℃；闪点为 22℃；相对密度(水=1)：0.79；能与水、乙醇、乙醚和氯仿混溶，不溶于盐溶液; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物. 乙醇; 无色液体，有酒香；熔点为-114.1℃；沸点为 78.3℃；相对密度为 0.79（水=1）；引燃温度为 363℃；闪点为 12℃；爆炸上限为 19.0%（V/V），爆炸下限为 3.3%（V/V）；与水混溶，可混溶于醚、氯仿甘油等多数有机溶剂; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物. 正己烷; 有微弱的特殊气味的无色液体，熔点为-95℃；沸点为69℃；相对密度为 0.66（水=1）；闪点为 -25.5℃；爆炸上限为 7.4%（V/V），爆炸下限为 1.2%（V/V）；不溶于水，可与乙醚、氯仿混溶，溶于丙酮; 极易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应，甚至引起燃烧。. （2）危险性识别 本项目风险事故主要存在于实验室内配试剂及储存两个环节。 在配制试剂环节，原材料硫酸、盐酸、硝酸均属于酸性腐蚀性物质；氢氧化钠属于碱性腐蚀物质；丙酮、石油醚、异丙醇、乙醇、正己烷等属于易燃、易爆、有毒物质，遇热源、火源和强氧化剂能着火。综上分析，以上试剂在使用过程中可能存在腐蚀、中毒及火灾、爆炸的可能；火灾或爆炸后对人员安全和环境质量造成一定的影响。 在原辅材料储存环节，硫酸、盐酸、硝酸、氢氧化钠、丙酮、石油醚、异丙醇、乙醇、正己烷等若发生储存泄露事故，会造成对水环境、空气环境的污染影响。腐蚀及中毒会对人员安全和环境质量造成一定的影响。 由于本项目试剂使用量较少，发生事故情况下扩散范围较小，对环境的影响较小。 （3）重大危险源识别 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)，功能单元内存在一种以上危险物质时，如果该单元的多种并存危险物质 q/Q 值之和大于等于 1，则属重大危险源。其计算公式如下： 式中：q1、q2……qn——每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2……Qn——与各危险物质相对应的临界量，t。 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)，各危险物质储存量及临界量见表 24。 表24 危险品最大贮存量及其临界量一览表 序号; 危险源; 危险品名称; 储量（t）; 临界量（t）. 1; 实验室; 丙酮; 0.2; 500. 2; 石油醚; 0.01; 10. 3; 异丙醇; 0.02; 1000. 4; 乙醇; 0.02; 500. 5; 正己烷; 0.1; 500. 经计算，上述各危险品与临界量比值之和为0.00526<1，因此，本项目不存在重大危险源。 （4）环境风险事故分析 ①检验实验危险事故 a.因不可抗拒因素或操作失误，引起实验药品破碎、泄漏，从而进入周围环境，对实验室周边设施、环境造成腐蚀污染，甚至造成人员受伤。 b.有毒试剂在使用、贮存和运输过程中，因意外事故造成泄露，会对周围环境产生的影响。特别是在运输途中因意外交通事故造成运输车辆翻覆，包装破损，会造成较严重的环境污染，但一般情况下此类物质采用特制容器密闭包装，包装破损的可能性较小。 c.有毒试剂接触引发人身损伤。此类物质应储存在通风干燥的库房中，容器必须密闭，仓储管理按照公安部门的规定办理。搬运、使用有毒物质时应穿工作服、带口罩和手套，严格遵守有关卫生规则，保护好职工的人身健康安全，将有毒物质对人体和周围环境的危害降到最低的程度。 d.发生火灾会给企业带来重大损失，危及职工生命和企业财产的安全。必须加 强管理，做好消防安全工作。 ②废气处理系统事故排放 当废气处理系统出现事故时，未经处理的有机废气和酸雾会直接排放，直接排入周围环境中，对周边生活环境有一定的影响。 ③污水处理设施事故排放 当污水处理设施出现事故停运时，未经处理的检测废水会直接排放，如果事故停运时让废水直接外排，超标废水进入市政污水管网，从而给双桥污水处理厂带来一定压力，将威胁受纳水体的水质。 （5）事故风险防范及减缓措施 ①实验室管理与风险防范措施 a.实验室要建立一套领导监督负责、员工值日的安全检查制度。落实事故风险负责人，配备专职实验室安全员，每个实验室都要落实到人，检查排除事故风险隐患。 b.实验室安全运行组织管理标准化。主要是要制订以实验室安全运行为目标的实验室安全管理全过程的各项详细的、可操作的管理标准，并在管理中严格贯彻和执行。 c.实验室安全条件标准化。主要是保证实验室房屋及水、电、气等管线设施规范、完善，实验室设备及各种附件完好，实验室现场布置合理、通道畅通、整洁卫生，实验室安全标志齐全、醒目直观，实验室安全防护设施与报警装置齐全可靠，安全事故抢救设施齐全、性能良好，并要依此制订相应的各项标准，以作建设和检查的依据。 d.实验室安全操作标准化。主要针对各实验室的每个实验制订操作程序和动作标准，实现标准化操作。 e.规范有毒试剂的使用，实验室加强通风，防止中毒事件发生。 f.实验后组织细胞等必须全部经过高压灭菌锅高压灭活。 ②药品库管理与风险防范措施 a.化学试剂由专业生产厂家购买，由厂家派专用车辆负责运送。用于危险化学品运输的工具及容器，必须经检测、检验合格，方可使用。输送有毒有害物料，应采取防止泄漏、渗漏的措施。 b.化学试剂购买后直接交专业管理员接收并入库。管理员先检查包装的完好性，封口是否严密，试剂无泄漏，标签是否粘贴牢固无破损，内容清晰，贮存条件明确。瓶签已部分脱胶的，应及时用胶水粘贴。无标签的试剂不得入库，应及时予销毁。 c.化学试剂须严格按其性质如剧毒、麻醉、易燃、易挥发、强腐蚀品等和贮存要求分类存放，并控制化学试剂贮存量。 d.化学试剂保管员必须每周检查一次温湿度表并记录。超出规定范围的应及时调整。 e.化学试剂贮藏于专用药品库内，由专人保管。药品库分普通试剂区域、危险化学品区域及易制毒、易制爆试剂区域，药品库配设防盗门，实行双人双锁领用制度。 f.药品库应通风、阴凉、避光，室温应保持以 5～30℃，相对湿度以 45～75%为宜。室内严禁明火，消防灭火设施器材完备。 g.盛放化学试剂的贮存柜需用防尘、耐腐蚀、避光的材料制成。 h.化学性质或防护、灭火方法相互抵触的化学危险品，不得在同一柜或同一储存室内存放。如氧化剂与还原剂应分开存放，液态试剂与固态试剂分开存放，有机试剂与无机试剂分开存放。 i.易潮解、易失水风化、易挥发、易吸收二氧化碳、易氧化、易吸水变质化学试剂，需密闭保存或蜡封保存，应存放试剂柜下部柜中，平时应关门上锁。 j.易爆炸品、易燃品、腐蚀品应单独存放，平时应关门上锁，剧毒品用后归还药品库，某些高活性试剂应低温干燥贮放。实验室运营过程中，只要加强管理，对各类危险化学品严格管控，实验操作过程标准化要求，一般不会导致火灾、爆炸、泄露等事故的发生，环境风险程度较小，是可以接受的。 （6）环境风险应急预案 对可能发生的事故，建设单位应制定相应的应急预案，在风险发生时能做出最快的处理和防范，使风险降到最低。 事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄露源、火源，控制事故扩大，同时根据事故类型、大小启动相应的应急预案；事故发生后，应立即通知当地突发事故领导小组、环保、卫生、消防、供电、自来水公司等部门，进行必要的救援与监控。发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨专业救援队伍协助处理，并及时做好撤离疏散工作。 本项目没有构成重大危险源，项目不在环境敏感地区。建设单位需要按照设计求严格施工，并在切实落评价中所提出的各项综合风险防范、事故处置、应急措施的基础上，风险事故的环境影响控制在可接受范围内。 六、厂址选址合理性分析 （1）项目用地性质、用地规划可行性分析 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡南部（具体地理位置见附图一），占地面积3000000m2（约4500亩），根据2019年2月15日关于深入研究解决国家生物育种产业创新中心的选址与用地问题专题协调会会议纪要的有关内容（豫政阅【2019】1号）（见附件3），一期农业科研用地（即本项目田间试验区）以006乡道为西边界，以蒙城村至新阳村的道路为南边界，以祝楼村至西圈村的037县道为北边界，向东规划约4150亩土地，东边界按南北方向正向取直，其中包含150亩建设用地，用于建设农机库、挂藏间、考种间、备播间等科研辅助设施，其余4000亩土地的农业用地性质不变。试验建设用地（即本项目科研服务区）位于省农科院试验基地北部，新阳村以东，107国道西侧城市规划建设红线以西，用地面积350亩，其中约2/3为基本农田，约1/3为非基本农田，当前，要先依法依规在非基本农田内进行试验建设用地的征转调规和建设。并尽快将用地规划总体方案上报国家发展改革委，同时，针对基本农田内试验建设用地，结合新一轮国土空间规划编制，进行统筹布局，待规划获批后再进行征转和建设；若确实急用地，可按照目前规划已有的一般农田区域向北向东延伸350亩。评价要求若上述试验建设用地（即本项目科研服务区）向北向东延伸，则需重新进行环评。企业承诺，在新一轮国土规划获批前，不得开工建设（企业承诺见附件4）。 （2）本项目环境影响分析 经预测，项目实施后各项污染物均能实现达标排放，对周围大气环境、水环境、声环境影响较小，项目产生的各项固废均可实现合理处置，不会对周围环境产生二次污染。 （3）本项目周边环境可行性分析 根据现场调查，项目田间试验区及科研服务区南面均临近河南省农业科学院试验基地，其余东西北三面均为农田，距项目田间试验区最近的环境敏感点为西北侧10m的祝楼乡、西侧5m的祝楼社区及南侧10m的蒙城村，距项目科研服务区最近的环境敏感点为西侧及南侧5m的新阳村。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地及其保护区范围内。 故评价认为本工程选址合理可行。 七、本项目行业政策相符性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修正）中有关政策内容，本项目属于“鼓励类：一、农林业，8、动植物（含野生）优良品种选育、繁育、保种和开发；生物育种；种子生产、加工、贮藏及鉴定”，符合国家产业政策。 根据《工业信息化部高耗能机电设备（产品）淘汰目录（第一、第二、第三、第四批）》的规定，本项目采用的生产工艺、机械装备、产品不在上述4个淘汰目录之列，因此，本项目生产工艺、机械装备和产品合理，符合国家法律法规的有关要求。 九、环保投资估算及“三同时”验收一览表 本项目总投资103585.69万元，其中环保投资128万元，占总投资的0.124%。工程主要环保投资及“三同时”验收一览表见表25： 表25 项目环保投资及环保验收一览表 项目内容; 治理措施; 验收数量及内容; 执行标准; 投资 （万元）. 废气; 实验有机废气、酸雾; 通风橱收集后引入“喷淋塔装置+活性吸附装置”处理后由高出楼顶1m的排气筒排放（排气筒高度不低于15m且超出周围建筑物3m）; “喷淋塔装置+活性吸附装置”（3个实验室各1套，共3套）+各自高出楼顶1m的排气筒（排气筒高度不低于15m且超出周围建筑物3m）; 满足《大气污染物综合排放 标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准，同时符合《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中的有关规定; 90. 食堂油烟; 收集后进入油烟净化装置处理后由专门的排烟道排出沿楼顶排放; 油烟净化装置1套+专门的排烟道; 《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）：[小型：最高允许排放浓度≤1.5mg/m3，净化设施最低去除效率≥90%] 的要求。; 5. 废水; 实验器皿清洗废水、实验室保洁废水等实验室废水; 经“pH 调节池+A/O 生化工艺处理装置”处理达标后，通过市政污水管网排入平原新区桥北污水处理厂处理。; “pH 调节池+A/O 生化工艺”废水处理装置1套; 出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 二级标准和平原新区桥北污水处理厂接管要求：即 COD≤320mg/L、NH3-N≤50mg/L、BOD5≤150mg/L、SS≤180mg/L; 20. 田间试验区生活污水; 经化粪池处理后用于试验田施肥; 化粪池; 经化粪池处理后用于试验田施肥，不外排; 1. 科研服务区生活污水; 经“隔油池+化粪池”处理达标后，通过市政污水管网排入平原新区桥北污水处理厂处理。; 隔油池+化粪池; 出水水质满足平原新区桥北污水处理厂接管要求：即 COD≤320mg/L、NH3-N≤50mg/L、BOD5≤150mg/L、SS≤180mg/L; 5. 固废; 生活 垃圾; 垃圾收集装置; 垃圾箱若干; 集中收集后，定期清运送至当地垃圾中转站，然后由市政环卫部门统一处置; 1. 一般 固废; 厂区暂存，定期外售综合利用; 一般固废暂存间10m2; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单; 1. 危险 废物; 危废间暂存，定期交由有资质单位处理; 危废暂存间20m2; 危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）中相关规 定; 3. 噪声; 采取基础 减振、建筑隔音、风机加装消声器等措施; 基础 减振、建筑隔音、风机加装消声器; 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准，敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）1类标准; 2. 合计; ―――; 128.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 实验有机废气、酸雾 | 酸雾（硫酸、盐酸、硝酸）、非甲烷总烃 | 通风橱收集后引入“喷淋塔装置+活性吸附装置”处理后由高出楼顶1m的排气筒排放放（排气筒高度不低于15m且超出周围建筑物3m） | 满足《大气污染物综合排放 标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准，同时符合《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中的有关规定 |
|  | 职工 食堂 | 食堂油烟 | 收集后进入油烟净化装置处理后由专门的排烟道排出沿楼顶排放 | 《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）：[小型：最高允许排放浓度≤1.5mg/m3，净化设施最低去除效率≥90%] 的要求。 |
| 水污 染物 | 实验室玻璃仪器清洗废水、清洁废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 经“pH 调节池+A/O 生化工艺处理装置”处理达标后，通过市政污水管网排入平原新区桥北污水处理厂处理。 | 出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 二级标准和平原新区桥北污水处理厂接管要求：即 COD≤320mg/L、NH3-N≤50mg/L、BOD5≤150mg/L、SS≤180mg/L |
|  | 科研服务区生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷 | 经“隔油池+化粪池”处理达标后，通过市政污水管网排入平原新区桥北污水处理厂处理。 | 出水水质满足平原新区桥北污水处理厂接管要求：即 COD≤320mg/L、NH3-N≤50mg/L、BOD5≤150mg/L、SS≤180mg/L |
|  | 田间试验区生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷 | 经化粪池处理后用于试验田施肥 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 一般 固废 | 不含危险化 学品的废包 装物 | 一般固废间暂存，定期外售综合利用 | 定期外售，合理处置，不对周围 环境造成二次污染 |
|  |  | 农作物秸秆 | 还田作肥料 | 合理处置 |
|  | 危险 废物 | 实验废液、废试剂、废试剂包装、受污染耗材、纯水系统废离子交换树脂、污水处理设施污泥、废活性炭 | 危废间暂存，委托有危废处理资质的单位处理处置 | 定期交有资质单位处理，不对周 围环境造成二次污染 |
|  | 生活垃圾 |  | 集中收集后由环卫部门统一进行处理 | 合理处置，符合环保卫生要求 |
| 噪 声 | 本项目科研服务区的主要噪声设备为实验室通风橱风机的运行噪声，源强为70～80dB(A)；项目科研服务区的主要噪声设备为播种机、收割机、拖拉机、耕地机等农业机械及灌溉用水泵等，噪声源强为75～85dB(A)，针对不同的噪声特征，工程中采用了设置基础减振、置于室内、加装消声器、加强机械设备维护等相应的防治措施，经预测厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，项目完成后厂界噪声对周围的环境影响不大。 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目区周围主要为农田及村庄，没有珍稀动植物物种，工程采取评价提出的污染防治措施后，废气及噪声达标排放，项目运行期实验室废水及生活污水处理后进入市政污水管网，固体废物全部综合利用或合理处置，故本项目的实施不会对周围生态环境产生大的影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 1、项目建设符合国家产业政策要求 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修正）中有关政策内容，本项目属于“鼓励类：一、农林业，8、动植物（含野生）优良品种选育、繁育、保种和开发；生物育种；种子生产、加工、贮藏及鉴定”，符合国家产业政策。国家发展和改革委员会向河南省发改委出具了《国家发展和改革委办公厅关于同意组建国家生物育种产业创新中心的复函》（发改办高技【2018】1071号），同意组建“国家生物育种产业创新中心”。 2、 选址合理性 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡南部（具体地理位置见附图一），占地面积3000000m2（约4500亩），根据2019年2月15日关于深入研究解决国家生物育种产业创新中心的选址与用地问题专题协调会会议纪要的有关内容（豫政阅【2019】1号）（见附件3），一期农业科研用地（即本项目田间试验区）以006乡道为西边界，以蒙城村至新阳村的道路为南边界，以祝楼村至西圈村的037县道为北边界，向东规划约4150亩土地，东边界按南北方向正向取直，其中包含150亩建设用地，用于建设农机库、挂藏间、考种间、备播间等科研辅助设施，其余4000亩土地的农业用地性质不变。试验建设用地（即本项目科研服务区）位于省农科院试验基地北部，新阳村以东，107国道西侧城市规划建设红线以西，用地面积350亩，其中约2/3为基本农田，约1/3为非基本农田，当前，要先依法依规在非基本农田内进行试验建设用地的征转调规和建设。并尽快将用地规划总体方案上报国家发展改革委，同时，针对基本农田内试验建设用地，结合新一轮国土空间规划编制，进行统筹布局，待规划获批后再进行征转和建设；若确实急用地，可按照目前规划已有的一般农田区域向北向东延伸350亩。评价要求若上述试验建设用地（即本项目科研服务区）向北向东延伸，则需重新进行环评。企业承诺，在新一轮国土规划获批前，不得开工建设（企业承诺见附件4）。 项目实施后各项污染物均能实现达标排放，对周围大气环境、水环境、声环境影响较小，项目产生的各项固废均可实现合理处置，不会对周围环境产生二次污染。 根据现场调查，项目田间试验区及科研服务区南面均临近河南省农业科学院试验基地，其余东西北三面均为农田，距项目田间试验区最近的环境敏感点为西北侧10m的祝楼乡、西侧5m的祝楼社区及南侧10m的蒙城村，距项目科研服务区最近的环境敏感点为西侧及南侧5m的新阳村。项目不涉及自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地及其保护区范围内。 故评价认为本工程选址合理可行。 3、工程污染因素分析及环保措施结论 ① 废气 实验室废气：本项目实验室废气废气主要为实验过程中产生的有机废气（以非甲烷总烃计）和酸雾。本项目3个实验室产生的非甲烷总烃和酸雾由通风橱及集气罩收集后，经集气管道进入各自的“喷淋塔装置+活性吸附装置”处理后，由高出楼顶1m的排气筒排放（排气筒高度不低于15m且超出周围建筑物3m）。经预测，非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，同时符合《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1“其他行业”的“有机废气排放口”建议值要求（非甲烷总烃排放建议值80mg/m3）去除率大于70%。盐酸雾、硫酸雾、硝酸雾排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 食堂油烟：本项目项目劳动定员为140人，一日三餐均在厂区内食宿，试行分批轮流就餐，基准灶头数为2个，属于小型饮食业单位。评价要求建设单位在食堂安装一台油烟净化装置，食堂油烟经收集后进入油烟净化装置处理后由专门的排烟道排出沿楼顶排放。油烟净化器处理效率90%，处理后油烟排放满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）：[小型：最高允许排放浓度≤1.5mg/m3，净化设施最低去除效率≥90%] 的要求。 ② 废水 本项目废水主要为实验室废水和职工生活废水。 实验室废水：纯水制备系统产生的清净下水直接经市政污水管网排入平原新区桥北污水处理厂处理；玻璃仪器清洗废水、清洁废水进入 1 套“pH 调节池+A/O 生化工艺处理装置”处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 二级标准和平原新区桥北污水处理厂进水水质标准后，经市政污水管网排入平原新区桥北污水处理厂处理。 生活污水：科研服务区生活污水经“隔油池+化粪池”处理达到平原新区桥北污水处理厂进水水质标准后，经市政污水管网排入平原新区桥北污水处理厂处理。田间试验区生活污水经化粪池处理后用于项目试验田肥田使用，不外排。 综上所述，项目生活污水和生产废水经采取措施后，对周围环境影响较小。 ③ 噪声 本项目科研服务区的主要噪声设备为实验室通风橱风机的运行噪声，源强为70～80dB(A)；项目科研服务区的主要噪声设备为播种机、收割机、拖拉机、耕地机等农业机械及灌溉用水泵等，噪声源强为75～85dB(A)，针对不同的噪声特征，工程中采用了设置基础减振、置于室内、加装消声器、加强机械设备维护等相应的防治措施，经预测厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，项目完成后厂界噪声对周围的环境影响不大。 ④ 固体废物 本项目固废包括职工生活垃圾，一般固废和危险废物。一般固废包括不含危险化学品的废包装物、田间试验区农作物收割、脱粒产生的农作物秸秆等，其中不含危险化学品的废包装物收集后一般固废暂存间暂存后定期外售综合利用，农作物秸秆直接还田用作肥料。危险废物包括实验废液、废试剂、废试剂包装、受污染耗材（一次性口罩、手套等）、纯水系统废离子交换树脂、污水处理设施污泥、废活性炭等，分类收集后危废暂存间暂存，定期交有资质单位处理。项目生活垃圾收集箱 分散布置在项目区，生活垃圾收集后由环卫部门统一进行处理。 综上所述，本项目产生的固体废物均能得到合理处置和综合利用，不会造成二次污染。 5、总量控制指标 本项目科研服务区生活污水和实验室废水经处理后，通过市政污水管网排入平原新区桥北污水处理厂进一步处理，废水最终排入外环境。本项目废水总排放量为4603.2 m3/a，经计算，本项目总排口 COD 1.06 t/a、NH3-N 0.121 t/a、总磷0.00648t/a；经污水处理厂处理后排入外环境COD 0.2302t/a、NH3-N 0.023t/a、总磷0.0023t/a。 大气总量控制指标：非甲烷总烃 0.00682t/a。 二、对策与建议 （1）企业要做好环评中提出的各项污染物的防治措施，严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用。 （2）加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。 （3）加强职工操作培训，提高职工技术水平和安全环保意识，建立健全的各项规章制度，注意正确的操作规程。避免因操作失误造成的安全事故和环境影响。 三、总体结论 综上所述，该项目符合国家相关产业政策，选址合理，在采取工程设计及评价所提出的治理措施后，废气及废水污染物达标排放，固体废物综合利用或合理处置，厂界及敏感点噪声满足评价标准限值要求。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳评价提出的建议措施后，从环境保护的角度分析，评价认为本项目的建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 《国家发展和改革委办公厅关于同意组建国家生物育种产业创新中心的复函》（发改办高技【2018】1071号） 附件3 关于深入研究解决国家生物育种产业创新中心的选址与用地问题专题协调会会议纪要 附件4 关于项目用地规划获批前不得开工建设的承诺 附件5 关于污水管网接通前项目不得投入使用的承诺 附件6 平原示范区城乡建设管理局出具的项目区域纳入污水管网规划证明 附图1 项目地理位置图 附图2 周围环境概况图 附图3 项目田间试验区平面布置规划图 附图4 项目科研服务区平面布置规划图 附图5 新乡平原示范区总体规划图 附图6 项目现状及周围实景图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列１－２项进行专项评价。 １、大气环境影响专项评价 ２、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） ３、生态影响专项评价 ４、声影响专项评价 ５、土壤影响专项评价 ６、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。