《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 原阳县兴飞复种子销售项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 原阳县兴飞复种子销售有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 樊梦强 |  |  |  |  | 联系人 |  | 樊梦强 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市平原示范区韩董庄镇镇政府西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18137778350 |  |  |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  |  |  | 453000 |  |
| 建设地点 | 平原示范区韩董庄镇镇政府西侧河南协和种子繁育基地内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 原阳县发展改革委员会 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 豫新原阳服务[2016]18102 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | A0514农产品初加工活动 |  |  |  |
| 占地面积(平方米) | 6666.7 |  |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 50 |  | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 7 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 14% |
| 评价经费(万元) |  | / |  | 预期投产日期 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 项目内容及规模： 1、项目由来 小麦和玉米作为我国主要的粮食作物和重要的商品粮、战略储备粮品种,在我国粮食生产、流通和消费中具有举足轻重的地位。而优质的种子预示着良好的收成，所以种子作为持续的刚性需求,市场前景广阔。原阳县兴飞复种子销售有限公司是一家从事种子加工、销售的企业，公司拟投资50万元，在原阳县韩董庄镇（现属平原示范区）建设原阳县兴飞复种子销售有限公司。项目选址位于平原示范区韩董庄镇河南协合种子繁育基地（原名河南省经协农业科技园）内。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，本项目应进行环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）和关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部1号令），本项目属于“二、农副食品加工业 2粮食及饲料加工”中“年加工1万吨及以上的”，应编制环境影响报告表。 受原阳县兴飞复种子销售有限公司委托（委托书见附件一），我单位承担了本项目的环境影响评价工作，在现场勘察、资料分析等工作的基础上编制完成了《原阳县兴飞复种子销售项目环境影响报告表》。 2、产业政策符合性分析 根据国务院《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），项目属于鼓励类中第一项第八条“动植物（含野生）优良品种选育、繁育、保种和开发；生物育种；种子生产、加工、贮藏及鉴定”，为鼓励类项目；项目已在原阳县发展和改革委员会备案（项目编码：豫新原阳服务[2016]18102，备案确认书见附件二），项目建设符合国家产业政策要求。 3、项目选址可行性分析 （1）项目位于新乡市平原示范区韩董庄镇河南协和种子繁育基地（原名河南省经协农业科技园区）内A区10号地块，租赁河南协合种子科研生产加工基地标准化厂房进行建设（环境影响评价登记表备案号20194107000100000459），园区同意入驻协议见附件五。根据建设单位提供的原阳县国土资源局出具的不动产权证（见附件六），项目用地性质为工业用地，符合韩董庄镇土地利用规划。 （2）河南协和种子繁育基地（原名河南省经协农业科技园区）位于平原示范区韩董庄镇孔庄路以西、孟庄路以南、裴屋路以北，根据原阳县城乡规划局出具的规划意见（原规村意2013012，附件七），河南协和种子繁育基地符合韩董庄镇总体规划。 河南协和种子繁育基地处于黄河滩区内，根据新乡黄河河务局原阳河务局出具的《审查同意书》（新黄建审字[2014]第1号，见附件八），允许河南协和农业开发有限公司在黄河左岸大堤桩号101+000至101+900处附近黄河滩区内建设河南协和种子繁育基地项目，其《施工许可证》（原黄施许字[2014]第01号）见附件九。 （3）韩董庄镇现有水厂位于韩董庄镇派出所西侧100米路南，有两个水井，其水源地一级保护区边界为：以现有水厂厂界为边界，北至老郑滑线，东、南、西方向分别向外径向30m、47m、47m所围成的区域；二级保护区边界为：一级保护区边界向外径向距离500m所围成的区域。本项目位于平原示范区韩董庄镇河南协和种子繁育基地A区10号地块，距其一级保护区边界380m，处于韩董庄镇现有水厂地下水饮用水二级保护区范围内。 为了满足乡村人口对引用水的需求和韩董庄镇发展规划的需要，韩董庄镇人民政府拟将韩董庄镇水源地调整至幸福路以北紧邻幸福路的位置（见附件十）。根据调查本项目距离调整后的水源地距离约为1500m，不在调整后的水源地保护区范围内。目前水源地搬迁工作正在进行中，要求韩董庄镇饮用水水源地完成搬迁之前，项目不得建设运营。 综上分析，项目选址可行。 4、工程概况 4.1项目地理位置 项目位于新乡市平原示范区韩董庄镇河南协和种子繁育基地（原名河南省经协农业科技园区）内A区10号地块，租赁河南协合种子科研生产加工基地标准化厂房进行建设（环境影响评价登记表备案号20194107000100000459），园区同意入驻协议见附件五。根据建设单位提供的原阳县国土资源局出具的不动产权证（见附件六），项目用地性质为工业用地，符合韩董庄镇土地利用规划。 根据现场勘查，项目东侧为原阳县迪星宇种子销售有限公司，南侧为原阳县云之梦种子销售有限公司，西侧为原阳县海兴蓝种子销售有限公司，北侧为原阳县晶立泰种子销售有限公司。距项目西北侧326米为荒庄村居民区，东北侧580为孔庄村居民区，东南侧155米为韩董庄镇初级中学、300m为韩董庄镇卫生院、345m为韩董庄乡政府、450m为韩董庄镇居民区。项目地理位置图见附图一，在河南协和种子繁育基地内的位置见附图二，周边环境及敏感点示意图见附图三。 4.2 建设内容 本项目主要建设内容见表1，平面布置图见附图四。 表1 本项目主要建设内容一览表 序号; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 生产车间; 1座，钢构，建筑面积2500m2，用于种子的加工和存储. 配套工程; 办公室; 1座，2层，建筑面积370m2，用于职工休息及人员办公. 门卫房; 1座，建筑面积9m2. 公共工程; 供水; 自来水. 供电; 当地供电所统一供电. 环保工程; 生活污水; 化粪池一座. 废气; 袋式除尘器1套+15m高排气筒. 固废污染防治措施; 生活垃圾经分类收集后交由环卫部门统一处理. 生产固废收集后外售. 噪声污染防治措施; 基础减振、加强设备维护和厂房隔音等. 根据现场勘查，项目已经开始建设。平原示范区行政综合执法局已责令其停止建设，接受相关处理，并要求其限期补办环评手续。 4.3产品方案及生产规模 本项目生产内容为小麦种子和玉米种子的加工，产品均无包衣。项目产品方案详见表2。 表2 项目产品方案一览表 序号; 名称; 单位; 年产量. 1; 玉米种子; t/a; 4000. 2; 小麦种子; t/a; 6000. 4.4 项目主要生产设备、原辅材料消耗 项目生产过程主要原、辅材料及其用量及能源消耗等情况详见表3： 表3 本项目主要原辅材料消耗情况一览表 项目; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 原辅材料; 玉米; t/a; 4005; 外购. 小麦; t/a; 6005; 外购. 包装袋; 个/a; 20万; 外购. 能源资源及其它; 电; kw·h/a; 5万; 韩董庄镇供电网. 水; m3/a; 40; 自来水. 本项目主要设备设施见表4： 表4 项目主要设备一览表 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 种子风筛选机; 5X-1/10KW; 1台; 用于清理和筛选种子. 种子比重选机; 5XZ--1/10KW; 1台; 用于选取饱满的种子. 种子分级机; 5F/10KW; 1台; 对种子进行分类. 种子称量称; LSC-10; 1台; 用于称重和包装. 4.5公用工程 （1）给水 本项目由韩董庄镇自来水管网供水，供水量及水压均可满足要求。本项目生产不需用水，给水主要是厂区生活用水。 - 排水 本项目无生产废水排出，仅有生活污水排放。排水系统采用雨、污分流制排水系统雨水管道按地形分散布置，就近排入水体；厂区设有化粪池，生活污水经化粪池处理后定期由附近村民清掏。 （3）供电 本项目用电主要是建筑物内照明用电、仓储设施用电等，用电量约为5万kW·h/a，来源于韩董庄镇供电网，可满足项目区生产和生活的用电需求。 （4）消防 项目厂区内构筑物防火均按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）要求进行设置，并配备消防器材，满足消防要求。 4.6工作制度及劳动定员 本项目建成后全年生产125天，劳动定员为10人，生产时间每天工作8小时，员工均不在厂区食宿。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目属于新建项目，不存在与本项目有关的原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 新乡市平原示范区位于黄河北岸（过黄河大桥向北4km），西起107国道两侧，东至京港澳高速以东与原阳县城接壤，南起黄河大堤，北至新乡县交界，居郑州、新乡、焦作三市交会中心。新区与郑州一河之隔，三座桥梁相连，互为呼应，距郑州市中心35km，距焦作市中心35km，距新乡市中心45km，居三市交会中心。107国道、京港澳高速、郑焦晋高速、黄河公铁两用桥、311省道均从新区穿过，是豫北地区联系郑州的重要节点，也是郑州辐射豫北的“桥头堡”。 本项目位于平原示范区韩董庄镇镇政府西侧，在韩董庄镇河南协和种子繁育基地内（原名河南省经协农业科技园区）。具体地理位置图见附图一。 2.地形地貌 平原示范区位于华北大平原的南端，地处黄河下游，系黄淮海平原的组成部分。总的地势为西南部高，并以1/5000的坡降向东北倾降，海拔高程由83m逐步降为78m，地貌由北向南可分为五个类型： （1）古黄河滩地区。在古阳堤与古黄河槽之间，包括祝楼乡、师寨乡、城关镇北半部和王杏兰乡、福宁集乡、黑山羊乡的一分，面积约121713.28亩，占县域面积的6.06%，该地貌区的海拔高程为80m左右，地势比较平坦。至西南向东北倾斜，坡降为1/4000。 （2）黄河故道沙丘垄区。在古黄河中，由于沉积之沙受风力吹动，而重新堆积连绵起伏的沙丘，相对高差一般在5m左右，海拔高程约80m，地面坡降为1/4700。该地貌包括祝楼、黑山羊、福宁集、王杏兰、阳阿五个乡的一部分，以及城关、原武、师寨、蒋庄、官厂、包厂、郭庄、路寨、葛埠口的一小部分。面积约323363.67亩，占县域面积的16.10%。 （3）低洼平原区。在古黄河与现与现黄河之间，形成地势相对低洼的平原，海拔高度77m左右，地面坡降为1/4000，该地貌包括师寨、城关南部、葛埠口、靳堂、大宾、太平镇、梁寨北部，以及路寨、齐街的少部分，面积约473998.92亩，占县域面积的23.6%。 （4）黄河背河洼地区。黄河大堤从西向东横贯全县，长约64km，沿大堤北侧有一条宽3~5km的槽形洼地，海拔76m左右，地面坡降为1/3000~6000，该地包括原武、葛埠口、靳堂、太平镇、梁寨南部，以及堤南各乡沿黄河大北侧部分，面积约399886.48亩，占县域面积的19.91%。 （5）黄河滩区。在黄河大堤与黄河水道之间，为宽度不等的河漫滩河阶地，海拔高程87m左右，地面坡降为1/5000~1/6000。该地貌包括桥北、韩董庄、蒋庄、官厂、郭庄、陡门，以及大宾、靳祝楼乡的堤南部分，面积约689507.75亩，占县域面积的34.3%。 本项目所在地地块平整，场地稳定性良好，适宜工程建设。 3.气候气象 平原示范区地处黄河流域下游，属暖温带季风气候，四季的特点是：春季干旱风沙多，夏季炎热雨集中，秋季光足温差大，冬季干冷季节长。年平均气温14.4℃，极端最高气温44.1℃，极端最低气温-18.9℃；全年无霜期224d，全年日照1938h，灌区冬春盛行东北、西北风，夏秋盛行东南风、南风，常年主导风向东北风，年平均风速为3.4m/s，瞬时最大风速为24m/s。由于年季变率较大，旱涝交际出现，但旱多于涝，雨量多集中在6～9月份，占全年降雨量的71%左右。 4.水文水资源 （1）地表水 新乡市地处黄河、海河两大水系，平原面积占78%。目前水库容量1.99×109m3。黄河流经新乡市170km，流域面积达4558km2。“南水北调”中线工程，在新乡境内长度77km。评价区域内主要有黄河、天然渠、文岩渠和幸福渠，属于黄河流域。天然渠、文岩渠和幸福渠为人工河流。 （2）地下水 平原示范区范围的整体地面高程低于黄河河床标高程，黄河浸润，渗透补给，使得规划区水位埋藏较浅，南部2~4m，北部4~6m，背河洼地雨季常接近地表。由于平原示范区地表为第四系松散岩层所覆盖，地表在黄河冲积发育之前，下伏为新生代湖生代湖相沉积物质，巨厚的粘土、亚粘土层形成了良好的不透水隔层。同时由于黄河的发育兴盛，其上又堆积了巨厚的松散、半松散物质，为地下水的贮存提供了良好的空间条件。潜水含水层底板埋藏在地表下40m左右。 5．植被 平原示范区属暖温带气候区，大部分为人工种植落叶阔叶林植被型，常见植被林有杨、柳、榆、槐、椿、紫穗槐、荆条、茅草等。灌区属暖温带季风气候，因此灌区内植物适生面广。因人类长期的开发活动，原生自然植被现均已被各种农作物所替代，极少部分区域还存在一些野生植被资源。灌区是以农业为主的商品粮基地，农作物主要有小麦、水稻、玉米、大豆、红芋、高粱、棉花、花生、芝麻等；主要经济树种有苹果、梨、桃、李、杏、葡萄、柿子、石榴、樱桃等。 据调查，本项目所在区域天然植被残存较少，已为人工植被替代。根据现场勘查，项目占地范围内主要是人工种植的小麦，植物结构单一。项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的国家保护动植物。 6.本项目与新环【2015】342号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环【2015】342号文对照分析见表5。 表5 项目与新环【2015】342号文对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域; 新乡市市区（含平原城乡一体示范 区）、新乡县、卫辉市; 本项目位于平原示范区韩董庄镇，位于限制开发区域-农产品主产区; 本项目位于限制开发区域-农产品主产区，不在禁止开发区. 农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区. 限制开发区域; 农产品主产区; 辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县(不含产业集聚、专业园区和县城建成区以及规划区区中以居住、商贸、文教科研为主的区域). 禁止开发区; 博浪沙省级森林公园、河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区. 集中式水源地保护区; 韩董庄镇韩董庄水厂地下水井群，一级保护区边界为：以现有水厂厂界为边界，北至老郑滑线，东南西方向分别向外径向30m、47m、47m所围成的区域；二级保护区边界为：一级保护区边界向外径向距离500m所围成的区域; 在现有韩董庄水厂地下水保护区范围内，韩董庄镇政府拟调整水厂地下水源地至幸福路北侧（见附件十），调整后的地下水源地距项目约为1500m，目前水源地搬迁工作正在进行中; 不在调整后的韩董庄水厂地下水源地保护区范围内，地下水水源地迁建完成前，项目不得开工建设. 农产品主产区准入政策要求; 简化部分审批程序; 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理; 本项目属于需编制报告表的项目; 符合农产品主产区准入政策要求. 严控重污染项目; 不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目; 本项目为粮食种子加工项目，属于一类工业项目中的“粮食及饲料加工(不含发酵工艺的)”. 严控部分区域重污染项目; 在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目排放的相应项目 （水污染防治重点单元（卫河流域）：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县）; 项目不在《水污染防治重点单元》区域内，且项目废水主要为生活污水，不属于废水排放量大的建设项目. 本项目属于粮食种子加工项目，由表5可知，本项目位于限制开发区域-农产品主产区，项目符合农产品主产区准入政策要求，符合审批条件。项目不在调整后的韩董庄镇水厂地下水源地保护区范围内，地下水水源地迁建完成前，项目不得开工建设。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1.大气环境质量现状 根据环境空气质量功能区划分，本项目所在地应为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次评价采用2018年新乡市生态环境局发布的《新乡市2018年环境质量年报》的监测统计数据，统计结果见表6。 表6 项目所在地环境空气质量（单位：μg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 31.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 122; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 150; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 174; 超标. CO; 第95百分位数24小时平均 浓度(mg/m3); 2.3; 4; 57.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的 第90百分位数; 202; 160; 126; 超标. 由上表可知：项目所在区域SO2、CO达标，NO2、PM10、PM2.5、O3均超标，评价基准年内项目所在区域环境空气质量为不达标区。 目前，新乡市正在实施《河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》等一系列措施，将不断改善区域环境空气质量，预计2019年底，新乡市可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)》中：“全市PM2.5年均浓度达到57μg/m3以下，PM10年均浓度达到104μg/m3以下，全年优良天数比例达到61%以上”的目标要求，2020年底，可以达到“全市PM2.5年均浓度达到55μg/m3以下，PM10年均浓度达到101μg/m3以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 二、地表水环境质量现状 距离项目最近的水体为二干渠，二干渠汇入天然渠中。项目采用新乡市环保局公布的《新乡市地表水环境责任目标断面水质月报》天然渠封丘陶北断面2018年9月到12月的水质监测数据，监测统计结果见表7。 表7 天然渠（封丘陶北断面）水质监测结果表 单位：mg/L 污染物类别; 监测值; Ⅳ类标准. 9月; 10月; 11月; 12月. COD; 9; 10; 14; 9; 30. 氨氮; 0.22; 0.23; 0.35; 0.13; 1.5. 总磷; 0.12; 0.09; 0.05; 0.03; 0.3. 由上表可知天然渠水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准的要求。 3.声环境质量现状 项目所在区域声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本次评价于2019年5月20-21日对厂界四周及敏感点进行了现场实测。声环境质量现状监测结果见表8。 表8 声环境质量现状监测结果 单位：dB（A） 点位; 昼间实测值; 昼间标准值; 夜间实测值; 夜间标准值. 东厂界; 51.8/52.9; 60; 41.6/41.7; 50. 南厂界; 52.5/53.6; 42.3/42.2. 西厂界; 51.1/52.0; 42.0/41.8. 北厂界; 51.6/52.4; 41.5/41.2. 韩董庄镇初级中学; 51.0/51.6; 55; 41.5/41.8; 45. 监测结果显示，项目厂界四周声环境可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，敏感点声环境可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求区域声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目的主要环境保护目标见表9，项目周边环境及敏感点见附图三。 表9 本项目主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 方位; 距离; 保护级别. 大气环境; 荒庄村居民区; 326m; NW; 《环境空气质量标准》 ﹙GB3095-2012﹚二级. 孔庄村居民区; 580m; NE. 韩董庄镇居民区; 345m; SE. 韩董庄镇初级中学; 155m; SE. 韩董庄镇卫生院; 300m; SE. 韩董庄镇政府; 345m; SE. 水环境; 二干渠; 2.3km; N; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类. 声环境; 韩董庄镇初级中学; 155m; SE; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 序号; 项目; 指标名称; 浓度限值; 单位. 1; SO2; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 3; CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 4; O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 5; PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 6; PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 单位：（mg/L） 序号; 项目; 标准值. 1; pH; 6-9（无量纲）. 2; COD; 30. 3; NH3-N; 1.5. 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 1; 55; 45. 2; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准 污染因子; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）二级 排气筒高15m; 无组织排放浓度，（mg/m3）. 颗粒物; 120; 3.5（15m高排气筒）; 1.0. 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 （dB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单； |
| 总量控制指标 | 本项目运营过程中无SO2和NOx产生，不涉及废气总量控制指标。 本项目运营期内无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后，定期清理肥田。项目产生的其他污染物均不涉及总量问题，因此本项目重点污染物化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物预支增量为0。本项目特征污染物：颗粒物的排放量为0.0405t/a。 |

建设项目工程分析

- 工艺流程简述（图示）： （一）施工期 项目租赁河南协合农业开发有限公司建的河南协合种子科研生产加工基地项目（环境影响评价登记表备案号20194107000100000459）标准化厂房进行建设，施工期仅需进行设备的安装和调试，不会对周围环境产生较大影响。因此，本次评价不再对项目施工期环境影响进行评价。 （二）运营期 玉米/小麦种子加工工艺流程： 精选 下料 风筛 称量 包装 废气、固废 固废 废气 小麦/玉米 图1 玉米/小麦种子加工工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 根据建设单位提供的资料，本项目产品为小麦种子和玉米种子，加工后的种子均无包衣。 本项目小麦种子与玉米种子共用一条生产线，根据节令不同生产不同的种子进行销售。本项目采用的是10吨/小时的种子加工整套设备，需要时组织生产，生产线的各个设备均是配套连接，整个过程为自动化完成。 - 下料：先将购入的玉米或小麦种子倒入下料机中，下料机为地下式，由提升机提升至风筛机内。该工序有下料废气产生。 - 风筛：利用输送槽将种子输送入风筛机，将种子表面附着的灰尘和散落的糠屑抽走，留下洁净的种子。同时还能利用风筛机内部的振动筛产生的机械振动，根据密度及粒径不同，将颗粒不饱满、粒径较小的玉米种子分选出来。该工序有固废、风筛废气产生。 ③精选：风筛后的种子输送到精选机进行精选，5ⅪZ-110KW型精选机为全密封精选机，主要作用为将一些破损残缺的种子、小石头等杂物筛除掉，留下符合要求的净种子。该工序产生固废，全密闭状态下无废气产生。 ④包装：种子提升至料仓内，通过出料口输送到电子称量秤处，进行称量分装，即为成品，入库待售。 主要污染工序： 根据本项目主要工艺流程，项目运营期污染物排放情况分析如下： - 废气：项目生产过程中下料工序和风筛工序会产生粉尘，主要污染因子为颗粒物。 （2）废水：本项目生产过程中不产生生产废水，废水主要为职工日常产生的生活污水，废水主要污染因子为SS、COD、NH3-N等。 （3）噪声：该项目噪声源主要是风机、风筛机等设备运行时产生的机械噪声，其运行时产生的噪声级在70～80dB(A)之间。 （4）固废：项目运营过程中产生的固废主要是员工生活产生的生活垃圾和风筛和精筛工序产生的生产固废（包括不良种子、杂质、谷壳、谷糠等）。

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 处理后排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度，产生量 | 排放浓度，排放量 |
| 大气污染物 | 下料及风筛工序 | 有组织粉尘 | 202.5mg/m3，0.405t/a | 8.1mg/m3，0.0405t/a |
|  |  | 无组织粉尘 | 0.045t/a | 0.0225t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | 生活污水 | 30m3/a | 排入化粪池，定期清掏 |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 0.5t/a | 交由环卫部门统一处理运 |
|  | 工艺废物 | 杂质、糠屑、不良种子 | 10t/a | 收集后外售 |
| 噪声 | 生产车间 | 设备噪声 | 噪声主要来自于风机、风筛机等运行产生的噪声。噪声源强一般在70-80dB。采取基础减振和厂房隔声等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 无 |  |  |  |  |

环境影响分析

- 运营期环境影响分析 营运期污染因素主要有废气、废水、噪声、固废，具体内容详见以下分析。 - 大气环境影响分析 本项目运营期废气主要为下料废气和风筛废气。 - 废气污染源强分析 本项目下料废气和风筛废气主要污染物为粉尘。粉尘主要为灰尘、种子糠屑及少量其他杂质，以颗粒物计。项目在下料口上方设置集气罩，产生粉尘经收集后和风筛粉尘一起进入袋式除尘器进行处理，处理后经15m高排气筒排放。经查阅《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010年修上册），项目粉尘产生系数采用“1320饲料加工行业，以玉米、豆粕等为原料，规模等级小于10万t/a”的产污系数，0.045kg/t-产品。本项目年加工10000吨种子，故粉尘产生量为0.45t/a。 项目袋式除尘器设计风量为5000m3/h，处理效率在90%以上，本次评价取收集效率90%、处理效率90%。项目平均每天工作8小时，全年工作125天，则有组织粉尘排放量为0.0405t/a，排放浓度为8.1mg/m3，排放速率为0.0405kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求（颗粒物120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）。 项目无组织粉尘产生量为0.045t/a，无组织粉尘因密闭车间阻隔，排放率按照未收集粉尘量的50%计算，无组织粉尘排放量为0.0225t/a。 则项目粉尘产排情况见表10。 表10 项目粉尘产排情况一览表 /; 产生情况; 排放情况. 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 浓度mg/m3; 速率 kg/h. 有组织粉尘; 0.405; 81; 0.405; 0.0405; 8.1; 0.0405. 无组织粉尘; 0.045; /; 0.045; 0.0225; /; 0.0225. 经计算，项目有组织颗粒物排放浓度为8.1mg/m3，排放速率为0.0405kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求（颗粒物120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h）。项目废气对周围环境影响较小。 （2）大气环境影响评价等级划分与预测 ①评价参数选择 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），选择AERSCREEN估算模式确定项目大气环境影响评价等级，模型预测参数见下表11-13。 表11 估算模式参数表 参数. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度; 44.1℃. 土地利用类型; 农田. 最低环境温度; -18.9℃. 区域湿度条件; 半湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表12 项目有组织排放点源参数表 污染物; 名称; 排气筒高度m; 排气筒内径m; 烟气流速m/s; 烟气温度℃; 年排放时数h; 排放工况; 污染物排放速率kg/h. 颗粒物; 排气筒; 15; 0.4; 11.06; 25; 1000; 连续排放; 0.0405. 表15 项目无组织排放面源参数表 污染物; 面源名称; 面源长度（m); 面源宽度（m); 面源高度（m); 年排放时数h; 排放工况; 污染物排放速率kg/h. 颗粒物; 厂房; 62.5; 40; 8; 1000; 连续排放; 0.0225. ②预测结果 根据估算模式计算，项目废气排放预测结果详见表14、表15。 表14 项目有组织废气预测一览表 距源中心D(m); 评价区域各污染物下风向预测浓度. 预测浓度(mg/m3); 浓度占标率(%). 1; 1.47E-07; 0. 25; 0.001992; 0.22. 50; 0.002734; 0.30. 75; 0.003939; 0.44. 79; 0.003956; 0.44. 100; 0.003797; 0.42. 200; 0.003739; 0.42. 300; 0.003222; 0.36. 400; 0.00256; 0.28. 500; 0.002053; 0.23. 600; 0.002; 0.22. 800; 0.001778; 0.20. 1000; 0.001532; 0.17. 1500; 0.00121; 0.13. 2000; 0.000957; 0.11. 2500; 0.000825; 0.09. 5000; 0.000569; 0.06. 评价标准(mg/m3); 0.9. 最大落地浓度、出现距离及占标率; 0.0040mg/m3，79m，0.44%. 评价等级; 三级评价. 表15 项目无组织废气预测一览表 距源中心D(m); 评价区域各污染物下风向预测浓度. 预测浓度(mg/m3); 浓度占标率(%). 1; 0.002838; 0.32. 25; 0.005912; 0.66. 50; 0.008399; 0.93. 75; 0.009165; 1.02. 96; 0.01007; 1.12. 100; 0.01004; 1.12. 200; 0.006722; 0.75. 300; 0.005194; 0.58. 400; 0.004228; 0.47. 500; 0.003607; 0.40. 600; 0.00317; 0.35. 800; 0.002586; 0.29. 1000; 0.002209; 0.25. 1500; 0.00166; 0.18. 2000; 0.001356; 0.15. 2500; 0.001159; 0.13. 5000; 0.000713; 0.08. 评价标准(mg/m3); 0.9. 最大落地浓度、出现距离及占标率; 0.01007mg/m3，95m，1.12%. 评价等级; 二级评价. 由表可知，项目大气环境影响评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目大气环境影响评价等级为二级时，不需要进行进一步预测和评价以及设置大气环境防护距离，只需要进行污染物排放总量的核算。 （3）污染物排放总量核算 本项目有组织废气排放量核算见表16，无组织废气排放量核算见表17，大气污染 物年排放量核算见表18。 表16 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（ug/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 1; 排气筒; 颗粒物; 8.1; 0.0405; 0.0405. 有组织排放合计; 非甲烷总烃; 0.0405. 表17 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染物防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（ug/m3）. 1; 生产车间; 颗粒物; 采用集气罩收集、厂房阻隔等方式减少无组织排放量; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准; 1.0; 0.0225. 无组织排放合计; 颗粒物; 0.0225. 表18 大气污染年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.063. 综上所述，项目运营期废气处理措施可行，对周边环境影响很小。 2、水环境影响分析 本项目无生产废水，废水主要为生活污水。项目职工10人，均为周边村民，不在厂内食宿，生产采用8小时单班工作制，年工作125天。用水量按30L/人·d计，则生活用水量为0.3m3/d（37.5m3/a），排放系数以0.8计，则项目生活污水排放量为0.24m3/a（30m3/a）。生活污水水质为：COD 300mg/L、SS 200mg/L、氨氮25mg/L，生活污水排入化粪池，由附近村民定期清掏，用于周围农田施肥。综上所述，本项目运营期无废水排放，对周边水环境影响较小。 3、声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目主要噪声源主要为风机、精选机等机械设备噪声，声源强度在70-80B(A)左右，声源强度及治理效果见下表19。 表19 项目主要噪声源强及治理效果一览表 单位dB（A） 序号; 设备名称; 台数; 源强; 治理措施; 治理后源强. 1; 风机; 1; 75; 基础减振、厂房隔声; 60. 3; 精选机; 1; 80; 基础减振、厂房隔声; 65. 4; 振动输送带; 1; 70; 基础减振、厂房隔声; 55. （2）声环境影响预测结果及分析 预测方法采用多声源至受声点声压级估算法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下： ①点源传播衰减模式： - Lr=L0－20lg(r/r0) 式中：Lr—距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； - L0—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r —预测点距离噪声源距离，m； r0—声级为L0点距声源距离，r0=1m； ②多声源在某一点的叠加模式： 式中：Leq—预测点处的总噪声叠加值，dB(A)； n—噪声源个数。 本项目实行8小时工作制度，夜间不工作，故本评价只对昼间进行声环境影响分析，预测结果详见表20。 表20 厂界及敏感点噪声预测结果一览表单位：dB（A） 预测点; 噪声设备; 距离（m）; 贡献值dB（A）; 现状值dB（A）; 叠加值dB（A）; 标准值dB（A）; 是否达标. 东厂界; 风机; 50; 26; /; 32.5; 60; 达标. 精选机; 50; 31. 振动输送带; 50; 21. 西厂界; 风机; 10; 40; /; 46.5; 60; 达标. 精选机; 10; 45. 振动输送带; 10; 35. 南厂界; 风机; 45; 26.9; /; 32.7; 60; 达标. 精选机; 50; 31. 振动输送带; 55; 20.2. 北厂界; 风机; 51; 25.9; /; 33.2; 60; 达标. 精选机; 46; 31.8. 振动输送带; 41; 22.8. 韩董庄镇初级中学; 风机; 205; 13.76; 51.6; 51.6; 60; 达标. 精选机; 209; 18.60. 振动输送带; 215; 8.35. 经预测，项目厂界昼间噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，韩董庄镇初级中学满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1类标准要求，故项目噪声对周围环境影响较小。评价建议建设单位做好设备的管理维护工作，维持设备运行状态良好。 4、固体废物环境影响分析 项目运营期产生的固体废物主要是生活垃圾和风筛和精筛工序产生的生产固废（包括不良种子、杂质、谷壳、谷糠等）。 （1）生活垃圾：本项目运营期拟用职工10人，生活垃圾产生量按0.4kg/人·d计，则项目生活垃圾的产生量为0.5t/a，收集后由环卫部门定期清运处理。 （2）风筛和精筛工序产生的不良种子、杂质、谷壳、谷糠：产生量为10t/a，收集后作为饲料外售。 项目运营期各种固体废物的产生和处置情况见表21。 表21 项目产生的固体废物汇总表 序号; 固废种类; 产生量; 废物类别; 处置方式. 1; 生活垃圾; 0.5t/a; /; 委托环卫部门统一处理. 2; 生产固废（风筛和精筛工序产生的不良种子、杂质、谷壳、谷糠）; 10t/a; 一般固废; 收集后外售. 评价提出厂区内设置固废临时存放场所(面积不小于5m2)，固废及时出售和清理。建设单位应加强对一般固废临时存放场所的检査和维修，确保其能够满足《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013修改单要求提岀的防风防雨和防渗要求。 上可知，本项目运营期产生的各种固体废物均能够得到妥善处置，对周边环境影响较小。 5、土壤环境影响分析 本项目属于种子加工项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A规定，本项目属于其他行业，为Ⅳ类项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中4.2.2：Ⅳ类项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6、生态环境影响分析 项目位于平原示范区韩董庄镇，人类活动频繁，土地均为人工植被所覆盖，无珍稀野生动植物。所在区域属于工业用地，周边没有生态敏感目标，不会对区域生态环境产生明显不利影响。 综上所述，项目建设不对生态环境造成明显影响。 7、环境管理与监测计划 项目在运营过程中必须加强环境管理，保证污染物在达标排放的前提下尽量削减污染物的排放，以减轻对周围环境的影响。企业应按国家环境保护的有关规定对厂区污染源进行定期监测。针对本项目运营期污染物的排放情况，提出监测计划见下表22。 表22 建设项目环境监测一览表 序号; 种类; 监测项目; 监测点位; 监测频率. 1; 噪声; 等效连续A声级; 厂界四周; 1次/年. 2; 废气; 颗粒物浓度、速率; 排气筒进口、出口; 1次/年. 3; 颗粒物浓度; 厂界; 1次/年. 8、总量控制 污染物排放总量控制是结合工程分析、环保治理措施及环境影响预测和分析，确定本项目废水、废气污染物排放总量控制方案。 污染物排放总量控制是结合工程分析、环保治理措施及环境影响预测和分析，确定本项目废水、废气污染物排放总量控制方案。 本项目运营期内废气污染物为颗粒物，无SO2、NOx产生；废水主要是生活污水，生活污水经化粪池处理后，定期清理肥田，不外排。因此本项目重点污染物化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物预支增量为0。本项目特征污染物颗粒物的排放量为0.0405t/a。 9、环保设施及投资分析 本项目总投资50万元，其中环保投资共计7万元，占总投资的14%。项目环保措施及环保投资一览表见表23所示。 表23 环保投资估算一览表 时期; 治理单元; 环保措施; 环保投资 （万元）. 营运期; 生活污水; 化粪池; 1. 废气; 袋式除尘装置+15米排气筒; 4. 固废; 生活垃圾; 设置若干垃圾箱; 1. 生产废物; 设置固废暂存间（不小于5m2）. 设备噪声; 基础减震、隔声设施; 1. 合计; 7. 10、环保设施竣工验收内容 本项目三同时竣工验收详见表24。 表24 环境保护“三同时”验收一览表 序号; 项目; 治理单元; 验收内容; 验收标准. 1; 废水; 生活污水; 化粪池; /. 2; 废气; 下料粉尘、风筛粉尘; 袋式除尘器+15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准. 3; 噪声; 生产设备; 基础减振、厂房隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2 类标准. 4; 固废; 生活垃圾; 垃圾箱若干; 交由环卫部门统一处理. 生产废物; 不小于5m2的固废暂存间; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 |  | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 大气污染物 | 有组织 | 粉尘 | 袋式除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  | 无组织 | 粉尘 | 车间加装排气扇 |  |
|  | 水污染物 | 职工生活 | 生活污水 | 化粪池处理后，定期清掏 | 废水不外排 |
|  | 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门处置 | 合理处置 |
|  |  | 生产固废 | 不良种子、杂质、谷壳、谷糠等 | 设置固废暂存间，收集后外售 |  |
|  | 噪声 | 风机、精选机等设备 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声以及距离衰减等综合降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放声标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 该项目周围没有稀有物种，运营期产生污染物较少，在落实各项环保措施后，对周围生态产生的影响较小。 |  |  |  |  |  |

结论及建议

- 结论 1.项目概况 原阳县兴飞复种子销售项目位于平原示范区韩董庄镇镇政府西侧，在韩董庄镇河南协和种子繁育基地内（原名河南省经协农业科技园区）。项目占地面积6666.7m2，总投资50万元，主要从事种子加工、销售。 2.产业政策符合性 根据国务院《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），项目属于鼓励类中第一项第八条“动植物（含野生）优良品种选育、繁育、保种和开发；生物育种；种子生产、加工、贮藏及鉴定”，为鼓励类项目；项目已在原阳县发展和改革委员会备案，项目建设符合国家产业政策要求。 3.项目选址可行性分析 项目本项目位于平原示范区韩董庄镇镇政府西侧，在韩董庄镇河南协和种子繁育基地内（原名河南省经协农业科技园区）内A区10号地块，租赁河南协合种子科研生产加工基地标准化厂房进行建设（环境影响评价登记表备案号20194107000100000459），园区同意入驻协议见附件五。项目所在地道路、水、电等基础设施完善。项目周边地势开阔、干燥，交通便利。根据建设单位提供的原阳县国土资源局出具的不动产权证，项目用地性质为工业用地，符合韩董庄镇土地利用规划。 根据原阳县城乡规划局出具的规划意见，河南协和种子繁育基地符合韩董庄镇总体规划。且已经新乡黄河河务局原阳河务局出具审查通过，允许在黄河左岸大堤桩号101+000至101+900处附近黄河滩区内建设施工。 根据调查本项目距离韩董庄镇调整后的水源地约为1500m，不在调整后的水源地保护区范围内。目前水源地搬迁工作正在进行中，要求韩董庄镇饮用水水源地完成搬迁之前，项目不得建设运营。 综上分析，项目选址可行。 4.环境影响评价结论 ①废气：项目营运期产生的废气主要为下料和风筛过程产生的粉尘。根据工程分析，项目粉尘产生量为0.45t/a，经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，排放量为0.0405t/a，排放浓度为8.1mg/m3，未被收集的粉尘以无组织形式排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准的要求。因此，本项目营运期产生的废气经采取措施处理后，对周围的环境影响较小。 - 废水：项目不产生生产废水，废水主要为生活污水。生活污水排入化粪池由附近村民定期清掏用于肥田。。项目无废水排放，对周围水环境影响较小。 ③噪声：本项目噪声主要来自于生产设备运行时产生的噪声，通过采用低噪声设备，并设置隔声、减震设施，使得项目噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准的要求，对环境影响较小。 ④固体废物：本项目固废主要是职工生活垃圾和风筛、精筛工序产生的生产固废（包括不良种子、杂质、谷壳、谷糠等）。生活垃圾由垃圾桶收集后交由环卫部门统一处理处置，生产固废收集后作为饲料外售。 5.总量控制指标 本项目运营期内废气污染物为颗粒物，无SO2、NOx产生；无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后，定期清理肥田，因此本项目重点污染物化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物预支增量为0。本项目特征污染物颗粒物的排放量为0.0405t/a。 二、建议 1、项目建设过程中应严格执行建设项目“三同时”制度，确保环保资金落实到位； 2、应加强设备的日常定期检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因造成厂界噪声超标。 综上所述，本项目符合国家产业政策，厂址符合当地规划要求，选址可行。项目建成后，在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，认真落实本报告提出的各项污染防治措施的前提下，产生的废气、噪声均能实现达标排放，污水、固废实现合理处置，对周围环境影响较小。从环境保护角度分析，该项目可行。 审批意见： 经办人（签字）： （公 章） 年 月 日 审批意见： 经办人（签字）： （公 章） 年 月 注 释 本报告表附以下附图、附件： 附图： 附图一 项目地理位置图 附图二 项目在河南省协和种子繁育基地内的位置示意图 附图三 项目周边环境及敏感点图 附图四 项目平面布置示意图 附图五 项目现场照片 附件： 附件一 环评委托书 附件二 本项目备案确认书 附件三 企业营业执照 附件四 法人身份证复印件 附件五 河南协合种子基地园区入住协议书 附件六 项目挂牌出让成交确认书 附件七 规划证明 附件八 河务部门审查意见 附件九 施工许可证 附件十 韩董庄镇水源地迁移证明