# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新型生态环保透水砖生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡博睿环保建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王睿 |  |  |  | 联系人 |  | 王睿 |  |  |
| 法人身份证号 | 410102198509110116 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡夹堤村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18749186666 |  | 传真 |  | / |  | 邮编 | 453535 |  |
| 建设地点 | 新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡夹堤村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会 |  |  | 项目代码 |  | 2019-410773-42-03-010014 |  |  |  |
| 建设性质 | R新建£改扩建£技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3021水泥制品制造 |  |  |  |
| 占地面积 | 约8000m2 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 200 | 其中：环保投资(万元) |  | 10 |  | 环保投资占总投资比例（%） |  |  | 5 |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2019年10月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 近年来，随着我国经济保持平稳较快地发展， 建材工业是与基础设施建设、 住行消费升级及加快城市化进程密切相关的产业，城镇和住宅建设、建设社会主义新农村等也将提速，这些都将对建筑材料形成旺盛的需求。为此，新乡博睿环保建材有限公司拟投资 200万元，在新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡夹堤村， 建设新型生态环保透水砖生产项目。该项目已于2019年3月26日通过平原城乡一体化示范区管理委员会，项目代码为2019-410773-42-03-010014，详见附件2。 项目用地为租赁甄国旺个人建设用地，租赁协议见附件4。根据祝楼乡人民政府出具的证明可知（见附件3），本项目用地属于建设用地，符合祝楼乡土地利用总体规划。 - 编制依据 - 对照《产业结构调整指导目录2011（2013年修正本）》，本项目为鼓励类第十二条建材中第十一款：废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用。项目建设符合我国产业政策的要求。 - 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682 号令）， 本项目应进行环境影响评价。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部第44号令）和《关于修正<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令，第1号） 的规定，本项目属于“十九、 非金属矿物制品业” 第51项“石灰和石灰膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造—全部”， 应编制环境影响报告表。新乡博睿环保建材有限公司委托本环评单位编制该项目的环境影响报告表。 受新乡博睿环保建材有限公司委托（委托书见附件1），我公司立即组织项目参评人员对项目所在地环境以及工程采用生产工艺等情况进行了调查了解。依据《环境影响评价技术导则》的要求，编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 三、地理位置及周边概况 本项目为新建项目，位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡夹堤村，利用现有标准化厂房进行建设。经现场勘查，项目尚未建设，不存在未批先建情况。 本项目周边最近敏感点为东侧的夹堤村，南侧为311省道，隔路为农田，西侧为加油站。距项目最近的地表水体为东侧3.8km的文岩渠。 项目地理位置见附图1，项目周边环境示意图见附图2，项目周边环境及现状图见附图5。 四、工程概况 1、项目基本情况 本项目总建筑面积2100m2，包括新建仓库及生产厂房。项目基本情况见表1。 - 项目基本情况一览表 项 目; 概 况; 备 注. 项目名称; 新型生态环保透水砖生产项目; /. 建设单位; 新乡博睿环保建材有限公司; /. 建设性质; 新建; /. 建设地点; 新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡夹堤村; /. 占地面积; 8000m2; 租赁建设用地. 建筑面积; 2100m2. 总投资; 200万元; 企业自筹. 劳动定员; 10人; 均不在厂区食宿. 工作制度; 年工作时间300d，每天8h; /. 2、建设内容 - 本项目为新建项目，新建一个生产车间，厂区平面布置图见附图3。项目主要构筑物见下表。 表2 项目建设内容一览表 工程组成; 建筑名称; 工程内容及功能用途; 备注. 主体工程; 生产车间; 位于厂区西南侧，钢结构建筑面积 1000m2，生产环保透水砖; 利用现有. 原料及成品库; 位于厂区西侧，钢结构建筑面积 1000m2，存储原料及成品; 新建. 辅助工程; 办公楼; 位于厂区西北侧，钢结构建筑面积 100m2，办公; 利用现有. 公用工程; 供水; 厂区自备井; /. 供电; 利用市政供电; /. 环保工程; 废气; 物料运输、储存工序、养护区产生的扬尘; 喷淋、洒水、覆盖、设置破风网等措施降尘; 新建. 混合、配料工序产生的粉尘; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 新建. 水泥仓呼吸口粉尘; 袋式除尘器+15m高排气筒; 新建. 无组织废气; 云雾抑尘装置; 新建. 废水; 生活污水; 厂区化粪池1个5m3; 新建. 车辆清洗废水; 沉淀池15m3. 固废; 生活垃圾; 厂区设垃圾桶集中收集， 定期委托环卫部门进行处理; 新建. 新建. 噪声; 隔声、减振、距离衰减; 新建. 3、项目产品方案 本项目产品具体见表3。 表3 产品方案 序号; 名称; 年产量; 产品规格. 1; 环保透水砖; 30万m2; 200*100、300*150、300*300等. 4、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗量见表4。 表4 项目主要原辅材料及能源消耗量 序号; 名称; 规格; 年使用量; 储存方式; 备注. 1; 普通硅酸盐水泥; P042.5; 1000t; 水泥仓; /. 2; 沙; 大沙; 13000t; 车间内部料池存放. 3; 石子; 米石; 15000t; 车间内部料池存放. 4; 石料; /; 400t; 车间内部料池存放. 5; 水; /; 4290m3/a; /; 厂区自备井. 6; 电; /; 2万k·Wh/a; /; 市政供电. 5、主要生产设备 本项目主要设备见表5。 表5 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 设备数量; 设备用途. 1; 搅拌机; HZS50; 1台; 自用骨料搅拌. 2; 砌块成型机; QF700; 1套; 透水砖成型. 3; 合力叉车; CPC30; 1台; 成品运输. 4; 装载机; LG833; 1台; 厂内上料. 6、公用工程 （1）给排水 ★给水 本项目用水类型包括生产用水和生活用水，总用水量14.3m3/a（4290m3/a），新鲜水由厂区自备井提供，能够满足生产、生活用水需求。 ①搅拌用水：根据水泥砖实际生产情况，本项目搅拌用水为10m3/a（3000m3/a），此工序用水全部损耗，无废水产生。 ②养护用水：本项目水泥砖成型后需在养护区进行养护，在养护过程中喷水3m3/a（900m3/a）。 ③运输车辆冲洗水：本项目每辆车进、出厂均需要清洗，项目罐车清洗水用水量为1m3/a（300m3/a）。 ④生活用水：本项目共有职工10人， 不在厂区内食宿，根据《河北省地方标准用水定额第3部分：生活用水》（DB13/T 1161.3-2016）和项目实际情况，职工用水按 30L/人·d 计算，则用水量为0.3m3/a（90m3/a）。 ★排水 本项目搅拌用水全部进入产品，养护废水和运输车辆冲洗废水和经集水沟排入沉淀池，经沉淀池沉淀后回用于搅拌工序。运输车辆冲洗废水产污系数按80%计，则车辆清洗废水水量约为0.8m3/a（240m3/a），设备清洗废水经厂区沉淀池收集后，可用于搅拌工序综合利用；生产车间喷淋用水、道路喷淋抑尘用水全部蒸发损耗。生活污水产生量按新鲜水量80%计，为0.24m3/a（72m3/a），厂区设化粪池一座，定期清掏用作农肥，不外排。 表6 项目用水情况一览表 用水类型; 用水规模; 用水标准; 用水量m3/d; 废水产生量m3/d; 排放量m3/d; 备注. 搅拌用水; /; /; 10; 0; 0; 全部损耗. 养护用水; /; /; 3; 0; 0; 全部损耗. 运输车辆冲洗水; /; /; 1; 0.8; 0; 沉淀池收集，综合利用. 生活用水; 35人; 30L/人 d; 0.3; 0.24; 0; 进入化粪池、定期清运. 图1 本项目用水平衡图（m3/d） （2）供电 本项目用电量为2万kWh/a，引自祝楼乡供电所。 7、与备案相符性分析 本项目与备案一致性分析见表7。 表7 项目备案一致性分析 名称; 项目情况; 备案情况; 相符性. 建设地点; 新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡夹堤村; 新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡夹堤村; 一致. 建设性质; 新建; 新建; 一致. 投资; 200万; 200万; 一致. 主要 建设 内容; 项目规模; 利用现有厂房1000平方米，拟新建存储仓库1000平方米; 利用现有厂房1000平方米，拟新建存储仓库1000平方米; 一致. 生产规模; 新型环保透水砖30万平方米; 新型环保透水砖30万平方米; 一致. 经对比，本项目实际情况与备案情况相符。 8、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录2011（2013年修正本）》，本项目为鼓励类第十二条建材中第十一款：废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用，项目建设符合我国产业政策的要求。 9、与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见表8。 表8 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。; 项目位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡夹堤村 属于城市人居功能区; 不属于. 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 不属于; 属于. 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止开发区; 国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区; 不属于. 新乡市集中水源地保护区; 平原城乡一体化示范区丽华水厂地下水井群（共21眼井）; 一级保护区：Q1-K1、Q6-K6、Q7-K7、Q8-K8、Q9-K9、Q10-K10、Q12-K12、Q13-K13、Q14-K14、Q15-K15、各组井群外包线内及外围100米的区域；K5取水井外围100米的区域；各取水井至水厂的输水管线两侧各5米的区域。 二级保护区：二级保护区外，Q6~Q10取水井外围550米外公切线、南至黄河大堤北岸、北至郑焦高速的区域，Q12~Q15取水井外围550米外公切线、南至郑焦高速公路、北至310省道的区域；Q1取水井外围500米、北至310省道的区域; 本项目不在其保护区范围内; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目位于新乡市平原城乡一体化示范区; 属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 不属于. 工业项目分类; 二类工业项目：非金属矿采选及制品制造（不含水泥制造、建筑及卫生陶瓷、 石墨、碳素制品）; 本项目为新型生态环保透水砖生产项目; 属于. 城市人居功能区准入政策; 取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录》中的城市交通设施、城市基础设施、社会事业与 服务业等 3 类项目，不需办理环评手续。; 本项目属于水泥制品制造（行业代码：C3021），不属于取消部分审批事项项目; 本项目符合城市人居功能区准入政策. 简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对编制环境影响报告表的城市基 础设施、交通设施、房地产、社会事业与服务业的项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目属于水泥制品制造（行业代码：C3021），不属于简化部分审批程序项目. 严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中 三类工业项目和排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有 机污染物等影响人居环境安全的二类工业项目。; 本项目属于水泥制品制造（行业代码：C3021），不属于严控重污染项目. 从严掌握准入标准。其他建设项目的清洁生产水平应 达到国内先进水平，废水须进入区域集中式污水处理厂处理， 废气污染物排放执行国家大气污染物特别排放限值。; 本项目清洁生产水平达到国内先进水平，符合从严掌握标准. 由表12可知，本项目位于城市人居功能区，不属于城市人居功能区不予审批项目，符合城市人居功能区准入政策。 - 10、与国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发（2018）22号）对照分析 见下表。 - 表9 本项目与《打赢蓝天保卫战三年行动计划》相符性分析 序号; 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中有关规定; 企业建设情况; 对比结论. 一、总体要求; （三）重点区域范围。京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市；长三角地区，包含上海市、江苏省、浙江省、安徽省；汾渭平原，包含山西省晋中、运城、临汾、吕梁市，河南省洛阳，三门峡市，陕西省西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南市以及杨凌示范区等。; 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡夹堤村; 本项目位于重点区域范围. 二、调整优化产业结构，推进产业绿色发展; (五）严控“两控”行业产能。重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法：新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。; 本项目为新型生态环保透水砖生产项目，属本项目属于水泥制品制造（行业代码：C3021），不属于“两高”行业; 符合. - 11、与《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020）对照分析 见下表。 - 表10 本项目与《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》相符性分析 序号; 《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》中有关要求; 企业建设情况; 对比结论. （二）产业结构优化工程; 9.严格环境准入门槛。禁止火电、焦化铸造、传统煤业化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃烧的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换。对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于1.5：1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集。治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。严格控制新增燃煤项目建设。除背压热点联产外，全市不再核准“十三五”期间新开工建设的燃煤发电项目。; 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡夹堤村，建设新型生态环保透水砖生产项目，属于水泥制品制造（行业代码：C3021），不属于禁止建设行业。 该项目生产过程中不产生有机废气; 本项目符合《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》中的相关要求. 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡夹堤村，建设新型生态环保透水砖生产项目，属于水泥制品制造（行业代码：C3021），与生态环境部发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发（2018）22号）进行对照分析可知，本项目位于攻坚行动方案实施范围内，但不属于“两高”行业，不属于攻坚方案中不允许建设项目，符合攻坚方案相关要求。 12、工作制度和劳动定员 项目总劳动定员10人，工作制度为年工作300天，每天8小时。 13、建设进度 根据现场踏勘，本项目尚未开始建设。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，根据现场踏勘，项目生产设备尚未安装，项目东侧为夹堤村，南侧为311省道，隔路为农田，西侧为加油站，不会对本场地造成交叉污染，不存在相关环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、行政区划 新乡市地处河南省北部，南临黄河，与省会郑州、古部开封隔河相望：北依太行，与鹤壁、安阳毗邻；西连焦作，与晋东南接壤：东接濮阳，与鲁西相连， 是豫北的经济和交道中心，经济区重要城市之一。具有承东启西、沟通南北的枢纽地位，为豫北地区唯一的国家公路运输枢纽城市，京广、新菏、太石铁路在此交汇，107 国道、106 国道、京珠高速与济东高速、阿深高速穿境而过，黄河三桥已经开工建设，黄河四桥正在规划筹建。 新乡市平原新区位于黄河北岸（过黄河大桥向北 4km），西起 107 道两侧， 东至京港澳高速以东与原阳县城接壤，南起黄河大堤，北至新乡县交界。距郑州市中心 25km，距焦作市中心 35km，距新乡市中心 45km，居郑州、新乡、焦作三市交会中心，新乡市平原新区规划总面积 188km2。 拟建项目位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡夹堤村，项目地理位置优越，厂房南侧为311省道，交通便利。 2、地形、地貌、地质 2.1 地形地貌 平原新区位于华北大平原的南端，地处黄河下游，系黄淮海平原的组成部分。总的地势为西南部高，并以 1/5000 的坡降向东北倾降，海拔高程由 83m 逐步降为78m，地貌由北向南可分为五个类型： （1）古黄河滩地区。在古阳堤与古黄河槽之间，包括祝楼乡、师寨乡、城关镇北半部和王杏兰乡、福宁集乡、黑山羊乡的一部分，面积约 121713.28 亩，占县域面积的 6.06%，该地貌区的海拔高程为 80m 左右，地势比较平坦。至西南向东北倾斜，坡降为 1/4000。 （2）黄河故道沙丘沙垄区。在古黄河中，由于沉积之沙受风力吹动，而重 新堆积连绵起伏的沙丘，相对高差一般在 5m 左右，海拔高程约 80m，地面坡降为 1/4700。该地貌包括祝楼、黑山羊、福宁集、王杏兰、阳阿五个乡的一部分，以及城关、原武、师寨、蒋庄、官厂、包厂、郭庄、路寨、葛埠口的一小部分。面积约 323363.67 亩，占县域面积的 16.10%。 （3）低洼平原区。在古黄河与现黄河之间，形成地势相对低洼的平原，海拔高度 77m 左右，地面坡降为 1/4000，该地貌包括师寨、城关南部、葛埠口、靳堂、大宾、太平镇、梁寨北部，以及路寨、齐街的少部分，面积约 473998.92 亩，占县域面积的 23.6%。 （4）黄河背河洼地区。黄河大堤从西向东横贯全县，长约 64km，沿大堤北侧有一条宽 3~5km 的槽形洼地，海拔 76m 左右，地面坡降为 1/3000~1/6000，该地包括原武、葛埠口、靳堂、太平镇、梁寨南部，以及堤南各乡沿黄河大堤北侧部分， 面积约 399886.48 亩，占县域面积的 19.91%。 （5）黄河滩区。在黄河大堤与黄河水道之间，为宽度不等的河漫滩河阶地， 海 拔高程 87m 左右，地面坡降为 1/5000~1/6000。该地貌包括桥北、韩董庄、蒋庄、官厂、郭庄、陡门，以及大宾、靳祝楼乡的堤南部分，面积约 689507.75 亩， 占县域面积的 34.3%。 拟建工程位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡夹堤村，地貌单一，地形较平坦，地层层位及厚度变化较大，土质良好。较利于本项目的建设。 2.2 地质构造 本项目场地地貌单元为黄河中下游冲积平原，形成了粉土、粘性土与砂土互层沉积的地层结构。地层为第四纪黄河冲积物。依据土工试验、标贯试验、静力触探及野外观察，按其土质特征及物理力学性质差异将本场地土划分为 9 个工程地质单元层。 项目场地地处华北坳陷内，深部构造形迹以隐伏断裂为主，新构造运动多具继承性，比较活跃。勘探深度内未发现有断裂及活动断裂通过。 3、气候气象 平原新区地处黄河流域下游，属暖温带季风气候，四季的特点是：春季干旱风沙多，夏季炎热雨集中，秋季光足温差大，冬季干冷季节长。年平均气温14.4℃， 全年无霜期224d，全年日照1938h，灌区冬春盛行东北、西北风，夏秋盛行东南风、 南风，年平均风速为2.6m/s，瞬时最大风速为 24m/s。由于年季变率较大，旱涝交际出现，但旱多于涝，雨量多集中在6～9 月份，占全年降雨量的71%左右。 4、水文水系 4.1 地表水 新乡市地处黄河、海河两大水系，平原面积占 78%。目前水库容量 1.99×109m3。黄河流经新乡市 170km，流域面积达 4558km2。“南水北调”中 线工程，在新乡境内长度 77km。评价区域内主要有黄河、天然渠、文岩渠和幸福渠，属于黄河流域。天然渠、文岩渠和幸福渠为人工河流。文岩渠位于本项目东侧约3.8km。 4.2 地下水 平原新区范围的整体地面高程低于黄河河床标高程，黄河浸润， 渗透补给， 使得规划区水位埋藏较浅，南部 2~4m，北部 4~6m，背河洼地雨季常接近地表。由于平原新区地表为第四系松散岩层所覆盖，地表在黄河冲积发育之前，下伏为新生代湖生代湖相沉积物质，巨厚的粘土、亚粘土层形成了良好的不透水隔层。同时由于黄河的发育兴盛，其上又堆积了巨厚的松散、半松散物质，为地下水的贮存提供了良好的空间条件。潜水含水层底板埋藏在地表下 40m 左右。 5、动植物资源 平原新区属暖温带气候区，大部分为人工种植落叶阔叶林植被型，常见植被有杨、柳、榆、槐、椿、紫穗槐、荆条、茅草等。灌区属暖温带季风气候，因此灌区内植物适生面广。因人类长期的开发活动，原生自然植被现均已被各种农作物所替代，极少部分区域还存在一些野生植被资源。灌区是以农业为主的商品粮基地，农作物主要有小麦、水稻、玉米、大豆、红芋、高粱、棉花、花生、芝麻等。项目区周边 500m 范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1、人口及行政区划 新乡市总面积 824km2，总人口 591 万，市区面积 422km2，市区人口 120 万， 建成区 114km2，辖三市（卫辉市、辉县市、长垣市）、五县（新乡县、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县）、四区（卫滨区、红旗区、牧野区、凤泉区）以及高新技术产业开发区、新乡西工区、新乡工业园区、新乡经济开发区、平原新区， 共有 108 乡镇和 20 个街道办事处。 本项目位于新乡市平原示范区。2010 年2月，经省政府批准新乡平原新区正式成立，规划面积 188km2，核心起步区 50km2。2013 年 12 月，省委、省政府将平原新区更名为新乡市平原城乡一体化示范区。简称“平原示范区”。辖区内含原武镇、祝楼乡、桥北乡、师寨镇、龙源办事处、韩董庄镇和农牧场，实际区域面积约 295km2，2015 年总人口约 20 万人。平原示范区与郑州一河之隔，三桥相连， 距郑州市区 20km，新乡市中心 35km，焦作市中心 45km，区位优势明显。功能定位是产业新高地、功能复合区、城乡一体化、经济增长极。 2、社会经济发展概况 平原示范区产业集聚区规划面积 18.2km2，重点发展生物医药、新材料、信息技术等主导产业，已签约入驻产业项目 45 个，总投资 292 亿，累计完成投资 67.5亿。其中华兰生物研发中试中心、金龙集团锂电池隔膜材料项目等 15 个项目已建成，在建项目 16 个，14 个项目计划开工。2016 年计划完成投资 34.7 亿。平原新区商务中心区规划面积 2.95 平方公里，签约服务业项目 14 个，总投资 360 亿，累计完成投资 105 亿。恒大超五星级酒店主体竣工，奥特莱斯正在建设，绿地滨水特色商业街以及 4 个 CBD 项目即将开工。2016 年计划完成投资 12 亿。 平原新区生态农业园区，围绕打造农业硅谷，重点发展农业科研、都市生态农业，建成河南省现代农业示范基地、台湾蝴蝶兰繁育基地、盐店庄万亩优质桃园、师寨镇 2 万亩国家高标准农田示范区等。 3、 教育、文化 新乡市教育、科技事业发达，拥有科研机构 105 个，中国农科院农田灌溉研究所、中国电波传播研究所设在新乡。国家级、省级企业研发中心 57 家，其中企业博士后科研工作站 7 家。拥有高等院校 5 所，居河南省第二位，在校大学生 8.9万人，毕业生 1.8 万人，中等职业培训学校 68 所，具有较强的人力资源优势和技术研发优势。 4、交通运输 平原新区位于黄河大桥以北，与郑州一河之隔，三桥相连，互为呼应。新区距郑州市中心火车站仅 20km，新乡市中心 45km，焦作市中心 35km，居三市交汇中心。107 国道、京港澳高速、郑焦晋高速、311 省道及郑新城际轻轨等多条交通干线穿境而过，是豫北地区联系郑州的重要节点，也是郑州辐射豫北的“桥头堡”。京港澳高速公路位于平原新区东侧，107 国道辅道使平原新区与郑州的联系将更为便捷，到新郑机场的距离将缩短为 60km。郑州黄河四桥与 107 国道辅道连接线从平原新区东侧穿过，进一步密切规划区与郑州的联系。 5、旅游资源 新乡历史遗迹众多，文物资源丰富。全市拥有各类自然景观数百处，现有国家级文物保护单位 4 处，国家级森林公园一处，国家级湿地鸟类自然保护区一处，省级文物保护单位 42 处；国家级名胜风景区 6 处，省级名胜风景区 54 处，市级文物保护单位 500 余处，历史文化名城一处，历史文化名镇一处。比干庙、潞王陵、白云寺、百泉景区、同盟山、九莲山、万仙山国家地质公园、八里沟国家地质公园、 京华园、关山国家地质公园等人文景观与自然景观交相辉映，使新乡成为中国旅游度假的绝佳去处，2005 年荣获全国优秀旅游城市。 根据现场勘察，项目周围 500m 范围内没有文物古迹、风景游览区、水源地等环境敏感地区。 6、新乡平原新区城市规划 （1）功能定位 平原新区功能定位为“四区一中心”：新乡市“三化”协调发展先导区、郑州新乡两个中心城市的新型卫星城区、城乡统筹发展先行区、对外开放示范区、全省现代农业示范和科技成果孵化中心。新乡市“三化”协调发展先导区。按照城市与农村、工业与农业、城市与产业协调发展理念进行建设，强化土地节约集约利用， 大力发展现代示范农业，提高农业生产规模化、集约化、产业化、标准化水平；重点发展科技创新产业，以制冷设备为主导的现代制造业，以农副产品加工、印刷、电子产品组装加工、家具等为主的都市劳动密集轻型工业；提升以度假、沿黄文化和自然生态景观旅游等为主的城市度假休闲服务业规模和水平，突出生态水系建设，加强资源节约和环境保护，引导农村人口向社区、城镇集中，形成“三化”协调发展新格局。 （2） 产业定位 以科技研发、中试孵化和电动汽车、生物医药为主导，辅助发展生态农业衍生的相关教育、商贸和系列化深加工产业，适度发展现代物流仓储业、特色房地产业和休闲娱乐业等产业，积极拓展高附加值、低碳的其他城市服务性产业，形成多元化产业发展体系。 （3）产业布局 根据平原新区总体空间布局，平原新区产业布局分为两大类进行布局，一是以农业生产为主的现代农业产业园，二是主要依托城镇功能区布置的工业、研发和城市服务业等产业。 （4）用地布局规划 规划平原新区呈“ L” 型发展，形成“一心、三轴、四片区”的总体空间结构。 一心：围绕中央公园布置由行政办公、商业商务、酒店接待、会展会议、文化娱乐等组成的城市综合中心。 三轴：分别是科研创新轴、商贸服务轴、产城联动轴。 ①依托太行大道布置行政中心、总部基地、科教园区、会展中心和产业片区， 形成产一研一体化科研创新轴； ②以黄河大道串联教育及农业科研片区、主城片区和原武片区，形成黄河大道城 11 市功能轴； ③平原大道布置产业片区和主城片区，形成以平原大道为核心的产城互动、产城互促轴。 四片区——规划根据功能侧重的不同以及风貌特征的各异将新区划分为主城片区、原武片区、产业片区、教育及农业科研四个功能片区。 （5）基础设施规划 ①供电 在新区内规划 7 所 110kV 变电站和 3 所 220kV 变电站。新区的电源以热电厂为主要电源，电容量为 750MAV。新建的 110kV 变电站将从新建的 220kV 变引入高压输电线。 ②供热 规划在平原新区范围外西部建设一个热电厂来满足整个新区供热需求。 ③供气 平原新区已经建成一座天然气站，并完成 22km 供气主管网和配套管网建设。天然气站目前已投入使用。 ④给排水 平原新区已建成 21km 自来水管网，新建自来水厂已基本建成，近期将投入运行。平原新区（原阳县）桥北污水处理厂及配套 44km 污水管网、82km 雨水管网 目前已经建成，具备收水条件。

环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境保护局网站公布的新乡市《新乡市2018年环境空气统计结果》，空气质量现状数据如下表所示，可得下表。 表11 新乡市环境空气质量达标情况一览表 单位：（μg/m3）（CO：mg/m3） 污染因子; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO第95百分位数; O3日最大8小时均值. 2018年1月; 25; 66; 146; 98; 1.8; 53. 2018年2月; 23; 45; 132; 78; 1.4; 87. 2018年3月; 20; 50; 134; 77; 1.4; 118. 2018年4月; 26; 45; 135; 54; 1.3; 122. 2018年5月; 21; 42; 102; 46; 1.2; 158. 2018年6月; 20; 34; 80; 40; 0.9; 207. 2018年7月; 11; 28; 59; 41; 0.9; 157. 2018年8月; 14; 28; 60; 37; 1; 166. 2018年9月; 12; 45; 70; 38; 1; 127. 2018年10月; 20; 70; 111; 57; 1.1; 120. 2018年11月; 16; 71; 172; 97; 1.6; 55. 2018年12月; 22; 69; 146; 84; 1.6; 41. 标准值; 60; 40; 70; 35; 4; 160. 达标情况; 达标; 不达标; 不达标; 不达标; 达标; 不达标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、地表水环境质量现状 本项目所在区域的地表水体为文岩渠，最终汇入黄庄河，为V类水体，水环境质量应执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) V类水域水质标准。本评价引用新乡市环保局网站发布的2018年第3期~第6期关于新乡市地表水责任目标断面水质月报对黄庄河孔村桥断面监测结果进行分析，监测结果具体见表12。 表12 黄庄河孔桥村断面水质监测结果 （单位：mg/L） 监测; 监测指标; Ⅴ类标准; 达标情况. COD; 氨氮; 总磷; COD; 氨氮; 总磷; COD; 氨氮; 总磷. 2018年第3期 （2018-3-1～2018-3-31）; 26; 0.32; 0.11; 40; 2.0; 0.4; 是; 是; 是. 2018年第4期 （2018-4-1～2017-4-30）; 11; 0.82; 0.07; 是; 是; 是. 2018年第5期 （2018-5-1～2018-5-31）; 27; 0.3; 0.27; 是; 是; 是. 2018年第6期 （2018-6-1～2018-6-30）; 26; 0.54; 0.14; 是; 是; 是. 由上表可知，在黄庄河2018年第3期~第6期的常规监测中，黄庄河各项水质指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准由统计结果可知，COD、氨氮和总磷能满足《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准。同时新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）和《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号），《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）《新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》（新政办[2018]28号）、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》，继续改善新乡市水环境质量。 3、声环境质量现状 为了解本项目周边声环境质量现状，本评价于2019年5月8日-5月9日对项目厂界周边设置监测点位进行监测。具体监测结果见下表。 表13 项目周边声环境监测结果 单位：dB(A) 序号; 监测点位; 监测结果. 昼间; 夜间. 1; 厂界东侧; 53.6~54.1; 45.4~46.7. 2; 厂界南侧; 54.6~57.9; 44.2~46.3. 3; 厂界西侧; 55.2~56.7; 43.7~45.6. 4; 厂界北侧; 52.4~55.6; 44.8~45.8. GB3096-2008中2类标准; 60; 50. 由表13可以看出，项目厂界声环境质量均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准的要求，说明项目区域声环境质量现状较好。 4、生态环境质量现状 评价区域内生态环境主要以人工生态环境为主，主要植被为农作物和人工栽培的树木。区域内无珍稀野生植被和野生动物。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡夹堤村，评价范围内没有依法设立的自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等保护地以及饮用水水源保护区。主要环境保护目标见表14。 表14 主要环境保护目标及保护级别 环境要素; 保护目标; 与厂址的相对位置; 保护级别. 名称; 方位; 距离（m）. 环境空气; 夹堤村; W; 81; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. N; 70. 声环境; /; /; 200; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准. 地表水; 文岩渠; W; 3800; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 本项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。相关标准值见下表。 表15 环境空气质量标准 单位：μg/m3（CO为mg/m3） 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. PM10; 年平均; 70; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 日平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 日平均; 75. SO2; 年平均; 60. 日平均; 150. 1h平均; 500. NO2; 年平均; 40. 日平均; 80. 1h平均; 200. CO; 日平均; 4. 1h平均; 10. O3; 8 h平均; 160. 1h平均; 200. 2、声环境 本项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，相关标准限值见下表。 表16 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、地表水环境 项目所在地执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。相关标准限值见下表。 表16 地表水环境质量标准 单位：mg/L 标准; 项目. pH; COD; NH3-N; TP. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准; 6-9; 40; 2.0; 0.4. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 本项目运营期废气为骨料装卸过程中产生的粉尘、配料过程中产生的粉尘、水泥仓顶部呼吸孔粉尘以及车辆运输产生的扬尘，执行标准见下表。 表17 大气污染物排放执行标准 标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 《水泥工业大气污染物排 放标准》（DB13/2167-2015） 表 2 特别排放标准及表3无组织排放限值; 颗粒物; 有组织排放（排气筒高度不低于15m排放，高于主建筑物3m以上）; 10mg/m3. 无组织排放; 0.5mg/m3. 2、噪声 项目厂界噪声执行标准见下表。 表18 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准来源及级别; 标准限值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准; 昼间; 60. 3、固废 一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目产生的废水主要为生活污水和车辆清洗废水，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排，车辆清洗废水经厂内沉淀池收集后，综合利用，全厂无废水外排。根据河南省建设项目重点污染物总量指标核定及管理规定，本项目不涉及总量控制。 |

建设项目工程分析

一、施工期工艺流程分析 本项目为新建项目，利用现有厂房和办公区域，仅新建一个原料及成品库。工程施工期间的场地平整、基础工程、主体工程等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废物、少量污水等污染物。施工期工艺流程及各阶段主要污染物排放情况见图2： 图2 施工期工艺流程及产污环节图 二、运营期工艺流程分析 本项目产品为新型环保透水砖，生产工艺较简单，所有工序均为物理处理，无化学反应。具体工艺流程及产污环节如下： 图3 生产工艺流程与产污环节图 工艺流程简述： （1）计量、搅拌 项目主要原材料为沙、米石、水泥等按一定比例，在配料机中混合，输送到搅拌机内加水搅拌。该工序主要污染物为粉尘和噪声。 （2）成型、养护 搅拌均匀的原料，通过切块成型机挤出成型，通过叉车运输到养护区，洒水养护。挤出时原料为潮湿状态，通过重力挤压成型，挤压出的产品通过叉车运输到成品区，成品仓库位于厂区西侧，地面硬化，为钢结构建筑厂房，在挤出时不会有废气、废水产生。养护工序采用喷洒水养护，用水量较少，不会形成明显的地面径流。因此此工序无污染物产生。 （3）质量检验、成品 养护工序完成后即对成品进行质量检验，对于检验不合格的产品需继续养护，直到合格。检验合格后堆放成品库，待外售。

三、主要污染工序 1、施工期 （1）废水 施工期的废水主要是施工废水和生活废水两部分。 施工废水主要是各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和混凝土养护等生产废水，这部分废水含少量污沙。 在该建筑施工过程中，施工期人数约为10人，以施工人员生活用水量20L/人天计，施工期生活用水为0.2m3/d，排污系数以0.8计，则施工期生活污水排放量为0.16m3/d。 （2）废气 在整个施工期间，产生的废气主要有汽车尾气和扬尘。汽车尾气主要为运输车辆及施工机械在运行中产生的尾气。排放的主要污染物为CO、NOX、SO2均为无组织排放。产生扬尘的作业主要有土地平整、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更为严重。扬尘在施工期产生的环节较多，将对该块周边地区产生一定的影响。 （3）噪声 本项目建设期间的噪声主要来源于建筑机械作业时产生的噪声，据类比调查，施工机械噪声声级为70~90dB（A），其声级强度如下表。 表19 施工期噪声源声级范围 序号; 声源名称; 源强dB（A）; 降噪措施. 1; 运输卡车; 90; 选用低噪声设备；隔声、消声；夜间停止施工；合理布局。. 2; 升降机; 80. 3; 吊车; 70. （4）固体废物 施工期间产生固废主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 建筑垃圾主要为建设过程中产生的废砖块等，约4.8t。 施工人员生活垃圾按照0.5kg/d·人计算，则项目施工人员生活垃圾产生量约5kg/d。 2、营运期 （1）废气 本项目运营期废气为骨料装卸过程中产生的粉尘、配料过程中产生的粉尘、水泥仓顶部呼吸孔粉尘以及车辆运输产生的扬尘。 （2）废水 本项目运营期废水为职工生活用水、搅拌用水、养护用水、车辆冲洗用水。生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排；搅拌用水全部损耗；养护用水全部损耗；车辆清洗废水经厂内沉淀池收集后，用于搅拌、车辆冲洗等工序综合利用。 （3）噪声 项目主要噪声源为搅拌机、成型机、配料机等设备运行过程中产生的机械性噪声。噪声源强在75-90dB(A)之间。本项目采用隔声、基础减振、距离衰减等方式降低噪声对周边环境的影响，本项目各噪声源排放情况见表20。 表20 各噪声源排放情况一览表 序号; 声源名称; 措施; 产生源强 dB（A）; 排放源强 dB（A）. 1; 搅拌机; 隔声、基础减振、距离衰减; 90; 60. 2; 配料机; 90; 65. 3; 成型机; 85; 60. 4; 物料及成品运输车俩; 75; 55. （4）固体废物 ①一般工业固体废物 一般工业固体废物主要为袋式除尘器清理的粉尘、沉淀池沉渣、厂内散落的骨料等。配料工序袋式除尘器需进行定期清理，粉尘的截留量约为5.11t/a，清理出的粉尘回用于生产；对运输车辆进行冲洗后，车身及轮胎上沾有的沙子、石子、水泥等物料形成固体渣物，经类比同类企业调查，冲洗废水沉淀废水沉淀池沉渣产生量约为6.5t/a，回用于生产；车间洒落的骨料，日常收集，避免累积产生扬尘，经类比，产生量约为8t/a，由员工及时清理，回用于生产。 ②职工生活垃圾 本项目劳动定员10人，以每人每天产生生活垃圾0.5kg计，则本项目完成后产生生活垃圾产生量为1.5t/a。 本项目固体废物产排情况一览表见下表。 表21 项目固废产排情况一览表 类型; 废物名称; 产生工段; 产生量t/a; 处理处置方式及去向. 一般固体废物; 袋式除尘器收集粉尘; 配料工序; 5.11; 回用于生产. 沉淀池沉渣; 运输车辆冲洗; 6.5. 车间洒落的骨料; 生产车间; 8. 生活垃圾; 生活垃圾; 员工办公; 1.5; 集中收集交由环卫部门处理处置.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生 浓度及产生量 | 排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 配料过程产生粉尘 | 颗粒物 | 215.63mg/m3，5.16t/a | 2.16mg/m3，0.0518t/a |
|  | 水泥仓呼吸孔粉尘 | 颗粒物 | 2.09t/a | 4.3478mg/m3，0.002t/a |
|  | 未被收集的粉尘 | 颗粒物 | 0.2615kg/h，0.6275t/a | 0.0262kg/h，0.0628t/a |
| 水污 染物 | 生活污水72t/a | COD | 300mg/L，0.0216t/a | 0 |
|  |  | SS | 250mg/L，0.018t/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0018t/a |  |
|  |  | 总磷 | 5mg/L，0.0004t/a |  |
|  |  | 总氮 | 50mg/L，0.0009t/a |  |
|  | 车辆冲洗废水 | 水量 | 240m3/a | 0 |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 由城乡环卫部门统一收集处理 |
|  | 一般固体废物 | 袋式除尘器收集粉尘 | 5.11t/a | 回用于生产 |
|  |  | 沉淀池沉渣 | 6.5t/a |  |
|  |  | 车间洒落的骨料 | 8t/a |  |
| 噪声 | 项目主要噪声源为设备运行产生的机械噪声。据类比调查，本项目噪声设备源强在75～90dB（A），在采取加大减振基础，安装减振装置等措施，经厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）昼间2类标准的要求。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目评价范围内无野生动物及国家保护的动植物种类，因此，评价认为本项目的建设对周围生态影响较小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目施工期对环境的影响主要为：施工废水、施工扬尘、施工噪声和施工垃圾。影响分析如下： 1、废水 施工期废水主要为施工人员的生活污水和施工废水。其中本项目新建的生产车间、仓库及办公楼，工程施工废水包括洗涤用水、混凝土浇筑、养护、冲洗等，这部分废水有一定量的泥沙。施工人员的生活污水含有一定量的有机物。另外，雨季作业场地的地面径流水，含有大量的泥土和高浓度的悬浮物。环评要求施工单位在施工现场设置临时集水池、沉淀池等临时性污水处理设施，将施工废水进行处理后回用于施工场地洒水。 本项目施工期（约3个月）施工人员约10人，以施工人员生活用水量20L/人天计，施工期生活用水为0.2m3/d，排污系数以0.8计，则施工期生活污水排放量为0.16m3/d。环评建议先期按规划位置修建化粪池，施工期生活污水进入化粪池处理后定期清运。由于施工期较短且水量较小，预计施工期污水对地表水环境无明显影响。 综上所述，本项目施工期对地表水环境基本不会造成影响。 2、施工扬尘 施工扬尘主要来自施工过程中产生的扬尘、堆放的建筑材料受风蚀作用产生的二次扬尘及物料运输、装卸过程产生的扬尘，对附近环境空气质量产生影响，使得环境空气中TSP浓度小幅度增高，但这种污染是局部的、短期的，工程完成之后这种影响就会消失。 根据《新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》和《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020》中的相关规定，施工工地扬尘防治要实现“六个百分之百”和“两个禁止”的相关要求，在项目施工期应采取如下措施： 施工现场要100%设立围挡； 施工现场所有物料堆放要100%覆盖； 施工现场裸露地面是道路的要100%绿化； 进出施工现场的车辆要100%喷淋； 拆除和土方作业时要100%喷淋； 渣土运输车辆要100%封闭； 禁止现场搅拌混凝土； 禁止现场配制砂浆。 通过采取上述措施后，施工期间产生的扬尘对周围环境空气的影响可得到有效的控制，不会对周边造成大的影响。随着施工期结束，这种影响也会随之消失。 3、施工噪声 本项目施工期噪声主要是施工机械噪声。主要高噪声机械有卡车、升降机、吊车等，其影响范围主要为施工场地周围的居民。 （1）施工机械噪声影响预测分析 ① 基准预测点噪声级叠加公式 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A)； Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度作为工程噪声源强。 ② 噪声源至某一预测点的计算公式 L2=L1−20lgr2r1 式中：L1、L2—距声源r1、r2处的等效A声级dB(A)； r1、r2—接受点距声源距离m。 （2）预测结果分析 根据上式可计算出施工机械设备噪声值随距离衰减的情况，计算结果见表22。 表22 噪声随距离的衰减关系表 机械名称; 距施工机械不同距离的噪声值dB(A). 声源名称; 源强; 10m; 50m; 100m; 150m; 200m. 升降机; 80; 58; 44; 38; 34.5; 32. 吊车; 70; 75.5; 61.5; 55.5; 52; 49.5. 重型卡车; 90; 77.5; 63.5; 57.5; 54; 51.5. 由上表可知，敏感点在距离施工现场较近的情况下，其受施工噪声影响较大。针对这一情况，为减小施工噪声对周围噪声敏感点的影响，环评要求提出以下噪声防治措施： ●施工单位应合理安排施工作业时间，禁止中午和夜间施工。在施工进度组织方面，通过合理组织以尽量缩短施工时间，减少施工噪声造成的影响。 ●施工单位尽量采用先进低噪声设备，对产噪施工设备应加强维护和维修工作。 ●施工单位要加强对施工人员的教育，提高作业人员的环保意识，坚持科学组织、文明施工。 ●项目施工过程中，若出现影响到牧野中心小学等噪声敏感点的情况，应立即停止施工，进行整改合格后，方能继续施工。 在采取上述措施后，可将施工期的噪声影响减小到最低程度。 4、固体废物 本项目施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。项目地势相对平坦，土石方量基本平衡，无废弃土方产生；建筑垃圾产生量约为4.8t；生活垃圾以每人每天产生0.5kg计，则生活垃圾产生量约5kg/d。对于生活垃圾，施工单位应增设一些分散的小型垃圾收集器（如废物收集箱），并派专人定时打扫清理，及时由环卫部门收集后统一处理处置。 总之，施工期对环境各要素的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施可将影响降至最低，施工期结束后，其影响基本可消除。

运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）废气产生分析 本项目运营期废气为骨料装卸过程中产生的粉尘、配料过程中产生的粉尘、水泥仓顶部呼吸孔粉尘以及车辆运输产生的扬尘。 - 有组织粉尘 ①水泥仓顶部呼吸孔粉尘 本项目运输罐车利用自带空气泵将水泥输送至水泥仓时，水泥仓顶部呼吸孔会产生一部分的粉尘。经过类比调查同类企业，水泥仓顶部呼吸孔粉尘产生量基本相同。本项目水泥仓采用除尘方式如下：水泥由压缩空气吹入水泥仓，水泥仓顶部呼吸孔将废气引入袋式除尘器，除尘器会定时对收尘进行处理，使得收集的水泥返还水泥仓。 本项目共1座100T水泥仓，水泥仓顶部单独使用一台袋式除尘器，袋式除尘器的除尘效率可以达到99%以上。本项目设有一个水泥筒仓，进料过程会产生颗粒物，除尘器安装在水泥仓罐顶，排气筒距离地面不低于15m高(超过生产车间顶部3m以上)，颗粒物产生量参照《工业污染源产排污系数手册》(2010 修订)中“3121水泥制品制造业”物料输送储存工序产污系数，工业废气产生量为460标立方米/吨-水泥，工业粉尘产生量为2.09千克吨-水泥，本项目水泥用量为1000t/a，则此工序废气产生量为46万m3/a，颗粒物产生量为2.09t/a，除尘器仅在筒仓进料时工作，筒仓进料速度约50h，则除尘器年工作时间为100h，除尘器的除尘效率可以达到99.9%，则水泥筒仓运行过程中颗粒物排放量为2×10-3t/a，排放速率为2×10-2kg/h，排放浓度为4.3478mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2中特别排放限值标准(粉尘最高排放浓度≤10mg/m3)的要求。 该部分粉尘仅在向库顶输送原料时产生，输送物料与混凝土的搅拌并不同步，且水泥为常温，无腐蚀性，该除尘设备已在众多混凝土搅拌机使用，质量较好，发生事故排放几率较小。一旦由于收尘器故障导致事故排放，释放粉尘浓度增大时，员工可迅速发现并关闭送罐车空气泵，粉尘停止外排，短时间内粉尘释放总量较少，对周围环境影响较小。为降低事故排放几率，建议厂方安排专人定期检修除尘器，确保仪器正常运行。 ②配料过程中产生的粉尘 本项目水泥、沙等粉状原料进入搅拌机时会产生一定量的粉尘。本项目共有1套搅拌机装置，配料过程产生的粉尘经一台袋式除尘器处理，搅拌时间按每天4h（2400h/a）计。经查阅《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》(2011年)“3121水泥制品制造业(含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业)产排污系数表”，各种水泥制品物料混合搅拌工序，工业粉尘产污系数：5.75千克/吨-水泥。本项目年使用水泥1000t，通过计算，粉尘产生量约为5.75a。搅拌工序粉尘由集气罩收集(收集效率90%)，引入袋式除尘器处理，风机风量为10000m3/h，袋式除尘器的除尘效率取99%，处理后经15m高排气筒有组织排放，计算可得产生量5.16t/a，产生浓度为215.63mg/m3；排放量为5.18×10-2t/a，排放速率为6.47×10-2kg/h，排放浓度为2.1600mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2中特别排放限值标准(粉尘最高排放浓度≤10mg/m3)的要求。袋式除尘器中粉尘截留量约为5.11t/a，定期清理可回用生产。 无组织粉尘 - ①骨料装卸过程中产生的粉尘 石和大沙等骨料装卸过程中会产生少量粉尘，评价建议在骨料装卸过程均在料仓库内进行，车间内部及出入口安装喷淋装置，在喷淋和车间阻隔的作用下， 粉尘散落在生产车间内部(由于骨料均存放于生产车间内，不存在骨料堆放扬尘)，散落生产车间外部的粉尘可以忽略不计。 ②配料过程产生的粉尘 本项目大沙、石子先经铲车铲送，再经搅拌机配套的传送带提升完成输送，水泥由水泥仓贮存，辅以螺旋输送机给水泥秤供料，类比同类的建设项目，本项目在输送、计量、配料过程产生的粉尘量非常小，约为水泥使用量的0.93%，车间内部喷淋装置对无组织粉尘的去除率约为70%，所以该工序粉尘产生量约为0.28t/a。 ③车辆运输陈胜的扬尘 车辆在行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Lp=10lgi=1n100.1Li 其中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2 本项目车辆在厂区内行驶距离按100m计，平均每天发车（空、重载）各40辆车次；空车重约10t，重车载重约40t，以速度20km/h行驶，其在不同路面清洁度情况下的扬尘量如下表。 表23 车辆行驶扬尘量一览表 单位：kg/km·辆 路况 车况; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 0.6（kg/m2）. 空车; 0.20; 0.34; 0.47; 0.58; 0.68; 0.78. 重车; 0.66; 1.12; 1.51; 1.88; 2.22; 2.54. 合计; 0.82; 1.46; 1.98; 2.46; 2.88; 3.32. 由以上公式可以看出：同样的车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大，保持路面清洁是减少运输扬尘的有效手段。根据建设单位提供的资料，本项目选取路况以0.2kg/m2计，项目营运期的厂区运输道路已硬化，不洒水时地面清洁程度以P=0.2kg/m2，则项目汽车动力起尘量为1.75t/a。 本项目依托厂区原有洒水车，对厂区每天进行洒水，以减少道路扬尘的产生，经采取降尘措施后，汽车动力扬尘量会减少90%，则项目汽车扬尘会减少至0.175t/a，对周围环境影响很小。 ④无组织排放计算 搅拌系统无组织排放量占粉尘产生量的10%，则搅拌系统无组织排放量0.575t/a，车间通过密闭、喷淋等降尘措施后，对无组织粉尘的去除率约为70%，无组织粉尘的排放量为0.1725t/a；物料运输、配料投料过程无组织粉尘产生量为0.28a/a；车辆运输产生的扬尘无组织产生量为0.175t/a。 则生产区内无组织粉尘总排放源强为0.6275t/a，全年工作时间为2400h(生产区面积2000m2)，则排放源强为0.2615kg/h。为了减少项目生产区无组织粉尘的扩散，建设单位拟在生产车间安装云雾抑尘系统，云雾抑尘技术是通过高压离子雾化和超声波雾化，可产生1μm~100μm的超细干雾；超细干雾颗粒细密，充分增加与粉尘颗粒的接触面积。水雾颗粒与粉尘颗粒碰撞并凝聚，形成团聚物，团聚物不断变大变重，直至最后自然沉降，达到消除粉尘的目的；所产生的干雾颗粒，30%~40%粒径在2.5μm以下，对大气细微颗粒污染的防治效果明显。根据《大气污染防治先进技术汇编》（科技部环境保护部，2014年3月），云雾降尘技术对颗粒物的降尘效率可高达99%以上，本评价按90%计算，则本项目无组织经云雾抑尘系统处理后，排放的颗粒物为0.0628t/a，排放速率为0.0262kg/h，经采取措施后，对周围环境影响很小。 - （2）评价工作等级判定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①评价等级判定依据 表24 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. - ②评价因子和评价标准筛选 表25 评价因子和评价标准表 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 (μg/m3); 标准来源. PM10; 二类限区; 时均值; 450.0; GB 3095-2012. - ③参数选取 - 估算模型参数见表26，污染源参数见表27、表28，计算结果见表29、表30。 表26 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 42.7°C. 最低环境温度; -21.3°C. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 表27 本项目点源参数一览表 污染源名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 排放速率（kg/h）. X; Y; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s); 颗粒物. 配料过程产生粉尘; 2.25; -4.22; 69.20; 15; 0.3; 20; 26.84; 0.0647. 水泥仓呼吸孔粉尘; 0; 0; 69.20; 15; 0.3; 20; 26.84; 0.0200. 表28 矩形面源参数表 名称; 面源海拔 高度 /m; 面源长度 /m; 面源宽度 /m; 与正北夹角/°; 面源有效排放高度 /m; 污染物排放速率/ （kg/h). 颗粒物. 生产区; 69.20; 50; 40; 10; 6; 0.0262. 本项目废气污染物估算结果见下表： 表29 项目污染源估算模型计算结果 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 配料过程产生粉尘; PM10; 450.0; 0.5909; 0.07; 0. 水泥仓呼吸孔粉尘; PM10; 450.0; 0.1827; 0.02; 0. 无组织废气; PM10; 450.0; 33.1200; 3.68; 0. 表30 项目各厂界无组织排放预测结果 单位：mg/m3 污染物; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3无组织排放限制. 颗粒物; 0.000680; 0.005846; 0.000144; 0.00080; 0.5mg/m3. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为无织排放废气PM10，Pmax值为3.68%，Cmax为33.1200μg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 ④项目废气污染物排放量核算 本项目废气污染物排放量核算见下表。 表31 本项目废气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 年排放量（t/a）. 1; 排气筒1; 颗粒物; 2.1600; 0.0647; 5.18×10-2. 2; 排气筒2; 颗粒物; 4.3478; 0.0200; 2.00×10-3. 有组织排放总量; 颗粒物; 5.38×10-2. 表32 本项目废气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 主要污染防治 措施; 污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 生产区; 颗粒物; 云雾抑尘装置; 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3无组织排放限制; 0.5; 6.28×10-2. 无组织排放总量; 颗粒物; 6.28×10-2. 表33 本项目废气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.1166. ⑤卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB3840-91）的规定，有害气体无组织排放应设置的卫生防护距离的计算公式为： QcCm=1ABLC+0.25r20.05LD 式中L：工业企业所需卫生防护距离，m； r：有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积（m2）计算r=(S/π)0.5 Qc：无组织排放源排放量，kg/h； Cm：浓度标准限值，mg/m3。 A、B、C、D：卫生防护距离计算系数（无因次），根据建设项目所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别查表进行确定。 表34 卫生防护距离计算系数 计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速（m/s）; 卫生防护距离L(m). L≤1000; 1000<L≤2000; >2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 平原城乡一体化示范区近5年平均风速2.6m/s计算，A：470；B：0.021；C：1.85；D：0.84。根据卫生防护距离计算公式对无组织源计算卫生防护距离，详细参数及计算结果见下表。 表34 卫生防护距离计算参数及结果 无组织 排放源; 污染 因子; 卫生防护距离计算系数; S (m2); Qc （kg/h）; Cm （mg/m3）; 计算卫生 防护距离(m); 确定卫生 防护距离(m). A; B; C; D. 生产车间; 颗粒物; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 1000; 0.0189; 0.9; 1.128; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中规定“无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离，因此本项目卫生防护距离为生产车间外50m。 经现场踏勘，项目卫生防护距离范围内无学校、医院、民宅等环境敏感点，满足卫生防护距离的要求。卫生防护距离包络图见附图4。评价提出防护距离内建议不再新建和审批居民区、学校和医院等环境敏感点。 2、水环境影响分析 项目废水主要为生活污水，生产废水主要为车辆冲洗废水，搅拌工序和养护工序废水产生。 本项目共有职工10人， 不在厂区内食宿，根据《河北省地方标准用水定额第3部分：生活用水》（DB13/T 1161.3-2016）和项目实际情况，职工用水按 30L/人·d 计算，则用水量为0.3m3/a（90m3/a），则生活污水的产生量72m3/a，主要污染因子为COD、NH3-N、SS等。废水中各污物浓度分别为COD 300mgL、SS 250mg/L、NH-N 25mgL，污染物产生量分别为COD 0.0216t/a、SS 0.018t/a、NH-N 0.0018t/a。针对生活污水，本项目拟建设化粪池(有效容积不小于5m3)一座。生活污水经厂内化粪池处理后，定期清运，不外排。评价要求：化粪池的池底和池壁应做好防渗、防漏，避免污染地下水。 车辆冲洗废水产生量为240m3/a，清洗废水主要污染物为SS，经厂内沉淀池沉淀处理后，可回用于生产中的搅拌工序综合利用。本项目拟建设沉淀池(有效容积不小于5m3)一座。 搅拌工序和养护工序产生的废水全部进入到产品中。 生活污水经以上措施处理后，无废水外排，对项目周围地表水环境影响较小。 3、声环境影响分析 本次评价以工程完成后项目噪声对周边环境的影响为重点展开分析。运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （1）项目噪声污染及防治措施 项目主要噪声源为搅拌机、配料机、除尘器风机等机械设施运行时产生的机械噪声。据类比调查，本项目噪声设备源强在75～90dB（A）。本项目采用消音、隔声、减振、距离衰减等方式降低噪声对周边环境的影响，本项目各噪声源排放情况见表35。 表35 各噪声源排放情况一览表 序号; 声源名称; 措施; 产生源强 dB（A）; 排放源强 dB（A）. 1; 搅拌机; 隔声、基础减振、距离衰减; 90; 60. 2; 配料机; 90; 65. 3; 成型机; 85; 60. 4; 物料及成品运输车俩; 75; 55. （2）项目噪声达标情况分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 QcCm=1ABLC+0.25r20.05LD 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 经预测后，本项目各厂界处噪声贡献值预测结果见表36。 表36 厂界噪声贡献值预测结果 单位：dB(A) 预测点位; 贡献值; 标准值. 昼间; 昼间. 1#; 东厂界; 42.7; 60. 2#; 南厂界; 48.7. 3#; 西厂界; 46.2. 4#; 北厂界; 39.8. 由上表可知，本项目运营期间昼间各厂界噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 4、固废环境影响分析 本项目产生的固体废物包括职工生活垃圾和一般固体废物。 （1）职工生活垃圾 本项目职工10人，生活垃圾以0.5kg/（p.d）计，年工作300天，则生活垃圾产生量为1.5t/a，厂内收集后，定期运送至垃圾转运站交环卫部门处理，对周围环境影响较小。 （2）一般工业固体废物 主要为袋式除尘器清理的粉尘、沉淀池沉渣、厂内洒落的骨料等。配料工序袋式除尘器需进行定期清理，粉尘的截留量约为5.11t/a，清理出的粉尘回用于生产；对运输车辆进行清洗后，车身及轮胎上沾有的沙子、石子、水泥等物料形成沉渣，经对比同类企业调查，冲洗废水沉淀池沉渣约为6.5t/a，回用于生产；车间内洒落的骨料，需日常清理，避免累积产生扬尘，经类比，产生量约为8t/a，由厂内员工及时清理，回用于生产。 本项目废物产生量及处理处置去向见表37。 表37 固体废弃物产生及去向统计表 类型; 废物名称; 产生工段; 产生量t/a; 处理处置方式及去向. 一般固体废物; 袋式除尘器粉尘; 配料工序; 5.11; 回用于生产. 沉淀池沉渣; 运输车辆冲洗; 6.5. 车间洒落的骨料; 生产车间; 8. 生活垃圾; 生活垃圾; 员工办公; 1.5; 集中收集交由环卫部门处理处置. 5、土壤环境影响分析 - 根据《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）（以下简称“土壤导则”），本项目土壤环境影响属于污染影响类建设项目。经对照土壤导则附录A（规范性附录）土壤环境影响评价项目类别表A.1土壤环境影响评价项目分类，本项目属于“制造业”中“其他用品制造”的“其他，项目类别属于“Ⅲ类”。 - 根据土壤导则，污染影响型建设项目敏感程度分级表见表38、土壤环境影响评价工作等级划分表详见表39。 表38 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 表39 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目占地约8000m2＜5hm2（75亩），占地规模属于“小型”，本项目周边主要为工业企业，属于“建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的”，敏感程度为较敏感，根据污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6、环境管理与监测计划 ①环境管理 环境管理的目的不仅提出适当的缓解措施，同时应建立必要的监管制度与机构，以确保项目实施符合环境法规并使环境评价提出的缓解措施得到落实。建立此类环境管理机构旨在不断规范工程的营运期的环境保护行为，预防、减少及消除不利环境影响。 （1）根据国家有关规定，该单位工程项目环保管理工作实行企业法人负责制， 并配备专职人员 1 名，负责厂区环境保护监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 （2）根据环保管理部门的要求，严格执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等，每年对上一年度排污情况进行自查。 （3）污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业日常管理工作的范畴，落实责任人。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。 （4）应根据《环境保护图形标志－排放口（源）》（GB15562.1-1995）、国家环保总局《排污口规范化整治技术要求（试行）》 的要求，设置环境保护图形标志牌。 并按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则，设置与之相适应的采样口。 采取以上措施，加强环境管理后，能够有效减少本项目带来的不利环境影响。 ②环境监测计划 （1）废气污染源监测方案 ⅰ有组织废气 监测因子：颗粒物 监测点位：布袋除尘器进、出口各设一个监测点，采样点与采样位置按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）布设。 监测频次：每半年监测一次 ⅱ无组织废气 监测因子：颗粒物 监测点位：厂界外 20m 处上风向设参照点，下风向设监控点（布设3个监控点） 监测频次：每半年监测一次 ③噪声污染源监测计划 监测项目：等效连续 A 声级 监测布点：厂界四周外1 ，最大声源处，监测四个点位 监测时间：每季度昼间监测一次。 污染源监测数据按《污染源监测管理办法》 上报当地环保主管部门， 所有监测数据一律归档保存。 7、选址可行性分析 项目厂址位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡夹堤村，根据祝楼乡人民政府出具的证明（见附件5）可知，本项目符合祝楼乡土地利用规划及总体规划。 项目周围环境敏感点为东侧81m夹堤村。项目营运期间产生的废气、噪声和固体废物等方面的环境影响，在采取相应的污染防治措施后，对周围环境影响较小。项目卫生防护距离内无环境敏感点，项目运营期对周边企业影响较小，厂址周围1km范围内无自然保护区、风景名胜地、生态环境敏感点等敏感目标。 综上所述，项目选址可行。 8、环保投资估算 本项目总投资为200万元，环保投资为10万元，环保投资占项目总投资的5%。本项目环保设施均在项目建设完成后配套建成，环保措施及投资见表40。 表40 环保投资估算一览表 类别; 污染源名称; 污染物名称; 拟采取的治理措施; 环保投资（万元）. 废气; 配料过程产生粉尘; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 2. 水泥仓呼吸孔粉尘; 颗粒物; 水泥仓+袋式除尘器+15m排气筒; 2. 无组织废气; 颗粒物; 云雾抑尘系统; 1.5. 废水; 生活污水; COD、NH3-N、SS; 5m3化粪池; 2. 车辆清洗废水; SS; 5m3沉淀池; 1. 噪声; 产噪设备; 噪声; 隔声、减振、距离衰减; 1. 固废; 一般固体废物; 袋式除尘器粉尘 沉淀池沉渣 车间洒落的骨料; 回用于生产; /. 职工; 生活垃圾; 移动式垃圾箱若干; 0.5. 合计; 10. 本项目环保“三同时”验收内容见表41。 表41 环保“三同时”验收内容一览表 污染物; 环保措施; 验收内容; 验收标准. 废气; 配料过程产生粉尘; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒; 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2特别排放限值标准（粉尘最高排放浓度≤10mgm3）的要求. 水泥仓呼吸孔粉尘; 水泥仓+袋式除尘器+15m排气筒; 水泥仓+袋式除尘器+15m排气筒. 无组织废气; 云雾抑尘系统; 云雾抑尘系统; 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3无组织排放限制（厂界外20m处，无组织排放限值0.5mg/m3）的要求. 废水; 生活污水; 化粪池; 化粪池1座，5m3; 定期清运，不外排. 车辆清洗废水; 沉淀池; 沉淀池1座，5m3; 综合利用. 噪声; 高噪声设备; 隔声、减振、距离衰减; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中“2类标准”要求. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾箱; 若干; /. 工业固废; 回用于生产; 回用于生产; /.

项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 办公生活污水经化粪池处理，定期清运 | 定期清运，不外排 |
| 废气 | 配料过程产生粉尘 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m排气筒 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2特别排放限值标准（粉尘最高排放浓度≤10mgm3）的要求 |
|  | 水泥仓呼吸孔粉尘 | 颗粒物 | 水泥仓+袋式除尘器+15m排气筒 |  |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 云雾抑尘系统 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3无组织排放限制（厂界外20m处，无组织排放限值0.5mg/m3）的要求 |
| 固体废物 | 员工办公 | 办公生活垃圾 | 由城乡环卫部门统一清运 | 得到合理处置 |
|  | 生产车间 | 袋式除尘器粉尘 沉淀池沉渣 车间洒落的骨料 | 回用于生产 |  |
| 噪声 | 项目主要噪声源为设备运行设施运行时产生的机械噪声。据类比调查，本项目噪声设备源强在75～90dB（A）。经过隔声、减振及距离衰减后，项目到各厂界的噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目工程利用现有标准化厂房进行建设，另建设一个成品仓库，且项目评价范围内无野生动物以及国家保护的动植物种类。项目运营过程中，建设单位应加强场地范围内的植被的绿化来减少对生态环境的影响。对周边环境的生态影响较小。 |  |  |  |  |

评价结论与建议

1、评价结论 1.1 产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2013年修正本）》，本项目为鼓励类第十二条十一款，故本项目符合国家产业政策。本项目已通过新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会，项目代码：2019-410773-42-03-010014。对照《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发（2018）22号）、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020）文件可知，本项目建设符合其文件相应要求。 1.2 选址合理性 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡夹堤村，经现场勘查，本项目周围无学校、医院、文物保护、风景名胜等环境敏感点。由祝楼乡人民政府出具的用地证明可知，该项目建设符合祝楼乡土地规划、产业规划和整体规划。对照新环（2015）342号文，本项目不属于该文件中不予审批的项目，因此本项目选址可行。 1.3 环境影响分析 （1）废气：本项目配料过程中产生的粉尘经集气罩收集后进入袋式除尘器后，经一根15m高排气筒排放，水泥仓经袋式除尘器处理后经一根15m排气筒排放，生产车间无组织废气经过云雾抑尘系统处理后，有组织和无组织排放均能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2特别排放限值标准和表3无组织排放限制(粉尘最高排放浓度≤10mgm3；厂界外20m处，无组织排放限值0.5mg/m3)的要求。 （2）废水：本项目生活污水经化粪池处理后，由附近居民外运作农肥使用，不外排；车辆冲洗废水经厂内沉淀池沉淀处理后，可回用于生产中的搅拌工序或再次对车辆进行冲洗等综合利用。因此，本项目废水对周围环境影响较小。 （3）噪声：本项目噪声经过消声、墙体隔声及距离衰减后，项目到各厂界的噪声贡献值均可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准的要求。 （4）固体废物：袋式除尘器粉尘 沉淀池沉渣车间洒落的骨料经收集后回用于生产；生活垃圾经收集后由当地环卫部门处置。 1.4防护距离 本项目在生产车间设置50m卫生防护距离。根据现场调查，防护距离内无环境敏感点。评价提出防护距离内建议不再新建和审批居民区、学校和医院等环境敏感点。 1.5总量控制 本项目无SO2和NOx排放，生活污水经化粪池处理后由附近居民外运灌溉农田，不外排；车辆清洗废经厂内沉淀池沉淀处理后，可回用于生产中的搅拌工序或再次对车辆进行冲洗等综合利用，不外排。不涉及总量控制指标。 1.6环保投资 本项目环保投资为10万元，占总投资的5%。 2、对策建议 （1）定期检修废气处理设备，保证设备正常运行，降低对周围大气环境的影响； （2）定期检修高噪声设备，保证设备正常运行，降低对周围环境声噪声的影响； （3）严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用； （4）严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 3、环评总结论 综上所述，新乡博睿环保建材有限公司新型生态环保透水砖生产项目符合国家有关产业政策，项目选址符合城市总体规划。通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在生产过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目对环境的影响可以接受。因此，从环保角度出发，本项目的建设可行。 重庆大润环境科学研究院有限公司 2019年08月

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目平面布置图 附图四 本项目防护距离包络图 附图五 项目周边环境及现状图 附件1 委托书 附件2 项目备案证明 附件3 土地证明 附件4 厂房租赁合同 附件5 营业执照 附件6 法人身份证 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。