《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市平原示范区师寨镇照洋机械加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市平原示范区师寨镇照洋机械加工厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 赵顺河 |  |  |  |  | 联系人 | 赵顺河 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 河南省新乡市平原示范区师寨镇小赵庄村东南25米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13525095836 |  |  | 传真 |  | ／ | 邮政编码 |  |  | 453500 |  |
| 建设地点 | 新乡市平原一体化示范区师寨镇小赵庄东南25米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡市平原一体化示范区管理委员会 |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 2019-410773-34-03-014190 |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | C3484机械零部件加工 |  |  |
| 占地面积 | 726.67m2（1.09亩） |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 30 |  | 其中：环保投资（万元） |  |  | 2.5 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 8.33% |
| 评价经费(万元) |  | / |  |  | 预期投产日期 |  |  | / |  |  |  |
| 项目内容及规模： 1、项目由来 机械制造业是我国最基础的行业，也是国家的经济发展一个重要的支柱，随着社会不断地进步，科学技术也得到了很好的发展，现今，我国在机械制造领域已经积累了许多理论知识与实践经验，由作坊的机器生产慢慢过渡到批量和低成本的大量生产，再向高质量的生产。为满足市场需求，新乡市平原示范区师寨镇照洋机械加工厂（营业执照见附件三）根据目前市场需求及销售状况，投资30万元，在新乡市平原一体化示范区师寨镇小赵庄东南25米，租用小赵庄村委会空闲车间厂房717m2（租赁合同见附件五），投资建设年加工机械零部件50吨，所加工的机械零部件用于起重机械。 根据国务院《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类建设项目，且项目已在新乡市平原一体化示范区管理委员会备案（项目代码：2019-410773-34-03-014190，备案证明见附件二），项目建设符合国家产业政策要求。 根据建设单位提供的师寨镇人民政府出具的证明显示（见附件六），项目用地性质为集体建设用地，项目符合师寨镇城乡总体规划、土地利用总体规划和产业发展规划要求。项目地理位置图见附图一。周围环境关系图见附图二。平面布置图见附图三。 根据建设单位提供的资料，本项目产品为起重机械零部件，外购圆钢通过机加工后为成品。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，本项目应进行环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》环境保护部令第44号）和关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部1号令），本项目属于“二十二、金属制品业-67、金属制品加工制造”，“其他（仅切割组装除外）”应编制报告表。受新乡市平原示范区师寨镇照洋机械加工厂的委托（见附件一），我单位承担了本项目的环境影响评价工作，在现场勘察、资料分析等工作的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制完成了《新乡市平原示范区师寨镇照洋机械加工项目环境影响报告表》。 2、项目概况 2.1项目地理位置及周围环境状况 本项目位于平原一体化示范区师寨镇小赵庄东南25米。根据现场勘查，项目租赁小赵庄村村委会所有车间厂房。项目东侧、西侧均为机加工厂；南侧临乡村道路，道路南侧为机加工厂；北侧临乡村道路。南侧180m为二支河。项目周围环境概况见附图二。 2.2 建设内容 本项目主要建设内容见表1。 表1 项目组成一览表 序号; 建筑; 建筑面积、用途. 主体工程; 生产车间; 厂区占地面积726m2（1.09亩），生产车间1座，建筑面积270m2，用于生产. 公用工程; 给水; 厂区地下水. 供电; 当地供电所统一供电. 环保工程; 生活污水; 化粪池一座. 噪声; 基础减振、隔声等. 固废; 垃圾桶、一般固废暂存处、危废暂存间. 2.4产品方案及生产规模 本项目从事机械零部件加工生产。项目产品方案详见表2。 表2 项目产品方案一览表 序号; 名称; 单位; 年加工量. 1; 推杆; t/a; 25. 2; 调整杆; t/a; 25. 2.5 项目主要生产设备、原辅材料消耗 项目生产过程主要原、辅材料及其用量及能源消耗等情况详见表3： 表3 本项目主要原辅材料消耗情况一览表 项目; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 原辅材料; 圆钢; 吨; 55; 外购，直径12-24mm. 能源资源及其它; 电; kw·h; 5万; 乡变电所电网. 水; m3; 84; 厂区自备水井. 本项目主要设备设施见表 4： 表4 项目主要设备一览表 设备名称; 规格型号; 数量. 冷拔机; 12米; 1台. 压头机; /; 1台. 校直机; /; 1台. 行车; 5t; 1台. 下料机; /; 1台. 锯床; /; 1台. 仪表车; /; 20台. 数控车床; /; 20台. 普通圆车; /; 2台. 洗扁机; /; 1台. 滚丝机; /; 2台. 磨床; /; 1台. 钻床; /; 3台. 搓丝机; /; 3台. 2.6公用工程 （1）给水 本项目用水由厂区自备水井供水，供水量及水压均可满足要求。本项目生产不需用水，给水主要是厂区生活用水。 （2）排水 本项目无生产废水排出，仅有生活污水排放。排水系统采用雨、污分流制排水系统雨水管道按地形分散布置，就近排入水体；厂区设有化粪池，生活污水经化粪池处理后定期由附近农民清掏清理。 （3）供电 本项目用电主要是建筑物内照明用电、仓储设施用电等，用电量约为5万kW·h/a，来源于师寨镇供电网，可满足项目区生产和生活的用电需求。 2.7 工作制度及劳动定员 本项目建成后全年生产280天，劳动定员为6人，生产时间每天工作8小时，工作时间段为8:00~12:00、14:00~18:00，员工均不在厂区食宿。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目属于新建项目，不存在原有污染源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

一、地理位置 平原示范区位于黄河北岸（过黄河大桥向北4km），西起107国道两侧，东至京港澳高速以东与原阳县城接壤，南起黄河大堤，北至新乡县交界，居郑州、新乡、焦作三市交会中心。新区与郑州一河之隔，三座桥梁相连，互为呼应。新区距郑州市中心仅20公里，新乡市中心45公里，焦作市中心35公里，居三市交会中心。107国道、京港澳高速、郑焦晋高速、黄河公铁两用桥、311省道均从新区穿过，是豫北地区联系郑州的重要节点，也是郑州辐射豫北的“桥头堡”。 本项目位于新乡市平原一体化示范区师寨镇小赵庄东南25米。项目所在地地理位置优越交通便利。具体地理位置图见附图一。 二、地形、地貌 依据区域地质构造资料，平原示范区地质构造均属古老的地质构造，且无新的活动迹象，场地周边无陡坎，勘察过程中未发现大型暗塘、暗沟及地下空洞。拟建场地自然地面及各岩层特征描述如下： ①耕表土层：灰黄色，主要由粉砂壤土组成，厚度0.50～1.80m，平均厚度0.6m，全场分布。 ②粉土夹粉砂层：浅黄色，厚度1.40～5.00m，平均厚度2.80m，顶板埋深0.50～1.80m，全场分布，土质均匀，厚度不匀。 ③淤泥层：灰色，厚度1.00～3.20m，平均厚度2.20m，顶板埋深3.20～5.20m，全场分布，土质不均，厚度不匀。 ④淤泥质粉质粘土层：灰色，厚度0.70～4.30m，平均厚度1.71m，顶板埋深5.20～11.50m，零星分布，土质均匀，厚度不匀。 ⑤粉砂层：灰黄色，主要矿物成分为石英、长石，本层夹粉质粘土及粉土。厚度4.50～7.50m，平均厚度6.00m，顶板埋深6.80～17.40m，全场分布，土质均匀，厚度不匀。 ⑥粉砂夹粉质粘土：灰绿色，主要矿物成分为石英、长石。厚度3.60～6.20m，平均厚度3.90m，顶板埋深19.50～24.20m，全场分布，土质均匀。 ⑦卵石层：灰绿色，主要矿物成分为卵石、中砂、粘粒矿物等组成。厚度1.60～3.10m，平均厚度2.28m，顶板埋深23.20～27.40m，全场分布，土质均匀。 本项目所在地地块平整，场地稳定性良好，适宜工程建设。 三、气候气象 平原示范区地处黄河流域下游，属暖温带季风气候，四季的特点是：春季干旱风沙多，夏季炎热雨集中，秋季光足温差大，冬季干冷季节长。年平均气温14.4℃，极端最高气温44.1℃，极端最低气温-18.9℃；全年无霜期224d，全年日照1938h，灌区冬春盛行东北、西北风，夏秋盛行东南风、南风，常年主导风向东北风，年平均风速为3.4m/s，瞬时最大风速为24m/s。由于年季变率较大，旱涝交际出现，但旱多于涝，雨量多集中在6～9月份，占全年降雨量的71%左右。 四、水文、水资源 平原示范区属黄河流域，境内河流主要为黄河、天然渠和文岩渠。 黄河沿原阳县境南由西向东流过，县内约长60km。天然渠、文岩渠为两条人工河流。天然渠自平原示范区祝楼乡夹堤村沿黄河大道北侧河洼地东行，至梁寨乡入封丘县境；文岩渠西起祝楼乡王禄村，东北行至阳阿乡韩庄入延津县境。 五、植被 平原示范区属暖温带气候区，大部分为人工种植落叶阔叶林植被型，常见植被林有杨、柳、榆、槐、椿、紫穗槐、荆条、茅草等。灌区属暖温带季风气候，因此灌区内 植物适生面广。因人类长期的开发活动，原生自然植被现均已被各种农作物所替代，极少部分区域还存在一些野生植被资源。灌区是以农业为主的商品粮基地，农作物主要有小麦、水稻、玉米、大豆、红芋、高粱、棉花、花生、芝麻等；主要经济树种有苹果、梨、桃、李、杏、葡萄、柿子、石榴、樱桃等。 据调查，本项目所在区域天然植被残存较少，已为人工植被替代。根据现场勘查，项目占地范围内主要是人工种植的小麦，植物结构单一。项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的国家保护动植物。 六、本项目与新环【2015】342号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环【2015】342号对照分析见表5。 表 5 项目与《通知》的对照分析表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域; 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体化示范区）、县城建成区、规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域; 本项目位于平原城乡一体化示范区师寨镇，属于农产品主产区; 属于. 工业准入优先区：农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区; 属于. 限制开发区域; 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止开发区; 博浪沙省级森林公园; 不属于. 河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区. 新乡市集中水源地保护区; 原阳县师寨镇师寨水厂地下水井群（共3眼井）; 一级保护区范围：水厂厂区及外围东40m、西40m、北45m的区域; 本项目位于平原示范区师寨镇小赵庄村，位于师寨镇师寨水厂西北侧6.8公里; 不在保护区范围. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目选址平原城乡一体化示范区师寨镇; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染控制区）; 不属于. 工业项目分类; 一类工业项目：金属制品（不含有电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理及热处理加工）; 本项目为金属零配件加工; 属于. 由表5可知，本项目属于《通知》内划定的农产品主产区，本项目与农产品主产区准入政策要求相符性分析见表6。 表 6 与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 严控重污染项目; 不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目; 本项目为一类工业报告表项目，属于机械加工项目; 不属于不予审批项目. 严控部分区域重污染项目; 在《水污染防治重点单元》区域内不予审屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目排放的相应项目。; 项目选址平原城乡一体化示范区师寨镇，不属于废水排放量大的建设项目; 不属于不予审批项目.

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、环境空气质量现状 根据环境空气质量功能区划分，本项目所在地应为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次评价采用2017年新乡市生态环境局发布的《新乡市2017年环境质量年报》的监测统计数据，统计结果见表7。 表7 项目所在地环境空气质量（单位：μg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 28; 60; 46.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 50; 40; 125; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 116; 70; 165; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 66; 35; 189; 超标. CO; 第95百分位数24小时平均 浓度(mg/m3); 3.0; 4; 75; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的 第90百分位数; 209; 160; 131; 超标. 由上表可知：项目所在区域SO2、CO达标，NO2、PM10、PM2.5、O3均超标，评价基准年内项目所在区域环境空气质量为不达标区。 目前，新乡市正在实施《河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》等一系列措施，将不断改善区域环境空气质量，预计2019年底，新乡市可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)》中：“全市PM2.5年均浓度达到57μg/m3以下，PM10年均浓度达到104μg/m3以下，全年优良天数比例达到61%以上”的目标要求，2020年底，可以达到“全市PM2.5年均浓度达到55μg/m3以下，PM10年均浓度达到101μg/m3以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 二、地表水环境质量现状 距离项目最近的水体为南侧二支河，二支河汇入文岩渠中。项目采用新乡市环保局公布的《新乡市地表水环境责任目标断面水质月报》文岩渠封丘王堤断面2018年9月到12月的水质监测数据，监测统计结果见表8。 表8 文岩渠（封丘王堤）水质监测结果表 单位：mg/L 污染物类别; 监测值; Ⅳ类标准. 9月; 10月; 11月; 12月. COD; 15; 14; 14; 12; 30. 氨氮; 0.12; 0.13; 0.17; 0.48; 1.5. 总磷; 0.07; 0.03; 0.03; 0.07; 0.3. 由上表可知天然渠水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类标准的要求。 三、声环境质量现状 项目所在区域声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，本次评价于2019年5月5-6日对厂界四周进行了现场实测。声环境质量现状监测结果见表9。 表 9 声环境质量现状监测结果 单位：dB（A） 点位; 昼间实测值; 昼间标准值; 夜间实测值; 夜间标准值. 东厂界; 53.2/52.5; 60; 46.2/44.5; 50. 西厂界; 50.6/51.5; 45.2/46.3. 南厂界; 51.7/52.0; 46.4/45.3. 北厂界; 52.7/53.2; 45.7/46.5. 监测结果显示，项目厂界四周声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，区域声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目的主要环境保护目标见表10。 表10 主要环境保护目标一览表 类别; 环境保护目标; 与本项目距离; 方位; 保护级别. 大气环境、声环境; 小赵庄村居民区; 10m; N; 《环境空气质量标准》 ﹙GB3095-2012﹚二级 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 水环境; 二支河; 180m; S; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 单位：（μg/m3） 指标名称; SO2; NO2; PM2.5; PM10. 年平均; 60; 40; 35; 70. 24小时平均; 150; 80; 75; 150. 1小时平均; 500; 200; /; /. 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 序号; 项目; 标准类别; 标准值. 1; pH; GB3838-2002 Ⅳ类; 6～9. 2; COD; ≤30. 3; 氨氮; ≤1.5. 4; 石油类; ≤0.5. 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、运营期：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类 单位：（dB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. - 2、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单，《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单 |
| 总量控制指标 | 本项目运营过程中无SO2和NOx产生，不涉及废气总量控制指标；运营期内无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后，定期清理肥田。项目产生的其他污染物均不涉及总量问题，因此本项目重点污染物化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物预支增量为0。 |

建设项目工程分析

- 工艺流程简述（图示）： 具体工艺流程及产污位置如下图所示： 项目生产工艺流程： 噪声 噪声、固废 成品 圆钢 冷拔 成型 加工 图1 项目生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： - 根据客户的图纸，利用冷拔机在拉力作用下将原料（圆钢筋）变形为需要外在形状（方形）；车床将钢棒料加工成符合要求的尺寸；再利用车床加工出外圆；再利用磨床将加工好的外园磨平；磨好后，利用滚丝机、搓丝机在一端车出螺纹，利用铣床在棒料另一头铣出方形；铣完后即得成品，然后打包、入库。 主要污染工序： 1、废气污染工序 本项目无废气产生。 2、废水污染工序 运营期废水主要为员工生活污水。 3、噪声污染工序 本项目项目运营期的噪声源主要是磨床、滚丝机、铣床等设备运行时产生的机械噪声，其运行时产生的噪声级在70～85dB(A)之间。 4、固废 机加工过程产生的金属边角料和金属屑；职工日常生活产生的生活垃圾；机加工过程中产生的废乳化油。

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量 |  |  | 处理后排放浓度及 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 mg/m3 | 产生量 t/a |  | 排放浓度mg/m3 | 排放量 t/a |
| 大气污染物 | 无 | / | / |  | / | / | / |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 67.2m3/a |  |  | 排入化粪池用于周围农田施肥 |  |
| 固体废物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 0.084t/a |  |  | 收集后由环卫部门处置 |  |
|  |  | 金属边角料和金属屑 | 5t/a |  |  | 集中收集，定期外卖废品回收站 |  |
|  | 危险废物 | 废乳化油 | 0.2t/a |  |  | 定期由有危险废物处置资质的单位转移处置 |  |
| 噪声 | 本项目运营期主要噪声源为冷拔机、车床、滚丝机、搓丝机、铣床、磨床等机器设备，对设备采取安装减振垫、距离衰减和厂房隔声等综合降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目为租赁已有厂房，不涉及土建，不会改变植被等生态形态的变化，对周围生态环境不会造成影响。 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 根据现勘查，项目租赁已有厂房进行生产，不涉及建筑物的建设等土建工程，施工期主要是设备的摆放、安装，对环境影响较小。故不再对施工期环境影响进行分析。 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目无废气产生。 - 2、水环境影响分析 本项目废水主要为职工生活污水。 项目劳动定员6人，均为周边村民，不在厂区食宿。生产采用8小时工作制，年工作280天。根据《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》(DB41T385-2014)用水定额：按50L/d•人，则用水量为84m3/a（0.3m3/d），职工生活排水量按80%计，则职工生活污水产生量为67.2 m3/a（0.24m3/d）。生活污水排入集粪池，定期外运。综上所述，本项目运营期无废水排放，对周边水环境影响较小。 - 3、声环境影响分析 （1）噪声源强 该项目噪声源主要是冷拔机、车床、滚丝机、搓丝机、铣床、磨床等设备运行时产生的机械噪声，其运行时产生的噪声级在70～85dB(A)之间，声源强度及治理效果见下表11。 表11 项目主要噪声源强及治理效果一览表 设备名称; 数量; 源强; 治理措施; 治理后源强. 冷拔机; 1台; 75; 减震基础、厂房隔声; 60. 压头机; 1台; 80; 65. 校直机; 1台; 70; 55. 行车; 1台; 70; 55. 下料机; 1台; 80; 65. 锯床; 1台; 85; 70. 仪表车; 20台; 80; 65. 数控车床; 20台; 75; 60. 普通圆车; 2台; 85; 70. 洗扁机; 1台; 85; 70. 滚丝机; 2台; 85; 70. 磨床; 1台; 80; 65. 钻床; 3台; 85; 70. 搓丝机; 3台; 85; 70. 项目噪声影响评价选用点源的噪声预测模式，将各工序噪声设备视为一个噪声源，在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。 ①噪声源衰减公式 Lr=L0-20lgr/r0 式中：Lr——距噪声源距离为 r 处声级值，[dB(A)]； L0——距噪声源距离为 r0处声级值，[dB(A)]； r——关心点距噪声源距离，m； r0——距噪声源距离，r0取 1m。 ②各预测点的等效声级公式 式中，Li——声源对预测点的等效声级，dB(A)； LAeq 总——预测点总声效声级，dB(A)； n——预测点受声源数量。 （3）预测结果及分析 根据混合噪声源源强、区域噪声达标背景噪声值和选取的预测模式，对项目各厂界噪声进行预测。噪声预测结果见表12。 表12 项目营运期噪声预测结果表 预测点; 噪声贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间. 东厂界; 57.5; 60; 达标. 北厂界; 56.3; 达标. 西厂界; 56.8; 达标. 南厂界; 55.9; 达标. 由表19预测结果可知，项目噪声对各厂界昼间噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类的要求。故噪声对周围环境影响较小。 - 4、固体废物环境影响分析 项目运营过程中产生的固废主要机加工过程产生的金属边角料和金属屑、职工日常生活产生的生活垃圾、机加工过程中产生的废乳化油。 - （1）一般固废 ①金属边角料和金属屑 本项目机加工过程中会产生一定量的金属边角料和金属屑，产生量约为 5t/a，在厂区集中收集，定期外卖废品回收站。 ②生活垃圾 依照我国生活污染物排放系数，取K＝0.5kg/d·人，公司职工6人，日产生活垃圾0.3kg（84kg/a），收集后交由环卫部门统一处理处置。 评价提出厂区内设置固废临时存放场所（面积不小于5m2），产生的金属边角料和金属屑及时出售和清理。建设单位应加强对一般固废临时存放场所的检验和维修，确保其能够满足《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单要求提出的防风、防雨和防渗要求。 （2）危险废物 ①废乳化油 本项目危险废物主要为机加工过程中磨床冷却产生的废乳化油。根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日施行）中的规定，危险废物类别、代码及产生量见表13。 表13 项目危险废物类别、代码及 产生量 序号; 危废名称; 废物类别; 代码; 产生量. 1; 废乳化油; HW09油/水、烃/水混合物或乳化液; 900-006-09; 0.2t/a. Ⅰ、危险废物的储存 ①须设置专门的危险废物储存设施进行储存，并设立危险废物标志；或委托具有专门危险废物储存的单位进行储存，储存期限不得超过国家规定。 ②装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不得破损、变形、老化，能有效地防止渗透、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签。 Ⅱ、危险废物的处理 将危险废物送往危险废物处置站处置。 环评要求：在东侧生产区内设一座封闭的危废间，占地面积5m2，作为危险废物临时储存场所，采取防渗处理（包括贮存间底部及四周壁），内壁设改性沥青防渗层+涂环氧树脂防渗层，防渗系数≤10-10cm/s。在储存间外设立危险废物标志，定期由有危险废物处置资质的单位转移处置。 危险废物处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改要求的要求，不会对周围环境产生不利影响。 综上，本项目产生的固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。 三、总量控制分析 污染物排放总量控制是结合工程分析、环保治理措施及环境影响预测和分析，确定本项目废水、废气污染物排放总量控制方案。结合《关于核定建设项目主要污染物排放总量控制指标有关问题的通知》的相关要求，总量分析如下： 本项目的废水总量控制因子为COD、NH3-N。因本项目废水不外排，故建议项目总量控制指标为：COD0t/a，NH3-N0t/a。 项目生产过程中无废气产生。故项目不需设置大气污染物排放总量控制指标。 - 5、土壤环境影响分析 《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）的一般性原则：根据建设项目对土壤环境可能产生的影响，将土壤环境影响类型划分为生态影响型与污染影响型。本项目租用现有厂房，不进行土建施工，对土壤环境的影响属于污染影响型。污染影响型根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表： 表23 污染影响评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A规定，本项目属于金属制品制造业，其中“有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌”为I类项目；“有化学处理工艺的”为II类项目；“其他”为III类项目。本项目属于其他，为III类项目；项目占地726.67m2，小于5hm2（50000m2），属小型项目；项目位于新乡市平原一体化示范区师寨镇小赵庄东南25米，周边是其他机工厂及乡村道路，土壤环境敏感程度为不敏感。因此，根据上表可知，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 四、选址可行性分析 项目选址位于师寨镇小赵庄东南25米。根据企业提供的师寨镇人民政府关于本项目出具的证明，项目所占地块为集体建设用地。项目符合师寨镇城乡总体规划、土地利用总体规划和产业发展规划要求。项目所在地道路、水、电等基础设施完善。项目周边地势开阔、干燥，交通便利；故项目选址合理。 五、平面布置合理性分析 本项目在进行厂区功能分区时，做到了在满足正常生产、生活条件要求的前提下，通过科学规划尽可能提高土地的利用率，避免发生浪费土地的行为。尽最大可能将生产、生活、办公区域分离，同时通过科学布局，尽可能构建经济的人行、生活、办公路线；在遵循功能分区原则和环保节能的前提下贯彻人性化理念，尽最大可能提高生产、生活效率。并在功能划分时尽可能相对集中，以此减少运输成本。故本项目厂区平面布置合理。 六、环境管理及监测计划 （1）环境管理 项目运营期建设单位应设有专门环保职能机构，并由专人负责企业日常环境管理工作，并与当地环保管理部门做好工作对接，积极接受环保职能部门的管理。 （2）环境监测计划 本项目环境监测计划具体见表 14。 表14 环境监测计划一览表 项目; 监测布点; 监测项目; 监测方式; 监测频率. 声环境; 四周厂界外1m处各设1个点位; 等效A声级; 委托第三方有资质的监测单位; 每年监测一次，每次连续监测2天. 七、环保设施及投资分析 项目环保投资2.5万，占项目投资30万元的8.33%，主要环保投资、三同时环保设施内容分别见表15、表16。 表15 环保投资估算一览表 时期; 项目; 环保设备（措施）名称; 费用(万元). 运营期; 废水; 化粪池; 0.5. 噪声; 设备置于厂房内，选用低噪声设备，安装减振垫等; 1. 固废; 若干垃圾桶收集生活垃圾，固废临时堆放点，危废暂存间; 1. 合计; 2.5. 表16 “三同时”环保设施一览表 序号; 项目; “三同时”环保设施; 执行标准. 1; 废水; 化粪池; /. 2; 噪声; 选用低噪音设备、设备置于厂房内，设备安装减振垫等综合降噪措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB123482008）2类类标准. 3; 固废; 若干垃圾桶、5m2的一般固废临时堆放处、5m2的危废暂存间; 《一般固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 无 | / | / | / |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD、SS、氨氮 | 经化粪池处理后，定期清理用于肥田 | 不外排 |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门处置 | 合理处置 |
|  | 机加工过程 | 金属边角料和金属屑 | 集中收集，定期外卖废品回收站 |  |
|  | 磨床 | 废乳化油 | 在危废暂存间后交由有危险废物处置资质的单位转移处置 |  |
| 噪声 | 本项目主要噪声源为冷拔机、车床、滚丝机、搓丝机、铣床、磨床等机器设备运营噪声，经厂房隔声、设备减噪以及距离衰减、规范管理等综合降噪措施后，满足《工业企业厂界环境噪声排放声标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

结论及建议

一、结论 1.产业政策符合性 本项目是新乡市平原示范区师寨镇照洋机械加工项目，项目投资30万元，利用小赵庄村委会所有车间厂房717平方米。根据国务院《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），项目属于允许类建设项目，因此本项目的建设符合国家产业政策的要求，项目已经新乡市平原一体化示范区管理委员会备案，项目代码为：2019-410773-34-03-014190。 2.项目规划及选址可行性 - 本项目位于新乡市平原一体化示范区师寨镇小赵庄东南25米。利用717平方米的集体建设用地进行建设生产。根据企业提供的师寨镇人民政府关于本项目出具的证明，项目所占地块为集体建设用地。项目符合师寨镇城乡总体规划、土地利用总体规划和产业发展规划要求。 项目北侧临道路，交通方便，利于原料和产品的运输；项目运营期废气、噪声达标排放；废水经化粪池处理后定期清理，用于肥田；固废得到妥善处置，不会对周边环境产生二次污染。 因此，从环保的角度分析，项目选址可行。 3.环境质量现状评价结论 （1）环境空气 根据环境空气质量功能区划分，本项目所在地应为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次评价采用2017年新乡市生态环境局发布的《新乡市2017年环境质量年报》的监测统计数据，项目所在区域SO2、CO达标，NO2、PM10、PM2.5、O3均超标，评价基准年内项目所在区域环境空气质量为不达标区。 - （2）水环境 - 项目纳污水体为文岩渠，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体标准。本次评价采用新乡市环保局公布的《新乡市地表水环境责任目标断面水质月报》文岩渠封丘王堤断面2018年9月到12月的水质监测数据，监测统计结果，天然渠封丘陶北断面化学需氧量、氨氮监测因子浓度值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，说明天然渠现状水质总体较好。 - 声环境 项目所在区域声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，本次评价于2019年5月5-6日对厂界四周进行了现场实测。通过监测数据可以看出，项目厂区边界各点数据均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境质量较好。 4.环境影响评价结论 ①废气：本项目无废气产生。 ②废水：项目运营期废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池处理后由附近村民定期清掏用于肥田。项目无废水排放，对周围水环境影响较小。 ③噪声：本项目噪声污染源主要来自冷拔机、车床、滚丝机、搓丝机、铣床、磨床等设备的运转，通过采取选用低噪音设备、将设备置于厂房内、合理布置、安装减振垫、距离衰减等综合降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周边声环境影响较小。 ④固体废物：本项目固废主要是金属边角料和金属屑、生活垃圾和废乳化油。机加工产生的金属边角料和金属屑统一收集后外售，生活垃圾由垃圾桶收集后交由环卫部门统一处理处置。产生的废乳化油在危废暂存间暂存后，交由有危险废物处置资质的单位转移处置。项目产生固废得到妥善处置，不会对周边环境产生二次污染。 5.总量控制指标 本项目从事机械零配件的加工，生产过程中无SO2和NOx产生，不涉及废气总量控制指标；项目无工艺废水产生，运营期废水主要是生活污水，经化粪池处理后由附近村民定期清掏用于肥田。项目无废水排放，不涉及废水总量控制指标。 6.公众参与意见与结论 为充分了解公众对项目建设的意见，建设单位于2019年5月22-23日对项目周围距离较近的小赵庄村部分居民进行了公众参与调查，本次调查共发放调查表10份，收回10份。在使调查对象充分了解建设项目基本情况的基础上，主要调查内容包括：（1）该项目对调查居民的影响程度；（2）调查居民对该项目的意见和建议。 结论及意见 ①100%的被调查公众表示支持本项目建设，无人反对本项目建设。 ②项目建成后，对周围环境基本影响较小。 ③评价认为：公众对项目建设所产生的环境影响的顾虑和要求是合理的。建设单位应严格遵守国家有关环保法律法规，在工程建设中把公众切身利益放在首位，落实相关防治措施，加强环境管理工作，有效预防和减缓环境污染，把项目建设及运营对环境造成的不利影响降低到最小。 二、建议 1、项目建设过程中应严格执行建设项目“三同时”制度，确保环保资金落实到位； 2、落实各项污染防治措施，防止本项目对周围环境造成污染或将污染降到最低； 3、应加强设备的日常定期检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因造成厂界噪声超标。 综上所述，新乡市平原示范区师寨镇照洋机械加工项目符合国家产业政策，厂址符合相关选址要求，拟选厂址可行。项目运营期采取的污染防治措施有效可行；产生的废气、废水、噪声能够达标排放，固体废物得到合理有效处置；污染物排放满足总量控制要求。因此，项目在建设过程中有效落实各项污染防治措施，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，该项目在拟选厂址内的建设可行。 注 释 一、本报告表附以下附图、附件： 附图： 附图一 项目地理位置图 附图二 项目区域环境现状及敏感点分布图 附图三 项目厂区平面布置图 附图四 项目现场及周围环境照片 附件： 附件一 委托书 附件二 项目备案确认书 附件三 营业执照 附件四 法人代表身份证 附件五 租赁合同 附件六 证明