- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1.2亿条食品包装袋生产线扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南如祥包装材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 卓如长 | 身份证号 |  | 330326197906061415 |  |  |  | 联系人 | 卓如长 |
| 通讯地址 | 新乡市平原示范区祝楼乡文岩工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15938537091 |  |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 | 453000 |
| 建设地点 | 新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡文岩工业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会 |  |  |  | 项目代码 |  | 2019-410773-23-03-018846 |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C292塑料制品业 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 23608.3 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 800 |  |  |
| 总投资 (万元) | 200 |  | 其中：环保投资(万元) |  | 45 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 22.5% |
| 评价经费 (万元) | / |  | 预期投产日期 |  | 2019年12月 |  |  |  |  |
| 一、项目由来 河南如祥包装材料有限公司于2013年选址于新乡市平原城乡一体区祝楼乡文岩工业园，建设年产1.2亿条食品包装袋生产线项目，该项目于2013年5月31日取得新乡市环境保护局（现新乡市生态环境局）审批通过，批复文号为新环监（2013）131号（见附件5），并于2018年10月进行了项目自主验收。 为提高企业效益，河南如祥包装材料有限公司决定投资200万元，增加造粒工艺（将现有工程外购的聚丙烯颗粒改为自主生产），在现有厂区内建设年产1.2亿条食品包装袋生产线扩建项目。本次扩建项目的建设内容为新增造粒生产线，为现有工程提供服务，不新增产能。项目不新增其他公用工程、储运设备和办公室等措施，上述设施全部依托厂内现有设施提供服务。 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类，符合国家相关产业政策。该项目已取得备案证明，项目代码为2019-410773-23-03-018846，备案证明见附件2。 根据河南如祥包装材料有限公司提供的国有土地使用证（见附件4），项目用地性质为工业用地。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（原环境保护部令 第 44 号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部 1 号令），本项目属于十八、塑料制品制造 第47条“塑料制品制造”中的“其他”，需编制环境影响报告表。 受河南如祥包装材料有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司在现场踏勘调查、收集资料、预测分析的基础上编制了该项目的环境影响报告表。 二、工程内容及规模 1、项目地理位置及周围概况 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡文岩工业园，依托现有厂区进行建设，项目厂区北侧为农田，南侧隔路为弘宇印务，西侧隔农田为企业厂房，东侧隔路为河南凯德实业有限公司。距离本项目最近的敏感点为西北侧560m的口里村，距离本项目最近的地表水体为西侧约270m处的文岩渠。项目周边环境示意图见附图2所示。 2、建设规模及内容 表1 项目基本情况一览表 序号; 项目; 建设内容. 1; 项目名称; 年产1.2亿条食品包装袋生产线扩建项目. 2; 建设性质; 扩建. 3; 所属行业; C292塑料制品业. 4; 建设地点; 新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡文岩工业园. 5; 建设单位; 河南如祥包装材料有限公司. 6; 总投资; 200万元. 7; 占地面积; 23608.3平方米. 8; 新增工艺; 造粒. 表2 项目组成一览表 类别; 名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 1号车间; 2层，半砖混结构，建筑面积为7200平方米，现有工程该车间主要生产食品软包装袋，本项目建成后，该车间仍以生产食品软包装袋作为主要用途。; 依托现有. 2号车间; 2层，半砖混结构，建筑面积为7200平方米，现有工程该车间主要用于生产编织袋，本项目建成后，该车间仍以生产编制袋作为主要用途。; 依托现有. 辅助工程; 员工宿舍; 4层，砖混结构，建筑面积为2100平方米。; 依托现有. 办公楼; 3层，砖混结构，建筑面积为1890平方米。; 依托现有. 公用工程; 给水; 由厂内自备井提供，水质、水量能满足项目供水要求。. 供电; 由文岩工业园供电网提供，能够满足项目供电需求。. 环保工程; 废气; 有机废气：集气罩+光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒高空排放。. 废水; 厂内生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排；冷却水在设备内部循环使用，不外排。. 噪声; 减振基础、厂房隔声. 固废; 一般固废暂存间（50m2）; 依托现有. 危废暂存间（12m2）; 依托现有. 3、项目产品方案 本次扩建属于生产工艺的延伸，项目建成后产能不变，产品方案如下表所示。 表3 项目产品方案一览表 序号; 名称; 年产量; 备注. 1; 包装袋; 1.2亿条; 建成后全厂年产能不变，为现有工程提供聚丙烯颗粒；包装袋厚度为0.12~2.8mm。. 4、原辅材料与能源消耗量 表4 本项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 年用量; 来源及备注. 1; 聚乙烯颗粒; 200t; 外购，造粒原料. 2; 聚丙烯粉料; 800t; 外购，造粒原料. 3; 机油; 0.2t; 外购，用于维修设备使用. 4; 水; 120m3; 自备井. 5; 电; 150万kw·h; 文岩工业园供电网. 表5 本项目涉及的原辅料成分及特性一览表 序号; 名称; 特性. 1; 聚乙烯; 英文名称polyethylene（PE），分子式：（CH2）n。聚乙烯是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-70~-100℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸），常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良。. 2; 聚丙烯; 英文名称polypropylene（PP），分子式：（C3H6）n。聚丙烯是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。通常为半透明无色固体，无臭无毒。由于结构规整而高度结晶化，故熔点可高达167℃。耐热、耐腐蚀，制品可用蒸汽消毒是其突出优点。密度小，是最轻的通用塑料。缺点是耐低温冲击性差，较易老化，但可分别通过改性予以克服。. 5、主要生产设备设施 本项目新增设备一览表如下所示。 表6 项目新增设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量; 备注. 1; 造粒机; /; 2台; 造粒使用，属于生产工艺的延伸，对产能无影响。. 2; 塑料吹塑薄膜机; /; 2台; 备用，待项目吹膜工段班制从三班调整成昼间一班时，吹塑薄膜机全部投入使用，项目产能不发生变化。. 3; 光电分切机; /; 6台; 配套吹膜机等设备使用，对项目产能无影响。. 本项目现有工程及扩建完成后全厂设备一览表如下所示。 表7 项目建成后全厂主要设备设施一览表 序号; 现有工程设备情况; 扩建完成后全厂设备情况. 名称; 型号; 数量; 名称; 型号; 数量. 1; 光电分切机; /; 11台; 光电分切机; /; 17台. 2; 塑料吹塑薄膜机; /; 1台; 塑料吹塑薄膜机; /; 3台. 3; /; /; /; 造粒机; /; 2台. 4; 全自动塑编筒布单切机; /; 6台; 全自动塑编筒布单切机; /; 6台. 5; 缝纫机; QTFJ型; 40台; 缝纫机; QTFJ型; 40台. 6; 全自动热熔胶袋封底机; 百胜800; 1台; 全自动热熔胶袋封底机; 百胜800; 1台. 7; 塑料涂膜机; S-75-FM1000; 2台; 塑料涂膜机; S-75-FM1000; 2台. 8; 凹版印刷机; ZBAY型; 4台; 凹版印刷机; ZBAY型; 4台. 9; 全自动三边封机; /; 4台; 全自动三边封机; /; 4台. 10; 全自动干式复合机; GF600-1100B; 2台; 全自动干式复合机; GF600-1100B; 2台. 6、政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目产业政策相符性分析见下表所示。 表8 项目与产业政策相符性对比分析一览表 一、生产工艺相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目; 本项目生产工艺不涉及鼓励类、限制类及淘汰类，符合国家产业政策。. 二、生产设备相符性. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 溶剂型即涂覆膜机、承印物无法降解和回收的各类覆膜机；QZ101、QZ201、QZ301、QZ401型切纸机。. 本项目; 本项目生产设备不属于溶剂型即涂覆膜机；项目承印物属于OPP膜、PE膜等可以降解的物质；项目采用光电分切机，不含QZ101、QZ201、QZ301、QZ401型切纸机。综上所述，项目设备不在鼓励类、限制类及淘汰类之列，符合国家产业政策。. 三、产品相符性. 鼓励类; 真空镀铝、喷镀氧化硅、聚乙烯醇（PVA）涂布型薄膜、功能性聚酯（PET）薄膜、定向聚苯乙烯（OPS）薄膜及纸塑基多层共挤或复合等新型包装材料。. 限制类; 聚氯乙烯（PVC）食品保鲜包装膜。. 淘汰类; 无复膜塑编水泥包装袋生产线。. 本项目; 本项目产品为食品塑料包装袋（PE/OPP），不属于聚氯乙烯食品保鲜包装膜；项目现有工程生产的塑编包装袋均含有复膜工艺，且本项目生产的包装袋均属于食品包装袋，不用于水泥包装。综上所述，项目产品不属于鼓励类、限制类和淘汰类，符合国家产业政策。. 经上表分析可知，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类之列，属于允许类，本项目符合《产业结构调整知道目录》（2011年本）（2013年修正）的相关要求。 7、项目建设内容与备案相符性分析 项目建设内容与备案相符性分析一览表如下所示。 表9 项目建设内容与备案相符性分析一览表 项目; 备案内容; 建设内容; 是否符合. 项目名称; 年产1.2亿条食品包装袋生产线扩建项目; 年产1.2亿条食品包装袋生产线扩建项目; 符合. 建设单位; 河南如祥包装材料有限公司; 河南如祥包装材料有限公司; 符合. 建设地点; 新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡文岩工业园; 新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡文岩工业园; 符合. 生产工艺; 造粒; 造粒; 符合. 新增设备; 造粒机、光电分切机、塑料吹塑薄膜机。; 造粒机、光电分切机、塑料吹塑薄膜机。; 符合. 8、劳动定员与工作制度 本项目全年生产240天，每天3班，每班工作8小时，现有劳动定员70人，本次扩建工程劳动定员从现有员工内部进行调配，不新增劳动定员。此外，综合考虑安全生产、员工健康、产品质量等多方面因素，建设单位拟将吹膜工段的24小时工作制调整成昼间8小时工作制。 9、公用工程 1）供水 本项目不新增员工，不新增生活用水，项目用水主要为设备冷却用水，用水量为120m3/a，由厂内自备井供给，能满足项目使用需求。 2）排水 本项目排水实行雨污分流：雨水直接排至城市雨水管网；经现场踏勘，项目所在区域未接通污水管网，不属于污水处理厂收水范围，厂内生活污水经现有化粪池收集处理后，定期清运，不外排；设备冷却用水循环使用，不外排。 3）供电 项目建成后用电量为50万kWh/a，由文岩工业园区供给，可以满足用电需求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要问题： 河南如祥包装材料有限公司于2013年在新乡市平原城乡一体区祝楼乡文岩工业园建设年产1.2亿条食品包装袋生产线项目，该项目的环境影响报告表于2013年5月31日取得新乡市环境保护局审批通过，批复文号为新环监（2013）131号（见附件5），并于2018年10月进行了项目自主验收。 一、现有工程基本情况 表10 项目原有工程基本情况一览表 序号; 项目; 基本内容. 1; 生产规模; 年产1.2亿条食品包装袋. 2; 建设地点; 新乡市平原城乡一体区祝楼乡文岩工业园. 3; 建设单位; 河南如祥包装材料有限公司. 4; 占地面积; 23608.3平方米. 5; 劳动定员与制度; 职工70人，三班生产，每班工作8小时，年工作240天。. 二、现有工程组成 项目现有工程组成见下表所示，详细平面布置见附图3所示。 表11 现有工程组成一览表 序号; 类别; 名称; 建筑面积; 结. 1; 主体工程; 1号车间; 2层，7200m2; 半砖混. 2; 2号车间; 2层，7200m2; 半砖混. 3; 辅助工程; 员工宿舍; 3层，1890m2; 半砖混. 4; 办公楼; 4层，2100m2; 半砖混. 5; 公用工程; 供水; 自备水井1眼. 6; 排水; 雨污分流：雨水管网，化粪池。. 7; 供电; 当地电网统一供给。. 三、现有工程主要生产设备 项目现有工程生产设备如下表所示。 表12 现有工程主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 凹版印刷机; ZBAY系列; 4台. 2; 全自动三边封机; /; 4台. 3; 全自动干式复合机; GF600-1100B; 2台. 4; 塑料涂膜机; S-75-FM1000; 2台. 5; 光电分切机; /; 11台. 6; 塑料吹塑薄膜机; /; 1台. 7; 全自动塑编筒布单切机; /; 6台. 8; 缝纫机; /; 40台. 9; 全自动热熔胶带封底机; 百胜800; 1台. 四、现有工程原辅材料 现有工程原辅材料用量一览见下表所示。 表13 现有工程原辅材料用量一览表 序号; 名称; 年用量; 来源. 1; 聚乙烯颗粒; 450t; 外购. 2; 尼龙膜; 300t; 外购. 3; 水性复膜胶; 4t; 外购. 4; OPP膜; 420t; 外购. 5; 水性环保油墨; 56t; 外购，河南省源景科技有限公司. 6; 编织布; 4000t; 外购. 7; 卷纸; 1200t; 外购. 注：验收时未识别建设单位外购的聚丙烯颗粒，经类比同类型项目数据分析可知，现有工程聚丙烯颗粒年用量约为1000t。 五、现有工程工艺流程 1、食品、医药软包装生产工艺流程及产污环节图见下图所示： 图1 食品、医药软包装工艺及产污环节图 2、纸塑复合袋生产工艺流程及产污环节见下图所示： 图2 纸塑复合袋生产工艺流程及产污环节图 3、食品无纺布、编织布二合一包装袋工艺流程及产污环节见下图所示： 图3 食品无纺布、编织布二合一包装袋工艺及产污环节图 主要工艺简介： 本项目三种产品的工艺流程基本相同，主要为原料和原料的预处理存在差别，以下按照主要产污环节进行说明，不再按三种工艺分别说明。 吹膜：将外购的聚乙烯颗粒投入到塑料吹塑薄膜机中，聚乙烯颗粒经吹膜机加热至150℃左右时，利用吹膜机制成聚乙烯薄膜。 印刷：项目对OPP膜使用凹版印刷机彩印图案，复合备用。 复合：根据产品的不同，将加工过的原料通过复合机和涂膜机进行复合压制，成为产品所需的彩布。 切片：将制成的彩布按照产品所需的尺寸进行分切。 封口：将切好的彩布进行使用全自动三边封机三边封口。 检验：对完成的产品进行检验，合格后即为成品。 六、现有工程产排污情况 （1）废气 现有工程废气主要为吹塑、复合、印刷工段产生的有机废气。 - 有组织废气 项目有机废气分别经三套“集气罩+UV光氧催化废气净化器+15m高排气筒”处理后排放。根据河南省政院检测研究院有限公司（2018年07月13日~14日，2018年09月18日~19日）对现有工程废气的监测数据可知，有组织排放情况如下表所示。 表14 项目现有工程废气有组织排放情况一览表 序号; 产污环节; 污染因子; 处理措施; 排放浓度 （最大值）; 排放速率（最大值）; 处理效率. 1; 复合工段; 非甲烷总烃; 1套“集气罩+ UV光氧催化废气净化器+15m高排气筒”; 20.2mg/m3; 0.0351kg/h; 88.2%. 2; 吹膜工段及食品包装袋印刷工段; 非甲烷总烃; 1套“集气罩+ UV光氧催化废气净化器+15m高排气筒”; 10mg/m3; 0.0605kg/h; 71.4%. 3; 编织袋印刷工段; 非甲烷总烃; 1套“集气罩+ UV光氧催化废气净化器+15m高排气筒”; 24.1mg/m3; 0.260kg/h; 86.1%. 由上表可知，项目各个工段排放的非甲烷总烃能够满足豫环攻坚办〔2017〕162 号文印刷行业非甲烷总烃排放建议值50mg/m3以下，去除效率70%以上的要求，同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级非甲烷总烃浓度限值120mg/m3，排放速率限值10kg/h的要求。 项目现有工程年工作240天，实行三班制，每班工作8小时，根据项目现有工程验收监测数据中环保设备出口排放速率计算可知，项目现有工程年排放非甲烷总烃约2.0483t/a。 - 无组织废气 根据河南省政院检测研究院有限公司2018年01月23日~24日对厂区无组织非甲烷总烃的监测数据可知，非甲烷总烃上风向浓度为1.52~1.69mg/m3，下风向浓度为1.82~1.94mg/m3，满足豫环攻坚办〔2017〕162 号文无组织非甲烷总烃限值2.0mg/m3的要求，同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级非甲烷总烃周界外浓度限值4.0mg/m3的要求。监测数据见下表所示。 表15 无组织非甲烷总烃监测结果 单位：（mg/m3） 检测时间; 上风向; 下风向; 下风向; 下风向. 2018.01.23; 第一次; 1.63; 1.87; 1.80; 1.80. 第二次; 1.52; 1.86; 1.73; 1.76. 第三次; 1.69; 1.82; 1; 87 1.83. 2018.01.24; 第一次; 1.61; 1.86; 1.92; 1.88. 第二次; 1.68; 1.94; 1.91; 1.88. 第三次; 1.66; 1.87; 1.93; 1.90. （2）废水 现有工程废水主要为生活污水和设备冷却水。 设备冷却水在设备内部循环使用，不外排；生活污水经厂内化粪池收集处理后，定期清运，不外排。 （3）噪声 现有工程噪声主要为凹版印刷机、光电分切机等设备产生的机械噪声，主要噪声源均安装在车间内部，采取厂房隔声、距离衰减、基础减振等降噪措施处理。根据河南省政院检测研究院有限公司2018年01月23日~2018年01月24日对厂界噪声的监测数据，项目现有工程运营时噪声值如下表所示。 表16 噪声现状监测表 单位：dB（A） 监测点位; 2018年01月23日; 2018年01月24日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 57.6; 58.2; 45.7; 43.5; 57.9; 58.3; 44.7; 43.5. 南厂界; 51.2; 52.5; 44.5; 42.4; 54.8; 53.7; 44.5; 43.0. 西厂界; 59.3; 59.4; 41.3; 40.5; 59.2; 58.6; 43.4; 41.4. 北厂界; 55.5; 54.9; 41.2; 40.6; 58.9; 58.1; 42.6; 40.5. 根据上表可知，项目运行时噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （4）固废 现有工程固体废物主要为切片工段产生的边角料、印刷工段产生的废油墨桶、废油墨渣、废印刷胶版、废胶桶、废矿物油及废擦机布、员工生活垃圾；有机废气处理设施替换下来的少量灯管。 边角料属于一般固废，经收集后，定期外售；本项目废油墨、废胶桶、废油墨渣、废印刷胶版、废胶桶、废矿物油及废擦机布、废灯管属于危险废物，暂存于危废暂存间内，并定期委托具有处理资质的单位安全处置。 表17 项目固体废物处置情况一览表 单位：t/a 序号; 固体废物名称; 产生量; 废物种类; 处置方式. 1; 废边角料; 30; 一般固废; 统一收集后，暂存外售。. 2; 生活垃圾; 8.4; 暂存后运至附近垃圾中转站。. 3; 废油墨桶、废胶桶; 0.2; 危险废物; 分区暂存于危废暂存间，定期委托具有资质的单位安全处置。. 4; 废印刷胶版; 0.1. 5; 废油墨渣; 0.2. 6; 废矿物油; 0.2. 7; 废擦机布; 0.1. 8; 废灯管; 0.002. 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。 七、现有工程环评及审批部门核定污染物排放情况 表18 现有工程各污染物排放量一览表 环境污染因素; 污染物; 现有工程排放量. 废气; 颗粒物; 0. SO2; 0. NOX; 0. VOCs; 2.0483t/a（本次环评核定量）. 废水; 废水量; 0. COD; 0. NH3-N; 0. TP; 0. 固废; 工业固体废物; 0. 注：项目现有工程环评文件未核算VOCs的产排量，本次评价根据现有工程验收监测数据环保设备出口排放速率（总计0.3556kg/h）及项目年工作时间（总计5760h）进行核算，经核算，现有工程VOCs排放量约为2.0483t/a。根据项目现有工程环保设备进口非甲烷总烃的产生速率（总计2.237kg/h）及项目年工作时间（总计5760h）进行核算，项目现有工程VOCs的总产生量约为12.8851t/a。 八、项目现有工程存在的问题及相应的整改措施 表19 项目现有工程存在的问题及相应的整改措施一览表 序号; 存在问题; 整改措施. 1; 项目凹版印刷机、塑料涂膜机等使用机油或油墨的设备下方未设置集油槽。; 在使用机油的设备下方设置集油槽用于收集生产过程中产生的废矿物油等废物。. 2; 现有工程废气处理设施不能满足《河南省2019年挥发性有机物治理方案》 中“收集的废气要采取回收、焚烧等末端治理措施进行净化处理，确保稳定达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术”的要求。; 全厂涉及VOCs的设备均存放于密闭的生产车间内密闭处理，并在设备上方安装高效集气罩，通过“光氧催化装置+活性炭吸附箱”组合工艺净化处理，尾气通过15m高排气筒高空排放。. 本项目设置的高效集气罩的集气效率可达80%，“光氧催化装置+活性炭吸附箱”组合工艺的净化效率约为90%（根据现有工程验收监测数据可知，单独1台UV光氧催化装置对有机废气的处理效率为84%，本次扩建新增活性炭吸附箱处理有机废气，活性炭吸附箱对有机废气的处理效率按照60%计，则综合处理效率可达到93.6%，但考虑到有机废气浓度较低，光氧催化装置与活性炭吸附箱对有机废气的综合处理效率按照90%考虑），根据项目现有工程验收监测数据可知项目现有工程环保设备进口处非甲烷总烃的产生速率总计2.237kg/h，项目年工作时间总计5760h，则现有工程VOCs的总产生量12.8851t/a，项目整改后，产生VOCs的设备均进行二次密闭，并在光氧催化装置后增加活性炭吸附箱处理有机废气，整改后环保设备的净化效率为90%，则项目有机废气排放量为1.2885t/a。项目现有工程年工作240天，实行三班制，每班工作8小时，根据项目现有工程验收监测数据中环保设备出口排放速率计算可知，项目现有工程年排放非甲烷总烃约2.0483t/a，则项目整改后相对于现有工程排放量削减了0.7598t/a。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡市地处河南省北部，南临黄河，与省会郑州、古都开封隔黄河相望；北依太行，与鹤壁、安阳毗邻；西连焦作，与晋东南接壤：东接濮阳，与鲁西相连，是豫北的经济和交道中心，经济区重要城市之一。具有承东启西、沟通南北的枢纽地位，为豫北地区唯一的国家公路运输枢纽城市，京广、新菏、太石铁路在此交汇，107国道、106国道、京珠高速与济东高速、阿深高速穿境而过，黄河三桥已经开工建设，黄河四桥正在规划筹建。 新乡市平原新区位于黄河北岸（过黄河大桥向北4km），西起107道两侧，东至京港澳高速以东与原阳县城接壤，南起黄河大堤，北至新乡县交界。距郑州市中心25km，距焦作市中心35km，距新乡市中心45km，居郑州、新乡、焦作三市交会中心，新乡市平原新区规划总面积188km2。 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡文岩工业园，项目地理位置详见附图1。 2、地形地貌 平原新区位于华北大平原的南端，地处黄河下游，系黄淮海平原的组成部分。总的地势为西南部高，并以1/5000的坡降向东北倾降，海拔高程由83m逐步降为78m，地貌由北向南可分为五个类型： （1）古黄河滩地区。在古阳堤与古黄河槽之间，包括祝楼乡、师寨乡、城关镇北半部和王杏兰乡、福宁集乡、黑山羊乡的一部分，面积约121713.28亩，占县域面积的6.06%，该地貌区的海拔高程为80m左右，地势比较平坦。至西南向东北倾斜，坡降为1/4000。 （2）黄河故道沙丘沙垄区。在古黄河中，由于沉积之沙受风力吹动，而重新堆积连绵起伏的沙丘，相对高差一般在5m左右，海拔高程约80m，地面坡降为1/4700。该地貌包括祝楼、黑山羊、福宁集、王杏兰、阳阿五个乡的一部分，以及城关、原武、师寨、蒋庄、官厂、包厂、郭庄、路寨、葛埠口的一小部分。面积约323363.67亩，占县域面积的16.10%。 （3）低洼平原区。在古黄河与现黄河之间，形成地势相对低洼的平原，海拔高度77m左右，地面坡降为1/4000，该地貌包括师寨、城关南部、葛埠口、靳堂、大宾、太平镇、梁寨北部，以及路寨、齐街的少部分，面积约473998.92亩，占县域面积的23.6%。 （4）黄河背河洼地区。黄河大堤从西向东横贯全县，长约64km，沿大堤北侧有一条宽3～5km的槽形洼地，海拔76m左右，地面坡降为1/3000~1/6000，该地包括原武、葛埠口、靳堂、太平镇、梁寨南部，以及堤南各乡沿黄河大堤北侧部分，面积约399886.48亩，占县域面积的19.91%。 （5）黄河滩区。在黄河大堤与黄河水道之间，为宽度不等的河漫滩河阶地，海拔高程87m左右，地面坡降为1/5000~1/6000。该地貌包括桥北、韩董庄、蒋庄、官厂、郭庄、陡门，以及大宾、靳祝楼乡的堤南部分，面积约689507.75亩，占县域面积的34.3%。 3、地质条件 本项目场地地貌单元为黄河中下游冲积平原，形成了粉土、粘性土与砂土互层沉积的地层结构。地层为第四纪黄河冲积物。依据土工试验、标贯试验、静力触探及野外观察，按其土质特征及物理力学性质差异将本场地土划分为9个工程地质单元层。 项目场地地处华北场陷内，深部构造形迹以隐伏断裂为主，新构造运动多具继承性，比较活跃。勘探深度内未发现有断裂及活动断裂通过。 4、气象条件 平原新区地处黄河流域下游，属暖温带季风气候，四季的特点是：春季干旱风沙多，夏季炎热雨集中，秋季光足温差大，冬季干冷季节长。年平均气温14.4℃，全年无霜期224d，全年日照1938h，灌区冬春盛行东北、西北风，夏秋盛行东南风、南风，年平均风速为3.4m/s，瞬时最大风速为24m/s。由于年季变率较大，旱涝交际出现，但旱多于涝，雨量多集中在6~9月份，占全年降雨量的71%左右。 5、水文条件 （1）地表水 新乡市地处黄河、海河两大水系，平原面积占78%。目前水库容量1.99×109m3。黄河流经新乡市170km，流域面积达4558km2。“南水北调”中线工程，在新乡境内长度77km。评价区域内主要有黄河、天然渠、文岩渠和幸福渠，属于黄河流域。天然渠、文岩渠和幸福渠为人工河流。 距离本项目最近的地表水体为西侧约270m处的文岩渠，本项目无废水外排，不会对周边水环境产生不良影响。 （2）地下水 平原新区范围的整体地面高程低于黄河河床标高程，黄河浸润，渗透补给，使得规划区水位埋藏较浅，南部2~4m，北部4~6m，背河洼地雨季常接近地表。由于平原新区地表为第四系松散岩层所覆盖，地表在黄河冲积发育之前，下伏为新生代湖相沉积物质，巨厚的粘土、亚粘土层形成了良好的不透水隔层。同时由于黄河的发育兴盛，其上又堆积了巨厚的松散、半松散物质，为地下水的贮存提供了良好的空间条件。潜水含水层底板埋藏在地表下40m左右。 6、生物多样性 平原新区属暖温带气候区，大部分为人工种植落叶阔叶林植被型，常见植被有杨、柳、榆、槐、椿、紫穗槐、荆条、茅草等。灌区属暖温带季风气候，因此灌区内植物适生面广。因人类长期的开发活动，原生自然植被现均已被各种农作物所替代，极少部分区域还存在一些野生植被资源。灌区是以农业为主的商品粮基地，农作物主要有小麦、水稻、玉米、大豆、红芋、高粱、棉花、花生、芝麻等。项目区周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 7、项目与“关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知” 新环（2015）342号（以下简称《通知》）的符合性。 表20 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相; 条文 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡文岩工业园; 属于. 限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、; 教科研 主的区域）; 不属于. 禁止 开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 辉县市百泉风景名胜区. 辉县市白云寺森林公园. 辉县市关山国家地质公园. 新乡市 集中水源地保护区; 平原新区丽华水厂地下水井群（共21眼井）; 一级保护区范围：Q1—K1、Q6—K6、Q7—K7、Q8—K8、Q9—K9、Q10—K10、Q12—K12、Q13—K13、Q14—K14、Q15—K15各组井群外包线内及外围100米的区域；K5取水井外围100米的区域；各取水井至水厂的输水管线两侧各5米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，Q6～Q10取水井外围550米外公切线、南至黄河大堤北岸、北至郑焦高速公路的区域,Q12～Q15取水井外围550米外公切线、南至郑焦高速公路、北至310省道的区域;Q1取水井外围500米、北至310省道的区域。; 项目位于该保护区北侧，距离二级保护区外边界约5km，不在该保护区范围内。; 不在保护区范围内. 污染防; （控）重点单元 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡文岩工业园; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 不属于. 工业项目 分类; 二类工业项目：轻工类; 本项目为塑料制品业。; 属于二类工. 项目由上表可知，本项目属于二类工业项目。项目位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡文岩工业园，属于重点开发区，属于大气污染防治重点单元，不属于燃煤火电、煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业项目；不属于水污染防治重点单元。不属于重金属污染防治重点单元。 综上所述，项目符合该《通知》的要求。 8、项目与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020）的相符性分析 表21 项目与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020）的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 坚决打赢蓝天保卫战第9条：严格环境准入门槛。 禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏的项目。其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施。其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。严格控制新增燃煤项目建设。除背压热电联产外，全市不再核准“十三五”期间新开工建设的燃煤发电项目。; 本项目属于塑料制品业，项目属于扩建项目，能够满足环境准入门槛。项目不属于大宗物料运输项目，可以采用公路运输。; 符合要求. 坚决打赢蓝天保卫战第20条：加快工业源VOCs治理。 坚持源头减排、过程控制、末端治理和强化管理相结合的综合防治原则，深入开展工业 VOCs 治理。对 VOCs 废气末端处理工艺进行提升改造，鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高VOCs治理效率。低温等离子体技术、光催化技术仅适用于处理低浓度有机废气或恶臭气体。加强无组织废气排放控制，含 VOCs 物料的储存、输送、投料、卸料，涉及 VOCs 物料的生产及含 VOCs产品分装等过程应密闭操作。推广使用低（无）VOCs 含量的绿色原辅材料和低（无）VOCs排放的生产工艺、设备，加强无组织废气收集，优化烘干技术，配套建设末端治理措施，实现 VOCs 全过程控制。加强源头控制。大力推广使用水性、大豆基、能量固化等低（无）VOCs 含量的油墨和低（无）VOCs 含量的胶粘剂、清洗剂、润版液、洗车水、涂布液。到 2019 年底前，低（无）VOCs含量绿色原辅材料替代比例不低于 60%。在纸制品包装、塑料软包装等领域，推广使用柔印等低（无）VOCs 排放的印刷工艺。在塑料软包装领域，推广应用无溶剂、水性胶等环境友好型复合技术， 2019 年底前，替代比例大于 60%。加强废气收集与处理。对油墨、胶粘剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境密闭负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上。对转运、储存等环节，采取密闭措施，减少无组织排放。在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放。收集的废气要采取吸附回收、吸附燃烧等高效治理设施，确保稳定达标排放。; 本项目聚乙烯、聚丙烯在常温状态下无VOCs产生，但在聚丙烯共混改性造粒过程（添加部分聚乙烯）会产生部分VOCs，本项目将产生VOCs的生产设备放置在密闭的产生车间内。生产过程中产生的有机废气经设备顶部设置的高效集气罩收集后，通过“光氧催化装置+活性炭吸附箱”净化处理，尾气由15m高排气筒排放，确保达标排放。; 符合要求. 坚决打赢蓝天保卫战第24条：严格实施施工扬尘。 积极推行绿色施工，建立健全施工扬尘常态化长效管理机制，建设单位要将防治扬尘污染费用列入工程造价，在加装视频监控、管理人员到位、经报备批准后方可开工。严格落实新建和在建建筑; 市政、拆除、公路、水利等各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗 渣土车辆密闭运输“六个百分百”，城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆的两个禁止”。 项目在现有厂区车间内进行建设，施工期主要为生产设备、环保设备的安装以及电路改造，不涉及施工扬尘。; 符合要求. 9、项目与河南省2019年挥发性有机物治理方案的相符性分析 表22 项目与河南省2019年挥发性有机物治理方案的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. （三）推进印刷行业综合整治。推广使用柔性印刷、胶版印刷等低排放印刷方式。对油墨、胶黏剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采用车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上，在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放，收集的废气要采取回收、焚烧等末端治理措施进行净化处理，确保稳定达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。; 本次扩建不涉及印刷工艺，项目造粒产生的有机废气通过“光氧催化装置+活性炭吸附箱”组合工艺净化处理。; 符合要求. 10、项目与新乡市2018-2019年秋冬大气污染综合治理攻坚行动方案（以下简称秋冬大气攻坚行动方案）的相符性分析 表23 项目与秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 第12条：加强无组织排放治理改造。 对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。; 本项目属于塑料制品业，项目造粒原料属于粉状、颗粒状，均通过包装袋密闭包装。; 符合要求. 第34条：禁止新改扩建涉高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等生产和使用的项目。; 本次扩建不新增高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等生产和使用。; 符合要求. 11、项目与河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的相符性分析 表24 项目与河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 31、开展工业企业无组织排放治理。2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉料、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊。管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸漏土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。; 本项目无组织排放主要为VOCs的排放，本项目聚乙烯、聚丙烯在常温状态下无VOCs产生，但在聚丙烯共混改性造粒过程（添加部分聚乙烯）会产生部分VOCs，本项目将产生VOCs的生产设备放置在密闭的产生车间内。生产过程中产生的有机废气经设备顶部设置的高效集气罩收集后，通过“光氧催化装置+活性炭吸附箱”净化处理，尾气由15m高排气筒排放，确保达标排放。; 符合要求. 33、开展VOCs专项治理。2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、表面涂装、印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南; 工 企业挥发性 机物专项治理工作中排放建议值要求。 项目涉及VOCs的生产工序均在密闭的空间内进行，并配备“光氧催化装置+活性炭吸附箱”对产生的VOCs废气进行净化处理，能够做到稳定达标排放。; 符合要求. 12、项目与《新乡市生态环境局关于部署按照工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）（下文简称《工业企业用电量监控系统的通知》）的相符性分析 表25 项目与《工业企业用电量监控系统的通知》的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 一、安装范围 第一批安装部署用电量监控系统的企业为：新乡市辖区内国控、省控、市控重点监控企业、涉及VOCs污染排放的企业、铸造行业、建材行业，然后逐步扩展至新乡市辖区内所有排污企业。 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。; 本项目属于涉及VOCs污染排放的企业。项目总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施位置按照环保部门要求安装用电量监控系统终端。; 符合要求. 13、项目与新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的相符性分析 表26 项目与新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案的相符性分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 31、开展工业企业无组织排放治理 强化工业企业无组织排放排查工作，逐企建立清单台账。2019年10月底前，全市工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频; 空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。 项目生产工艺产尘点均配备有处理措施，生产过程收尘到位；项目物料均密闭输送，厂区内地面硬化或绿化处理。; 符合要求. 33、开展挥发性有机物（VOCs）无组织排放治理 结合第二次污染源普查，对全市所有VOCs排放的工业企业逐企建立清单台账。2019年6月底前，全市工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。; 项目属于塑料制品业，造粒过程涉及VOCs产生，生产工序均在密闭的车间内进行，项目产生的VOCs废气经集气罩收集后，通过“光氧催化装置+活性炭吸附箱”净化处理。; 符合要求. 43、加快构建工业企业全方位监控体系 开展VOCs排放监控。构建工业企业VOCs排放监控体系，依据《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 1013-2018）》，制定VOCs在线监控设备安装、运行、比对及联网技术规范；将包装印刷、工业涂装、化工等VOCs 排放重点企业纳入重点排污单位名录，12月底前，安装VOCs排放自动监控设备并与环保部门联网，实现现代煤化工等行业泄漏检测与修复（LDAR）相关无组织排放数据与环保监管部门共享，基本实现重点涉VOCs企业排放监控全覆盖。; 项目现有工程属于包装印刷行业，按照环保部门要求安装VOCs排放自动监控设备并与环保部门联网。; 符合要求. 14、与集中式饮用水源保护区划相符性 平原新区丽华水厂地下水井群（共21眼井）一级保护区范围为：Q1—K1、Q6—K6、Q7—K7、Q8—K8、Q9—K9、Q10—K10、Q12—K12、Q13—K13、Q14—K14、Q15—K15各组井群外包线内及外围100米的区域；K5取水井外围100米的区域；各取水井至水厂的输水管线两侧各5米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，Q6～Q10取水井外围550米外公切线、南至黄河大堤北岸、北至郑焦高速公路的区域，Q12～Q15取水井外围550米外公切线、南至郑焦高速公路、北至310省道的区域;Q1取水井外围500米、北至310省道的区域。 本项目位于该水厂二级保护区外边界北侧，距离约5km，不在该水源保护区范围内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环境保护局发布《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表27 区域空气质量现状评价表 单位:(μg/m3) 污染物; 评价指标（三个月）; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 平均浓度; 63; 150; 42; 达标. PM2.5; 平均浓度; 39; 75; 52; 达标. SO2; 平均浓度; 12; 150; 8; 达标. NO2; 平均浓度; 34; 80; 42.5; 达标. CO; 平均浓度; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 8小时平均浓度; 150; 160; 93.75; 达标. 由上表可知， PM10、PM2.5、SO2、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于未达标区。 2018年，新乡市PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.7%，比全省平均值（103微克/立方米）高2微克/立方米；PM2.5同比下降2微克/立方米，降幅3.2%，与全省平均值（61微克/立方米）持平，气态污染物 SO2同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2同比下降1微克/立方米，降幅2.0%；O3同比下降7微克/立方米，降幅3.3%，CO同比下降0.66毫克/立方米，降幅22.3%。优良天数177天。 目前新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为西侧约270m处的文岩渠，根据新乡市地面水环境功能区划图，该河段应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ 类水质标准。根据新乡市生态环境局网站公示的2019年第5期《新乡市地表水环境责任目标断面水质月报》发布的数据，封丘王堤断面监测结果达标情况一览如下表所示。 表28 2019年5月份封丘王堤断面监测结果一览表 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 13.0; 0.04; 0.040. 断面标准; 40; 2.0; 0.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目所在地的水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准要求，本项目所在区域地表水环境质量现状良好。 目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号），将逐步改善新乡市水环境质量。 3、声环境质量现状 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡文岩工业园，项目所在区域应执行2类标准。本项目各厂界噪声均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据河南省政院检测研究院有限公司2018年01月23日~2018年01月24日对厂界噪声的监测数据，各厂界噪声现状值如下表所示。 表29 项目四厂界噪声实测结果一览表 单位：dB(A) 监测方位; 2018年01月23日; 2018年01月24日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 57.6; 58.2; 45.7; 43.5; 57; 9 58.3; 44.7; 43.5. 南厂界; 51.2; 52.5; 44.5; 42.4; 54.8; 53.7; 44.5; 43.0. 西厂界; 59.3; 59.4; 41.3; 40.5; 59.2; 58.6; 43.4; 41.4. 北厂界; 55.5; 54.9; 41.2; 40.6; 58.9; 58.1; 42.6; 40.5. 由上表可知，项目所在区域声环境质量现状能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、土壤环境治理现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设单位委托郑州德析检测技术有限公司于2019年9月8日在该厂区内进行了土壤监测，在厂区占地范围内共设置了3个土壤监测点位（3个表层样点），采用深度为0~20cm，样点坐标分别为： A（经度：113.732987，纬度：35.042621） B（经度：113.733360，纬度：35.043000） C（经度：113.733360，纬度：35.043000） 厂区内土壤监测样点数据根据以上三个点位土样混合而成。项目周边共设置了2个土壤监测点位（2个表层样），采用深度为0~20cm，其中项目东北侧农田表层样点（上风向）坐标为D（经度：113.740178，纬度：35.042383），项目西侧农田表层样点（下风向）坐标为E（经度：113.737807，纬度：35.042427）。检测报告见附件6，监测结果见下表。 表30 土壤环境治理监测结果一览表 监测点位; #### 样品状态; #### 监测因子; #### 监测结果; #### 单位; #### 标准值. 1#项目东北侧农田表层样; #### 深褐色、潮、少量根系、砂土。; #### 镍; #### 34; mg/kg; 190. #### 铜; #### 21; mg/kg; 100. #### 锌; #### 55.8; mg/kg; 300. #### 镉; #### 0.32; mg/kg; 0.6. #### 汞; #### 0.066; mg/kg; 3.4. #### 总砷; #### 19.4; mg/kg; 25. #### 铅; #### 38.9; mg/kg; 170. #### 铬; #### 45; mg/kg; 250. 2#项目西侧农田表层样; #### 黄棕色、潮、少量根系、轻壤土。; #### 镍; 29; mg/kg; 190. #### 铜; 22; mg/kg; 100. #### 锌; 57.9; mg/kg; 300. #### 镉; 0.31; mg/kg; 0.6. #### 汞; 0.038; mg/kg; 3.4. #### 总砷; 16.4; mg/kg; 25. #### 铅; 31.5; mg/kg; 170. #### 铬; 40; mg/kg; 250. 4#项目所在区域表层样; #### 浅棕、湿、砂壤土、少量根系植物; #### 1,1,1,2-四氯乙烷; #### ND; mg/kg; 10. #### 1,1,1-三氯乙烷; #### ND; mg/kg; 840. #### 1,1,2,2-四氯乙烷; #### ND; mg/kg; 6.8. #### 1,1,2-三氯乙烷; #### ND; mg/kg; 2.8. #### 1,1-二氯乙烯; #### ND; mg/kg; 66. 1,1-二氯乙烷; #### ND; mg/kg; 9. 1,2,3-三氯丙烷; #### ND; mg/kg; 0.5. 1,2-二氯丙烷; #### ND; mg/kg; 5. #### 1,2-二氯乙烷; #### ND; mg/kg; 5. 1,2-二氯苯; #### ND; mg/kg; 260. 1,4-二氯苯; #### ND; mg/kg; 20. #### 2-氯酚; #### ND; mg/kg; 2256. #### 䓛; #### ND; mg/kg; 1293. #### 三氯乙烯; #### ND; mg/kg; 2.8. #### 三氯甲烷（氯仿）; #### ND; mg/kg; 0.9. #### 乙苯; #### ND; mg/kg; 28. #### 二氯甲烷; #### ND; mg/kg; 616. #### 二苯并[a, h]蒽; #### ND; mg/kg; 1.5. #### 六价铬; #### ND; mg/kg; 5.7. #### 反-1,2-二氯乙烯; #### ND; mg/kg; 54. #### 四氯乙烯; #### ND; mg/kg; 53. #### 四氯化碳; #### ND; mg/kg; 2.8. #### 对（间）二甲苯; #### ND; mg/kg; 570. #### 氯乙烯; #### ND; mg/kg; 0.43. #### 氯甲烷; #### ND; mg/kg; 37. #### 氯苯; #### ND; mg/kg; 270. #### 汞; #### 0.282; mg/kg; 38. #### 甲苯; #### ND; mg/kg; 1200. #### 砷; #### 11.6; mg/kg; 60. #### 硝基苯; #### ND; mg/kg; 76. #### 苯; #### ND; mg/kg; 4. #### 苯乙烯; #### ND; mg/kg; 1290. #### 苯并[a]芘; #### ND; mg/kg; 1.5. 苯并[a]蒽; #### ND; mg/kg; 15. 苯并[b]荧蒽; #### ND; mg/kg; 15. 苯并[k]荧蒽; #### ND; Mg/kg; 151. 苯胺; #### ND; mg/kg; 260. 茚并[1,2,3-cd]芘; #### ND; mg/kg; 15. 萘; #### ND; mg/kg; 70. 邻二甲苯; #### ND; mg/kg; 640. #### 铅; #### 29.4; mg/kg; 800. #### 铜; #### 21; mg/kg; 18000. #### 镉; #### 0.14; mg/kg; 65. #### 镍; #### 30; mg/kg; 900. 顺-1,2-二氯乙烯; #### ND; mg/kg; 596. 由上表可知，项目厂区各监测点位的监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）及《土壤环境治理 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）的要求。 5、生态环境现状 本项目厂址位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡文岩工业园，区域内天然植被较少，结构类型单一。项目评价范围内并未发现自然保护区或风景名胜区，经现场踏勘，项目500米范围内无重点保护野生动植物。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目周围环境保护目标及其距离见下表所示。 表31 本项目周围环境保护目标及其距离 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 口里村; -487; 274; 村庄; 约3000人; 环境空气质量二类区; NW; 560m. 文岩渠; -270; 0; 河流; /; 地表水Ⅴ类水体; W; 270m.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 评价标准及级别; 项目; 标准值. 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级; SO2; 年平均：60μg/m3. 24小时平均：150μg/m3. 1小时平均：500μg/m3. NO2; 年平均：40μg/m3. 24小时平均：80μg/m3. 1小时平均：200μg/m3. PM10; 年平均：70μg/m3. 24小时均值：150μg/m3. PM2.5; 年平均：35μg/m3. 24小时均值：75μg/m3. O3; 日最大8小时平均：160μg/m3. 1小时平均：200μg/m3. CO; 24小时平均：4mg/m3. 1小时平均：10mg/m3. 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅴ类; COD; 40mg/L. 氨氮; 2.0mg/L. 总磷; 0.4mg/L. 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类; 等效 声级; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）; 砷; 60mg/kg. 镉; 65mg/kg. 铬（六价）; 5.7mg/kg. 铜; 18000mg/kg. 铅; 800mg/kg. 汞; 38mg/kg. 镍; 900mg/kg. 四氯化碳; 2.8mg/kg. 氯仿; 0.9mg/kg. 氯甲烷; 37mg/kg. 1,1-二氯乙烷; 9mg/kg. 1,2-二氯乙烷; 5mg/kg. 1,1-二氯乙烯; 66mg/kg. 顺-1,2-二氯乙烯; 596mg/kg. 反-1,2-二氯乙烯; 54mg/kg. 二氯甲烷; 616mg/kg. 1,2-二氯丙烷; 5mg/kg. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10mg/kg. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8mg/kg. 四氯乙烯; 53mg/kg. 1,1,1-三氯乙烷; 840mg/kg. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8mg/kg. 三氯乙烯; 2.8mg/kg. 1,2,3-三氯丙烷; 0.5mg/kg. 氯乙烯; 0.43mg/kg. 苯; 4mg/kg. 氯苯; 270mg/kg. 1,2-二氯苯; 560mg/kg. 1,4-二氯苯; 20mg/kg. 乙苯; 28mg/kg. 苯乙烯; 1290mg/kg. 甲苯; 1200mg/kg. 间二甲苯+对二甲苯; 570mg/kg. 邻二甲苯; 640mg/kg. 硝基苯; 76mg/kg. 苯胺; 260mg/kg. 2-氯酚; 2256mg/kg. 苯并[a]蒽; 15mg/kg. 苯并[a]芘; 1.5mg/kg. 苯并[b]荧蒽; 15mg/kg. 苯并[k]荧蒽; 151 mg/kg. 䓛; 1293mg/kg. 二苯并[a, h]蒽; 1.5mg/kg. 茚并[1,2,3-cd]芘; 15mg/kg. 萘; 70mg/kg. 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）; 镉; 0.6mg/kg. 汞; 3.4mg/kg. 砷; 25mg/kg. 铅; 170mg/kg. 铬; 250mg/kg. 铜; 100mg/kg. 镍; 190mg/kg. 锌; 300mg/kg. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 污染类型; 标准名称及级别; 污染 因子; 标准限值. 废气; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 非甲烷总烃; 参照执行印刷行业建议值： 有组织：50mg/m3；无组织：厂界处浓度2.0mg/m3。. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 厂内特别排放限值6mg/m3. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 表4中排放浓度限值60mg/m3，表9中周界外浓度限值4.0mg/m3。. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB (A). 固废; 《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单. |
| 总 量 控 制 指 标 准 | 项目现有工程废气主要为VOCs，大气污染物总量控制指标为SO20t/a、NOx0t/a，VOCs排放量为2.0483t/a（本次评价根据验收监测数据核定）；现有工程无废水排放，水污染物总量控制指标为COD0t/a，NH3-N0t/a，TP0t/a。 本项目大气污染物总量控制指标为SO20t/a、NOx0t/a，VOCs排放量为0.224t/a，项目VOCs“以新代老”消减量为0.7598t/a；水污染物总量控制指标为COD0t/a、NH3-N0t/a、TP0t/a。 项目改扩建后全厂废气污染物排放量：SO20t/a、NOx0t/a，VOCs排放量1.5125t/a；新增废气污染物总量指标：SO20t/a、NOx0t/a，VOCs新增排放量0t/a。 项目建成后全厂产排污情况见下表。 项目; SO2排放量; NOX排放量; VOCs排放量; COD排放量; NH3-N排放量; TP排放量. 现有工程排放量; 0; 0; 2.0483t/a; 0; 0; 0. 本项目排放量; 0; 0; 0.224t/a; 0; 0; 0. “以新代老”消减量; 0; 0; 0.7598t/a; 0; 0; 0. 建成后全厂排放量; 0; 0; 1.5125t/a; 0; 0; 0. 建成后全厂新增排放量; 0; 0; 0; 0; 0; 0. |

建设项目工程分析

施工期工程分析 经现场踏勘，本项目依托现有闲置车间及场地进行生产建设，不需要新建其他构筑物，施工期主要为设备的安装及电路改造，工程量较小，不再对项目进行施工期环境影响评价。 营运期工程分析 一、工艺流程简述 本次工程属于生产工艺的延伸，在不增加产能的前提下，增加造粒生产线供厂内使用。本项目的工艺流程及产污环节图见图4。 图4 造粒工艺流程及产污环节图 本项目具体造粒工艺简述如下： 将外购的聚丙烯粉料及少量的聚乙烯颗粒密闭混料，造粒机配备有2个串联的配料斗，第一个配料斗用于聚丙烯粉料密闭上料，上料后经料斗下方的绞龙向后方运输，第二个配料斗位于第一个料斗的侧后方，用于投放聚乙烯颗粒料，通过此上料方式将物料混合均匀并运输至造粒机内。 造粒机通过电加热的方式将混合均匀的物料颗粒加热至熔融状态完成改性（改性后的颗粒状聚丙烯颗粒具有更好的物化性质），再经造粒机挤出后，通过水冷的方式进行冷却降温，并通过造粒机配套的切刀切成颗粒状，完成造粒。 二、主要污染工序： （1）废气：主要为造粒过程产生的有机废气。 （2）废水：主要为员工生活污水。 （3）噪声：主要为造粒机等设备产生的噪声。 （4）固废：主要为生产过程中产生的废包装材料、废活性炭、废灯管、设备运行及维修过程产生的废机油及含油废物。 三、源强分析 1、废气 项目产生的废气主要为造粒过程中产生的有机废气。 （1）造粒废气 项目聚丙烯粉料（分解温度310℃）使用量为1000t/a，聚丙烯粉料与聚乙烯的最佳共混改性配比为4:1，则聚乙烯共混改性配比用量为250t/a。聚丙烯粉料与聚乙烯颗粒混合后在造粒机内加热至167~175℃温度区间，在该温度下，聚丙烯粉料及聚乙烯颗粒都将处于融化状态完成共混改性，经造粒机挤出后冷却、切粒即可完成造粒。融化状态下的聚丙烯与聚乙烯部分高分子键会断裂挥发出有机废气，主要成分为乙烯、丙烯等小分子烷烃，且不含苯系物，以非甲烷总烃计，经类比同类型项目生产数据分析可知，该工段有机废气挥发量约占原料总用量的0.08%，项目原料总量为1000t/a（其中聚乙烯颗粒200t/a，聚丙烯粉料800t/a），则非甲烷总烃产生量为0.8t/a（（聚丙烯粉料用量+聚乙烯颗粒用量）×0.08%）。 （5）废气处理工艺比选 目前，我国有机废气处理技术主要有冷凝吸附回收法、催化燃烧法、吸附法、低温等离子法及光氧催化法等，这些方法在应用中各有特点和利弊，需要根据污染程度、使用环境与条件来权衡。对于环保检查机构和污染治理方所共同关心的是：初次投资费、运行费用、二次污染、处理效果、维护等方面的问题，具体处理工艺的优缺点见下表。 表32 各种治理方法对比一览表 治理 方法; 原理; 适用范围; 优点; 缺点. 冷凝吸附回收法; 通过将有机废气冷凝，还原成液态，将废气由气相转换成液相，将收集到的VOCs回收利用。; 适用于5000ppm以上的高浓度VOCs废气处理。; 净化效率高，有效节约生产原料。; 设备成本较高，运行费用昂贵，仅适用于处理高浓度有回收价值的有机废气。. 催化燃烧法; 通过吸附技术将有机废气收集浓缩，然后通过焚烧处理，将有机废气净化排放。; 该处理技术适用于1000ppm~5000ppm的中等浓度VOCs废气处理。; 净化效率高，处理较为彻底，处理后可以对燃烧热量回收利用。; 设备成本高，运行费用高，能耗高，不适用于较低浓度的有机废气处理。. 吸附法; 利用吸附剂的吸附功能使有机废气由气相转移至固相; 适用于低浓度、大风量废气，对醇类、脂肪类效果较明显，但处理湿度大的废气效果不好。; 净化效率很高，可以处理多组分有机废气。; 吸附剂须经常更换，更换吸附剂不易监管；运行费用高；吸附剂再生困难；多与其他方法联合使用. 光氧催化法; 采用高能特效光波管，裂解及氧化有机气体分子链，改变物质结构，将高分子污染物质裂解氧化为低分子无害物质，如CO2和H2O等。对于含苯类和醛类废气，附加TiO2催化氧化模块，彻底净化废气成分; 本技术适合较低浓度（1000ppm）的有机废气，能处理苯、苯乙烯、小分子酯类、含氧烃、环氧烃、醇类等多种混合气体。; 净化效果彻底，无二次污染，安全性高，使用寿命长，运行较稳定。; 催化剂较为昂贵，运行费用稍高于低温等离子。. 低温等离子体法; 低温等离子体是继固、液、气之后的物质第四态，当外加电压达到气体的着火电压时，气体分子被击穿，产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的一种准中性气体（即高能量的活性基团）。放电过程中电子温度很高，重粒子温度很低，整个体系呈现低温状态。废气中的污染物质与等离子体中这些具有较高能量的活性基团发生反应，最终转化为CO2和H2O等物质，从而达到净化废气的目的; 适合低浓度大风量的废气净化，正常运行情况下处理效率可达60%~90%左右，能处理多种组分的混合气体。; 废气浓度及湿度较低情况下，可长期正常工作。运行费用低，净化技术可靠，无二次污染。; 一次性投资稍高，不适合处理高浓度有机废气，遇到高温气体有爆炸危险。. 本项目有机废气的产生浓度较低，有机废气的主要成分为小分子烷烃（以非甲烷总烃计），产生浓度小于1000ppm，综上比较可知光氧催化法能耗较小，运行稳定，无二次污染，能够有效的处理上述有机废气，而吸附法能够将有机废气由气相转移成固相，适用于与其他方法联合使用，因此，光氧催化法与吸附法联合处理更利于项目废气的净化。 图5 光氧催化技术处理有机废气原理图 光氧催化装置配备有催化模块、紫外灯管、引风系统以及电柜控制系统且工作原理主要是通过紫外灯管产生臭氧将有机废气氧化，从而达到净化废气的目的。项目灯管数量较多，使用寿命较长，在日常维护管理规范的情况下，该套处理装置能够稳定连续运行，可保证有机废气得到有效处理，保证废气连续稳定达标排放可行。 评价建议：采用集气罩收集造粒设备运行过程中产生的废气（集气效率约80%），经管道收集后最终通过1套“光氧催化装置+活性炭吸附箱”净化生产过程中产生的废气（净化效率90%），处理后尾气经1根15m高排气筒排放。项目非甲烷总烃产生量为0.8t/a，则无组织排放的非甲烷总烃为0.16t/a，有组织排放的非甲烷总烃为0.064t/a，非甲烷总烃排放量总计0.224t/a。 本项目产生的有机废气通过造粒机顶部设置的高效集气罩收集，该集气罩属于外部集气吸尘罩，根据《简明通风设计手册》，外部集气吸尘罩的排放量为： L=K•P•H•Vx 式中，P—集气罩敞开面的周长，m； K—考虑沿高度分布不均匀的安全系数，通常取1.4； H—罩口距有害物源的距离，m； Vx—边缘控制点的控制风速，m/s； 经查《简明通风设计手册》中表5-3，本项目Vx的最小控制风速为0.25~0.5m/s；根据《简明通风设计手册》表5-4，因此本项目取最不利状况，即范围下限0.25m/s。本项目根据集气罩的相关参数确定所用风机的风量，项目所需风量如下表所示。 表33 项目所需风量一览表 生产设备; 集气罩敞开面周长m; 罩口距有害物源的距离m; 所需风量 m3/h; 单台风量m3/h; 设备数量; 总风量m3/h; 排放浓度mg/m3. 造粒机; 4; 0.5; 2520; 3000; 2台; 6000; 1.9. 2、废水 项目废水主要为员工生活污水。设备冷却水循环使用不外排。 本次扩建工程不新增员工，不新增生活用水，不新增生活污水产生，经现场踏勘，本项目所在地不属于平原新区污水处理厂收水范围，未接通污水管网，项目生活污水经厂内现有化粪池收集处理后，定期清运，不外排。 项目设备冷却水主要为造粒机内部循环使用不外排，考虑到蒸发损耗，需定期补充新鲜水，补充水量为0.5m3/d，则共需120m3/a。 3、噪声 项目噪声源主要为造粒机作业噪声，噪声源强为70~80 dB（A）之间，项目设备均布置在车间内，产噪设备加设减振基础或减振垫。在上述条件下，噪声可减少20~30dB（A）。噪声源强和治理措施及效果一览表见下表34。 表34 主要噪声设备源强一览表 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 数量; 叠加源强; 减噪措施; 减噪后的噪声. 1; 造粒机; 2台; 83; 基础减振、厂房隔声; 55. 4、固体废物 项目产生的固体废物包括一般固废和危险废物，一般固废有生产过程中产生的废包装材料，危险废物包括设备及维修过程中产生的废机油及含油废物、废灯管、废活性炭。 经查阅《国家危险废物名录》（2016年版），废机油及含油废物属“HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-249-08，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”，评价建议：各个车床等使用机油的设备下方设置集油槽对废机油进行收集。 废灯管属于“HW29 含汞废物，非特定行业，废物代码为900-023-29，生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”。废活性炭属于“HW49其他废物，非特定行业，废物代码900-041-49”，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。 经咨询环保工程单位，UV光氧催化处理装置每1万m3/h风量需安装40根灯管，灯管平均使用寿命为3年。本项目设计风量为6000m3/h，则项目使用灯管数量约为24根，则平均每年产生约8根废灯管，约重0.01t/a。 本项目采用的活性炭吸附箱有效容积为250L（100 cm *100cm *100cm），按照活性炭密度0.5g/cm3计，则活性炭箱内活性炭量约为500kg，活性炭对有机废气的吸附量约为0.6kg/kg活性炭。项目现有工程VOCs产生量为12.8851t/a（有组织），本工程VOCs产生量为0.64t/a（有组织），其中光氧催化装置的处理效率为84%，则光氧催化装置处理后的VOCs量为2.1640t/a，项目建成后VOCs排放量为1.3525 t/a（有组织），则被活性炭吸附箱的有机气体量约为0.8115t/a，则需消耗活性炭量为1.3525t/a，即项目建成后全厂废活性炭产生量约为1.3525t/a。项目全厂共配备4台活性炭吸附箱，活性炭量总计2t，可以满足项目要求，平均每1年更换4台活性炭吸附箱。 经类比同类型项目生产数据分析可知，废包装材料产生量约为2t/a，废机油及含油废物产生量约为0.2t/a。 表35 项目固废产排情况及处理措施一览表 序号; 固废种类; 产生环节; 产生量（t/a）; 性质; 处理措施. 1; 废包装材料; 生产过程; 2; 一般固废; 统一收集后，暂存外售。. 2; 废活性炭; 活性炭吸附; 1.3525; 危险废物; 分区存放于危废暂存间（现有，具有防雨、防渗、防溢流功能）内，定期委托具有资质的单位处理。. 3; 废机油及含油废物; 设备维修; 0.2. 4; 废灯管; 光氧催化装置; 0.01. 5、本次扩建工程完成后，全厂产排污情况见下表（三笔帐） 表36 本次扩建完成后全厂产排污情况一览表 单位：t/a 污染物种类; 污染因子; 现有工程; 本工程; “以新带老”削减量; 本工程建成后全厂污染物排放量; 排放增减量. 产生量; 消减量; 排放量; 产生量; 消减量; 排放量. 废气; 颗粒物; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. VOCs; 12.8851; 10.8368; 2.0483; 0.8; 0.576; 0.224; 0.7598; 1.5125; -0.5358. SO2; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. NOX; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废水; COD; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. TP; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 固体废物; 39.202; 39.202; 0; 1.5625; 1.5625; 0; 0; 0; 0. 根据工程分析可知，项目有组织排放的非甲烷总烃量为0.064t/a，无组织排放的非甲烷总烃量为0.16t/a，则本工程排放量非甲烷总烃为0.224t/a。 本项目设置的高效集气罩的集气效率可达80%，“光氧催化装置+活性炭吸附箱”组合工艺的净化效率约为90%，根据项目现有工程验收监测数据可知项目现有工程环保设备进口处非甲烷总烃的产生速率总计2.237kg/h，项目年工作时间总计5760h，则现有工程VOCs的总产生量12.8851t/a，项目整改后，产生VOCs的设备均进行二次密闭，并在光氧催化装置后增加活性炭吸附箱处理有机废气，整改后环保设备的净化效率为90%，则项目有机废气排放量为1.2885t/a。项目现有工程年工作240天，实行三班制，每班工作8小时，根据项目现有工程验收监测数据中环保设备出口排放速率计算可知，项目现有工程年排放非甲烷总烃约2.0483t/a，则项目整改后相对于现有工程排放量削减了0.7598t/a（以新代老“消减量”）。 根据现有工程排放量、本工程排放量、“以新代老”消减量得出本工程建成后全厂污染物排放量为1.5125t/a（现有工程排放量+本工程排放量-“以新代老”消减量），排放增减量为-0.5358t/a（现有工程排放量-本工程建成后全厂污染物排放量）。

项目工程主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类别 | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 造粒过程 |  | 有组织非甲烷总烃 | 18.5mg/m3；0.64t/a | 1.9mg/m3；0.064t/a |
|  |  |  | 无组织非甲烷总烃 | 0.16t/a | 0.16t/a |
| 固体废物 | - 生产过程 | - 一般固废 | 废包装材料 | 2t/a | 收集后，交由生产厂家回收。 |
|  | - 活性炭吸附 | - 危险 - 废 - 物 | 废活性炭 | 1.3525t/a | 分区存放于危废暂存间内（现有，具有防雨、防渗、防溢流功能），定期委托有资质的单位安全处置。 |
|  | - 设备维修 |  | 废机油及含油废物 | 0.2t/a |  |
|  | - 光氧催化装置 |  | 废灯管 | 0.01t/a |  |
| 噪声 | 主要为机械设备作业噪声，噪声源强在70~80dB(A)之间，经厂房隔声、安装减振垫并经距离衰减后各厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目噪声对周边环境影响可以接受。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目用地为工业用地，项目所在区域主要为人工生态系统，生态结构单一，周围500m范围内未发现珍贵植物和野生保护动物，项目依托现有厂房进行生产建设，不新增占地，不进行土建施工，不会破坏植被，不新增水土流失，对周边生态环境影响可以接受。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目租赁现有闲置厂房生产建设，不新建厂房，主要为电力改造及设备的安装调试，施工期较短，本次评价不再对施工期环境影响进行分析。 二、营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析及治理措施 （1）评价等级判定 项目造粒机生产过程中产生的有机废气经设备上方设置的高效集气罩收集后，通过1套“光氧催化装置+活性炭吸附箱”净化处理后，尾气通过1根15m高排气筒排放。本环评采用估算模式对大气环境影响评价等级进行判定。项目评价因子和评价标准、估算模型参数表、点源参数表、矩形面源参数表、大气环境影响评价估算结果如下所示： 表37 评价因子和评价标准 评价因子; 平均时段; 标准值; 标准来源. 总挥发性有机废气（TVOC）; 8小时平均; 600μg/m3; 《环境影响评价导则大气环境》（HJ2.2-2018）. 表38 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 70万. 最高环境温度℃; 42.7. 最低环境温度℃; -21.3. 土地利用类型; 城市. 是否考虑地形; 考虑地形; 不考虑. 地形数据分辨率; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 不考虑. 岸线距离; /. 岸线方向; /. 表39 点源参数表 编号; 名称; 坐标; 排气筒底海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 经度/E; 纬度/N. VOCs. 1; 排气筒; 113.739175; 35.042532; 83; 15; 0.6; 6.43; 25; 5760; 正常工况; 0.0111. 表40 矩形面源参数表 编号; 名称; 坐标; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 经度/E; 纬度/N; VOCs. 1; 生产车间; 113.739223; 35.042387; 83; 80; 40; 8; 5760; 正常工况; 0.0278. 表41 有组织大气环境影响评价估算结果一览表 项目单位：mg/m3; 非甲烷总烃. 预测内容; 浓度mg/m3; 占标率%. 100m; 0.0009178; 0.15. 200m; 0.0006796; 0.15. 300m; 0.0006062; 0.11. 400m; 0.0004983; 0.10. 500m; 0.0003963; 0.08. 600m; 0.0003189; 0.07. 700m; 0.0002618; 0.05. 800m; 0.0002193; 0.04. 900m; 0.000187; 0.04. 1000m; 0.0001619; 0.03. 口里村（560m）; 0.0003471; 0.06. 最大值; 0.0009367; 0.16. 最大值处对应距离（m）; 90. 表42 无组织大气环境影响评价估算结果 项目单位：mg/m3; 非甲烷总烃. 预测内容; 浓度mg/m3; 占标率%. 100m; 0.01004; 1.67. 200m; 0.006197; 1.03. 300m; 0.003448; 0.57. 400m; 0.002189; 0.36. 500m; 0.00153; 0.26. 600m; 0.001141; 0.19. 700m; 0.0008931; 0.15. 800m; 0.0007234; 0.12. 900m; 0.0006023; 0.1. 1000m; 0.0005125; 0.09. 口里村（560m）; 0.001274; 0.21. 车间外1m（厂界外）; 0.003227; 0.54. 最大值; 0.0101; 1.68. 最大值处对应距离（m）; 107. 根据表41、表42的估算结果和《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的评价等级判定要求可知，本项目环境空气影响评价等级为二级。 （2）大气环境影响预测与评价 - ①大气环境影响预测与评价 由上述估算结果可知，VOCs有组织最大地面质量浓度占标率约为0.16%，VOCs无组织最大地面质量浓度占标率为1.68%。本项目VOCs无组织最大地面质量浓度占标率大于1%，小于10%，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）可知，本项目环境空气影响评价等级为二级。 ②防护距离分析 根据《新乡市2018年环境质量年报》中的数据和结论，项目所在区域判断为不达标区。2018年全区SO2（二氧化硫）、NO2（二氧化氮）、PM10（可吸入颗粒物）、PM2.5（细颗粒物）平均浓度分别为19、49、105、61微克/立方米，O3（臭氧）浓度日最大8小时平均值第90位百分数为184微克/立方米，CO（一氧化碳）浓度日均值第95位百分数为1.3毫克/立方米，其中PM10、PM2.5、NO2和O3超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其他项目达标。 本项目排放的主要污染物为VOCs，有组织排放和无组织排放均可实现达标排放，项目排放的各污染物短期浓度占标率均≤100%，无需设置大气防护距离。 - 价范围内敏感点落地浓度预测 本项目环境空气影响评价等级为二级，评价范围边长取5km，评价范围覆盖的主要保护目标为项目周边的村庄。项目有组织排放的颗粒物及VOCs落地浓度较小，无组织排放的颗粒物落地浓度较小，仅无组织排放的VOCs落地浓度较大，项目以无组织VOCS污染源作为预测对象，其他污染源不再进行单独预测，依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的估算模式计算项目VOCs对周围敏感点的浓度贡献值和对应的占标率，预测结果见表43。 表43 大气环境影响评价范围内敏感点VOCs浓度预测一览表 编号; 敏感点名称; 方位; 距离（m）; 浓度贡献值（mg/m3）; 占标率（%）. 1; 口里村; NW; 560; 0.001274; 0.21. 2; 宋楼村; SE; 1060; 0.0004692; 0.08. 3; 小胡庄村; NE; 1200; 0.0003891; 0.06. 4; 东圈村; W; 1650; 0.0002438; 0.04. 5; 张居日庄村; SE; 1680; 0.0002376; 0.04. 6; 大胡庄村; E; 1690; 0.0002356; 0.04. 7; 西磁村; NE; 2080; 0.000176; 0.03. 8; 张村社区; S; 2115; 0.0001719; 0.03. 9; 西圈村; W; 2300; 0.0001533; 0.03. 由上表可知，项目VOCs对周边敏感点的贡献值较小，各敏感点处的预测浓度均不超标，项目VOCs对口里村等敏感点处的环境影响可以接受。 - 达标分析 本项目废气（主要污染物为非甲烷总烃）经1套“光氧催化装置+活性炭吸附箱”净化处理后，尾气经1根15m高排气筒排放。根据项目工程分析，非甲烷总烃有组织排放量为0.064t/a，排放速率为0.0111kg/h，排放浓度为1.9mg/m3，无组织排放速率为0.0278kg/h。根据估算模式算出其最大落地浓度，有组织排放最大落地浓度为0.0009367mg/m3，最大占标率约为0.16%，无组织最大落地浓度为0.0101mg/m3，最大占标率为1.68%，厂界浓度为0.003227mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办〔2017〕162号文中非甲烷总烃 印刷行业 有组织限值50mg/m3，净化效率70%的要求，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4非甲烷总烃排放浓度限值60mg/m3，表9周界外浓度限值4.0mg/m3的要求；同时能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂内（车间外1m）特别排放限值6mg/m3的要求。口里村等敏感点处非甲烷总烃的预测浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级2.0mg/m3的限值要求。 综上所述，评价认为项目对周边大气环境的影响可以接受。 2、水环境影响分析 本项目废水主要为生活污水。设备冷却水循环使用，不外排。 本项目不新增劳动定员，不新增生活用水，不新增生活污水产生。经现场踏勘，本项目所在地未接通城市污水管网，现有工程生活污水经厂内设置的化粪池收集处理后，定期清运，不外排。本项目废水排放方式属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.3-2018）中水污染影响型建设项目评价等级判定，本项目评价等级属于三级B，可不进行水环境影响预测。 因此，本项目运行过程中产生的废水对周边水环境影响可以接受。 3、声环境影响分析 项目噪声源主要为机械设备作业噪声，噪声源强为70~80dB(A)之间。本项目所有设备均安装在室内，通过厂房隔声并设置减振垫、减振基础后，噪声值降低约20~30dB(A)。 在考虑噪声扩散衰减的情况下，声环境预测模式按点声源模式预测，预测模式如下： L=L0—20lg(r/r0) 式中 ：L—受声点的声压级，dB(A)； L0—声源源强，dB(A)； r—声源与厂界之间的距离，m； r0—距噪声源距离，取1m。 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： L=10lgi=1n100.1Li 式中：L——总声压级，dB(A)； n——噪声源数。 项目噪声预测结果见下表。 表44 产噪设备噪声对厂界影响预测分析一览表 dB（A） 影响 对象; 声源名称; 声源 强度; 距离（m）; 贡献值; 本底值; 预测值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 造粒机; 55; 90; 15.92; 58.3; 45.7; 58.3; 45.7. 南厂界; 造粒机; 55; 75; 17.50; 54.8; 44.5; 54.8; 44.51. 西厂界; 造粒机; 55; 12; 33.42; 59.4; 43.4; 59.41; 43.82. 北厂界; 造粒机; 55; 127; 12.92; 58.9; 42.6; 58.9; 42.62. 由上表可知，考虑距离衰减和厂房隔声的情况下，项目各厂界昼间噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB (A)）的要求。 因此，项目噪声对周边声环境的影响可以接受。 4、固体废物环境影响分析 项目产生的固体废物包括一般固废和危险废物，一般固废有生产过程中产生的废包装材料，危险废物主要有废灯管，设备及维修过程中产生的废机油及含油废物、废活性炭。 （1）一般固体废物 项目一般固体废物产排情况及处理措施如下表所示。 表45 项目固废产排情况及处理措施一览表 序号; 固废种类; 产生量; 性质; 处理措施. 1; 废包装材料; 2t/a; 一般固废; 经收集后，暂存外售。. 为避免本项目固体废物对周边环境造成二次污染，评价要求企业依托现有的一般固废暂存间50m2，用于储存一般工业固体废物，并定期外售。项目建设的一般固废暂存间应具有防雨、防流失、防扬散的功能，同时满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单的相关要求。 （2）危险废物 项目危险废物汇总如下表所示。 表46 项目危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 危废特性; 污染防治措施. 1; 废机油及含油废物; HW08; 900-214-08; 0.2t/a; 设备维修; 液体; 有机物; 矿物油; 毒性及易燃性; 分区存放于危废暂存间，定期交由具有资质的单位处理。. 2; 废灯管; HW29; 900-249-08; 0.01t/a; 光氧催化装置; 固体; 汞; 汞; 毒性. 3; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 1.3525t/a; 活性炭吸附装置; 固体; 有机物; 矿物油; 毒性及易燃性. 表47 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所 （设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废机油及含油废物; HW08; 900-214-08; 车间内; 12m2; 桶装; 1t; 3个月. 2; 废灯管; HW29; 900-249-08; 桶装. 3; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 桶装. 为避免项目产生的危险废物对周边环境产生二次污染，评价要求企业依托现有的危废暂存间12m2，用于储存危险废物。危险废物经桶装密封后分区存放于危废暂存间内，该危废暂存间应具有防风、防雨、防晒、防渗漏的功能，暂存间设置双人双锁管理，并设置明显的标示和警告牌，交由专门人员负责看管；危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至而环境中，按照危险固废处置程序，纳入“五联单”管理制度，定期委托具有危险废物处理资质的单位处置，经采取以上措施后，危险废物处置方式能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的相关要求。 综上所述，项目产生的固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。 5、土壤环境影响分析 （1）评价工作等级的判定 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别和环境敏感程度共同判定： ①建设项目占地规模：大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2）。本项目占地面积23608.3m2，占地规模属于小型。 ②土壤环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目行业类别属于设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造中的 “其他”类，因此本项目属于III类建设项目。 ③建设项目土壤环境影响类型：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响类型为污染影响性。 ④建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度：经调查，本项目周边不存在园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，本项目西侧、北侧均为耕地，土壤环境敏感程度为敏感。 具体指标判断见下表。 表48 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价 工作等级 占地 规模 I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 本项目属于III类建设项目，占地面积属于小型，土壤环境敏感程度为敏感，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目土壤环境评价工作等级为三级。 （2）土壤环境影响分析 本项目属于塑料制品业，根据项目污染物排放特点，项目投产运行后对土壤的主要影响途径为大气沉降，采用定性描述法来分析项目对土壤环境的影响。 项目主要是对生产过程中产生的废气、废水、固体废物进行治理，造粒废气采用一套“光氧催化装置+活性炭吸附箱”联合治理后，尾气通过1根15m高的排气筒有组织排放；项目无废水产生，不新增生活排放，现有工程生活污水经化粪池处理后，定期清运；一般固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其2013修改单的要求进行建设，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修改）的要求进行控制，正常情况下，不会发生泄露入渗污染土壤的现象。 为减轻或避免对土壤造成不利影响，根据土壤导则评价对项目建设提出相应的控制措施，主要从源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面来说，具体如下： ①源头控制：本项目污染源主要为废气、废水、固体废物，企业应加强管理，做好节能减排和清洁生产工作，一方面减少污染物产生量，另一方面降低污染物排放浓度和排放量，源强的降低可在发生泄漏时减轻对土壤的影响。 ②过程防控措施 本项目主要是对生产过程中产生的废气、废水、固体废物进行治理，对有机废气采用相应的治理措施后，通过15m高排气筒排放；生活污水经化粪池处理后，近期定期清运；一般固废暂存间和危废暂存间均按照要求进行硬化、防渗等处理。按照环评要求切实落实各种污染控制措施，建成后期及运营对区域土壤环境影响较小。 ③跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，评价工作等级为一级的建设项目一般每3年内开展1次监测工作，二级的每5年内开展1次，三级的必要时可开展跟踪监测。本项目评价工作等级为三级评价，评价建议企业应在必要时进行跟踪监测。 综上所述，该企业的土壤环境现状监测数据均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018），项目运营期在落实各种污染控制措施情况下，项目建设对土壤环境的影响可降至最低，不改变区域土壤环境质量现状。从土壤环境影响的角度，项目建设可行。 6、总量控制 项目现有工程废气主要为VOCs，大气污染物总量控制指标为SO20t/a、NOx0t/a，VOCs排放量为2.0483t/a（本次评价根据验收监测数据核定）；现有工程无废水排放，水污染物总量控制指标为COD0t/a，NH3-N0t/a，TP0t/a。 本项目大气污染物总量控制指标为SO20t/a、NOx0t/a，VOCs排放量为0.224t/a，项目VOCs“以新代老”消减量为0.7598t/a；水污染物总量控制指标为COD0t/a、NH3-N0t/a、TP0t/a。 本项目改扩建完成后全厂废气污染物排放量：SO20t/a、NOx0t/a，VOCs排放量为1.5125t/a；新增废气污染物总量指标：SO20t/a、NOx0t/a，VOCs新增排放量为0t/a。 7、产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类，符合国家相关产业政策。 项目符合《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环〔2015〕342号）的要求。项目已取得备案证明，项目代码为2019-410773-23-03-018846。 8、选址可行性分析 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡文岩工业园，根据建设单位提供的土地证可知，项目用地属于工业用地。 本项目不在饮用水源地保护区范围内，项目所在区域地势平坦，交通便利，周边供电系统设施完善，能够满足项目生产需求。项目符合《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环（2015）342 号的要求。 项目废气、废水、噪声、固废等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现综合利用或合理处置，对区域环境影响可以接受。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 9、环境监测计划 （1）监控要求 根据《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）标准要求，分别在废气排放口和噪声排放源设置环境保护图形标志，便于污染源的监督管理和常规监测工作的进行。 污染监控应严格按照国家有关标准和技术规范进行。 （2）运营期监控要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关要求，本项目属于非重点排污单位，对生产过程中产生的废气、噪声进行监控，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其他有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。厂区要按有关要求安装视频监控设施并与县监控平台联网。监测内容及频率见表49。 表49 工程运营期环境监测计划表 污染源; 监测点; 监测项目; 监测计划. 有组织废气; 造粒工段排气筒; 非甲烷总烃; 1次/半年. 无组织废气; 1个上风向、3个下风向; 非甲烷总烃; 1次/半年. 车间外1m; 非甲烷总烃; 1次/半年. 噪声; 四厂界噪声; 噪声; 1次/季度. （3）监控系统 根据《新乡市生态环境局关于部署按照工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）文件要求，新乡市辖区内国控、省控、市控重点监控企业、涉及VOCs污染排放的企业、铸造行业、建材行业属于第一批需要安装电量监控系统的企业，本项目属于涉VOCs排放的企业，应按照环保部门要求在总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施位置处安装用电量监控系统终端。 根据《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2019〕74号）文件要求，将包装印刷、工业涂装、化工等VOCs 排放重点企业纳入重点排污单位名录，12月底前，安装VOCs排放自动监控设备并与环保部门联网，实现现代煤化工等行业泄漏检测与修复（LDAR）相关无组织排放数据与环保监管部门共享，基本实现重点涉VOCs企业排放监控全覆盖。本项目现有工程属于包装印刷行业，应按照环保部门要求安装VOCs排放自动监控设备并与环保部门联网。 9、项目环保措施、环保投资 本项目建设工程总投资200万元，其中环保投资为25万元，占工程总投资的12.5%。工程主要环保设施投资及验收清单如下表50。 表50 工程环保投资及设施验收一览表 污染源分类; 治理措施; 环保设备 （验收内容）; 验收控制标准; 投资 （万元）. 废气; 现有工程环保处理措施整改; 现有工程采用“光氧催化装置+活性炭吸附装置”组合工艺处理废气；密闭车间，密闭设备。; 3套“光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒”（集气效率80%，净化效率90%）。; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4非甲烷总烃排放浓度限值60mg/m3，表9周界外浓度限值4.0mg/m3；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中，参照执行印刷行业非甲烷总烃浓度限值50mg/m3，厂界处浓度限值2.0mg/m3；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂内（车间外1m）特别排放限值6mg/m3。; 10. 造粒废气; 2台造粒机上方各设置1各高效集气罩收集有机废气，然后通过1套“光氧催化装置+活性炭吸附箱”净化处理，尾气由1根15m高排气筒排放；密闭车间，密闭设备。; 2个集气罩+1套“光氧催化装置+活性炭吸附箱”+1根15m高排气筒。（集气效率为80%，废气总净化效率为90%）；密闭车间、密闭设备。. 废水; 生活污水; 经厂内现有化粪池收集处理后，定期清运，不外排。; 化粪池; /; 依托现有. 噪声; 噪声设备; 厂房隔声，设备安装减振垫; 减振基础; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 2. 固体废物; 废包装材料; 统一收集后，暂存外售。; 一般固废堆存区（50m2）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单。; 依托现有. 废机油及含油废物; 使用机油的设备下方设置集油槽对废机油进行收集；分区于危废暂存间（12m2）暂存后委托具有危险废物处理资质的单位处置; 集油槽；危废暂存间12m2及危废储存装置。; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。; 3. 废灯管. 废活性炭. 用电量监控; 根据《新乡市生态环境局关于部署按照工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）文件及环保部门要求在总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施位置处安装用电量监控系统终端。; 2. VOCs监控; 根据《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2019〕74号）文件及环保部门要求安装VOCs排放自动监控设备并与环保部门联网。; 28. 合计; /; /; /; 45.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类别 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 造粒过程 |  | 非甲烷总烃 | 2台造粒机上方各设置1个高效集气罩收集废气，然后通过1套“光氧催化装置+活性炭吸附箱”净化处理，尾气通过1根15m高排气筒排放。（集气效率为80%，废气总净化效率为90%）；密闭车间，密闭设备。 | 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4非甲烷总烃排放浓度限值60mg/m3，表9周界外浓度限值4.0mg/m3的要求；同时应满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中，参照执行印刷行业非甲烷总烃浓度限值50mg/m3，厂界处浓度限值2.0mg/m3的要求；同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂内（车间外1m）特别排放限值6mg/m3的要求。 |
| 水污染物 | 生活污水 |  | COD NH3-N TP | 经厂内现有化粪池收集处理后定期清运，不外排。 | 合理处置 |
| 固体废物 | - 生产过程 | - 一般固废 | 废包装材料 | 收集后，暂存外售。 | 合理处置 |
|  | - 活性炭吸附 |  | 废活性炭 | 使用机油的设备下方设置集油槽对废机油进行收集；分区于危废暂存间（12m2）暂存后，定期委托有资质单位处理。 | 安全处置 |
|  | 设备维修 | - 危险废物 | 废机油及含油废物 |  |  |
|  | 光氧催化 |  | 废灯管 |  |  |
| 噪声 | 项目噪声源主要为机械设备产生的机械噪声，源强为70~80 dB（A），经采取减振、隔声等措施降噪后，项目各厂界处噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目噪声对周围环境影响较小。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、项目概况 河南如祥包装材料有限公司年产1.2亿条食品包装袋生产线项目于2013年5月31日取得新乡市环境保护局审批通过，批复文号为新环监（2013）131号，并于2018年10月进行了项目自主验收。 根据市场需求，河南如祥包装材料有限公司决定投资200万元，增加造粒工艺（将现有工程外购的聚丙烯颗粒改为自主生产），在现有厂区内建设年产1.2亿条食品包装袋生产线扩建项目。本次扩建项目的建设内容为新增造粒生产线，为现有工程提供服务，不新增产能。项目不新增其他公用工程、储运设备和办公室等措施，上述设施全部依托厂内现有设施提供服务。 二、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类，符合国家相关产业政策。 项目符合《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）的要求。项目已取得备案证明，项目代码为2019-410773-23-03-018846。 三、规划相符性分析 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡文岩工业园，根据河南如祥包装材料有限公司提供的国有土地使用证，项目用地性质为工业用地。 四、选址可行性分析 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡文岩工业园，根据建设单位提供的土地证可知，项目用地属于工业用地。 本项目不在饮用水源地保护区范围内，项目所在区域地势平坦，交通便利，周边供电系统设施完善，能够满足项目生产需求。项目符合《关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环（2015）342 号的要求。 项目废气、废水、噪声、固废等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现综合利用或合理处置，对区域环境影响可以接受。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 五、运营期污染防治措施分析 （1）废气 本项目废气主要为造粒过程产生的有机废气。 造粒过程产生的有机废气：主要污染物为非甲烷总烃，造粒机上方设置高效集气罩收集废气，然后通过1套“光氧催化装置+活性炭吸附箱”净化处理，尾气通过1根15m高排气筒排放，项目车间密闭处理，造粒机密闭处理。 经预测，非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4非甲烷总烃排放浓度限值60mg/m3，表9周界外浓度限值4.0mg/m3的要求；同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中印刷行业非甲烷总烃排放浓度限值50mg/m3，周界外浓度限值2.0mg/m3的要求的要求；同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂内（车间外1m）特别排放限值6mg/m3的要求。口里村等敏感点处非甲烷总烃预测浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级2.0mg/m3的限值要求。 因此，项目废气对周边环境影响可以接受。 （2）废水 本项目废水主要为生活污水。设备冷却水循环使用，不外排。 现有工程生活污水经厂内现有化粪池收集处理后，定期清运，不外排。项目废水对周边地表水环境影响可以接受。 （3）噪声 本项目噪声主要为机械设备作业噪声，在采取减振、隔声等相应的降噪措施和经距离衰减后，项目各厂界处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （4）固废 项目产生的固体废物包括一般固废和危险废物，一般固废有生产过程中产生的废包装材料，危险废物主要有废灯管、设备及维修过程中产生的废机油及含油废物、废活性炭。 废包装材料统一收集后，暂存外售；使用机油的设备下方设置集油槽对产生的废机油收集，收集的废机油及含油废物、废灯管、废活性炭等危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的相关要求设置危废暂存间，该危废暂存间应具有防雨、防渗、防溢流的功能，并设置明显标示和警告牌，危险废物采用塑料密封罐等装置分区暂存于危废暂存间内，定期委托具有危险废物处理资质的单位安全处置。 （5）总量控制 项目现有工程废气主要为VOCs，大气污染物总量控制指标为SO20t/a、NOx0t/a，VOCs排放量为2.0483t/a（本次评价根据验收监测数据核定）；现有工程无废水排放，水污染物总量控制指标为COD0t/a，NH3-N0t/a，TP0t/a。 本项目大气污染物总量控制指标为SO20t/a、NOx0t/a，VOCs排放量为0.224t/a，项目VOCs“以新代老”消减量为0.7598t/a；水污染物总量控制指标为COD0t/a、NH3-N0t/a、TP0t/a。 本项目改扩建完成后全厂废气污染物排放量：SO20t/a、NOx0t/a，VOCs排放量为1.5125t/a；新增废气污染物总量指标：SO20t/a、NOx0t/a，VOCs新增排放量为0t/a。 六、建议 - 严格执行环保“三同时”制度，投产后及时向环保主管部门申请环保验收。 - 加强产噪设备的日常维护，避免噪声扰民现象。一旦出现扰民应立即停产。 - 严格执行环评中所提出的各项污染防治措施。