建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1万套门窗、2万套实木家具加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市木森木器有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 姬素霞410725197102070426 |  |  | 联系人 |  | 刘新立 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇南香山村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15617121584 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  | 453500 |
| 建设地点 | 新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇南香山村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局 |  |  |  | 批准文号 | 2019-410773-20-03-003267 |  |  |
| 建设性质 | 新建Combin改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 | C2110木制家具制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 15440 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 200 | 环保投资(万元) |  |  | 23 | 环保投资占总投资比例 | 11.5% |  |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  | 2019年10月 |  |  |  |
| 一、项目由来 新乡市木森木器有限公司厂址位于新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇南香山村，该公司投资200万元建设“年产1万套门窗、2万套实木家具加工项目”，该项目用地23.16亩，约15440m2，根据现场查勘，该项目租赁现有厂房，设备未到位，不具备生产能力。 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部部令44号，生态环境部部令第1号修正），十、家具制造业中第27条家具制造：有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的应编写报告书，其他应编写报告表。本项目无电镀和喷漆工艺，属于其他类，应编写环境影响报告表。 受新乡市木森木器有限公司委托，该项目环评由我公司承担，我公司在接受委托后，通过现场勘察调查和资料收集，依据《环境影响评价技术导则》及相关环保法律法规的要求，同时结合工程规模和生产工艺，在收集和查阅相关资料基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 二、项目建设及周围环境 本项目选址位于新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇南香山村，四周环境为：东面、南面、北面均为农田，西邻道路。 项目周围敏感点为：向西方向36m的幼儿园（距最近厂房距离），向北方向280m的南香山村，西北方向360m的北周庄村，向东方向750m的王堂村。项目周围环境如下图所示： 师寨镇育苗幼儿园 南香山村 王堂村 北 北周庄村 280m 750m 360m 图1 项目周围环境示意图 三、工程内容及规模 1、项目概况 项目基本情况见表1。 表1 项目基本情况 序号; 名称; 内 容. 1; 项目名称; 年产1万套门窗、2万套实木家具加工项目. 2; 总投资; 200万元. 3; 建设单位; 新乡市木森木器有限公司. 4; 项目选址; 新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇南香山村. 5; 占地面积; 15440m2. 6; 产品方案; 年产1万套门窗、2万套实木家具. 7; 劳动制度; 定员65人，年工作日300天，两班制，每班8小时. 2、项目组成及建设情况 该项目租赁现有厂房组织生产（租赁协议见附件）。项目主要组成见表2。 表2 本项目组成情况一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 6间，占地面积共6205m2（其中6#车间为闲置厂房，本次项目不使用）; 租赁. 2; 辅助工程; 办公室; 1座，2F，占地面积为180m2; 租赁. 仓库; 1座，占地面积为800m2; 租赁. 3; 公用工程; 供电; 国家电网; /. 供水; 镇政府统一供水; /. 4; 环保工程; 废水; 化粪池1座; 利用现有. 废气; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（6套）; 新建. 一般固废临时堆场; 1座，建筑面积20m2; 新建. 3、项目主要仪器设备 主要生产设备见表3： 表3 主要生产设备一览表 使用车间; 设备名称; 型号/功能; 数量（台）. 木门. 1#车间; 冷压机; MH2500; 3. 推台锯; MJ6132B; 2. 空压机; /; 1. 雕刻机; OUKE1325; 1. 开锁孔机; /; 1. 立铣机; ZXA043; 2. 4#车间; 冷压机; MH2500; 3. 推台锯; MJ6132B; 2. 空压机; /; 1. 雕刻机; OUKE1325; 1. 开锁孔机; /; 1. 立铣机; ZXA043; 1. 板式家具. 2#车间; 推台锯; MJ300M; 2. 4工序开料机; LT1325; 2. 空压机; /; 1. 储气罐; /; 1. 排孔机; /; 1. 立铣机; /; 2. 3#车间; 推台锯; /; 1. 4工序开料机; MJ300M; 1. 空压机; LT1325; 1. 储气罐; /; 1. 排孔机; /; 1. 立铣机; /; 1. 5#车间; 推台锯; MJ300M; 1. 4工序开料机; LT1325; 1. 空压机; /; 1. 储气罐; /; 1. 排孔机; /; 1. 立铣机; /; 1. 沙发. 7#车间; 空压机; V-1.05/12.5; 2. 木工带锯机; MJ345型; 2. 电动缝纫机; GB-180-1型; 4. 推锯; /; 2. 注：6#车间为闲置厂房。 4、项目主要原辅材料用量及能源消耗 主要原辅材料用量见表4： 表4 主要原辅材料消耗量一览表 使用车间; 物料名称; 年消耗量; 备注. 1#车间; 板材; 2600张; 外购，规格为1220×2440×30mm. 龙骨; 5000根; 外购. 糯米胶; 1.5t; 外购. 包装材料; 10000m2; 外购. 2#车间; 板材; 7000张; 外购. 包装材料; 12000m2; 外购. 3#车间; 板材; 7000张; 外购. 包装材料; 12000m2; 外购. 4#车间; 板材; 2600张; 外购. 龙骨; 5000根; 外购. 糯米胶; 1.5t; 外购. 包装材料; 10000m2; 外购. 5#车间; 板材; 7000张; 外购. 包装材料; 12000m2; 外购. 7#车间; 龙骨; 60000根; 外购. 海绵; 30000m3; 外购. 板材; 20000张; 外购. 钢材; 2吨; 外购. 无纺布; 0.4吨; 外购. 松紧带; 0.4吨; 外购. 装饰件; 4000套; 外购. 皮革、布艺; 200000米; 外购. 5、项目建设与产业政策及备案相符分析 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局以项目代码2019-410773-20-03-003267同意该项目备案（详见附件），经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版），该项目生产工艺、生产设备均不在“鼓励类”“限制类”和“淘汰类”之列，故项目属于允许类，符合国家产业政策，具体分析如表5所示： 表5 产业政策相符性分析 类 别; 条 款; 内 容; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; /; 查无相关对应条款; /; /. 限制类; /; 查无相关对应条款; /; /. 淘汰类 （落后生产工艺装备）; /; 查无相关对应条款; /; /. 淘汰类（落后产品）; /; 查无相关对应条款; /; /. 由上表可知，项目生产符合国家相关产业政策。 表6 项目备案一致性分析 名称; 项目备案; 项目情况; 相符性. 产品; 门窗、实木家具; 门窗、实木家具; 一致. 投资; 200万元; 200万元; 一致. 设备; 推台锯8台、压机12台; 推台锯8台、冷压机6台、空压机7台、立铣机7台等; 不一致. 生产 规模; 年产1万套门窗、2万套实木家具; 年产1万套门窗、2万套实木家具; 一致. 建设 地点; 新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇南香山村; 新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇南香山村; 一致. 经对比，本项目实际情况与备案情况基本一致，设备相比备案有所增加，但不影响产能。 6、与新环[2015]342号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号）（以下简称《通知》）对照分析见下表。 表7 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域; 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区、规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇南香山村; 属于. 工业准入优先区：农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 不属于. 限制开发区; 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止 开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区. 博浪沙省级森林公园. 平原城乡一体化示范区集中水源地保护区; 平原城乡一体化示范区师寨镇水厂地下水井群一级保护区（共有3眼井）; 一级保护区：以现有水厂厂界为边界，东、南、西、北方向分别向外径向45m、40m、20m、36m所围成的区域。; 本项目距离平原城乡一体化示范区师寨镇水厂地下水井群一级保护区边界900米。; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目选址新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇南香山村; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染控制区）; 不属于. 工业项目分类; 一类工业项目：轻工; 本项目为门窗、实木家具制造项目; 属于. 由上表可知，本项目不属于《通知》内划定的新乡市主体功能分区，根据《通知》规定：实施细则所列4种类型分区尚未涵盖的区域，参照农产品主产区的环境准入政策执行。本项目参照农产品主产区进行分析，本项目与农产品主产区准入政策要求相符性分析见下表。 表8 与农产品主产区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 简化部分审批程序; 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目应编制报告表。不属于简化审批程序类的建设项目。; 符合环境准入条件. 严控重污染项目; 不予审批《工业项目分类清单》中三类工业项目和排放重金属、持久性有机污染物等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。; 本项目为一类工业项目，不排放重金属、持久性有机污染物等，不会影响粮食安全生产。. 从严掌握准入标准; 在《水污染防治重点单元》区域内不予审批屠宰、酿造、含发酵工艺的粮食加工等废水排放量大且废水无法进入集中式污水处理厂处理的项目。; 本项目废水主要为职工生活污水，排入化粪池，定期清运。. 由表8可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 7、与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）的对照分析 本项目与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）》（以下简称《三年行动》）对照分析见下表。 表9 与《三年行动》对比分析一览表 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 二、坚决打赢蓝天保卫战（二）产业结构优化工程9.严格环境准入门槛; 禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。; 本项目为家具制造，不属于火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业，也不属于高VOCs含量的溶剂涂料、油墨、胶黏剂项目，符合环境准入门槛。; 不属于禁止类项目. 二、坚决打赢蓝天保卫战（二）产业结构优化工程10.加快化解过剩产能; 加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。全面贯彻落实国家、省更新的《产业结构调整指导目录》和过剩产能淘汰标准，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，全面淘汰不达标的落后、过剩产能和企业，以水泥、砖瓦、耐火材料、化工、炭素等行业为重点加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。; 本项目属于《产业结构调整指导目录》中的允许类项目。; 不属于淘汰类. 二、坚决打赢蓝天保卫战（三）工业污染治理工程20. 加快工业源 VOCs（4） 强化其他工业行业 VOCs 综合治理。; 加强对纺织印染、木材加工等行业的VOCs治理力度，全面提升企业清洁生产水平。木材加工行业应重点加强干燥、涂胶、热压过程VOCs 排放治理。有机原料、中间产品与成品全部密闭储存，有效控制产品储存VOCs逸散。产生VOCs的工序须密闭操作，并对相关废气进行有效收集和处理，建设吸附回收、吸附燃烧等高效治理设施，确保稳定达标排放。; 项目为家具制造，无干燥、热压过程，涂胶使用糯米胶。; 符合要求. 8、与《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》豫环攻坚办（2019）25号文的对照分析 表10 与豫环攻坚办（2019）25号文的对照分析 主要任务; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 31. 开展工业企业无组织排放治理; 2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一封闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒装物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊。管状袋式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定期进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一封闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，严格按照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。; 本项目各车间产尘点粉尘经收集后通入袋式除尘器进行治理，能够实现“五到位、一封闭”的治理要求。此外，企业在主要生产线、污染防治设施重点部位安装视频监控系统，并与环保部门联网。; 相符. 43. 加快构建工业企业全方位监控体系; （1）强化有组织排放监控。对全省第二次污染源普查的涉气企业进行全面筛查，2019年9月底前，满足建设标准（含无组织排放治理后，设置集气罩并配备除尘设施的工业企业）的排污单位，实现在线监控“应安尽安”。; 企业按要求在主要生产线、污染防治设施重点部位安装视频监控系统，并与环保部门联网。; 相符. 45. 强化监测监控数据质量控制; （1）开展环境在线监控数据质量监督检查专项行动。加强对现场端设备的运行维护、监督检查、比对监测等工作行为的监督，不断规范自动监控数据的可靠性，严防数据造假。对排污单位弄虚作假，运行维护不到位、篡改、伪造、干扰监测数据的，依法从严处罚，依纪追究责任。; 企业按要求在主要生产线、污染防治设施重点部位安装视频监控系统，并与环保部门联网；加强对现场端设备的运行维护、监督检查、比对监测等工作，不断规范自动监控数据的可靠性。; 相符. 47. 强化重污染天气应急管控; （2）科学制定减排措施。按照“多排多限、少排少限、不排不限”的原则，科学制定应急减排措施，严禁“一刀切”。应急减排措施应有效减少企业生产活动全过程的污染物排放，同行业内企业应根据污染物排放绩效水平进行排序，优先管控绩效较差的企业；企业内部应优先选取污染物排放量较大且能够快速安全减排的工艺环节；对由于生产工艺等因素无法快速实现停限产的化工等企业，尽可能通过提高治污效率减少污染物排放，也可实施便于操作的分阶段、分轮次轮流停产方案。对已达到绿色环保引领要求的企业，原则上不再纳入橙色以下应急管控。; 在重污染天气，企业按照政府制定的减排措施严格执行，优先选取污染物排放量较大且能够快速安全减排的工艺环节进行停限产。; 相符. 由表10可知，本项目符合《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》豫环攻坚办（2019）25号文的相关规定。 9、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》新环攻坚办〔2019〕74号文的对照分析 表11 与豫环攻坚办（2019）74号文的对照分析 主要任务; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 31. 开展工业企业无组织排放治理; 2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一封闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒装物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊。管状袋式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定期进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一封闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，严格按照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。; 本项目各车间产尘点粉尘经收集后通入袋式除尘器进行治理，能够实现“五到位、一封闭”的治理要求。此外，企业在主要生产线、污染防治设施重点部位安装视频监控系统，并与环保部门联网。; 相符. 43. 加快构建工业企业全方位监控体系; （1）强化有组织排放监控。对全省第二次污染源普查的涉气企业进行全面筛查，2019年9月底前，满足建设标准（含无组织排放治理后，设置集气罩并配备除尘设施的工业企业）的排污单位，实现在线监控“应安尽安”。; 企业按要求在主要生产线、污染防治设施重点部位安装视频监控系统，并与环保部门联网。; 相符. 45. 强化监测监控数据质量控制; （1）开展环境在线监控数据质量监督检查专项行动。加强对现场端设备的运行维护、监督检查、比对监测等工作行为的监督，不断规范自动监控数据的可靠性，严防数据造假。对排污单位弄虚作假，运行维护不到位、篡改、伪造、干扰监测数据的，依法从严处罚，依纪追究责任。; 企业按要求在主要生产线、污染防治设施重点部位安装视频监控系统，并与环保部门联网；加强对现场端设备的运行维护、监督检查、比对监测等工作，不断规范自动监控数据的可靠性。; 相符. 47. 强化重污染天气应急管控; （2）科学制定减排措施。按照“多排多限、少排少限、不排不限”的原则，科学制定应急减排措施，严禁“一刀切”。应急减排措施应有效减少企业生产活动全过程的污染物排放，同行业内企业应根据污染物排放绩效水平进行排序，优先管控绩效较差的企业；企业内部应优先选取污染物排放量较大且能够快速安全减排的工艺环节；对由于生产工艺等因素无法快速实现停限产的化工等企业，尽可能通过提高治污效率减少污染物排放，也可实施便于操作的分阶段、分轮次轮流停产方案。对已达到绿色环保引领要求的企业，原则上不再纳入橙色以下应急管控。; 在重污染天气，企业按照政府制定的减排措施严格执行，优先选取污染物排放量较大且能够快速安全减排的工艺环节进行停限产。; 相符. 由表11可知，本项目符合《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》新环攻坚办〔2019〕74号文的相关规定。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置及范围 新乡市平原示范区位于黄河北岸（过黄河大桥向北4km），西起107道两侧，东至京港澳高速以东与原阳县城接壤，南起黄河大堤，北至新乡县交界。距郑州市中心25km，距焦作市中心35km，距新乡市中心45km，居郑州、新乡、焦作三市交会中心，新乡市平原示范区规划总面积188km2。 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇南香山村，项目地理位置图见附图一。 2、地形地貌 平原示范区位于华北平原的南端，地处黄河下游，系黄淮海平原的组成部分。总的地势为西南部高，并以1/5000的坡降，地面高程在78-83m，总地势由西南向东北倾斜。 3、地质条件 本项目场地地貌单元为黄河中下游冲积平原，形成了粉土、粘性土与砂土互层沉积的地层结构。地层为第四纪黄河冲积物。依据土工试验、标贯试验、静力触探及野外观察，按其土质特征及物理力学性质差异将本场地土划分为9个工程地质单元层。 项目场地地处华北坳陷内，深部构造形迹以隐伏断裂为主，新构造运动多具继承性，比较活跃。勘探深度内未发现有断裂及活动断裂通过。 4、气象条件 平原示范区地处黄河流域下游，属暖温带季风气候，四季的特点是：春季干旱风沙多，夏季炎热雨集中，秋季光足温差大，冬季干冷季节长。年平均气温14.4℃，全年无霜期224d，全年日照1938h，灌区冬春盛行东北、西北风，夏秋盛行东南风、南风，年平均风速为3.4m/s，瞬时最大风速为24m/s。由于年季变率较大，旱涝交际出现，但旱多于涝，雨量多集中在6～9月份，占全年降雨量的 71%左右。 5、水文条件 （1）地表水 新乡市地处黄河、海河两大水系，平原面积占78%。目前水库容量1.99×109m3。黄河流经新乡市170km，流域面积达4558km2。“南水北调”中线工程，在新乡境 内长度77km。评价区域内主要有黄河、天然渠、文岩渠和幸福渠，属于黄河流域。天然渠、文岩渠和幸福渠为人工河流。文岩渠位于本项目北侧约 1060m，天然渠位于本项目南侧约6km。 （2）地下水 平原示范区范围的整体地面高程低于黄河河床标高程，黄河浸润，渗透补给， 使得规划区水位埋藏较浅，南部2~4m，北部4~6m，背河洼地雨季常接近地表。由于平原示范区地表为第四系松散岩层所覆盖，地表在黄河冲积发育之前，下伏为 新生代湖生代湖相沉积物质，巨厚的粘土、亚粘土层形成了良好的不透水隔层。同时由于黄河的发育兴盛，其上又堆积了巨厚的松散、半松散物质，为地下水的贮存提供了良好的空间条件。潜水含水层底板埋藏在地表下40m左右。 6、生物多样性 平原示范区属暖温带气候区，大部分为人工种植落叶阔叶林植被型，常见植被有杨、柳、榆、槐、椿、紫穗槐、荆条、茅草等。灌区属暖温带季风气候，因此 灌区内植物适生面广。因人类长期的开发活动，原生自然植被现均已被各种农作 物所替代，极少部分区域还存在一些野生植被资源。灌区是以农业为主的商品粮 基地，农作物主要有小麦、水稻、玉米、大豆、红芋、高粱、棉花、花生、芝麻 等。项目区周边 500m 范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重 点保护野生动物名录》的动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境） 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，2018年，新乡市PM10平均浓度105微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.7%，；PM2.5平均浓度61微克/立方米，同比下降2微克/立方米，降幅3.2%，SO2平均浓度19微克/立方米，同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2平均浓度49微克/立方米，同比下降1微克/立方米，降幅2.0%；O3第90百分位浓度为202微克/立方米，同比下降7微克/立方米，降幅3.3%，CO第95百分位浓度2.30毫克/立方米，同比下降0.66毫克/立方米，降幅22.3%。优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，去年同期，优、良天数173天，优、良天数比例47.4%，同比优、良天数增加4天，上升4.4个百分点。区域空气质量现状数据如下表所示。 表12 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率 %; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105; 70; 150; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61; 35; 174; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 31.6; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49; 40; 123; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.3mg/m3; 4mg/m3; 57.5; 达标. O3; 第90百分位浓度; 202; 160; 126; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2、O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 本项目废气为板材的开料、裁剪、休整及打孔工序产生的粉尘，企业在各粉尘产生点处设置集气罩，收集的粉尘通过袋式除尘器进行治理，项目废气对周围环境影响可接受。 2、地表水环境质量现状 本项目员工生活污水经化粪池处理后定期清运不外排。经现场勘查，距离项目最近的地表水体为项目西北侧130m处的文岩渠，水体功能类别为V类标准。根据新乡市环境监测站对文岩渠安东庄责任断面的监测2019年2月份周报数据见下表。 表13 文岩渠安东庄责任断面监测数据（2019年2月） 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 12.7; 1.38; 0.231. 断面标准; 30; 1.5; 0.3. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，文岩渠各水质均能满足断面标准要求。目前新乡市正在推进实施《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）和新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案的通知（新政办（2018）28号），将继续改善新乡市水环境质量。 3、地下水环境现状 区域地下水环境质量较好，各项指标均能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 项目所在区域昼间噪声约为55~57dB（A），夜间噪声约为45~47dB（A），均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 5、生态环境 评价区域内生态环境主要以人工生态环境为主，主要植被为人工栽培的树木以及农作物。区域内无野生植被、野生动物和受国家保护的动植物种类。

主要保护目标（列出名单及保护级别）： 项目周围主要环境保护目标见下表： 表14 项目周围环境保护目标概况 环境类别; 环境保护目标; 方向; 距离厂界; 保护级别. 噪声 环境空气; 幼儿园; 西; 36m（距离最近厂房距离）; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级. 南香山村; 北; 280m. 北周庄村; 西北; 360m. 王堂村; 东; 750m. 许堂村; 南; 830m. 饮用水水源 保护区; 平原城乡一体化示范区师寨镇水厂地下水井群; 西南; 900m; 饮用水水源保护区.

环境适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，有关标准值见表15。 表15 环境空气质量标准 单位：μg /m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 日平均; 150. 1h平均; 500. NO2; 年平均; 40. 日平均; 80. 1h平均; 200. TSP; 年平均; 200. 日平均; 300. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. 2、地表水环境 项目所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。具体标准限值见表16。 表16 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH（无量纲）; COD; TP; NH3-N. 标准值; 6-9; 40; 0.4; 2. 3、地下水环境 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。具体标准限值见表17。 表17 地下水环境质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 耗氧量; 3.0. NH3-N; 0.5. 总大肠菌群; 3.0/(CFUc/100mL). |
| --- | --- |
|  |  | 4、声环境 本项目所在区域为声环境2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，其标准限值见表18。 表18 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 5、土壤环境 本项目所在区域为建设用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（实行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准，其标准限值见下表。 表24 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》 单位：mg/kg 序号; 污染物; 筛选值第二类用地标 准 限 值（mg/Kg）. 1; pH; /. 2; 砷; 60. 3; 镉; 65. 4; 六价铬; 5.7. 5; 铜; 18000. 6; 铅; 800. 7; 汞; 38. 8; 镍; 900. 9; 四氯化碳; 2.8. 10; 氯仿; 0.9. 11; 氯甲烷; 37. 12; 1，1-二氯乙烷; 9. 13; 1，2-二氯乙烷; 5. 14; 1，1-二氯乙烯; 66. 15; 顺-1，2-二氯乙烯; 596. 16; 反-1，2-二氯乙烯; 54. 17; 二氯甲烷; 616. 18; 1，2-二氯丙烷; 5. 19; 1，1，1，2-四氯乙烷; 10. 20; 1，1，2，2-四氯乙烷; 6.8. 21; 四氯乙烯; 53. |  |
|  |  | 22; 1，1，1-三氯乙烷; 840. 23; 1，1，2-三氯乙烷; 2.8. 24; 三氯乙烯; 2.8. 25; 1，2，3-三氯丙烷; 0.5. 26; 氯乙烯; 0.43. 27; 苯; 4. 28; 氯苯; 270. 29; 1，2-二氯苯; 560. 30; 1，4-二氯苯; 5.6. 31; 乙苯; 28. 32; 苯乙烯; 1290. 33; 甲苯; 1200. 34; 间二甲苯+对二甲苯; 570. 35; 邻二甲苯; 640. 36; 硝基苯; 76. 37; 苯胺; 260. 38; 2-氯酚; 2256. 39; 苯并［a］蒽; 15. 40; 苯并［a］芘; 1.5. 41; 苯并［b］荧蒽; 15. 42; 苯并［k］荧蒽; 151. 43; 䓛; 1293. 44; 二苯［a，h］蒽; 1.5. 45; 茚并［1，2，3-cd］芘; 15. 46; 萘; 70. |  |
| 污 染 物 排 放 标 准 |  | 本项目污染物排放标准见下表。 表19 污染物排放标准一览表 污染类别; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 颗粒物; 120mg/m3，3.5kg/h（15m高排气筒） 无组织排放 1.0mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间; 60dB（A）. 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单. |  |
| 总 量 控 制 指 标 |  | 项目无总量控制指标。 |  |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 1、木门生产工艺流程 图2 木门工艺流程及产污环节点图 工艺流程说明： （1）裁板：主要采用精密推台锯设备将原料木材根据客户所定尺寸进行留边裁板，此工段会产生粉尘、设备噪声和边角废料。 （2）雕刻开料：根据客户需求，使用雕刻机在门板上雕刻图案以达到美观的效果。此工段会产生粉尘及设备噪声。 （3）打框：根据客户所定尺寸使用细木工板为原料进行门框架子固定。 （4）打锁孔合页孔：使用开锁孔机打合页孔，此工段会产生打孔粉尘。 （5）胶合：把两张裁好的面板涂上糯米胶，固定在架子上。 （6）冷压：利用冷压机对固定好的门扇进行糯米胶凝固。 （7）齐边精裁：进行产品表面整理，并将四周边缘裁切整齐，此工段会产生粉尘、设备噪声和边角废料。 （8）质检、包装：质检合格后包装入库待售。 2、板式家具工艺流程 项目具体工艺详见下图： 图3 板式家具工艺流程及产污环节点图 工艺流程说明： （1）裁板：主要采用精密推台锯设备将原料木材根据客户所定尺寸进行留边裁板，此工段会产生粉尘、设备噪声和边角废料。 （2）开料：根据客户需求，使用四工序开料机在板材平面上雕刻图案以达到美观的效果。此工段会产生粉尘及设备噪声。 （3）打孔：封边后的板材按照组装要求，使用排孔机对板材进行打孔，此工段会产生打孔粉尘。 （4）清边、修边：使用清边锯等设备对板材进行清边、修边，此工段会产生粉尘。 （5）试装预组：对修边后的板材进行组装。 （6）质检：经检验挑出不合格产品，此工序会产生废板材。 （7）包装：质检合格后包装入库待售。 3、沙发工艺流程 图4 沙发工艺流程及产污环节点图 工艺流程说明： （1）开料：沙发框架用材大部分是板材，用带锯、推锯等进行锯切，此工段会产生粉尘、设备噪声和边角废料。 （2）钉架、打底：在框架上钉松紧带，定纱布，厚海绵为扪皮工序座准备。 （3）开棉：根据料单要求的规格尺寸，划线、切割海绵，对于形状复杂的、需套裁的海绵应附上排料单和模板便于施工。 （4）裁皮、缝纫：根据配料单要求，按样板对皮革、布料进行裁剪，裁剪成一定大小后再通过缝纫机缝纫，该过程中会产生一定量的皮革边角料。 （5）扪皮、安装：将粘贴好的框架，加工好的内外套，各种饰件、配件组装成沙发。流程是在附着海绵的框架上钉内套，然后套上外套并固定，再装上装饰件，钉底部、装脚。 （6）包装：产品检验合格后，包装入库。

主要污染工序： 项目营运期污染工序详见下表。 表20 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废 气; 开料、裁板、打孔、修边等工序; 粉尘; 集气罩+袋式除尘器（6套）+15m高排气筒. 废 水; 职工生活; COD、NH3-N、SS、TP; 排入化粪池，定期清运. 固 废; 开料、裁皮等过程; 废板材、废皮革等; 收集于一般固废暂存间，定期出售. 除尘系统; 粉尘. 噪 声; 开料机、带锯、空压机等设备; 噪声; 减振、隔音、距离衰减.

| 项目主要污染物产生及预计排放情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| 大气污染物 | 排气筒P1 | 粉尘 | 19.3mg/m3、0.2311t/a | 1.0mg/m3、0.0116t/a |
|  | 排气筒P2 | 粉尘 | 57.8mg/m3、0.6934t/a | 2.9mg/m3、0.0347t/a |
|  | 排气筒P3 | 粉尘 | 57.8mg/m3、0.6934t/a | 2.9mg/m3、0.0347t/a |
|  | 排气筒P4 | 粉尘 | 19.3mg/m3、0.2311t/a | 1.0mg/m3、0.0116t/a |
|  | 排气筒P5 | 粉尘 | 57.8mg/m3、0.6934t/a | 2.9mg/m3、0.0347t/a |
|  | 排气筒P6 | 粉尘 | 72.2mg/m3、0.8667t/a | 3.6mg/m3、0.0433t/a |
| 水污染物 | 生活污水 (288t/a) | COD SS NH3-N TP | 250mg/L、0.0720t/a 200mg/L、0.0576t/a 25mg/L、0.0072t/a 3mg/L、0.0009t/a | 0 |
| 固体废物 | 开料、裁皮等过程 | 废板材、废皮革等 | 6t/a | 0 |
|  | 除尘系统 | 粉尘 | 3.6t/a | 0 |
| 噪 声 | 营运期高噪声设备主要为开料机、带锯、空压机等，源强为75~85dB（A），经厂房密闭隔音、距离衰减后，项目四个厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)，夜间50dB（A）的标准。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可另加附页） 无 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租赁闲置厂房组织生产，不存在施工期环境影响。

营运期环境影响分析： 营运期间主要污染因素为废水、噪声和固废： 1、废气 （一）粉尘废气 粉尘主要产生在板材的开料、裁剪、休整及打孔工序，大颗粒木屑直接通过重力作用沉降到地面，小颗粒粉尘逸散到大气中。本项目有6个生产车间，要求企业在各粉尘产生点处设置集气罩，收集的粉尘通过袋式除尘器进行治理，每个生产车间配备1台袋式除尘器和1根15m的排气筒。 本项目木工起尘量参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中的“2011锯材加工业”的产污系数，锯材厚度≤35毫米时粉尘产生量为0.321千克/立方米，35毫米＜厚度≤55毫米时粉尘产生量为0.259千克/立方米，本项目木板厚度为20毫米~30毫米，本项目取粉尘产生量0.321千克/立方米。本项目集气罩收集效率按90%计，除尘效率95%，年工作300d，每天木工加工8h，因此各个车间粉尘产排情况见下表： 表21 各个生产车间粉尘产排情况一览表 车间; 排气筒编号; 原料用量(m3); 风机风量 (m3/h); 产尘量(t/a); 产生浓度(mg/m3); 产生速率(kg/h); 排放量(t/a); 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h). 1#车间; P1; 800; 5000; 0.2568; 19.3; 0.096; 0.0116; 1.0; 0.0048. 2#车间; P2; 2400; 5000; 0.7704; 57.8; 0.289; 0.0347; 2.9; 0.0144. 3#车间; P3; 2400; 5000; 0.7704; 57.8; 0.289; 0.0347; 2.9; 0.0144. 4#车间; P4; 800; 5000; 0.2568; 19.3; 0.096; 0.0116; 1.0; 0.0048. 5#车间; P5; 2400; 5000; 0.7704; 57.8; 0.289; 0.0347; 2.9; 0.0144. 7#车间; P6; 3000; 5000; 0.963; 72.2; 0.361; 0.0433; 3.6; 0.018. 由上表可知，处理后粉尘的排放浓度为1.0~3.6mg/m3，排放速率为0.0048~0.018kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放速率3.5kg/h及排放浓度120mg/m3（15m排气筒）的要求。 （二）无组织废气 本项目各个车间未被集气罩收集的粉尘，其中，约80%的木质粉尘在重力作用下自然沉降，20%通过门窗逸散到大气，以无组织形式排放。根据前述分析，各个车间无组织粉尘排放情况见下表： 表22 各个生产车间无组织粉尘排放情况一览表 车间; 排放量(t/a); 排放速率(kg/h). 1#车间; 0.0051; 0.0021. 2#车间; 0.0154; 0.0064. 3#车间; 0.0154; 0.0064. 4#车间; 0.0051; 0.0021. 5#车间; 0.0154; 0.0064. 7#车间; 0.0193; 0.008. 1）大气环境影响预测 本次评价使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型 AERSCREEN，判定运营期大气环境影响评价等级。根据工程分析，本项目涉及排放的废气主要为颗粒物。污染源模式化参数见下表，计算结果见下表。 表23 估算模型参数表 选项; 参数. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/K; 312.5. 最低环境温度/K; 254.2. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; □是 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表24 本项目有组织点源参数表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流量/（m3/h）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; 粉尘. 1; 排气筒P1; 128; 97; 80; 15; 0.4; 5000; 25; 2400; 正常; 0.0048. 2; 排气筒P2; 103; 3; 80; 15; 0.4; 5000; 25; 2400; 正常; 0.0144. 3; 排气筒P3; 78; 3; 80; 15; 0.4; 5000; 25; 2400; 正常; 0.0144. 4; 排气筒P4; 95; 84; 80; 15; 0.4; 5000; 25; 2400; 正常; 0.0048. 5; 排气筒P5; 43; 95; 80; 15; 0.4; 5000; 25; 2400; 正常; 0.0144. 6; 排气筒P6; 35; 18; 80; 15; 0.4; 5000; 25; 2400; 正常; 0.018. 采用环评导则推荐的点源估算模式——AERSCREEN预测本项目所有点源排放大气污染物最大落地浓度及出现距离，预测结果详见下表。 表25 本项目有组织废气预测结果表 污染源名称; 评价因子; 评价标准（mg/m3）; 最大落地浓度; D10% （m）. Cmax（mg/m3）; Pmax（%）; 出现点（m）. 排气筒P1; 粉尘; 0.45; 0.0002338; 0.05; 281; /. 排气筒P2; 粉尘; 0.45; 0.0007014; 0.16; 281; /. 排气筒P3; 粉尘; 0.45; 0.0007014; 0.16; 281; /. 排气筒P4; 粉尘; 0.45; 0.0002338; 0.05; 281; /. 排气筒P5; 粉尘; 0.45; 0.0007014; 0.16; 281; /. 排气筒P6; 粉尘; 0.45; 0.0008768; 0.19; 281; /. 由上表可知，项目有组织排放的颗粒物最大落地浓度的占标率较小，对周围环境不产生影响。 本项目废气污染源强参数（面源）见表26，预测结果详见表27。 表26 本项目面源参数表 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; 粉尘. 1; 1#车间; 103; 54; 80; 46; 25; 0; 5; 2400; 正常; 0.0021. 2; 2#车间; 103; 0; 80; 46; 25; 0; 5; 2400; 正常; 0.0064. 3; 3#车间; 78; 0; 80; 46; 25; 0; 5; 2400; 正常; 0.0064. 4; 4#车间; 61; 54; 80; 46; 34; 0; 5; 2400; 正常; 0.0021. 5; 5#车间; 43; 63; 80; 37; 18; 0; 5; 2400; 正常; 0.0064. 6; 7#车间; 0; 15; 80; 35; 15; 0; 5; 2400; 正常; 0.008. 表27 本项目无组织废气预测结果表 污染源; 污染物; 源强（kg/h）; 评价标准（mg/m3）; 最大落地浓度; D10% （m）. Cmax（mg/m3）; Pmax（%）; 出现点（m）. 1#车间; 粉尘; 0.0107; 0.45; 0.00195; 0.43; 127; /. 2#车间; 粉尘; 0.0321; 0.45; 0.005944; 1.32; 127; /. 3#车间; 粉尘; 0.0321; 0.45; 0.005944; 1.32; 127; /. 4#车间; 粉尘; 0.0107; 0.45; 0.001584; 0.35; 134; /. 5#车间; 粉尘; 0.0321; 0.45; 0.00712; 1.58; 116; /. 7#车间; 粉尘; 0.0201; 0.45; 0.009577; 2.13; 112; /. 经预测，本项目生产车间无组织排放的粉尘最大落地浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度颗粒物1.0mg/m3的要求。 2）无组织排放源排放废气对厂界的影响分析 评价对无组织排放颗粒物对各厂界的贡献值进行了预测，预测结果见下表。 表28 无组织排放废气厂界最大地面落地浓度预测一览表 排放源; 污染因子; 厂界; 面源边界距厂界距离（m）; 厂界最大落地浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 排放标准 （mg/m3）; 达标情况. 1#车间; 粉尘; 东; 1; 0.0003166; 0.07; 1.0; 达标. 南; 1; 0.0003166; 0.07; 达标. 西; 135; 0.001941; 0.43; 达标. 北; 1; 0.0003166; 0.07; 达标. 2#车间; 粉尘; 东; 21; 0.003247; 0.72; 1.0; 达标. 南; 1; 0.000965; 0.21; 达标. 西; 135; 0.005914; 1.31; 达标. 北; 54; 0.005539; 1.23; 达标. 3#车间; 粉尘; 东; 46; 0.005091; 1.13; 1.0; 达标. 南; 1; 0.000965; 0.21; 达标. 西; 110; 0.005778; 1.28; 达标. 北; 54; 0.005539; 1.23; 达标. 4#车间; 粉尘; 东; 50; 0.001398; 0.31; 1.0; 达标. 南; 54; 0.001451; 0.32; 达标. 西; 90; 0.001553; 0.35; 达标. 北; 1; 0.0002673; 0.06; 达标. 5#车间; 粉尘; 东; 85; 0.007064; 1.57; 1.0; 达标. 南; 63; 0.006821; 1.52; 达标. 西; 68; 0.006573; 1.46; 达标. 北; 1; 0.000762; 0.17; 达标. 7#车间; 粉尘; 东; 118; 0.009534; 2.12; 1.0; 达标. 南; 15; 0.004241; 0.94; 达标. 西; 35; 0.007957; 1.77; 达标. 北; 70; 0.009025; 2.01; 达标. 表29 项目厂界粉尘叠加后浓度分析结果表 预测点位; 厂界叠加浓度（mg/m3）; 排放标准（mg/m3）; 达标情况. 东厂界; 0.02665; 1.0; 达标. 南厂界; 0.01476; 1.0; 达标. 西厂界; 0.02972; 1.0; 达标. 北厂界; 0.02145; 1.0; 达标. 由上表可知，全厂粉尘的厂界叠加浓度值0.01476~0.2972mg/m3之间，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织厂界颗粒物1.0mg/m3的要求。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）确定评价工作等级，见下表。 表30 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax≤1%. 表31 确定全厂评价工作等级 排放源; 排放方式; 污染物; 最大地面浓度占 标率Pmax（%）; 最大落地 距离（m）; D10%（m）; 评价等级. 排气筒P1; 有组织; 粉尘; 0.05; 281; /; 三级. 排气筒P2; 有组织; 粉尘; 0.16; 281; /; 三级. 排气筒P3; 有组织; 粉尘; 0.16; 281; /; 三级. 排气筒P4; 有组织; 粉尘; 0.05; 281; /; 三级. 排气筒P5; 有组织; 粉尘; 0.16; 281; /; 三级. 排气筒P6; 有组织; 粉尘; 0.19; 281; /; 三级. 1#车间; 无组织; 粉尘; 0.43; 127; /; 三级. 2#车间; 无组织; 粉尘; 1.32; 127; /; 二级. 3#车间; 无组织; 粉尘; 1.32; 127; /; 二级. 4#车间; 无组织; 粉尘; 0.35; 134; /; 三级. 5#车间; 无组织; 粉尘; 1.58; 116; /; 二级. 7#车间; 无组织; 粉尘; 2.13; 112; /; 二级. 由上表可知，本项目大气环境影响评价等级为二级。 3）大气环境防护距离 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）的规定，对项目无组织排放源计算大气环境防护距离，项目大气环境防护距离计算参数及计算结果见下表。 表32 大气环境防护距离计算参数及结果一览表 项目; 污染物; 无组织源强kg/h; 环境质量标准 (mg/m3); 无组织源参数; 大气环境防护距离（m）. 长度 （m）; 宽度 （m）; 高度 （m）. 1#车间; 粉尘; 0.0021; 0.45; 46; 25; 5; 0. 2#车间; 粉尘; 0.0064; 0.45; 46; 25; 5; 0. 3#车间; 粉尘; 0.0064; 0.45; 46; 25; 5; 0. 4#车间; 粉尘; 0.0021; 0.45; 46; 34; 5; 0. 5#车间; 粉尘; 0.0064; 0.45; 37; 18; 5; 0. 7#车间; 粉尘; 0.008; 0.45; 35; 15; 5; 0. 由上表可知，本项目无组织废气经计算无超标点，无需设置大气环境防护距离。 4）污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）规定，二级评价项目不进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，本项目大气污染物核算详见下表。 表33 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 mg/m3; 核算排放速率 kg/h; 核算年排放量 t/a. 一般排放口. 1; 排气筒P1; 颗粒物; 1.0; 0.0048; 0.0116. 2; 排气筒P2; 颗粒物; 2.9; 0.0144; 0.0347. 3; 排气筒P3; 颗粒物; 2.9; 0.0144; 0.0347. 4; 排气筒P4; 颗粒物; 1.0; 0.0048; 0.0116. 5; 排气筒P5; 颗粒物; 2.9; 0.0144; 0.0347. 6; 排气筒P6; 颗粒物; 1.8; 0.009; 0.0433. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.1706. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.1706. 表34 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染物防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量t/a. 标准名称; 浓度限值mg/m3. 1; 1#车间; 颗粒物; 车间封闭; GB16297-1996表2; 周界1.0; 0.0051. 2; 2#车间; 颗粒物; 车间封闭; GB16297-1996表2; 周界1.0; 0.0154. 3; 3#车间; 颗粒物; 车间封闭; GB16297-1996表2; 周界1.0; 0.0154. 4; 4#车间; 颗粒物; 车间封闭; GB16297-1996表2; 周界1.0; 0.0051. 5; 5#车间; 颗粒物; 车间封闭; GB16297-1996表2; 周界1.0; 0.0154. 6; 7#车间; 颗粒物; 车间封闭; GB16297-1996表2; 周界1.0; 0.0193. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.0757. 表35 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.2463. 表36 污染物非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 排气筒P1; 环保设备故障; 颗粒物; 19.3; 0.096; ≤0.5; ≤3; 停止生产，故障解决后，恢复生产. 2; 排气筒P2; 颗粒物; 57.8; 0.289; ≤0.5; ≤3. 3; 排气筒P3; 颗粒物; 57.8; 0.289; ≤0.5; ≤3. 4; 排气筒P4; 颗粒物; 19.3; 0.096; ≤0.5; ≤3. 5; 排气筒P5; 颗粒物; 57.8; 0.289; ≤0.5; ≤3. 6; 排气筒P6; 颗粒物; 72.2; 0.361; ≤0.5; ≤3. 估算模式已考虑了最不利的气象条件。在非正常工况下，粉尘的排放浓度为均能够满足《大气综合污染物排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的要求。 评价提出在发生非正常排放情况下建设单位应立即停止生产，待设备检修正常后再投入生产，同时要加强环保设施的运行维护和管理，杜绝非正常排放。在此情况下本项目非正常工况下的大气污染物能得到有效控制，可减少对周围环境空气的影响。 6）废气影响总结论 综上所述，在严格落实评价提出的防治措施与建议后，项目营运期大气污染物可实现稳定达标排放，对所在区域环境空气质量影响较小。 2、废水 本项目职工人数40人，年工作日300天，部分员工在厂内食宿，生活用水量按30L/d·人计，则生活用水量为360t/a（1.2t/d），污水排放系数取0.8，污水排放量为288t/a（0.96t/d）。生活污水中主要污染物为COD、SS、NH3-N和TP，污水水质为COD250mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L。处理措施为：生活污水经化粪池处理后，定期清运。 3、噪声 ### 3.1 预测范围 厂区声环境评价预测范围为项目东、南、西、北厂界外1m处。 ### 3.2 预测模式 （1）声源衰减公式 由于预测点到声源的距离较声源本身的尺寸大得多，故将项目新增噪声源作点源处理，其噪声衰减公式为： L2=L1 – 20lg（r2/r1） 式中： r1、r2 — 距声源距离（m）， L2、L1 — r2 、r1处的声级强度。 （2）噪声源叠加公式 L=10lgi=1n100.1Li两个以上多声源同时存在时，总声压级用下式计算： 式中： L —总声压级[dB(A)]； Li —第i个声源的声压级； n —声源个数 ### 3.3 预测声源 本项目高噪声设备主要为开料机、带锯、空压机等设备，设备噪声源强约为70-85dB（A），如下表所示。 表37 主要设备的噪声源强表 序号; 设备名称; 产生强度dB(A); 治理措施; 治理后源强dB(A). 1; 开料机; 75; 减振、隔音、距离衰减; 50~55. 2; 带锯; 76. 3; 空压机; 85. 4; 立铣机; 70. ### 3.4 预测结果 噪声预测结果如下： 表38 项目各厂界及敏感点噪声预测值一览表 项目 预测点位; 贡献值dB（A）; 标准dB（A）; 达标分析. 昼间; 夜间. 东厂界; 46.7; 60; 50; 达标. 北厂界; 47.2; 60; 50; 达标. 西厂界; 46.5; 60; 50; 达标. 南厂界; 47.5; 60; 50; 达标. 幼儿园; 46.1; 60; 50; 达标. 由上表可知，项目厂界噪声值在46.5-47.5dB(A)，均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的要求；本项目高噪声设备在幼儿园处的贡献值为46.1 dB(A)，不会对社区的声环境噪声造成的影响。因此，项目在采取适当的厂房密闭隔声等降噪措施及距离衰减后，噪声不会对周围环境造成影响。 4、固废 本项目的固体废弃物主要为运行过程中产生的废板材、废皮革等和除尘系统收集的粉尘，产生及处置情况详见下表： 表39 工程固体废弃物产生及处置情况 序号; 固废种类; 来源; 固废性质; 产生量; 处置措施. 1; 废板材、废皮革等; 开料、裁皮等过程; 一般固废; 6t/a; 收集于一般固废暂存间，定期出售. 2; 粉尘; 除尘系统; 一般固废; 3.6t/a. 项目固废为开料、裁皮等过程产生的废板材、废皮革等和除尘系统收集的粉尘，均属于一般工业固废，处置措施为：在一般固废暂存间临时存放，定期出售。建设单位应在厂区内建设一般工业固废暂存间1座，面积不小于10m2，做到防风、防雨、防晒，严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其2013修改单。 综上，项目运营过程中产生的固体废物全部进行了有效的处置，不会对周围环境造成较大的影响。评价认为：项目固废处置措施可行。 5、土壤 5.1 评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别和环境敏感程度共同判定： （1）土壤环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目行业类别属于制造业中设备制造类的“其他类”，因此本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。 （2）建设项目土壤环境影响类型：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响类型为污染影响性。 （3）建设项目占地面积为15440平方米，根据项目占地规模分类，本项目属于小型规模。 （4）建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度：经调查，本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇南香山村，项目东侧和南侧为耕地，经对比“污染影响型敏感程度分级表”，本项目敏感程度为敏感。具体指标判断见下表。 表40 污染影响型评价工作等级划分表 占地 规模 评价工作等级 敏感程度 I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 由上表可知，本项目的项目类别为Ⅲ类、占地规模为小型规模、敏感程度为敏感，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。 5.2 土壤环境质量现状调查 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目属于污染影响型项目，评价等级为三级，因此本次工程在厂区占地范围内共设置了3个土壤监测点位（3个表层样点）。该企业委托河南松筠检测技术有限公司于2019年8月10日在该厂区内进行了土壤监测，检测报告见附件，监测点位、监测因子、监测频次见下表。 表41 监测点位、监测因子、监测频次一览表 监测点名称; 监测因子; 监测频次. 1#水池东北角 表层0~20cm; pH值、砷、铅、镉、铜、镍、铬（六价）、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、总石油烃; 监测1次. 2#厂房内西南角表层0~20cm; 总石油烃. 3#厂房内西北角表层0~20cm. 检测结果见下表。 表42 土壤检测结果一览表 检测因子; 单位; 检测结果（2019.08.10）. 1#水池东北角表层（0-20cm）. pH值; /; 6.45. 砷; mg/kg; 10.6. 镉; mg/kg; 0.26. 六价铬; mg/kg; 未检出. 铜; mg/kg; 16. 铅; mg/kg; 9.8. 汞; mg/kg; 0.034. 镍; mg/kg; 33. 四氯化碳; mg/kg; 未检出. 氯仿; mg/kg; 未检出. 氯甲烷; mg/kg; 未检出. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; 未检出. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; 未检出. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; 未检出. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 未检出. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 未检出. 二氯甲烷; mg/kg; 未检出. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; 未检出. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; 未检出. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; 未检出. 四氯乙烯; mg/kg; 未检出. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; 未检出. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; 未检出. 三氯乙烯; mg/kg; 未检出. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; 未检出. 氯乙烯; mg/kg; 未检出. 苯; mg/kg; 未检出. 氯苯; mg/kg; 未检出. 1,2-二氯苯; mg/kg; 未检出. 1,4-二氯苯; mg/kg; 未检出. 乙苯; mg/kg; 未检出. 苯乙烯; mg/kg; 未检出. 甲苯; mg/kg; 未检出. 间二甲苯+对二甲苯; mg/kg; 未检出. 邻二甲苯; mg/kg; 未检出. 硝基苯; mg/kg; 未检出. 苯胺; mg/kg; 未检出. 2-氯酚; mg/kg; 未检出. 苯并【a】蒽; mg/kg; 未检出. 苯并【a】芘; mg/kg; 未检出. 苯并【b】荧蒽; mg/kg; 未检出. 苯并【k】荧蒽; mg/kg; 未检出. 䓛; mg/kg; 未检出. 二苯并【a，h】蒽; mg/kg; 未检出. 茚并【1,2,3-cd】芘; mg/kg; 未检出. 萘; mg/kg; 未检出. 总石油烃; mg/kg; 38.2. 表42续 土壤检测结果一览表 检测因子; 检测单位; 检测结果（2019.08.10）. 2#厂房内西南角 表层0~20cm; 3#厂房内西北角 表层0~20cm. 石油烃; mg/kg; 32.6; 28.3. 由表27可知，该企业各监测点位的监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准要求。 5.3 土壤环境影响分析 本项目为家具制造项目，不涉及喷漆，根据项目污染物排放特点，项目投运后对土壤的主要影响途径为大气沉降，本次评价采用定性描述法来分析项目对土壤环境的影响。 本项目废水主要为生活污水，排入化粪池治理后，定期清运不外排，不会对土壤环境造成影响。废气主要为板材的开料、裁剪、休整及打孔工序产生的粉尘，粉尘经大气沉降而进入土壤，从而对土壤产生影响。为减轻或避免对土壤造成不利影响，评价根据土壤导则评价对项目建设提出相应的控制措施，主要从源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面来说，具体如下： （1）源头控制 本项目污染源主要为家具生产过程中产生的粉尘，企业应严格按照环评建议的治理措施对废气进行治理，减少无组织排放。 （2）过程防控措施 项目占地范围内裸露地面须采取必要的绿化措施，种植一些具有较强吸附能力的植物为主，减少空气粉尘沉降到地面。除绿化外，其他生产区及办公路面全部硬化，避免各类废物进入土壤环境的几率。 （3）跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求，评价工作等级为一级的建设项目一般每3年内开展1次监测工作，二级的每5年内开展1次，三级的必要时可开展跟踪监测。本项目评价工作等级为三级评价，评价建议企业应在必要时进行跟踪监测。 综上所述，该企业的土壤环境现状数据均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准，项目运营期在落实环保治理措施，强化厂区绿化条件下，项目建设对土壤环境的影响可降至最低，不改变区域土壤环境质量现状。因此，本项目建设对土壤环境的影响可接受。 6、厂址选择合理性分析 项目位于新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇南香山村，根据《平原城乡一体化示范区土地利用总体规划图（2010-2020年）》，该项目所在地为建设用地，符合平原城乡一体化示范区土地利用总体规划。 根据前述分析，项目建成后，排放的各种污染物均能达标排放或综合利用，不会对环境造成大的不利影响，且不会受到周围环境的污染。因此，评价认为项目选址可行。 7、视频监控安装内容 根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动计划实施方案》等文件相关要求，强化涉水、涉气企业污染治理，提高企业精细化管理程度，有效减少污染物排放。新建涉水、涉气应安装视频监控系统，并与环保部门视频监控平台联网。 监控点位设置： 1、主要生产线。厂区内生产线均需安装视频设备，监控点位设置在生产线前端，能够监控到开料、打孔等全过程，便于掌握企业生产状态及生产过程中的无组织排放情况； 2、原料堆场。 3、厂区进出口。根据企业厂区进出口实际情况，将摄像机安装在合适的位置。 4、污染防治设施。应根据企业污染防治设施工艺，将摄像机安装在能够观察到污染设施运行情况的位置，比如集气罩、袋式除尘器电压电流表、排气筒等部位，能够掌握企业污染防治设施运行状态。 企业端的视频监控数据应通过移动数据光纤与环保部门联网，对监控点位24小时视频录像，视频数据保证时间不得少于30天。 8、工程环保投资概算及环保设施验收 本项目总投资为200万元，环保投资为23万元，环保投资占总投资的11.5%，环保投资及环保设施验收详见下表。 表43 本工程环保投资概算一览表 单位：万元 序号; 项目内容; 主要环保设施; 投资估算. 1; 废气治理; 粉尘; 各个车间均设1套废气收集装置，采用集气罩负压收集后，通入袋式除尘器治理，尾气通过15m高排气筒排放; 21. 2; 废水处理; 生活废水; 依托厂内现有化粪池; /. 3; 噪声治理; 开料机、带锯、空压机等设备; 合理布局、厂房密闭隔声等; /. 4; 固废治理; 废板材、废皮革、粉尘等; 一般固废暂存间; 2. 5; 合计; 23. 表44 本项目工程环保设施验收一览表 序号; 项目内容; 验收内容; 验收标准. 1; 废气治理; 粉尘; 集气罩+袋式除尘器（6套）+15m高排气筒（6根）; 有组织和无组织废气均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 2; 废水处理; 生活废水; 1座，化粪池，5m3; /. 3; 噪声治理; 开料机、带锯、空压机等设备; 合理布局、厂房密闭隔声等; 厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4; 固废治理; 废板材、废皮革、粉尘等; 一般固废暂存间1座，面积不小于20m2; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 防治措施 | 执行标准名称、文号及标准数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 开料等过程 | 粉尘 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 | 颗粒物有组织满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级120mg/m3、3.5kg/h标准要求，颗粒物无组织排放监控点浓度1.0mg/m3（厂界处）的要求。 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS NH3-N TP | 依托现有化粪池治理后，定期清运 | 可行 |
| 固 体 废 物 | 开料、裁皮等过程 | 废板材、废皮革等 | 收集于一般固废暂存间，定期出售 | 可行 |
|  | 除尘系统 | 粉尘 |  |  |
| 噪 声 | 营运期高噪声设备主要为开料机、带锯、空压机等，源强为75~85dB（A），经厂房密闭隔音、距离衰减后，项目四个厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)，夜间50dB（A）的标准。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： / |  |  |  |  |

建议与结论

一、结论 1、本项目符合国家产业政策要求 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修订版），该项目原料、生产工艺、设备等均不属于目录中的限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策，项目已经在新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局备案，项目代码为：2019-410773-20-03-003267。 2、项目选址 项目位于新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇南香山村，根据《平原城乡一体化示范区土地利用总体规划图（2010-2020年）》，该项目所在地为建设用地，符合平原城乡一体化示范区土地利用总体规划。本项目生产过程产生的污染物经环评提出的污染物处理措施处理后，对周围环境可接受，各污染源均能够做到达标排放。从环保角度看，本项目选址可行。 3、项目营运过程中产生的各项污染物均采取了有效的处置措施，可以满足相应的排放标准要求 （一）废气 1、有组织废气 本项目粉尘主要产生在板材的开料、裁剪、修整及打孔工序，各个生产车间产尘点粉尘采用集气罩负压收集后通入袋式除尘器处理，尾气经15m高排气筒有组织排放。处理后粉尘的排放浓度为1.0~3.6mg/m3，排放速率为0.0048~0.018kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放速率3.5kg/h及排放浓度120mg/m3（15m排气筒）的要求。 2、无组织废气 经过预测，项目全厂粉尘的厂界叠加浓度值在0.01476~0.2972mg/m3之间，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放厂界颗粒物1.0mg/m3的要求。 （二）废水 项目废水主要为职工生活污水，产生量为288t/a（0.96t/d），废水水质为COD250mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L。处理措施为：生活污水经化粪池处理后，定期清运。 （三）噪声 营运期高噪声设备主要为开料机、带锯、空压机等，源强为75~85dB（A），经厂房密闭隔音、距离衰减后，项目四个厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)，夜间50dB（A）的标准。 （四）固废 项目固废为开料、裁皮等过程产生的废板材、废皮革等和除尘系统收集的粉尘，均属于一般工业固废，处置措施为：在一般固废暂存间临时存放，定期出售。建设单位应在厂区内建设一般工业固废暂存间1座，面积不小于20m2，做到防风、防雨、防晒，严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其2013修改单。 5、总量控制指标 项目无总量控制指标。 6、环保投资 本项目总投资200万，环保投资23万元，环保投资占总投资的11.5%。 ## 二、二、建议 1、加强对生产过程中固废的收集和管理工作。 2、加强厂区绿化，起到隔音降噪和改善局部环境的作用。 3、定期维护、调试生产加工设备；确保在正常工况下运行，防止机器运行异常导致噪声超标。 三、总结论： 新乡市木森木器有限公司建设的年产1万套门窗、2万套实木家具加工项目，符合国家产业政策要求。项目运营期间产生的各项污染物经治理后均能够达标排放，处置措施可行。评价认为，从环保角度分析，该项目可行。 新乡市安环环保技术有限公司 2019年8月

| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 投资项目备案证明 附件3 规划证明 附件4 租赁合同 附件5 土壤检测报告 附图1 项目地理位置图 附图2 项目用地规划示意图 附图3 厂区平面布置图 附图4 与最近水源地关系位置图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声环境专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |