建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南德江印务有限公司年产5000万套包装制品项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南德江印务有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 任喜云 372901198812013585 |  |  |  |  | 联系人 | 赵会霞 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市平原示范区中原印刷包装产业园22栋-2B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15565263372 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 | 453000 |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市平原城乡一体化示范区昆仑山路66号中原印刷包装产业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局 |  |  |  | 备案文号 |  | 2019-410773-23-03-033319 |  |  |  |  |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技改 |  |  |  | 行业类别及 代码 |  | C2319 包装装潢及其他印刷 |  |  |  |  |
| 占地面积（m2） | 14000 |  |  |  | 绿化面积 （m2） |  | / |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 6800 | 环保投资 （万元） |  |  | 35.8 |  | 环保投资占总投资比例（%） |  | 0.53 |  |  |
| 评价经费（万元） | / | 预投产日期 |  |  | 2020年1月 |  |  |  |  |  |  |
| 项目内容及规模 1.项目概况 近年来数字印刷不断发展，但是胶印以其优良的品质和相对低廉的成本，在印刷业中取得了不可取代的地位，未来发展前景良好。为了满足市场需求，河南德江印务有限公司决定投资6800万元建设年产5000万套包装制品项目。项目租用河南新起点印务有限公司坐落于新乡市平原示范区中原印刷科技产业园22栋楼-2B号的厂房，印刷科技园内所有厂房均由新乡国基置业有限公司建设。项目建成后产能为包装类2500万套/年、其他印刷品2500万套/年。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》第十二：“印刷和记录媒介复制业；印刷厂；磁材料制品”，全部应编制环境影响报告表；本项目为印刷，应编制环境影响报告表。 河南首创环保科技有限公司受建设单位委托承担该项目的环境影响评价工作。我公司在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行清洁生产、达标排放、总量控制、增产减污的原则，本着客观、公平、公正、科学、规范的要求，编制完成了《河南德江印务有限公司年产5000万套包装制品项目环境影响报告表》。现场调查期间生产车间已经建成。 2. 项目组成及主要建设内容 河南德江印务有限公司年产5000万套包装制品项目占地面积7000m2，总建筑面积14000m2，其中一层建筑面积7000m2，二层建筑面积为7000m2。厂区车间平面布置图见附图3。 表1 本项目主要建筑内容一览表 项组组成; 主项名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 总建筑面积为14000m2，共两层，厂房高度为12m; 一层主要为切纸、印刷、装订、覆膜、仓库等，二层为折页、装订印刷等. 辅助工程; 办公区; 厂区共六间小办公室; /. 纸张仓库; 位于车间东部中间位置，面积约640m2; /. 辅料仓库; 位于车间东北角，面积约64m2; 主要存放异丙醇、洗皮水等辅料. 公用工程; 供电; 平原新区管委会变电所提供; 厂内安装电量监控系统. 给水; 平原新区供水管网提供; /. 排水; 生活污水经平原新区收集后排入平原新区污水处理厂进行处理; /. 环保工程; 废水; 依托新乡市平原新区中原印刷包装产业园一期工程化粪池; 依托新乡市平原新区中原印刷包装产业园一期工程已建2座20m3化粪池. 废气; 27台集气罩+UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒；; /. 危险废物; 危险废物暂存间20m2; 拟建. 一般固废; 一般固废暂存间10m2; 拟建. 3.产品种类、用途及产量 项目建成后产能为包装类2500万套/年、其他印刷品2500万套/年。具体产品种类及产量见表2。 表2 项目产品名称、产量及用途 序号; 产品; 日产量; 年产量; 备注. 1; 包装类; 7.25万套; 2500万套; 主要为纸箱、包装盒类. 2; 其他印刷品; 7.25万套; 2500万套; 主要为宣传页、海报类. 4.本项目原、辅材料成分及消耗 本项目原辅材料用量及能（资）源消耗量见表3。 表3 原辅材料用量及能（资）源消耗量一览表 序号; 名称; 用量; 备注. 1; 纸; 2080t/a; 主要包括白卡纸、灰板纸、铜版纸和双胶纸，尺寸不一. 2; 不干胶纸; 4t/a; 外购. 3; 油墨; 21.26t/a; 外购上海深日无芳烃大豆油墨。所谓大豆油墨是指使用大豆油置换油墨中部分石油系矿物油的环保油墨，其颜料与树脂成份和普通油墨一样。其主要成分为：颜料（联苯胺黄、宝红、酞青兰、炭黑）18%、豆油43%、树脂（桐油、松香、甘油）30%、溶剂油（无芳烃白油）6%、助剂（抗乳化剂、耐磨剂、干燥剂）3%。本项目使用的大豆环保油墨不含石油溶剂，VOC含量小于2%、重金属含量小于2mg/kg，远远低于相关标准。. 4; 印刷机橡皮布; 168张/a; 外购，尺寸大小不一. 5; 擦机布; 1730条/a; 25cm*50cm. 6; 异丙醇; 0.5t/a; 加快速湿润印版,更容易调节印油的浓度,以满足印刷的要求，能快速挥发,基本不残留物质。对塑胶无害的精密电器清洁剂，闪点低，不含CFC113或三氯乙烷，环保配方。. 7; EVA热熔胶; 1.5 t/a; EVA热熔胶，由括基体树脂（EVA树脂）、增粘剂（改性松香）、粘度调节剂（石蜡）和抗氧剂（多效能酚类抗氧剂）等成分组成. 8; 洗皮水; 3.7t/a; 为无色透明液体，无味，密度0.70，轻重挥发，可溶于水，主要成分为间活性单体,表面活性剂（25%-40%），助剂5%，异丙醇（5%-10%）。不含重金属元素。. 9; CTP版; 24400张/a; 外购，包括铝板、亲墨层（热敏涂层）和PVA层三部分. 10; OP膜; 1240m2/a; 外购. 11; 水性干式覆膜胶; 65t/a; 为无溶剂型聚氨酯覆膜胶. 12; 纯水; 4.5m3/a; 外购纯水. 13; 自来水; 1504.2m3/a; 平原新区管委会供水管网提供. 14; 电; 141万kw•h/a; 平原新区管委会变电所提供. 5.主要设备设施 本工程主要设备设施见表4。 表4 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 数量. 1; 奥托 折页机; ZYH670A 4 JZH; 2台. 2; 瑞光 椭圆四夹胶订机; T1T5014D; 1台. 3; 国威 920单刀; 92S; 1台. 4; 淮南 半自动订书机; DQB404-02GD; 1台. 5; 多头骑马钉书机; DQ404-02GD; 1台. 6; 混合式折页机; MODEL-ZYH670A; 1台. 7; 混合式折页机; MODEL-ZYH670B; 1台. 8; 混合式折页机; ZYH660A-2/16/2F32; 1台. 9; 马天尼骑马钉连动线; /; 1台. 10; 程控切纸机; /; 1台. 11; 打包机; /; 3台. 12; 切纸机; /; 1台. 13; 恒隆半自动贴面机; HL-A1300; 1台. 14; 平压压痕切线机; ML1100; 1台. 15; 钉箱机; DXJ-1200; 3台. 16; 瑞安水墨印刷开槽机; /; 1台. 17; 全自动模切机; MHC-1060R/MHC-1060; 2台. 18; 全自动覆膜机; PR-110/YS-SR108; 2台. 19; 手动覆膜机; FYB-C1100; 1台. 20; 烫金机; TYMK930/TYMB1100; 2台. 21; 全自动粘盒机; Z4 580AC; 1台. 22; 手动模切机; ZHHJ-720A/ML-1100/ML-203/ML-203; 4台. 23; 切纸机; 申薇达920; 1台. 24; 打包机; SY718; 1台. 25; 糊手提袋机; 科隆1100糊桶机; 1台. 26; 糊手提袋机; 科隆糊底机; 1台. 27; 大礼包机; 紫红1050粘大礼包机; 1台. 28; 北人08机; J2108B; 1台. 29; 北人02机; JS2102; 1台. 30; 北人小三双; YP2787; 1台. 31; 切纸机; Q2K1300; 1台. 32; 双头切园角机; DQJ-70; 1台. 33; 打包机; /; 1台. 34; 双切划线机; HY620; 1台. 35; 不干胶划线机; QX620; 1台. 36; 自动模切机; MHC-1060; 1台. 37; 自动覆膜机; QLFM-1100; 1台. 38; 手动模切机; ML-930; 1台. 39; 切纸机; /; 1台. 40; 自动覆膜机; 1050; 1台. 41; 自动模切机; 1080; 1台. 42; 手动模切机; 1100; 1台. 43; 手动模切机; 930; 1台. 44; 手动烫金机; 930; 1台. 45; 对表机; 1150; 1台. 46; 北人双色印刷机; J2205A; 1台. 47; 北人单色印刷机; J2108B; 1台. 48; 切纸机; /; 1台. 49; 四色对开印刷机; /; 1台. 50; 双面单色对开印刷机; JS2102; 1台. 51; 马天尼胶订龙; CH-8552; 1台. 52; 切纸机; 1300; 1台. 53; 折页机; 紫宏ZYH660A-4/16/ZF32; 1台. 54; 折页机; 斯塔尔K66-4/6K.ZFC2; 1台. 55; 折口机; ZKS335; 1台. 56; 骑马钉; DQ13404-02; 1台. 57; 三面切书机; QS70; 1台. 58; 自动打包机; YS-A1; 1台. 59; 覆膜机; QLFM_1080; 1台. 60; 覆膜机; 正强920预涂膜机; 1台. 61; 模切机; 615滚筒模切机; 1台. 62; 模切机; MHC_1060; 1台. 63; 模切机; PYQ_1080; 1台. 64; 模切机; ZHHJ_920c; 1台. 65; 海德堡; CD102-4; 2台. 66; 海德堡; CS-930; 1台. 67; 北人单色机; J2108B; 1台. 68; 北人单色双面机; JS2102; 1台. 69; 平压压痕切线机; PYQ203C; 1台. 70; 光明覆膜机; SWAFM-1050; 1台. 71; 打包机; /; 1台. 72; 打捆机; /; 1台. 73; 切纸机; /; 2台. 74; 过油机; 正崎320过油上墨机; 1台. 75; 印刷机; 正崎320印刷机; 1台. 76; 印刷机; 台湾大升210印刷机; 1台. 77; 印刷机; 台湾大升250印刷机; 1台. 78; 印刷机; 炜冈 ZX-320G型印刷机; 1台. 79; 自动不干胶商标模切机; WQM-320G型; 2台. 80; 自动不干胶商标模切机; LX-400型; 1台. 81; 品检机; LX品检机; 1台. 82; 卷筒覆膜机; DSM500-J; 1台. 83; 不干胶商标覆膜机; DSM500-J; 1台. 84; 自动分切机; LX-320Ⅱ型; 1台. 85; 空气压缩机; /; 3台. 根据《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环（2019]154号），“新乡市辖区内国控、省控、审控重点监控企业、涉VOCs污染排放的企业”，“总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端”。根据该通知要求，建议本项目在总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施安装用电量监控系统终端。 6.公用工程 6.1 供水 本项目用水主要包括生产用水和生活用水。 （1）生产用水 本项目生产用水主要为异丙醇勾兑用水，生产用水均为外购纯水。 ①异丙醇勾兑用水 本项目印刷车间内印刷机在工作过程中需加入异丙醇（即润版液的水溶液），以保证印版空白部分形成亲水层。通常使用的纯润版液中异丙醇含量在10%左右可达到要求，本项目每年使用0.5t异丙醇用于润版液配制，即异丙醇勾兑用水量为4.5m3/a，异丙醇勾兑用水使用外购纯水。 （2）生活用水 项目劳动定员109人，均不在厂区住宿。生活污水主要为职工日常生活废水。厂区员工用水按40L/人·d计，则生活用水量为4.36m3/d（1504.2m3/a）。 综上所述，本项目全厂总用水量为1508.7m3/a，纯水外购，新鲜水由平原示范区管委会供水管网提供。 6.2 排水 本项目异丙醇勾兑用水量为4.5t/a，在印刷过程中通过烘干蒸发，该过程无排水。 本项目职工生活用水量为4.36m3/d（1504.2m3/a），产污系数按0.8计算，则生活污水产生总量为3.488m3/d（1203.36m3/a）。经平原新区污水管网收集后排入平原新区桥北污水处理厂进行处理。 本项目用排水参数见表5，水平衡见图1。 表5 本项目用排水参数 类别; 全年合计（m3/a）. 新鲜水; 纯水. 给水; 用水总量; 1504.2; 4.5. 其中：生活用水; 1504.2; 0. 生产用水; 0; 4.5. 损耗; 损耗量; 300.84; 4.5. 排水; 排水量; 1203.36; 0. 纯水4.5 润版液配制量 损耗4.5 员工办公用水 1203.36 平原新区桥北污水处理厂 化粪池 1203.36 新鲜水 1504.2 损耗300.84 1504.2 图1 项目水平衡图（单位：m3/a） 6.3 供电 本项目用电量141万kw·h/a，由平原新区变电所接入，主要用于项目生产设备用电， 可满足项目区生产的需求。 7. 项目主要经济技术指标 项目主要技术经济指标见表6。 表6 主要技术经济指标一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总投资; 万元; 6800; 企业自筹. 2; 生产规模; 套/年; 2500万; 包装类. 套/年; 2500万; 其他印刷品. 3; 环保投资; 万元; 32; 占总投资0.51%. 4; 总占地面积; m2; 7000; /. 建筑面积; m2; 14000; /. 5; 劳动定员; 人; 109; 均不在厂区食宿. 6; 年工作日; 天; 345; 两班制，每天工作24小时. 8. 政策相符性分析 河南德江印务有限公司年产5000万套包装制品项目位于新乡市平原示范区中原印刷包装产业园内，项目建成后产能为：包装类2500万套/年、其他印刷品2500万套/年。本项目已在新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局备案，文号为：2019-410773-23-03-033319，备案表见附件2。 本项目属于印刷项目，经对比《部分工业行业淘汰落后生产工业装备和产品指导目录》（2010年本），本项目设备和产品均不在淘汰落后生产工业装备和产品范围内。根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策的要求。 9、本项目与新环【2015】342号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环【2015】342号对照分析见表7。 表7 项目与《通知》的对照分析表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比 结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域：; 新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；; 本项目位于桥北工业园区印刷科技产业园; 本项目位于重点开发区域. 农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区. 限制开发区、农产品主产区; 辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）. 禁止开发区; 百泉风景名胜区、白云寺森林公园、辉县市关山国家地质公园. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于 新乡市平原新区; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染防控区）; 不属于. 工业项目分类; 一类工业项目：轻工类; 本项目为包装品及其他印刷品制作项目; 本项目属于一类工业项目. （一）工业准入优先区; 环境准入政策： 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 3.下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 4.放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 5.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 1、本项目不在豁免名录内。 2、本项目应编制环境影响报告表。 3、本项目为包装装潢及其他印刷，属于一类项目中纸制品（不含化学处理工艺的）。 4、本项目不属于《水污染防治重点单元》区域内的：煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《大气污染防治重点单元》区域内：燃煤火电项目，煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《重金属污染防控单元》防控区域内：涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目。; 符合环境准入条件。. 由表7可知，本项目位于新乡平原城乡一体示范区桥北工业园区印刷科技产业园，属于新乡市主体功能区的重点开发区，且不属于《通知》中所列不予审批项目，符合审批条件。 10、本项目与新环【2016】174号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环【2016】174号）对照分析见表8。 表8 项目与《通知》的对照分析表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比 结果. 重点治理行业; 重点治理化工、表面涂装、包装印刷行业。; 本项目为包装装潢及其他印刷（C2319）; 本项目属于重点治理行业. 包装印刷行业治理标准及要求; 注重源头污染预防。推广使用中国环境标志产品认证的环保型油墨、胶粘剂，禁止使用不符合环保要求的油墨、胶粘剂。; 本项目印刷过程中使用的为水性干式覆膜胶、环保型油墨; 符合. 加强工艺废气逸散控制。产生VOCs废气的工艺线应尽可能设置于密闭工作间内，集中排风并导入VOCs控制设备进行处理。无法设置密闭工作间的生产线，VOCs排放工段应设置集气罩、排风管道组成的排气系统。使用溶剂型油墨的单张印刷应避免无组织排放，利用车间换气系统的收集废气；轮转印刷应在所有VOCs排放点设立废气收集装置；使用溶剂型胶粘剂的复合过程应密闭干燥段，在工艺线上安装废气收集设施。; 本项目在密闭车间内进行生产，印刷、胶订、覆膜废气均经集气罩收集后经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放。; 符合. 开展工艺废气治理。根据印刷行业废气组成、浓度、风量等参数选择适宜的技术，对车间有机废气进行净化处理。; 本项目采用UV光氧催化+活性炭吸附装置处理有机废气，满足相应排放标准，排放方式及排放强度合理。; 符合. 重点行业VOCs污染治理总体要求; 对于1000ppm以下的低浓度VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩－燃烧技术处理，也可采用低温等离子体技术或生物处理技术等净化处理后达标排放。有组织废气的总净化效率原则上不低于75%。; 本项目产生的有机废气浓度低，采用UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，总净化效率超过75%。; 符合. 需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，应有详细的购买及更换台账，提供采购发票复印件，台账至少保存3年。; 本项目建设单位专人定期维护UV光氧催化+活性炭吸附装置，有详细的购买及维护台账，提供采购发票复印件，台账至少保存3年; 符合. 由表8可知，本项目建设与《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环【2016】174号）的要求总体相符合，挥发性有机物排放得到合理处置。 11. 选址可行性分析 （1）项目地理位置 本项目位于新乡市平原示范区中原印刷包装产业园，通过租用河南新起点印务有限公司在新乡市平原新区中原印刷包装产业园建设的标准化厂房进行经营活动，占地面积为7000m2。项目西侧为河南新起点印务有限公司，北侧为河南卡趣智能卡科技有限公司，东临昆仑山路，车间南侧隔路为本项目新起点印务公司车棚及生活办公楼，最近敏感点为西侧约806m的大胡庄村。项目地理位置图见附图1，厂界周围环境概况图见附图2。 （2）规划相符性分析 本项目选址位于新乡平原示范区中原印刷产业园内，对比《新乡平原新区城区总体规划图》，本项目用地属于二类工业用地（详见附图4）。 根据《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书》可知，桥北产业集聚区规划内容如下（节选）： ①规划范围：桥北产业集聚区位于新乡市平原示范区的北部，西起天山路、东至泰山路、北到辽河路（原松花江路）、南抵滨湖大道（原淮河路）与卫河路，总规划面积18.24平方公里。 ②主导产业：以新能源汽车和生物医药为主导产业，以电子信息及商贸物流服务业为辅助产业，限制入驻以下电子信息类：激光视盘机生产线（VCD系列整机产品）、模拟CRT黑白及彩色电视机项目。 ③主要功能分区：集聚区主要划分为三大功能区：即工业集中区、居住商业区、研发办公区。其中工业区位于集聚区的东北部，居住商业位于西南部，研发办公位于中部。 根据桥北产业集聚区用地规划图（见附图5），本项目用地性质为工业用地，符合桥北产业集聚区土地利用规划要求；根据桥北产业集聚区产业布局规划图（见附图6），项目位于电子信息等综合片区。评价认为本项目不属于桥北产业集聚区限制类项目，满足准入条件；项目的建设与《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书》中桥北产业集聚区产业布局规划相符。 2013年，新乡市国基置业有限公司在“电子信息等综合片区”投资建设“新乡市平原新区中原印刷包装产业园项目”，其中《新乡市平原新区中原印刷包装产业园一期工程环境影响报告表》已经新乡市环保局批复，其批复文号为新环监[2014]155号。本项目位于新乡市平原新区中原印刷包装产业园一期工程内。 本项目评价区域内没有文物古迹和珍稀动植物资源等环境敏感目标。综上，本项目拟选厂址位置可行。 本项目有关的原有污染情况及主要问题 本项目属于新建项目，不存在原有污染问题。 |  |
| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 建设项目所在地自然环境概况 1.地理位置及范围 新乡市地处河南省北部，南临黄河，与省会郑州、古部开封隔河相望：北依太行，与鹤壁、安阳毗邻；西连焦作，与晋东南接壤：东接濮阳，与鲁西相连，是豫北的经济和交道中心，经济区重要城市之一。具有承东启西、沟通南北的枢纽地位， 为豫北地区唯一的国家公路运输枢纽城市，京广、新菏、太石铁路在此交汇，107国道、106国道、京珠高速与济东高速、阿深高速穿境而过，黄河三桥已经开工建设，黄河四桥正在规划筹建。 新乡市平原新区位于黄河北岸（过黄河大桥向北4km），西起107道两侧，东至京港澳高速以东与原阳县城接壤，南起黄河大堤，北至新乡县交界。距郑州市中心25km，距焦作市中心35km，距新乡市中心45km，居郑州、新乡、焦作三市交会中心，新乡市平原新区规划总面积188km2。 本项目位于新乡市平原新区中原印刷包装产业园，项目地理位置图见附图一。 2.地形地貌 平原新区位于华北大平原的南端，地处黄河下游，系黄淮海平原的组成部分。 总的地势为西南部高，并以1/5000的坡降向东北倾降，海拔高程由83m逐步降为 78m，地貌由北向南可分为五个类型： - 古黄河滩地区。在古阳堤与古黄河槽之间，包括祝楼乡、师寨乡、城关镇北半部和王杏兰乡、福宁集乡、黑山羊乡的一部分，面积约121713.28亩，占县域面积的6.06%，该地貌区的海拔高程为80m左右，地势比较平坦。至西南向东北倾斜，坡降为1/4000。 - 黄河故道沙丘沙垄区。在古黄河中，由于沉积之沙受风力吹动，而重新堆积连绵起伏的沙丘，相对高差一般在5m左右，海拔高程约80m，地面坡降为 1/4700。该地貌包括祝楼、黑山羊、福宁集、王杏兰、阳阿五个乡的一部分，以及城关、原武、师寨、蒋庄、官厂、包厂、郭庄、路寨、葛埠口的一小部分。面积约 323363.67亩，占县域面积的16.10%。 - 低洼平原区。在古黄河与现黄河之间，形成地势相对低洼的平原，海拔高度77m左右，地面坡降为 1/4000，该地貌包括师寨、城关南部、葛埠口、靳堂、大宾、太平镇、梁寨北部，以及路寨、齐街的少部分，面积约473998.92亩，占县域面积的23.6%。 - 黄河背河洼地区。黄河大堤从西向东横贯全县，长约 64km，沿大堤北侧有一条宽3~5km的槽形洼地，海拔76m左右，地面坡降为1/3000~1/6000，该地包括原武、葛埠口、靳堂、太平镇、梁寨南部，以及堤南各乡沿黄河大堤北侧部分， 面积约399886.48亩，占县域面积的19.91%。 - 黄河滩区。在黄河大堤与黄河水道之间，为宽度不等的河漫滩河阶地， 海 拔高程87m左右，地面坡降为1/5000~1/6000。该地貌包括桥北、韩董庄、蒋庄、官厂、郭庄、陡门，以及大宾、靳祝楼乡的堤南部分，面积约689507.75亩，占县域面积的34.3%。 3.地质条件 本项目场地地貌单元为黄河中下游冲积平原，形成了粉土、粘性土与砂土互层沉积的地层结构。地层为第四纪黄河冲积物。依据土工试验、标贯试验、静力触探及野外观察，按其土质特征及物理力学性质差异将本场地土划分为9个工程地质单元层。 4.气象条件 平原新区地处黄河流域下游，属暖温带季风气候，四季的特点是：春季干旱风沙多，夏季炎热雨集中，秋季光足温差大，冬季干冷季节长。年平均气温14.4℃， 全年无霜期224d，全年日照1938h，灌区冬春盛行东北、西北风，夏秋盛行东南风、 南风，年平均风速为3.4m/s，瞬时最大风速为24m/s。由于年季变率较大，旱涝交际出现，但旱多于涝，雨量多集中在6～9月份，占全年降雨量的71%左右。 5.水文条件 （1）地表水 新乡市地处黄河、海河两大水系，平原面积占78%。目前水库容量1.99×109m3。 黄河流经新乡市170km，流域面积达4558km2。“南水北调”中线工程，在新乡境内长度77km。评价区域内主要有黄河、天然渠、文岩渠和幸福渠，属于黄河流域。 天然渠、文岩渠和幸福渠为人工河流。文岩渠位于本项目北侧约1.65km。 - 地下水 平原新区范围的整体地面高程低于黄河河床标高程，黄河浸润， 渗透补给， 使得规划区水位埋藏较浅，南部2~4m，北部4~6m，背河洼地雨季常接近地表。由于平原新区地表为第四系松散岩层所覆盖，地表在黄河冲积发育之前，下伏为新生代湖生代湖相沉积物质，巨厚的粘土、亚粘土层形成了良好的不透水隔层。同时由于黄河的发育兴盛，其上又堆积了巨厚的松散、半松散物质，为地下水的贮存提供了良好的空间条件。潜水含水层底板埋藏在地表下40m左右。 6.生物多样性 平原新区属暖温带气候区，大部分为人工种植落叶阔叶林植被型，常见植被有杨、柳、榆、槐、椿、紫穗槐、荆条、茅草等。灌区属暖温带季风气候，因此灌区内植物适生面广。因人类长期的开发活动，原生自然植被现均已被各种农作物所替代，极少部分区域还存在一些野生植被资源。灌区是以农业为主的商品粮基地，农作物主要有小麦、水稻、玉米、大豆、红芋、高粱、棉花、花生、芝麻等。项目区周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 7.新乡平原示范区区城市规划 功能定位：平原示范区功能定位为“四区一中心”：新乡市“三化”协调发展先导区、郑州新乡两个中心城市的新型卫星城区、城乡统筹发展先行区、对外开放示范区、全省现代农业示范和科技成果孵化中心。新乡市“三化”协调发展先导区。按照城市与农村、工业与农业、城市与产业协调发展理念进行建设，强化土地节约集约利用， 大力发展现代示范农业，提高农业生产规模化、集约化、产业化、标准化水平；重点发展科技创新产业，以制冷设备为主导的现代制造业，以农副产品加工、印刷、电子产品组装加工、家具等为主的都市劳动密集轻型工业；提升以度假、沿黄文化和自然生态景观旅游等为主的城市度假休闲服务业规模和水平，突出生态水系建设，加强资源节约和环境保护，引导农村人口向社区、城镇集中，形成“三化”协调发展新格局。 （1）产业定位 以科技研发、中试孵化和电动汽车、生物医药为主导，辅助发展生态农业衍生的相关教育、商贸和系列化深加工产业，适度发展现代物流仓储业、特色房地产业和休闲娱乐业等产业，积极拓展高附加值、低碳的其他城市服务性产业，形成多元化产业发展体系。 （2）产业布局 根据平原示范区总体空间布局，平原示范区产业布局分为两大类进行布局，一是以农业生产为主的现代农业产业园，二是主要依托城镇功能区布置的工业、研发和城市服务业等产业。 （3）用地布局规划 规划平原示范区呈“ L” 型发展，形成“一心、三轴、四片区”的总体空间结构。 一心：围绕中央公园布置由行政办公、商业商务、酒店接待、会展会议、文化娱乐等组成的城市综合中心。 三轴：分别是科研创新轴、商贸服务轴、产城联动轴。 ①依托太行大道布置行政中心、总部基地、科教园区、会展中心和产业片区， 形成产一研一体化科研创新轴； ②以黄河大道串联教育及农业科研片区、主城片区和原武片区，形成黄河大道城11市功能轴； ③平原大道布置产业片区和主城片区，形成以平原大道为核心的产城互动、产城互促轴。 四片区——规划根据功能侧重的不同以及风貌特征的各异将新区划分为主城片区、原武片区、产业片区、教育及农业科研四个功能片区。 （4）基础设施规划 ①供电 在新区内规划7所110kV变电站和3所220kV变电站。新区的电源以热电厂为主要电源，电容量为750MAV。新建的110kV变电站将从新建的220kV变引入高压输电线。 ②供热 规划在平原示范区范围外西部建设一个热电厂来满足整个新区供热需求。 ③供气 平原示范区已经建成一座天然气站，并完成22km供气主管网和配套管网建设。 天然气站目前已投入使用。 ④给排水 平原示范区已建成21km自来水管网，新建自来水厂已基本建成，近期将投入运行。平原示范区（原阳县）桥北污水处理厂及配套44km污水管网、82km 雨水管网目前已经建成，具备收水条件。 本项目用地性质为二类工业用地，位于新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期项目内，运营期产生的生活污水进入平原示范区桥北污水处理厂进行处理，因此本项目符合平原示范区规划。 8. 新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020） 目前新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书已通过河南省环保厅批复，批复文号为豫环审[2015]516号。根据《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）》及其环境影响报告书，桥北产业集聚区规划内容如下： （1）规划范围：桥北产业集聚区位于新乡市平原示范区的北部，西起天山路、东至泰山路、北到辽河路（原松花江路）、南抵滨湖大道（原淮河路）与卫河路，总规划面积18.24km2。 （2）建设项目环境保护准入条件： 主导产业：以新能源汽车和生物医药为主导产业，以电子信息及商贸物流服务业为辅助产业，限制入驻以下电子信息类：激光视盘机生产线（VCD系列整机产品）、模拟CRT黑白及彩色电视机项目。 对于达不到进区企业要求的建设项目不支持进入，具体体现为： ①不符合功能组团产业定位、污染排放较大的行业； ②高水耗、高物耗、高能耗的项目； ③废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物及盐分含量较高的项目；废水经预处理达不到污水处理厂收水水质标准的项目； ④工艺废气中含有难处理的、有无有害物质的项目； ⑤采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目。 （3）主要功能分区：集聚区主要划分为三大功能区：即工业集中区、居住商业区、研发办公区。其中工业区位于集聚区的东北部，居住商业位于西南部，研发办公位于中部。 （4）供水规划：依托新乡市平原示范区供水厂。 （5）排水规划：雨污分流制；雨水就近排入附近沟壑；污水收集后送入雅砻江路（原扬子江路）南侧的桥北污水处理厂处理（现状一期处理规模2万吨/天，二期6万吨/天），达标后排放。 （6）供热规划：依托新乡市平原示范区供热系统进行供热。 （7）垃圾处理规划：集聚区依托原阳县生活垃圾处理场进行处理。 （8）燃气规划：规划采用西气东输天然气作为集聚区气源。 根据桥北产业集聚区用地规划图（见附图4），本项目用地性质为工业用地，符合桥北产业集聚区土地利用规划要求；根据桥北产业集聚区产业布局规划图（见附图5），项目位于电子信息等综合片区，不属于限制类项目、达不到进区企业要求的建设项目，项目建设符合桥北产业集聚区产业布局规划。 《新乡市平原新区中原印刷包装产业园一期工程环境影响报告表》已经新乡市环保局批复，批复文号为新环监[2014]155号。本项目位于新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程内。 综上分析，评价认为本项目不属于桥北产业集聚区限制类项目，满足准入条件；项目的建设与《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书》中桥北产业集聚区产业布局规划相符。 9. 新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程 新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程位于新乡平原示范区永定河以南、通惠河以北、太行大道以东、昆仑山路以西。 （1）功能定位 新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程为集设计、 印刷、 出版为一体的专业性印刷基地。 （2）生活区 设置有集中生活区，为入驻印刷包装产业园的企业统一提供食宿。 （3）污水处理 产业园一期工程共设置有2座20m3化粪池，用于收集处理产业园内生活污水，园区内配套污水、雨水收集管网已建成投入运营。 本项目位于新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程内，为印刷包装项目，与新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程的功能定位相符。 10、关于印发《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》的通知（豫环攻坚办[2019]25号） 为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）和《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知（豫政[2018]30号），持续改善全省环境空气质量，打赢大气污染防治攻坚战，制定本方案。该方案主要任务对开展VOCs专项治理提出了要求。 开展VOCs专项治理。2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、表面涂装、印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和第二轮LDAR（泄漏检测与修复）治理，石油炼制企业VOCs排放要达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs 排放要达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求。12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。（省生态环境厅牵头，省工业和信息化厅配合） 本项目在密闭车间内进行生产，原料、中间产品与成品密闭储存，有机废气经集气罩集气后，进入UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理，之后经15m高排气筒排放管道排出车间，满足《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》要求。 11、河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案通知（豫环文（2019）84号） 根据河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案通知（豫环文（2019）84号）中《河南省2019年挥发性有机物治理方案》、《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》，方案对挥发性有机物提出了治理标准，具体要求如下： 《河南省2019年挥发性有机物治理方案》：推进印刷行业综合整治。推广使用柔版印刷、胶版印刷等低排放印刷方式。对油墨、胶黏剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上，在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放，收集的废气要采取回收、焚烧等末端治理措施进行净化处理，确保稳定达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》：该方案中对生产环节中无组织排放的挥发性有机物详细要求，在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。 本项目在密闭车间内进行生产，原料、中间产品与成品密闭储存，评价建议企业在印刷机、胶装机、覆膜机均密闭处理，产生的有机废气采用集气罩集气后，进入UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理，之后经15m高排气筒排放管道排出车间，满足《河南省2019年挥发性有机物治理方案》以及《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 环境质量状况 1.环境空气质量现状 项目所在地属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据新乡市环保局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据见表9。 表9 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 105μg/m3; 70μg/m3; 150%; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 61μg/m3; 35μg/m3; 174.3%; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19μg/m3; 60μg/m3; 31.7%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 49μg/m3; 40μg/m3; 122.5%; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.30mg/m3; 4 mg/m3; 57.5%; 达标. O3; 第90百分位浓度; 202μg/m3; 160μg/m3; 126.3%; 超标. 由表9可知，PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2018年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4μg/m3，降幅3.7%；PM2.5同比下降2μg/m3，降幅3.2%；SO2同比下降9μg/m3，降幅32.1%；NO2同比升高1μg/m3，升幅2%；O3第90百分位同比上升7μg/m3，升幅3.3%。优、良天数177天。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55μg/m3以下，PM10年均浓度达到101μg/m3以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2.水环境质量现状 本项目废水经园区污水管网收集后排入平原示范区桥北污水处理厂处理，经污水处理厂处理后排入天然渠。根据新乡市环保局网站公布的地表水环境质量月报，本次评价选择天然渠封丘陶北断面2018年第十期的监测数据进行评价，监测数据见下表。 表10 天然渠封丘陶北断面监测数据分析一览表 监测因子 监测点位; 第十期. COD; NH3-N; TP. 封丘陶北断面; 监测值; 10; 0.23; 0.09. 执行标准; 20; 1.0; 0.2. 标准指数; 0.5; 0.23; 0.45. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 由分析结果可知，天然渠封丘陶北断面第十期3个监测因子均达标，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类标准。 3.声环境质量现状 本次评价于2019年8月20日~21日对各厂界处噪声进行了监测，其现场监测的噪声值见表11。 表11 噪声现状监测结果 单位：[dB(A)] 地点 监测日期; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 2019.8.20; 昼间; 51.6; 53.2; 51.2; 52.2. 夜间; 43.1; 42.7; 43.6; 42.8. 2019.8.21; 昼间; 50.4; 53.2; 50.2; 50.7. 夜间; 43.5; 42.9; 43.0; 42.6. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 昼间≤60 dB（A），夜间≤50 dB（A）. 由表11可知，项目各厂界能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4.生态环境现状 项目所在区域人为活动频繁，无野生植被、大型野生动物及受国家保护的动植物种类。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场调查，本项目周边200m范围内无声环境保护目标，环境空气保护目标见表12，其他环境要素保护目标见表13。 表12 环境空气主要保护目标一览表 环境类别; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 环境空气; 大胡庄村; 人群; 二类区; WSW; 806. 圈楼村; 人群; 二类区; E; 844. 阎庄村; 人群; 二类区; NW; 840. 表13 声环境、地表水主要保护目标一览表 类别; 保护目标; 方位; 距厂界距离; 备注. 声环境; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 水环境; 文岩渠; 南; 1.65km; 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类标准. |

评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境要素; 标准名称; 执行级别; 污染因子; 标准限值. 环境 空气; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012); 二级; SO2; 年平均浓度为60μg/m3. NO2; 年平均浓度为40μg/m3. PM10; 年平均浓度为70μg/m3. PM2.5; 年平均浓度35μg/m3. CO; 24小时平均浓度4mg/m3. O3; 日最大8小时平均浓度160μg/m3. 地表水; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002); IV类; COD; ≤30mg/L. NH3-N; ≤1.5mg/L. 总磷; ≤0.3mg/L. 声环境; 《声环境质量标准》( GB3096-2008); 2类; 等效连续A声级; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 环境要素; 标准名称; 污染因子; 限值. 废气; 《大气综合污染物排放标准》（GB16297-1996）表2; 非甲烷总烃; 排放限值≤120 mg/m3，15m高排气筒对应排放速率≤10kg/h，周界外最高允许浓度4.0mg/m3. 《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）; 有机废气; 低浓度有机废气净化效率不低于75%的要求. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文）; 有机废气 （参考印刷行业）; 排放口建议排放浓度50mg/m3，工业企业边界挥发性有机物排放建议值2mg/m3，生产车间或设备边界挥发性有机物建议排放值4 mg/m3. 《河南省2019年挥发性有机物治理方案》（河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案通知（豫环文（2019）84号））; 有机废气（参考印刷行业）; 采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上. 废水; 平原示范区桥北污水处理厂进水指标; COD; 320 mg/L. BOD5; 150 mg/L. NH3-N; 25 mg/L. SS; 180 mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 等效连续A声级; 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. |
| 总量控制指标 | 建议总量控制指标： 废水：COD：0.060t/a、 NH3-N：0.006t/a。 废气：本项目非甲烷总烃总排放量为0.776t/a，确定总量指标为0.776t/a。 |

一、施工期工程分析 建设项目工程分析 本项目租赁河南新起点印务有限公司建设的标准化厂房，目前生产车间已经建成，施工期主要进行设备安装和调试。因此，本次评价主要进行营运期环境影响分析。 二、营运期工艺流程 1、出版物、包装类、其他印刷品工艺流程 本项目包装类、其他印刷品等产品生产工艺基本相同，只有后工工序根据产品不同有所不同，其工艺主要包括电脑设计排版、印刷、后工工序、检验、外协加工、二次检验、包装、入库。工艺流程描述如下： - 电脑制图：由设计人员根据客户要求对产品进行设计、排版，然后外协其他公司根据设计要求制版。 （2）印刷：在印刷之前对外协制作的CTP版要先进行润版，然后将CTP版上面的图案采用印刷机通过油墨印在纸张上。为保证印刷质量，墨辊以及橡皮布需要定期进行清洗。本项目加墨量由统一供墨系统自动控制，加墨准确，因此墨辊上油墨层较薄。橡皮布上积聚有纸毛、纸粉、墨皮及其它脏物、降低印刷品的质量，所以橡皮布要及时清洗。本项目墨辊及橡皮布在每天上下班用沾有洗皮水的抹布擦拭即可。 印刷机配套有电加热烘干设备（开放式烘干方式），在此过程中油墨中的助剂会产生挥发性气体。印刷机工作时间为24h/d。 （3）后工工序：根据不同的产品需求对印刷后的纸张分别进行过覆膜、裁切（在裁切机完成）、折页（在折页机完成）、裱糊、装订、烫金、胶钉等工序。 （4）覆膜：本项目外购白卡纸或灰板纸在覆膜机上进行覆膜，覆膜采用水性干式覆膜胶（无溶剂型环保胶）将OP膜通过热压覆贴到产品表面，起到保护及增加光泽的作用。 （5）裁切：覆膜后的纸张按产品尺寸要求在切纸机上完成裁切。 （6）烫金：根据产品需要在烫金机上进行烫金，将金属印版加热，施箔，在印刷品上压印出金色、银色文字或图案。 （7）折页：对其他印刷品进行折页（折页机）等。 （8）装订：根据客户需求，将印刷、覆膜、烫金的纸张采用淀粉胶装订。 （9）裱糊：对于有包装类的产品，因对产品硬度有要求，需进行裱糊。本项目不设置裱糊工序，包装类产品裱糊工序外协加工。 （10）检验：对成型的产品进行人工抽样，检验是否合格。 （11）包装：根据需要对产品进行包装，运往仓库存放。 电脑设计、排版 包装 纸张 覆膜 裁切/模切 其他印刷品 折页 装订/胶钉 检验 包装类印刷品 噪声 废气、噪声 固废 印刷 废气、噪声、 固废 外协制作的CTP版 油墨 切纸 异丙醇 噪声、固废 噪声、固废 废气、噪声 烫金 裱糊 噪声、固废 包装类、其他印刷品的生产工艺流程及产污环节见图2。 图2 项目生产工艺流程及产污环节图 2、职工生活产污环节 本项目设有办公区，职工办公生活产污环节见图4。 生活垃圾 办公、职工生活 生活污水 图3 本项目办公生活产污环节 三、主要污染工序 1、废气 （1）印刷机油墨废气； （2）胶订机产生的有机废气； （3）洗皮水清洗橡皮布产生的废气； （4）润版液异丙醇产生的挥发性有机废气； （5）覆膜产生的有机废气。 2、废水 废水主要为职工生活废水。 - 固废 （1）危险废物 主要包括：生产过程产生的废油墨抹布、废CTP版、废橡皮布、废原料桶等危险固废，及废气处理装置产生的废UV灯管、废光触媒板（含二氧化钛催化剂）、废活性炭。 （2）一般固废 主要包括：生产过程产生的废纸边纸屑、不合格产品及职工生活垃圾。 4、 噪声 项目噪声主要为胶订机、覆膜机、印刷机、模切机等设备运行时产生的机械噪声，噪声源强为65~85dB（A）。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 生产车间 | 有组织非甲烷总烃 | 10.03mg/m3，2.496t/a | 2mg/m3， 0.499t/a |
|  |  | 无组织非甲烷总烃 | 0.277t/a | 0.277t/a |
| 水 污 染 物 | 生活 污水 | 污水量 | 1203.36m3/a | 1203.36m3/a |
|  |  | COD | 250mg/L，0.301t/a | 200mg/L，0.241t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.030/a | 25mg/L，0.030t/a |
| 固 体 废 物 | 生产 车间 | 生活垃圾 | 18.8t/a | 0 |
|  |  | 废纸屑及不合格产品 | 2.29t/a |  |
|  |  | 废CTP版 | 0.5t/a |  |
|  |  | 废原料桶 | 0.2t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 1.924t/a |  |
|  |  | 废橡皮布 | 0.04t/a |  |
|  |  | 废油墨抹布 | 0.01t/a |  |
|  |  | 废UV灯管 | 0.036t/a |  |
|  |  | 废光触媒板 | 0.003t/a |  |
| 噪 声 | 营运期间噪声主要来源于胶订机、覆膜机、印刷机、模切机等， 经采取隔声间降噪、厂房隔声降噪措施后，对周围环境影响很小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准的要求。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目租用河南新起点印务有限公司的标准化厂房，目前生产车间已经建成，不会影响和改变当地生态环境的变化，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目租用河南新起点印务有限公司在新乡市平原新区中原印刷包装产业园建设的标准化厂房。目前生产车间已经建成，施工期主要进行设备安装和设备调试，其施工期影响较小。施工期结束后，其施工期影响随之消失。

营运期环境影响分析 - 环境空气污染影响分析 本项目产生的有组织废气主要是印刷油墨废气；胶订机产生的有机废气；覆膜产生的有机废气；润版液异丙醇产生的挥发性有机废气；洗皮水清洗橡皮布产生的废气。 1.1生产车间产生的有机废气 ①油墨废气 本项目印刷车间内印刷过程中用的油墨为大豆环保油墨。油墨的成分是颜料和连结料，颜料主要是有机颜料，连接料主要有天然树脂和合成树脂。在使用过程中，油墨的挥发分（主要为油墨中的助剂）约占油墨用量的5%，油墨挥发成分主要是有机气体。根据建设单位提供的资料，本项目生产车间油墨消耗量为21.26t/a，评价从严考虑，假设油墨中的挥发成分全部挥发，则油墨废气（非甲烷总烃）的产生量为1.063t/a（0.128kg/h）。 ②胶订机产生的有机废气 本项目胶装工序使用果冻胶——即EVA热熔胶，EVA热熔胶是一种可塑性的粘合剂，在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学特性不变，属环保型化学产品。由基本树脂、增粘剂、粘度调节剂和抗氧剂等成分组成。胶装过程中会产生少量非甲烷总烃，本项目热熔胶使用量为1.5t/a，在加热过程挥发出的非甲烷总烃以热熔胶用量的1%计，则在加热过程产生非甲烷总烃的量为0.015t/a（0.002kg/h）。 ③覆膜工序产生的有机废气 # 本项目覆膜工艺采用干式覆膜法，是在塑料薄膜上涂布一层黏合剂，然后经过覆膜机的干燥烘道蒸发除去黏合剂中的溶剂而干燥，再在热压状态下与纸质印刷品黏合成覆膜产品。 本项目粘合剂采用水性干式覆膜胶（即无溶剂型聚氨酯覆膜胶），使用量为65t/a，聚氨酯含量约为15%，挥发量约占聚氨酯量的10%，以非甲烷总烃计，覆膜废气非甲烷总烃产生量为0.975t/a（0.118kg/h）。 ④润版液异丙醇产生的挥发性有机废气 印刷车间内印刷机在工作过程中需加入润版液（即异丙醇的水溶液），以保证印版空白部分形成亲水层。通常使用的纯润版液中异丙醇含量在10%左右可达到要求，本项目每年使用0.5t异丙醇，即润版液的用量为5t/a。润版后异丙醇全部挥发，产生的非甲烷总烃量为0.5t/a（0.06kg/h）。 ⑤洗皮水清洗橡皮布产生的废气 本项目印刷机墨辊和橡皮布每天上下班需用洗皮水进行擦拭，洗皮水使用量为3.7t/a，洗皮水主要成份为单性活性体，表面活性剂（25%-40%），助剂5%，异丙醇（5%-10%，本次计算以最大10%计），主要用抹布擦拭，洗皮水挥发量按60%计算，则非甲烷总烃产生量为0.22t/a（0.027kg/h）。 综上，生产车间非甲烷总烃产生量为2.773t/a（0.335kg/h）。 评价要求：所有印刷机顶部（共15台）、胶订机顶部（共2台）、覆膜机顶部（共10台）设置集气罩，共27台集气罩，集气罩集气效率为90%，则有组织收集的非甲烷总烃量为2.496t/a（0.301kg/h），无组织排放量为0.277t/a（0.033kg/h），收集后由引风机（风量为30000m3/h）抽吸送入UV光氧催化+活性炭吸附装置处理，处理效率为80%，之后经15m高排气筒排放。本项目时间为24h/d，年运行345天，则本项目生产车间非甲烷总烃（有组织）产生浓度为10.03mg/m3，产生速率为0.301kg/h。经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后非甲烷总烃的排放量为0.499t/a（0.060kg/h），排放浓度为2mg/m3。 1.2废气处理措施 根据《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）等文件要求，需要对印刷过程产生的非甲烷总烃进行处理，并禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术要求。非甲烷总烃常见的净化方法有低温等离子净化法、活性炭吸附法、UV光催化氧化法、冷凝法等。各种方法的主要优缺点见表14。 表14 非甲烷总烃主要净化方法比较 方法; 原理; 优点; 缺点; 适用范围; 环境风险. 低温等离子体净化法; 采用双介质阻挡放电形式产生等离子体，等离子体反应区富含极高的物质。非甲烷总烃由风机提供动力，负压进入装置，在高能电子的作用下，使非甲烷总烃分子受激发，带电粒子或分子间的化学键被打断，同时空气中的水和氧气在高能电子轰击下也会产生OH自由基、活性氧等强氧化性物质，这些强氧化性物质也会与非甲烷总烃分子反应，使其在极短的时间内发生分解，从而促进非甲烷总烃消除，净化气体高空达标排放; 设备重量轻，体积小，运行费用低廉、无二次污染、运行稳定、操作管理简便、即开即用。; 对设备部件的构型设计、制造精度、严密性等要求很高。; 适用低浓度、大风量废气治理。; 等离子净化装置失效（出现故障），有机废气未经处理导致事故排放。. 吸附法; 废气的分子扩散到固体吸附剂表面，有害成分被吸附而达到净化; 可处理含有低浓度的碳氢化合物和低温废气；溶剂可回收，进行有效利用；处理程度可以控制。; 活性炭的再生和补充需要花费的费用多，造成二次污染。; 适用常温、低浓度、废气量较小时的废气治理。; 活性炭饱和，未及时更换，有机废气超标排放。. UV光催化氧化法; 利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，与臭氧进行反应生成低分子化合物，如CO2、H2O等; 设备成本及运行费用低、便于操作管理、；装置占地面积小。; 需定期检修更换灯管、。; 适用于废气流量适中、有机溶剂浓度低、含杂质少的场合。; 净化装置失效（出现故障），有机废气未经处理导致事故排放。. 冷凝法; 降低有害气体的温度，能使其某些成分冷凝成液体的原理; 设备、操作条件简单，回收物质纯度高。; 净化效率低，不能达到标准要求。; 适用于组分单一的高浓度有机废气。. 综上所述，基于本项目非甲烷总烃产生量小、浓度低的产生特点，经和建设单位沟通后推荐使用UV光氧化催化+活性炭吸附装置处理。 本项目非甲烷总烃处理工艺流程图见下图： 风机 UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置 集气罩 印刷机/胶装机/覆膜机 图5 非甲烷总烃治理工艺流程示意图 UV光氧化催化法原理：光氧催化废气处理设备的技术是利用特种紫外线波段（C波段），在特种催化氧化剂的作用下，将废气分子破碎并进一步氧化还原的一种特殊处理方式。废气分子先经过特殊波段高能紫外光波破碎有机分子，打断其分子链；同时，通过分解空气中的氧和水，得到高浓度臭氧，臭氧进一步吸收能量，形成氧化性能更高的自由羟基，氧化废气分子。同时根据不同的废气成分配置多种复合惰性催化剂，大大提高废气处理的速度和效率，从而达到对废气进行净化的目的。 活性炭吸附装置工作原理：活性炭是一种很细小的炭粒有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔—毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触。当这些气体（杂质）碰到毛细管被吸附，起净化作用。在处理有机废气的方法中，吸附法应用极为广泛，与其他方法相比具有去除效率高、净化彻底、能耗低、工艺成熟等优点。 本项目采用的UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置效率达80%，能够满足《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）中低浓度有机废气净化效率不低于75%及《河南省2019年挥发性有机物治理方案》（河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案通知（豫环文（2019）84号））中有机废气收集率达到70%以上的要求。评价要求建设单位由专人定期维护UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置，应有详细的购买及维护台账，提供采购发票复印件，台账至少保存3年。 1.3废气达标分析 本项目废气产排及治理情况见表15、表16。 表15 本工程有组织废气产排情况汇总表 废气产生工段; 污染物; 产生情况; 采取治理措施; 处理 效率; 排放情况. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 速率 kg/h; 浓度mg/m3. 印刷、覆膜、胶钉等; 非甲烷总烃; 2.496; 0.301; 10.03; 集气装置+ UV光催化氧化装置+活性炭; 15m排气筒; 80%; 0.499; 0.060; 2. 表16 本项目全厂无组织废气产排情况汇总表 废气产生工段; 污染物; 产生量t/a; 面源情况; 排放量. 面积m2; 高度m; t/a; kg/h. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.277; 7000; 102; 0.277; 0.033. 由上述分析可知，本项目生产车间排气筒非甲烷总烃排放浓度为2mg/m3、排放速率为0.060kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；同时也能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中印刷工业有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度值50mg/m3的要求，建议去除率70%的要求、《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）中低浓度有机废气净化效率不低于75%的要求及《河南省2019年挥发性有机物治理方案》（河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案通知（豫环文（2019）84号））中有机废气收集率达到70%以上的要求。 本次大气预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018中的规定，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见表17。 表17 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 41.5. 最低环境温度/℃; -18.3. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/ º; /. ①预测因子 结合工程分析和污染物产排特点，本次评价选取非甲烷总烃作为预测因子，（质量标准参考执行《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃小时平均浓度2.0mg/m3）。 ②污染源调查内容 本次评价对有组织（即排气筒）、无组织污染源（即面源）进行分析评价，污染源清单见下表。 表18 有组织排放源污染参数调查清单 点源 名称; 排气筒底部海拔高度（m）; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 废气排放速率(m3/h); 烟气出口温度 （℃）; 年排放小时数 （h）; 排放 工况; 污染物; 排放速率 （kg/h）. 15m排气筒; 83; 15; 0.6; 30000; 20; 8280; 连续; 非甲烷总烃; 0.060. 表19 面源参数一览表 面源 名称; 面源 长度（m）; 面源 宽度（m）; 与正北夹角（º）; 面源初始排放高度（m）; 年排放 小时数（h）; 排放 工况; 污染物; 排放速率 （kg/h）. 生产车间; 87.75; 79.76; 30; 12; 8280; 连续; 非甲烷总烃; 0.033. ③主要污染源评估模型计算结果 本项目大气主要污染源估算模型计算结果见表20。 表20 本项目大气主要污染源估算模型计算表 距源中心下风向距离D/m; 有组织; 距源中心下风向距离D/m; 无组织. 预测质量浓度 （μg/m3）; 占标率 %; 预测质量浓度 （μg/m3）; 占标率 %. 10; 2.14E-08; 0; 10; 0.000777; 0.04. 25; 3.93E-06; 0; 25; 0.001368; 0.07. 100; 0.000833; 0.04; 100; 0.004001; 0.2. 200; 0.0007629; 0.04; 158; 0.00443; 0.22. 300; 0.001326; 0.07; 200; 0.004116; 0.21. 395; 0.001481; 0.07; 300; 0.004238; 0.21. 400; 0.001481; 0.07; 400; 0.004086; 0.2. 500; 0.001391; 0.07; 500; 0.003757; 0.19. 600; 0.001237; 0.06; 600; 0.003837; 0.19. 700; 0.001085; 0.05; 700; 0.003779; 0.19. 800; 0.0009514; 0.05; 800; 0.003594; 0.18. 900; 0.0008386; 0.04; 900; 0.003366; 0.17. 1000; 0.0007446; 0.04; 1000; 0.003129; 0.16. 1100; 0.000666; 0.03; 1100; 0.002901; 0.15. 1200; 0.0006001; 0.03; 1200; 0.002689; 0.13. 1300; 0.0005444; 0.03; 1300; 0.002493; 0.12. 1400; 0.0004969; 0.02; 1400; 0.002314; 0.12. 1500; 0.0004561; 0.02; 1500; 0.002152; 0.11. 1600; 0.0004208; 0.02; 1600; 0.002004; 0.1. 1700; 0.0003901; 0.02; 1700; 0.001871; 0.09. 1800; 0.0003631; 0.02; 1800; 0.001751; 0.09. 1900; 0.0003393; 0.02; 1900; 0.001641; 0.08. 2000; 0.0003181; 0.02; 2000; 0.001542; 0.08. 2100; 0.0002992; 0.01; 2100; 0.001456; 0.07. 2200; 0.0002822; 0.01; 2200; 0.001376; 0.07. 2300; 0.000267; 0.01; 2300; 0.001304; 0.07. 2400; 0.0002531; 0.01; 2400; 0.001238; 0.06. 2500; 0.0002406; 0.01; 2500; 0.001177; 0.06. 下风向最大质量浓度及占标率; 0.001481; 0.07; /; 0.00443; 0.22. D10%最远距离/m; /; /; /; /; /. 下风向最大浓度出现距离/m; 395; 158. ④评价等级确定 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中评价等级判据见表21。 表21 评价工作等级判定依据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1% ≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 根据估算模式，本项目各污染源评价等级结果见表22。 表22 本项目各污染源评价等级结果 污染源; 污染物; 下风向最大质量浓度/（μg/m3）; 下风向最大占标率/%; 评价等级. 有组织废气; 非甲烷总烃; 0.001481; 0.07; 三级. 无组织废气; 非甲烷总烃; 0.00443; 0.22; 三级. 综上所述，本项目大气评价等级为三级。 ⑤预测与评价要求 经计算，本项目大气环境评价等级为三级，对环境影响较小，无需进行进一步预测与评价，无需设置大气环境影响评价范围。 1.3卫生防护距离 按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），评价采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算非甲烷总烃无组织排放的大气环境防护距离。经计算厂界内无超标点，不需要设置大气环境防护距离。 根据GB／T13201－91《制订地方大气污染物排放标准的技术方法》计算卫生防护距离，预测模式如下： 式中：L－工业企业所需卫生防护距离，m； r－有害气体无组织排放源所在的生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； Qc－工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 A、B、C、D－卫生防护距离计算系数，根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 根据卫生防护距离计算公式计算非甲烷总烃无组织排放的卫生防护距离。计算参数及结果见表23： 表23 卫生防护距离参数及计算结果一览表 无组织排放源; 污染物; 卫生防护距离计算系数; 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护距离（m）. A; B; C; D. 生产厂房; 非甲烷总烃; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.266; 50. 根据GB／T13201－91《制订地方大气污染物排放标准的技术方法》计算卫生防护距离，生产车间设置卫生防护距离为50m。根据平面布置，厂界外卫生防护距离为：东厂界50m，南厂界50m，西厂界50m，北厂界50m，本项目卫生防护距离示意图见附图七。本项目卫生防护距离内主要为其他同类型印刷企业，无居民点、学校等敏感建筑。 1.4评价结论 因此，本项目有组织及无组织废气均能达标排放，且大气环境评价等级为三级，本项目对大气环境影响较小，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），评价结论为环境影响可接受。 1.5大气环境影响评价自查 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），应对大气环境影响评价主要内容及结论进行自查，自查情况见表24。 表24 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级 与范围; 评价等级; 一级; 二级¨; 三级þ. 评价范围; 边长=50km ; 边长5~50km ; 边长=5km ¨. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a ; 500~2000t/a ; ＜500t/a . 评价因子; 基本污染物（PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3） 其他污染物（非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5  不包括二次PM2.5 . 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准; 附录D; 其他标准. 现状评价; 环境功能区; 一类区; 二类区; 一类区和二类区. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据; 主管部门发布的数据; 现状补充监测. 现状评价; 达标区; 不达标区. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源¨; 拟替代的污染源; 其他在建、拟建项目污染源; 区域污染 源. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD ; ADMS ; AUSTAL2000; EDMS/AEDT; CALPUFF ; 网格模型 ; 其他 . 预测范围; 边长≥ 50km ; 边长5～50km ; 边长= 5 km ¨. 预测因子; 预测因子（非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5  不包括二次PM2.5 . 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100% ; C本项目最大占标率＞100% . 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10% ; C本项目最大占标率＞10% . 二类区; C本项目最大占标率≤30% ; C本项目最大占标率＞30% . 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; C非正常占标率≤100% ; C非正常占标率＞100% . 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标; C叠加不达标. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% ☐; k＞-20% ☐. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃）; 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测. 环境质量监测; 监测点位数（）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受  不可以接受 . 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2：（/）t/a; NOx：（/）t/a; 颗粒物：（/）t/a; VOCs：（0.776）t/a. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. - 2、水环境影响分析 本项目废水主要为职工生活产生的生活污水。 项目劳动定员109人，均不在厂区住宿。生活污水主要为职工日常生活废水。厂区员工用水按40L/人·d计，则生活用水量为4.36m3/d（1504.2m3/a）。产污系数按0.8计算，则生活污水产生总量为3.488m3/d（1203.36m3/a）。生活污水经园区化粪池处理后生活污水中各污染物分别为COD200mg/L、BOD5120mg/L、氨氮25mg/L、SS120mg/L，可以达到平原新区桥北污水处理厂处理进水水质要求（COD320mg/L，BOD150mg/L，SS150mg/L，NH3-N25 mg/L）要求，经园区市政污水管网进入平原新区桥北污水处理厂处理达标后排放，对周围水环境影响较小。 平原新区桥北污水处理厂位于原阳县桥北任庄南20m处，天然一支渠北侧，总投资6689万元，日处理能力为2万m3/a，采用改良型卡鲁塞尔氧化沟+深度处理工艺（絮凝沉淀），服务面积约为6.21km2，主要区域为经十八路以西，纬十三路以南，纬九路以北以及经十三路以西，纬十六路以南，310国道以北和经十路以东，配套管网的设计服务范围与污水处理厂收水范围相同，出水水质满足《 城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求。本项目位于平原新区桥北污水处理厂收水范围以内，项目排水各污染项目排水各污染物浓度符合平原新区桥北污水处理厂进水水质要求，本项目废水排入平原新区桥北污水处理厂处理可行。 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水评价工作等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目依托现有废水治理措施，为间接排放项目，评价等级为三级B，三级B评价可不进行水环境影响预测。 3.固体废物影响分析 本项目固废包括危险废物和一般废物。 危险废物主要包括：废CTP版、废原料桶、废油墨抹布、废橡皮布、废活性炭和废UV灯管、废光触媒板（含二氧化钛催化剂）等。 一般固废主要包括：生产过程产生的废纸边纸屑、不合格产品和职工生活垃圾。 - 3.1危险废物 ①废CTP版 本项目在生产运行过程中使用的CTP版为一次性使用，废CTP版属于危险固废，其主要在印刷车间产生，废CTP版产生量为24400张/a（约0.5t/a），这部分固废属于危险固废（危废编号HW16），定期交由危险废物处理资质的单位进行处理。 ②废活性炭 废活性炭：项目废气净化装置末端安装有活性炭吸附装置，为保证活性炭吸附装置的处理效率，内部的活性炭需要定期更换。根据运行经验，UV光氧催化设备处理效率约75%~80%，活性炭吸附装置处理效率约30%~50%，该废气处理系统综合处理效率按80%计，活性炭吸附量按有机废气吸附量的30%计。经核算，本项目活性炭吸附的有机废气量为0.597t/a，活性炭有效吸附量根据吸附气体的不同，吸附量为300g/kg~600g/kg，本次评价取中间值qe=450g/kg。每年更换一次，则废活性炭更换量为1.924t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2016版），废弃的活性炭属于HW49其他废物（非特定行业900-041-49）。项目产生的废活性炭在厂区暂存后定期交由有资质的单位回收处置。 ③废橡皮布 由于橡皮布有一定的磨损破坏，年产生废橡皮布约168张（约折合0.04t/a），属于危险废物，在厂区暂存后定期交由有资质的单位回收处置。 ④废油墨擦机布 本项目擦拭机器设备产生废油墨抹布0.01t/a，属于危险废物，在厂区暂存后定期交由有资质的单位回收处置。 ⑤废原料桶 项目产生的废原料桶包括废油墨桶、废异丙醇桶、废洗皮水桶、废热熔胶桶废覆膜胶桶等，产生量约0.2t/a，属于危险废物，在厂区暂存后定期交由有资质的单位回收处置。 ⑥废UV灯管、废光触媒板 UV光氧化催化设备中UV灯管需要定期更换，更换周期为1年。更换产生的废UV灯管约120根，合36kg/a，属于《国家危险废物名录》（2016版）中规定的“HW29含汞废物”中的“900-023-29”生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源。集中收集后交由有危废处理资质的单位处理。 UV光氧化催化设备中废光触媒板（含二氧化钛催化剂）在达到使用寿命即失活之后需要更换，使用寿命大约为10年，更换一次产生的废光触媒板约为3kg。 根据《国家危险废物名录》，HW50，“772-007-50烟气脱硝过程产生的废钒钛系催化剂”为危险废物。本项目产生的废光触板（含二氧化钛催化剂）虽不属于烟气脱硝过程产生，但属于废钛系催化剂，同时参考欧洲、日本对废催化剂的管理要，因此，建议企业将废光触媒板按危险废物进行管理和处置。 表25 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 （t/a）; 产生工序及装置; 形态; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废CTP版; HW16; 231-002-16; 0.5; 设备维护; 固态; 2个月; T/In; 危废暂 存间. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 1.924; 废气处理; 固态; 1年; T/In. 3; 废橡皮布; HW49; 900-041-49; 0.04; 墨辊清洗; 固态; 2个月; T/In. 4; 废原料桶; HW49; 900-041-49; 0.2; 原料; 固态; 2个月; T/In. 5; 废油墨擦机布; HW49; 900-041-49; 0.01; 设备擦拭; 固态; 2个月; T/In. 6; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.036; 废气处理; 固态; 1年; T/In. 7; 废光触媒板; HW50; 772-007-50; 0.003t/次; 废气处理; 固态; 10年; T/In. 根据《国家危险废物名录》，本项目固废中废油墨桶、废CTP版、废活性炭等均属危险废物。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，要求企业建设一座20m2的危险废物暂存间，需满足以下规定要求：①危废暂存间需防漏、防渗，顶部设置防雨棚；②危废暂存间应设置符合标准的警示标志；③制定危废管理制度、应急预案、培训计划、年度管理计划，定期进行应急演练、培训，并及时送环保局备案；④按照要求建立完善的危废管理台账，且危废管理台账至少保存10年。危废暂存间基本情况见下表。 26 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式. 1; 危废暂存间; 废CTP版; HW16; 231-002-16; 厂房南侧; 20m2; ——. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 袋装. 3; 废橡皮布; HW49; 900-041-49; 袋装. 4; 废原料桶; HW49; 900-041-49; ——. 5; 废油墨擦机布; HW49; 900-041-49; 袋装. 6; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; ——. 7; 废光触媒板; HW50; 772-007-50; ——. - 3.2一般固废 ①废纸屑及不合格产品 本项目在生产过程中会产生废纸屑纸边及不合格产品。废纸屑产生量按用纸量的0.1%计算，本项目总用纸量为2084t/a，则废纸屑产生量为2.08t/a；生产中产生不合格品约为0.1‰，则残次品产生量为0.21t/a。本项目废纸屑、不合格产品产生总量为2.29t/a，暂存于一般固废暂存间内，定期外售。 ②生活垃圾 本项目厂区劳动定员共计109人，均不在厂区食宿，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计算，生活垃圾产生量为54.5kg/d（18.80t/a），在厂区定点收集后，由环卫部门统一处置。 本项目固体废物性质及处理方式汇总详见表27。 表27 项目固废性质及处理方式汇总表 序号; 种类; 产生量; 性质; 废物类别; 代码; 处理方式. 1; 废CTP版; 0.5t/a; 危险废物; HW16; 231-002-16; 暂存于厂区危废暂存间内，并定期交有危险废物处理资质的单位进行处理. 2; 废活性炭; 1.924t/a; HW49; 900-041-49. 3; 废橡皮布; 0.04t/a; HW49; 900-041-49. 4; 废原料桶; 0.2t/a; HW49; 900-041-49. 5; 废油墨擦机布; 0.01t/a; HW49; 900-041-49. 6; 废UV灯管; 0.036t/a; HW29; 900-023-29. 7; 废光触媒板; 0.003t/次; HW50; 772-007-50. 8; 废纸及不合格产品; 2.29t/a; 一般固废; /; /; 收集后外售综合利用. 9; 生活垃圾; 18.8t/a; /; /; 收集后由环卫部门统一处理. 综上所述，本项目固体废物处置率100%，对环境影响较小。 4.声环境影响分析 本项目噪声主要为胶订机、覆膜机、印刷机、模切机等设备运行时产生的机械噪声，噪声源强为65~85dB（A），经采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，可降噪20dB（A）。本项目噪声设备源强及降噪措施情况见表28。 表28 本项目噪声设备源强及降噪措施一览表 序号; 设备名称; 安装地点; 台数; 源强 dB（A）; 治理措施; 噪声排放 dB（A）. 1; 胶订机; 生产厂房; 2; 75; 基础减振、车间隔声; 55. 2; 骑马钉; 生产厂房; 4; 75; 基础减振、车间隔声; 55. 3; 印刷机; 生产厂房; 15; 75; 基础减振、车间隔声; 55. 4; 钉箱机; 生产厂房; 3; 75; 基础减振、车间隔声; 55. 5; 模切机; 生产厂房; 22; 80; 基础减振、车间隔声; 60. 6; 覆膜机; 生产厂房; 10; 65; 基础减振、车间隔声; 45. 7; 打捆机; 生产厂房; 1; 65; 基础减振、车间隔声; 45. 8; 空压机; 生产厂房; 3; 85; 基础减振、车间隔声; 65. 9; 打包机; 生产厂房; 8; 65; 基础减振、车间隔声; 45. 本次评价噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑厂房等建筑物的隔声及屏障作用。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。 （1）室外点声源利用点源衰减公式 LAr=LAr0−20lgrr0−8 式中LA(r)、LA(r0)分别是距声源r、r0处的A声级值。 （2）对于室内声源按下列步骤计算： ①由类比监测取得室外靠近围护结构处的声压级LA(r0)。 ②将室外声级LA(r0)和透声面积换算成等效的室外声源。计算出等效源的声功率级： Lw=LAr0+10lgS 式中：S为透声面积。 ③用下式计算出等效室外声源在预测点的声压级。 LAr=Lw−20lgr0−20lgrr0−8 ④用下式计算各噪声源对预测点贡献声级及背景噪声叠加。 L=10×lgi=1n100.1LAi 式中：LAi为声源单独作用时预测处的A声级，n为声源个数。 （3）户外建筑物的声屏障效应 声屏障的隔声效应与声源和接收点、屏障位置、屏障高度和屏障长度及结构性质有关，我们根据它们之间的距离、声音的频率（一般取500HZ）算出菲涅尔系数，然后再查表找出相对应的衰减值（dB）。菲涅尔系数的计算方法如下： N=2A+B−dλ 式中：A—是声源与屏障顶端的距离； B—是接收点与屏障顶端的距离；d—是声源与接收点间的距离；λ—波长。 本项目各厂界噪声预测结果见表29。 表29 本项目各厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 厂界; 贡献值; 标准值; 达标分析. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 44.91; 60; 50; 达标; 达标. 南厂界; 45.14; 达标; 达标. 西厂界; 40.52; 达标; 达标. 北厂界; 44.51; 达标; 达标. 由上表可知，项目各厂界昼间、夜间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准(昼间60dB(A)，夜间50dB(A))要求。综上分析，本项目生产噪声对周围环境的影响较小。 5.土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），土壤评价工作等级按照环境影响评价项目类别与敏感程度分级结果划分。 （1）项目类别 本项目为制造业，属于污染影响型项目；根据土壤环境导则中土壤环境影响评价项目类别（附录A），项目类别为Ⅲ类（制造业-其他用品制造-其他）。 （2）占地规模 建设项目占地规模分为大型（≥50 hm2）、中型（5~50 hm2）、小型（≤5 hm2）。本项目用地面积为7000m2，占地规模为小型。 （3）环境敏感程度 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感。项目周边主要为其他生产企业，不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，敏感程度为不敏感。 （4）工作评价等级 由上述可知建设项目所属的土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，占地规模为小型；所处地区属于土壤环境不敏感区域，确定土壤评级等级低于三级，可不开展土壤环境影响评价工作。 6.环境风险分析 环境风险评价是在分析项目事故发生概率和预测事故状态下的影响程度的基础上，对项目建设和运行过程中可能存在的事故隐患提出事故防范措施和事故应急措施，使建设项目的环境风险影响尽可能降到最低，项目风险度达到可接受水平。 ### 6.1环境风险识别 本项目原料中纸张、油墨和异丙醇等，均属于易燃物品，经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1突发环境事件风险物质及临界量表，异丙醇属危险化学品，其理化性质及危险特性见表30。 表30 物料理化性质及危险特性一览表 异丙醇. 分子式; C3H8O; 外观与性状; 无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味. 分子量; 60.1; 饱和蒸汽压; 4.4（20℃）KPa. 熔 点; -88.5℃; 溶解性; 溶于水、醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂. 密 度; 相对密度（水=1）0.79； 相对密度（空气=1）2.07; CASS号; 67-63-0. 沸 点; 80.3℃; //; /. 毒 理 性 质; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收. 急性中毒; 毒性终点浓度-1：29000mg/m3。毒性终点浓度-2：4800mg/m3。. 健康危害; 接触高浓度蒸气出现头痛、倦睡、共济失调以及眼、鼻、喉刺激症状。口服可致恶心、呕吐、腹痛、腹泻、倦睡、昏迷甚至死亡。长期皮肤接触可致皮肤干燥、皲裂. 危险特性; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃 烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸的危 险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着 回燃。. 泄漏应急处理; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃 烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸的危 险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着 回燃。. 防护措施; 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需特殊防护。 身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴橡胶耐油手套。其它：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。避免长期反复接触。. ### 6.2评价工作等级的确定 #### 6.2.1环境风险潜势初判 （1）环境风险潜势划分 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，综合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在的环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 表31 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险。. （2）P的分级确定 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 - 危险物质数量与临界量比值Q 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界值的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间的管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值Q； 当存在多种危险物质时，则按照下列公示计算物质总量与其临界量比值Q。 Q=q1/Q1+ q2/Q2 +……+ qn/Qn 式中：q1，q2，qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q<10，10≤Q<100，Q≥100。 根据HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录H.1，本项目涉及的危险物品为异丙醇，年消耗量为0.5t/a，根据企业提供资料，最大一次储存量为0.05t，因此，建设项目Q值确定表见表32。 表32 建设项目Q值确定表 影响途径; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 环境空气; 异丙醇; 67-63-0; 0.05; 10; 0.005. 涉及大气环境危险物质数量与临界值比值Q=0.005<1，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ。 #### 6.2.2评价工作等级划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价工作等级的确定依据见表33。 - 表33 风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 环评工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a：相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分表，确定本项目环境风险评价进行简单分析即可。 ### 6.3环境风险简要分析 本项目车间对油墨和异丙醇多为定量采购，按需供给，存储量较少。原料纸、异丙醇均属于可燃物质，在厂区暂存过程中，因员工疏忽带入明火或者其他非人为因素引发火灾事故，若发生火灾事故，将对周围安全、经济和环境造成不可挽回的损失，因此必须制定必要的防范措施，避免发生事故。 ①车间内禁止吸烟、动用明火； ②安全通道要时刻畅通，以防发生意外时，人员疏通以及消防车辆进出畅通； ③消防器材要按照保质期内使用，过期得及时更换。 距离本项目最近的敏感点为大胡庄村，位于项目西侧约806m，考虑到距离项目比较远，且项目没有构成重大危险源，即使项目发生火灾等事故，对大胡庄村的影响也很小。考虑到一旦出现火灾突发情况， 用于消防的水与油墨等物质接触后含有高浓度的化学物质，随意排放对环境造成污染，园区内建有3座总容积360m3的消防水收集池，用于收集消防废水。另外易燃物品要储存于阴凉，通风的环境。远离火源， 热源，避免阳光直射、与氧化剂隔离贮存。各个车间配备采用干粉、二氧化碳或沙土的灭火装置。 - 7.环保投资 本项目总投资6800万元，其中环保投资35.8万元，占总投资的0.53%，环保投资估算见表34。 表34 环保投资一览表 污染源; 采取的治理措施; 投资金额 （万元）. 废气; 生产车间; 印刷机、胶订机、覆膜机; 非甲烷总烃; 27台集气罩+1套UV光催化氧化+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 25. 废水; 生活污水; 依托园区化粪池; /. 噪声; 设备运行噪声; 基础减振、厂房隔声等; 5. 固废; 危险固废; 1座20m2危废暂存间，位于厂房南侧; 3. 一般固废; 1座10m2一般固废暂存间; 2. 环境管理; 用电量监控系统终端1套; 0.8. 合计; /; 35.8. 8.环保验收内容及日常监测计划 8.1环保验收内容 本项目环保设施竣工验收一览表见表35。 表35 本项目环保设施竣工验收一览表 污染源; 采取的治理措施; 环保要求. 废气; 生产车间; 非甲烷总烃; 27台集气罩+1套UV光催化氧化+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文）、《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）、《河南省2019年挥发性有机物治理方案》（河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案通知（豫环文（2019）84号））. 废水; 生活污水; 依托园区化粪池; 平原新区桥北污水处理厂收水标准. 噪声; 设备运行噪声; 基础减振、厂房隔声等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）2类标准要求. 固废; 危险固废; 1座20m2危废暂存间; 固废处置率100%，满足环保要求. 一般固废; 1座10m2一般固废暂存间. 环境管理; 在总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施安装用电量监控系统终端; 《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环（2019]154号）. 8.2环境监测计划 根据国家环保部《排污单位自行监测技术指南 总则》，建议建设单位制定以下日常监测计划。 表36 日常监测计划 类别; 监测位置; 监测因子; 监测频率. 废气; 排气筒P1; 非甲烷总烃; 半年一次. 厂界上、下风向; 非甲烷总烃; 半年一次. 噪声; 四周厂界; 等效连续A声级; 每季度一次.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 27台集气罩+1套UV光催化氧化+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 生活 污水 | COD、 NH3-N | 生活废水依托园区化粪池处理后，进入平原新区桥北污水处理厂 | 不会对环境造 成污染 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门统一处理 | 不会对环境造成污染 |
|  | 生产 车间 | 废纸屑及不合格产品 | 收集后外卖综合利用 | 资源化利用 |
|  |  | 废CTP版 | 暂存于厂区危废暂存间，定期交有危险废物处理资质的单位进行处理 | 无害化处理 |
|  |  | 废原料桶 | 暂存于厂区危废暂存间，定期交有危险废物处理资质的单位进行处理 |  |
|  |  | 废活性炭 | 暂存于厂区危废暂存间，并定期交有危险废物处理资质的单位进行处理 |  |
|  |  | 废UV灯管 | 暂存于厂区危废暂存间，并定期交有危险废物处理资质的单位进行处理 |  |
|  |  | 废光触媒板 | 暂存于厂区危废暂存间，并定期交有危险废物处理资质的单位进行处理 |  |
|  |  | 废橡皮布 | 集中收集，暂存于厂区危废暂存间，并定期交有危险废物处理资质的单位进行处理 |  |
|  |  | 废油墨抹布 |  |  |
| 噪 声 | 营运期间噪声主要来源于胶订机、覆膜机、印刷机、模切机等， 经采取隔声间降噪、厂房隔声降噪措施后，对周围环境影响很小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准的要求。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目租用河南新起点印务有限公司建设的标准化厂房，目前生产车间已经建成，不会影响和改变当地生态环境的变化，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

结论及建议

一、评价结论 1.项目符合产业政策 河南德江印务有限公司年产5000万套包装制品项目位于新乡市平原示范区中原印刷包装产业园内，项目总投资68000万元，建成后产能为包装类2500万套/年、其他印刷品2500万套/年。本项目已在新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局备案，文号为：2019-410773-23-03-033319。 本项目属于印刷包装项目，经对比《部分工业行业淘汰落后生产工业装备和产品指导目录》（2010年本），本项目设备和产品均不在淘汰落后生产工业装备和产品范围内。根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策的要求。 根据《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号），本项目不属于大气污染防治重点单元严格审批项目和不予审批项目。 2.选址可行性分析 （1）项目地理位置 本项目位于新乡市平原示范区中原印刷包装产业园，通过租用河南新起点印务有限公司在新乡市平原新区中原印刷包装产业园建设的标准化厂房进行经营活动，占地面积为7000m2。项目西侧为河南新起点印务有限公司，北侧为河南卡趣智能卡科技有限公司，东临昆仑山路，车间南侧隔路为本项目新起点印务公司车棚及生活办公楼，最近敏感点为西侧约806m的大胡庄村。 （2）规划相符性分析 本项目选址位于新乡平原示范区中原印刷产业园内，对比《新乡平原新区城区总体规划图》，用地属于二类工业用地。根据桥北产业集聚区用地规划图，本项目用地性质为工业用地，符合桥北产业集聚区土地利用规划要求；根据桥北产业集聚区产业布局规划图，项目位于电子信息等综合片区。评价认为本项目不属于桥北产业集聚区限制类项目，满足准入条件；项目的建设与《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书》中桥北产业集聚区产业布局规划相符。 本项目评价区域内没有文物古迹和珍稀动植物资源等环境敏感目标。综上，本项目拟选厂址位置可行。 - 项目污染物排放情况及环境影响分析 （1）废气 本项目主要的大气污染物为非甲烷总烃。 每台印刷机顶部、覆膜机顶部、胶装机顶部均设置集气罩，合计27台集气罩。集气效率为90%，非甲烷总烃收集后由引风机抽吸送入UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理之后经15m高排气筒排放。经处理后非甲烷总烃的排放量为0.499t/a（0.060kg/h），排放浓度为2mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（非甲烷总烃排放浓度120mg/m3，15m高排气筒排放速率10kg/h）；同时也能够满足《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）中低浓度有机废气净化效率不低于75%的要求，以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中印刷工业有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度值50mg/m3，建议去除率70%的要求。同时满足《河南省2019年挥发性有机物治理方案》中有机废气收集率达到70%以上的要求。 本项目生产车间需分别设置卫生防护距离为50m，厂界外卫生防护距离为：东厂界50m，南厂界50m，西厂界50m，北厂界50m。本项目卫生防护距离内主要为其他同类型印刷企业，无居民点、学校等敏感建筑。 （2）废水 本项目废水主要为职工生活产生的生活污水。 本项目生活污水产生总量为4.36m3/d（1504.2m3/a）。生活污水经园区化粪池处理后生活污水中各污染物分别为COD200mg/L、BOD5120mg/L、氨氮25mg/L、SS120mg/L，可以达到平原新区桥北污水处理厂处理进水要求，经园区市政污水管网进入平原新区桥北污水处理厂处理达标后排放，对周围水环境影响较小。 （3）固体废物 本项目固废包括危险废物和一般废物。 危险废物主要包括废CTP版、废原料桶、废油墨抹布、废橡皮布、废活性炭、及废UV灯管、废光触媒板等。危险废物集中收集暂存于厂区危废暂存间，定期交有危险废物处理资质的单位进行处理。 一般固废主要包括：生产过程产生的废纸屑、不合格产品、职工生活垃圾。其中废纸屑和不合格产品收集后定期外售综合利用；生活垃圾在厂区定点收集后，由环卫部门统一处置。 综上所述，本项目固体废物处置率100%，对环境影响较小。 （4）噪声 本项目噪声主要为胶订机、覆膜机、印刷机、模切机等设备运行噪声，其噪声声级在65～85dB(A)之间。经预测项目各厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准(昼间60dB(A)，夜间50dB(A))要求。本项目生产噪声对周围环境的影响较小。 4.总量控制 本项目污水产生量为1203.36t/a，经化粪池处理后进入平原新区桥北污水处理厂处理。污水处理厂处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002 ）表1一级A标准（COD≤50mg/L，NH3-N≤5mg/L），确定本项目废水的总量控制指标为：COD：0.060t/a，氨氮：0.006t/a。 废气：本项目非甲烷总烃总排放量为0.776/a，确定总量指标为0.776t/a。 二、建议 根据建设项目的污染影响分析结果及所在区域的环境功能要求，为保护当地的环境质量，对污染控制和环境管理提出如下建议： （1）建设方应严格落实各项污染防治措施，减少各类污染物对环境的影响。 （2）建设方应对设备进行定期的维护检修；改善工作条件和环境条件。 （3）根据国家安全生产的管理规定加强对纸张、油墨等的储运和使用过程管理，杜绝出现跑、冒、滴、漏，以及意外着火事故的发生。 企业应制定有意外事故应急处理预案，配备满足要求的安全防护设施和器材。 （4）对生产中产生的各类危废应按国家关于危废管理和处理的规定进行收集、暂存和处置，危险废物临时堆放场应严格按照危险废物贮存场所建设，应具备防渗、防雨、防漏的功能，定期维护防止危废污染环境。 （5）加强清洁生产管理，使工程各生产环节尽量做到节约资源，降低消耗， 减少污染。 （6）严格执行”三同时“制度，项目建成后建设单位应按照相关规定自行组织环境保护竣工验收，验收合格后方可投入正常运营。 综上，河南德江印务有限公司年产5000万套包装制品项目符合国家产业政策。项目选址可行，符合新乡平原新区城区总体规划。水、气、声、渣等各类污染物治理措施可行，可使各类污染物排放控制在国家相关标准之内，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析本项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周围环境概括图 附图3 项目生产车间平面布置图 附图4新乡平原示范区城市规划图 附图5 桥北集聚区土地利用规划图 附图6 桥北集聚区产业布局规划图 附图7 项目卫生防护距离包络示意图 附图8 项目现场照片 附件1 项目委托书 附件2 项目备案确认书 附件3 厂房租赁合同 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 # 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。