- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南邙山印刷材料有限公司印刷包装项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南邙山印刷材料有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 朱建生 |  |  | 联系人 | 朱建生 |  |
| 通讯地址 | 新乡市平原示范区昆仑山路66号（中原印刷包装产业园4号地） |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13703920748 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 453000 |
| 建设地点 | 新乡市平原城乡一体化示范区中原印刷科技产业园 |  |  |  |  |  |
| 立项备案部门 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会 |  |  | 备案文号 | 2019-410773-26-03-045359 |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别及代码 | 塑料零件及其他塑料制品制造（C2929） |  |
| 占地面积 （平方米） | 1100 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 2000 | 其中：环保 投资(万元) |  | 50 | 环保投资占总投资比例 | 2.5% |
| 环评费用 （万元） | — | 预计营运 时间 |  | 2020.06 |  |  |
| 工程内容及规模： 1 项目由来 根据市场需求及企业自身发展需要，河南邙山印刷材料有限公司决定投资2000万元，在新乡市平原城乡一体化示范区中原印刷科技产业园内建设“河南邙山印刷材料有限公司印刷包装项目”，该项目占地面积1100m2，总建筑面积为1100m2，租用新乡市国基置业有限公司已建成闲置空厂房。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第682号的要求，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）及《关于修改＜建设项目环境影响评价分类管理名录＞部分内容的决定》(生态环境部令第1号)的相关规定，本项目属于“十八、橡胶和塑料制品业”类别中的“47、塑料制品制造”中“其他”的项目，应编制环境影响报告表。 受河南邙山印刷材料有限公司委托（委托书见附件1），我单位承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我们组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 2 产业政策符合性分析 本项目已在新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会备案，项目代码为2019-410773-26-03-045359（见附件2），根据项目备案证明，本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年）（修正）》（中华人民共和国发展和改革委员会令第21号）鼓励类“十一、石化化工”中的“14、改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶等新型精细化学品的开发和生产”，为国家鼓励类项目；经查《限制用地项目目录（2012年本）》及《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不在其限制、禁止用地项目目录中，因此，项目建设符合国家产业政策。项目建设情况与备案相符情况详见下表1。 表1 项目建设情况与备案相符性 类别; 备案内容; 项目建设内容; 相符性. 项目名称; 河南邙山印刷材料有限公司印刷包装项目; 河南邙山印刷材料有限公司印刷包装项目; 相符. 建设单位; 河南邙山印刷材料有限公司; 河南邙山印刷材料有限公司; 相符. 建设地点; 新乡市平原城乡一体化示范区中原印刷科技产业园; 新乡市平原城乡一体化示范区中原印刷科技产业园; 相符. 主要建设内容; 占地面积30亩，建筑面积9500平方米，主要建设两条书刊专用粘合材料生产线; 占地面积1100平方米，建筑面积1100平方米，主要建设两条书刊专用粘合材料生产线; 不相符. 工艺技术; 加热搅拌—拉条冷却—切粒—干燥—成品; 加热搅拌—拉条冷却—切粒—干燥—成品; 相符. 主要设备; 反应釜、冷水槽、切粒机、干燥机; 反应釜、冷水槽、切粒机、干燥机; 相符. 经现场调查，本项目实际占地面积和总建筑面积较备案面积小。主要原因为项目备案内容将周围的生产车间均计算在内，本次仅使用其中一座车间，实际总占地面积和建筑面积较小。 3 项目地理位置及周围环境概况 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区中原印刷科技产业园内，项目所在地地理位置详见附图1。项目北侧为郑州和众纸业有限公司；东侧为郑州奥德利数控设备有限公司；东南侧为河南东健包装机械设备有限公司；南侧为河南欧伦包装印刷有限公司；西南侧为河南新正方彩印有限公司；西侧为河南凌顶揽众印务有限公司。距离项目最近的环境敏感点为项目北侧470m的阎庄村，西侧590m的大胡庄村。项目周围环境概况示意图见附图2。 4 规划相符性 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区中原印刷科技产业园。项目租用新乡市国基置业有限公司已建成闲置空厂房，该公司于2014年6月16日取得该地土地使用证（土地证和租赁合同见附件3和附件4），土地性质为工业用地。根据平原示范区总体规划（2016-2030）核心区土地利用规划图（附图3），本项目用地性质为二类工业用地。因此，项目建设符合新乡市平原城乡一体化示范区总体规划要求。 5 项目主要经济技术指标 本项目主要技术经济指标见表2。 表2 主要技术经济指标一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总投资; 万元; 2000; 企业自筹. 2; 总占地面积; m2; 1100; 租赁. 3; 总建筑面积; m2; 1100. 4; 年工作日; 天; 330; 日工作12h. 5; 环保投资; 万元; 50; 占总投资的2.5%. 6; 劳动定员; 人; 10; 不在厂区内食宿. 6 项目组成及建设内容 本项目组成及建设内容见表3。 表3 项目组成及建设内容一览表 项目组成; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1座，建筑面积1100m2 。含原料区、成品区、加工区等; 租赁国基置业闲置厂房. 公用工程; 供水工程; 市政供水; /. 排水工程; 雨污分流，雨水排入市政雨水管道，污水依托中原印刷科技产业园化粪池处理后经过市政污水管网排入平原新区桥北污水处理厂; /. 供电工程; 市政供电; /. 环保工程; 废气治理; 加热搅拌和挤出工序非甲烷总烃：加热搅拌和挤出工序所在区域全封闭+负压抽风+1套“UV光氧催化+活性炭吸附”装置+15m高排气筒; /. 废水治理; 依托中原印刷科技产业园化粪池; /. 固废治理; 危险废物暂存于危险废物暂存间，定期送往有资质的废物处理中心进行处理；原料包装废弃物由供货厂家回收；职工生活垃圾分类、集中收集，定期由市政环卫部门运送到垃圾中转站进行集中处理; /. 噪声; 减震基座、隔声门窗; /. 7生产规模及产品方案 生产规模：年产800吨书刊专用粘合材料，产品方案见表4。 表4 本项目主要产品方案一览表 产品种类; 产量; 包装形式; 产品规格; 用途. 书刊装订用EVA热熔胶; 800t/a; 袋装; 25kg/袋; 书刊粘合. 8 主要设备设施 本项目主要建设2条书刊专用粘合材料生产线，每条线的设备设施均相同，主要设备设施见表5。 表5 主要设备设施一览表 序号; 设备名称; 数量 （台/套）; 备注. 1; 2t电加热夹层型反应釜; 4; 原料搅拌，每条线均有2台反应釜，其中1台用来搅拌，另1台用于储存. 2; 分条器; 2; 挤压成型. 3; 0.01m3/min空压机; 2. 4; 自制钢输送带（尺寸：0.6m×20m×0.5m）; 2; 冷却. 5; 冷却水池（地上，尺寸：1.5m×3m×1m）; 1. 6; 20t/h玻璃钢冷却塔; 1. 7; 切粒机; 2; 切粒. 8; ZLG振动流化床干燥机; 2; 干燥. 9; 磅秤; 4; 称重. 10; 手提式封口机; 4; 成品包装. 11; 叉车; 若干; 原料、成品输送. 9 原、辅材料与资（能）源消耗 （1）原、辅料用量及资（能）源消耗 本项目所用原料均为无毒性的物质，营运期主要原、辅料用量及资（能）源消耗情况见表6。 表6 主要原（辅）材料与资（能）源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 主要原辅材料; EVA树脂; t/a; 300; 固体颗粒、袋装（25kg/袋）. 2; 138#松香甘油树脂; t/a; 280; 固体颗粒、袋装（25kg/袋）. 3; 加氢石油树脂; t/a; 10; 固体颗粒、袋装（25kg/袋）. 4; PE蜡; t/a; 10; 固体颗粒、袋装（25kg/袋）. 5; 石蜡; t/a; 200; 固体颗粒、袋装（25kg/袋）. 6; 导热油; t/a; 0.34; 液态、桶装（170kg/桶）. 7; 资（能）源; 水; m3/a; 429; 市政供水管网供给. 8; 电; 万kW•h/a; 8; 市政供电电网供给. （2）主要原辅材料理化性质 EVA树脂：乙烯-醋酸乙烯共聚物。分子式：（C2H4）x·（C4H6O2）y，CAS号：24937-78-8，白色颗粒物，密度约0.94g/cm3，熔点为78～96℃，热分解温度为230～250℃。具有良好的化学稳定性、耐老性、耐臭氧性、耐水性、耐腐蚀性。以EVA树脂为主要成分的热熔胶，由于不含溶剂，对环境污染较小且安全性较高，被广泛应用于书籍无线装订、家具封边、汽车和家用电器的装配、制鞋、地毯涂层和金属的防腐涂层上。 138#松香甘油树脂：分子式：C3H8O3，CAS号：8050-31-5，由松香和甘油酯化而成，通过真空处理后制成不规则透明固体，具有软化高、色泽浅、粘度高、耐老化及耐热性好等特点，熔点为90～95℃，溶解于石油烃类、芳香类、脂类、酮类、汽油、苯、醋酸酯、丙酮和松节油等溶剂，不溶于醇类溶剂，部分溶于石油类溶剂，与植物油混溶性较好。适用于胶粘剂（热熔胶、压敏胶、薄膜等）行业，对提高EVA热熔胶的初粘性及改善粘着强度效果显著，同时对胶的耐性的提高有其独特作用。 加氢石油树脂：石油树脂是石油裂解所副产的C5、C9馏份，经前处理、聚合、蒸馏等工艺生产的一种热塑性树脂，不是高聚物，而是分子量介于300～3000的低聚物。具有酸值低、混溶性好，耐水、耐乙醇和耐化学品等特性，对酸碱具有化学稳定，并有调节粘性和热稳定性好的特点，具有很好的粘接性。 由于C5和C9馏份中含有双烯烃、芳基烯烃等组份，使所制得的石油树脂含有双键和苯环，因而使树脂带有颜色，而且树脂的光、热稳定性也较差，影响其应用范围，因此采用加氢方法，对石油树脂进行改性，脱除饱和树脂中的双键和苯环及树脂在聚合过程中残留的卤化物，以改善其色相和提高光、热稳定性。加氢石油树脂熔点为92～95℃，用作溶剂型胶黏剂、热熔胶及热熔压敏胶等的增黏树脂。 石蜡：又称晶型蜡，主要组分为直链烷烃成分，分子式：CnH2n+2，其中n=17～35。CAS号：8002-074-2，无臭无味白色或淡黄色的半透明固体，在47～64℃熔化，相对密度约0.9g/cm3，沸点371℃，溶于汽油、二硫化碳、二甲苯、乙醚、苯、氯仿、四氯化碳、石脑油等非极性溶剂，不溶于水和甲醇等极性溶剂。具有良好的热安定性，主要用作食品、口服药品及某些商品（如蜡纸、蜡笔、蜡烛、复写纸）的组分及包装材料，烘烤容器的涂敷料，用于水果保鲜，电器元件绝缘，提高橡胶抗老化性和增加柔韧性等。 PE蜡：聚乙烯蜡，具有粘度低，软化点高，硬度好等性能，无毒，热稳定性好，高温挥发性低，在常温下抗湿性能好，耐化学药品能力强，电性能优良，可改善成品的外观。熔点：90～100℃，相对密度约0.93～0.98g/cm3。 导热油：《石油产品名词术语》（GB/T 4016-1986）中“热载体油”的曾用名，用于间接传递热量的一类热稳定性较好的专用油品。由于其具有加热均匀，调温控制准确，能在低蒸气压下产生高温，传热效果好，节能，输送和操作方便等特点，近年来被广泛用于各种场合。 热熔胶是以热塑性树脂为主要成分，添加增塑剂、增粘树脂、抗氧剂、阻燃剂等成分，经熔融混合而制成的不含溶剂的固体状粘合剂。EVA热熔胶的主体树脂为EVA树脂，是由乙烯与醋酸乙烯酯经高压本体聚合法或溶液聚合法制成，一般为无规结构；138#松香甘油树脂和加氢树脂为增粘树脂，主要作用是增加胶粘剂对被粘物的湿润性和结合力，从而提高其粘接强度；蜡是最有效的黏度调节剂，主要作用是降低熔融黏度，改善流动性浸润性，提高胶结强度，防止热熔胶结块，增强表面硬度，降低成本。根据查阅相关资料，对项目所用原辅材料成分进行分析，本项目原辅材料性质稳定，热稳定性较好，在100℃下进行搅拌，仅能达到各个物质的熔点，使其由固态变为液态，不能达到其热分解温度和热反应温度，同时在生产过程中不使用任何酸碱或有机溶剂等，因此各原辅材料在生产过程中不会发生化学反应。 根据建设单位提供资料，本项目所用原辅材料经检验合格后进厂，运营过程中无不合格原辅材料产生。 10 公用工程 （1）给水工程 本项目新鲜用水量为429t/a，其中生产用水330t/a，职工生活用水99t/a。用水全部由市政供水管网供给，经管道引入，可满足项目用水需要。 （2）排水工程 本项目废水主要是职工生活污水，经化粪池处理达标后排入市政污水管网，最终进入平原新区桥北污水处理厂处理达标后排放。项目不单独建设化粪池，依托园区内化粪池，因此项目生活污水依托园区内化粪池处理后，排入市政管网。 （3）供电工程 项目供电由市政供电供给，年用电量约8万kW•h，主要为生产设备和日常生活用电，可满足生产生活需要。 11 人员及工作制度 本项目劳动定员10人，年工作330d，单班制，每天工作12h。厂区内不设职工餐厅和员工宿舍。 12 本项目与中原印刷科技产业园依托关系 本项目与中原印刷科技产业园公用工程依托关系详见表7。 表7 本项目与中原印刷科技产业园基础设施依托关系一览表 序号; 园内公用工程现状; 依托关系. 1; 供水; 供水管网已建设，可通至项目所在区域; 本项目依托园区内供水管网. 2; 排水; 7座，共310m3化粪池; 本项目依托园区内现有化粪池. 3; 雨水、污水; 雨污分流，雨水排入市政雨水管网；污水排入市政污水管网，最终进入平原新区桥北 污水处理厂处理; 依托厂区内现有雨水、污水管网. 4; 供电; 供电管网已建设，可通至项目所在区域; 本项目依托现有供电管网. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1 地理位置 新乡市地处河南省北部，南临黄河，与省会郑州、古部开封隔河相望：北依太行，与鹤壁、安阳毗邻；西连焦作，与晋东南接壤：东接濮阳，与鲁西相连，是豫北的经济和交道中心，经济区重要城市之一。具有承东启西、沟通南北的枢纽地位，为豫北地区唯一的国家公路运输枢纽城市，京广、新菏、太石铁路在此交汇，107国道、106国道、京珠高速与济东高速、阿深高速穿境而过，黄河三桥已经开工建设，黄河四桥正在规划筹建。 新乡市平原示范区位于黄河北岸（过黄河大桥向北4km），西起107道两侧，东至京港澳高速以东与原阳县城接壤，南起黄河大堤，北至新乡县交界。距郑州市中心25km，距焦作市中心35km，距新乡市中心45km，居郑州、新乡、焦作三市交会中心，新乡市平原示范区规划总面积188km2。 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区中原印刷科技产业园。项目所在地地势平坦，交通便利，基础设施完备，项目选址地理位置优越。项目地理位置见附图1。 2 地形、地貌、地质 平原示范区系黄河中下游冲积平原，地势大致平坦。地势西南高，东北低，坡降约为1/5000，海拔高度为70.5m至94.5m之间。黄河大堤南北地面高差7至9m。黄河自古流经原阳县境，在境内多次决溢、改造，自此形成自北至南的沙丘、冲击平原、背河洼地、高滩等四大地貌特征。从大地构造来看，新区地表均为第四系地层所覆盖，下层属内陆湖泊沉积的黄河河相沉积，表层为黄河泛滥堆积物。原阳县域内岩内褶皱、断层较发育，断层主要可分为三组：北东向、近南北向及东西向展布。 本项目场地较平坦，地质构造简单，无活动断裂通过。 3气象气候 平原示范区地处黄河流域下游，属暖温带季风气候，四季的特点是:春季干旱风沙多，夏季炎热雨集中，秋季光足温差大，冬季干冷季节长。年平均气温14.4℃，全年无霜期224d，全年日照2540h，全年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，年平均风速为2.4m/s。由于年季变率较大，旱涝交际出现，但旱多于涝，雨量多集中在6~9月份，占全年降雨量的72%左右。 4 水文特征 （1）地表水 平原示范区属黄河流域，地处天然渠和文岩渠发源地，区内河流均为人工引黄灌溉沟渠。 天然渠：发源于祝楼南部的背河洼地，平行于黄河大堤，自西向东至梁寨出境，全长59km，常年排泄地下水和汛期洪水。天然渠水系主要包括天然一支、天然二支、福利庄排、顺堤排四支流河道。流经县域全长58.6公里，流域面积925.5平方公里。 文岩渠：源于祝楼村南，往东北行至韩庄出境，境内渠长36km，主要为排涝渠道，也兼做引黄灌溉之用。 引黄灌溉渠道：平原示范区现有3个引黄堤闸，6个引水口门，灌区内渠道纵横，干支引水渠274条，总长约775km，引黄能力可达88m3/s，年最大引水量可达6亿m3。 新一干渠：为新乡市第五水厂饮用水渠，自黄河取水口取水，送入福宁集中岳蓄水池，作为饮用水源。 文岩渠位于本项目北侧约360m，天然渠位于本项目南侧约2.7km。 （2）地下水 平原示范区范围的整体地面高程低于黄河河床标高程，黄河浸润，渗透补给， 使得规划区水位埋藏较浅，南部2~4m，北部4~6m，背河洼地雨季常接近地表。 平原示范区境内全为第四系松散岩层所覆盖，故地在黄河冲积发育之前，下伏为新生代湖相沉积物质，巨厚的黏土、亚粘土层，形成了良好的不透水隔水层。更新世后，由于黄河的发育兴盛，其上又堆积了巨厚的松散、半松散物质，为地下水的富存提供了良好的空间条件，故地下水均属孔隙水类型。该地区属黄河故道，地下水资源丰富。经探测表明，该区浅层水埋藏于地表以下0~50m左右，浅层水顶板埋深4~6m，以中砂为主。境内浅层地下水矿化度小于1.0g/L的低矿化度淡水，多属碳酸型水，水质佳，适于农田灌溉和生活用水。 区域浅层地下水的补给水源有大气降水、黄河及引黄灌区的侧渗补给和下伏的中深层越流补给。浅层地下水流向为西南—东北向流动，其水力坡度近黄河沿岸为1/1000。 5土壤、植被与生物多样性 平原示范区属暖温带气候区，大部分为人工种植落叶阔叶林植被型，常见植被林有杨、柳、榆、槐、椿、紫穗槐、荆条、茅草等。灌区属暖温带季风气候，因此灌区内植物适生面广。因人类长期的开发活动，原生自然植被现均已被各种农作物所替代，极少部分区域还存在一些野生植被资源。灌区是以农业为主的商品粮基地，农作物主要有小麦、水稻、玉米、大豆、红芋、高粱、棉花、花生、芝麻等;主要经济树种有苹果、梨、桃、李、杏、葡萄、柿子、石榴、樱桃等。 根据现场调查，项目区周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物；1km内没有文物保护单位和自然保护区、饮用水水源地等特殊敏感目标存在。 6新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020） 目前新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书已通过河南省环保厅批复，批复文号为豫环审[2015]516号。根据《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）》及其环境影响报告书，桥北产业集聚区规划内容如下： ①规划范围：桥北产业集聚区位于新乡市平原示范区的北部，西起天山路、东至泰山路、北到辽河路（原松花江路）、南抵滨湖大道（原淮河路）与卫河路，总规划面积18.24平方公里。 ②主导产业：以新能源汽车和生物医药为主导产业，以电子信息及商贸物流服务业为辅助产业，限制入驻以下电子信息类：激光视盘机生产线（VCD系列整机产品）、模拟CRT黑白及彩色电视机项目。 ③主要功能分区：集聚区主要划分为三大功能区：工业集中区、居住商业区、研发办公区。其中工业区位于集聚区的东北部，居住商业位于西南部，研发办公位于中部。 ④供水规划：依托新乡市平原示范区供水厂。 ⑤排水规划：雨污分流制；雨水就近排入附近沟壑；污水收集后送入雅砻江路（原扬子江路）南侧的桥北污水处理厂处理（现状一期处理规模2万吨/天，二期6万吨/天），达标后排放。 ⑥供热规划：依托新乡市平原示范区供热系统进行供热。 ⑦垃圾处理规划：集聚区依托原阳县生活垃圾处理场进行处理。 ⑧燃气规划：规划采用西气东输天然气作为集聚区气源。 2013年，新乡市国基置业有限公司在“电子信息等综合片区”投资建设“新乡市平原新区中原印刷科技产业园项目”，主要入驻印刷、包装类项目，且该项目环境影响报告表已取得新乡市环保局批复。本项目租赁新乡市国基置业有限公司中原印刷科技产业园厂房进行建设，主要产品为书刊专用粘合材料，符合中原印刷科技产业园入驻企业类型。且本项目不属于桥北产业集聚区限制入驻的企业类型，满足准入条件；项目的建设与《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书》中桥北产业集聚区产业布局规划相符。 7新乡平原示范区城市规划 （1）功能定位 平原示范区功能定位为“四区一中心”：新乡市“三化”协调发展先导区、郑州新乡两个中心城市的新型卫星城区、城乡统筹发展先行区、对外开放示范区、全省现代农业示范和科技成果孵化中心。新乡市“三化”协调发展先导区。按照城市与农村、工业与农业、城市与产业协调发展理念进行建设，强化土地节约集约利用，大力发展现代示范农业，提高农业生产规模化、集约化、产业化、标准化水平；重点发展科技创新产业，以制冷设备为主导的现代制造业，以农副产品加工、印刷、电子产品组装加工、家具等为主的都市劳动密集轻型工业；提升以度假、沿黄文化和自然生态景观旅游等为主的城市度假休闲服务业规模和水平，突出生态水系建设，加强资源节约和环境保护，引导农村人口向社区、城镇集中，形成“三化”协调发展新格局。 （1）产业定位 以科技研发、中试孵化和电动汽车、生物医药为主导，辅助发展生态农业衍生的相关教育、商贸和系列化深加工产业，适度发展现代物流仓储业、特色房地产业和休闲娱乐业等产业，积极拓展高附加值、低碳的其他城市服务性产业，形成多元化产业发展体系。 （2）产业布局 根据平原示范区总体空间布局，平原示范区产业布局分为两大类进行布局，一是以农业生产为主的现代农业产业园，二是主要依托城镇功能区布置的工业、研发和城市服务业等产业。 （3）用地布局规划 规划平原示范区呈“ L” 型发展，形成“一心、三轴、四片区”的总体空间结构。 一心：围绕中央公园布置由行政办公、商业商务、酒店接待、会展会议、文化娱乐等组成的城市综合中心。 三轴：分别是科研创新轴、商贸服务轴、产城联动轴。 ①依托太行大道布置行政中心、总部基地、科教园区、会展中心和产业片区， 形成产一研一体化科研创新轴； ②以黄河大道串联教育及农业科研片区、主城片区和原武片区，形成黄河大道城11市功能轴； ③平原大道布置产业片区和主城片区，形成以平原大道为核心的产城互动、产城互促轴。 四片区——规划根据功能侧重的不同以及风貌特征的各异将新区划分为主城片区、原武片区、产业片区、教育及农业科研四个功能片区。 （4）基础设施规划 ①供电 在新区内规划7所110kV变电站和3所220kV变电站。新区的电源以热电厂为主要电源，电容量为750MAV。新建的110kV变电站将从新建的220kV变引入高压输电线。 ②供热 在平原示范区范围外西部已建设了一个热电厂来满足整个新区供热需求。 ③供气 平原示范区已经建成一座天然气站，并完成22km供气主管网和配套管网建设。 天然气站目前已投入使用。 ④给排水 平原示范区已建成21km自来水管网，新建自来水厂已基本建成，近期将投入运行。平原示范区（原阳县）桥北污水处理厂及配套44km污水管网、82km 雨水管网目前已经建成，具备收水条件。 根据《平原示范区总体规划（2016-2030）核心区土地利用规划图》可知，本项目用地性质为二类工业用地，位于新乡市平原示范区中原印刷科技产业园一期项目内，运营期产生的生活污水进入平原示范区桥北污水处理厂进行处理，因此本项目符合平原示范区规划。 8新乡市平原示范区中原印刷科技产业园一期工程 新乡市平原示范区中原印刷科技产业园一期工程位于新乡平原示范区永定河以南、通惠河以北、太行大道以东、昆仑山路以西。 （1）功能定位 新乡市平原示范区中原印刷科技产业园一期工程为集设计、 印刷、出版为一体的专业性印刷基地。 （2）生活区 设置有集中生活区，为入驻印刷包装产业园的企业统一提供食宿。 （3）污水处理 产业园一期工程共设置有7座310m3化粪池，用于收集处理产业园内生活污水，园区内配套污水、雨水收集管网已建成投入运营。 本项目位于新乡市平原示范区中原印刷科技产业园一期工程内，为塑料制品项目，生产的产品EVA热熔胶供包装使用，与新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程的功能定位相符。 9本项目与新环[2015]342号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号文）对照分析见表9。 表9 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比 结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 项目位于平原城乡一体示范区桥北产业集聚区中原印刷科技产业园内，周边均规划为二类工业用地; 属于. 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 不属于. 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 新乡市 集中水源地保护区; 平原新区 丽华水厂 地下水井群(共21眼井); 一级保护区范围：Q1—K1、Q6—K6、Q7—K7、Q8—K8、Q9—K9、Q10—K10、Q12—K12、Q13—K13、Q14—K14、Q15—K15各组井群外包线内及外围100米的区域；K5取水井外围100米的区域；各取水井至水厂的输水管线两侧各5米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，Q6～Q10取水井外围550米外公切线、南至黄河大堤北岸、北至郑焦高速公路的区域，Q12～Q15取水井外围550米外公切线、南至郑焦高速公路、北至310省道的区域；Q1取水井外围500米、北至310省道的区域。; 本项目距离平原新区丽华水厂地下水水井群最近距离约为5.2km，距离较远，不在其一级和二级保护区范围内; 不在保护区范围内. 原阳县师寨镇师寨水厂地下水井群(共3眼井); 一级保护区范围：水厂厂区及外围东40米、西20米、南45米、北30米的区域。; 本项目距离原阳县师寨镇师寨水厂地下水井群最近距离约为6.0km，距离较远，不在其一级保护区范围内; 不在保护区范围内. 原阳县韩董庄乡韩董庄水厂地下水井群(共2眼井); 一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、西45米、南45米、北至老郑滑线的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围500米的区域。; 本项目距离原阳县韩董庄乡韩董庄水厂地下水井群最近距离约为7.5km，距离较远，不在其一级和二级保护区范围内; 不在保护区范围内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目位于平原城乡一体示范区中原印刷科技产业园区内; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 不属于. 工业项目 分类; 二类工业项目：含发酵工艺的粮食及饲料加工；屠宰；调味品、发酵制品制造；酒精饮料及酒类制造；果菜汁及其他软饮料制造；竹、藤、棕、草制品制造（含化学处理工艺的）；商品浆造纸；纸制品（含化学处理工艺的）；工艺品制造（含电镀、喷漆工艺和机加工的）；非金属矿采选及制品制造（不含水泥制造、建筑及卫生陶瓷、石墨、碳素制品）等污染和环境风险不高、污染物排放量不大的项目。; 本项目产品为塑料制品，生产过程中产生的污染和环境风险不高、污染物排放量不大; 属于二类工业项目. 由表9可知平原城乡一体示范区属于新乡市主体功能区的重点开发区域。根据《通知》的相关说明，本项目参照工业准入优先区的环境准入政策执行。本项目与工业准入优先区的环境准入政策要求相符性分析见表10。 表10 项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 工业准入优先区; 1、简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。; 1、本项目应编写环境影响报告表，项目为塑料制品制造，不属于简化审批程序的项目。; 符合环境准入条件. 2、下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。; 2、本项目产品塑料制品属于二类工业项目，由新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会行政综合执法局审批。. 3、放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。; 3、桥北产业集聚区已通过河南省环境保护厅审查，以新能源汽车和生物医药为主导产业。本项目为塑料制品项目，废水排入平原新区桥北污水处理厂，废水水质满足桥北污水处理厂进水水质标准。. 4、严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 4、本项目产品塑料制品属于二类工业项目，不属于化工、化学合成药、生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染、煤化工、冶金、钢铁、铁合金等目严控重污染项目，不涉及重金属排放。. 由表10可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 10与河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知（豫环文[2019]84号）相符性分析 建设单位在采取环评提出的建议后，本项目与河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知，豫环文[2019]84号，附件4河南省2019年挥发性有机物治理方案，（二）推进化工、医药行业综合治理中的相符性分析见下表。 表11 本项目与豫环文[2019]84号的相符性分析一览表 项目; 文件要求; 本项目情况; 符合性. （二）推进化工、医药行业综合治理; 强化源头控制，严格过程管理，推广采用先进的干燥、固液分离及真空设备，以连续、自动、密闭生产工艺替代间歇式、敞开式生产工艺，并采取停工退料等措施，加强非正常工况的过程控制。; 本项目反应釜设有密封盖，搅拌过程处于密闭状态，且为连续生产; 符合. 深化末端治理，在涉及 VOCs 排放环节安装集气罩或密闭式负压收集装置，采取回收或焚烧等方式进行治理。; 本项目加热搅拌和挤出工序所在区域全封闭，并安装负压抽风机，产生的有机废气经收集后由1套“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后，由15m高排气筒排放，不采用单一吸附、催化氧化等处理技术; 符合. 低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV 光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术.

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1 环境空气 根据大气功能区划分项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环保局发布的《新乡市2017年环境质量年报》，区域空气质量现状数据见表12。 表12 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 116μg/m3; 70μg/m3; 165.7%; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 66μg/m3; 35μg/m3; 188.6%; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 28μg/m3; 60μg/m3; 46.7%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 50μg/m3; 40μg/m3; 125%; 超标. CO; 第95百分位浓度; 3mg/m3; 4 mg/m3; 75%; 达标. O3; 第90百分位浓度; 209μg/m3; 160μg/m3; 130.6%; 超标. 由上表可知，PM10、PM2.5、NO2和O3均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2017年，新乡市城市环境空气PM10同比下降28μg/m3，降幅19.4%；PM2.5同比下降18μg/m3，降幅21.4%；SO2同比下降12μg/m3，降幅30%；NO2同比升高1μg/m3，升幅2%；O3第90百分位同比上升37μg/m3，升幅21.5%。优、良天数189天以上。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55μg/m3以下，PM10年均浓度达到101μg/m3以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2 地表水 本项目废水经园区污水管网收集后排入平原示范区桥北污水处理厂处理，经污水处理厂处理后排入天然渠。根据新乡市环保局网站公布的地表水环境质量月报，本次评价选择天然渠封丘陶北断面2018年第十期的监测数据进行评价，监测数据见下表。 表13 天然渠封丘陶北断面监测数据分析一览表 监测因子 监测点位; 第十期. COD; NH3-N; TP. 封丘陶北断面; 监测值; 10; 0.23; 0.09. 执行标准; 30; 1.5; 0.3. 标准指数; 0.33; 0.15; 0.3. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 由分析结果可知，天然渠封丘陶北断面第十期3个监测因子均达标，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类标准。 3 声环境质量现状 根据环境噪声划分规定，项目所在地噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼/夜60/50dB(A)）。根据2019年9月4日~5日现状监测数据对项目区域声环境质量现状进行评价，声环境质量现状监测统计结果见表14。 表14 噪声监测结果 单位：dB(A) 方位 时间; 南侧边界; 北侧边界; 东侧边界; 西侧边界. 昼间; 56.5~58.3; 54.3~55.8; 54.5~56.5; 56.2~58.1. 夜间; 45.5~47.1; 44.3~45.8; 45.2~47.2; 44.8~46.6. （GB3096-2008）2类标准; 标准：昼间≤60，夜间≤50. 由表14可知，项目各边界昼夜噪声值均能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准要求，本项目所在区域声环境质量现状良好。 4 生态环境 项目区周围主要为工业企业、道路和农田，农作物主要以小麦、玉米为主。周边无划定的自然保护区，本项目建成后不会对周边生态环境造成破坏。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场勘查，评价范围内没有发现有文物、名胜古迹和稀有动、植物种群等需特殊保护对象。主要环境保护目标见表15和表16。 表15 本项目水环境主要环境保护目标 环境 类别; 环境保护目标; 性质; 人数; 方位; 距离; 保护级别及要求. 水环境; 天然渠; /; /; 南侧; 2.7km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 表16 环境空气保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容（人）; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. X; Y. 阎庄村; +0; +470; 居民; 1045; 二类; 北侧; 470. 大胡庄村; -590; +0; 居民; 950; 二类; 西侧; 590.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1 大气 大气环境中SO2、NO2、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》，见表17。 表17 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 单位：μg/m3 污染物名称; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3; 非甲烷总烃. 日平均; 150; 80; 150; 75; 4000; 160; /. 1小时平均; 500; 200; /; /; 10000; 200; /. 短期平均值; /; /; /; /; /; /; 2000. 2 地表水 地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类，见表18。 表18 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L 污染物名称; COD; NH3-N; TP. III类标准值; 20; 1.0; 0.3. 3 声环境 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类，见表19。 表19 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1 废气 项目运营期非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值和表9企业边界大气污染物浓度限值，同时执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）的排放要求。 表20 废气污染物排放标准及限值 标准名称及级（类）别; 污染物; 标准限值. 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB 31572-2015）; 非甲烷总烃; 排放限值60mg/m3. 无组织排放企业边界浓度限值4.0mg/m3. 豫环攻坚办[2017]162号; 非甲烷总烃; 有机废气排放口：建议排放浓度≤80mg/m3， 建议去除效率70%. 边界排放建议值：2.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃排放限值小时排放浓度为10mg/m3. 2 废水 化粪池出水执行平原新区桥北污水处理厂进水水质要求，见表21。 表21 废水污染物排放标准 单位：mg/L 污染因子; COD; BOD5; NH3-N; SS; TP. 平原新区桥北污水处理厂进水水质; 320; 150; 25; 180; 8. 3 噪声 项目营运期噪声排放参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，见表22。 表22 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4 固体废物 固体废物排放标准执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改清单。 危险废物暂存和排放标准执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改清单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目废水排放量为79.2m³/a，经化粪池处理后通过市政污水管网进入平原新区桥北污水处理厂处理，平原新区桥北污水处理厂设计出水水质： COD 50mg/L、NH3-N 5mg/L、TP 0.5mg/L，则全厂预支总量指标废水79.2m³/a，COD 0.0040t/a，NH3-N 0.0004t/a ，TP 0.0001t/a。 |

建设项目工程分析

项目工艺流程简述 本项目租赁已建成的厂房，不进行厂房建设，因此本次只对项目运营期环境影响作出评价。 本项目营运期生产产品为书刊装订用EVA热熔胶。根据企业提供资料和查阅相关资料，本项目生产过程中需加热至100℃，加热搅拌过程为物理熔融混合过程，无化学反应产生。 本项目营运期具体生产工艺流程如下： 图1 项目生产工艺流程及产污环节示意图 - （1）加热搅拌：外购的原料堆放在原料储存区，在原料储存区域内按工艺配比要求通过人工对原料进行称量，将称量好的石蜡、PE蜡通过升降货梯输送至工作平台上的反应釜旁，通过人工投料的方式投入反应釜内，然后通过电加热反应釜夹套内的导热油温度至60℃左右，使得石蜡和PE蜡完全熔化，之后通过人工依次加入配比好的EVA树脂、138#松香甘油树脂、加氢石油树脂，继续电加热反应釜夹套内的导热油温度至100℃左右，搅拌4个小时，使得所有原料完全熔融混合，得到EVA热熔胶液体（反应釜设有密封盖，搅拌过程处于密闭状态）。之后通过反应釜下方的密闭放料管自流到工作平台下方的反应釜内。 - （2）挤出成型：EVA热熔胶液体自流到下方的反应釜后，将0.01m3/min空压机产生的压缩空气打入反应釜内，利用压缩空气将EVA热熔胶液体缓慢的经反应釜出口处的分条器挤出，成为条状、具有一定粘性的液体。 - （3）冷却：挤出后具有一定粘性的液态EVA热熔胶通过自制钢输送带输送到切粒机。在输送过程通过喷淋水使其快速冷却为固体，喷淋水经循环水池收集后循环使用，不外排，只需补充自然损耗。 - （4）切粒：经快速凝固成固态条状的EVA热熔胶通过切粒机切成1.5cm的粒状。 - （5）干燥：采用自然风形成振动力对EVA热熔胶颗粒附着的水分进行干燥处理。 - （6）包装产品：使用化验仪器对产品的粘稠度进行检验合格后人工将产品装入产品袋中，进行封口包装，之后转入成品堆放区。 主要污染工序 （一）施工期 本项目租赁已建成的厂房，不进行厂房建设，所以本次评价不涉及施工期。 （二）营运期 （1）废气 本项目营运期间废气主要是加热搅拌和挤出工序产生的非甲烷总烃。 （2）废水 本项目建成运营后产生的废水主要为职工生活污水。 （3）噪声 本项目运营期的噪声源主要为反应釜、切粒机、干燥机等设备产生的机械噪声。 （4）固废 本项目运营期产生的固体废物主要为生产过程产生的原料包装废弃物，职工生活垃圾等一般固废，以及废导热油、废活性炭、废催化剂等危险废物。 项目营运期水平衡分析 本项目营运期用水主要为生产用水和职工生活用水。 （1）生产用水 本项目反应釜搅拌后残留的胶体在下批次生产过程中可作为原料使用，无需对设备进行清洗，生产用水主要为循环冷却水补充用水。 本项目快速凝固工序需用水进行直接冷却，该部分冷却水无需添加任何药剂，冷却水循环使用，不外排，因蒸发等损耗而需定期补充新鲜水。根据建设单位提供资料，一般一星期补充一次，补充新鲜用水量约330吨/年。 （2）职工生活用水 项目劳动定员10人，年工作时间为330天，员工均不在厂区食宿。参考《河南省地方标准－用水定额》(DB41/T385-2014)确定项目用水量，项目营运期职工办公生活用水按30L/d•人计，则营运期职工办公生活用水量为0.3m3/d（99m3/a）；生活用水耗损按20%计，则生活污水产生量为0.24m3/d（79.2m3/a）。本项目生活污水产生量少且不连续，项目租用的国基置业已设置有化粪池，因此本项目不单独建设化粪池，依托国基置业化粪池，产生的生活污水经化粪池处理达到平原新区桥北污水处理厂进水水质要求后排入市政污水管网，最终进入平原新区桥北污水处理厂处理达标后排放。 中原印刷包装产业园内共有化粪池7座，共计310m3，本项目生活污水量为0.24m3/d，所占化粪池总处理能力较小。且项目场地至园区内化粪池已有污水管网，故项目生活污水依托园区内化粪池处理是可行的。 综上，统计出拟建项目用水量见表23。其用水平衡见图2。 表23 运营期总用水量统计 用水 项目; 用水指标; 用水量小计; 产污系数; 污水产生量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 冷却 用水; /; 1; 330; /; /; /. 办公生活用水; 30L/人·d，共10人，一年按330天计; 0.3; 99; 0.8; 0.24; 79.2. 合计; 1.3; 429; /; 0.24; 79.2. 1 冷却用水 1 新鲜水 1.3 0.3 0.06 化粪池 职工生活用水 0.24 市政污水管网 0.24 0.24 平原新区桥北污水处理厂 图2 项目营运期水平衡图 单位：m3/d

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 |  | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 (mg/m3) | 产生量 (t/a) | 浓度 (mg/m3) | 排放量(t/a) |
| 大 气 污 染 物 | 加热搅拌和挤出 工序 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 8.375 | 0.266 | 1.679 | 0.053 |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.014 | / | 0.014 |
| 水 污 染 物 | 职工生活污水 | 废水量 |  | / | 79.2 | / | 79.2 |
|  |  | COD |  | 300mg/L | 0.0238 | 255mg/L | 0.0202 |
|  |  | BOD5 |  | 150mg/L | 0.0119 | 137mg/L | 0.0109 |
|  |  | SS |  | 240mg/L | 0.0190 | 168mg/L | 0.0133 |
|  |  | NH3-N |  | 25mg/L | 0.0020 | 24mg/L | 0.0019 |
|  |  | TP |  | 3mg/L | 0.0002 | 3mg/L | 0.0002 |
|  | 生产工序 | 废导热油 |  |  | 0.34 | 厂区暂存，定期送往有资质的废物 处理中心进行处理 |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  | / | 0.35 |  |  |
|  |  | 废催化剂 |  |  | 0.01 |  |  |
|  | 生产工序 | 原料包装 废弃物 |  | / | 1.6 | 供货厂家回收作为原始用途使用 |  |
|  | 职工 | 生活垃圾 |  | / | 1.65 | 集中收集后由环卫部门运走 |  |
| 噪声 | 反应釜、切粒机、干燥机、空压机等设备产生的机械噪声 |  |  | 75～80dB(A) |  | 经采取措施后，各厂界噪声满足 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）2类标准要求 |  |
| 主要生态影响 本项目属新建项目，周围主要为企业和道路，无需要特殊保护的生态保护区。项目的建设不会改变土地功能，区域生态环境也不会受到影响。 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

- 一、 施工期环境影响分析 本项目为新建项目，租赁已建成的厂房，不进行厂房建设，故本评价不再对施工期影响进行分析，重点分析本项目运营期的环境影响。 二、运营期环境影响分析 （一）大气污染物对环境的影响 本项目营运期间废气主要是加热搅拌和挤出工序产生的非甲烷总烃。 - 大气污染物源强分析 本项目所用石蜡、PE蜡沸点约为371℃，EVA树脂热分解温度为230-250℃，138#松香甘油树脂和加氢石油树脂沸点为300℃，项目电加热温度在100℃左右，均低于各原辅材料的热分解和沸点温度，根据原辅材料理化性质可知，混合搅拌过程不会发生化学反应，不会产生有机废气。但项目所用的EVA树脂是E和VA以自由基反应聚合而成，在共聚过程中，E和VA达不到完全反应，会有极少量残留的未聚合单体存在，同时甘油松香树脂也有一定的特殊气味产生，形成有机废气，以非甲烷总烃计。 本项目在密闭车间进行生产，且搅拌设备均为密闭设备，有机废气挥发量较少，参考《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的废气排放系数，其加热搅拌和挤出过程非甲烷总烃排放系数取0.35kg/t。同时类比同类EVA热熔胶生产企业，本项目加热搅拌和挤出工序非甲烷总烃产生量按物料的0.35‰计，本项目原辅料使用量为800t/a，则非甲烷总烃产生量为0.28t/a。 本次评价要求生产车间加热搅拌和挤出工序所在区域全封闭，并安装负压抽风机，加热搅拌和挤出工序产生的非甲烷总烃经收集后抽送至一套“UV光氧催化设备+活性炭吸附”装置处理（收集效率按照95%，风机风量为8000m3/h，总处理效率80%），处理后通过15m高的排气筒排放。根据本项目平面布置，评价要求加工车间南侧设置废气处理设施。 本项目日均工作时间为12h，年累计运行330d。经核算，本项目加热搅拌和挤出工序产生的废气产排情况见表24。 表24 加热搅拌和挤出工序废气产排情况一览表 污染因子; 排放形式; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 处理方式; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 非甲烷 总烃（0.28t/a）; 有组织 （0.266t/a）; 0.067; 8.375; 加热搅拌和挤出工序所在区域全封闭+负压抽风+UV光氧催化设备+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 0.053; 0.013; 1.679. 无组织（0.014t/a）; 0.004; /; /; 0.014; 0.004; /. 2、废气处理可行性分析 “UV光氧催化”设备工艺的原理是：特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体，改变恶臭气体如：氨、三甲胺硫化氢、甲硫氢、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯、硫化物、H2S、VOCs类、苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡，所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。光氧催化废气处理技术实际上是特殊波段的高能破碎、臭氧对废气分子分解氧化以及催化剂将反应增速放大等一系列功能的协同作用，使异味物质降解转化成无毒无味的低分子化合物、水和二氧化碳，达到净化空气的作用。 活性炭吸附装置工艺原理是：活性炭在活化过程中，巨大的表面积和复杂的孔隙结构逐渐形成，活性炭的孔隙的半径大小可分为：大孔半径＞20000nm；过渡孔半径150～20000nm；微孔半径＜150nm；活性炭的表面积主要是由微孔提供的，活性炭的吸附可分为物理吸附和化学吸附，而吸附过程正是在这些孔隙中和表面上进行的，活性炭的多孔结构提供了大量的表面积，从而使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就像磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将介质中的杂质吸引到孔径中的目的，这就是物理吸附。这些被吸附的杂质的分子直径必须是小于活性炭的孔径，这样才能保证杂质被吸收到孔径中。 活性炭吸附剂正是根据车间内挥发性有机化合物等有害气体分子的大小，经过特殊孔径调节工艺处理，使其具备了丰富的微孔、中孔、大孔的结构特征，能够根据有害气体的分子大小自动进行调配而达到配对吸附的效果。 除了物理吸附之外，化学反应也经常发生在活性炭的表面。活性炭不仅含碳，而且在其表面含有少量的化学结合、功能团形式的氧和氢，例如羧基、羟基、酚类、内酯类、醌类、醚类等。这些表面上含有的氧化物或络合物可以与被吸附的物质发生化学反应，从而与被吸附物质结合聚集到活性炭的表面。目前国内活性炭吸附装置使用较为普遍，吸附效率一般为70%~90%（本次评价“UV光氧催化”设备和活性炭吸附装置总处理效率取80%）。 本项目加热搅拌和挤出工序产生的非甲烷总烃经1套“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒排放，排放浓度为1.679mg/m3，排放速率0.013kg/h，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5中非甲烷总烃排放限值60mg/m3的要求以及河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中其他行业有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度80mg/m³的要求，可实现达标排放。 3、环境影响预测分析 （1）评价标准 本项目评价因子和评价标准见下表： 表25评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值; 单位; 标准来源. 非甲烷总烃; 最大一次; 2.0; mg/m3; 环保部科技标准司 《大气污染物综合排放标准详解》. （2）评价工作等级 本次评价工作选择推荐模式中的估算模式对项目的大气环境影响评价工作进行分级。按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），确定大气评价等级时，根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到达标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见公式（1）： Lp(r)=Lp(ro) 式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，µg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3。一般选用GB 3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均浓度限值。对仅有8h平均浓度限值、日平均浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值，对该标准中未包含的污染物，可参照TJ36-79中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度的一次浓度限值。对某些上述标准中都未包含的污染物，可参照国外有关标准选用，但应作出说明。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放系数，采用附录A推荐的AERSCREEN估算模型计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。大气环境评价等级判别依据见下表。 表26 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 估算模型参数见表27，污染源参数见表28、表29。 表27 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.5℃. 最低环境温度/℃; -15.5℃. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/ °; /. 表28 本项目点源参数表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标（m）; 排气筒底部海拔高度（m）; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径 （m）; 烟气 流速(m/s); 烟气温度(℃); 年排放小时数（h）; 排放 工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y; 非甲烷总烃. 1; 加热搅拌、挤出; 60; 0; 0; 15; 0.5; 15.46; 100; 3960; 正常; 0.013. 表29 本项目面源参数表 编号; 名称; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/ °; 面源有效排放高度/m; 排放 工况; 排放速率（kg/h）. 1; 无组织非甲烷总烃; 0; 75; 15; 10; 8.0; 连读; 0.004. 主要污染源估算模型计算结果详见表30。 表30 主要污染源估算模型计算结果表 项目; 加热搅拌和挤出工序. 有组织非甲烷总烃; 无组织非甲烷总烃. 预测质量浓度（mg/m3）; 占标率%; 预测质量浓度（mg/m3）; 占标率%. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 0.000077; 0.01; 0.013062; 0.65. D10%最远距离/m; 175; 49. 评价等级; 三级; 三级. 由上表可知，本项目加热搅拌和挤出工序无组织排放的有机废气最大落地浓度均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9中非甲烷总烃无组织排放企业边界浓度限值4.0mg/m3的要求以及河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中企业边界挥发性有机物排放建议值非甲烷总烃2.0mg/m³的要求和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中非甲烷总烃排放限值小时排放浓度为10mg/m3的要求，对周围环境影响较小。 4、大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008），评价采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算项目无组织排放源的大气环境防护距离。计算以污染源中心点为起点，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围即为项目大气环境防护区域。 经计算工程无组织废气大气防护距离，本项目废气无组织排放下风向落地浓度无超标点，主要影响区域在厂区内，确定本项目不需设置大气防护距离。 5、卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/TB13201-91）的有关规定，要确定无组织排放源的卫生防护距离，因此针对项目的无组织排放卫生防护距离进行计算。计算公式如下： 式中： Cm— 标准浓度值（mg/ m3）， L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)，计算r=（S /π）0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次。根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定； QC —工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 卫生防护距离计算参数及结果见表31。 表31 卫生防护距离计算参数及结果一览表 产污 单元; 污染物; 污染物排放率（kg/h）; 参数值; 计算结果（m）; 卫生防护距离（m）. A; B; C; D. 加工 车间; 非甲烷总烃; 0.004; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.272; 50. 根据该项目污染物排放特点及卫生防护距离的确定要求，本项目卫生防护距离为50m。结合厂区平面布置，本项目卫生防护距离包络图见附图5。 经现场勘察，项目卫生防护距离内无村庄、学校、医院、科研机构等敏感点，因此不涉及人员搬迁问题。因此，项目建设满足卫生防护距离要求，项目运营过程中无组织排放的大气污染物对周围环境影响较小。 综上分析，本项目产生的废气均能达标排放，在落实环评提出的要求后，本项目产生的废气将进一步减小，对周围空气环境影响较小。 （二）水污染物对环境的影响 本项目产生的废水主要为职工生活污水。 项目运营后废水产生量0.24m3/d、79.2m3/a。参照《给排水设计手册》城镇生活污水水质，确定本项目废水水质情况。本项目依托国基置业化粪池，废水经化粪池处理后通过污水管网进入平原新区桥北污水处理厂，污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后最终进入天然一支渠。本项目废水污染物产生及削减情况见下表： 表32 本项目废水中污染物产生及削减情况一览表 污染物种类 污水性质; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP. 生活污水（79.2m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 300; 150; 240; 25; 3. 产生量（t/a）; 0.0238; 0.0119; 0.0190; 0.0020; 0.0002. 化粪池处理效率; 15%; 9%; 30%; 3%; /. 处理后的污水（79.2m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 255; 137; 168; 24; 3. 排放量（t/a）; 0.0202; 0.0109; 0.0133; 0.0019; 0.0002. 平原新区桥北污水处理厂进水水质（mg/L）; 320; 150; 180; 25; 8. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 平原新区桥北污水处理厂出水水质（mg/L）; 50; 10; 10; 5; 0.5. 总量控制指标排放量（t/a）; 0.0040; 0.0008; 0.0008; 0.0004; 0.0001. 由上表可知，本项目污水经化粪池处理后能达到平原新区桥北污水处理厂进水水质要求，外排废水经市政污水管网排入平原新区桥北污水处理厂处理达标后排放。 平原新区桥北处理厂设计规模2万m3/d，服务对象主要为平原新区的核心区的生活污水和入区工业企业的废水，污水处理厂位于平原新区任庄村南20m处，天然一支渠北侧，采用改良型卡鲁赛尔氧化沟+深度处理工艺，设计进水指标为：COD 320m/L、BOD5 150mg/L、SS 180mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 8mg/L，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准后排入天然一支渠。本项目废水量为0.24m3/d（79.2m3/a），废水排放量较小，不会对平原新区桥北污水处理厂造成太大负荷。且项目周围有环形污水管网，故项目废水通过市政污水管网进平原新区桥北污水处理厂处理是可行的。 本项目运营后污水产生量为79.2m3/a，废水经化粪池处理后经市政污水管网排入平原新区桥北污水处理厂处理后排入天然一支渠，项目厂界总排口控制排放量为COD 0.0202t/a、NH3-N 0.0019t/a，TP 0.0002t/a，新增排入外环境总量控制指标为COD 0.0040t/a、NH3-N 0.0004t/a，TP 0.0001t/a。 （三）噪声对环境的影响 本项目运营期的噪声源主要为反应釜、切粒机、干燥机、空压机等设备产生的机械噪声，噪声级在75～80dB（A）。评价要求采取以下措施进行减噪：（1）选用低噪声设备；（2）对各个机械设备安装减震基础；（3）对生产车间进行密闭并加强厂区内的绿化；（4）对设备定期维修，加强管理。各噪声源种类、数量及降噪后声功率级见表26。 表33 工程噪声源强及治理情况一览表 序号; 设备名称; 噪声特性; 治理前 dB（A）; 治理后 dB（A）; 治理措施. 1; 反应釜; 连续; 75; 65; 减振基础+车间封闭 隔声+设备定期维修，加强管理. 2; 切粒机; 75; 65. 3; 干燥机; 80; 70. 4; 空压机; 80; 70. 本次评价对车间内生产型设备的噪声进行预测，预测模式选用点源衰减模式和噪声叠加模式： ①点源衰减模式： LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0) 式中：LA(r)-距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)-距声源r0处的A声级，dB(A)； r-预测点距噪声源距离，m； r0-距噪声源的参照距离，m。 - 噪声叠加模式： 式中：Leqi-第i个声源对某预测点的等效声级，dB(A)； Li-第i个声源的声压级，dB(A)； n-声源数量。 在预测某处的噪声值时，首先利用上式计算声源在该处的总等效连续A声级，然后叠加该处的背景值，具体计算公式如下： 式中：Lpt-声场中某一点两个声源不同作用产生的总的声级； L1-该点的背景噪声值； L2-各声源叠加到该点的总等效声级值。 项目夜间不生产，因此评价只对昼间噪声影响做预测。噪声影响预测情况见表34。 表34 本项目营运期噪声影响预测结果 预测点; 贡献值dB（A）; 背景值dB（A）; 预测值dB（A）; 执行标准dB（A）; 是否 达标. 东厂界; 37.2; 56.5; 56.55; 60; 达标. 南厂界; 52.3; 58.3; 59.27; 60; 达标. 西厂界; 35.9; 58.1; 58.13; 60; 达标. 北厂界; 53.0; 55.8; 57.63; 60; 达标. 由上表可知，采取措施后项目各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。 （四）固体废物对环境的影响 本项目运营期产生的固体废物主要为生产过程产生的原料包装废弃物，职工生活垃圾等一般固废，以及废导热油、废活性炭、废催化剂等危险废物。 1、危险固废 ①废导热油 本项目使用的导热油需定期更换，根据建设单位提供资料，本项目一年更换一次，产生量为0.34t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），废导热油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”，废物代码为“900-249-08”，委托有资质的单位处置。 ②废活性炭 本项目生产过程中有组织有机废气产生量为0.266t/a，采用“UV光氧催化”设备处理之后，再经活性炭吸附装置进行吸附处理，经“UV光氧催化”设备处理（处理效率60%）后废气量为0.106t/a。每1t活性炭可吸收0.3t有机废气，则本项目年消耗活性炭0.35t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），废活性炭属于“HW49 其他废物”中“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，废物代码为“900-041-49”，委托有资质的单位处置。 ③废催化剂 项目废气处理采用二氧化钛系催化剂，据估算，废催化剂产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2016版），废催化剂属于“HW50废催化剂”中“环境治理产生的废钒钛系催化剂”，废物代码为“772-007-50”，委托有资质的单位处置。 本次评价要求在生产车间西南角新建1座5m2危废暂存间，危险废物的暂存、管理和运输如下： A、管理措施 危险废物暂存间必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求及安全要求建设，防风、防雨、防晒、防渗、防泄漏，并在张贴危险废物标签，设置环境保护图形标志，并建立检查维护制度。危险废物暂存间设置明显的警示标志，四周设置围堰，同时设置专人管理，制定有关管理制度，记录固体废物产生、储存、处置情况。 危险废物运输过程中必须严格执行《危险货物转移联单管理办法》，实行五联单管理制度，建设单位应如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付废危运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自存留档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付废矿物油运输单位随废矿物油转移运行；必须定期对贮存危险废物的包装容器进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。评价建议企业按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》的相关要求，对危险废物的产生环节、转移环节及危险废物利用处置环节进行全过程管理，另外对危险废物自行利用处置设施运行的相关参数、环境质量、污染物排放等进行监测，不具备自行监测能力的，应当与有监测资质（通过计量认证）的单位签订委托监测合同。产废单位要结合自身的实际情况，与生产记录相衔接，建立危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用处置等信息。鼓励产废单位采用信息化手段建立危险废物台账。产废单位应在台账工作的基础上如实向所在地县级以上人民政府环境保护主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 B、防渗及贮存容器要求 厂区内的危险废物临时贮存应按《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）要求实施。 ①基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10 -10 cm/s。 ②地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ③设施内要有安全照明设施和观察窗口。 ④用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑤不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ⑥禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。装载危险废物的容器必须完好无损。 ⑦无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 ⑧装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 ⑨盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准附录A所示的标签。 C、危险废物贮存设施的运行与管理要求 作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物处理后应继续保留三年。 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 2、一般固废 （1）生产过程产生的原料包装废弃物 本项目使用的树脂等采用塑料袋包装，原材料使用后，该类空包装袋产生量约为32000个/a，项目原料包装袋在厂区暂存后由供货厂家回收。 （2）职工生活垃圾 本项目劳动定员10人，每人每天的生活垃圾产生量平均为0.5kg，则项目产生的生活垃圾量为5kg/d，即1.65t/a。评价要求项目生活垃圾分类、集中收集，定期由市政环卫部门运送到垃圾中转站进行集中处理。 各项固体废物处理及产生及治理情况详见表35。 表35 固体废物产生及治理情况一览表 序号; 产污工序; 类型; 污染物名称; 数量; 处置措施. 1; 生产过程; 危险固废; 废导热油; 0.34t/a; 厂区暂存，定期送往有资质的废物处理中心进行处理. 2; 废气处理; 废活性炭; 0.35t/a. 3; 废催化剂; 0.01t/a. 4; 生产过程; 一般固废; 原料包装废弃物; 32000个/a; 供货厂家回收. 5; 职工; 生活垃圾; 1.65t/a; 集中收集后由环卫部门运走. 综上所述，采取相应环保措施后，本项目生产及生活产生的固体废物均得到了合理的处理处置，不外排，对周围环境影响较小。 - 土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），土壤评价工作等级按照环境影响评价项目类别与敏感程度分级结果划分。 （1）项目类别 本项目为制造业，属于污染影响型项目；根据土壤环境导则中土壤环境影响评价项目类别（附录A），项目类别为Ⅲ类（制造业-其他用品制造-其他）。 （2）占地规模 建设项目占地规模分为大型（≥50 hm2）、中型（5~50 hm2）、小型（≤5 hm2）。本项目用地面积为1100m2，占地规模为小型。 （3）环境敏感程度 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感。项目周边主要为其他生产企业，不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，敏感程度为不敏感。 （4）工作评价等级 由上述可知建设项目所属的土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，占地规模为小型；所处地区属于土壤环境不敏感区域，确定土壤评级等级低于三级，可不开展土壤环境影响评价工作。 三 选址可行性分析 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区中原印刷科技产业园。项目租用新乡市国基置业有限公司已建成闲置空厂房，该公司于2014年6月16日取得该地土地使用证，土地性质为工业用地。根据平原示范区总体规划（2016-2030）核心区土地利用规划图，本项目用地性质为二类工业用地。因此，项目建设符合新乡市平原城乡一体化示范区总体规划要求。 本项目周围主要以道路、生产企业为主，区域主要敏感点为项目北侧470m的阎庄村，西侧590m的大胡庄村。 经预测本项目的卫生防护距离为50m。区域内敏感点均不在项目卫生防护区域内，可满足卫生防护距离要求。项目运行过程中，废气经处理后可达标排放；生活废水经处理后可排入平原新区桥北污水处理厂进一步处理排放；固体废物可得到合理的处理处置，因此，项目运营过程中各项污染物对环境影响较小。 综上所述，在完全落实本环评所提出的各项污染治理措施和环境风险防范措施的前提下，项目建设对环境不会造成明显影响。因此，评价认为本项目选址可行。 四 环保投资与验收 本项目总投资2000万元，其中环保投资估算约为50万元，占总投资的2.5%。环保投资明细见表36，“三同时”验收一览表见表37。 表36 项目环保投资概况一览表 序号; 项目; 环保设施名称; 预计环保投资(万元); 备注. 1; 废气治理; 加热搅拌和挤出工序非甲烷总烃; 加热搅拌和挤出工序所在区域全封闭+负压抽风+1套“UV光氧催化+活性炭吸附”装置+15m高排气筒; 35; /. 2; 废水治理; 生活污水; 化粪池; /; 依托国基置业. 3; 固废治理; 5m2危险废物暂存间; 8; /. 垃圾箱若干; 1; /. 4; 噪声治理; 减振基座、隔声门窗; 6; /. /; 合计; 50; /. 表37 环保验收一览表 序号; 环节; 环保竣工验收设施; 验收指标. 1; 废气; 加热搅拌和挤出工序非甲烷总烃; 加热搅拌和挤出工序所在区域全封闭+负压抽风+1套“UV光氧催化+活性炭吸附”装置+15m高排气筒; 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（非甲烷总烃排放限值60mg/m³；无组织排放企业边界浓度限值4.0mg/m3）. 2; 噪声; 机械噪声; 隔声、减振、吸声、消声 等措施; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 3; 固废; 废导热油、废活性炭、废催化剂; 暂存于危险废物暂存间（1处，5m2，车间西南角，设有三防措施），集中收集后委托有资质的的单位回收处理; 满足《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）要求. 原料包装废弃物; 供货厂家回收; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. 生活垃圾; 生活垃圾处置设施，垃圾分类收集箱.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 加热搅拌和挤出 工序 | 非甲烷总烃 | 加热搅拌和挤出工序所在区域全封闭+负压抽风+1套“UV光氧催化+活性炭吸附”装置+15m高排气筒 | 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（非甲烷总烃排放限值60mg/m³；无组织排放企业边界浓度限值4.0mg/m3） |
| 水 污 染 物 | 职工 | 生活污水 | 利用国基置业化粪池处理后，排入市政管网，进入平原新区桥北污水处理厂统一处理 | 平原新区桥北污水处理厂进水水质要求 |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 废导热油 | 厂区暂存，定期送往有资质的废物处理中心进行处理 | 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001） |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废催化剂 |  |  |
|  | 生产工序 | 原料包装废弃物 | 供货厂家回收 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 反应釜、切粒机、干燥机、空压机等设备产生的机械噪声 | 噪声 | 厂房隔声、基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）2类标准要求 |
| 生态保护措施及预期效果 无 |  |  |  |  |

结论与建议

1 项目概况 本项目为河南邙山印刷材料有限公司开发建设的“河南邙山印刷材料有限公司印刷包装项目”，位于新乡市平原城乡一体化示范区中原印刷科技产业园。该项目总投资2000万元，总占地面积1100m2，总建筑面积1100m2。 2 产业政策相符性分析 本项目已在新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会备案，项目代码为2019-410773-26-03-045359，根据项目备案证明，本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年）（修正）》（中华人民共和国发展和改革委员会令第21号）鼓励类“石化化工”中的“改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶等新型精细化学品的开发和生产”，为国家鼓励类项目；经查《限制用地项目目录（2012年本）》及《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不在其限制、禁止用地项目目录中，因此，项目建设符合国家产业政策。 3 选址可行性分析 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区中原印刷科技产业园。项目租用新乡市国基置业有限公司已建成闲置空厂房，该公司于2014年6月16日取得该地土地使用证，土地性质为工业用地。根据平原示范区总体规划（2016-2030）核心区土地利用规划图，本项目用地性质为二类工业用地。因此，项目建设符合新乡市平原城乡一体化示范区总体规划要求。 本项目周围主要以道路、生产企业为主，区域主要敏感点为项目北侧470m的阎庄村，西侧590m的大胡庄村。 经预测本项目的卫生防护距离为50m。区域内敏感点均不在项目卫生防护区域内，可满足卫生防护距离要求。项目运行过程中，废气经处理后可达标排放；生活废水经处理后可排入平原新区桥北污水处理厂进一步处理排放；固体废物可得到合理的处理处置，因此，项目运营过程中各项污染物对环境影响较小。 综上所述，在完全落实本环评所提出的各项污染治理措施和环境风险防范措施的前提下，项目建设对环境不会造成明显影响。因此，评价认为本项目选址可行。 4 环境影响分析结论 （1）废气 本项目运营期的大气污染物主要为加热搅拌和挤出工序产生的非甲烷总烃。评价要求生产车间加热搅拌和挤出工序所在区域全封闭，并安装负压抽风机，加热搅拌和挤出工序产生的非甲烷总烃经收集后抽送至一套“UV光氧催化设备+活性炭吸附”装置处理后通过15m高的排气筒排放。经预测，项目营运期内产生的废气能够达标排放。在落实环评提出的各项要求之后，对周围环境空气影响将进一步减小。 （2）废水 本项目营运期废水主要是职工生活污水。项目产生的废水依托国基置业化粪池处理达到平原新区桥北污水处理厂进水水质要求后，通过市政污水管网排入平原新区桥北污水处理厂，处理达标后最终进入天然一支渠，对地表水环境影响不大。 （3）噪声 本项目的噪声主要来源于反应釜、切粒机、干燥机、空压机等设备产生的机械噪声。项目噪声源在采取有效的减振、隔音等控制措施、加强管理，再经距离衰减后，对项目周围环境及自身影响较小。 （4）固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要为生产过程产生的原料包装废弃物，职工生活垃圾等一般固废，以及废导热油、废活性炭、废催化剂等危险废物。 危险废物暂存于危险废物暂存间，定期送往有资质的废物处理中心进行处理；原料包装废弃物由供货厂家回收作为原始用途使用；职工生活垃圾分类、集中收集，定期由市政环卫部门运送到垃圾中转站进行集中处理。 综上所述，本项目固废均得到妥善处置，综合处置率100%，对环境影响不大。 5 环保投资 本项目总投资2000万元，其中环保投资估算约为50万元，占总投资的2.5%。 6 总量控制 本项目新增排入外环境总量控制指标为COD：0.0040t/a，氨氮：0.0004t/a，TP：0.0001t/a（项目厂界总排口控制排放量为COD：0.0202t/a，氨氮：0.0019t/a，TP：0.0002t/a）。 评价建议与要求 ①建立完善的环境管理体系，并严格执行环境监测计划。加强设备检修维护，减少设备运转噪声的影响。 ②建设单位须按照本报告中提出的措施进行治理和管理，关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民等人员、单位的反映，接受当地环境保护部门的监督和管理。 ③加强工作人员的自我防护意识和切实的保护措施。 ④加强环境与卫生日常管理工作，尽心呵护新构成的生态系统，促进本项目生态系统的尽快成熟。 ⑤用可降解塑料袋收集垃圾，并尽量做到垃圾分类收集，及时清运。 ⑥制定严格的防火制度管理措施，及时疏通车间内通道，避免各通道堵塞。 综上所述，本项目符合国家有关产业政策，用地性质为工业用地，选址可行。项目在运营期采取的污染防治措施有效可行，污染物能够实现达标排放，项目建设对区域环境质量影响不大。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护的角度分析，该项目在拟选厂址建设可行。

注 释 一、本报告表附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周围环境概况示意图 附图3 平原示范区总体规划（2016-2030）核心区土地利用规划图 附图4 项目平面布置图 附图5 本项目卫生防护距离包络图 附图6 现场照片 附件1 委托书 附件2 项目备案确认书 附件3 土地使用证 附件4 厂房租赁合同 附件5 企业营业执照及法人代表身份证复印件 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。