| 项目名称 | 河南新正方彩印有限公司智能化无碳联单生产线建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南新正方彩印有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 岳振军 410728196307090556 |  |  | 联系人 | 岳旭 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市平原示范区中原印刷科技产业园 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18337173225 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 453000 |  |
| 建设地点 | 新乡市平原城乡一体化示范区昆山路与永定河路交叉口中原印刷科技产业园 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局 |  |  | 项目代码 | 2020-410773-23-03-006481 |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建 √ 技改 |  |  | 行业类别及代码 | C2319 包装装潢及其他印刷 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1300 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 300 | 环保投资 （万元） |  | 27 | 环保投资占总投资比例 |  | 9% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日期 |  | 2020年10月 |  |  |  |

工程内容及规模：

建设项目基本情况

1. 项目概况

河南新正方彩印有限公司成立于2016年，位于新乡市平原示范区中原印刷科技产业园内，是一家专业从事包装盒、彩页等印刷品的生产企业。该公司于2016年投资3000万元建设河南新正方彩印有限公司印刷包装项目，于2017年2月20日以新环表审[2017]29号文通过了新乡市环境保护局审批，并于2017年12月自行组织竣工环境保护验收合格。

2019年3月，该公司对原有生产线进了技术升级，投资2000万元建设了河南新正方彩印有限公司印刷技术升级及生产线智能化技术改造项目（以下简称现有工程），于2019年6月10日以新环表审[2019]06号文通过了新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会审批（见附件3），并于2019年12月自行组织竣工环境保护验收合格。

根据市场需求和企业自身发展需要，决定投资300万元购置无碳联单生产设备，利用现有工程闲置厂房，生产无碳联单，丰富产品种类。新增生产设备有印刷机、配页机、裁切机等设备，项目实施后无碳联单月产能可达到15000令以上。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令 第1号）第十二：“印刷和记录媒介复制业；印刷厂；磁材料制品”，全部应编制环境影响报告表；本项目为印刷，应编制环境影响报告表。

受河南新正方彩印有限公司委托（见附件1），我单位承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行依法评价、科学评价、突出重点的原则，本着客观、公平、公正、科学、规范的要求，编制完成了本项目的环境影响报告表。

2. 项目主要经济技术指标

项目主要技术经济指标见表1。

表1 主要技术经济指标一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 万元 | 300 | 企业自筹 |
| 2 | 生产规模 | 令 | 15万 | 无碳联单 |
| 3 | 环保投资 | 万元 | 27 | 占总投资9% |
| 4 | 总占地面积 | m2 | 1300 | 约1.95亩 |
|  | 建筑面积 | m2 | 1300 | 其中厂房1000m2，仓库300m2 |
| 5 | 劳动定员 | 人 | 40 | 本次新增劳动定员 |
| 6 | 年工作日 | 天 | 300 | 每天2班，8h/班 |

3. 项目组成及主要建设内容

现有工程生产车间为建设单位购买的标准化厂房及配套设施进行生产，总占地面积20000m2。

在本次扩建过程中将现有闲置车间建设9条单色联单生产线和7条多色联单生产线，其他生产车间维持现状。本次扩建后建设内容及与现有工程依托关系表见表2。

表2  本次扩建完成后主要建设内容及依托关系一览表

| 项目组成 | 主项名称 | 现有工程建设内容 | 本次扩建情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 闲置车间900m2 | 9条单色联单生产线和7条多色联单生产线 |
| 配套工程 | 仓库 | 闲置车间300m2 | 建设原料和成品仓库300m2 |
| 公用工程 | 办公 | 闲置车间300m2 | 建设临时办公区100m2 |
|  | 供电 | 平原新区管委会变电所提供 | 依托园区供电线路，本次扩建要求建设单位安装用电量监控系统 |
|  | 给水 | 平原新区管委会供水管网提供 | 依托现有供水设施 |
|  | 排水 | 经平原新区污水管网收集后排入平原新区桥北污水处理厂进行处理 | 依托现有 |
| 环保工程 | 废水 | 依托新乡市平原新区中原印刷包装产业园一期工程化粪池 | 依托现有 |
|  | 废气 | 现有工程安装有1套UV光氧化催化+活性炭吸附装置+1根17m高排气筒 | 本次扩建工程在单色联单生产线和多色联单生产线分别安装1套UV光氧化催化+活性炭吸附装置，经各自17m高排气筒排放 |
|  | 危险废物 | 现有工程建有1个危险废物暂存间10m2 | 依托现有 |
|  | 一般固废 | 现有工程建设有1个一般固废暂存间10m2 | 依托现有 |

4. 产品种类及产量

现有工程包装盒年产量30000万个，包装箱年产量300万只，彩页年印刷20000万张，金银卡纸年印刷13000万印，本项目建设完成后新增无碳联单，新增生产规模为年产15万令无碳联单制品。

本项目建设完成后产品方案见表3。

表3     本项目建设完成后产品一览表

| 序号 | 产品名称 | 年产量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现有工程 | 扩建工程实施后 |  |
| 1 | 包装盒 | 30000万个/年 | 30000万个/年 | / |
| 2 | 包装箱 | 300万个/年 | 30万本/年 | / |
| 3 | 彩页 | 20000万张/年 | 20000万张/年 | / |
| 4 | 金银卡纸 | 13000万印/年 | 13000万印/年 | / |
| 5 | 无碳联单 | 0 | 15万令/年 | / |

5. 本项目原、辅材料成分及消耗

本项目建设完成后原辅材料用量及能（资）源消耗量见表4。

表4    原辅材料用量及能（资）源消耗量一览表

| 序号 | 名称 | 现有工程用量 | 扩建完成后用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白卡纸 | 2000t/a | 2000t/a | 规格为787*1092/889*1194；350g/250g/300g |
| 2 | 金银卡纸 | 500t/a | 500t/a | 规格为787*1092/889*1194；350g/250g/300g |
| 3 | 铜版纸 | 100t/a | 100t/a | 规格为787*1092/889*1194；80g/128g/157g/200g/250g |
| 4 | 双胶纸 | 50t/a | 50t/a | 规格为787*1092/889*1194；60g/70g/80g |
| 5 | 纸板 | 1300t/a | 1300t/a | 规格为50*60；3层板/4层板/5层板 |
| 6 | 亮膜 | 40t/a | 40t/a | 光亮表面塑料薄膜，用于覆膜工序 |
|  | 哑膜 | 35t/a | 35t/a | 雾状表面塑料薄膜，用于覆膜工序 |
|  | 镭射膜 | 25t/a | 25t/a | 高光泽塑料薄膜，用于覆膜工序 |
| 7 | 覆膜胶 | 10t/a | 10t/a | 用于覆膜工序，为水性聚氨酯覆膜胶，由聚氨酯溶于水或分散于水中而形成的胶粘剂 |
|  | 糊盒胶 | 5t/a | 5t/a | 淀粉胶，主要成分为淀粉、水、增稠剂 |
| 8 | 大豆环保油墨 | 3t/a | 5.6t/a | 无芳烃大豆油墨，属醇溶性油墨，成份主要有合成树脂、大豆油（改性为干性油）、填充料、颜料和连结料，有机溶剂为无毒的醇类和芳香酯类化合物。其中25%连接料、60%颜料、10%填充料、5%助剂（树脂、油等） |
|  | LED UV油墨 | 7.5t/a | 7.5t/a | 主要由光固树脂（光活性齐聚体）、活性稀释剂（稀释单体）、光引发剂、着色剂、添加剂等组成，不含挥发性有机溶剂。 |
|  | 快干型水墨 | 0.5t/a | 0.5t/a | 25kg/桶，属环保型水墨，主要成分为水、丙烯酸树脂、酞青蓝等颜料 |
| 9 | 无碳纸 | 0 | 1500t/a | 40g/m2、80g/m2 |
| 10 | 双胶纸 | 0 | 600t/a | 787×1092，850×1168，880×1230 |
| 11 | 洗车水 | 0 | 0.8t/a | 环保溶剂加上高效乳化剂配制而成，清洗印刷机 |
| 12 | PS版 | 0 | 8.6t/a | 薄铝板为支持体，涂以重氮感光树脂的非银感光材料 |
| 13 | CTP版 | 6000张/a | 6000张/a | 包括铝板、亲墨层（热敏涂层）和PVA层三部分 |
| 14 | 橡皮布 | 150块/a | 150块/a | 本项目改建完成后不再使用 |
| 15 | 酒精 | 0.90t/a | 0.90t/a | 市场购买 |
| 16 | 显影液 | 0.5t/a | 0.8t/a | 市场购买 |
| 17 | 粘着防止剂 | 12kg/a | 12kg/a | 主要成分二乙醇胺、三乙胺、三乙醇胺、碱金属的氢氧化物、碱金属硅酸盐、碱金属磷酸盐、磷酸钠、焦磷酸钠、三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、水溶或水分散的增稠剂、氟表面活性剂和水等，市场购买，加纯水勾兑后使用 |
| 18 | 自来水 | 965.4m3/a | 1440.8m3/a | 平原新区管委会供水管网提供；生产及员工生活用水 |
| 19 | 电 | 77万kw•h/a | 92万kw•h/a | 平原新区管委会变电所提供 |

6. 主要设备设施

本项目建设完成后，新增的生产设备有胶印机、切纸机和配页机等。

本项目主要生产设备、设施改造情况一览表详见表5。

表5   本项目新增主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胶印机 | 大明NP620 | 8 | 单色联单印刷 |
| 2 | 胶印机 | 沃盛强NP620 | 3 | 单色联单印刷 |
| 3 | 胶印机 | 沃盛强NN560 | 1 | 多色联单印刷 |
| 4 | 胶印机 | 华田NP-47 | 1 | 多色联单印刷 |
| 5 | 胶印机 | 华田NPC-620 | 1 | 多色联单印刷 |
| 6 | 胶印机 | 华田NP-622 | 1 | 多色联单印刷 |
| 7 | 胶印机 | 威海524 | 2 | 多色联单印刷 |
| 8 | 胶印机 | 海德堡524 | 1 | 多色联单印刷 |
| 9 | 切纸机 | 国望KS-130T | 3 | / |
| 10 | 配页机 | / | 1 | / |

根据《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环（2019]154号），“新乡市辖区内国控、省控、审控重点监控企业、涉VOCs污染排放的企业”，“总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端”。本次扩建需根据该通知要求，在总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施安装用电量监控系统终端。

7. 公用工程

7.1 供水

本项目建设完成后生产用水主要为显影用纯水，生活用水为职工用水。

（1）生产用水

现有工程显影液用量为1t/a，其中显影液配制用纯水量为0.5m3/a。

本项目外购的显影液需与纯水按1:1混合后使用，PS版显影后直接自动冲版，冲版水较少，直接进入显影液内，根据显影液比例自动增加显影液原液，使显影液与水比例为1:1。经调查，本项目显影液用量为0.3t/a，其中显影液配制用纯水量为0.3m3/a。本项目实施后，全厂生产用水总量为0.0027m3/d、0.8m3/a。

（2）生活用水

现有工程劳动定员80人，均不在厂区内食宿。生活污水主要为职工日常生活废水。现有工程生活用水量为3.2m3/d、960m3/a。本项目新增劳动定员40人，均不在厂区内食宿。生活污水主要为职工日常生活废水。厂区员工生活用水量为1.6m3/d、480m3/a。本项目实施后，全厂生活用水总量为4.8m3/d、1440m3/a。

7.2 排水

现有工程更换的废显影液为1.18t/a，本项目更换的废显影液为0.4t/a，本项目实施后，全厂产生的废显影液为1.58t/a。更换的废显影液包含感光物质，作为危险废物处理。

现有工程职工生活用水量为3.2m3/d、960m3/a，生活污水产生总量为2.56m3/d、768m3/a。本次扩建完成后新增劳动定员40人，本项目新增污水排放量为1.28m3/d、384m3/a，生活污水经平原示范区污水管网收集后排入平原示范区桥北污水处理厂进行处理。

表6   本次改建前后用排水参数一览表    单位：m3/a

| 类别 |  | 现有工程 |  | 扩建完成后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新鲜水 | 纯水 | 新鲜水 | 纯水 |
| 给水 | 用水总量 | 965.4 | 0.68 | 1440 | 0.8 |
|  | 其中：生活用水 | 960 | 0 | 1440 | 0 |
|  | 生产用水 | 5.4 | 0.68 | 0 | 0.8 |
| 损耗 | 损耗量 | 197.4 | 0 | 288 | 0 |
| 排水 | 排水量 | 768 | 0.68 | 1152 | 0.8 |

员工办公用水

损耗288

1440

1152

平原示范区桥北污水处理厂

化粪池

1152

显影液配制

作为危废处理

0.8

纯水0.8

新鲜水

1440

图1    项目改建完成后水平衡图（单位：m3/a）

7.3 供电

现有工程用电量77万kw·h/a，本次扩建工程新增用电量15万kw·h/a，由平原新区变电所接入，主要用于项目生产设备用电，可满足项目生产的需求。

8. 政策相符性分析

本项目属于印刷包装扩建项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本次扩建工程属于允许类十九条轻工类第12款“高新、数字印刷技术及高清晰度制版系统开发与应用”，符合国家产业政策的要求。经对比《部分工业行业淘汰落后生产工业装备和产品指导目录》（2010年本），本次扩建工程设备和产品均不在淘汰落后生产工业装备和产品范围内。

项目已在新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局备案，项目编号：2020-410773-23-03-006481，备案表见附件2。

9. 本项目与新环[2015]342号文的对照分析

本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号文）对照分析见表7。

表7  项目与新环[2015]342号文的对照分析表

| 项目 | 与本项目相关条文 |  | 本项目情况 | 对比 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新乡市主体功能区 | 重点开发区域 | 新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市； | 本项目位于平原城乡一体示范区 | 本项目位于重点开发区域 |
|  |  | 农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区 |  |  |
|  | 限制开发区、农产品主产区 | 辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域） |  |  |
|  | 禁止开发区 | 百泉风景名胜区、白云寺森林公园、辉县市关山国家地质公园 |  |  |
| 污染防治（控）重点单元 | 水污染 | 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县 | 本项目位于平原城乡一体示范区 | 不属于 |
|  | 大气污染 | 新乡市域全部 | 本项目位于平原城乡一体示范区 | 属于 |
|  | 重金属污染 | 新乡县、凤泉区 （铅镉污染防控区） | 本项目位于平原城乡一体示范区 | 不属于 |
| 工业项目分类 | 一类工业项目：轻工类 |  | 本项目为包装装潢及其他印刷 | 本项目属于一类工业项目 |
| （一）工业准入优先区 | 环境准入政策： 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 3.下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 4.放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 5.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外） |  | 1、本项目不在豁免名录内。 2、本项目应编制环境影响报告表。 3、本项目为包装装潢及其他印刷，属于一类项目中纸制品（不含化学处理工艺的）。 4、本项目不属于《水污染防治重点单元》区域内的：煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《大气污染防治重点单元》区域内：燃煤火电项目，煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《重金属污染防控单元》防控区域内：涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目。 | 符合环境准入条件。 |

由表6可知，本项目位于新乡平原城乡一体示范区桥北工业园区印刷科技产业园，属于新乡市主体功能区的重点开发区，且不属于《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号文）中所列的不予审批项目，符合审批条件。

10. 本项目与新环【2016】174号文的对照分析

本项目与《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环[2016]174号）对照分析见表8。

表8  本项目与新环[2016]174号的对照分析表

| 项目 | 与本项目相关条文 | 本项目情况 | 对比 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点治理行业 | 重点治理化工、表面涂装、包装印刷行业。 | 本项目为包装装潢及其他印刷（C2319） | 本项目属于重点治理行业 |
| 包装印刷行业治理标准及要求 | 注重源头污染预防。推广使用中国环境标志产品认证的环保型油墨、胶粘剂，禁止使用不符合环保要求的油墨、胶粘剂。 | 本项目印刷过程中使用的为环保型油墨 | 符合 |
|  | 加强工艺废气逸散控制。产生VOCs废气的工艺线应尽可能设置于密闭工作间内，集中排风并导入VOCs控制设备进行处理。无法设置密闭工作间的生产线，VOCs排放工段应设置集气罩、排风管道组成的排气系统。使用溶剂型油墨的单张印刷应避免无组织排放，利用车间换气系统的收集废气；轮转印刷应在所有VOCs排放点设立废气收集装置；使用溶剂型胶粘剂的复合过程应密闭干燥段，在工艺线上安装废气收集设施。 | 本项目在密闭车间内进行生产，印刷废气均经集气罩收集后经UV光氧化催化装置+活性炭吸附装置处理后经17m高排气筒排放。 | 符合 |
|  | 开展工艺废气治理。根据印刷行业废气组成、浓度、风量等参数选择适宜的技术，对车间有机废气进行净化处理。 | 本项目采用UV光氧化催化装置+活性炭吸附装置处理有机废气，经排气筒高度与内径合理性分析，排放方式及排放强度合理。 | 符合 |
| 重点行业VOCs污染治理总体要求 | 对于1000ppm以下的低浓度VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩－燃烧技术处理，也可采用UV光氧化催化法体技术或生物处理技术等净化处理后达标排放。有组织废气的总净化效率原则上不低于75%。 | 本项目产生的有机废气浓度低，采用UV光氧化催化装置+活性炭吸附装置处理，总净化效率超过80%。 | 符合 |
|  | 需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，应有详细的购买及更换台账，提供采购发票复印件，台账至少保存3年。 | 本项目建设单位专人定期维护UV光氧化催化装置+活性炭吸附装置，有详细的购买及维护台账，提供采购发票复印件，台账至少保存3年 | 符合 |

由表8可知，本项目建设与《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环【2016】174号）的要求总体相符合，挥发性有机物排放达到合理处置。

11. 选址可行性分析

（1）项目地理位置

本项目位于新乡市平原示范区中原印刷科技产业园，通过购置新乡市国基置业有限公司在新乡市平原示范区中原印刷科技产业园建设的标准化厂房进行经营活动，总占地面积30亩（20000m2）。项目西侧临太行大道，北侧为河南千卡绘纸制品有限公司，东侧为河南欧伦包装印刷有限公司，南侧为尊之尼印务公司。距项目较近的敏感点有西南侧552m的大胡庄村和北侧约480m的阎庄村。项目地理位置图见附图一，厂界周围环境概况图见附图二。

（2）规划相符性分析

本项目选址位于新乡平原示范区桥北产业集聚区中原印刷产业园内，对比《新乡平原新区城区总体规划图》，本项目用地属于二类工业用地（详见附图三）。

本项目利用建设单位购买新乡国基置业有限公司标准化厂房的闲置车间进行生产经营。

根据《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书》可知，桥北产业集聚区规划内容如下（节选）：

①规划范围：桥北产业集聚区位于新乡市平原示范区的北部，西起天山路、东至泰山路、北到辽河路（原松花江路）、南抵滨湖大道（原淮河路）与卫河路，总规划面积18.24km2。

②主导产业：以新能源汽车和生物医药为主导产业，以电子信息及商贸物流服务业为辅助产业，限制入驻以下电子信息类：激光视盘机生产线（VCD系列整机产品）、模拟CRT黑白及彩色电视机项目。

③主要功能分区：集聚区主要划分为三大功能区：即工业集中区、居住商业区、研发办公区。其中工业区位于集聚区的东北部，居住商业位于西南部，研发办公位于中部。

根据桥北产业集聚区用地规划图（见附图四），本项目用地性质为工业用地，符合桥北产业集聚区土地利用规划要求；根据桥北产业集聚区产业布局规划图（见附图五），项目位于电子信息等综合片区。评价认为本项目不属于桥北产业集聚区限制类项目，满足准入条件；项目的建设与《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书》中桥北产业集聚区产业布局规划相符。

2013年，《新乡市平原新区中原印刷包装产业园一期工程环境影响报告表》已经新乡市环保局批复。本项目位于新乡市平原新区中原印刷包装产业园一期工程内。

本项目评价区域内没有文物古迹和珍稀动植物资源等环境敏感目标。综上，本项目拟选厂址位置可行。

与本项目有关的原有污染情况、主要环境问题

河南新正方彩印有限公司位于新乡市平原示范区中原印刷科技产业园，是专门生产纸制品印刷包装的企业，该企业现有工程已于2019年6月10日以新平环执表审[2019] 06号文通过了新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会审批，并于2019年12月自行组织竣工环境保护验收合格。

现有工程环评批复后，根据《河南省2019年挥发性有机物治理方案》，保证有机废气处理措施的稳定性，建设单位于2019年10月改造1套UV光氧化催化+活性炭吸附装置处理，有机废气经UV光氧化催化+活性炭吸附装置+17m排气筒分别排放。

1、现有工程概况

现有工程主要经建设情况见表9。

表9   现有工程主要建设情况一览表

| 项组组成 | 主项名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1#生产厂房 | 2层（10m），6000m2 |
|  | 2#生产厂房 | 2层（10m），6000m2 |
|  | 精细车间 | 4层（12m），3000m2 |
| 公用工程 | 供电 | 平原示范区管委会变电所提供 |
|  | 给水 | 平原示范区管委会供水管网提供 |
|  | 排水 | 生活污水经平原示范区污水管网收集后排入平原示范区桥北污水处理厂进行处理 |
| 环保工程 | 废水 | 依托新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程已建2座20m3化粪池 |
|  | 废气 | 印刷、覆膜工序、糊盒工序：集气装置+低温等离子体净化装置+17m高排气筒（本次改建将现有的低温等离子体处理装置升级改造为UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置，印刷机单独密闭设置） |
|  | 危险废物 | 危险废物暂存间30m2 |
|  | 一般固废 | 一般固废暂存间10m2 |

现有核查生产设备见表10。

表10  项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 数量 （台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七色印刷机 | 海德堡速霸102-7+L | 1 |
| 2 | 四色印刷机 | CD-102-4 | 1 |
| 3 | 双色印刷机 | 罗兰D-6050 | 1 |
| 4 | 双色水墨印刷机 | DZXJ500B | 1 |
| 5 | 08机 | YP1A1E | 1 |
| 6 | CTP数字制版机 | Austter T864 | 1 |
| 7 | 勾底糊盒机 | ES-650 | 1 |
| 8 | 糊盒机 | ZH-880PFT | 1 |
| 9 | 程控切纸机 | 国威裁切系统137F1 | 1 |
| 10 | 程控切纸机 | QZKC1370B | 1 |
| 11 | 全自动模切机 | SL-1060C | 1 |
| 12 | 全自动模切机 | MY-1080 | 1 |
| 13 | 分切机 | / | 1 |
| 14 | 模切机 | / | 1 |
| 15 | 半自动覆膜机 | 1050M | 1 |
| 16 | 全自动覆膜机 | FMCY920E | 1 |
| 17 | 全自动覆膜机 | 立式OPP | 1 |
| 18 | 钉箱机 | DZX-1200 | 2 |
| 19 | 全自动裱纸机 | BZJ-1300S | 1 |
| 20 | 烫金机 | / | 3 |
| 21 | 高速小张品检机 | HX500-Antelope | 1 |
| 22 | 打码机 | MP930IR | 1 |

2、现有工程工艺流程及产污环节

对于现有工程建设内容、原辅料用量、设施设备情况在前面内容已做交代，在此不再赘述，在此给出现有工程工艺流程及产污环节见图2、图3。

2.1包装盒、彩页、画册、手提袋工艺流程

现有工程包装盒、彩页、画册、手提袋等生产工艺基本相同，所有产品生产工艺基本相同，只有后工工序根据产品不用有所不同，其工艺主要包括电脑设计排版、CTP制版、印刷、后工工序、检验、成型、检验、包装、入库。工艺流程描述如下：

- 电脑制图：由设计人员根据客户要求对产品进行设计、排版。

（2）CTP制版：现有工程CTP版为阳图热敏型，通过CTP制版系统进行制版，外购底板后，送入热敏冲版机，其显影原理为：感光物质有效吸收红外激光的光能，并将吸收的光能转换为热能，使热敏涂层的温度能够减弱版材表面成膜树脂化学键连接而发生化学分解，从而使热敏涂层具有水（碱）溶性。见光区域的热敏涂层在热的作用发生分解反应，具有碱溶性，显影处理时被处理掉，露出亲水的版基成为亲水的空白部分；未见光区域的热敏涂层没有发生分解反应，不具有碱溶性，显影处理后仍然留在版面成为亲油的图文部分。CTP版显影后直接自动冲版，冲版水较少，直接进入显影液内，根据显影液比例自动增加显影液原液，使显影液与水比例为1:1，此过程直接由设备自动控制。

现有工程使用的热敏CTP版材的网点再现性好、分辨力高，网点边缘锐利清晰，印刷时容易达到水墨平衡，而且具有良好的适用性，产品性能稳定、质量可靠，显影指标更宽、网点还原性好、可以曝光出1%至99%的网点，阶调清晰、层次感强和着墨性好，不需要定影，可直接用于印刷。

- 印刷：在印刷之前CTP版首先需要进行润版，然后将CTP版上面的图案采用印刷机通过油墨印在纸张上。为保证印刷质量，墨辊以及橡皮布需要定期进行清洗。现有工程加墨量由印刷机自动控制，加墨准确，因此墨辊上油墨层较薄。橡皮布上积聚有纸毛、纸粉、墨皮及其它脏物、降低印刷品的质量，所以橡皮布要及时清洗。现有工程墨辊及橡皮布在每天上下班用沾有酒精的抹布擦拭即可。

印刷机配套有电加热烘干设备（开放式烘干方式），在此过程中油墨中的助剂会产生挥发性气体。印刷机工作时间为8h/d（300d/a）。

- UV印刷：部分对印刷品局部亮度有要求的产品进行局部UV印刷。UV印刷是一种通过紫外光干燥、固化油墨的一种丝网印刷技术，UV印刷使用UV亚膜光油（即UV油墨）。UV光油在经过紫外光照区域时，最佳温度应为50-60℃，因为在这个温度下UV光油固化快，固化后附着力强，在此过程中UV光油由液态变为固态，会产生挥发性气体。丝网印刷过程使用的丝网版采用菲林进行晒版，此过程会产生废菲林。UV机工作时间为8h/d（300d/a）。

（5）覆膜：对印刷后的纸张在覆膜机上进行覆膜（需局部过UV的产品不需要覆膜），覆膜采用干式覆膜胶（无溶剂型环保胶）。

（6）后工车间：对覆膜后的纸张根据产品需要分别进行过UV、模切（在模切机完成）、烫金（在烫金机上完成）、对裱。

（7）裱糊：主要用于包装盒的生产，因对产品硬度有要求，需进行裱糊。裱糊主要是将外购纸板与印刷好的纸张在全自动裱纸机上进行裱糊，裱糊采用淀粉胶。

（8）装订：对经过后工工序加工完成的包装盒、包装箱进行粘盒；加工完成的彩页、画册、手提袋等产品进行折页、装订等，胶订过程在胶水机和全自动面板机上完成。粘盒采用果冻胶（EVA热熔胶），果冻胶（EVA热熔胶）加热温度为130～180℃，采用电加热方式，胶订机工作时间为8h/d（330d/a）。

（9）检验：对成型的产品进行人工抽样，检验是否合格。

（10）包装：根据需要对产品进行包装，运往仓库存放。

现有工程包装盒、彩页、画册、手提袋生产工艺流程及产污环节见图2；

电脑设计、排版

CTP制版

印刷

包装入库

废气、噪声

噪声

固废

外购底版、显影液

油墨

废气、固废

切纸

纸张

覆膜

UV印刷

压纹模切

烫金模切

对裱

检验

固废

固废

废气、噪声

固废

粘盒/装订

图2     现有工程包装盒、彩页、画册、手提袋生产工艺流程及产污环节图

2.2包装箱生产工艺

现有工程包装箱生产工艺流程包括印刷、裱糊、模切、钉箱、检验、包装。

包装箱生产工艺除印刷工艺外，其它工艺与包装盒、彩页、画册、手提袋工艺流程相似，包装箱印刷工艺采用水墨印刷机进行印刷。

印刷

裱糊

包装

入库

废气、噪声

固废、噪声

油墨

固废、噪声

模切

检验

钉箱

原纸

噪声

图3  现有工程包装箱生产工艺流程及产污环节

3、现有工程污染物排放及达标情况

根据《河南新正方彩印有限公司印刷技术升级及生产线智能化技术改造项目竣工环境保护验收报告》，验收期间建设单位委托河南恒科环境检测有限公司于2019年12月9日至12月10日对项目的废气、废水、噪声排放情况进行了监测。

（1）大气污染物

现有工程产生的废气主要为印刷、覆膜工序产生的非甲烷总烃。

- 非甲烷总烃

现有工程印刷机、覆膜机顶部设置集气罩，印刷与覆膜废气收集后由引风机抽吸送入UV光氧化催化+活性炭吸附装置处理之后经17m高排气筒排出车间。

根据现有工程环评文件及环境保护竣工验收报告，结合现场调查，现有工程废气产排及治理情况见表10、表11。

表10   现有工程有组织废气产排情况汇总表

| 排放源 | 废气产生工段 | 污染物 | 产生情况 | 采取治理措施 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 覆膜 | VOCs | 59.7mg/m3、0.221kg/h | 集气罩+UV光氧催化装置+活性炭吸附+17m排气筒 | 12.6mg/m3、0.241kg/h |
|  | 印刷 |  | 56.4mg/m3、0.946kg/h |  |  |

表11   现有工程无组织废气产排情况汇总表    单位：mg/m3

| 废气产生工段 | 污染物 | 上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 非甲烷总烃 | 0.63-0.78 | 1.14-1.30 | 1.10-1.33 | 1.00-1.30 |

根据《河南新正方彩印有限公司印刷技术升级及生产线智能化技术改造项目竣工环境保护验收报告》，验收期间对于有组织废气，在生产车间排气筒设置一个监测点位，每天监测三次，监测两天。

车间产生的非甲烷总烃经集气罩收集+UV光氧化催化+活性炭吸附装置处理后非甲烷总烃排放平均浓度12.6mg/m3，排放速率0.241kg/h，去除率79.3%。

验收期间，印刷、覆膜工段废气经处理后排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求相关标准值，同时也能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中印刷工业有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度值50mg/m3。

对于无组织废气在项目厂界上风向设置一个监测点位，下风向设置三个监测点位，每天监测三次，监测三天，监测期间非甲烷总烃浓度为上风向0.63~0.78mg/m3，下风向1.00-1.33mg/m3，无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（周界外浓度最高点：颗粒物1.0mg/m3、非甲烷总烃4.0mg/m3），《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）厂房外监控点处1 h平均浓度值10mg/m3；同时满足豫环攻坚办[2017]162号文中有机废气工业企业边界挥发性有机物排放建议值2mg/m3的标准。

（2）水污染物

现有工程废水主要为职工生活产生的生活污水。根据验收监测报告，废水排放 COD平均排放浓度183mg/L，氨氮平均排放浓度18.1mg/L，悬浮物平均排放浓度78mg/L，BOD5平均排放浓度58.3mg/L。生活污水经化粪池处理后进入平原新区桥北污水处理厂处理。污水处理厂处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准（COD≤50mg/L，NH3-N≤5mg/L），现有工程总量控制指标为：COD0.0384t/a、 NH3-N0.0038t/a。

根据《河南新正方彩印有限公司印刷技术升级及生产线智能化技术改造项目竣工环境保护验收报告》，验收期间在废水总排口设置一个监测点位，每天监测三次，共检测两天，由监测结果可知，现有工程废水排放口的COD、BOD5、NH3-N、SS最大日均浓度可以达到平原示范区桥北污水处理厂处理进水水质要求（COD320mg/L，BOD5150mg/L，NH3-N 25mg/L，SS180mg/L）。

（3）噪声

现有工程噪声主要为印刷机、覆膜机、模切机、切纸机等设备运行时产生的机械噪声，已采取基础减振、厂房隔声等降噪措施。根据《《河南新正方彩印有限公司印刷技术升级及生产线智能化技术改造项目竣工环境保护验收报告》，验收期间，对该项目厂界四周噪声进行了检测，每天昼间检测1次，监测项目为1分钟等效连续A声级，监测时避开外界突发噪声的影响，由噪声监测结果可知厂界噪声值范围为昼间55.2～58.5dB(A)，夜间46.5-48.7 dB(A)，监测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准(昼间60dB(A)，夜间50dB(A))要求。

（4）固体废物

现有工程固废包括危险废物和一般废物。

危险废物主要包括：废油墨抹布、废橡皮布、废显影废液、废CTP版、废活性炭和废原料桶。

一般固废主要包括：生产过程产生的废纸屑、不合格产品、职工生活垃圾。

固体废物性质及处理方式汇总详见表12。

表12  现有工程固废性质及处理方式汇总表

| 序号 | 种类 | 产生量 | 性质 | 废物类别 | 代码 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废纸屑及不合格产品 | 43.45t/a | 一般固废 | / | / | 收集后外卖综合利用 |
| 2 | 生活垃圾 | 12t/a |  | / | / | 收集后由环卫部门统一处理 |
| 3 | 废原料桶 | 0.2t/a | 危险废物 | 其他废物 | HW49 | 暂存于厂区危废贮存室内，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处理 |
| 4 | 废CTP版 | 0.5t/a |  | 其他废物 | HW49 |  |
| 5 | 废活性炭 | 0.05t/a |  | 其他废物 | HW49 |  |
| 6 | 废显影液 | 1.18t/a |  | 感光材料 废物 | HW16 |  |
| 7 | 废橡皮布 | 0.25t/a |  | 其他废物 | HW49 |  |
| 8 | 废油墨抹布 | 0.5t/a |  | 其他废物 | HW49 |  |

综上所述，现有工程固体废物处置率100%，对环境影响较小。

（5）现有工程总量控制指标

现有工程总量控制指标为：COD 0.0384t/a、NH3-N 0.0038t/a、非甲烷总烃0.1647t/a。

（6）现有工程存在主要环保问题

现有工程已于2019年12月自行组织竣工环境保护验收合格。结合企业当前环保措施，项目的废水、噪声、固废处理措施能够满足要求。

根据《河南省2019年挥发性有机物治理方案》，保证有机废气处理措施的稳定性，建设单位于2019年10月将现有的低温等离子体处理装置升级改造为UV光氧化催化设备+活性炭吸附装置，印刷机单独密闭设置，现有工程有机废气经UV光氧化催化处理装置+活性炭吸附装置处理后，经1根17m高排气筒排放。

根据《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》，该方案中对生产环节中无组织排放的挥发性有机物详细要求，在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。现有工程印刷工段、覆膜工段应单独二次密闭设置，加强废气收集，有机废气收集率达到80%以上，满足《河南省2019年挥发性有机物治理方案》、《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》等环保相关法规及政策要求。

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

建设项目所在地环境概况

1、地理位置

新乡市地处河南省北部，南临黄河，与省会郑州、古部开封隔河相望：北依太行，与鹤壁、安阳毗邻；西连焦作，与晋东南接壤：东接濮阳，与鲁西相连，是豫北的经济和交道中心，经济区重要城市之一。具有承东启西、沟通南北的枢纽地位， 为豫北地区唯一的国家公路运输枢纽城市，京广、新菏、太石铁路在此交汇，107国道、106国道、京珠高速与济东高速、阿深高速穿境而过，黄河三桥已经开工建设，黄河四桥正在规划筹建。

新乡市平原示范区位于黄河北岸（过黄河大桥向北4km），西起107道两侧，东至京港澳高速以东与原阳县城接壤，南起黄河大堤，北至新乡县交界。距郑州市中心25km，距焦作市中心35km，距新乡市中心45km，居郑州、新乡、焦作三市交会中心，新乡市平原示范区规划总面积188km2。

本项目位于新乡市平原示范区中原印刷包装产业园，项目地理位置图见附图一。

2、地形地貌

平原示范区位于华北大平原的南端，地处黄河下游，系黄淮海平原的组成部分。 总的地势为西南部高，并以1/5000的坡降向东北倾降，海拔高程由83m逐步降为 78m，地貌由北向南可分为五个类型：

- 古黄河滩地区。在古阳堤与古黄河槽之间，包括祝楼乡、师寨乡、城关镇北半部和王杏兰乡、福宁集乡、黑山羊乡的一部分，面积约121713.28亩，占县域面积的6.06%，该地貌区的海拔高程为80m左右，地势比较平坦。至西南向东北倾斜，坡降为1/4000。

- 黄河故道沙丘沙垄区。在古黄河中，由于沉积之沙受风力吹动，而重新堆积连绵起伏的沙丘，相对高差一般在5m左右，海拔高程约80m，地面坡降为 1/4700。该地貌包括祝楼、黑山羊、福宁集、王杏兰、阳阿五个乡的一部分，以及城关、原武、师寨、蒋庄、官厂、包厂、郭庄、路寨、葛埠口的一小部分。面积约 323363.67亩，占县域面积的16.10%。

- 低洼平原区。在古黄河与现黄河之间，形成地势相对低洼的平原，海拔高度77m左右，地面坡降为 1/4000，该地貌包括师寨、城关南部、葛埠口、靳堂、大宾、太平镇、梁寨北部，以及路寨、齐街的少部分，面积约473998.92亩，占县域面积的23.6%。

- 黄河背河洼地区。黄河大堤从西向东横贯全县，长约 64km，沿大堤北侧有一条宽3~5km的槽形洼地，海拔76m左右，地面坡降为1/3000~1/6000，该地包括原武、葛埠口、靳堂、太平镇、梁寨南部，以及堤南各乡沿黄河大堤北侧部分， 面积约399886.48亩，占县域面积的19.91%。

- 黄河滩区。在黄河大堤与黄河水道之间，为宽度不等的河漫滩河阶地， 海 拔高程87m左右，地面坡降为1/5000~1/6000。该地貌包括桥北、韩董庄、蒋庄、官厂、郭庄、陡门，以及大宾、靳祝楼乡的堤南部分，面积约689507.75亩，占县域面积的34.3%。

3、地质条件

本项目场地地貌单元为黄河中下游冲积平原，形成了粉土、粘性土与砂土互层沉积的地层结构。地层为第四纪黄河冲积物。依据土工试验、标贯试验、静力触探及野外观察，按其土质特征及物理力学性质差异将本场地土划分为9个工程地质单元层。

项目场地地处华北坳陷内，深部构造形迹以隐伏断裂为主，新构造运动多具继承性，比较活跃。勘探深度内未发现有断裂及活动断裂通过。

4、气象条件

平原示范区地处黄河流域下游，属暖温带季风气候，四季的特点是：春季干旱风沙多，夏季炎热雨集中，秋季光足温差大，冬季干冷季节长。年平均气温14.4℃， 全年无霜期224d，全年日照1938h，灌区冬春盛行东北、西北风，夏秋盛行东南风、 南风，年平均风速为3.4m/s，瞬时最大风速为24m/s。由于年季变率较大，旱涝交际出现，但旱多于涝，雨量多集中在6～9月份，占全年降雨量的71%左右。

5、水文条件

（1）地表水

新乡市地处黄河、海河两大水系，平原面积占78%。目前水库容量1.99×109m3。 黄河流经新乡市170km，流域面积达4558km2。“南水北调”中线工程，在新乡境内长度77km。评价区域内主要有黄河、天然渠、文岩渠和幸福渠，属于黄河流域。 天然渠、文岩渠和幸福渠为人工河流。文岩渠位于本项目西侧约570m，天然渠位于本项目南侧约6km。

- 地下水

平原示范区范围的整体地面高程低于黄河河床标高程，黄河浸润， 渗透补给， 使得规划区水位埋藏较浅，南部2~4m，北部4~6m，背河洼地雨季常接近地表。由于平原示范区地表为第四系松散岩层所覆盖，地表在黄河冲积发育之前，下伏为新生代湖生代湖相沉积物质，巨厚的粘土、亚粘土层形成了良好的不透水隔层。同时由于黄河的发育兴盛，其上又堆积了巨厚的松散、半松散物质，为地下水的贮存提供了良好的空间条件。潜水含水层底板埋藏在地表下40m左右。

6、生物多样性

平原示范区属暖温带气候区，大部分为人工种植落叶阔叶林植被型，常见植被有杨、柳、榆、槐、椿、紫穗槐、荆条、茅草等。灌区属暖温带季风气候，因此灌区内植物适生面广。因人类长期的开发活动，原生自然植被现均已被各种农作物所替代，极少部分区域还存在一些野生植被资源。灌区是以农业为主的商品粮基地，农作物主要有小麦、水稻、玉米、大豆、红芋、高粱、棉花、花生、芝麻等。项目区周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

7、新乡平原示范区区城市规划

（1）功能定位

平原示范区功能定位为“四区一中心”：新乡市“三化”协调发展先导区、郑州新乡两个中心城市的新型卫星城区、城乡统筹发展先行区、对外开放示范区、全省现代农业示范和科技成果孵化中心。新乡市“三化”协调发展先导区。按照城市与农村、工业与农业、城市与产业协调发展理念进行建设，强化土地节约集约利用， 大力发展现代示范农业，提高农业生产规模化、集约化、产业化、标准化水平；重点发展科技创新产业，以制冷设备为主导的现代制造业，以农副产品加工、印刷、电子产品组装加工、家具等为主的都市劳动密集轻型工业；提升以度假、沿黄文化和自然生态景观旅游等为主的城市度假休闲服务业规模和水平，突出生态水系建设，加强资源节约和环境保护，引导农村人口向社区、城镇集中，形成“三化”协调发展新格局。

（2）产业定位

以科技研发、中试孵化和电动汽车、生物医药为主导，辅助发展生态农业衍生的相关教育、商贸和系列化深加工产业，适度发展现代物流仓储业、特色房地产业和休闲娱乐业等产业，积极拓展高附加值、低碳的其他城市服务性产业，形成多元化产业发展体系。

（3）产业布局

根据平原示范区总体空间布局，平原示范区产业布局分为两大类进行布局，一是以农业生产为主的现代农业产业园，二是主要依托城镇功能区布置的工业、研发和城市服务业等产业。

（4）用地布局规划

规划平原示范区呈“ L” 型发展，形成“一心、三轴、四片区”的总体空间结构。

一心：围绕中央公园布置由行政办公、商业商务、酒店接待、会展会议、文化娱乐等组成的城市综合中心。

三轴：分别是科研创新轴、商贸服务轴、产城联动轴。

①依托太行大道布置行政中心、总部基地、科教园区、会展中心和产业片区， 形成产一研一体化科研创新轴；

②以黄河大道串联教育及农业科研片区、主城片区和原武片区，形成黄河大道城11市功能轴；

③平原大道布置产业片区和主城片区，形成以平原大道为核心的产城互动、产城互促轴。

四片区——规划根据功能侧重的不同以及风貌特征的各异将新区划分为主城片区、原武片区、产业片区、教育及农业科研四个功能片区。

（5）基础设施规划

①供电

在新区内规划7所110kV变电站和3所220kV变电站。新区的电源以热电厂为主要电源，电容量为750MAV。新建的110kV变电站将从新建的220kV变引入高压输电线。

②供热

规划在平原示范区范围外西部建设一个热电厂来满足整个新区供热需求。

③供气

平原示范区已经建成一座天然气站，供气能力1.2万m3/d，在107国道、平原大道等道路敷设了33km供气管网。天然气站目前已投入使用。

④给排水

平原示范区在平原大道、卫河路、太行山大道等道路已敷设了供水管道，新建自来水厂已基本建成，近期将投入运行。排水采用雨污分流，目前在平原大道、卫河路、太行山大道等路段铺设雨水管道和污水管网，雨水、污水管道总长度均为50km，雨水根据地势就近排入河流，污水排入桥北污水处理厂处理。

本项目用地性质为二类工业用地，位于新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期项目内，运营期产生的生活污水进入平原示范区桥北污水处理厂进行处理，因此本项目符合平原示范区规划。

8、新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）

目前新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书已通过河南省环保厅批复，批复文号为豫环审[2015]516号。根据《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）》及其环境影响报告书，桥北产业集聚区规划内容如下：

（1）规划范围：桥北产业集聚区位于新乡市平原示范区的北部，西起天山路、东至泰山路、北到辽河路（原松花江路）、南抵滨湖大道（原淮河路）与卫河路，总规划面积18.24km2。

（2）建设项目环境保护准入条件：

主导产业：以新能源汽车和生物医药为主导产业，以电子信息及商贸物流服务业为辅助产业，限制入驻以下电子信息类：激光视盘机生产线（VCD系列整机产品）、模拟CRT黑白及彩色电视机项目。

对于达不到进区企业要求的建设项目不支持进入，具体体现为：

①不符合功能组团产业定位、污染排放较大的行业；

②高水耗、高物耗、高能耗的项目；

③废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物及盐分含量较高的项目；废水经预处理达不到污水处理厂收水水质标准的项目；

④工艺废气中含有难处理的、有无有害物质的项目；

⑤采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目。

（3）主要功能分区：集聚区主要划分为三大功能区：即工业集中区、居住商业区、研发办公区。其中工业区位于集聚区的东北部，居住商业位于西南部，研发办公位于中部。

（4）供水规划：依托新乡市平原示范区供水厂。

（5）排水规划：雨污分流制；雨水就近排入附近沟壑；污水收集后送入雅砻江路（原扬子江路）南侧的桥北污水处理厂处理（现状一期处理规模2万吨/天，二期6万吨/天），达标后排放。

（6）供热规划：依托新乡市平原示范区供热系统进行供热。

（7）垃圾处理规划：集聚区依托原阳县生活垃圾处理场进行处理。

（8）燃气规划：规划采用西气东输天然气作为集聚区气源。

根据桥北产业集聚区用地规划图（见附图4），本项目用地性质为工业用地，符合桥北产业集聚区土地利用规划要求；根据桥北产业集聚区产业布局规划图（见附图5），项目位于电子信息等综合片区，不属于限制类项目、达不到进区企业要求的建设项目，项目建设符合桥北产业集聚区产业布局规划。

《新乡市平原新区中原印刷包装产业园一期工程环境影响报告表》已经新乡市环保局批复。本项目位于新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程内。

综上分析，评价认为本项目不属于桥北产业集聚区限制类项目，满足准入条件；项目的建设与《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书》中桥北产业集聚区产业布局规划相符。

9、新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程

新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程位于新乡平原示范区永定河以南、通惠河以北、太行大道以东、昆仑山路以西。

（1）功能定位

新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程为集设计、 印刷、 出版为一体的专业性印刷基地。

（2）生活区

设置有集中生活区，为入驻印刷包装产业园的企业统一提供食宿。

（3）污水处理

产业园一期工程共设置有2座20m3化粪池，用于收集处理产业园内生活污水，园区内配套污水、雨水收集管网已建成投入运营。

本项目位于新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程内，为印刷包装项目，与新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程的功能定位相符。

10、关于印发《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的通知（豫环攻坚办[2020]7号）

为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）和《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知（豫政[2018]30号），持续改善全省环境空气质量，打赢大气污染防治攻坚战，制定本方案。该方案主要任务对开展VOCs专项治理提出了要求。

开展VOCs专项治理。实施源头替代。按照工业和信息化部、市场监管总局关于低VOCs含量涂料产品的技术要求，大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量(质量比)低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。

本项目印刷机在运行过程中产生挥发性有机物，本项目在密闭车间内进行生产，原料、中间产品与成品密闭储存，本次扩建印刷机等设备单独二次密闭设置，有机废气处理后经17m高排气筒排放，满足《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》要求。

11、河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案通知（豫环文（2019）84号）

根据河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案通知（豫环文（2019）84号）及《河南省2019年挥发性有机物治理方案》、《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》，方案对挥发性有机物提出了治理标准，具体要求如下：

《河南省2019年挥发性有机物治理方案》：推进印刷行业综合整治。推广使用柔版印刷、胶版印刷等低排放印刷方式。对油墨、胶黏剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上，在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放，收集的废气要采取回收、焚烧等末端治理措施进行净化处理，确保稳定达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光氧化催化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。

《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》：该方案中对生产环节中无组织排放的挥发性有机物详细要求，在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。

本项目印刷机在运行过程中产生挥发性有机物，本项目在密闭车间内进行生产，本次扩建印刷机等设备单独二次密闭设置，有机废气处理后经17m高排气筒排放，满足《河南省2019年挥发性有机物治理方案》以及《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》要求。

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：

1. 环境空气

环境质量状况

1.环境空气质量现状

项目所在地属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据新乡市环保局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，区域空气质量现状数据见表13。

表13     区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 101μg/m3 | 70μg/m3 | 144% | 超标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 56μg/m3 | 35μg/m3 | 160% | 超标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 16μg/m3 | 60μg/m3 | 26.7% | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 44μg/m3 | 40μg/m3 | 110% | 超标 |
| CO | 第95百分位浓度 | 2.08mg/m3 | 4mg/m3 | 50.2% | 达标 |
| O3 | 第90百分位浓度 | 178μg/m3 | 160μg/m3 | 111% | 超标 |

由表13可知，PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。

颗粒物： 2019年，新乡市PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%，比全省目标值（104微克/立方米）低3微克/立方米；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%，比全省目标值（104微克/立方米）低3微克/立方米。

气态污染物 ：SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。

2019年，新乡市环境空气优、良天数204天，优、良天数比例55.9%；去年同期，优、良天数177天，优、良天数比例51.8%；同比优、良天数增加27天，上升4.1个百分点。

目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55μg/m3以下，PM10年均浓度达到101μg/m3以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。

2.水环境质量现状

本项目废水经园区污水管网收集后排入平原示范区桥北污水处理厂处理，经污水处理厂处理后排入天然渠。本次评价选择天然渠韩董庄断面2019年1月~12月的监测数据进行评价，监测数据见下表14。

表14   天然渠韩董庄断面监测数据分析一览表

| 监测因子 监测点位 |  | 2019年1-12月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | NH3-N | TP |
| 韩董庄断面 | 监测值 | 9.5-30.5 | 0.19-1.81 | 0.075-0.249 |
|  | 执行标准 | 30 | 1.5 | 0.3 |
|  | 最大超标倍数 | 1.02 | 1.21 | / |
|  | 是否达标 | 否 | 否 | 是 |

由分析结果可知，天然渠韩董庄断面2019年1月~12月的监测数据中COD、NH3-N存在超标，不能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类标准，超标原因主要为沿河生活污水的排放。

3.声环境质量现状

根据现有工程环境保护竣工验收监测报告中对项目各厂界处噪声值监测，其现场监测的噪声值见表15。

表15      噪声现状监测结果        单位：[dB(A)]

| 地点 监测日期 |  | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019.12.9-12.10 | 东厂界 | 56.3-57.4 | 46.8-48.7 |
|  | 南厂界 | 57.3-57.7 | 46.6-48.4 |
|  | 西厂界 | 56.4-57.5 | 46.6-47.9 |
|  | 北厂界 | 55.2-58.5 | 46.5-48.5 |
| 标准 |  | 60 | 50 |

由表15可知，项目各厂界能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

4.生态环境现状

项目所在区域人为活动频繁，无野生植被、大型野生动物及受国家保护的动植物种类。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

- 环境空气保护目标：

| 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E / ° | N / ° |  |  |  |  |  |
| 阎庄村 | 113.773084 | 35.054908 | 居住区 | 人群 | 二类区 | N | 480 |
| 大胡庄庄 | 113.763342 | 35.044754 | 居住区 | 人群 |  | SW | 552 |

- 声环境及地表水环境保护目标：

| 环境类别 | 目标名称 | 方位 | 距离 | 功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | / | / | / | 2类区 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| 水环境 | 天然渠 | S | 6km | 农灌、生态 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 |

| 评价适用标准 环 境 质 量 标 准 | （1）《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚及2018修改单二级 单位：μg/m3 污染物名称; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3; TSP. 年平均; 60; 40; 70; 35; /; /; 200. 日平均; 150; 80; 150; 75; 4; 160*; 300. 1小时平均; 500; 200; /; /; 10; 200; /. *注：臭氧为日最大8小时平均值 （2）《地表水质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅳ类 单位：mg/L 污染物名称; pH; COD; 氨氮; 总磷. Ⅳ类标准值; 6~9; 30; 1.5; 0.3. （3）《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 单位：dB(A) 类别; 昼; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）《大气污染物污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 单位：mg/m3 污染物名称; 特别排放限值; 企业边界排放限值. 非甲烷总烃; 120 mg/m3，17m高排气筒对应排放速率≤12.8kg/h; 周界外最高允许浓度4.0mg/m3. （2）《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）挥发性有机物排放建议值 单位：mg/m3 项目; 非甲烷总烃. 有机废气排放口排放建议值（印刷行业）; ≤50. 工业企业边界挥发性有机物排放建议值; ≤2.0. 生产车间或设备边界挥发性有机物建议排放值; ≤4.0. （3）《河南省2019年挥发性有机物治理方案》 项目; 非甲烷总烃. 有机废气（印刷行业）; 采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上. （4）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） 项目; 非甲烷总烃. VOCs（NMHC）（印刷行业）; 厂房外监控点处1 h平均浓度值：10mg/m3； 厂房外监控点处任意一次浓度值：30mg/m3. （5）《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号） 项目; 非甲烷总烃. 有机废气; 低浓度有机废气净化效率不低于75%的要求. （6）平原示范区桥北污水处理厂进水指标 单位：mg/L 污染物名称; COD; BOD5; 氨氮; SS. 限值; 320; 150; 25; 180. （7）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 单位：dB(A) 类 别; 昼 间; 夜. 2类; 60; 50. （8）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单。 （9）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 废水：现有工程水污染物总量控制指标（纳入平原示范区桥北污水处理厂总量指标）：COD0.0384t/a、NH3-N0.0038t/a，本项目实施后全厂总量控制指标为：COD0.0576t/a、NH3-N0.0058t/a，新增预支总量控制指标COD0.0192t/a、NH3-N0.002t/a。 废气：现有工程VOCs总量指标为0.1647t/a；本项目实施后全厂VOCs总量控制指标为0.2023t/a；新增预支总量0.0376t/a。 |

本项目现有工程生产工序保持不变，新增闲置厂房，增加部分生产设备，产品种类增加无碳联单。本项目生产工艺流程及产污环节见图4。

建设项目工程分析

1. 营运期工程分析

1.1营运期工艺流程

从仓库搬运原纸放置于裁切线按上机规格裁切原纸，接着进入印刷线上机印刷

，对印刷后的半成品进行后工整理，然后将半成品输送至裁切线制成成品，最后进

行质检，挑出不合格品，合格品包装入库。

本项目营运期生产工艺流程及产污环节示意图见图4。

裁切

噪声、固废

噪声、废气

印刷

后工整理

油墨

裁切

纸张

噪声、固废

质检

包装入库

噪声、固废

固废

图4  联单生产工艺及产污环节示意图

1.2职工办公生活

职工办公生活产污环节示意图见图5。

办公生活垃圾

办公生活废水W1

职工办公、生活

图5  项目职工办公生活产污环节示意图

1.3营运期产污环节分析

1、废气

印刷机油墨废气

2、废水
    废水主要为职工办公生活过程中产生的生活污水。

3、固废

（1）危险废物

主要包括：废原料桶、废PS版、废UV灯管、废光触媒板、废油墨抹布、废显影废液、废活性炭。

（2）一般固废

主要包括：生产过程产生的废纸屑胶片及不合格产品、职工生活垃圾。

4、噪声

项目噪声主要为胶印机、切纸机等设备运行时产生的，噪声源强为65~90dB（A）。

| 名称 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织废气 | 废气量 | 15000m3/h、4500万m3/a | 15000m3/h、4500万m3/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 56.4mg/m3，0.117t/a | 12.1mg/m3，0.0246t/a |
|  | 无组织 废气 | 非甲烷总烃 | 0.013t/a | 0.013t/a |
| 水污染物 | 职工办公生活污水 | 废水量 | 1.28m3/d、384m3/a | 1.28m3/d、384m3/a |
|  |  | COD | 300mg/L、0.1152t/a | 50mg/L、0.0192t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L、0.0115t/a | 5mg/L、0.002t/a |
| 固体废物 | 一般固废 | 废纸屑、不合格品 | 8.4t/a | 废纸屑、不合格收集后外售 |
|  | 危险废物 | 废原料桶 | 0.05t/a | 外委有资质单位处理处置 |
|  |  | 废显影液 | 0.4t/a |  |
|  |  | 废PS版 | 0.37t/a |  |
|  |  | 废油墨抹布 | 0.2t/a |  |
|  |  | 废UV灯管 | 0.012t/a |  |
|  |  | 废光触媒板 | 0.001t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 0.2972t/a |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 6t/a | 环卫部门收集处理 |
| 噪声 | 本项目噪声主要为印刷机、切纸机等设备运行噪声，其源强值约为65~90dB(A)。经过减振、隔声、并附加距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |  |  |  |

主要生态影响：

本项目营运期主要污染物产生及预计排放情况

本工程为扩建项目，在标准化厂房进行生产，目前生产车间已经建成，不会影响和改变当地生态环境的变化，对生态环境影响较小。

1. 营运期环境影响分析

环境影响分析

本次扩建工程实施后营运期废气污染源主要为印刷工段废气产生的有机废气，均以非甲烷总烃计。

1.1废气产生量

（1）印刷废气

建设单位拟在生产车间设置有9台单色联单胶印机，7台多色胶印机。本项目印刷间内印刷过程中使用的油墨为环保油墨，油墨的成分是颜料、连结料、助剂及去离子水。颜料主要是有机颜料，本项目不同颜色油墨主要采用的为颜料红49:1、颜料黄14、颜料蓝15:3以及N330炭黑等。连接料主要有天然树脂和合成树脂，主要为870型丙烯酸树脂液、831乳液、824乳液等。助剂主要为甲醇、乙酯。在使用过程中，油墨的挥发分（主要为油墨中的助剂）约占油墨用量的5%，油墨挥发成分主要是有机气体。

根据建设单位提供的资料，本项目新增油墨消耗量为2.6t/a，评价从严考虑，假设油墨中的挥发成分全部挥发，则油墨废气（非甲烷总烃）的产生量为0.13t/a。

类比现有工程验收监测报告中的有组织废气监测数据，现有工程印刷工序废气产生浓度为56.4mg/m3、产生速率为0.864kg/h，风机风量为15000m3/h，有机废气经2#UV光氧化催化+活性炭吸附装置处理后，经1根17m高2#排气筒排放，废气排放浓度为12.1mg/m3，排放速率为0.181kg/h，排放量为0.0246t/a。废气处理装置综合处理效率为79%。

评价建议，设置封闭式印刷间，印刷机顶部均设置集气罩，废气经集气罩收集后进入车间设置的1套2#UV光氧化催化+活性炭吸附装置处理，处理后的废气分别经17m高2#排气筒排放。

由于本项目所用吸塑机为全自动机型，加热、成型均在密闭空间内进行，在产品出口会有废气产生。评价要求每台吸塑机成品出口上方设置集气罩（集气效率90%），印刷工序无组织非甲烷总烃排放量为0.013t/a。

综上，本项目扩建工程废气排放浓度和速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（非甲烷总烃排放浓度120mg/m3，17m高排气筒排放速率12.8kg/h））；同时也能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中印刷工业有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度值50mg/m3，建议去除率70%的要求。同时满足《河南省2019年挥发性有机物治理方案》中有机废气收集率达到70%以上的要求。

本次扩建完成后，在采取集气罩收集、设备二次封闭后，印刷工段集气效率为90%以上，新增有组织收集的非甲烷总烃产生量为0.117t/a，新增有组织排放的非甲烷总烃排放量为0.0246t/a，新增无组织非甲烷总体排放量为0.013t/a。

1.2废气处理措施

根据《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）、《河南省2019年挥发性有机物治理方案》等文件要求，需要对生产过程中产生的非甲烷总烃进行处理，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术要求。非甲烷总烃常见的净化方法有低温等离子体净化法、吸附法、催化燃烧法、冷凝法等。各种方法的主要优缺点见表16。

表16   非甲烷总烃主要处理处置方法比一览表

| 方法 | 原理 | 优点 | 缺点 | 适用范围 | 环境风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UV光氧化催化 | 光氧催化废气处理设备的技术是利用特种紫外线波段（C波段），在特种催化氧化剂的作用下，将废气分子破碎并进一步氧化还原的一种特殊处理方式。废气分子先经过特殊波段高能紫外光波破碎有机分子，打断其分子链；同时，通过分解空气中的氧和水，得到高浓度臭氧，臭氧进一步吸收能量，形成氧化性能更高的自由羟基，氧化废气分子。同时根据不同的废气成分配置多种复合惰性催化剂，大大提高废气处理的速度和效率，从而达到对废气进行净化的目的。 | 适合处理有机废气的范围广，处理效率高。 | 催化剂会失活 | 适用低浓度、 风量在1000m3/h~80000m3/h之间的有机废气治理 | 催化剂失活后有机废气的超标排放 |
| 低温等离子体净化法 | 采用双介质阻挡放电形式产生等离子体，等离子体反应区富含极高的物质。非甲烷总烃由风机提供动力，负压进入装置，在高能电子的作用下，使非甲烷总烃分子受激发，带电粒子或分子间的化学键被打断，同时空气中的水和氧气在高能电子轰击下也会产生OH自由基、活性氧等强氧化性物质，这些强氧化性物质也会与非甲烷总烃分子反应，使其在极短的时间内发生分解，从而促进非甲烷总烃消除，净化气体高空达标排放 | 设备重量轻，体积小，运行费用低廉、无二次污染、运行稳定、操作管理简便、即开即用。 | 具有安全隐患 | 适用低浓度、风量在1000m3/h~60000m3/h之间的有机废气治理。 | 可能会造成爆炸事件。可能会造成有机废气的二次污染。 |
| 吸附法 | 废气的分子扩散到固体吸附剂表面，有害成分被吸附而达到净化 | 可处理含有低浓度的碳氢化合物和低温废气；溶剂可回收，进行有效利用；处理程度可以控制。 | 活性炭的再生和补充需要花费的费用多，造成二次污染。 | 适用常温、低浓度、废气量较小时的废气治理。 | 需要及时更换活性炭，否则治理效率降低，可能会引起有机废气的超标排放 |
| 催化燃烧法 | 在催化剂作用下，使有机物废气在引燃点温度以下燃烧生成CO2和H2O而被净化 | 与直接燃烧法相比，能在低温下氧化分解，燃料费可省1/2；装置占地面积小；NOx生成少。 | 催化剂价格高，需考虑催化剂中毒和催化剂寿命；必须进行前处理除去尘埃、漆雾等；催化剂和设备价格高。 | 适用于废气温度高、流量小、有机溶剂浓度高、含杂质少的场合。 | 焚烧时存在爆炸的潜在危险，尤其是易挥发性可燃气体，若达到其爆炸极限遇明火则有可能引起爆炸。存在一定的安全隐患。 |
| 冷凝法 | 降低有害气体的温度，能使其某些成分冷凝成液体的原理 | 设备、操作条件简单，回收物质纯度高。 | 净化效率低，不能达到标准要求。 | 适用于组分单一的高浓度有机废气。 | / |

综上所述，从设备安全、二次污染产生几率低以及本项目非甲烷总烃产生浓度低，风量在1000m3/h~60000m3/h之间等综合方面考虑，参考现有工程的废气处理措施运行数据与经验，本项目扩建工程采用现有工程使用的UV光氧化催化+活性炭吸附装置处理各车间有机废气，处理工艺流程图见下图：

风机

UV光氧化催化+活性炭吸附装置

集气罩

印刷机

图16    非甲烷总烃治理工艺流程示意图

本项目采用的UV光氧化催化+活性炭吸附装置净化效率达80%，能够满足《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）中低浓度有机废气净化效率不低于75%的要求。评价要求建设单位由专人定期维护低UV光氧化催化+活性炭吸附装置，应有详细的购买及维护台账，提供采购发票复印件，台账至少保存3年。

1.3废气达标分析

本次扩建工程实施后，生产车间和新增1套2#UV光氧化催化+活性炭吸附装置，废气经处理后由1根17m高2#排气筒排放。其中本项目新增有组织排放量0.0246t/a，新增无组织排放量为0.013t/a。

本次扩建完成后废气产排及治理情况见表17、表18。

表17  本次扩建完成后有组织废气产排情况汇总表

| 废气产生工段 | 污染物 | 产生情况 |  |  | 采取治理措施 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量t/a | 速率kg/h | 浓度mg/m3 |  | 排放量t/a | 速率kg/h | 浓度mg/m3 |
| 本项目生产车间 | 非甲烷总烃 | 0.117 | 0.864 | 56.4 | 密闭生产车间+集气装置+产污单元二次封闭， UV光氧化催化装置装置+17m排气筒 | 0.0246 | 0.181 | 12.1 |

表18  本项目无组织废气产排情况汇总表

| 废气产生工段 | 污染物 | 产生量t/a | 面源情况 |  | 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 面积m2 | 高度m | t/a | kg/h |
| 印刷光 | 非甲烷总烃 | 0.013 | 1300 | 12 | 0.013 | 0.003 |

本次大气预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018中的规定，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见表19。

表19   估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 41.5 |
| 最低环境温度/℃ |  | -18.3 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/ º | / |

①预测因子

结合工程分析和污染物产排特点，本次评价选取非甲烷总烃作为预测因子，非甲烷总烃小时浓度限值质量标准参照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中总挥发性有机物（TVOC）8h平均值600ug/m3。（折算为1h平均值为1200ug/m3）。

②污染源调查内容

本次评价对有组织（即排气筒）、无组织污染源（即面源）进行分析评价，污染源清单见下表。

表20    有组织排放源污染参数调查清单

| 点源名称 | 排气筒高度（m） | 排气筒内径（m） | 废气排放速率(m/s) | 烟气出口温度（℃） | 年排放小时数（h） | 排放 工况 | 排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | 17 | 0.45 | 17.5 | 20 | 4800 | 连续 | 0.181 |

表21     面源参数一览表

| 面源 名称 | 面源 长度（m） | 面源 宽度（m） | 与正北夹角（º） | 面源初始排放高度（m） | 年排放 小时数（h） | 排放 工况 | 排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 65 | 20 | 10 | 12 | 4800 | 连续 | 0.003 |

③主要污染源评估模型计算结果

本项目大气主要污染源估算模型计算结果见表22。

表24   本项目无组织排放源估算模型计算表

| 距源中心下风向距离D/m | 有组织 |  | 无组织 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度 （μg/m3） | 占标率 % | 预测质量浓度 （μg/m3） | 占标率 /% |
| 10 | 0.0059 | 0 | 4.66 | 0.39 |
| 25 | 1.3098 | 0.06 | 6.99 | 0.58 |
| 56 | 12.3015 | 0.59 | 8.155 | 0.68 |
| 79 | 14.3134 | 0.71 | 6.99 | 0.58 |
| 100 | 13.2986 | 0.65 | 5.825 | 0.49 |
| 125 | 12.0419 | 0.59 | 4.66 | 0.39 |
| 150 | 10.856 | 0.53 | 4.66 | 0.39 |
| 175 | 9.7999 | 0.47 | 3.495 | 0.29 |
| 200 | 8.9149 | 0.47 | 3.495 | 0.29 |
| 300 | 8.8205 | 0.41 | 3.495 | 0.29 |
| 400 | 8.5609 | 0.41 | 2.33 | 0.19 |
| 500 | 7.5992 | 0.35 | 2.33 | 0.19 |
| 600 | 6.6139 | 0.35 | 2.33 | 0.19 |
| 700 | 5.7525 | 0.30 | 2.33 | 0.19 |
| 800 | 5.4693 | 0.30 | 2.33 | 0.19 |
| 900 | 5.4575 | 0.30 | 2.33 | 0.19 |
| 1000 | 5.3513 | 0.30 | 2.33 | 0.19 |
| 1100 | 5.192 | 0.24 | 2.33 | 0.19 |
| 1200 | 5.0091 | 0.24 | 2.33 | 0.19 |
| 1300 | 4.8085 | 0.24 | 2.33 | 0.19 |
| 1400 | 4.6079 | 0.24 | 1.165 | 0.10 |
| 1500 | 4.4132 | 0.24 | 1.165 | 0.10 |
| 1600 | 4.2185 | 0.24 | 1.165 | 0.10 |
| 1700 | 4.0356 | 0.18 | 1.165 | 0.10 |
| 1800 | 3.8586 | 0.18 | 1.165 | 0.10 |
| 1900 | 3.6934 | 0.18 | 1.165 | 0.10 |
| 2000 | 3.5341 | 0.18 | 1.165 | 0.10 |
| 2100 | 3.3866 | 0.18 | 1.165 | 0.10 |
| 2200 | 3.245 | 0.18 | 1.165 | 0.10 |
| 2300 | 3.1152 | 0.18 | 1.165 | 0.10 |
| 2400 | 2.9913 | 0.18 | 1.165 | 0.10 |
| 2500 | 2.8792 | 0.12 | 1.165 | 0.10 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 14.3134 | 0.71 | 8.155 | 0.68 |
| D10%最远距离/m | / | / | / | / |
| 下风向最大浓度出现距离/m | 79 |  | 56 |  |

④评价等级确定

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中评价等级判据见表25。

表25    评价工作等级判定依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1% ≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

根据估算模式，本项目各污染源评价等级结果见表26。

表26    本项目各污染源评价等级结果

| 污染源 | 下风向最大质量浓度/（μg/m3） | 下风向最大占标率/% | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2#排气筒 | 14.3134 | 0.71 | 三级 |
| 无组织 | 8.155 | 0.68 | 三级 |

综上所述，本项目大气评价等级为三级。

⑤预测与评价要求

经计算，本项目大气环境评价等级为三级，对环境影响较小，无需进行进一步预测与评价。

⑥污染物排放量核算

1）大气污染物有组织排放量核算

表27   大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2#排气筒 | 非甲烷总烃 | 12.1 | 0.181 | 0.0246 |

2）大气污染物无组织排放量核算

表28   大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 国家或地方污染物排放标准（kg/h） |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） | 10 | 0.013 |
|  |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 4.0 |  |
|  |  |  | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件1、附件2要求 | 2.0 |  |

3）大气污染物年排放量核算

表29  大气污染物年排放量核算

| - 序号 | - 污染物 | - 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 非甲烷总烃 | - 0.0376 |

综上，现有工程非甲烷总烃排放量为0.1647t/a，全厂非甲烷总烃排放量为0.2023t/a，新增非甲烷总烃排放量为0.0376ta。

⑦无组织排放厂界浓度达标性分析

本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的估算模型进行预测，经预测本项目周界外非甲烷总烃浓度最大值为0.009mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准非甲烷总烃周界外浓度最高点无组织浓度值4.0mg/m3，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）厂房外监控点处1 h平均浓度值10mg/m3；同时满足豫环攻坚办[2017]162号文中有机废气工业企业边界挥发性有机物排放建议值2mg/m3的标准。同时满足《河南省2019年挥发性有机物治理方案》中有机废气收集率达到70%以上的要求。

1.4评价结论

因此，本项目有组织及无组织废气均能达标排放，且大气环境评价等级为三级，则本项目对大气环境影响较小，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），评价结论为环境影响可接受。

1.5大气环境防护距离

按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008），评价采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算非甲烷总烃无组织排放的大气环境防护距离。经计算厂界内无超标点，不需要设置大气环境防护距离。

表30    大气环境防护距离参数及计算结果表

| 无组织排放源 | 污染因子 | 排放量 （kg/h） | 面源有效面积 |  |  | 大气环境防护距离计算结果（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长m | 宽m | 高m |  |
| 印刷工段无组织排放 | 非甲烷总烃 | 0.01 | 42 | 31 | 12 | 无超标点 |

1.6卫生防护距离

根据GB／T13201－91《制订地方大气污染物排放标准的技术方法》计算卫生防护距离，预测模式如下：

式中：L－工业企业所需卫生防护距离，m；

r－有害气体无组织排放源所在的生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5；

Qc－工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

A、B、C、D－卫生防护距离计算系数，根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。

根据卫生防护距离计算公式计算非甲烷总烃无组织排放的卫生防护距离。计算参数及结果见表31。

表31    卫生防护距离参数及计算结果一览表

| 排放源 | 污染因子 | 参 数 值 |  |  |  | 计算结果（m） | 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D |  |  |
| 印刷、覆膜工段无组织排放 | 非甲烷总烃 | 400 | 0.010 | 1.85 | 0.78 | 0.189 | 50 |

根据《制订地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）计算卫生防护距离，设置卫生防护距离为50m。根据平面布置图，厂界外卫生防护距离为：东厂界50m，南厂界50m，西厂界50m，北厂界50m，本项目卫生防护距离示意图见附图8。

本项目卫生防护距离内主要为其他同类型印刷企业，无居民点、学校等敏感建筑分布。

1.7大气环境影响评价自查

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），应对大气环境影响评价主要内容及结论进行自查，自查情况见附表1。

- 2、水环境影响分析

现有工程生活污水约2.56m3/d、728m3/a。本次扩建工程新增劳动定员40人，生活污水量增加1.28m3/d、384m3/a。本项目实施后全厂生活污水排放量为3.84m3/d、1152m3/a。

根据现有工程验收报告，现有工程生活污水经厂区园区化粪池处理后各污染物浓度与排放量分别为COD平均排放浓度183mg/L，氨氮平均排放浓度18.1mg/L，SS平均排放浓度78mg/L，BOD5平均排放浓度58.5mg/L，能够满足平原新区桥北污水处理厂处理进水水质要求（COD320mg/L，BOD150mg/L，SS180mg/L，NH3-N25mg/L），污水处理厂处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准（COD≤50mg/L，NH3-N≤5mg/L）。

平原新区桥北污水处理厂位于原阳县桥北任庄南20m处，天然一支渠北侧，总投资6689万元，日处理能力为2万m3/a，采用改良型卡鲁塞尔氧化沟+深度处理工艺（絮凝沉淀），服务面积约为6.21km2，主要区域为经十八路以西，纬十三路以南，纬九路以北以及经十三路以西，纬十六路以南，310国道以北和经十路以东，配套管网的设计服务范围与污水处理厂收水范围相同，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求。

本项目位于平原新区桥北污水处理厂收水范围以内，项目排水各污染项目排水各污染物浓度符合平原新区桥北污水处理厂进水水质要求，本项目废水排入平原新区桥北污水处理厂处理可行。

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水评价工作等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目依托现有废水治理措施，为间接排放项目，评价等级为三级B，三级B评价可不进行水环境影响预测。水环境影响评价自查见附表2。

综上，本次扩建后全厂生活污水量为3.84m3/d、1152m3/a。扩建完成后总量控制指标为：COD0.0576t/a、NH3-N0.0058t/a，新增预支总量控制指标COD0.0192t/a、NH3-N0.0020t/a。

3.固体废物影响分析

本次扩建工程固废主要包括危险废物和一般废物。

危险废物主要包括：废原料桶、废PS版、废UV灯管、废光触媒板、废油墨抹布、废显影废液、废活性炭。

一般固废主要包括：生产过程产生的废纸边纸屑、不合格产品、职工生活垃圾。

- 3.1危险废物

①废原料桶

项目生产过程中会产生油墨、胶等的废原料桶，现有工程产生量约0.2t/a，本项目新增废原料桶量约0.05t/a，则本项目实施后全厂废原料桶产生量为0.25t/a。这部分固废属于危险固废，属于《国家危险废物名录》（2016版）中规定的“HW49其他废物”中“900-041-49含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、容器、清洗杂物”，集中收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。

- 废PS版

本项目印刷过程中会产生一定量的废PS版，现有工程不使用PS版，但产生废CTP版，现有工程废CTP产生量约0.5t/a，本项目废PS版量约0.1t/a。则本项目实施后全厂废PS版和废CTP版产生量为0.6t/a。废PS版与废CTP版属于《国家危险废物名录》（2016年版）中规定的“HW16感光材料废物”中“231-002-16使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影，以及凸版印刷产生的废显（定）影液、胶片及废像纸”。本项目产生废PS版暂存于危险废物暂存间内，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处理。

③废UV灯管、废光触媒板（含二氧化钛催化剂）

本项目UV光氧化催化设备中UV灯管需要定期更换，更换周期为1年，更换时产生的废UV灯管。现有工程废UV灯管为40根，合0.012t/a，本项目新增废UV灯管产生量为40根，合0.012t/a，本项目实施后全厂废UV灯管产生量为0.024t/a。废UV灯管属于《国家危险废物名录》（2016版）中规定的“HW29含汞废物”中的“900-023-29”生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源。集中收集后交由有危废处理资质的单位处理。

此外，UV光氧化催化设备中废光触媒板（含二氧化钛催化剂）在达到使用寿命即失活之后需要更换，使用寿命大约为1年，现有工程产生的废光触媒板约为0.001t/a，本项目新增的废光触媒版量为0.001t/a。本项目实施后全厂废光触媒板产生量为0.002t/a。根据《国家危险废物名录》，HW50，“772-007-50烟气脱硝过程产生的废钒钛系催化剂”为危险废物。本项目产生的废光触板（含二氧化钛催化剂）虽不属于烟气脱硝过程产生，但属于废钛系催化剂，同时参考欧洲、日本对废催化剂的管理要求，建议企业将废光触媒板按危险废物进行管理和处置。

④废显影液

现有工程显影液更换以及清洗过程产生大量的显影废液，显影废液产生量1.18t/a，本项目废显影液产生量为0.4t/a，本项目实施后全厂废显影液产生量为1.58t/a。废显影液属于《国家危险废物名录》（2016版）中规定的“HW16感光材料废物”中“231-002-16使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影，以及凸版印刷产生的废显（定）影液、胶片及废像纸”。本项目产生废显影液收集于暂存桶内,定期交由有危险废物处理资质的单位进行处理。

⑤废油墨抹布

现有工程擦洗机器设备产生废油墨抹布0.3t/a，本项目擦洗机器设备产生废油墨抹布0.2t/a，则本项目实施后全厂废油墨布产生量为0.5t/a。废油墨抹布属于《国家危险废物名录》（2016版）中规定的“HW49其他废物”中“900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，这部分固废属于危险废物，集中收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。

⑥废活性炭

项目废气净化装置UV光氧化催化装置末端安装有活性炭吸附装置，为保证活性炭吸附装置的处理效率，内部的活性炭需要定期更换。根据运行经验，低温等离子体净化装置设备处理效率约70%~80%，活性炭吸附装置处理效率约30%~50%，该废气处理装置综合处理效率按80%计。

经核算，经UV光氧化催化装置处理后，现有工程活性炭吸附的有机废气量为0.2628t/a，活性炭有效吸附量根据吸附气体的不同，吸附量为300g/kg~600g/kg，本次评价取中间值qe=450g/kg，则活性炭需求量为0.584t/a；活性炭罐活性炭填装量为0.6t/个，每年更换一次，则现有工程废活性炭产生量为0.8468t/a，根据类比计算，本项目废活性产生量为0.2972t/a。本项目实施后，全厂废活性炭产生量为1.044t/a。

经查阅《国家危险废物名录》（2016版），废弃的活性炭属于HW49其他废物（非特定行业900-041-49）。项目产生的废活性炭厂区暂存后定期交由有资质的单位回收处置。

根据调查，现有工程危废暂存间设置为10m2，项目产生的危险废物统一收集后定期送往有危废处理资质的单位（中环信环保有限公司）进行处理。厂区内设置的危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修订版）的规定要求：①危废暂存间需防漏、防渗，顶部设置防雨棚；②危废暂存间应设置符合标准的警示标志；③制定危废管理制度、应急预案、培训计划、年度管理计划，定期进行应急演练、培训，并及时送环保局备案；④按照要求建立完善的危废管理台账，且危废管理台账至少保存10年。危废暂存间基本情况见下表。

- 3.2一般固废

①废纸屑、不合格产品

现有工程废纸屑、不合格产品产生总量为43.45t/a。本项目在生产过程中会产生废纸屑、不合格产品。本项目废纸屑产生量按用纸量的0.1%计算，本项目新增用纸量为2100t/a，则废纸屑产生量为2.1t/a；生产中产生不合格品约为3‰，则残次品产生量为6.3t/a。本项目废纸屑、不合格产品产生总量为8.4t/a。本项目实施后全厂废纸屑、不合格产品产生总量为51.85t/a。废纸屑、不合格产品暂存于一般固废暂存间内，定期外售。

②生活垃圾

本项目厂区现有劳动定员共计80人，扩建工程不新增劳动定员，均不在厂区食宿，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计算，则现有工程生活垃圾产生量为40kg/d、12t/a，本项目新增生活垃圾20kg/d、6t/a。总体工程生活垃圾产生量为60kg/d、18t/a。在厂区定点收集后，由环卫部门统一处置。

本次扩建后固体废物性质及处理方式汇总详见表32。

表32   项目固废性质及处理方式汇总表

| 序号 | 种类 | 现有工程产生量 | 本项目产生量 | 本项目实施后产生量 | 性质 | 废物类别 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废纸屑及不合格产品 | 43.45t/a | 8.4t/a | 51.85t/a | 一般固废 | / | 收集后外卖综合利用 |
| 2 | 生活垃圾 | 12t/a | 6t/a | 18t/a |  | / | 收集后由环卫部门统一处理 |
| 3 | 废原料桶 | 0.2t/a | 0.05t/a | 0.25t/a | 危险废物 | HW49 | 暂存于厂区危废贮存室内，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处理 |
| 4 | 废PS、废CTP版 | 0.6t/a | 0.1t/a | 0.7t/a |  | HW16 |  |
| 5 | 废UV灯管 | 0.012t/a | 0.012t/a | 0.024t/a |  | HW29 |  |
| 6 | 废光触媒板 | 0.001t/a | 0.001t/a | 0.002t/a |  | HW50 |  |
| 7 | 废显影液 | 1.18t/a | 0.4t/a | 1.58t/a |  | HW16 |  |
| 8 | 废油墨抹布 | 0.3t/a | 0.2t/a | 0.5t/a |  | HW49 |  |
| 9 | 废活性炭 | 0.8468t/a | 0.2972t/a | 1.044t/a |  | HW49 |  |

综上所述，本项目固体废物处置率100%，对环境影响较小。

4.声环境影响分析

本项目新增噪声设备有主要为印刷机、切纸机等设备运行时产生的机械噪声，噪声源强为65~90dB（A），经采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，可降噪20dB（A）。本项目噪声设备源强及降噪措施情况见表33。

表33  本项目新增噪声设备源强及降噪措施一览表

| 序号 | 设备名称 | 安装地点 | 台数 | 源强 dB（A） | 治理措施 | 噪声排放 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 印刷机 | 生产车间 | 16 | 75 | 基础减振、车间隔声 | 50 |
| 2 | 切纸机 |  | 3 | 80 | 基础减振、车间隔声 | 55 |

本次评价噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑厂房等建筑物的隔声及屏障作用。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。

（1）室外点声源利用点源衰减公式

式中LA(r)、LA(r0)分别是距声源r、r0处的A声级值。

（2）对于室内声源按下列步骤计算：

①由类比监测取得室外靠近围护结构处的声压级LA(r0)。

②将室外声级LA(r0)和透声面积换算成等效的室外声源。计算出等效源的声功率级：

式中：S为透声面积。

③用下式计算出等效室外声源在预测点的声压级。

④用下式计算各噪声源对预测点贡献声级及背景噪声叠加。

式中：LAi为声源单独作用时预测处的A声级，n为声源个数。

（3）户外建筑物的声屏障效应

声屏障的隔声效应与声源和接收点、屏障位置、屏障高度和屏障长度及结构性质有关，我们根据它们之间的距离、声音的频率（一般取500HZ）算出菲涅尔系数，然后再查表找出相对应的衰减值（dB）。菲涅尔系数的计算方法如下：

式中：A—是声源与屏障顶端的距离； B—是接收点与屏障顶端的距离；d—是声源与接收点间的距离；λ—波长。

本项目各厂界噪声预测结果见表34。

表34   本项目各厂界噪声预测结果一览表      单位：dB(A)

| 厂界 | 贡献值 | 预测值（昼间） | 达标分析 | 标准值（昼间） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 50.2 | 50.2 | 达标 | 60 |
| 南厂界 | 51.4 | 51.4 | 达标 |  |
| 西厂界 | 49.8 | 49.8 | 达标 |  |
| 北厂界 | 48.3 | 48.3 | 达标 |  |

由上表可知，项目扩建完成后各厂界昼间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准(昼间60dB(A))要求。综上分析，本项目生产噪声对周围环境的影响较小。

5. 土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），土壤评价工作等级按照环境影响评价项目类别与敏感程度分级结果划分。

（1）项目类别

本项目为制造业，属于污染影响型项目；根据土壤环境导则中土壤环境影响评价项目类别（附录A），项目类别为Ⅳ类（制造业-其他用品制造-其他）。

（2）占地规模

建设项目占地规模分为大型（≥50 hm2）、中型（5~50 hm2）、小型（≤5 hm2）。本项目用地面积为0.13hm2，占地规模为小型。

（3）环境敏感程度

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感。项目周边主要为其他生产企业，不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，敏感程度为不敏感。

（4）工作评价等级

由上述可知建设项目所属的土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，占地规模为小型；所处地区属于土壤环境不敏感区域，确定土壤评级等级低于三级，可不开展土壤环境影响评价工作。土壤环境影响评价自查见附表3。

6.环境风险分析

（1）物质风险识别

本项目所使用的化学品主要为油墨、酒精等，经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1突发环境事件风险物质及临界量表，本项目使用的原辅材料不涉及环境风险物质。

（2）环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1，当Q﹤1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。因此，判定本项目环境风险潜势为Ⅰ。

（3）风险评价工作等级划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，环境风险评价的工作等级根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势来确定，详见表35。

表35    环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据上表可知，本项目环境风险评价进行简单分析即可。

（4）环境风险简要分析

本项目原料纸、酒精属于可燃物质，在厂区暂存过程中，因员工疏忽带入明火或者其他非人为因素引发火灾事故，若发生火灾事故，将对周围安全、经济和环境造成不可挽回的损失，因此必须制定必要的防范措施，避免发生事故。

①车间内禁止吸烟、动用明火；

②安全通道要时刻畅通，以防发生意外时，人员疏通以及消防车辆进出畅通；

③消防器材要按照保质期内使用，过期得及时更换。

7.扩建前后污染物“三本账”分析

本项目为扩建项目，扩建前后污染物排放“三本账”见表36。

表36 扩建前后污染物“三本账”一览表

| 项目 |  | 现有工程（t/a） | 本项目（t/a） | “以新带老”削减量（t/a） | 总体工程（t/a） | 排放增减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.1647 | 0.0376 | 0 | 0.2023 | +0.0376 |
| 废水 | COD | 0.0384 | 0.0192 | 0 | 0.0576 | +0.0192 |
|  | NH3-N | 0.0038 | 0.002 | 0 | 0.0058 | +0.002 |

- 8.环保投资

本项目总投资300万元，其中环保投资27万元，占总投资的9%，环保投资估算见表37。

表37  本项目环保投资一览表

| 污染源 |  | 采取的治理措施 | 投资金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 现有工程印刷、覆膜工序产生的非甲烷总烃 | 密闭印刷间+集气装置+UV光氧化催化设备+活性炭净化装置+17m高排气筒 | 依托现有 |
|  | 本项目印刷工序 | 集气罩+1套（2#）UV光氧化催化+活性炭吸附装置+1根17m高（2#）排气筒 | 18 |
| 废水 | 生活污水 | 依托园区化粪池 | / |
| 噪声 | 现有工程设备运行噪声 | 基础减振、厂房隔声等 | 依托现有 |
|  | 扩建工程设备运行噪声 | 基础减振、厂房隔声等 | 6 |
| 危废 | 现有工程危险固废 | 1座10m2危废暂存间 | 依托现有 |
| 一般固废 | 现有工程危险固废 | 1座10m2一般固废暂存间 | 依托现有 |
| 环境管理 |  | 用电量监控系统终端1套 | 3 |
| 合计 |  | / | 27 |

9.竣工环保验收及日常监测计划

9.1环保验收内容

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设项目的主体工程完工后，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入生产或者运行。建设项目竣工后，建设单位自行该项目竣工环境保护验收。本次扩建工程完成后环保设施竣工验收一览表见表38。

表38  本次扩建工程完成后环保设施竣工验收一览表

| 污染源 |  | 采取的治理措施 | 环保要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 印刷机、覆膜机 | 密闭生产车间+集气装置+产污单元二次封闭，UV光氧化催化+活性炭吸附装置×2套+17m排气筒×2根 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文）、《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号） |
| 废水 | 生活污水 | 依托园区化粪池 | 平原新区桥北污水处理厂收水标准 |
| 噪声 | 设备运行噪声 | 基础减振、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）2类标准要求 |
| 固废 | 危险固废 | 1座10m2危废暂存间 | 固废处置率100%，满足环保要求 |
|  | 一般固废 | 1座10m2一般固废暂存间 |  |
| 环境管理 |  | 在总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施安装用电量监控系统终端 | 《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环（2019]154号） |

9.2环境监测计划

根据国家环保部《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066－2019），建议建设单位制定以下日常监测计划。

表39  日常监测计划

| 类别 | 监测位置 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 排气筒1#、2# | 非甲烷总烃 | 1次/年 |
|  | 厂界上、下风向 | 非甲烷总烃 | 1次/年 |
| 噪声 | 四周厂界 | 等效连续A声级 | 1次/每季度 |

| 名称 本项目营运期拟采取的防治措施及预期治理效果 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 印刷工序 | 非甲烷总烃 | 密闭生产车间+集气装置+产污单元二次封闭，UV光氧化催化装置×2套+17m排气筒×2根 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）挥发性有机物排放建议值（浓度50mg/m3） |
|  | 无组织 | 印刷工序 | 非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）挥发性有机物排放建议值（浓度2mg/m3） |
| 水污染物 | 职工办公生活污水 |  | COD、氨氮、SS | 生活废水依托园区化粪池处理后，进入平原新区桥北污水处理厂 | 不会对环境造成污染 |
| 固体废物 | 一般固废 |  | 废纸屑及不合格产品 | 收集后外售 | 处置率100% |
|  |  |  | 废UV灯管 | 外委有资质单位处理处置 |  |
|  |  |  | 废光触媒板 |  |  |
|  |  |  | 废PS版 |  |  |
|  |  |  | 废显影液 |  |  |
|  |  |  | 废油墨抹布 |  |  |
|  |  |  | 废原料桶 |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  |  | 职工生活垃圾 | 环卫部门收集处置 |  |
| 噪声 | 营运期间噪声主要来源于印刷机切纸机等， 经采取隔声间降噪、厂房隔声降噪措施后，对周围环境影响很小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准的要求。 |  |  |  |  |

生态保护措施及预期效果：

无

一、结论

结论与建议

1. 项目符合产业政策

河南新正方彩印有限公司智能化无碳联单生产线建设项目选址位于新乡市平原示范区中原印刷包装产业园内，项目总投资300万元，建成后年产15万令无碳联单制品。本项目已在新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局备案，项目编号：2020-410773-23-03-006481。

本项目属于印刷包装项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于允许类十九条轻工类第12款“高新、数字印刷技术及高清晰度制版系统开发与应用”，符合国家产业政策的要求。经对比《部分工业行业淘汰落后生产工业装备和产品指导目录》（2010年本），本项目生产设备和产品均不在淘汰落后生产工业装备和产品范围内。

根据《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号），本项目不属于大气污染防治重点单元严格审批项目和不予审批项目。

2. 选址可行性分析

（1）项目地理位置

本项目位于新乡市平原示范区中原印刷包装产业园，项目周边以生产企业为主，最近敏感点为北侧约480m的阎庄村及西南侧约552m大胡庄村。

（2）规划相符性分析

本项目选址位于新乡平原示范区中原印刷产业园内，对比《新乡平原新区城区总体规划图》，本项目用地属于二类工业用地。根据桥北产业集聚区用地规划图，本项目用地性质为工业用地，符合桥北产业集聚区土地利用规划要求；根据桥北产业集聚区产业布局规划图，项目位于电子信息等综合片区。评价认为本项目不属于桥北产业集聚区限制类项目，满足准入条件；项目的建设与《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书》中桥北产业集聚区产业布局规划相符。

本项目评价区域内没有文物古迹和珍稀动植物资源等环境敏感目标。综上，本项目厂址位置可行。

3. 项目污染物排放情况及环境影响分析

（1）废气

本项目建设完成后主要的大气污染物为非甲烷总烃。

- 有组织排放非甲烷总烃

根据现场调查，现有工程有1套UV光氧化催化+活性炭吸附装置+ 1根17m排气筒用于处理印刷工段废气，本次扩建过程中在生产车间印刷工序新建1套UV光氧化催化+活性炭吸附装置。由分析可知，本次扩建完成后生产车间排气筒非甲烷总烃排放浓度及排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（非甲烷总烃排放浓度120mg/m3，17m高排气筒排放速率12.8kg/h）；同时也能够满足《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）中低浓度有机废气净化效率不低于75%的要求，以及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中印刷工业有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度值50mg/m3，建议去除率70%的要求。同时满足《河南省2019年挥发性有机物治理方案》中有机废气收集率达到70%以上的要求。

②无组织排放非甲烷总烃

本次评价采用《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)的估算模型进行预测，经预测本项目周界外非甲烷总烃监测浓度最大值为0.009mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准非甲烷总烃周界外浓度最高点无组织浓度值4.0mg/m3，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）厂房外监控点处1h平均浓度值10mg/m3；同时满足豫环攻坚办[2017]162号文中有机废气工业企业边界挥发性有机物排放建议值2mg/m3的标准。

（2）废水

现有工程生活污水约2.56m3/d、768m3/a。本次扩建工程新增劳动定员40人，本项目新增生活污水量为1.28 m3/d、384m3/a。本次扩建完成后全厂生活污水量为3.84 m3/d、1152m3/a。

生活污水经厂区园区化粪池处理后各污染物能够满足平原新区桥北污水处理厂处理进水水质要求（COD320mg/L，BOD150mg/L，SS180mg/L，NH3-N25mg/L），污水处理厂处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002 ）表1一级A标准（COD≤50mg/L，NH3-N≤5mg/L）。

扩建完成后总量控制指标为：COD0.0576t/a、NH3-N0.0058t/a，新增预支总量控制指标COD0.0192t/a、NH3-N0.002t/a。

（3）固体废物

本次扩建完成后固废包括危险废物和一般废物。

危险废物主要包括废原料桶、废PS版、废CTP版、废UV灯管、废光触媒板、废显影液和废油墨抹布和废活性炭，其中废原料桶、废PS版、废CTP版、废UV灯管、废光触媒板、废油墨及抹布、废活性炭集中收集暂存于厂区危废贮存间，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处理；废油墨抹布收集后混入生活垃圾由环卫部门统一处理。

一般固废主要包括：生产过程产生的废纸屑、不合格产品、职工生活垃圾。其中废纸屑和不合格产品收集后暂存一般固废暂存间内，定期外售；生活垃圾在厂区定点收集后，由环卫部门统一处置。

综上所述，本项目固体废物处置率100%，对环境影响较小。

（4）噪声

本项目扩建工程噪声主要为印刷机、切纸机等设备运行噪声，其噪声声级在65～90dB(A)之间。经预测项目各厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准(昼间60dB(A))要求。本项目生产噪声对周围环境的影响较小。
4.总量控制

废水：现有工程水污染物总量控制指标（纳入平原示范区桥北污水处理厂总量指标）：COD0.0384t/a、NH3-N0.0038t/a，扩建完成后总量控制指标为：COD0.0576t/a、NH3-N0.0058t/a；新增预支总量控制指标COD0.0192t/a、NH3-N0.002t/a。

废气：现有工程VOCs总量指标为0.1647t/a；预测表明，本建设完成后全厂VOCs总量控制指标为0.2023t/a；新增预支总量总量0.0376t/a。

二、建议

根据建设项目的污染影响分析结果及所在区域的环境功能要求，为保护当地的环境质量，对污染控制和环境管理提出如下建议：

（1）建设方应严格落实各项污染防治措施，减少各类污染物对环境的影响。

（2）建设方应对设备进行定期的维护检修；改善工作条件和环境条件。

（3）根据国家安全生产的管理规定加强对纸张、油墨等的储运和使用过程管理，杜绝出现跑、冒、滴、漏，以及意外着火事故的发生。 企业应制定有意外事故应急处理预案，配备满足要求的安全防护设施和器材。

（4）对生产中产生的各类危废应按国家关于危废管理和处理的规定进行收集、暂存和处置，危险废物临时堆放场应严格按照危险废物贮存场所建设，应具备防渗、防雨、防漏的功能，定期维护防止危废污染环境。

（5）加强清洁生产管理，使工程各生产环节尽量做到节约资源，降低消耗， 减少污染。

（6）严格执行环保“三同时”制度，项目建成后应及时进行验收，经验收合格后方可投入正常运营。

综上，河南新正方彩印有限公司智能化无碳联单生产线建设项目符合国家产业政策。项目选址可行，符合新乡平原新区城区总体规划。水、气、声、渣等各类污染物治理措施可行，可使各类污染物排放控制在国家相关标准之内，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析本项目建设可行。

预审意见：

公   章

经办人：                                     年    月    日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公   章

经办人：                                     年    月    日

审批意见：

公   章

经办人：                                     年    月    日

注       释

一、本报告表附以下附图、附件：

附图一 项目地理位置图

附图二 项目周围环境概括图

附图三 城市总体规划图

附图四 产业集聚区用地规划图

附图五 产业集聚区产业布局规划图

附图六 平面布置图

附图七 卫生防护距离包络线图

附图八 项目现场照片

附件1 项目委托书

附件2 项目备案确认书

附件3 现有工程环评批复文件

附件4 现有工程验收意见

附件5危废处置合同

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

- 大气环境影响专项评价

- 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

- 生态影响专项评价

- 声影响专项评价

- 土壤影响专项评价

- 固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。