# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产8000吨功能膜材料建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南鸿鹄新材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周磊 |  |  | 联系人 | 高兵峰 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市平原城乡一体化示范区郑新大道与海河路交叉口东北角 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18917374050 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 453000 |  |
| 建设地点 | 新乡市平原城乡一体化示范区郑新大道与海河路交叉口东北角 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局 |  |  | 批准 文号 | 2019-410773-29-03-059181 |  |  |
| 建设性质 | ■新建□改扩建□技改 |  |  | 行业类别及代码 | C2921 塑料薄膜制造 |  |  |
| 租赁面积 (平方米) | 3000 |  |  | 绿化面积（平方米) | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 2000 | 其中：环保投资(万元) |  | 23 | 环保投资占总投资比例 |  | 1.15% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  | 2020年8月 |  |  |

工程内容及规模 一、项目由来 河南鸿鹄新材料有限公司成立于2019年12月，根据公司发展需要，公司拟投资2000万元建设年产8000吨功能膜材料建设项目。建设单位租赁河南益天新能源开发有限公司现有厂房3000m2进行建设（租赁合同详见附件 3），主要产品为流延聚丙烯薄膜，生产规模为8000t/a。建设单位生产的流延膜是食品包装袋的材料，此材料还需在下游其他工厂进行覆膜印刷等工序，制成成品包装袋，然后供给食品厂使用。 根据《平原示范区总体规划（2016-2030）》（附图4），本项目所占区域用地性质为工业用地，本项目为塑料制品项目，符合规划。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的要求，本项目应进行环境影响评价。项目主要原料为聚丙烯颗粒等，主要工艺为购进原材料→制膜→分切→检验→包装→成品。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（修改单）（2018.4.28）规定，本项目是不以人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的，不以再生塑料为原料的；没有电镀或喷漆工艺，属于“十八橡胶和塑料制品业 47 塑料制品制造”中的“其他”，应编制环境影响报告表。 受建设单位委托（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，依据相关法律法规和技术导则，编制了本项目的环境影响报告表。 二、产业政策符合性分析 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，故属于允许类，符合国家相关产业政策，新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会以2019-410773-29-03-0591811同意本项目备案（详见附件2）。经查《限制用地项目目录（2012年本）》及《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不在其限制、禁止用地项目目录中；因此，项目建设符合国家产业政策。项目建设情况与备案相符情况详见下表1。 表1 项目建设情况与备案相符性 类别; 备案内容; 项目建设内容; 相符性. 项目名称; 年产8000吨功能膜材料建设项目; 年产8000吨功能膜材料建设项目; 相符. 建设单位; 河南鸿鹄新材料有限公司; 河南鸿鹄新材料有限公司; 相符. 建设地点; 新乡市平原城乡一体化示范区中原印刷包装产业园11号; 新乡市平原城乡一体化示范区中原印刷印刷产业园11号; 相符. 主要建设内容; 利用现有厂房，采用先进的工艺技术，引进国际先进的流延薄膜生产线、分切机等，配备具有行业领先水平的标准化检验检测实验室，形成年产8000吨功能膜材料生产能力。; 利用现有厂房，采用先进的工艺技术，引进国际先进的流延薄膜生产线、分切机等，配备具有行业领先水平的标准化检验检测实验室，形成年产8000吨功能膜材料生产能力。; 相符. 工艺技术; 购进原材料→制膜→分切→检验→包装→成品; 购进原材料→生产制膜→分切→检验→包装→成品; 相符. 三、项目周围环境概况 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区郑新大道与海河路交叉口东北角河南益天新能源开发有限公司院内。根据调查，项目东侧紧邻电气设备、金属制品厂，然后隔院内道路为天意新能源公司；南侧为河南益天新能源开发有限公司院南边界，南边界外为加油站；西侧河南益天新能源开发有限公司院西边界，隔西边界为格瑞特玻璃；北边紧邻院内浸渍纸制品厂，隔浸渍纸制品厂为院北边界，隔院北边界为空地、德邻生物制品；距离项目东北侧95m为新百维食品有限公司。项目周围环境概况见附图2。 本项目所选厂址位置位于河南益天新能源开发有限公司院内，新乡市环境保护局于2012年7月19日对《河南益天新能源开发有限公司年产50MW太阳能电池板项目环境影响报告表》予以批复，审批文号为新环监（2012）142号（批复文件详见附件5）。经查阅该项目报告表中关于本次环评所选位置的描述为预留车间，没有占用生产车间等；且该环评报告表没有对预留车间入驻的行业类别作出限制。因此，本项目用地与河南益天新能源开发有限公司年产50MW太阳能电池板项目不冲突。 四、规划相符性分析 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区郑新大道与海河路交叉口东北角，项目租用河南益天新能源开发有限公司已建成闲置空厂房（租赁合同详见附件3），该公司于2015年7月取得了新乡市平原新区管理委员会规划建设局的建设工程规划许可证（规划许可证详见附件4）。根据该规划许可证可知，项目土地性质为工业用地。根据《平原示范区总体规划（2016-2030）》（附图4）可知，本项目用地性质为工业用地。因此，项目建设符合规划。 五、项目主要经济技术指标 本项目主要技术经济指标见表2。 表2 主要技术经济指标一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总投资; 万元; 2000; 企业自筹. 2; 总占地面积; m2; 3000; 租赁. 3; 租赁面积; m2; 3000. 4; 年工作日; 天; 300; 三班制，每班8h. 5; 环保投资; 万元; 23; 占总投资的1.15%. 6; 劳动定员; 人; 20; 不在厂区内食宿. 六、项目建设内容及规模 项目总投资2000万元，租赁河南益天新能源开发有限公司现有厂房进行建设（租赁合同详见附件3），该厂房共1层。项目基本情况见表3，主要建设内容详见表4。 表3 项目基本情况 序号; 名称; 简要内容. 1; 工程性质; 新建. 2; 所属行业; C2921 塑料薄膜制造. 3; 投资规模; 2000万元. 4; 建设地点; 新乡市平原城乡一体化示范区郑新大道与海河路交叉口东北角. 5; 租赁面积; 3000m2（工业用地，详见附图4、附件4）. 6; 职工人数; 20人，三班制，年工作300天，不在厂区内食宿. 7; 主要原辅材料; 聚丙烯颗粒，不涉及有毒有害原材料. 8; 主要工艺; 购进原材料→制膜→分切→检验→包装→成品. 表4 项目建设内容一览表 工程类别; 单项工程; 建设内容. 主体工程; 原料仓库; 暂存原材料，面积525 m2。. 流延车间; 包括搅拌区、流延机组区等，面积875m2。. 分切车间; 分切流延膜，面积1000m2。. 成品库; 暂存成品、开单等，面积600m2。. 公用工程; 给排水; 给水：市政供水，满足项目生产、生活用水。 排水：主要是生活污水、纯水制备系统浓盐水，生活污水依托河南益天新能源开发有限公司现有化粪池处理后与纯水制备系统浓盐水共同排入市政污水管网，最终排入平原新区桥北污水处理厂处理。. 用电; 由区域电网供应，能满足项目用电要求。. 环保工程; 废水处理; 生活污水依托河南益天新能源开发有限公司现有化粪池处理后，与纯水制备系统浓盐水共同排入市政污水管网，最终排入平原新区桥北污水处理厂处理。. 废气处理; 加热过程在密闭装置中进行，加热挤出产生的非甲烷总烃集气罩收集经UV光氧催化+活性炭吸附后通过一根15m高排气筒排放。. 噪声; 选用低噪声设备、安装时加防振垫，安装隔声门窗等。. 固体废物; 生产过程产生的固废按照固体废物的性质，进行分类收集，妥善暂存，分类处理；不合格品定时收集外卖；非甲烷总烃处理光氧化废灯管、废活性炭暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处理；生活垃圾收集交由环卫部门处理。. 四、项目产品方案 项目产品方案具体详见表5。 表5 产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量; 规格. 1; 流延聚丙烯薄膜; 4000t/a; 每卷150m×1.5m×0.060mm，共计234000卷/a. 2; 流延聚丙烯薄膜; 4000t/a; 每卷150m×1.5m×0.040mm，共计260400卷/a. 五、项目设备 项目主要生产设备见表6。 表6 项目设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 流延机组; HB-2900; 2套; 用于生产塑料薄膜，整套设备包含投料、加热挤出、流延成型、测厚、电晕处理、预热、切边、收卷、破碎等工序。. 2; 高速分切机; FX-3500; 2台; 用于薄膜的切边。. 3; 分切机; 1400; 1台; 用于薄膜的改切和复卷。. 4; 循环冷却设备; 200t/h; 2套; 用于冷却流延辊筒。. 5; 搅拌罐; /; 8台; 用于搅拌聚丙烯颗粒、助剂颗粒。. 六、项目原辅材料 项目主要原辅材料见表7 。 表7 项目原辅材料一览表 序号; 原辅材料名称; 规格型号; 用量（t/a）. 1; 聚丙烯; 球状粒径3-5mm; 8168. 2; 助剂; 球状粒径3-5mm; 253. 注：①聚丙烯，简称PP，比重为0.9~0.91g/cm3，熔点为164~167℃，在340~350℃下开始分解，气化率随反应温度上升而增大，在600℃时可得丙烯，其次是乙烯和甲烷。聚丙烯塑料颗粒为乳白色、无毒、无味和质轻的树脂，是最常用的热塑型树脂中的一种，机械性能优良、耐热性能良好。 ②助剂，主要为二氧化硅和介酸酰胺的混合体。二氧化硅（化学式：SiO₂）是一种酸性氧化物，化学性质比较稳定。不溶于水也不跟水反应。是酸性氧化物，不跟一般酸反应。跟热的浓强碱溶液或熔化的碱反应生成硅酸盐和水。跟多种金属氧化物在高温下反应生成硅酸盐。二氧化硅的性质不活泼，它不与除氟、氟化氢以外的卤素、卤化氢以及硫酸、硝酸、高氯酸作用（热浓磷酸除外）。芥酸酰胺作为芥酸的重要衍生物，是一种应用范围广泛的优良精细化工产品。由于它具有较高的熔点和良好的热稳定性(在273℃下稳定)，因而主要用作各种塑料、树脂的抗粘剂和滑爽剂，挤塑薄膜的优良润滑剂和抗静电剂。. 八、劳动定员及工作制度 项目劳动定员约20人，员工均为附近村民，不在厂区内食宿。工作制度为三班8小时工作制，年工作时间300天。 九、与新环[2015]342号文的对照分析 本项目为年产8000吨包装用流延膜项目，位于郑新大道与海河路交叉口东北角河南益天新能源开发有限公司院内。根据《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2010-2020）环境影响报告书》（已经河南省环境保护厅审查，审查文号为豫环审〔2015〕516号），本项目所在位置在桥北产业集聚区范围内。本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析如下。 表8 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。; 项目位于平原城乡一体示范区桥北产业集聚区郑新大道与海河路交叉口东北角，周边均规划为工业用地。桥北产业集聚区为省级产业集聚区。; 属于. 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 不属于. 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 新乡市 集中水源地保护区; 平原新区丽华水厂地下水井群(共21眼井)）; 一级保护区范围：Q1—K1、Q6—K6、Q7—K7、Q8—K8、Q9—K9、Q10—K10、Q12—K12、Q13—K13、Q14—K14、Q15—K15各组井群外包线内及外围100米的区域；K5取水井外围100米的区域；各取水井至水厂的输水管线两侧各5米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，Q6～Q10取水井外围550米外公切线、南至黄河大堤北岸、北至郑焦高速公路的区域，Q12～Q15取水井外围550米外公切线、南至郑焦高速公路、北至310省道的区域；Q1取水井外围500米、北至310省道的区域。; 本项目距离平原新区丽华水厂地下水水井群最近距离约为5.2km，距离较远，不在其一级和二级保护区范围内。; 不在保护区范围内. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目主要产品为塑料制品; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目位于平原城乡一体示范区郑新大道与海河路交叉口东北角; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 不属于. 工业项目 分类; 二类工业项目：含发酵工艺的粮食及饲料加工；屠宰；调味品、发酵制品制造；酒精饮料及酒类制造；果菜汁及其他软饮料制造；竹、藤、棕、草制品制造（含化学处理工艺的）；商品浆造纸；纸制品（含化学处理工艺的）；工艺品制造（含电镀、喷漆工艺和机加工的）；轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工等污染和环境风险不高、污染物排放量不大的项目。; 本项目产品为塑料制品，生产过程中产生的污染和环境风险不高、污染物排放量不大。; 属于二类工业项目. 由表8可知平原城乡一体示范区属于新乡市主体功能区的重点开发区域。根据《通知》的相关说明，本项目参照工业准入优先区的环境准入政策执行。本项目与工业准入优先区的环境准入政策要求相符性分析见表9。 表9 项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 工业准入优先区; 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。; 1、本项目不在豁免名录内。; 符合环境准入条件. 2、简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。; 2、本项目应编写环境影响报告表，项目为塑料制品加工，属于简化审批程序的项目。. 3、下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。; 3、本项目产品塑料制品属于二类工业项目，由新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会行政综合执法局审批。. 4放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。; 4、桥北产业集聚区已通过河南省环境保护厅审查，以新能源汽车和生物医药为主导产业。本项目为塑料制品项目，生活污水依托河南益天新能源开发有限公司化粪池处理后和纯水制备系统浓盐水共同排入市政污水管网，最终排入平原新区桥北污水处理厂，废水水质满足桥北污水处理厂进水水质标准。. 5、严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 5、本项目产品塑料制品属于二类工业项目，不属于化工、化学合成药、生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染、煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目，不涉及重金属排放。. 由表9可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 九、公用工程及辅助工程 1、供水 项目用水主要为职工生活用水和循环冷却设备补充水，用水量为2.23m3/d（668.6m3/a），用水来源为市政供水管网，可以满足本项目用水要求。 2、排水 项目区排水采用雨污分流制排水系统。主要为职工生活污水和纯水制备系统浓盐水，生活污水依托河南益天新能源开发有限公司院内化粪池处理后，与纯水制备系统浓盐水共同通过市政污水管网进入平原新区桥北污水处理厂处理。 3、供电 拟建项目用电由区域电网提供，项目年耗电量20万kW·h。 十、本项目与河南益天新能源开发有限公司依托关系 项目租赁河南益天新能源开发有限公司院内现有闲置厂房进行建设，建设单位进行设备的安装、调试等，进而投入运行。本项目与河南益天新能源开发有限公司公用工程依托关系详见表10 。 表10 本项目与河南益天新能源开发有限公司基础设施依托关系一览表 序号; 院内公用工程现状; 依托关系. 1; 供水; 供水管网已建设，可通至项目所在区域; 本项目依托园区内供水管网. 2; 排水; 化粪池; 本项目依托园区内现有化粪池. 3; 雨水、污水; 雨污分流，雨水排入市政雨水管网；益天新能源生活污水排入市政污水管网，最终进入平原新区桥北污水处理厂处理。; 依托厂区内现有雨水管网，生活污水依托益天新能源污水管网，纯水制备系统浓盐水接入院内现状污水管网，最终随生活污水共同排入市政污水管网。. 4; 供电; 供电管网已建设，可通至项目所在区域; 本项目依托现有供电管网. 5; 办公、生活; 益天新能源设有办公楼及卫生间等生活设施; 依托益天新能源现有办公及生活设施.

与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，尚未开工建设，无原有污染问题。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡市地处河南省北部，南临黄河，与省会郑州、古部开封隔河相望：北依太行，与鹤壁、安阳毗邻；西连焦作，与晋东南接壤：东接濮阳，与鲁西相连，是豫北的经济和交道中心，经济区重要城市之一。具有承东启西、沟通南北的枢纽地位，为豫北地区唯一的国家公路运输枢纽城市，京广、新菏、太石铁路在此交汇，107国道、106国道、京珠高速与济东高速、阿深高速穿境而过，黄河三桥已经开工建设，黄河四桥正在规划筹建。 新乡市平原示范区位于黄河北岸（过黄河大桥向北4km），西起107道两侧，东至京港澳高速以东与原阳县城接壤，南起黄河大堤，北至新乡县交界。距郑州市中心25km，距焦作市中心35km，距新乡市中心45km，居郑州、新乡、焦作三市交会中心，新乡市平原示范区规划总面积188km2。 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区郑新大道与海河路交叉口东北角，本项目地理位置见附图1。 2、地形、地貌、地质 平原示范区系黄河中下游冲击平原，地势大致平坦。地势西南高，东北低，坡降约为1/5000，海拔高度为70.5m至94.5m之间。黄河大堤南北地面高差7至9m。黄河自古流经原阳县境，在境内多次决溢、改造，自此形成自北至南的沙丘、冲击平原、背河洼地、高滩等四大地貌特征。从大地构造来看，新区地表均为第四系地层所覆盖，下层属内陆湖泊沉积的黄河河相沉积，表层为黄河泛滥堆积物。原阳县域内岩内褶皱、断层较发育，断层主要可分为三组：北东向、近南北向及东西向展布。 本项目场地较平坦，地质构造简单，无活动断裂通过。 3、气候气象 平原示范区地处黄河流域下游，属暖温带季风气候，四季的特点是:春季干旱风沙多，夏季炎热雨集中，秋季光足温差大，冬季干冷季节长。年平均气温14.4℃，全年无霜期224d，全年日照2540h，全年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，年平均风速为2.4m/s。由于年季变率较大，旱涝交际出现，但旱多于涝，雨量多集中在6~9月份，占全年降雨量的72%左右。 4、水文条件 （1）地表水 平原示范区属黄河流域，地处天然渠和文岩渠发源地，区内河流均为人工引黄灌溉沟渠。 天然渠：发源于祝楼南部的背河洼地，平行于黄河大堤，自西向东至梁寨出境，全长59km，常年排泄地下水和汛期洪水。天然渠水系主要包括天然一支、天然二支、福利庄排、顺堤排四支流河道。流经县域全长58.6公里，流域面积925.5平方公里。 文岩渠：源于祝楼村南，往东北行至韩庄出境，境内渠长36km，主要为排涝渠道，也兼做引黄灌溉之用。 引黄灌溉渠道：平原示范区现有3个引黄堤闸，6个引水口门，灌区内渠道纵横，干支引水渠274条，总长约775km，引黄能力可达88m3/s，年最大引水量可达6亿m3。 新一干渠：为新乡市第五水厂饮用水渠，自黄河取水口取水，送入福宁集中岳蓄水池，作为饮用水源。 （2）地下水 平原示范区范围的整体地面高程低于黄河河床标高程，黄河浸润，渗透补给， 使得规划区水位埋藏较浅，南部2~4m，北部4~6m，背河洼地雨季常接近地表。 平原示范区境内全为第四系松散岩层所覆盖，故地在黄河冲积发育之前，下伏为新生代湖相沉积物质，巨厚的黏土、亚粘土层，形成了良好的不透水隔水层。更新世后，由于黄河的发育兴盛，其上又堆积了巨厚的松散、半松散物质，为地下水的富存提供了良好的空间条件，故地下水均属孔隙水类型。该地区属黄河故道，地下水资源丰富。经探测表明，该区浅层水埋藏于地表以下0~50m左右，浅层水顶板埋深4~6m，以中砂为主。境内浅层地下水矿化度小于1.0g/L的低矿化度淡水，多属碳酸型水，水质佳，适于农田灌溉和生活用水。 区域浅层地下水的补给水源有大气降水、黄河及引黄灌区的侧渗补给和下伏的中深层越流补给。浅层地下水流向为西南—东北向流动，其水力坡度近黄河沿岸为1/1000。 5、土壤、植被与生物多样性 平原示范区属暖温带气候区，大部分为人工种植落叶阔叶林植被型，常见植被林有杨、柳、榆、槐、椿、紫穗槐、荆条、茅草等。灌区属暖温带季风气候，因此灌区内植物适生面广。因人类长期的开发活动，原生自然植被现均已被各种农作物所替代，极少部分区域还存在一些野生植被资源。灌区是以农业为主的商品粮基地，农作物主要有小麦、水稻、玉米、大豆、红芋、高粱、棉花、花生、芝麻等;主要经济树种有苹果、梨、桃、李、杏、葡萄、柿子、石榴、樱桃等。 根据现场调查，项目区周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物；1km内没有文物保护单位和自然保护区、饮用水水源地等特殊敏感目标存在。 6、新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020） 根据《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2010-2020）环境影响报告书》（已经河南省环境保护厅审查，审查文号为豫环审〔2015〕516号）可知，桥北产业聚集区规划内容如下（节选）： ①规划范围：桥北产业集聚区位于新乡市平原示范区的北部，西起天山路、东至泰山路、北到辽河路（原松花江路）、南抵滨湖大道（原淮河路）与卫河路，总规划面积18.24平方公里。 ②主导产业：以新能源汽车和生物医药为主导产业，以电子信息及商贸物流服务业为辅助产业，限制入驻以下电子信息类：激光视盘机生产线（VCD系列整机产品）、模拟CRT黑白及彩色电视机项目。 ③主要功能分区：集聚区主要划分为三大功能区：工业集中区、居住商业区、研发办公区。其中工业区位于集聚区的东北部，居住商业位于西南部，研发办公位于中部。 ④供水规划：依托新乡市平原示范区供水厂。 ⑤排水规划：雨污分流制；雨水就近排入附近沟壑；污水收集后送入雅砻江路（原扬子江路）南侧的桥北污水处理厂处理（现状一期处理规模2万吨/天，二期6万吨/天），达标后排放。 ⑥供热规划：依托新乡市平原示范区供热系统进行供热。 ⑦垃圾处理规划：集聚区依托原阳县生活垃圾处理场进行处理。 ⑧燃气规划：规划采用西气东输天然气作为集聚区气源。 2012年7月，新乡市益天新能源科技开发有限公司在“电子信息等综合片区”投资建设“新乡市益天新能源科技开发有限公司年产50MW太阳能电池板项目”。2012 年 7 月19 日，新乡市环境保护局对《新乡市益天新能源科技开发有限公司年产50MW太阳能电池板项目环境影响报告表》进行了批复，审批文号为新环监（2012）142号，环评批复详见附件5 。 2019年9月新乡市益天新能源科技开发有限公司对该项目进行了自主验收。 河南鸿鹄新材料有限公司租赁厂房为新乡市益天新能源科技开发有限公司的预留车间进行建设，主要产品为包装用功能膜材料。经查阅《新乡市益天新能源科技开发有限公司年产50MW太阳能电池板项目环境影响报告表》中关于本次环评所选位置的描述为预留车间，没有占用生产车间等；且该环评报告表没有对预留车间入驻的行业类别作出限制。因此，本项目用地与河南益天新能源开发有限公司年产50MW太阳能电池板项目不冲突。 本项目不属于桥北产业集聚区限制入驻的企业类型。根据《平原示范区总体规划（2016-2030）》（附图4）可知，本项目所占区域用地性质为工业用地，符合规划。 7、新乡平原示范区城市规划 （1）功能定位 平原示范区功能定位为“四区一中心”：新乡市“三化”协调发展先导区、郑州新乡两个中心城市的新型卫星城区、城乡统筹发展先行区、对外开放示范区、全省现代农业示范和科技成果孵化中心。新乡市“三化”协调发展先导区。按照城市与农村、工业与农业、城市与产业协调发展理念进行建设，强化土地节约集约利用，大力发展现代示范农业，提高农业生产规模化、集约化、产业化、标准化水平；重点发展科技创新产业，以制冷设备为主导的现代制造业，以农副产品加工、印刷、电子产品组装加工、家具等为主的都市劳动密集轻型工业；提升以度假、沿黄文化和自然生态景观旅游等为主的城市度假休闲服务业规模和水平，突出生态水系建设，加强资源节约和环境保护，引导农村人口向社区、城镇集中，形成“三化”协调发展新格局。 （2）产业定位 以科技研发、中试孵化和电动汽车、生物医药为主导，辅助发展生态农业衍生的相关教育、商贸和系列化深加工产业，适度发展现代物流仓储业、特色房地产业和休闲娱乐业等产业，积极拓展高附加值、低碳的其他城市服务性产业，形成多元化产业发展体系。 （3）产业布局 根据平原示范区总体空间布局，平原示范区产业布局分为两大类进行布局，一是以农业生产为主的现代农业产业园，二是主要依托城镇功能区布置的工业、研发和城市服务业等产业。 （4）用地布局规划 规划平原示范区呈“ L” 型发展，形成“一心、三轴、四片区”的总体空间结构。 一心：围绕中央公园布置由行政办公、商业商务、酒店接待、会展会议、文化娱乐等组成的城市综合中心。 三轴：分别是科研创新轴、商贸服务轴、产城联动轴。 ①依托太行大道布置行政中心、总部基地、科教园区、会展中心和产业片区， 形成产一研一体化科研创新轴； ②以黄河大道串联教育及农业科研片区、主城片区和原武片区，形成黄河大道城11市功能轴； ③平原大道布置产业片区和主城片区，形成以平原大道为核心的产城互动、产城互促轴。 四片区——规划根据功能侧重的不同以及风貌特征的各异将新区划分为主城片区、原武片区、产业片区、教育及农业科研四个功能片区。 （5）基础设施规划 ①供电 在新区内规划7所110kV变电站和3所220kV变电站。新区的电源以热电厂为主要电源，电容量为750MAV。新建的110kV变电站将从新建的220kV变引入高压输电线。 ②供热 在平原示范区范围外西部已建设了一个热电厂来满足整个新区供热需求。 ③供气 平原示范区已经建成一座天然气站，并完成22km供气主管网和配套管网建设。 天然气站目前已投入使用。 ④给排水 平原示范区已建成21km自来水管网，新建自来水厂已基本建成，近期将投入运行。平原示范区（原阳县）桥北污水处理厂及配套44km污水管网、82km 雨水管网目前已经建成，具备收水条件。 根据《平原示范区总体规划（2016-2030）》（附图4）可知，本项目用地性质为工业用地，符合规划。本项目位于郑新大道与海河路交叉口东北角河南益天新能源开发有限公司院内，运营期产生的生活污水进入平原示范区桥北污水处理厂进行处理，因此本项目符合平原示范区规划。 8、污水处理厂基本情况 平原新区桥北污水处理厂位于原阳县桥北任庄南20m处，天然一支渠北侧，总投资6689万元，日处理能力为2万m3/d，采用改良型卡鲁塞尔氧化沟+深度处理工艺（絮凝沉淀），服务面积约为6.21km2，主要区域为经十八路以西，纬十三路以南，纬九路以北以及经十三路以西，纬十六路以南，310国道以北和经十路以东，配套管网的设计服务范围与污水处理厂收水范围相同，设计进水指标为：COD 320m/L、BOD5 150mg/L、SS 180mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 8mg/L，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求。 9、与河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知（豫环文[2019]84号）相符性分析 根据现场调查，本项目加热挤出工序产生的有机废气经1套“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后通过15m高排气筒排放，建设单位在采取环评提出的建议后，本项目与河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知，豫环文[2019]84号，附件4河南省2019年挥发性有机物治理方案，（二）推进化工、医药行业综合治理中的相符性分析见下表。 表11 本项目与豫环文[2019]84号的相符性分析一览表 项目; 文件要求; 本项目情况; 符合性. （二）推进化工、医药行业综合治理; 强化源头控制，严格过程管理，推广采用先进的干燥、固液分离及真空设备，以连续、自动、密闭生产工艺替代间歇式、敞开式生产工艺，并采取停工退料等措施，加强非正常工况的过程控制。; 本项目塑料颗粒进料出料均为密闭管道，搅拌罐、粉碎机、加热挤出均为自动、密闭装置。; 符合. 深化末端治理，在涉及 VOCs 排放环节安装集气罩或密闭式负压收集装置，采取回收或焚烧等方式进行治理。; 本项目加热挤出工序产生的有机废气经集气罩和集气管道收集后由1套“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后，由15m高排气筒排放，不采用单一吸附、催化氧化等处理技术; 符合. 低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV 光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。. 10、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 表12 本项目与豫环文[2019]84号的相符性分析一览表 5 、VOCs 物料储存无组织排放控制要求; 5.1基本要求; 5.1.1 VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目VOCs 物料为聚丙烯颗粒、助剂颗粒，存放在密闭包装袋中; 符合. 5.1.2 盛装VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目原辅料存放在密闭包装袋中，包装袋存放在车间原料存放区域内。聚丙烯颗粒包装袋在非取用状态时保持密闭。; 符合. 6 、VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求; 6.1基本要求; 6.1.2 粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式， 或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 项目物料转移均为密闭管道，管道内物料均为负压气力泵送。; 符合. 7、 工艺过程 VOCs 无组织排放控制要求; 7.1 涉 VOCs 物料的化工生产过程; 7.1.1 物料投加和卸放 b）粉状、粒状VOCs 物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs 废气收集处理系统。 c）VOCs 物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭 的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。; b）搅拌罐、粉碎机、加热挤出装置均为密闭装置，物料转移均为密闭管道，管道内物料均为负压气力泵送。c）挤出工段设置集气罩，废气通过集气罩进入一套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒排放; 符合. 7.2 含 VOCs 产品的使用过程; 7.2.2 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。; 本项目使用的是一体化流延机组，聚丙烯颗粒加热熔融、挤出均在密闭装置内，挤出口处设置集气罩，有机废气通过挤集气罩、废气收集管线进入一套UV光氧催化+活性炭吸附处理装置。; 符合. 7.3.1 企业应建立台账，记录含 VOCs 原辅材料和含 VOCs 产品的名称、使用量、回收量、废弃量、 去向以及 VOCs 含量等信息。台账保存期限不少于 3 年。; 企业建立聚丙烯颗粒、助剂使用台账，流延膜产品台账，保存期限不少于3年。; 符合. 7.3.2 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据 行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。; 本项目使用符合标准的引风机。; 符合. 7.3 其他要求; 7.3.3 载有 VOCs 物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs 废气收集处理系统。; 设备检修时，应将设备内的聚丙烯、助剂取出，放在专用密闭容器内，最终用于生产。项目退料不产生VOCs ，项目无清洗及吹扫工段。; 符合. 10 VOCs 无组织排放废气收集处理系统要求; 10.1 基本要求; 10.1.1 针对 VOCs 无组织排放设置的废气收集处理系统应满足本章要求。; 项目使用的是一体化流延机组，聚丙烯颗粒加热熔融、挤出均在密闭装置内，挤出口处设置集气罩，有机废气通过挤集气罩、废气收集管线进入一套UV光氧催化+活性炭吸附处理装置。; 符合. 10.1.2 VOCs 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs 废气收集处理系统发生故障或检 修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 制定环保制度：环保措施引风机+UV光氧催化+活性炭吸附装置与流延机组同步投入运行，VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，流延机组应停止运行。; 符合. 10.2 废气收集系统要求; 10.2.1 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对 VOCs 废气进行分类收集。; 本项目有机废气仅有一种为加热挤出产生的VOCs ，有机废气通过挤集气罩、废气收集管线进入一套UV光氧催化+活性炭吸附处理装置。; 符合. 10.2.2废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合 GB/T 16758 的规定。采用外部排风罩的，应按 GB/T 16758、AQ/T 4274—2016 规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不应低于 0.3 m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）; 企业使用集气罩开口面最远处的风速大于0.3m/s 。; 符合. 10.2.3 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送 管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过 500 mmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第 8 章规定执行。; 项目废气输送管道为负压装置，且密闭。; 符合. 10.3 VOCs 排放控制要求; 10.3.1 VOCs 废气收集处理系统污染物排放应符合 GB 16297 或相关行业排放标准的规定。; 非甲烷总烃排放速率和浓度满足GB 16297 或相关行业排放标准的规定; 符合. 10.3.2 收集的废气中 NMHC 初始排放速率≥3 kg/h 时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2 kg/h 时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于 80%；采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的除外。; 本项目属于重点地区，项目非甲烷总烃产生速率为0.53kg/h，有组织排放速率为0.04kg/h; 不涉及. 10.3.4 排气筒高度不低于 15 m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目厂房高度为8m，项目排气筒15m符合要求; 满足. 10.4 记录要求; 10.4 记录要求 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs 处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液 pH等关键运行参数。台账保存期限不少于 3 年。; 企业建立废气收集系统，UV光氧催化+集气罩环保设施的运行时间、废气处理量、活性炭及催化剂更换量等运行参数台账。台账保存期限3年。; 符合. 附录A; 表A.1; 无组织：非甲烷总烃排放限值小时排放浓度特别排放限值为6mg/m3; 项目非甲烷总烃最大落地浓度为0.116mg/m3; 符合.

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等） 1、空气环境质量现状 根据大气功能区划分项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环保局发布的《新乡市2018年环境质量年报》，区域空气质量现状数据见表13。 表13 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况; 超标倍数. PM10; 年平均质量浓度; 105μg/m3; 70μg/m3; 150%; 超标; 0.50. PM2.5; 年平均质量浓度; 61μg/m3; 35μg/m3; 174.3%; 超标; 0.74. SO2; 年平均质量浓度; 19μg/m3; 60μg/m3; 31.7%; 达标; /. NO2; 年平均质量浓度; 49μg/m3; 40μg/m3; 122.5%; 超标; 0.23. CO; 日平均第95百分位浓度; 2.3mg/m3; 4 mg/m3; 57.5%; 达标; /. O3; 8h最大平均第90百分位浓度; 202μg/m3; 160μg/m3; 126.3%; 超标; 0.26. 由上表可知，PM10、PM2.5、NO2和O3均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。分析超标原因：随着工业的快速发展、能源消费和机动车保有量的快速增长，排放的大量二氧化硫、氮氧化物与挥发性有机物导致细颗粒物、臭氧等二次污染呈加剧态势。 本项目引用《河南凌云制冷科技有限公司年产5万台商用冷柜项目监测报告》中非甲烷总烃监测数据，监测点位为碧桂园水岸印象，在项目南侧4000m。河南松筠检测技术有限公司在20203.21-3.27对碧桂园水岸印象小区进行了监测，非甲烷总烃监测值为0.37-0.57mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准详解》2.0mg/m3要求。 2018年新乡市PM10平均浓度同比下降4μg/m3，降幅3.7%；PM2.5平均浓度同比下降2μg/m3，降幅3.2%；SO2同比下降9μg/m3，降幅32.1%；NO2同比下降1μg/m3，降幅2.0%；O3 8h最大平均第90百分位浓度同比下降7μg/m3，降幅3.3%；CO日平均第95百分位浓度同比下降0.66mg/m3，降幅22.3%。2018年，新乡市环境空气优、良天数177天，优、良天数比例51.8%；去年同期，优、良天数173天，优、良天数比例47.4%；同比优、良天数增加4天，上升4.4个百分点。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55μg/m3以下，PM10年均浓度达到101μg/m3以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、水环境质量现状 本项目废水通过市政排入平原新区桥北污水处理厂处理，经污水处理厂处理后排入天然渠。本次评价引用《新乡市2018年环境质量年报》公布的天然渠封丘陶北断面（项目东侧81km）监测数据。地表水现状监测结果见表14。 表14 地表水环境质量现状监测与评价结果一览表 单位：mg/L 监测断面名称; 评价指标; COD; NH3-N; 总磷. 天然渠封丘陶北断面; 测值; 16.0; 0.248; 0.06. 标准值; 20; 1.0; 0.2. 标准指数范围; 0.80; 0.25; 0.30. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 从表14可知，天然渠封丘陶北断面各项监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB4848-2002）III类标准要求。 3、声环境现状 根据声环境功能区划分规定，本项目所在地处于3类声环境功能区。根据现场监测（监测时间2020年1月15日-1月16日），项目所在区域昼间噪声为45~52dB(A)、夜间38~46dB(A)，现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准昼间65dB(A)、夜间55 dB(A)要求，区域声环境质量较好。 4、生态环境质量现状 项目周边为林地等人工植被，无大型野生动物以及受国家保护的动植物种类。周边无划定的自然保护区，本项目建成后不会对周边生态环境造成破坏。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场勘查，评价范围内没有发现有文物、名胜古迹和稀有动、植物种群等需特殊保护对象。主要环境保护目标见表15和表16。 表15 本项目水环境主要环境保护目标 环境 类别; 环境保护目标; 性质; 人数; 方位; 距离; 保护级别及要求. 水环境; 天然渠; /; /; 南侧; 2.7km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 表16 环境空气保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容（人）; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. X; Y. 大胡庄村; -485; 0; 居民; 950; 二类; 西南侧; 384.

评价标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1 、大气 大气环境中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》，见表17。 表17 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 单位：μg/m3 污染物名称; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3; 非甲烷总烃; TSP. 日平均; 150; 80; 150; 75; 4000; 160①; /; 300. 1小时平均; 500; 200; /; /; 10000; 200; /; /. 短期平均值; /; /; /; /; /; /; 2000; /. 年平均; 60; 40; 70; 35; /; /; /; 200. 注：该数值为O3日最大8h平均值。 2 、地表水 地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类，见表18。 表18 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L 污染物名称; COD; NH3-N; TP. III类标准值; 20; 1.0; 0.2. 3 、声环境 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类，见表19。 表19 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、 废气 项目运营期非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值和表9企业边界大气污染物浓度限值，同时执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）的排放要求。 表20 废气污染物排放标准及限值 标准名称及级（类）别; 污染物; 标准限值. 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB 31572-2015）; 非甲烷总烃; 排放限值60mg/m3. 无组织排放企业边界浓度限值4.0mg/m3. 颗粒物; 排放限值20mg/m3. 无组织排放企业边界浓度限值1.0mg/m3. 豫环攻坚办[2017]162号; 非甲烷总烃; 有机废气排放口：建议排放浓度≤80mg/m3， 建议去除效率70%. 边界排放建议值：2.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 无组织：非甲烷总烃排放限值小时排放浓度特别排放限值为6mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 非甲烷总烃; 15m高排气筒有组织排放速率为10kg/h，周界外浓度最高点4.0mg/m3. 2 、废水 化粪池出水执行平原新区桥北污水处理厂进水水质要求，见表21。 表21 废水污染物排放标准 单位：mg/L 污染因子; COD; BOD5; NH3-N; SS; TP. 平原新区桥北污水处理厂进水水质; 320; 150; 30; 180; 8. 3、噪声 项目营运期噪声排放参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，见表22。 表22 噪声排放标准 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、 固体废物 一般工业固废排放标准执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单； 危险废物暂存和排放标准执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改清单。 |
| 总量控制指标 | 项目废水排放量为320.6m³/a，生活污水经化粪池处理后与纯水制备系统浓盐水共同通过市政污水管网进入平原新区桥北污水处理厂处理，平原新区桥北污水处理厂设计出水水质： COD 50mg/L、NH3-N 5mg/L、TP 0.5mg/L，则全厂预支总量指标废水320.6m³/a，COD 0.0160t/a，NH3-N 0.0016t/a，TP 0.0002t/a。 废气非甲烷总烃有组织排放量为0.19t/a。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）： 项目为年产8000吨功能膜材料建设项目，所生产的塑料膜是食品包装袋的材料，主要包括流延聚丙烯薄膜。 1、流延聚丙烯薄膜 流延聚丙烯薄膜生产工艺流程及产污节点如下： 图1 项目工艺流程及产污环节图 项目流延车间设置搅拌罐，人工将聚丙烯颗粒和助剂颗粒投入到搅拌罐中，然后加盖密闭搅拌。搅拌罐出料口设置在侧下方筒壁上，出料口通过密闭管道与流延机组储料筒的进料口相连接，物料输送方式为密闭管道负压泵送。流延机组加料时仅需将搅拌罐的出料口阀门开启，这样混合均匀的塑料粒子进入到流延机组中。 流延机组从进料至加热挤出工段均为密闭装置，设备内设置物料密闭传送装置将物料传送至密闭的加热部件中。电加热熔融后挤出，加热温度为180℃-250℃。挤出后的软化半固态物料经模头呈片状流延至平稳旋转的冷却辊筒的辊面上，冷却降温定型，冷却方式为间接水冷，冷却辊的温度控制在25℃-38℃。之后测量薄膜厚度并对其表面进行电晕处理，然后经预热、切边、收卷将生产的成品成卷收存，最后通过分切机将产品按规格分切即得成品。项目检验指标为透明性、拉伸强度、摩擦系数等物理指标，检验过程中无需使用化学试剂。 预热工序主要是去除薄膜应力，预热辊温度控制在25℃-45℃，温度较低，不产生有机废气。薄膜内应力是指在塑料熔融加工过程中由于受到大分子链的取向和冷却收缩等因素而产生的一种内在应力。内应力的本质为大分子链在熔融加工过程中形成的不平衡构象，这种不平衡构象在冷却固化时不能立刻恢复到与环境条件相适应的平衡构象，这种不均衡构象的实质为一种可逆的高弹形变，而冻结的高弹形变平时以位能形式储存在塑料制品中，在合适的条件下，这种被迫的不稳定的构象将向自在的稳固的构象转化，位能改变为动能而开释。当大分子链间的作用力和相互缠结力蒙受不住这种动能时，内应力平衡即受到破坏，塑料制品就会产生应力开裂及翘曲变形等现象。塑料制品的热处理是指将成型制品在一定温度下停留一段时间，使其内部分子从新排列从而达到减少或清除内应力的目标。 流延机组配套设有边角料粉碎装置，切边工序产生的边角料由流延机两侧的自动回收装置回收，该装置通过负压管道将边角料回收至粉碎机的粉碎装置内，粉碎装置为密闭装置，粉碎时进料口与出料口均密闭，使用粉碎装置内的钻刀将边角料粉碎至规格为3-4mm。粉碎装置的出料口与流延机组的储料筒相连，粉碎完成后，粉碎料由管道负压泵送至流延机组内，回用于生产。本项目的原料为助剂、聚丙烯塑料颗粒，无易产生粉尘的钙粉等。边角料粉碎成颗粒即可，无需细化，且粉碎过程中加盖密封，进料与出料均为负压密闭管道输送。 电晕处理是在处理设备上施加高频、高压电，其原理为高能粒子表面轰击薄膜表面，引起表面高分子键断裂，形成许多自由基及不饱和中心，与空气中的水分子发生交联反应，使薄膜表面活化；高压电场作用下，空气中的氧气变为臭氧，臭氧又分解为氧气和新生态氧原子，具有强氧化性的新生态氧原子和聚乙烯分子中的α-碳原子形成羟基，从而增强薄膜分子极性，提高薄膜表面张力，从而增强薄膜对油墨的亲和力，以方便下游其他工厂印刷。 循环水系统： 项目设有纯水制备设备一套，主要工艺为RO工艺，所制得的纯水为冷却循环系统补充水。项目有2套冷却循环系统，每台循环量为200t/h，生产过程由于高温蒸发会损失一部分水，这些损失水由新鲜水进行补充。根据企业提供资料，冷却循环系统设有智能补水装置，项目每天添加水量1t，故项目冷却水补充量约300t/a，RO纯水制备系统纯水制备效率为70%，则RO纯水制备自来水用量为428.6t/a，RO浓水产生量为128.6t/a。冷却循环水系统由车间地面上的水池（2个，每个5m3）和冷却塔组成。本项目使用的螺旋型冷却辊由外筒和内筒构成。在外筒内设有内筒，外筒一端设有进水口，另一端设有出水口。其特征在于：在内筒其外表面上设有螺旋槽，外筒内壁与螺旋槽形成螺旋水流通道，所述的进水口和出水口与螺旋水流通道联通。项目生产时，水泵将地面水池出水端的水通过不锈钢管道输送至冷却辊筒的进水口，然后通过出水口进入水池进水端，进水端的水再通过水泵打入冷却塔，冷却后流入车间地面上的水池出水端，循环利用。 二、主要污染工序 营运期： 1、空气污染源 塑料加热挤出时产生的非甲烷总烃、粉碎工段产生的粉尘、电晕产生的臭氧。 2、水污染源 主要是职工生活污水、纯水制备系统产生的浓盐水。 3、噪声 生产过程中机械设备流延机组、冷却塔等设备运行产生的机械噪声。 4、固体废物 主要包括生产固废和职工生活垃圾。生产固废包括切边产生的边角料，不合格品，非甲烷总烃处理产生的光催化氧化废灯管、吸附废活性炭。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类 型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 加热挤出 | 非甲烷 总烃 | 2.86t/a |  | 有组织：0.19t/a，7mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  | 无组织：0.43t/a |  |
|  | 粉碎 | 颗粒物 | 1.6t/a |  | 0.08t/a（0.02kg/h） |  |
| 水污染物 | 混合废水320.96 m3/a | COD | 185.7mg/L | 0.0595t/a | 50mg/L | 0.0160t/a |
|  |  | BOD5 | 93.8mg/L | 0.0301t/a | 10 mg/L | 0.0032t/a |
|  |  | SS | 171.8mg/L | 0.0551t/a | 10mg/L | 0.0032t/a |
|  |  | NH3-N | 17.0mg/L | 0.55/a | 5mg/L | 0.0016t/a |
|  |  | TP | 2.2mg/L | 0.0007t/a | 0.5mg/L | 0.0002t/a |
| 固体废物 | 非甲烷总烃处理 | 光催化氧化的废灯管 | 25根/a |  | 厂区内暂存后，交由有资质的单位处理 |  |
|  |  | 吸附废活性炭 | 1.03t/a |  |  |  |
|  | 产品生产 | 不合格品 | 418t/a |  | 收集后定时外卖 |  |
|  | 切边工段 | 边角料 | 160t/a |  | 回用于生产 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 3t/a |  | 统一收集，交由环卫部门处理 |  |
| 噪声 | 本项目高噪声设备主要为流延机组、循环冷却塔、切边机、搅拌罐和分切机，噪声源强约为50-70dB（A），经安装减振基础、厂房隔声以及距离衰减后，项目各个厂界处的噪声预测值在30.4-47.2dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼65dB（A），夜55 dB（A）标准的要求。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 项目租赁现有厂房进行建设，施工期仅为设备的安装、调试等，对生态影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 项目租赁现有厂房进行建设，施工期仅为设备的安装、调试等，不涉及 土石方大开挖工程，因此不再对施工期进行评价。 营运期环境影响分析 本项目营运期主要污染因素为废气、废水、固废和噪声等，具体分析如下： 一、大气环境影响分析 （一）源强分析 1、加热挤出工段产生的非甲烷总烃 项目原料聚丙烯颗粒开始分解的温度为335℃-350℃，生产过程中塑料粒子加热温度为180℃-250℃，低于塑料粒子分解温度，助剂在此温度下性质稳定，不易分解。因此只有聚丙烯颗粒极少部分的残存未聚合的反应单体挥发至空气中。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t 原料，本项目塑料颗粒的用量为8168t/a，则非甲烷总烃的产生量为2.86t/a。流延机组每天运行时间为18h，年工作300天，合计5400h/a，则非甲烷总烃产生速率为0.53kg/h。 评价要求在流延机组加热挤出工段上方设置2个集气罩，产生的非甲烷总烃采用集气罩收集（集气效率 85%）后通过引风机（1 台，风机风量为5000m3/h）进入“光催化氧化+活性炭吸附装置”处理后，通过1根高出屋顶15m高排气筒排放。“UV光氧催化+活性炭吸附”设备的去除效率为92%（UV光氧催化去除效率60%，活性炭吸附去除效率80%），则本项目有组织排放非甲烷总烃量为0.19t/a（0.04kg/h），排放浓度约7mg/m3；非甲烷总烃无组织排放总量为0.43t/a（0.08kg/h），通过门窗等排放至车间外。 非甲烷总烃产排情况及对标相符性分析详见表23 。 表23 非甲烷总烃产排情况及对标相符性分析一览表 废气产生工段; 加热挤出. 产生量; 0.53kg/h，2.86t/a. 环保措施; 2个集气罩+一套UV光催化活性炭吸附处理系统+15m高排气筒，处理效率92%. 排放量; 有组织; 无组织. 0.19t/a（0.04kg/h），7mg/m3; 0.43t/a，最大落地浓度为0.116mg/m3. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）; 表5大气污染物特别排放限值 60mg/m3; 无组织排放企业边界浓度限值4.0mg/m3. 是否达标; 达标; 达标. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 有机废气排放口：建议排放浓度≤80mg/m3， 建议去除效率70%; 边界排放建议值：2.0mg/m3. 是否达标; 达标; 达标. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; /; 无组织排放小时排放浓度特别排放限值为6mg/m3. 是否达标; 达标; 达标. 由上表可知，加热挤出工段产生的非甲烷总烃采用集气罩收集后通过引风机进入“光催化氧化+活性炭吸附装置”处理后，通过1根15高排气筒排放。有组织排放量及排放浓度均能满足相应标准要求，无组织最大落地浓度为0.116mg/m3，无组织排放企业边界浓度以及最大落地浓度均能满足相应标准要求。 2、粉碎工段产生的粉尘 本项目高速分切机产生的边角废料经负压密闭管道回收至流延机组配套的粉碎装置，粉碎装置为密闭状态，粉碎完成后粉碎料通过负压密闭管道输送至流延机组的储料桶内。类比《逸散性工业粉尘控制技术》中的参考数据，原料粉碎时，颗粒物产生量为10kg/t原料。项目需粉碎的边角料量为160t/a，则粉碎过程中颗粒物的产生总量为1.6t/a，由于整个物料装运和粉碎均为密闭装置，大部分粉尘通过负压密闭管道进入储料桶内，逸出量按5%核算，则粉碎工段粉尘排放量为0.08t/a（0.02kg/h），此部分粉尘经车间安装的排气扇排放即可。经预测无组织排放颗粒物最大落地浓度为0.03mg/m3，可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）无组织排放企业边界浓度限值1.0mg/m3。 3、电晕工段产生的臭氧 电晕利用高压电离(或化学、光化学反应)，会使空气中的部分氧气分解聚合为臭氧，这部分臭氧化学性质不稳定，在常温常压状态下很快分解为氧气。由于臭氧产生量很少，本次环评要求加强车间通风，采取上述措施后对周围环境影响很小。 （二）大气环境影响预测 1、污染源调查 评价根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录C中“C.4”进行污染源调查。新建工程污染源参数调查清单见表24、25。 表24 新建工程点源参数表 编号; 名称; 排气筒底部 中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 废气流速/m/s; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物; 排放 速率kg/h. X; Y. DA001; 有机废气排放口; -38; -10; 83; 15; 0.35; 11.06; 25; 5400; 正常; 非甲烷总烃; 0.04. 表25 矩形面源参数表 编号; 名称; 面源起 点坐标; 面源基本信息; 排放小时数; 排放工况; 污染物 排放速率. X; Y; 海拔高度; 长度; 宽度; 与正北向夹角; 有效高度; 非甲烷总烃; 颗粒物. m; m; m; m; m; ℃; m; h; kg/h; kg/h. 1#; 流延车间; -37.5; -20; 83; 25; 35; 25; 8; 5400; 正常; 0.08; 0.02. 2、环境影响识别与评价因子筛选 评价因子确定为废气中非甲烷总烃、TSP。 3、项目评价标准 表26 评价因子环境质量标准表 评价因子; 平均时间; 标准值; 标准来源. 非甲烷总烃; 最大一次; 2.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. TSP; 24h平均; 300μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单. 4、评价等级判定 （1）估算模型区域地形参数 根据项目厂址所在区域地形特征，确定项目地形参数如表27。 表27 区域地形参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项）; 48. 最高环境温度/℃; 42.5℃. 最低环境温度/℃; -15.5℃. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 半湿润地区. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. （2）初步预测 评价采用导则推荐模型中ARESCREEN估算模型计算项目的最大环境影响。 表28 大气环境影响估算表 污染源; 污染物; 排放方式; 最大地面浓度（mg/m3）; Pmax. DA001; 非甲烷总烃; 点源; 1.22E-02; 0.61%. 生产车间; 非甲烷总烃; 面源; 1.16E-01; 5.79%. 生产车间; 颗粒物; 面源; 2.89E-02; 3.21%. （3）评价工作分级方法 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价等级判定依据下表进行。 表29 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 根据上述估算模型计算结果，各污染物评价等级见表30。 表30 大气环境评价等级表 污染物; 排放方式; Pmax; 最大占标率(%); 评价等级. 非甲烷总烃; 有组织; 0.61%; Pmax＜1%; 三级. 非甲烷总烃; 无组织; 5.79%; 1%≤Pmax＜10%; 二级. 颗粒物; 无组织; 3.21%; 1%≤Pmax＜10%; 二级. 根据导则“5.3.3.1”规定，由上表可知，本项目大气环境影响评价等级为二级。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。通过源强分析，本项目有组织排放非甲烷总烃量为0.19t/a（0.04kg/h）。 大气环境影响评价自查详见附表1。 （三）大气防护距离 根据预测，本项目无组织废气大气环境防护距离（距面源中心）无超标点，无需设置大气环境防护距离。 （四）卫生防护距离 本次评价按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840—91）中各类工业、企业卫生防护距离计算公式： QcCm=1A(BLC+0.25r2)0.50LD 式中各参数意义如下： Cm—标准浓度限值，mg/Nm3。 L—工业企业所需卫生防护距离，m； r —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/)0.5，r=73m。 A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，无因次。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达的控制水平，kg/h。 依照上述公式无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及结果见表31。 表31 无组织排放单元与居住区之间卫生防护距离计算参数及其结果 无组织 排放源; 污染物; 排放量 （kg/h）; 标准浓度限值; 计算参数; 卫生防护距离m. A; B; C; D; 计算结果; 确定结果. 流延车间; 非甲烷总烃; 0.08; 2.0mg/m3; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.299; 50. 颗粒物; 0.02; 300μg/m3; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 4.430; 50. 项目排放两种污染物，经提级后项目卫生防护距离为100m，根据项目平面布置，本项目卫生防护距离东厂界65m，西厂界100m，南厂界85m，北厂界100m，卫生防护距离设防情况见附图5。 根据现场调查，卫生防护距离之内有电气设备、金属制品厂，均为机加工项目；有益天新能源，主要产品为太阳板；有浸渍纸制品厂，主要产品为装饰制造品；有德邻生物制品，主要产品为饲料添加剂及饲料；有格瑞特玻璃厂，主要产品为玻璃；有加油站，主要包括配套的商业住宿、餐饮等、加油服务。流延车间距离新百维食品车间127m，不在项目的卫生防护距离之内。综上所述，项目卫生防护距离之内无医院、学校、居民区等敏感点，满足卫生防护距离要求。同时本次评价要求， 在卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院、机关、科研单位等环境敏感点 。 （五）小结 项目非甲烷总烃采用集气罩收集后进入“光催化氧化+活性炭吸附装置”处理后，通过1根15m高排气筒排放。“UV光氧催化+活性炭吸附”设备的去除效率为92%，则本项目有组织排放非甲烷总烃量为0.19t/a（0.04kg/h），排放浓度约7mg/m3；非甲烷总烃无组织排放总量0.43t/a（0.08kg/h）。经预测项目最大落地浓度为0.116mg/m3，则项目有组织排放速率及浓度、无组织排放浓度可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值60mg/m3要求，无组织排放企业边界浓度限值4.0mg/m3要求，《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中有机废气排放口：建议排放浓度≤80mg/m3，建议去除效率70%，边界排放建议值：2.0mg/m3要求，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准中无组织排放小时排放浓度特别排放限值为6mg/m3要求。粉碎工段粉尘排放量为0.08t/a（0.02kg/h），经预测无组织排放颗粒物最大落地浓度为0.03mg/m3，可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）无组织排放企业边界浓度限值1.0mg/m3要求。项目无大气防护距离，卫生防护距离为100m，卫生防护距离内无居民区、医院、学校等敏感点，满足卫生防护距离相关要求。项目非甲烷总烃核定排放总量为0.19t/a 。 二、水环境影响分析 （一）项目用水、排水分析 项目用水主要为纯水制备系统用水和职工生活用水。 1、纯水制备系统用水 项目生产过程中，流延成型冷却过程中需要用到水，这部分水循环使用。由于温度高，冷却用水一部分蒸发损失，其余全部回流到循环水池，循环利用不外排。根据企业提供资料，项目有2套冷却循环系统，每台循环量为200t/h，生产过程由于高温蒸发会损失一部分水，这些损失水由纯水制备系统制备的纯水进行补充。根据企业提供资料，冷却循环系统设有智能补水装置，项目每天添加水量1t，故项目冷却水补充量约300t/a，RO纯水制备系统纯水制备效率为70%，则RO纯水制备自来水用量为428.6t/a，RO浓水产生量为128.6t/a。本项目纯水制备系统用水量合计约1.43m3/d（428.6m3/a），RO浓水产生量为0.43m3/d（128.6m3/a）。RO浓水主要为盐分，为清净下水，主要为Ca2+、Mg2+等盐类，为清净下水。主要污染物 COD 15 mg/L、 SS 70mg/L、 BOD5 10mg/L、NH3-N 5 mg/L、TP 1mg/L。 2、职工生活用水 本项目劳动定员20人，不在厂区内食宿，年工作300天。 根据《河南省用水定额》（DB41/T385-2009），用水量按40L/(人·d)核算，则职工生活用水量为0.8m3/d（240m3/a）。污水产生系数按0.8核算，则职工生活污水产生量为0.64m3/d（192m3/a）。根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》及其他相关统计资料可知，城镇生活污水中主要污染物的产生浓度分别为： COD 300 mg/L、 SS 240 mg/L、 BOD5 150 mg/L、NH3-N 25 mg/L、TP 3mg/L。 综上所述，本项目用水为纯水制备系统用水和职工生活用水，总用水量为2.23m3/d（668.6m3/a）。废水为生活污水和纯水制备系统浓盐水，排放量为1.07m3/d（320.6m3/a）， 经现场踏勘，益天新能源设有公共办公及卫生间等生活设施，员工依托场院内益天新能源办公楼内办公及生活设施，员工生活污水经现有化粪池处理后通过市政污水管网进入平原新区桥北污水处理厂处理。 项目冷却塔设置在车间西侧，纯水制备系统浓盐水污水管网接入厂区现状污水管网，最终生活污水经现有化粪池处理后与纯水制备系统浓盐水共同通过市政污水管网排入平原新区桥北污水处理厂处理。 本项目水平衡图详见图2。 图2 水平衡图 单位： m3/d （二）地表水环境影响判定 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目评价等级判定见表32。 表32 水污染影响型建设项目评价等级判定 评级等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量 Q/(m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000 或 W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级 A; 直接排放; Q＜200 且 W＜6000. 三级 B; 间接排放; /. 项目属于水污染影响型建设项目，生活污水经现有化粪池处理后和纯水制备系统RO浓水共同进入市政污水管网，最后进入平原新区桥北污水处理厂，废水排放方式为间接排放，因此项目地表水评级等级为水污染型三级B，可不进行水环境影响预测，在此仅对本项目废水污染控制措施有效性进行分析。 （三）污染防治措施可行性分析 本项目办公及生活设施依托益天新能源办公楼的办公及生活设施，职工生活污水经现有化粪池处理后排入市政污水管网；纯水制备系统浓盐水随生活污水排入市政污水管网，最终排入平原新区桥北污水处理厂。项目运营期污染物产生及排放量见表33。 表33 项目运营期生活废水各污染因子产生量及排放量一览表 项目; 废水量; 废水水质（mg/L）. COD; BOD5; NH3-N; SS; TP. 生活污水; 192m3/a; 300; 150; 25; 240; 3. 化粪池处理效率; 15%; 9%; 3%; 30%; /. 出水; 192m3/a; 255; 137; 24; 138; 3. 纯水制备系统浓盐水; 128.6m3/a; 15; 10; 5; 70; 1. 合计; 320.6m3/a; 159; 86; 16; 110; 2.2. 平原新区桥北污水处理厂进水标准（mg/L）; 320; 150; 30; 180; 8. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 平原新区桥北污水处理厂出水标准（mg/L）; 50; 10; 5; 10; 0.5. 污染物排放量（t/a）; 0.0160; 0.0032; 0.0016; 0.0032; 0.0002. 由表33知， 职工生活污水经化粪池处理后和纯水制备系统浓盐水一同排入市政污水管网最终排入平原新区桥北污水处理厂处理，排放量为320.6m3/a，浓度为：COD 159mg/L、SS 110 mg/L、 BOD5 86mg/L、NH3-N 16mg/L、TP 2.2mg/L，废水水质满足平原新区桥北污水处理厂进水水质要求（COD ≤320mg/L，BOD5 ≤150mg/L，SS ≤180mg/L，NH3-N ≤30mg/L、TP≤8mg/L）。平原新区桥北污水处理厂设计出水指标为COD 50mg/L、BOD5 10mg/L，SS 10mg/L，NH3-N 5mg/L、TP 0.5mg/L，则项目废水及污染物排放量为320.6m³/a，COD 0.0160t/a，BOD 0.0032t/a，NH3-N 0.0016t/a，SS 0.0032t/a、TP 0.0002t/a。且项目场区内污水管网已接通市政污水管网，故项目废水通过市政污水管网进平原新区桥北污水处理厂处理是可行的。 平原新区桥北处理厂设计规模2万m3/d，服务对象主要为平原新区的核心区的生活污水和入区工业企业的废水，污水处理厂位于平原新区任庄村南20m处，天然一支渠北侧，采用改良型卡鲁赛尔氧化沟+深度处理工艺，设计进水指标为：COD 320m/L、BOD5 150mg/L、SS 180mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 8mg/L，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准后排入天然一支渠。本项目废水量为1.07m3/d（320.6m3/a），废水排放量较小，不会对平原新区桥北污水处理厂造成太大负荷。 项目废水排放量为320.6m³/a，生活污水经益天新能源现有化粪池处理后和纯水制备系统浓盐水共同进入市政污水管网，项目废水进入平原新区桥北污水处理厂做进一步处理，平原新区桥北污水处理厂设计出水水质： COD 50mg/L、NH3-N 5mg/L、TP 0.5mg/L，则全厂预支总量指标废水320.6m³/a，COD 0.0160t/a，NH3-N 0.0016t/a，TP 0.0002t/a。 地表水环境影响评价自查表详见附表2 。 三、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则﹒地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于N轻工116、塑料制品制造中“其他”，且本项目为环境影响报告表，地下水环境影响评价项目类别为 IV类。可不进行地下水影响评价。 四、声环境影响分析 （一）源强分析 本项目营运期噪声污染主要为设备运行时产生的噪声，主要包括冷却塔，流延机组、切边、分切等工段，粉碎机，其声级在50-70dB(A)之间。项目主要高噪声源强见表34。 表34 主要噪声设备及源强 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强; 减噪措施; 减噪效果. 1; 流延机组; 2; 65-70; 选用低噪设 备，减振基础; 50-55. 2; 高速分切机; 2; 65-70; 50-55. 3; 分切机; 1; 65-70; 55-55. 4; 搅拌罐; 8; 50-65; 35-50. 5; 循环冷却塔; 2; 60-70; 45-55. 根据项目环境特征，本次评价预测内容为预测预备车间四周厂界噪声值，距离衰减及噪声叠加预测模式如下： （二）预测分析 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。 （2）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb —预测点的背景值，dB(A) （3）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 Leqg=10lg(1Titi100.1LAi)距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 表35 主要噪声车间与各厂界距离一览表 单位m 噪声设备; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 流延机组; 45; 10; 15; 5. 高速分切机; 35; 25; 15; 5. 分切机; 25; 40; 18; 5. 搅拌罐; 55; 5; 15; 8. 循环冷却塔; 65; 3; 15; 5. 根据上述公式以及项目平面布置进行预测。预测结果见表36。 表36 各厂界噪声预测值 单位：dB(A) 类别; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 距离（m）; 1; 1; 1; 1. 贡献值; 30.4; 46.0; 37.1; 47.2. 标准; 昼65dB(A)，夜55 dB(A). 是否达标; 达标. 由表36预测结果可知：厂界各点噪声昼间、夜间贡献值均不超标现象，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间标准65dB（A）、夜间标准55dB（A）。故项目噪声对周围环境影响较小。 五、固体废物 营运期产生的固体废物主要为职工生活产生的生活垃圾和生产固废。生产固废分为一般固废和危险固废。 （1）生产固废 ①危险固废 项目非甲烷总烃处理设备光催化氧化装置和活性炭吸附装置需由厂家定期更换灯管、活性炭，此部分废物属于危险固废。灯管每年更换一次，一次更换25根，则废灯管产生量为25根/a（HW29 含汞废物，900-023-29 生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管），暂存于危废暂存间内，交由有资质的单位处理。 本项目非甲烷总烃产生量为2.95t/a，无组织排放量为0.44t/a，有组织排放量为0.2t/a，UV光解量为1.386t/a，则活性炭吸附前有机废气量为0.924t/a，根据资料，活性炭最大吸附量为1:0.9，因此废活性炭量为1.03t/a。项目废活性炭收集后暂存于危废暂存间内，出售有资质的单位采用蒸馏法回收活性炭和有机溶剂。这部分固废均属于《国家危险废物名录》（2008 版）规定的“HW49 其他废物 非特定行业”中的“900-041-49 含有或沾染毒性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。 表37 项目危险废物分类及危害一览表 序号; 危险 废物 名称; 危险 废物 类别; 危险 废物 代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 1.03t/a; 废气处理; 固态; 活性炭、有机废气; 有机废气; 3个月; T/C/I/ R; 暂存于危废暂存间，定期送由有资质单位进行处置。. 2; 废灯管; HW29; 900-023-29; 25根/a; 废气处理; 固态; 玻璃、金属; 汞; 1年; T/C/I/ R. 表 38 项目危险废物贮存场所基本情况一览表 序号; 贮存场所 （设施名称）; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 建筑面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂 存间; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 废气处理; 4m2; 桶装; 0.4t; 3个月. 废灯管; HW29; 900-023-29; 桶装; 25根/年; 6个月. 评价提出厂区内设置4m2危废暂存间（位于厂区西北角）暂存光催化氧化废灯管、吸附废活性炭，定期由有资质的单位回收处置。危险废物暂装置必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 要求进行设计、运行和贮存，暂存容器要防漏、防渗、防雨淋，并在存储容器上张贴标签、张贴警示标识；建设单位须做好危险废物情况的记录， 记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。 危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求： a地面应进行硬化，应能防渗漏、防风、防晒、防雨淋。还应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，堆场内的地面应耐腐蚀、无裂隙，设专人看管； b危险废物容器内应留一定空间； c各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物的名称，存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法； d危险废物暂存间应设立危险废物标志。形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；警告标志外檐2.5cm，材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换； e各危险废物在厂区内临时堆存时间不得超过一年。 本项目危险废物产生与贮存均在厂区内，且生产区和危废暂存间紧临，运输距离短，运输路线避开了办公区和生活区，生产车间地面、运输线路和危废暂存间均采取硬化和防腐防渗措施，因此危险废物从产生工艺环节运输到贮存场所的过程中一旦产生散落、泄漏，固体泄漏物用清洁的铲子收集于干燥洁净有盖的容器中，存于危废暂存间，可以将影响控制在厂区内，不会对周围环境产生不利影响。 按照评价指南和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025）要求，分析危险废物内部转运应采取的措施： a危险废物从厂区内产生工艺环节运输到危废暂存间，应有专人负责，专用桶收集、转运，避免可能引起的散落。 b危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》，危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。 ②不合格品 不合格品产生量约为5%，则一般固废产生量为418t/a，这部分固废属于一般固废，定时收集外卖。 ③边角料 切边工段产生的边角料160t/a，经流延机组配套的粉碎装置粉碎后回用于生产。 （2）职工生活垃圾 项目工作人员约20人，厂区内无人食宿，生活垃圾产生量按 0.5 kg/d·人， 则项目生活垃圾产生量为10kg/d（3t/a），设置垃圾桶，定时收集，交由环卫部门处理。 七、土壤环境影响分析 （1）土壤评价工作等级判定标准 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表39。 表39 污染影响型评价等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. （2）土壤评价工作等级判定结果 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境 （试行）》（HJ 964-2018）规范性附录A，进行项目土壤环境影响评价项目类别判定，项目属于“其他行业”的“全部”。本项目土壤环境影响评价项目类别为IV类，可不开展环境影响评价。 土壤评价等级判定详见表40 。 表40 土壤评价等级判定表 影响类型; 污染影响型; 本项目建设内容; 判别; 评价等级. 建设项目规模类别; 其他行业; 本项目为塑料薄膜项目，年产8000吨功能膜材料; √; /. Ⅰ类; /; /. Ⅱ类; /; /. Ⅲ类; /; /. Ⅳ类; 全部; √. 项目 占地 规模; 永久占地; 车间厂房属于永久占地; √. 大型; ≥50 hm2; 租赁厂房3000m2; /. 中型; 5-50 hm2; /. 小型; ≤5 hm2; √. 土壤环境敏感程度; 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的; 项目位于桥北产业集聚区范围内; /. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的; /. 不敏感; 其他情况; √. 根据导则4.2.2要求 Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价 。. 八、选址可行性分析 （1）规划可行性分析 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区郑新大道与海河路交叉口东北角河南益天新能源开发有限公司院内（租赁合同详见附件3），该厂房为河南益天新能源开发有限公司的预备车间，没有占用生产车间等；且《河南益天新能源开发有限公司年产50MW太阳能电池板项目环境影响报告表》没有对预留车间入驻的行业类别作出限制。因此本项目与与河南益天新能源开发有限公司年产50MW太阳能电池板项目不冲突。 根据河南益天新能源开发有限公司规划许可证（详见附件4），该地块用地性质为工业用地。根据《平原示范区总体规划（2016-2030）》（附图4）可知，本项目用地性质为工业用地。因此，项目建设符合规划。 （2）与周边环境相容性分析 项目周边环境敏感程度较低，项目卫生防护距离100m范围内无食品企业、居民区、医院、学校等敏感点，项目不位于饮用水源地保护区之内，周边不存在其他需要特殊保护的区域。 项目营运期间产生的各类污染物均能实现达标排放或综合利用；在认真落实工程设计及环评提出的措施及建议，加强日常管理与维护，确保环保设施的正常稳定运行前提下，评价认为本项目选址可行。 九、工程环保措施及投资 项目总投资2000万元，环保投资23万元，占总投资1.15%。项目环保投资情况见表41。项目环保验收内容见表42。 表41 本工程环保措施及投资估算一览表 序号; 污染因素; 环保措施; 投资 （万元）. 1; 废气; 加热挤出非甲烷总烃; 集气罩2个+光催化氧化+活性炭吸附+一根15高排气筒; 10. 粉碎产生的粉尘; 密闭装置+负压管道，排风扇4个; 10. 2; 废水; 循环冷却池; 2座，每座5m3; 0.3. 职工生活污水、浓盐水; 依托现有化粪池; /. 3; 固废; 光催化废灯管、吸附废活性炭; 废暂存桶，危废暂存间（4m2）; 2. 不合格品; 定时收集，外卖; 0.1. 边角料; 粉碎后回用于生产; 计入项目设备费用. 职工生活垃圾; 设置垃圾桶，定时收集，交由环卫部门处理; 0.1. 4; 噪声; 设备运行; 隔声减震，距离衰减; 0.5. 共计; 23. 表42 “三同时”验收一览表 序号; 污染因素; 环保措施; 验收标准. 1; 废气; 加热挤出非甲烷总烃; 集气罩2个+光催化氧化+活性炭吸附+15m高排气筒; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》其他行业的排放限值要求、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）. 粉碎工段粉尘; 密闭装置+负压管道，排风扇4个; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）. 2; 废水; 职工生活污水、浓盐水; 2个5m3循环冷却池，依托现有化粪池; 平原新区桥北污水处理厂进水水质标准. 3; 固废; 光催化氧化废灯管、吸附废活性炭; 废暂存桶，危废暂存间（4m2）; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单. 不合格品; 暂存装置; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单. 边角料; 粉碎后回用于生产; /. 职工生活垃圾; 垃圾桶若干，定时收集，交由环卫部门处理; /. 4; 噪声; 设备运行; 隔声减震若干; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准.

建设项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果

| 内 容 类 型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 加热挤出 | 非甲烷总烃 | 光催化氧化+活性炭吸附+一根15m高排气筒 | 满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》其他行业的排放限值要求及其他标准要求 |
|  |  | 粉尘 | 密闭装置+负压管道，排风扇4个 | 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）无组织排放限值要求 |
| 废水 | 生活污水、浓盐水 | COD | 生活污水经化粪池处理后，与纯水制备系统浓盐水共同排入平原新区桥北污水处理厂 | 满足平原新区桥北污水处理厂进水水质标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | TP |  |  |
|  |  | SS |  |  |
| 固废 | 废气处理 | 光催化废灯管和吸附废活性炭 | 暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处 | 对周围环境影响很小 |
|  | 产品生产 | 不合格品 | 定时收集外卖 |  |
|  | 切边 | 边角料 | 粉碎后回用于生产 |  |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 定时收集，交由环卫部门处理 |  |
| 噪声 | 设备噪声 |  | 减振基础、厂房隔声 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3类标准 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目厂址周围没有需要特殊保护的生态敏感区。建设单位拟对生产过程中排放的各种污染物进行有效的治理，不会对项目周边的生态环境造成明显的影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 1、项目符合国家产业政策 本项目属于C2921塑料薄膜制造，对比《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于国家产业结构调整指导目录中限制类和淘汰类类别，为允许类，符合国家产业政策要求。新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会以2019-410773-29-03-0591811同意本项目备案。 2.项目选址可行性分析 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区郑新大道与海河路交叉口东北角河南益天新能源开发有限公司现有厂房3000m2进行建设（租赁合同详见附件 3），根据河南益天新能源开发有限公司已取得的建设工程规划许可证，地类用途为工业用地，与《平原示范区总体规划（2016-2030）》（附图4）规划相符。项目周边环境敏感程度较低，项目卫生防护距离100m，范围内无食品企业、居民区、医院、学校等敏感点，项目不位于饮用水源地保护区之内， 周边不存在其他需要特殊保护的区域，本项目选址可行。 3.运营期对环境的影响与防治措施 （1）运营期对大气环境的影响 项目非甲烷总结采用集气罩收集后进入“光催化氧化+活性炭吸附装置”处理后，通过1根高出屋顶15m高排气筒排放。“UV光氧催化+活性炭吸附”设备的去除效率为92%，则本项目有组织排放非甲烷总烃量为0.19t/a（0.04kg/h，排放浓度约7mg/m3；非甲烷总烃无组织排放总量0.43t/a（0.08kg/h）。经预测项目最大落地浓度为0.116mg/m3，则项目有组织排放速率及浓度、无组织排放浓度可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值60mg/m3要求，无组织排放企业边界浓度限值4.0mg/m3要求，《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中有机废气排放口：建议排放浓度≤80mg/m3，建议去除效率70%，边界排放建议值：2.0mg/m3要求，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准中无组织排放小时排放浓度特别排放限值为6mg/m3要求。粉碎工段粉尘排放量为0.08t/a（0.02kg/h），经预测无组织排放颗粒物最大落地浓度为0.03mg/m3，可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）无组织排放企业边界浓度限值1.0mg/m3要求。项目无大气防护距离，卫生防护距离为100m，卫生防护距离内无居民区、医院、学校等敏感点，满足卫生防护距离相关要求。 （2）运营期对水环境的影响 生活污水依托现有化粪池处理后与纯水制备系统产生的浓盐水共同排入平原新区桥北污水处理厂，满足平原新区桥北污水处理厂进水水质标准要求。 （3）运营期对声环境影响 本项目高噪声设备主要为流延机组、循环冷却塔和粉碎机，噪声源强约为50-70dB（A），经安装减振基础、厂房隔声以及距离衰减后，项目各个厂界处的噪声预测值在30.4-47.2dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼65 dB（A），夜55 dB（A）标准的要求。 （4）运营期固体废物影响 项目固废为生产过程中职工生活垃圾和分切、切边产生的薄膜边角废料以及不合格品。职工生活垃圾交由环卫部门处理；废气处理设施UV光催化氧化设施产生的废灯管和吸附废活性炭属于危险废物，暂存于危废暂存间，定期委托有相关资质的单位处置；不合格品定时收集外卖；切边工段产生的边角料粉碎后回用于生产。 4卫生防护距离 根据卫生防护距离有关规定，确定本项目应设置卫生防护距离100m。根据现场调查，本项目卫生防护距离内没有敏感点。评价提出，防护距离内不宜再规划新建医院、学校、居住区等环境敏感点。 5.总量控制 全厂预支总量指标废水320.6m³/a ，COD 0.0048t/a，NH3-N 0.0005t/a、TP 0.0001t/a。 本项目废气VOCs排放总量为0.19t/a。 二、评价建议 1、严格执行环保“三同时”制度，认真落实报告表中提出的各项污染防治措施。 2、项目竣工后，应及时进行验收，经验收合格后方可正式投入使用。 3、营运期加强车间生产管理，做到原材料充分利用，设备及时检修，尽量减少非正常噪声排放，以减轻对周围环境的影响。 4、要加强对UV光氧处理设备+活性炭吸附装置的维修保养，确保加热挤出废气的收集处理。加强对生产车间的通风措施，减少对生产员工的不利影响。 5、对项目产生的固废要分类收集处理，避免对周边环境产生不利影响。 综上所述，河南鸿鹄新材料有限公司年产8000吨功能膜材料建设项目符合国家产业政策；工程选址合理，符合当地规划要求；项目运营期产生的废水、废气、噪声、固体废物等在采取相应的治理措施后，均能做到达标排放，对外环境影响较小。因此，在认真执行本评价所提出的污染防治措施的基础上，从环保角度分析，本项目可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日