《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的基他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 精细功能材料及制品工艺研发基地项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南晶研智造科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 侯婉莹 |  |  | 联系人 | 索志叶 |  |
| 通讯地址 | 新乡市平原城乡一体化示范区黄河大道007号中兴智慧产业园21号楼2层 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18703609370 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 453500 |
| 建设地点 | 新乡市平原城乡一体化示范区黄河大道007号中兴智慧产业园21号楼2层 |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局 |  |  | 备案文号 | 2020-410773-75-03-020844 |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | M7320工程和技术研究和试验发展 |  |
| 占地面积 (平方米) | 2200 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 (万元) | 1500 | 其中：环保投资(万元) |  | 35 | 环保投资占总投资比例 | 2.33% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | / |  |  |
| 一、项目由来 河南晶研智造有限公司位于新乡市平原示范区中兴智慧产业园，是一家集功能材料及其制品产业链专业研究、生产和销售为一体的高新技术企业，积极探寻并实践智能智造理念与技术在功能行业的应用与推广，开拓新产品、新工艺、储备新技术是公司中心任务。 近年来，市场上对功能材料性能要求越来越高，为提高功能材料性能、开发更先进的生产工艺，同时把握市场机遇，寻求发展，河南晶研智造科技有限公司拟投资1500万元，在新乡市平原城乡一体化示范区黄河大道007号中兴智慧产业园21号楼2层购买新乡智慧产业有限公司厂房建设精细功能材料及制品工艺研发基地项目（以下简称“本项目”）。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及其修改单规定，本项目属于“三十七、研究和试验发展”中“108、研发基地”中的“其他”类，应编制环境影响报告表。 受河南晶研智造科技有限公司（委托书见附件1），我公司承接本项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司安排专职人员在现场调查、资料收集、工作整理、环境影响分析的基础上，对项目环境影响因素进行了识别和筛选，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，按照国家有关环境影响评价工作的法律法规和技术规范要求，编制完成《河南晶研智造科技有限公司精细功能材料及制品工艺研发基地目环境影响报告表》。 经现场勘查，本项目尚未开始建设。 二、政策相符性分析 经对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类之列，属于允许类，符合国家产业政策。本项目已于2020年4月2日在新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局备案，项目代码为：2020-410773-75-03-020844（备案证明见附件2）。 本项目计划建设情况与备案相符性分析见表1。 表1 本项目计划建设情况与备案内容相符性一览表 类别; 备案内容; 项目建设内容; 相符性. 项目名称; 精细功能材料及制品工艺研发基地目; 精细功能材料及制品工艺研发基地目; 相符. 建设单位; 河南晶研智造科技有限公司; 河南晶研智造科技有限公司; 相符. 建设地点; 新乡市平原城乡一体化示范区黄河大道007号中兴智慧产业园21号楼2层; 新乡市平原城乡一体化示范区黄河大道007号中兴智慧产业园21号楼2层; 相符. 建设性质; 新建; 新建; 相符. 建设规模; 新建2200m2研发实验室，年处理工件10万支、功能材料20万克; 购买厂房2200m2，年研制功能材料20万克、耐磨制品10万支; 基本相符，实际为购买厂房. 工艺技术; 通过分选、纯化、表面强化等工艺提高材料力学性能; 功能材料工艺流程：来料检验—取料、称重—分选—粒度检测—纯化处理—冲中漂洗—微波干燥—分装；耐磨制品工艺流程：装夹—反应液处理—无损检测—冲中漂洗—干燥—分装; 不相符，报告内容更具体. 主要设备; 全封闭玻璃反应釜、马弗炉、重力分选机、纯水制水机、X射线无损检测仪、激光粒度仪等; 全封闭式冷凝反应釜、马弗炉、重力分选机、纯水制水机、X射线无损检测仪、激光粒度仪等; 相符. 三、地理位置及规划相符性分析 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区黄河大道007号中兴智慧产业园21号楼2层，厂房建筑面积2200m2，本项目所在21号楼共三层，目前1层和3层均为闲置状态。本项目东侧示范区道路；西侧为中兴智慧产业园20号楼（中兴智慧产业园职工宿舍），北侧为中兴智慧产业园10号楼（共4层，其中1层为机加工企业，2~4层目前闲置）；南侧为黄河大道；距离项目最近的敏感点为项目南侧115m处的恒升1号庄园。本项目地理位置图见附图1，本项目周围环境概况见附图2。 本项目购买新乡中兴智慧产业有限公司厂房（房屋购买协议见附件5）。根据新乡中兴智慧产业有限公司提供的土地证（见附件3），本项目用地属于工业用地；根据新乡平原新区城区总体规划图（见附图3）和桥北产业集聚区规划图（见附图4）可知，本项目用地属于工业用地。 综上所述，本项目符合桥北产业集聚区土地规划。 四、工程主要经济技术指标 1、研发产品方案 本项目研发产品方案见表2。 表2 本项目研发产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量; 单位. 1; 耐磨材料制品; 10万; 支. 2; 功能材料; 20万; 克. 2、建设内容 本项目建设内容见下表。 表3 本项目建设内容一览表 项目组成; 主要建设内容. 主体工程; 功能材料研发区; 建筑面积500m2，砖混结构. 耐磨制品研发区; 建筑面积450m2，砖混结构. 颗粒分级区; 建筑面积350m2，砖混结构. 无损检测区; 建筑面积200m2，砖混结构. 辅助工程; 办公区; 建筑面积100m2，砖混结构. 公共区; 建筑面积400m2，砖混结构. 成品仓库; 建筑面积50m2，砖混结构. 原材料仓库; 建筑面积100m2，砖混结构. 公用工程; 供水; 当地自来水管网供给. 排水; 本项目废水主要为生产废水和生活污水。生产废水经过一体式水质净化器处理后通过中兴智慧产业园污水管网排入平原示范区桥北污水处理厂进行处理；生活污水排入中兴智慧产业园化粪池预处理，处理后排入平原示范区桥北污水处理厂进行深度处理. 供电; 当地供电局供给. 环保工程; 废水治理; 生活污水; 生活污水和纯水制备浓水依托中兴智慧产业园现有化粪池进行处理，处理后排入平原示范区桥北污水处理厂进行深度处理. 生产废水; 冲中漂洗废水经过一体式水质净化器处理后排入中兴智慧产业园污水管网，通过园区污水管网排入市政污水管网，最终进入平原示范区桥北污水处理厂进行深度处理. 废气治理; 纯化处理工序酸雾; 尾气处理装置（酸雾通过冷凝装置冷凝后再由碱液进行吸收）+排风扇. 反应液处理工序酸雾; 排风扇. 固废治理; 一般固废; 设置一间25m2固废暂存间，检测废料、不合格产品、废包装袋收集后外售. 危险废物; 设置一间15m2的危废暂存间，废酸液经危废暂存间暂存后交由有资质单位处理、废酸桶和废碱桶经危废暂存间暂存后由供货厂家回收. 生活垃圾; 设置垃圾桶，收集后交由环卫部门处理. 噪声治理; 设备加装减震垫、车间加装隔音门窗. 3、主要生产设备 本项目主要生产设备情况详见表4。 表4 本项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量; 备注. 1; 自动化颗粒粉级机; HFX-II; 20台; 外购. 2; 全封闭式冷凝反应釜; 20L; 10台. 3; 马弗炉; PHOENIX; 2台. 4; 电热烘箱; FXB202-2; 10台. 5; 微波烘干机; MEMD-PM-S-2; 2台. 6; 冲洗试验台; /; 2台. 7; 激光粒度分析仪; MS3000; 2台. 8; X射线无损检测设备; AX-3000T; 1台. 9; 高纯制水机; 2m3/h; 1台. 10; 一体式水质净化器; 5000L; 1台. 11; 内循环空气净化柜; XLTM; 5台. 4、原辅材料用量及资（能）源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗用量详见表5，主要原辅料理化性质见表6。 表5 本项目主要原辅材料消耗一览表 名称; 单位; 年用量; 备注. 原辅料消耗; 耐磨材料; 支; 10万; 客户提供. 功能材料; 克; 20万; 客户提供. 盐酸（31%）; L; 800; 外购（约0.944t）. 硫酸（98%）; L; 1500; 外购（约2.76t）. 硝酸（65%）; L; 650; 外购（约0.91t）. 氢氧化钠; L; 520; 外购（约0.7956t）. 氢氧化钾; L; 520; 外购（约0.7904t）. 能源消耗; 水; t; 1525; 当地自来水管网供给. 电; kW·h; 100万; 当地供电局供给. 表6 主要原辅料理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质. 1; 盐酸; 急性毒性：LD50：900mg/kg(大鼠经口)；LC50：3124ppm(大鼠吸入,1h)，中等毒性。 危险性：不燃。具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。燃烧(分解)产物:氯化氢。 危害性：接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒:出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻出血、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、 牙齿酸蚀症及皮肤损害。对环境有危害，对水体和土壤可造成污染。. 2; 硫酸; 急性毒性：LD50：2140mg/kg(大鼠经口)；LC50：510mg/m³(大鼠吸入,2h)；320mg/m³， (小鼠吸入,2h)。中等毒性。 危险性：不燃。但当与金属发生反应后会释出易燃的氢气，有机会导致爆炸，而作为强氧化剂的浓硫酸与金属进行氧化还原反应时会释出有毒的二氧化硫，威胁工作人员的健康。 危害性：长时间暴露在带有硫酸成分的浮质中(特别是高浓度)，会使呼吸管道受到严重的刺激，更可导致肺水肿。但风险会因暴露时间的缩短而减少。. 3; 硝酸; 纯硝酸为无色透明液体，浓硝酸为淡黄色液体（溶有二氧化氮），正常情况下为无色透明液体。有窒息性刺激气味。本项目使用的硝酸浓度为69%，易挥发，在空气中产生白雾，是硝酸蒸汽与水蒸汽结合而形成的硝酸小液滴。露光能产生二氧化氮而变成棕色。有强酸性。能使羊毛织物和动物组织变成嫩黄色。能与乙醇、松节油、碳和其他有机物猛烈反应。能与水混溶。能与水形成共沸混合物。相对密度(d204)1.42，熔点-42℃（无水）。与硝酸蒸气接触有很大危险性。硝酸液及硝酸蒸气对皮肤和粘膜有强刺激和腐蚀作用。浓硝酸烟雾可释放出五氧化二氮（硝酐）遇水蒸气形成酸雾，可迅速分解而形成二氧化氮，浓硝酸加热时产生硝酸蒸气，也可分解产生二氧化氮，吸入后可引起急性氮氧化物中毒。人在低于 12ppm（30mg/m3）左右时未见明显的损害。吸入可引起肺炎。大鼠吸入 LC50 49 ppm/4 小时。国外报道 3 例吸入硝酸烟雾后短时间内无呼吸道症状。4~6h 后进行性呼吸困难。入院后均有发绀及口、鼻流出泡沫液体。给机械通气及100%氧气吸入。在 24h 内死亡。经尸检，肺组织免疫组织学分析及电镜检查表明细胞损伤可能由于二氧化氮的水合作用产生自由基所引起的，此种时间依赖的作用可能是迟发性肺损伤症状的部分原因。吸入硝酸烟雾可引起急性中毒。口服硝酸可引起腐蚀性口腔炎和胃肠炎，可出现休克或肾功能衰竭等。危险性类别：酸性腐蚀品、氧化剂、易制爆、强腐蚀(含量高于 70%)/氧化剂(含量不超过 70%). 4; 氢氧化钠; 俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水(溶于水时放热)并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气(潮解)和二氧化碳(变质)。NaOH是化学实验室其中一种必备的化学品，亦为常见的化工品之一。纯品是无色透明的晶体。密度2.130g/cm³。熔点318.4℃。沸点1390℃。工业品含有少量的氯化钠和碳酸钠，是白色不透明的晶体。有块状，片状，粒状和棒状等。式量40.01氢氧化钠在水处理中可作为碱性清洗剂，溶于乙醇和甘油，不溶于丙醇、乙醚。在高温下对碳钠也有腐蚀作用。与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应，与酸类起中和作用而生成盐和水. 5; 氢氧化钾; 氧化钾(化学式:KOH，式量:56.11)白色粉末或片状固体。熔点360~406℃，沸点1320~1324℃，相对密度2.044g/cm，闪点52°F，折射率n20/D1.421，蒸汽压1mmHg(719℃)。具强碱性及腐蚀性。极易吸收空气中水分而潮解，吸收二氧化碳而成碳酸钾。溶于约0.6份热水、0.9份冷水、3份乙醇、2.5份甘油。当溶解于水、醇或用酸处理时产生大量热量。0.1mol/L溶液的pH为13.5。中等毒，半数致死量(大鼠，经口)1230mg/kg。溶于乙醇，微溶于醚。有极强的碱性和腐蚀性，其性质与烧碱相似。. 五、公用工程 （1）供电 本项目用电由当地供电局供给，用电量为100万kW·h/a，可满足本项目需求。 （2）给水 给水：本项目用水主要为：纯水制备用水，冲中漂洗用水，员工生活用水，由当地自来水供水管网提供，能满足项目用水的需求。 1）纯水制备用水 本项目所用纯水采用纯水机制备，纯水机使用反渗透法制备纯水，纯水制备率约为70%。项目纯水用量4m3/d（1000m3/a），制备需新鲜水用量为5.7m3/d（1429m3/a）。 2）冲中漂洗用水 本项目两个工序均需要冲中漂洗，冲中漂洗会产生酸性废水，根据企业提供资料，漂洗工序纯水用量为4m3/d（1000m3/a）。 3）职工生活用水。 本项目共有职工10人，均不在厂区食宿，年工作日250天，每天一班、每班工作8小时。参考《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB41T385-2014）非住宿人员取40L/人·d，则员工盥洗用水量约为0.4m3/d（100m3/a））。 （3）排水 经调查，本项目所在地排水采取雨污分流制，雨水管道布置充分利用地形和水系，沿道路铺设以最短距离就近排放。 废水主要为纯水制备浓水、冲中漂洗酸性废水以及职工生活污水。 1）纯水制备浓水 本项目所用纯水采用纯水机制备，纯水机使用反渗透法制备纯水，纯水制备率约为70%。项目纯水用量4m3/d（1000m3/a），制备需新鲜水用量为5.7m3/d（1429m3/a），浓水产生量为1.7m3/d（425m3/a）。据类比，COD50mg/L、SS50mg/L。纯水制备浓水排入中兴智慧产业园化粪池预处理，处理后排入市政管网最终进入平原示范区桥北污水处理厂进行处理。 2）冲中漂洗酸性废水 本项目两个研发工艺均需要冲中漂洗，冲中漂洗会产生酸性废水和碱性废水，功能材料研发工艺在碱液中纯化处理后需使用纯水进行冲中漂洗，根据企业提供资料，纯水使用量为1.25m3/d（312.5m3/a），在酸液中纯化处理后需使用纯水进行冲中漂洗，纯水使用量为1.25m3/d（312.5m3/a）；耐磨制品研发工艺在反应液处理后需使用纯水进行冲中漂洗，纯水使用量为1.5m3/d（375m3/a）。酸性废水和碱性废水产生量按纯水使用量的95%计，则酸性废水产生量为为2.6125m3/d（653.125m3/a），碱性废水产生量按使用量的95%计，则碱性废水产生量为为1.1875m3/d（296.875m3/a）。 本项目纯化工序使用的酸液为硫酸和硝酸混合物，使用的碱液为氢氧化钠和氢氧化钾混合物，功能材料中的杂质仅有铁粉杂质和少量硅酸，不含有其他杂质，使用纯水对纯化后的功能材料进行漂洗，故功能材料研发工艺漂洗废水中不含有重金属，类比同类型项目，漂洗废水主要污染因子为少量铁离子、pH、SS和COD。碱性废水pH9~11、SS150mg/L、COD150mg/L；酸性废水pH5~6、SS150mg/L、COD150mg/L。 本项目反应液处理工序使用的酸为盐酸和硝酸混合物，耐磨制品中的杂质仅有铁粉杂质，不含有其他杂质，使用纯水对反应液处理后的耐磨制品进行漂洗，故耐磨制品研发工艺中漂洗废水中不含有重金属，类比同类型项目，漂洗废水主要污染因子为少量铁离子、pH、SS和COD。pH5~6、SS150mg/L、COD150mg/L。 综上，本项目漂洗废水污染因子主要为pH、SS、COD，不含重金属。冲中漂洗废水通过一体式水质净化器进行处理，处理后排入中兴智慧产业园污水管网，通过园区污水管网排入市政管网最终进入平原示范区桥北污水处理厂进行处理。 3）生活污水 本项目共有职工10人，均不在厂区食宿，年工作日250天，每天一班、每班工作8小时。参考《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB41T385-2014）非住宿人员取40L/人·d。则员工生活用水量为0.4m3/d（100m3/a）。污水产生量以用水量的80%计，本项目生活污水排放量为0.32m3/d（80m3/a）。 生活污水直接进排入中兴智慧产业园化粪池预处理，处理后排入市政管网最终进入平原示范区桥北污水处理厂进行处理。 本项目水平衡情况见图1。 0.8 0.32 生活用水 新鲜水6.1 纯水制备用水 化粪池 0.4 0.32 浓水 5.7 1.7 平原示范区桥北污水处理厂 1.7 2.02 0.2 4 冲中漂洗用水 3.8 图1 本项目水平衡图（单位m3/d） 六、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为10人，均不在厂区食宿，生产时间采用每天一班工作制，每班工作8小时，年工作时间250天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目。本项目购买新乡中兴智慧产业有限公司厂房，建筑面积2200平方米，根据现场调查，本项目尚未开始建设，不存在与本项目有关的原有污染情况和环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 新乡市地处河南省北部，南临黄河，与省会郑州、古部开封隔河相望：北依太行，与鹤壁、安阳毗邻；西连焦作，与晋东南接壤：东接濮阳，与鲁西相连，是豫北的经济和交道中心，经济区重要城市之一。具有承东启西、沟通南北的枢纽地位，为豫北地区唯一的国家公路运输枢纽城市，京广、新菏、太石铁路在此交汇，107国道、106国道、京珠高速与济东高速、阿深高速穿境而过，黄河三桥已经开工建设，黄河四桥正在规划筹建。 新乡市平原示范区位于黄河北岸（过黄河大桥向北4km），西起107道两侧，东至京港澳高速以东与原阳县城接壤，南起黄河大堤，北至新乡县交界。距郑州市中心25km，距焦作市中心 35km，距新乡市中心 45km，居郑州、新乡、焦作三市交会中心，新乡市平原示范区规划总面积188km2。 本项目选址位于新乡市平原城乡一体化示范区黄河大道007号中兴智慧产业园21号楼2层，项目地理位置图见附图 1。 2. 地形地貌 平原示范区位于华北大平原的南端，地处黄河下游，系黄淮海平原的组成部分。 总的地势为西南部高，并以1/5000 的坡降向东北倾降，海拔高程由83m逐步降为 78m，地貌由北向南可分为五个类型： （1）古黄河滩地区。在古阳堤与古黄河槽之间，包括祝楼乡、师寨乡、城关镇北半部和王杏兰乡、福宁集乡、黑山羊乡的一部分，面积约121713.28亩，占县域面积的6.06%，该地貌区的海拔高程为 80m 左右，地势比较平坦。至西南向东北倾斜，坡降为1/4000。 （2）黄河故道沙丘沙垄区。在古黄河中，由于沉积之沙受风力吹动，而重新堆积连绵起伏的沙丘，相对高差一般在5m左右，海拔高程约80m，地面坡降为1/4700。该地貌包括祝楼、黑山羊、福宁集、王杏兰、阳阿五个乡的一部分，以及城关、原武、师寨、蒋庄、官厂、包厂、郭庄、路寨、葛埠口的一小部分。面积约323363.67 亩，占县域面积的16.10%。 （3）低洼平原区。在古黄河与现黄河之间，形成地势相对低洼的平原，海拔高度77m 左右，地面坡降为1/4000，该地貌包括师寨、城关南部、葛埠口、靳堂、大宾、太平镇、梁寨北部，以及路寨、齐街的少部分，面积约473998.92亩，占县域面积的23.6%。 （4）黄河背河洼地区。黄河大堤从西向东横贯全县，长约 64km，沿大堤北侧有一条宽3~5km的槽形洼地，海拔76m左右，地面坡降为1/3000~1/6000，该地包括原武、葛埠口、靳堂、太平镇、梁寨南部，以及堤南各乡沿黄河大堤北侧部分， 面积约399886.48亩，占县域面积的19.91%。 （5）黄河滩区。在黄河大堤与黄河水道之间，为宽度不等的河漫滩河阶地， 海 拔高程87m左右，地面坡降为 1/5000~1/6000。该地貌包括桥北、韩董庄、蒋庄、官厂、郭庄、陡门，以及大宾、靳祝楼乡的堤南部分，面积约689507.75亩，占县域面积的34.3%。 3. 地质条件 本项目场地地貌单元为黄河中下游冲积平原，形成了粉土、粘性土与砂土互层沉积的地层结构。地层为第四纪黄河冲积物。依据土工试验、标贯试验、静力触探及野外观察，按其土质特征及物理力学性质差异将本场地土划分为9个工程地质单元层。项目场地地处华北坳陷内，深部构造形迹以隐伏断裂为主，新构造运动多具继承性，比较活跃。勘探深度内未发现有断裂及活动断裂通过。 4. 气象条件 平原示范区地处黄河流域下游，属暖温带季风气候，四季的特点是：春季干旱风沙多，夏季炎热雨集中，秋季光足温差大，冬季干冷季节长。年平均气温14.4℃， 全年无霜期224d，全年日照1938h，灌区冬春盛行东北、西北风，夏秋盛行东南风、 南风，年平均风速为3.4m/s，瞬时最大风速为24m/s。由于年季变率较大，旱涝交际出现，但旱多于涝，雨量多集中在6～9月份，占全年降雨量的71%左右。 5. 水文条件 （1）地表水 新乡市地处黄河、海河两大水系，平原面积占78%。目前水库容量1.99×109m3。 黄河流经新乡市170km，流域面积达4558km2。“南水北调”中线工程，在新乡境内长度77km。评价区域内主要有黄河、天然渠、文岩渠和幸福渠，属于黄河流域。 天然渠、文岩渠和幸福渠为人工河流。 （2） 地下水 平原示范区范围的整体地面高程低于黄河河床标高程，黄河浸润，渗透补给，使得规划区水位埋藏较浅，南部2~4m，北部4~6m，背河洼地雨季常接近地表。由于平原示范区地表为第四系松散岩层所覆盖，地表在黄河冲积发育之前，下伏为新生代湖生代湖相沉积物质，巨厚的粘土、亚粘土层形成了良好的不透水隔层。同时由于黄河的发育兴盛，其上又堆积了巨厚的松散、半松散物质，为地下水的贮存提供了良好的空间条件。潜水含水层底板埋藏在地表下40m左右。 6. 生物多样性 平原示范区属暖温带气候区，大部分为人工种植落叶阔叶林植被型，常见植被有杨、柳、榆、槐、椿、紫穗槐、荆条、茅草等。灌区属暖温带季风气候，因此灌区内植物适生面广。因人类长期的开发活动，原生自然植被现均已被各种农作物所替代，极少部分区域还存在一些野生植被资源。灌区是以农业为主的商品粮基地，农作物主要有小麦、水稻、玉米、大豆、红芋、高粱、棉花、花生、芝麻等。项目区周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 7. 新乡平原示范区城区总体规划 （1）功能定位 平原示范区功能定位为“四区一中心”：新乡市“三化”协调发展先导区、郑州新乡两个中心城市的新型卫星城区、城乡统筹发展先行区、对外开放示范区、全省现代农业示范和科技成果孵化中心。新乡市“三化”协调发展先导区。按照城市与农村、工业与农业、城市与产业协调发展理念进行建设，强化土地节约集约利用， 大力发展现代示范农业，提高农业生产规模化、集约化、产业化、标准化水平；重点发展科技创新产业，以制冷设备为主导的现代制造业，以农副产品加工、印刷、电子产品组装加工、家具等为主的都市劳动密集轻型工业；提升以度假、沿黄文化和自然生态景观旅游等为主的城市度假休闲服务业规模和水平，突出生态水系建设，加强资源节约和环境保护，引导农村人口向社区、城镇集中，形成“三化”协调发展新格局。 （2）产业定位 以科技研发、中试孵化和电动汽车、生物医药为主导，辅助发展生态农业衍生的相关教育、商贸和系列化深加工产业，适度发展现代物流仓储业、特色房地产业和休闲娱乐业等产业，积极拓展高附加值、低碳的其他城市服务性产业，形成多元化产业发展体系。 （3）产业布局 根据平原示范区总体空间布局，平原示范区产业布局分为两大类进行布局，一是以农业生产为主的现代农业产业园，二是主要依托城镇功能区布置的工业、研发和城市服务业等产业。 （4）用地布局规划 规划平原示范区呈“L” 型发展，形成“一心、三轴、四片区”的总体空间结构。 一心：围绕中央公园布置由行政办公、商业商务、酒店接待、会展会议、文化娱乐等组成的城市综合中心。 三轴：分别是科研创新轴、商贸服务轴、产城联动轴。 ①依托太行大道布置行政中心、总部基地、科教园区、会展中心和产业片区， 形成产一研一体化科研创新轴； ②以黄河大道串联教育及农业科研片区、主城片区和原武片区，形成黄河大道城市功能轴； ③平原大道布置产业片区和主城片区，形成以平原大道为核心的产城互动、产城互促轴。 四片区——规划根据功能侧重的不同以及风貌特征的各异将新区划分为主城片区、原武片区、产业片区、教育及农业科研四个功能片区。 （5）基础设施规划 ①供电 在新区内规划7所110kV变电站和3所220kV变电站。新区的电源以热电厂为主要电源，电容量为750MAV。新建的110kV变电站将从新建的220kV变引入高压输电线。 ②供热 规划在平原示范区范围外西部建设一个热电厂来满足整个新区供热需求。 ③供气 平原示范区已经建成一座天然气站，供气能力1.2万m3/d ，在107国道 、平原大道等道路敷设了33km供气管网。天然气站目前已投入使用 。 ④ 给排水 平原示范区在平原大道、卫河路、太行山大道等道路已敷设了供水管道 ，新建自来水厂已基本建成，近期将投入运行。排水采用雨污分流，目前在平原大道、卫河路、太行山大道等路段铺设雨水管道和污水管网，雨水、污水管为道总长度均为 50km ，雨水根据地势就近排入河流 ，污水排入桥北污水处理厂处理。 本项目选址位于平原示范区，项目运营期产生的生活污水和纯水制备浓水依托中兴智慧产业园现有化粪池进行处理，处理后通过市政污水管网排入平原示范区桥北污水处理厂进行深度处理；冲中漂洗废水经一体式水质净化器进行中和处理，处理后通过园区污水管网排入市政污水管网，最终进入平原示范区桥北污水处理厂进行处理，因此本项目符合平原示范区规划。 8、新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020） 目前新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书已通过河南省环保厅批复，批复文号为豫环审[2015]516号。根据《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）》及其环境影响报告书，桥北产业集聚区规划内容如下： （1）规划范围：桥北产业集聚区位于新乡市平原示范区的北部，西起天山路、东至泰山路、北到辽河路（原松花江路）、南抵滨湖大道（原淮河路）与卫河路，总规划面积18.24km2。 （2）建设项目环境保护准入条件： 主导产业：以新能源汽车和生物医药为主导产业，以电子信息及商贸物流服务业为辅助产业，限制入驻以下电子信息类：激光视盘机生产线（VCD 系列整机产品）、 模拟 CRT 黑白及彩色电视机项目。 对于达不到进区企业要求的建设项目不支持进入，具体体现为： ①不符合功能组团产业定位、污染排放较大的行业； ②高水耗、高物耗、高能耗的项目； ③废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物及盐分含量较高的项目；废水经预处理达不到污水处理厂收水水质标准的项目； ④工艺废气中含有难处理的、有无有害物质的项目； ⑤采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目。 （3）主要功能分区：集聚区主要划分为三大功能区：即工业集中区、居住商业区、研发办公区。其中工业区位于集聚区的东北部，居住商业位于西南部，研发办公位于中部。 （4）供水规划：依托新乡市平原示范区供水厂。 （5）排水规划：雨污分流制；雨水就近排入附近沟壑；污水收集后送入雅砻江路（原扬子江路）南侧的桥北污水处理厂处理（现状一期处理规模2万吨/天，二期6万吨/天），达标后排放。 （6）供热规划：依托新乡市平原示范区供热系统进行供热。 （7）垃圾处理规划：集聚区依托原阳县生活垃圾处理场进行处理。 （8）燃气规划：规划采用西气东输天然气作为集聚区气源。 根据桥北产业集聚区用地规划图，本项目用地性质为工业用地，符合桥北产业集聚区土地利用规划要求。 综上分析，项目的建设与《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）》相符。 9、本项目与新环【2015】342号文对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环［2015］342号（简称《通知》）对照分析见表7。 表7 项目与《通知》对照分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域; 新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市; 本项目为新乡平原示范区; 本项目位于重点开发区域. 农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区. 限制开发区、农产品主产区; 辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）. 禁止开发区; 白泉风景名胜区、白云寺森林公园、辉县市关山国家地质公园. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域、新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目为新乡平原示范区; 不属于. 大气污染; 新乡市全部区域; 本项目为新乡平原示范区; 属于. 重金属污染; 新乡县、丰泉区（铅镉污染防控区）; 本项目为新乡平原示范区; 不属于. 工业准入优先区; 环境准入政策： 1、取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2、简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 3、下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 4、放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 5、严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 1、本项目不在豁免名录内。 2、本项目应编制环境影响报告表。 4、本项目不属于《水污染防治重点单元》区域内的：煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于 《大气污染防治重点单元》区域内：燃煤火电项目，煤化工、冶金、钢铁、铁 合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《重 金属污染防控单元》防控区域内：涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排 放的相关项目。; 符合环境准入条件.

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) # 1、环境空气 项目所在地属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。 根据新乡市环保局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，区域空气质量现状数据见下表。 表8 评价范围内基本污染物环境质量现状达标判断一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 37; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 165; 不达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 2008; 4000; 50.2; 达标. O3; 第90百分位数日平均质量浓度; 178; 160; 111; 不达标. 由表8可知，PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。颗粒物：2018年，新乡市PM10平均浓度105微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.7%，比全省平均值（103 微克/立方米）高2微克/立方米；PM 2.5平均浓度61微克/立方米，同比下降2微克/立方米，降幅3.2%，与全省平均值（61 微克/立方米）持平。 气态污染物 ：SO2平均浓度19微克/立方米，同比下降9微克/立方米，降幅32.1%；NO2平均浓度49微克/立方米，同比下降1微克/立方米，降幅2.0%；O3第90百分位浓度为202微克/立方米，同比下降7微克/立方米，降幅3.3%，CO第95百分位浓度2.30毫克/立方米，同比下降0.66毫克/立方米，降幅22.3%。 2018 年，新乡市环境空气优、良天数177天，优、良天数比例51.8%；去年同期，优、良天数173天，优、良天数比例47.4%；同比优、良天数增加4天，上升4.4个百分点。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市 2019 年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020 年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020 年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55μg/m3以下，PM10年均浓度达到101μg/m3以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 根据本项目污染物排放特点，建设单位委托河南松筠检测技术有限公司于2020年4月23日~29日对本项目所在地进行了环境空气监测，监测因子为硫酸雾和氯化氢，检测结果见下表。 表9 本项目环境空气检测结果一览表 采样点位; 采样时间; 硫酸雾(小时值)(mg/ m3); 氯化氢(小时值)(mg/ m3). 项目厂址; 2020.04.23; 02:00; 未检出; 未检出. 08:00; 未检出; 未检出. 14:00; 未检出; 未检出. 20:00; 未检出; 未检出. 2020.04.24; 02:00; 未检出; 未检出. 08:00; 未检出; 未检出. 14:00; 未检出; 未检出. 20:00; 未检出; 未检出. 2020.04.25; 02:00; 未检出; 未检出. 08:00; 未检出; 未检出. 14:00; 未检出; 未检出. 20:00; 未检出; 未检出. 2020.04.26; 02:00; 未检出; 未检出. 08:00; 未检出; 未检出. 14:00; 未检出; 未检出. 20:00; 未检出; 未检出. 2020.04.27; 02:00; 未检出; 未检出. 08:00; 未检出; 未检出. 14:00; 未检出; 未检出. 20:00; 未检出; 未检出. 2020.04.28; 02:00; 未检出; 未检出. 08:00; 未检出; 未检出. 14:00; 未检出; 未检出. 20:00; 未检出; 未检出. 2020.04.29; 02:00; 未检出; 未检出. 08:00; 未检出; 未检出. 14:00; 未检出; 未检出. 20:00; 未检出; 未检出. 恒升1号庄园; 2020.04.23; 02:00; 未检出; 未检出. 08:00; 未检出; 未检出. 14:00; 未检出; 未检出. 20:00; 未检出; 未检出. 2020.04.24; 02:00; 未检出; 未检出. 08:00; 未检出; 未检出. 14:00; 未检出; 未检出. 20:00; 未检出; 未检出. 2020.04.25; 02:00; 未检出; 未检出. 08:00; 未检出; 未检出. 14:00; 未检出; 未检出. 20:00; 未检出; 未检出. 2020.04.26; 02:00; 未检出; 未检出. 08:00; 未检出; 未检出. 14:00; 未检出; 未检出. 20:00; 未检出; 未检出. 2020.04.27; 02:00; 未检出; 未检出. 08:00; 未检出; 未检出. 14:00; 未检出; 未检出. 20:00; 未检出; 未检出. 2020.04.28; 02:00; 未检出; 未检出. 08:00; 未检出; 未检出. 14:00; 未检出; 未检出. 20:00; 未检出; 未检出. 2020.04.29; 02:00; 未检出; 未检出. 08:00; 未检出; 未检出. 14:00; 未检出; 未检出. 20:00; 未检出; 未检出. 由上表可知，本项目评价范围内各监测点位的硫酸雾和氯化氢均未检出，说明区域环境空气质量现状较好。 # 2、地表水 本项目冲中漂洗废水经一体式水质净化器处理后通过排入中兴智慧产业园污水管网，通过园区污水管网排入市政污水管网，最终排入平原示范区桥北污水处理厂处理，生活污水和纯水制备浓水依托中兴智慧产业园化粪池处理，处理后通过市政污水管网排入平原示范区桥北污水处理厂处理。本项目废水经桥北污水处理厂处理后排入天然渠。根据新乡市环保局网站公布的地表水环境质量月报，本次评价选择天然渠封丘陶北断面2019年第5期的监测数据进行评价，监测数据见下表。 表10 天然渠封丘陶北断面数据一览表 监测因子 监测点位; 第十期. COD; NH3-N; TP. 封丘陶北断面; 监测值; 11; 0.1; 0.03. 执行标准; 20; 1.0; 0.2. 标准指数; 0.55; 0.1; 0.15. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 由分析结果可知，天然渠封丘陶北断面2019年第5期3个监测因子均达标，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准。 # 3、声环境质量现状 建设单位委托河南松筠检测技术有限公司于2020年4月23日、24日对本项目厂界进行了噪声检测，检测结果见下表。 表11 噪声监测结果一览表 采样时间; 采样点位; 昼 间 ［测量值dB（A）］; 夜 间 ［测量值dB（A）］. 2020.04.23; 东厂界; 50; 42. 西厂界; 52; 41. 南厂界; 54; 43. 北厂界; 51; 40. 2020.04.24; 东厂界; 53; 43. 西厂界; 52; 40. 南厂界; 53; 41. 北厂界; 52; 43. 由表11可知，项目各厂界噪声能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 # 4、生态环境现状 本项目所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。本项目所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。 综上所述，本项目所在区域环境现状质量良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区黄河大道007号中兴智慧产业园，根据现场勘察，项目周围500m范围内未发现文物古迹、风景游览区、水源地等环境敏感地区，本项目周围环境保护目标和保护级别见下表。 表12 本项目周围环境保护目标及其距离 环境要素; 保护目标; 坐标; 方位和距离; 功能区划; 保护级别. 环境空气; 恒升1号庄园; 经度：113.776946 纬度：35.021632; 南277m; 居民区 二类; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准. 水环境; 天然渠; 南5.2km; Ⅲ类; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准. 声环境; 厂界四周; /; 3类; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 标准名称及类别; 评价因子; 平均时间; 浓度限值. 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准; SO2; 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200ug/m3. PM10; 年平均; 70ug/m3. 24小时平均; 150ug/m3. NOx; 年平均; 50 ug/m3. 24小时平均; 100 ug/m3. 1小时平均; 250 ug/m3. 《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D; 硫酸; 24小时平均; 100ug/m3. 1小时平均; 300ug/m3. 氯化氢; 24小时平均; 50ug/m3. 1小时平均; 15ug/m3. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类; 噪声; 昼间65dB（A） 夜间55dB（A）. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; COD; 20mg/L. 氨氮; 1.0mg/L. 总磷; 0.2mg/L. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 项目 执行标准; 污染物标准限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准; 污染物; 无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点. 硫酸雾; 1.2 mg/m3. 氯化氢; 0.2mg/m3. 氮氧化物; 0.12 mg/m3. 生产废水执行《污水综合排放标准》GB8978-1996表4二级标准和平原示范区桥北污水处理厂进水指标; 《污水综合排放标准》GB8978-1996表4二级标准; pH; 6-9. COD; ≤150mg/L. SS; ≤150 mg/L. NH3-N; ≤25 mg/L. BOD5; ≤30mg/L. 平原示范区桥北污水处理厂进水指标; COD; ≤320 mg/L. BOD5; ≤150 mg/L. 氨氮; ≤25 mg/L. SS; ≤180 mg/L. 生活污水和纯水制备浓水依托中兴智慧产业园化粪池进行处理，处理后排放标准执行《污水综合排放标准》GB8978-1996表4三级标准平原示范区桥北污水处理厂进水指标要求; 《污水综合排放标准》GB8978-1996表4三级标准; pH; 6-9. COD; ≤500mg/L. SS; ≤400 mg/L. NH3-N; /. BOD5; ≤300mg/L. 平原示范区桥北污水处理厂进水指标; COD; ≤320 mg/L. BOD5; ≤150 mg/L. 氨氮; ≤25 mg/L. SS; ≤180 mg/L. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 昼间[dB（A）]; 夜间[dB（A）]. 65; 55. 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）. |
| 总量控制指标 | 本项目无非甲烷总烃、SO2排放。 本项目生产废水排放量为950m3/a，生产废水经一体式水质净化器处理后污染物排放浓度为COD100mg/L、SS150mg/L，污染物排放量为COD0.095t/a、SS0.1425t/a，生产废水排入中兴智慧产业园污水管网，通过园区污水管网排入市政污水管网，最终排入平原示范区桥北污水处理厂进行深度处理；生活污水和纯水制备浓水排放量为505m3/a，生活污水和纯水制备浓水依托中兴智慧产业园化粪池预处理，经化粪池处理后污染物排放浓度为COD80.6436mg/L、NH3-N4.5149mg/L，污染物排放量为COD 0.0407t/a、NH3-N 0.0023t/a，再经平原示范区桥北污水处理厂进一步处理。 综上，本项目排入平原示范区桥北污水处理厂废水量为1455m3/a，污染物排放量为COD 0.1357t/a、NH3-N 0.0023t/a。 平原示范区桥北污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准COD50mg/L、NH3-N5mg/L。本项目污染物排放量（入环境量）为COD 0.0728t/a、NH3-N 0.0023t/a。 本项目污染物排放量为：COD 0.0728t/a、NH3-N 0.0073t/a。 本项目大气污染物总量控制指标为硝酸雾（以NOx计）0.0032t/a。 根据《河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知》规定，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代削减方案。本项目完成后全厂新增污染物排放量为COD0.0728t/a、NH3-N0.0073t/a、NOX0.0032t/a。本项目COD、NH3-N、NOX均进行2倍替代，其中COD、NH3-N从桥北污水处理厂削减的COD40.4172t、NH3-N21.9914t中调剂给该项目COD0.1456t、NH3-N0.0146t； NOX从河南双优饲料有限公司削减的0.1469t中调剂给该项目0.0064t。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述及产污环节： 一、施工期工艺流程及产污环节 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区黄河大道007号中兴智慧产业园，购买新乡中兴智慧产业有限公司厂房，建筑面积2200平方米。施工期主要为设备安装，不进行土建施工，对周围环境影响较小，本次评价不再进行详细分析。 二、运营期工艺流程及产污环节 1、功能材料研发工艺流程及产污环节示意图 来料检验 取料、称重 分选 粒度检测 废气、废酸液、废碱液 冲中漂洗 纯化处理 废水 微波干燥 分装 图2 本项目功能材料研发工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程简述： 1、来料检验：根据来料的第三方成品检测报告，确保来料成份符合要求（只含有铁粉杂质，含有其他杂质的来料退还客户），并采用显微镜检测来料各项参数在约定范围内。 2、取料称重：对来料称重、分装。 3、分选：将分装好的来料放入颗粒分级机内，随即加入纯水淹没来料后，选择合适的搅拌速度、时间等工艺参数，设备根据设定参数将固体颗粒按粒度大小进行分离（自然沉降法是根据同一比重的颗粒，因粒径不同在水体中沉降速度亦不同的原理，通过控制其沉降高度和沉降时间来分级粒度，采用自然沉降法可以使粒径相近的颗粒沉降距离拉长，有利于对相近规格产品的精细分级）。由于分离器的分级效率随颗粒粒度的增大而上升，故可用于将进料中的固相颗粒分成粗粒级颗粒和细粒级颗粒两部分或者更多等级，本项目分选需使用纯水，全部循环利用，每天更换一次。 4、粒度检测：采用激光粒度仪检测粒度范围，按照粒度大小分类。 5、纯化处理，纯化处理分为2个工序，具体如下： 工序一：将分选后的原料转移至马弗炉中，处理温度为600℃，马弗炉采用电加热（马弗炉采用密闭式设计），加热时间为1h，加入1：1比例的NaOH和KOH淹没原料后进行杂质处理，以便去除硅酸盐杂质，杂质处理完毕后，将原料放入专用桶中采用纯水进行漂洗，反复漂洗至漂洗5-8次，至pH为中性时，结束漂洗，产生的漂洗废水转入一体式水质净化器内进行处理。碱液定期更换，更换的碱性废液作为危废进行处理。本项目碱液购买配比好的成品，可以直接使用。 工序二：将工序一处理后的半成品转移至反应釜内，根据统计数据，半成品铁粉杂质含量约0.03%。纯化处理过程需要加入9：1的浓硫酸和硝酸，酸完全浸没物料以保证铁粉杂质的充分去除。反应釜处理温度为180℃，采用电加热，加热时间为2h，过程是在全密闭式反应釜内进行，加热过程中产生的酸雾冷凝回流。酸液定期更换，更换的碱性废液作为危废进行处理。本项目酸液购买配比好的成品，可以直接使用。 Fe + H2SO4 = H2 + FeSO4 分子量56 98 2 152 6、冲中漂洗：杂质处理完毕后，将原料放入专用桶中采用纯水进行漂洗，反复漂洗至漂洗5-8次，至pH为中性时，结束漂洗，产生的漂洗废水转入一体式水质净化器内进行处理。 7、烘干：将处理后含有水分的原料转入微波烘箱中进行静置烘干，烘箱温度为100℃，水分以水蒸气的形式从电烘箱的排气孔散发。 8、分装：对烘干后的成品按产品规格进行称重、包装。 2、耐磨制品研发工艺流程及产污环节示 装夹 反应液处理 废气、废酸液 无损检测 冲中漂洗 废水 干燥 分装 图3 本项目耐磨制品研发工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程简述： 1、装夹：从库存位置取出一定数量的耐磨制品，通过手动压力机压入到夹具内。 2、反应液处理：将含有原料的夹具转入处理桶中，并投加一定量的硝酸、盐酸反应液淹没处理部位，之后通过密闭静置方式处理浅层杂质（浸泡时间为20d），以达到强化效果。酸液定期更换，更换的酸性废液作为危废处理。 3、无损检测：在工艺时间到期之前1天，抽取少量比例（2%）的产品清洗后，进行X射线检测，保证产品的表面处理强度符合要求。 4、冲中漂洗：待检测完毕后，将处理桶中的反应液倒入危废收集桶内，对产品表面沾染的少量反应液，反复漂洗至漂洗水的pH为中性时，漂洗结束，产生的废液转入一体式水质净化器内进行处理。 5、干燥：将处理后含有水分的原料转入烘箱中，烘箱温度为100°，水分以水蒸气的形式从电烘箱的排气孔散发。 6、分装：把烘干后的成品装入专用的流转盒，入库。 主要污染工序： 一、施工期 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区黄河大道007号中兴智慧产业园，购买新乡中兴智慧产业有限公司厂房进行生产，不再进行土建施工，施工期仅为设备安装，对周围环境影响较小，本次评价不再进行详细分析。 二、运营期 1、废气： 本项目运营阶段排放的废气主要为纯化处理工序过程产生的硫酸雾、硝酸雾（以NOx计），反应液处理过程产生的硝酸雾（以NOx计）、氯化氢。 2、废水： 本项目废水主要为研发工艺冲中漂洗产生的酸性废水和碱性废水、纯水制备浓水和生活污水，产生的冲中漂洗废水排入一体式水质净化器内进行处理，处理后排污中兴智慧产业园污水管网，通过园区污水管网排入市政污水管网，最终进入平原示范区桥北污水处理厂进行处理。生活污水和纯水制备浓水排入中兴智慧产业园化粪池处理，处理后经市政污水管网排入平原示范区桥北污水处理厂进行处理。 3、噪声： 本项目噪声污染主要来源于生产设备，噪声强度为60-70dB（A）。 4、固废： （1）一般固废 本项目一般固废主要为废包装袋、检测工序产生的废料和不合格产品。 （2）生活垃圾 主要为员工办公生活产生的生活垃圾。 （3）危险固废 危险固废主要为纯化处理产生的废酸液和废碱液、反应液处理工序产生的酸性废液、废硫酸桶（下文简称“废酸桶”）、 废盐酸桶（下文简称“废酸桶”）、 废硝酸桶（下文简称“废酸桶”）、 废氢氧化钠溶液桶（下文简称“废碱桶”）、 废氢氧化钾溶液桶（下文简称“废碱桶”）。

# 本项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大气污染物 | 生产车间 | 硫酸雾 | 无组织 | / | 0.0162t/a | / | 0.0162t/a |
|  |  | 氯化氢 | 无组织 | / | 0.00009t/a | / | 0.00009t/a |
|  |  | NOX | 无组织 | / | 0.0002t/a | / | 0.0002t/a |
| 水污染物 | 生活污水和纯水制备浓水505t/a | COD |  | 89.6040mg/L | 0.0453t/a | 80.6436mg/L | 0.0407t/a |
|  |  | 氨氮 |  | 4.7525mg/L | 0.0024t/a | 4.5149mg/L | 0.0023t/a |
|  | 生产废水1530.21 t/a | COD |  | 100mg/L | 0.095t/a | 100mg/L | 0.095t/a |
| 固体废弃物 | 一般固废 | 检测废料 |  | 0.02t/a |  | 收集后外售 |  |
|  |  | 不合格产品 |  | 0.06t/a |  |  |  |
|  |  | 废包装袋 |  | 0.05t/a |  |  |  |
|  | 生活固废 | 职工生活垃圾 |  | 1.25t/a |  | 由环卫部门定期清运 |  |
|  | 危险固废 | 废酸桶、废碱桶 |  | 160个/a |  | 危废暂存间暂存后由供货厂家回收 |  |
|  |  | 废酸液 |  | 4.614t/a |  | 危废暂存间暂存后交由有资质单位处置 |  |
|  |  | 废碱液 |  | 1.586t/a |  |  |  |
| 噪声 | 生产设备 | 设备噪声 |  | 65-70dB（A） |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |  |
| 主要生态影响 | 本项目位于桥北产业集聚区，生态系统以人工生态系统为主，自然植被稀少，无重点保护的野生动植物。本项目的建设对周围生态造成的影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目购买河南中兴智慧产业有限公司厂房，建筑面积2200平方米，施工期主要是设备安装及调试，无大型土建施工，环境影响较小。 二、营运期环境影响分析 （一）废气对环境的影响分析 本项目运营阶段排放的废气主要为纯化处理工序过程产生的硫酸雾、硝酸雾（以NOx计），反应液处理过程产生的硝酸雾（以NOx计）、氯化氢。 1、硫酸雾 功能材料放入反应釜中进行酸煮，主要目的是去除掉物料中在球磨工序中产生的铁杂质，为保证杂质能充分去除，需要加入过量的硫酸，使物料浸没在酸液中进行反应去杂质。本项目采用反应釜进行加热酸煮，酸煮时间为2h，加热温度为180℃（电加热）。 根据《环境统计手册》，工艺中的酸液蒸发量的计算，其计算公式如下： GZ=(0.000352+0.000786V)P×F×M 式中：GZ——液体的蒸发量（kg/h）； M——液体的分子量；H2SO4为98。 V——蒸发液体表面上的空气流速（m/s），以实验数据为准，无条件实测时，一般可取0.2～0.5，本项目取平均数0.35； P——相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力（mm汞柱）。 当液体浓度（重量）低于百分之十时，可用水溶液的饱和蒸汽压代替；本项目采用硫酸浓度为98%，根据《化学化工物性数据手册-无机卷》可计算得出98%硫酸在180℃的蒸汽分压为2249Pa（即16.87毫米汞柱） F——液体蒸发面的表面积（m2）。本项目采用全封闭式冷凝反应釜，反应釜横截面积约0.785m2。 根据上述公式，计算硫酸雾产生速率为0.81kg/h，产生量为1.62t/a。本项目反应釜采取全密闭措施，对产生的硫酸雾采取冷凝回流，冷凝效率可达90%，未冷凝的硫酸雾进入尾气吸收塔装置进行处理，则未冷凝的硫酸雾量为0.162t/a，尾气吸收塔采取碱液对硫酸雾进行吸收，对硫酸雾的去除效率可达90%，未被去除的硫酸雾通过尾气处理装置配套的真空泵引出，以无组织形式排放。未被去除的硫酸雾排放量为0.0162t/a，排放速率为0.0081kg/h。无组织硫酸雾排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准。 2、氯化氢 耐磨制品放入处理桶在常温下处理，主要目的是去除掉物料中的杂质，为保证杂质能充分去除，需要加入过量的盐酸，使物料浸没在酸液中进行反应去杂质。本项目杂质去除在常温下静置进行。 根据《环境统计手册》，工艺中的酸液蒸发量的计算，其计算公式如下： GZ=(0.000352+0.000786V)P×F×M 式中：GZ——液体的蒸发量（kg/h）； M——液体的分子量；HCl为36.5。 V——蒸发液体表面上的空气流速（m/s），以实验数据为准，无条件实测时，一般可取0.2～0.5，本项目取平均数0.35； P——相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力（mm汞柱）。 当液体浓度（重量）低于百分之十时，可用水溶液的饱和蒸汽压代替；本项目采用盐酸浓度为31%，根据《化学化工物性数据手册-无机卷》可计算得出31%硫盐酸在25℃的蒸汽分压为3.173Pa（即0.024毫米汞柱） F——液体蒸发面的表面积（m2）。本项目采用封闭的处理桶，处理桶横截面积约0.8m2。 根据上述公式，计算氯化氢产生速率为0.0004kg/h，产生量为0.0009t/a。本项目处理桶采取全密闭措施，在处理桶打开时氯化氢会挥发至空气中，氯化氢气体全部以无组织形式排放。无组织氯化氢排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准。 3、硝酸雾（以NOx计） 本项目在纯化处理工序中使用硝酸和硫酸混合液对功能材料进行酸洗（酸洗温度为180℃）去除杂质；在反应液处理工序使用硝酸和盐酸混合液对耐磨制品进行酸洗（常温）。在酸洗过程中会硝酸会挥发产生硝酸雾（以NOx计）。 根据《环境统计手册》，工艺中的酸液蒸发量的计算，其计算公式如下： GZ=(0.000352+0.000786V)P×F×M 式中：GZ——液体的蒸发量（kg/h）； M——液体的分子量；硝酸为63。 V——蒸发液体表面上的空气流速（m/s），以实验数据为准，无条件实测时，一般可取0.2～0.5，本项目取平均数0.35； P——相应于液体温度下的空气中的蒸汽分压力（mm汞柱）。 当液体浓度（重量）低于百分之十时，可用水溶液的饱和蒸汽压代替；本项目采用硝酸浓度为65%，根据《环境统计手册》可计算得出65%硝酸在180℃的蒸汽分压为158.25Pa（即1.19毫米汞柱）；常温（取25℃）下蒸汽分压为5.5Pa（即0.04毫米汞柱）。 F——液体蒸发面的表面积（m2）。纯化处理工序采用封闭的反应釜，反应釜横截面积约0.785m2；处理桶截面积约0.8m2。 根据上述公式计算可知： ①纯化工序硝酸雾产生速率为0.0369kg/h，产生量为0.0738t/a。此工序硝酸雾通过冷凝装置冷凝，冷凝效率为90%，则未冷凝的硝酸雾产生量为0.0074t/a，产生速率为0.0037kg/h。 纯化工序在反应釜内进行，反应釜采取全密闭措施，对产生的硝酸雾采取冷凝回流，冷凝效率可达90%，未冷凝的硝酸雾进入尾气吸收塔装置进行处理，则未冷凝的NOx量为0.0074t/a，尾气吸收塔采取碱液对硝酸雾进行吸收，对硝酸雾的去除效率可达90%，未被去除的硝酸雾通过尾气处理装置配套的真空泵引出，以无组织形式排放。硝酸雾（以NOx计）排放量为0.0007t/a，排放速率为0.0004kg/h。 ②反应液处理工序硝酸雾（以NOx计）产生速率为0.0013kg/h，产生量为0.0025t/a。在处理桶打开时硝酸雾（以NOx计）会挥发至空气中，硝酸雾（以NOx计）全部以无组织形式排放。 综上，本项目硝酸雾（以NOx计）产生速率为0.0017kg/h，产生量为0.0032t/a。以无组织形式排放。硝酸雾（以NOx计）排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准。 污染防治措施简介 本项目对纯化工序产生的酸雾采取碱液喷淋方式进行中和吸收，根据企业设计反应釜配套方案（反应釜配套方案示意图见附图7），反应釜研发工艺和酸雾处理工艺具体工作情况如下： 反应釜左上方容器加入酸液和功能材料，加入后密闭反应釜，通过SY-20-250高温循环器对反应釜进行加热并保持反应釜内温度保持在180℃，反应釜内温度升高，酸液会蒸发形成酸雾，酸雾流向反应釜右上方容器内，容器内为U型管，容器内U型管外为乙醇（主要作用是冷凝，使酸雾冷凝回流到反应釜内），乙醇从反应釜右上方容器下方流进，上方流出，通过DL30-700循环冷却器冷却后再次流入反应釜右上方容器内（循环冷却器内使用R404A作为制冷剂）。 通过冷凝后仍会有少量酸雾未被冷凝，未被冷凝的酸雾通过反应釜右上方容器气体出口引入到尾气吸收塔内进行处理。尾气吸收塔使用碱液对酸雾进行处理，通过吸收塔下方磁力泵将碱液从碱液储液瓶内提升到尾气吸收塔右侧的冷凝器内，通过冷凝器后再由上方的出口喷淋，碱液和酸雾充分接触，以达到最大处理效率。通过碱液中和后仍会有微量酸雾，通过真空泵将剩余的酸雾抽出，通过SHB-B95循环水真空泵排气口排出。 4、大气环境影响评价预测 1）评价因子和评价标准筛选 本项目排放的主要污染物为硫酸雾、氯化氢和NOX。 综上，本项目筛选出的大气环境影响评价因子为：硫酸雾、氯化氢和NOX。 本项目评价因子和评价标准表见下表。 表13 本项目评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值（μg/m3）; 标准来源. 硫酸; 24小时平均; 100; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D. 1小时平均; 300. 氯化氢; 24小时平均; 15. 1小时平均; 50. NOX; 年平均; 50; 《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚表1、2二级及2018年修改单. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. 2）估算模式参数见下表。 表14 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 40. 最低环境温度/℃; -11. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是☑否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是☑否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 3）本项目污染源排放情况 # 本项目不设置排气筒，本项目无组织面源排放参数见下表。

表15      项目大气污染物面源排放参数一览表

| 名称 | 面源各顶点坐标/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面源海拔高度m | 面源有效排放高度m | 年排放小时/h | 排放工况 | 污染物排放速率kg/h |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y |  |  |  |  | 氯化氢 | 硫酸雾 | 硝酸雾（以NOx计） |
| 厂房 | 113.776726 | 35.025531 | 113.777238 | 35.025237 | 113.777432 | 35.025318 | 113.777504 | 35.025678 | 113.777303 | 35.025705 | 113.777190 | 35.025582 | 113.776898 | 35.025733 | 83 | 10 | 2000 | 正常排放 | 0.0004 | 0.0081 | 0.0017 |

4）预测结果及评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2—2018，采用AERSCREEN估算模式计算项目各污染物的最大影响程度和最远影响范围，以确定本项目的大气环境评价工作等级，分级判据见下表。 表16 评级工作等级判定依据表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1% ≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 本次评价采用推荐模式清单中的估算模式分别计算各污染源的污染物的下风向最大落地浓度，并计算占标率，计算结果见表17~20。 表17 本项目无组织污染源估算模型计算结果 距源中心下风向距离D/m; 无组织废气. 硫酸雾. 预测质量浓度（mg/m3）; 占标率%. 10; 0.00197; 0.66. 50; 0.00365; 1.22. 75; 0.00417; 1.39. 100; 0.00398; 1.33. 200; 0.00259; 0.86. 300; 0.00199; 0.66. 400; 0.00162; 0.54. 500; 0.00138; 0.46. 1000; 0.000848; 0.28. 1500; 0.000637; 0.21. 2000; 0.000521; 0.17. 2500; 0.000445; 0.15. 3000; 0.000392; 0.13. 3500; 0.000351; 0.12. 4000; 0.00032; 0.11. 4500; 0.000295; 0.10. 5000; 0.000274; 0.09. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 0.00417; 1.39. D10%最远距离/m; /. 表18 本项目无组织污染源估算模型计算结果 距源中心下风向距离D/m; 无组织废气. 氯化氢. 预测质量浓度（mg/m3）; 占标率%. 10; 0.0000988; 0.20. 50; 0.000181; 0.36. 78; 0.000207; 0.41. 100; 0.000197; 0.39. 200; 0.000128; 0.26. 300; 0.0000983; 0.20. 400; 0.0000801; 0.16. 500; 0.0000683; 0.14. 1000; 0.0000418; 0.08. 1500; 0.0000315; 0.06. 2000; 0.0000257; 0.05. 2500; 0.000022; 0.04. 3000; 0.0000193; 0.04. 3500; 0.0000173; 0.03. 4000; 0.0000158; 0.03. 4500; 0.0000145; 0.03. 5000; 0.0000135; 0.03. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 0.000207; 0.41. D10%最远距离/m; 0. 表19 本项目无组织污染源估算模型计算结果 距源中心下风向距离D/m; 无组织废气. 硝酸雾（以NOx计）. 预测质量浓度（mg/m3）; 占标率%. 10; 0.000421; 0.17. 50; 0.000773; 0.31. 78; 0.00088; 0.35. 100; 0.000839; 0.34. 200; 0.000544; 0.22. 300; 0.000418; 0.17. 400; 0.00034; 0.14. 500; 0.00029; 0.12. 1000; 0.000178; 0.07. 1500; 0.000134; 0.05. 2000; 0.000109; 0.04. 2500; 0.0000934; 0.04. 3000; 0.0000822; 0.03. 3500; 0.0000737; 0.03. 4000; 0.0000671; 0.03. 4500; 0.0000618; 0.02. 5000; 0.0000574; 0.02. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 0.00088; 0.35. D10%最远距离/m; /. 表20 环境空气质量预测评价工作等级确定情况一览表 项目; 排放来源; 最大落地浓度（mg/m3）; D10%最远距离/m; 最大占标率（%）; 评价等级. 无组织排放; 硫酸雾; 生产车间; 0.00417; /; 1.39; 二级. 硝酸雾（以NOx计）; 生产车间; 0.00088; /; 0.36; 三级. 氯化氢; 生产车间; 0.000207; /; 0.41; 三级. 综上所述，本项目大气评价等级为二级。 据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的要求，“二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km”，故本项目大气环境影响评价范围为：以本项目厂址为原点，向E、S、W、N各延伸2.5km，边长5km的矩形区域。” 5）预测与评价要求 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），“二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，故本项目不需要进行进一步预测与评价。 5、本项目大气污染物排放量核算 无组织年排放量核算 表21 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 生产车间; 纯化工序和反应液处理工序; 硝酸雾（以NOx计）; 排气扇; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放要求; 0.12; 0.0032. 2; 反应液处理工序; 氯化氢; 0.20; 0.0009. 3; 纯化工序; 硫酸雾; 1.2; 0.0162. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 硝酸雾（以NOx计）; 0.0032. 氯化氢; 0.0009. 硫酸雾; 0.0162. 本项目大气污染物年排放量核算 表22 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量. 1; 硫酸雾; 0.0162t/a. 2; 硝酸雾（以NOx计）; 0.0032t/a. 3; 氯化氢; 0.0009t/a. 6、环境防护距离分析 （1）大气环境防护距离 本项目有组织和无组织大气污染物下风向最大浓度均小于相应环境质量标准的要求，本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，所以本项目不需要设置大气环境防护距离。 （2）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/TB13201-91）的有关规定，针对无组织排放卫生防护距离进行计算，可按照下式计算： Qc/Cm=（BLc+0.25r2）0.5LD/A 式中：Cm：标准浓度值（mg/m3） L：工业企业所需的卫生防护距离，m； r：有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m根据单元占地面积，料场r值取22m； A、B、C、D：卫生防护距离计算系数，A取值470，B取值0.021、C取值1.85、D取值0.84； Qc：工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离计算见下表。 表23 项目卫生防护距离计算参数取值和结果一览表 排放源; 污染物; 排放源强kg/h; 质量标准μg /m³; 排放源占地面积; 计算结果m; 卫生防护距离m. 厂区; 氯化氢; 0.0004; 200; 2200m2; 0.071; 50. 硝酸雾（以计NOx）; 0.0017; 120; 2200m2; 0.337; 50. 硫酸; 0.0081; 1200; 2200m2; 0.130; 50. 经计算，本项目氯化氢的卫生防护距离为0.071m，NOx的卫生防护距离为0.337m，硫酸雾卫生防护距离为0.130m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）以及级差的规定：卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m；超过1000m以上时，级差为200m。当两种或两种以上的有害气体的Qc/Qm 值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级，本项目卫生防护距离确定为100m。根据本项目厂区平面布置图同时结合本项目情况可知，本项目各厂界设防距离分别为：各厂界外100m。经现场勘查，本项目卫生防护距离内没有敏感目标。本次评价要求，卫生防护距离范围不得新建学校、医院、小区等敏感点。 7、自行监测计划 本项目自行监测计划见下表。 表24 无组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界; 硝酸雾（以NOx计）; 每半年 一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准要求. 氯化氢. 硫酸雾. 8、结论 （1）环境影响可接受性结论 根据估算模型计算数据，本项目为二级评价，本项目硫酸雾最大落地点浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；氯化氢最大落地点浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；硝酸雾（以NOx计）最大落地点浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 （2）大气污染物排放量 根据核算，本项目污染物核算排放量为：硫酸雾0.0162t/a；硝酸雾（以NOx计）排放量为0.0032t/a；氯化氢排放量为0.0009t/a。 （4）环境防护距离 ①大气环境防护距离 本项目有组织和无组织大气污染物下风向最大浓度均小于相应环境质量标准的要求，本项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值，所以本项目不需要设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 根据本项目厂区平面布置图同时结合本项目情况可知，本项目各厂界设防距离均为100m。卫生防护距离内没有敏感目标。 （二）水环境影响分析 本项目废水主要为纯水制备浓水、冲中漂洗废水以及职工生活污水。 1、纯水制备浓水 本项目所用纯水采用纯水机制备，纯水机使用反渗透法制备纯水，纯水制备率约为70%。项目纯水用量4m3/d（1000m3/a），制备需新鲜水用量为5.7m3/d（1429m3/a），浓水产生量为1.7m3/d（425m3/a）。据类比，纯水制备浓度水质为COD50mg/L、SS50mg/L。纯水制备浓水依托中兴智慧产业园化粪池进行预处理，处理后通过市政管网进入平原示范区桥北污水处理厂进行处理。 2、生活污水 本项目共有职工10人，均不在厂区食宿，年工作日250天，每天一班、每班工作8小时。参考《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB41T385-2014）非住宿人员取40L/人·d。则员工生活用水量为0.4m3/d（100m3/a）。污水产生量以用水量的80%计，本项目生活污水排放量为0.32m3/d（80m3/a）。 生活污水和纯水制备浓水依托中兴智慧产业园化粪池预处理，处理后排入市政管网最终进入平原示范区桥北污水处理厂进行处理。 本项目生活污水和纯水制备浓水产排情况见表25。 表25 营运期生活污水产生及排放情况一览表 污染源; 水量（t/a）; COD（mg/L）; NH3-N（mg/L）; SS（mg/L）; pH. 生活污水; 80; 300; 30; 200; 6~9. 纯水制备浓水; 425; 50; /; 50; 6~9. 污染物产生浓度; /; 89.6040; 4.7525; 73.7624; 6~9. 污染物产生量（t/a）; 505; 0.0453; 0.0024; 0.0373; /. 处理效率（%）; /; 10; 5; 10; /. 污染物排放浓度; /; 80.6436; 4.5149; 66.3861; 6~9. 污染物排放量(t/a); 80; 0.0407; 0.0023; 0.0335; 6~9. 平原示范区桥北污水处理厂进水水质标准; /; 320; 25; 180; /. 达标情况; /; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据《新乡中兴智慧产业园一期项目》环境影响评价报告及批复（批复见附件8）可知，中兴智慧产业园化粪池废水总排口排放标准执行平原示范区污水处理厂进水水质标准要求。 本项目生活污水和纯水制备浓水经中兴智慧产业园化粪池预处理后水质为：COD80.6436mg/L、NH3-N4.5149mg/L、SS66.3861mg/L，满足平原示范区桥北污水处理厂进水水质标准的要求（COD320mg/L、SS180mg/L、氨氮25mg/L）。由于平原示范区污水处理厂进水水质标准要严于《污水综合排放标准》GB8978-1996表4三级标准（COD500mg/L、SS400mg/L），故本项目生活污水执行平原示范区污水处理厂进水水质标准要求。 项目生活污水和纯水制备浓水依托中兴智慧产业园化粪池可行性 本项目生活污水和纯水制备浓水产生量为2.02m3/d（505m3/a），根据中兴智慧产业园提供资料，园区内10号楼~21号楼共用2个化粪池，单个化粪池容量为100m3，化粪池总容量为200m3。目前10号楼~21号楼共有员工70人，生活污水产生量为6.72m3/d，远小于化粪池容量，故本项目依托中兴智慧产业园化粪池可行。 3、冲中漂洗废水 本项目两个研发工艺均需要冲中漂洗，冲中漂洗会产生酸性废水和碱性废水，功能材料研发工艺在碱液中纯化处理后需使用纯水进行冲中漂洗，根据企业提供资料，纯水使用量为1.25m3/d（312.5m3/a），在酸液中纯化处理后需使用纯水进行冲中漂洗，纯水使用量为1.25m3/d（312.5m3/a）；耐磨制品研发工艺在反应液处理后需使用纯水进行冲中漂洗，纯水使用量为1.5m3/d（375m3/a）。酸性废水和碱性废水产生量按纯水使用量的95%计，则酸性废水产生量为为2.6125m3/d（653.125m3/a），碱性废水产生量按使用量的95%计，则碱性废水产生量为为1.1875m3/d（296.875m3/a）。 本项目纯化工序使用的酸液为硫酸和硝酸混合物，使用的碱液为氢氧化钠和氢氧化钾混合物，功能材料中的杂质仅有铁粉杂质和少量硅酸，不含有其他杂质，使用纯水对纯化后的功能材料进行漂洗，故功能材料研发工艺漂洗废水中不含有重金属，类比同类型项目，漂洗废水主要污染因子为少量铁离子、pH、SS和COD。碱性废水pH9~11、SS150mg/L、COD150mg/L；酸性废水pH5~6、SS150mg/L、COD150mg/L。 本项目反应液处理工序使用的酸为盐酸和硝酸混合物，耐磨制品中的杂质仅有铁粉杂质，不含有其他杂质，使用纯水对反应液处理后的耐磨制品进行漂洗，故耐磨制品研发工艺中漂洗废水中不含有重金属，类比同类型项目，漂洗废水主要污染因子为少量铁离子、pH、SS和COD。pH5~6、SS150mg/L、COD150mg/L。 综上，本项目漂洗废水污染因子主要为pH、SS、COD，不含重金属。冲中漂洗废水通过一体式水质净化器进行处理，处理后排入中兴智慧产业园污水管网，通过园区污水管网排入市政管网最终进入平原示范区桥北污水处理厂进行处理。 本项目生产废水产排情况见表26。 表26 营运期生产废水产生及排放情况一览表 污染源; 水量（t/a）; COD（mg/L）; NH3-N（mg/L）; SS（mg/L）; pH. 冲中漂洗酸性废水; 653.125; 100; /; 150; 5~6. 冲中漂洗碱性废水; 296.875; 100; /; 150; 9~11. 污染物产生浓度; /; 100; /; 150; /. 污染物产生量（t/a）; 950; 0.095; /; 0.1425; /. 处理效率（%）; /; /; /; /; /. 污染物排放浓度; /; 100; /; 150; 6~9. 污染物排放量(t/a); 950; 0.095; /; 0.1425; 6~9. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准; /; 150; 25; 150; 6~9. 平原示范区桥北污水处理厂进水水质标准; /; 320; 25; 180; /. 达标情况; /; 达标; 达标; 达标; 达标. 本项目生产废水经化一体式水质净化器处理后水质为：COD100mg/L、SS150mg/L、pH6~9，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求及平原示范区桥北污水处理厂进水水质标准的要求（COD320mg/L、SS180mg/L、氨氮25mg/L）。 一体式水质净化器工艺：将漂洗后的废水通过专门的容器放如到一体式水质净化器内，加入外购配置好的碱液，将酸液和碱液在一体式净化器内进行中和，一体式水质净化器有pH值显示装置，当pH在即将达到7时停止加入碱液，将中和后的中性废水排污污水管网。 4、本项目生产废水和生活污水进入桥北污水处理厂可行性分析 本项目生产废水排放量为3.8 m3/d（950 m3/a），生产废水经一体式水质净化器处理后水质为：COD100mg/L、SS150mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求及平原示范区桥北污水处理厂进水水质标准的要求（COD320mg/L、SS180mg/L、氨氮25mg/L）；生活污水和纯水制备浓水排放量为2.02m3/d（505m3/a），经过中兴智慧产业园化粪池处理后水质为：COD80.6436mg/L、NH3-N4.5149mg/L、SS66.3861mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求及平原示范区桥北污水处理厂进水水质标准的要求（COD320mg/L、SS180mg/L、氨氮25mg/L）。 平原新区桥北处理厂设计规模2万m3/d，服务对象主要为平原新区的核心区的生活污水和入区工业企业的废水，污水处理厂位于平原新区任庄村南20m处，天然渠北侧，采用改良型卡鲁赛尔氧化沟+深度处理工艺，设计进水指标为：COD320m/L、BOD5150mg/L、SS180mg/L、NH3-N25mg/L、TP8mg/L，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准后排入天然渠。本项目废水量为5.82m3/d（1455m3/a），废水排放量较小，不会对平原新区桥北污水处理厂造成太大负荷。且项目所在地已铺设污水管网，故项目废水通过市政污水管网进平原新区桥北污水处理厂处理是可行的。 综上，本项目生产废水和生活污水依托桥北污水处理厂可行。 5、评价等级确定 - 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中水污染影响型建设项目评价等级判定依据见下表。 表27 水污染影响型建设项目评价等级判定一览表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）水污染物当量数w/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 - 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 - 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。. 本项目废水经处理后排入平原示范区桥北污水处理厂进行处理，属于间接排放，故本项目地表水评价等级为三级B。 6、建设项目废水污染物排放信息表 本项目生活污水和纯水制备浓水依托中兴智慧产业园化粪池进行处理，废水排放依托中兴智慧产业园化粪池总排口；生产废水经一体式水质净化器处理后依托中兴智慧产业园污水管网排入市政污水管网，最终进入平原示范区桥北污水处理厂，生产废水排水口为本项目废水排放口。故本项目废水排放信息分为2部分。 （1）生活污水和纯水制备浓水 1）废水类别、污染物及污染治理设施信息表 由于中兴智慧产业园尚未申请排污许可证，中兴智慧产业园排污口编号尚未确定，本次环评暂定排污口编号为：WS-ZZZZCYY-01。具体排污口编号以中兴指挥产业园申请为准。 表28 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD氨氮; 进入城市污水处理厂; 间断排放; 1#; 中兴智慧产业园化粪池; 沉淀厌氧发酵; WS-ZZZZCYY-01; 是☑ 否□; □企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 纯水制备浓水; COD SS. 废水类别：指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 污染物种类：指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 排放去向：包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 排放规律：包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 污染治理设施名称：指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。 排放口编号：排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。 排放口设置是否符合要求：指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。. 2）废水间接排放口基本情况表 本次环评暂定排污口编号为：WS-ZZZZCYY-01。具体排污口编号以建设单位申请为准。 表29 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量(万t/a); 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; WS-ZZZZCYY-01; 113.778309; 35.026614; 0.0505; 进入城市污水处理厂; 间断排放; 8:00- 18:00; 平原示范区桥北污水处理厂; COD氨氮; COD：50mg/L 氨氮：5mg/L. 排放口地理坐标：对于排至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标。 名称：指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如×××生活污水处理厂、×××化工园区污水处理厂等。. （2）生产废水 1）废水类别、污染物及污染治理设施信息表 本次环评暂定排污口编号为：WS-HNJYZZ-01。具体排污口编号以建设单位申请为准。 表30 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生产废水; COD SS pH; 进入城市污水处理厂; 间断排放; 1#; 一体式水质净化器; 酸碱中和; WS-HNJYZZ-01; 是☑ 否□; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 废水类别：指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。 污染物种类：指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。 排放去向：包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。 排放规律：包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。 污染治理设施名称：指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。 排放口编号：排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。 排放口设置是否符合要求：指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。. 2）废水间接排放口基本情况表 本次环评暂定排污口编号为：WS-ZZZZCYY-01。具体排污口编号以建设单位申请为准。 表31 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量(万t/a); 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; WS-HNJYZZ-01; 113.778309; 35.026614; 0.095; 进入城市污水处理厂; 间断排放; 8:00- 18:00; 平原示范区桥北污水处理厂; COD SS pH; COD：50mg/L. 排放口地理坐标：对于排至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标。 名称：指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如×××生活污水处理厂、×××化工园区污水处理厂等。. （3）废水污染物排放执行标准表 表30 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他规定商定的排放协议（a）. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; WS-HNJYZZ-01; COD、 pH、氨氮; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准; COD：150mg/L NH3-N：25mg/L. 《平原示范区桥北污水处理厂收水标准》; COD：320mg/L NH3-N：25mg/L. a 指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。. （4）废水污染物排放信息表 表31 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; WS-HNJYZZ-01; COD、氨氮; COD：100mg/L; 0.0004; 0.095. NH3-N：0; 0; 00. 全厂排放口合计; COD; 0.095. 氨氮; 0. 7、结论 - （1）水环境影响评价结论 本项目生产废水排放量为950m3/a，生产废水经一体式水质净化器处理后污染物排放浓度为COD100mg/L、SS150mg/L，污染物排放量为COD0.095t/a、SS0.1425t/a，生产废水排入中兴智慧产业园污水管网，通过园区污水管网排入市政污水管网，最终排入平原示范区桥北污水处理厂进行深度处理；生活污水和纯水制备浓水排放量为505m3/a，生活污水和纯水制备浓水排入中兴智慧产业园化粪池预处理，经化粪池处理后污染物排放浓度为COD80.6436mg/L、NH3-N4.5149mg/L，污染物排放量为COD 0.0407t/a、NH3-N 0.0023t/a，再经平原示范区桥北污水处理厂进一步处理。 综上，本项目排入平原示范区桥北污水处理厂废水量为1455m3/a，污染物排放量为COD 0.1357t/a、NH3-N 0.0023t/a。 平原示范区桥北污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准COD50mg/L、NH3-N 5mg/L。本项目污染物排放量（入环境量）为COD 0.0728t/a、NH3-N 0.0073t/a。 （2）污染物排放量 本项目生产废水污染物出厂量浓度为COD100mg/L、SS150mg/L，污染物排放量为COD0.095t/a、SS0.1425t/a；生活污水污染物出厂量为COD80.6436mg/L、NH3-N4.5149mg/L，污染物排放量为COD 0.0407t/a、NH3-N 0.0023t/a。 本项目污染物入环境量浓度为COD50mg/L、NH3-N5mg/L，污染物排放量为：COD 0.0728t/a、NH3-N 0.0073t/a。 （三）声环境影响分析 本项目噪声污染主要来源于生产设备，噪声强度为65-70dB（A）。为降低噪声源强，设计上选用性能良好、运转平稳、质量可靠低噪声设备；各个设备均布置在厂房内，并对设备采取隔声、减振等措施。 本次噪声环境影响预测如下： （1）预测点位 厂界噪声预测点为东、西、南、北四厂界。 （2）预测因子 厂界噪声预测因子为等效A声级。 （3）预测模式 本项目噪声影响评价选用点源的噪声模式，将各工序噪声设备视为一个噪声点源，在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，达到受声点。其预测模式如下： 点声源影响预测公式： 多源叠加公式： 式中：L(r)——距离噪声源 r 处的等效 A 声级值，dB(A)； L(r0)——距离噪声源 r0处的等效 A 声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，m； r0——源强外1m处； L——总等效 A 声级值，dB(A)； Li——第 i 个声源的等效A声压级值，dB(A)； △L——其它各种因素引起的附加衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB(A)； n——声源数量。 （4）噪声源强及分布 表32 本项目噪声源强参数一览表 单位：dB（A） 声源; 治理前声级值; 数量（台）; 治理措施. 自动化颗粒粉级机; 65; 20; 基础减振、厂房密闭隔声. 高纯制水机; 70; 1. 内循环空气净化柜; 70; 4. 微波烘干机; 65; 2. 电热烘箱; 65; 10. （5）预测结果 由以上公式预测得出的结果如下表： 表33 本项目厂界和敏感点噪声影响预测结果 单位：dB（A） 厂界; 噪声源; 治理后声源值; 距厂界（m）; 贡献值; 标准值. 东; 自动化颗粒粉级机; 52; 8.5; 52.1; 65. 高纯制水机; 55; 1. 内循环空气净化柜; 55; 1. 微波烘干机; 50; 3. 电热烘箱; 55; 3.5. 西; 自动化颗粒粉级机; 52; 7; 52.4. 高纯制水机; 55; 5.5. 内循环空气净化柜; 55; 5.5. 微波烘干机; 50; 7. 电热烘箱; 55; 2.5. 南; 自动化颗粒粉级机; 52; 6; 51.3. 高纯制水机; 55; 5. 内循环空气净化柜; 55; 5. 微波烘干机; 50; 7. 电热烘箱; 55; 4. 北; 自动化颗粒粉级机; 52; 1; 50.9. 高纯制水机; 55; 5. 内循环空气净化柜; 55; 5. 微波烘干机; 50; 1. 电热烘箱; 55; 8. 本项目运营期只白天生产，故不对夜间噪声进行预测。由上表的预测结果可知，经设备减振、厂房隔声后，本项目东、南、西、北四周厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值要求（昼间噪声值≤65dB(A)），对周围环境影响较小。 （四）固废污染影响分析 1、生活垃圾 本项目劳动定员10人，年工作250天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则本项目职工生活垃圾产生量约5kg/d（1.25t/a），生活垃圾统一收集于垃圾桶，由环卫部门定期清运。 2、一般固废 （1）检测废料 本项目耐磨制品在无损检测时会产生一些废料，根据建设单位提供资料，废料产生量约占原料的2%，本项目耐磨材料使用量为10万支/a，则本项目废料产生量为2000支/a，每支重约10g，则废料产生量为0.02t/a。废料收集后暂存于厂区固废暂存区（25m2），统一外售。 （2）不合格产品：本项目在实验过程中会产生不合格产品，根据企业提供资料，不合格产品约占原料的5%，则不合格产品产生量为0.06t/a。不合格产品集后暂存于厂区固废暂存区（25m2），统一外售。 （3）废包装袋 本项目原料由供货客户提供，原料为袋装，在生产过程中会产生废包装袋，根据企业提供资料，废包装袋产生量约为5000个/a，每个重约0.01kg，则废包装袋产生量为0.05t/a，废包装袋收集后暂存于厂区固废暂存区（25m2），统一外售。 固废暂存区标准： （1）各种固体废物处置设施、堆放场所和填埋场，必须有防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施。 （2）按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现零排放。 （3）一般工业固废贮存场所应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求设置。 3、危险固废 （1）本项目在纯化处理和反应液处理过程中会产生高浓度废酸液，根据企业提供资料，废酸液产生量为4. 614t/a，废酸液属于危险废物，废物类别为HW34，废物代码900-300-34。废酸液收集后交由有资质单位处置。 （2）本项目在纯化处理过程中会产生高浓度废碱液，根据企业提供资料，废碱液产生量为1.586t/a，废碱液属于危险废物，废物类别为HW35，废物代码900-352-35。废碱液收集后交由有资质单位处置。 （3）本项目原料使用酸液和碱液，本项目酸性液体和碱性及液体均由桶装进厂，根据企业提供资料，每桶容量为25L，则废酸桶产生量为118个/a，废碱桶为42个/a。废酸桶和废碱桶均属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-041-49。废酸桶和废碱桶收集后交由有资质单位处理。 表34 危险废物汇总表 危险固废名称; 危险固废类别; 危险固废代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废酸液; HW34; 900-300-34; 4. 614t/a; 纯化工序和反应液处理工序; 液体; 硝酸、盐酸; 硝酸、盐酸; 1周; 腐蚀性; 1座15m2危废暂存间暂存后交由有资质单位处理. 废碱液; HW35; 900-352-35; 1.586t/a; 纯化工序; 液体; 氢氧化钠、氢氧化钾; 氢氧化钠、氢氧化钾; 1周; 腐蚀性. 废酸桶、废碱桶; HW49; 900-041-49; 160个/a; 原料使用; 固体; 硝酸、盐酸、硫酸; 硝酸、盐酸、硫酸; 1天; 毒性; 危废暂存间暂存后由供货厂家回收. 本项目危险废物暂存间设计面积为15m2，应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，按照重点防渗区域的防渗要求设置，并防风、防雨、防晒，同时设有防泄漏的裙角和耐腐蚀的硬化地面，裙角的容积不低于最大容器的最大存储量，另危废的堆放高度应根据地面承载力确定。危险废物贮存场所基本情况见下表。 表35 项目危险废物贮存场所基本情况 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 储存位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存间; 废酸液; HW34; 危废暂存间; 15m2; 桶装密闭容器储存; 1t; 1个月. 废碱液; HW34. 废酸桶、废碱桶; HW49; 密闭储存. 本项目危险废物的收集、贮运和转运环节应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012） 等相关要求进行，具体要求如下： 一、危险废物收集 1、危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等； 2、在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施； 3、危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 二、危险废物暂存要求 1、危险废物暂存间严格按规定设置环境保护图形标志，并建立检查维护制度，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定，加强对危废的临时存储和转运管理要求，防止发生污染事故。严格执行以下措施： （1）一般措施 ①建造专用的危险废物贮存设施。 ②危险废物暂存间应按规定设置环境保护图形标志，并建立检查维护制度，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定，做到防风、防雨、防晒、防渗、防腐、防泄漏，同时危险固废在转运、处理等过程应严格按照国家有关危险废物处置规范进行。具体要求如下： a.危险废物暂存间基础必须防渗，渗透系数≤10-10cm/s； b.危险废物暂存间地面、裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，衬里能够覆盖危险废物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容； c.做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后继续保留三年； d.定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合GB18597-2001标准附录A所示的标签。 e.不同种类危险废分开存放，并设置围堰进行分离。同一种危险废物在同一区域存放。 （2）危险废物贮存容器 ①应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 ②装载危险废物的容器及材质和衬里要满足相应的强度要求。 ③装载危险废物的容器必须完好无损。 ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 ⑤必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （3）危险废物贮存设施的安全防护 危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 2、企业须健全危险废物相关管理制度，并严格落实。 （1）企业须建立危险废物收集操作规程、危险废物转运操作规程、危险废物暂存管理规程等相关制度，并认真落实； （2）企业须对危险废物储运场所张贴警示标示，危险废物包装物张贴警示标签； （3）规范危险废物统计、建立危险废物收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，并即时存档以备查阅。 3、危险废物在暂存期间存储和管理的相关要求。 （1）必须将危险废物装入容器内进行密封装运，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装； （2）盛装危险废物的容器应当符合标准，材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； （3）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 三、项目危险废物在转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危险废物运输过程给环境带来污染，具体要求如下： 1、危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险废物运输管理规定执行；运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上设置标志，运输车辆应设立车辆标志。 2、危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。 3、危险废物转移过程严格落实《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，规范危险废物转移；做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单。 四、交由有资质单位进行处置 本项目固体废物产生量及处理处置情况见下表。 表36 固体废物产生量及处理处置情况一览表 序号; 种类; 类别; 产生量（t/a）; 处理处置措施. 1; 检测废料; 一般固废; 0.02; 收集后外售. 2; 不合格产品; 0.06. 3; 废包装袋; 0.05. 4; 废酸桶、废碱桶; 危险废物; 160个/a; 供货厂家回收. 5; 废酸液; 4.614; 交由有资质单位处理. 6; 废碱液; 1.586. 7; 职工生活垃圾; 生活垃圾; 1.25; 由环卫部门定期清运. 综上所述，本项目各项固体废物均可得到合理处置，对周边环境影响较小。 （五）风险分析 1、环境风险识别 1.1物质危险性识别 对照国家安全生产监督管理总局颁布的《危险化学品目录（2018版）》和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目涉及的危险物质有硫酸、盐酸、硝酸、氢氧化钠溶液和氢氧化钾溶液。 本项目硫酸最大使用量为2.76t/a，最大储存量为0.46t（液体，25L桶装）；盐酸最大使用量为0.944t/a，最大储存量为0.295t（液体，25L桶装）；硝酸最大使用量为0.91t/a，最大储存量为0.28t（液体，25L桶装）；氢氧化钠溶液的最大使用量为0.7956t/a，最大储存量为0.3829t（液体，25L桶装）；氢氧化钾最大使用量为0.7904t/a，最大储存量为0.304t（液体，25L桶装）。 1.2生产系统危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。 根据本项目的生产工艺流程和设计参数，本次识别具有危险性的生产系统包括：纯化工序、反应液处理工序、原料仓库、危废暂存间、厂内运输设备。 生产过程中潜在的风险事故包括因材质设备、操作或控制方面出现问题而造成的反应釜破裂、马弗炉破裂、处理桶破裂造成的物料泄露。 储存过程中潜在的风险事故包括因材质设备、操作或控制方面出现问题而造成硫酸、盐酸、硝酸、氢氧化钠溶液和氢氧化钾溶液泄露。 1.3重大危险源辨识和评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险评价工作等级划分见下表。 表37 环境风险评价工作等级一览表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅵ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。. 危险物质数量与临界量比值（Q） ： 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： q1/Q1 + q2/Q2 …… + qn/Qn≥1 式中：q1、q2…qn — 每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2…Qn—与各危险化学品相对应的临界量，t。 按照数值大小，将Q划分为4个水平： （1）当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I； （2）当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q1＜10；②10≤Q2＜100；③Q3≥100。 本项目具体物质储存量和临界量见下表，其中临界量来自《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B。 表38 重大危险源识别结果 序号; 危险物质名称; 储存方式; 临界量（t）; 最大存在量（t）; qn/Qn. 1; 硫酸; 桶装; 10; 0.46; 0.046. 2; 硝酸; 桶装; 7.5; 0.295; 0.039. 3; 盐酸; 桶装; 1.5; 0.304; 0.203. 合计; 0.279. 由上表可知，q/Q小于1，本项目风险潜势为Ⅰ，只需简单分析即可。 2、环评建议风险防范措施： （1）总图布置和建筑安全措施 企业应当备有消防设施配置图、管线分布图、现场平面布置图和周围地区图、气象资料、危险化学品安全技术说明书、互救信息等，并明确存放地点和保管人。 （2）危险物质泄露风险防范措施 1）酸液储存 ①硫酸泄露风险防范措施 本项目硫酸在原料仓库内储存，在储存过程中可能因为一些意外因素造成硫酸泄露。本次评价建议在原料仓库内设置单独区域存放硫酸，并设置0.5m高围堰，以防止硫酸泄露后污染其他区域。硫酸泄露后，尽可能切断泄漏源，用沙土、干燥石灰或者苏打灰混合，也可用大量水冲洗。 ②盐酸泄露风险防范措施 本项目盐酸在原料仓库内储存，在储存过程中可能因为一些意外因素造成盐酸泄露。本次评价建议在原料仓库内设置单独区域存放盐酸，并设置0.5m高围堰，以防止盐酸泄露后污染其他区域。盐酸泄漏后，尽可能切断泄漏源。小量泄漏时：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗。大量泄漏时：用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 ③硝酸泄露风险防范措施 本项目硝酸在原料仓库内储存，在储存过程中可能因为一些意外因素造成硝酸泄露。本次评价建议在原料仓库内设置单独区域存放硝酸，并设置0.5m高围堰，以防止硝酸泄露后污染其他区域。硝酸泄露后，尽可能切断泄漏源。少量泄漏：可将泄漏液收集在密闭容器中或用沙土、干燥石灰、苏打灰混合后回收，回收物应安全处置，大量泄漏时，用泵转移至槽车内，残余物回收运至废物处理场所安全处置。 3）碱液储存 将氢氧化钠和氢氧化钾溶液在原料仓库内设置单独区域进行储存，注意防潮，置于干净、阴凉的地方，与工作场所和禁忌物隔离。存储地方应有单独的通风设备。应与易燃或可燃物及酸类分开存放。设置0.5m高围堰进行，防治碱液泄露污染其他区域。碱液泄露时，尽量切断泄漏源，不要直接接触泄漏物，用清洁的铲子收集于干燥洁净有盖的容器中，以少量NaOH溶液加入大量水中。也可以用大量水冲洗。如大量泄漏，收集后转运到废物处置场所安全处置。 2）生产过程 本项目功能材料研发工艺使用硫酸和硝酸，耐磨材料研发工艺使用硝酸、盐酸氢氧化钠和氢氧化钾，在生产过程中均有可能造成酸液的泄露。本次评价建议在功能材料研发区和耐磨材料研发区各设置0.5m高围堰，防止酸液和碱液泄露后污染其他区域。 （3）管理措施 加强对公司管理，为此应注意以下几个方面： ①定期对岗位员工进行安全知识的培训与考核，人员必须进行安全知识的培训，考核合格后方可上岗。必须由具有危险品运输许可证的单位运输。 ②企业应组建应急事故处理抢险队，并经过严格的培训和演练。接触盐酸的车间和岗位必须预备相应的防酸用品（如：防酸帽、防酸服、防酸手套、防酸靴等），各岗位必须有应急水源，必须配备足够的应急物资和使用工具。 ③严格执行各岗位的操作规程，杜绝违章指挥、违章操作。 ④按照各自职责进行作业，严禁脱岗、串岗，制止外来人员进入生产区。 ⑤加强设备（包括各种安全仪表）的维修、保养，杜绝由于设备劳损、折旧带来的事故隐患。建立健全安全环境管理制度 ⑥建立应急预案，并与当地的应急预案衔接，一旦出现事故可借助社会救援，使损失和对环境的污染降到最低。 （4）应急预案 项目事故的应急预案包括应急计划区的（危险源）确定及分布、应急保护目标、应急组织、应急撤离、应急设施、通讯、应急处置、应急监测等方面。 ①应急计划区确定及分布企业应根据本公司生产、使用、储存化学危险品的品种、数量、危险性质以及可能引起重大事故的特点，确定应急计划区，并将其分布情况绘制成图，以便在一旦发生紧急事故后，可迅速确定其方位，及时采取行动。项目应急计划区主要为生产区和储存区。 ②应急组织 依据事故危害程度的级别设置分级应急救援组织机构，明确主要负责人员和现场指挥人员，并明确人员的分工和主要职责。应与地方政府的应急预案进行对接与联动，制定相应的联动方案，保证事故后能与地方政府有效衔接，做好事故救援与处理。 ③应急保护目标 根据发生事故大小，确立应急保护目标，当发生风险事故后，厂区周围500米范围内的敏感点都应为应急保护目标。 ④应急报警 事故报警的及时与正确是能否及时实施应急救援的关键。 当发生突发性大量泄漏事故时，事故单位或现场人员，除了积极组织自救外，必须及时将事故向有关部门报告。 突发环境污染事故现场人员应作为第一责任人立即向应急值班人员或有关负人报警，其它获知该信息人员也有责任立即报警。 应急值班人员接到报警后应立即向本单位应急指挥负责人及政府环保部门报告。 单位应急指挥负责人根据报警信息，启动相应的应急预案。 ⑤应急措施 工程抢险、抢救是预防事故扩大的一个重要环节，如果发现及时、抢救及时，有可能避免一次大的事故，为此，在发现事故隐患时一定要控制好事态的发展，如果事态变大，无法抢救时，应立即进行人员疏散。抢救时一定要做好防护措施，抢险方案，保证抢险人员安全和正确抢险，在抢险中一定要抽调出有经验、懂流程、安全意识强、有责任心的人进行监护，配合抢险，同时对外及时联系，保证安全抢险。 ⑥应急撤离 根据事故情况，建立警戒区域，并迅速将警戒区内与事故处理无关人员撤离。 ⑦应急设施、设备与器材 配备一定的消防器材，如沙土、二氧化碳灭火器及喷水设施；配备一定的防毒面具和化学防护服；应规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障。 ⑧应急环境监测及事故后评估 配备专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，配备一定现场事故监测设备，及时准确发现事故灾害，并对事故性质、参数预测后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 ⑨应急状态终止与恢复措施 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 现场善后处理是应急预案的重要组成部分。善后计划关系到防止污染的扩大和防止事故的进一步引发，应予以重视。 善后计划应包括对事故现场作进一步的安全检查，尤其是由于事故或抢救过程中留下的隐患，是否可能进一步引起新的事故。 善后计划包括对事故原因分析、教训的吸取，改进措施及总结，写出事故报告，报告有关部门。 ⑩人员培训与演练 定期组织救援培训与演练，提高指挥水平和救援能力。对全厂职工进行经常性的应急常识教育。 （5）个人职业防护 ① 呼吸系统防护：佩戴正压式呼吸器，或空气呼吸器，紧急事态抢救或撤离时建议佩戴氧气呼吸器； ②身体防护：穿橡胶耐酸碱服； ③手防护：戴橡胶耐酸碱手套； ④其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒污染的衣物，洗后备用，保持良好的卫生习惯。 评价认为，只要企业严格按照相关规定及评价提出的风险防范措施与管理的要求实施，建立应急预案机制，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏等事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。 （六）土壤环境影响分析与评价 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录 A，本项目属于土壤环境影响评价项目类别中Ⅳ类项目，根据导则内容，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 （七）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则（地下水环境）》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“V 社会事业与服务业-164、研发基地”的“其他”类，地下水环境影响评价类别为Ⅳ类。根据导则可知，Ⅳ类项目可不开展地下水环境影响评价，故本项目可不开展地下水环境影响评价。 （八）选址可行性分析 （1）本建设项目位于桥北产业集聚区。经现场初步踏勘可知：本项目所在地地质条件较好，地势平坦，汇水面积比较小，无洪涝之患。本项目评价区内无饮用水保护区、风景旅游点、文物古迹、古树、重点文物、珍贵动植物及风景名胜区等环境敏感点。本项目营运期产生的环境污染因素经过采取有效措施后，均能达标排放或综合利用，对周围环境影响较小。 （2）本项目所在区域属于已建厂房，基础设施配套完善，周围具有较完善的给水、供电、通信等基础设施条件，可以满足该项目生产需求。 （3）根据新乡平原示范区城区总体规划图和桥北产业集聚区规划图，本项目所在地属于工业用地。 综上所述，本项目选址是可行的。 （九）平面布置合理性分析 本项目位于桥北产业集聚区，厂区占地2200平方米，布置有功能材料研发区、耐磨材料研发区、颗粒分级区、激光粒度分析区、危废暂存间、无损检测区、固废暂存间和办公区等。本项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，本项目生产、储存和办公区各功能区分区明确，布局合理，减少物料输送流程。废气经处理后通过排气管道集中至高于楼顶排气筒排放。根据卫生防护距离计算结果，结合项目厂房布局布置情况，本项目生产车间设卫生防护距离100m，根据本项目租赁厂区平面布置图同时结合本项目情况可知，本项目各厂界设防距离分别为100m。 本项目设置的100m卫生防护距离范围内无居民区、学校、医院、疗养院、养老院等环境敏感目标，本项目周边不存在制约项目建设的不利因素。故本项目平面布置合理，对周围环境影响较小。 （十）环境监测计划 本工程环境监测主要包括废气、废水、噪声、固体废物等污染源监测及厂区周围环境质量的定期监测。 本项目污染源监测计划见下表。监测分析方法按《水和废水监测分析方法》、《空气和废气监测分析方法》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》等有关规定进行。 表39 本项目污染源监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废水; 一体式水质净化器出水口; COD、pH; 每半年1次 （委托有资质单位进行监测）. 废气; 厂界上、下风向无组织废气; 硫酸雾、硝酸雾（以NOx计）、氯化氢; 每半年1次 （委托有资质单位进行监测）. 噪声; 四周厂界; 等效连续A声级; 每年度一次，一次一天 昼间、夜间. （十一）总量控制分析 根据本项目工程分析和区域环境特点，本项目生产废水排放量为950 m3/a，生产废水经一体式水质净化器处理后污染物排放浓度为COD100mg/L、SS150mg/L，污染物排放量为COD0.095t/a、SS0.1425t/a，生产废水排入中兴智慧产业园污水管网，通过园区污水管网排入市政污水管网，最终排入平原示范区桥北污水处理厂进行深度处理；生活污水和纯水制备浓水排放量为505m3/a，生活污水和纯水制备浓水依托中兴智慧产业园化粪池预处理，经化粪池处理后污染物排放浓度为COD80.6436mg/L、NH3-N4.5149mg/L，污染物排放量为COD 0.0407t/a、NH3-N 0.0023t/a，再经平原示范区桥北污水处理厂进一步处理。 综上，本项目排入平原示范区桥北污水处理厂废水量为1455m3/a，污染物排放量为COD 0.1357t/a、NH3-N 0.0023t/a。 平原示范区桥北污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准COD50mg/L、NH3-N5mg/L。本项目污染物排放量（入环境量）为COD 0.0728t/a、NH3-N 0.0073t/a。 本项目污染物排放量为：COD 0.0728t/a、NH3-N 0.0073t/a。 大气污染物总量控制指标为NOx0.0032t/a。 （十二）环保投资及竣工验收一览表 本项目营运期的废水、废气、噪声和固废经采取相应防治措施后，对环境的影响很小，可达标排放。本项目拟投资约1500万元，其中环保投资35万元，占总投资的2.33%。环保投资估算一览表见下表。 表40 本项目环保投资估算一览表 项目; 治理内容; 主要治理措施; 投资（万元）. 废气; 纯化处理工序酸雾; 尾气处理装置+排风扇; 10. 反应液处理工序酸雾; 排风扇; 1. 废水; 酸性废水、碱性废水; 一体式水质净化器; 10. 纯水制备浓水; 依托中兴智慧产业园现有化粪池; /. 生活污水. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 2. 一般固废; 25m2固废暂存区. 危险固废; 一间15m2危废暂存间; 4. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 3. 风险防范措施; 功能材料研发区设置0.5m高围堰，耐磨材料研发区设置0.5m高围堰，原料仓库硫酸存位置、盐酸存放位置以及碱液存放位置各设置0.5m高围堰; 5. 合计; /; 35. 本项目“三同时”环保验收内容详见下表。 表41 本项目环保环境保护竣工验收一览表 项目; 污染源; 环保措施; 验收标准. 废气; 纯化处理工序酸雾; 尾气处理装置+排风扇; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放控制要求. 反应液处理工序酸雾; 排风扇. 废水; 酸性废水、碱性废水; 一体式水质净化器; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级排放标准及平原示范区桥北污水处理厂收水水质标准. 纯水制备浓水; 依托现有化粪池; 平原示范区桥北污水处理厂收水水质标准. 生活污水. 噪声; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准. 固废; 生活垃圾; 交由环卫部门处理; 交环卫部门处理. 一般固废; 一间25m2固废暂存间; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单. 危险固废; 一间15m2危废暂存间; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单. 风险防范措施; 功能材料研发区设置0.5m高围堰，耐磨材料研发区设置0.5m高围堰，原料仓库硫酸存位置、盐酸存放位置以及碱液存放位置各设置0.5m高围堰; /.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产区 | 纯化处理工序酸雾 | 尾气处理装置+排风扇 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放控制要求 |
|  |  | 反应液处理工序酸雾 | 排风扇 |  |
| 水污染物 | 酸性废水、碱性废水 | COD、SS 、pH等 | 一体式水质净化器 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4二级排放标准及平原示范区桥北污水处理厂收水水质标准 |
|  | 纯水制备浓水 | COD、NH3-N 等 | 依托现有化粪池 | 平原示范区桥北污水处理厂收水水质标准 |
|  | 生活污水 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废 | 检测废料 | 收集后外售 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） |
|  |  | 不合格产品 |  |  |
|  |  | 废包装袋 |  |  |
|  | 危险废物 | 废酸桶、废碱桶 | 收集后危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单 |
|  |  | 废酸液 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后交由环卫部门统一处理 | / |
| 噪声 | 主要为设备、装置运行时产生的噪声，噪声源强约65-70dB（A）。采用隔声、减振等措施，经距离衰减后，实现各厂界噪声达标。 |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 其他 | 风险防范措施：功能材料研发区设置0.5m高围堰，耐磨材料研发区设置0.5m高围堰，原料仓库硫酸存位置、盐酸存放位置以及碱液存放位置各设置0.5m高围堰 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目为新建项目，位于桥北产业集聚区，本项目周边多为车间厂房，道路，所在区域生态系统主要为人工生态系统，结构及功能较为单一。本项目购买已建成的厂房进行生产，年工作日250天，每天工作八小时，本项目的建设对周围生态环境影响很小，可达标排放。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、评价结论 1、产业政策符合性 河南晶研智造科技有限公司精细功能材料及制品工艺研发基地目总投资1500万元，建设地点位于新乡市平原城乡一体化示范区黄河大道007号中兴智慧产业园，本项目自购厂房，建筑面积2200平方米，经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策；本项目已经在新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局备案，项目代码为：2020-410773-75-03-020844。 2、选址可行性 （1）本建设项目位于桥北产业集聚区。经现场初步踏勘可知：本项目所在地地质条件较好，地势平坦，汇水面积比较小，无洪涝之患。本项目评价区内无饮用水保护区、风景旅游点、文物古迹、古树、重点文物、珍贵动植物及风景名胜区等环境敏感点。本项目营运期产生的环境污染因素经过采取有效措施后，均能达标排放或综合利用，对周围环境影响较小。 （2）本项目所在区域属于已建厂房，基础设施配套完善，周围具有较完善的给水、供电、通信等基础设施条件，可以满足该项目生产需求。 （3）根据新乡平原新区城区总体规划图和桥北产业集聚区规划图，本项目所在地属于工业用地。 综上所述，本项目选址是可行的。 3、本项目污染物治理措施及达标排放可行性 （1）废气 本项目纯化工序产生的酸雾使用酸碱中和法进行处理，处理后以无组织形式排放，排放速率、排放浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织标准要求；反应液处理工序产生的酸雾以无组织形式排放，排放速率、排放浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放标准要求。 （4）水环境影响分析 本项目生产废水排放量为950m3/a，生产废水采用一体式水质净化器进行处理，处理后排入中兴智慧产业园污水管网，通过中兴智慧产业园污水管网排入市政管网，进入平原示范区桥北污水处理厂进行深度处理；生活污水和纯水制备浓水排放量为505m3/a，生活污水和纯水制备浓水依托中兴智慧产业园化粪池预处理，处理后经市政污水管网排入平原示范区桥北污水处理厂进行深度处理，对周围环境影响可以接受。 （3）噪声 本项目营运期间噪声主要为机械设备运行时产生的噪声，源强在65-70dB（A）。通过选用低噪声设备、设备布置在厂房内、减振基础等措施后，本项目厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （3）固体废物 本项目运营期的固体废弃物主要为检测废料、不合格产品、废包装袋、废酸桶和废碱桶、废酸液和职工生活垃圾。 检测废料、不合格产品、废包装袋收集后外售，废酸桶、废碱桶经在危废暂存间暂存后由供货厂家回收，废酸液和废碱液经危废暂存间暂存后交由有资质单位处理。 本项目固体废物均可以得到妥善处置，不会造成二次污染。 二、环评建议： 1、评价建议严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用。确保各项污染治理设施落实到位，保证各项污染物长期稳定达标排放。 2、要严格执行建设项目“三同时”制度，同步落实各项环保治理措施。 3、加强生产车间通风，尽量提高生产车间空气环境。 4、定期对设备进行检修，减小因为设备松动产生的机械噪声。 综上所述，河南晶研智造科技有限公司精细功能材料及制品工艺研发基地目符合国家产业政策，本项目选址可行，符合新乡平原新区城区总体规划。本项目废水、废气、噪声、固体废弃物等各类污染物治理措施可行，可使各类污染物排放控制在本项目在认真落实评价提出的各项污染因素治理措施的基础上，能够实现污染物达标排放，从环保角度上讲，本项目建设可行。

表1     地表水环境评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型；水文要素影响型□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口；涉水的自然保护区□； 重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□； 重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放；其他□ |  |  |  |  |  | 水温□；径流□； 水域面积□ |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值； 热污染□；富营养化□；其他□ |  |  |  |  |  | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |
|  |  | 一级□；二级□；三级A□；三级B |  |  |  |  |  | 一级□；二级□；三级□ |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 已建□；在建□； 拟建□；其他¨ |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 排污许可证□；环评□； 环保验收□；既有实测□；现场监测□； 入河排放口数据□；其他¨ |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门□；补充监测；其他□ |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量 40%以下□；开发量 40%以上□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□； 冰封期□春季□；夏季□；秋季□； 冬季□ |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 | 监测断面或点位 |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□； 枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□； 秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  | 监测断面或点位个数 （2）个 |  |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | pH、COD、氨氮、总磷、BOD5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类；Ⅳ类□；Ⅴ类¨ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占 用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | COD、氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 春季□；夏季□；秋季□；冬季□；设计水文条件□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | COD |  | 0.0728 |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 0.0073 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量（t/a） |  | 排放浓度（mg/L） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境监测 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动；自动□；无监测¨ |  |  |  |  | 手动；自动□；无监测¨ |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | 襄城县污水厂下游200m处；柳叶江与文化河交汇处下游1000m处 |  |  |  |  | 平奇纳米公司化粪池出口 |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | pH、COD、氨氮、总磷、BOD5 |  |  |  |  | COD、氨氮 |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受；不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2    建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  | 三级□ |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  | 边长=5 km¨ |  |  |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥ 2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  | 500 ~ 2000t/a□ |  |  |  |  | ＜500 t/a |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物 (NOx、硫酸雾、氯化氢) 其他污染物 ( ) |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  | 附录D□ |  | 其他标准□ |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  |  |  | 二类区 |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2017）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  | 现状补充监测□ |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区¨ |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与 评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ |  |  |  | AUSTAL2000□ |  |  | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ |  |  |  |  | 网格模型□ | 其他 |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长 = 5 km □ |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子(NOx、硫酸雾、氯化氢) |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%¨ |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞10% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%¨ |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞30% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  |  |  |  |  | C非正常占标率≤100% □ |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标 |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% |  |  |  |  |  | k＞-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（） |  |  |  |  |  | 有组织废气监测¨ 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  | 无监测¨ |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） |  |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（）t/a |  |  |  | NOx:（0.0032）t/a |  |  | 颗粒物:（）t/a |  |  |  | VOCs:（）t/a |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）” 为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |