建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产10万台空气净化器项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南霍菲尔德环境科技有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王云飞410725198204060493 |  | 联系人 | 王云飞 |  |
| 通讯地址 | 新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇赵清庄村 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13303859887 | 传真 | / | 邮政编码 | 453500 |
| 建设地点 | 新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇赵清庄村 |  |  |  |  |
| 备案部门 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局 |  | 项目代码 | 2019-410773-34-03-062434 |  |
| 建设性质 | 新建改扩建技改 |  | 行业类别 及代码 | C3463 气体、液体分离及纯净设备制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 1200 |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 (万元) | 500 | 其中：环保投资 (万元) | 10 | 环保投资占总投资比例（%） | 2 |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2020年9月 |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目由来 为满足市场需求，调整产业结构，延伸产品产业链，河南霍菲尔德环境科技有限公司拟投资500万元建设年产10万台空气净化器项目。根据现场调查，本项目尚未安装设备，不属于未批先建项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，建设项目必须执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改（建设项目环境影响评价分类管理目录）部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目类别为“二十三、通用设备制品业 69、通用设备制造及维修”中“有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10 吨及以上的”编制报告书，“其他（仅切割组装除外）”编制报告表，“仅切割组装的”填报登记表，本项目不涉及电镀和喷漆工艺，应编制环境影响报告表。 受河南霍菲尔德环境科技有限公司委托（见附件一），我公司承担了“年产10万台空气净化器项目”的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“公开、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。并根据河南省生态环境厅办公室文件《关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》豫环办〔2020〕22号文件的的附件3 生态环境部环评告知承诺制审批改革试点范围 ，该项目属于环评告知承诺制审批改革试点范围中的“二十三 通用设备制造业”“69、通用设备制造及维修”，根据文件本项目应该为告知承诺制。 2、项目地理位置及项目周围情况 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇赵清庄村，项目中心坐标：经度113.739228°，纬度35.083742°（项目地理位置示意图见附图一），项目所在地四周环境为：项目东侧、北侧均为农田，西侧、南侧为闲置厂区；西侧约57m处为空院，约96m处为文化广场，约133m处为空院；西南侧约102m处为废砖厂。项目东侧约881m处为黑龙潭村；西侧约250m处为吴厂村，约1660m处为夹河村；西南侧约151m处为赵清庄村，约1115m处为马铁庄村，约1726m处为小娄庄，约2198m处为府庄村。 本项目周围主要环境敏感点为东侧约881m处的黑龙潭村；西侧约250m处的吴厂村，约1660m处的夹河村；西南侧约151m处的赵清庄村，约1115m处的马铁庄村，约1726m处的小娄庄，约2198m处的府庄村。 距离本项目最近的地表水为北侧约703m处的新二支渠，新二支渠最终流入文岩渠。项目周围环境概况见图1。 图1 项目周围环境图 3、建设规模及内容 本项目总投资500万元，总占地面积1200m2，总建筑面积1200m2，主要包括办公室、生产车间、实验室等，其中生产车间建筑面积1200m2，办公室和实验室位于生产车间内，办公室建筑面积100m2，实验室建筑面积50m2。项目所在厂区平面布置图见附图三。建筑内容见表1。 表1 建筑内容一览表 序号; 建筑物名称; 面积（m2）; 备注. 主体工程; 生产车间; 1200; 新建，放置生产设备，进行生产. 辅助工程; 办公室; 100; 3间，每间33m2，新建，用于日常办公、接待，位于生产车间内. 实验室; 50; 新建，用于产品试验，位于生产车间内. 公用工程; 供水; 来自师寨镇赵清庄供水管网. 供电; 来自师寨镇赵清庄供电所，满足生产生活使用. 排水; 雨污分流，本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，生活污水经厂区化粪池处理后，定期清运不外排. 环保工程; 废气; 本项目生产废气为切割工序产生的切割烟尘，通过集气罩收集，经1套袋式除尘器设备处理后，由1根15m高排气筒（P1）排放. 废水; 本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，生活污水经厂区化粪池处理后，定期清运不外排. 固废; 本项目产生的固体废物主要包括一般固废和危险废物。金属边角料和袋式除尘器收集的粉尘属于一般固体废物，于厂区一般固废暂存间（1间，不小于5m2）暂存后统一收集外售；生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一清运。危险废物主要为设备维护过程产生的含油废抹布，含油废抹布可混入生活垃圾中，集中收集后，运至垃圾中转站集中处理。. 噪声; 基础减震、厂房隔声、距离衰减. 4、产品种类及用途 本项目主要产品为新风净化机和空调配件，产品方案见表2。 表2 项目产品方案及规模 序号; 产品名称; 年产量. 1; 新风净化机; 5万台. 2; 空调配件; 5万台. 注：可根据订单需求调整。. 5、原辅材料用量和能耗量 本项目主要原辅料与能耗及用量见表3。 表3 原辅材料用量和能耗量一览表 序号; 名称; 年用量; 备注. 原辅材料; 1; 镀锌钢板; 20万m2; 外购. 2; 空气滤芯; 10万套; 外购. 3; 控制器; 10万套; 外购. 4; 机械润滑油; 0.01t/a; 外购. 5; 抹布; 2kg/a; 外购. 能耗; 水; 54m3/a; 来自师寨镇赵清庄供水管网. 电; 6万kW·h/a; 来自师寨镇赵清庄供电所，满足生产生活使用. 6、主要生产设备设施 主要生产设备见表4。 表4 拟进主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 备注. 1; 卷板开平机; 1台; /. 2; 剪板机; 1台; 切割工序. 3; 激光切割机; 1台; 切割工序. 4; 数控折弯机; 2台; 折弯工序. 5; 冲床; 3台; /. 6; 铆接机; 2台; 组装工序. 7; 叉车; 1台; /. 8; 台钻; 1台; 组装工序. 9; 生产线; 2条; 组装工序. 10; 电子打包机; 2台; /. 7、项目选址合理性分析 （一）产业政策、规划相符性 本项目为气体、液体分离及纯净设备制造（行业代码：C3463），经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类或淘汰类，属于允许类建设项目，符合国家产业政策，具有较好的经济和社会效益。经现场勘查，本建设项目周围无学校、大型医院、文物保护、风景名胜等环境敏感目标。本项目已在新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局进行备案，项目代码：2019-410773-34-03-062434。本项目备案内容与建设内容相符性分析见表5。 表5 项目备案内容与建设内容相符性 序号; 项目; 备案内容; 建设内容; 相符性. 1; 投资; 投资500万元; 投资500万元; 符合. 2; 建设规模; 年产10万台空气净化器项目; 年产10万台空气净化器项目; 符合. 3; 建设地点; 新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇赵清庄村; 新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇赵清庄村; 符合. 4; 建设内容; 该项目占地面积约1800平方米，其中办公室3间，实验室一间，车间1个，总建筑面积约1000平方米。; 该项目占地面积约1200平方米，其中办公室3间，实验室一间，车间1个，总建筑面积约1200平方米。; 细化. 5; 主要生产设备; 激光切割机1台，数控折弯机1台，电子打包机1台，冲床3台; 卷板开平机1台，剪板机1台，激光切割机1台，数控折弯机2台，电子打包机2台，冲床3台，铆接机2台，叉车1台，台钻1台，生产线2条; 细化. 6; 工艺流程; 原材料—切割—折弯—组装—成品; 原材料—切割—折弯—组装—成品; 符合. 相符性分析：从项目建设投资、规模、地点、内容、设备、工艺流程等几个方面对比分析，在项目实际建设过程中，建设内容、生产设备更加的细化，除此外，项目建设内容与备案内容相符。 （二）与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见下表6。 表6 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇赵清庄村; 属于. 限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止开发区：河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区、太行山猕猴自然保护区、河南省新乡凤凰山省级森林公园; 不属于. 新乡市集中水源地保护区; 平原新区丽华水厂地下水井群（共21眼井）一级保护区外，Q6～Q10取水井外围550米外公切线、南至黄河大堤北岸、北至郑焦高速公路的区域，Q12～Q15取水井外围550米外公切线、南至郑焦高速公路、北至310省道的区域;Q1取水井外围500米、北至310省道的区域。 原阳县师寨镇师寨水厂地下水井群(共3眼井) 一级保护区范围:水厂厂区及外围东40米、西20米、南45米、北30米的区域。; 本项目不涉及集中水源地保护区; 不在保护区范围内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）; 不属于. 工业项目分类清单; 一类工业项目：金属制品（不含有电镀或钝化工艺的热镀锌的表面处理及热处理加工）; 本项目属于气体、液体分离及纯净设备制造（行业代码：C3463）; 属于. 由上表可知，本项目厂址位于新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇赵清庄村，属于新乡市主体功能区的重点开发区域，对照新环[2015]342号文，本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区，属于分类准入政策中的城市人居功能区，根据文件要求，参照城市人居功能区的环境准入政策执行。与城市人居功能区的环境准入政策要求相符性分析见表7。 表7 项目与城市人居功能区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 环境准入政策; 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。; 本项目为气体、液体分离及纯净设备制造项目; 本项目不在豁免名录内. 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的城市基础设施、交通设施、房地产、社会事业与服务业的项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目为气体、液体分离及纯净设备制造项目; 本项目应编制环境影响报告表. 3.严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业项目和排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等影响人居环境安全的二类工业项目。; 本项目为气体、液体分离及纯净设备制造项目，属于一类工业项目; 本项目不属于不予审批的项目. 4.从严掌握准入标准。其他建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平，废水须进入区域集中式污水处理厂处理，废气污染物排放执行国家大气污染物特别排放限值。; 本项目是气体、液体分离及纯净设备制造项目，该项目生活污水经化粪池处理后定期清运; 符合环境准入条件. 由表7可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 （三）与生态环境部发布的《关于印发<京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案>的通知》（环大气[2019]88号）（以下简称《通知》）对照分析见下表8。 表8 项目与《通知》相符性分析 类别; 《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中有关要求; 企业建设情况; 对比结论. 一、总体要求; 实施范围：京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市（以下简称“2+26”城市，含河北省定州、辛集市，河南省济源市）。; 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇赵清庄村; 本项目位于实施范围内. （四）优化调整用地结构; - 18. 加强扬尘综合治理。加强施工扬尘控制。城市施工工地要严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。5000平方米及以上土石方建筑工地安装在线监测和视频监控设施，并与当地有关部门联网。长距离的市政、城市道路、水利等工程，要合理降低土方作业范围，实施分段施工。鼓励各地推动实施“阳光施工”“阳光运输”，减少夜间施工数量。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。; 本项目租赁现有场地和厂房，不涉及施工期; 符合行动方案要求. 由表8可知，本项目建设符合《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2019]88号）相关要求。 （四）与《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（新政[2018]11号）对照分析见下表9。 表9 项目与《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》相符性分析 类别; 《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》中有关要求; 企业建设情况; 对比结论. （二）产业结构优化工程; 9.严格环境准入门槛。禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换。对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于1.5:1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止建设生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。严格控制新增燃煤项目建设。除背压热电联产外，全市不再核准“十三五”期间新开工建设的燃煤发电项目。; 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇赵清庄村，建设年产10万台空气净化器项目项目，属于气体、液体分离及纯净设备制造（行业代码：C3463），不属于禁止建设行业。生产过程中不产生VOCs 废气，不属于禁止建设项目。; 本项目符合行动要求. 经过对照分析，本项目符合《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（新政[2018]11号）中的相关要求。 - （五）与《新乡市人民政府关于加快绿色发展的意见》对照分析见下表10。 - 表10 项目与加快绿色发展的意见的对照分析 类别; 加快绿色发展的意见中有关要求; 企业实际建设情况; 对比结论. 产业结构优化工程; （4）严格资源环境准入：制定禁止重污染、高耗能行业准入的负面清单制度,从源头上杜绝新增污染源。严禁新建产能过剩和“两高一资”项目,严格控制低水平重复建设项目。新建能耗较高项目必须选用一级能效设备,单位产品(产值)能耗达到国内先进水平。老企业扩大产能必须进行以新带老改造，实现增产减污,转型升级。对环境空气质量中二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物超标地方,实施新建工业项目大气污染物排放倍量削减替代，促进增产减污。对未通过能评、环评、安评审查的项目，一律不得发放各类许可证，不得提供建设生产条件；严格实施能源消费、污染物排放总量控制制度,作为能评、环评审批的前置条件。; 本项目属于气体、液体分离及纯净设备制造（行业代码：C3463），不属于重污染，高耗能、产能过剩、“两高一资”项目; 符合相关要求. （5）淘汰落后产能：结合产业发展方向，提高环保、能耗、安全、质量等标准，分区域明确污染产能淘汰任务，倒逼产业转型升级。严格按照国家产业结构调整指导目录，对电力、冶炼、水泥、煤化工、耐火材料、碳素、铸（锻）造、造纸、印染、铅锌冶炼、发酵等重点行业全面开展污染产能排查，通过关停并转、兼并重组、破产清算等方式予以出清。根据国家、省安排的“去产能”任务，以及我市的环境容量，每年提出淘汰落后产能具体实施方案。对未完成淘汰任务的地区，暂停审批和核准其相关行业新建、改建、扩建项目。积极推行排污权交易制度，鼓励重污染企业主动退出市场。到2020年，完成城市建成区内现有重污染企业的搬迁改造或依法关闭。; 本项目属于气体、液体分离及纯净设备制造（行业代码：C1469），不属于淘汰落后产能; 符合相关要求. 产业空间布局调整工程; （2）优化产业空间布局：南部沿黄地区以种植业、养殖业、生态观光农业和农产品生产加工、都市工业为主。中部地区以绿色制造业和现代服务业为主，积极推进大东区规划建设,加快老城区改造提升，促进产业和人口向中心城区集聚和集中；加大城镇污染防治,切实控制面源污染;加快新乡经济技术开发区国家园区循环化改造了，推广先进技术,延伸产业链条,提高产品开发附加值。北部太行山地区以生态保护为主，加大环境保护和水土保持力度，为周边地区提供更多的生态产品;因地制宜发展林业、中药材及林特产品加工业,鼓励发展健康、旅游、文化、体育等现代服务业,适度发展新能源、新材料和高端装备制造业。卫辉市、辉县市、凤泉区等位于城市上风向区域,要严格控制新建化工、水泥粉磨站（微粉站）、碎石等大气污染企业;卫辉市产业集聚区、新乡电源产业集聚区、凤泉专业园区、新乡经济技术开发区等要严格控制涉气企业的入驻;新乡县、获嘉县等地表水上游区域,要严格控制新建水污染严重的企业。鼓励各地结合实际探索加快绿色发展新模式。; 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇赵清庄村，项目为气体、液体分离及纯净设备制造（行业代码：C3463），本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排，不属于水污染严重企业。; 符合相关要求. （六）与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）对照分析见下表11。 - 表11 项目与国发〔2018〕22号相符性分析 序号; 国发〔2018〕22号中有关要求; 企业实际建设情况; 对比结论. 二、调整优化产业结构，推进产业绿色发展; （四）优化产业布局。各地完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。修订完善高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标城市应制订更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。（生态环境部牵头，发展改革委、工业和信息化部、自然资源部参与，地方各级人民政府负责落实。以下均需地方各级人民政府落实，不再列出） 加大区域产业布局调整力度。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程；重点区域城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式，推动转型升级。重点区域禁止新增化工园区，加大现有化工园区整治力度。各地已明确的退城企业，要明确时间表，逾期不退城的予以停产。（工业和信息化部、发展改革委、生态环境部等按职责负责）; 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇赵清庄村，项目不属于国家明令禁止的淘汰类和限制类的建设项目，为允许类建设项目，符合国家产业政策。本项目不属于高耗能、高污染和资源型行业。根据师寨镇委员会出具的证明，本项目符合土地利用总体规划、发展规划、产业规划; 本项目满足国发〔2018〕22号相关要求. （七）与河南省污染防治攻坚战领导小组发布的《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2020]7号）（以下简称《通知》）进行对照分析。 表12 项目与《通知》相符性分析 类别; 《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》中有关要求; 企业建设情况; 对比结论. （一）持续调整优化产业结构; 5. 严格新建项目准入管理。加强区域、流域规划环评管理， 强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管 控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依 据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上 禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、 合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产 能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和 35 蒸吨/时及以下燃煤 锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有 关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配 套建设高效环保治理设施。（省生态环境厅、发展改革委牵头， 省自然资源厅、工业和信息化厅配合）; 本项目不属于文件规定的禁止建设项目; 符合. （七）深化挥发性有机物污染治理; 38. 加强废气收集和处理。推进治污设施升级改造，通过采 用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等， 减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、 分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变 为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要 求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采 用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位 置，控制风速应不低于 0.3 米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于 2 千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还 应实行去除效率控制，去除效率不低于 80%。; 本项目不涉及VOCS废气; 符合. （八）与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业污染大气防治6个专项方案的通知》（豫环文【2019】84号）（以下简称《通知》）附件2河南省2019年工业企业无组织排放治理方案中其它行业无组织排放治理标准进行对照分析见下表13。 表13 项目与《通知》相符性分析 类别; 十六、其它行业无组织排放治理标准; 企业建设情况; 对比结论. （一）料场密闭治理; 1、所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。; 本项目所有物料存放车间内; 符合. 2、密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）; 车间密闭. 3、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。; 在通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门. 4、所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 车间地面硬化. 5、每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。; 本项目原料为钢板，不涉及粉末状原料. 6、厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置。; 本项目原料为钢板，不涉及粉末状原料. 7、厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。; 本项目原料为钢板，不涉及粉末状原料. （二）物料输送环节治理; - 1、散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。; 本项目原料为钢板，不涉及粉末状原料; 符合. - 2、皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。; 本项目原料为钢板，不涉及粉末状原料. - 3、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿 40 厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘 10 厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15 厘米，禁止厂内露天转运散状物料。; 本项目原料和产品置于厂房内，整个生产过程不使用散状物料. - 4、除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 物料装卸车时采取洒水喷淋等措施抑尘. - （三）生产环节治理; - 1、物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。; 本项目为气体、液体分离及纯净设备制造; 符合. - 2、在生产过程中的产生 VOCS 的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和 VOCS 处理设施。; 本项目为空气净化器生产项目，生产过程中无有机废气产生。. - 3、其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。; 原料位于封闭原料仓库内，车间全密闭. - （四）厂区、车辆治理; - 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 本项目厂区道路硬化，闲置裸露空地绿化; 符合. - 2、对厂区道路定期洒水清扫。; 厂区道路定期洒水降尘. - （五）建设完善监测系统; - 1、因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。; 根据当地环保部门要求，安装相应监控设施; 符合. - 2、安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。; 根据当地环保部门要求，安装相应监控设施. - 与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电监控系统的通知》（新环（2019）154号）（以下简称《通知》）相符性分析 - 表14 项目与《通知》相符性分析 类别; 《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电监控系统的通知》（新环（20198）154号）; 企业建设情况; 对比结论. 用电监控部署的意义; 实现生产设施和治污设施用电实时监控，真实掌握企业生产状况，判断企业停产、限产的措施落实和企业错峰生产要求执行情况; 本项目在建设过程中在厂区总电源控制室、生产设施供电装置、污染治理设施供电装置处安装满足监控需要数量的用电监控终端，并在日常生产过程中负责用电监控系统的运行维护，积极配合安装监控工作; 符合. 安装范围; 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染物治理设施必须安装用电监控系统终端. 8、项目平面布置合理性分析 本项目根据厂区“分区合理、工艺流畅、物流短捷；突出环保与安全”的原则，结合场地的用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、绿化、劳动卫生等要求，对选址进行了统筹安排。 项目厂址位于新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇赵清庄村，总占地面积1200m2，建筑面积共1200m2。包括生产车间，办公室，实验室等。厂区东北角有一处信号塔，根据原阳县保东通信设备安装有限公司开具证明（见附件八）可知项目对该信号塔无影响。营运期项目产生的废气污染物较少，可达标排放，对周围环境影响不大；无生产废水产生，生活污水经厂区化粪池处理后定期清运，不外排。 综上所述，河南霍菲尔德环境科技有限公司年产10万台空气净化器项目总平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷，人流、物流互不交叉干扰，有机的协调了投入与产出、建设与保护的关系。评价认为，本项目总图布置从环保角度而言合理可行。 9、劳动定员与工作时间 本项目劳动定员6人，每班工作8小时，单班制，年有效工作日300天，项目职工均不在厂区内食宿。 10、公用设施 （1）供水 本项目水主要是职工生活用水。 ①职工生活用水 本项目劳动定员6人，均不在厂区食宿，年工作日300天。职工生活用水定额按30L/(人·d)计，则生活用水量为0.18m3/d（54m3/a）。厂区用水由师寨镇供水管网提供，能够满足本项目用水需要。 表15 项目用水情况一览表 序号; 用水类别; 用水指标; 数量; 用水量（m3/a）; 用水来源. 1; 职工生活用水; 30L/(人·d); 6人，300d; 54; 师寨镇供水管网提供. （2）排水 新鲜水 生活用水 损失0.036 0.144 0.18 生活污水 化粪池处理，定期清运不外排 0.144 本项目实行雨污分流，职工生活污水产污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.144m3/d（43.2m3/a），经厂内化粪池处理后定期清运，不外排。 项目水平衡图见图2。 图2 项目水平衡图 （m3/d） （3）供电 本项目年用电量约为6万kW·h，由师寨镇供电所供给，主要用于设施设备运转、日常办公等用电，可以满足项目要求。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 河南霍菲尔德环境科技有限公司建设年产10万台空气净化器项目，项目为新建项目，根据现场调查，不存在与本项目有关的原有污染情况。 |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 新乡市地处河南省北部，市区地理坐标为东经113°48′38″~113°57′29″，北纬35°15′03″~35°26′38″，总面积为8169km2。新乡市南临黄河，与省会郑州、古都开封隔河相望；北依太行，与鹤壁、安阳毗邻；西连煤城焦作，与晋东南接壤；东接油城濮阳，与鲁西相连，是豫北的经济和交通中心，是中原城市群重要城市之一。 平原新区位于黄河大桥以北，与郑州一河之隔，三桥相连，互为呼应。新区空间战略发展规划面积188平方公里，发展控制规划面积50平方公里，起步区规划面积30平方公里。平原新区不同于其他地方的产业聚集区或经济开发区，而是一座城市新区，是一座产城融合、具有统筹城乡发展功能的复合型城区。省政府在批复的《平原新区总体规划》中，把新区功能定位为“四区一中心”。即：新乡市农业现代化、工业化、城镇化“三化”协调发展先导区，郑州、新乡两个中心城市的新型卫星城区、城乡统筹发展先行区，对外开放示范区，全省现代农业示范和科技成果孵化中心。 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇赵清庄村，项目地理位置优越，交通便利。 2、地形地貌 新乡市地层情况比较简单，市区绝大部分为第四系地层所覆盖。根据第四系各时期岩层的宏观鉴定标志和组合特征以及部分测试资料，可把第四系分为下更新统、中更新统、上更新统、全新统四层。 平原新区位于华北大平原的南端，地处黄河下游，系黄淮海平原的组成部分。总的地势为西南部高，并以1/5000的坡降向东北倾降，海拔高程由83m逐步降为78m，地貌由北向南可分为五个类型： - 古黄河滩地区。在古阳堤与古黄河槽之间，包括祝楼乡、师寨乡、城关镇北部和王杏兰乡、福宁集乡、黑山羊乡的一部分，面积约121713.28亩，占县域面积的6.06%，该地貌区的海拔高程为80m左右，地势比较平坦。至西南向东北倾斜，破降为1/4000。 - （2）黄河故道沙丘沙垄区。在古黄河中，由于沉积之沙受风力吹动，而重新堆积连绵起伏的沙丘，相对高差一般在5m左右，海拔高程约80m，地面坡降为1/4700。该地貌包括祝楼、黑山羊、福宁集、王杏兰、阳阿五个乡的一部分，以及城关、原武、师寨、蒋庄、官厂、包厂、郭庄、路寨、葛埠口的一小部分。面积约323363.67亩，占县域面积的16.10%。 （3）低洼平原区。在古黄河与现黄河之间，形成地势相对低洼的平原，海拔高度77m左右，地面坡降为1/4000，该地貌包括师寨、城关南部、葛埠口、靳堂、大宾、太平镇、梁寨北部，以及路寨、齐街的少部分，面积约473998.92亩，占县域面积的23.6%。 （4）黄河背河洼地区。黄河大堤从西向东横贯全县，长约64km，沿大堤北侧有一条宽3～5km的槽形洼地，海拔76m左右，地面坡降为1/3000～1/6000，该地包括原武、葛埠口、靳堂、太平镇、梁寨南部，以及堤南各乡沿黄河大堤北侧部分，面积约399886.48亩，占县域面积的19.91%。 （5）黄河滩区。在黄河大堤与黄河水道之间，为宽度不等的河漫滩河阶地，海拔高程87m左右，地面坡降为1/5000～1/6000，该地包括桥北、韩董庄、蒋庄、官厂、郭庄、陡门，以及大宾、靳祝楼乡的堤南部分，面积约689507.75亩，占县域面积的34.3%。 本项目所在位置地势平坦，属于平原地区。 3、气候气象 平原示范区地处黄河流域下游，属暖温带季风气候，四季的特点是：春季干旱风沙多，夏季炎热雨集中，秋季光足温差大，冬季干冷季节长。年平均气温14.4℃，全年无霜期224d，全年日照1938h，灌区冬春盛行东北、西北风，夏秋盛行东南风、南风，年平均风速为3.4m/s，瞬时最大风速为24m/s。由于年季变率较大，旱涝交际出现，但旱多于涝，雨量多集中在6～9月份，占全年降雨量的71%左右。 4、水文 （1）地表水 新乡市地处黄河、海河两大水系，平原面积占78%。目前水库容量1.99×109m3。黄河流经新乡170km，流域面积达4558km。“南水北调”中线工程，在新乡境内长度77km。评价区域内主要有黄河、天然渠、文岩渠和幸福渠，属于黄河流域。天然渠、文岩渠和幸福渠为人工河流。 离本项目最近的地表水为北侧约703m处的新二支渠，最终流入文岩渠。本项目无生产废水产生；生活污水经厂区化粪池处理后定期清运，不外排，对周围地表水环境影响较小。 - 地下水 - 平原新区范围的整体地面高程低于黄河河床标高程，黄河浸润，渗透补给，使得规划区水位埋藏较浅，南部2～4m，北部4～6m，背河洼地雨季常接近地表。由于平原新区地表为第四系松散岩层所覆盖，地表在黄河冲击发育之前，下伏为新生代湖生代湖相沉积物质，巨厚的粘土、亚粘土层形成了良好的不透水隔层。同时由于黄河的发育兴盛，其上又堆积了巨厚的松散、半松散物质，为地下水的贮存提供了良好的空间条件。潜水含水层底板埋藏在地表下40m左右。 5、地质条件 - 本项目场地地貌单元为黄河中下游冲积平原，形成了粉土、粘性土与砂土互层沉积的地层结构。地层为第四纪黄河冲积物。依据土工试验、标贯试验、静力触探及野外观察，按其土质特征及物理力学性质差异将本场地土划分为9个工程地质单元层。 - 项目场地地处华北坳陷内，深部构造形迹以隐伏断裂为主，新构造运动多具继承性，比较活跃。勘探深度内未发现有断裂及活动断裂通过。 - 6、生物多样性 平原示范区属暖温带气候区，大部分为人工种植落叶阔叶林植被型，常见植被林有杨、柳、榆、槐、椿、梧桐树、紫穗槐、荆条、茅草等。灌区属暖温带季风气候，因此灌区内植物适生面广。因人类长期的开发活动，原生自然植被现均已被各种农作物所替代，极少部分区域还存在一些野生植被资源。灌区是以农业为主的商品粮基地，农作物主要有小麦、水稻、玉米、大豆、红芋、高粱、棉花、花生、芝麻等；主要经济树种有苹果、梨、桃、李、杏、葡萄、柿子、石榴、樱桃等。 经现场调查，项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 - 7、新乡平原新区总体规划 - （1）功能定位 - 平原新区功能定位为“四区一中心”：新乡市“三化”协调发展先导区、郑州新乡两个中心城市的新型卫星城区、城乡统筹发展先行区、对外开放示范区、全省现代农业示范和科技成果孵化中心。新乡市“三化”协调发展先导区。按照城市与农村、工业与农业、城市与产业协调发展理念进行建设，强化土地节约集约利用， 大力发展现代示范农业，提高农业生产规模化、集约化、产业化、标准化水平；重点发展科技创新产业，以制冷设备为主导的现代制造业，以农副产品加工、印刷、电子产品组装加工、家具等为主的都市劳动密集轻型工业；提升以度假、沿黄文化和自然生态景观旅游等为主的城市度假休闲服务业规模和水平，突出生态水系建设，加强资源节约和环境保护，引导农村人口向社区、城镇集中，形成“三化”协调发展新格局。 - （2）发展定位：农业新区、科技新城、休闲之都 - （3）产业定位 - 产业定位是：重点发展以科技研发、中试孵化和高新技术产业化生产为主导的产业，辅助发展现代农业、现代服务业、房地产业和休闲娱乐业。到2020年，平原示范区人口规模将达到50万人，将成为中原经济区先进制造业与高新技术产业基地、区域性商贸与物流中心，成为汇聚高端人才的宜居生态新区。平原城乡一体化示范区（188平方公里）已被列入国家级重点开发区域，这对示范区经济社会发展具有重大的战略意义。 - 规划结构 - 规划平原新区呈“ L” 型发展，形成“一心、三轴、四片区”的总体空间结构。 一心：围绕中央公园布置由行政办公、商业商务、酒店接待、会展会议、文化娱乐等组成的城市综合中心。 - 三轴：分别是科研创新轴、商贸服务轴、产城联动轴。 ①依托太行大道布置行政中心、总部基地、科教园区、会展中心和产业片区， 形成产一研一体化科研创新轴； ②以黄河大道串联教育及农业科研片区、主城片区和原武片区，形成黄河大道城11市功能轴； ③平原大道布置产业片区和主城片区，形成以平原大道为核心的产城互动、产城互促轴。 - 四片区——规划根据功能侧重的不同以及风貌特征的各异将新区划分为主城片区、原武片区、产业片区、教育及农业科研四个功能片区。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇赵清庄村，按环境空气质量功能区的分类及标准分级，本项目大气环境质量评价区域属二类区，故环境空气质量应执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及 2018 年修改单中的二级标准。 为了解本项目所在区域的环境空气质量现状，本项目采用《2019年新乡市市环境空气质量状况》环境质量年报。2019年新乡市环境空气质量主要指标如下表所示： 表16 项目区域环境空气质量监测结果 单位：μg/m3 监测项目; 年评价指标; 现状浓度; 标准限值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 0.26; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 1.1; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 1.44; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 1.6; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2080; 4000; 0.52; 达标. O3; 第90百分位浓度; 178; 160; 1.11; 超标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境质量达标。根据监测结果，监测项目中 NO2、PM10、PM2.5、O3的年均浓度值不符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其修改单（2018年）中的二级标准，因此，项目所在区域为不达标区域。 2019年，新乡市城市环境空气颗粒物 PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%。 气态污染物 SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。2019年，新乡市环境空气优、良天数204天，优、良天数比例55.9%；去年同期，优、良天数177天，优、良天数比例51.8%；同比优、良天数增加27天，上升4.1个百分点。 - 目前新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染物防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、水环境质量现状 距离本项目最近的河流为北侧约703m处的新二支渠，新二支渠最终流入文岩渠。根据河南省水环境功能区划，文岩渠在该区域应执行《地表水环境质量标准》（GB3837-2002）Ⅳ类标准。 - 本项目地表水的监测数据评价引用新乡市生态环境局发布的《2020年第3期新乡市地表水环境责任目标断面水质月报》中对文岩渠封丘王堤断面的例行监测数据，地表水环境质量监测结果见表17。 表17 封丘王堤断面 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP; 1-3月累计达标率（%）. 监测数据; 15.0; 0.24; 0.03; 100%. 执行标准; 40; 2.0; 0.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，2020年1月-3月，封丘王堤断面累计达标率为100%。目前新乡市正在推进实施《2016年新乡市碧水工程实施方案》（新政办（2016）55号）、《新乡市碧水工程行动计划（水污染防治工作方案）》（新政文（2016）122号）、《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）和《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号），将继续改善新乡市水环境质量。 3、声环境质量现状 建设项目所在区域为东、南、北厂界为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，西厂界为1类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，敏感点应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。2019年12月2日-12月3日通过对项目厂界声环境质量现场调查，现场调查结果见表18。 表18 项目区声环境现状调查结果一览表 方位; 昼间; 夜间. 测量值dB（A）; 标准值dB（A）; 测量值dB（A）; 标准值dB（A）. 东厂界; 51.8~52.2; 60; 43.4~45.9; 50. 南厂界; 50.4~53.6; 42.3~44.1. 北厂界; 51.7~52.3; 43.8~44.6. 西厂界; 52.1~53.5; 55; 42.4~43.8; 45. 赵清庄村; 50.2~52.1; 60; 43.4~44.6; 50. 由调查结果，东、南、北厂界昼、夜噪声监测均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，西厂界及敏感点昼、夜噪声监测均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，声环境质量良好。 4、土壤环境现状 为了解项目所在地附近的土壤环境现状质量，建设单位委托河南科诚节能环保检测技术有限公司对项目所在地及周边环境进行了现状监测，具体分析如下。 (1) 取样点：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中的相关要求，本项目共设置3个表层样点。具体坐标情况详见检测报告。 (2) 采样时间：2019年12月13日。 (3) 监测内容： ①基本因子 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；硝基苯、苯酚、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘； ②特征因子 无 (4)分析方法 按照国家环保局颁布的环境污染物标准分析方法进行。 (5)评价结果 采用土壤环境监测数据与相应的《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值相比较，见表19。 表19 土壤监测结果统计表 采样日期; 2019-12-12. 坐标; E113°44′20.9″, N35°05′1.4″; E113°44′19″, N35°05′0.9″; E113°44′19.2″, N35°05′0.3″. 样品状态; 浅棕、中壤土、潮、少根系、无砂粒; 浅棕、中壤土、潮、少根系、无砂粒; 浅棕、中壤土、潮、少根系、无砂粒. 采样深度 检测项目及结果; 20(cm); 20(cm); 20(cm). 镍(mg/kg); 23.8; 25.8; 41.7. 铜(mg/kg); 2.77; 33.9; 22.6. 镉(mg/kg); 0.33; 0.22; 0.45. 铅(mg/kg); 1.95; 5.40; 5.58. 汞(mg/kg); 0.195; 0.117; 0.343. 砷(mg/kg); 7.82; 2.88; 3.67. 铬（六价）(mg/kg); 未检出; 未检出; 未检出. 2-氯酚(mg/kg); 未检出; 未检出; 未检出. 硝基苯(mg/kg); 未检出; 未检出; 未检出. 萘(mg/kg); 未检出; 未检出; 未检出. 苯并[a]蒽(mg/kg); 未检出; 未检出; 未检出. 䓛(mg/kg); 未检出; 未检出; 未检出. 苯并(b)荧蒽(mg/kg); 未检出; 未检出; 未检出. 苯并(k)荧蒽(mg/kg); 未检出; 未检出; 未检出. 苯并(a)芘(mg/kg); 未检出; 未检出; 未检出. 茚并(1,2,3-cd)芘(mg/kg); 未检出; 未检出; 未检出. 二苯并(a,h)蒽(mg/kg); 未检出; 未检出; 未检出. 苯胺(mg/kg); 未检出; 未检出; 未检出. 氯甲烷(mg/kg); 未检出; 未检出; 未检出. 氯乙烯(mg/kg); 未检出; 未检出; 未检出. 1,1,-二氯乙烯(mg/kg); 未检出; 未检出; 未检出. 二氯甲烷(mg/kg); 未检出; 未检出; 未检出. 反式-1,2-二氯乙烯(mg/kg); 未检出; 未检出; 未检出. 1,1-二氯乙烷(mg/kg); 未检出; 未检出; 未检出. 顺式-1,2-二氯乙烯(mg/kg); 未检出; 未检出; 未检出. 氯仿(mg/kg); 未检出; 未检出; 未检出. 1,1,1-三氯乙烷(mg/kg); 未检出; 未检出; 未检出. 四氯化碳(mg/kg); 未检出; 未检出; 未检出. 苯(mg/kg); 未检出; 未检出; 未检出. 1,2-二氯乙烷(mg/kg); 未检出; 未检出; 未检出. 三氯乙烯(mg/kg); 未检出; 未检出; 未检出. 1,2-二氯丙烷(mg/kg); 未检出; 未检出; 未检出. 甲苯(mg/kg); 未检出; 未检出; 未检出. 1,1,2-三氯乙烷(mg/kg); 未检出; 未检出; 未检出. 四氯乙烯(mg/kg); 未检出; 未检出; 未检出. 氯苯(mg/kg); 未检出; 未检出; 未检出. 1,1,1,2-四氯乙烷(mg/kg); 未检出; 未检出; 未检出. 乙苯(mg/kg); 未检出; 未检出; 未检出. 邻二甲苯(mg/kg); 未检出; 未检出; 未检出. 苯乙烯(mg/kg); 未检出; 未检出; 未检出. 1,1,2,2-四氯乙烷(mg/kg); 未检出; 未检出; 未检出. 1,2,3-三氯丙烷(mg/kg); 未检出; 未检出; 未检出. 1,4-二氯苯(mg/kg); 未检出; 未检出; 未检出. 1,2-二氯苯(mg/kg); 未检出; 未检出; 未检出. 间二甲苯+对二甲苯(mg/kg); 未检出; 未检出; 未检出. 由上表分析可知，项目所在地土壤各项指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地中筛选值的要求。 5、生态环境现状 本项目周围主要为企业，周边500m范围内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目周围环境保护目标及其距离见下表20。 表20 本项目周围环境保护目标及其距离 保护类别; 保护目标名称; # 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. # X; # Y. 大气环境; 黑龙潭村; 157; -447; 敏感区; 1937人; 大气环境 二类功能区; 东; 881m. 吴厂村; -1067; -576; 敏感区; 1480人; 西; 250m. 夹河村; -2516; -560; 敏感区; 1814人; 西; 1660m. 赵清庄村; -890; -676; 敏感区; 1320人; 西南; 151m. 马铁庄村; -1820; -1083; 敏感区; 962人; 西南; 1115m. 府庄村; -2734; -1735; 敏感区; 2458人; 西南; 2198m. 小娄庄村; -2001; -1872; 敏感区; 183人; 西南; 1726m. 声环境; 区域声环境; /; /; /; /; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准; 东、南、北侧; /. 区域声环境; /; /; /; /; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）1类标准; 西侧; /. 赵清庄村; -890; -676; 敏感区; 1320人; 西南; 151m. 水环境; 文岩渠; /; /; 河流; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准; 南; 3192m.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，相关标准值见表21。 表21 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. 2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关标准限值见表22。 表22 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 1类; 55; 45. 3、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。相关标准限值见表23。 表23 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目类别; 浓度限值; 标准来源. pH值（无量纲）; 6~9; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅴ类标准. 化学需氧量（COD）; ≤40. 氨氮（NH3-N）; ≤2.0. 总磷; ≤0.4. 五日生化需氧量（BOD5）; ≤10. - 4、土壤环境 根据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)的规定，该标准适用于保护人体健康的建设用地土壤风险筛选值和管制值，以及监测、实施与监督要求本项目参照 GB36600-2018 的标准执行。 本项目土壤标准参照执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)的第二类用地筛选值，具体见表24。 - 表24 建设用地土壤污染风险筛选值(基本项目) 单位:mg/kg 序号; 项目; 第二类用地. 筛选值; 管制值. 1; 砷; 60; 140. 2; 镉; 65; 172. 3; 铬（六价）; 5.7; 78. 4; 铜; 12000; 36000. 5; 铅; 800; 2500. 6; 汞; 38; 82. 7; 镍; 900; 2000. 8; 四氯化碳; 2.8; 36. 9; 氯仿; 0.9; 10. 10; 氯甲烷; 37; 120. 11; 1,1-二氯乙烷; 9; 100. 12; 1,2-二氯乙烷; 5; 21. 13; 1,1-二氯乙烯; 66; 200. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 596; 2000. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 54; 163. 16; 二氯甲烷; 616; 2000. 17; 1,2-二氯丙烷; 5; 47. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; 100. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; 50. 20; 四氯乙烯; 53; 183. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 840; 840. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; 15. 23; 三氯乙烯; 2.8; 20. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 0.5; 5. 25; 氯乙烯; 0.43; 4.3. 26; 苯; 4; 40. 27; 氯苯; 270; 1200. 28; 1,2-二氯苯; 560; 560. 29; 1,4-二氯苯; 20; 200. 30; 乙苯; 28; 280. 31; 苯乙烯; 1290; 1290. 32; 甲苯; 1200; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 570; 570. 34; 邻二甲苯; 640; 640. 35; 硝基苯; 76; 760. 36; 苯胺; 260; 663. 37; 2-氯酚; 2256; 4500. 38; 苯并[a]蒽; 15; 151. 39; 苯并[a]芘; 1.5; 15. 40; 苯并[b]荧蒽; 15; 151. 41; 苯并[k]荧蒽; 151; 1500. 42; 䓛; 1293; 12900. 43; 二苯并[a,h]蒽; 1.5; 15. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 15; 151. 45; 萘; 70; 700. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 1、废气 - 项目废气标准值见下表25。 表25 大气污染物排放相关标准 标准名称; 污染因子; 标准限值浓度. 《大污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2标准; 颗粒物; 有组织排放（排气筒高度15m）; 最高允许浓度：120mg/m3. 最高允许排放速3.5kg/h. 厂界无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织排放限值：10.0mg/m3. 厂界无组织排放浓度限值：0.5mg/m3. - 2、废水 - 本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后，定期清运不外排，对地表水环境影响较小。 - 3、噪声 项目营运期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），具体标准值见表26。 表26 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 1类; 55; 45. 4、固体废物 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单，《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目生产过程中，无SO2、NOx产生，本项目废气主要为生产过程中产生的颗粒物，颗粒物排放量为0.0038t/a，其中有组织排放量为0.0010t/a，无组织排放量为0.0028t/a，根据新乡市最新的总量替代要求，颗粒物无需进行总量替代。项目废水主要为职工生活污水。生活污水经厂区化粪池处理后定期清运，不外排。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 一、营运期工艺流程图： 本项目产品主要为空气净化器，其生产工艺及产污环节如图3： 原料 切割 折弯 组装 成品 噪声、废气、固废 噪声 空气滤芯、控制器 噪声 工艺流程： 图3 生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： ①切割 对外购的镀锌钢板通过卷板开平机进行开平，用激光切割机进行切割下料，该过程产生颗粒物、噪声以及边角料。 ②折弯 切割好的钢板通过折弯机进行折弯，该过程产生噪声。 ③组装 将加工过后的组件与外购的空气滤芯、控制器一起组装，该过程产生噪声。组装好的成品经检验合格后包装入库待出厂。 主要污染工序 （一）施工期 本项目生产为租赁现有闲置厂房，无需新建厂房，故不再进行施工期环境影响分析。 （二）营运期 本项目建成后主要的污染物有废水、废气、噪声及固体废物。主要污染工序汇总见表27。 表27 过程产污环节汇总情况一览表 污染类别; 污染源; 产污环节; 污染因子. 废水; 职工生活; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、TP. 废气; 生产线; 切割工序; 颗粒物. 噪声; 生产过程; 设备噪声; 设备噪声. 固废; 边角料; 生产过程; 一般固废. 袋式除尘器收集的粉尘; 废气处理过程; 一般固废. 生活垃圾; 职工生活; 一般固废. 含油废抹布; 设备维护; 已列入危险废物豁免管理清单，混入生活垃圾处理. 1、废水 本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后，定期清运不外排，对地表水环境影响较小。 - 废气 - 本项目生产废气为切割过程中产生的切割烟尘。 3、噪声 本项目生产过程中产生的噪声主要是折弯机、冲床等设备运行噪声，工程噪声源强在80~90dB（A）。 4、固体废物 本项目生产过程中产生的固体废物包括一般固废和危险废物。 一般固废包括边角料、袋式除尘器收集的粉尘及生活垃圾；危险废物主要为设备维护过程中产生的含油废抹布。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 |  | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度 （单位） | 产生量 （单位） | 浓度 （单位） | 排放量 （单位） |
| 大气污染物 | 切割工序 |  | 颗粒物 | 有组织（P1） | 16.5mg/m3 | 0.099t/a | 0.165mg/m3 | 0.0010t/a |
|  |  |  |  | 无组织 | / | 0.011t/a | / | 0.0028t/a |
| 水污染物 | 生活污水 |  | 水量 |  | 54m3/a |  | 0t/a， 化粪池处理后，定期清运不外排 |  |
|  |  |  | COD |  | 300mg/L | 0.0130t/a |  |  |
|  |  |  | SS |  | 200mg/L | 0.0086t/a |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 25mg/L | 0.0011t/a |  |  |
|  |  |  | BOD5 |  | 150mg/L | 0.0065t/a |  |  |
|  |  |  | TP |  | 4mg/L | 0.0002t/a |  |  |
| 固废 | 一般固废 | 生产工序 | 边角料 |  | 1t/a |  | 0t/a （外售综合利用） |  |
|  |  |  | 袋式除尘器收集的粉尘 |  | 0.0980t/a |  |  |  |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 |  | 0.9t/a |  | 0t/a 厂内收集后由环卫部门定期清运，送至垃圾中转站处理 |  |
|  | 危险废物 | 设备维护 | 含油废抹布 |  | 0.003t/a |  | 0t/a 厂内收集后由环卫部门定期清运，送至垃圾中转站处理 |  |
| 噪声 | 本项目在生产过程所有设备均置于生产车间内，采用加大减震基础，安装减震装置等措施，经厂房隔声、距离衰减后，东、南、北厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，西厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 根据现场调查，项目生产车间已建成，不再进行土建，施工期对周围生态环境的影响已结束，评价建议项目建成后应加强厂区绿化，以起到美化环境和降噪的作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目生产厂房为租赁原有厂房，无土建工程，因此不再对施工期环境影响进行评价。 营运期环境影响分析 大气环境影响分析 1.1大气污染源强核算 - 本项目生产废气为切割工序产生颗粒物。 本项目使用激光切割机来切割外购来的镀锌板材，在此过程中，会产生一定的颗粒物，激光切割过程会产生少量金属废气，该项目的原料用量为110t/a，根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》推荐的经验排放系数，切割产生的粉尘量按原材料的 0.1%计。则本项目激光切割过程颗粒物产生量约为0.11t/a。 - 本项目切割工序每天工作4h，年工作时间1200h。评价要求在激光切割机上方安装集气罩，切割颗粒物经集气罩（集气效率为90%）进行收集。收集的颗粒物由脉冲袋式除尘器（除尘效率99%）进行处理，处理后经15米排气筒排放。 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式： Q=0.75*（10X2 +A）*VX 式中：Q——集气罩排风量，m3/s； X——污染物产生点至罩口的距离，m，本项目取 0.5； A——罩口面积，m2； Vx——最小控制风速，m/s，一般取 0.25~0.5m/s，本项目取 0.5m/s。 本项目共设 1个长方形集气罩，单个集气罩面积为0.8m2（1m*0.8m）），经计算可得，总风量为1.2375m3/s，4455m3/h。为了更好的满足及保证处理风量的需求，本项目选用风量为5000m3/h 的风机。 项目废气有组织产生量为0.099t/a，产生速率为0.0825kg/h，产生浓度为16.5mg/m3，经袋式除尘器处理后粉尘排放浓度为0.165mg/m3，排放速率为0.0008kg/h，排放量为0.0010t/a。未被集气罩收集的粉尘量为0.011t/a，由于无组织粉尘颗粒较大及厂房阻隔，75%自然沉降在车间内，25%以无组织形式排放至车间外，则无组织粉尘排放量为0.0028t/a，排放速率为0.0023kg/h。 本项目排气筒废气产生排放情况一览表见表28。 表28 切割工序颗粒物排气筒颗粒物排放情况 污染源; 污染物; 排放形式; 产生浓度mg/m3; 产生量; 防治措施; 处理效率%; 排放浓度 mg/m3; 排放量; 排放标准. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 切割工序; 颗粒物; 有组织; 16.5; 0.0825; 0.099; 集气罩+袋式 除尘器+15m 排气筒（P1）; 99; 0.165; 0.0008; 0.0010; 10mg/m 3、 3.5kg/h. 无组织; /; 0.092; 0.011; 厂房封闭在车间内沉降; 75; /; 0.0023; 0.0028; 0.5mg/m3. 由上表可知，粉尘有组织废气经处理后可以满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放浓度限值10mg/m3要求和《大气污染物综合排放标准》（GB4915-2013）15m排气筒最高允许排放速率3.5kg/h的要求。无组织废气满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》无组织排放浓度限值0.5mg/m3要求。 1.2废气防治措施可行性分析 - 脉冲袋式除尘器工作原理 # 脉冲袋式除尘器是一种干式滤尘装置。滤料使用一段时间后，由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应，滤袋表面积聚了一层颗粒物，这层颗粒物称为初层，在此以后的运动过程中，初层成了滤料的主要过滤层，依靠初层的作用，网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着颗粒物在滤料表面的积聚，除尘器的效率和阻力都相应的增加，当滤料两侧的压力差很大时，会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去，使除尘器效率下降。另外，除尘器的阻力过高会使除尘系统的风量显著下降。 # 现市场脉冲袋式除尘器多为脉冲式脉冲袋式除尘器，可自动清灰。因除尘器使用的工况条件不同（颗粒物含量不同），根据滤袋外壁沉积颗粒物厚度的变化而引起除尘器压差值的变化确定清灰周期。当除尘器的阻力达到上限值时（一般设定为3333.5pa即150mm水柱高度）开始清灰。企业需及时清理脉冲袋式除尘器储存的颗粒物，清灰时不能破坏初层，以免效率下降，清理出的颗粒物需妥善暂存。企业应定期对设备进行检修、维护，确保设备正常运行，污染物达标排放。 根据《新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案》文件，评价要求无组织废气治理需要满足“五到位、一密闭”要求，本项目原料、中间产品和成品置于厂房内，生产过程不使用粉末状原料；切割过程在密闭车间中进行，在产尘点设置废气收集装置，并使用脉冲袋式除尘器对收集的颗粒物进行处理；厂区道路硬化，并定期洒水抑尘，其余部分进行绿化；根据管理部门要求，安装用电监控设施。 1.3大气环境影响预测 1.3.1评价工作等级及评价范围的确定 根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）、《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中有关环评工作等级划分规则，确定本项目评价等级。 ①确定依据 项目排放的主要大气污染物为颗粒物，按《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），根据项目污染源初步调查结果，计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： Pi=CiC0i∗100% 式中：Pi---第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci---采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3； C0i--第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.2确定的各评价因子1h均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 评价工作等级按表29的分级判据进行划分，如污染物i大于1，取P值中最大者Pmax。同一项目有多个污染源(两个及以上)时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。 ##### 表29 大气评价工作等级划分 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. ②估算模型计算 表30 评价因子和评价标准 评价因子; 平均时段; 标准值/（mg/m3）; 标准来源. PM10; 1小时平均; *0.45（0.15）; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及 2018 年修改单中的二级标准. *根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。. 表31 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 38.3 °C. 最低环境温度; -9.4°C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 表32 主要废气污染源参数一览表(点源) 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; PM10. 1; 排气筒P1; 113.739443; 35.083776; 84; 15; 0.35; 16.09; 25.0; 1200; 正常; 0.0008. 表33 主要废气污染源参数一览表(面源) 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; PM10. 1; 车间; 113.739202; 35.083734; 84; 40; 30; 10; 8; 1200; 正常; 0.0023. ③估算模型计算结果 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》HJ2.2-2018），采用推荐模式AERSCREEN进行估算，项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax 和D10%预测结果见下表： 表34 主要污染源估算模型计算结果表 污染源名称; 评价因子; 评价标准（μg/m3）; 最大落地浓度及占标率; 对应的最远距离D10%（m）; 评价等级. Cmax（mg/m3）; Pmax（%）; 出现点（m）. 排气筒P1; PM10; 450; 1.83E-04; 0.01; 51; /; 三级. 厂区; PM10; 450; 1.86E-03; 0.64; 40; /; 三级. ④评价等级确定 从估算结果可知，PM10的最大占标率0.64%，小于1%，因此大气环境影响评价工作等级为三级，三级评价项目不进行进一步评价。 （2）大气污染物排放核算 本项目大气污染物排放核算见下表。 表35 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准标准名称; 浓度限值/（mg/m3）; 排放量（t/a）. 1; /; 切割; PM10; 封闭式厂房阻隔; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 0.5; 0.0028. 无组织排放总计; PM10（颗粒物）; 0.0028. 表36 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量 （t/a）. 1; 排气筒P1; PM10; 0.165; 0.0008; 0.0010. 有组织排放总计; PM10（颗粒物）; 0.0010. 表37 项目大气污染物年排放核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; PM10; 0.0038. 经上述分析，PM10排放量较小，能满足排放要求，对周围环境没有明显影响。 - （3）大气环境影响评价自查表 - 表38 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级☑. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km□; 边长=5km□. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a☑. 评价因子; 基本污染物（颗粒物）; 包括二次PM2.5□. 其他污染物（/）; 不包括二次PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充检测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源☑; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 本项目非正常排放源□. 现有污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD☑; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（颗粒物）; 包括二次PM2.5□. 不包括二次PM2.5☑. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%☑; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%☑; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标☑; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%☑; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源 监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测☑; 无监测□. 无组织废气监测☑. 环境质量监测; 监测因子：（/）; 监测点位数（）; 无监测☑. 评价结论; 环境影响; 可以接受☑不可以接受□. 大气环境防护距离; 无需设置. 污染源年排放量; SO2:( 0 )t/a; NOx:( 0 )t/a; 颗粒物:（0.0038）t/a; VOCs:( 0 )t/a. 注：“□”，填“√”；“（）”为内容填写项. - （二）水环境影响分析 ①地表水环境 本项目废水为员工办公生活产生的生活污水。 本项目劳动定员6人，均不在厂区食宿，年有效工作日300天。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）和《工业企业设计卫生标准》，职工生活用水定额按30L/(人·d)计，则生活用水量为0.18m3/d（54m3/a），产污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.144m3/d（43.2m3/a）。污水的主要污染因子有COD、SS、BOD5、TP 、NH3-N。类比一般生活污水水质，废水中各污染物浓度分别为COD 300mg/L、SS 200mg/L、BOD5 150mg/L、TP 4mg/L、NH3-N 25mg/L，污染物产生量分别为COD0.0130t/a、SS 0.0086t/a、BOD5 0.0065t/a、TP0.0002t/a、NH3-N 0.0011t/a。评价要求：化粪池池底和池壁应做好防渗、防漏，避免污染地下水。 本项目生活污水经化粪池处理后，定期清运不外排，根据《环境影响评价技术导则（地表水环境）》（HJ2.3-2018）规定，本项目可不开展地表水环境影响评价。②地下水环境 根据《环境影响评价技术导则（地下水环境）》（HJ610-2016）规定，地下水评价工作等级的划分依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。 地下水环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于K通用、专用 71.通用、专用设备制造及维修，本项目为通用设备制造项目，不涉及电镀或喷漆工艺，应编制报告表，属于Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。 （三）噪声环境影响分析 本项目夜间不生产，噪声主要来源于折弯机、冲床、台钻、剪板机等机械设备产生的噪声，其噪声源强一般在70~85dB(A)之间。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），项目可按照面声源预测模式进行预测。 预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： r＜a/π时，几乎不衰减； a/π＜r＜b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性； r＞b/π时，距离加倍衰减6dB左右，类似点声源衰减特性。 噪声叠加模式： ##### 式中：Lp—预测点噪声叠加值，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)。 本项目所有生产设备均位于生产车间之内，全部设备噪声源叠加到声源中心后的噪声叠加值见下表。 表39 主要设备噪声及治理措施 序号; 噪声源; 数量; 源强dB(A); 设备噪声在声源中心叠加后的噪声值[dB（A）]. 1; 折弯机; 1台; 79; 77.1. 2; 冲床; 3台; 85. 3; 台钻; 1台; 79. 4; 剪板机; 1台; 75. 5; 切割机; 1台; 75. 本项目厂房结构能有效降低噪声，墙体可使噪声减少10dB（A）；各机械设备置于车间内并设置基础减震，基础减震可使噪声减少10dB（A）。采取以上措施后噪声可减小20dB（A）。按《环境影响评价技术导致（声环境）》（HJ2.4-2009）， 可选择点声源预测模式Stueber公示噪声预测来模拟本项目整体声源的中心随距离的衰减变化规律。 对本项目厂界处噪声影响进行预测，预测结果见表40。 表40 噪声预测结果表 预测点位; 整体声源的中心; 源强 dB(A); 声源中心距厂界距离(m); 处理措施; 厂界贡献值dB(A); 标准值dB(A). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 声源中心; 77.1; 16; 厂房隔声、基础减震; 51.3; 43.4; 60; 50. 南厂界; 声源中心; 77.1; 35; 51.3; 43.4; 60; 50. 北厂界; 声源中心; 77.1; 16; 51.3; 43.4; 60; 50. 西厂界; 声源中心; 77.1; 17; 51.3; 43.4; 55; 45. 表41 敏感点噪声预测值计算结果表 预测点位; 噪声源; 源强 dB(A); 距声源中心距离(m); 敏感点贡献值dB(A); 敏感点背景值dB(A); 敏感点预测值 dB(A); 标准值 dB(A). 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 赵清庄村; 车间中心; 77.1; 183; 41.1; 50.6; 51.2; 55. 通过减振基础、厂房隔声及距离衰减后，项目东、南、北厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准［昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB(A)]的要求，西厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准［昼间≤55dB（A）、夜间≤45dB(A)]的要求，对距离最近的敏感点赵清庄村噪声预测值能满足声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求 。综上所述，项目营运期噪声对周围环境影响较小。 （四）固体废物环境影响分析 本项目一般固废包括生产过程中产生的边角料、袋式除尘器收集的粉尘及生活垃圾；危险废物主要是设备保养维护过程产生的含油废抹布。 一般固废： （1）边角料：根据生产经验可知，生产环节产生的边角料约1t/a，厂区固废暂存间暂存后，外售综合利用。 （2）袋式除尘器收集的粉尘：由工程计算可知，除尘器收集的颗粒物产生量为0.0980t/a，厂区收集后外售综合利用。 （3）生活垃圾：本项目职工人数为6人，生活垃圾以0.5kg/（p.d）计，则生活垃圾产生量为0.9t/a，运至垃圾中转站集中处理。 危险废物： - 经查《国家危险废物名录》（2016），含油废抹布属于危险废物豁免管理清单中“900-041-49 废弃的含油抹布、劳保用品”，豁免环节为全部环节，类比同类项目，含油废抹布年产生量约为0.003t/a，可混入生活垃圾中，集中收集后，运至垃圾中转站集中处理。 - 评价认为，建设项目固体废物全部妥善处置，能够避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。 （五）土壤环境影响分析 （1）土壤环境影响评价项目类别 本项目主要新风净化机和空调配件，属于通用设备制品业，根据《环境影响评价技术导则·土壤环境（试行）》(HJ964--2018)中附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“制造业-设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造-其他”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。 （2）占地规模 经分析，本项目属于污染影响型项目，占地面积1200m2，占地规模为小型。 （3）土壤环境敏感程度 经现场调查，项目周边包括农田，土壤环境敏感程度属敏感。 表42 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据; 项目属性. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的; 本项目周边包括农田，因而敏感程度为敏感。. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 表43土壤环境影响评价项目类别 行业类别; 项目类别. I类; II类; III类; IV类. 制造业; 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造; 有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌; 有化学处理工艺的; 其他; /. （4）评价工作等级判定 根据土壤环境影响评价类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，具体见表44。 表44 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 由表42至44可知，本项目污染影响型评价工作等级为“三级”，开展土壤环境影响评价工作。 - （5）土壤影响分析 建设项目营运期土壤污染主要影响源来自于大气沉降影响，同时涉及部分下渗及地面漫流影响。 本项目主要涉及的特征污染物不涉及土壤污染重点污染物（镉、汞、砷、铅、铬（六价）铜、镍、石油烃），因此，按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）土壤环境影响以定性和类比分析为主。 大气沉降影响分析评价： 本项目大气沉降影响主要是生产过程产生的粉尘对于土壤产生的影响。鉴于产生的颗粒物基本为矿物成分，不涉及土壤污染重点污染物。因此基本不会对土壤产生明显的污染，改变土壤的环境质量。 为了确保占地范围内和占地范围外土壤环境质量均达标，本环评仍要求建设单位加强土壤污染防治措施，具体防治措施如下： ①加强厂区内绿化，种植具有较强吸附能力的植物，减少涉及大气沉降对土壤的影响； ②加强员工培训，做好设备定期维护工作，确保设备正常运行。 （6）结论 落实以上环保措施后，项目对土壤环境影响不大。 （六）生态环境影响分析 营运期间，项目施工建设已完成，施工期对周围生态环境的影响已结束，评价建议项目建成后加强厂区绿化，不仅美化环境，同时起到降低噪声的作用。 （七）环境风险分析 本项目不存在重大环境风险物质，周围环境不存在环境风险因素。企业在机械设备使用过程中严格按照风险防范措施处理情况下，项目环境风险可以接受。 （八）选址可行性分析 本项目位于平原城乡一体化示范区师寨镇赵清庄村，经现场勘查，本建设项目周围无学校、医院、文物保护、风景名胜等环境敏感目标。根据师寨镇人民政府出具的证明，本项目符合土地利用总体规划、发展规划、产业规划（见附件三）。项目所在地四周环境为：项目东侧、北侧均为农田，西侧、南侧为闲置厂区；西侧约57m处为空院，约96m处为文化广场，约133m处为空院；西南侧约102m处为废砖厂。项目东侧约881m处为黑龙潭村；西侧约250m处为吴厂村，约1660m处为夹河村；西南侧约151m处为赵清庄村，约1115m处为马铁庄村，约1726m处为小娄庄，约2198m处为府庄村。 项目营运期间产生大气污染物经处理后对周围环境空气质量影响较小；本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后，定期清运不外排；噪声经采取降噪措施后能实现达标排放；固体废物均得到妥善处置。对周围环境的影响较小。 终上所述，项目营运期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后污染物均得到合理的处置，对周围环境及敏感点影响较小，故从环保角度出发，评价认为项目选址可行。 （九）环保投资估算 本项目总投资为500万元，其中环保投资为10万元，占总投资的2%。环保投资估算表见下表45。 表45 本项目环保投资估算一览表 类别; 污染源; 治理措施; 投资（万元）. 废气; 切割工序颗粒物; 集气罩+1套脉冲袋式除尘器+1根15m高的排气筒; 4. 废水; 生活污水; 化粪池1座（有效容积不小于6m3）; 1. 噪声; 生产设备; 基础减震、厂房隔声、距离衰减; 1. 固体废物; 一般固废; 边角料; 固废暂存间（建筑面积不小于5m2）; 1. 袋式除尘器收集的粉尘. 生活垃圾; 垃圾桶若干; 0.5. 危险废物; 含油废抹布. 公用; 用电量监控系统; 2.5. 合 计; 10. （十）环保验收 本项目环保验收内容见表46。 表46 环保验收“三同时”一览表 （十一）环境监测管理与监测计划 污染类别; 治理内容; 环保设施; 验收内容; 执行标准. 营运期; 废气; 颗粒物; 1套脉冲袋式除尘器+1根15m高的排气筒; 1套脉冲袋式除尘器+1根15m高的排气筒; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》. 废水; 生活污水; 化粪池1座（有效容积不小于6m3）; 化粪池1座（有效容积不小于6m3）; /. 噪声; 设备运行噪声; 减振基础，车间隔声; 高噪音设备设有减振基础，所有设备均置于生产车间内; 东、南、北厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，西厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准. 一般固废; 边角料; 固废暂存间; 固废暂存间 （建筑面积不小于5m2）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年修改单要求. 袋式除尘器收集的粉尘. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶若干; 生活垃圾收集桶若干，运至垃圾中转站集中处理; /. 危险废物; 含油废抹布. 公用; 用电监控系统; 用电监控系统; /. - （1）环境管理 环境管理的基本任务有二：一是控制污染物的排放量；二是避免污染物排放对环境质量的损害。为了控制污染物的排放，就需要加强管理，把环境管理渗透到整个项目管理中，以减少各环节排出的污染物。为了做好生产全过程的环境保护工作，减轻本项目外排污染物对环境的影响程度，建设单位应高度重视环境保护工作，建议设立一个由 1~2 名专职环保管理人员组成的环境保护管理机构，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 企业应建立完善环境管理制度，主要设立报告制度，污染治理设施的管理、监控制度，环保奖惩制度。 （2）监测计划 项目的环境监测计划主要为污染源监测计划，建设单位应定期委托有相关的资质的单位进行监测。污染源监测计划如下： ①噪声污染源 本项目噪声监测点位、指标、监测频次见表47。 表47 项目噪声监测方案 - 监测点; - 监测指标; - 监测项目; - 监测频次; - 执行排放标准. - 厂界东、南、 - 北各布设 1 个监测点; - 昼间噪声; - 等效A声级; - 每个季度一次; - 《工业企业厂界环境噪声排放限值》（GB12348-2008）中的 2类标准. - 厂界西布设 1 个监测点; - 昼间噪声; - 等效A声级; - 每个季度一次; - 《工业企业厂界环境噪声排放限值》（GB12348-2008）中的 1类标准. - 赵清庄村; - 昼间噪声; - 等效A声级; - 每个季度一次; - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017) “5.4.2 监测频次 厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，夜间生产的要监测夜间噪声。”本项目监测指标为昼间噪声，监测频次为每个季度一次。 ②大气污染源 本项目废气监测点位、监测指标、频次及排放标准见表48。 表48 废气监测方案 - 监测点; - 监测项目; - 监测频次; - 执行排放标准. - 排气筒P1; - 颗粒物; - 每半年一次; - 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》. - 上风向厂界监控点1个、下风向厂界监控点3个; - 颗粒物; - 每半年一次; - 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类别 内容 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  | COD、 NH3-N、 SS、 BOD5、 TP | 经化粪池处理后，定期清运不外排 | 可行 |
| 大 气 污 染 物 | 切割过程 |  | 颗粒物 | 集气罩+1套脉冲袋式除尘器+1根15m高的排气筒（P1） | 达标 |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 生产环节 | 边角料 | 厂区固废暂存间暂存后，外售 | 合理处置 |
|  |  |  | 袋式除尘器收集的粉尘 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 厂内收集后运至垃圾中转站集中处理 | 可行 |
|  | 危险废物 | 维护环节 | 含油废抹布 |  |  |
| 噪 声 | 高噪声设备 |  | 噪声 | 采取基础减震、厂房隔声等措施 | 达标 |
| 主 要 生 态 影 响 | 本项目营运期影响生态环境的废水、废气、固废等污染物在相应的防范、治理措施下，能使其产生的影响降到较低程度，并且随着绿化设施的逐步完善，可使项目区植被得到恢复，生态环境与周围环境更加协调。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、项目概况 河南霍菲尔德环境科技有限公司在新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇赵清庄村投资500万元，建设年产10万台空气净化器项目，根据现场调查，本项目设备尚未安装，不属于未批先建项目。 二、环境可行性分析结论 （1）产业政策符合性结论 本项目为气体、液体分离及纯净设备制造（行业代码：C3463），经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类或淘汰类，属于允许类建设项目，符合国家产业政策，具有较好的经济和社会效益。本项目已于2019年11月13日通过新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局予以备案，项目代码为2019-410773-34-03-062434。 对照《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）、《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020）、河南省污染防治攻坚战领导小组发布的《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2020]7号）及《关于印发<京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案>的通知》（环大气[2019]88号）文件可知，本项目建设符合其文件相应要求。 （2）选址可行性结论 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇赵清庄村，经现场勘查，本建设项目周围无学校、医院、文物保护、风景名胜等环境敏感目标。根据师寨镇人民政府出具的证明，本项目符合土地利用规划、产业发展规划及乡镇总体发展规划。对照新环[2015]342号文，不属于该文件中不予审批的项目。 项目营运期间产生大气污染物经处理后对周围环境空气质量影响较小；废水经化粪池处理后定期清运，不外排；噪声经采取降噪措施后能实现达标排放；固体废物均得到妥善处置。对周围环境的影响较小。 终上所述，本项目营运期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后污染物均得到合理的处置，对周围环境及敏感点影响较小，与周围无明显制约关系。因此，从环保角度出发，评价认为该项目选址可行。 三、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 本项目生产废气为切割工序产生的切割烟尘。废气经集气罩收集后引至脉冲袋式除尘器处理，最终经15m高排气筒排放。粉尘有组织废气经处理后可以满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放浓度限值10mg/m3要求和《大气污染物综合排放标准》（GB4915-2013）15m排气筒最高允许排放速率3.5kg/h的要求。无组织废气满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》无组织排放浓度限值0.5mg/m3要求。 - 根据《新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案》文件，评价要求无组织废气治理需要满足“五到位、一密闭”要求，根据企业项目情况，“五到位”即要求企业在生产过程中需做到收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见颗粒物外逸；物料运输抑尘到位，输送方式采用密闭车厢、密闭皮带等密闭方式；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫；裸露地面的部分进行绿化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、TSP等监控设施。“一密闭”即物料需全部放入车间，密闭存放，禁止露天存放。评价要求，原料、中间产品和成品应密闭储存，切割过程在密闭车间中进行，本项目需因企制宜，根据管理部门要求，安装视频、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 （2）水环境影响分析 本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后，定期清运不外排。 评价要求化粪池的池底和池壁应做好防渗、防漏，避免污染地下水。生活污水经以上措施处理后，对项目周围地表水环境影响较小。 （3）声环境影响分析 本项目噪声主要来自于折弯机、冲床、台钻、剪板机等机械设备，采取设备安装基础减振、厂房隔声等措施后，项目东、南、北厂界噪声值噪声叠加值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，西厂界噪声值噪声叠加值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，敏感点噪声预测值均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，对周围的声环境影响较小。 （4）固体废物 项目营运期产生的固体废物包括一般固体废物和危险废物。 一般固废主要为边角料、袋式除尘器收集的粉尘和生活垃圾。边角料、袋式除尘器收集的粉尘统一收集后外售；生活垃圾经集中收集后运至垃圾中转站集中处理。危险废物主要为设备维护过程产生的含油废抹布，含油废抹布可混入生活垃圾中，集中收集后，运至垃圾中转站集中处理。 固废经以上措施处理后，对周围环境影响不大。 （5）项目总量控制指标 项目生产过程中，无SO2、NOx产生，本项目废气主要为生产过程中产生的颗粒物，颗粒物排放量为0.0038t/a，其中有组织排放量为0.0010t/a，无组织排放量为0.0028t/a，根据新乡市最新的总量替代要求，颗粒物无需进行总量替代。项目废水主要为职工生活污水。生活污水经厂区化粪池处理后定期清运，不外排。 （6）环保投资 本项目总投资为500万元，其中环保投资为10万元，占总投资的2%，其中1万元用于废水治理，1万元用于噪声治理，4万元用于废气治理，1.5万元用于固废治理，2.5万元用于公用。 四、建议 （1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全的各项环境保护规章制度，严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产； （2）加强对设备的维护保养，要求合理布置车间内的高噪声设备，并采取基础减震处理； （3）对固废进行分类收集，有回收利用价值的全部回收利用，无利用价值的集中存放，委托环卫部门统一清运，做到日产日清； （4）建议加强清洁生产管理，在项目投产运行后各生产环节尽量做到节约资源，降低消耗，减少污染； （5）加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。 五、环评总结论 河南霍菲尔德环境科技有限公司年产10万台空气净化器项目，符合国家产业政策，项目选址合理。建设单位在认真落实环评提出的各项环保治理措施和建议的基础上，项目产生的污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。从环保角度分析，本项目建设是可行的。 新乡市国环宏博节能环保科技有限公司

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境图 附图三 厂区平面布置图 附图四 项目周围环境及现场照片 附件一 委托书 附件二 发改委备案证明 附件三 三规证明 附件四 土地租赁合同 附件五 河南霍菲尔德环境科技有限公司营业执照 附件六 河南科诚节能环保检测技术有限公司资质证书 附件七 土壤检测报告 附件八 信号塔证明 附件九 确认书 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。