建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1500吨水性工业涂料项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南永华涂料科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘春广410725195802100439 |  |  | 联系人 | 刘森森 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇南香山村村南600米 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13781993199 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 453500 |  |
| 建设地点 | 新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇南香山村村南600米 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局 |  |  | 项目代码 | 2019-410773-26-03-037839 |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建 技改√ |  |  | 行业类别及代码 | C2641涂料制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 6000 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保投资（万元） |  | 21 | 环保投资占总投资比例 |  | 4.2% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  | 2020年10月 |  |  |  |
| 一、项目由来 河南永华涂料科技有限公司前身为始建于1993年的新乡市永华油漆化工厂，原厂址位于原阳县师寨镇工业区内，项目为年产100吨醇酸油漆项目（环评批复文号为新环监（2005）第189号），后因距离在建的石武高速客运铁路较近需要搬迁，于2010年搬迁至新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇南香山村村南600米处，建设年产1500吨油漆搬迁扩建项目，老项目不再保留，该项目于2011年1月26日经新乡市环保局以新环监（2010）011号文批复（见附件），并于2012年4月27日通过验收，文号为新环验（2012）57号（见附件）。 河南永华涂料科技有限公司拟投资500万元在现有厂区内利用现有厂房，对年产1500吨油漆搬迁扩建项目进行技改，将现有的1500吨/年油性漆调整为1500吨/年水性漆。建设年产1500吨水性工业涂料项目，即为本项目。项目已在新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局取得备案证明，项目代码为2019-410773-26-03-037839。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部部令44号，2018.4.28生态环境部部令第1号修正），本项目属“十五、化学原料和化学制品制造业36基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造”，除单独混合和分装外的，应编制环境影响报告书；单纯混合或分装的，应编制环境影响评价报告表。本项目属于单纯混合和分装，应编写环境影响报告表。 受河南永华涂料科技有限公司委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作，通过现场勘察和资料收集，依据《环境影响评价技术导则》的要求，编制完成了本项目的环境影响报告表。 二、厂址及周围环境 河南永华涂料科技有限公司位于新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇南香山村村南600米。四周环境如下：本项目东临公路，北侧、南侧、西侧均为耕地。 项目周围敏感点有：西南侧830m处的张洼村、590m的师寨村、530m处的师寨镇师寨水厂地下水井群一级保护区，北侧600m处的南香山村、590m处的北周庄村，南侧420m处的许堂村，东侧980m处的王堂村。 项目周边环境示意图见下图： 南香山村 本项目 河南永华涂料科技有限公司 王堂村 公路 农田 农田 农田 农田 文岩渠 北周庄村 张洼村 许堂村 980m 590m 830m 420m 600m 师寨镇师寨水厂地下水井群一级保护区 530m 师寨村 590m 图1 项目周边环境示意图 三、工程内容 1、项目概况 项目的基本情况见下表： 表1 项目概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 年产1500吨水性工业涂料项目. 2; 总投资; 500万元. 3; 建设单位; 河南永华涂料科技有限公司. 4; 项目选址; 新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇南香山村村南600米. 5; 占地面积; 6000m2. 6; 产品方案; 将现有年产1500吨油性涂料调整为年产1500吨水性工业涂料. 7; 劳动定员与制度; 不新增职工，从现有项目员工调配，共15人，单班生产，每班8小时，年工作日280天. 2、项目组成及建设情况 本项目主要建设内容见下表。 表2 本项目组成情况 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 1座，占地面积1000m2。; 利用现有. 质检车间; 1座，占地面积100m2。; 利用现有. 辅助工程; 办公楼、成品仓库等配套辅助工程; 4座，占地面积400m2; 利用现有. 2; 公用工程; 供水; 市政管网统一供水; /. 供电; 由国家电网供给. 3; 环保工程; 废水; 生产废水在暂存桶暂存，回用于生产，不外排; 新建. 废气; 过滤、灌装工序设置密闭车间，采用管道负压收集，在每个设备上方加装集气罩，真空上料机与调漆缸分别连接有废气收集管道，研磨车间产生的粉尘与有机废气采用1套脉冲式袋式除尘器+UV光解+活性炭吸附罐治理，调漆车间产生的有机废气采用1套UV光解+活性炭吸附罐治理，两车间废气治理后，尾气经1根15m高排气筒排放; 在现有治理设备基础上，新增1台脉冲式袋式除尘器、2台活性炭吸附罐. 固体废物; 1座一般工业固废暂存间，建筑面积为10m2。; 新建. 危废暂存间1座，面积为10m2; 依托现有工程. 噪声; 厂房密闭，距离衰减等措施; /. 3、主要生产设备 本项目为技改项目，无新增设备，依托现有设备进行生产，并淘汰部分设备，本项目生产设备见下表： 表3 现有项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 备注. 1; 高速搅拌机; JB11; 1; 变频调速防爆分散机. 2; 分散机; BPF-H; 2. 3; 卧式砂磨机; WM15-2; 1. 4; 卧式砂磨机; SW15-2; 1. 5; 卧式砂磨机; WM30; 1. 6; 卧式砂磨机; WS20; 1. 7; 高速分散机; FL-45; 2. 8; 卧式砂磨机; WM15; 1. 9; 卧式砂磨机; WS30; 1. 10; 卧式砂磨机; WMD20; 1. 11; 高速分散机; FL11; 2; 变频调速防爆分散机. 12; 高速分散机; FL-75; 1; 变频调速防爆分散机. 13; 液压式升降机; /; 2. 表4 本次工程拟淘汰生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）. 1; 20L立式砂磨机; SL-20; 2. 2; 40L立式砂磨机; LKS-40; 2. 3; 5L卧式砂磨机; WMS-5; 1. 4; 篮式砂磨机; SMA-100; 1. 4、主要原辅材料、能源消耗量 本项目生产所用的原辅材料均为外购材料，其消耗 量见下表。 表5 主要原辅材料及能源消耗量一览表 品种; 主要成分; 用途; 年用量; 包装及储存方式; 状态. 水性漆; 乳液; 丙烯酸酯; 成膜物质; 270t; 180kg塑料桶，常温保存; 液体. 分散体; 丙烯酸酯; 成膜物质; 180t; 180kg塑料桶，常温保存; 液体. 水性氨基树脂; 甲醚化氨基树脂; 成膜物质; 30t; 180kg塑料桶，常温保存; 液体. 酞青蓝; /; 调色; 9t; 25kg袋，常温保存; 固体. 酞青绿; /; 调色; 9t; 25kg袋，常温保存; 固体. 177红; /; 调色; 0.6t; 25kg袋，常温保存; 固体. 170红; /; 调色; 6t; 25kg袋，常温保存; 固体. 二丙二醇丁醚; /; 成膜助剂; 15t; 180kg塑料桶，常温保存; 液体. 二乙二醇丁醚; /; 成膜助剂; 15t; 180kg塑料桶，常温保存; 液体. 水性分散剂; 丙烯酸酯; 分散; 24t; 25L塑料桶，常温保存; 液体. 水性流平剂; 有机硅; 流平; 2.7t; 25L塑料桶，常温保存; 液体. 水性消泡剂; 有机硅; 消泡; 0.9t; 25L塑料桶，常温保存; 液体. 纯净水; /; 稀释; 148.8t; 18L塑料桶，常温保存; 液体. 钛白粉; /; 调色; 90t; 25kg牛皮袋，常温保存; 固体. 硫酸钡; /; 填充; 48t; 25kg编织袋，常温保存; 固体. 铁红粉; /; 填充; 24t; 25kg编织袋，常温保存; 固体. 表6 主要原辅材料理化性质一览表 原材料名称; 主要成分; 理化性质. 乳液、分散体、水性分散剂; 丙烯酸酯; 丙烯酸及其同系物的酯类的总称。比较重要的有丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、2-甲基丙烯酸甲酯和2-甲基丙烯酸乙酯等。能自聚或和其他单体共聚，是制造胶粘剂、合成树脂、特种橡胶和塑料的单体。纯品为白色针状结晶。难溶于水和一般有机溶剂，能溶于热乙醇中，稍溶于热水中，易溶于稀酸、稀碱水溶液。在酸碱中稳定。. 水性氨基树脂; 甲醚化氨基树脂; 分子式C15H30N6O6，水白或淡黄透明粘稠液体，含约2%环保溶剂油，是经甲醇高度醚化的密胺树脂。用于水性涂料能够很好地溶于醇酸树脂和丙烯酸树脂制成顶级烤漆。应用于溶剂型装饰涂料、卷材涂料、粉末涂料、罐头涂料、高固体分涂料、水性涂料，也可用于油墨工业、造纸工业等。. 二乙二醇丁醚; 二乙二醇丁醚; 无色易燃液体，微具有丁醇气味。溶于水、油类，易溶于醇、醚。分子式：C8H18O3，分子量：162.26，相对密度(水=1)：0.9553，沸点：230.6℃，闪点：77.8℃，饱和蒸汽压：26.6/20℃自燃温度：227.8℃，爆炸上限%(V/V)：24.6，爆炸下限%(V/V)：0.4，化学性质稳定，避免接触光照，用作溶剂和塑料中间体。急性毒性：属微毒类 LD50：6560mg/kg(大鼠经口)，危险标记：刺激性物质，危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。. 二丙二醇丁醚; 二丙二醇丁醚; 分子式：C10H22O3；分子量：190.3；闪点：87.5℃；沸点：222-232°C(lit.)；溶解性：溶于水，溶于大多数有机溶剂及矿物油。外观与性状：无色液体，具有中等程度醚味，低毒。可溶于水和醇，与石油烃具有高的稀释；密度：0.931g/cm3。急性毒性：1620μL/kg（大鼠经口），毒性类别为4类，易燃类别为4类。危险特性：遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。主要用途：可作为丙烯酸树脂，苯乙烯丙烯酸树脂，多乙酸乙烯酯的凝聚剂，赋予漆膜优异的性能。是众多水性涂料最有效的成膜助剂之一. 水性流平剂; 有机硅; 无色至浅琥珀色液体，流平剂是一种有机硅表面助剂，通过降低涂料表面张力以提高底材的润湿性。增加表面滑爽及耐划伤性和防粘连性，改善流平、提高光泽度、防止贝纳德旋涡。. 颜料、填料; 铁红粉; 分子式为Fe2O3，三方晶系红色透明粉末。粒子细，粒径为0.01～0.05μm，比表面积大（为普通氧化铁红的10倍），具有强烈的吸收紫外线性能，耐光、耐大气性能优良。当光线投射到含有透明氧化铁红颜料的漆膜或塑料时，呈透明状态。相对密度5.7g/cm3，熔点1396℃。是铁系颜料中具有独特性能的新品种。. 钛白粉; 主要成分为二氧化钛(TiO2)的白色颜料。化学性质极为稳定，是一种偏酸性的两性氧化物，常温下几乎不与其他元素和化合物反应，对氧、氨、氮、硫化氢都不起作用，不溶于水、脂肪，也不溶于稀酸及无机酸、碱，只溶于氢氟酸。广泛用于各类结构表面涂料、纸张涂层和填料、塑料及弹性体等。. 酞青绿; 黄光绿色棒状晶体，密度为2.31~3.19g/cm3，熔点480°C。优良的耐热稳定性。用于油墨、涂料、合成纤维原浆和塑料制品的着色。. 酞青蓝; 分子式：C32H16CuN8，外观：亮蓝色晶体有紫色光泽，高着色力，耐热；溶解性：不溶于水、乙醇及烃类溶剂，在浓硫酸中呈橄榄色溶液，稀释后呈蓝色沉淀。色相或色光：亮红光蓝；相对密度：1.50-1.79；主要用于油墨、油漆、塑料、橡胶的着色和涂料印花等。. 大红; 是用途广泛的一种偶氮红颜料。红色粉末，不溶于水、油、乙醇、石蜡等。有优良的耐酸、耐碱、耐光性能。主要用于涂料、油墨、皮革、乳胶制品、印泥、文教用品及化妆品的着色。. 消泡剂; /; 聚醚改性聚硅氧烷复合物，为非反应型聚醚改性聚硅氧烷，可用于水性、溶剂型、无溶剂型涂料及油墨体系，水白色略带黄色液体，有效成分含量51%~54%，本品为非危险品。. 四、项目建设与产业政策及备案相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录2019年本》，本项目产品为水性工业涂料，属于第一类鼓励类第十一条石化化工第7款：水性木器、工业、船舶涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料生产。具体分析见下表。 表7 项目与产业政策一致性分析 类别; 内容; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; 第十一条第7款：水性木器、工业、船舶涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料生产；单线产能3万吨/年及以上、并以二氧化钛含量不小于 90％的富钛料（人造金红石、天然金红石、高钛渣）为原料的氯化法钛白粉生产; 本项目水性工业涂料产品为生产安全型水性工业涂料; 属于. 限制类; 第四条第10款：新建硫酸法钛白粉、铅铬黄、1 万吨/年以下氧化铁系颜料、溶剂型涂料（不包括鼓励类的涂料品种和生产工艺）、含异氰脲酸三缩水甘油酯（TGIC）的粉末涂料生产装置; 本项目为技改项目，不新增设备，水性工业涂料产品均为生产安全型水性工业涂料的生产装置; 不属于. 淘汰类 （落后生产工艺装备）; 查无相关对应条款; /; /. 淘汰类（落后产品）; 第一条第2款：有害物质含量超标准的内墙、溶剂型木器、玩具、汽车、外墙涂料，含双对氯苯基三氯乙烷、三丁基锡、全氟辛酸及其盐类、全氟辛烷磺酸、红丹等有害物质的涂料; 本项目水性工业涂料产品为环保型水性工业涂料，产品中含有丙烯酸酯、水性氨基树脂、二丙二醇丁醚等原料，不含有双对氯苯基三氯乙烷、三丁基锡、全氟辛酸等有害物质; 不属于. 本项目与备案一致性分析见表8。 表8 本项目与备案一致性分析一览表 名称; 项目备案; 项目情况; 相符性. 产品; 水性工业涂料; 水性工业涂料; 相符. 投资; 500万元; 500万元; 相符. 设备; 利用现有项目设备：分散机6台、砂磨机8台、调漆罐50个及配套检测设备、液压式升降机2台; 利用现有项目设备：分散机6台、砂磨机8台、调漆罐50个及配套检测设备、液压式升降机2台; 相符. 生产 规模; 年产1500吨水性工业涂料; 年产1500吨水性工业涂料; 相符. 建设 地点; 新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇南香山村村南600米; 新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇南香山村村南600米; 相符. 五、与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见表9。 表9 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发 区域; 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区、规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇南香山村村南600米。; 属于. 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。; 不属于. 限制开发区; 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）。; 不属于. 禁止 开发区; 太行山猕猴自然保护区; 不属于. 河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区. 平原城乡一体化示范区集中水源地保护区; 平原城乡一体化示范区师寨镇水厂地下水井群一级保护区（共有3眼井）; 一级保护区：以现有水厂厂界为边界，东、南、西、北方向分别向外径向45m、40m、20m、36m所围成的区域。; 本项目距离平原城乡一体化示范区师寨镇水厂地下水井群一级保护区530米。; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县。; 项目位于新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇南香山村村南600米。; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染控制区）; 不属于. 工业项目分类; 二类工业项目：石化化工：（基本化学原料制造，肥料制造，农药制造，涂料、燃料、颜料、油墨及其类似产品制造，合成材料制造，专用化学品制造，炸药、火工及焰火产品制造，食品及饲料添加剂等制造（无化学反应过程）；无化学反应过程的日用化学品制造）；医药（不含化学药品制造）。; 本项目产品为水性工业涂料。; 属于. 由上表可知，本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇南香山村村南600米，属于《通知》内划定的城市人居功能区，本项目与城市人居功能区准入政策要求相符性分析见下表。 表10 与城市人居功能区环境准入政策要求相符性分析 条目; 内容; 本项目情况; 对比结果. 简化部分审批程序; 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的城市基础设施、交通设施、房地产、社会事业与服务业的项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目应编制报告表。不属于简化审批程序类的建设项目。; 符合环境准入条件. 严控重污染项目; 不予审批《工业项目分类清单》中三类工业项目和排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等影响人居环境安全的二类工业项目。; 本项目为二类工业项目，不排放重金属、持久性有机污染物等污染物。. 从严掌握准入标准; 其他建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平，废水须进入区域集中式污水处理厂处理，废气污染物排放执行国家大气污染物特别排放限值。; 本项目由油性工业涂料技改为水性工业涂料，清洁生产水平达到国内先进水平；本项目生产废水为设备清洗废水、废滤布清洗废水，清洗废水全部回用于生产配料，不外排，职工生活污水排入化粪池，定期清运；本项目废气污染物为粉尘（碳黑尘、染料尘）、非甲烷总烃，经治理后能够达标排放。. 由表10可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 六、与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）的对照分析 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇南香山村村南600米，主要产品为水性工业涂料，属于涂料制造行业，本项目建设与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020年）相关内容对比情况见下表： 表11 项目与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案对照情况一览表 条目; 内容; 本项目情况; 对比结果. 二、坚决打赢蓝天保卫战：（二）产业结构优化工程; 9.严格环境准入门槛：新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。; 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇南香山村村南600米，属于技改项目，将现有油性涂料技改为水性涂料，能够减少VOCs排放量。过滤、灌装工序设置密闭车间，采用管道负压收集，在每个设备上方加装集气罩，真空上料机与调漆缸分别连接有废气收集管道，研磨车间产生的粉尘与有机废气采用1套脉冲式袋式除尘器+UV光解+活性炭吸附罐治理，调漆车间产生的有机废气采用1套UV光解+活性炭吸附罐治理; 符合. 10.加快化解过剩产能：全面贯彻落实国家、省更新的《产业结构调整指导目录》和过剩产能淘汰标准，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，全面淘汰不达标的落后、过剩产能和企业。; 经对照《产业结构调整指导目录》，本项目不属于限制和淘汰类，为鼓励类; 不属于不达标的落后、过剩产能和企业。. 二、坚决打赢蓝天保卫战：（三）工业污染治理工程; 20.加快工业源VOCs治理：对VOCs废气末端处理工艺进行提升改造，鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高VOCs治理效率。; 治理措施：过滤、灌装工序设置密闭车间，采用管道负压收集，在每个设备上方加装集气罩，真空上料机与调漆缸分别连接有废气收集管道，研磨车间产生的粉尘与有机废气采用1套脉冲式袋式除尘器+UV光解+活性炭吸附罐治理，调漆车间产生的有机废气采用1套UV光解+活性炭吸附罐治理，两车间废气治理后，尾气经1根15m高排气筒排放; 符合. 20.加快工业源VOCs治理：对 VOCs 排污单位进行排查筛选，查漏补缺，确保覆盖石化、化工、工业涂装、包装印刷、电子信息、 合成材料、纺织印染等行业，最终形成新乡市 VOCs 排污单位名录，作为日常监管、监察和监测的重要依据。（1）化工行业要参照石化行业VOCs 治理要求，全面推进设备 动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等工序治理。加强无组织废气排放控制，含 VOCs 物料的储存、输送、投料、卸料，涉及 VOCs 物料的生产及含 VOCs产品分装等过程应密闭操作。反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理。涂料、油墨、染料制造行业推广使用密闭化生产装备，推广使用低泄漏、无泄漏设备，采用先进的物料输送、分离设备和进出料方式，提高设备的密闭性和自动化水平。; 本项目投料、混合、研磨、分散、调色、过滤、包装工序工序均加盖密闭运行，含挥发性有机物的液态原料采用气动隔膜泵投料，过滤、灌装工序设置密闭车间，采用管道负压收集，在每个设备上方加装集气罩，真空上料机与调漆缸分别连接有废气收集管道，研磨车间产生的粉尘与有机废气采用1套脉冲式袋式除尘器+UV光解+活性炭吸附罐治理，调漆车间产生的有机废气采用1套UV光解+活性炭吸附罐治理，两车间废气治理后，尾气经1根15m高排气筒排放；有机废气收集效率达95%，有机废气治理效率达93.6%。; 符合. 二、坚决打赢蓝天保卫战：（三）扬尘污染治理工程; 24.严格实施施工扬尘管理：严格落实新建和在建建筑、市政、拆除、公路、水利等各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分百”，城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”。; 本项目利用该公司现有厂房，无施工期; 符合. 25.强化工业料堆场扬尘整治：火电、钢铁、建材、有色等行业和锅炉等企业料堆场无组织实现规范管理，按照“场地硬化、流体进库、密闭传输、湿法装卸、车辆冲洗”的标准，对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”; 本项目钛白粉、铁红粉等粉状原料均堆放于密闭车间内，地面均硬化; 符合. 由表11可知，本项目符合新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）的相关规定。 七、本项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》环大气（2017）121号文对比分析 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇南香山村村南600米，主要产品为水性工业涂料，属于涂料制造行业，本项目建设与环大气（2017）121号文的相关内容对比情况见下表： 表12 与环大气（2017）121号文对比分析表 条目; 内容; 本项目情况; 对比结果. 三、治理重点：（一）重点地区; 京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等16个省（市）。; 本项目位于河南新乡; 属于. 三、治理重点：（二）重点行业; 重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治。; 本项目涂料制造业; 属于. 四、主要任务：（一）加大产业结构调整力度; 重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。; 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇南香山村村南600米，属于重点地区、本项目为涉VOCs排放的技改项目，产品为环保型水性工业涂料。; 符合. 2.严格建设项目环境准入：（1）新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区。严格涉VOCs 建设项目环境影响评价，实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。（2）新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目为技改项目，将产品油性涂料技改为水性涂料，符合“从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料”的要求，同时安装高效治理设施，VOCs收集效率达95%，治理效率达93.6%。; 符合. 由表12可知，本项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》环大气（2017）121号文的相关规定。 八、本项目与《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》新环攻坚办（2019）74号文的对照分析 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇南香山村村南600米，主要产品为水性工业涂料，属于涂料制造行业，本项目建设与新环攻坚办（2019）74号文的相关内容对比情况见下表： 表13 与新环攻坚办（2019）74号文的对照分析 条目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 七、打好工业绿色升级战役：31.开展工业企业无组织排放治理; 生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；; 本项目投料过程产生投料粉尘，采用集气罩收集，通入1台脉冲式袋式 那你除尘器治理。厂区道路全部硬化，裸露土地绿化。; 相符. 七、打好工业绿色升级战役：33.开展挥发性有机物（VOCs）无组织排放治理; 结合第二次污染源普查，对全市所有VOCs排放的工业企业逐企建立清单台账。2019年6月底前，全市工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。; 本项目原料、成品、半成品均采用桶装密闭储存，过滤、灌装工序设置密闭车间，采用管道负压收集，在每个设备上方加装集气罩，真空上料机与调漆缸分别连接有废气收集管道，研磨车间产生的粉尘与有机废气采用1套脉冲式袋式除尘器+UV光解+活性炭吸附罐治理，调漆车间产生的有机废气采用1套UV光解+活性炭吸附罐治理，处理后达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。. 七、打好工业绿色升级战役：43.加快构建工业企业全方位监控体系; （3）开展VOCs排放监控。构建工业企业VOCs排放监控体系，依据《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 1013-2018）》，制定VOCs在线监控设备安装、运行、比对及联网技术规范；将包装印刷、工业涂装、化工等VOCs 排放重点企业纳入重点排污单位名录，12月底前，安装VOCs排放自动监控设备并与环保部门联网，实现现代煤化工等行业泄漏检测与修复（LDAR）相关无组织排放数据与环保监管部门共享，基本实现重点涉VOCs企业排放监控全覆盖。; 根据当地政府要求，企业已在现有项目安装VOCs在线监控设备，并与环保部门联网，本项目完成后，依托现有项目的VOCs在线监控设备。目前未在主要生产线、污染防治设施重点部位安装视频监控系统，本项目建成后，应按要求安装视频监控设备，并与环保部门对接，纳入重点排污单位名录。; 相符. 由表13可知，本项目符合《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》新环攻坚办（2019）74号文的相关规定。 九、本项目与《河南省生态环境厅关于引发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文【2019】84号文）中《河南省2019年挥发性有机物治理方案》的对照分析 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇南香山村村南600米，主要产品为水性工业涂料，属于涂料制造行业，本项目建设与《河南省2019年挥发性有机物治理方案》的相关内容对比情况见下表： 表14 与《河南省2019年挥发性有机物治理方案》的对照分析 条目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. （四）推进工业涂装整治升级; 推进化工、医药行业综合治理。强化源头控制， 严格过程管理，推广采用先进的干燥、固液分离及真空设备，以连续、自动、密闭生产工艺替代间歇式、敞开式生产工艺，并采取停工退料等措施，加强非正常工况的过程控制。深化末端治理，在涉及 VOCs排放环节安装集气罩或密闭式负压收集装置，采取回收或焚烧等方式进行治理。参照石化行业VOCs 治理要求，全面推进化工企业设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等源项整治。现代煤化工行业全面实施 LDAR（泄漏检测与修复）治理，制药、农药、炼焦、涂料、油墨、胶粘剂、染料等行业逐步推广 LDAR（泄漏检测与修复）治理工作。反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV 光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。; 本项目设备在运行过程中均加盖密闭，本项目在每个投料口、灌装成品槽及设备上方加装集气罩、设备配备的调漆缸盖上的呼吸口加集气管道收集，研磨车间产生的粉尘与有机废气采用1套脉冲式袋式除尘器+UV光解+活性炭吸附罐治理，调漆车间产生的有机废气采用1套UV光解+活性炭吸附罐治理，集气罩收集效率达95%，UV光解+活性炭吸附罐对非甲烷总烃综合治理效率达93.6%，尾气经1根15m高排气筒排放; 相符. 由表14可知，本项目符合《河南省2019年挥发性有机物治理方案》的相关规定。 十、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的对照分析 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇南香山村村南600米，主要产品为水性工业涂料，属于涂料制造行业，本项目建设与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相关内容对比情况见下表： 表15 与GB37822-2019的对照分析 条目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 5.VOCs物料储存无组织排放控制要求; 5.1.1VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。5.1.2盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口、保持密闭。5.1.3VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。; 本项目VOCs物料为醇酸树脂、二乙二醇丁醚等原料，均为密闭桶装储存，并放置于仓库中，仓库满足密闭空间要求。; 相符. 6.VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 6.1.1液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 本项目醇酸树脂、二乙二醇丁醚等原料转移采用密闭原料桶。; 相符. 7.工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 7.2.1VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 7.3.1企业经建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台帐保存期限不少于3年。 7.3.2通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。 7.3.4工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 1）本项目醇酸树脂、二乙二醇丁醚等原料混合、研磨分散等过程位于密闭设备中，在每个投料口、灌装成品槽及设备上方加装集气罩、设备配备的调漆缸盖上的呼吸口加集气管道收集，研磨车间产生的粉尘与有机废气采用1套脉冲式袋式除尘器+UV光解+活性炭吸附罐治理，调漆车间产生的有机废气采用1套UV光解+活性炭吸附罐治理，两车间废气治理后，尾气经1根15m高排气筒排放。 2）根据环保部门要求，企业应建立台帐，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量等信息。台帐保存期限不少于3年。3）本项目调漆、研磨车间设计应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。4）本项目过滤工序产生含VOCs废料（渣、液），应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装醇酸树脂、二乙二醇丁醚等原料的废包装容器应加盖密闭。; 相符. 10.VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 10.1.2VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 10.2.3废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第8章规定执行。 10.3.1VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 1）本项目投料、混合、研磨、分散、调色、过滤、灌装等工序产生非甲烷总烃，过滤、灌装工序设置密闭车间，采用管道负压收集，在每个设备上方加装集气罩，真空上料机与调漆缸分别连接有废气收集管道，研磨车间产生的粉尘与有机废气采用1套脉冲式袋式除尘器+UV光解+活性炭吸附罐治理，调漆车间产生的有机废气采用1套UV光解+活性炭吸附罐治理，应与生产工艺设备同步运行，发生故障时，应停止投料、混合、研磨、分散、调色、过滤、灌装等工序。2）本项目投料、混合、研磨、分散、调色、过滤、灌装等工序产生的非甲烷总烃收集管道密闭，采用负压收集方式。3）本项目研磨车间产生的粉尘与有机废气采用1套脉冲式袋式除尘器+UV光解+活性炭吸附罐治理，调漆车间产生的有机废气采用1套UV光解+活性炭吸附罐治理，两车间废气治理后，尾气排放满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2涂料制造、油墨及类似产品制造：非甲烷总烃60mg/m3，处理效率不低于80%的排放限值要求。4）本项目非甲烷总烃排放速率为0.004kg/h，小于2kg/h，采用UV光解+活性炭吸附罐治理，处理效率达93.6%。; 相符. 由上表可知，本项目满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相关要求。 十一、与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文的对照分析 本项目建设与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文的相关内容对比情况见下表： 表16 与新环[2019]154号文的对照分析 条目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 安装范围; 第一批安装部署用电量监控系统的企业为新乡市辖区内国控、省控、市控重点监控企业、涉及VOCs污染排放的企业、铸造行业、建材行业，然后逐步扩展至新乡市辖区内所有排污企业。; 本项目属于排污企业，属于安装范围内的企业。; 属于. 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。; 本项目严格按照要求安装用电量监控系统终端。; 满足. 由上表可知，本项目满足《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文的相关要求。 十二、与《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》豫环攻坚办[2020] 7号文的对照分析 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇南香山村村南600米，主要产品为水性工业涂料，属于涂料制造行业，本项目建设与《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的相关内容对比情况见下表： 表17 与《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的对照分析 条目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. （一）持续调整优化产业结构5.严格新建项目准入管理（大气）; 全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。; 本项目为涂料制造行业，不属于钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业，不涉及燃煤、天然气等燃料。本项目不涉及工业炉窑; 相符. （五）深入推进“三散”污染治理26.全面提升“扬尘”污染治理水平（大气）; 加强施工扬尘控制。建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”原则，严格落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。实施扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒，将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止”综合信息监管平台建设，实施动态监管。; 本项目无施工期，不涉及施工扬尘; 相符. （七）深化挥发性有机物污染治理37.实施源头替代（大气）; 按照工业和信息化部、市场监管总局关于低VOCs含量涂料产品的技术要求，大气推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 本项目产品为水性漆，属于低VOCs含量涂料。本项目研磨车间产生的粉尘与有机废气采用1套脉冲式袋式除尘器+UV光解+活性炭吸附罐治理，调漆车间产生的有机废气采用1套UV光解+活性炭吸附罐治理，集气罩收集效率达95%，UV光解+活性炭吸附罐对非甲烷总烃综合治理效率达93.6%，经治理后，能够稳定达标排放。; 相符. （七）深化挥发性有机物污染治理38.加强废气收集和处理（大气）; 推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。; 本项目生产过程中设备加盖密闭运行，在每个投料口、灌装成品槽及设备上方加装集气罩、设备配备的调漆缸盖上的呼吸口加集气管道收集，实现“应收尽收、分质收集”的原则，VOCs初始排放速率小于2千克/小时，UV光解+活性炭吸附罐对非甲烷总烃综合治理效率达93.6%，经治理后，能够稳定达标排放。; 相符. （十）、提升监测监控能力56.完善工业企业监测监控体系（大气）; （1）全面筛查排气筒高度超过45米的高架源和石化、化工、包装印刷、工业涂装等挥发性有机物排放重点源以及冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑（电窑除外）、炭素焙（煅）烧炉（窑）、石灰窑、铬盐焙烧窑、磷化工焙烧窑、铁合金矿热炉和精炼炉等工业炉窑工业企业，纳入2020年各市重点排污单位名录。2020年9月底前，重点排污单位及其他符合河南省污染源自动监控设施建设联网要求的排污单位，安装完成污染源在线监控设施并与生态环境部门联网。2020年10月底前全省采用氨法脱硫脱硝的企业应在相应排放口加装氨气在线监控设施，并与环保部门联网。（2）强化工业企业科技监管。建立省、市、县三级视频监控平台，持续深化工业企业“一密闭、六到位”建设，充分运用视频监控、空气质量监测站、污染源在线监测、TSP自动监测、降尘缸监测、无人机等科技监管手段，实现全方位、全时段、全过程工业企业污染物排放实时监测监控。; 本项目为涂料制造行业，属于化工和挥发性有机物排放重点源，属于纳入重点排污单位名录的企业。本项目建成后，依托现有项目的VOCs在线监控设备并与生态环境部门联网。按要求安装视频监控设备。; 相符. （十）、提升监测监控能力57.开展涉气排污单位污染治理设施用电监管（大气）; 继续推进应急管控清单中排污单位用电监管设备安装和联网，管控清单内不能安装自动监控的单位要实现用电监管全覆盖，全联网，排污许可证、环评报告、应急管控清单中涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备。; 本项目属于排污企业，属于安装范围内的企业，应严格按照要求安装用电量监控系统终端并联网。; 相符. 由上表可知，本项目符合《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的相关规定。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 河南永华涂料科技有限公司成立于1993年9月1日，现有项目位于新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇南香山村村南600米，现有项目为年产1500吨油漆搬迁扩建项目，该项目的环境影响报告表于2011年1月26日经新乡市环保局以新环监（2010）011号文批复（见附件），并于2012年4月27日通过验收，文号为新环开验（2012）57号。 1、现有工程工艺流程 - 生产工艺流程图和产污环节示意图见下图。 原料 加料 G S、G、N 研磨 包装 G、N G 过滤 分散 G、N 调漆 G、N 图3现有工程生产工艺及产污环节示意图 现有工程生产工艺流程简介：在对应色系专用活动漆缸中加入适量的醇酸树脂和溶剂油，用分散机搅拌。一段时间后，根据客户需要，少量多次缓慢加入对应的颜料。生产白色油墨，向其中加入钛白粉；生产黑色油墨，向其中加入碳黑，然后用高速分散机再搅拌一段时间，再将活动漆缸移动到对应的砂磨机下（对应色专用一台砂磨机），缓慢多次加入助剂，研磨成小颗粒的粘稠状液体。根据客户需要，调配产品颜色。然后经过过滤设备，滤液进入产品料桶中，包装得到成品，一段时间后将滤液取出，用溶剂油冲洗滤布，收集的冲洗溶剂油用于下一缸生产配料。生产过程中无化学反应，只是物料的复配。 2、现有项目的污染物产排情况如下： 1）废气 根据新乡市环境环保局已批复的建设项目环境影响评价报告及验收监测报告数据，根据表18、表19验收监测数据，厂区内现有污染物产排情况如下： 表18 有组织废气污染源监测结果统计表 监测点位; 监测日期; 非甲烷总烃排放情况. 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 废气流量 （m3/h）. 磨漆车间有机废气过滤棉进口; 2017.8.01; 08:45; 80.5; 0.672; 8.35×103. 10:21; 77.4; 0.646; 8.35×103. 15:30; 83.6; 0.695; 8.32×103. 磨漆车间有机废气UV光氧催化设备出口口; 2017.8.01; 08:45; 6.90; 0.0722; 1.05×104. 10:21; 6.62; 0.0693; 1.05×104. 15:30; 7.14; 0.0747; 1.05×104. 表19 有组织废气污染源监测结果统计表 监测点位; 监测日期; 非甲烷总烃排放情况. 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 废气流量 （m3/h）. 调漆车间有机废气过滤棉进口; 2017.8.01; 09:10; 75.2; 0.635; 8.45×103. 11:05; 73.6; 0.620; 8.42×103. 14:07; 84.2; 0.707; 8.40×103. 调漆车间有机废气UV光氧催化设备出口口; 2017.8.01; 09:10; 6.42; 0.0678; 1.06×104. 11:05; 7.02; 0.0739; 1.05×104. 14:07; 6.78; 0.0710; 1.05×104. 非甲烷总烃：现有工程使用的溶剂油为挥发性液体，因此在整个生产过程（投料、分散、研磨、调漆、过滤和包装）都有非甲烷总烃挥发，根据验收检测报告数据可知，磨漆车间有机废气有组织产生量为1.50t/a，无组织排放量为0.079t/a；调漆车间有机废气有组织产生量为1.46t/a，无组织排放量为0.077t/a。各个生产工序上方设置集气罩收集废气（排风量为2000m3/h），分别通过1套过滤棉+ UV光氧催化设备治理，尾气分别经1根不低于15米高的排气筒排放，磨漆、调漆车间有机废气非甲烷总烃有组织排放量分别为0.161t/a、0.159t/a，年工作时间为2240h，磨漆、调漆车间非甲烷总烃排放浓度分别为6.89mg/m3、6.74mg/m3、排放速率分别为0.072kg/h、0.071kg/h。能够满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2涂料制造、油墨及类似产品制造：非甲烷总烃60mg/m3，处理效率不低于80%的排放限值要求。非甲烷总烃无组织排放量为0.156t/a。目前企业已安装VOCs在线监控设备，并与环保部门联网。 粉尘（碳黑尘、染料尘）：现有项目环评报告中未识别投料工序产生的粉尘（碳黑尘、染料尘），建设单位已在投料工段建设集气罩和1台袋式除尘器，治理投料过程中产生的粉尘。颜料、立德粉、硫酸钡等粉状原料投料量为282t/a，结合《逸散性工业粉尘控制技术》中碳黑尘的逸散系数为0.1kg/t原料，投料粉尘的产生系数取0.1kg/t-原料，则投料粉尘产生量为0.0282t/a，风机风量为2000m3/h，集气罩收集效率为95%，则磨漆车间投料粉尘有组织排放量为0.0268t/a，年工作时间为2240h，粉尘排放浓度为6.0mg/m3、排放速率为0.01kg/h。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级碳黑尘、染料尘排放浓度18mg/m3、排放速率0.51kg/h（15m）的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其它工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。粉尘无组织排放量为0.0028t/a。 2）废水： 现有项目用水环节为砂磨机冷却用水、设备清洗废水和职工生活污水。冷却水回流至冷却循环水池，循环使用，不向外排放；设备清洗废水回用于下一批次生产。现有职工15人，员工为附近居民，不在厂内住宿，企业食堂提供餐饮，生活污水产生量为0.48t/d（134.4t/a），生活污水水质为：COD300mg/L、SS250mg/L、NH3-N 25mg/L、TP4mg/L、TN35mg/L，处理措施为：排入化粪池处理后，定期清运。 3）噪声： 现有项目的噪声主要来源于分散机、砂磨机等机械设备，源强80-85dB（A），经厂房隔声、距离等措施后，四厂界噪声在53~55dB（A），厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)标准的要求。 4）固废： 现有项目固废主要为废纸箱、过滤产生的滤布、废原料桶、废原料包装袋、UV光氧催化装置定期更换的废灯管。废纸箱、滤布产生量为0.3t/a，废原料桶、废原料包装袋产生量为0.05t/a，废灯管产生量为0.024t/a，废纸箱、废原料包装袋暂存于一般固废暂存间；由于原料消耗产生的废原料桶，滤布、UV光氧催化装置定期更换的废灯管属于危废，在危废间暂存，定期交由有资质单位处理。 3、现有工程存在的环境问题及整改措施 1）根据《国家危险废物名录》（2016版），废弃的含有颜料、树脂的废原料桶、废原料包装袋属于危废HW49其他废物（非特定行业900-041-49：含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），应将废原料包装袋在危废间暂存，定期交由有资质单位处置。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡市平原示范区位于黄河北岸（过黄河大桥向北4km），西起107道两侧，东至京港澳高速以东与原阳县城接壤，南起黄河大堤，北至新乡县交界。距郑州市中心25km，距焦作市中心35km，距新乡市中心45km，居郑州、新乡、焦作三市交会中心，新乡市平原示范区规划总面积188km2。 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇南香山村，项目地理位置图见附图一。 2、地形地貌 平原示范区位于华北平原的南端，地处黄河下游，系黄淮海平原的组成部分。总的地势为西南部高，并以1/5000的坡降，地面高程在78-83m，总地势由西南向东北倾斜。 3、地质条件 本项目场地地貌单元为黄河中下游冲积平原，形成了粉土、粘性土与砂土互层沉积的地层结构。地层为第四纪黄河冲积物。依据土工试验、标贯试验、静力触探及野外观察，按其土质特征及物理力学性质差异将本场地土划分为9个工程地质单元层。 项目场地地处华北坳陷内，深部构造形迹以隐伏断裂为主，新构造运动多具继承性，比较活跃。勘探深度内未发现有断裂及活动断裂通过。 4、气象条件 平原示范区地处黄河流域下游，属暖温带季风气候，四季的特点是：春季干旱风沙多，夏季炎热雨集中，秋季光足温差大，冬季干冷季节长。年平均气温14.4℃，全年无霜期224d，全年日照1938h，灌区冬春盛行东北、西北风，夏秋盛行东南风、南风，年平均风速为3.4m/s，瞬时最大风速为24m/s。由于年季变率较大，旱涝交际出现，但旱多于涝，雨量多集中在6～9月份，占全年降雨量的71%左右。 5、水文条件 （1）地表水新乡市地处黄河、海河两大水系，平原面积占78%。目前水库容量1.99×109m3。黄河流经新乡市170km，流域面积达4558km2。“南水北调”中线工程，在新乡境内长度77km。评价区域内主要有黄河、天然渠、文岩渠和幸福渠，属于黄河流域。天然渠、文岩渠和幸福渠为人工河流。文岩渠位于本项目北侧约 1060m，天然渠位于本项目南侧约6km。 （2）地下水平原示范区范围的整体地面高程低于黄河河床标高程，黄河浸润，渗透补给，使得规划区水位埋藏较浅，南部2~4m，北部4~6m，背河洼地雨季常接近地表。由于平原示范区地表为第四系松散岩层所覆盖，地表在黄河冲积发育之前，下伏为新生代湖生代湖相沉积物质，巨厚的粘土、亚粘土层形成了良好的不透水隔层。同时由于黄河的发育兴盛，其上又堆积了巨厚的松散、半松散物质，为地下水的贮存提供了良好的空间条件。潜水含水层底板埋藏在地表下40m左右。 6、生物多样性 平原示范区属暖温带气候区，大部分为人工种植落叶阔叶林植被型，常见植被有杨、柳、榆、槐、椿、紫穗槐、荆条、茅草等。灌区属暖温带季风气候，因此灌区内植物适生面广。因人类长期的开发活动，原生自然植被现均已被各种农作物所替代，极少部分区域还存在一些野生植被资源。灌区是以农业为主的商品粮基地，农作物主要有小麦、水稻、玉米、大豆、红芋、高粱、棉花、花生、芝麻等。项目区周边 500m 范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 经现场调查，项目评价区域内无重要历史文物古迹。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表20 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 160; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 26.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.08mg/m3; 4mg/m3; 52; 达标. O3; 第90百分位浓度; 178; 160; 111; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2、O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2019年，新乡市PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%，；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%，SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。优、良天数204天，优、良天数比例55.9%，去年同期，优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，同比优、良天数增加27天，上升4.1个百分点。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 本项目为技改项目，将减少废气污染物的排放，项目废气对周围环境影响可接受。 2、地表水环境质量现状 本项目员工生活污水经化粪池处理后定期清运不外排。经现场勘查，距离项目最近的地表水体为项目西北侧130m处的文岩渠，水体功能类别为V类标准。根据新乡市环境监测站对文岩渠安东庄责任断面的监测2020年3月份周报数据见下表。 表21 文岩渠安东庄责任断面监测数据（2020年3月） 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 14.8; 1.1; 0.18. 断面标准; 30; 1.5; 0.3. 达标情况; 达标; 不达标; 不达标. 由上表可知，文岩渠COD、NH3-N、TP监测值均达标，本项目不外排废水，不会对水体水质造成影响。目前新乡市正在推进实施《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）和新乡市人民政府办公室关于印发新乡市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案的通知（新政办（2018）28号），将继续改善新乡市水环境质量。 3、地下水环境质量现状 为了解项目周边地下水环境质量现状，企业委托河南松筠检测技术有限公司对项目周边地下水进行了监测。 （1）监测内容 表22 检测内容一览表 检测类别; 采样点位; 检测项目; 检测频次. 地下水; 厂址、师寨村、南香山村; K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、总硬度、氨氮、溶解性总固体、耗氧量、氰化物、挥发酚类、硫化物、石油类、硝酸盐、亚硝酸盐、苯、甲苯、二甲苯、井深、水位、水温; 连续检测2天，每天1次. （2）评价标准 项目地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 （3）监测结果 表23 地下水检测结果表 采样 时间; 检测因子; 单位; 检测结果; 标准值; 达标情况. 厂址; 师寨村; 南香山村. 2020.06.08; K+; mg/L; 2.75; 1.43; 1.29; /; /. Na+; mg/L; 106; 94.7; 97.2; /; /. Ca2+; mg/L; 45.7; 37.2; 49.7; /; /. Mg2+; mg/L; 56.3; 53.3; 54.7; /; /. CO32-; mmol/L; 未检出; 未检出; 未检出; /; /. HCO3-; mmol/L; 5.24; 5.37; 5.43; /; /. Cl-; mg/L; 139; 105; 127; /; /. SO42-; mg/L; 114; 97.5; 103; /; /. pH值; /; 7.39; 7.26; 7.44; /; /. 总硬度; mg/L; 349; 315; 352; ≤450; 达标. 氨氮; mg/L; 0.35; 0.37; 0.29; ≤0.50; 达标. 溶解性总固体; mg/L; 765; 734; 785; ≤1000; 达标. 耗氧量; mg/L; 0.69; 0.74; 0.61; ≤3.0; 达标. 氰化物; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; ≤1.0; 达标. 挥发酚类; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; ≤0.002; 达标. 硫化物; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; ≤0.02; 达标. 硝酸盐; mg/L; 2.7; 2.1; 3.4; ≤20.0; 达标. 石油类; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; /; /. 亚硝酸盐; mg/L; 未检出; 未检出; 未检出; ≤1.00; 达标. 苯; μg/L; 未检出; 未检出; 未检出; ≤10.0; 达标. 甲苯; μg/L; 未检出; 未检出; 未检出; ≤700; 达标. 二甲苯; μg/L; 未检出; 未检出; 未检出; ≤500; 达标. 井深; m; 30; 20; 18; /; /. 水位; m; 54; 61; 67; /; /. 水温; ℃; 15.3; 16.2; 15.9; /; /. 表23续 地下水检测结果表 采样 时间; 检测因子; 单位; 检测结果; 标准值; 达标情况. 厂址; 师寨村; 南香山村; /; /. 2020.06.09; K+; mg/L; 2.81; /; /; /; /. Na+; mg/L; 107; /; /; /; /. Ca2+; mg/L; 46.2; /; /; /; /. Mg2+; mg/L; 57.1; /; /; /; /. CO32-; mmol/L; 未检出; /; /; /; /. HCO3-; mmol/L; 5.27; /; /; /; /. Cl-; mg/L; 135; /; /; /; /. SO42-; mg/L; 117; /; /; /; /. pH值; /; 7.37; /; /; /; /. 总硬度; mg/L; 355; ≤450; 达标; ≤450; 达标. 氨氮; mg/L; 0.40; ≤0.50; 达标; ≤0.50; 达标. 溶解性总固体; mg/L; 771; ≤1000; 达标; ≤1000; 达标. 耗氧量; mg/L; 0.72; ≤3.0; 达标; ≤3.0; 达标. 氰化物; mg/L; 未检出; ≤1.0; 达标; ≤1.0; 达标. 挥发酚类; mg/L; 未检出; ≤0.002; 达标; ≤0.002; 达标. 硫化物; mg/L; 未检出; ≤0.02; 达标; ≤0.02; 达标. 硝酸盐; mg/L; 2.5; ≤20.0; 达标; ≤20.0; 达标. 石油类; mg/L; 未检出; /; /; /; /. 亚硝酸盐; mg/L; 未检出; ≤1.00; 达标; ≤1.00; 达标. 苯; μg/L; 未检出; ≤10.0; 达标; ≤10.0; 达标. 甲苯; μg/L; 未检出; ≤700; 达标; ≤700; 达标. 二甲苯; μg/L; 未检出; ≤500; 达标; ≤500; 达标. 井深; m; 30; /; /; /; /. 水位; m; 54; 61; 67; /; /. 水温; ℃; 15.6; 15.7; 16.1; /; /. 根据监测结果可知本项目所在区域地下水各项指标均达标，地下水环境质量较好，能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区划分规定，本项目所在地处于2类声环境功能区。根据现场实测，项目所在区域昼间噪声为55.6~58.8dB(A)、夜间噪声47.6~49.6 dB(A)，现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50 dB(A)的标准要求，区域声环境质量较好。 5、生态环境 评价区域内生态环境主要以人工生态环境为主，主要植被为农作物和人工栽培的树木。区域内无珍稀野生植被和野生动物。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目周围主要环境保护目标见下表： 表24 项目周围环境保护目标概况 环境类别; 环境保护目标; 方向; 距离厂界; 保护级别. 噪声 环境空气; 南香山村; 北; 600m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 北周庄村; 590m. 师寨村; 西南; 590m. 张洼村; 830m. 王堂村; 东; 980m. 许堂村; 南; 420m. 饮用水水源保护区; 师寨镇师寨水厂地下水井群一级保护区; 西南; 530m; 饮用水水源保护区.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 本项目大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，相关标准值见下表。 表25 环境空气质量标准 单位：μg /m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 日平均; 150. 1h平均; 500. NO2; 年平均; 40. 日平均; 80. 1h平均; 200. TSP; 年平均; 200. 日平均; 300. PM2.5; 年平均; 35. 日平均; 75. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. 非甲烷总烃; 一次浓度; 2.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、声环境 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，相关标准限值见下表。 表26 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间. 2类; 60. 3、地表水环境 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，相关标准限值见下表。 表27 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH; COD; NH3-N; TP. 标准值; 6-9; 40; 2.0; 0.4. 4、地下水环境 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，相关标准限值见下表。 表28 地下水环境质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 耗氧量; 3.0. NH3-N; 0.5. 总大肠菌群; 3.0/(CFUc/100mL). 5、土壤 本项目建设用地执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中表1标准限值要求，农用地执行《农用地土壤污染风险管控标准（试行）》标准限值要求。 表29 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 序号; 监测因子; 标准限制（筛选值第二类用地）; 单位. 1; 砷; 60; mg/kg. 2; 镉; 65; mg/kg. 3; 六价铬; 5.7; mg/kg. 4; 铜; 18000; mg/kg. 5; 铅; 800; mg/kg. 6; 汞; 38; mg/kg. 7; 镍; 900; mg/kg. 8; 四氯化碳; 2.8; mg/kg. 9; 氯仿; 0.9; mg/kg. 10; 氯甲烷; 37; mg/kg. 11; 1，1-石油烃; 9; mg/kg. 12; 1,2-石油烃; 5; mg/kg. 13; 1,1-二氯乙烯; 66; mg/kg. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 596; mg/kg. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 54; mg/kg. 16; 二氯甲烷; 616; mg/kg. 17; 1,2-二氯丙烷; 5; mg/kg. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; mg/kg. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; mg/kg. 20; 四氯乙烯; 53; mg/kg. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 840; mg/kg. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; mg/kg. 23; 三氯乙烯; 2.8; mg/kg. 24; 1,2,3三氯丙烷; 0.5; mg/kg. 25; 氯乙烯; 0.43; mg/kg. 26; 苯; 4; mg/kg. 27; 氯苯; 270; mg/kg. 28; 1,2-二氯苯; 560; mg/kg. 29; 1,4-二氯苯; 20; mg/kg. 30; 乙苯; 28; mg/kg. 31; 苯乙烯; 1290; mg/kg. 32; 甲苯; 1200; mg/kg. 33; 对间二甲苯; 570; mg/kg. 34; 邻二甲苯; 640; mg/kg. 35; 硝基苯; 76; mg/kg. 36; 苯胺; 260; mg/kg. 37; 2-氯酚; 2256; mg/kg. 38; 苯并[a]蒽; 15; mg/kg. 39; 苯并[a]芘; 1.5; mg/kg. 40; 苯并[b]荧蒽; 15; mg/kg. 41; 苯并[k]荧蒽; 151; mg/kg. 42; 䓛; 1293; mg/kg. 43; 二苯[a，h]并蒽; 1.5; mg/kg. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 15; mg/kg. 45; 萘; 70; mg/kg. 46; 石油烃（C10-C40）; 4500; mg/kg. 表30 《农用地土壤污染风险管控标准（试行）》 监测因子; 标准限值; 单位. pH; 6.5＜pH≤7.5; /. 铬（其他）; 200; mg/kg. 镉（其他）; 0.3; mg/kg. 铅（其他）; 120; mg/kg. 铜（其他）; 100; mg/kg. 镍; 100; mg/kg. 汞（其他）; 2.4; mg/kg. 砷（其他）; 30; mg/kg. 锌; 250; mg/kg. |
| --- | --- |
| 染 物 排 放 标 准 | - 废气 表31 废气排放限值一览表 污染类别; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 颗粒物（碳黑尘、染料尘）; 颗粒物浓度≤18mg/m3，排放速率≤0.51kg/h（15m高排气筒）； 厂界外无组织排放浓度限值为1.0mg/m3. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其它工业企业; 颗粒物; 颗粒物浓度≤10mg/m3 厂界外无组织排放浓度限值为0.5mg/m3. 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2涂料制造、油墨及类似产品制造; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃60mg/m3，处理效率不低于80%. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文要求的有机化工行业; 4.0mg/m3（生产车间或生产设备边界）. 2.0mg/m3（工业企业边界）. 2、噪声 运营期各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。 表32 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间. 2类; 60. 3、废水 本项目无外排废水，废水主要为设备冷却循环水、设备清洗废水、废滤布清洗废水。设备冷却循环水排入冷却循环水池，循环使用，定期补充，不向外排放；设备清洗废水、废滤布清洗废水全部回用于生产配料，不外排。 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单要求进行。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单要求进行。 |
| 总量 控制 标准 | 表33 建议总量控制指标一览表 单位：t/a 污染物名称; 现有工程排放量; 本项目排放量; 以新带老量; 区域削 减量; 全厂预测排放总量; 全厂排放增减量; 全厂总量控制 建议指标. COD; /; /; /; /; /; /; /. NH3-N; /; /; /; /; /; /; /. TP; /; /; /; /; /; /; /. 颗粒物; 0.0296; 0.0018; 0.0296; 0; 0.0018; -0.0278; 0.0018. VOCs; 0.1700; 0.0164; 0.1700; 0; 0.0164; -0.1536; 0.0164. SO2; /; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /; /. 建设项目新增总量指标替代说明： 根据《新乡市建设项目新增总量指标替代管理指导意见（试行）》规定，本指导意见所指主要污染物为：化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、颗粒物（TSP）、挥发性有机物（VOCs）。本项目为技改项目，将产品由油性涂料技改为水性涂料。 本项目污染物排放量为COD0t/a、NH3-N0t/a、SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物0.0018t/a、VOCs0.0164t/a。 本项目完成后全厂排放增减量为COD0t/a、NH3-N0t/a、SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物-0.0278t/a、VOCs-0.1536t/a。 本项目完成后全厂污染物排放总量控制指标为：COD0t/a、NH3-N0t/a、SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物0.0018t/a、VOCs0.0164t/a。 本项目不新增总量控制指标，不需总量替代方案。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 生产工艺流程 一、项目水性工业涂料具体工艺详见下图： 成品 研磨、分散散 调色 混合 过滤、包装 G G、N G、N、W G、N 水性氨基树脂、颜料、填料等原料 原料配比 G 加水 图例：S：固废；G：废气；N：噪声 图4生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺简述： 1、原料配比 ①粉状原料备料 本项目粉状原料为颜料、填料，包装为25kg/袋，将调漆缸移至密闭投料处，打开投料口，袋装颜料、填料由真空上料机投入调漆缸，具体操作为：首先开启该产品生产线上配备的袋式除尘器风机，待形成负压后将计量好的粉状物料由真空上料机投料，进入调漆缸。真空上料机的投料过程为：a）真空上料机利用真空泵（文丘里原理）产生真空，真空产生的负压将物料从进料口被吸入；b）至分离器的过滤仓内，将空气与物料进行分离，分离出的空气经管道另一端连接袋式除尘器；c）物料因重力作用而自动落下，物料被收集在料仓中。d）待料仓充满物料时，真空泵自动关闭，输送设备内的压力达到平衡。放料阀开启，物料通过出料口流出，直接落入调漆缸。出料时，滤芯被反吹气囊自动清洁；e）下料结束出料舱自动关闭，待下次投料整个输送流程再次启动。然后加入部分去离子水，关闭投料口。此投料过程中真空上料机及调漆缸内会产生粉尘。 ②液体原料备料 本项目丙烯酸酯乳液、水性氨基树脂均为桶装原料，根据配料比计算出所需量后，通过计量泵（气动隔膜泵）将液体原料泵入调漆缸内。 投料过程产生投料粉尘及有机废气。 2、混合 将盛有粉状和液体原料的调漆缸移至分散机下，加盖密封，打开分散机进行搅拌，转速维持在1200r/min，搅拌30min，以使各类原料充分溶解、分散、混合均匀，混合过程中不发生化学反应。分散结束后，关闭分散机，先用刮板将分散机转轴上面粘附的物料刮至调漆缸内，然后用刷子沾取少量去离子水对分散机进一步清洗，清洗水直接进入调漆缸内，进入下一个工段。 3、加水 根据配方比例，用计量泵向调漆缸加入一定量的去离子水。 4、研磨、分散 将调漆缸内的物料泵入砂磨机内进行研磨，使物料细度达20～30μm，研磨过程中不发生化学反应。然后将研磨后的物料先经液压式升降机灌装至半成品桶暂存，再由隔膜泵泵入调漆缸内，将调漆缸移至分散机下，加盖密封调漆缸，打开分散机，利用高速分散机进行分散，使涂料中各类物质分布更加均一。 砂磨机工作工程：由泵浦输送液体原料进入砂磨机密闭研磨缸内，再由主机推动介子研磨珠高速运转，使原料在狭窄的研磨珠间隙中经加压高速旋转冲击，产生混合、乳化、分散、搓揉、滚动等研磨功能，迅速将物料颗粒磨细和分散聚集体，从而达到原料要求的细度和很窄的粒度分布范围。研磨后再由高速旋转的坚硬钨钢分离隙缝输出研磨缸外，而研磨珠仍被留在缸内。 在研磨、分散过程有废气和噪声产生，砂磨机、分散机清洗时有清洗废水产生。 5、调色 研磨、分散后的物料用计量泵加入相应配比量的去离子水和水性助剂等添加剂，再次用分散机进行搅拌，搅拌时间约为10min，使涂料中各类物质充分混合。加入去离子水是为了调节产品的粘稠度，防止水中钙镁离子对涂料性质产生影响。 分散机工作过程中会产生噪声，分散机清洗时有清洗废水产生。 6、过滤 调色后将调漆缸拉至调漆车间，用液压式升降机将调漆缸升到一定高度，打开调漆缸出料阀，物料经出料口靠重力自流入滤布中进行过滤，滤液靠重力流入成品槽中。 7、检验、包装 将调色过滤后的漆液取样，在实验室中作各项性能检测，包括细度、粘度等指标。检验合格后，过滤后的成品从成品槽自流入成品桶中暂存，经包装后外售。 上述工序每个批次生产完成后，调漆缸需要进行清洗，首先用刮板将调漆缸内壁粘附的余漆刮至成品桶内，然后工人使用刷子沾取少量的去离子水洗去调漆缸内部表面残留的少量余漆即可，每次清洗后的废水均可直接回用于生产。 废气治理设施工艺及废气收集方式如下图： 15m高排气筒排放 UV光解 活性炭吸附罐 调漆车间有机废气 调漆缸（投料、混合、研磨、分散、调色）、密闭车间（过滤、包装） 呼吸气收集管道 研磨车间投料粉尘及有机废气 脉冲式袋式除尘器 活性炭吸附罐 调漆缸（投料、混合、研磨、分散、调色） 呼吸气收集管道 UV光解

主要污染工序： 表34 产污环节一览表 类别; 产污环节; 主要污染因子; 处理措施. 废气; 投料; 颗粒物（碳黑尘、染料尘）; 过滤、灌装工序设置单独密闭车间，采用管道负压收集，在每个设备上方加装集气罩，真空上料机与调漆缸分别连接有废气收集管道，研磨车间产生的粉尘与有机废气采用1套脉冲式袋式除尘器+UV光解+活性炭吸附罐治理，调漆车间产生的有机废气采用1套UV光解+活性炭吸附罐治理，两车间废气治理后，尾气经1根15m高排气筒排放. 投料、混合、研磨、分散、调色、过滤、灌装等工序; 非甲烷总烃. 废水; 分散机、砂磨机、调漆缸清洗; 水性漆; 设备清洗废水、废滤布清洗废水全部回用于生产配料，不外排. 废滤布清洗; 水性漆. 固废; 脉冲式袋式除尘器; 除尘系统收集尘; 设一般固废暂存间，除尘系统收集尘回用于生产，废水性漆滤布由环卫定期清运，废水性漆桶厂家回收. 过滤; 废水性漆滤布. 原料包装; 废原料桶、废原料包装袋; 依托现有危废暂存间内暂存，定期交由有资质单位处置. 废气治理系统; 废UV灯管、废活性炭. 噪声; 分散机、砂磨机等设备运行; 噪声; 厂房采取密闭隔音、距离衰减.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 投料（研磨车间） （有组织） | 颗粒物（碳黑尘、染料尘） | 0.0354t/a，9.0mg/m3 | 0.0018t/a，0.5mg/m3 |
|  | 投料（研磨车间） （无组织） |  | 0.0019t/a、0.003kg/h |  |
|  | 投料、混合、研磨、分散、调色、过滤、灌装等工序（有组织） | 非甲烷总烃 | 0.2554t/a，16.3mg/m3 | 0.0164t/a，1.0mg/m3 |
|  | 投料、混合、研磨、分散、调色、过滤、灌装等工序（无组织） |  | 0.0067t/a、0.003kg/h |  |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 脉冲式袋式除尘器 | 除尘系统收集尘 | 0.03t/a | 0 |
|  | 过滤 | 水性漆滤布 | 0.005t/a | 0 |
|  | 原料包装 | 废原料桶、废原料包装袋 | 0.1t/a |  |
|  | 废气治理系统 | 废UV灯管 | 0.012t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 0.69t/a |  |
| 噪 声 | 该工程营运期主要噪声源为分散机、砂磨机等设备，声源强度在75-85dB（A）之间。设备经密闭隔音和距离衰减后，预计厂界噪声在43.7~47.5dB(A)，能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区昼间60dB(A)的标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： / |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目利用公司现有厂房生产，无施工期环境影响，不再对施工期环境影响进行分析。

营运期环境影响分析： 本项目对环境的影响主要是在加工的过程中产生的废气、噪声、固废以及职工的生活污水。 一、废气 本项目投料、混合、研磨、分散、调色、过滤、灌装等工序均在调漆缸内进行，设备均加盖密闭，由于树脂、二丙二醇丁醚、二乙二醇丁醚等原料具有挥发性，生产过程中会产生废气非甲烷总烃，颜料、填料采用真空上料机投料，在颜料、填料倒入调漆缸配料时会产生少量粉尘。 1、投料粉尘（碳黑尘、染料尘） 本项目原料颜料、填料为粉末状物料，袋装，由汽车运输进厂，袋装原料运至厂后卸至车间内原料库暂存，生产时由叉车运至车间处，采用真空上料机投料到调漆缸内，在真空上料机与调漆缸内会产生粉尘。本项目使用固状原料186.6t/a，研磨车间投料量为186.6t/a，该过程粉尘产生量约为0.10kg/t~0.20kg/t-原料，本项目取值0.2kg/t-原料，则项目研磨车间粉尘产生量为0.0373t/a。 2、投料、混合、研磨、分散、调色、过滤、灌装等工序非甲烷总烃 本项目的液体原料中的树脂、分散剂、成膜剂、流平剂中含有有机溶剂，这些液体原料在投料、混合、研磨、分散、调色、过滤、灌装等过程中会有非甲烷总烃产生，本项目生产设备生产过程中均加盖，液态原料采用气动隔膜泵投入设备配备的调漆缸中，投料过程产生的有机废气会从调漆缸盖上的呼吸口排出；由于搅拌机插入调漆缸运行时，搅拌机与投料口处有缝隙，搅拌过程中会有较少非甲烷总烃产生；本项目成品灌装前需过滤，液压式升降机将调漆缸升到一定高度，打开调漆缸出料阀，物料经出料口靠重力自流入滤布中进行过滤，滤液靠重力流入成品槽中，成品经检验合格后，再从成品槽自流入成品桶进行包装，在过滤、灌装过程中会有有机废气挥发。本项目在生产车间内建设1座尺寸为L5×W4×H3m的负压车间，过滤、灌装过程在密闭负压车间中进行，本项目挥发性有机物约为原料使用量的0.05%，本项目挥发性有机物用量共计537.6t/a，研磨车间与调漆车间液体原料投加量基本一致，则两车间液体原料投加量均为268.8t/a，研磨车间与调漆车间非甲烷总烃产生量均为0.1344t/a。 评价提出：过滤、灌装工序设置单独密闭车间，采用管道负压收集，在每个设备上方加装集气罩，真空上料机与调漆缸分别连接有废气收集管道，研磨车间产生的粉尘与有机废气采用1套脉冲式袋式除尘器+UV光解+活性炭吸附罐治理，调漆车间产生的有机废气采用1套UV光解+活性炭吸附罐治理，两车间废气治理后，尾气经1根15m高排气筒排放。调漆、研磨车间风机风量分别为2000m3/h、5000m3/h，叠加风量为7000m3/h，收集效率以95%计，除尘效率95%，则研磨车间粉尘有组织排放量为0.0018t/a，排放速率为0.003kg/h（投料过程年工作280天，每天2小时），排放浓度为0.5mg/m3，研磨车间粉尘废气有组织排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级碳黑尘、染料尘排放浓度18mg/m3、排放速率0.51kg/h（15m）的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其它工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求；非甲烷总烃综合治理效率为93.6%，则调漆、研磨车间非甲烷总烃有组织排放量均为0.0082t/a，非甲烷总烃总排放量为0.0164t/a，排放速率为0.007kg/h（年工作280天，每天8小时），排放浓度为1.0mg/m3。调漆与研磨车间非甲烷总烃有组织排放能够满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2涂料制造、油墨及类似产品制造：非甲烷总烃60mg/m3，处理效率不低于80%的排放限值要求。 3、本项目废气产排情况 表35 本项目有组织废气污染物排放情况表 排放源; 污染物; 风量(m3/h); 产生量(t/a); 产生浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3); 工作时间(h/a); 治理效率(%). 研磨车间; 投料过程; 粉尘; 7000; 0.0354; 9.0; 0.0018; 0.003; 0.5; 560; 95. 调漆、研磨车间; 投料、混合、研磨、分散、调色、过滤、灌装等工序; 非甲烷总烃; 0.2554; 16.3; 0.0164; 0.007; 1.0; 2240; 93.6. 本项目研磨车间粉尘有组织排放量为0.0018t/a，排放速率为0.003kg/h（投料过程年工作280天，每天2小时），排放浓度为0.5mg/m3。粉尘（碳黑尘、染料尘）有组织排放能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级碳黑尘、染料尘排放浓度18mg/m3、排放速率0.51kg/h（15m）的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其它工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。调漆车间、研磨车间非甲烷总烃有组织排放量共为0.0164t/a，排放速率为0.007kg/h（年工作280天，每天8小时），排放浓度为1.0mg/m3。非甲烷总烃有组织排放能满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2涂料制造、油墨及类似产品制造：非甲烷总烃60mg/m3，处理效率不低于80%的排放限值要求。 本项目生产过程中研磨车间粉尘的无组织排放量共为0.0019t/a，排放速率为0.003kg/h；本项目调漆、研磨车间非甲烷总烃的无组织排放量共为0.0067t/a，排放速率为0.003kg/h。 4、评价工作等级判定 1）评价等级判别 表36 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 2）评价因子和评价标准筛选 表37 评价因子和评价标准表 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 (mg/m3); 标准来源. 颗粒物; 二类限区; 小时均值; 0.45; 参照《环境空气 质量标准》（GB3095-2012）. 非甲烷总烃; 二类限区; 一次值; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. 3）参数选取 估算模型参数见表38，污染源参数见表39、表40，计算结果见表41。 表38 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 44.1°C. 最低环境温度; -18.9 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 表39 本项目点源参数一览表 污染源名称; 排气筒编号; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 排放速率（kg/h）. X; Y; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 颗粒物（碳黑尘、染料尘）; 非甲烷总烃. 生产车间; P1; 0; 0; 80; 15; 0.6; 20; 4.22; 0.003; 0.007. 本项目废气污染物在同一个生产车间（调漆、研磨车间中间用隔断隔开）产生，可以看做一个规则的面源进行预测分析，其排放情况及面源参数见表40。 表40 矩形面源参数表 名称; 面源海拔高度 /m; 面源长度 /m; 面源宽度 /m; 与正北夹角/°; 面源有效排放高度 /m; 污染物排放速率/ （kg/h). 颗粒物（碳黑尘、染料尘）; 非甲烷总烃. 生产车间; 80; 40; 20; 70; 10; 0.003; 0.003. 表41 无组织废气最大落地浓度及出现距离计算参数及预测结果一览表 污染源; 污染物; 源强（kg/h）; 评价标准（mg/m3）; 有效长度（m）; 有效宽度（m）; 有效高度（m）; 出现距离（m）. 生产车间; 颗粒物; 0.003; 0.45; 40; 20; 10; 24. 非甲烷总烃; 0.003; 2.0; 24. 经预测，本项目无组织排放的粉尘、非甲烷总烃最大落地浓度均为0.001364mg/m3，出现距离在24m处，粉尘排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 颗粒物厂界无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3的限值要求；非甲烷总烃排放能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）工业企业边界挥发性有机物非甲烷总烃排放建议值2.0mg/m3要求。 4）无组织排放源排放废气对厂界的影响分析 评价对无组织排放颗粒物、非甲烷总烃对各厂界的贡献值进行了预测，预测结果见下表。 表42 无组织排放废气厂界最大地面落地浓度预测一览表 排放源; 因子; 厂界; 面源边界距厂界距离（m）; 厂界最大落地浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 排放标准 （mg/m3）; 达标情况. 生产车间; 非甲烷总烃; 东; 50; 0.0008117; 0.04; 2.0; 达标. 南; 70; 0.0009265; 0.05; 达标. 西; 10; 0.0000572; 0; 达标. 北; 3; 0.0000081; 0; 达标. 粉尘; 东; 50; 0.0008117; 0.18; 1.0; 达标. 南; 70; 0.0009265; 0.21; 达标. 西; 10; 0.0000572; 0.01; 达标. 北; 3; 0.0000081; 0; 达标. 由上表可知，本项目无组织排放的颗粒物厂界浓度值在0.0000081-0.0009265mg/m3之间，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界外浓度1.0mg/m3的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3的限值要求；非甲烷总烃的厂界叠加浓度值在0.0000081-0.0009265mg/m3之间，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）文要求的其他行业厂界浓度2.0mg/m3的限值要求。 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表43 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(mg/m3); Cmax (mg/m3); Pmax (%); D10% (m). 点源; 1号排气筒; 非甲烷总烃; 2.0; 0.000862; 0.04; /. 颗粒物（碳黑尘、染料尘）; 0.45; 0.000369; 0.08; /. 矩形面源; 非甲烷总烃; 2.0; 0.00303; 0.15; /. 颗粒物（碳黑尘、染料尘）; 0.45; 0.00303; 0.67; /. 综合以上分析，本项目Pmax出现为矩形面源排放的颗粒物，Pmax值为0.67%，Cmax为0.00303mg/m3，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。三级评价不进行进一步预测与评价。 5、本项目废气污染物排放量核算。 本项目废气污染物排放量核算见下表。 表44 本项目废气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 年排放量（t/a）. 1; 排气筒1; 非甲烷总烃; 1.8; 0.007; 0.0164. 颗粒物（碳黑尘、染料尘）; 0.8; 0.003; 0.0018. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.0164. 颗粒物（碳黑尘、染料尘）; 0.0018. 表45 本项目废气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 水性涂料生产车间; 投料; 颗粒物（碳黑尘、染料尘）; 过滤、灌装工序设置密闭车间，采用管道负压收集，在每个设备上方加装集气罩，真空上料机与调漆缸分别连接有废气收集管道，研磨车间产生的粉尘与有机废气采用1套脉冲式袋式除尘器+UV光解+活性炭吸附罐治理，调漆车间产生的有机废气采用1套UV光解+活性炭吸附罐治理，两车间废气治理后，尾气经1根15m高排气筒排放; 《大气污染物 综合排放标准》（GB16297-1996），同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 0.5; 0.0019. 投料、混合、研磨、分散、调色、过滤、灌装等工序; 非甲烷总烃; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 2.0; 0.0067. 无组织排放总计; 颗粒物（碳黑尘、染料尘）; 0.0019. 非甲烷总烃; 0.0067. 表46 本项目废气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.0231. 2; 颗粒物（碳黑尘、染料尘）; 0.0037. 6、大气环境防护距离 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，对项目无组织排放源计算大气环境防护距离，项目大气环境防护距离计算参数及计算结果见下表。 表47 大气环境防护距离计算参数及结果一览表 项目; 污染物; 无组织源强kg/h; 环境质量标准 (mg/m3); 无组织源参数; 大气环境防护距离（m）. 长度 （m）; 宽度 （m）; 高度 （m）. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.003; 2.0; 40; 20; 10; 0. 颗粒物; 0.003; 0.45. 由上表可知，本项目无组织废气经计算无超标点，无需设置大气环境防护距离。 7、卫生防护距离 由于现有项目未设置卫生防护距离，因此本项目设置生产车间卫生防护距离。 表48 卫生防护距离计算结果一览表 位置; 污染物 名称; 排放速率kg/h; 面源参数; 环境标准值 mg/m3; 计算结果m; 需设置卫生防护距离m. 长m; 宽m; 高度m. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.003; 40; 20; 10; 2.0; 0.056; 50. 颗粒物; 0.003; 40; 20; 10; 0.45; 0.329; 50. 根据卫生防护距离计算公式计算结果，生产车间内两种污染物确定的卫生防护距离均为50m。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中规定“无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离，但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级”，因此本项目生产车间卫生防护距离提级为100m。 二、废水 （一）地表水环境影响分析及治理措施 本项目产生的废水主要为设备冷却循环水、设备清洗废水、废滤布清洗废水。项目用水环节为砂磨机冷却用水、设备清洗水、废滤布清洗水。 （1）生产废水 1）设备冷却循环水：砂磨机采用间接冷却的方式，冷却水回流至冷却循环水池，循环使用，不向外排放，需定期补充。冷却水池的一次注水量为5吨，补充水量平均为0.05t/d。本项目设冷却循环水池1座，容积6m3。 2）设备清洗废水：本项目生产多种颜色的水性涂料产品，每种颜色专罐专用，每个批次生产结束后，对设备进行清洗。本项目水性涂料生产设备清洗水为外购纯净水，每月生产3-6个批次，清洗水产生量以生产6个批次计算，清洗用水量为10kg/批次，则清洗水年使用量为0.6m3，清洗废水可直接回用于下一批次的配料过程，不外排。 3）废滤布清洗废水：滤布在生产过程中不需清洗，只在出现破损不能使用时，需要进行清洗，清洗水量约为0.001t/a，由于滤布清洗废水中含有成品，将滤布清洗废水在回用于下次配料。 本项目不新增员工，无新增生活污水。 4）评价等级判定 本项目为水污染影响型项目，本项目建成后，无废水外排，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）水污染影响型建设项目评价等级判定，建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价，本项目评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测，仅对其依托污水处理设施环境可行性进行分析即可。 表49 水污染型建设项目评价等级判定地表水等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/m3/d；水污染物当量数W/无量纲. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; -. 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价. 项目依托现有化粪池用于处理项目产生的生活污水，废水经处理后定期清运；设备冷却循环水回流至冷却循环水池，循环使用，需定期补充，不向外排放；设备清洗废水、废滤布清洗废水含有成品，可直接回用于配料工序，循环使用。本项目产生的废水均不外排。 因此，本项目运行过程中产生的废水对周边地表水环境影响可以接受。 （二）地下水环境影响分析 <一>评价工作等级的确定 根据《环境影响评价技术导则（地下水环境）》（HJ610-2016）规定，地下水评价工作等级的划分依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。评价工作等级分级表如下： 表50 地下水环境评价工作等级分级表 项目类别 环境敏感程度; I类项目; II类项目; III类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 本项目属于Ⅲ类建设项目；距离本项目最近的饮用水水源保护区为师寨镇师寨水厂地下水井群一级保护区。一级保护区：以现有水厂厂界为边界，东、南、西、北方向分别向外径向45m、40m、20m、36m所围成的区域。经测量，本项目处于一级保护区边界外530m。属于“集中式饮用水水源准保护区以外的补给径流区”，敏感程度为“较敏感”。因此，确定本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。 <二>地下水环境影响评价 （1）地下水污染途径分析 正常工况下不会对地下水产生污染。在非正常工况下：生产车间（包括调漆罐所在区、过滤灌装区、成品仓库等）、质检车间、危废暂存间等的防渗层受到破坏、设备运行故障可能造成地下水污染。项目区内可能产生的渗漏环节详见下表： 表51 可能产生的渗漏环节一览表 序号; 主要环节; 设施; 污染途径; 影响分析. 1; 生产车间; 调漆缸所在区、过滤灌装区、成品仓库等; 地面出现裂缝造成防渗层破坏，泄漏物料或地坪冲洗水由裂缝进入地下; 可能对地下水造成一定的影响。由于项目场地包气带的渗透性能中等，地面污染物不易快速进入地下，事故前加强日常监管，修复地面防渗层出现的裂缝，事故后采取修复行动可以防止造成显著. 2; 质检车间; 质检设备; 质检样品泄漏污染地下水. 3; 危废暂存间; 储存容器等; 危废泄漏或抛洒污染地下水; 废活性炭、液体原料空包装桶等危废储存不当可能会污染地下水. （2）地下水环境影响分析 1)正常生产状况下对地下水质量的影响分析 ①场区地下水为第四系孔隙水，主要以大气降水和地表灌溉回渗为主要补充来源。由于该区域各含水层之间水力联系密切，第四系浅层地下水容易受到污水下渗的污染，本项目通过采取严格的防渗措施后，可能产生的渗漏环节均得到有效控制，项目区跑、冒、滴、漏现象可以得到避免，可最大程度的减少本项目对地下水的影响。②深层承压水因有隔水层保护不易受到污染，即使厂区内有少量跑、冒、滴、漏现象的发生，对第四系深层承压水的影响也较小。但应当指出的是：当深层水大量开采造成其水位低于上层水位，大量井群浅层、深层混合开采，则会通过井筒产生浅层水向深层含水层的补给， 因此要注意打井过程中的止水措施，防止人为穿层污染。 ③奥陶系岩溶水含水层因埋藏深度大，上覆隔水层厚，拟建工程不会对奥陶系岩溶水环境产生明显的不利影响。 2)事故状况下地下水质量影响分析 本项目生产车间(包括调漆缸所在区、过滤灌装区、成品仓库、质检车间、危废暂存间、一般固废暂存间等如果防渗措施不完善，可能产生危险废物或原料、成品泄漏导致土壤污染，从而进一步污染地下水。 （3）地下水防护措施 地下水资源保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》的相关规定，针对本项目自身的特点，提出需要地下水环境保护措施和对策。 分区防渗：本项目不涉及重金属和持久性污染物，因此不需要设置重点防渗区。生产车间（包括调漆缸所在区、过滤灌装区、成品仓库等）、质检车间、危废暂存间、一般固废暂存间属于一般防渗区，办公楼及厂区道路属于简单防渗区。 表52 各区域防渗措施一览表 序号; 防渗分区; 主要环节; 防渗要求. 1; 一般防渗区; 生产车间、质检车间; ①混凝土的强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P6，厚度不应小于100mm ②混凝土的配合比设计应符合现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2001) 和《纤维混凝土应用技术规程》（JGJ/T 221-2010）的有关规定③等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0x10-7cm/s. 2. 3; 危废暂存间; 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001)）及修改单要求进行防渗，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7厘米/秒)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒. 4; 一般固废暂存间; 一般固废严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求制定防渗措施：①40mm厚细石砼； ②索水泥砂浆结合层一道； ③200mm厚C15混凝士配c6 @ 200双向筋； ④150mm厚级配砂石垫层； ⑤索土夯实. 5; 简单防渗区; 办公楼及厂区道路; 一般地面硬化. （4）地下水环境影响跟踪监测计划 1）项目建成后建议定期监测周边水井水质，以厂区水井为跟踪监测井，定期（1次/年）进行水质跟踪监测，监测因子设为pH、氨氮、亚硝酸盐、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐等。设立地下水动态监测小组，负责对环境和管理或者委托专业的机构完成。具体监测计划列入表53。 表53 地下水跟踪监测计划 监测点位置; 功能; 监测因子; 监测频次. 厂区水井; 地下水环境影响跟踪监测点; pH、氨氮、亚硝酸盐、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐; 每年枯水期各一次. 三、噪声 项目主要高噪声源为：分散机、砂磨机等设备，噪声源强在75~85dB（A）之间，经厂房隔音、距离衰减等措施治理后，厂界噪声贡献值为43.7~47.5dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类区昼间60dB（A）的要求，声源强度及治理效果见表54。 表54 项目主要噪声源强及治理效果一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 源强单位：dB（A）; 治理措施. 1; 分散机; 6; 75; 厂房隔音，距离衰减. 2; 砂磨机; 8; 85; 厂房隔音，距离衰减. 项目噪声影响评价选用点源的噪声预测模式，将各工序噪声设备视为一个点噪声源，在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： LA(r)= LA(r0) -20×Lg(r/r0)-ΔL 式中：LA(r)—预测点声压级，dB(A)； LA(r0)—噪声源声压级，dB(A) r—预测点离噪声源的距离，m； ΔL—采取治理措施（减震、隔音等）降噪效果 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：L—总声压级，dB(A)； n—噪声源数。 根据本项目噪声源的分布，对项目四周厂界噪声排放量进行预测计算，厂界噪声的预测结果见表55。 表55 项目各厂界噪声监测值一览表 项目 预测点位; 贡献值dB（A）; 标准dB（A）; 达标分析. 昼间. 东厂界; 43.7; 60; 达标. 北厂界; 45.8; 60; 达标. 西厂界; 44.1; 60; 达标. 南厂界; 47.5; 60; 达标. 由上表可知，项目厂界噪声值在43.7-47.5dB（A），均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）的要求，因此在厂房密闭隔音及距离衰减后，噪声不会对周围环境造成影响。 四、固废 项目生产过程中产生的一般固废和危险固废，一般固废为除尘系统收集的粉尘，过滤产生的废水性漆滤布。危险固废为由于原料消耗产生的废原料桶、废原料包装袋，活性炭吸附罐定期更换的废活性炭，UV光氧催化装置定期更换的废灯管。 1、一般工业固体废物 一般工业废物主要为除尘系统收集的粉尘，过滤产生的废水性漆滤布。 （1）除尘系统收集尘 项目除尘系统收集尘产生量为0.03t/a，除尘系统收集的粉尘暂存于一般固废暂存间，回用于生产。 （2）废水性漆滤布 本项目在进行分装之前需要进行过滤，滤布老化破损需进行更换，滤布更换产生废滤布，废水性漆滤布只需在出现破损时更换，产生量为0.001t/a，滤布清洗干净后暂存于一般固废暂存间，环卫定期清运。 2、危险废物 （1）废原料桶、废原料包装袋 项目在原料消耗过程中产生废原料桶、废原料包装袋，根据企业提供的资料，项目废原料桶、废原料包装袋产生量约为0.1t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2016版），废弃的含有颜料、树脂的废原料桶、废原料包装袋属于危废HW49其他废物（非特定行业900-041-49：含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。 （2）废活性炭 项目产生的有机废气需要使用活性炭吸附罐进行处理，为保证活性炭吸附罐的处理效率，内部的活性炭需要定期更换，更换量由吸附有机废气的量决定。项目有机废气吸附量约为0.17t/a。活性炭有效吸附量根据吸附气体的不同，吸附量约为250g/kg~400g/kg，本次评价取qe=325g/kg，则项目活性炭使用量为0.52t/a。则废活性炭产生量为0.69t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2016版），废弃的活性炭属于危废HW49其他废物（非特定行业900-041-49：含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。 （3）UV光氧催化装置更换废灯管 UV光氧催化装置内的灯管由于各种原因，少量会损坏，约每2年更换一次，项目每次更换约为20个灯管，合计12kg/a，经查阅《国家危险废物名录》（2016版），UV光氧催化装置内的灯管属于危险废物（含汞废物：HW29，900-023-29生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源）。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日起实施）要求，以下针对危险废物属性判别、生产量核算、污染防治措施及贮存场所情况进行影响分析。 危险废物主要为废原料桶、废原料包装袋、废活性炭和废UV灯管。项目固废产排及处理情况如下。 表56 本项目固废情况一览表 单位：t/a 序号; 名称; 产生量（t/a）; 性质; 处置方式. 1; 除尘系统收集尘; 0.04; 一般固废; 设置一般固废暂存间，除尘系统收集尘回用于生产，废水性漆滤布由环卫定期清运。. 3; 废水性漆滤布; 0.001. 4; 废原料桶、废原料包装袋; 0.1; 危险固废; 暂存于危废暂存间，定期委托有资质的回收单位回收. 5; 废活性炭; 0.69. 6; 废UV灯管; 0.012. 表57 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废原料桶、废原料包装袋; HW49其他废物; 900-041-49; 0.1; 原料消耗过程; 固态; 颜料、树脂等有机物; 颜料、树脂等有机物; 1个月; T/In; 由资质单位处理处置. 2; 废活性炭; HW49其他废物; 900-041-49; 0.69; 环保设备; 固态; 活性炭; 活性炭. 3; 废UV灯管; HW29含汞废物; 900-023-29; 0.012; 环保设备; 固态; 含汞荧光灯管; 汞; 1年; T/In. 危险废物全过程管理的要求 为防止发生污染事故，企业应加强对危废的临时储存和转运管理要求，严格执行以下措施： 1、危险废物收集 ①危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等； ②在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施； ③危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 2、危险废物贮存容器 ①定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ②禁止将可能产生不良反应的不同物质一同存放。 ③无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 ④装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100 毫米以上的空间。 ⑤盛装危险废物的容器上必须粘贴符合GB18597-2001 标准附录A 所示的标签。 3、危险废物贮存设施建设要求 危险废物暂存间应按规定设置环境保护图形标志，并建立检查维护制度，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），同时危险废物贮存应严格按照国家有关危险废物处置规范进行，具体要求如下： ①危险废物暂存间基础必须防渗，渗透系数≤10-7cm/s； ②危险废物暂存间地面、裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，衬里能够覆盖危险废物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容； ③做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ④危险废物贮存设施必须按GB15562.2 的规定设置警示标志。危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 4、危险废物的转运 项目危险废物转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危险废物运输过程给环境带来污染。危险废物的转运还按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行，具体如下： ①危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行； ②项目危险废物运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2013 年第2 号）执行。运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597 附录A 设置标志，运输车辆应按GB13392 设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。 ③危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。 ④危险废物产生单位必须严格执行《危险废物转移电子联单管理办法（试行）》，危险废物转移必须实行电子联单制度。危险废物转移电子联单通过《物联网系统》实现。危险废物产生者及其它需要转移危险废物的单位在转移危险废物之前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，通过《物联网系统》申请电子联单。危险废物移出者应当如实填写电子联单中产生单位栏目。危险废物转移时，通过《物联网系统》打印危险废物转移纸质联单，加盖公章，交付危险废物运输单位随车携带。危险废物运至接受单位后，运输单位将随车携带的纸质联单交接受单位，危险废物接受单位按照联单内容对危险废物核实验收，通过扫描电子联单条码进行接受确认。 ⑤废物处置单位的运输人员必须掌握危险废物运输的安全知识，了解所运载的危险废物的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。 环评建议建设单位依托现有工程1座17m2的危废暂存间，储存能力为不小于5t，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修订版）的规定要求做到：①危废暂存间需防漏、防渗，顶部设置防雨棚；②危废暂存间应设置符合标准的警示标志；③制定危废管理制度、应急预案、培训计划、 年度管理计划，定期进行应急演练、培训，并及时送环保局备案；④按照要求建立完善的危废管理台账，且危废管理台账至少保存10年。危废暂存间基本情况见下表。 表58 危废暂存间基本情况一览表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间（依托现有工程）; 废原料桶、废原料包装袋; HW49其他废物; 900-041-49; 17m2; 桶装; ≥5t; 半年. 2; 废活性炭; HW49其他废物; 900-041-49. 3; 废UV灯管; HW29含汞废物; 900-023-29. 五、土壤 5.1 评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别、环境敏感程度和占地规模共同判定： （1）土壤环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目行业类别属于制造业中的“石油加工、炼焦；化学原料和化学制品制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造；化学药品制造；生物、生化制品制造”，因此本项目土壤环境影响评价项目类别为I类。 （2）建设项目土壤环境影响类型：根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响类型为污染影响型。 （3）建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积为6000平方米，根据项目占地规模分类，本项目属于小型规模。 （4）建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度：经调查，本项目厂址西侧、北侧、南侧为农田，属于敏感区。 具体指标判断见表59。 表59 污染影响型评价工作等级划分表 占地 规模 评价 工作等级 敏感程度 I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 本项目属于污染影响型，项目类别为I类项目，占地规模属于小型，周边土壤环境敏感程度属于敏感，由上表可知，本项目土壤环境影响评价工作等级为一级。 本项目属于污染影响型项目，土壤环境影响评价工作等级为一级，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求，一级评价现状调查范围为占地范围内及占地范围外1km范围内。 5.2 土壤环境质量现状调查 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目属于污染影响型项目，评价等级为一级，因此本次工程在厂区占地范围内共设置了9个土壤监测点位（5个柱状样点（其中两个也为表层样点）、4个表层样点）。该企业委托河南松筠检测技术有限公司于2019年11月13日在该厂区内进行了土壤监测，检测报告见附件，监测点位、监测因子、监测频次见下表。 表60 监测点位、监测因子、监测频次一览表 检测类别; 监测点位; 监测项目; 检测频次. 土壤; 1#厂址花坛（E:113.842499° N:35.077628°）; 0-0.2m; 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-石油烃、1,2-石油烃、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯氛、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃、理化性质（pH值、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重）; 检测1次. 0.5m-1.5m. 1.5m-3m. 3m~3.5m. 2#危废间东侧（E:113.842279° N:35.077475°）; 0-0.2m. 0.5m-1.5m. 1.5m-3m. 3m~3.5m. 3#罐区（E:113.842002° N:35.077806°）; 0-0.2m; 石油烃、理化性质（pH值、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重）. 0.5m-1.5m. 1.5m-3m. 3m~3.5m. 4#装置区（E:113.847971° N:35.076897°）; 0-0.2m. 0.5m-1.5m. 1.5m-3m. 3m~3.5m. 5#仓库（E:113.841674° N:35.077609°）; 0-0.2m. 0.5m-1.5m. 1.5m-3m. 3m~3.5m. 6#厂区东北（E:113.851941° N:35.08209409°）; 0-0.2m. 7#厂区西南（E:113.842220° N:35.073314°）; 0-0.2m. 8#厂区附近（E:113.849688° N:35.077178°）; 0-0.2m. 9#厂区西南（E:113.846984° N:35.075755°）; 0-0.2m. 检测结果见下表。 表61 土壤检测结果一览表 采样时间; 检测因子; 单位; 1#厂址花坛 （E:113.842499° N:35.077628°）. 0~0.2m; 0.5~1.5m; 1.5~3.0m; 3m~3.5m. 2019.10.23; 砷; mg/kg; 10.3; 7.75; 6.43; 6.51. 镉; mg/kg; 0.30; 0.16; 0.15; 0.15. 铬（六价）; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 铜; mg/kg; 21; 19; 13; 10. 铅; mg/kg; 14.5; 10.6; 8.3; 6.9. 汞; mg/kg; 0.035; 0.029; 0.024; 0.021. 镍; mg/kg; 34; 34; 25; 24. 四氯化碳; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 氯仿; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 氯甲烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 1,1-石油烃; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 1,2-石油烃; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 二氯甲烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 四氯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 三氯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 表61续 土壤检测结果一览表 采样时间; 检测因子; 单位; 1#厂址花坛 （E:113.842499° N:35.077628°）. 0~0.2m; 0.5~1.5m; 1.5~3.0m; 3m~3.5m. 2019.10.23; 氯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 氯苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 1,2-二氯苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 1,4-二氯苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 乙苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 苯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 甲苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 间二甲苯+对二甲苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 邻二甲苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 硝基苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 苯胺; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 2-氯酚; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 苯并【a】蒽; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 苯并【a】芘; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 苯并【b】荧蒽; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 苯并【k】荧蒽; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 䓛; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 二苯并【a，h】蒽; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 茚并【1,2,3-cd】芘; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 萘; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 石油烃; mg/kg; 45.2; 39.7; 34.1; 30.9. 表61续 土壤检测结果一览表 采样时间; 检测因子; 单位; 2#危废间东侧 （E:113.842279° N:35.077475°）. 0~0.2m; 0.5~1.5m; 1.5~3.0m; 3m~3.5m. 2019.10.23; 砷; mg/kg; 15.3; 12.2; 11.0; 10.9. 镉; mg/kg; 0.17; 0.14; 0.32; 未检出. 铬（六价）; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 铜; mg/kg; 15; 12; 12; 9. 铅; mg/kg; 19.6; 9.2; 8.8; 8.3. 汞; mg/kg; 0.039; 0.034; 0.030; 0.031. 镍; mg/kg; 24; 18; 13; 12. 四氯化碳; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 氯仿; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 氯甲烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 1,1-石油烃; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 1,2-石油烃; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 二氯甲烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 四氯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 三氯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 表61续 土壤检测结果一览表 采样时间; 检测因子; 单位; 2#危废间东侧 （E:113.842279° N:35.077475°）. 0~0.2m; 0.5~1.5m; 1.5~3.0m; 3m~3.5m. 2019.10.23; 氯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 氯苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 1,2-二氯苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 1,4-二氯苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 乙苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 苯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 甲苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 间二甲苯+对二甲苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 邻二甲苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 硝基苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 苯胺; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 2-氯酚; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 苯并【a】蒽; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 苯并【a】芘; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 苯并【b】荧蒽; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 苯并【k】荧蒽; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 䓛; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 二苯并【a，h】蒽; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 茚并【1,2,3-cd】芘; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 萘; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 石油烃; mg/kg; 52.4; 51.9; 46.2; 43.5. 表61续 土壤检测结果一览表 采样时间; 检测因子; 单位; 监测点位; 0~0.2m; 0.5~1.5m; 1.5~3.0m; 3m~3.5m. 2019.10.23; 石油烃; mg/kg; 3#罐区 （E:113.842002° N:35.077806°）; 65.2; 61.3; 57.4; 57.7. 4#装置区 （E:113.847971° N:35.076897°）; 50.5; 48.8; 45.1; 43.5. 5#仓库 （E:113.841674° N:35.077609°）; 48.7; 44.3; 41.7; 40.5. 6#厂区东北（E:113.851941° N:35.08209409°）; 45.4; /; /; /. 7#厂区西南（E:113.842220° N:35.073314°）; 46.7; /; /; /. 8#厂区附近（E:113.849688° N:35.077178°）; 44.9; /; /; /. 9#厂区西南（E:113.846984° N:35.075755°）; 45.7; /; /; /. 由表61可知，该企业各监测点位的监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准要求。 5.3预测与评价范围 根据导则要求，本次土壤预测评价范围为：厂区及周边1km范围内。本项目土壤环境的影响类型为垂直入渗型，评价范围为地面向下至潜水位（最大4.5m）。 5.4预测因子与评价标准 本项目土壤环境的影响类型为垂直入渗型，影响因子为石油烃，因此，本次评价选取的预测因子为石油烃。 本次评价采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值石油烃（C10-C40）4500 mg/kg。 5.5 土预测与评价方法 本项目污染影响型项目，评价等级为一级，因此预测方法选择《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录E的方法进行预测。本项目污染类型为下渗影响，因此采用E.2（方法二）进行预测。预测模式为：一维非饱和溶质运移模型，其控制方程为： 式中：c——污染物介质中的浓度，mg/L； D——弥散系数，m2/d； q——渗流速率，m/d； z——沿z轴的距离，m； t——时间变量，d； θ——土壤含水率，%。 5.6预测结果及评价 为了反映下渗对土壤的影响过程，本次评价选取地面入渗点（N1）、地面下0.35m（N2）、地面下0.7m（N3）共3个深度进行预测。企业设计每年对车间地面进行一次检查，确保防渗层合格有效，因此，本次预测时间按一年365d计。 源强确定：参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录F.1.1液体泄漏伯努利方程计算各污染因子源强如下表所示。 表62 土壤预测污染因子源强一览表 污染物; 源强（kg/s）; 泄漏时间（min）; 泄漏量（kg/a）. 石油烃（C10-C40）; 0.006; 10; 3.6. 根据一维非饱和溶质运移模型的原理，本次评价用Hydrus-1D模型进行预测石油烃的预测结果如下： 图5 本项目土壤石油烃的预测结果图 下渗一年时间后，地面入渗点（N1）的污染物浓度逐渐降低；地面下0.35m（N2）、地面下0.7m（N3）污染物浓度维持在0，说明未污染到地面下0.7m。 下渗一年时间内，石油烃在各预测点的预测的最高浓度为见下表。 表63 石油烃的预测结果一览表 编号; 深度（m）; 最大预测浓度（mg/cm3）; 土壤容重（g/cm3）; 最大预测结果（mg/kg）. N1; 0; 68; 1.07; 63551. N2; 0.35; 0; 0. N3; 0.7; 0; 0. 由上表可知，本项目石油烃的新增浓度最大值为63551mg/kg，本项目含石油烃物料主要储存在生产车间内，车间地面为重点防渗区，短时内泄漏的石油烃不会直接进入土壤，且一经发现，企业可将物料转移至备用桶中，将水泥地面上的泄漏物料移至泄漏收集装置，随着时间推移，浓度逐渐降低至0mg/kg，经监测，项目区域石油烃的现状最大值为65.2mg/kg，叠加现状后仍然可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值4500 mg/kg的要求。 综上所述，本项目建成后对土壤环境影响较小，本项目建设可行。为减轻或避免对土壤造成不利影响，评价根据土壤导则评价对项目建设提出相应的控制措施，主要从源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面来说，具体如下： （1）源头控制 厂区做好防渗工作，切断其对土壤环境的影响源。影响源主要为水性氨基树脂及成品在贮存及运输装卸过程中泄漏。污染物迁移途径是通过入渗途径，故评价要求厂区生产区地面全部硬化，一般固废暂存间及危废暂存间采取相应的防渗措施，使污染物不会入渗接触到土壤。企业应加强管理，含有机物原料、半成品、产品应密闭存放，仓库、生产车间地面应采用防渗类型的混凝土，并安排专职人员管理，定期检查仓库桶装物料的状况及地面的防渗情况，预防破损、开裂等情况，从而预防泄漏的发生。 （2）过程防控措施 本项目污染源主要为水性氨基树脂及成品，一旦出现泄露将会造成土壤污染，生产车间、仓库内水性氨基树脂及成品应按照相关要求做好防渗工作，避免出现泄露现象的发生。应配置泄漏收集装置，在发现桶壁产生破裂或可能出现泄漏的情况下，应立即更换至备用桶中，避免进一步泄露，同时将泄漏点下方受污染的土壤移出，避免进一步入渗引起下层土壤或地下水污染。 （3）跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求，评价工作等级为一级的建设项目一般每3年内开展1次监测工作，二级的每5年内开展1次，三级的必要时可开展跟踪监测。本项目评价工作等级为一级评价，评价建议企业应每3年内开展1次监测工作。 综上所述，该企业的土壤环境现状数据均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准，项目运营期在落实厂区做好分区防渗措施，强化厂区绿化条件下，项目建设对土壤环境的影响可降至最低，不改变区域土壤环境质量现状。从土壤环境影响的角度，项目建设可行。 六、本项目完成后，全厂的污染物产排情况 全厂污染物产排情况一览表如下： 表64 全厂污染物产排情况一览表 单位t/a 类别; 污染物; 现有工程排放量; 本项目排放量; 以新带老削减量; 全厂排放量; 排放增减量. 废水; 废水量; 0; 0; 0; 0; 0. COD; 0; 0; 0; 0; 0. SS; 0; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0; 0; 0; 0. 总磷; 0; 0; 0; 0; 0. 废气; 颗粒物; 0.0296; 0.0018; 0.0296; 0.0018; -0.0278. 非甲烷总烃; 0.1700; 0.0164; 0.1700; 0.0164; -0.1536. 固废; 边角废料及废活性炭等; 0; 0; 0; 0; 0. 七、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期向可能发生的突发性件成事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险识别 ①物质危险性识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018），本项目使用的原料二丙二醇丁醚、二乙二醇丁醚、丙烯酸酯、水性氨基树脂等均不属于危险化学品。根据国家标准《危险货物品名表》（GB 12268 2012），本项目生产过程中主要涉二丙二醇丁醚、二乙二醇丁醚、丙烯酸酯、水性氨基树脂，颜料、填料等易燃有毒物质的使用。 ②生产过程潜在的危险性识别 根据本项目的生产特征，项目主要涉及烷基酚聚氧乙烯醚-10乳化剂、二丁酯，颜料、填料等有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用和储运等。本项目原料不涉及危险化学品。根据《重大危险源辨识》（GB 18218-2009）辨识依据可知，Q<1，因此企业整个厂区不构成重大危险源。 根据《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ 169-2018） 表65 项目环境风险评价等级判别表 评价工作等级; 环境风险潜势. 一级评价; IV、IV+. 二级评价; III. 三级评价; II. 简单分析; I. 根据导则要求，Q＜1，环境风险潜势为I，本次评价参照标准进行风险识别和对事故风险进行简要分析，重点提出防范、减缓和应急措施。 （2）风险事故分析 根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本项目风险事故类型为物料泄漏，最大可信事故为原料发生泄漏。为防止事故的发生，评价提出以下预防措施： - 有关规范设计设置有效的消防系统（消防设备、人员安全防护设备等）；建设消防废水收集池。经参照《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008），本项目的消防用水量以60L/s计，灭火时间以20min计，则项目的消防水量为72m3。故本项目需建设一座容积不小于72m3的消防废水收集池，企业厂区内现有项目已建设消防废水池1座，容积144m3，本项目可依托现有工程消防废水池。 - 生产区的调漆缸、泵、阀门等设备选用优质、安全可靠的产品； ③生产车间的地面进行硬化、防渗处理，并配备事故水收集设施与事故收集池连通。根据本项目的生产规模及原料、半成品储存方式、储存量，本项目需建设一座容积不小于3m3的泄漏事故收集池。由于泄漏收集池容积小于消防废水收集池，评价提出：将消防废水收集池兼作泄漏事故收集池使用（依托现有工程消防废水池）。 ④建设环境风险应急预案。 通过以上风险防范措施，能够将事故风险影响降至最低程度。本项目的风险程度是可以接受的。 八、选址可行性分析 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇南香山村村南600米，根据平原城乡一体化示范区土地利用总体规划图显示，该项目所在地为建设用地，符合平原城乡一体化示范区土地利用总体规划。 根据前述分析，项目建成后，排放的各种污染物均能达标排放或综合利用，不会对环境造成大的不利影响，且不会受到周围环境的污染。因此，评价认为项目选址可行。 九、环保投资 本项目总投资为500万元，环保投资为21万元，环保投资占总投资的4.2%，环保投资详见下表。 表66 环保投资一览 单位：万元 序号; 污染因素; 产物环节; 污染物; 防治措施; 投资估算. 1; 废气; 投料; 粉尘; 过滤、灌装工序设置密闭车间，采用管道负压收集，在每个设备上方加装集气罩，真空上料机与调漆缸分别连接有废气收集管道，研磨车间产生的粉尘与有机废气采用1套脉冲式袋式除尘器+UV光解+活性炭吸附罐治理，调漆车间产生的有机废气采用1套UV光解+活性炭吸附罐治理，两车间废气治理后，尾气经1根15m高排气筒排放; 8. 投料、混合、研磨、分散、调色、过滤、灌装等工序; 非甲烷总烃. 3; 固废; 脉冲式袋式除尘器; 粉尘; 设一般固废暂存间，除尘系统收集尘，废水性漆滤布由环卫定期清运，废水性漆桶厂家回收; 1. 过滤; 滤布. 原料包装; 废原料桶、废原料包装袋; 依托现有危废暂存间1座17m2，定期交由资质单位处置; /. 废气治理系统; 废UV灯管. 废活性炭. 4; 噪声; 分散机、砂磨机等设备运行; 噪声; 厂房密闭隔音、距离衰减; 2. 5; 环保管理设施; 根据当地政府要求，安装有机废气在线监控装置，并与环保局联网；根据管理部门要求，安装工业企业用电量监控系统及视频监控设备。; 10. 合计; 21. 表67 项目竣工验收一览表 序号; 污染因素; 产物环节; 污染物; 环保设施验收; 执行标准; 标准限值. 1; 废气; 投料; 粉尘; 过滤、灌装工序设置密闭车间，采用管道负压收集，在每个设备上方加装集气罩，真空上料机与调漆缸分别连接有废气收集管道，研磨车间产生的粉尘与有机废气采用1套脉冲式袋式除尘器+UV光解+活性炭吸附罐治理，调漆车间产生的有机废气采用1套UV光解+活性炭吸附罐治理，两车间废气治理后，尾气经1根15m高排气筒排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其它工业企业; 10mg/m3. 投料、混合、研磨、分散、调色、过滤、灌装等工序; 非甲烷总烃; 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2涂料制造、油墨及类似产品制造; 60mg/m3，≥80%. 3; 固废; 脉冲式袋式除尘器; 粉尘; 设一般固废暂存间1座10m2，除尘系统收集尘回用于生产，废水性漆滤布由环卫定期清运，废水性漆桶厂家回收; 《一般工业固体废≥≥物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单; /. 过滤; 滤布. 原料包装; 废原料桶、废原料包装袋; 依托现有危废暂存间1座17m2，定期交由资质单位处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单; /. 废气治理系统; 废UV灯管. 废活性炭. 4; 噪声; 分散机、砂磨机等设备运行; 噪声; 厂房密闭隔音、距离衰减; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 60dB（A）. 5; 环保管理设施; 根据当地政府要求，安装有机废气在线监控装置，并与环保局联网。根据管理部门要求，安装工业企业用电量监控系统。; 依托现有工程VOCs在线监控设备，并与环保局联网。根据管理部门要求，安装工业企业用电量监控系统及视频监控设备。.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染 物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 投料 | 粉尘 | 过滤、灌装工序设置密闭车间，采用管道负压收集，在每个设备上方加装集气罩，真空上料机与调漆缸分别连接有废气收集管道，研磨车间产生的粉尘与有机废气采用1套脉冲式袋式除尘器+UV光解+活性炭吸附罐治理，调漆车间产生的有机废气采用1套UV光解+活性炭吸附罐治理，两车间废气治理后，尾气经1根15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其它工业企业 |
|  | 投料、混合、研磨、分散、调色、过滤、灌装等工序 | 非甲烷总烃 |  | 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2涂料制造、油墨及类似产品制造，《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）文要求的有机化工行业 |
| 水 污 染 物 | 分散机、砂磨机、调漆缸清洗 | 水性漆 | 设备清洗废水、废滤布清洗废水全部回用于生产配料，不外排 | 可行 |
|  | 废滤布清洗 | 水性漆 |  |  |
| 固 体 废 物 | 脉冲式袋式除尘器 | 除尘系统收集尘 | 设一般固废暂存间，除尘系统收集尘回用于生产 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单 |
|  | 过滤 | 滤布 |  |  |
|  | 原料包装 | 废原料桶、废原料包装袋 | 依托现有项目危废暂存间，定期交由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单 |
|  | 废气治理系统 | 废UV灯管、废活性炭 |  |  |
| 噪 声 | 营运期主要噪声设备为分散机、砂磨机等生产设备，经厂房密闭隔音、距离衰减治理后，各厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区昼间60dB(A)的标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： / |  |  |  |  |

建议与结论

一、结论 1、本项目符合国家产业政策要求 经查阅《产业结构调整指导目录2019年本》，本项目为水性工业涂料生产项目，属于目录中的鼓励类第十一条石化化工第7款，符合国家产业政策。本项目已在新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局备案，项目代码为2019-410773 -26-03 -037839。 2、选址可行性分析 项目厂址位于新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇南香山村村南600米，平原城乡一体化示范区土地利用总体规划图显示，本项目所在地属于建设用地，符合平原城乡一体化示范区土地利用总体规划。评价认为，厂址可行。 3、项目营运过程中产生的各项污染物均采取了有效的处置措施，可以满足相应的排放标准要求 （一）、废气： 本项目废气污染物主要为投料工序产生的投料粉尘（碳黑尘、染料尘）、投料、混合、研磨、分散、调色、过滤、灌装等工序产生的非甲烷总烃。 本项目采用真空上料机投料，在真空上料机与调漆缸内会产生粉尘，液态原料投料、混合、研磨、分散、调色、过滤、灌装等过程中会有非甲烷总烃产生。评价提出：调漆车间、研磨车间各设置1套废气处理装置，过滤、灌装工序设置密闭车间，采用管道负压收集，在每个设备上方加装集气罩，真空上料机与调漆缸分别连接有废气收集管道，研磨车间产生的粉尘与有机废气采用1套脉冲式袋式除尘器+UV光解+活性炭吸附罐治理，调漆车间产生的有机废气采用1套UV光解+活性炭吸附罐治理，两车间废气治理后，尾气经1根15m高排气筒排放。 经过预测，本项目研磨车间颗粒物有组织排放量为0.0018t/a，排放速率为0.003kg/h（投料过程年工作280天，每天2小时），排放浓度为0.5mg/m3。研磨车间颗粒物（碳黑尘、染料尘）有组织排放能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级碳黑尘、染料尘排放浓度18mg/m3、排放速率0.51kg/h（15m）的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其它工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。调漆车间、研磨车间非甲烷总烃有组织排放量共计0.0164t/a，排放速率为0.007kg/h（年工作280天，每天8小时），排放浓度为1.0mg/m3。非甲烷总烃有组织排放能满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2涂料制造、油墨及类似产品制造：非甲烷总烃60mg/m3，处理效率不低于80%的排放限值要求。 生产过程中全厂颗粒物的无组织排放量共为0.0019t/a，排放速率为0.003kg/h；非甲烷总烃的无组织排放量共为0.0067t/a，排放速率为0.003kg/h。无组织颗粒物（碳黑尘、染料尘）能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2颗粒物厂界无组织1.0mg/m3的要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3的限值要求；无组织非甲烷总烃能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0 mg/m3的要求。 （二）、废水： 本项目废水主要为设备冷却循环水、设备清洗废水、废滤布清洗废水。设备冷却循环水排入冷却循环水池，循环使用，定期补充，不向外排放；设备清洗废水、废滤布清洗废水全部回用于生产配料，不外排。 本项目员工从现有项目调剂，不新增员工，无新增生活污水产生。 （三）、噪声： 本项目高噪声设备主要为分散机、砂磨机等，源强约为75-85dB（A），经厂房隔音以及距离衰减后，预测各厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)的要求。 （四）、固废： 本项目固废为生产过程中产生的一般固废和危险固废，一般固废为除尘系统收集的粉尘，过滤产生的废水性漆滤布，危险固废为由于原料消耗产生的废原料桶、废原料包装袋。活性炭吸附罐定期更换的废活性炭，UV光氧催化装置定期更换的废灯管。治理措施为：除尘系统收集的粉尘等一般固废在一般固废暂存间临时堆放，除尘系统收集的粉尘回用于生产，废水性漆滤布由环卫定期清运；废原料桶、废原料包装袋、废活性炭、废灯管等危险废物在现有危废暂存间内暂存，定期交由有资质单位处置。 4、总量控制标准 根据《新乡市建设项目新增总量指标替代管理指导意见（试行）》规定，本指导意见所指主要污染物为：化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、颗粒物（TSP）、挥发性有机物（VOCs），根据本指导意见第七条规定，建设项目新增主要污染物排放总量指标均实行减量替代。本项目为技改项目，建设单位采取以新带老整改措施，在磨漆、调漆车间投料、分散、研磨、调漆、过滤和灌装等工序废气2套治理措施UV光催化氧化设备后分别加装1套活性炭吸附设备，在磨漆车间1套UV光催化氧化设备前加装1套脉冲式袋式除尘器。 本项目完成后全厂排放增减量为COD0t/a、NH3-N0t/a、SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物-0.0278t/a、VOCs-0.1536t/a。 本项目污染物排放量为COD0t/a、NH3-N0t/a、SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物0.0018t/a、VOCs0.0164t/a。 本项目完成后全厂污染物排放总量控制指标为：COD0t/a、NH3-N0t/a、SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物0.0018t/a、VOCs0.0164t/a。 根据《新乡市建设项目新增总量指标替代管理指导意见（试行）》及《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020），本项目不新增总量控制指标，全厂污染物排放量不增加，不需进行区域削减替代。 5、环保投资 项目环保投资21万元。其中8万元用于废气处理；2万元用于噪声治理；1万元用于固废治理。环保投资占总投资的4.2％。 二、建议 （1）建设单位应严格落实环保资金，确保各种污染物的达标排放。 （2）加强环境保护机构建设，健全环保规章制度，加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。 （3）如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动，应向有关部门及时申报。 三、总结论 河南永华涂料科技有限公司年产1500吨水性工业涂料项目，符合国家相关产业政策要求。厂址所在地符合当地规划要求，选址可行。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。从环保角度分析，该项目可行。 河南科瑞达环保科技有限公司 2020.8

预审意见： 公章 经办人：年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人：年月日

审批意见： 公章 经办人：年月日

注释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 立项批准文件 附件3 其他与环评有关的行政管理文件 附图一 项目地理位置图 附图二 项目在平原城乡一体化示范区土地利用总体规划（2010-2020）图上的位置 附图三 项目平面布置图 附图四 项目卫生防护距离图 附图五 项目与师寨镇师寨水厂地下水井群一级保护区保护区位置关系图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声环境专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。