建设项目基本概况

| 项目名称 | 河南泰鑫焱建材有限公司新型环保透水砖与预制构件项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南泰鑫焱建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 尹超410725198302274516 |  |  | 联系人 | 尹超 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡新阳村工业区 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18236110333 |  | 传真 | - | 邮政编码 | 453000 |  |
| 建设地点 | 新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡新阳村工业区 厂址中心坐标：东经113.701801、北纬35.018891 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡市平原城乡一体化示范区发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 2020-410773-30-03-049555 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代号 | C3021水泥制品制造 C3022砼结构构件制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 11333.33 |  |  | 绿化面积(平方米) | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 420 | 其中：环保投资（万元） |  | 44 | 环保投资占 总投资比例 |  | 10.5% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 预期投产日期 | 2020年12月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 根据市场需求，河南泰鑫焱建材有限公司在新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡新阳村工业区拟投资420万元建设河南泰鑫焱建材有限公司新型环保透水砖与预制构件项目。 该项目已于2020年6月08日由新乡市平原城乡一体化示范区发展和改革委员会备案，项目代码为2020-410773-30-03-049555（附件2）。该项目占地属于建设用地，符合祝楼乡镇规划、土地利用总体规划及产业布局规划（附件3）。项目设备及产品均未被列入《产业结构调整指导目录》（2019年本）规定的限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。根据现场勘查，本项目未开工建设，不存在未批先建违法行为。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条列》（国务院令第253号），该项目需要进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）和《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号），该项目属于 “十九、非金属矿物制品业、50砼结构构件制造、商品混凝土加工”中的“全部”，应环境影响编制报告表。 2020年7月，河南泰鑫焱建材有限公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作（见附件1）。接受委托后，我公司技术人员对工程所在区域环境进行调查，对项目建设的环境影响及厂址选择的合理性进行分析，并提出合理可行的对策措施，编制完成了本环境影响报告表。本次评价对象为“河南泰鑫焱建材有限公司新型环保透水砖与预制构件项目”，项目基本情况见表1-1。 表1-1 项目基本情况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 河南泰鑫焱建材有限公司新型环保透水砖与预制构件项目. 2; 建设性质; 新建. 3; 建设单位; 河南泰鑫焱建材有限公司. 4; 项目规模; 年产50万平方米透水砖与预制构件. 5; 占地面积; 11333.33m2. 6; 项目投资; 420万元. 7; 劳动定员; 劳动定员：项目劳动定员10人，均不在厂区食宿. 8; 工作制度; 年有效工作日300天，实行单班制，每班8小时. 二、产业政策相符性分析 经查国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目设备、产品及规模均不在限制类和淘汰类的范畴，为允许类；项目不在《限制用地项目目录（2012年本）和《禁止用地项目目录（2012年本》的限制、禁止用地项目目录之列；且本项目工艺装备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之列。 本项目已取得新乡市平原城乡一体化示范区发展和改革委员会备案（项目代码：2020-410773-30-03-049555，备案确认书见附件2），因此本项目的建设符合国家的产业政策。项目建设情况与备案相符性详见表1-2。 表1-2 项目建设情况与备案相符性 类别; 备案内容; 项目建设内容; 相符性. 项目名称; 河南泰鑫焱建材有限公司新型环保透水砖与预制构件项目; 河南泰鑫焱建材有限公司新型环保透水砖与预制构件项目; 相符. 投资; 420万元; 420万元; 相符. 工艺; 配料-搅拌-成模-晾晒-打包; 配料-搅拌-成模-晾晒-打包; 相符. 主要设备; 配料机、搅拌机、制砖机; 配料机、搅拌机、制砖机; 相符. 建设内容; 厂区占地11333.33平方米，建筑面积2000平方米; 厂区占地11333.33平方米，建筑面积2000平方米; 相符. 项目建设内容与备案相符。 三、相关规划相符性分析 本项目厂址位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡新阳村工业区，所占地块属于建设用地，符合祝楼乡土地利用规划、产业布局规划和乡镇规划（见附件3）。 四、建设项目概况 4.1项目建设地点及周围环境状况 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡新阳村工业区，项目占地11333.33m2。北侧、西侧和东侧为农田，南侧为河南省农科院种子研究基地。距离最近的敏感点为西北侧740m的蒙城村。距离最近的河流为项目北侧450m的文岩渠。 项目地理位置图见附图1，项目周边环境示意图见附图2。 4.2 产品方案 本项目产品为环保透水砖和预制构件，工程产品详见下表所示。 表1-3 项目产品方案一览表 名称; 规格; 年产量. 环保透水砖; 砖型大小在 90×115mm至150×300mm 之间，厚度为 60mm; 20万平方米/年. 预制构件; 大小在 3.8×0.5m至4.2×0.6m 之间，厚度为 0.12-0.15m; 30万平方米/年. 4.3本项目组成及建设内容 本项目基本情况见表1-4。 表1-4 项目主要设施一览表 项目类别; 名称; 设施内容; 备注. 主体工程; 1#生产车间; 轻钢结构，建筑面积500m2，透水砖生产车间; 新建. 2#生产车间; 轻钢结构，建筑面积500m2，预制构件生产车间; 新建. 原料库; 轻钢结构，建筑面积900m2，大沙、石子、钢筋等原料的暂存区; 新建. 办公室; 砖混结构，建筑面积100m2，主要进行行政办公; 新建. 公用工程; 供水; 厂区自备井供水; 新建. 供电; 当地电业部门供电; 新建. 环保工程; # 水泥料仓废气; 袋式除尘器+15m高排气筒（①号）; 新建. 上料废气; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（②号）. 焊接废气; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（③号）. 无组织废气; 物料堆存、卸料过程; 所有块状物料进库存放、粉状物料用筒仓存放，禁止露天堆存，库内安装喷雾抑尘装置；车间、原料库四面密闭，通道口安装自动感应门，无车辆出入时将门关闭；皮带输送机进行密闭送料；除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭；厂内道路硬化，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化，并定期对厂区道路洒水清扫；企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗；原料区设置全封闭坑位，上料时由自卸车汽车将大沙河石子推至坑位，由皮带输送机输送至搅拌机。; 新建. 生产过程未收集到的; 新建. 车辆运输; 新建. 废水治理; 生活污水; 化粪池处理后，定期清运; 新建. 车辆清洗废水; 经沉淀池沉淀后，循环利用，不外排; 新建. 搅拌机清洗废水; 新建. 噪声治理; 基础减振、厂房隔声、距离衰减; 新建. 固废治理; 一般固体废物; 一般固废暂存间（50m2）; 新建. 危险废物; 危废暂存间（5m2）; 有资质单位处置; 新建. 职工生活; 生活垃圾; 垃圾箱、垃圾袋; 由环卫部门定期清运; 新建. 环境管理; 在各产污点、厂区进出口及车间进出口安装视频监控，按照要求安装门禁监控系统，并与市监控平台联网。; 新建. 4.4主要设备 项目生产设备主要有配料机、搅拌机、制砖机等。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目所用设备均未列入限制类、淘汰类。 工程主要设备名称、型号及数量详见一览表1-5所示。 表1-5 工程生产设备一览表 产品名称; 序号; 设备名称; 设备型号; 数量（台/套）; 备 注. 透水砖; 1; 配料机; 1200; 1; /. 2; 搅拌机; S500; 1; /. 3; 制砖机; 8型; 1; /. 4; 模具; /; 100; /. 预制构件; 5; 配料机; 1200; 3; /. 6; 搅拌机; S500; 3; /. 7; 起重机; QD12.5T-28.5; 3; /. 8; 轨道; 24KG; 1000m; /. 9; 模具; -; 3000; /. 10; 切断机; -; 3; /. 11; 点焊机; -; 3; /. 共用; 12; 叉车; 30; 2; /. 13; 铲车; 3.5; 2; /. 14; 水泥仓; 40T; 4; 高6m. 15; 皮带输送机; 8米双层输送带; 8; /. 16; 螺旋输送机; -; 4; /. 17; 电子秤; -; 4; -. 设备先进性： 项目所使用的设备均为自动化程度较高的设备，生产设备的密闭性较高，输送系统均为密闭的自动化输送系统且具有一定的负压抽吸功能。原辅材料的配料采用自动化程度较高的配料计量系统，项目生产设备清洁水平较高。 铲车和叉车等工程车辆产生的废物由汽修公司回收。 4.5工程原辅材料及能源消耗 工程主要原辅材料及能源消耗情况详见表1-6。 表1-6 工程主要原辅材料及能源消耗一览表 类别; 名称; 总消耗量; 来源. 原辅 材料; 水泥; 30000吨/年; 外购，6m高水泥仓储存. 钢筋; 2000吨/年; 外购，汽车运输. 石子; 10000吨/年; 外购，原料区堆存，粒径（10mm～20mm）. 大沙; 8000吨/年; 外购，原料区堆存，含土量5%. 透水剂; 5吨/年; 外购，桶装，25kg/桶. 水性脱模剂; 0.1吨/年; 外购，桶装，25kg/桶. 颜料; 10吨/年; 外购，桶装，50kg/桶. 减水剂; 5吨/年; 外购，桶装，50kg/桶. 润滑油; 0.02吨/年; 设备维护. 能源 消耗; 水; 4617m3/a; 厂区自备水井提供. 电; 50万kwh/年; 当地供电部门. 注：参照《产业结构调整指导目录（2019年本）》第三类淘汰类中的“八、建材、26非烧结、非蒸压粉煤灰砖生产线”，粉煤灰砖属于淘汰类，本项目生产过程中不使用粉煤灰。 理化性质 水性脱模剂：脱模剂是一种介于模具和成品之间的功能性物质。是一种用在两个彼此易于粘着的物体表面的一个界面涂层，它可使物体表面易于脱离、光滑及洁净。本项目使用的脱模剂主要成分为10%~15%乳化蜡液、15%~20%甲基硅油乳液、5%~8%改性硅油乳液、50%~55%去离子水、4.5%~6%乳化剂、0.5%~1%添加剂、0.3%~0.5%防腐剂。 透水剂：又称“胶结料”，是水泥制品中必不可少的外加剂，其主要作用是通过聚合物在水泥中的交联而大幅度提高骨料间的“点粘接”强度，同时起到润滑、缓凝和改善水泥施工性的作用。还有效地提高了混合料的包裹力和塑化性能，更有利于大面积快速铺摊作业，提高施工效率，节约成本。主要成分为30%温塑剂粉剂、5%稠化剂、5%添加剂、20%匀质保温板母料、40%增强剂。 减水剂：一种在维持混凝土坍落度基本不变的条件下，能减少拌合用水量的混凝土外加剂。大多属于阴离子表面活性剂。加入混凝土拌合物后对水泥颗粒有分散作用，能改善其工作性，减少单位用水量，改善混凝土拌合物的流动性，起到节约水泥的作用。 4.6劳动定员及工作时间 劳动定员：劳动定员为10人，均不在厂区内食宿； 工作制度：工作制度采用一班制，每班8小时，年有效工作日300天，夜间不生产。 4.7 公用工程 （1）供电系统 本项目用电由当地电力部门统一提供，工厂低压配电系统采用TN-S系统，变压器中性点直接接地，接地电阻不大于4Ω，中性线进入车间前进行重复接地，接地电阻不大于10Ω。各车间进线配电装置处均设过电压保护器，并设等电位连接。 （2）给水 项目用水由厂区自备井统一供给，自来水用量为4617t/a，主要用于职工生活用水、车辆清洗用水、配料用水、喷洒用水和搅拌机清洗用水。 （3）排水 项目生产过程中车辆清洗用水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后定期清运。 五、本项目与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）对比分析 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡新阳村工业区，属于水泥制品制造，本项目与三年行动方案相关内容对比情况见下表。 表1-7 本项目与三年行动方案对比表 类别; 综合治理要求; 项目情况; 符合性. 二、坚决打赢蓝天保卫战：（二）产业结构优化工程; 10.加快化解过剩产能：全面贯彻落实国家、省更新的《产业结构调整指导目录》和过剩产能淘汰标准，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，全面淘汰不达标的落后、过剩产能和企业。; 经对照《产业结构调整指导目录》，本项目不属于限制和淘汰类，属于允许类。; 符合. 23.加强道路扬尘综合整治; 加大对运输渣土、煤炭、大沙石、土方、灰浆等散装、流体物料等易扬尘车辆的监管执法力度，严格落实车身冲洗和车厢严密遮盖等环保措施，严厉查处车辆抛洒、不覆盖或覆盖不严等行为。同时，各县（市、区）政府、管委会严格按照属地管理职责，对国省干线道路沿线未硬化的企业、商铺、住宅门口及交叉路口依法依规予以取缔或硬化处理，减少车辆带泥上路。（市城管局牵头，市住建委、交通局、公路局、公安局参与，各县(市、区)人民政府、管委会负责落实）; 项目运输车辆密闭覆盖；出入口应设置固定式车辆自动清洗设备，设置冲洗槽和沉淀池，匀速慢行，减少颠簸; 符合. 25.强化工业料堆场扬尘整治; 加大各工业企业料场堆场监督检查力度，督促企业严格落实各项抑尘措施。火电、钢铁、建材、有色等行业和锅炉等企业料堆场无组织实现规范管理，按照“场地硬化、流体进库、密闭传输、湿法装卸、车辆冲洗”的标准，对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、大沙土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。; 要求厂区原料堆场无组织实现规范管理，严格按照“场地硬化、流体进库、密闭传输、湿法装卸、车辆冲洗”的要求实施。; 符合. 六、与《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办[2020]10号）相符性分析 表1-8 与新环攻坚办[2020]10号的对照分析 主要任务; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 5.严格新建项目准入管理; 全市原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对水泥、玻璃等行业严格落实国家、省、市有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。; 本项目属于水泥制品制造和砼结构构件制造。; 不涉及. 6.加快排污许可管理; 深入实施固定污染源排污许可清理整顿工作，全面摸清2017-2019年排污许可证核发的重点行业排污单位情况，核准固定污染源底数，清理无证排污单位，实行登记管理，做到应发尽发。2020年底前，所有固定污染源全部纳入排污许可管理。严格依证监管，规范排污行为，加大执法处罚力度，对无证排污单位，依法严厉查处。; 本项目属于新建项目，待建成后投产前，根据要求及时申请办理排污许可证。; 相符. 37.强化设施运行管理; 健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年; 根据要求制定操作规程和管理台账，保存期限不少于三年。; 相符. 由上表可知，本项目符合新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办[2020]10号）的相关规定。 七、河南省生态环境厅关于印发《河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》豫环文（2019）84号文对照分析见下表 表1-9 与豫环文（2019）84号文的对照分析 类别; 要求; 本项目内容; 相符性. （一）料场密闭治理。; 1、所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。2、密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。3、车间、原料库四面密闭，通道口安装自动感应门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆通过时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。4、所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。5、每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。6、库内安装固定的喷干雾装置抑尘装置。; 本项目所有块状物料进库存放、粉状物料用筒仓存放，禁止露天堆存，库内安装喷雾抑尘装置；车间、原料库四面密闭，通道口安装自动感应门，无车辆出入时将门关闭；皮带输送机进行密闭送料；除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭；厂内道路硬化，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化，并定期对厂区道路洒水清扫；企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严格按照要求执行。; 相符. （二）物料输送环节治理; 1、散装物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。2、皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。3、运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。4、除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 本项目散装物料采用封闭式输送方式，皮带输送机为密闭式，且两端均与其他工序密闭连接；石子、大沙子采用汽运至厂区，在密闭厂区内卸料，并采取雾炮抑尘，运输车辆采用篷布遮盖运输，最高点不超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘低于槽帮上缘10厘米，不在厂区内露天转运散状物料。; 相符. （三）生产环节治理; 1、上料口半封闭并安装除尘设施。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施。2、其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓并配备完备的废气收集和处理系统；生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统。; 水泥筒仓安装脉冲式袋式除尘器，产生的粉尘经脉冲式袋式除尘器处理后，尾气通过高于仓顶3m的排气筒（总高度不低于15m）排放；焊接工序设置在固定区域，焊接工序前方设置三面密闭收集装置，颗粒物经集气罩收集，引入袋式除尘器治理后，尾气通过15m高排气筒排放；上料工序安装集气罩进行粉尘收集，收集后的粉尘由管道通入袋式除尘器处理，治理后的尾气通过1根15m高排气筒有组织排放。配料机、搅拌机进出料口进行密闭连接；皮带输送机进行密闭送料；皮带输送机出料口与搅拌机进料口密闭连接，搅拌机搅拌过程密闭搅拌。; 相符. （四）厂区、车辆治理。; 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。2、对厂区道路定期洒水清扫。3、企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 厂区道路硬化，无裸露空地，闲置裸露空地绿化；定期对厂区道路洒水清扫，厂区门口配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，并设有沉淀池回用。; 相符. 由上表可知，本项目符合《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》豫环文（2019）84号文中《混凝土搅拌站等建材行业无组织排放治理标准》的相关规定。 - 八、与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电监控系统的通知》（新环（2019）154号）（以下简称《通知》）相符性分析 - 表1-10 项目与《通知》相符性分析 类别; 《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电监控系统的通知》（新环（2019）154号）; 企业建设情况; 对比结论. 用电监控部署的意义; 实现生产设施和治污设施用电实时监控，真实掌握企业生产状况，判断企业停产、限产的措施落实和企业错峰生产要求执行情况; 本项目建设过程中在厂区总电源控制室、生产设施供电装置、污染治理设施供电装置处安装满足监控需要数量的用电监控终端，并在日常生产过程中负责用电监控系统的运行维护，积极配合安装监控工作; 符合. 安装范围; 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染物治理设施必须安装用电监控系统终端. 九、本项目与《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于加快推进秋冬季期间运输管控工作的通知》（以下简称《通知》）的对比分析 表1-11 与《通知》的对比分析一览表 《通知》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否符 合要求. 三、逐步扩大门禁监控系统安装范围; 各县（市、区）结合实际，在《新乡市重点用车企业清单》基础上，对其他日进出车辆10辆次以上的大宗物料运输类企业，特别是仓储运输、化学原料制造、矿山（含煤矿）、洗煤厂、城市物流配送企业、邮政等单位，或者其所属车辆需要长时间在城市建成区内频繁行驶的重点行业企业进行认真梳理排查，确定需要补充安装监控门禁系统企业，2019年12月10日前，完成上述行业企业筛查并补充完善《新乡市重点用车企业清单》，2019年12月30日前，完成筛查补充企业门禁系统安装任务。; 本项目不属于仓储运输、化学原料制造、矿山（含煤矿）、洗煤厂、城市物流配送企业、邮政等单位，但属于建材行业且日进出车辆大于10辆次，需要安装企业门禁系统; 属于安装范围. 由上表可知，本项目属于《通知》中所列出的需要安装企业门禁系统的企业。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： # 本项目为新建项目，无原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 新乡市平原示范区（原平原新区）位于黄河大桥以北，与郑州一河之隔，三桥相连，互为呼应。新区空间战略发展规划面积188平方公里，发展控制规划面积50平方公里，起步区规划面积30平方公里。平原新区不同于其他地方的产业聚集区或经济开发区，而是一座城市新区，是一座产城融合、具有统筹城乡发展功能的复合型城区。省政府在批复的《平原新区总体规划》中，把新区功能定位为“四区一中心”。即：新乡市农业现代化、工业化、城镇化“三化”协调发展先导区，郑州、新乡两个中心城市的新型卫星城区、城乡统筹发展先行区，对外开放示范区，全省现代农业示范和科技成果孵化中心。 本项目选址位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡新阳村工业区，具体地理位置见附图1。 2、地质地貌 新乡市平原示范区地处华北大平原的南端，黄河下游，系黄淮海平原的组成部分，地貌类型原为黄河故道，沙丘密布，地势总体上自南向北，由西向东倾斜，海拔高程由100.99m逐步降为71.84m，规划区内地势比较平坦。地层为第四纪黄河冲积物，按其土质特征及物理力学性质差异将本场地土划分为6个工程地质单元层，根据《中国地震烈度区划图》查得，规划区抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.2g，设计地震分组为第一组。 本项目所在地势平坦，无不良地质影响，从地貌来说建设条件较好。 3、气候气象 平原示范区地处黄河流域下游，属暖温带季风气候，四季的特点是：春季干旱风沙多，夏季炎热雨集中，秋季光足温差大，冬季干冷季节长。年平均气温14.4℃，全年无霜期224d，全年日照1938h，灌区冬春盛行东北、西北风，夏秋盛行东南风、南风，年平均风速为3.4m/s，瞬时最大风速为24m/s。由于年季变率较大，旱涝交际出现，但旱多于涝，雨量多集中在6～9月份，占全年降雨量的71%左右。 4、水资源 （1）地表水 平原示范区属黄河流域，地处天然渠和文岩渠发源地，区内河流均为人工引黄灌溉沟渠。 天然渠：发源于祝楼南部的背河洼地，平行于黄河大堤，自西向东至梁寨出境，全长59km，常年排泄地下水和汛期洪水。天然渠水系主要包括天然一支、天然二支、福利庄排、顺堤排四支流河道。流经县域全长58.6公里，流域面积925.5平方公里。 文岩渠：源于祝楼村南，往东北行至韩庄出境，境内渠长36km，主要为排涝渠道，也兼做引黄灌溉之用。 引黄灌溉渠道：平原示范区现有3个引黄堤闸，6个引水口门，灌区内渠道纵横，干支引水渠274条，总长约775km，引黄能力可达88m3/s，年最大引水量可达6亿m3。 新一干渠：为新乡市第五水厂饮用水渠，自黄河取水口取水，送入福宁集中岳蓄水池，作为饮用水源。 该项目生活污水经化粪池处理后定期清运，搅拌机清洗废水和车辆清洗废水循环使用不外排，对周围地表水环境影响较小。 （2）地下水 平原新区范围的整体地面高程低于黄河河床标高程，黄河浸润，渗透补给，使得规划区水位埋藏较浅，南部2～4m，北部4～6m，背河洼地雨季常接近地表。由于平原新区地表为第四系松散岩层所覆盖，地表在黄河冲击发育之前，下伏为新生代湖生代湖相沉积物质，巨厚的粘土、亚粘土层形成了良好的不透水隔层。同时由于黄河的发育兴盛，其上又堆积了巨厚的松散、半松散物质，为地下水的贮存提供了良好的空间条件。潜水含水层底板埋藏在地表下40m左右。 5、植被与生物多样性 该地区的土壤分两大类：潮土和风沙土。潮土类土壤面积所占比例较大，分布在全县各个乡、镇。其地势平坦、土层深厚，土质偏碱性，适宜多种农作物、林木和其他植物。区域内植被多为农作物栽培植被片，成片林植被分布在故道沙区。其余植被系统为人工植被，人工栽培的杨类、旱柳与农作物组成的大面积的人工农田林网。 经现场勘查，项目区域内未发现珍稀、濒危野生动物，当地的陆生动物主要为适应农业及灌草丛生活的种类，属于广布性物种。 6、与新环[2015]342号文相符性分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见下表2-1。 表2-1 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡新阳村工业区; 属于. 限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止开发区：河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区、太行山猕猴自然保护区、河南省新乡凤凰山省级森林公园; 不属于. 新乡市集中水源地保护区; 平原新区丽华水厂地下水井群（共21眼井）一级保护区范围：Q1—K1、Q6—K6、Q7—K7、Q8—K8、Q9—K9、Q10—K10、Q12—K12、Q13—K13、Q14—K14、Q15—K15各组井群外包线内及外围100米的区域;K5取水井外围100米的区域;各取水井至水厂的输水管线两侧各5米的区域。二级保护区范围：一级保护区外,Q6～Q10取水井外围550米外公切线、南至黄河大堤北岸、北至郑焦高速公路的区域,Q12～Q15取水井外围550米外公切线、南至郑焦高速公路、北至310省道的区域;Q1取水井外围500米、北至310省道的区域。 祝楼乡祝楼村地下水型水源地（共2眼井）一级保护区：水厂厂区所包含的区域（1号、2号取水井）。; 项目厂址距离城乡一体化示范区水厂（丽华水厂）约3.7km，不在其保护区范围内；项目厂址距离祝楼乡祝楼村地下水型水源地约2.8km，不在其保护区范围内。; 不在保护区范围内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）; 不属于. 工业项目分类清单; 二类工业项目：非金属矿采选及制品制造（不含水泥制造、建筑及卫生陶瓷、石墨、碳素制品）; 本项目属于水泥制品制造和砼结构构件制造; 属于. 由上表可知，本项目厂址位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡新阳村工业区，属于新乡市主体功能区的重点开发区域。对照新环[2015]342号文，本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区，属于分类准入政策中的城市人居功能区，根据文件要求，参照城市人居功能区的环境准入政策执行。与城市人居功能区的环境准入政策要求相符性分析见表2-2。 表2-2 项目与城市人居功能区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 环境准入政策; 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。; 本项目为属于水泥制品制造和砼结构构件制造项目; 本项目不在豁免名录内. 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的城市基础设施、交通设施、房地产、社会事业与服务业的项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目为属于水泥制品制造和砼结构构件制造; 本项目应编制环境影响报告表. 3.严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业项目和排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等影响人居环境安全的二类工业项目。; 本项目为属于水泥制品制造和砼结构构件制造，不属于排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等影响人居环境安全的二类工业项目。; 本项目不属于不予审批的项目. 4.从严掌握准入标准。其他建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平，废水须进入区域集中式污水处理厂处理，废气污染物排放执行国家大气污染物特别排放限值。; 本项目为属于水泥制品制造和砼结构构件制造项目，该项目生活污水经化粪池处理后定期清运，搅拌机清洗废水和车辆清洗废水循环使用不外排。; 符合环境准入条件. 由上表可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 7、饮用水源保护区规划 平原城乡一体化示范区县城供水水源保护区 根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》豫政办〔2013〕107号，平原城乡一体化示范区县城供水水厂（丽华水厂）位于城乡一体化示范区县城秦岭路与长江大道交叉口南200米，其水源地共21眼水井。该水源划分二级保护区，保护区划分情况如下： 一级保护区范围：Q1—K1、Q6—K6、Q7—K7、Q8—K8、Q9—K9、Q10—K10、Q12—K12、Q13—K13、Q14—K14、Q15—K15各组井群外包线内及外围100米的区域;K5取水井外围100米的区域;各取水井至水厂的输水管线两侧各5米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外,Q6～Q10取水井外围550米外公切线、南至黄河大堤北岸、北至郑焦高速公路的区域,Q12～Q15取水井外围550米外公切线、南至郑焦高速公路、北至310省道的区域;Q1取水井外围500米、北至310省道的区域。 项目厂址距离城乡一体化示范区水厂（丽华水厂）约3.7km，不在其保护区范围内。 # 乡镇饮用水源地保护区 # 祝楼乡祝楼村地下水型水源地（共2眼井）一级保护区：水厂厂区所包含的区域（1号、2号取水井）。 # 项目厂址距离祝楼乡祝楼村地下水型水源地约2.8km，不在其保护区范围内。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、土壤环境、生态环境等） 一、环境空气质量状况 （1）项目所在区域达标判断 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准。根据新乡市环保局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，2019年，新乡市颗粒物PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%；气态污染物SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。2019年，新乡市环境空气优、良天数204天，优、良天数比例55.9%；去年同期，优、良天数177天，优、良天数比例51.8%；同比优、良天数增加27天，上升4.1个百分点。 区域空气质量现状数据如下表所示。 表3-1 区域空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准限值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 26.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144.3; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 160; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2080; 4000; 0.52; 达标. O3; 第90百分位浓度; 178; 160; 111.3; 超标. 由上表可知，NO2、PM10、PM2.5、O3均不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其2018年修改单二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域属于未达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 二、水环境质量状况 项目所在区域纳污水体为文岩渠，水体功能类别为V类标准。本次评价选取封丘王堤断面作为地表水监测断面，数据采用新乡市环保局发布的《新乡市2019年环境质量年报》。数据统计见表3-2。 表3-2 地表水环境质量监测结果 单位：mg/L 监测断面; COD; NH3-N; TP. 封丘王堤断面; 13.3; 0.15; 0.048. V类标准值; ≤ 40mg/L; ≤ 2.0mg/L; ≤ 0.4mg/L. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，COD、NH3-N和TP浓度值均可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准要求，本项目所在区域地表水环境质量现状良好。 三、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域应属于2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准：［昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB（A）］。本项目所在区域厂界声环境质量现状的监测结果见表3-3。 表3-3 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 序号; 监测点; 昼间; 夜间; 执行标准. 1; 东厂界; 52.3; 43.2; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 2; 南厂界; 52.7; 43.8. 3; 西厂界; 54.4; 44.8. 4; 北厂界; 53.5; 44.3. 上表可以看出，项目各厂界噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，表明项目所在区域声环境质量现状较好。 四、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目委托河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司于2020年7月24日在该厂区内进行了土壤监测，在厂区占地范围内共设置了3个土壤监测点位（3个表层样点），采用深度为0~20cm。检测报告见附件，土壤理化性质调查情况见表3-4、土壤环境质量检测结果见表3-5、3-6。 土壤理化性质见下表。 表3-4 土壤理化性质一览表 采样时间; 2020.7.24. 采样点位; 厂址东侧、厂址西侧、厂址南. 采样深度; 0-0.2m. 经纬度; E113°41′49″ N35°0′59″. 样品描述; 黄色、中壤土、湿、少根系. 大沙砾含量; 2%. 阳离子交换量; 13.5. 氧化还原电位; 230. 饱和导水率（cm/s）; 7.32×10-4. 土壤容重（kg/m3）; 0.67. 孔隙度; 75%. 表3-5 土壤检测结果一览表 检测项目; 检测结果. 检测点位（厂址东侧）. 0-0.2m. pH; 8.33. 砷（mg/kg）; 10.6. 镉（mg/kg）; 0.11. 六价铬（mg/kg）; 未检出. 铜（mg/kg）; 21. 铅（mg/kg）; 29.1. 汞（mg/kg）; 0.025. 镍（mg/kg）; 36. 四氯化碳（μg/kg）; 未检出. 氯仿（μg/kg）; 未检出. 氯甲烷（μg/kg）; 未检出. 1，1-二氯乙烷（μg/kg）; 未检出. 1，2-二氯乙烷（μg/kg）; 未检出. 1，1-二氯乙烯（μg/kg）; 未检出. 顺-1，2-二氯乙烯（μg/kg）; 未检出. 反-1，2-二氯乙烯（μg/kg）; 未检出. 二氯甲烷（μg/kg）; 未检出. 1，2-二氯丙烷（μg/kg）; 未检出. 1，1，1，2-四氯乙烷（μg/kg）; 未检出. 1，1，2，2-四氯乙烷（μg/kg）; 未检出. 四氯乙烯（μg/kg）; 未检出. 1，1，1-三氯乙烷（μg/kg）; 未检出. 1，1，2-三氯乙烷（μg/kg）; 未检出. 三氯乙烯（μg/kg）; 未检出. 1，2，3-三氯丙烷（μg/kg）; 未检出. 氯乙烯（μg/kg）; 未检出. 苯（μg/kg）; 未检出. 氯苯（μg/kg）; 未检出. 1，2-二氯苯（μg/kg）; 未检出. 1，4-二氯苯（μg/kg）; 未检出. 乙苯（μg/kg）; 未检出. 苯乙烯（μg/kg）; 未检出. 甲苯（μg/kg）; 未检出. 间-二甲苯+对-二甲苯（μg/kg）; 未检出. 邻-二甲苯（μg/kg）; 未检出. 硝基苯（mg/kg）; 未检出. 苯胺（mg/kg）; 未检出. 2-氯酚（mg/kg）; 未检出. 苯并[a]蒽（mg/kg）; 未检出. 苯并[a]芘（mg/kg）; 未检出. 苯并[b]荧蒽（mg/kg）; 未检出. 苯并[k]荧蒽（mg/kg）; 未检出. 䓛（mg/kg）; 未检出. 二苯并[a，h]蒽（mg/kg）; 未检出. 茚并[1，2，3-cd]芘（mg/kg）; 未检出. 萘（mg/kg）; 未检出. 表3-6 土壤检测结果一览表 检测项目; 检测结果. 检测点位（厂址南侧）; 检测点位（厂址西侧）. 0-0.2m. pH; 8.16; 8.45. 由上表可知，项目厂区各监测点位的监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）要求。 五、生态环境现状 本项目区域生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。项目所在地没有自然保护区、风景名胜区和国家、省级重点保护的野生动、植物。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表3-7 主要环境保护目标一览表 类别; 保护目标; 性质与规模; 保护级别. 环境空气; 蒙城村（NW 740m）; 村庄，2000人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 新阳村（NE 820m）; 村庄，1200人. 声环境; 厂界四周（1m）; -; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 水环境; 文岩渠（N 450m）; -; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类.

评价适用标准

| 环境质量标准 | - 环境空气 - 大气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，相关标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. - 声环境 - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关标准限值见表4-2。 表4-2 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. - 地表水环境 - 《地表水环境质量标准》（G B3838-2002）Ⅴ类标准。相关标准限值见表4-3。 表4-3 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目类别; 浓度限值; 标准来源. 化学需氧量（COD）; ≤40; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅴ类标准. 氨氮（NH3-N）; ≤2.0. 总磷; ≤0.4. - 地下水环境 - 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。相关标准限值见表4-4。 - 表4-4 地表水环境质量标准 单位：mg/L - 项目类别; - 浓度限值; - 标准来源. - pH（无量纲）; - 6.5~8.5; - 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准. - 耗氧量; - 3.0. - NH3-N; - 0.5. - 总大肠菌群; - 3.0（CFUc/100mL）. - 5、土壤环境 本项目所在区域为建设用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)的第二类用地筛选值，具体见表4-5。 - 表4-5 建设用地土壤污染风险筛选值(基本项目) 单位:mg/kg 序号; 项目; 第二类用地. 筛选值; 管制值. 1; 砷; 60; 140. 2; 镉; 65; 172. 3; 铬（六价）; 5.7; 78. 4; 铜; 12000; 36000. 5; 铅; 800; 2500. 6; 汞; 38; 82. 7; 镍; 900; 2000. 8; 四氯化碳; 2.8; 36. 9; 氯仿; 0.9; 10. 10; 氯甲烷; 37; 120. 11; 1,1-二氯乙烷; 9; 100. 12; 1,2-二氯乙烷; 5; 21. 13; 1,1-二氯乙烯; 66; 200. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 596; 2000. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 54; 163. 16; 二氯甲烷; 616; 2000. 17; 1,2-二氯丙烷; 5; 47. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; 100. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; 50. 20; 四氯乙烯; 53; 183. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 840; 840. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; 15. 23; 三氯乙烯; 2.8; 20. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 0.5; 5. 25; 氯乙烯; 0.43; 4.3. 26; 苯; 4; 40. 27; 氯苯; 270; 1200. 28; 1,2-二氯苯; 560; 560. 29; 1,4-二氯苯; 20; 200. 30; 乙苯; 28; 280. 31; 苯乙烯; 1290; 1290. 32; 甲苯; 1200; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 570; 570. 34; 邻二甲苯; 640; 640. 35; 硝基苯; 76; 760. 36; 苯胺; 260; 663. 37; 2-氯酚; 2256; 4500. 38; 苯并[a]蒽; 15; 151. 39; 苯并[a]芘; 1.5; 15. 40; 苯并[b]荧蒽; 15; 151. 41; 苯并[k]荧蒽; 151; 1500. 42; 䓛; 1293; 12900. 43; 二苯并[a,h]蒽; 1.5; 15. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 15; 151. 45; 萘; 70; 700. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 项目废气标准值见下表4-6。 表4-6 大气污染物排放相关标准 执行标准及级别; 项目; 排放限值. 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB1953-2020）表2大气污染物特别排放限值; 颗粒物有组织排放限值; 10mg/m3. 颗粒物无组织排放限制; 0.5mg/m3. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业; 有组织排放限值; 10mg/m3. 无组织排放限制; 0.5mg/m3. - 2、废水 - 生活污水经化粪池处理后定期清运，搅拌机清洗用水、车辆清洗用水循环回用不外排，对地表水环境影响较小。 - 3、噪声 项目营运期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），具体标准值见表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单，《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 废水：本项目总量控制指标为：COD 0t/a、NH3-N 0t/a。 废气：本项目总量控制指标为：颗粒物0.702t/a（有组织0.039t/a，无组织0.663t/a）。 根据《河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程通知》规定，建设项目环境影响文件中应明确建设项目主要污染物总量排放指标及替代削减方案。本项目建设完成后新增污染物排放量为颗粒物0.702t/a（有组织0.039t/a，无组织0.663t/a）。项目颗粒物所需替代量为0.078t/a，从原阳县天宏新型墙材厂有限公司颗粒物剩余消减量211.3728t/a中进行双倍替代。 |

建设项目工程分析

一、施工期 1、施工期期工艺流程及产污环节简述 本项目需要新建生产车间和原料库。其施工工序及污染工艺流程，如下图所示： 图1 施工期工艺流程及产污环节 2、施工期主要污染工序 项目施工期的环境影响主要表现在下列几个方面： (1)施工过程中施工人员产生的生活污水及施工废水； (2)施工期间，开挖、堆积土方时产生的扬尘； (3)建设期间，各类建筑机械运行过程产生的机械噪声； (4)施工时产生的废弃建筑材料。 二、营运期 1、工艺流程简述： 透水砖生产工艺及产污环节分述如下： ①外购原料：项目外购原料为水泥、石子、大沙；大沙和石子由自卸式汽车运输进厂后原料区内暂存；水泥灰由罐车运输进厂，采用气流直接输送至水泥仓储存；透水剂、减水剂和颜料由汽车运输进厂后以桶装的形式进入原料区暂存。 ②计量、搅拌：水泥经自动计量后，经密闭螺旋输送机直接由料仓输送至搅拌机内。大沙和石子经自卸式汽车推至原料区内已有的地面以下全密闭坑位，通过皮带输送机输送入搅拌机内。将石子、大沙倒入配料仓仓斗内，配料仓底部安装有计量秤，称重后的物料通过密闭皮带输送入搅拌机料仓。颜料和透水剂经电子秤称量后人工倒入搅拌机内。由电子供水系统自动向搅拌机内精确加水，水量约为原料的3%。经过1-2分钟的搅拌后经皮带输送机输送到制砖机，搅拌过程全密闭。 # ③成型：搅拌完成后的物料经皮带输送机送入制砖机料斗中，再由皮带送到布料箱中，物料落入制砖机压制成型。合格品进入养护区养护，残次品外售砖厂。 # ④养护：压制成型的产品送至晾晒区日晒养护，通过阳光自然日晒3到7天，期间每天喷水使其保持表面浸湿，日晒养护结束后即为成品透水砖，送至成品区待售。 # 2、项目工艺流程及产污环节见图2。 石子 大沙 料仓储存 水泥 # 气流 # 输送 桶装储存 透水剂 桶装储存 颜料 计量 计量 计量 计量 水 搅拌 废气、废水、噪声 计量 成型 水 养护 固废 合格品 透水砖 图2 透水砖生产工艺及产污环节图

3、预制构件生产工艺及产污环节分述如下： （1）石子、大沙的运输、输送与装填 本工程外购大沙与石子采用货车运输，进入密闭车间的原料区暂存，进厂货车均具有篷布遮盖措施汽车，卸料时尽量降低落差。大沙和石子经自卸式汽车推至原料区内已有的地面以下全密闭坑位，通过皮带输送机输送入搅拌机内。将石子、大沙倒入配料仓仓斗内，配料仓底部安装有计量秤，称重后的物料通过密闭皮带输送入搅拌机料仓。 （2）水泥的储存与输送 水泥由密闭罐车运输进厂，经气泵打入密闭式水泥筒仓。每座筒仓罐底均设有计量装置，粉状物料按微机设定好的比例称重后，通过密闭螺旋输送机送入配料机。 （3）配料、搅拌 本项目设3台搅拌机进行搅拌，搅拌机分为上下两层，上层为配料仓，配料仓有两个进料口，一个是水泥等粉状物料通过密闭管道进料，一个是大沙、石子等颗粒状物料通过密闭管道进料，下层为搅拌仓，配料仓出料口与搅拌仓进料口密闭连接，不产生粉尘。各物料经精准配料机按比例配料后，进入搅拌仓，然后关闭搅拌仓阀门，同时开启搅拌机，进行密闭搅拌，此时物料中加入大量的水，搅拌过程不会产生粉尘。 （4）钢筋切断、焊接 采用切断机对钢筋进行切割，然后用焊机将切割后的钢筋扎成钢筋网，将成形的钢筋网放入模具中，此过程会产生焊接废气和边角废料。项目使用切断机对钢筋进行切断，因此切断机工作时不会产生粉尘。 （5）成型 将搅拌完成后的混凝土输送至预制构件生产线，将混凝土倒入放置好钢筋网的模具中，混合均匀。 （6）脱模 用模具吊起来放在托板上方，翻动模具使模具底部翻上来，模具平衡稳定后下放至托板上，吊机点动提升，在水性脱模剂作用下脱离模具。 （7）养护 灌筑结束4-6h且混凝土初凝后运至在成品仓库静停，期间每天用淋水的方式进 行保养，要求保养21到30天，防止干裂现象出现。 # 4、预制构件工艺流程及产污环节见图2。 石子 大沙 料仓储存 水泥 # 气流 # 输送 桶装储存 透水剂 桶装储存 减水剂 计量 计量 计量 计量 水 配料、搅拌 废气、废水、噪声 计量 成型 废气、固废 切断、焊接 钢筋 脱模 水性脱模剂 合格品 水 养护 预制构件 图3 预制构件生产工艺及产污环节图 主要污染工序 1、污染源识别 根据工程生产工艺及产污环节分析，本项目运营过程中产生的污染物包括废气、废水、噪声和固废，其具体类型及产生来源情况见表4-1。 表4-1 项目主要污染物类型及其产生来源一览表 类别; 污染源名称; 主要污染因子. 废气; 有组织; 水泥仓平衡口; 颗粒物. 上料粉尘; 颗粒物. 焊接烟尘; 颗粒物. 无组织; 物料卸料、堆存; 颗粒物. 物料运输; 颗粒物. 上料、焊接工序中未收集; 颗粒物. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N. 搅拌机清洗废水; SS. 车辆清洗废水; SS. 固废; 除尘设施清理; 收集的粉尘. 车辆清洗; 沉淀池污泥. 电焊; 废钢筋. 成型; 残次品. 原料包装; 废包装桶. 设备维护; 废润滑油. 职工生活; 生活垃圾. 噪声; 搅拌机等生产设备; 机械噪声. 风机、泵类; 空气动力性噪声.

主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 产生量 |
| 废气 | # 有组织废气 | # 水泥仓 | 颗粒物 | 500mg/m3 | 3t/a | 5mg/m3 | 0.03t/a |
|  |  | # 上料 |  | 270mg/m3 | 0.81t/a | 2.7mg/m3 | 0.0081t/a |
|  |  | # 焊接 |  | 25mg/m3 | 0.045t/a | 0.025mg/m3 | 0.00045t/a |
|  | 无组织 | 物料储存 | 颗粒物 | 3.315t/a |  | 0.663t/a |  |
|  |  | 物料卸料 |  |  |  |  |  |
|  |  | 车辆运输扬尘 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生产过程未收集 |  |  |  |  |  |
| 废水 | 生活污水 （120m3/a） |  | COD | 300mg/L，0.036t/a |  | 0 |  |
|  |  |  | SS | 250mg/L，0.03t/a |  | 0 |  |
|  |  |  | NH3-N | 30mg/L，0.0036t/a |  | 0 |  |
|  | 车辆清洗废水（288m3/a） |  | SS | 经三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排 |  |  |  |
|  | 搅拌机清洗废水（480m3/a） |  | SS |  |  |  |  |
| 固废 | 除尘设备 |  | 收集的粉尘 | 4.23t/a |  | 0 |  |
|  | 车辆清洗 |  | 沉淀底泥 | 2t/a |  | 0 |  |
|  | 成型 |  | 残次品 | 100t/a |  | 0 |  |
|  | 焊接 |  | 废钢筋 | 0.5t/a |  | 0 |  |
|  | 设备维护 |  | 废润滑油 | 0.02t/a |  | 0 |  |
|  | 原料包装 |  | 废包装桶 | 0.02t/a |  | 0 |  |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 1.5t/a |  | 0 |  |
| 噪声 | 各生产设备 |  | 机械噪声 | 80-90dB(A) |  | 昼间＜60dB(A) 夜间＜50dB(A) |  |
|  | 风机等 |  | 空气动力性噪声 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目营运期影响生态环境的废水、废气、固废等污染物在相应的防范、治理措施下，能使其产生的影响降到较低程度，并且随着绿化设施的逐步完善，可使项目区植被得到恢复，生态环境与周围环境更加协调。 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析：

- 施工期环境影响分析 本项目为新建项目，厂区现状为一片树林。项目在施工期对环境的影响主要表现为拟建工程施工过程中扬尘、固废、施工废水及生活污水、施工机械噪声。施工期结束后，这些影响将不存在。因此，评价要求建设单位在施工期间应采取积极措施减少对周围环境的影响。 1、废气 本项目施工期会产生一定扬尘，根据多个建筑施工工地的扬尘情况监测调查资料，当风速为2.0m/s时，工地内TSP浓度为上风对照点的1.5~2.3倍；影响范围多在下风向150m之内，被影响的地区TSP浓度平均值约0.49mg/m3。可见，施工扬尘主要影响下风向的下风区域，所以施工期间的扬尘污染源要严格管理。距离项目最近的敏感点为厂址西北侧740m处的蒙城村，距离较远，通过采取评价要求的措施后，项目施工期扬尘对周围环境的影响可接受。 为了尽量减小施工扬尘对周边环境的影响，根据《新乡市人民政府办公室关于进一步加强大气污染防治工作持续改善大气环境质量的通知》，建设单位应积极推进绿色工地创建，实施施工工地封闭管理，做到七个“100%”，即施工现场100%围挡，工地大沙土100%覆盖或围挡，工地路面100%硬化，拆除工程100%洒水，出工地运输车辆100%冲净，车轮车身且密闭无洒漏，暂不开发的场地100%绿化，以及外脚手架密目式安全网100%安装。开展建筑施工工地扬尘集中整治，所有施工工地实行总包责任制，设专人24小时看管，建立台账；建立对违法违规企业的长效制约机制。同时结合《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号）及《新乡市蓝天工程行动计划》和《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》所提防扬尘措施，环评提出如下措施： ①施工现场出入口应标有企业名称或企业标识。主要出入口明显处应设置工程概况牌，大门内应有施工现场总平面图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工等制度牌。 ②施工现场的主要道路必须进行硬化处理，土方应集中堆放。裸露的场地和集中堆放的土方应采取加盖篷布、固化或绿化等措施，并对堆场加棚布覆盖或定期洒水。 ③从事土方、渣土和施工垃圾运输应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施；施工现场出入口处设置定型化自动冲洗设施（包括冲洗水池和高压水枪），保证将出入车辆冲洗干净。 ④施工场地必须设置全封闭围挡墙，主干道围挡高度不低于2.5m，次干道围挡不低于2m。围挡间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。施工主体外侧必须使用合格的阻燃的密目安全网封闭。 ⑤四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 ⑥施工现场的材料和大模板等存放场地必须平整坚实，水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施，施工现场混凝土搅拌场所应采取封闭、降尘措施。 ⑦施工一律使用商品混凝土，禁止使用散装水泥，禁止现场搅拌混凝土和配制大沙浆，严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度。 ⑧施工现场的材料和大模板等存放场地必须平整坚实。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。 ⑨建筑垃圾运输车辆全部实现自动化密闭运输，统一安装卫星定位装置，并于主管部门联网。 （2）施工机械及运输车辆尾气：运输车辆及施工机械在运行过程中会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，在施工期内应加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放。 经采取上述措施后，可有效减轻施工期对周围环境空气的影响。 2、废水 施工期间废水主要是施工人员的生活污水。 工程生活污水来源于施工人员生活用水的排放。施工高峰总人数为25人，人均生活用水量按80L/d·人算，排放系数取0.8，则施工人员高峰生活污水量约为1.6m3/d，可以依托化粪池处理后定期清运。 采取以上措施后，施工生活污水及生产废水均合理处置，对工程周围地表水环境影响不大。 3、噪声 施工期间，噪声主要来源于施工机（械）器和物料运输车辆噪声，噪声源强在86-95dB(A)之间，其噪声级随距离及障碍物影响而衰减。为减轻项目建设对声环境的影响，评价提出以下控制及减缓措施： （1）从规范施工秩序着手，合理安排作业时间表，合理布局施工场地，选用良好的施工设备，降低设备声级，降低人为的噪声； （2）施工中应尽可能选择低噪声设备，并做好施工机械的保养和维护，使其运行良好降低噪声，将高噪声设备尽量设置在远离敏感点的区域； （3）为尽量减少噪声影响，要求在施工场界四周建立临时隔声屏障，减少噪声污染； （4）严格控制施工时间，禁止在夜22时至次日早6时、中午12时至14时之间施工，尽量减少噪声对周围环境的影响； （5）施工期间若需连续时间段使用高噪声设备，施工单位应提前告知附近村民，做好准备工作； 采取以上措施后，施工期内对周围声环境造成的影响较小。 4、固废 施工期固体废物主要是废建材及施工人员生活垃圾。 生活垃圾主要是施工人员废弃物品，产生量约为25kg/d。为维护施工场地的环境，应主动与环卫部门结合及时拉走做无害化处理。 综上所述，项目施工期污染物经采取评价要求的相应防治措施后，不会对周围环境造成大的影响。综上所述，项目施工期污染物经采取评价要求的相应防治措施后，不会对周围环境造成大的影响。

二、营运期环境影响分析 项目营运期对环境的影响主要表现为环境空气、地表水环境、地下水环境、固废、声环境、土壤环境的影响。 1、环境空气影响分析 1.1废气产排情况 工程废气包括有组织废气和无组织废气。其中有组织废气包括水泥仓粉尘、上料废气及焊接烟尘。无组织废气主要为物料堆存、运输、卸料、以及上料和焊接工序未收集到的颗粒物。 1.1.1有组织废气 1.1.1.1水泥仓粉尘 项目所需原料水泥需暂存于料仓中，筒仓内为了保持压力平衡在顶端设置有呼吸孔，水泥入料时随着进料层的不断增高，筒仓内的气体伴随粉尘一起被压缩出呼吸孔。本项目共设置水泥仓4座，每个料仓呼吸口安装密闭连接管道，将粉尘引入脉冲式袋式除尘器处理（除尘效率≥99%），尾气通过高于仓顶3m的排气筒（总高度不低于15m）排放。4座水泥筒仓共用1套袋式除尘器（1#），风机风量为10000m3/h，工作时间约600h/a，处理效率99%。 水泥由罐装汽车进厂后直接打入料仓内，在向料仓入料过程中均会有粉尘产生。粉料上料过程中粉尘的产生量约为储存量的0.01%。水泥通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入罐中。项目水泥用量为30000t/a，据此计算，项目水泥仓粉尘产生浓度为500mg/m3，粉尘产生量为3t/a，产生速率5kg/h。经袋式除尘器处理后水泥仓粉尘排放浓度为5mg/m3，粉尘排放量为0.03t/a，排放速率0.05kg/h。 1.1.1.2上料废气 石子和大沙上料过程中会产生颗粒物，参考《逸散性工业粉尘控制技术》，该工序颗粒物产生系数约为0.05kg/t原料，本项目石子和大沙用量共计为18000t/a，则上料工序颗粒物产生量为0.9t/a。 评价要求建设单位分别在皮带输送机、螺旋输送机和搅拌机进出料口设置三面密闭集气罩，收集的尾气由管道通入一套袋式除尘器（2#）处理，后经15m排气筒有组织排放。集气罩收集效率为90%，风机风量为5000m3/h，工作时间约600h/a，处理效率99%。上料工序粉尘产生浓度为270mg/m3，粉尘产生量为0.81t/a，产生速率1.35kg/h。经袋式除尘器处理后粉尘排放浓度为2.7mg/m3，粉尘排放量为0.0081t/a，排放速率0.0135kg/h。 1.1.1.3焊接烟尘 项目生产车间内设置3台点焊机用于小段钢筋焊接，此过程中会产生焊接烟尘，经查阅《焊接工作的劳动保护》，该工序焊接烟尘产生量为0.05t/a，焊接工序运行时间为600h/a，风机风量为3000m3/h。 评价要求对点焊机工位并进行固定工位，焊接区域顶部引集气风管至袋式除尘器（3#）处理，经15m排气筒有组织排放。集气罩收集效率为90%，风机风量为3000m3/h，工作时间约600h/a，处理效率99%。 焊接烟尘产生浓度为25mg/m3，粉尘产生量为0.045t/a，产生速率0.075kg/h。经袋式除尘器处理后粉尘排放浓度为0.25mg/m3，排放量为0.00045t/a，排放速率0.00075kg/h。 颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB41/1953-2020)表2大气污染物特别排放限值要求及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业的相关要求，处理后的废气对周围大气环境影响不大。 1.1.2无组织废气 1.1.2.1原料堆存、卸料粉尘 本项目外购石子、大沙土运进厂区后堆存于封闭原料库内，物料在卸车及投料过程由于落差原因、石子间的瞬间碰撞都会产生大量扬尘。 为减少大沙石等原料卸料、堆放产生扬尘，在卸料及投料过程时，原料库必须全密闭；车辆出入口加装自动感应门，无车辆出入时保持关闭状态；汽车卸料时尽量降低落差；原料仓库内设置雾化喷淋装置，卸车时开启喷雾洒水装置，减少粉尘外溢，物料不得露天转运，故通过门窗排放到外环境的粉尘量极少。本次评价粉尘排入外环境的量按粉尘无组织产生量的20%计算，经以上措施治理后，类比同类项目，原料入库堆存环节、卸料粉尘的产生量约为0.5t/a，排放量为0.1t/a。 1.1.2.2车辆运输粉尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按以下经验公式计算： Q=0.0079×V×W0.85×P0.72 式中： Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h，取15； W：汽车载重量，吨，取20； P：道路表面粉尘量，kg/m2，取0.1。 每辆每天汽车行驶扬尘产生量约为0.289kg。一般情况下，道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘量减少80%左右，在实施每天洒水抑尘作业4~5次后，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围。对本项目而言，主要是一些运输建材的载重车辆和装载车，若管理不善会造成一定程度的扬尘污染。评价提出以下治理措施：厂内道路硬化，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化，并定期对厂区道路洒水清扫；企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗；对进出车辆进行限速等。采取上述措施后，厂区粉尘无组织排放量将会得到大幅度的削减，预计因汽车运输带起的动力起尘量约为0.468t/a。 1.1.2.3上料、焊接工序未收集颗粒物 工程物料在上料、焊接工序中未被集气罩收集部分呈无组织排放，根据工程分析，上料、焊接工序无组织粉尘排放量0.095t/a。 综合以上分析，本项目无组织控制措施为：所有块状物料进库存放、粉状物料用筒仓存放，禁止露天堆存，库内安装喷雾抑尘装置；车间、原料库四面密闭，通道口安装自动感应门，无车辆出入时将门关闭；皮带输送机进行密闭送料；除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭；厂内道路硬化，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化，并定期对厂区道路洒水清扫；企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗；原料区设置全封闭坑位，上料时由自卸车汽车将大沙河石子推至坑位，由皮带输送机输送至搅拌机。能够满足《新乡市生态环境局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》中企业的管理要求。 本项目厂区无组织粉尘产生量约为3.315t/a，采取以上措施后（处理效率80%），预计厂区粉尘无组织排放量共计为0.663t/a，排放速率为0.276kg/h。

- 表5-1                              工程废气产排情况一览表

| 污染源 名称 |  | 废气量 m3/h | 污染 因子 | 产生情况 |  | 治理措施 | 治理效率（%） | 排放情况 |  | 排放标准 mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mg/m3 | t/a |  |  | mg/m3 | t/a |  |
| 有组织废气 | 水泥料仓 | 10000 | 颗粒物 | 500 | 3 | 袋式除尘器+15m高排气筒（①号） | 99 | 5 | 0.03 | 10 |
|  | 上料废气 | 5000 |  | 270 | 0.81 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（②号） |  | 2.7 | 0.0081 |  |
|  | 焊接废气 | 3000 |  | 25 | 0.045 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（③号） |  | 0.025 | 0.00045 |  |
| 无组织废气 | 物料堆存、卸料粉尘 | - | 颗粒物 | - | 3.315 | 所有块状物料进库存放、粉状物料用筒仓存放，禁止露天堆存，库内安装喷雾抑尘装置；车间、原料库四面密闭，通道口安装自动感应门，无车辆出入时将门关闭；皮带输送机进行密闭送料；除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭；厂内道路硬化，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化，并定期对厂区道路洒水清扫；企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗；原料区设置全封闭坑位，上料时由自卸车汽车将大沙河石子推至坑位，由皮带输送机输送至搅拌机。 | 80 | - | 0.663 | 0.5 |
|  | 车辆运输扬尘 | - | 颗粒物 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 上料、焊接工序 | - | 颗粒物 | - |  |  |  |  |  |  |

1.2 大气环境影响分析 本项目无组织排放源主要为生产车间和原料库。 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 1.2.1评价标准 本次环境空气质量评价颗粒物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体标准值见表5-2。 表5-2 大气环境影响评价执行标准一览表 单位：mg/m3 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准(μg/m3); 标准来源. PM10; 二类区; 日均; 450（小时平均浓度限制150μg/m3的三倍）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1. 1.2.2污染源清单 工程有组织和无组织主要污染源参数见表5-3和表5-4。 表5-3 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率（kg/h）. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). ①号排气筒; 113.702724; 35.016343; 70; 15; 0.5; 25; 15.44; PM10; 0.05. ②号排气筒; 113.706758; 35.019812; 70; 15; 0.35; 25; 15.76; 0.0135. ③号排气筒; 113.705487; 35.017553; 70; 15; 0.3; 25; 12.87; 0.00075. 工程无组织主要污染源参数见表5-4。 表5-4 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 海拔高度/m; 矩形面源; 与正北向夹角/°; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物; 排放速率（kg/h）. 长度; 宽度; 有效高度. 原料堆存、卸料、车辆运输扬尘、上料、切割工序未收集; 70; 50; 38; 10; 15; 2400; 正常; PM10; 0.276. 1.2.3项目参数 项目选用参数见表5-5。 表5-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 42.1 °C. 最低环境温度; -18.6 °C. 土地利用类型; 建设用地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 1.2.4评价等级工作的确定 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表5-6 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③评级工作等级确定 根据计算结果，污染源排放污染物最大地面浓度占标率范围为4.05%，小于相应环境空气质量标准的10%，依据HJ2.2-2018相关规定，本次评价等级确定为二级。评价范围为以项目选址为中心，边长为5km的正方形作为评价范围，评价区总面积25km2。 估算模式预测结果见表5-7~5-8。 表5-7 有组织废气估算模式计算结果表 污染源 名称; 评价因子; 评价标准（mg/m3）; 最大落地浓度; D10% （m）. Cmax（mg/m3）; Pmax（%）; 出现点（m）. ①号排气筒; PM10; 0.45; 0.01822; 4.05; 303; /. ②号排气筒; 0.45; 0.006887; 1.53; 314; /. ③号排气筒; 0.45; 0.003197; 0.71; 264; /. 由上表可知，下风向最大落地浓度为0.01822mg/m3，占标率为4.05%，出现距离为303m。因此，有组织排放废气的最大落地浓度的占标率较小，对周围环境的影响较小。 表5-8 厂区无组织废气估算模式计算结果表 名称; 下风向距离（m）; 无组织排放源. 预测质量浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 原料堆存、卸料、车辆运输扬尘、上料、切割工序未收集颗粒物; 10; 0.00187; 0.42. 100; 0.01286; 2.86. 198; 0.0135; 3.00. 200; 0.0135; 3.00. 300; 0.01318; 2.93. 400; 0.01228; 2.73. 500; 0.01265; 2.81. 600; 0.01191; 2.65. 700; 0.01078; 2.40. 800; 0.009659; 2.15. 900; 0.008631; 1.92. 1000; 0.007725; 1.72. 最大值; 198; 0.0135; 3.00. 根据计算结果，各污染源排放污染物最大地面浓度占标率均小于相应环境空气质量标准的10%。 综上所述，经采取以上措施后，工程排放废气对周围环境影响可以接受。 1.2.5面源排放对厂界的影响 无组织排放对厂界浓度贡献值见表5-9。 表5-9 无组织排放对厂界浓度贡献值 污染物; 厂界/最大落地点; 距离源中心下风向距离（m）; 浓度（mg/m3）; 标准限值 （mg/m3）. PM10; 东厂界; 1; 0.0016198; 0.5. 西厂界; 80; 0.01167. 南厂界; 10; 0.0086198. 北厂界; 1; 0.0016198. 根据项目大气估算模式预测结果可知，工程无组织排放的粉尘在各厂界造成的地面浓度贡献值较低，可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业限值要求无组织排放周界外浓度≦0.5mg/m3的要求，对周围环境影响较小。 1.2.6大气环境防护距离预测 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）有关规定，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源大气环境防护距离。本项目无组织排放大气防护距离预测参数及结果见下表。 表5-10 大气环境防护距离预测参数及结果一览表 排放源; 污染物; 面源高度（m）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）; 污染物排放速率（kg/h）; 评价标准（mg/m3）; 大气环境防护距离（m）. 生产区; 颗粒物; 10; 38; 50; 0.276; 0.45; 无超标点. 由上表可知，本项目无组织排放无超标点，无需设置大气环境防护区域。大气环境防护距离预测 1.2.7卫生防护距离确定 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GBT13021-91）中的有关规定，无组织排放卫生防护距离按下式计算： QC/Cm=1A(BLC+0.25r2)0.50LD 式中 Cm—标准浓度限值（mg/Nm3） L—工业企业所需卫生防护距离（m） r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m） Qc—有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h） A、B、C、D—卫生防护距离计算参数 当地多年平均风速是2.1m/s，计算结果见表5-11。 表5-11 卫生防护距离参数取值及计算结果一览表 排放源; 污染 因子; 计算系数; S (m2); Qc （kg/h）; Cm （mg/m3）; 计算卫生防护距离(m); 确定卫生防护距离(m). A; B; C; D. 生产区; 颗粒物; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 3000; 0.276; 0.45; 50; 50. 由计算结果显示，项目应设置50m的卫生防护距离。结合厂区平面布置情况，确定本工程设防区域为：东厂界外50m，西厂界外0m，北厂界外50m，南厂界外40m，详见附图卫生防护距离示意图。根据现场踏勘，项目卫生防护距离内没有医院、学校及居民区等环境敏感点，满足卫生防护距离要求。 1.2.8污染源排放量核算 工程污染物排放量核算详见下表。 表5-12 大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. ①号排气筒; 颗粒物; 5; 0.05; 0.03. ②号排气筒; 2.7; 0.0135; 0.0081. ③号排气筒; 0.25; 0.00075; 0.00045. 主要排放口合计; 颗粒物; 0.039. 表5-13 大气污染物无组织排放量核算表 排放口编号; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放 量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 面源; 颗粒物; 所有块状物料进库存放、粉状物料用筒仓存放，禁止露天堆存，库内安装喷雾抑尘装置；车间、原料库四面密闭，通道口安装自动感应门，无车辆出入时将门关闭；皮带输送机进行密闭送料；除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭；厂内道路硬化，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化，并定期对厂区道路洒水清扫；企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）周界外浓度最高点限值、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业; 0.5; 0.663. 颗粒物; 0.663. 表5-14 大气污染物年排放量核算表 污染物; 年排放量（t/a）. 颗粒物; 0.702. 1.2.8环境空气影响分析结论 （1）经估算模式计算，项目排放的颗粒物下风向最大地面浓度均较小，对周围环境影响不大。 （2）项目完成后，无组织排放的颗粒物对厂界的浓度贡献值均能满足厂界浓度限值的要求。 综上所述，在保证评价要求和工程设计的防治措施正常运行的条件下，本次工程建设对周围大气环境影响可接受。 2、水环境影响分析 2.1地表水 项目无生产废水排放，本项目产生的废水为车辆清洗废水、搅拌机清洗废水和生活污水。 2.1.1评价等级判定 本项目为水污染影响型项目，项目建成后，生活污水经化粪池处理后定期清运，搅拌机清洗用水、车辆清洗用水循环回用不外排。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）水污染影响型建设项目评价等级判定（见下表），本项目评价等级为三级B，根据三级B评价要求，需分析依托污染处理设施环境可行性分析的要求及涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。 本项目污水为生活污水、搅拌机清洗用水、车辆清洗用水，不涉及到地表水环境风险。生活污水经化粪池处理后定期清运，搅拌机清洗用水、车辆清洗用水循环回用不外排。 表5-15 水污染型建设项目评价等级判定地表水等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/m3/d；水污染物当量数W/无量纲. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; -. 2.1.2水平衡 工程新鲜用水量为4617m3/a，工程水平衡情况详见图3。 表5-16 工程给排水情况一览表 单位：m3/a 名称; 用水量; 新鲜水量; 循环水量; 散失量; 综合利用量; 排放量. 喷洒; 1650; 1650; 0; 1650; 0; 0. 车辆清洗; 360; 72; 288; 72; 0; 0. 配料; 1875; 1875; 0; 375; 1500; 0. 养护; 750; 750; 0; 150; 600; 0. 搅拌机清洗; 600; 120; 480; 120; 0; 0. 生活办公; 150; 150; 0; 30; 120; 0. 合计; 5385; 4617; 768; 2397; 2220; 0. 5.5 喷洒用水 5.5 0.24 0.24 沉淀池 洗车用水 1.2 0.96 新鲜水 15.39 0.1 0.5 0.4 定期清运 化粪池 办公生活用水 0.4 0.5 2.5 2 养护用水 配料用水 1.25 6.25 进入产品 5 进入产品 0.4 沉淀池 搅拌机清洗用水 0.4 2 1.6 图3 项目用水平衡图（单位：t/d） 散失 工程用水主要有配料用水、喷洒用水、车辆清洗用水、养护用水、搅拌机清洗用水以及职工办公生活用水。 （1）喷洒用水 工程拟在生产车间、原料区、成品区等上方分别设置喷淋装置，喷洒水雾用来降尘，经查阅相关经验数据及类比同类项目，洒水系统流量一般在5m3/h，本次取5m3/h。一般情况下每天开启约2h，大风天气平均每天开启3h（大风天气按30d/a核算），则工程抑尘洒水用量约为1650m3/a（5.5m3/d），此部分用水随物料进入生产系统，有降尘的作用，对环境起到改善作用。 （2）车辆清洗用水 类比同类项目，车辆清洗用水量为360m3/a，车辆清洗废水产生量按用水量的80%计，则清洗废水产生量为288m3/a（0.96m3/d），主要污染因子为SS，清洗水经沉淀池沉淀后循环回用。 评价要求在厂区西侧车辆出入口处设置专门清洗区域，周边设置10m*5m*0.3m围堰，确保车辆冲洗废水不随地溢流；清洗区域安装红外光感全车自动清洗装置，对车轮和车身进行冲洗，不得小于3分钟。 清洗废水经三级沉淀池沉淀后循环回用，不外排，清洗废水沉淀池为三级清洗沉淀池，总容积为50m3，建筑尺寸应满足整车清洗要求并兼顾满足初期雨水收集余量，清洗水在沉淀池内沉淀时间大于1天，悬浮物能够得到有效处理。 （3）配料用水 根据产品消耗定额，项目透水砖配料用水量12.5L/m2，本项目透水砖产生量约15万m2/a，计1875m3/a（6.25m3/d），全部进入产品。 （4）养护用水 透水砖在日晒过程中需洒水养护，每天使用喷淋水进行表面浸湿养护，养护时间为3天至7天，养护周期用水量为5L/m2，则工程养护用水2.5m3/d，计750m3/a，养护过程全部蒸发。 - 搅拌机清洗用水 项目设置1台搅拌机，在暂停生产时须清洗干净。停产原因一般为更换产品类别、设备检修等。根据建设单位提供的资料，搅拌机需进行设备清洗，每天清洗一次，每次每天清洗约2m3，年工作300d，则清洗用水量为2m3/d，即600m3/a，废水产生量为1.6m3/d，即480m3/a。 工程设计搅拌机清洗过程产生的废水进入厂区已有的沉淀池（50m3）进行处理，经处理后回用于生产，不外排。 （6）生活污水 项目劳动定员10人，年工作300天，生活用水量按照50L/（p﹒d）核算，则工程用水量约为150m3/a（0.5m3/d）。污水排放量以用水量的80%计，则生活污水产生量为120m3/a（0.4m3/d），主要污染因子为COD、SS、NH3-N，其产生浓度分别为300mg/L、250mg/L、25mg/L。生活污水经化粪池处理后定期清运。 综上所述，工程产生的废水均不外排，工程废水对地表水环境影响不大。 2.2地下水环境影响分析 评价等级 根据《环境影响评价技术导则•地下水环境》（HJ610-2016）规定，地下水评价工作等级的划分依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。 建设项目行业分类：本项目属于“60、砼结构构件制造、商品混凝土加工”中的“全部”，根据《环境影响评价技术导则•地下水环境》（HJ610-2016）附录 A，本项目地下水环境评价类别IV类，不开展地下水环境影响评价。 综上所述，项目营运期对水环境影响较小。 3、声环境影响分析 项目产生噪声主要为搅拌机、制砖机以及风机等。其声源噪声声压级在85-90dB(A)之间。项目设计生产设备均采用室内布置，此外，评价要求采取加装减振基础、加强生产车间密闭等降噪措施。经采取上述防噪措施后，噪声源强可控制在60~65dB（A）。工程主要噪声源强及预测情况见表5-17。 表5-17 主要设备噪声产生情况及处理措施 单位：dB(A) 噪声源; 数量（台）; 产生方式; 噪声值dB（A）; 处理措施; 降噪效果. 搅拌机; 4; 连续; 80; 厂房隔音，室内合理布置，设置减振基础等; 20~25dB（A）. 制砖机; 1; 连续; 85; 室内布置、减振基础、厂房隔声. 风机; -; 连续; 85; 加装隔声罩，加装消声器. 本次评价分别将对厂房内采取降噪措施后的生产设备噪声向厂界四周做衰减计算，然后与四周厂界的噪声值做叠加计算，得出在四周厂界处噪声的预测值。预测模式选用点源衰减模式和噪声叠加模式。 ①点源衰减模式 Lr=L0−20lg(rr0) Lr—距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； L0—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r—关心点距离噪声源距离，m； r0—声级为L0点距声源距离，r0=1m。 ②噪声叠加模式 L=10lgi=1n100.1Li 式中： L——叠加后的声压级，dB(A)； Li——声源I的影响声压级，dB(A)； n——声源数量。 根据上述预测模式，计算出本项目运行后各厂处的预测噪声值，预测结果见表5-18。 表5-18 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点位; 噪声源强贡献值; 标准值; 达标情况. 厂东界; 56.8; 60; 达标. 厂南界; 46.8. 厂西界; 33.8. 厂北界; 54.2. 根据表5-18中的预测结果，项目运营期期间，生产过程中主要设备噪声源强经距离衰减到达各厂界，白天噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间60dB(A)），对周围声环境影响不大。 综上所述，本项目运营后设备噪声对区域声环境的影响不大。为进一步减少本项目对区域声环境的影响，本评价要求企业在生产过程中严格操作，做好生产设备运营期间的维护保养，以使其处于正常工况，厂界噪声将会得到进一步消减。 故本项目营运期间产生的噪声对周围环境的影响较小。 4、固废影响分析 本工程产生的固废主要是一般固废、危险废物和生活垃圾。一般固废主要是沉淀池沉渣、除尘器收集的粉尘、残次品、废钢筋，危险废物主要是废润滑油、废包装桶。 4.1一般固体废物 （1）除尘器收集的颗粒物 工程采用袋式除尘器对生产工序产生的颗粒物进行收集并除尘。根据项目分析，除尘收集的颗粒物量4.23t/a。工程拟将除尘收集的颗粒物掺配至搅拌系统，回用于生产不外排。 （2）沉淀池沉渣 车辆清洗产生的废水经沉淀池沉淀后循环回用，沉淀池沉渣产生量约为2t/a，收集外售砖厂。 （3）残次品 本项目残次品产生量约为100t/a，收集外售砖厂。 - 废钢筋 焊接工序废钢筋产生量约为0.5t，经收集后外售废品回收公司综合利用。 4.2危险固体废物 ①废润滑油：本项目各设备运行过程需要使用润滑油，润滑油使用一段时间后杂质较多，需要更换。项目润滑油使用量约0.02t/a，则废润滑油产生量为0.02t/a。废润滑油属于《国家危险废物名录》（2016年）中规定的HW08废矿物油和含矿物油废物中的使用工业齿轮油进行机械设备润滑产生的废润滑油，危废代码为（900-217-08）。评价要求对于更换下来的废润滑油暂存于密闭塑料桶内，暂存于危废间 ，定期送有资质单位回收处理。 ②废包装桶：水性脱模剂、透水剂、减水剂和废润滑油使用过程中会产生废包装桶，废包装桶产生量为0.02t/a。废包装桶属于《国家危险废物名录》（2016年）中规定的HW49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，危废代码为（900-041-49）。评价要求其暂存于危废间 ，定期送有资质单位回收处理。 根据《建设项目危险废物环境有限评价指南》环境保护部公告（公告2017年第43号）的要求，工程危险废物产生及处置情况见表5-18，危险废物贮存场所基本情况见表5-19。 表5-19 工程危险废物产排情况汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.02t/a; 设备维护; 液体; 矿物油; 金属杂质; 3个月; T，I; 危废间暂存，定期由有资质单位回收. 废包装桶; HW49; 900-241-49; 0.02t/a; 原料包装; 固体; -; 透水剂、水性脱模剂; 3个月; T. 表5-20 项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废间; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 一般固废间西侧; 5m2; 密闭塑料桶包装，危废间暂存; 0.05t; 3个月. 废包装桶; HW49; 900-241-49; 危废间暂存; 0.05t; 3个月. 评价要求规范固废的台账管理。生产过程产生的危险废物应定期交由有资质单位处理。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定，评价要求对危险废物在厂区临时存放的场地和容器提出如下要求： ①危废间应为砖混结构或阻燃材料，地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造； ②设施内要有安全照明设施和观察窗口，危险废物应单独隔开放置，设置隔开的围堰，围堰高度不低于16cm，标上标识牌注明危险废物的种类、代码、理化特性等，记录好台账； ③存放危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕； ④基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）； ⑤危险废物暂存场所要防风、防雨、防晒； 项目危险废物的转运应严格按照《危险废物管理条例》中贮存、运输、处理规定进行管理： ①在危险废物的处置过程中，应做好每次外运处置时的运输登记，认真填写危险废物转移联单； ②运输人员必须掌握危险废物运输的安全知识，了解其性质、危险特征、包装容器的使用特性和发生意外的应急措施； ③运输车辆必须具有危险货物运输许可证； ④驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任； ⑤危险废物运输时必须配备押运人员，并按照行车路线行驶。 危险废物的收集、储存、转移等管理措施分析： 根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《河南省环境保护厅关于印发河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）的通知》（豫环文[2012]18号），危险废物的收集、储存和运输等管理措施如下： - 危废的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 - 企业应当向平原城乡一体化示范区、新乡市环境保护主管部门申报危险废物的种类、产生量、产生环节、流向、贮存、处置情况等事项。 - 企业必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向环境保护主管部门备案。 - 危险废物应由具有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度，在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 - 在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》有关规定执行：a、企业必须按照国家有关规定向当地环保主管部门申报登记；b、企业、危废运输单位及危废处置单位必须如实填写危废联单，做好危废转移的记录，记录上必须注明危废的名称、来源、数量、特定和包装容器的类型等内容；c、运输人员必须掌握危险废物运输的安全知识，了解其性质、危险特征、包装容器的使用特性和发生意外的应急措施；运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证；驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任；危险废物运输时必须配备押运人员，并按照行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通过的区域。 生活垃圾 项目劳动定员10人，生活垃圾产生量按照每人0.5kg/d计，估算生活垃圾产生量约1.5t/a，职工生活垃圾经统一收集后由当地环卫部门清运处理。 采取评价要求的各项防治措施后，以上固废均可得到综合利用，对周围环境影响较小。评价认为工程固废污染防治措施可行。 本项目各类固废产生情况见表5-21。 表5-21 工程各类固体废物产生及处理措施一览表 序号; 来源; 固废种类; 属性; 产生量; 处置措施. 1; 除尘设备清理; 收集的粉尘; I类工业固废; 4.23t/a; 作为原料，回用于搅拌工序. 2; 车辆清洗; 沉淀底泥; 2t/a; 经收集后外售砖厂. 3; 成型; 残次品; 100t/a; 经收集后外售砖厂. 4; 焊接; 废钢筋; 0.5t/a; 环保部门处置. 5; 废润滑油; 设备维护; 危险废物; 0.02t/a; 有资质单位处置. 6; 废包装桶; 原料包装; 危险废物; 0.02t/a. 7; 职工生活; 生活垃圾; -; 1.5t/a; 定期交由环卫部门及时清运并做无害化处理. 综上所述，本项目营运期产生的各项固体废物均能得到有效利用和妥善处理，对周围环境造成的影响较小。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别、环境敏感程度、占地规模共同判定： （1）土壤环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目行业类别属于“非金属矿物制品”中的“其它，因此土壤环境影响评价项目类别为III 类。 （2）建设项目土壤环境影响类型：根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响类型为污染影响性。 （3）建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地面积为13333.33平方米，根据项目占地规模分类，本项目属于小型规模。 （4）本项目厂址所在地周边的土壤环境敏感程度：经调查，本项目北侧、西侧和东侧为耕地，因此土壤环境敏感程度为敏感。 具体指标判断见下表。 表5-22 污染影响性敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目评价等级判定如下表所示。 表5-23 污染影响型评价等级判定表 占地规模 评价等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目的项目类别为III类、占地规模为小型规模、敏感程度为敏感，土壤环境影响评价等级为三级。 本项目属于污染影响型项目，土壤环境影响评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求，三级评价现状调查范围为占地范围内及占地范围外0.05km范围内，三级评价可采用定性描述或类比分析法进行预测。 5.2现状调查 根据河南省溯源计量工程技术研究中心有限公司对本项目厂区土壤表层样出具的检测报告可知，本项目所在区域土壤中污染物含量均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤风险筛选值，表明土壤监测点位土壤污染风险低。检测报告见附件，监测点位、监测因子、监测频次见下表。 表5-24 监测点位、监测因子、监测频次一览表 点位; 样点类型; 检测因子; 频次. 占地范围内; 厂址东侧; 表层样点（0-20cm）; pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间-二甲苯+对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]芘、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘、pH; 1次. 厂址南侧; 表层样点（0-20cm）; pH. 厂址西侧; 表层样点（0-20cm）; pH. 土壤理化性质见下表。 表5-25 土壤理化性质一览表 采样时间; 2020.7.24. 采样点位; 厂址东侧、厂址西侧、厂址南. 采样深度; 0-0.2m. 经纬度; E113°41′49″ N35°0′59″. 样品描述; 黄色、中壤土、湿、少根系. 大沙砾含量; 2%. 阳离子交换量; 13.5. 氧化还原电位; 230. 饱和导水率（cm/s）; 7.32×10-4. 土壤容重（kg/m3）; 0.67. 孔隙度; 75%. 土壤检测结果见下表。 表5-26 土壤检测结果一览表 检测项目; 检测结果. 检测点位（厂址东侧）. 0-0.2m. pH; 8.33. 砷（mg/kg）; 10.6. 镉（mg/kg）; 0.11. 六价铬（mg/kg）; 未检出. 铜（mg/kg）; 21. 铅（mg/kg）; 29.1. 汞（mg/kg）; 0.025. 镍（mg/kg）; 36. 四氯化碳（μg/kg）; 未检出. 氯仿（μg/kg）; 未检出. 氯甲烷（μg/kg）; 未检出. 1，1-二氯乙烷（μg/kg）; 未检出. 1，2-二氯乙烷（μg/kg）; 未检出. 1，1-二氯乙烯（μg/kg）; 未检出. 顺-1，2-二氯乙烯（μg/kg）; 未检出. 反-1，2-二氯乙烯（μg/kg）; 未检出. 二氯甲烷（μg/kg）; 未检出. 1，2-二氯丙烷（μg/kg）; 未检出. 1，1，1，2-四氯乙烷（μg/kg）; 未检出. 1，1，2，2-四氯乙烷（μg/kg）; 未检出. 四氯乙烯（μg/kg）; 未检出. 1，1，1-三氯乙烷（μg/kg）; 未检出. 1，1，2-三氯乙烷（μg/kg）; 未检出. 三氯乙烯（μg/kg）; 未检出. 1，2，3-三氯丙烷（μg/kg）; 未检出. 氯乙烯（μg/kg）; 未检出. 苯（μg/kg）; 未检出. 氯苯（μg/kg）; 未检出. 1，2-二氯苯（μg/kg）; 未检出. 1，4-二氯苯（μg/kg）; 未检出. 乙苯（μg/kg）; 未检出. 苯乙烯（μg/kg）; 未检出. 甲苯（μg/kg）; 未检出. 间-二甲苯+对-二甲苯（μg/kg）; 未检出. 邻-二甲苯（μg/kg）; 未检出. 硝基苯（mg/kg）; 未检出. 苯胺（mg/kg）; 未检出. 2-氯酚（mg/kg）; 未检出. 苯并[a]蒽（mg/kg）; 未检出. 苯并[a]芘（mg/kg）; 未检出. 苯并[b]荧蒽（mg/kg）; 未检出. 苯并[k]荧蒽（mg/kg）; 未检出. 䓛（mg/kg）; 未检出. 二苯并[a，h]蒽（mg/kg）; 未检出. 茚并[1，2，3-cd]芘（mg/kg）; 未检出. 萘（mg/kg）; 未检出. 表5-27 土壤检测结果一览表 检测项目; 检测结果. 检测点位（厂址南侧）; 检测点位（厂址西侧）. 0-0.2m. pH; 8.16; 8.45. 由上表可知，该企业各监测点位的监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准要求。 5.3拟建项目对土壤的影响 本项目为水泥制品制造和砼结构构件制造项目，根据项目污染物排放特点，项目投运后对土壤的主要影响途径为垂直入渗，本次评价采用定性描述法来分析项目对土壤环境的影响。 本项目污染物为生活污水、洗车废水和搅拌机清洗废水。废水污染物主要为COD、NH3-N、SS等，沉淀池及周围地面均已按照相关要求进行了防渗和硬化处理，正常情况下，不会发生泄露产生垂直入渗污染土壤的现象。只有在出现泄露等非正常情况下污水会通过泄漏点垂直入渗至土壤中，对土壤造成影响，如果泄露时间较长，污水中污染物在土壤中会逐步富集造成土壤中污染因子超标。 为减轻或避免对土壤造成不利影响，评价根据土壤导则评价对项目建设提出相应的控制措施，主要从源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面来说，具体如下： （1）源头控制 本项目污染源主要为废水，企业应加强管理，做好节能减排和清洁生产工作，一方面减少废水产生量，另一方面降低废水中污染物浓度。源强的降低可以在发生泄漏时减轻对土壤的影响。 （2）过程防控措施 本项目污染源主要为废水，一旦出现泄露将会造成土壤污染，厂区内各构筑物应按照相关要求做好防渗工作，避免出现泄露现象的发生。厂区内做好雨水收集工作，雨污分流，雨水经雨水管道排入市政雨水系统，避免雨水下渗到土壤中。 （3）跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求，评价工作等级为一级的建设项目一般每3年内开展1次监测工作，二级的每5年内开展1次，三级的必要时可开展跟踪监测。本项目评价工作等级为三级评价，评价建议企业应在必要时进行跟踪监测。 5.4 土壤污染控制措施 根据《土壤污染防治行动计划》（国发【2016】31号）要求，为减小项目对土壤的污染，应采取以下防治措施； ①控制拟建项目污染物的排放。控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量控制要求。 ②厂区内全部地面硬化，危废间应采取防渗处理。生产过程中的各种物料及污染物应与天然土壤隔离，不会通过裸露区渗入到土壤中。 综上所述，该企业的土壤环境现状数据均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（实行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准，项目运营期在落实厂区做好分区防渗措施，项目建设对土壤环境的影响可降至最低，不改变区域土壤环境质量现状。从土壤环境影响的角度，项目建设可行。 三、污染物总量控制 根据工程排污特点及国家、地方的污染物排放总量控制要求，建议本次工程主要污染物总量控制指标为颗粒物：0.039t/a。 四、环境管理及监测 1、环境管理 为将环境保护纳入企业的管理和生产计划并制定合理的污染控制指标，使企业排污符合国家有关排放标准，评价要求建设单位设立专职的环保岗位，承担企业的环境管理、环境监测与污染治理等工作。主要职责包括：①贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，处理生产中发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度；②建立生产车间各污染源档案和环保设施的运行记录；③负责监督检查各环保设施的运行状况、治理效果，出现问题及时检修，安排落实环保设施的日常维护和维修。④营运期环保管理部门负责制定环保管理制度并监督执行，建立环境质量台账，严格记录厂区生活污水定期清运的情况，确保生活污水全部做到综合利用、不外排。 2、环境监测 环境监测是环境管理的基础，并为企业制定污染防治对策和规划提供依据。根据项目污染物排放的实际情况和就近方便的原则，评价制定出本项目环境监测计划，具体见下表。 表5-28 工程营运期环境监测计划表 类别; 污染源名称; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 管理要求. 污染源监测; 废气; 有组织废气; ①号排气筒、②号排气筒、③号排气筒进出口; 颗粒物排放浓度、排放速率和废气量; 1次/年，每次连续监测2天; 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB41/1953-2020)表2大气污染物特别排放限值、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业. 无组织废气; 厂界外上方向1个点、下方向3个点; 粉尘的排放浓度; 1次/年，每次连续监测2天; 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB41/1953-2020)表3周界外浓度最高点（颗粒物：0.5mg/m3）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（颗粒物：0.5mg/m3）. 噪声; 设备噪声; 四厂界外1m处; 等效声级; 每年1次，每次2天，昼、夜各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 五、工程环保“三同时”及环保投资一览表 本项目总投资420万元，其中环保投资44万元，占总投资的10.5%。工程污染防治措施及环保投资情况汇总见表5-29和表5-30。 表5-29 项目环保投资一览表 项目; 产污环节; 污染物; 防治措施; 数量(套); 环保投资(万元). 废气; 水泥料仓; 颗粒物; 袋式除尘器+15m高排气筒（①号）; 1; 15. 上料; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（②号）; 1. 焊接; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（③号）; 1. 无组织废气; 颗粒物; 所有块状物料进库存放、粉状物料用筒仓存放，禁止露天堆存，库内安装喷雾抑尘装置；车间、原料库四面密闭，通道口安装自动感应门，无车辆出入时将门关闭；皮带输送机进行密闭送料；除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭；厂内道路硬化，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化，并定期对厂区道路洒水清扫；企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗；原料区设置全封闭坑位，上料时由自卸车汽车将大沙河石子推至坑位，由皮带输送机输送至搅拌机。; 1; 5. 固废; 一般固体废物; 收集粉尘; 一般固废仓库（50m2）; 1; 2. 沉渣. 废钢筋. 残次品. 危险废物; 废润滑油; 危废间（5m2）; 1; 3. 废包装桶. 职工生活; 生活垃圾; 定期由环卫部门清运处理; -; 0.5. 废水; 生活废水; COD、SS、NH3-N; 化粪池（10m3/d）处理后定期清运; -; 0.5. 运输车辆清洗、搅拌机清洗; SS; 沉淀池（50m3）三级沉淀处理后循环利用; 1; 3. 噪声; 搅拌机等生产设备及风机等; 等效A声级; 减震基础、室内布置、加装消声器; -; 5. 环境管理; 在各产污点、厂区进出口及车间进出口安装视频监控；按照要求安装门禁监控系统，并与市监控平台联网；按照要求安装用电监控系统。; 10. 合计; 44. 总投资; 420. 环保投资占总投资比例; 10.5%. 表5-30 工程“三同时”验收一览表 项目; 产污环节; 污染物; 验收内容; 验收执行标准. 废气; 水泥料仓; 颗粒物; 袋式除尘器+15m高排气筒（①号）; 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB41/1953-2020)表2大气污染物特别排放限值、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业. 上料; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（②号）. 焊接; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（③号）. 无组织废气; 颗粒物; 所有块状物料进库存放、粉状物料用筒仓存放，禁止露天堆存，库内安装喷雾抑尘装置；车间、原料库四面密闭，通道口安装自动感应门，无车辆出入时将门关闭；皮带输送机进行密闭送料；除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭；厂内道路硬化，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化，并定期对厂区道路洒水清扫；企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗；原料区设置全封闭坑位，上料时由自卸车汽车将大沙河石子推至坑位，由皮带输送机输送至搅拌机。; 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB41/1953-2020)表3周界外浓度最高点（颗粒物：0.5mg/m3）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（颗粒物：0.5mg/m3）. 固废; 一般固体废物; 收集粉尘; 一般固废仓库（50m2）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001) 及其修改单. 沉渣. 废钢筋. 残次品. 危险废物; 废润滑油; 危废间（5m2）; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. 废包装桶. 职工生活; 生活垃圾; 定期由环卫部门清运处理; -. 废水; 生活废水; COD、SS、NH3-N; 化粪池（10m3/d）处理后定期清运; 综合利用. 运输车辆清洗; SS; 沉淀池（50m3）三级沉淀处理后循环利用; 综合利用. 搅拌机清洗; SS; 综合利用. 噪声; 搅拌机等生产设备及风机等; 等效A声级; 减震基础、室内布置、加装消声器; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 环境管理; 在各产污点、厂区进出口及车间进出口安装视频监控；按照要求安装门禁监控系统，并与市监控平台联网；按照要求安装用电监控系统。. 综上所述，项目建成投运后，在采取评价建议要求和环保措施后，项目营运期间对周围环境影响较小。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 | 治理措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织废气 | 水泥料仓 | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m高排气筒（①号） |  | 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB41/1953-2020)表2大气污染物特别排放限值、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业 |
|  |  | 上料 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（②号） |  |  |
|  |  | 焊接 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒（③号） |  |  |
|  | 无组织废气 |  | 颗粒物 | 所有块状物料进库存放、粉状物料用筒仓存放，禁止露天堆存，库内安装喷雾抑尘装置；车间、原料库四面密闭，通道口安装自动感应门，无车辆出入时将门关闭；皮带输送机进行密闭送料；除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭；厂内道路硬化，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化，并定期对厂区道路洒水清扫；企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗；原料区设置全封闭坑位，上料时由自卸车汽车将大沙河石子推至坑位，由皮带输送机输送至搅拌机。 |  | 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB41/1953-2020)表3周界外浓度最高点（颗粒物：0.5mg/m3）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（颗粒物：0.5mg/m3） |
| 废水 污染 物 | 生活污水 （120m3/a） |  | COD、SS、NH3-N、 | 化粪池（10m3/d）处理后定期清运 |  | / |
| 固废 | 一般固废 |  | 除尘器收集粉尘 | 做为原料回用 | 一般固废仓库（50m2） | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及其修改单 |
|  |  |  | 沉渣 | 外售砖厂 |  |  |
|  |  |  | 残次品 | 外售砖厂 |  |  |
|  |  |  | 废钢筋 | 外售给废品收购站 |  |  |
|  | 危险废物 |  | 废润滑油 | 有资质单位处置 | 危废间（5m2） | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
|  |  |  | 废包装桶 |  |  |  |
|  | 办公生活 |  | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 |  | - |
| 噪 声 | 各生产设备 |  | 机械噪声 | 室内布置、距离衰减、减振基础 |  | 《工业企业厂界环境环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
|  | 风机等 |  | 空气动力性噪声 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目营运期影响生态环境的废水、废气、固废等污染物在相应的防范、治理措施下，能使其产生的影响降到较低程度，并且随着绿化设施的逐步完善，可使项目区植被得到恢复，生态环境与周围环境更加协调。 |  |  |  |  |  |  |

结论与建议：

- 评价结论 - 符合国家产业政策 经查阅《产业结构调整目录（2019年），本项目不属于限制类、淘汰类，为允许类，符合目前国家产业政策。本项目经新乡市平原城乡一体化示范区发展和改革委员会备案，项目代码：2020-410773-30-03-049555，符合国家有关产业政策。 - 选址可行性分析 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡新阳村工业区，根据祝楼乡人民政府出具的证明，本项目厂址符合祝楼乡镇规划、土地利用规划及产业布局规划；对照新环[2015]342号文，不属于该文件中不予审批的项目。从环保角度而言，项目选址可行。 - 污染物治理措施可行性结论 - 环境空气 工程废气包括有组织废气和无组织废气。其中有组织废气包括水泥仓粉尘、上料废气及焊接烟尘。无组织废气主要为物料储存、运输、卸料、以及生产过程中未收集到的颗粒物。 3.1.1水泥仓粉尘 项目所需原料水泥需暂存于料仓中，筒仓内为了保持压力平衡在顶端设置有呼吸孔，水泥入料时随着进料层的不断增高，筒仓内的气体伴随粉尘一起被压缩出呼吸孔。水泥管道项目共设置水泥仓4座，每个料仓呼吸口安装密闭连接管道，将粉尘引入脉冲式袋式除尘器处理（除尘效率≥99%），尾气通过高于仓顶3m的排气筒（总高度不低于15m）排放。4座水泥筒仓共用1套袋式除尘器（1#），风机风量为10000m3/h，工作时间约600h/a，处理效率99%。 水泥由罐装汽车进厂后直接打入料仓内，在向料仓入料过程中均会有粉尘产生。粉料上料过程中粉尘的产生量约为储存量的0.01%。水泥通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入罐中。项目水泥用量为30000t/a，据此计算，项目水泥仓粉尘产生浓度为500mg/m3，粉尘产生量为3t/a，产生速率5kg/h。经袋式除尘器处理后水泥仓粉尘排放浓度为5mg/m3，粉尘排放量为0.03t/a，排放速率0.05kg/h。 3.1.2上料废气 项目上料过程中会产生颗粒物，参考《逸散性工业粉尘控制技术》，该工序颗粒物产生系数约为0.05kg/t原料，本项目石子和大沙用量共计为18000t/a，则上料工序颗粒物产生量为0.9t/a。 评价要求建设单位分别在皮带输送机、螺旋输送机和搅拌机进出料口设置三面密闭集气罩，收集的尾气由管道通入一套袋式除尘器（2#）处理，后经15m排气筒有组织排放。集气罩收集效率为90%，风机风量为5000m3/h，工作时间约600h/a，处理效率99%。上料工序粉尘产生浓度为270mg/m3，粉尘产生量为0.81t/a，产生速率1.35kg/h。经袋式除尘器处理后粉尘排放浓度为2.7mg/m3，粉尘排放量为0.0081t/a，排放速率0.0135kg/h。 3.1.3焊接烟尘 项目生产车间内设置3台点焊机用于小段钢筋焊接，此过程中会产生焊接烟尘，经查阅《焊接工作的劳动保护》，该工序焊接烟尘产生量为0.05t/a，焊接工序运行时间为600h/a，风机风量为3000m3/h。 评价要求对点焊机工位并进行固定工位，焊接区域顶部引集气风管至袋式除尘器（3#）处理，集气罩收集效率为90%，风机风量为3000m3/h，工作时间约600h/a，处理效率99%。 焊接烟尘产生浓度为25mg/m3，粉尘产生量为0.045t/a，产生速率0.075kg/h。经袋式除尘器处理后粉尘排放浓度为0.25mg/m3，排放量为0.00045t/a，排放速率0.00075kg/h。 3.1.4无组织排放 项目无组织废气主要为物料堆存、运输、卸料、以及上料和焊接工序未收集到的颗粒物。评价提出：本项目所有块状物料进库存放、粉状物料用筒仓存放，禁止露天堆存，库内安装喷雾抑尘装置；车间、原料库四面密闭，通道口安装自动感应门，无车辆出入时将门关闭；皮带输送机进行密闭送料；除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭；厂内道路硬化，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化，并定期对厂区道路洒水清扫；企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗；；原料区设置全封闭坑位，上料时由自卸车汽车将大沙河石子推至坑位，由皮带输送机输送至搅拌机。采取以上措施后，颗粒物能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业颗粒物无组织排放监控点浓度0.5mg/m3的标准要求。 （2）废水 项目废水主要包括搅拌机清洗废水、运输车辆冲洗废水及生活污水。搅拌机清洗废水经沉淀处理后回用于生产，不外排，车辆冲洗废水沉淀后循环使用。生活污水经化粪池处理后定期清运。 （3）固体废物 本工程产生的固废主要是一般固废、危险废物和生活垃圾。一般固废主要是沉淀池沉渣、除尘器收集的粉尘、残次品、废钢筋，危险废物主要是废润滑油、废包装桶。项目设置一般固废暂存间一座，对一般固废进行暂存后，定期外售或回用于生产，一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）要求；项目设置危废暂存间一座，对危险废物进行暂存后，由有资质单位处置，危废暂存间满足《危险废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）要求。固废处置率100%，对周围环境影响可接受。 （4）声环境 项目噪声主要为搅拌机、制砖机等产生的机械噪声和空压机产生的空气动力性噪声，经采取评价要求的室内布置、减振基础、加装隔声罩等措施，经距离衰减后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境影响可接受。 综上所述，项目营运期产生的废水、废气、固废、噪声采取相应的措施后能够达标排放或得到合理的处置，对周围环境影响可接受。 4、污染物总量控制指标 根据工程排污特点及国家、地方的污染物排放总量控制要求，建议本次工程主要污染物总量控制指标为颗粒物：0.039t/a。 5、环保投资 本项目总投资420万元，环保投资44万元，占总投资的10.5%，应认真落实。 - 评价建议 1、建设单位应严格执行环保“三同时”制度，确保环保资金落实到位。 2、严格落实评价提出的各种污染物治理措施，确保各类污染物长期稳定的达标排放，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 3、加强厂区卫生清洁，定期洒水抑尘。 综上所述，河南泰鑫焱建材有限公司河南泰鑫焱建材有限公司新型环保透水砖与预制构件项目符合国家产业结构调整有关政策，项目选址可行。通过上述环保措施的实施，可以使污染物排放控制在国家相关标准之内。因此，从环保角度分析，本项目建设可行。 河南浩圣环保科技有限公司 2020年9月23日

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

：项目所在地