| 项目名称 | 年产6000万平方米不干胶智能化改建项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南中维印务有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 尤喜顺132121197204252833 |  |  | 联系人 | 覃艳 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市平原城乡一体化示范区昆仑山路与永定河路交叉口 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13508605429 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 453000 |  |
| 建设地点 | 新乡市平原城乡一体化示范区昆仑山路与永定河路交叉口 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局 |  |  | 项目代码 | 2020-410773-23-03-039548 |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建 √ 技改 |  |  | 行业类别及代码 | C2319 包装装潢及其他印刷 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 13333.4 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 2000 | 环保投资 （万元） |  | 20 | 环保投资占总投资比例 |  | 1% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日期 |  | 2020年12月 |  |  |  |

工程内容及规模：

建设项目基本情况

- 1. 项目概况

河南中维印务有限公司成立于2016年7月，位于新乡市平原示范区中原印刷包装产业园，是专门从事纸制品印刷包装的企业。该企业在2017年投资3000万元建设了年产6000万平方米不干胶标签项目，该项目已于2017年5月15日以新环表审[2017]78号文通过了新乡市环境保护局审批，并于2017年12月自行组织竣工环境保护验收合格。

该企业在2019年投资290万元建设了年产6000万平方米不干胶改建项目（以下简称现有工程）。经调查，现有工程已于2019年6月10日以新平执环表 [2019] 07号文通过了新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会审批（见附件3），建设单位于2020年1月自行组织现有工程竣工环境保护验收。

根据市场需求和企业自身发展需要，决定投资2000万元更新生产设备，同时对现有厂房进行改造，提高生产线智能化水平。本项目实施后全厂生产规模保持不变。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令 第1号）第十二：“印刷和记录媒介复制业；印刷厂；磁材料制品”，全部应编制环境影响报告表；本项目为印刷，应编制环境影响报告表。

受河南中维印务有限公司委托（见附件1），我单位承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行依法评价、科学评价、突出重点的原则，本着客观、公平、公正、科学、规范的要求，编制完成了本项目的环境影响报告表。

- 2. 项目主要经济技术指标

项目主要技术经济指标见表1。

表1 主要技术经济指标一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 万元 | 2000 | 企业自筹 |
| 2 | 生产规模 | m2 | 6000万 | 不干胶 |
| 3 | 环保投资 | 万元 | 20 | 占总投资1% |
| 4 | 总占地面积 | m2 | 13333.3 | 20亩 |
|  | 建筑面积 | m2 | 14000 | 其中厂房10000m2，仓库4000m2 |
| 5 | 劳动定员 | 人 | 75 | 本次新增劳动定员 |
| 6 | 年工作日 | 天 | 300 | 常白班8小时生产 |

- 3. 项目组成及主要建设内容

本次改建在现有车间内进行，主要建立智能环境控制系统、智能物流输送系统，同时新购进印刷机5台，喷码系统1套，验标系统4套，后加工设备9台（模切、折叠、包装），分切机5台，并淘汰1台分切机和1台柔印机。

本次改建后建设内容及与现有工程依托关系表见表2。

表2  本次改建完成后主要建设内容及依托关系一览表

| 项组组成 | 主项名称 | 现有工程建设内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 1F | 建筑面积3700 m2，高度12m | 现有工程为生产车间及库房，本对部分设备进行调整 |
|  |  | 2F | 建筑面积3700 m2，高度12m | 现有工程为预留生产车间，本次改建新增生产设备，增设洁净室 |
| 配套工程 | 办公用房 | 建筑面积2600m2，高度12m |  | 4F，用于办公研发，本次改建维持现状 |
| 公用工程 | 供电 | 平原示范区管委会变电所提供 |  | 本次改建维持现状 |
|  | 给水 | 平原示范区管委会供水管网提供 |  | 本次改建维持现状 |
|  | 排水 | 生活污水经平原示范区污水管网收集后排入平原示范区桥北污水处理厂进行处理 |  | 本次改建维持现状 |
| 环保工程 | 废水 | 依托新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程化粪池 |  | 本次改建维持现状 |
|  | 废气 | 印刷车间：集气装置+低温等离子体净化装置+活性炭吸附+17m排气筒 |  | 本次改建在车间内安装洁净室，实现产气装置封闭 |
|  | 危险废物 | 危险废物暂存间10m2 |  | 位于1F原料存放区域，本次改建维持现状 |
|  | 一般固废 | 一般固废暂存间10m2 |  | 位于1F原料存放区域，本次改建维持现状 |
|  | 化学品原料储存区 | 化学品原料储存区8 m2 |  | 位于1F制版区，本次改建维持现状 |

- 4. 产品种类及产量

本次改建完成后产品仍为不干胶标签，改建后生产工艺保持不变。本项目建设完成后产品方案见表3。

表3     本项目前后产品种类、产量及规格一览表

| 序号 | 产品名称 | 产量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现有工程 | 改建工程 |
| 1 | 不干胶标签 | 6000万平方米（其中2400万平方米不需要印刷工序，其余工序不变） | 与现有工程保持一致 |

- 5. 本项目原、辅材料成分及消耗

本项目建设完成后原辅材料用量及能（资）源消耗量见表4。

表4    原辅材料用量及能（资）源消耗量一览表

| 序号 | 名称 | 现有工程用量 | 改建完成后用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不干胶纸 | 3万t/a | 3万t/a | 外购成品，规格为787*1092/889*1194， 裁切为所需尺寸后可直接用于印刷 |
| 2 | UV油墨 | 18t/a | 18t/a | UV油墨主要由树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成。UV油墨特别适用于烟、酒、食品、药品、玩具等卫生条件要求严格的包装印刷产品。 |
| 3 | CTP版 | 1800张/a | 1800张/a | 包括铝板、亲墨层（热敏涂层）和PVA层三部分 |
| 4 | 橡皮布 | 180块/a | 180块/a | 市场购买 |
| 5 | 酒精 | 0.2t/a | 0.2t/a | 市场购买 |
| 6 | 显影液 | 0.6t/a | 0.6t/a | 本项目采用适用于光敏CTP版材的显影液，主要由碱性化合物、缓冲体系、表面活性剂、螯合剂、絮凝剂体系和溶剂组成，絮凝剂体系由阴离子型淀粉衍生物絮凝剂和非离子型淀粉衍生物絮凝剂组成。 市场购买成品，无需兑水稀释可直接使用。 |
| 7 | 自来水 | 1008.5 m3/a | 1008.5 m3/a | 平原示范区管委会供水管网提供 |
| 8 | 电 | 42万kw•h/a | 48万kw•h/a | 平原示范区管委会变电所提供 |

- 6. 主要设备设施

本项目改建完成后，主要生产设备、设施改造情况一览表详见表5。

表5   本项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PS 商标印刷机（六色) | 320 | 1 | 保持现状 |
| 2 | 机组式不干胶标签印刷机（四色） | 320 | 1 | 保持现状 |
| 3 | 机组式不干胶标签印刷机（六色） | 320 | 1 | 保持现状 |
| 4 | 30 商标机（斜背印刷机） | 30 | 1 | 保持现状 |
| 5 | 45 商标机（斜背印刷机） | 45 | 1 | 保持现状 |
| 6 | 五色柔印机 | / | 1 | 保持现状 |
| 7 | 四色柔印机 | / | 1 | 保持现状 |
| 8 | 单色柔印机 | / | 1 | 保持现状 |
| 9 | 组合式印刷机 | / | 1 | 本次新增 |
| 10 | 组合式柔印机 | / | 1 | 本次新增 |
| 11 | 印刷机（型号待定） | / | 3 | 本次新增 |
| 12 | 自动不干胶商标模切机（平压平） | WQM-320G | 3 | 保持现状 |
| 13 | 全自动模切机带分切（圆压圆） | 320 | 1 | 保持现状 |
| 14 | 全自动不干胶分切机 | 320 | 8 | 保持现状 |
| 15 | CTP 电脑直接制版机 | 500G-CTP | 1 | 保持现状 |
| 16 | 空压机 | / | 1 | 保持现状 |
| 17 | 标签检测系统 | / | 2 | 系统升级 |
| 18 | 标签检测系统 | / | 4 | 本次新增 |
| 19 | 微机控制自动分切机 | / | 1 | 本次淘汰 |
| 20 | 立式上下轴中心分切机 | / | 1 | 保持现状 |
| 21 | 高速模切机 | / | 1 | 保持现状 |
| 22 | 连线分切分条机 | / | 2 | 保持现状 |
| 23 | 四色柔印机 | / | 1 | 保持现状 |
| 24 | PS 版印刷机 | / | 1 | 保持现状 |
| 25 | 可变数据喷码系统 | / | 1 | 保持现状 |
| 26 | 喷码系统 | / | 1 | 本次新增 |
| 27 | 水处理设备 | / | 1 | 保持现状 |
| 28 | ERP 管理系统及配套 | / | 1 | 保持现状 |
| 29 | 色彩管理系统及配套 | / | 1 | 保持现状 |
| 30 | 分切机 | / | 5 | 本次新增 |
| 31 | 全自动不干胶分切机 | / | 1 | 本次淘汰 |
| 32 | 废纸边处理系统 | / | 1 | 本次新增 |
| 33 | 后工设备（模切、折叠、包装） | / | 9 | 本次新增 |

根据《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环（2019]154号），“新乡市辖区内国控、省控、市控重点监控企业、涉VOCs污染排放的企业”，“总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端”。本次改建需根据该通知要求，在总用电控制位置、新增的主要生产设施位置安装用电量监控系统终端和视频监控系统终端。

- 7. 公用工程

- 7.1 供水

本项目生产工艺、生产规模与现有工程保持一致，不新增生活污水与生产废水。

- 7.2 排水

本项目排水与现有工程保持一致，不新增废水排放。

- 7.3 供电

现有工程用电量42万kw·h/a，本次改建工程新增用电量6万kw·h/a，由平原新区变电所接入，主要用于项目生产设备用电，可满足项目区生产的需求。

- 8. 政策相符性分析

本项目属于印刷包装改建项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本次改建工程属于允许类十九条轻工类第9款“高新、数字印刷技术及高清晰度制版系统开发与应用”，符合国家产业政策的要求。经对比《部分工业行业淘汰落后生产工业装备和产品指导目录》（2010年本），本次改建工程设备和产品均不在淘汰落后生产工业装备和产品范围内。

项目已在新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局备案，项目编号：2020-410773-23-03-039548，备案表见附件2。

- 9. 本项目与新环[2015]342号文的对照分析

本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号文）对照分析见表6。

表6  项目与新环[2015]342号文的对照分析表

| 项目 | 与本项目相关条文 |  | 本项目情况 | 对比 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新乡市主体功能区 | 重点开发区域 | 新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市； | 本项目位于平原城乡一体示范区 | 本项目位于重点开发区域 |
|  |  | 农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区 |  |  |
|  | 限制开发区、农产品主产区 | 辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域） |  |  |
|  | 禁止开发区 | 百泉风景名胜区、白云寺森林公园、辉县市关山国家地质公园 |  |  |
| 污染防治（控）重点单元 | 水污染 | 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县 | 本项目位于平原城乡一体示范区 | 不属于 |
|  | 大气污染 | 新乡市域全部 | 本项目位于平原城乡一体示范区 | 属于 |
|  | 重金属污染 | 新乡县、凤泉区 （铅镉污染防控区） | 本项目位于平原城乡一体示范区 | 不属于 |
| 工业项目分类 | 一类工业项目：轻工类 |  | 本项目为包装装潢及其他印刷 | 本项目属于一类工业项目 |
| （一）工业准入优先区 | 环境准入政策： 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 3.下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 4.放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 5.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外） |  | 1、本项目不在豁免名录内。 2、本项目应编制环境影响报告表。 3、本项目为包装装潢及其他印刷，属于一类项目中纸制品（不含化学处理工艺的）。 4、本项目不属于《水污染防治重点单元》区域内的：煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《大气污染防治重点单元》区域内：燃煤火电项目，煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《重金属污染防控单元》防控区域内：涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目。 | 符合环境准入条件。 |

由表6可知，本项目位于新乡平原城乡一体示范区桥北工业园区印刷科技产业园，属于新乡市主体功能区的重点开发区，且不属于《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号文）中所列的不予审批项目，符合审批条件。

- 10. 本项目与新环【2016】174号文的对照分析

本项目与《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环[2016]174号）对照分析见表7。

表7  本项目与新环[2016]174号的对照分析表

| 项目 | 与本项目相关条文 | 本项目情况 | 对比 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点治理行业 | 重点治理化工、表面涂装、包装印刷行业。 | 本项目为包装装潢及其他印刷（C2319） | 本项目属于重点治理行业 |
| 包装印刷行业治理标准及要求 | 注重源头污染预防。推广使用中国环境标志产品认证的环保型油墨、胶粘剂，禁止使用不符合环保要求的油墨、胶粘剂。 | 本项目印刷过程中使用中国环境标志产品认证的环保型油墨。 | 符合 |
|  | 加强工艺废气逸散控制。产生VOCs废气的工艺线应尽可能设置于密闭工作间内，集中排风并导入VOCs控制设备进行处理。无法设置密闭工作间的生产线，VOCs排放工段应设置集气罩、排风管道组成的排气系统。使用溶剂型油墨的单张印刷应避免无组织排放，利用车间换气系统的收集废气；轮转印刷应在所有VOCs排放点设立废气收集装置；使用溶剂型胶粘剂的复合过程应密闭干燥段，在工艺线上安装废气收集设施。 | 本项目在密闭车间内进行生产，本项目采用低温等离子体净化+活性炭处理装置处理有机废气；印刷机单独密闭设置，印刷废气处理后经17m高排气筒排放。 | 符合 |
|  | 开展工艺废气治理。根据印刷行业废气组成、浓度、风量等参数选择适宜的技术，对车间有机废气进行净化处理。 | 本项目采用低温等离子体净化+活性炭处理装置处理有机废气；印刷机单独密闭设置；经排气筒高度与内径合理性分析，排放方式及排放强度合理。 | 符合 |
| 重点行业VOCs污染治理总体要求 | 对于1000ppm以下的低浓度VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩－燃烧技术处理，也可采用低温等离子体技术或生物处理技术等净化处理后达标排放。有组织废气的总净化效率原则上不低于75%。 | 本项目产生的有机废气浓度低，采用低温等离子体净化装置+活性炭处理，总净化效率超过80%。 | 符合 |

由表7可知，本项目建设与《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环【2016】174号）的要求总体相符合，挥发性有机物排放达到合理处置。

- 11. 选址可行性分析

（1）项目地理位置

本项目位于新乡市平原示范区桥北产业集聚区中原印刷包装产业园，总占地面积13333.4m2。项目周边以生产企业为主，周边主要敏感点为西侧约780m处大胡庄村、北侧642m处闫庄村。项目地理位置图及厂界周围环境示意图见附图1、附图2。

（2）规划相符性分析

本项目选址位于新乡平原示范区桥北产业集聚区中原印刷产业园内，对比《新乡平原新区城区总体规划图》，本项目用地属于二类工业用地（详见附图3））。

根据《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书》可知，桥北产业集聚区规划内容如下（节选）：

①规划范围：桥北产业集聚区位于新乡市平原示范区的北部，西起天山路、东至泰山路、北到辽河路（原松花江路）、南抵滨湖大道（原淮河路）与卫河路，总规划面积18.24平方公里。

②主导产业：以新能源汽车和生物医药为主导产业，以电子信息及商贸物流服务业为辅助产业，限制入驻以下电子信息类：激光视盘机生产线（VCD系列整机产品）、模拟CRT黑白及彩色电视机项目。

③主要功能分区：集聚区主要划分为三大功能区：即工业集中区、居住商业区、研发办公区。其中工业区位于集聚区的东北部，居住商业位于西南部，研发办公位于中部。

根据桥北产业集聚区用地规划图（见附图4），本项目用地性质为工业用地，符合桥北产业集聚区土地利用规划要求；根据桥北产业集聚区产业布局规划图（见附图5），项目位于电子信息等综合片区。评价认为本项目不属于桥北产业集聚区限制类项目，满足准入条件；项目的建设与《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书》中桥北产业集聚区产业布局规划相符。

2013年，新乡市国基置业有限公司在“电子信息等综合片区”投资建设“新乡市平原新区中原印刷包装产业园项目”，其中《新乡市平原新区中原印刷包装产业园一期工程环境影响报告表》已经新乡市环保局批复。本项目位于新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程内。

本项目评价区域内没有文物古迹和珍稀动植物资源等环境敏感目标。综上，本项目拟选厂址位置可行。

- 与本项目有关的原有污染情况、主要环境问题

河南中维印务有限公司成立于2016年，位于新乡市平原示范区中原印刷包装产业园，是专门生产不干胶标签的企业，该企业在2017年投资3000万元建设了年产6000万平方米不干胶标签项目，现有工程已于2017年5月15日以新环表审[2017]78号文通过了新乡市环境保护局审批，并于2017年12月自行组织竣工环境保护验收合格。

2019年投资290万元建设了年产6000万平方米不干胶改建项目（以下简称现有工程）。经调查，现有工程已于2019年6月10日以新平执环表 [2019] 07号文通过了新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会审批（见附件3），建设单位于2020年1月自行组织现有工程竣工环境保护验收。

- 1. 现有工程概况

现有工程主要经济技术指标情况见表8。

表8  现有工程主要技术经济指标一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 万元 | 290 | / |
| 2 | 生产规模 | 万m2 | 6000 | 不干胶标签 |
| 3 | 环保投资 | 万元 | 10.3 | 占总投资3.55% |
| 4 | 总占地面积 | m2 | 13333.4 | 20亩 |
|  | 建筑面积 | m2 | 10000 | 其中厂房7400m2，仓库2600m2 |
| 5 | 劳动定员 | 人 | 75 | 均不在厂内食宿 |
| 6 | 年工作日 | 天 | 300 | 常白班8小时生产 |

现有工程建设情况见表9。

表9  现有主要建设内容一览表

| 项组组成 | 主项名称 | 建设内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 7400m2 |  | 购买标准厂房，钢质结构 |
| 配套工程 | 仓库 | 2600m2 |  | 原料及成品仓库 |
| 公用工程 | 供电 | 平原新区管委会变电所提供 |  | / |
|  | 给水 | 平原新区管委会供水管网提供 |  | / |
|  | 排水 | 生活污水经管网排入平原新区桥北污水处理厂处理 |  | 乙醇勾兑水在使用过程中会蒸发 |
| 环保工程 | 废水 | 依托新乡市平原新区中原印刷包装产业园一期工程化粪池 |  | 一期工程已建2座20m3化粪池 |
|  | 废气 | 1车间印刷机 | 集气罩+1套低温等离子体+活性炭吸附装置+17m排气筒 | / |
|  | 危险废物 | 危险废物暂存间10m2 |  | / |
|  | 一般固废 | 一般固废暂存间10m2 |  | / |

现有工程生产设备见表10。

表10  项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 台/套 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PS商标印刷机（六色) | 320 | 1 | / |
| 2 | 机组式不干胶标签印刷机（四色） | 320 | 1 | / |
| 3 | 机组式不干胶标签印刷机（六色） | 320 | 1 | / |
| 4 | 30商标机（斜背印刷机） | 30 | 1 | / |
| 5 | 45商标机（斜背印刷机） | 45 | 1 | / |
| 6 | 五色柔印机 | / | 1 | / |
| 7 | 四色柔印机 | / | 1 | / |
| 8 | 单色柔印机 | / | 1 | / |
| 9 | 自动不干胶商标模切机（平压平） | WQM-320G | 3 | / |
| 10 | 全自动模切机带分切（圆压圆） | 320 | 1 | / |
| 11 | 全自动不干胶分切机 | 320 | 8 | / |
| 12 | CTP电脑直接制版机 | 500G-CTP | 1 | / |
| 13 | 空压机 | / | 1 | / |
| 14 | 标签检测系统 | / | 2 | / |
| 15 | 微机控制自动分切机 | / | 1 | / |
| 16 | 立式上下轴中心分切机 | / | 1 | / |
| 17 | 高速模切机 | / | 1 | / |
| 18 | 连线分切分条机 | / | 2 | / |
| 19 | 四色柔印机 | / | 1 | / |
| 20 | PS版印刷机 | / | 1 | / |
| 21 | 可变数据喷码系统 | / | 1 | / |
| 22 | 水处理设备 | / | 1 | / |
| 23 | ERP管理系统及配套 | / | 1 | / |
| 24 | 色彩管理系统及配套 | / | 1 | / |

- 2. 现有工程工艺流程及产污环节

（1）备料、分料、电脑设计排版

根据客户订单，确定标签尺寸、图案等参数要求后，通知库房进行备料。现有工程采用专用成品不干胶纸，采用分切机对不干胶纸原料按尺寸进行分料，满足标签尺寸要求及印刷设备进纸需求后可直接用于印刷。

电脑设计排版：由设计人员根据客户要求进行设计、排版。

2）CTP制版、打样

CTP版为阳图热敏型，通过CTP制版系统进行制版，外购底板后，送入热敏冲版机，其显影原理为：感光物质有效吸收红外激光的光能，并将吸收的光能转换为热能，使热敏涂层的温度能够减弱版材表面成膜树脂化学键连接而发生化学分解，从而使热敏涂层具有水（碱）溶性。见光区域的热敏涂层在热的作用发生分解反应，具有碱溶性，显影处理时被处理掉，露出亲水的版基成为亲水的空白部分；未见光区域的热敏涂层没有发生分解反应，不具有碱溶性，显影处理后仍然留在版面成为亲油的图文部分。

本项目使用的热敏CTP版材的网点再现性好、分辨力高，网点边缘锐利清晰，印刷时容易达到水墨平衡，而且具有良好的适用性，产品性能稳定、质量可靠，显影指标更宽、网点还原性好、可以曝光出1%至99%的网点，阶调清晰、层次感强和着墨性好，不需要定影。打样确认图案无误后的CTP版可直接用于印刷。

本工程制版机外购的显影液无需勾兑可直接使用，显影液定期更换。

- 印刷：在印刷之前CTP版首先需要进行润版，然后将CTP版上面的图案采用印刷机通过油墨印在纸张上。为保证印刷质量，墨辊以及橡皮布需要定期进行清洗。现有工程加墨量由印刷机自动控制，加墨准确，因此墨辊上油墨层较薄。橡皮布上积聚有纸毛、纸粉、墨皮及其它脏物、降低印刷品的质量，所以橡皮布要及时清洗。现有工程墨辊及橡皮布在每天上下班用沾有酒精的抹布擦拭即可。

印刷机配套有电加热烘干设备（开放式烘干方式），在此过程中油墨中的助剂会产生挥发性气体。印刷机工作时间为8h/d（330d/a）。

（4）模切、分条：印刷完成后的半成品不干胶标签根据产品需要分别进行模切、分条，达到客户要求的产品最终尺寸。

（5）检验：对成型的产品进行人工抽样，检验是否合格。

（6）包装：根据需要对产品进行包装，运往仓库存放。

电脑设计、排版

CTP制版

印刷

包装入库

废气、噪声

噪声、固废

固废

外购底版、显影液

油墨

备料、分料

不干胶纸

模切、分条

检验

无需印刷产品

- 图1   项目生产工艺流程图

- 3. 现有工程污染物排放及达标情况

根据《河南中维印务有限公司产6000万平方米不干胶改建项目竣工环境保护验收报告》，验收期间建设单位委托河南恒科环境检测有限公司于2020年1月10日至1月11日对项目的废气、废水、噪声排放情况进行了监测。

（1）大气污染物

现有工程产生的废气主要为印刷工序产生的非甲烷总烃。

①非甲烷总烃

现有工程印刷计顶部设置集气罩，印刷废气收集后由引风机抽吸送入低温等离子体+活性炭吸附装置处理之后经17m高排气筒排出车间。

根据现有工程环评文件及环境保护竣工验收报告，结合现场调查，现有工程废气产排及治理情况见表11、表12。

表11   现有工程有组织废气产排情况汇总表

| 排放源 | 废气产生工段 | 污染物 | 产生情况 | 采取治理措施 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 印刷 | 非甲烷总烃 | 28.6mg/m3、0.141kg/h | 集气罩+低温等离子体+活性炭吸附+17m排气筒 | 4.14mg/m3、0.022kg/h |

表12   现有工程无组织废气产排情况汇总表    单位：mg/m3

| 废气产生工段 | 污染物 | 上风向0# | 下风向1# | 下风向2# | 下风向3# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 非甲烷总烃 | 0.64-0.86 | 1.25-1.33 | 1.13-1.61 | 1.16-1.58 |

根据《河南中维印务有限公司年产6000万平方米不干胶改建项目竣工环境保护验收报告》，验收期间对于有组织废气，在生产车间排气筒设置一个监测点位，每天监测三次，监测三天。

生产车间产生的非甲烷总烃经集气罩收集+低温等离子体+活性炭吸附装置处理后，非甲烷总烃排放浓度平均值4.14mg/m3，排放速率0.022kg/h，去除率84.4%；验收期间，印刷、工段废气经处理后排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求相关标准值，同时也能够满足河南省《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）中印刷工业有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度值40mg/m3的要求。

对于无组织废气在项目厂界上风向设置一个监测点位，下风向设置三个监测点位，每天监测三次，监测三天，监测期间非甲烷总烃上风向0.64-0.86mg/m3，下风向1.13-1.61mg/m3，无组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（周界外浓度最高点：颗粒物1.0mg/m3、非甲烷总烃4.0mg/m3），《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）厂房外监控点处1 h平均浓度值10mg/m3；同时满足豫环攻坚办[2017]162号文中有机废气工业企业边界挥发性有机物排放建议值2mg/m3的标准，并且满足河南省《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）有机废气厂房外监控点处1小时平均浓度值6mg/m3的标准。

（2）水污染物

现有工程废水主要为职工生活产生的生活污水。根据园区其他企业验收报告检测数据，园区化粪池出口COD、NH3-N、SS最大日均浓度分别为180 mg/L、22.5mg/L、133mg/L，可以达到平原示范区桥北污水处理厂处理进水水质要求（COD320mg/L，BOD5150mg/L，NH3-N 25mg/L，SS180mg/L），现有工程总量控制指标为：COD0.0396t/a、NH3-N0.0040t/a。

（3）噪声

现有工程噪声主要为印刷机、模切机、切纸机等设备运行时产生的机械噪声，已采取基础减振、厂房隔声等降噪措施。根据《河南中维印务有限公司年产6000万平方米不干胶改建项目竣工环境保护验收报告》，验收期间，对该项目厂界四周噪声进行了检测，每天昼间检测1次，监测项目为1分钟等效连续A声级，监测时避开外界突发噪声的影响，由噪声监测结果可知厂界噪声值范围为昼间54.7～57.8dB(A)，夜间45.6-48.6 dB(A)，监测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准(昼间60dB(A)，夜间50dB(A))要求。

（4）固体废物

现有工程固废包括危险废物和一般废物。

废原料桶、废CTP版、废橡皮布、废活性炭、废水处理系统污泥等。

一般固废主要包括：生产过程产生的废纸屑、不合格产品、职工生活垃圾。

固体废物性质及处理方式汇总详见表13。

表13  现有工程固废性质及处理方式汇总表

| 序号 | 种类 | 现有工程产生量 | 改建后产生量 | 性质 | 废物类别 | 代码 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废CTP版 | 0.9 | 0.54 | 危险废物 | 其他废物 | HW49 | 暂存于厂区危废贮存室内，并定期交有危险废物处理资质的单位（中环信环保有限公司）进行处理 |
| 2 | 废橡皮布 | 0.1 | 0.1 |  | 其他废物 | HW49 |  |
| 3 | 废原料桶 | 4.8 | 1.87 |  | 其他废物 | HW49 |  |
| 4 | 废油墨抹布 | 0.03 | 0 |  | 其他废物 | HW49 |  |
| 5 | 废活性炭 | 0 | 0.02 |  | 其他废物 | HW49 |  |
| 6 | 废显影液 | 2.1 | 0.6 |  | 感光材料 废物 | HW16 | 由密闭塑料桶收集，暂存于厂区危废贮存室内，并定期交有危险废物处理资质的单位（中环信环保有限公司）进行处理 |
| 7 | 水处理系统污泥 | 0 | 0.08 |  |  |  |  |
| 8 | 废纸屑及不合格产品 | 33 | 33 | 一般固废 | / | / | 收集后外卖综合利用 |
| 9 | 生活垃圾 | 12.375 | 12.375 |  |  |  | 收集后由环卫部门统一处理 |

综上所述，现有工程固体废物处置率100%，对环境影响较小。

（5）现有工程总量控制指标

现有工程总量控制指标为：COD 0.0396t/a、NH3-N 0.0040t/a、非甲烷总烃0.0972t/a。

（6）现有工程存在主要环保问题

现有工程已于2020年1月自行组织竣工环境保护验收合格。结合企业当前环保措施，项目的废水、噪声、固废处理措施能够满足要求。

现有工程尚未安装视频监控系统，评价建议建设单位尽快安装视频监控系统，并与在新增设备端口安装用电量监控系统。

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

建设项目所在地环境概况

- 1. 地理位置

新乡市地处河南省北部，南临黄河，与省会郑州、古部开封隔河相望：北依太行，与鹤壁、安阳毗邻；西连焦作，与晋东南接壤：东接濮阳，与鲁西相连，是豫北的经济和交道中心，经济区重要城市之一。具有承东启西、沟通南北的枢纽地位， 为豫北地区唯一的国家公路运输枢纽城市，京广、新菏、太石铁路在此交汇，107国道、106国道、京珠高速与济东高速、阿深高速穿境而过，黄河三桥已经开工建设，黄河四桥正在规划筹建。

新乡市平原示范区位于黄河北岸（过黄河大桥向北4km），西起107道两侧，东至京港澳高速以东与原阳县城接壤，南起黄河大堤，北至新乡县交界。距郑州市中心25km，距焦作市中心35km，距新乡市中心45km，居郑州、新乡、焦作三市交会中心，新乡市平原示范区规划总面积188km2。

本项目位于新乡市平原示范区中原印刷包装产业园，项目地理位置图见附图一。

- 2. 地形地貌

平原示范区位于华北大平原的南端，地处黄河下游，系黄淮海平原的组成部分。 总的地势为西南部高，并以1/5000的坡降向东北倾降，海拔高程由83m逐步降为 78m，地貌由北向南可分为五个类型：

- 古黄河滩地区。在古阳堤与古黄河槽之间，包括祝楼乡、师寨乡、城关镇北半部和王杏兰乡、福宁集乡、黑山羊乡的一部分，面积约121713.28亩，占县域面积的6.06%，该地貌区的海拔高程为80m左右，地势比较平坦。至西南向东北倾斜，坡降为1/4000。

- 黄河故道沙丘沙垄区。在古黄河中，由于沉积之沙受风力吹动，而重新堆积连绵起伏的沙丘，相对高差一般在5m左右，海拔高程约80m，地面坡降为 1/4700。该地貌包括祝楼、黑山羊、福宁集、王杏兰、阳阿五个乡的一部分，以及城关、原武、师寨、蒋庄、官厂、包厂、郭庄、路寨、葛埠口的一小部分。面积约 323363.67亩，占县域面积的16.10%。

- 低洼平原区。在古黄河与现黄河之间，形成地势相对低洼的平原，海拔高度77m左右，地面坡降为 1/4000，该地貌包括师寨、城关南部、葛埠口、靳堂、大宾、太平镇、梁寨北部，以及路寨、齐街的少部分，面积约473998.92亩，占县域面积的23.6%。

- 黄河背河洼地区。黄河大堤从西向东横贯全县，长约 64km，沿大堤北侧有一条宽3~5km的槽形洼地，海拔76m左右，地面坡降为1/3000~1/6000，该地包括原武、葛埠口、靳堂、太平镇、梁寨南部，以及堤南各乡沿黄河大堤北侧部分， 面积约399886.48亩，占县域面积的19.91%。

- 黄河滩区。在黄河大堤与黄河水道之间，为宽度不等的河漫滩河阶地， 海 拔高程87m左右，地面坡降为1/5000~1/6000。该地貌包括桥北、韩董庄、蒋庄、官厂、郭庄、陡门，以及大宾、靳祝楼乡的堤南部分，面积约689507.75亩，占县域面积的34.3%。

- 3. 地质条件

本项目场地地貌单元为黄河中下游冲积平原，形成了粉土、粘性土与砂土互层沉积的地层结构。地层为第四纪黄河冲积物。依据土工试验、标贯试验、静力触探及野外观察，按其土质特征及物理力学性质差异将本场地土划分为9个工程地质单元层。

项目场地地处华北坳陷内，深部构造形迹以隐伏断裂为主，新构造运动多具继承性，比较活跃。勘探深度内未发现有断裂及活动断裂通过。

- 4. 气象条件

平原示范区地处黄河流域下游，属暖温带季风气候，四季的特点是：春季干旱风沙多，夏季炎热雨集中，秋季光足温差大，冬季干冷季节长。年平均气温14.4℃， 全年无霜期224d，全年日照1938h，灌区冬春盛行东北、西北风，夏秋盛行东南风、 南风，年平均风速为3.4m/s，瞬时最大风速为24m/s。由于年季变率较大，旱涝交际出现，但旱多于涝，雨量多集中在6～9月份，占全年降雨量的71%左右。

- 5. 水文条件

（1）地表水

新乡市地处黄河、海河两大水系，平原面积占78%。目前水库容量1.99×109m3。 黄河流经新乡市170km，流域面积达4558km2。“南水北调”中线工程，在新乡境内长度77km。评价区域内主要有黄河、天然渠、文岩渠和幸福渠，属于黄河流域。 天然渠、文岩渠和幸福渠为人工河流。文岩渠位于本项目北侧约270m，天然渠位于本项目南侧约6km。

- 地下水

平原示范区范围的整体地面高程低于黄河河床标高程，黄河浸润， 渗透补给， 使得规划区水位埋藏较浅，南部2~4m，北部4~6m，背河洼地雨季常接近地表。由于平原示范区地表为第四系松散岩层所覆盖，地表在黄河冲积发育之前，下伏为新生代湖生代湖相沉积物质，巨厚的粘土、亚粘土层形成了良好的不透水隔层。同时由于黄河的发育兴盛，其上又堆积了巨厚的松散、半松散物质，为地下水的贮存提供了良好的空间条件。潜水含水层底板埋藏在地表下40m左右。

- 6. 生物多样性

平原示范区属暖温带气候区，大部分为人工种植落叶阔叶林植被型，常见植被有杨、柳、榆、槐、椿、紫穗槐、荆条、茅草等。灌区属暖温带季风气候，因此灌区内植物适生面广。因人类长期的开发活动，原生自然植被现均已被各种农作物所替代，极少部分区域还存在一些野生植被资源。灌区是以农业为主的商品粮基地，农作物主要有小麦、水稻、玉米、大豆、红芋、高粱、棉花、花生、芝麻等。项目区周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

- 7. 新乡平原示范区区城市规划

（1）功能定位

平原示范区功能定位为“四区一中心”：新乡市“三化”协调发展先导区、郑州新乡两个中心城市的新型卫星城区、城乡统筹发展先行区、对外开放示范区、全省现代农业示范和科技成果孵化中心。新乡市“三化”协调发展先导区。按照城市与农村、工业与农业、城市与产业协调发展理念进行建设，强化土地节约集约利用， 大力发展现代示范农业，提高农业生产规模化、集约化、产业化、标准化水平；重点发展科技创新产业，以制冷设备为主导的现代制造业，以农副产品加工、印刷、电子产品组装加工、家具等为主的都市劳动密集轻型工业；提升以度假、沿黄文化和自然生态景观旅游等为主的城市度假休闲服务业规模和水平，突出生态水系建设，加强资源节约和环境保护，引导农村人口向社区、城镇集中，形成“三化”协调发展新格局。

（2）产业定位

以科技研发、中试孵化和电动汽车、生物医药为主导，辅助发展生态农业衍生的相关教育、商贸和系列化深加工产业，适度发展现代物流仓储业、特色房地产业和休闲娱乐业等产业，积极拓展高附加值、低碳的其他城市服务性产业，形成多元化产业发展体系。

（3）产业布局

根据平原示范区总体空间布局，平原示范区产业布局分为两大类进行布局，一是以农业生产为主的现代农业产业园，二是主要依托城镇功能区布置的工业、研发和城市服务业等产业。

（4）用地布局规划

规划平原示范区呈“ L” 型发展，形成“一心、三轴、四片区”的总体空间结构。

一心：围绕中央公园布置由行政办公、商业商务、酒店接待、会展会议、文化娱乐等组成的城市综合中心。

三轴：分别是科研创新轴、商贸服务轴、产城联动轴。

①依托太行大道布置行政中心、总部基地、科教园区、会展中心和产业片区， 形成产一研一体化科研创新轴；

②以黄河大道串联教育及农业科研片区、主城片区和原武片区，形成黄河大道城11市功能轴；

③平原大道布置产业片区和主城片区，形成以平原大道为核心的产城互动、产城互促轴。

四片区——规划根据功能侧重的不同以及风貌特征的各异将新区划分为主城片区、原武片区、产业片区、教育及农业科研四个功能片区。

（5）基础设施规划

①供电

在新区内规划7所110kV变电站和3所220kV变电站。新区的电源以热电厂为主要电源，电容量为750MAV。新建的110kV变电站将从新建的220kV变引入高压输电线。

②供热

规划在平原示范区范围外西部建设一个热电厂来满足整个新区供热需求。

③供气

平原示范区已经建成一座天然气站，并完成22km供气主管网和配套管网建设。 天然气站目前已投入使用。

④给排水

平原示范区已建成21km自来水管网，新建自来水厂已基本建成，近期将投入运行。平原示范区（原阳县）桥北污水处理厂及配套44km污水管网、82km 雨水管网目前已经建成，具备收水条件。

本项目用地性质为二类工业用地，位于新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期项目内，运营期产生的生活污水进入平原示范区桥北污水处理厂进行处理，因此本项目符合平原示范区规划。

- 8. 新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）

目前新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书已通过河南省环保厅批复，批复文号为豫环审[2015]516号。根据《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）》及其环境影响报告书，桥北产业集聚区规划内容如下：

（1）规划范围：桥北产业集聚区位于新乡市平原示范区的北部，西起天山路、东至泰山路、北到辽河路（原松花江路）、南抵滨湖大道（原淮河路）与卫河路，总规划面积18.24km2。

（2）建设项目环境保护准入条件：

主导产业：以新能源汽车和生物医药为主导产业，以电子信息及商贸物流服务业为辅助产业，限制入驻以下电子信息类：激光视盘机生产线（VCD系列整机产品）、模拟CRT黑白及彩色电视机项目。

对于达不到进区企业要求的建设项目不支持进入，具体体现为：

①不符合功能组团产业定位、污染排放较大的行业；

②高水耗、高物耗、高能耗的项目；

③废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物及盐分含量较高的项目；废水经预处理达不到污水处理厂收水水质标准的项目；

④工艺废气中含有难处理的、有无有害物质的项目；

⑤采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目。

（3）主要功能分区：集聚区主要划分为三大功能区：即工业集中区、居住商业区、研发办公区。其中工业区位于集聚区的东北部，居住商业位于西南部，研发办公位于中部。

（4）供水规划：依托新乡市平原示范区供水厂。

（5）排水规划：雨污分流制；雨水就近排入附近沟壑；污水收集后送入雅砻江路（原扬子江路）南侧的桥北污水处理厂处理（现状一期处理规模2万吨/天，二期6万吨/天），达标后排放。

（6）供热规划：依托新乡市平原示范区供热系统进行供热。

（7）垃圾处理规划：集聚区依托原阳县生活垃圾处理场进行处理。

（8）燃气规划：规划采用西气东输天然气作为集聚区气源。

根据桥北产业集聚区用地规划图（见附图4），本项目用地性质为工业用地，符合桥北产业集聚区土地利用规划要求；根据桥北产业集聚区产业布局规划图（见附图5），项目位于电子信息等综合片区，不属于限制类项目、达不到进区企业要求的建设项目，项目建设符合桥北产业集聚区产业布局规划。

《新乡市平原新区中原印刷包装产业园一期工程环境影响报告表》已经新乡市环保局批复。本项目位于新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程内。

综上分析，评价认为本项目不属于桥北产业集聚区限制类项目，满足准入条件；项目的建设与《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书》中桥北产业集聚区产业布局规划相符。

- 9. 新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程

新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程位于新乡平原示范区永定河以南、通惠河以北、太行大道以东、昆仑山路以西。

（1）功能定位

新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程为集设计、 印刷、 出版为一体的专业性印刷基地。

（2）生活区

设置有集中生活区，为入驻印刷包装产业园的企业统一提供食宿。

（3）污水处理

产业园一期工程共设置有2座20m3化粪池，用于收集处理产业园内生活污水，园区内配套污水、雨水收集管网已建成投入运营。

本项目位于新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程内，为印刷包装项目，与新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程的功能定位相符。

- 10. 关于印发《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》的通知（豫环攻坚办[2019]25号）

为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）和《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知（豫政[2018]30号），持续改善全省环境空气质量，打赢大气污染防治攻坚战，制定本方案。该方案主要任务对开展VOCs专项治理提出了要求。

开展VOCs专项治理。2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、表面涂装、印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和第二轮LDAR（泄漏检测与修复）治理，石油炼制企业VOCs排放要达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs 排放要达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求。12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。（省生态环境厅牵头，省工业和信息化厅配合）

本项目印刷机、覆膜机、上光机在运行过程中产生挥发性有机物，本项目在密闭车间内进行生产，原料、中间产品与成品密闭储存，本次改建印刷机等设备单独二次密闭设置，有机废气处理后经17m高排气筒排放，满足《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》要求。

- 11. 河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案通知（豫环文（2019）84号）

根据河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案通知（豫环文（2019）84号）及《河南省2019年挥发性有机物治理方案》、《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》，方案对挥发性有机物提出了治理标准，具体要求如下：

《河南省2019年挥发性有机物治理方案》：推进印刷行业综合整治。推广使用柔版印刷、胶版印刷等低排放印刷方式。对油墨、胶黏剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上，在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放，收集的废气要采取回收、焚烧等末端治理措施进行净化处理，确保稳定达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。

《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》：该方案中对生产环节中无组织排放的挥发性有机物详细要求，在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。

本项目印刷机、覆膜机、胶订线在运行过程中产生挥发性有机物，本项目在密闭车间内进行生产，本次改建印刷机等设备单独二次密闭设置，有机废气处理后经17m高排气筒排放，满足《河南省2019年挥发性有机物治理方案》以及《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》要求。

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：

环境质量状况

- 1. 环境空气质量现状

项目所在地属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据新乡市环保局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，区域空气质量现状数据见表14。

表14     区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 101μg/m3 | 70μg/m3 | 144% | 超标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 56μg/m3 | 35μg/m3 | 160% | 超标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 16μg/m3 | 60μg/m3 | 26.7% | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 44μg/m3 | 40μg/m3 | 110% | 超标 |
| CO | 第95百分位浓度 | 2.08mg/m3 | 4mg/m3 | 50.2% | 达标 |
| O3 | 第90百分位浓度 | 178μg/m3 | 160μg/m3 | 111% | 超标 |

由表14可知，PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。

颗粒物： 2019年，新乡市PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%，比全省目标值（104微克/立方米）低3微克/立方米；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%，比全省目标值（104微克/立方米）低3微克/立方米。

气态污染物 ：SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。

2019年，新乡市环境空气优、良天数204天，优、良天数比例55.9%；去年同期，优、良天数177天，优、良天数比例51.8%；同比优、良天数增加27天，上升4.1个百分点。

目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55μg/m3以下，PM10年均浓度达到101μg/m3以下，全年优良天数比例达到66%以上”的

- 2. 水环境质量现状

- 2.1地表水

本项目废水经园区污水管网收集后排入平原示范区桥北污水处理厂处理，经污水处理厂处理后排入天然渠。根据新乡市环保局网站公布的地表水环境质量月报，本次评价选择天然渠韩董庄断面2019年1月~12月的监测数据进行评价，监测数据见下表。

表15   天然渠韩董庄北断面监测数据分析一览表

| 监测因子 监测点位 |  | 2019年1-12月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | NH3-N | TP |
| 韩董庄断面 | 均值 | 18 | 0.9 | 0.12 |
|  | 执行标准 | 20 | 1.0 | 0.2 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
|  | 是否达标 | 是 | 是 | 是 |

由分析结果可知，天然渠韩董庄断面2019年1月~12月的监测数据中COD、NH3-N、TP均值能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准，地表水环境质量较好。

- 2.2地下水

根据2020年1月至9月新乡市城市集中式饮用水源地水质月报，项目所在地平原新区丽华水厂地下水井群水质类别达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，达标率保持为100%。项目所在区域地下水质较好。

- 3. 声环境质量现状

根据现有工程环境保护竣工验收监测报告中对项目各厂界处噪声值监测，其现场监测的噪声值见表16。

表16      噪声现状监测结果        单位：[dB(A)]

| 地点 监测日期 |  | 昼间 |
| --- | --- | --- |
| 2020.1.10-1.11 | 东厂界 | 55.3-55.7 |
|  | 南厂界 | 55.8-57.7 |
|  | 西厂界 | 55.9-57.0 |
|  | 北厂界 | 54.7-57.8 |

由表16可知，项目各厂界能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

- 4. 生态环境现状

项目所在区域人为活动频繁，无野生植被、大型野生动物及受国家保护的动植物种类。

- 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

- 环境空气保护目标：

| 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E / ° | N / ° |  |  |  |  |  |
| 阎庄村 | 113.773084 | 35.054908 | 居住区 | 人群 | 二类区 | N | 642 |
| 大胡庄 | 113.763342 | 35.044754 | 居住区 | 人群 |  | W | 780 |

- 声环境及地表水环境保护目标：

| 环境类别 | 目标名称 | 方位 | 距离 | 功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | / | / | / | 2类区 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| 水环境 | 天然渠 | S | 3.0km | 农灌、生态 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |

| 评价适用标准 环 境 质 量 标 准 | （1）《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚及2018修改单二级 单位：μg/m3 污染物名称; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3; TSP. 年; 均 60; 40; 70; 35; /; 200. 日平均; 1; 0; 0 150; 75; 4; 160*; 300. 1小时平均; 500; 200; /; /; 10; 2; 0. *注：臭氧为日最大8小时平均值 （2）《地表水质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类 单位：mg/L 污染物名称; pH; COD; 氨氮; 总磷. Ⅲ类标准值; 6~9; 30; 1.5; 0.3. （3）《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 单位：dB(A) 类别; 昼; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 单位：mg/m3 污染物名称; 特别排放限值; 企业边界排放限值. 非甲烷总烃; 120 mg/m3，17m高排气筒对应排放速率≤12.8kg/h; 周界外最高允许浓度4.0mg/m3. （2）《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）挥发性有机物排放建议值 单位：mg/m3 项目; 非甲烷总烃. 有机废气排放口排放建议值（印刷行业）; ≤50. 工业企业边界挥发性有机物排放建议值; ≤2.0. 生产车间或设备边界挥发性有机物建议排放值; ≤4.0. （3）《河南省2019年挥发性有机物治理方案》 项目; 非甲烷总烃. 有机废气（印刷行业）; 采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上. （4）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） 项目; 非甲烷总烃. VOCs（NMHC）（印刷行业）; 厂房外监控点处1 h平均浓度值：10mg/m3； 厂房外监控点处任意一次浓度值：30mg/m3. （5）河南省《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB 41/1956-2020） 污染物项目; 最高允许排放浓度 mg/m3; 最高允许排放速率 kg/h; 污染物排放监控位 置. 非甲烷总烃; 40; 1.0; 车间或生产设施排气筒. 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控点位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一点浓度值*. * 待国家便携式检测方法标准发布后实施. （6）《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号） 污染物项目; 非甲烷总烃. 有机废气; 低浓度有机废气净化效率不低于75%的要求. （7）平原示范区桥北污水处理厂进水指标 单位：mg/L 污染物名称; COD; BOD5; 氨氮; SS. 限值; 320; 150; 25; 180. （8）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 单位：dB(A) 类 别; 昼 间; 夜. 2类; 60; 50. （9）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单。 （10）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 废水：现有工程水污染物总量控制指标（纳入平原示范区桥北污水处理厂总量指标）：COD0.0396t/a、NH3-N0.0040t/a，改建完成后总量控制指标为：COD0.0396t/a、NH3-N0.0040t/a；不新增预支总量控制指标。 废气：现有工程VOCs总量指标为0.0972t/a；预测表明，本次改建完成后全厂VOCs总量控制指标为0.0707t/a；以新带老削减总量0.0265t/a。 |

本次改建工程新增部分设备及系统对现有工程进行改建，主要生产流程保持不变。改建完成后，厂区总生产能力保持不变，即年产6000万平方米不干胶标签，但产品类型发生变化，同时增加了印刷机，其中3600万平方米不干胶标签生产工艺流程基本保持原状，其余2400万平方米不干胶标签生产过程中不需要印刷流程。

建设项目工程分析

本次改建新增的水处理系统主要用于处理印刷机清洗废水及废显影液。

本次改建完成后生产工艺流程及产污环节见图3：

- 1. 营运期工程分析

- 1.1营运期工艺流程

本项目营运期生产工艺流程及产污环节示意图见图2。

电脑设计、排版

CTP制版

印刷

包装入库

废气、噪声

噪声、固废

固废

外购底版、显影液

油墨

备料、分料

不干胶纸

模切、分条

检验

无需印刷产品

图2   本次改建完成后生产工艺及产污流程图

- 1.2职工办公生活

职工办公生活产污环节示意图见图4。

办公生活垃圾

办公生活废水

职工办公、生活

图3  项目职工办公生活产污环节示意图

- 1.3营运期产污环节分析

1、 废气

印刷机油墨废气。

2、 废水
    改建完成后废水主要为职工生活废水。

- 固废
   （1）危险废物

主要包括：废CTP版、废橡皮布、废显影液、废原料桶、废活性炭和水处理系统污泥。

（2）一般固废

主要包括：生产过程产生的废纸屑及不合格产品、职工生活垃圾。

4、 噪声
    改建新增设备噪声主要为印刷机、分切机等设备运行时产生的机械噪声，噪声源强为65~90dB（A）。

| 名称 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织废气 | 废气量 | 10000m3/h、2400万m3/a | 10000m3/h、2400万m3/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 10.1mg/m3，0.243t/a | 1.82mg/m3，0.0437t/a |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 0.011kg/h、0.027t/a | 0.011kg/h、0.027t/a |
| 水污染物 | 职工办公生活污水 | 废水量 | 792m3/a | 792m3/a |
|  |  | COD | 330mg/L，0.2614t/a | 50mg/L、0.0396t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.0198t/a | 5mg/L、0.0040t/a |
| 固体废物 | 一般固废 | 废纸屑、不合格品 | 33t/a | 废纸屑、不合格收集后外售 |
|  | 危险废物 | 废CTP版 | 0.54t/a | 外委有资质单位处理处置 |
|  |  | 废橡皮布 | 0.1t/a |  |
|  |  | 废原料桶 | 1.87t/a |  |
|  |  | 水处理系统污泥 | 0.08 t/a |  |
|  |  | 废显影液 | 0.6t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 0.02t/a |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 12.375t/a | 环卫部门收集处理 |
| 噪声 | 本项目噪声主要为印刷机、模切机、验码机等设备运行噪声，其源强值约为65~90dB(A)。经过减振、隔声、并附加距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |

主要生态影响：

本项目营运期主要污染物产生及预计排放情况

本工程为改建项目，在标准化厂房进行生产，目前生产车间已经建成，不会影响和改变当地生态环境的变化，对生态环境影响较小。

1. 营运期环境影响分析

环境影响分析

本次改建完成后运行过程中产生的废气主要为油墨废气，以非甲烷总烃计。

- 1.1废气产生量

（1）油墨废气

本次改建工程完成后，厂区总生产能力保持不变，生产规模为年产6000万平方米不干胶标签，产品类型不发生变化，同时增加了印刷机，无新增产能。本次改建后印刷面积与现有工程保持一致，即其中3600万平方米不干胶标签需要印刷流程，2400万平方米不需要印刷工序。

现有工程及本次改建新增的印刷设备印刷过程中用的油墨为UV油墨，主要由树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成。在使用过程中，油墨的挥发分（主要为油墨中的溶剂及助剂）约占油墨用量的1.5%，油墨挥发成分主要是有机气体。

本次新增的可变数据喷码系统及柔印四色机较现有的设备油墨消耗量低，本次改建完成后综合油墨消耗量为0.5g/m2，则本次改建完成后油墨消耗量为18t/a，评价从严考虑，假设油墨中的挥发成分全部挥发，以非甲烷总烃计，则油墨废气（非甲烷总烃）的产生量为0.27t/a。

评价要求：对印刷车间环境负压改造，印刷机单独密闭设置，现有印刷机升级安装高效集气装置，新增的印刷机顶部设置高效集气装置，印刷机运行过程中产生的废气均由集气收集后由现有引风机（风量为10000m3/h）抽吸送入低温等离子体净化装置，在末端加装活性炭处理，之后经17m高排气筒排放管道排出车间，有机废气收集率达到90%以上。

本次改造完成后，印刷机集气装置集气效率为90%，则有组织收集的非甲烷总烃量为0.243t/a（无组织排放量为0.027t/a）；印刷机平均工作时间为8h/d，年运行300天，则本次改建完成后印刷间非甲烷总烃产生浓度为10.1mg/m3，产生速率为0.101kg/h。参考现有工程验收报告，低温等离子体净化装置+活性炭对非甲烷总烃的处理效率为84.4%，本次评价取82%，则非甲烷总烃的有组织排放量为0.0437t/a（0.018kg/h），排放浓度为1.82mg/m3。

综上，本次改建完成后印刷车间非甲烷总烃产生量为0.27t/a，其中有组织排放量为0.0437t/a（0.018kg/h），无组织排放量为0.027 t/a（0.011kg/h）（按8h/d）。

综上，本项目改建完成后，废气排放浓度和速率满足河南省《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）标准（非甲烷总烃有组织最高允许排放浓度限值40mg/m3，排放速率1.0kg/h）。同时满足《河南省2019年挥发性有机物治理方案》中有机废气收集率达到70%以上的要求。

本项目实施后，在采取集气罩收集、产污设备二次封闭后，印刷工段集气效率为90%以上，有组织收集的非甲烷总烃产生量为0.243t/a，有组织排放的非甲烷总烃排放量为0.0437t/a，无组织非甲烷总体排放量为0.027t/a。

- 1.2废气处理措施

根据《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）、《河南省2019年挥发性有机物治理方案》等文件要求，需要对生产过程中产生的非甲烷总烃进行处理，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术要求。非甲烷总烃常见的净化方法有低温等离子体净化法、吸附法、催化燃烧法、冷凝法等。各种方法的主要优缺点见表17。

表17   非甲烷总烃主要处理处置方法比一览表

| 方法 | 原理 | 优点 | 缺点 | 适用范围 | 环境风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UV光氧化催化 | 光氧催化废气处理设备的技术是利用特种紫外线波段（C波段），在特种催化氧化剂的作用下，将废气分子破碎并进一步氧化还原的一种特殊处理方式。废气分子先经过特殊波段高能紫外光波破碎有机分子，打断其分子链；同时，通过分解空气中的氧和水，得到高浓度臭氧，臭氧进一步吸收能量，形成氧化性能更高的自由羟基，氧化废气分子。同时根据不同的废气成分配置多种复合惰性催化剂，大大提高废气处理的速度和效率，从而达到对废气进行净化的目的。 | 适合处理有机废气的范围广，处理效率高。 | 催化剂会失活 | 适用低浓度、 风量在1000m3/h~80000m3/h之间的有机废气治理 | 催化剂失活后有机废气的超标排放 |
| 低温等离子体净化法 | 采用双介质阻挡放电形式产生等离子体，等离子体反应区富含极高的物质。非甲烷总烃由风机提供动力，负压进入装置，在高能电子的作用下，使非甲烷总烃分子受激发，带电粒子或分子间的化学键被打断，同时空气中的水和氧气在高能电子轰击下也会产生OH自由基、活性氧等强氧化性物质，这些强氧化性物质也会与非甲烷总烃分子反应，使其在极短的时间内发生分解，从而促进非甲烷总烃消除，净化气体高空达标排放 | 设备重量轻，体积小，运行费用低廉、无二次污染、运行稳定、操作管理简便、即开即用。 | 具有安全隐患 | 适用低浓度、风量在1000m3/h~60000m3/h之间的有机废气治理。 | 可能会造成爆炸事件。可能会造成有机废气的二次污染。 |
| 吸附法 | 废气的分子扩散到固体吸附剂表面，有害成分被吸附而达到净化 | 可处理含有低浓度的碳氢化合物和低温废气；溶剂可回收，进行有效利用；处理程度可以控制。 | 活性炭的再生和补充需要花费的费用多，造成二次污染。 | 适用常温、低浓度、废气量较小时的废气治理。 | 需要及时更换活性炭，否则治理效率降低，可能会引起有机废气的超标排放 |
| 催化燃烧法 | 在催化剂作用下，使有机物废气在引燃点温度以下燃烧生成CO2和H2O而被净化 | 与直接燃烧法相比，能在低温下氧化分解，燃料费可省1/2；装置占地面积小；NOx生成少。 | 催化剂价格高，需考虑催化剂中毒和催化剂寿命；必须进行前处理除去尘埃、漆雾等；催化剂和设备价格高。 | 适用于废气温度高、流量小、有机溶剂浓度高、含杂质少的场合。 | 焚烧时存在爆炸的潜在危险，尤其是易挥发性可燃气体，若达到其爆炸极限遇明火则有可能引起爆炸。存在一定的安全隐患。 |
| 冷凝法 | 降低有害气体的温度，能使其某些成分冷凝成液体的原理 | 设备、操作条件简单，回收物质纯度高。 | 净化效率低，不能达到标准要求。 | 适用于组分单一的高浓度有机废气。 | / |

综上所述，从设备安全、二次污染产生几率低以及本项目非甲烷总烃产生浓度低，风量在1000m3/h~60000m3/h之间等综合方面考虑，参考现有工程的废气处理措施运行数据与经验，本项目改建工程采用依托现有工程使用的低温等离子体+活性炭吸附装置处理车间有机废气，处理工艺流程图见下图：

风机

低温等离子体+活性炭吸附装置

集气罩

印刷机

图4   非甲烷总烃治理工艺流程示意图

本项目采用的低温等离子体+活性炭吸附装置净化效率达82%，能够满足《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）中低浓度有机废气净化效率不低于75%的要求。评价要求建设单位由专人定期维护低低温等离子体+活性炭吸附装置，应有详细的购买及维护台账，提供采购发票复印件，台账至少保存3年。

- 1.3废气达标分析

本次改建工程实施后，生产车间有机废气依托现有工程低温等离子体+活性炭吸附装置处理后，废气经1根17m高排气筒排放。经分析，本项目新增有组织排放量0.0005t/a，削减无组织排放量为0.027t/a。

本次改建完成后废气产排及治理情况见表18、表19。

表18  本次改建完成后有组织废气产排情况汇总表

| 废气产生工段 | 污染物 | 产生情况 |  |  | 采取治理措施 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量t/a | 速率kg/h | 浓度mg/m3 |  | 排放量t/a | 速率kg/h | 浓度mg/m3 |
| 印刷工序 | 非甲烷总烃 | 0.243 | 0.101 | 10.1 | 密闭生产车间+集气装置+产污单元二次封闭，1套低温等离子体+活性炭吸附装置×1套+17m排气筒×1根 | 0.0437 | 0.018 | 1.82 |

表19  本项目无组织废气产排情况汇总表

| 废气产生工段 | 污染物 | 产生量t/a | 面源情况 |  | 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 面积m2 | 高度m | t/a | kg/h |
| 印刷工序 | 非甲烷总烃 | 0.027 | 3700 | 12 | 0.027 | 0.011 |

本次大气预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018中的规定，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见表20。

表20  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 41.5 |
| 最低环境温度/℃ |  | -18.3 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/ º | / |

①预测因子

结合工程分析和污染物产排特点，本次评价选取非甲烷总烃作为预测因子，非甲烷总烃小时浓度限值质量标准参照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中总挥发性有机物（TVOC）8h平均值600ug/m3。（折算为1h平均值为1200ug/m3）。

②污染源调查内容

本次评价对有组织（即排气筒）、无组织污染源（即面源）进行分析评价，污染源清单见下表。

表21    有组织排放源污染参数调查清单

| 点源名称 | 排气筒高度（m） | 排气筒内径（m） | 废气排放速率(m/s) | 烟气出口温度（℃） | 年排放小时数（h） | 排放 工况 | 排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4# | 17 | 0.45 | 17.5 | 20 | 2400 | 连续 | 0.018 |

表22     面源参数一览表

| 面源 名称 | 面源 长度（m） | 面源 宽度（m） | 与正北夹角（º） | 面源初始排放高度（m） | 年排放 小时数（h） | 排放 工况 | 排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 100 | 37 | 10 | 12 | 2400 | 连续 | 0.011 |

③主要污染源评估模型计算结果

本项目大气主要污染源估算模型计算结果见表23。

表23   本项目无组织排放源估算模型计算表

| 距源中心下风向距离D/m | 有组织 |  | 无组织 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度（μg/m3） | 占标率/% | 无组织 | 无组织 |
| 10 | 0.00166 | 0 | 14.4098 | 1.20 |
| 25 | 0.36807 | 0.03 | 17.7077 | 1.46 |
| 52 | 4.02221 | 0.34 | 19.6417 | 1.64 |
| 61 | 3.73704 | 0.31 | 19.7672 | 1.65 |
| 75 | 3.38389 | 0.28 | 17.5516 | 1.46 |
| 100 | 3.05064 | 0.25 | 13.5853 | 1.13 |
| 125 | 2.75387 | 0.23 | 10.7598 | 0.89 |
| 150 | 2.50518 | 0.21 | 8.9654 | 0.75 |
| 175 | 2.47865 | 0.21 | 7.7618 | 0.65 |
| 200 | 2.4057 | 0.2 | 6.9235 | 0.57 |
| 225 | 2.13545 | 0.18 | 6.3678 | 0.53 |
| 250 | 1.50377 | 0.13 | 5.8801 | 0.48 |
| 275 | 1.50377 | 0.12 | 5.5375 | 0.46 |
| 300 | 1.45900 | 0.12 | 5.3545 | 0.44 |
| 400 | 1.40761 | 0.12 | 4.8270 | 0.41 |
| 500 | 1.35124 | 0.11 | 4.4712 | 0.37 |
| 1000 | 0.36807 | 0.03 | 3.5495 | 0.30 |
| 1500 | 4.02221 | 0.34 | 3.0108 | 0.24 |
| 2000 | 0.99312 | 0.08 | 2.6189 | 0.21 |
| 2500 | 0.80908 | 0.07 | 2.3126 | 0.19 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 4.02221 | 0.34 | 19.7672 | 1.65 |
| D10%最远距离/m | / | / | / | / |
| 下风向最大浓度出现距离/m | 52 |  | 61 |  |

④评价等级确定

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中评价等级判据见表24。

表24    评价工作等级判定依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1% ≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

根据估算模式，本项目各污染源评价等级结果见表25。

表25    本项目各污染源评价等级结果

| 污染源 | 下风向最大质量浓度/（μg/m3） | 下风向最大占标率/% | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排气筒 | 4.02221 | 0.34 | 三级 |
| 无组织 | 19.7672 | 1.65 | 二级 |

综上所述，本项目大气评价等级为二级。

⑤预测与评价要求

经计算，本项目大气环境评价等级为二级，对环境影响较小，无需进行进一步预测与评价，只需对污染物排放量进行核算。评价范围边长取5km。

⑥污染物排放量核算

1）大气污染物有组织排放量核算

表26  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1#排气筒 | 非甲烷总烃 | 1.82 | 0.018 | 0.0437 |

2）大气污染物无组织排放量核算

表27  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 国家或地方污染物排放标准（kg/h） |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） | 10 | 0.027 |
|  |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 4.0 |  |
|  |  |  | 河南省《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020） | 2.0 |  |

3）大气污染物年排放量核算

表28  大气污染物年排放量核算

| - 序号 | - 污染物 | - 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 非甲烷总烃 | - 0.0707 |

综上，现有工程非甲烷总烃排放量为0.0972t/a，本项目实施后全厂非甲烷总烃排放量为0.0707t/a，非甲烷总烃削减量为0.0265t/a。

⑦无组织排放厂界浓度达标性分析

本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的估算模型进行预测，经预测本项目周界外非甲烷总烃浓度最大值为0.019mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准非甲烷总烃周界外浓度最高点无组织浓度值4.0mg/m3，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）厂房外监控点处1 h平均浓度值10mg/m3；并且满足河南省《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）有机废气厂房外监控点处1小时平均浓度值6mg/m3的标准。废气处理装置净化效率满足《河南省2019年挥发性有机物治理方案》中有机废气收集率达到70%以上的要求。

- 1.4评价结论

因此，本项目有组织及无组织废气均能达标排放，且大气环境评价等级为二级，则本项目对大气环境影响较小，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），评价结论为环境影响可接受。

- 1.5大气环境防护距离

按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008），评价采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算非甲烷总烃无组织排放的大气环境防护距离。经计算厂界内无超标点，不需要设置大气环境防护距离。

表29    大气环境防护距离参数及计算结果表

| 无组织排放源 | 污染因子 | 排放量 （kg/h） | 面源有效面积 |  |  | 大气环境防护距离计算结果（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长m | 宽m | 高m |  |
| 印刷工段无组织排放 | 非甲烷总烃 | 0.011 | 100 | 37 | 12 | 无超标点 |

- 1.6卫生防护距离

本项目现有工程卫生防护距离为50m，本次评价采用现有工程卫生防护距离，经调查，卫生防护距离内主要为其他同类型印刷企业，无居民点、学校等敏感建筑分布。

- 1.7大气环境影响评价自查

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），应对大气环境影响评价主要内容及结论进行自查，自查情况见附表1。

- 2. 水环境影响分析

现有工程劳动定员75人，均不在厂区内食宿。职工生活用水量为3m3/d、990m3/a，生活污水产生总量为2.4m3/d、792m3/a。本次改建工程不新增劳动定员，生活用水及生活污水量保持不变。

根据园区同类企业验收报告，现有工程生活污水经厂区园区化粪池处理后各污染物浓度与排放量分别为COD平均排放浓度161mg/L，氨氮平均排放浓度7.53mg/L，总磷平均排放浓度0.91mg/L，能够满足平原新区桥北污水处理厂处理进水水质要求（COD320mg/L，BOD150mg/L，SS180mg/L，NH3-N25mg/L），污水处理厂处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准（COD≤50mg/L，NH3-N≤5mg/L）。

平原新区桥北污水处理厂位于原阳县桥北任庄南20m处，天然一支渠北侧，总投资6689万元，日处理能力为2万m3/a，采用改良型卡鲁塞尔氧化沟+深度处理工艺（絮凝沉淀），服务面积约为6.21km2，主要区域为经十八路以西，纬十三路以南，纬九路以北以及经十三路以西，纬十六路以南，310国道以北和经十路以东，配套管网的设计服务范围与污水处理厂收水范围相同，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求。

本项目位于平原新区桥北污水处理厂收水范围以内，项目排水各污染项目排水各污染物浓度符合平原新区桥北污水处理厂进水水质要求，本项目废水排入平原新区桥北污水处理厂处理可行。

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水评价工作等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目依托现有废水治理措施，为间接排放项目，评价等级为三级B，三级B评价可不进行水环境影响预测。水环境影响评价自查见附表2。

综上，本次改建后生活污水量为2.4m3/d（792m3/a）。改建完成后总量控制指标为：COD0.0396t/a、NH3-N0.0040t/a，不新增预支总量控制指标。

- 3. 固体废物影响分析

本次改建完成后固废包括危险废物和一般废物。

其中危险废物主要包括：废CTP版、废橡皮布、废显影液、废原料桶、废活性炭和水处理系统污泥。一般固废主要包括：生产过程产生的废纸屑及不合格产品、职工生活垃圾。

- 3.1危险废物

①废CTP版、废橡皮布

本次改建完成后在生产运行过程中使用的CTP版为一次性使用，其主要在印刷车间产生，废CTP版产生量为3000张/a（约0.54t/a）；由于橡皮布有一定的磨损破坏，年产生废橡皮布约180张（约0.1t/a）。这部分固废属于危险固废（危废编号HW49），定期交由危险废物处理资质的单位进行处理。

②废显影液

本项目显影液更换过程产生大量的废显影液，废显影液产生量0.6t/a，属于《国家危险废物名录》中规定的“HW16感光材料废物”中“231-002-16使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影，以及凸版印刷产生的废显（定）影液、胶片及废像纸”。本项目产生废显影液收集于暂存桶内，定期交有危险废物处理资质的单位进行处理。

③废原料桶

本次改建完成后产生的废原料桶包括废油墨桶、废显影液桶、废酒精桶等，产生量约1.87t/a。这部分固废属于危险固废，属于《国家危险废物名录》中规定的“HW49其他废物”中“900-041-49 含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、容器、清洗杂物”，集中收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。

④废活性炭

项目低温等离子体净化装置末端安装有活性炭吸附装置，为保证活性炭吸附装置的处理效率，内部的活性炭需要定期更换。活性炭有效吸附量根据吸附气体的不同，吸附量为300g/kg~600g/kg，本次评价取中间值qe=450g/kg。经核算，本项目活性炭每年更换一次，更换量为0.02t/a。经查阅《国家危险废物名录》（2016版），废弃的活性炭属于HW49其他废物（非特定行业900-041-49）。项目产生的废活性炭厂区暂存后定期交由有资质的单位回收处置。

⑤水处理系统污泥

现有工程印刷机清洁维护使用抹布，废抹布作为危险废物处理。本次改建工程印刷机采用水清洗维护，并配套投入一套水处理系统（处理能力1t/a）。印刷机清洗废水经水处理系统处理后回用于印刷机清洗，不外排。

水处理系统工艺详解：车间印刷机清洗废水汇集到收集桶，通过泵泵入搅拌反应池，对反应池添加PH调节剂，使废水PH值调至中性，再加入絮凝剂对废水进行絮凝，然后加入聚凝剂搅拌，将聚凝好的废水通过隔膜泵抽到板框压滤机进行压滤，压滤后的出水流入调节池（压滤后的水带有颜色需添加脱色剂进行脱色）通过砂滤和精密过滤器进行过滤（可以将压滤后的水里面的悬浮物过滤干净）。最后通过超滤膜过滤，使出水可达到回用标准用于清洗印刷机。其主要统一流程见下图。

图6  改建工程水处理系统工艺流程图

水处理系统运行过程中板框压滤机产生的污泥含有油墨颜料等成分，产生量0.08t/a，属于《国家危险废物名录》中规定的“HW49其他废物”中“900-041-49 含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、容器、清洗杂物”。本次改建工程产生的水处理系统污泥收集于暂存桶内，定期交有危险废物处理资质的单位进行处理。

根据《国家危险废物名录》，本项目固废中废CTP版、废橡皮布、废原料桶、废显影液、废活性炭和水处理系统污泥必须按照危险废物进行管理。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，将危险废物分装于专门的容器内，存放在厂区内临时危废暂存间内，贮存期间注意防风、防晒、防雨、防渗措施，并设立危险废物标志。建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称；必须定期对贮存危险废物的包装容器及危废暂存室进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换。

现有工程危废暂存间设置为10m2，能够满足要求，废CTP版、废橡皮布、废原料桶、废显影液、废活性炭和水处理系统污泥统一收集后定期送往有危废处理资质的单位进行处理。

- 3.2一般固废

①废纸屑及不合格产品

本次改建工程在生产过程中会产生废纸屑及不合格产品。废纸屑产生量按用纸量的0.1%计算，本项目总用纸量为3万t/a，则废纸屑产生量为30t/a；生产中产生不合格品约为0.1‰，则残次品产生量为3t/a。本项目废纸屑、不合格产品产生总量为33t/a，暂存于一般固废暂存间内，定期外售。与现有工程保持一致。

②生活垃圾

本次改建工程厂区劳动定员保持不变，共计75人，均不在厂区食宿，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计算，则生活垃圾产生量为37.5kg/d（12.375t/a），在厂区定点收集后，由环卫部门统一处置。与现有工程保持一致。

本次改建工程固体废物性质及处理方式汇总详见表30。

表30   本次改建工程固废性质及处理方式汇总表    单位：t/a

| 序号 | 种类 | 现有工程产生量 | 改建后产生量 | 性质 | 废物类别 | 代码 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废CTP版 | 0.54 | 0.54 | 危险废物 | 其他废物 | HW49 | 暂存于厂区危废贮存室内，并定期交有危险废物处理资质的单位进行处理 |
| 2 | 废橡皮布 | 0.1 | 0.1 |  | 其他废物 | HW49 |  |
| 3 | 废原料桶 | 1.87 | 1.87 |  | 其他废物 | HW49 |  |
| 4 | 废油墨抹布 | 0 | 0 |  | 其他废物 | HW49 |  |
| 5 | 废活性炭 | 0.02 | 0.02 |  | 其他废物 | HW49 |  |
| 6 | 废显影液 | 0.6 | 0.6 |  | 感光材料 废物 | HW16 | 由密闭塑料桶收集，暂存于厂区危废贮存室内，并定期交有危险废物处理资质的单位进行处理 |
| 7 | 水处理系统污泥 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 8 | 废纸屑及不合格产品 | 33 | 33 | 一般固废 | / | / | 收集后外卖综合利用 |
| 9 | 生活垃圾 | 12.375 | 12.375 |  |  |  | 收集后由环卫部门统一处理 |

综上所述，本次改建工程固体废物处置率100%，对环境影响较小

- 4. 声环境影响分析

本项目新增噪声设备有主要为印刷机、喷码机、模切机等设备运行时产生的机械噪声，噪声源强为65~90dB（A），经采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，可降噪20dB（A）。本项目噪声设备源强及降噪措施情况见表31。

表31  本项目新增噪声设备源强及降噪措施一览表

| 序号 | 设备名称 | 安装地点 | 台数 | 源强 dB（A） | 治理措施 | 噪声排放 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 印刷机 | 生产车间 | 5 | 75 | 基础减振、车间隔声 | 55 |
| 2 | 喷码机 |  | 1 | 65 | 基础减振、车间隔声 | 45 |
| 3 | 验标系统 |  | 4 | 65 | 基础减振、车间隔声 | 45 |
| 4 | 后工设备 |  | 9 | 65 | 基础减振、车间隔声 | 45 |

本次评价噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑厂房等建筑物的隔声及屏障作用。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。

（1）室外点声源利用点源衰减公式

式中LA(r)、LA(r0)分别是距声源r、r0处的A声级值。

（2）对于室内声源按下列步骤计算：

①由类比监测取得室外靠近围护结构处的声压级LA(r0)。

②将室外声级LA(r0)和透声面积换算成等效的室外声源。计算出等效源的声功率级：

式中：S为透声面积。

③用下式计算出等效室外声源在预测点的声压级。

④用下式计算各噪声源对预测点贡献声级及背景噪声叠加。

式中：LAi为声源单独作用时预测处的A声级，n为声源个数。

（3）户外建筑物的声屏障效应

声屏障的隔声效应与声源和接收点、屏障位置、屏障高度和屏障长度及结构性质有关，我们根据它们之间的距离、声音的频率（一般取500HZ）算出菲涅尔系数，然后再查表找出相对应的衰减值（dB）。菲涅尔系数的计算方法如下：

式中：A—是声源与屏障顶端的距离； B—是接收点与屏障顶端的距离；d—是声源与接收点间的距离；λ—波长。

本项目各厂界噪声预测结果见表32。

表32   本项目各厂界噪声预测结果一览表      单位：dB(A)

| 厂界 | 贡献值 | 预测值（昼间） | 达标分析 | 标准值（昼间） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 52.5 | 52.5 | 达标 | 60 |
| 南厂界 | 53.0 | 53.0 | 达标 |  |
| 西厂界 | 52.2 | 52.2 | 达标 |  |
| 北厂界 | 47.3 | 47.3 | 达标 |  |

由上表可知，项目改建完成后各厂界昼间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准(昼间60dB(A))要求。

综上分析，本项目生产噪声对周围环境的影响较小。

- 5. 土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），土壤评价工作等级按照环境影响评价项目类别与敏感程度分级结果划分。

（1）项目类别

本项目为制造业，属于污染影响型项目；根据土壤环境导则中土壤环境影响评价项目类别（附录A），项目类别为Ⅳ类（制造业-其他用品制造-其他）。

（2）占地规模

建设项目占地规模分为大型（≥50 hm2）、中型（5~50 hm2）、小型（≤5 hm2）。本项目用地面积为1.33hm2，占地规模为小型。

（3）环境敏感程度

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感。项目周边主要为其他生产企业，不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，敏感程度为不敏感。

（4）工作评价等级

由上述可知建设项目所属的土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类，占地规模为小型；所处地区属于土壤环境不敏感区域，确定土壤评级等级低于三级，可不开展土壤环境影响评价工作。土壤环境影响评价自查见附表3。

- 6. 地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境敏感程度分级表见表33，本项目地下水评价等级判定依据见表34。

表33  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

表34   评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目为印刷和记录媒介复制业项目，属Ⅳ类建设项目，同时本项目位于平原城乡一体化示范区桥北产业集聚区，不在集中式饮用水供水水源地保护区内，也没有特殊地下水资源保护区，项目周边无分散式饮用水源地，属于不敏感地区，故本项目地下水环境影响评价等级低于三级。可不进行地下水预测与评价，本项目仅对地下水污染防治措施进行简单分析。

本项目废水外排量为576m3/a，依托产业园区化粪池进行处理。本项目建设有洗版废水处理与水循环系统，对地下水的影响主要为废水处理与水循环系统防渗衬层达不到防渗效果导致洗版水泄漏对地下水的影响，及车间各类防渗措施未做到位对地下水造成的影响。评价建议车间严格落实各项防渗措施，防止对地下水环境造成污染。

（1）洗版废水处理与水循环车间防渗处理

严格按照建筑防渗设计规范，采用高标号的防水混凝土。严格按照施工规范施工，保证施工质量，确保废水无渗漏。

（2）管道、阀门防渗措施

对于地上管道、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时解决。对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用混凝土防渗管沟，管沟内壁涂防水涂料，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。

（3）固体废弃物

①设具有“三防”措施的固废暂存场。

②固体废物尤其危险固体废物及时处理，避免厂区内长期存放。

③要按国家一般与危险固体废物贮存与处置标准要求执行。

④厂内生活垃圾应有序收集管理，杜绝随意堆放，生活垃圾堆放场地应有必要的防渗措施，由当地环卫部门统一清运、处理。

在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，项目建设对地下水影响较小。

- 7. 环境风险分析

（1）物质风险识别

本项目所使用的化学品主要为油墨、酒精等，经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1突发环境事件风险物质及临界量表，本项目使用的原辅材料不涉及环境风险物质。

（2）环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1，当Q﹤1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。因此，判定本项目环境风险潜势为Ⅰ。

（3）风险评价工作等级划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，环境风险评价的工作等级根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势来确定，详见表35。

表35    环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据上表可知，本项目环境风险评价进行简单分析即可。

（4）环境风险简要分析

本项目原料纸、酒精属于可燃物质，在厂区暂存过程中，因员工疏忽带入明火或者其他非人为因素引发火灾事故，若发生火灾事故，将对周围安全、经济和环境造成不可挽回的损失，因此必须制定必要的防范措施，避免发生事故。

①车间内禁止吸烟、动用明火；

②安全通道要时刻畅通，以防发生意外时，人员疏通以及消防车辆进出畅通；

③消防器材要按照保质期内使用，过期得及时更换。

- 8. 改建前后污染物“三本账”分析

本项目为改建项目，改建前后污染物排放“三本账”见表36。

表36 改建前后污染物“三本账”一览表

| 项目 |  | 现有工程（t/a） | 本项目（t/a） | “以新带老”削减量（t/a） | 总体工程（t/a） | 排放增减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.0972 | 0.0707 | 0.0265 | 0.0707 | -0.0265 |
| 废水 | COD | 0.0396 | 0 | 0 | 0.0396 | 0 |
|  | NH3-N | 0.0040 | 0 | 0 | 0.0040 | 0 |

- 9. 平面布置

生产车间位于厂区南侧，办公楼位于厂区北侧。生产车间分为2层，1F为生产区，2F闲置。生产车间分区为东北侧为后工加工区，西北侧为成品周转区，东南侧为印刷区，西南侧为原料暂存区。制版间与化学原料库位于车间东部。危废暂存间与一般固废暂存间位于生产车间西南角，废气处理装置位于生产车间东南角。整个厂区分区明确，物料运输顺畅，车间平面布局合理。

- 10. 环保投资

本次改建工程总投资2000万元，其中环保投资20万元，占总投资的1%，环保投资估算见表37。

表37  本项目环保投资一览表

| 污染源 |  |  | 采取的治理措施 | 数量 | 投资金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 密闭印刷间+集气装置+低温等离子体净化装置+活性炭1套+17m高排气筒1根 | 1套 | 依托现有工程 |
| 废水 | 生活污水 |  | 依托园区化粪池 | / | / |
| 噪声 | 新增设备运行噪声 |  | 基础减振、厂房隔声等 | / | 12（新增） |
| 固废 | 危险固废 |  | 1座10m2危废暂存间 | 1座 | 依托现有工程 |
|  |  |  | 水处理系统 | 1套 | 依托现有工程 |
|  | 一般固废 |  | 1座10m2一般固废暂存间 | 1座 | 依托现有工程 |
| 环境管理 | / |  | 1套视频监控系统，新增设备电量监控系统 | 1套 | 8 |
| 合计 |  |  | / | / | 20 |

- 11. 竣工环保验收及日常监测计划

- 11.1环保验收内容

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设项目的主体工程完工后，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入生产或者运行。建设项目竣工后，建设单位自行该项目竣工环境保护验收。本次改建工程完成后环保设施竣工验收一览表见表38。

表38  本次改建完成后环保设施竣工验收一览表

| 污染源 |  |  | 采取的治理措施 | 环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 密闭印刷间+集气装置+低温等离子体净化装置+活性炭1套+17m高排气筒1根 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文）、河南省《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）、《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号） |
| 废水 | 生活污水 |  | 依托园区化粪池 | 平原示范区桥北污水处理厂收水标准 |
| 噪声 | 设备运行噪声 |  | 基础减振、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）2类标准要求 |
| 固废 | 危险固废 |  | 1座10m2危废暂存间 | 固废处置率100%，满足环保要求 |
|  |  |  | 1套水处理系统 |  |
|  | 一般固废 |  | 1座10m2一般固废暂存间 |  |
| 环境管理 | 生产设备 |  | 1套视频监控系统 | 《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环（2019]154号） |
|  | 新增设备 |  | 部分电量监控系统 |  |

- 11.2环境监测计划

根据国家环保部《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066－2019），建议建设单位制定以下日常监测计划。

表39  日常监测计划

| 类别 | 监测位置 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 排气筒 | 非甲烷总烃 | 半次/年 |
|  | 厂界上、下风向 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 1次/年 |
| 噪声 | 四周厂界 | 等效连续A声级 | 1次/半年 |

| 名称 本项目营运期拟采取的防治措施及预期治理效果 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 印刷工序 | 非甲烷总烃 | 密闭生产车间+集气装置+产污单元二次封闭，低温等离子体+活性炭吸附装置×1套+17m排气筒×1根 | 《河南省《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）（最高允许排放浓度40mg/m3，排放速率1.0kg/h） |
|  | 无组织 | 印刷 | 非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）（小时均值6mg/m3）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）挥发性有机物排放建议值（浓度2mg/m3） |
| 水污染物 | 职工办公生活污水 |  | COD、氨氮、SS | 生活废水依托园区化粪池处理后，进入平原新区桥北污水处理厂 | 不会对环境造成污染 |
| 固体废物 | 一般固废 |  | 废纸屑及不合格产品 | 收集后外售 | 处置率100% |
|  |  |  | 废CTP版 | 外委有资质单位处理处置 |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  |  | 废原料桶 |  |  |
|  |  |  | 废显影液 |  |  |
|  |  |  | 废水处理系统沉渣 |  |  |
|  |  |  | 职工生活垃圾 | 环卫部门收集处置 |  |
| 噪声 | 营运期间噪声主要来源于印刷机、分切机、验码机等， 经采取隔声间降噪、厂房隔声降噪措施后，对周围环境影响很小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准的要求。 |  |  |  |  |

生态保护措施及预期效果：

无

一、 结论

结论与建议

- 1. 项目符合产业政策

河南中维印务有限公司年产6000万平方米不干胶智能化改建项目选址位于新乡市平原示范区中原印刷包装产业园内，项目总投资2000万元，建成后年产不干胶标签纸6000万平方米。本项目已在新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局备案，项目编号：2020-410773-23-03-039548。

本项目属于印刷包装项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本次改建工程属于允许类十九条轻工类第9款“高新、数字印刷技术及高清晰度制版系统开发与应用”，符合国家产业政策的要求。经对比《部分工业行业淘汰落后生产工业装备和产品指导目录》（2010年本），本本项目生产设备和产品均不在淘汰落后生产工业装备和产品范围内。

根据《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号），本项目不属于大气污染防治重点单元严格审批项目和不予审批项目。

- 2. 选址可行性分析

（1）项目地理位置

本项目位于新乡市平原示范区桥北产业集聚区中原印刷包装产业园，总占地面积13333.4m2。项目周边以生产企业为主，周边主要敏感点为西侧约780m处大胡庄村、北侧642m处闫庄村

（2）规划相符性分析

本项目选址位于新乡平原示范区中原印刷产业园内，对比《新乡平原新区城区总体规划图》，本项目用地属于二类工业用地。根据桥北产业集聚区用地规划图，本项目用地性质为工业用地，符合桥北产业集聚区土地利用规划要求；根据桥北产业集聚区产业布局规划图，项目位于电子信息等综合片区。评价认为本项目不属于桥北产业集聚区限制类项目，满足准入条件；项目的建设与《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书》中桥北产业集聚区产业布局规划相符。

本项目评价区域内没有文物古迹和珍稀动植物资源等环境敏感目标。

综上，本项目厂址位置可行。

- 3. 项目污染物排放情况及环境影响分析

（1）废气

本项目建设完成后主要的大气污染物为非甲烷总烃。

- 有组织排放非甲烷总烃

根据现场调查，现有工程有1套低温等离子体+活性炭吸附装置+ 1根17m排气筒，用于处理印刷工段废气，本次改建完成后，依托现有工程废气处理装置处理生产车间有机废气。

由分析可知，本次改建完成后生产车间排气筒非甲烷总烃排放浓度及排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（非甲烷总烃排放浓度120mg/m3，17m高排气筒排放速率12.8kg/h）；同时也能够满足《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）中低浓度有机废气净化效率不低于75%的要求，以及河南省《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）（最高允许排放浓度40mg/m3，最高允许排放速率1.0kg/h）。有机废气净化效率满足《河南省2019年挥发性有机物治理方案》中有机废气收集率达到70%以上的要求。

②无组织排放非甲烷总烃

本次评价采用《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)的估算模型进行预测，经预测本项目周界外非甲烷总烃监测浓度最大值为0.019mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准非甲烷总烃周界外浓度最高点无组织浓度值4.0mg/m3，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）厂房外监控点处1h平均浓度值10mg/m3；同时满足河南省《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）有机废气工业企业厂房外监控点小时均值6mg/m3的标准。

（2）废水

本次改建完成后废水主要为职工生活产生的生活污水。

现有工程生活污水产生总量为2.4m3/d、792m3/a。根据现有工程验收报告，现有工程废水排放口的COD、NH3-N、SS最大日均浓度分别为180mg/L、22.5mg/L、133mg/L，可以达到平原示范区桥北污水处理厂处理进水水质要求（COD320mg/L，BOD5150mg/L，NH3-N 25mg/L，SS180mg/L），总量控制指标为：COD0.0396t/a、NH3-N0.0040t/a。

本次改建工程不新增劳动定员，生活用水及生活污水量保持不变。生活污水无新增预支总量。

（3）固体废物

本次改建完成后固废包括危险废物和一般废物。

危险废物主要包括：生产过程产生的废CTP版、废橡皮布、废显影液、废原料桶、废活性炭和水处理系统污泥，集中收集暂存于厂区危废贮存室，定期交有危险废物处理资质的单位进行处理。

一般固废主要包括：生产过程产生的废纸屑及不合格产品、职工生活垃圾。其中废纸屑和不合格产品收集后暂存一般固废暂存间内，定期外售；生活垃圾在厂区定点收集后，由环卫部门统一处置。

综上所述，本次改建完成后固体废物处置率100%，对环境影响较小。

（4）噪声

本项目改建工程噪声主要为印刷机、模切机、验码机等设备运行噪声，其噪声声级在65～90dB(A)之间。经预测项目各厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准(昼间60dB(A))要求。本项目生产噪声对周围环境的影响较小。
4.总量控制

废水：现有工程水污染物总量控制指标（纳入平原示范区桥北污水处理厂总量指标）：COD0.0396t/a、NH3-N0.0040t/a，改建完成后总量控制指标为：COD0.0396t/a、NH3-N0.0040t/a；不新增预支总量控制指标。

废气：现有工程VOCs总量指标为0.0972t/a；预测表明，本次改建完成后全厂VOCs总量控制指标为0.0707t/a；以新带老削减总量0.0265t/a。

- 二、建议

根据建设项目的污染影响分析结果及所在区域的环境功能要求，为保护当地的环境质量，对污染控制和环境管理提出如下建议：

（1）建设方应严格落实各项污染防治措施，减少各类污染物对环境的影响。

（2）建设方应对设备进行定期的维护检修；改善工作条件和环境条件。

（3）根据国家安全生产的管理规定加强对纸张、油墨等的储运和使用过程管理，杜绝出现跑、冒、滴、漏，以及意外着火事故的发生。 企业应制定有意外事故应急处理预案，配备满足要求的安全防护设施和器材。

（4）对生产中产生的各类危废应按国家关于危废管理和处理的规定进行收集、暂存和处置，危险废物临时堆放场应严格按照危险废物贮存场所建设，应具备防渗、防雨、防漏的功能，定期维护防止危废污染环境。

（5）加强清洁生产管理，使工程各生产环节尽量做到节约资源，降低消耗， 减少污染。

（6）严格执行环保“三同时”制度，项目建成后应及时进行验收，经验收合格后方可投入正常运营。

综上，河南中维印务有限公司年产6000万平方米不干胶智能化改建项目符合国家产业政策。项目选址可行，符合新乡平原新区城区总体规划。水、气、声、渣等各类污染物治理措施可行，可使各类污染物排放控制在国家相关标准之内，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析本项目建设可行。

预审意见：

公   章

经办人：                                     年    月    日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公   章

经办人：                                     年    月    日

审批意见：

公   章

经办人：                                     年    月    日

注       释

一、本报告表附以下附图、附件：

附图一 项目地理位置图

附图二 项目周围环境概括图

附图三 城市总体规划图

附图四 产业集聚区用地规划图

附图五 产业集聚区产业布局规划图

附图六 平面布置图

附图七 卫生防护距离包络线图

附图八 项目现场照片

附件1 项目委托书

附件2 项目备案确认书

附件3 现有工程环评批复文件

附件4 危废处置合同

附件5现有工程验收意见

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

- 大气环境影响专项评价

- 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

- 生态影响专项评价

- 声影响专项评价

- 土壤影响专项评价

- 固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。