| 项目名称 | 河南如祥包装材料有限公司环保改造扩建项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南如祥包装材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 卓如长 330326197906061415 |  |  | 联系人 | 杨卫华 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市平原城乡一体化示范区文岩工业园区 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15938537091 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 453000 |  |
| 建设地点 | 新乡市平原城乡一体化示范区文岩工业园区 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局 |  |  | 项目代码 | 2020-410773-23-03-079845 |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建 √ 技改 |  |  | 行业类别及代码 | C2319 包装装潢及其他印刷 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 23608.33 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 3600 |  |  |
| 总投资 （万元） | 2200 | 环保投资 （万元） |  | 220 | 环保投资占总投资比例 |  | 10% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日期 |  | 2021年2月 |  |  |  |

工程内容及规模：

建设项目基本情况

- 1. 项目概况

河南如祥包装材料有限公司成立于2013年，位于新乡市平原城乡一体化示范区文岩工业园内，是一家专业生产食品包装袋的企业。该公司于2013年投资3000万元建设的年产1.2亿条食品包装袋生产项目（以下简称现有工程），于2013年5月31日以新环监[2013]131号文通过了新乡市环境保护局审批，并于2018年10月进行了项目自主验收。2019年10月18日该公司《年产1.2亿条食品包装袋生产线扩建项目环境影响报告表》获得新乡市平原城乡一体化示范区综合执法局审批，批复文号：新平执环表[2019]16号。

根据市场需求和企业自身发展需要，该公司决定投资2200万元，增加凹版印刷机6台，增加全自动制袋一体机20台，增加全自动干式复合机3台，增加塑料涂膜机2台，增加无溶剂复合机4台，增加熔喷纺粘式无纺布机2台，同时更换部分现有生产设备，对废气处理系统进行升级改造，增加RTO焚烧炉1台。拟在现有厂区内建设河南如祥包装材料有限公司环保改造扩建项目。项目实施后，生产规模由现在的年产1.2亿食品包装袋增加为年产1.3亿条食品包装袋。项目不新增其他公用工程、储运设备和办公室等措施，上述设施全部依托厂内现有设施提供服务。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令 第1号）第十二：“印刷和记录媒介复制业；印刷厂；磁材料制品”，全部应编制环境影响报告表；本项目为印刷，应编制环境影响报告表。

受河南如祥包装材料有限公司委托（见附件1），我单位承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行依法评价、科学评价、突出重点的原则，本着客观、公平、公正、科学、规范的要求，编制完成了本项目的环境影响报告表。

- 2. 项目主要经济技术指标

项目主要技术经济指标见表1。

表1 主要技术经济指标一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 万元 | 2200 | 企业自筹 |
| 2 | 生产规模 | 条 | 1.3亿 | 新增食品包装袋0.1亿条 |
| 3 | 环保投资 | 万元 | 220 | 占总投资10% |
| 4 | 总占地面积 | m2 | 23608.33 | 约35.4亩 |
|  | 建筑面积 | m2 | 26000 | / |
| 5 | 劳动定员 | 人 | 0 | 本项目不新增劳动定员 |
| 6 | 年工作日 | 天 | 240 | 每天3班，8h/班 |

- 3. 项目组成及主要建设内容

在本次扩建过程中新增3号车间作为仓库。现有工程部分生产线进行搬迁。本次扩建后建设内容及与现有工程依托关系见表2。

表2  本次扩建完成后主要建设内容及依托关系一览表

| 项目组成 | 主项名称 | 现有工程建设内容 | 本次扩建情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1#生产车间 | 2 层，半砖混结构，建筑面积为 7200 平方米，现有 工程该车间主要生产食品软包装袋 | 1层现有设备搬迁至2#车间，1层为新增的造粒车间和仓库，2层为涂膜车间和缝底车间 |
|  | 2#生产车间 | 2 层，半砖混结构，建筑面积为 7200 平方米，现有 工程该车间主要用于生产编织袋 | 1层分割为复合车间、彩印车间和制袋车间；2层调整为制版仓库 |
| 配套工程 | 仓库 | 新增3#车间(7200m2) | 1层为原料仓库，2层为成品仓库 |
|  |  | 新增1#车间（东南侧） | 将部分生产设备搬迁至2#车间2层，闲置部分改造为仓库（2000m2） |
|  | 员工宿舍 | 4 层，砖混结构，建筑面积为 2100 平方米 | 依托现有 |
| 公用工程 | 办公 | 3 层，砖混结构，建筑面积为 1890 平方米。 | 依托现有 |
|  | 供电 | 平原新区管委会变电所提供 | 依托园区供电线路，本次扩建要求建设单位安装用电量监控系统 |
|  | 给水 | 厂区自备水井 | 依托现有供水设施 |
|  | 排水 | 经化粪池处理后肥田 | 依托现有 |
| 环保工程 | 废水 | 厂内生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排；冷却水在设备内部循环使用，不外排。 | 依托现有 |
|  | 废气 | 现有工程安装有1套UV光氧化催化+活性炭吸附装置+1根15m高2#排气筒 | 本次扩建工程将废气处理系统升级为RTO（有机废气焚烧炉）工艺，用于处理印刷、吹膜等工序有机废气，造粒工序有机废气采用现有的UV光氧化催化+活性炭吸附装置处理 |
|  |  | 投料工序粉尘 | 新增1套袋式除尘器，与现有工程UV光氧化催化+活性炭吸附装置进行串联后，经1根15m高1#排气筒排放 |
|  | 危险废物 | 现有工程建有1个危险废物暂存间12m2 | 依托现有 |
|  | 一般固废 | 现有工程建设有1个一般固废暂存间50m2 | 依托现有 |

- 4. 产品种类及产量

本项目属于生产工艺的延伸及污染治理设施升级改造，项目建成后产能不变。本项目建设完成后产品方案见表3。

表3     本项目建设完成后产品一览表

| 序号 | 产品名称 | 年产量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现有工程 | 扩建工程实施后 |  |
| 1 | 包装袋 | 1.2亿条/年 | 1.3亿条/年 | 新增产能0.1亿条/年 |

- 5. 本项目原、辅材料成分及消耗

本项目建设完成后原辅材料用量及能（资）源消耗量见表4。

表4    原辅材料用量及能（资）源消耗量一览表

| 序号 | 名称 | 现有工程用量 | 扩建完成后用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPP膜 | 2000吨 | 2200吨 | / |
| 2 | PE膜 | 2000吨 | 2200吨 | / |
| 3 | 聚乙烯颗粒 | 450吨 | 500吨 | // |
| 4 | 尼龙膜 | 300吨 | 320吨 | / |
| 5 | 环保覆膜胶 | 4吨 | 5吨 | / |
| 6 | 编织布 | 2000吨 | 2100吨 | / |
| 7 | 环保油墨 | 56吨 | 58吨 | / |
| 8 | 卷纸 | 1200吨 | 1250吨 | / |
| 9 | 聚丙烯颗粒 | 1000吨 | 1100吨 | / |
| 10 | 无纺布 | 200吨 | 220吨 | / |
| 11 | 机油 | 0.2t/a | 0.3t/a | / |
| 12 | 水 | 150t/a | 150t/a | / |
| 13 | 电 | 150万kw•h/a | 180万kw•h/a | / |
| 14 | 天然气 | 0 | 7200m3/a | / |

聚乙烯：英文名称 polyethylene（PE），分子式：（CH2）n。聚乙烯是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-70~-100℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸），常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良。

聚丙烯：英文名称 polypropylene（PP），分子式：（C3H6）n。聚丙烯是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。通常为半透明无色固体，无臭无毒。由于结构规整而高度结晶化，故熔点可高达 167℃。耐热、耐腐蚀，制品可用蒸汽消毒是其突出优点。密度小，是最轻的通用塑料。缺点是耐低温冲击性差，较易老化，但可分别通过改性予以克服

- 6. 主要设备设施

本项目建设完成后，新增的生产设备有凹版印刷机、自动干式复合机、塑料涂膜机、熔喷纺粘式无纺布机等，同时对现有废气处理装置进行升级改造。

本项目主要生产设备、设施改造情况一览表详见表5。

表5   本项目新增主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 现有工程数量（台/套） | 项目实施后数量（台/套） | 新增数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凹版印刷机 | / | 4 | 10 | 6 |
| 2 | 全自动制袋一体机 | / | 0 | 20 | 20 |
| 3 | 全自动干式复合机 | / | 2 | 5 | 3 |
| 4 | 塑料涂膜机 | / | 2 | 4 | 2 |
| 5 | 无溶剂复合机 | / | 0 | 4 | 4 |
| 6 | 全自动三边封机 | / | 4 | 4 | 0 |
| 7 | 塑料吹塑薄膜机 | / | 3 | 3 | 0 |
| 8 | 光电分切机 | / | 17 | 17 | 0 |
| 9 | 全自动热熔胶带缝底机 | / | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 造粒机 | / | 2 | 2 | 0 |
| 11 | 全自动塑编筒布单切机 | / | 6 | 3 | -3 |
| 12 | 缝纫机 | / | 40 | 20 | -20 |
| 13 | 熔喷纺粘式无纺布机 | / | 0 | 2 | 2 |

根据《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环（2019]154号），“新乡市辖区内国控、省控、市控重点监控企业、涉VOCs污染排放的企业”，“总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端和视频监控系统终端”。本次扩建需根据该通知要求，在总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施安装用电量监控系统终端和视频监控系统终端。

- 7. 公用工程

- 7.1 供水

本项目不新增员工，不新增生活用水，项目用水主要为设备冷却用水，用水量为120m3/a，由厂内自备井供给，能满足项目使用需求。

- 7.2 排水

本项目排水实行雨污分流：雨水直接排至城市雨水管网；经现场踏勘，项目所在区域未接通污水管网，不属于污水处理厂收水范围，厂内生活污水经现有化粪池收集处理后，定期清运，不外排；设备冷却用水循环使用，不外排。

- 7.3 供电

现有工程用电量150万kw·h/a，本次扩建工程新增用电量30万kw·h/a，由平原新区变电所接入，主要用于项目生产设备用电，可满足项目生产的需求。

- 8. 政策相符性分析

本项目属于包装装潢及其他印刷，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类之列，属于允许类，本项目符合《产业结构调整知道目录》（2019 年本）的相关要求。经对比《部分工业行业淘汰落后生产工业装备和产品指导目录》（2010年本），本次扩建工程设备和产品均不在淘汰落后生产工业装备和产品范围内。

项目已在新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局备案，项目编号：2020-410773-23-03-079845，备案表见附件2。

- 9. 本项目与新环[2015]342号文的对照分析

本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号文）对照分析见表6。

表6   项目与新环[2015]342号文的对照分析表

| 项目 | 与本项目相关条文 |  | 本项目情况 | 对比 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新乡市主体功能区 | 重点开发区域 | 新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市； | 本项目位于平原城乡一体示范区 | 本项目位于重点开发区域 |
|  |  | 农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区 |  |  |
|  | 限制开发区、农产品主产区 | 辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域） |  |  |
|  | 禁止开发区 | 百泉风景名胜区、白云寺森林公园、辉县市关山国家地质公园 |  |  |
| 污染防治（控）重点单元 | 水污染 | 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县 | 本项目位于平原城乡一体示范区 | 不属于 |
|  | 大气污染 | 新乡市域全部 | 本项目位于平原城乡一体示范区 | 属于 |
|  | 重金属污染 | 新乡县、凤泉区 （铅镉污染防控区） | 本项目位于平原城乡一体示范区 | 不属于 |
| 工业项目分类 | 一类工业项目：轻工类 |  | 本项目为塑料制品业 | 本项目属于一类工业项目 |
| （一）工业准入优先区 | 环境准入政策： 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 3.下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 4.放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 5.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外） |  | 1、本项目不在豁免名录内。 2、本项目应编制环境影响报告表。 3、本项目为塑料制品业，属于一类项目。 4、本项目不属于《水污染防治重点单元》区域内的：煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《大气污染防治重点单元》区域内：燃煤火电项目，煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《重金属污染防控单元》防控区域内：涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目。 | 符合环境准入条件。 |

由表6可知，本项目位于新乡平原城乡一体示范区文岩工业园区，属于新乡市主体功能区的重点开发区，且不属于《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号文）中所列的不予审批项目，符合审批条件。

- 10. 本项目与新环【2016】174号文的对照分析

本项目与《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环[2016]174号）对照分析见表7。

表7  本项目与新环[2016]174号的对照分析表

| 项目 | 与本项目相关条文 | 本项目情况 | 对比 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点治理行业 | 重点治理化工、表面涂装、包装印刷行业。 | 本项目为包装装潢及其他印刷（C2319） | 本项目属于重点治理行业 |
| 包装印刷行业治理标准及要求 | 注重源头污染预防。推广使用中国环境标志产品认证的环保型油墨、胶粘剂，禁止使用不符合环保要求的油墨、胶粘剂。 | 本项目印刷过程中使用的为环保型油墨 | 符合 |
|  | 加强工艺废气逸散控制。产生VOCs废气的工艺线应尽可能设置于密闭工作间内，集中排风并导入VOCs控制设备进行处理。无法设置密闭工作间的生产线，VOCs排放工段应设置集气罩、排风管道组成的排气系统。使用溶剂型油墨的单张印刷应避免无组织排放，利用车间换气系统的收集废气；轮转印刷应在所有VOCs排放点设立废气收集装置；使用溶剂型胶粘剂的复合过程应密闭干燥段，在工艺线上安装废气收集设施。 | 本项目在密闭车间内进行生产，印刷废气经集气罩收集后经RTO焚烧炉处理后经15m高排气筒排放。 | 符合 |
|  | 开展工艺废气治理。根据印刷行业废气组成、浓度、风量等参数选择适宜的技术，对车间有机废气进行净化处理。 | 本项目采用RTO焚烧炉处理有机废气，经排气筒高度与内径合理性分析，排放方式及排放强度合理。 | 符合 |
| 重点行业VOCs污染治理总体要求 | 对于1000ppm以下的低浓度VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩－燃烧技术处理，也可采用UV光氧化催化法体技术或生物处理技术等净化处理后达标排放。有组织废气的总净化效率原则上不低于75%。 | 本项目产生的有机废气浓度高，采用RTO焚烧炉处理，总净化效率超过92%。 | 符合 |
|  | 需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，应有详细的购买及更换台账，提供采购发票复印件，台账至少保存3年。 | 本项目建设单位专人定期维护RTO焚烧炉装置，有详细的购买及维护台账，提供采购发票复印件，台账至少保存3年 | 符合 |

由表7可知，本项目建设与《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环【2016】174号）的要求总体相符合，挥发性有机物排放达到合理处置。

- 11. 选址可行性分析

（1）项目地理位置

本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡文岩工业园，依托现有厂区进行建设，项目厂区北侧为农田，南侧隔路为弘宇印务，西侧隔农田为企业厂房，东侧隔路为河南凯德实业有限公司。距离本项目最近的敏感点为西北侧 560m 的口里村，距离本项目最近的地表水体为西侧约 270m 处的文岩渠。项目地理位置图见附图一，厂界周围环境概况图见附图二。

（2）规划相符性分析

本项目选址位于新乡平原示范区文岩工业园内，对比《新乡平原新区城区总体规划图》，本项目用地属于二类工业用地（详见附图三）。

本项目利用建设单位自有土地建设标准化厂房的闲置车间进行生产经营。

本项目评价区域内没有文物古迹和珍稀动植物资源等环境敏感目标。

综上，本项目拟选厂址位置可行。

- 与本项目有关的原有污染情况、主要环境问题

河南如祥包装材料有限公司于2013年在新乡市平原城乡一体区祝楼乡文岩工业园建设年产1.2亿条食品包装袋生产线项目，该项目的环境影响报告表于2013年5月31日取得新乡市环境保护局审批通过，批复文号为新环监（2013）131号（见附件5），并于2018年10月进行了项目自主验收。2019年10月18日该公司《年产1.2亿条食品包装袋生产线扩建项目环境影响报告表》获得新乡市平原城乡一体化示范区综合执法局审批，批复文号：新平执环表[2019]16号。

- 1. 现有工程概况

现有工程主要经建设情况见表8。

表8   现有工程主要建设情况一览表

| 项组组成 | 主项名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1#生产厂房 | 2层（10m），7200m2，半砖混结构 |
|  | 2#生产厂房 | 2层（10m），7200m2，半砖混结构 |
| 辅助工程 | 职工宿舍 | 4 层，砖混结构，建筑面积为 2100 平方米 |
|  | 办公楼 | 3 层，砖混结构，建筑面积为 1890 平方米 |
| 公用工程 | 供电 | 平原示范区管委会变电所提供 |
|  | 给水 | 自备水井1眼 |
|  | 排水 | 生活污水经化粪池处理后肥田，雨污分流 |
| 环保工程 | 废水 | 依托厂区化粪池处理后肥田 |
|  | 废气 | 复合、吹膜及食品包装袋印刷工序编织袋印刷工序：集气装置+UV光氧化催化装置+57m高排气筒 |
|  | 噪声 | 基础减振、厂房隔声 |
|  | 危险废物 | 危险废物暂存间12m2 |
|  | 一般固废 | 一般固废暂存间50m2 |

现有工程生产设备见表9。

表9   项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 数量 （台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凹版印刷机 | ZBAY 系列 | 4 |
| 2 | 全自动三边封机 | / | 4 |
| 3 | 全自动干式复合机 | G 600-1100B | 4 |
| 4 | 塑料涂膜机 | S-75-FM1000 | 4 |
| 5 | 光电分切机 | / | 11 |
| 6 | 塑料吹塑薄膜机 | / | 3 |
| 7 | 全自动塑编筒布单切机 | / | 6 |
| 8 | 缝纫机 | / | 40 |
| 9 | 全自动热熔胶带封底机 | 百胜 800 | 1 |
| 10 | 造粒机 | / | 2 |

- 2. 现有工程工艺流程及产污环节

现有工程工艺流程及产污环节见图1-图4。

- 2.1食品、医药软包装生产工艺流程

废气

废气

聚乙烯

OPP膜

吹膜

印刷

尼龙膜

复合

封口

检验

成品

废气、固废

图1  食品、医药软包装工艺及产污环节图

- 2.2纸塑复合袋生产工艺流程

编织布

废气

噪声、固废

噪声

复合

卷纸

切片

封口

检验

成品

废气、固废

OPP膜

印刷

图2  纸塑复合袋生产工艺流程及产污环节图

- 2.3食品无纺布、编织布二合一包装袋工艺流程

编织布

废气、噪声

噪声、固废

噪声

复合

切片

封口

检验

成品

废气、固废

OPP膜

印刷

图3     食品无纺布、编织布二合一包装袋工艺流程及产污环节图

- 2.4造粒工艺流程

噪声、废气

噪声、废气

造粒

复合使用

电加热

共混改性

外购聚丙烯粉料

噪声

聚乙烯颗粒

图4  造粒生产工艺及产污环节示意图

主要工艺简介：

现有工程三种产品的工艺流程基本相同，主要为原料和原料的预处理存在差别，以下按照主要产污环节进行说明，不再按三种工艺分别说明。

吹膜：将外购的聚乙烯颗粒投入到塑料吹塑薄膜机中，聚乙烯颗粒经吹膜机加热至150℃左右时，利用吹膜机制成聚乙烯薄膜。

印刷：项目对OPP膜使用凹版印刷机彩印图案，复合备用。

复合：根据产品的不同，将加工过的原料通过复合机和涂膜机进行复合压制，成为产品所需的彩布。

切片：将制成的彩布按照产品所需的尺寸进行分切。

封口：将切好的彩布进行使用全自动三边封机三边封口。

检验：对完成的产品进行检验，合格后即为成品。

造粒工艺简述：将外购的聚丙烯粉料及少量的聚乙烯颗粒密闭混料，造粒机配备有 2 个串联的配料斗，第一个配料斗用于聚丙烯粉料密闭上料，上料后经料斗下方的绞龙向后方运输，第二个配料斗位于第一个料斗的侧后方，用于投放聚乙烯颗粒料，通过此上料方式将物料混合均匀并运输至造粒机内。

造粒机通过电加热的方式将混合均匀的物料颗粒加热至熔融状态完成改性（改

性后的颗粒状聚丙烯颗粒具有更好的物化性质），再经造粒机挤出后，通过水冷的方式进行冷却降温，并通过造粒机配套的切刀切成颗粒状，完成造粒。

- 3. 现有工程污染物排放及达标情况

根据河南省政院检测研究院有限公司于2018年7月13日至7月14日对项目现有工程的废气排放情况进行了监测。

（1）大气污染物

现有工程产生的废气主要为印刷、吹膜、复合工序产生的非甲烷总烃。

- 非甲烷总烃

现有工程印刷机、吹膜机、复合机顶部设置集气罩，印刷、吹膜及复合工序废气收集后由引风机抽吸送入UV光氧化催化+活性炭吸附装置处理之后经15m高排气筒排出车间。现有工程废气产排及治理情况见表10、表11。

表10   现有工程有组织废气产排情况汇总表

| 排放源 | 废气产生工段 | 污染物 | 处理措施 | 排放浓度 （最大值） | 排放速率（最大值） | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 复合工序 | VOCs | 1 套“UV光氧催化 废气净化器+活性炭吸附+15m 高排气筒 | 20.2mg/m3 | 0.0351kg/h | 88.2% |
|  | 吹膜及食品包装袋印刷工序 |  | 1 套“UV光氧催化 废气净化器+活性炭吸附+15m 高排气筒 | 10mg/m3 | 0.0605kg/h | 71.4% |
|  | 编织袋印刷工序 |  | 1套“UV 光氧催化 废气净化器+活性炭吸附+15m高排气筒 | 24.1mg/m3 | 0.260kg/h | 86.1% |

表11   现有工程无组织废气产排情况汇总表    单位：mg/m3

| 废气产生工段 | 污染物 | 上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 非甲烷总烃 | 1.52-1.69 | 1.82-1.94 | 1.73-1.92 | 1.76-1.90 |

由上表11可知，项目各个工段排放的非甲烷总烃能够满足豫环攻坚办〔2017〕162号文印刷行业非甲烷总烃排放建议值50mg/m3以下，去除效率70%以上的要求，同时满足河南省《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）标准（非甲烷总烃有组织最高允许排放浓度限值40mg/m3，排放速率1.0kg/h）。满足《河南省2019年挥发性有机物治理方案》中有机废气收集率达到70%以上的要求。

项目现有工程年工作240天，实行三班制，每班工作8小时，根据项目现有工程验收监测数据中环保设备出口排放速率计算可知，项目现有工程年排放非甲烷总烃约2.0483t/a。

对于无组织废气在项目厂界上风向设置一个监测点位，下风向设置三个监测点位。非甲烷总烃排放浓度满足豫环攻坚办[2017]162号文中有机废气工业企业边界挥发性有机物排放建议值2mg/m3的标准，同时满足河南省《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）有机废气厂房外监控点处1小时平均浓度值6mg/m3的标准。

（2）水污染物

现有工程废水主要为生活污水和设备冷却水。

设备冷却水在设备内部循环使用，不外排；生活污水经厂内化粪池收集处理后，

定期清运，不外排。

（3）噪声

现有工程噪声主要为凹版印刷机、光电分切机等设备产生的机械噪声，源均安装在车间内部，采取厂房隔声、距离衰减、基础减振等降噪措施处理。根据河南省政院检测研究院有限公司2018年01月23日~2018年01月24日对厂界噪声的监测数据，由噪声监测结果可知厂界噪声值范围为昼间51.2～59.4dB(A)，夜间40.5-45.7 dB(A)，监测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准(昼间60dB(A)，夜间50dB(A))要求。

（4）固体废物

现有工程固体废物主要为切片工段产生的边角料、印刷工段产生的废油墨桶、废油墨渣、废印刷胶版、废胶桶、废矿物油及废擦机布、员工生活垃圾；有机废气处理设施替换下来的少量灯管。

边角料属于一般固废，经收集后，定期外售；本项目废油墨、废胶桶、废油墨渣、废印刷胶版、废胶桶、废矿物油及废擦机布、废灯管属于危险废物，暂存于危废暂存间内，并定期委托具有处理资质的单位安全处置。固体废物性质及处理方式汇总详见表12。

表12  现有工程固废性质及处理方式汇总表

| 序号 | 种类 | 产生量 | 性质 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废边角料 | 30t/a | 一般固废 | 收集后外卖综合利用 |
| 2 | 生活垃圾 | 8.4t/a |  | 收集后由环卫部门统一处理 |
| 3 | 废原料桶 | 0.2t/a | 危险废物 | 暂存于厂区危废贮存室内，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处理 |
| 4 | 废印刷胶版 | 0.1t/a |  |  |
| 5 | 废油墨 | 0.2t/a |  |  |
| 6 | 废矿物油 | 0.2t/a |  |  |
| 7 | 废擦机布 | 0.1t/a |  |  |
| 8 | 废灯管 | 0.002t/a |  |  |

综上所述，现有工程固体废物处置率100%，对环境影响较小。

（5）现有工程总量控制指标

根据《年产1.2亿条食品包装袋生产线扩建项目环境影响报告表》工程分析数据，

现有工程VOCs 排放量为 2.0483t/a，在建工程VOCs 排放量为0.224t/a，在建工程VOCs“以新代老”消减量为 0.7598t/a，现有与在建工程总量控制指标为：COD 0t/a、NH3-N 0t/a、非甲烷总烃1.5125t/a。

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

建设项目所在地环境概况

- 1. 地理位置

新乡市地处河南省北部，南临黄河，与省会郑州、古部开封隔河相望：北依太行，与鹤壁、安阳毗邻；西连焦作，与晋东南接壤：东接濮阳，与鲁西相连，是豫北的经济和交道中心，经济区重要城市之一。具有承东启西、沟通南北的枢纽地位， 为豫北地区唯一的国家公路运输枢纽城市，京广、新菏、太石铁路在此交汇，107国道、106国道、京珠高速与济东高速、阿深高速穿境而过，黄河三桥已经开工建设，黄河四桥正在规划筹建。

新乡市平原示范区位于黄河北岸（过黄河大桥向北4km），西起107道两侧，东至京港澳高速以东与原阳县城接壤，南起黄河大堤，北至新乡县交界。距郑州市中心25km，距焦作市中心35km，距新乡市中心45km，居郑州、新乡、焦作三市交会中心，新乡市平原示范区规划总面积188km2。

本项目位于新乡市平原示范区祝楼乡文岩工业园，项目地理位置图见附图一。

- 2. 地形地貌

平原示范区位于华北大平原的南端，地处黄河下游，系黄淮海平原的组成部分。 总的地势为西南部高，并以1/5000的坡降向东北倾降，海拔高程由83m逐步降为 78m，地貌由北向南可分为五个类型：

- 古黄河滩地区。在古阳堤与古黄河槽之间，包括祝楼乡、师寨乡、城关镇北半部和王杏兰乡、福宁集乡、黑山羊乡的一部分，面积约121713.28亩，占县域面积的6.06%，该地貌区的海拔高程为80m左右，地势比较平坦。至西南向东北倾斜，坡降为1/4000。

- 黄河故道沙丘沙垄区。在古黄河中，由于沉积之沙受风力吹动，而重新堆积连绵起伏的沙丘，相对高差一般在5m左右，海拔高程约80m，地面坡降为 1/4700。该地貌包括祝楼、黑山羊、福宁集、王杏兰、阳阿五个乡的一部分，以及城关、原武、师寨、蒋庄、官厂、包厂、郭庄、路寨、葛埠口的一小部分。面积约 323363.67亩，占县域面积的16.10%。

- 低洼平原区。在古黄河与现黄河之间，形成地势相对低洼的平原，海拔高度77m左右，地面坡降为 1/4000，该地貌包括师寨、城关南部、葛埠口、靳堂、大宾、太平镇、梁寨北部，以及路寨、齐街的少部分，面积约473998.92亩，占县域面积的23.6%。

- 黄河背河洼地区。黄河大堤从西向东横贯全县，长约 64km，沿大堤北侧有一条宽3~5km的槽形洼地，海拔76m左右，地面坡降为1/3000~1/6000，该地包括原武、葛埠口、靳堂、太平镇、梁寨南部，以及堤南各乡沿黄河大堤北侧部分， 面积约399886.48亩，占县域面积的19.91%。

- 黄河滩区。在黄河大堤与黄河水道之间，为宽度不等的河漫滩河阶地， 海 拔高程87m左右，地面坡降为1/5000~1/6000。该地貌包括桥北、韩董庄、蒋庄、官厂、郭庄、陡门，以及大宾、靳祝楼乡的堤南部分，面积约689507.75亩，占县域面积的34.3%。

- 3. 地质条件

本项目场地地貌单元为黄河中下游冲积平原，形成了粉土、粘性土与砂土互层沉积的地层结构。地层为第四纪黄河冲积物。依据土工试验、标贯试验、静力触探及野外观察，按其土质特征及物理力学性质差异将本场地土划分为9个工程地质单元层。

项目场地地处华北坳陷内，深部构造形迹以隐伏断裂为主，新构造运动多具继承性，比较活跃。勘探深度内未发现有断裂及活动断裂通过。

- 4. 气象条件

平原示范区地处黄河流域下游，属暖温带季风气候，四季的特点是：春季干旱风沙多，夏季炎热雨集中，秋季光足温差大，冬季干冷季节长。年平均气温14.4℃， 全年无霜期224d，全年日照1938h，灌区冬春盛行东北、西北风，夏秋盛行东南风、 南风，年平均风速为3.4m/s，瞬时最大风速为24m/s。由于年季变率较大，旱涝交际出现，但旱多于涝，雨量多集中在6～9月份，占全年降雨量的71%左右。

- 5. 水文条件

（1）地表水

新乡市地处黄河、海河两大水系，平原面积占78%。目前水库容量1.99×109m3。 黄河流经新乡市170km，流域面积达4558km2。“南水北调”中线工程，在新乡境内长度77km。评价区域内主要有黄河、天然渠、文岩渠和幸福渠，属于黄河流域。 天然渠、文岩渠和幸福渠为人工河流。文岩渠位于本项目西侧约270m，天然渠位于本项目南侧约6.7km。

- 地下水

平原示范区范围的整体地面高程低于黄河河床标高程，黄河浸润， 渗透补给， 使得规划区水位埋藏较浅，南部2~4m，北部4~6m，背河洼地雨季常接近地表。由于平原示范区地表为第四系松散岩层所覆盖，地表在黄河冲积发育之前，下伏为新生代湖生代湖相沉积物质，巨厚的粘土、亚粘土层形成了良好的不透水隔层。同时由于黄河的发育兴盛，其上又堆积了巨厚的松散、半松散物质，为地下水的贮存提供了良好的空间条件。潜水含水层底板埋藏在地表下40m左右。

- 6. 生物多样性

平原示范区属暖温带气候区，大部分为人工种植落叶阔叶林植被型，常见植被有杨、柳、榆、槐、椿、紫穗槐、荆条、茅草等。灌区属暖温带季风气候，因此灌区内植物适生面广。因人类长期的开发活动，原生自然植被现均已被各种农作物所替代，极少部分区域还存在一些野生植被资源。灌区是以农业为主的商品粮基地，农作物主要有小麦、水稻、玉米、大豆、红芋、高粱、棉花、花生、芝麻等。项目区周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

- 7. 新乡平原示范区区城市规划

（1）功能定位

平原示范区功能定位为“四区一中心”：新乡市“三化”协调发展先导区、郑州新乡两个中心城市的新型卫星城区、城乡统筹发展先行区、对外开放示范区、全省现代农业示范和科技成果孵化中心。新乡市“三化”协调发展先导区。按照城市与农村、工业与农业、城市与产业协调发展理念进行建设，强化土地节约集约利用， 大力发展现代示范农业，提高农业生产规模化、集约化、产业化、标准化水平；重点发展科技创新产业，以制冷设备为主导的现代制造业，以农副产品加工、印刷、电子产品组装加工、家具等为主的都市劳动密集轻型工业；提升以度假、沿黄文化和自然生态景观旅游等为主的城市度假休闲服务业规模和水平，突出生态水系建设，加强资源节约和环境保护，引导农村人口向社区、城镇集中，形成“三化”协调发展新格局。

（2）产业定位

以科技研发、中试孵化和电动汽车、生物医药为主导，辅助发展生态农业衍生的相关教育、商贸和系列化深加工产业，适度发展现代物流仓储业、特色房地产业和休闲娱乐业等产业，积极拓展高附加值、低碳的其他城市服务性产业，形成多元化产业发展体系。

（3）产业布局

根据平原示范区总体空间布局，平原示范区产业布局分为两大类进行布局，一是以农业生产为主的现代农业产业园，二是主要依托城镇功能区布置的工业、研发和城市服务业等产业。

（4）用地布局规划

规划平原示范区呈“ L” 型发展，形成“一心、三轴、四片区”的总体空间结构。

一心：围绕中央公园布置由行政办公、商业商务、酒店接待、会展会议、文化娱乐等组成的城市综合中心。

三轴：分别是科研创新轴、商贸服务轴、产城联动轴。

①依托太行大道布置行政中心、总部基地、科教园区、会展中心和产业片区， 形成产一研一体化科研创新轴；

②以黄河大道串联教育及农业科研片区、主城片区和原武片区，形成黄河大道城11市功能轴；

③平原大道布置产业片区和主城片区，形成以平原大道为核心的产城互动、产城互促轴。

四片区——规划根据功能侧重的不同以及风貌特征的各异将新区划分为主城片区、原武片区、产业片区、教育及农业科研四个功能片区。

（5）基础设施规划

①供电

在新区内规划7所110kV变电站和3所220kV变电站。新区的电源以热电厂为主要电源，电容量为750MAV。新建的110kV变电站将从新建的220kV变引入高压输电线。

②供热

规划在平原示范区范围外西部建设一个热电厂来满足整个新区供热需求。

③供气

平原示范区已经建成一座天然气站，供气能力1.2万m3/d，在107国道、平原大道等道路敷设了33km供气管网。天然气站目前已投入使用。

④给排水

平原示范区在平原大道、卫河路、太行山大道等道路已敷设了供水管道，新建自来水厂已基本建成，近期将投入运行。排水采用雨污分流，目前在平原大道、卫河路、太行山大道等路段铺设雨水管道和污水管网，雨水、污水管道总长度均为50km，雨水根据地势就近排入河流，污水排入桥北污水处理厂处理。

本项目用地性质为二类工业用地，位于新乡市平原示范区祝楼乡文岩工业园内，运营期产生的生活污水进入化粪池处理后肥田，本项目符合平原示范区规划。

- 8. 关于印发《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的通知（豫环攻坚办[2020]7号）

为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）和《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知（豫政[2018]30号），持续改善全省环境空气质量，打赢大气污染防治攻坚战，制定本方案。该方案主要任务对开展VOCs专项治理提出了要求。

开展VOCs专项治理。实施源头替代。按照工业和信息化部、市场监管总局关于低VOCs含量涂料产品的技术要求，大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量(质量比)低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。

本项目在生产过程中产生挥发性有机物，本项目在密闭车间内进行生产，原料、中间产品与成品密闭储存，本项目印刷机、吹膜机等设备单独二次密闭设置，有机废气处理后经15m高排气筒排放，满足《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》要求。

- 9. 河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案通知（豫环文（2019）84号）

根据河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案通知（豫环文（2019）84号）及《河南省2019年挥发性有机物治理方案》、《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》，方案对挥发性有机物提出了治理标准，具体要求如下：

《河南省2019年挥发性有机物治理方案》：推进印刷行业综合整治。推广使用柔版印刷、胶版印刷等低排放印刷方式。对油墨、胶黏剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上，在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放，收集的废气要采取回收、焚烧等末端治理措施进行净化处理，确保稳定达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光氧化催化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。

《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》：该方案中对生产环节中无组织排放的挥发性有机物详细要求，在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。

本项目印刷机、吹膜机等在运行过程中产生挥发性有机物，本项目在密闭车间内进行生产，本次扩建对印刷机单独二次密闭设置，有机废气经RTO焚烧炉处理后经15m高排气筒排放，造粒废气经收集后采用袋式除尘器+UV光氧化催化+活性炭吸附装置处理后排放，满足《河南省2019年挥发性有机物治理方案》、河南省《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）以及《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》、同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值要求（非甲烷总烃60mg/m3）要求。

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：

环境质量状况

- 1. 环境空气质量现状

项目所在地属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据新乡市环保局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，区域空气质量现状数据见表13。

表13     区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 101μg/m3 | 70μg/m3 | 144% | 超标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 56μg/m3 | 35μg/m3 | 160% | 超标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 16μg/m3 | 60μg/m3 | 26.7% | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 44μg/m3 | 40μg/m3 | 110% | 超标 |
| CO | 第95百分位浓度 | 2.08mg/m3 | 4mg/m3 | 50.2% | 达标 |
| O3 | 第90百分位浓度 | 178μg/m3 | 160μg/m3 | 111% | 超标 |

由表13可知，PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。

颗粒物： 2019年，新乡市PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%，比全省目标值（104微克/立方米）低3微克/立方米；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%，比全省目标值（104微克/立方米）低3微克/立方米。

气态污染物 ：SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。

2019年，新乡市环境空气优、良天数204天，优、良天数比例55.9%；去年同期，优、良天数177天，优、良天数比例51.8%；同比优、良天数增加27天，上升4.1个百分点。

目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55μg/m3以下，PM10年均浓度达到101μg/m3以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。

- 2. 水环境质量现状

2.1地表水

本项目废水经化粪池处理后肥田。本次评价选择天然渠韩董庄断面2019年1月~12月的监测数据进行评价，监测数据见下表14。

表14   天然渠韩董庄断面监测数据分析一览表

| 监测因子 监测点位 |  | 2019年1-12月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | NH3-N | TP |
| 韩董庄断面 | 均值 | 18 | 0.9 | 0.12 |
|  | 执行标准 | 20 | 1.0 | 0.2 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
|  | 是否达标 | 是 | 是 | 是 |

由分析结果可知，天然渠韩董庄断面2019年1月~12月的监测数据中COD、NH3-N、TP均值能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准，地表水环境质量较好。

2.2地下水

根据2020年1月至9月新乡市城市集中式饮用水源地水质月报，项目所在地平原新区丽华水厂地下水井群水质类别达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，达标率保持为100%。项目所在区域地下水质较好。

- 3. 声环境质量现状

根据现有工程环境保护竣工验收监测报告中对项目各厂界处噪声值监测，其现场监测的噪声值见表15。

表15      噪声现状监测结果        单位：[dB(A)]

| 地点 监测日期 |  | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019.12.9-12.10 | 东厂界 | 57.6-58.3 | 43.5-45.7 |
|  | 南厂界 | 51.2-54.8 | 42.4-44.5 |
|  | 西厂界 | 58.6-59.3 | 40.5-43.4 |
|  | 北厂界 | 54.9-58.9 | 40.5-42.6 |
| 标准 |  | 60 | 50 |

由表15可知，项目各厂界能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

- 4. 土壤环境现状

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设单位委托河南康纯检测技术有限公司于2019年9月8日在该厂区内进行了土壤监测，在厂区占地范围内共设置了3个土壤监测点位（3个表层样点），采用深度为 0~20cm，样点坐标分别为：A（经度：113.732987，纬度：35.042621）、B（经度：113.733360，纬度：35.043000）、C（经度：113.733360，纬度：35.043000）。

厂区内土壤监测样点数据根据以上三个点位土样混合而成。项目周边共设置了 2个土壤监测点位（2 个表层样），采用深度为 0~20cm，其中项目东北侧农田表层样点（上风向）坐标为 D（经度：113.740178，纬度：35.042383），项目西侧农田表层样点（下风向）坐标为 E（经度：113.737807，纬度：35.042427）。监测结果见下表。

表 16   土壤环境治理监测结果一览表    单位：mg/kg

| 检测点位 | 样品状态 | 检测因子 | 检测结果 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#项目东北侧农田表层样 | 深褐色、 潮、少量 根系、砂 土 | 镍 | 34 | 190 |
|  |  | 铜 | 21 | 100 |
|  |  | 锌 | 55.8 | 300 |
|  |  | 镉 | 0.32 | 0.6 |
|  |  | 汞 | 0.066 | 3.4 |
|  |  | 总砷 | 19.4 | 25 |
|  |  | 铅 | 38.9 | 170 |
|  |  | 铬 | 45 | 250 |
| 2#项目西侧农田表层样 | 黄棕色、 潮、少量 根系、轻 壤土 | 镍 | 29 | 190 |
|  |  | 铜 | 22 | 100 |
|  |  | 锌 | 57.9 | 300 |
|  |  | 镉 | 0.31 | 0.6 |
|  |  | 汞 | 0.038 | 3.4 |
|  |  | 总砷 | 16.4 | 25 |
|  |  | 铅 | 31.5 | 170 |
|  |  | 铬 | 40 | 250 |
| 3#项目所在区域表层样 | 浅棕、 湿、砂壤 土、少量 根系植 物 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | 10 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | ND | 840 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | 6.8 |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | ND | 2.8 |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 | ND | 66 |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 | ND | 9 |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 | ND | 0.5 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 | ND | 5 |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 | ND | 5 |
|  |  | 1,2-二氯苯 | ND | 560 |
|  |  | 1,4-二氯苯 | ND | 20 |
|  |  | 2-氯酚 | ND | 2256 |
|  |  | 䓛 | ND | 1293 |
|  |  | 三氯乙烯 | ND | 2.8 |
|  |  | 三氯甲烷（氯仿） | ND | 0.9 |
|  |  | 乙苯 | ND | 28 |
|  |  | 二氯甲烷 | ND | 616 |
|  |  | 二苯并[a, h]蒽 | ND | 1.5 |
|  |  | 六价铬 | ND | 5.7 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 | ND | 54 |
|  |  | 四氯乙烯 | ND | 53 |
|  |  | 四氯化碳 | ND | 2.8 |
|  |  | 对（间）二甲苯 | ND | 570 |
|  |  | 氯乙烯 | ND | 0.43 |
|  |  | 氯甲烷 | ND | 37 |
|  |  | 氯苯 | ND | 270 |
|  |  | 汞 | 0.282 | 38 |
|  |  | 甲苯 | ND | 1200 |
|  |  | 砷 | 11.6 | 60 |
|  |  | 硝基苯 | ND | 76 |
|  |  | 苯 | ND | 4 |
|  |  | 苯乙烯 | ND | 1290 |
|  |  | 苯并[a]芘 | ND | 1.5 |
|  |  | 苯并[a]蒽 | ND | 15 |
|  |  | 苯并[b]荧蒽 | ND | 15 |
|  |  | 苯并[k]荧蒽 | ND | 151 |
|  |  | 苯胺 | ND | 260 |
|  |  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | ND | 15 |
|  |  | 萘 | ND | 70 |
|  |  | 邻二甲苯 | ND | 640 |
|  |  | 铅 | 29.4 | 800 |
|  |  | 铜 | 21 | 18000 |
|  |  | 镉 | 0.14 | 65 |
|  |  | 镍 | 30 | 900 |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | ND | 596 |

由上表可知，项目厂区各监测点位的监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）及《土壤环境治理 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）的要求。

- 5. 生态环境现状

项目所在区域人为活动频繁，无野生植被、大型野生动物及受国家保护的动植物种类。

- 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

- 环境空气保护目标：

| 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E / ° | N / ° |  |  |  |  |  |
| 口里村 | 113.729932 | 35.045510 | 居住区 | 人群 | 二类区 | NW | 560 |

- 声环境及地表水环境保护目标：

| 环境类别 | 目标名称 | 方位 | 距离 | 功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | / | / | / | 2类区 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| 水环境 | 文岩渠 | W | 270m | 农灌、生态 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |

| 评价适用标准 环 境 质 量 标 准 | （1）《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚及2018修改单二级 单位：μg/m3 污染物; 称 SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3; TSP. 年平均; 60; 40; 70; 35; /; /; 200. 日平均; 150; 80; 150; 75; 4; 160*; 300. 1小时平均; 500; 200; /; /; 10; 200; /. *注：臭氧为日最大8小时平均值 （2）《地表水质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类 单位：mg/L 污染物名称; pH; COD; 氨氮; 总磷. Ⅲ类标准值; 6~9; 20; 1.0; 0.2. （3）《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018） 类别; 单位; 标准值. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; 10. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; 840. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; 6.8. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; 2.8. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; 66. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; 9. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; 0.5. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; 5. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; 5. 1,2-二氯苯; mg/kg; 560. 1,4-二氯苯; mg/kg; 20. 2-氯酚; mg/kg; 2256. 䓛; mg/kg; 1293. 三氯乙烯; mg/kg; 2.8. 氯仿; mg/kg; 0.9. 乙苯; mg/kg; 28. 二氯甲烷; mg/kg; 616. 二苯并[a, h]蒽; mg/kg; 1.5. 六价铬; mg/kg; 5.7. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 54. 四氯乙烯; mg/kg; 53. 四氯化碳; mg/kg; 2.8. 对（间）二甲苯; mg/kg; 570. 氯乙烯; mg/kg; 0.43. 氯甲烷; mg/kg; 37. 氯苯; mg/kg; 270. 汞; mg/kg; 38. 甲苯; mg/kg; 1200. 砷; mg/kg; 60. 硝基苯; mg/kg; 76. 苯; mg/kg; 4. 苯乙烯; mg/kg; 1290. 苯并[a]芘; mg/kg; 1.5. 苯并[a]蒽; mg/kg; 15. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 15. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 151. 苯胺; mg/kg; 260. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; 15. 萘; mg/kg; 70. 邻二甲苯; mg/kg; 640. 铅; mg/kg; 800. 铜; mg/kg; 18000. 镉; mg/kg; 65. 镍; mg/kg; 900. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 596. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 单位：mg/m3 污染物名称; 最高允许浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放浓度限值（mg/m3）. 粉尘; 120; 15; 3.5; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4. （2）《河南省2019年挥发性有机物治理方案》 项目; 非甲烷总烃. 有机废气（印刷行业）; 采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上. （3）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） 项目; 非甲烷总烃. VOCs（NMHC）（印刷行业）; 厂房外监控点处1 h平均浓度值：10mg/m3； 厂房外监控点处任意一次浓度值：30mg/m3. （4）河南省《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB 41/1956-2020） 污染物项目; 最高允许排放浓度 mg/m3; 最高允许排放速率 kg/h; 污染物排放监控位 置. 非甲烷总烃; 40; 1.0; 车间或生产设施排气筒. 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控点位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一点浓度值*. * 待国家便携式检测方法标准发布后实施. （5）《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号） 项目; 非甲烷总烃. 有机废气; 低浓度有机废气净化效率不低于75%的要求. （6）《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572--2015）表5、表、6表9 污染物项目; 排放限值 mg/m3; 最高允许排放速率 kg/h; 污染物排放监控位 置. 非甲烷总烃; 60; /; 车间或生产设施排气筒. 颗粒物; 30; /. SO2; 50; 焚烧治理设施排口. NO2; 100; 焚烧治理设施排口. 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控点位置. 非甲烷总烃; 4.0; 企业边界任1h平均浓度值; 企业边界大气污染物浓度排放限值. （7）河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 41/1066-2020） 污染物项目; 二氧化硫 mg/m3; 氮氧化物 mg/m3; 污染物排放监控位 置. 非甲烷总烃; 200; 300; 车间或生产设施排气筒. （8）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 单位：dB(A) 类 别; 昼 间; 夜. 2类; 60; 50. （9）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单。 （10）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 废水：本项目实施后全厂总量控制指标为：COD0t/a、NH3-N0t/a，不新增预支总量控制指标。 废气：现有工程废甲烷总烃排放量为1.4485，在建工程非甲烷总烃排放量为0.064t/a，现有工程与在建工程非甲烷总烃排放量为1.5125t/a。本项目实施后，现有工程有机废气采用RTO焚烧炉进行处理，处理效率为92%。本项目非甲烷总烃排放量为0.085t/a，现有工程非甲烷总烃排放量为1.0284t/a。本项目实施后全厂非甲烷总烃排放量为1.178t/a，非甲烷总烃以新带老削减量为0.4195t/a，排放减少量为0.3345t/a。本项目新增SO20.00003t/a，新增NOx0.008t/a。SO2和NOx分别从新乡市佰思特喷胶棉厂削减剩余量的0.0528t/a和0.0496t/a 中二倍替代。 |

本项目扩建完成后，仅增加部分生产设备，生产工艺与现有工程保持一致，本次评价不再对生产工艺流程进行分析。

建设项目工程分析

- 1. 营运期工程分析

- 1.1 废气

印刷、吹膜、复合等工序产生的有机废气，RTO焚烧炉运行中产生的天然气燃烧废气。

1.2 废水
    本项目不新增劳动定员，不产生生活污水与生产废水。

- 1.3  固废

（1）危险废物

主要包括：设备运行及维修过程产生的废机油及含油废物、废原料桶、废油墨等。

（2）一般固废

主要包括：生产过程产生的废包装材料及不合格产品、职工生活垃圾。

- 1.4 噪声

项目噪声主要为印刷机、复合机、制袋机等新增设备运行时产生的，噪声源强为75~90dB（A）。

| 名称 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织废气 | 废气量 | 13440万m3/a | 13440万m3/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1.07t/a | 0.085t/a |
|  |  | SO2 | 0.371mg/m3，0.00003t/a | 0.371mg/m3，0.00003t/a |
|  |  | NOx | 98.56mg/m3，0.008t/a | 98.56mg/m3，0.008t/a |
| 水污染物 | 职工办公生活污水 | 废水量 | 0 | 0 |
|  |  | COD | 0 | 0 |
|  |  | 氨氮 | 0 | 0 |
| 固体废物 | 一般固废 | 废边角料、不合格品 | 0.5t/a | 废边角料、不合格收集后外售 |
|  | 危险废物 | 废矿物油 | 0.1t/a | 外委有资质单位处理处置 |
|  |  | 废油墨桶 | 0.1t/a |  |
|  |  | 废油墨渣、抹布 | 0.3t/a |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0t/a | 环卫部门收集处理 |
| 噪声 | 本项目噪声主要为印刷机、复合机、涂膜机等设备运行噪声，其源强值约为75~90dB(A)。经过减振、隔声、并附加距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |  |  |  |

主要生态影响：

本项目营运期主要污染物产生及预计排放情况

本工程为扩建建项目，在标准化厂房进行生产，目前生产车间已经建成，不会影响和改变当地生态环境的变化，对生态环境影响较小。

本工程为扩建建项目，在标准化厂房进行生产，目前生产车间已经建成，不会影响和改变当地生态环境的变化，对生态环境影响较小。

本项目实施后全厂主要污染物产生及预计排放情况

| 名称 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织废气 | 废气量 | 16410.7万m3/a | 16410.7万m3/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 14.565t/a | 1.178t/a |
|  |  | SO2 | 0.371mg/m3，0.00003t/a | 0.371mg/m3，0.00003t/a |
|  |  | NOx | 98.56mg/m3，0.008t/a | 98.56mg/m3，0.008t/a |
|  | 无组织 废气 | 非甲烷总烃 | 0.16t/a | 0.16t/a |
| 水污染物 | 职工办公生活污水 | 废水量 | 0 | 0 |
|  |  | COD | 0 | 0 |
|  |  | 氨氮 | 0 | 0 |
| 固体废物 | 一般固废 | 废边角料、不合格品 | 2.5t/a | 废边角料、不合格收集后外售 |
|  | 危险废物 | 废矿物油 | 0.3t/a | 外委有资质单位处理处置 |
|  |  | 废活性炭 | 1.3525t/a |  |
|  |  | 废UV灯管 | 0.01t/a |  |
|  |  | 废原料桶 | 0.1t/a |  |
|  |  | 废油墨渣、抹布 | 0.3t/a |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 8.4t/a | 环卫部门收集处理 |
| 噪声 | 本项目噪声主要为印刷机、复合机、造粒机、吹膜机等设备运行噪声，其源强值约为75~90dB(A)。经过减振、隔声、并附加距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |  |  |  |

1. 营运期环境影响分析

环境影响分析

本项目实施后营运期废气污染源主要为RTO焚烧炉运行过程产生的天然气燃烧废气；印刷、吹膜、复合等工序产生的有机废气，以非甲烷总烃计。

- 1.1废气产生量

（1）天然气燃烧废气

根据建设单位提供的运行参数，RTO装置每年点火60次，每次点火采用天然气进行引燃，随后关闭天然气，依靠富集的有机废气燃烧后产生的热量维持燃烧。每次点火使用的天然气量为120m3。则本项目天然气消耗量为7200m3/a。参考《第二次全国污染源普查产排污系数手册》中第4430 项，以天然气为原料工业锅炉产排污系数表，每燃烧1万m3天然气，废气量为107753m3，SO2排放量为0.04kg，NOx排放量为10.62kg。本项目天然气使用量为7200m2/a。则RTO焚烧炉产生的天然气废气量为7.76万m3/a，SO2排放量为0.029kg/a，排放浓度为0.371mg/m3，NOx排放量为7.97kg/a（0.008t/a），排放浓度为98.56mg/m3。

本项目天然气燃烧废气为间歇式排放，仅用于点火工序，废气排放满足河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）要求。（其他炉窑SO2200mg/m3，NOx300mg/m3），同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表6焚烧设施SO2、NOx特别排放限值要求（SO250mg/m3、NOx100mg/m3）。

（2）印刷、涂膜、复合工序产生的有机废气

本项目新增6台凹版印刷机， 20台全自动纸袋一体机，3台全自动干式复合机， 2台塑料涂膜机和4台无溶剂复合机。生产产能由现有的年产1.2亿条食品包装袋增加至年产1.3亿条食品包装袋。参考现有工程验收监测数据，现有工程印刷、吹膜、复合工序有机废气产生量为12.855t/a。生产规模为年产1.2亿条食品包装袋，本项目实施后，印刷、吹膜及复合工序新增有机废气量为1.07t/a。

建设单位拟在生产车间对印刷机进行二次密闭，对收集的有机废气采用RTO焚烧炉处理。参考《第二次全国污染源普查产排污系数手册》中第2651中热力燃烧法对挥发性有机物处理效率为92%以上。本项目在生产车间设置1台风量为20000m3/h的风机，对产生的废气进行收集，引入RTO焚烧炉进行处理。则本项目新增有机废气排放量为0.085t/a。

本项目实施后全厂印刷、吹膜、复合工序挥发性有机物产生量为13.925t/a，产生速率为2.07kg/h，产生浓度为103.6mg/m3，废气经处理后，排放量为1.114t/a，排放速率为0.166kg/h，排放浓度为8.29mg/m3。

本项目有机废气排放浓度和速率满足河南省《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）标准（非甲烷总烃有组织最高允许排放浓度限值40mg/m3，排放速率1.0kg/h）。焚烧炉处理效率满足《河南省2019年挥发性有机物治理方案》中有机废气收集率达到70%以上的要求。颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 标准要求，同时造粒工序废气排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值要求（非甲烷总烃60mg/m3），RTO焚烧炉废气排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表6焚烧设施SO2、NOx特别排放限值要求（SO250mg/m3、NOx100mg/m3）。

评价建议，设置封闭式生产车间，印刷机在车间内单独密闭，顶部均设置集气罩，废气经集气罩收集后进入RTO焚烧炉进行处理，处理后的废气分别经15m高2#排气筒排放。

综上，本项目实施后，有机废气排放能够满足河南省《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）标准（非甲烷总烃有组织最高允许排放浓度限值40mg/m3，排放速率1.0kg/h），废气处理效率能够满足《河南省2019年挥发性有机物治理方案》中有机废气收集率达到70%以上的要求，同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值要求（非甲烷总烃60mg/m3）。

- 1.2废气处理措施

根据《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）、《河南省2019年挥发性有机物治理方案》等文件要求，需要对生产过程中产生的非甲烷总烃进行处理，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术要求。非甲烷总烃常见的净化方法有低温等离子体净化法、吸附法、催化燃烧法、冷凝法等。各种方法的主要优缺点见表17。

表17   非甲烷总烃主要处理处置方法比一览表

| 方法 | 原理 | 优点 | 缺点 | 适用范围 | 环境风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UV光氧化催化 | 光氧催化废气处理设备的技术是利用特种紫外线波段（C波段），在特种催化氧化剂的作用下，将废气分子破碎并进一步氧化还原的一种特殊处理方式。废气分子先经过特殊波段高能紫外光波破碎有机分子，打断其分子链；同时，通过分解空气中的氧和水，得到高浓度臭氧，臭氧进一步吸收能量，形成氧化性能更高的自由羟基，氧化废气分子。同时根据不同的废气成分配置多种复合惰性催化剂，大大提高废气处理的速度和效率，从而达到对废气进行净化的目的。 | 适合处理有机废气的范围广，处理效率高。 | 催化剂会失活 | 适用低浓度、 风量在1000m3/h~80000m3/h之间的有机废气治理 | 催化剂失活后有机废气的超标排放 |
| 低温等离子体净化法 | 采用双介质阻挡放电形式产生等离子体，等离子体反应区富含极高的物质。非甲烷总烃由风机提供动力，负压进入装置，在高能电子的作用下，使非甲烷总烃分子受激发，带电粒子或分子间的化学键被打断，同时空气中的水和氧气在高能电子轰击下也会产生OH自由基、活性氧等强氧化性物质，这些强氧化性物质也会与非甲烷总烃分子反应，使其在极短的时间内发生分解，从而促进非甲烷总烃消除，净化气体高空达标排放 | 设备重量轻，体积小，运行费用低廉、无二次污染、运行稳定、操作管理简便、即开即用。 | 具有安全隐患 | 适用低浓度、风量在1000m3/h~60000m3/h之间的有机废气治理。 | 可能会造成爆炸事件。可能会造成有机废气的二次污染。 |
| 吸附法 | 废气的分子扩散到固体吸附剂表面，有害成分被吸附而达到净化 | 可处理含有低浓度的碳氢化合物和低温废气；溶剂可回收，进行有效利用；处理程度可以控制。 | 活性炭的再生和补充需要花费的费用多，造成二次污染。 | 适用常温、低浓度、废气量较小时的废气治理。 | 需要及时更换活性炭，否则治理效率降低，可能会引起有机废气的超标排放 |
| 催化燃烧法 | 在催化剂作用下，使有机物废气在引燃点温度以下燃烧生成CO2和H2O而被净化 | 与直接燃烧法相比，能在低温下氧化分解，燃料费可省1/2；装置占地面积小；NOx生成少。 | 催化剂价格高，需考虑催化剂中毒和催化剂寿命；必须进行前处理除去尘埃、漆雾等；催化剂和设备价格高。 | 适用于废气温度高、流量小、有机溶剂浓度高、含杂质少的场合。 | 焚烧时存在爆炸的潜在危险，尤其是易挥发性可燃气体，若达到其爆炸极限遇明火则有可能引起爆炸。存在一定的安全隐患。 |
| 冷凝法 | 降低有害气体的温度，能使其某些成分冷凝成液体的原理 | 设备、操作条件简单，回收物质纯度高。 | 净化效率低，不能达到标准要求。 | 适用于组分单一的高浓度有机废气。 | / |

本项目有机废气的产生浓度较高，有机废气的主要成分为小分子烷烃（以非甲烷总烃计），产生浓度介于 1000-5000ppm，综上比较可知热力燃烧法，运行稳定，无二次污染，能够有效的处理上述有机废气，分解为二氧化碳和水，适用于高浓度有机废气处理，因此，RTO焚烧炉处理本项目产生的有机废气更利于项目废气的净化。

风机

RTO焚烧炉

集气罩

吹膜机、印刷机、复合机等

图5    非甲烷总烃治理工艺流程示意图

本项目采用的RTO焚烧炉净化效率达92%以上，能够满足《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）中中等浓度有机废气净化效率不低于90%的要求。评价要求建设单位由专人定期维护RTO焚烧炉，应有详细的购买及维护台账，提供采购发票复印件，台账至少保存3年。

- 1.3废气达标分析

本项目采用旋转RTO蓄热式旋转焚烧炉，其工作原理为：在焚烧炉的蓄热体中设置分格板，将蓄热体床层分为几个独立的扇形区。废气从底部经进气分配器进入预热区（天然气点火预热），使气体温度预热到一定温度后进入顶部的燃烧室，并完全氧化。净化后的高温气体离开氧化室，进入冷却区，将热量传给蓄热体而气体被冷却，并通过气体分配器排出。而冷却区的陶瓷蓄热体吸热，“贮存”大量的热量（用于下个循环加热废气）。为防止未反应的废气随蓄热体的旋转进入净化气出口去，当蓄热体旋转到净化器出口区之前，设有一扇形区作为冲洗区。

通过蓄热体的旋转，蓄热体被周期性的冷却和加热旋转，旋转RTO工作原理解析同时废气被预热和净化器冷却。如此不断地交替进行。

本项目实施后，生产车间拆除现有的废气处理装置，新增1套旋转式RTO焚烧炉，废气经处理后由1根15m高2#排气筒排放。

本项目实施后废气产排及治理情况见表18。

表18  本项目实施后有组织废气产排情况汇总表

| 废气产生工段 | 污染物 | 产生情况 |  |  | 采取治理措施 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量t/a | 速率kg/h | 浓度mg/m3 |  | 排放量t/a | 速率kg/h | 浓度mg/m3 |
| 印刷、吹膜、复合 | 非甲烷总烃 | 1.07 | 0.159 | 85 | 密闭生产车间 +印刷机二次密闭，RTO焚烧炉+15m高2#排气筒 | 0.085 | 0.01261 | 0.63 |
| 焚烧炉 | SO2 | 0.029kg/a | / | 0.371 | / | 0.029kg/a | / | 0.371 |
|  | NOx | 7.97kg/a | / | 98.56 | / | 7.97kg/a | / | 98.56 |

本次大气预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018中的规定，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见表19。

表19  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 41.5 |
| 最低环境温度/℃ |  | -18.3 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/ º | / |

- 预测因子

结合工程分析和污染物产排特点，本项目SO2和NOx排放量较小，排放时间较短，且属于间歇排放。本次评价选取非甲烷总烃与颗粒物作为预测因子，非甲烷总烃小时浓度限值质量标准参照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中总挥发性有机物（TVOC）8h平均值600ug/m3。（折算为1h平均值为1200ug/m3）。颗粒物日平均浓度值的3倍450ug/m3。

②污染源调查内容

本次评价对有组织（即排气筒）进行分析评价，污染源清单见下表。

表20    有组织排放源污染参数调查清单

| 点源名称 | 排气筒高度（m） | 排气筒内径（m） | 废气排放速率(m/s) | 烟气出口温度（℃） | 年排放小时数（h） | 排放 工况 | 排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | 15 | 0.45 | 9.75 | 20 | 6720 | 连续 | 0.166 |

③主要污染源评估模型计算结果

本项目大气主要污染源估算模型计算结果见表21。

表21  本项目有组织排放源估算模型计算表

| 距源中心下风向距离D/m | 有组织非甲烷总烃 （2#排气筒） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度 （μg/m3） | 占标率 /% |
| 10 | 0.00636 | 0.00 |
| 25 | 1.41261 | 0.12 |
| 36 | 13.26714 | 1.11 |
| 50 | 15.43695 | 1.29 |
| 75 | 14.34249 | 1.20 |
| 100 | 12.98715 | 1.08 |
| 200 | 11.70816 | 0.98 |
| 300 | 10.56915 | 0.88 |
| 400 | 9.6147 | 0.80 |
| 500 | 9.51288 | 0.79 |
| 600 | 9.23289 | 0.77 |
| 700 | 8.1957 | 0.68 |
| 800 | 7.13307 | 0.59 |
| 900 | 6.20406 | 0.52 |
| 1000 | 5.89863 | 0.49 |
| 1100 | 5.88591 | 0.49 |
| 1200 | 5.77137 | 0.48 |
| 1300 | 5.59956 | 0.47 |
| 1400 | 5.40231 | 0.45 |
| 1500 | 5.18595 | 0.43 |
| 1600 | 4.96962 | 0.41 |
| 1700 | 4.75962 | 0.40 |
| 1800 | 4.54965 | 0.38 |
| 1900 | 4.35237 | 0.36 |
| 2000 | 4.16148 | 0.35 |
| 2100 | 3.98331 | 0.33 |
| 2200 | 3.81153 | 0.32 |
| 2300 | 3.65244 | 0.30 |
| 2400 | 3.49971 | 0.29 |
| 2500 | 3.35973 | 0.28 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 15.43695 | 1.29 |
| D10%最远距离/m | / | / |

④评价等级确定

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判据见表22。

表22    评价工作等级判定依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1% ≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

根据估算模式，本项目各污染源评价等级结果见表23。

表23    本项目各污染源评价等级结果

| 污染源 | 下风向最大质量浓度/（μg/m3） | 下风向最大占标率/% | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2#排气筒 | 15.43695 | 1.29 | 二级 |

综上所述，本项目大气评价等级为二级。

⑤预测与评价要求

经计算，本项目大气环境评价等级为二级，对环境影响较小，无需进行进一步预测与评价，只需对污染物排放量进行核算。评价范围边长取5km。

⑥污染物排放量核算

1）大气污染物有组织排放量核算

表24   大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2#排气筒 | 非甲烷总烃 | 8.29 | 0.166 | 1.114 |

2）大气污染物年排放量核算

表25  大气污染物年排放量核算

| - 序号 | - 污染物 | - 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 非甲烷总烃 | - 1.114 |

综上，现有工程与在建工程非甲烷总烃排放量为1.5125t/a，本项目非甲烷总烃排放量为0.085t/a，实施后全厂非甲烷总烃排放量为1.178t/a，非甲烷总烃以新带老削减量为0.4195t/a，排放减少量为0.3345t/a。

- 1.4大气环境影响评价自查

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），应对大气环境影响评价主要内容及结论进行自查，自查情况见附表1。

- 2. 水环境影响分析

本项目废水主要为生活污水。设备冷却水循环使用，不外排。

本项目不新增劳动定员，不新增生活用水，不新增生活污水产生。经现场踏勘，

本项目所在地未接通城市污水管网，现有工程生活污水经厂内设置的化粪池收集处

理后，定期清运，不外排。

本项目废水排放方式属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.3-2018）中水污染影响型建设项目评价等级判定，本项目评价等级属于三级B，可不进行水环境影响预测。

因此，本项目运行过程中产生的废水对周边水环境影响可以接受。

- 3. 固体废物影响分析

本项目固废主要包括危险废物和一般废物。

危险废物主要包括：设备及维修过程中产生的废矿物油、废油墨、废油墨桶等。

一般固废主要包括：生产过程产生的废包装材料、不合格产品、袋式除尘器收集的粉尘，职工生活垃圾。

- 3.1危险废物

①废矿物油

项目设备运转过程产生废矿物油，本项目新增废矿物油约0.1t/a，废矿物油属于危险固废，属于《国家危险废物名录》（2016版）中规定的“HW08，危废代码为“900-214-08废矿物油”，集中收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。

②废油墨渣及含有抹布

在印刷工序，会产生少量含油墨抹布和废油墨渣，产生量为0.3t/a，废油墨渣和油墨抹布属于危险固体废物，在危废暂存间暂存后，外委有资质单位处理处置。

③废油墨桶

本项目使用油墨印刷，产生废油墨桶，根据分析，废原料桶产生量为0.1t/a，废油墨桶属于危险固体废物，在危废暂存间暂存后，外委有资质单位处理处置。

根据调查，现有工程危废暂存间设置为12m2，项目产生的危险废物统一收集后定期送往有危废处理资质的单位进行处理。厂区内设置的危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修订版）的规定要求：①危废暂存间需防漏、防渗，顶部设置防雨棚；②危废暂存间应设置符合标准的警示标志；③制定危废管理制度、应急预案、培训计划、年度管理计划，定期进行应急演练、培训，并及时送环保局备案；④按照要求建立完善的危废管理台账，且危废管理台账至少保存10年。

- 3.2一般固废

①废包装材料、不合格产品

本项目在生产过程中会产生废边角料0.2t/a。本项目实施后产生不合格品约为0.3t/a。本项目废包边角料、不合格产品产生总量为1t/a。废包装材料、不合格产品暂存于一般固废暂存间内，定期外售。

- 生活垃圾

本项目不新增劳动定员，生活垃圾产生量为0。

本项目实施后固体废物性质及处理方式汇总详见表26。

表26   项目固废性质及处理方式汇总表

| 序号 | 种类 | 本项目产生量 | 性质 | 废物类别 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废包装材料及不合格产品 | 0.5t/a | 一般固废 | / | 收集后外售 |
| 3 | 生活垃圾 | 0t/a |  | / | 收集后由环卫部门统一处理 |
| 4 | 废矿物油 | 0.1t/a | 危险废物 | HW08 | 暂存于厂区危废贮存室内，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处理 |
| 7 | 废油墨桶 | 0.1 |  | HW49 |  |
| 8 | 废油墨渣、抹布 | 0.3 |  | HW12、HW49 |  |

综上所述，本项目固体废物处置率100%，对环境影响较小。

- 4. 声环境影响分析

本项目新增噪声设备有主要为凹版印刷机、复合机、涂膜机、吹膜机、分切机等设备运行时产生的机械噪声，噪声源强为75~90dB（A），经采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，可降噪20dB（A）。本项目噪声设备源强及降噪措施情况见表27。

表27  本项目新增噪声设备源强及降噪措施一览表

| 序号 | 设备名称 | 安装地点 | 台数 | 源强 dB（A） | 治理措施 | 噪声排放 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凹版印刷机 | 生产车间 | 6 | 75 | 基础减振、车间隔声 | 45 |
| 2 | 制袋一体机 |  | 20 | 80 | 基础减振、车间隔声 | 50 |
| 3 | 干式复合机 |  | 3 | 90 | 基础减振、车间隔声 | 55 |
| 4 | 塑料涂膜机 |  | 2 | 85 | 基础减振、车间隔声 | 50 |
| 5 | 无溶剂复合机 |  | 4 | 90 | 基础减振、车间隔声 | 55 |
| 6 | 无纺布机 |  | 2 | 85 | 基础减振、车间隔声 | 50 |

本次评价噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑厂房等建筑物的隔声及屏障作用。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。

（1）室外点声源利用点源衰减公式

式中LA(r)、LA(r0)分别是距声源r、r0处的A声级值。

（2）对于室内声源按下列步骤计算：

①由类比监测取得室外靠近围护结构处的声压级LA(r0)。

②将室外声级LA(r0)和透声面积换算成等效的室外声源。计算出等效源的声功率级：

式中：S为透声面积。

③用下式计算出等效室外声源在预测点的声压级。

④用下式计算各噪声源对预测点贡献声级及背景噪声叠加。

式中：LAi为声源单独作用时预测处的A声级，n为声源个数。

（3）户外建筑物的声屏障效应

声屏障的隔声效应与声源和接收点、屏障位置、屏障高度和屏障长度及结构性质有关，我们根据它们之间的距离、声音的频率（一般取500HZ）算出菲涅尔系数，然后再查表找出相对应的衰减值（dB）。菲涅尔系数的计算方法如下：

式中：A—是声源与屏障顶端的距离； B—是接收点与屏障顶端的距离；d—是声源与接收点间的距离；λ—波长。

本项目各厂界噪声预测结果见表28。

表28   本项目各厂界噪声预测结果一览表      单位：dB(A)

| 厂界 | 贡献值 | 预测值（昼间） | 达标分析 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 17.8 | 17.8 | 达标 | 昼间60、夜间50 |
| 南厂界 | 19.2 | 19.2 | 达标 |  |
| 西厂界 | 34.5 | 34.5 | 达标 |  |
| 北厂界 | 13.6 | 13.6 | 达标 |  |

由上表可知，项目扩建完成后各厂界昼、夜间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准(昼间60、夜间50dB(A))要求。综上分析，本项目生产噪声对周围环境的影响较小。

- 5. 地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境敏感程度分级表见表29，本项目地下水评价等级判定依据见表30。

表29  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

表30   评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目为包装装潢及其他印刷，属Ⅳ类建设项目，同时本项目位于平原城乡一体化示范区文岩工业园区，不在集中式饮用水供水水源地保护区内，也没有特殊地下水资源保护区，项目周边无分散式饮用水源地，属于不敏感地区，故本项目地下水环境影响评价等级低于三级。可不进行地下水预测与评价，本项目仅对地下水污染防治措施进行简单分析。

本项目无废水外排，依托厂区化粪池处理后肥田。本项目车间各类防渗措施未做到位对地下水造成的影响。评价建议车间严格落实各项防渗措施，防止对地下水环境造成污染。

为减少对地下水的影响，本项目建议在营运期建设单位采取以下措施：

①设具有“三防”措施的固废暂存场。

②固体废物尤其危险固体废物及时处理，避免厂区内长期存放。

③要按国家一般与危险固体废物贮存与处置标准要求执行。

④厂内生活垃圾应有序收集管理，杜绝随意堆放，生活垃圾堆放场地应有必要的防渗措施，由当地环卫部门统一清运、处理。

在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，项目建设对地下水影响较小。

- 6. 土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），土壤评价工作等级按照环境影响评价项目类别与敏感程度分级结果划分。

（1）项目类别

本项目为制造业，属于污染影响型项目；根据土壤环境导则中土壤环境影响评价项目类别（附录A），项目类别为Ⅳ类（制造业-其他用品制造-其他）。

（2）占地规模

建设项目占地规模分为大型（≥50 hm2）、中型（5~50 hm2）、小型（≤5 hm2）。本项目用地面积为2.36hm2，占地规模为小型。

（3）环境敏感程度

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感。本项目西侧、北侧均为耕地，土壤环境敏感程度为敏感。

（4）工作评价等级

由上述可知建设项目所属的土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，占地规模为小型；所处地区属于土壤环境敏感区域，确定土壤评级等级为三级。

（5）土壤环境影响分析

本项目属于包装装潢及其他印刷，根据项目污染物排放特点，项目投产运行后对土壤的主要影响途径为大气沉降，采用定性描述法来分析项目对土壤环境的影响。

项目主要是对生产过程中产生的废气、废水、固体废物进行治理，有机废气收集后采用1套RTO焚烧炉处理后，尾气通过1根15m高的2#排气筒有组织排放。项目无废水产生，不新增生活排放，现有工程生活污水经化粪池处理后，定期清运；一般固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其 2013 修改单的要求进行建设，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修改）的要求进行控制，正常情况下，不会发生泄露入渗污染土壤的现象。

为减轻或避免对土壤造成不利影响，根据土壤导则评价对项目建设提出相应的控制措施，主要从源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面来说，具体如下：

①源头控制：本项目污染源主要为废气、废水、固体废物，企业应加强管理，做好节能减排和清洁生产工作，一方面减少污染物产生量，另一方面降低污染物排放浓度和排放量，源强的降低可在发生泄漏时减轻对土壤的影响。

②过程防控措施

本项目主要是对生产过程中产生的废气、废水、固体废物进行治理，对有机废气采用相应的治理措施后，通过 15m 高排气筒排放；生活污水经化粪池处理后，近

期定期清运；一般固废暂存间和危废暂存间均按照要求进行硬化、防渗等处理。按照环评要求切实落实各种污染控制措施，建成后期及运营对区域土壤环境影响较小。

③跟踪监测

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，评价工作等级为一级的建设项目一般每 3 年内开展 1 次监测工作，二级的每 5 年内开展1次，三级的必要时可开展跟踪监测。本项目评价工作等级为三级评价，评价建议企业应在必要时进行跟踪监测。

综上所述，该企业的土壤环境现状监测数据均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018），项目运营期在落实各种污染控制措施情况下，项目建设对土壤环境的影响可降至最低，不改变区域土壤环境质量现状。从土壤环境影响的角度，项目建设可行。

土壤环境影响评价自查见附表3。

- 7. 环境风险分析

（1）物质风险识别

本项目所使用的化学品主要为油墨、塑料颗粒等，经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1突发环境事件风险物质及临界量表，本项目使用的原辅材料不涉及环境风险物质。

（2）环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1，当Q﹤1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。因此，判定本项目环境风险潜势为Ⅰ。

（3）风险评价工作等级划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，环境风险评价的工作等级根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势来确定，详见表31。

表31    环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据上表可知，本项目环境风险评价进行简单分析即可。

（4）环境风险简要分析

本项目原料、塑料颗粒等属于可燃物质，在厂区暂存过程中，因员工疏忽带入明火或者其他非人为因素引发火灾事故，若发生火灾事故，将对周围安全、经济和环境造成不可挽回的损失，因此必须制定必要的防范措施，避免发生事故。

①车间内禁止吸烟、动用明火；

②安全通道要时刻畅通，以防发生意外时，人员疏通以及消防车辆进出畅通；

③消防器材要按照保质期内使用，过期得及时更换。

- 8. 建设前后污染物“三本账”分析

现有工程废甲烷总烃排放量为1.4485，在建工程非甲烷总烃排放量为0.064t/a，现有工程与在建工程非甲烷总烃排放量为1.5125t/a。本项目实施后，现有工程有机废气采用RTO焚烧炉进行处理，处理效率为92%。经RTO焚烧炉处理后，本项目非甲烷总烃排放量为0.085t/a，现有工程非甲烷总烃排放量为1.0284t/a。实施后全厂非甲烷总烃排放量为1.178t/a，非甲烷总烃以新带老削减量为0.4195t/a，排放减少量为0.3345t/a。

本项目为扩建项目，扩建前后污染物排放“三本账”见表32。

表32   建设前后污染物“三本账”一览表

| 项目 |  | 现有工程（t/a） | 本项目（t/a） | “以新带老”削减量（t/a） | 总体工程（t/a） | 排放增减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 | 1.5125 | 0.085 | 0.4195 | 1.178 | -0.3345 |
|  | SO2 | 0 | 0.00003 | 0 | 0.00003 | +0.00003 |
|  | NOx | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | +0.008 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 9. 环保投资

本项目总投资2200万元，其中环保投资220万元，占总投资的10%，环保投资估算见表33。

表33  本项目环保投资一览表

| 污染源 |  | 采取的治理措施 | 投资金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 印刷、吹膜、复合等工序产生的非甲烷总烃 | 密闭车间+RTO焚烧炉+15m高2#排气筒 | 206 |
| 废水 | 生活污水 | 依托厂区化粪池 | / |
| 噪声 | 现有工程设备运行噪声 | 基础减振、厂房隔声等 | 依托现有 |
|  | 扩建工程设备运行噪声 | 基础减振、厂房隔声等 | 8 |
| 危废 | 危险固废 | 1座12m2危废暂存间 | 依托现有 |
| 一般固废 | 一般固废 | 1座50m2一般固废暂存间 | 依托现有 |
| 环境管理 |  | 用电量监控系统终端1套，视频监控终端1套 | 6 |
| 合计 |  | / | 220 |

10. 竣工环保验收及日常监测计划

10.1环保验收内容

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设项目的主体工程完工后，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入生产或者运行。建设项目竣工后，建设单位自行组织该项目竣工环境保护验收。本次扩建工程完成后环保设施竣工验收一览表见表34。

表34    本次扩建工程完成后环保设施竣工验收一览表

| 污染源 |  | 采取的治理措施 | 环保要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 印刷机、吹膜机、复合机等 | 密闭生产车间+印刷机二次封闭，RTO焚烧炉+ 15m高2#排气筒×1根 | 河南省《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）、《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572 -2015）表5、表9相关要求。 |
|  | 投料与造粒工序 | 集气罩+ UV光氧化催化+活性炭吸附装置+ 15m高1#排气筒×1根 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572 -2015）表5、表9相关要求。 |
| 废水 | 生活污水 | 依托厂区化粪池 | / |
| 噪声 | 设备运行噪声 | 基础减振、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）2类标准要求 |
| 固废 | 危险固废 | 1座12m2危废暂存间 | 固废处置率100%，满足环保要求 |
|  | 一般固废 | 1座50m2一般固废暂存间 |  |
| 环境管理 |  | 在总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施安装用电量监控系统终端和视频监控终端 | 《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环（2019]154号） |

- 10.2环境监测计划

根据国家环保部《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066－2019），建议建设单位制定以下日常监测计划。

表35  日常监测计划

| 类别 | 监测位置 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 排气筒1#、2# | 颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOx | 1次/年 |
|  | 厂界上、下风向 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 1次/年 |
| 噪声 | 四周厂界 | 等效连续A声级 | 1次/每季度 |

| 名称 本项目营运期拟采取的防治措施及预期治理效果 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 印刷、吹膜、复合等工序 | 非甲烷总烃 | 密闭生产车间+计算机二次封闭RTO焚烧炉×1套+15m排气筒×1根 | 河南省《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）（最高允许排放浓度40mg/m3，排放速率1.0kg/h）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号） |
| 水污染物 | 职工办公生活污水 |  | COD、氨氮、SS | 生活废水依托厂区化粪池处理后肥田 | 不会对环境造成污染 |
| 固体废物 | 一般固废 |  | 废边角料及不合格产品 | 收集后外售 | 处置率100% |
|  |  |  | 职工生活垃圾 | 环卫部门收集处置 |  |
|  | 危废 |  | 废矿物油 | 外委有资质单位处理处置 |  |
|  |  |  | 废油墨渣、抹布 |  |  |
|  |  |  | 废原料桶 |  |  |
| 噪声 | 营运期间噪声主要来源于印刷机、复合机、涂膜机等， 经采取隔声间降噪、厂房隔声降噪措施后，对周围环境影响很小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准的要求。 |  |  |  |  |

生态保护措施及预期效果：

无

一、结论

结论与建议

1. 项目符合产业政策

河南如祥包装材料有限公司环保改造扩建项目位于新乡市平原示范区文岩工业园区内，项目总投资2200万元，建成后年产1.3亿条食品包装袋。本项目已在新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局备案，项目编号：2020-410773-23-03-079845。

本项目属于包装装潢及其他印刷类项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类之列，属于允许类，符合《产业结构调整知道目录》（2019 年本）的相关要求。经对比《部分工业行业淘汰落后生产工业装备和产品指导目录》（2010年本），本次扩建工程设备和产品均不在淘汰落后生产工业装备和产品范围内。

根据《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号），本项目不属于大气污染防治重点单元严格审批项目和不予审批项目。

2. 选址可行性分析

（1）项目地理位置

本项目位于新乡市平原示范区文岩工业园区，项目周边以生产企业为主，最近敏感点为西北侧 560m 的口里村。

（2）规划相符性分析

本项目选址位于新乡平原示范区文岩工业园区内，对比《新乡平原新区城区总体规划图》，本项目用地属于二类工业用地。

本项目评价区域内没有文物古迹和珍稀动植物资源等环境敏感目标。综上，本项目厂址位置可行。

3. 项目污染物排放情况及环境影响分析

（1）废气

本项目建设完成后主要的大气污染物为非甲烷总烃。

- 有组织排放非甲烷总烃

本项目实施后，生产车间印刷、复合、吹膜等工序废气依托新建的1套RTO焚烧炉废气处理装置处理后经1根15m高2#排气筒排放。

由分析可知，本次扩建完成后生产车间排气筒非甲烷总烃排放浓度及排放速率能够满足河南省《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）、《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。造粒粉尘排放年底与排放速率（颗粒物排放浓度120mg/m3，15m高排气筒排放速率3.5kg/h）；有机废气处理效率满足《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）中低浓度有机废气净化效率不低于75%的要求、同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号），并满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572 -2015）表5、表9相关要求。

（2）废水

本项目废水主要为生活污水。设备冷却水循环使用，不外排。

现有工程生活污水经厂内现有化粪池收集处理后，定期清运，不外排。项目废水对周边地表水环境影响可以接受。

（3）固体废物

本次扩建完成后固废包括危险废物和一般废物。

危险废物主要包括废油墨及油墨抹布、废原料桶、废矿物油等。危险废物经收集后暂存于厂区危废贮存间，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处理。

一般固废主要包括：生产过程产生的废边角料、职工生活垃圾。其中废边角料收集后暂存一般固废暂存间内，定期外售；生活垃圾在厂区定点收集后，由环卫部门统一处置。

综上所述，本项目固体废物处置率100%，对环境影响较小。

（4）噪声

本项目扩建工程噪声主要为印刷机、涂膜机、复合机等设备运行噪声，其噪声声级在75～90dB(A)之间。经预测项目各厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准(昼间60dB(A))要求。本项目生产噪声对周围环境的影响较小。
4.总量控制

废水：本项目实施后全厂总量控制指标为：COD0t/a、NH3-N0t/a，不新增预支总量控制指标。

废气：现有工程废甲烷总烃排放量为1.4485，在建工程非甲烷总烃排放量为0.064t/a，现有工程与在建工程非甲烷总烃排放量为1.5125t/a。本项目实施后，现有工程有机废气采用RTO焚烧炉进行处理，处理效率为92%。本项目非甲烷总烃排放量为0.085t/a，现有工程非甲烷总烃排放量为1.0284t/a。本项目实施后全厂非甲烷总烃排放量为1.178t/a，非甲烷总烃以新带老削减量为0.4195t/a，排放减少量为0.3345t/a。本项目新增SO20.00003t/a，新增NOx0.008t/a。SO2和NOx分别从新乡市佰思特喷胶棉厂削减剩余量的0.0528t/a和0.0496t/a 中二倍替代。

二、建议

根据建设项目的污染影响分析结果及所在区域的环境功能要求，为保护当地的环境质量，对污染控制和环境管理提出如下建议：

（1）建设方应严格落实各项污染防治措施，减少各类污染物对环境的影响。

（2）建设方应对设备进行定期的维护检修；改善工作条件和环境条件。

（3）根据国家安全生产的管理规定加强对纸张、油墨等的储运和使用过程管理，杜绝出现跑、冒、滴、漏，以及意外着火事故的发生。 企业应制定有意外事故应急处理预案，配备满足要求的安全防护设施和器材。

（4）对生产中产生的各类危废应按国家关于危废管理和处理的规定进行收集、暂存和处置，危险废物临时堆放场应严格按照危险废物贮存场所建设，应具备防渗、防雨、防漏的功能，定期维护防止危废污染环境。

（5）加强清洁生产管理，使工程各生产环节尽量做到节约资源，降低消耗， 减少污染。

（6）严格执行环保“三同时”制度，项目建成后应及时进行验收，经验收合格后方可投入正常运营。

综上，河南如祥包装材料有限公司河南如祥包装材料有限公司环保改造扩建项目符合国家产业政策。项目选址可行，符合新乡平原新区城区总体规划。水、气、声、渣等各类污染物治理措施可行，可使各类污染物排放控制在国家相关标准之内，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析本项目建设可行。

预审意见：

公   章

经办人：                                     年    月    日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公   章

经办人：                                     年    月    日

审批意见：

公   章

经办人：                                     年    月    日

注       释

一、本报告表附以下附图、附件：

附图一 项目地理位置图

附图二 项目周围环境概括图

附图三 城市总体规划图

附图四 平面布置图

附图五  项目现场照片

附件1 项目委托书

附件2 项目备案确认书

附件3 土地证

附件4 公司营业执照

附件5现有工程环评批复文件

附件6土壤检测报告

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

- 大气环境影响专项评价

- 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

- 生态影响专项评价

- 声影响专项评价

- 土壤影响专项评价

- 固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。