- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 新乡市景隆彩印有限公司纸箱制作生产线建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市景隆彩印有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 雷云412727198205236133 |  |  | 联系人 |  |  | 凡建岭 |  |
| 通讯地址 | 新乡市平原示范区中原印刷科技产业园 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15038127020 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 | 453500 |
| 建设地点 | 新乡市平原城乡一体化示范区昆仑山路29号中原印刷包装产业园8-3厂房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会备案 |  |  |  | 备案文号 | 2020-410773-22-03-069222 |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 | C2319包装装潢及其他印刷 |  |  |
| 建筑面积 (平方米) | 1800 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 300 | 其中：环保投资 (万元) |  |  | 6 | 环保投资占总投资比例 |  | 2 |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  | 2020年12月 |  |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目由来 新乡市景隆彩印有限公司位于新乡市平原示范区中原印刷科技产业园，公司于2017年10月委托国环宏博（北京）节能环保科技有限责任公司编制《年产1500吨彩印无溶剂包装复合膜项目环境影响报告表》，该项目环评报告于2017年12月27日通过新乡市环境保护局审批，审批文号为新环表审[2017]200号（见附件三），2018年4月企业委托新乡市国环宏博节能环保科技有限公司编制《新乡市景隆彩印有限公司年产1500吨彩印无溶剂包装复合膜项目竣工环境保护验收监测报告》，该验收检测报告于2018年5月23日通过新乡市环境保护局审批，审批文号为新环验[2018]20号（见附件五）。 为满足市场需求，丰富产品类型，新乡市景隆彩印有限公司开发彩印纸箱和食品包装纸项目，拟投资300万元，建设彩印纸箱和食品包装纸生产线项目。该扩建项目不新征用地，租赁新乡市尊之尼科技有限公司平原示范区中原印刷科技产业园中的8-3第二层西侧车间（租赁协议见附件四），车间面积1800m2。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类或淘汰类，属于允许类建设项目，符合国家产业政策。本项目已于2020年8月通过新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会备案（见附件二），项目代码为2020-410773-22-03-069222。根据现场勘察，该厂尚未进购设备，该项目不属于未批先建项目。 根据新乡市生态环境局印发的《新乡市生态环境局关于贯彻落实《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》的意见》新环〔2020〕37号文件和《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》（豫环办〔2020〕22号）文件要求，并对照附件3中的生态环境部环评告知承诺制审批改革试点范围，本项目属于环评告知承诺制审批改革试点范围中的“十二、印刷和记录媒介复制业”、“30、印刷厂；磁材料制品”，本项目应当编制报告表，可以按照环评告知承诺制进行审批。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，建设项目必须执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（环境保护部令第44号）、《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号），本项目类别属于“十二、印刷和记录媒介复制业，30、印刷厂；磁材料制品”；“全部”编制报告表，本项目日产彩印纸箱5万个，年产食品包装纸200吨，应编制环境影响报告表。 受新乡市景隆彩印有限公司委托（见附件一），我单位承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场调查和收集相关资料的基础上，按照“达标排放、清洁生产”的原则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 2、项目地理位置及项目周围情况 本项目位于新乡市平原示范区中原印刷科技产业园内，项目中心坐标：经度113.770949°，纬度35.046810°（项目地理位置示意图见附图一），项目所在地四周环境为：北侧约673m处为阎庄村；西侧隔107国道复线约401m处为大胡庄村；南侧约70m处为格瑞特集团；东南侧紧邻金汇洋纸业，约200m处为河南新百维食品科技有限公司。项目周围环境概况见图1。 图1 项目周围环境图 3、建设规模及内容 本项目总投资300万元，建筑面积1800m2，租赁新乡市尊之尼科技有限公司平原示范区中原印刷科技产业园中的8-3厂房第二层西侧车间。车间内功能区主要包括生产区及办公区等，主要组成及建设情况见表1。 表1 建筑内容一览表 序号; 建筑物名称; 面积（m2）; 备注. 主体工程; 生产区; 800; 用于印刷、模切、粘钉. 材料区; 200; 用于放置购买的原辅材料. 成品区; 250; 主要为堆放成品. 仓库; 50; 用于放置购买的原辅材料. 辅助工程; 办公区; 100; 主要为办公场所. 公用工程; 供水; 产业园区供水管网提供. 供电; 产业园区供电所提供. 排水; 生活污水经园区化粪池处理后排入平原新区桥北污水处理厂. 4、产品种类及用途 本项目主要产品为彩印纸箱和食品包装纸，项目产品方案见表2。 表2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 生产规模; 备注. 1; 彩印纸箱; 1500万个/a; /. 2; 食品包装纸; 200t/a; /. 5、原材料用量和能耗量 本项目主要原辅材料及能耗年用量见表3，主要原辅料理化性质见表4。 表3 原材料用量和能耗量一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 包装方式; 备注. 1; 纸板; m2/a; 240万; /; 外购. 2; 单面铜版纸; t/a; 200; /; 外购. 3; 水性油墨; t/a; 1; 桶装，20kg/桶; 外购自威海市三进包装有限公司. 4; 水性胶; t/a; 1; 桶装，20kg/桶; 外购. 5; 箱钉; t/a; 0.5; /; 外购. 6; 柔性树脂版; 块; 20; /; 订做；使用年限2年. 7; 电; kW·h/a; 12万; /; 产业园区供电所提供. 8; 水; m3/a; 92; /; 产业园区供水管网提供. 表4 主要原辅材料的理化性质 名称; 理化性质. 水性油墨; 水性油墨主要是由水溶性树脂、颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成，具有光泽度高、耐候性强、安全、无毒无害、挥发性有机物少等特点，特别适用于食品、饮料、药品、儿童玩具等卫生条件要求严格的包装印刷产品。根据建设单位提供的资料，本项目使用的水性油墨外购自威海市三进包装有限公司，水分含量54.80%，挥发性有机化合物含量为5%。. 水性胶; 水性胶是以天然高分子或合成高分子为黏料，以水为溶剂或分散剂，取代对环境有污染的有毒有机溶剂。根据建设单位提供的资料，本项目使用的水性胶是淀粉胶，主要成分为淀粉、水、增稠剂，不含挥发性有机物。. 柔性树脂版; 柔性树脂版flexographic plate具有柔软可弯曲、富于弹性的感光版。根据所用感光性高分子预聚物的性质，将其所形成的感光性树脂层形态分为液体感光性柔性版和固体感光性柔性版两种』液体感光柔性版在制版前呈郭稠液态的感光性树脂层，经紫外曝光后，从液态变为固态，故又名液体固化型感光性柔性版。固体感光性柔性版指在紫外曝光前感光性树脂层呈柔软板状，感光后经加工制成印版。柔性版的光硬化作39J与感光性凸版相同，不同的是版材必须具备一定的硬度，且具有橡胶的弹性。. 6、主要生产设备设施 主要生产设备见表5。 表5 主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 印刷机; 850型; 台; 1; 用于食品包装纸印刷. 2; 纸箱高速水墨 印刷机; 2600*4000; 台; 2; 用于彩印纸箱印刷. 3; 分切机; 1350型; 台; 2; 新增. 4; 制袋机; /; 台; 3; 新增. 5; 钉箱机; /; 台; 1; 新增. 6; 粘箱机; /; 台; 2; 新增. 8; 打包机; 台; 4; 新增. 7、项目选址合理性分析 （一）产业政策相符性分析 （1）本项目为包装装潢及其他印刷（行业代码：C2319），经对比《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本），本项目设备和产品均不在淘汰落后生产工业装备和产品范围内。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类，为允许类。本项目已于2020年8月通过新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会备案（见附件二），项目代码为2020-410773-22-03-069222。本项目备案内容与建设内容相符性分析见表6。 表6 项目备案内容与建设内容相符性 序号; 项目; 备案内容; 建设内容; 相符性. 1; 投资; 投资300万元; 投资300万元; 符合. 2; 建设规模; 日产纸箱5万个; 日产彩印纸箱5万个、年产200吨食品包装纸; 细化. 3; 建设地点; 新乡市平原城乡一体化示范区昆仑山路29号中原印刷包装产业园8-3厂房; 新乡市平原城乡一体化示范区昆仑山路29号中原印刷包装产业园8-3厂房; 符合. 4; 建设内容; 租赁现有厂房; 租赁现有厂房; 符合. 5; 主要生产设备; 印刷机、分切机、制袋机、纸箱高速水墨印刷机、钉箱机、粘箱机; 印刷机、分切机、制袋机、纸箱高速水墨印刷机、钉箱机、粘箱机、打包机; 细化. 6; 工艺流程; 印刷、模切、粘钉; 印刷、模切、粘钉; 符合. 相符性分析：从项目建设投资、规模、内容、设备、工艺流程等几个方面对比分析，细化建设规模和生产设备，项目建设内容与备案内容相符。 （2）与新环（2015）342号文对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环【2015】342号（以下简称《通知》）对照分析见表7。 表7 项目与《通知》对照分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域：1、新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；2、农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 本项目位于新乡市平原示范区中原印刷科技产业园，属于平原新区桥北产业集聚区; 属于重点开发区域. 限制开发区、农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）. 禁止开发区：河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区、太行山猕猴自然保护区、河南省新乡凤凰山省级森林公园. 相关说明：3、本实施细则所列4种类型分区尚未涵盖的区域，参照农产品主产区的环境准入政策执行。. 新乡市集中水源地保护区名录; 平原新区丽华水厂地下水井群（共21眼井）。一级保护区：Q1-K1、Q6-K6、Q7-K7、Q8-K8、Q9-K9、Q10-K10、Q12-K12、Q13-K13、Q14-K14、Q15-K15各组井群外包线内及外围100米的区域；K5取水井外围100米的区域；各取水井至水厂的输水管线两侧各5米的区域； 二级保护区：一级保护区外，Q6~Q10取水井外围550米外公切线、南至黄河大堤北岸、北至郑焦高速公路的区域，Q12~Q15取水井外围550米外公切线、南至郑焦高速公路、北至310省道的区域；Q1取水井外围500米、北至310省道的区域。; 本项目位于新乡市平原示范区中原印刷科技产业园; 不在保护区范围内. 建设项目环境影响评价豁免管理名录; 查无相关条目; 本项目为印刷项目; 本项目产品不在豁免名录内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 新乡市平原示范区中原印刷科技产业园; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）; 不属于. 工业项目分类; 查无相关条目; 本项目为印刷项目; 本项目不在工业项目分类内. 由上表可知，本项目厂址位于新乡市平原示范区中原印刷科技产业园，位于新乡市平原新区桥北产业集聚区内，属于新乡市主体功能区的重点开发区域，属于分类准入政策中的工业准入优先区。项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析见表8。 表8 项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. （一）工业准入优先区; 功能区范围： 我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。; 本项目位于新乡市平原新区桥北产业集聚区内; 属于省级产业集聚区. 环境准入政策： 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 3.下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 4.放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 5.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 1、本项目不在豁免名录内。 2、本项目应编制环境影响报告表。 3、本项目所在产业集聚区规划环评已通过审查。 4、本项目不属于《水污染防治重点单元》区域内的：煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《大气污染防治重点单元》区域内：燃煤火电项目，煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《重金属污染防控单元》防控区域内：涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目。; 符合环境准入条件. 由表8可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目。 - （3）本项目与新环【2016】174号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环[2016]174号）对照分析见表9。 表9 本项目与新环[2016]174号的对照分析表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比 结果. 重点治理行业; 重点治理化工、表面涂装、包装印刷行业。; 本项目为包装装潢及其他印刷（C2319）; 属于. 包装印刷行业治理标准及要求; 注重源头污染预防。推广使用中国环境标志产品认证的环保型油墨、胶粘剂，禁止使用不符合环保要求的油墨、胶粘剂。; 本项目印刷过程中使用的为水性油墨; 符合. 加强工艺废气逸散控制。产生VOCs废气的工艺线应尽可能设置于密闭工作间内，集中排风并导入VOCs控制设备进行处理。无法设置密闭工作间的生产线，VOCs排放工段应设置集气罩、排风管道组成的排气系统。使用溶剂型油墨的单张印刷应避免无组织排放，利用车间换气系统的收集废气；轮转印刷应在所有VOCs排放点设立废气收集装置；使用溶剂型胶粘剂的复合过程应密闭干燥段，在工艺线上安装废气收集设施。; 本项目在密闭车间内进行生产，印刷废气经集气罩收集后依托现有蓄热式RTO设施处理; 符合. 开展工艺废气治理。根据印刷行业废气组成、浓度、风量等参数选择适宜的技术，对车间有机废气进行净化处理。; 本项目印刷废气依托现有蓄热式RTO设施处理; 符合. 重点行业VOCs污染治理总体要求; 对于1000ppm以下的低浓度VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩－燃烧技术处理，也可采用UV光氧化催化法体技术或生物处理技术等净化处理后达标排放。有组织废气的总净化效率原则上不低于75%。; 本项目含VOCs废气依托现有蓄热式RTO设施处理，总净化效率达95%。; 符合. 需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，应有详细的购买及更换台账，提供采购发票复印件，台账至少保存3年。; 本项目建设单位专人定期维护蓄热式RTO设施，有详细的购买及维护台账，提供采购发票复印件，台账至少保存3年; 符合. 由表9可知，本项目建设与《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环【2016】174号）的要求总体相符合，挥发性有机物排放达到合理处置。 （4）与《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（新政[2018]11号）对照分析 #### 表10 与《实施方案》对比分析一览表 《实施方案》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否符合. （二）产业结构优化工程; 9.严格环境准入门槛。禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换。对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于1.5:1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。严格控制新增燃煤项目建设。除背压热电联产外，全市不再核准“十三五”期间新开工建设的燃煤发电项目。; 本项目位于新乡市平原示范区中原印刷科技产业园，属于平原新区桥北产业集聚区 ，项目使用水性油墨，依托现有蓄热式RTO设施处理含VOCs废气，实行区域内VOCs排放总量倍量削减替代。; 符合. （三）工业污染治理工程; - 加快工业源VOCs治理 - 强化其他工业行业VOCs综合治理 加强对纺织印染、木材加工等行业的VOCs治理力度，全面提升企业清洁生产水平。纺织印染行业应重点加强化纤纺丝、热定型、涂层等工序VOCs排放治理；木材加工行业应重点加强干燥、涂胶、热压过程VOCs 排放治理。有机原料、中间产品与成品全部密闭储存，有效控制产品储存VOCs逸散。产生VOCs的工序须密闭操作，并对相关废气进行有效收集和处理，建设吸附回收、吸附燃烧等高效治理设施，确保稳定达标排放。; 本项目水性油墨密闭储存，依托现有蓄热式RTO设施处理含VOCs废气; 符合. （5）与《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案（环大气（2019）88号）》（以下简称《攻坚行动方案》）的对比分析 #### 表11 与《攻坚行动方案》对比分析一览表 《攻坚行动方案》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否符合. 一、 总体 要求; 实施范围：京津冀及周边地区，包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市（以下简称“2+26”城市，含河北省定州市、辛集市，河南省济源市）。; 本项目位于新乡市平原示范区; 符合. （一）调整 优化产业结构; - 7.提升VOCs综合治理水平。各地要加强对企业帮扶指导，对本地VOCs排放量较大的企业，组织编制“一厂一策”方案。加大源头替代力度。2019年12月底前，市场监管总局出台低VOCs含量涂料产品技术要求。各地要大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进企业实施源头替代。 - 强化无组织排放管控。全面加强含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCs管控。按照“应收尽收、分质收集”的原则，显著提高废气收集率。密封点数量大于等于2000个的，开展泄漏检测与修复（LDAR）工作。推进建设适宜高效的治理设施，鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，去除效率不应低于80%（采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外）。2019年10月底前，各地开展一轮VOCs治理执法检查，将有机溶剂使用量较大的，存在敞开式作业的，末端治理仅使用一次活性炭吸附、水或水溶液喷淋吸收、等离子、光催化、光氧化等技术的企业作为重点，对不能稳定达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》以及相关行业排放标准要求的，督促企业限期整改。; 本项目使用水性油墨， ，含VOCs废气经集气罩收集后依托现有蓄热式RTO设施进行处理。水性油墨密闭储存，印刷机二次密闭，能够达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》以及相关行业排放标准要求。; 符合. （四）优化调整用地结构; - 18.加强施工扬尘控制。城市施工工地要严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。5000平方米及以上土石方建筑工地安装在线监测和视频监控设施，并与当地有关部门联网。长距离的市政、城市道路、水利等工程，要合理降低土方作业范围，实施分段施工。鼓励各地推动实施“阳光施工”“阳光运输”，减少夜间施工数量。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。; 本项目租赁新乡市尊之尼科技有限公司平原示范区中原印刷科技产业园中的8-3厂房第二层西侧车间，仅在设备安装时涉及少量扬尘，通过洒水仰尘减少扬尘。; 符合. （6）与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中工业涂装行业相关性要求进行对照分析。 表12 与重点行业挥发性有机物综合治理方案对照分析 类别; 重点行业挥发性有机物综合治理方案; 企业实际建设情况; 对比结论. （四）包装印 刷行业VOCs综合治理; 强化源头控制。塑料软包装印刷企业推广使用水醇性油墨、单一组分溶剂油墨，无溶剂复合技术、共挤出复合技术等，鼓励使用水性油墨、辐射固化油墨、紫外光固化光油、低（无）挥发和高沸点的清洁剂等。印铁企业加快推广使用辐射固化涂料、辐射固化油墨、紫外光固化光油。制罐企业推广使用水性油墨、水性涂料。鼓励包装印刷企业实施胶印、柔印等技术改造。; 本项目属于包装装潢及其他印刷项目，所用原料为环保型水性油墨，不属于高VOCs含量溶剂型油墨等，可以从源头控制有机废气的产生。; 符合相关要求. 加强无组织排放控制。加强油墨、稀释剂、胶粘剂、涂布液、清洗剂等含VOCs 物料储存、调配、输送、使用等工艺环节 VOCs 无组织逸散控制。含VOCs 物料储存和输送过程应保持密闭。调配应在密闭装置或空间内进行并有效收集，非即用状态应加盖密封。涂布、印刷、覆膜、复合、上光、清洗等含VOCs 物料使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至 VOCs 废气收集系统。凹版、柔版印刷机宜采用封闭刮刀，或通过安装盖板、改变墨槽开口形状等措施减少墨槽无组织逸散。鼓励重点区域印刷企业对涉 VOCs 排放车间进行负压改造或局部围风改造。; 本项目印刷时在密闭的车间内进行，水性油墨密闭储存运输，在密闭车间内调配使用。印刷工序在密闭车间内进行，生产车间配备有密闭负压收集系统。; 符合相关要求. 提升末端治理水平。包装印刷企业印刷、干式复合等 VOCs 排放工序，宜采用吸附浓缩+冷凝回收、吸附浓缩+燃烧、减风增浓+燃烧等高效处理技术。; 本项目印刷产生的废气通过集气罩收集后，通过蓄热式RTO处理后，通过17m排气筒排放。; 符合相关要求. ### （7）本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）（以下简称《控制标准》）的对比分析 #### 表13 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》对照情况一览表 《控制标准》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 对比结论. VOCs物料储存无组织排放控制要求; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2规定。VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。; 本项目涉及VOCs均密闭存放，暂存于料库中备用，仓库满足地面防渗、防雨、防晒要求。; 符合. 其他; 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 企业建成后建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。项目通风生产设备、操作工位、车间厂房等在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。盛装过VOCs物料的废包装容器加盖密闭。; 符合. 企业厂区内及周边污染监控要求; 11.1企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定。; 经预测，本项目无组织废气排放满足《大气综合污染物排放标准详解》第四章标准值说明-三十一、非甲烷总烃2.0mg/m3标准。; 符合. 11.2地方生态环境主管部门可根据当地环境保护需要，对厂区内VOCs无组织排放状况进行监控，具体实施方式由各地自行确定。厂区内VOCs无组织排放监控要求：监控点处1h平均浓度值≤6mg/m³、监控点处任意一次浓度值≤20mg/m³。; 本项目厂区内VOCs无组织排放满足6mg/m3标准要求。; 符合. ### （8）与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的对照分析 #### 表14 本项目与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的对比 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 三、治理重点; （一）重点地区。京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等16个省（市）。; 本项目位于新乡市平原示范区; 属于重点地区. （二）重点行业。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOCs排放来源等，确定本地VOCs控制重点行业；充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等，结合环境空气质量季节性变化特征，研究制定行业生产调控措施。; 本项目属于包装印刷; 属于排放VOCs的企业. （三）重点污染物。加强活性强的VOCs排放控制，主要为芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等。; 本项目的使用水性油墨; 合理处置. 四、 主要任务; （一）加大产业结构调整力度。1.加快推进“散乱污”企业综合整治。涉VOCs排放的“散乱污”企业主要为涂料、油墨、合成革、橡胶制品、塑料制品、化纤生产等化工企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的印刷、家具、钢结构、人造板、注塑等制造加工企业，以及露天喷涂汽车维修作业等。2.严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 1、本项目不属于“散乱污”企业，使用水性油墨。2、本项目位于新乡市平原示范区中原印刷科技产业园，属于平原新区桥北产业集聚区，新增VOCs排放实行区域内倍量削减替代; 符合建设项目环境准入条件. （二）加快实施工业源VOCs污染防治。1.全面实施石化行业达标排放。2.加快推进化工行业VOCs综合治理。3.加大工业涂装VOCs治理力度。4.深入推进包装印刷行业VOCs综合治理。5.因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理。纺织印染行业应重点加强化纤纺丝、热定型、涂层等工序VOCs排放治理。; 本项目属于涂料制造，生产过程产生的含VOCs废气依托现有蓄热式RTO设施进行处理。; 符合方案中的要求. ### （9）与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》国发〔2018〕22号的对照分析 #### 表15 项目与国发〔2018〕22号相符性分析 序号; 国发〔2018〕22号中有关要求; 企业实际 建设情况; 对比结论. 二、调整优化产业结构，推进产业绿色发展; （四）优化产业布局。各地完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。修订完善高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标城市应制订更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。（生态环境部牵头，发展改革委、工业和信息化部、自然资源部参与，地方各级人民政府负责落实。以下均需地方各级人民政府落实，不再列出）加大区域产业布局调整力度。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程；重点区域城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式，推动转型升级。重点区域禁止新增化工园区，加大现有化工园区整治力度。各地已明确的退城企业，要明确时间表，逾期不退城的予以停产。（工业和信息化部、发展改革委、生态环境部等按职责负责）; 本项目位于新乡市平原示范区中原印刷科技产业园，属于平原新区桥北产业集聚区，符合园区准入条件。项目不属于高耗能、高污染和资源型行业。; 本项目满足国发〔2018〕22号相关要求. ### （10）与河南省污染防治攻坚战领导小组发布的《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2020]7号）（以下简称《通知》）进行对照分析 #### 表16 项目与《通知》相符性分析 类别; 《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》中有关要求; 企业情况; 对比结论. （一）持续调整优化产业结构; 5.严格新建项目准入管理。加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤 锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。（省生态环境厅、发展改革委牵头，省自然资源厅、工业和信息化厅配合）; 本项目不属于文件规定的禁止建设项目; 符合. 28. 全面提升“扬尘”污染治理水平。加强施工扬尘控制。建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”原则，严格落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。实施扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒，将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。严格落实城市建成区内“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止”综合信息监管平台建设，实施动态监管。; 本项目依托原有厂房，故施工期已结束; 符合. 37.实施源头替代。按照工业和信息化部、市场监管总局关于低VOCs含量涂料产品的技术要求，大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量(质量比)低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 本项目使用水性油墨，VOCs含量5%; 符合. ### （11）与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业污染大气防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）（以下简称《通知》）附件4河南省2019年挥发性有机物治理方案进行对照分析 - 表17 项目与《通知》相符性分析 类别; 河南省2019年挥发性有机物治理方案; 企业建设情况; 对比结论. 一、总体要求及工作目标; （一）总体要求。以改善环境空气质量为核心，坚持源头控制、过程管理、末端治理和强化减排相结合的全方位综合治理原则，大力推进原辅材料源头替代，深入开展涉 VOCs重点行业提标改造工作，持续进行 VOCs 整治专项执法检查，逐步推广 VOCs 在线监测设施建设，全面建成 VOCs 综合防控体系，大幅减少 VOCs 排放总量。; 本项目属于包装装潢及其他印刷，使用水性油墨，已安装VOCs在线监测设施。生产过程中会产生有机废气，产生的废气经集气罩收集后依托现有蓄热式RTO设施进行处理。原料位于封闭原料仓内，车间全密闭。; 符合. （二）工作目标。2019 年 6 月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成 VOCs 污染治理；8 月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成 VOCs 深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理；12 月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。石油炼制企业 VOCs 排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业 VOCs 排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业 VOCs 排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）要求。. ### （12）与《新乡市人民政府关于加快绿色发展的意见》的对照分析 ###### 表18 与加快绿色发展的意见的对照分析 序号; 加快绿色发展的意见中有关要求; 企业实际建设情况; 对比结论. 产业结构优化工程; （4）严格资源环境准入：制定禁止重污染、高耗能行业准入的负面清单制度,从源头上杜绝新增污染源。严禁新建产能过剩和“两高一资”项目,严格控制低水平重复建设项目。新建能耗较高项目必须选用一级能效设备,单位产品(产值)能耗达到国内先进水平。老企业扩大产能必须进行以新带老改造,实现增产减污,转型升级。对环境空气质量中二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物超标地方,实施新建工业项目大气污染物排放倍量削减替代,促进增产减污。对未通过能评、环评、安评审查的项目,一律不得发放各类许可证,不得提供建设生产条件;严格实施能源消费、污染物排放总量控制制度,作为能评、环评审批的前置条件。; 本项目为包装装潢及其他印刷项目，使用水性油墨，不属于重污染，高耗能、产能过剩、“两高一资”项目; 符合相关要求. 产业空间布局调整工程; （2）优化产业空间布局：南部沿黄地区以种植业、养殖业、生态观光农业和农产品生产加工、都市工业为主。中部地区以绿色制造业和现代服务业为主,积极推进大东区规划建设，加快老城区改造提升，促进产业和人口向中心城区集聚和集中；加大城镇污染防治，切实控制面源污染;加快新乡经济技术开发区国家园区循环化改造，推广先进技术，延伸产业链条，提高产品开发附加值。北部太行山地区以生态保护为主,加大环境保护和水土保持力度，为周边地区提供更多的生态产品；因地制宜发展林业、中药材及林特产品加工业，鼓励发展健康、旅游、文化、体育等现代服务业,适度发展新能源、新材料和高端装备制造业。卫辉市、辉县市、凤泉区等位于城市上风向区域,要严格控制新建化工、水泥粉磨站(微粉站)、碎石等大气污染企业;卫辉市产业集聚区、新乡电源产业集聚区、凤泉专业园区、新乡经济技术开发区等要严格控制涉气企业的入驻;新乡县、获嘉县等地表水上游区域,要严格控制新建水污染严重的企业。鼓励各地结合实际探索加快绿色发展新模式。; 本项目位于新乡市平原示范区中原印刷科技产业园，属于平原新区桥北产业集聚区，符合园区准入条件; 符合相关要求. ### （13）与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电监控系统的通知》（新环（2019）154号）相符性分析 #### 表19 本项目与通知要求对照一览表 类别; 通知要求; 项目情况; 符合性分析. 用电监控部署的意义; 实现生产设施和治污设施用电实时监控，真实掌握企业生产状况，判定企业停产、限产的措施落实和企业错峰生产要求执行情况。; 项目厂区总电源控制室、污染治理设施供电装置处已安装满足监控需要数量的用电监控系统终端，并在日常生产过程中负责用电监控系统的运行维护，积极配合安装监控工作; 符合. 安装范围; 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。. （二）规划相符性分析 本项目选址位于新乡平原示范区中原印刷科技产业园内，对比《新乡平原新区城区总体规划图》，本项目用地属于二类工业用地（详见附图六），与本项目的实际用途相符。 根据桥北产业集聚区用地规划图（见附图四），本项目用地性质为工业用地，符合桥北产业集聚区土地利用规划要求；根据桥北产业集聚区产业布局规划图（见附图五），项目位于电子信息等综合片区。2013年，河南国基集团在“电子信息等综合片区”投资建设“新乡市平原新区中原印刷包装产业园项目”，新乡市尊之尼科技有限公司向河南国基置业有限公司购买新乡市平原新区中原印刷包装产业园一期工程中8-3号厂房（共三层）。新乡市尊之尼科技有限公司年产4.6亿片湿巾项目已于2017年7月24日在新乡市环保局拿到环评批复，该项目建设车间位于厂房第三层，一层、二层为闲置厂房。本项目租赁新乡市尊之尼科技有限公司平原示范区中原印刷科技产业园中的8-3第二层西侧车间进行生产建设，位于新乡市平原新区中原印刷包装产业园一期工程内。因此项目建设符合桥北产业集聚区产业布局规划。 本项目评价区域内没有文物古迹和珍稀动植物资源等环境敏感目标。综上，本项目拟选厂址位置可行。 8、项目平面布置合理性分析 本项目根据厂区“分区合理、工艺流畅、物流短捷；突出环保与安全”的原则，结合场地的用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、绿化、劳动卫生等要求，对选址进行了统筹安排。 项目为二层厂房，整个生产区位于厂房内，减少对周边环境的影响。车间内各功能区设置合理，工艺流程运转顺畅，通道设置便捷。营运期本项目印刷工序产生有机废气（非甲烷总烃），依托现有蓄热式RTO设施进行处理后达标排放，对周围环境影响不大；废水主要为生活废水，经专业园区内化粪池处理后通过园区管网排入平原新区桥北污水处理厂。 综上所述，本项目总平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷，人流、物流互不交叉干扰，有机的协调了投入与产出、建设与保护的关系。评价认为，本项目总图布置从环保角度而言合理可行。 9、劳动定员与工作时间 本项目新增劳动定员10人，每天工作8小时，单班制，夜间不生产，年有效工作日300天，项目职工均不在厂区内食宿。 10、公用设施 （1）供水 本项目建设完成后用水主要为生产用水和职工生活用水。 ①生产用水 项目水性油墨使用前需要按照1:2的比例与水进行调配，水性油墨年用量为1t/a，则调配油墨用水量2m3/a。 ②生活用水 项目主要是职工生活用水，生产过程不用水。本项目劳动定员10人，均不在厂区食宿，年工作日300天。职工生活用水定额按30L/(人·d)计，则生活用水量为0.3m3/d（90m3/a），由产业园区供水管网提供，能够满足本项目用水需要。 （2）排水 本项目职工生活污水产污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.24m3/d（72m3/a）。经产业园区内化粪池处理后通过园区管网排入平原新区桥北污水处理厂。 （3）供电 本项目年用电量约为12万kW·h，由产业园区供电所供应，主要用于设施设备运转、日常办公等用电，可以满足项目要求。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 新乡市景隆彩印有限公司是一家从事包装材料印刷制作的企业。2017年10月，公司委托国环宏博（北京）节能环保科技有限责任公司编制《年产1500吨彩印无溶剂包装复合膜项目环境影响报告表》，该项目环评报告于2017年12月27日通过新乡市环境保护局审批，审批文号为新环表审[2017]200号（见附件三），2018年4月企业委托新乡市国环宏博节能环保科技有限公司编制《新乡市景隆彩印有限公司年产1500吨彩印无溶剂包装复合膜项目竣工环境保护验收监测报告》，该验收检测报告于2018年5月23日通过新乡市环境保护局审批，审批文号为新环验[2018]20号（见附件五）。 现有项目主要原辅材料及资源能源消耗情况见表20： 表20 原材料用量和能耗量一览表 序号; 名称; 型号规格; 年需量; 标准名称和编号; 生产单位. 原辅材料名称; 1; BOPP膜; 300-800mm; 80吨; GB/T10003-1996《普通型双向拉伸聚丙烯薄膜》; 河南现代包装材料有限公司. 2; LDPE膜; 300-800mm; 50吨; GB/T4456－2008《包装用聚乙烯吹塑薄膜》; 河南大有包装有限公司. 3; BOPA膜; 300-800mm; 2吨; GB/T20218－2006《双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜》; 山西运城塑业有限公司. 4; PET膜; 300-800mm; 5吨; GB/T16958－1997《包装用双向拉伸聚酯薄膜》; 浙江欧亚薄膜材料有限公司. 5; VMCPP; 300-800mm; 12吨; QB/T1956-1994《聚丙烯吹塑薄膜》; 郑州裕德兴新型材料有限公司. 6; CPP; 300-800mm; 50吨; QB/T1956-1994《聚丙烯吹塑薄膜》; 郑州裕德兴新型材料有限公司. 7; 复合型油墨; 环保通用型; 15吨; QB/T2024－1994《凹版复合塑料薄膜油墨》; 珠海市乐通化工股份有限公司. 8; 复合型胶黏剂; 环保通用型; 5吨; Q/FJGMH009-2004《通用型聚氨酯粘合剂》; 济南山星化学制品有限公司. 9; 溶剂; 乙酸乙酯; 8吨; GB9685－2003《食品容器、包装材料用助剂使用卫生标准》; 郑州八通贸易有限公司. 10; 溶剂; 丁酯; 1吨; GB9685－2003《食品容器、包装材料用助剂使用卫生标准》; 郑州八通贸易有限公司. 11; 聚氨酯粘合剂; 环保通用型; 5吨; Q/FJGMH009-2004《通用型聚氨酯粘合剂》; 济南山星化学制品有限公司. 能耗; 12; 水; /; 108m3/a; 产业园区供水管网提供. 13; 电; /; 80000 kW·h; 产业园区供电所提供. 现有项目生产设备见表21： 表21 拟进主要生产设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量; 完好 状态; 使用场所; 生产厂商. 1; 9色全自动电脑套色彩印机; JR-60S; 1; 良好; 生产车间; 浙江瑞安鸿翔印刷机械厂. 2; 节能型干法复合机; GF600-1200; 1; 良好; 生产车间; 浙江瑞安鸿翔印刷机械厂. 3; 无溶剂复合机; /; 1; 良好; 生产车间; /. 4; 全自动光电分切机; DS-1100; 1; 良好; 生产车间; 浙江瑞安鸿翔印刷机械厂. 5; 全自动光电分切机; DS-1200; 1; 良好; 生产车间; 浙江瑞安鸿翔印刷机械厂. 6; 多功能制袋机; LQ-400; 2; 良好; 生产车间; 无锡力强包装机械厂. 7; 多功能制袋机; FSD-400; 1; 良好; 生产车间; 上海轻工机械三厂. 9; 制袋机; /; 3; 新增; 生产车间; /. 现有项目生产工艺流程及产污环节流程图： 原材料采购 检验入库 印刷 （9色全自动电脑套色彩印机）印 入库 复合 （无溶剂复合机、节能型干法复合机） 废气、噪声 噪声、废气 分切 （全自动光电分切机） 制袋 （多功能制袋机） 检验合格 发到客户 噪声 固化 噪声 图2 无溶剂包装复合膜工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： （1）将采购回来的原材料检验合格后，入库保存到原材料放置区，以备生产需要。 （2）印刷：根据需要对油墨进行稀释、配比后待用，本项目溶剂为乙酸乙酯和丁酯，将处理好的油墨分别装入9色全自动电脑套色彩印机印刷图案，该项目采用九色印刷，印刷的同时采用电加热进行烘干，印刷半成品进入下一步工序。每周一次的版辊清洗使用溶剂清洗，清洗溶剂用于油墨稀释，全部回用，无废溶剂产生；生产中根据油墨颜色深浅套用配色，可使油墨完全利用，无废油墨产生。 （3）复合工序：又称“复膜工序”，本项目复合工序为无溶剂复合方式和干法复合方式。 无溶剂复合，是采用100%固体的无溶剂型胶黏剂，在无溶剂复合机上将两种基材复合在一起的一种方法，又称反应型复合。无溶剂复合的主要特点：①复合包材中没有溶剂残留，特别符合现代食品和药品包装的卫生要求；②生产中没有挥发性溶剂排放，对大气环境没有污染，生产环境优良；③由于不采用通常的干燥系统，因此可显著降低能耗；④生产成本较低，涂胶和总成本比现有工艺有一定的降低；⑤机速快，占地面积少，无火灾与爆炸风险。 干法复合就是指粘合剂在干的状态下进行复合的一种方法，是先在一种基材上涂好粘合剂，经过烘道干燥，将粘合剂中的溶剂全部烘干，在加热状态下将粘合剂融化，再将另一种基材与之贴合，然后经过冷却，经熟化处理后生产出具有优良性能的复合材料的过程。本项目为保证复合膜的黏结牢度，选择耐高温和耐蒸煮性良好的聚氨酯粘合剂（固含量75%），以适应较高温度的烘干。 （4）固化：为了增加产品的稳定性，复膜的产品送入电加热室熟化24h。 （5）分切、制袋：将熟化好的产品在成品加工车间根据客户需求进行分切、制袋，生产过程中会有固废产生，统一收集后由专业园区统一收集处理。 （6）在成品车间加工完成的产品，经过专人检查，质量合格的产品入库，发给订单客户。 现有项目污染物产生、治理及排放情况： 一、大气环境影响分析 项目废气主要为印刷、干法复合产生的有机废气。评价提出将印刷生产线、干法复合生产线置于单独密闭生产车间内，并在印刷、干法复合生产工序上方各设1套集气罩（风机风量为40000m3/h），将收集的有机废气导入1套UV光催化氧化净化装置处理后经1根15m高的排气筒排放。项目生产过程中有机废气（非甲烷总烃）总产生量为11.138t/a，风机收集效率95%，UV光催化氧化装置去除效率90%，则非甲烷总烃的有组织排放量为1.0581t/a（11.0219mg/m3），无组织排放的总量为0.5569t/a（排放速率为0.2320kg/h）。 有机废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级相关标准要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号文相关建议值要求，对周围大气环境影响较小。 二、水环境影响分析 本项目废水主要为生活污水，生产过程中不产生废水。生活污水的主要污染因子为COD300mg/L、SS150mg/L、NH3-N25mg/L等。污水排入专业园区化粪池，经化粪池处理后通过园区管网排入平原新区桥北污水处理厂处理二次处理，对周围水环境影响较小。 三、声环境影响分析 本项目生产过程中产生的噪声主要是印刷机、干法复合机、无溶剂复合机、分切机和制袋机等设备运行噪声，工程噪声源强在65~85dB（A）。采取设备安装基础减振、厂房隔声等措施后，项目各厂界噪声值噪声叠加值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围的声环境影响较小。 四、固体废物 本项目固废主要包括一般固废和危险固废。项目一般固废厂区设置固废暂存间，集中收集后均由专业园区每天统一收集集中处理；危险废物（废原料桶、擦拭版辊废抹布、UV灯管及废二氧化钛催化网）由厂区危废暂存间集中收集后由具有危废处理资质单位统一收集处理。采取以上措施不会对当地的环境产生不利影响。 - 五、现有项目变动 根据《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020）文件可知，需强化VOCs（挥发性有机物）污染防治，故企业针对现有建成项目产生的有机废气现有治理措施进行整改，有机废气处理措施“UV光催化氧化+活性炭吸附装置”升级改造为“蓄热式RTO装置”设施，最后经17m排气筒排放；蓄热式RTO装置去处理效率为95%，则废气处理措施升级改造后现有项目有机废气有组织排放量为0.5291t/a，排放速率0.2205kg/h，排放浓度为5.5109mg/m3；无组织废气排放量为0.5569t/a。有机废气排放浓度满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB 41/1956-2020）表1要求的最高允许排放浓度40mg/m3，最高允许排放速率1.0kg/h。 综上，现有建成项目有机废气处理措施升级改造后有机废气（非甲烷总烃）污染物排放总量为0.5291t/a，有机废气（非甲烷总烃）排放增减量为0.5291t/a-1.0581t/a= -0.529t/a，即现有建成项目通过对有机废气处理措施升级改造，有机废气的排放量减少了0.5290t/a。 - 六、现有项目存在问题 - 经现场勘查，现有项目在实际生产过程中无存在问题。 |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 新乡市地处河南省北部，市区地理坐标为东经113°48′38″~113°57′29″，北纬35°15′03″~35°26′38″，总面积为8169km2。新乡市南临黄河，与省会郑州、古都开封隔河相望；北依太行，与鹤壁、安阳毗邻；西连煤城焦作，与晋东南接壤；东接油城濮阳，与鲁西相连，是豫北的经济和交通中心，是中原城市群重要城市之一。 平原新区位于黄河大桥以北，与郑州一河之隔，三桥相连，互为呼应。新区空间战略发展规划面积188平方公里，发展控制规划面积50平方公里，起步区规划面积30平方公里。平原新区不同于其他地方的产业聚集区或经济开发区，而是一座城市新区，是一座产城融合、具有统筹城乡发展功能的复合型城区。省政府在批复的《平原新区总体规划》中，把新区功能定位为“四区一中心”。即：新乡市农业现代化、工业化、城镇化“三化”协调发展先导区，郑州、新乡两个中心城市的新型卫星城区、城乡统筹发展先行区，对外开放示范区，全省现代农业示范和科技成果孵化中心。 本项目位于新乡市平原示范区中原印刷科技产业园，项目地理位置图见附图一。 2、地形地貌 新乡市地层情况比较简单，市区绝大部分为第四系地层所覆盖。根据第四系各时期岩层的宏观鉴定标志和组合特征以及部分测试资料，可把第四系分为下更新统、中更新统、上更新统、全新统四层。 平原新区位于华北大平原的南端，地处黄河下游，系黄淮海平原的组成部分。总的地势为西南部高，并以1/5000的坡降向东北倾降，海拔高程由83m逐步降为78m，地貌由北向南可分为五个类型： - 古黄河滩地区。在古阳堤与古黄河槽之间，包括祝楼乡、师寨乡、城关镇北部和王杏兰乡、福宁集乡、黑山羊乡的一部分，面积约121713.28亩，占县域面积的6.06%，该地貌区的海拔高程为80m左右，地势比较平坦。至西南向东北倾斜，破降为1/4000。 - （2）黄河故道沙丘沙垄区。在古黄河中，由于沉积之沙受风力吹动，而重新堆积连绵起伏的沙丘，相对高差一般在5m左右，海拔高程约80m，地面坡降为1/4700。该地貌包括祝楼、黑山羊、福宁集、王杏兰、阳阿五个乡的一部分，以及城关、原武、师寨、蒋庄、官厂、包厂、郭庄、路寨、葛埠口的一小部分。面积约323363.67亩，占县域面积的16.10%。 （3）低洼平原区。在古黄河与现黄河之间，形成地势相对低洼的平原，海拔高度77m左右，地面坡降为1/4000，该地貌包括师寨、城关南部、葛埠口、靳堂、大宾、太平镇、梁寨北部，以及路寨、齐街的少部分，面积约473998.92亩，占县域面积的23.6%。 （4）黄河背河洼地区。黄河大堤从西向东横贯全县，长约64km，沿大堤北侧有一条宽3～5km的槽形洼地，海拔76m左右，地面坡降为1/3000～1/6000，该地包括原武、葛埠口、靳堂、太平镇、梁寨南部，以及堤南各乡沿黄河大堤北侧部分，面积约399886.48亩，占县域面积的19.91%。 （5）黄河滩区。在黄河大堤与黄河水道之间，为宽度不等的河漫滩河阶地，海拔高程87m左右，地面坡降为1/5000～1/6000，该地包括桥北、韩董庄、蒋庄、官厂、郭庄、陡门，以及大宾、靳祝楼乡的堤南部分，面积约689507.75亩，占县域面积的34.3%。 3、气候气象 平原示范区地处黄河流域下游，属暖温带季风气候，四季的特点是：春季干旱风沙多，夏季炎热雨集中，秋季光足温差大，冬季干冷季节长。年平均气温14.4℃，全年无霜期224d，全年日照1938h，灌区冬春盛行东北、西北风，夏秋盛行东南风、南风，年平均风速为3.4m/s，瞬时最大风速为24m/s。由于年季变率较大，旱涝交际出现，但旱多于涝，雨量多集中在6～9月份，占全年降雨量的71%左右。 4、水文 （1）地表水 新乡市地处黄河、海河两大水系，平原面积占78%。目前水库容量1.99×109m3。黄河流经新乡170km，流域面积达4558km。“南水北调”中线工程，在新乡境内长度77km。评价区域内主要有黄河、天然渠、文岩渠和幸福渠，属于黄河流域。天然渠、文岩渠和幸福渠为人工河流。文岩渠位于本项目西北侧约1.358km，天然渠位于本项目南侧约6km。 - 地下水 - 平原新区范围的整体地面高程低于黄河河床标高程，黄河浸润，渗透补给，使得规划区水位埋藏较浅，南部2～4m，北部4～6m，背河洼地雨季常接近地表。由于平原新区地表为第四系松散岩层所覆盖，地表在黄河冲击发育之前，下伏为新生代湖生代湖相沉积物质，巨厚的粘土、亚粘土层形成了良好的不透水隔层。同时由于黄河的发育兴盛，其上又堆积了巨厚的松散、半松散物质，为地下水的贮存提供了良好的空间条件。潜水含水层底板埋藏在地表下40m左右。 5、地质条件 - 本项目场地地貌单元为黄河中下游冲积平原，形成了粉土、粘性土与砂土互层沉积的地层结构。地层为第四纪黄河冲积物。依据土工试验、标贯试验、静力触探及野外观察，按其土质特征及物理力学性质差异将本场地土划分为9个工程地质单元层。 - 项目场地地处华北坳陷内，深部构造形迹以隐伏断裂为主，新构造运动多具继承性，比较活跃。勘探深度内未发现有断裂及活动断裂通过。 - 6、生物多样性 平原示范区属暖温带气候区，大部分为人工种植落叶阔叶林植被型，常见植被林有杨、柳、榆、槐、椿、梧桐树、紫穗槐、荆条、茅草等。灌区属暖温带季风气候，因此灌区内植物适生面广。因人类长期的开发活动，原生自然植被现均已被各种农作物所替代，极少部分区域还存在一些野生植被资源。灌区是以农业为主的商品粮基地，农作物主要有小麦、水稻、玉米、大豆、红芋、高粱、棉花、花生、芝麻等；主要经济树种有苹果、梨、桃、李、杏、葡萄、柿子、石榴、樱桃等。 经现场调查，项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 - 7、新乡平原新区总体规划 - （1）功能定位 - 平原新区功能定位为“四区一中心”：新乡市“三化”协调发展先导区、郑州新乡两个中心城市的新型卫星城区、城乡统筹发展先行区、对外开放示范区、全省现代农业示范和科技成果孵化中心。新乡市“三化”协调发展先导区。按照城市与农村、工业与农业、城市与产业协调发展理念进行建设，强化土地节约集约利用， 大力发展现代示范农业，提高农业生产规模化、集约化、产业化、标准化水平；重点发展科技创新产业，以制冷设备为主导的现代制造业，以农副产品加工、印刷、电子产品组装加工、家具等为主的都市劳动密集轻型工业；提升以度假、沿黄文化和自然生态景观旅游等为主的城市度假休闲服务业规模和水平，突出生态水系建设，加强资源节约和环境保护，引导农村人口向社区、城镇集中，形成“三化”协调发展新格局。 - （2）发展定位 - 发展定位：农业新区、科技新城、休闲之都 - （3）产业定位 - 产业定位是：重点发展以科技研发、中试孵化和高新技术产业化生产为主导的产业，辅助发展现代农业、现代服务业、房地产业和休闲娱乐业。到2020年，平原示范区人口规模将达到50万人，将成为中原经济区先进制造业与高新技术产业基地、区域性商贸与物流中心，成为汇聚高端人才的宜居生态新区。平原城乡一体化示范区（188平方公里）已被列入国家级重点开发区域，这对示范区经济社会发展具有重大的战略意义。 - 规划结构 - 规划平原新区呈“ L” 型发展，形成“一心、三轴、四片区”的总体空间结构。 一心：围绕中央公园布置由行政办公、商业商务、酒店接待、会展会议、文化娱乐等组成的城市综合中心。 - 三轴：分别是科研创新轴、商贸服务轴、产城联动轴。 ①依托太行大道布置行政中心、总部基地、科教园区、会展中心和产业片区， 形成产一研一体化科研创新轴； ②以黄河大道串联教育及农业科研片区、主城片区和原武片区，形成黄河大道城11市功能轴； ③平原大道布置产业片区和主城片区，形成以平原大道为核心的产城互动、产城互促轴。 - 四片区——规划根据功能侧重的不同以及风貌特征的各异将新区划分为主城片区、原武片区、产业片区、教育及农业科研四个功能片区。 - （5）基础设施规划 ①供电 在新区内规划7所110kV变电站和3所220kV变电站。新区的电源以热电厂为主要电源，电容量为750MAV。新建的110kV变电站将从新建的220kV变引入高压输电线。 ②供热 规划在2015年平原新区范围外西部建设一个热电厂来满足整个新区供热需求。 ③供气 平原新区已经建成一座天然气站，并完成22km供气主管网和配套管网建设。 天然气站目前已投入使用。 ④给排水 平原新区已建成21km自来水管网，新建自来水厂已基本建成，近期将投入运行。平原新区（原阳县）桥北污水处理厂及配套44km污水管网、82km 雨水管网目前已经建成，具备收水条件。 - 本项目用地性质为二类工业用地，位于新乡市平原新区中原印刷包装产业园一期项目内，运营期产生的生活废水进入平原新区桥北污水处理厂进行处理，因此本项目符合平原新区规划。 - 8、与《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）》相符性分析 - 《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书》已通过河南省环保厅批复，批复文号豫环审[2015]516号。根据《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）》及其规划环境影响报告书，桥北产业集聚区规划内容如下： （1）规划范围：桥北产业集聚区位于新乡市平原示范区的北部，西起天山路、东至泰山路、北到辽河路（原松花江路）、南抵滨湖大道（原淮河路）与卫河路，总规划面积18.24平方公里。 （2）主导产业：以新能源汽车和生物医药为主导产业，以电子信息及商贸物流服务业为辅助产业，限制入驻以下电子信息类：激光视盘机生产线（VCD系列整机产品）、模拟CRT黑白及彩色电视机项目。 （3）主要功能分区：集聚区主要划分为三大功能区：即工业集中区、居住商业区、研发办公区。其中工业区位于集聚区的东北部，居住商业位于西南部，研发办公位于中部。 （4）供水规划：依托新乡市平原示范区供水厂。 （5）排水规划：雨污分流制；雨水就近排入附近沟壑；污水收集后送入雅砻江路（原扬子江路）南侧的桥北污水处理厂处理（现状一期处理规模2万吨/天，二期6万吨/天），达标后排放。 （6）供热规划：依托新乡市平原示范区供热系统进行供热。根据《河南新乡平原示范区供热专项规划（2014-2030）》，新乡平原示范区近期依托新乡新亚纸业集团股份有限公司提供热源，远期依托新乡平原示范区热电厂提供热源。 （7）垃圾处理规划：集聚区依托原阳县生活垃圾处理场进行处理。 （8）燃气规划：规划采用西气东输天然气作为集聚区气源。 根据桥北产业集聚区用地规划图（见附图四），本项目用地性质为工业用地，符合桥北产业集聚区土地利用规划要求；根据桥北产业集聚区产业布局规划图（见附图五），项目位于电子信息等综合片区。 - 2013年，河南国基集团在“电子信息等综合片区”投资建设“新乡市平原新区中原印刷包装产业园项目”，其中《新乡市平原新区中原印刷包装产业园一期工程环境影响报告表》已经新乡市环保局批复。本项目位于新乡市平原新区中原印刷包装产业园一期工程内。 - 综上分析，评价认为本项目不属于桥北产业集聚区限制类项目，满足准入条件；项目的建设与《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书》中桥北产业集聚区产业布局规划相符。 - 9、新乡市平原新区中原印刷包装产业园一期工程 - 新乡市平原新区中原印刷包装产业园一期工程位于新乡平原新区永定河以南、 通惠河以北、太行大道以东、昆仑山路以西。 - （1）功能定位 - 新乡市平原新区中原印刷包装产业园一期工程为集设计、 印刷、 出版为一体的专业性印刷基地。 - （2）生活区 - 设置有集中生活区，为入驻印刷包装产业园的企业统一提供食宿。 - （3）污水处理 - 产业园一期工程共设置有2座20m3化粪池，用于收集处理产业园内生活污水，园区内配套污水、雨水收集管网已建成投入运营。 - 本项目位于新乡市平原新区中原印刷包装产业园一期工程内，为年产1500吨彩印无溶剂包装复合膜项目，与新乡市平原新区中原印刷包装产业园一期工程的功能定位相符。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本项目位于新乡市平原示范区中原印刷科技产业园，根据大气功能区划分原则，属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 - 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公报或环境质量报告中的数据或结论。本报告采用《2019年新乡市市环境空气质量状况》环境质量年报。2019年新乡市环境空气质量主要指标如下表所示： 表22 项目区域环境空气质量监测结果 监测项目; 单位; 年均值; 标准限值; 执行标准; 评价; 超标倍数. SO2; μg/m3; 16; 60; GB3095-2012; 达标; /. NO2; μg/m3; 44; 40; 超标; 0.10. PM10; μg/m3; 101; 70; 超标; 0.44. PM2.5; μg/m3; 56; 35; 超标; 0.6. CO; mg/m3; 2.08; 4.0; 达标; /. O3; μg/m3; 178; 160; 超标; 0.11. 注：一氧化碳（CO）：一氧化碳日均值第 95 百分位数浓度；臭氧（O3）：臭氧日最大 8小时均值第 90 百分位数浓度。. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境质量达标。根据监测结果，监测项目中NO2、PM10、PM2.5、O3的年均浓度值不符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其修改单（2018年）中的二级标准，因此，项目所在区域为不达标区域。 本项目预测因子涉及非甲烷总烃，需对当地环境质量监测数据进行补充监测，用于评价项目所在区域污染物环境质量现状。企业委托河南永蓝检测技术有限公司于2020年9月7日~13日对区域内的环境空气质量的监测数据。检测数据如下表： 表23 项目区域环境空气质量补充监测结果 单位：mg/m3 采样日期; 时间; 采样点位; 非甲烷总烃(mg/m3); 备注. 2020.09.07; 02:00~03:00; 1#上风位; 0.20; 晴，气温 17.3℃~31.3℃， 气压99.2kPa~99.8kPa， 西南风，风速 1.2~2.9m/s. 2#下风位大胡庄村; 0.26. 3#下风位瑞和小区; 0.24. 08:00~09:00; 1#上风位; 0.21. 2#下风位大胡庄村; 0.22. 3#下风位瑞和小区; 0.30. 14:00~15:00; 1#上风位; 0.19. 2#下风位大胡庄村; 0.23. 3#下风位瑞和小区; 0.27. 20:00~21:00; 1#上风位; 0.20. 2#下风位大胡庄村; 0.28. 3#下风位瑞和小区; 0.25. 2020.09.08; 02:00~03:00; 1#上风位; 0.24; 多云，气温 17.7℃~32.6℃， 气压99.1kPa~99.8kPa， 西南风，风速 2.3~3.1m/s. 2#下风位大胡庄村; 0.27. 3#下风位瑞和小区; 0.31. 08:00~09:00; 1#上风位; 0.18. 2#下风位大胡庄村; 0.28. 3#下风位瑞和小区; 0.29. 14:00~15:00; 1#上风位; 0.19. 2#下风位大胡庄村; 0.25. 3#下风位瑞和小区; 0.27. 20:00~21:00; 1#上风位; 0.21. 2#下风位大胡庄村; 0.26. 3#下风位瑞和小区; 0.28. 2020.09.09; 02:00~03:00; 1#上风位; 0.21; 阴，气温 18.3℃~32.7℃， 气压99.1kPa~99.7kPa， 西风，风速 1.9~3.1m/s. 2#下风位大胡庄村; 0.22. 3#下风位瑞和小区; 0.27. 08:00~09:00; 1#上风位; 0.18. 2#下风位大胡庄村; 0.29. 3#下风位瑞和小区; 0.31. 14:00~15:00; 1#上风位; 0.20. 2#下风位大胡庄村; 0.30. 3#下风位瑞和小区; 0.32. 20:00~21:00; 1#上风位; 0.23. 2#下风位大胡庄村; 0.26. 3#下风位瑞和小区; 0.28. 2020.09.10; 02:00~03:00; 1#上风位; 0.20; 多云，气温 17.1℃~30.9℃， 气压99.3kPa~99.8kPa， 西南风，风速 1.2~2.7m/s. 2#下风位大胡庄村; 0.28. 3#下风位瑞和小区; 0.31. 08:00~09:00; 1#上风位; 0.22. 2#下风位大胡庄村; 0.24. 3#下风位瑞和小区; 0.30. 14:00~15:00; 1#上风位; 0.23. 2#下风位大胡庄村; 0.27. 3#下风位瑞和小区; 0.29. 20:00~21:00; 1#上风位; 0.19. 2#下风位大胡庄村; 0.28. 3#下风位瑞和小区; 0.32. 2020.09.11; 02:00~03:00; 1#上风位; 0.22; 多云，气温 17.5℃~31.5℃， 气压99.2kPa~99.8kPa， 西风，风速 1.4~2.7m/s. 2#下风位大胡庄村; 0.24. 3#下风位瑞和小区; 0.26. 08:00~09:00; 1#上风位; 0.18. 2#下风位大胡庄村; 0.26. 3#下风位瑞和小区; 0.28. 14:00~15:00; 1#上风位; 0.20. 2#下风位大胡庄村; 0.25. 3#下风位瑞和小区; 0.29. 20:00~21:00; 1#上风位; 0.22. 2#下风位大胡庄村; 0.27. 3#下风位瑞和小区; 0.31. 2020.09.12; 02:00~03:00; 1#上风位; 0.20; 多云，气温 18.5℃~32.5℃， 气压99.1kPa~99.7kPa， 西风，风速 1.8~3.6m/s. 2#下风位大胡庄村; 0.26. 3#下风位瑞和小区; 0.28. 08:00~09:00; 1#上风位; 0.21. 2#下风位大胡庄村; 0.25. 3#下风位瑞和小区; 0.31. 14:00~15:00; 1#上风位; 0.19. 2#下风位大胡庄村; 0.22. 3#下风位瑞和小区; 0.24. 20:00~21:00; 1#上风位; 0.18. 2#下风位大胡庄村; 0.23. 3#下风位瑞和小区; 0.30. 2020.09.13; 02:00~03:00; 1#上风位; 0.20; 多云，气温 17.3℃~31.3℃， 气压99.2kPa~99.8kPa， 西南风，风速 1.3~3.4m/s. 2#下风位大胡庄村; 0.24. 3#下风位瑞和小区; 0.30. 08:00~09:00; 1#上风位; 0.22. 2#下风位大胡庄村; 0.27. 3#下风位瑞和小区; 0.28. 14:00~15:00; 1#上风位; 0.20. 2#下风位大胡庄村; 0.23. 3#下风位瑞和小区; 0.31. 20:00~21:00; 1#上风位; 0.18. 2#下风位大胡庄村; 0.26. 3#下风位瑞和小区; 0.29. - 根据检测结果可知，本项目所在区域非甲烷总烃浓度0.18-0.32mg/m3，满足《大气综合污染物排放标准详解》第四章标准值说明-三十一、非甲烷总烃1h平均2.0mg/m3的限值要求。 根据新乡市人民政府针对空气质量问题发布的《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》以及《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（新政[2018]11号）文件，区域内的环境空气质量将会得到改善。 2、地表水环境质量现状 本项目废水经园区污水管网收集后排入平原新区桥北污水处理厂处理，经污水处理厂处理后排入天然渠。本次评价选择天然渠韩董庄断面2019年1月~12月的监测数据进行评价，监测数据见下表24。 表24 天然渠韩董庄断面监测数据 单位：mg/L 监测因子 监测点位; 2019年1-12月. COD; NH3-N; TP. 韩董庄断面; 监测值; 9.5-30.5; 0.19-1.81; 0.075-0.249. 执行标准; 30; 1.5; 0.3. 最大超标倍数; 1.02; 1.21; /. 是否达标; 否; 否; 是. 由分析结果可知，天然渠韩董庄断面2019年1月~12月的监测数据中COD、NH3-N存在超标，不能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，超标原因主要为沿河生活污水的排放。目前新乡市正在推进实施《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）、《新乡市污水处理厂及配套管网建设与城市黑臭水体整治实施方案》（新环攻坚办（2017）13号）和《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号），将进一步改善新乡市水环境质量。 3、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域应属2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A））。项目位于平原示范区中原印刷科技产业园，通过对项目边界外1m处声环境质量现场实测，现场实测结果见表25。 表25 项目区声环境现状实测结果一览表 方位; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 测量值; 标准值; 测量值; 标准值. 东厂界; 52.3~52.5; 60; 47.6~48.5; 50. 南厂界; 49.0~51.4; 42.0~43.6. 西厂界; 52.9~54.2; 44.7~45.9. 北厂界; 46.9~47.5; 42.8~43.3. 从上表实测结果表明，项目东、南、西、北边界噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，评价区域内声环境质量较好。 4、生态环境现状 本项目周围主要为企业，周边500m范围内无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目周围环境保护目标及其距离见下表26。 表26 本项目周围环境保护目标及其距 保护类别; 保护目标名称; # 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. # X; # Y. 大气环境; 大胡庄村; 252; 768; 居民区; 980; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 西北; 740m. 阎庄村; -697; -188; 居民区; 870; 南; 673m. 声环境; 区域声环境; /; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; /; /. 水环境; 天然渠; /; /; 河流; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准; 北; 6km.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，相关标准值见表27。 表27 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1的二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0mg/m3; 根据《大气综合污染物排放标准详解》第四章标准值说明-三十一、非甲烷总烃. 2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，相关标准限值见表28。 表28 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。相关标准限值见表29。 表29 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目类别; 浓度限值; 标准来源. pH值（无量纲）; 6~9; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类标准. 化学需氧量（COD）; ≤30. 五日生化需氧量（BOD5）; ≤6. 氨氮（NH3-N）; ≤1.5. 总磷; ≤0.3. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目生产过程中产生的废气执行具体标准值见下表30。 表30 大气污染物排放相关标准 标准名称; 污染因子; 标准限值浓度. 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）; 非甲烷 总烃; 有组织排放; 最高允许排放浓度：40mg/m3. 最高允许排放速率：1.0kg/h. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号文; 非甲烷 总烃; 工业企业边界挥发性有机物排放建议值; ≤2.0mg/m3. 生产车间或设备边界挥发性有机物建议排放值; ≤4.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限制; 非甲烷 总烃; 监控点处1h平均浓度值; 特别排放限值：6mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 特别排放限值：20mg/m3. 2、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表31。 表31 项目噪声执行标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、废水 本项目废水主要为生活污水，经专业园区化粪池处理后排放浓度满足平原新区桥北污水处理厂收水标准，经平原新区桥北污水处理厂处理后出水标准执行一级A标准。废水执行标准见表32。 表32 污水处理执行标准 单位：mg/L 污染因子; COD; BOD5; SS; HN3-N; TP. 平原新区桥北污水处理厂收水标准值; 320; 150; 180; 30; 8. 平原新区桥北污水处理厂出水标准值; 50; 10; 10; 5; 0.5. 4、固废 固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单，《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 废水：本项目总量控制指标为：COD0.0072t/a、NH3-N0.0008t/a。 本项目新增非甲烷总烃排放量0.0049t/a，可从项目原有工程消减量中替代。根据《河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知》规定，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代削减方案。本项目新增总量控制指标为COD0.0036t/a、NH3-N0.0004t/a。污染物排放总量均进行倍量替代。其中COD、NH3-N从新乡市平原城乡一体化示范区桥北污水处理厂（总量指标为COD25.9756t/a、NH3-N20.544t/a）中调剂给本项目COD0.0072t/a、NH3-N0.0008t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 一、施工期 本项目租赁新乡市尊之尼科技有限公司平原示范区中原印刷科技产业园中的8-3第二层车间，项目施工期主要包括装饰工程和安装设备工序。 租赁厂房 装饰工程 设备安装 投入使用 废水、固废、噪声 - 图3 施工期工艺流程示意图及产污环节图 - 工艺流程简述 施工工艺流程说明 （1）装饰工程：对已经建好的构筑物墙面地面等进行装修； （2）设备安装：在建好的构筑物中安装生产所需设备，并进行初步调试； 主要污染工序 施工期产生的污染物主要包括装饰工程和设备安装过程产生的施工人员的生活污水、设备安装噪声及废包装等固体废物。施工期较短，无土建工程， 施工期污染较小。 二、营运期 1、项目工艺流程图： 项目主要生产工艺流程及产污环节见图4。 纸板 印刷 模切 粘钉 成品 废气 噪声、固废 噪声 图4 生产工艺流程及产污环节示意图 2、工艺流程简述： 外购的纸板和单面铜版纸通过印刷机进行印刷，即印上订单要求的图案文字等信息，再经过分切机进行分切，食品包装纸即为成品可入库，纸箱需要再通过钉箱机和粘箱机进行粘钉，即可入库待发货。 印刷中使用的水性油墨需要先按照1:2的比例与水进行调配，印刷过程中油墨会产生挥发性气体；模切过程中会产生废纸屑和噪声；粘钉过程中会有噪声产生； 3、主要污染工序： 本项目建成后主要污染工序汇总见表33。 表33 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 性质; 处理措施. 废气; 印刷; 非甲烷总烃; /; 通过集气罩收集后，依托现有项目催化燃烧装置处理，尾气通过17m高排气筒P1排放. 废水; 生活污水; COD、NH3-N、TP; /; 经化粪池处理后排入桥北污水处理厂. 噪声; 印刷、模切、粘钉等工序; 设备噪声; /; 基础减振、密闭隔音等. 固废; 办公生活; 生活垃圾; 一般固废; 交由环卫部门处理. 边角料不合格产品; 包装桶; 一般固废; 收集至危废暂存间，由原料厂家回收. 废包装桶; 废包装桶; 危险废物; 集中至危废暂存间，委托有资质单位处理.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 |  |  | 产生浓度及产生量 |  |  | 排放浓度及排放量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度 （单位） |  | 产生量 （单位） | 浓度 （单位） |  | 排放量 （单位） |
| 大 气 污 染 物 | 印刷废气 | 非甲烷总烃 |  | 有组织 | 1.9792mg/m3 |  | 0.0475t/a | 0.0100mg/m3 |  | 0.0024t/a |
|  |  |  |  | 无组织 | / |  | 0.0025t/a | / |  | 0.0025t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活污水 | 废水 |  |  | 72m3/a |  |  | 72m3/a |  |  |
|  |  | COD |  |  | 300mg/L | 0.0216t/a |  | 50mg/L | 0.0036t/a |  |
|  |  | TP |  |  | 2.5mg/L | 0.0002t/a |  | 0.5mg/L | 0.0001t/a |  |
|  |  | NH3-N |  |  | 25mg/L | 0.0018t/a |  | 5mg/L | 0.0004t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 危险废物 | 废包装桶 |  | 0.1t/a |  |  | 0t/a（危废间暂存，委托有危废处置资质单位处置） |  |  |
|  |  | 一般固废 | 边角料不合格产品 |  | 2t/a |  |  | 0t/a（收集至一般固废间，定期外售） |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 |  |  | 1.5t/a |  |  | 0t/a （专业园区统一收集处理） |  |  |
| 噪 声 | 本项目在生产过程中印刷机、分切机、钉箱机和制袋机等机械设备运行产生的噪声，噪声源强在65~85dB(A)之间。经采取隔声降噪措施后，厂界噪声能达到GB12348 -2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求，对周围声环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目利用已建成的生产车间及办公用房，不存在施工期对周围生态环境的影响，评价建议项目加强设备维护，起到降低噪声影响的作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目生产厂房为租赁已建厂房，无土建工程，因此不再对施工期环境影响进行评价。 营运期环境影响分析 - 大气环境影响分析 1、本项目所产生的大气污染物主要为印刷工艺产生的非甲烷总烃。 根据建设单位提供的资料，本项目使用的水性油墨外购自威海市三进包装有限公司，水分含量54.80%，挥发性有机化合物含量为5%。项目水性油墨年用量为1t， 则非甲烷总烃计产生量0.05t/a。 按照“关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知环大气[2019]53 号”“采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行”。本项目环评要求在印刷机上方设集气罩（收集口采用喇叭口形状其收集面积应超过投影面边长至少10cm），经引风机使产尘区域形成微负压，风速应不低于0.3米/秒，废气引至现有的蓄热式RTO装置处理，最终经1根17m高排气筒排放。环评建议印刷生产线除了产品必要的进出口，其余应处于密封状态，在出口处上方设置集气罩，增大集气罩的收集效率。 本项目集气罩收集效率按95%计，蓄热式RTO装置去除效率按95%计。引风机风量10000m³/h，设备运行时间为2400h/a。则非甲烷总烃有组织产生量为0.0475t/a，产生速率0.0198kg/h，产生浓度1.9792mg/m3，通过蓄热式RTO装置处理后非甲烷总烃排放量0.0024t/a，排放速率0.001kg/h，排放浓度0.01mg/m3。则非甲烷总烃无组织排放量为0.0025t/a，排放速率为0.001kg/h。 具体产排污情况汇总如下表34 表34 项目非甲烷总烃产排放情况一览表 污染 环节; 风量m3/h; 产生量 t/a; 产生 速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 处理效率 %; 排放高度m; 排放量 t/a; 排放 速率kg/h; 排放浓度 mg/m3. 有组织（排气筒P1）; 10000; 0.0475; 0.0198; 1.9792; 95; 17; 0.0024; 0.0010; 0.0100. 无组织; /; 0.0025; 0.0010; /; /; /; 0.0025; 0.0010; /. - 废气防治措施可行性分析 根据《关于印发重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知》（环大气[2019]53号文），位于重点区域范围的重点行业在挥发性有机物治理设施的选择上应建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高非甲烷总烃治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高非甲烷总烃浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度非甲烷总烃废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的非甲烷总烃废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高非甲烷总烃治理效率。 《通知》规定的重点区域范围指京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原，重点行业指石化/化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销。本项目位于新乡市平原示范区，属于京津冀周边地区在重点区域范围内；本项目可依托现有的蓄热式RTO装置处理项目有机废气。 蓄热式RTO技术又称为蓄热热氧化技术，蓄热热氧化技术工作原理： 图5 蓄热式热氧化炉工艺 蓄热热氧化处理技术是通过蓄热陶瓷或其他高密度惰性材料床层从处理后气体中吸收并储存热量，再将热量释放给入口的低温废气，而不是采用管壳式换热器，蓄热陶瓷使用寿命较长，可达10a以上。典型的蓄热热氧化处理技术有二室蓄热式热氧化炉工艺和三室蓄热式热氧化炉工艺，都是通过切换蓄热室来实现蓄热陶瓷的吸热和放热。 二室蓄热式热氧化炉工艺如图5所示，炉体由燃烧室和2个蓄热室组成，蓄热室内填充有蓄热陶瓷床层。废气经废气入口管路从1号蓄热室底部进入，通过蓄热陶瓷预加热后进入到炉体上部的燃烧室，在燃烧室内进一步加热到800℃以上，停留一段时间充分氧化后，通过2号蓄热室内的蓄热陶瓷从2号蓄热室底部排出，并由烟囱排大气。此时，2号蓄热室内的蓄热陶瓷完成蓄热，通过废气入口管路上阀门的切换，废气在下一个处理过程从2号蓄热室进入并从1号蓄热室排出。通过切换蓄热室，蓄热陶瓷中的热量被充分利用。二室蓄热式热氧化炉工艺处理效率大于等于95%，热回收率大于90%。 3、大气环境影响预测 （1）评价工作等级及评价范围的确定 根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）、《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中有关环评工作等级划分规则，确定本项目评价等级。 ①确定依据 项目排放的主要大气污染物为非甲烷总烃，按《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），根据项目污染源初步调查结果，计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为： Pi=CiC0i∗100% 式中：Pi---第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci---采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3； C0i--第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.2确定的各评价因子1h均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 评价工作等级按表35的分级判据进行划分，如污染物i大于1，取P值中最大者Pmax。同一项目有多个污染源(两个及以上)时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。 ##### 表35 大气评价工作等级划分 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. ②估算模型计算 表36 评价因子和评价标准 评价因子; 平均时段; 标准值/（mg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 1小时平均; *2.0; 根据《大气综合污染物排放标准详解》第四章标准值说明-三十一、非甲烷总烃. *根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。. 表37 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 38.3 °C. 最低环境温度; -9.4°C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 由于经过废气处理措施改造升级后，现有项目和本项目共用一台处理设施，故本次评价对厂区整体进行预测评价。现有项目有机废气有组织排放量为0.5291t/a，排放速率0.2205kg/h，无组织废气排放量为0.5569t/a，排放速率0.2321kg/h。本项目有机废气有组织排放量为0.0024t/a，排放速率0.0010kg/h，无组织废气排放量为0.0025t/a，排放速率0.0010kg/h。 表38 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒底部 海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 排放工况. 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流量 (m3/h). 排气筒P1; 84; 17; 0.6; 25.0; 10000; 非甲烷总烃; 0.2215kg/h; 正常. 表39 主要废气污染源参数一览表(面源) 污染源名称; 面源海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 年工作时间（h）; 排放速率; 排放工况. 长度（m）; 宽度（m）; 有效高度（m）. 生产车间; 85; 60; 30; 10; 非甲烷总烃; 2400; 0.2331kg/h; 正常. ③估算模型计算结果 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》HJ2.2-2018），采用推荐模式AERSCREEN进行估算，项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax 和D10%预测结果见下表： 表40 主要污染源估算模型计算结果表 污染源名称; 评价因子; 评价标准（μg/m3）; 最大落地浓度及占标率; 对应的最远距离D10%（m）; 评价等级. Cmax（mg/m3）; Pmax（%）; 出现点（m）. 排气筒P1; 非甲烷总烃; 2000; 0.00364; 0.18; 120; /; 三级. 生产车间; 非甲烷总烃; 2000; 0.01933; 0.97; 25; /; 三级. 图6 项目估算模式计算结果截图 ④评价等级确定 从估算结果可知，非甲烷总烃的最大占标率0.97%，小于1%，因此大气环境影响评价工作等级为三级，三级评价项目不进行进一步评价。 （2）大气环境防护距离 大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。参照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的SCREEN3估算模式计算无组织源的大气环境防护距离。计算结果表明：采取相应的措施后，项目无组织排放的大气环境防护距离无超标点，本项目不需要设置大气环境防护距离。 （3）大气污染物排放核算 本项目大气污染物排放核算见下表。 表41 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准标准名称; 浓度限值/（mg/m3）; 排放量（t/a）. 1; 印刷; 非甲烷总烃; /; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号文非甲烷总烃无组织排放标准; 2.0; 0.0025. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.0025. 表42 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量 （t/a）. 1; 排气筒P1; 非甲烷总烃; 0.0100; 0.0010; 0.0024. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.0024. 表43 项目大气污染物年排放核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.0049. 经上述分析，非甲烷总烃排放量较小，能满足排放限值要求，对周围环境没有明显影响。 - 水环境影响分析 本项目新增废水主要为员工生活污水，生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入平原新区桥北污水处理厂进一步处理达标后排入天然一支渠，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B。 1、废水污染物产排情况 本项目营运期间无生产废水产生，主要为生活污水。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）和《工业企业设计卫生标准》，职工生活用水定额按30L/(人·d)计，则生活用水量为0.3m3/d（90m3/a），产污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.24m3/d（72m3/a）。污水的主要污染因子有COD、NH3-N、TP 。类比一般生活污水水质，废水中各污染物浓度分别为COD 300mg/L、NH3-N25mg/L、TP2.5mg/L，污染物产生量分别为COD0.0216t/a、NH3-N 0.0018t/a、TP 0.0002t/a。 2、污水处理厂依托可行性分析 平原新区桥北污水处理厂位于原阳县桥北任庄南20m处，天然一支渠北侧，总投资6689万元，日处理能力为2万m3/a，采用改良型卡鲁塞尔氧化沟+深度处理工艺（絮凝沉淀），服务面积约为6.21km2，主要区域为经十八路以西，纬十三路以南，纬九路以北以及经十三路以西，纬十六路以南，310国道以北和经十路以东，配套管网的设计服务范围与污水处理厂收水范围相同，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求。 本项目位于平原新区桥北污水处理厂收水范围以内，项目排水各污染物浓度符合平原新区桥北污水处理厂进水水质要求，本项目废水排入平原新区桥北污水处理厂处理可行。 3、污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表44 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理措施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理措施编号; 污染治理措施名称; 污染治理措施工艺. 1; 生活污水; SS、COD、NH3-N、TP、TN; 城市污水处理厂; 间接排放; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口排放. ②废水间接排放口基本情况 表 45 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值 /（mg/L）. 1; DW001; 114.113381°; 35.273670°; 0.0072; 污水处理厂; 间接排放; 08:00~ 18:00; 平原新区桥北污水处理厂; COD; 50. NH3-N; 5. TP; 0.5. ③废水污染物排放执行标准表 表46 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值 /（mg/L）. 1; DW001; COD; 平原新区桥北污水处理厂收水标准; 320. 2; NH3-N; 30. 3; TP; 8. ④废水污染物排放信息表 表47 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/(kg/d); 年排放量/(t/a). 1; DW001; COD; 300; 0.0720; 0.0216. 2; NH3-N; 25; 0.0060; 0.0018. 3; TP; 2.5; 0.0006; 0.0002. 本项目废水污染物出厂排放总量：COD0.0216t/a、NH3-N 0.0018t/a、TP 0.0002t/a，经平原新区桥北污水处理厂处理后废水污染排放总量：COD0.0036t/a、NH3-N 0.0004t/a、TP 0.0001t/a。 综上所述，本项目生活污水经化粪池处理后进入平原新区桥北污水处理厂是可行的，本项目废水经以上措施处理后，能够达标排放，对项目周围地表水环境影响较小。 （三）噪声环境影响分析 本项目噪声主要来印刷机、分切机、钉箱机和打包机等机械设备运行产生的噪声，经查阅《环境保护实用数据手册》，其噪声值一般在65～85dB(A)之间，项目的设备噪声值较大。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），项目可按照面声源预测模式进行预测。 预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： r＜a/π时，几乎不衰减； a/π＜r＜b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性； r＞b/π时，距离加倍衰减6dB左右，类似点声源衰减特性。 噪声叠加模式： n Lp 10 lg 10Li / 10 i1 ##### 式中：Lp—预测点噪声叠加值，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)。 本项目所有生产设备均位于生产车间之内，全部设备噪声源叠加到声源中心后的噪声叠加值见下表。 表48 主要设备噪声及治理措施 序号; 噪声源; 数量（台）; 源强dB(A); 减噪措施; 降噪后源强. 1; 印刷机; 3; 78; 车间隔声降噪，基础减震; 78.1. 2; 分切机; 2; 85. 3; 钉箱机; 1; 70. 4; 打包机; 4; 65. 本项目厂房结构能有效降低噪声，墙体可使噪声减少10dB（A）；各机械设备置于车间内并设置基础减震，基础减震可使噪声减少10dB（A）。采取以上措施后噪声可减小20dB（A）。按《环境影响评价技术导致（声环境）》（HJ2.4-2009）， 可选择点声源预测模式Stueber公示噪声预测来模拟本项目整体声源的中心随距离的衰减变化规律。 对本项目厂界处白天噪声影响进行预测，预测结果见表49。 表49 噪声预测结果表 预测点位; 整体声源的中心; 源强 dB(A); 声源中心距厂界距离(m); 处理措施; 厂界贡献值 dB(A); 标准值dB(A). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 声源中心; 78.1; 11; 厂房隔声、基础减震; 52.7; 47.3; 60; 50. 西厂界; 声源中心; 78.1; 11; 52.7; 47.3; 60; 50. 南厂界; 声源中心; 78.1; 29; 49.2; 44.6; 60; 50. 北厂界; 声源中心; 78.1; 29; 49.2; 44.6; 60; 50. 通过减振基础、厂房隔声及距离衰减后，项目建设各厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准［昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB(A)]的要求。综上所述，项目营运期噪声对周围环境影响较小。 （四）固体废物环境影响分析 本项目一般固废主要是工作人员产生的生活垃圾以及在分切工序中产生的边角料和不合格产品；危险废物主要是生产过程中产生的废原料桶。 - 1、一般固废 - ①生活垃圾 - 本项目职工人数为10人，生活垃圾以0.5kg/（p.d）计，则生活垃圾产生量为1.5t/a，由专业园区收集统一处理。 - ②边角料和不合格产品 - 本项目在分切工序中会产生边角料，也有不合格产品产生，根据建设单位提供资料，分切过程中边角料产生量约2t/a，收集至一般固废间，定期外售。 - 2、危险废物 由建设单位提供资料，项目生产过程中废原料桶的产生量约为0.1t/a，属于《国家危险废物名录》中规定的“HW49其他废物”中“900-041-49 含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、容器、清洗杂物”。价要求废原料桶暂存在10m2危废暂存间，定期委托有危废处置资质单位处理。危险废物汇总信息如下表： 表50 项目危险废物汇总一览表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 形态; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废原料桶; HW049; 900-041-49; 0.1; 固态; 6个月; T; 暂存在危废暂存间内. 评价要求，危险废物均应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597－2001）要求，贮存于厂内防雨、防渗漏、防泄漏密闭的专用容器中，设立明显标识，并置于危废暂存间暂存，定期委托有危险废物处置资质的单位安全处置。 根据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求，环评要求建设单位在收集、转运、贮存过程中应严格执行以下措施： （1）危险废物车间内收集过程中应采取以下措施： ①设置专用收集容器进行收集。 ②收集过程中做好无散落、无泄露工作；如有散落、泄露情况发生，及时进行清理（液态物质需佩戴防护手套用布片擦拭干净），保证无残留。 ③收集结束后应及时清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 （2）危险废物车间内转运至危废暂存处过程中应采取以下措施： ①工人轻拿轻放，防止散落； ②如有散落，及时清理（液态物质需佩戴防护手套用布片擦拭干净）。 ③转运完毕及时填写台账记录进行登记； ④危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。 （3）危险废物贮存要求： ①危废暂存场地要求严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行建设，做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）工作，地面硬化防渗，四周围堰设置围堰，装载危险废物的容器必须定期检查，确保完好无损，防止容器破损造成二次污染，并设置明显的警示标志。 表51 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 占地面积（m2）; 储存方式; 储存能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废原料桶; HW49; 900-041-49; 10; 密封; 2t; 每半年清运一次. 本项目在危险废物产生、收集、转运、贮存过程中可能会产生散落和泄露情况，会对水体和土壤环境造成污染。环评要求本项目设置专门的危废暂存处暂存危险废物，然后定期交由具有资质的单位处理，贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年；确需延长期限的，必须报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。将危废收集后，严格按照国家环保总局环发[1999]05号令颁布的《危险废物转移联单管理办法》定期交由具有资质的单位统一处置，并根据《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025)、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求，提出以上措施，做好相关工作，危险废物得到妥善处置，对环境影响不大。 危险废物贮存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，如下图： 评价认为，建设项目固体废物全部妥善处置，能够避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。 （五）“三本账”核算 表52 污染物排放“三本账”核算一览表 单位：t/a 类别; 污染物; 现有项目排放量; 本项目; 区域替代量; 全厂排放量; 全厂排放增减量. 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 非甲烷总烃; 1.0860; 0.05; 0.0451; 0.0049; 0; 1.0909; -0.5290. 废水; 水量; 86.4m3/a; 72m3/a; 72m3/a; 72m3/a; 0; 158.4m3/a; 72m3/a. COD; 0.0043; 0.0216; 0.0180; 0.0036; 0; 0.0079; 0.0036. 氨氮; 0.0004; 0.0018; 0.0014; 0.0004; 0; 0.0008; 0.0004. 总磷; 0.0001; 0.0002; 0.0001; 0.0001; 0; 0.0002; 0.0001. 固体 废物; 一般固废; 边角料不合格产品; 0.5; 2; 2; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 1.35; 1.5; 1.5; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 废原料桶; 0.1; 0.1; 0.1; 0; 0; 0; 0. 废UV 灯管; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废二氧化钛催化网; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废抹布; 0.05; 0; 0; 0; 0; 0; 0. （六）土壤 本项目为C2319包装装潢及其他印刷，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》附录A ，本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类；本项目占地面积1800平方米，即0.18hm2＜5hm2，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》6.2.2.1，本项目建设项目占地规模为小型；本项目位于新乡市平原新区桥北产业集聚区，属于不敏感地区。综上，本项目类别为Ⅳ类，占地规模为小型，属于不敏感区，因此可不开展土壤环境影响评价工作。 （七）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境敏感程度分级表见表53，本项目地下水评价等级判定依据见表54。 表53 地下水环境敏感程度分级表 敏感程度; 地下水环境敏感特征. 敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。. 较敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。. 不敏感; 上述地区之外的其它地区。. 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。. 表54 评价工作等级分级表 项目类别 环境敏感程度; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 本项目为印刷和记录媒介复制业项目，属Ⅳ类建设项目，同时本项目位于平原城乡一体化示范区桥北产业集聚区，不在集中式饮用水供水水源地保护区内，也没有特殊地下水资源保护区，项目周边无分散式饮用水源地，属于不敏感地区，故本项目地下水环境影响评价等级低于三级。可不进行地下水预测与评价。 （八）选址可行性分析 本项目位于新乡市平原示范区中原印刷科技产业园，经现场勘查，本建设项目周围无学校、医院、文物保护、风景名胜等环境敏感目标。项目所在地四周环境为：北侧约673m处为阎庄村；西侧隔107国道复线约401m处为大胡庄村；南侧约70m处为格瑞特集团；东南侧紧邻金汇洋纸业，约200m处为河南新百维食品科技有限公司。 项目营运期间产生大气污染物经处理后对周围环境空气质量影响较小；废水经专业园区化粪池处理后通过园区污水管网排入平原新区桥北污水处理厂处理二次处理；噪声经采取降噪措施后能实现达标排放；固体废物均得到妥善处置。对周围环境的影响较小。 终上所述，项目营运期间产生的生活废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后污染物均得到合理的处置，对周围环境及敏感点影响较小，故从环保角度出发，评价认为项目选址可行。 （九）环保投资估算 本项目总投资为300万元，其中环保投资为6万元，占总投资的2%。环保投资估算表见下表55。 表55 本项目环保投资估算一览表 类别; 污染源; 治理措施; 投资（万元）. 废气; 非甲烷总烃; 3套集气罩+现有蓄热式RTO装置+17m高的排气筒; 1. 废水; 生活污水; 依托园区化粪池; /. 噪声; 生产设备; 减振基础、厂房隔声; 4. 危险废物; 废原料桶; 依托现有危废暂存间（5m2）; /. 一般固体废物; 边角料不合格产品; 依托现有一般固废暂存间（5m2）; /. 生活垃圾; 垃圾桶若干; 0.1. 公用; 电量监控系统; 0.9. 已安装非甲烷总烃在线监控; /. 合 计; 6. （十）环保验收 本项目环保验收内容见表56。 表56 环保验收“三同时”一览表 （十一）环境风险分析 污染类别; 治理内容; 环保设施; 验收内容; 执行标准. 营运期; 废气; 印刷废气; 非甲烷总烃; 3套集气罩+现有蓄热式RTO装置+17m高的排气筒; 3套集气罩+现有蓄热式RTO装置+17m高的排气筒; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1标准. 噪声; 设备运行噪声; 减振基础，车间隔声; 高噪音设备设有减振基础，所有设备均置于生产车间内; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 一般固废; 边角料不合格产品; 依托现有一般固废暂存间; 固废暂存间5m2; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年修改单要求. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶若干; 生活垃圾收集桶若干，运至垃圾中转站集中处理; /. 危险废物; 废原料桶; 依托现有危废暂存间; 危废暂存间5m2; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求. 公用; 用电监控系统; 电量监控系统; /. 非甲烷总烃在线监控; 非甲烷总烃在线监控; /. 1、物质风险识别 本项目所使用的化学品主要为油墨、水性胶等，经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1突发环境事件风险物质及临界量表，本项目使用的原辅材料不涉及环境风险物质。 2、环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1，当Q﹤1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。因此，判定本项目环境风险潜势为Ⅰ。 3、风险评价工作等级划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，环境风险评价的工作等级根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势来确定，详见表57。 表57 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据上表可知，本项目环境风险评价进行简单分析即可。 4、环境风险简要分析 本项目原料纸、淀粉胶属于可燃物质，在厂区暂存过程中，因员工疏忽带入明火或者其他非人为因素引发火灾事故，若发生火灾事故，将对周围安全、经济和环境造成不可挽回的损失，因此必须制定必要的防范措施，避免发生事故。 ①车间内禁止吸烟、动用明火； ②安全通道要时刻畅通，以防发生意外时，人员疏通以及消防车辆进出畅通； ③消防器材要按照保质期内使用，过期得及时更换。 - （十二）环境监测管理与监测计划 环境管理是企业管理中的重要组成部分，加大环境监督、管理力度，是实现环境效益、社会效益、经济效益协调发展和坚持走可持续发展道路的重要措施。因此，制定严格的环境管理和监测计划，确保建设项目在工程施工和运行期间各项环保治理措 施能够得到认真落实，做到最大限度的降低污染影响。 1、环境管理机构组成及管理计划 针对本次拟建项目，评价建议公司成立专门的环保科，由公司统一管理，各工段配备相应的兼职环保人员，与环保科专职人员积极配合，落实正常生产中的环保措施，回馈污染治理设备的运行情况。 针对本项目，提出以下环境管理建议： A、建立健全环境管理制度和环保设施操作规程，建立全岗位责任制；建立经理负责制，明确每名工作人员的职责范围及工作权限。 B、加强环保宣传，提高全体员工的环保意识，加强职业技术培训，提高环境管理人员的技术水平，以适应现代化的生产管理需要。 C、环保设施应制定严格的操作规程，按照操作规程进行操作和管理，严格监督检查环保设施的运行效果，严防超标排放现象发生。 D、加强监测数据的统计管理，对废气污染物排放口进行编号，同时对每个排放口建立档案，明确每个排放口的监测规范、监测频率，记录每次监测结果。 E、建立健全监督检查及三废排放管理制度；对全公司环境保护工作实施统一的环境管理，并与当地环保部门确立污染源、排放口等工作。 F、加强厂区、厂周的绿化，对车间、厂区卫生定期进行打扫，并洒水抑尘，确保厂容厂貌干净整洁。 2、环境监测计划 - 为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量、社会因子的变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，在项目区需要进行相应的环境管理。项目建设单位应该有专门的人员负责环境管理和监督，并负责有关措施的落实，对项目区域污水、废气、固体废物等的处理、排放及环保设施运行状况进行监督， 严格注意相关的排污情况，以便能够在出现紧急情况的时候采取应急措施。 - 因此，要设立控制污染、环境和生态保护的法律负责者和相关的责任人，负责项目整个过程的环境保护和生态保护工作。 为及时了解和掌握建设项目主要污染源的污染物排放状况，建设单位必须定期委托有 资质的环境监测单位对项目所在区域质量及各污染源主要污染物的排放源强进行监测，保证各污染物达标排放，并采取相关措施以减轻项目运营对附近敏感点的影响，相关监测计划如下： ①大气污染源 A、有组织废气监测 本项目有组织废气监测点位、监测指标、频次及排放标准见表58。 表58 有组织废气监测方案 - 监测点; - 监测项目; - 监测频次; - 执行排放标准. 排气筒P1; - 非甲烷总烃; - 自动监测; - 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1. B、无组织废气监测 本项目无组织废气监测点位、监测指标、频次及排放标准见表59。 表59 无组织废气监测方案 - 监测点; - 监测项目; - 监测频次; - 执行排放标准. - 上风向厂界监控点1个、下风向厂界监控点3个; - 非甲烷总烃; - 每年一次; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号文. ②噪声污染源 本项目噪声监测点位、指标、监测频次见表60。 表60 项目噪声监测方案 - 监测点; - 监测指标; - 监测项目; - 监测频次; - 执行排放标准. - 厂界东、南、西、 - 北各布设 1 个监测点; - 噪声; - 等效A声级; - 每个季度一次; - 《工业企业厂界环境噪声排放限值》（GB12348-2008）中的 2类标准.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  | COD、NH3-N、TP | 经专业园区化粪池处理后，通过管网排入平原新区桥北污水处理厂 | 达标 |
| 大 气 污 染 物 | 印刷废气 |  | 非甲烷总烃 | 3套集气罩+现有蓄热式RTO装置+17m高的排气筒 | 达标 |
| 固 体 废 物 | 危 险 废 物 | 生产车间 | 废原料桶 | 依托现有危废暂存间，集中收集后交具有危废处理资质的单位统一处理 | 可行 |
|  | 一 般 固 废 | 生产车间 | 边角料和不合格产品 | 依托享有固废暂存间，集中收集后定期外售 | 可行 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 园区统一收集后运至垃圾中转站集中处理 | 可行 |
| 噪 声 | 本项目在生产过程中印刷机、分切机、钉箱机和制袋机等机械设备运行产生的噪声，噪声源强在65~85dB(A)之间。经采取隔声降噪措施后，厂界噪声能达到GB12348 -2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求，对周围声环境影响较小。 |  |  |  |  |
| 主 要 生 态 影 响 | 本项目营运期影响生态环境的废水、废气、固废等污染物在相应的防范、治理措施下，能使其产生的影响降到较低程度，并且随着绿化设施的逐步完善，可使项目区植被得到恢复，生态环境与周围环境更加协调。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、项目概况 新乡市景隆彩印有限公司在新乡市平原示范区中原印刷科技产业园，投资300万元，建设新乡市景隆彩印有限公司纸箱制作生产线建设项目，项目建筑面积1800m2，本项目租赁新乡市尊之尼科技有限公司平原示范区中原印刷科技产业园中的8-3第二层西侧厂房，不需征用土地，本项目属于扩建项目。 二、环境可行性分析结论 （1）产业政策符合性结论 本项目为包装装潢及其他印刷（行业代码：C2319），经对比《部分工业行业淘汰落后生产工业装备和产品指导目录》（2010年本），本项目设备和产品均不在淘汰落后生产工业装备和产品范围内。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类，为允许类。项目已于2020年8月通过新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会备案（见附件二），项目代码为2020-410773-22-03-069222。 （2）选址可行性结论 本项目位于新乡市平原示范区中原印刷科技产业园，经现场勘查，本建设项目周围无学校、医院、文物保护、风景名胜等环境敏感目标。项目所在地四周环境为：北侧约673m处为阎庄村；西侧隔107国道复线约401m处为大胡庄村；南侧约70m处为格瑞特集团；东南侧紧邻金汇洋纸业，约200m处为河南新百维食品科技有限公司。 项目营运期间产生大气污染物经处理后对周围环境空气质量影响较小；废水经专业园区化粪池处理后通过园区污水管网排入平原新区桥北污水处理厂处理二次处理；噪声经采取降噪措施后能实现达标排放；固体废物均得到妥善处置。对周围环境的影响较小。 终上所述，项目营运期间产生的生活废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后污染物均得到合理的处置，对周围环境及敏感点影响较小，与周围无明显制约关系。故从环保角度出发，评价认为项目选址可行。 三、环境影响分析结论 （1）废水 本项目废水主要为生活污水，生产过程中不产生废水。生活污水的主要污染因子为COD 300mg/L、NH3-N 25mg/L、TP2.5mg/L等。污水排入专业园区化粪池，经化粪池处理后通过园区管网排入平原新区桥北污水处理厂处理二次处理，对周围水环境影响较小。 - 废气 - 项目废气主要为印刷产生的有机废气。评价提出将在印刷机出口上方各设1套集气罩（风机风量为10000m3/h），将收集的有机废气导入现有的蓄热式RTO装置处理后经1根17m高的排气筒排放。有机废气排放浓度满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1要求的有组织排放最高允许排放浓度40mg/m3、最高允许排放速率1.0kg/h，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号文要求的工业企业边界挥发性有机物排放建议值不大于2.0mg/m3，对周围大气环境影响较小。 （3）噪声 本项目噪声主要来自于设备运行，采取设备安装减振基础、厂房隔声等措施后，项目各厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A））要求，对周围的声环境影响不大。 （4）固体废物 本项目固废主要包括一般固废和危险固废。项目一般固废厂区设置固废暂存间，边角料和不合格产品集中收集后外售，生活垃圾由园区收集后集中处理；危险废物（废原料桶）由厂区危废暂存间集中收集后由具有危废处理资质单位统一收集处理。采取以上措施不会对当地的环境产生不利影响。 （5）项目总量控制指标 废水：本项目总量控制指标为：COD0.0072t/a、NH3-N0.0008t/a。 本项目新增非甲烷总烃排放量0.0024t/a，可从项目原有工程消减量中替代。根据《河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知》规定，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代削减方案。本项目新增总量控制指标为COD0.0036t/a、NH3-N0.0004t/a、TP0.0001t/a。污染物排放总量均进行倍量替代。其中COD、NH3-N从新乡市平原城乡一体化示范区桥北污水处理厂（总量指标为COD25.9756t/a、NH3-N20.544t/a）中调剂给本项目COD0.0072t/a、NH3-N0.0008t/a。 （6）环保投资 项目设环保投资为6万元，占总投资的2%，其中4万元用于噪声治理，1万元用于废气治理，0.1万元用于固废治理，0.9万元用于电量监控系统。 四、建议 （1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全的各项环境保护规章制度，严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产； （2）加强对设备的维护保养，要求合理布置车间内的高噪声设备，并采取基础减震处理； （3）对固废进行分类收集，有回收利用价值的全部回收利用，无利用价值的集中存放，委托环卫部门统一清运，做到日产日清； （4）建议加强清洁生产管理，在项目投产运行后各生产环节尽量做到节约资源，降低消耗，减少污染； （5）加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。 五、环评总结论 新乡市景隆彩印有限公司纸箱制作生产线建设项目，符合国家产业政策，项目选址合理。建设单位在认真落实环评提出的各项环保治理措施和建议的基础上，项目产生的污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。从环保角度分析，本项目建设是可行的。 新乡市国环宏博节能环保科技有限公司

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注     释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附图一  项目地理位置图

附图二  项目周边环境图

附图三  车间平面布置图

附图四  桥北产业集聚区用地规划图

附图五  桥北产业集聚区产业布局图

附图六  新乡市平原示范区核心区总体规划图

附图七  项目现场照片

- 附件一  委托书

- 附件二  发改委备案

- 附件三  环评批复

- 附件四  房屋租赁协议

- 附件五  验收批复

- 附件六  大气环境影响评价自查表

- 附件七  水环境影响评价自查表

- 附件八  环境空气现状检测

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。

- 1、大气环境影响专项评价

- 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

- 3、生态影响专项评价

- 4、声环境专项评价

- 5、土壤影响专项评价

- 6、固定废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。