建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南新百维食品科技有限公司年产6000吨复合调味料、2000吨食品用香精 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南新百维食品科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李国柱410105197110022936 |  | 联系人 | 李宗海 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡市平原城乡一体化示范区通惠河路与昆仑山路交叉口西南角 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13937125639 | 传真 | / | 邮政编码 | 453500 |  |
| 建设地点 | 新乡市新乡市平原城乡一体化示范区通惠河路与昆仑山路交叉口西南角 |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 新乡市平原城乡一体化示范区 管理委员会 |  | 项目代码 | 2020-410773-14-03-063356 |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  | 行业类别及代码 | C1469其他调味品、发酵制品制造、C1495食品及饲料添加剂制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2000 |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 1200（税费60） | 环保投资 （万元） | 100 | 环保投资占总投资比例 |  | 8.3% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2021年5月 |  |  |  |
| - 项目由来 河南新百维食品科技有限公司位于新乡市平原城乡一体化示范区通惠河路与昆仑山路交叉口西南角，是一家生产复合调味料、食品用香精的企业。公司现有项目为“年产11500吨食品添加剂项目”、“ 磷脂项目废弃物深度治理项目”，现有项目环保手续情况见下表： 表1 现有项目环评批复及验收情况一览表 年产11500吨食品添加剂项目; 生产状况. 厂区位置; 新乡平原新区辽河路与昆仑路交叉口西南角; 拟拆除. 产品方案; 大豆磷脂3500t/a、复合食品添加剂8000t/a. 环评批复时间; 2011.12.31; 批复部门： 新乡市环境保护局. 环评批复文号; 新环(2011)361号. 验收批复时间; 2016.1.14; 验收部门： 新乡市环境保护局. 验收批复文号; 新环验（2016）2号. 磷脂项目废弃物深度治理项目; 生产状况. 厂区位置; 新乡平原新区通惠河路与昆仑山路交叉口西南角; 已拆除. 产品方案; 单双硬脂酸甘油酯150t/a、蔗糖脂肪酸酯150t/a、聚甘油脂肪酸酯150t/a和羟基硬脂精50t/a. 环评批复时间; 2014.5.7; 批复部门： 新乡市环境保护局. 环评批复文号; 新环监（2014）157号. 验收批复时间; 2016.7.4; 验收部门： 新乡市环境保护局. 验收批复文号; 新环验（2016）104号. 2019年11月25日，河南新百维食品科技有限公司将其权属的生产车间（1#、2#）、设备、原辅料等转让予河南欣佰维佳食品科技有限公司（转让协议见附件）。因此，上述两个现有项目的环评手续属于河南欣佰维佳食品科技有限公司。 根据市场及自身发展需求，河南新百维食品科技有限公司拟投资1200万元建设年产6000吨复合调味料、2000吨食品用香精项目。产品为半固态（酱）复合调味料、食用调味油、液体复合调味料、固态复合调味料、食品用香精【浆（膏）状】、食品用香精（粉状）、食品用香精（液体）。项目厂址位于新乡市平原城乡一体化示范区通惠河路与昆仑山路交叉口西南角，利用现有厂房4000m2进行生产，不新增占地面积，不需办理用地手续。经现场勘察，项目拟利用厂房目前为仓库，设备未安装，不涉及未批先建。 本项目产品为复合调味料和食品用香精，经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号），产品复合调味料属于第三项“食品制造业”第13条“调味品、发酵制品制造”，名录规定：“含发酵工艺的味精、柠檬酸、赖氨酸制造的项目应编制环境影响评价报告书，其他（单纯分装的除外）的项目应编制环境影响评价报告表，单纯分装的项目应填报环境影响评价登记表”；产品食品用香精属于第三项“食品制造业”第15条“饲料添加剂、食品添加剂制造”，名录规定：“除单纯混合和分装外的项目应编制环境影响评价报告表，单纯混合和分装的项目应填报环境影响评价登记表”。本项目产品复合调味料的主要生产工艺包括：前处理、调配、包装等，不属于手工制作或单纯分装的项目；产品香精的主要生产工艺包括：混合、熟化、包装等，不属于单纯混合和分装的项目，故本项目应编制环境影响评价报告表。 本项目环评由新乡市蓝天环境技术有限公司承担。我单位在接受委托后对建设地进行了现场踏勘，依据环评导则要求，结合工程规模和生产工艺，在收集和查阅相关资料基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响评价报告表。 根据《关于做好环评审批正面清单落实工作的函》（环评函[2020]19号）和《河南省生态环境厅关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》（豫环办〔2020〕22号），本项目属于调味品、发酵制品制造和饲料添加剂、食品添加剂制造，属于告知承诺类项目，告知承诺制申请表及承诺书见附件。 - 项目建设与产业政策及备案相符性分析 1、与《产业结构调整指导目录》相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目生产规模、生产设备、生产工艺和产品均不属于“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”，为“允许类”，符合国家产业政策要求。项目已通过新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会备案，项目代码：2020-410773-14-03-063356（详见附件）。 本项目情况与产业政策相符性分析见表2。 表2 本项目情况与产业政策相符性分析 类别; 条款; 内容; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; 十九、轻工; 查阅无相关对应条款; 本项目为年产6000吨复合调味料、2000吨食品用香精; 不属于. 限制类; 十二、轻工; 查阅无相关对应条款; 本项目为年产6000吨复合调味料、2000吨食品用香精; 不属于. 淘汰类（落后生产工艺装备）; （十二）轻工; 查阅无相关对应条款; 本项目为年产6000吨复合调味料、2000吨食品用香精; 不属于. 淘汰类（落后产品）; （九）轻工; 查阅无相关对应条款; 本项目为年产6000吨复合调味料、2000吨食品用香精; 不属于. 2、与发改委备案一致性分析 项目已由新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会备案，备案文号：2020-410773-14-03-063356（详见附件）。 本项目与备案一致性分析见表3。 表3 本项目与备案一致性分析一览表 名称; 备案内容; 本项目情况; 对比结果. 建设地点; 新乡市新乡市平原城乡一体化示范区通惠河路与昆仑山路交叉口西南角; 新乡市新乡市平原城乡一体化示范区通惠河路与昆仑山路交叉口西南角; 一致. 产品; 本项目产品为半固态（酱）复合调味料、食用调味油、液体复合调味料、固态复合调味料、食品用香精【浆（膏）状】、食品用香精（粉状）、食品用香精（液体）; 本项目产品为半固态（酱）复合调味料、食用调味油、液体复合调味料、固态复合调味料、食品用香精【浆（膏）状】、食品用香精（粉状）、食品用香精（液体）; 一致. 生产 规模; 6000吨复合调味料、2000吨食品用香精; 6000吨复合调味料、2000吨食品用香精; 一致. 投资; 1200万元; 1200万元; 一致. 生产工艺; 1、半固态（酱）复合调味料生产工艺为：原辅料-前处理-加工（熬制、炒制等）-调配-均质-包装-成品；2、食用调味油生产工艺为：原辅料-前处理-调配-过滤（或离心）-包装-成品；3、液体复合调味料生产工艺为：原辅料-调配-杀菌-包装-成品；4、固态复合调味料生产工艺为：原辅料-混合-包装-成品；5、食品用香精【浆（膏）状】生产工艺为：原辅料-前处理-蒸煮-调配-均质-包装-成品；6、食品用香精（粉状）生产工艺为：原辅料-称量-混合-包装-成品；7、食品用香精（液体）生产工艺为：原辅料-溶解-熟化-包装-成品; 1、半固态（酱）复合调味料生产工艺为：原辅料-前处理-加工（熬制、炒制等）-调配-均质-包装-成品；2、食用调味油生产工艺为：原辅料-前处理-调配-过滤（或离心）-包装-成品；3、液体复合调味料生产工艺为：原辅料-调配-杀菌-包装-成品；4、固态复合调味料生产工艺为：原辅料-混合-包装-成品；5、食品用香精【浆（膏）状】生产工艺为：原辅料-前处理-蒸煮-调配-均质-包装-成品；6、食品用香精（粉状）生产工艺为：原辅料-称量-混合-包装-成品；7、食品用香精（液体）生产工艺为：原辅料-溶解-熟化-包装-成品; 一致. 设备; 前处理设备、炒锅、夹层锅、胶体磨、灌装生产线、包装机、绞肉机、蒸煮罐、称量罐、调配罐、离心机、振动筛、储罐、均质机、混合机、燃气锅炉等; 前处理设备、炒锅、夹层锅、胶体磨、灌装生产线、包装机、绞肉机、蒸煮罐、称量罐、调配罐、离心机、振动筛、储罐、均质机、混合机、燃气锅炉等; 一致. 三、项目建设与当地规划相符性 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区通惠河路与昆仑山路交叉口西南角，利用现有厂房进行生产。根据《桥北集聚区用地规划图（2012-2020）》，该项目所占用地为工业用地，符合产业集聚区规划要求（详见附图）。 四、项目厂址及周围环境 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区通惠河路与昆仑山路交叉口西南角，利用现有厂房进行生产。项目厂区四周环境为：东邻昆仑山路，南邻河南天意新能源开发有限公司，西邻河南德林生物制品有限公司，北邻通惠河路。项目厂区周边环境最近的敏感点为西625m处的大胡庄村和北960m处的阎庄村。项目周边环境及周边环境保护目标示意图见图1。 107 图1 项目周边环境及周边环境保护目标示意图 五、工程内容及规模 1、项目概况 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区通惠河路与昆仑山路交叉口西南角，利用现有厂房进行生产，项目概况见表4。 表4 项目概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 河南新百维食品科技有限公司年产6000吨复合调味料、2000吨食品用香精. 2; 建设单位; 河南新百维食品科技有限公司. 3; 产品方案; 复合调味料6000t/a，食品用香精2000t/a. 4; 项目地址; 新乡市平原城乡一体化示范区通惠河路与昆仑山路交叉口西南角. 5; 占地面积; 2000m2. 6; 总投资（万元）; 1200. 7; 定员与工作制度; 本项目需要员工40人，双班生产，每班8小时，年工作300天. 经现场勘察，项目拟利用厂房目前为仓库，设备未安装，不涉及未批先建。本项目车间现状如下图所示。 图2 项目厂房现状图 2、项目组成情况 该项目组成情况见表5。 表5 项目组成情况一览表 序号; 项目; 内容; 数量、规模或要求; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 2层，总建筑面积1800m2（1F：1000m2，2F：800m2）; 利用现有. 2; 辅助工程; 办公室; 建筑面积200m2; 利用现有. 3; 环保工程; 废气; 包装粉尘：集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 新建. 油烟、VOCS、天然气燃烧废气：集气罩+两级静电除油烟净化器+UV光催化氧化装置+15m高排气筒. 燃气锅炉废气：低氮燃烧装置+8m高排气筒. 投料粉尘：投料间密闭+旋风除尘器+滤筒+车间内循环. 废水; 污水处理站（工艺：隔油+气浮+水解酸化+A/O +二次沉淀，处理规模：200m3/d）; 新建. 噪声; 基础减振、厂房隔声、隔声罩; 新建. 固废; 一般固废暂存间1座（5m2）; 新建. 危废暂存间1座（5m2）; 新建. 4; 公用工程; 供水; 园区统一供水; /. 供电; 园区统一供电; /. 供热; 1台2t/h燃气锅炉; 新建. 供气; 管道天然气; /. 3、主要生产设备 该项目主要生产设备见表6。 表6 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量. 1; 绞肉机; 300; 1台. 2; 蒸煮罐; 2t; 1套. 3; 静置罐; 2t; 1台. 4; 称量罐; 2t; 1台. 5; 管式离心机; /; 2台. 6; 振动筛; /; 1台. 7; 热水罐; 2000; 3台. 8; 调配罐; 2000; 4套. 9; 调配罐; 1500; 2套. 10; 调配罐; 1000; 1套. 11; 调配罐; 300; 1台. 12; 胶体磨; 180; 3台. 13; 均质机; 3000; 1台. 14; 均质机; 1000; 1台. 15; 储罐; /; 2台. 16; 前处理设备; 切段机; /; 1台. 17; 姜蒜粉碎机; /; 1台. 18; 斩拌机; 80型; 1台. 19; 不锈钢桶; /; 若干. 20; 全自动炒锅; 650; 6套. 21; 配料罐; 800; 3台. 22; 夹层锅; /; 1台. 23; 焖制机; 2000; 2台. 24; 熬油锅; 1400; 1台. 25; 冷却罐; 1200; 6台. 26; 萃取锅; /; 1台. 27; 红油提取机; 2000; 2套. 28; 接料搅拌推车; /; 2台. 29; 高速离心机; /; 1套. 30; 沉降罐; 2000; 2台. 31; 暂存机; 2000; 2台. 32; 灌装生产线; 酱体包装线; /; 2条. 33; 给袋式包装线; /; 2套. 34; 膏体包装线; /; 1条. 35; 混合机; /; 1台. 36; 粉包包装机; /; 2台. 37; 异物检测机; /; 1台. 38; 封箱机; /; 1台. 39; 冷冻库; /; 1台. 40; 保鲜库; /; 1台. 41; 空压机组; /; 1套. 42; 冰水机组; /; 1套. 43; 塔水机组; /; 1套. 44; 燃气锅炉; 2T; 1台. 45; 器具（勺子、盆、桶等）; /; 若干. 46; 绞肉机; /; 1台. 47; 无尘投料机; /; 1台. 4、产品方案 本项目产品方案及产量详见表7。 表7 本项目产品及产量一览表 序号; 产品名称; 年产量(t/a). 1; 半固态（酱）复合调味料; 4000; 6000. 2; 食用调味油; 1000. 3; 液体复合调味料; 900. 4; 固态复合调味料; 100. 5; 食品用香精【浆（膏）状】; 1800; 2000. 6; 食品用香精（粉状）; 100. 7; 食品用香精（液体）; 100. 5、原辅材料及资源能源消耗量 本项目原辅材料消耗量见表8。 表8 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号; 名称; 年用量; 单位; 规格. 1; 骨素; 900; t/a; 25kg/桶. 2; 骨油; 200; t/a; 20 kg/桶. 3; 味精; 530; t/a; 25 kg/袋. 4; 食用盐; 480; t/a; 50 kg/袋. 5; 白砂糖; 310; t/a; 50 kg/袋. 6; 牛肉、猪肉、鸡肉; 200; t/a; 20 kg/袋. 7; 植物油; 1500; t/a; 20t/罐车. 8; 大葱; 80; t/a; 10 kg/筐. 9; 姜; 50; t/a; 20 kg/筐. 10; 大蒜; 300; t/a; 20 kg/袋. 11; 洋葱; 60; t/a; 40 kg/袋. 12; 辣椒; 300; t/a; 25 kg/袋. 13; 花椒; 140; t/a; 25 kg/袋. 14; 香辛料; 110; t/a; 25 kg/袋. 15; 牛油; 330; t/a; 20 kg/箱. 16; 猪油; 200; t/a; 20 kg/箱. 17; 鸡油; 200; t/a; 20 kg/箱. 18; 麦芽糊精; 120; t/a; 25 kg/袋. 19; 玉米淀粉; 180; t/a; 25 kg/袋. 20; 酿造酱油; 400; t/a; 25L/桶. 21; 酿造食醋; 300; t/a; 25L/桶. 22; 豆瓣酱; 300; t/a; 20kg/桶. 23; 豆豉; 50; t/a; 20kg/袋. 24; 食品添加剂; 30; t/a; 1kg/袋. 25; 食品用香料; 8; t/a; 20kg/桶. 26; 葡萄糖; 10; t/a; 25 kg/袋. 六、相关政策相符性分析 1、与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见表9。 表9 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比 结果. 新乡市主体功能区分; 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区; 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区通惠河路与昆仑山路交叉口西南角，属于桥北产业集聚区; 属于. 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域; 不属于. 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 特殊环境敏感区; 禁止开发区; 博浪沙省级森林公园; 不属于. 新乡市 集中水源地保护区; 平原新区丽华水厂地下水井群(共21眼井); 一级保护区范围：Q1—K1、Q6—K6、Q7—K7、Q8—K8、Q9—K9、Q10—K10、Q12—K12、Q13—K13、Q14—K14、Q15—K15各组井群外包线内及外围100米的区域；K5取水井外围100米的区域；各取水井至水厂的输水管线两侧各5米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，Q6～Q10取水井外围550米外公切线、南至黄河大堤北岸、北至郑焦高速公路的区域，Q12～Q15取水井外围550米外公切线、南至郑焦高速公路、北至310省道的区域；Q1取水井外围500米、北至310省道的区域。; 本项目距其二级保护区边界最近的距离为6860m，项目不在水源地保护区范围内; 不属于. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区通惠河路与昆仑山路交叉口西南角; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属 污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染控制区）; 不属于. 工业项目 分类; 二类工业项目：轻工（含发酵工艺的粮食及饲料加工；屠宰；调味品、发酵制品制造；酒精饮料及酒类制造；果菜汁及其他软饮料制造；竹、藤、棕、草制品制造（含化学处理工艺的）；商品浆造纸；纸制品（含化学处理工艺的）；工艺品制造（含电镀、喷漆工艺和机加工的）；轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工）; 本项目产品为复合调味料和食品用香精; 属于二类工业项目. 由表9可知，本项目属于《通知》内划定的工业准入优先区，本项目与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析见表10。 表10 与工业准入优先区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目; 对比结果. 简化部分审批程序; 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目应编制报告表。; 属于简化审批类项目. 下放部分审批权限; 对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。; 本项目产品为复合调味料和食品用香精，属于二类工业项目。; 根据新环[2019]238号文件，本项目为新乡市平原城乡一体化示范区生态环境局审批项目. 放宽部分审批条件; 对规划环评已经通过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。; 本项目位于污水处理设施完善的产业集聚区，不属于产业集聚区禁止项目，污水排放标准执行间接排放标准。; 本项目在放宽条件内. 严控部分区域重污染项目; 在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。; 本项目不属于《水污染防治重点单元》。; 不属于严控重污染项目. 在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目。; 本项目属于《大气污染防治重点单元》，不属于燃煤火电、煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业。. 在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉; 汞、砷等重金属污染排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）。 本项目不属于《重金属污染防控单元》。. 由表10可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 2、与《河南省2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（以下简称《攻坚行动方案》）的对比分析 表11 与《攻坚行动方案》对比分析一览表 类别; 《河南省2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中有关要求; 本项目情况; 对比结论. （一）坚决淘汰落后产能; 4.严格行业准入。全面落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单“三线一单”要求，对国家和我省明确要求淘汰的产业、装备和工艺，坚决避免出现边淘汰边建设的现象，巩固落后产能淘汰工作成效，推进高质量发展。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。; 本项目属于食品制造业，不使用落后的生产设备，不涉及落后的生产工艺。; 符合. （十一）强化监测监控能力建设; 2. 推进涉气污染源自动监控设施建设联网。建立完善省、市、县三级视频监控平台，加快实现全方位、全时段、全过程工业企业污染物排放实时监测监控。按照《河南省2020年污染源自动监控设施建设方案》（豫环办〔2020〕14号）要求，完成涉气排污单位481套（台）废气污染源自动监控设施、用电监管设施和617套（台）挥发性有机物自动监控设施与146套（台）氨自动监控设施建设联网任务。其中，应急管控清单中不具备安装自动监控设施的排污单位，要完成用电监管设备安装和联网，实现用电监管全覆盖、全联网，对逾期未完成建设联网任务的涉气排污单位，实施重点管控。科学谋划2021年度涉气排污单位污染源自动监控设施建设，对涉气排污单位开展全面筛查，推进涉气排污单位污染源自动监控设施“能装尽装、能控尽控”。构建污染源自动监控数据（含用电监管数据）应用于异常企业排查、污染天气减排、停限产管控、超标排污查处等环境管理活动的闭环回路，充分发挥污染源自动监控数据在精准治污、科学治污、依法治污中的技术支撑作用。; 本项目建成后将按照环保部门要求完成主要污染物排放口、监测取样处等重点部位视频监控设施建设，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月；在总用电控制位置、主要生产设施、废水治理设施、废气治理设施处安装用电量监控系统终端。; 符合. 由上表可知，本项目符合《攻坚行动方案》中相关要求。 3、与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（以下简称《实施方案》）的对比分析 表12 与《实施方案》对比分析一览表 《实施方案》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否符合. 2、全面整治燃煤锅炉; 开展全市工业燃煤设施拆改，到2020年底前，新乡市全面取缔燃煤热风炉，淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。; 本项目使用燃气锅炉，不使用燃煤锅炉及其他燃煤设施。; 符合. 4、提升天然气利用水平; 逐步扩大天然气利用规模，积极拓展天然气在工业、交通等领域的应用，有序发展天然气调峰电站等可中断用户，原则上不再新建天然气热电联产和天然气化工项目，工业领域“煤改气”坚持实施“以气定改”。; 本项目以天然气为原料，不使用煤。; 符合. 14、实施工业窑炉深度治理; 有行业污染物排放标准的工业窑炉，严格执行行业排放标准相关规定；铸造行业烧结工序污染排放控制，按钢铁行业相关标准执行；暂未制订行业排放限值的，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30毫克/立方米、200毫克/立方米、300毫克/立方米执行，自2019年1月1日起达不到相关要求的，实施停产整治。; 本项目天然气燃烧废气污染物排放浓度能满足颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米的限值要求。; 符合. 17、全面提升锅炉烟气排放标准; 2019年9月底前，全市4蒸吨/时以上（含）天然气锅炉完成低氮改造，鼓励氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米。; 本项目新建燃气锅炉为2t/h，低氮改造后氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米。; 符合. 30、有序开展生活源VOCs污染防治; 餐饮服务单位按照《关于印发河南省餐饮油烟污染防治管理办法的通知》（豫环攻坚办﹝2018﹞122号）要求，安装高效油烟净化设施，并保证设施正常运行和使用，其中小、中型餐饮服务单位油烟去除率大于90%、大型餐饮服务单位要大于95%。同时开展规模以上餐饮企业污染物排放自动监测试点，推广使用高效净化型家用吸油烟机。; 本项目全自动炒锅、萃取锅、熬油锅执行大型餐饮服务单位标准，按要求安装油烟净化设施，并保证设施正常运行和使用，油烟去除率大于95%。; 符合. 3、强化污水处理厂运行管理; 产生有毒、有害污染物的新建、改建、扩建企业工业废水原则上不得进入城镇污水处理设施，确保污水处理设备稳定达标运行。; 本项目为新建项目，产生的生活污水和生产废水中不含有毒、有害污染物，生活污水和生产废水经污水处理站（隔油池+气浮池+水解酸化池+A/O反应池+二沉池）处理后与制备软水废水一起通过污水管网排入桥北污水处理厂处理。; 符合. 2、严格依法达标排污; 从2018年起，所有工业企业要在排放废水达标的基础上，全面落实排污许可证管理制度，切实做到主要污染物排放总量达标，凡已经达到排污许可证规定的年度排污总量指标的，本年度不得再行生产和排污。; 本项目建成后将在排放废水达标的基础上，全面落实排污许可证管理制度，切实做到主要污染物排放总量达标。; 符合. 6、提升省级产业集聚区污水处理水平; 排污单位对污水进行预处理后向污水集中处理设施排放的，应当符合集中处理设施的接纳标准。; 本项目产生的生活污水和生产废水经厂区污水处理站（隔油池+气浮池+水解酸化池+A/O反应池+二沉池）处理后与制备软水废水一起通过污水管网排入桥北污水处理厂处理，污水排放标准执行桥北污水处理厂收水标准。; 符合. 由上表可知，本项目符合《实施方案》中相关要求。 4、与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）（以下简称《6个专项方案的通知》）的对比分析 本项目属于食品制造业，生产过程中使用燃气锅炉，产生的废气为VOCs、颗粒物、SO2、NOx，本项目应符合“河南省2019年工业企业无组织排放治理方案”、“河南省2019年锅炉综合整治方案”、“河南省2019年工业炉窑污染治理方案”的相关内容，具体分析对比如下： 表13 与河南省2019年工业企业无组织排放治理方案对比分析一览表 《治理方案》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否符合. （一）料场密闭治理; 1、所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。 2、密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。 3、车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。 4、所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 本项目建成后所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。; 符合. （二）物料输送环节治理; 1、散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。 2、皮带输送机或物料提升机需要在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置积尘装置及配备除尘系统。; 本项目食品用香精（粉状）生产过程中有投料粉尘产生，产生的粉尘经投料密闭间负压收集后经除尘设施处理。; 符合. （三）生产环节; 1、物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。 2、在生产过程中产生的VOCs的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCs处理措施。 3、其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。; 本项目食品用香精（粉状）生产过程中有投料粉尘产生，产生的粉尘经投料密闭间负压收集后经除尘设施处理。 本项目加工（熬制、炒制等）、调配工序产生VOCs，经集气罩收集后引入两级静电除油烟净化器+UV光催化氧化装置处理后经15m高排气筒排放。 本项目原料在密闭性良好的仓库内集中堆放，且生产环节在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统。; 符合. （四）厂区、车辆治理; 1、厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 2、对厂区道路定期洒水清扫。; 本项目要求厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化，对厂区道路定期洒水清扫。; 符合. （五）建设完善监测系统; 1、因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 2、安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。; 项目建成后根据环保部门要求在排气筒安装视频监控设施、在线监控设施，并与环保部门联网。; 符合. 表14 与河南省2019年锅炉综合整治方案对比分析一览表 《河南省2019年锅炉综合整治方案》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否符合. （二）加强燃气锅炉升级改造; 2019年10底前，各省辖市和县（市）建成区内4蒸吨及以上的燃气锅炉完成低氮改造，改造后在基准氧含量3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50毫克/立方米。新建工业燃气锅炉同步完成低氮改造，氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米。; 本项目新建燃气锅炉为2t/h，同步完成低氮改造，氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米。; 符合. （五）加快推进工业燃煤设施拆改; 2019年6月底前，按照“主体移位、切断连接、清除燃料、永不复用”标准，完成省辖市建成区内所有燃煤热风炉、燃煤导热油炉的拆除或清洁能源改造工作。; 本项目使用燃气锅炉，不使用燃煤热风炉、燃煤导热油炉。; 符合. （七）安装在线监控设施; 2019年8月底前，全省范围内的35蒸吨/时以上燃煤锅炉，以及20蒸吨以上燃气、燃油、生物质锅炉，全部安装大气污染物自动监测设施。; 本项目使用的燃气锅炉为2t/h，按环保部门要求安装大气污染物自动监测设施。; 符合. 表15 与河南省2019年工业炉窑污染治理方案对比分析一览表 《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否符合. 一、总体要求及工作目标; 2、工作目标 开展砖瓦窑、石灰窑、隧道窑、焙烧窑以及各类熔炼炉、焙烧炉等关停取缔、升级改造、重组整合工作，按照“属地负责、行业监管、分类施治、依法依规、务求实效”的要求，重点解决工业窑炉治污设施不完善、污染物排放不达标等问题。2019 年 10 月底前，各类工业窑炉全部实现达标排放。; 本项目加工（熬制、炒制等）、调配工序以天然气为原料进行加热，废气经过收集处理后有组织达标排放。; 符合. 二、重点任务; （一）建立工业炉窑管理清单 各市要以钢铁、有色、建材、焦化、化工等行业为重点，针对熔炼炉、熔化炉、烧结机（炉）、焙（煅） 烧炉、加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）、炼焦炉、煤气发生炉等9类窑（炉），开展拉网式排查，并与第二次污染源普查工作紧密结合，于 2019 年 3 月底前建立详细管理清单。; 本项目属于食品制造业，加工（熬制、炒制等）、调配工序以天然气为原料进行加热，属于加热炉。; 符合. （二）加大工业炉窑淘汰力度 2019 年 10 月底前，淘汰全省范围内所有炉膛直径 3 米以下燃料类煤气发生炉；基本取缔燃煤热风炉、钢铁行业燃煤供热锅炉；有色行业基本淘汰燃煤干燥窑、燃煤反射炉、以煤为燃料的熔铅锅和电铅锅；基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；加快淘汰一批化肥行业固定床间歇式煤气化炉；高炉煤气、焦炉煤气实施精脱硫改造，煤气中硫化氢浓度小于 20 毫克/立方米。; 本项目加工（熬制、炒制等）、调配工序以天然气为原料进行加热，属于加热炉。; 不属于淘汰类炉窑. （三）实施工业炉窑深度治理：暂未制订行业排放要求的其他工业炉窑，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300 毫 克/立方米执行，自2019 年11月1日起达不到相关要求的，实施停产整治。全面淘汰环保工艺简易、治污效果差的单一重力沉降室、旋风除尘器、多管除尘器、水膜除尘器、生物降尘等除尘设施，水洗法、简易碱法、简易氨法、生物脱硫等脱硫设施。; 本项目天然气燃烧废气排放按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米执行。; 符合. （五）建设工业炉窑在线监测设施：2019年9月底前，以煤（煤矸石、粉煤灰）、石油焦、渣油、重油等为燃料或原料的工业窑炉企业，要安装污染物排放在线监测设施，并与环保部门联网。; 项目建成后按照环保管理要求安装污染物排放在线监测设施，并与环保部门联网。; 符合. 由上表可知，本项目符合《6个专项方案的通知》的要求。 5、本项目与关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气[2019]56号）对比分析 表16 本项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》对比分析一览表 《工业炉窑大气污染综合治理方案》中与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 三、重点任务; （一）加大产业结构调整力度。 严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。天津、河北、山西、江苏、山东等地要按时完成各地已出台的钢铁、焦化、化工等行业产业结构调整任务。鼓励各地制定更加严格的环保标准，进一步促进产业结构调整。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 本项目厂址位于新乡市平原城乡一体化示范区通惠河路与昆仑山路交叉口西南角（属于桥北产业集聚区），属于食品制造业，加工（熬制、炒制等）、调配工序产生的油烟、VOCS废气采用集气罩收集后引入两级静电除油烟净化器+UV光催化氧化装置处理后可达标排放。项目不使用煤气发生炉， 不属于《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑，产生的废气经过收集处理后有组织排放。; 符合. （二）加快燃料清洁低碳化替代。 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。 加大煤气发生炉淘汰力度。2020年年底前，重点区域淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。 加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。; 本项目加工（熬制、炒制等）、调配工序以天然气为原料进行加热，不使用煤气发生炉。; 符合. （三）实施污染深度治理。 推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑（见附件3），严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施（见附件4），确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度（见附件4），铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。; 本项目天然气燃烧废气排放标准执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑中规定的烟尘30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3的限值要求。; 符合. 四、政策措施; （一）完善排放标准体系。 加快涉工业炉窑行业大气污染物排放标准制修订工作。2020年6月底前，完成铸造、日用玻璃、玻璃纤维、矿物棉、电石等行业大气污染物排放标准制订。加快大气污染物综合排放标准修订。鼓励各地制修订相关行业地方排放标准。; 本项目天然气燃烧废气执行地方排放标准，本项目排放标准执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑中规定的烟尘30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3的限值要求。; 符合. （二）建立健全监测监控体系。 加强重点污染源自动监控体系建设。排气口高度超过45米的高架源，纳入重点排污单位名录，督促企业安装烟气排放自动监控设施。钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、陶瓷、氮肥、有色金属冶炼、再生有色金属等行业，严格按照排污许可管理规定安装和运行自动监控设施。加快其他行业工业炉窑大气污染物排放自动监控设施建设，重点区域内冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑（电窑除外）、炭素焙（煅）烧炉（窑）、石灰窑、铬盐焙烧窑、磷化工焙烧窑、铁合金矿热炉和精炼炉等，原则上应纳入重点排污单位名录，安装自动监控设施。具备条件的企业，应通过分布式控制系统（DCS）等，自动连续记录工业炉窑环保设施运行及相关生产过程主要参数。推进焦炉炉体等关键环节安装视频监控系统。自动监控、DCS监控等数据至少要保存一年，视频监控数据至少要保存三个月。 强化监测数据质量控制。自动监控设施应与生态环境主管部门联网。加强自动监控设施运营维护，数据传输有效率达到90%。企业在正常生产以及限产、停产、检修等非正常工况下，均应保证自动监控设施正常运行并联网传输数据。各地对出现数据缺失、长时间掉线等异常情况，要及时进行核实和调查处理。严厉打击篡改、伪造监测数据等行为，对监测机构运行维护不到位及篡改、伪造、干扰监测数据的，排污单位弄虚作假的，依法严格处罚，追究责任。; 本项目天然气燃烧废气经过15m高排气筒排放，企业应根据环保部门要求安装在线监测装置和视频监控装置，加强自动监控设施运营维护，数据传输有效率达到90%。安装后企业在正常生产以及限产、停产、检修等非正常工况下，均保证自动监控设施正常运行并联网传输数据。; 符合. （三）加强排污许可管理。 按照排污许可管理名录规定按期完成涉工业炉窑行业排污许可证核发。开展固定污染源排污许可清理整顿工作，“核发一个行业、清理一个行业、达标一个行业、规范一个行业”。加大依证监管执法和处罚力度，确保排污单位落实持证排污、按证排污的环境管理主体责任。对无证排污、超标超总量排放以及逃避监管方式排放大气污染物的，依法予以停产整治，情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。建立企业信用记录，对于无证排污、不按规定提交执行报告和严重超标超总量排污的，纳入全国信用信息共享平台，通过“信用中国”等网站定期向社会公布。; 企业按照环保要求及时进行排污许可证的申报。; 符合. 6、本项目与《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市加快开展燃气锅炉低氮改造工作实施方案的通知》（新环攻坚办[2019]25号）的对比分析 表17 与新环攻坚办[2019]25号的对照分析 主要任务; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 达标排放要求; 燃气锅炉低氮改造后，在基准含氧量3.5%的条件下烟尘、二氧化硫和氮氧化物排放分别达5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3以下，新建燃气锅炉同步安装低氮燃烧装置并达到排放标准要求。; 本项目新建燃气锅炉进行加工（熬制、炒制等）、调配，项目建成后同步安装低氮燃烧装置并达到排放标准要求。; 符合. 数据监控要求; 1蒸吨/小时及以上工业企业燃气锅炉要安装大气污染源自动监控设施，并与市监控中心监控平台联网。其它非工业企业燃气锅炉要安装氮氧化物尾气分析仪，现场检查应能够提供至少一年以上排放监测数据。; 本项目燃气锅炉为2t/h，项目建成后将按照环保部门要求安装大气污染源自动监控设施，并与市监控中心监控平台联网。; 符合. 7、与《新乡市生态环境局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》（以下简称《通知》）的对比分析 表18 与《通知》的对比分析一览表 《通知》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否符 合要求. 一、治理范围; 全市范围内所有涉气工业企业，重点是火电（含自备电厂）、铸造、建材、水泥、有色、碳素等行业扬尘污染和铸造、工业涂装、包装印刷、化工、制药等行业挥发性有机物无组织排放治理。; 本项目属于食品制造业，生产过程中有VOCs无组织废气产生。; 符合. 二、治理目标; 2019年10月底前，通过完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，推动全市涉气企业全面实现“五到位、一密闭”。; 本项目属于食品制造业，项目建成后可以做到“五到位、一密闭”。; 符合. 附件：新乡市大气污染物无组织排放控制技术规范; 5.1无组织排放污染物控制措施要求; 煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的粉状、粒状物料及燃料应当密闭储存，运输采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施，车间不能有可见烟尘外逸；汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；料场路面应实行硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置。; 本项目属于食品制造业，生产过程中使用的粉状、粒状物料均为袋装储存。包装过程中产生的粉尘经过集气罩收集后引入袋式除尘器处理后经15m高排气筒有组织排放，车间无可见烟尘外逸。; 符合. 6.1粉尘无组织排放控制措施; 6.1.1料场堆场扬尘控制措施 各类生产和加工企业的粉状和粒状物料要全部仓储，料仓可为棚仓和柱形仓，原则上禁止露天存放物料。因生产工艺和受场地限制原因，暂时无法仓储的物料、土堆覆盖面积必须达到85%以上。; 本项目属于食品制造业，生产过程中使用的粉状、粒状物料全部仓储，不露天存放物料。; 符合. 6.1.10厂区路面、地面扬尘控制措施 厂区和通向主干公路道路必须全部硬化。道路打扫频次每班不得少于一次，抛洒物落地时间不得过1小时，办公区和非运道路地面尘土量不得大于15克，货运道路每平方米地面尘土量不得大于30克，全天保持路面湿润无明显积尘。厂区空地要进行绿化，不得有裸露土地。; 厂区和通向主干公路道路全部硬化。道路打扫频次为每班一次，安排专人定期洒水，全天保持路面湿润无明显积尘。厂区空地进绿化，无裸露土地。; 符合. 由上表可知，本项目符合《通知》中相关要求。 8、本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性 本项目含有VOCs的物料为骨油、植物油、牛油、猪油、鸡油，产生VOCs的工序为加工（熬制、炒制等）、调配工序。本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性对比分析如下： 表19 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》对比分析一览表 《控制标准》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否符合要求. 5.VOCs物料储存无组织排放控制要求; 5.1.1 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目所用骨油、植物油、牛油、猪油、鸡油储存于密闭容器中。; 符合. 7.工艺工程VOCS无组织排放控制要求; 7.1.5配料加工和含VOCs产品的包装VOCs物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程，以及含VOCs产品的包装(灌袋分装)过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭时，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目产生VOCs的工序为加工（熬制、炒制等）、调配工序，在密闭空间内操作，评价要求采用集气罩收集后引入两级静电除油烟净化器+UV光催化氧化装置进行治理后经排气筒有组织排放。; 符合. 7.2含VOCs产品的使用过程 7.2.2 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目产生VOCs的工序为加工（熬制、炒制等）、调配工序，在密闭空间内操作，评价要求采用集气罩收集后引入两级静电除油烟净化器+UV光催化氧化装置进行治理后经排气筒有组织排放。; 符合. 7.3其他要求 7.3.1 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs 产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs 含量等信息。台账保存期限不少于3年。 7.3.2 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量; 本项目建成后，企业将按相关要求建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs 产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs 含量等信息。台账保存期限不少于3年。生产设备、操作工位、车间厂房等按照规范要求采用合理的通风量进行通风。; 符合. 10.VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 10.1基本要求 10.1.1 针对VOCs无组织排放设置的废气收集处理系统应满足本章要求。 10.1.2 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其它替代措施。; 本项目建成后，VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，将设置废气应急处理设施或采取其它替代措施。; 符合. 10.2废气收集系统要求 10.2.1 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs 废气进行分类收集。 10.2.2 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T 16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T 16758、AQ/T 4274—2016规定的方法测量控制风速，测量点应取在距排风罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置，控制风速不应低于0.3 m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。; 本项目产生VOCs的工序为加工（熬制、炒制等）、调配工序，评价要求采用集气罩收集。; 符合. 10.3 VOCs排放控制要求 10.3.1 VOCS废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。 10.3.2 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h 时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 10.3.4 排气筒高度不低于15 m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。 10.3.5 当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求；若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行监测，则应按各排放控制要求中最严格的规定执行。; 本项目VOCs废气污染物排放满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604－2018）表1大型标准要求。 本项目属于重点地区，VOCs废气经集气罩收集后引入两级静电除油烟净化器+UV光催化氧化装置处理后有组织排放，处理效率大于80%。 本项目VOCs废气排气筒高度为15m。 本项目有机废气排气筒和颗粒物废气排气筒不合并，不存在执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放情况。; 符合. 10.4 记录要求 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 本项目建成后，企业将按相关要求建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息。; 符合. 11.企业厂区内及周边污染监控要求; 11.1 企业边界及周边VOCs监控要求执行GB 16297 或相关行业排放标准的规定。; 本项目边界及周边VOCs监控参照《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）的规定执行。; 符合. 11.2 地方生态环境主管部门可根据当地环境保护需要，对厂区内VOCs无组织排放状况进行监控，具体实施方式由各地自行确定。厂区内VOCs无组织排放监控要求：监控点处1 h平均浓度值≤6mg/m³、监控点处任意一次浓度值≤20mg/m³。; 本项目产生VOCs的工序为加工（熬制、炒制等）、调配工序，评价要求采用集气罩收集后引入两级静电除油烟净化器+UV光催化氧化装置进行治理后经排气筒有组织排放。厂区内VOCs无组织排放状况按照当地环保部门要求进行监控。; 符合. 12.污染物监测要求; 12.1 企业应按照有关法律、《环境监测管理办法》和HJ 819等规定，建立企业监测制度，制订监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展进行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。; 本项目建成后将按照环保部门要求建立企业监测制度，制订监测方案，并按照环保部门要求对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。; 符合. 12.2 新建企业和现有企业安装污染物排放自动监控设备的要求，按有关法律和《污染源自动监控管理办法》等规定执行。; 本项目建成后将按环保部门的管理要求统一安装污染物排放自动监控设备。; 符合. 由上表可知，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》的要求。 9、本项目与关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）的通知（以下简称《攻坚方案》）对比分析 表20 与《攻坚方案》的对比分析一览表 主要 任务; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生; 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。; 本项目建成后，企业将按相关要求建立台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。; 符合. 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制; 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应全面梳理建立台账，6-9月完成一轮泄漏检测与修复（LDAR）工作，及时修复泄漏源；石油炼制、石油化工、合成树脂企业严格按照排放标准要求开展LDAR工作，加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。; 本项目建成后，企业将加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节采用密闭储罐。装卸、转移和输送环节采用密闭管道、密闭容器、罐车等。生产和使用环节在密闭空间中操作并有效收集废气；非取用状态时将容器密闭。本项目载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点小于2000个。; 符合. 三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率; 组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于7月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。; 本项目产生VOCs的工序为加工（熬制、炒制等）、调配工序，评价要求采用集气罩收集后引入两级静电除油烟净化器+UV光催化氧化装置进行治理后经15m高排气筒有组织排放。 本项目在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，将采用密闭性好的门窗，在非必要时保持关闭。本项目建成后将遵循 “同启同停”原则，在处理设施达到正常运行条件后启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。本项目不采用活性炭吸附技术。; 符合. 四、深化园区和集群整治，促进产业绿色发展; 7月15日前，各城市根据本地产业结构特征、VOCs排放来源等，重点针对烯烃、芳香烃、醛类等O3生成潜势大的VOCs物种，确定本地VOCs控制重点行业，组织完成涉VOCs工业园区、企业集群、重点管控企业排查，明确VOCs主要产生环节，逐一建立管理台账。同一乡镇及毗邻乡镇交界处同行业企业超过10家的认定为企业集群，VOCs年产生量大于10吨的企业认定为重点管控企业。各地要重点排查以石化、化工、制药、农药、电子、包装印刷、家具制造、汽车制造、船舶修造等行业为主导的工业园区；重点排查以制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、染料、日用化工、化学助剂、合成革、橡胶轮胎制造、有机化学原料制造等化工行业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的家具、零部件制造、钢结构、铝型材、铸造、彩涂板、电子元器件、汽修、包装印刷、人造板、皮革制品、制鞋等行业为主导的企业集群。; 本项目建成后，企业将按相关要求建立VOCs管理台账。本项目VOCs年产生量小于10吨，不属于重点管控企业。; 符合. 由上表可知，本项目满足《攻坚方案》的相关要求。 10、与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）（以下简称《通知》）的对比分析 表21 与《通知》对比分析一览表 《通知》中与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否符合. 一、安装范围; 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。; 本项目在总用电控制位置、主要生产设施和废气治理设施处安装用电量监控系统终端。; 符合. 由上表可知，本项目符合《通知》中相关要求。 11、本项目与《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号）（以下简称《通知》）对比分析 本项目与《关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号）中《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》对照分析见下表： 表22 本项目与《大气污染防治攻坚战实施方案》对比分析一览表 与本项目有关的内容; 本项目情况; 相符性. 新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案. 1.着力调整产业布局; 加快调整不符合生态环境功能定位的产业布局、产业规模和产业结构，按照《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，2020年4月底前排查建立淘汰类工业产能和装备清单台账，年底前关停淘汰完毕。对于限制类工业产能和装备，因地制宜采取资金奖补、产能置换等政策措施，鼓励提前淘汰。; 本项目属于食品制造业，不使用淘汰落后的生产工艺和装备。; 符合. 5、严格新建项目准入管理; 全市原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对水泥、玻璃等行业严格落实国家、省、市有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。; 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区通惠河路与昆仑山路交叉口西南角（属于桥北产业集聚区），属于食品制造业，不属于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业，新建2t/h的燃气锅炉1台，锅炉废气经低氮燃烧处理后有组织排放。; 符合. 9、开展高污染燃料设施拆改; 2020年4月底前，全面排查以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，10月底前完成清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等替代改造。对使用煤为燃料的农业生产、畜禽养殖、烤烟、食用菌等由各地政府负责，做好宣传引导，帮助尽快完成燃煤设施改造或清洁能源替代。; 本项目属于食品制造业，使用燃气锅炉进行加工（熬制、炒制等）、调配，以天然气为燃料，不使用以煤为燃料的炉窑。; 符合. 24、推进餐饮油烟治理; 落实《河南省城市建成区餐饮服务业油烟净化设施安装与运行维护监督管理办法（试行）》要求，建立餐饮油烟治理工作台账，加强对餐饮场所、经营商户油烟排放情况日常巡查检查，月巡查率不低于20%，对未安装油烟净化装置及油烟净化设施未正常使用、未定期清洗的餐饮企业和经营商户，责令暂停营业并限期改正。加强对餐饮服务单位油烟达标排放情况检测，每季度检测率不低于25%，对大型餐饮服务单位或重点区域的餐饮服务单位、屡查屡犯的餐饮服务单位要加大检测频次与密度，尚未配备检测设备的县（市）、区要委托第三方开展检测工作，确保餐饮油烟达标排放。结合城市规模、监控餐饮单位数量等情况，2020年6月底前，合理制定餐饮油烟在线监控平台建设方案，大力推进餐饮油烟在线监控工作。; 本项目全自动炒锅、萃取锅、熬油锅执行大型餐饮服务单位标准，项目建成后按要求安装油烟净化设施，且保证油烟净化设施正常使用、定期清洗。; 符合. 30、强化锅炉污染治理; 2020年9月底前，全市燃气锅炉及燃气直燃机完成低氮改造，改造后在基准氧含量3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、30毫克/立方米（新建燃气锅炉氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米）。; 本项目新建燃气锅炉，锅炉废气经低氮燃烧处理后氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米。; 符合. 36、加强废气收集和处理; 推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。; 本项目加工（熬制、炒制等）、调配工序产生的油烟、VOCS废气采用集气罩收集后引入两级静电除油烟净化器+UV光催化氧化装置处理后经15m高排气筒有组织排放；包装工序产生的颗粒物采用集气罩收集后引入袋式除尘器处理后经15m高排气筒有组织排放；锅炉废气经低氮燃烧处理后经8m高排气筒有组织排放。; 符合. 54.完善工业企业监测监控体系; 全面筛查排气筒高度超过45米的高架源和石化、化工、包装印刷、工业涂装等挥发性有机物排放重点源以及冲天炉、玻璃熔窑、以煤和煤矸石为燃料的砖瓦烧结窑、耐火材料焙烧窑（电窑除外）、炭素焙（煅）烧炉（窑）、石灰窑、铬盐焙烧窑、磷化工焙烧窑、铁合金矿热炉和精炼炉等工业炉窑工业企业，纳入2020年各市重点排污单位名录。2020年9月底前，重点排污单位及其他符合河南省污染源自动监控设施建设联网要求的排污单位，安装完成污染源在线监控设施并与生态环境部门联网。2020年10月底前全省采用氨法脱硫脱硝的企业应在相应排放口加装氨气在线监控设施，并与环保部门联网。; 本项目使用的是燃气锅炉，建成后企业按照环保部门要求安装完成污染源在线监控设施并与生态环境部门联网。; 符合. 55、开展涉气排污单位污染治理设施用电监管; 继续推进应急管控清单中排污单位用电监管设备安装和联网，管控清单内不能安装自动监控的排污单位要实现用电监管全覆盖、全联网，排污许可证、环评报告、应急管控清单中涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备。; 本项目建成后企业将按照环保部门要求在总用电处、生产设施处、污染治理设施处安装用电监控设施。; 符合. 新乡市2020年水污染防治攻坚战实施方案. 3、确保饮用水源地水质达标; 加强饮用水水源地环境保护。开展县级以上地表水型饮用水水源地环境问题整治“回头看”，发现一处、整治一处，实施动态“清零”，严防死灰复燃；开展“千吨万人”饮用水水源地排查整治，完善水源地基本信息、问题清单和整治方案；推进57个“千吨万人”饮用水水源地保护区界标警示标志的安装工作，对没有井房的取水井因地制宜建设隔离防护设施；组织开展市级、县级和乡镇级及以下“千吨万人”地下水型饮用水水源保护区内的环境问题整治工作，2020年底初见成效；2020年年底，长垣市基本完成备用水源或应急水源建设任务。; 本项目距水源地较远，不在其保护区范围内，不会对其产生影响。; 符合. 3、推进企业清洁化生产; 加大造纸、氮肥、农副食品加工、毛皮制革、印染、有色金属、原料药制造、电镀等水污染物排放行业重点企业强制性清洁生产审核力度。推动规模以上涉水企业，按照国家鼓励发展的清洁生产技术、工艺、设备和产品导向目录，开展自愿性清洁生产审核，推进清洁生产改造或清洁化改造，实现节水减排目标。; 本项目运营期的综合污水经厂区污水处理站处理后排入桥北污水处理厂。; 符合. 12、与《桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）》相符性分析 表23 与集聚区项目准入条件相符性分析一览表 类别; 准入条件; 本项目情况; 对比结果. 用地要求; 投资强度为3500万元/hm2（《河南省政府关于进一步加强土地开发利用管理的若干意见》）; 本项目占地2000m2，总投资为1200万元，投资强度为6000万元/hm2。; 符合. 产业要求; 1、集聚区规划主导产业为生物医药、新能源动力汽车，辅助发展电子信息综合及商贸物流服务业，与集聚区产业链相关的轻污染项目优先入园。 2、鼓励符合集聚区规划产业定位项目入区。 3、鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目。; 1、本项目属于食品制造业，属于轻污染项目。 2、本项目与集聚区产业规划不冲突。 3、本项目不属于高新技术类项目，不使用落后生产工艺和落后产品。; 符合. 生产规模和工艺装备水平; （1）入区企业建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求。 （2）在生产工艺技术水平上，要求入区项目达到国内行业清洁生产定量评价基准值。; 1、本项目建设规模符合国家产业政策的最小经济规模要求。 2、本项目在生产工艺技术水平上可达到国内行业清洁生产定量评价基准值。; 符合. 清洁生产水平; （1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免集聚区大规模建设造成的不良辐射效应。 （2）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。 （3）应限值高耗水、高耗能的工业企业入住集聚区。; 1、本项目为选择使用原料和产品为环境友好型的项目，不会对集聚区的建设造成不良辐射效应。 2、本项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标可达到国内同类行业的先进水平。 3、本项目不属于高耗水、高耗能的工业企业。; 符合. 污染物排放总量控制; （1）新建项目的污染物排放指标需满足产业集聚区总量控制指标要求； （2）入驻项目单位产品污染物排放必须满足行业污染物排放标准。; 1、本项目为新建项目，生产过程产生的污染物的排放指标可以满足产业集聚区总量控制指标要求； 2、本项目单位产品污染物排放可以满足行业污染物排放标准。; 符合. 其他; （1）入园项目用地必须符合集聚区土地利用规划要求，禁止在一、二类工业用地之上建设三类项目。 （2）按照循环经济发展要求，评价建议与集聚区已有产业或项目能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区。; 1、本项目用地符合桥北产业集聚区土地利用规划要求，属于二类工业项目。 2、按照循环经济发展要求，本项目与集聚区已有产业或项目能够形成良好循环经济链条。; 符合. 由上表可知，本项目符合桥北产业集聚区发展规划要求，能够满足准入条件。 13、本项目与《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》（豫环办〔2020〕22号）的对照分析 表24 与豫环办〔2020〕22号文的对照分析 主要 任务; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 二、落实环评审批正面清单; （二）探索环评告知承诺制审批。建设单位在项目开工建设前，将告知承诺书及环境影响报告书、表等要件报送有审批权的生态环境部门。生态环境部门在收到要件后，可不经评估、审查，公示期满后直接作出审批决定。环境影响报告书、表的审批时限分别为15和8个工作日（含受理和拟审批公示时间）。环评告知承诺制审批试点范围如下： 1. 生态环境部《指导意见》中明确的环评告知承诺制审批改革试点范围（见附件3）； 2. 位于中国（河南）自由贸易试验区，符合相关规划及规划环评要求的建设项目。; 本项目属于食品制造业，属于生态环境部《指导意见》中明确的环评告知承诺制审批改革试点范围中的三、食品制造业中的13调味品、发酵制品制造、15饲料添加剂、食品添加剂制造，生态环境部门在收到要件后可不经评估、审查，公示期满后直接作出审批决定。; 符合. 三、优化建设项目环评管理; （三）简化建设项目总量管理。对不增加重点污染物排放量的项目，不再进行总量审核；对增加重点污染物排放量的项目，需在环评文件中明确污染物排放总量指标及区域替代削减措施。对实行环评告知承诺制审批的项目，可由建设单位承诺在项目投产前取得主要污染物总量审核意见，作为核发排污许可证的条件；项目批复后，环评审批机构应同步将主要污染物排放量及重金属排放量情况移交总量管理机构。; 本项目为新增重点污染物(化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物)排放的项目，新增污染物排放总量指标从区域年度总量预算指标中支取，同时，企业应在投产前取得主要污染物总量审核意见。; 符合. 由上表可知，本项目满足豫环办〔2020〕22号文的相关要求。 14、与新乡市生态环境局关于贯彻落实《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》的意见（新环 [2020]37号文）的对照分析 表25 与新环 [2020]37号文的对照分析 主要任务; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 一、严格落实环评告知承诺制审批的适用范围; 严格按照生态环境部环评豁免管理试点范围和环评告知承诺制审批改革试点范围中确定的项目类别清单，禁止环评豁免管理和环评告知承诺审批清单以外的项目。; 本项目属于食品制造业，在环评告知承诺制审批改革试点范围中确定的项目类别清单中。; 符合. 二、简化建设项目总量管理; 对不新增重点污染物(化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类)排放量的项目，不再进行总量审核。环评告知承诺制审批的项目增加重点污染物排放量的，需在环评文件中明确污染物排放总量指标及区域替代削减措施，建设单位作出承诺获批后，须在项目投产前取得主要污染物总量审核意见。主要污染物质总量审核原则、程序和格式以省厅下发文件为准。; 本项目为新增重点污染物(化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物)排放的项目，新增污染物排放总量指标从区域年度总量预算指标中支取，同时，企业应在投产前取得主要污染物总量审核意见。; 符合. 由上表可知，本项目满足新环[2020]37号文的相关要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 河南新百维食品科技有限公司位于新乡市平原城乡一体化示范区通惠河路与昆仑山路交叉口西南角，是一家生产复合调味料、食品用香精的企业。公司现有项目为“年产11500吨食品添加剂项目”、“ 磷脂项目废弃物深度治理项目”，均位于1#、2#生产车间。2019年11月25日，河南新百维食品科技有限公司将其权属的生产车间（1#、2#）、设备、原辅料等转让予河南欣佰维佳食品科技有限公司（转让协议见附件）。因此，河南新百维食品科技有限公司不再有现有工程。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡市平原城乡一体化示范区（原平原新区）位于新乡市的最南端，原阳县西南部，黄河大桥以北，与省会郑州一河之隔。新乡市平原示范区距郑州市中心火车站仅20公里，新乡市中心45公里，地理坐标为东经113°74´-113°77´，北纬35°01´-35°06´。 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区通惠河路与昆仑山路交叉口西南角（具体位置见附图一）。 2、地形地貌 新乡市平原示范区地处华北大平原的南端，黄河下游，系黄淮海平原的组成部分，地貌类型原为黄河故道，沙丘密布，地势总体上自南向北，由西向东倾斜，海拔高程由100.99m逐步降为71.84m，规划区内地势比较平坦。地层为第四纪黄河冲积物，按其土质特征及物理力学性质差异将本场地土划分为6个工程地质单元层，根据《中国地震烈度区划图》查得，规划区抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.2g，设计地震分组为第一组。 3、气候、气象 项目区域气候类型属暖温带大陆性季风气候，四季分明，春季干旱多风沙，气温回升快而不稳；夏季炎热、多雨、气温高；秋季天气凉爽多晴天，降温快，温度适中，日差较大；冬季寒冷干燥，雨雪稀少。常年气象资料如下： 年平均气温为14.4℃，历年最高气温44.1℃，最低气温-18.9℃。多年平均降水量为549.9毫米，年际最大降水量为874.8毫米（1964年），最少的降水量为282.9毫米（1966年），且年降水时空分布不均，夏季6、7、8三个月降水多而集中，占全年总降水量的57.6%，全年平均降水日为75天。全年主导风向为东北风，次主导风向为西南风，年平均风速2.4m/s，瞬时最大风速：17m/s；年均日照数：2540h；年均气压：1004.1hPa，极端最高气压：1032.2hPa，极端最低气压：984.3hPa；年际湿度范围：58-62%，年均相对湿度：60.1%。 4、河流水系 （1）地表水体 该地区属黄河流域，境内河流除黄河为天然河流外，其他河流均为人工引黄灌溉沟渠。 黄河：是原阳县与郑州市的界河，自本县西侧入境，沿县境南侧东行，县境内黄河河段长60.2km，多年平均流量1434m3/s。黄河水位比堤北地面高5～7m，是本县地下水的侧向补给源，多年平均侧渗补给量为l30.98万m3/(km•a)，影响带宽度约10km。 天然渠：发源于本县西部祝楼南部的背河洼地，平行于黄河大堤，自西向东至黄庄桥出境，全长59km，常年排泄地下水和汛期洪水。 文岩渠：源于本县西部祝楼村南，往东北行至安东庄出境，境内渠长36km，主要为排涝管道，也兼做引黄灌溉之用。 引黄灌溉管道：原阳县境内现有6个引黄闸，已建成堤南、韩董庄、祥符朱三大引黄灌区，灌区内管道纵横，仅干支渠就将近300条，总长约1000km。 新一干渠：为新乡市第五水厂饮用水渠，自黄河取水口取水，送入福宁集南岳蓄水池，作为饮用水源。 （2）地下水 该地区地下水均属于孔隙水类型：浅层地下水埋藏于地表以下0~50米左右，绝大部分为矿化度小于1克/升的低矿化度淡水，多属H2CO3型水，水质较佳，适用于农田灌溉和生活用水，其主要补给形式为大气降水和河水渗漏，紧邻黄河，县域多为黄河滩涂地，是主要的地下水源补给区。中层水埋于地下50~100米深的含砂砾岩、中细砂中，矿化度较浅层水高，但一般小于2.0g/L，水化学类型为HCO3~Na，Mg型水，水质较差，为工业开发用水；深层水埋于地表100米以下各地层中的含水砂层，为高水头承压水层，不受降水直接影响，补给途径远，目前尚未开发利用。 5、土壤、植被、动植物 该地区的土壤分两大类：潮土和风沙土。潮土类土壤面积所占比例较大，分布在全县各个乡、镇。其地势平坦、土层深厚，土质偏碱性，适宜多种农作物、林木和其他植物。区域内植被多为农作物栽培植被片，成片林植被分布在故道沙区。其余植被系统为人工植被，人工栽培的杨类、旱柳与农作物组成的大面积的人工农田林网。 经现场勘查，项目区域内未发现珍稀、濒危野生动物，当地的陆生动物主要为适应农业及灌草丛生活的种类，属于广布性物种。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 根据现有环境监测资料，建设项目所在地环境质量状况如下： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表26 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144.3; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 160; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 26.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.08mg/m3; 4mg/m3; 52; 达标. O3; 第90百分位浓度; 178; 160; 111.3; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。空气质量超标原因主要为：①冬季供暖锅炉以及部分企业燃煤锅炉启动，且冬季大气自净能力下降，污染扩散气象条件差；②区域内汽车等交通源增加，污染物排放量增大；③天气干燥，尘土较多。因此超标现象属于区域性污染问题。 2019年，新乡市颗粒物PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%。气态污染物 SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。 目前，新乡市正在实施《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、地表水环境质量现状 本项目营运期产生生产废水及生活污水。项目所在区域地表水体为天然渠，根据《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》，天然渠2020年水体功能类别为Ⅲ类标准。根据新乡市环境监测站对天然渠韩董庄责任断面的监测2020年6~7月份周报数据见下表。 表27 天然渠韩董庄断面监测数据 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 15.9~16.2; 0.24~0.83; 0.059~0.135. 断面标准; 20; 1; 0.2. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，COD、NH3-N、TP浓度均达标。目前新乡市正在推进实施《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018-2020年)》（新政[2018]11号）和《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办[2020]10号）等一系列措施，将继续改善新乡市水环境质量。 3、地下水环境质量现状 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区通惠河路与昆仑山路交叉口西南角，与河南欣佰维佳食品科技有限公司位于同一厂区，河南欣佰维佳食品科技有限公司委托河南宜信检测技术服务有限公司于2020年6月8日~14日对项目所在区域地下水进行了监测，污染源未发生重大变化。因此，本项目引用河南欣佰维佳食品科技有限公司地下水监测数据可行。结合当地地下水流向（自西南向东北），本项目引用其中点位数据，分别是宋楼村、厂房西南角、峪里新村、瑞和小区、大胡庄村、圈娄村，即分别位于本项目西南1840m（上游）、西南115m（上游）、东北1850m（下游）、西南1627m（上游）、西768m（上游）、东1005m（下游）。 地下水现状监测结果统计情况见下表。 表28 地下水水质监测结果 单位：mg/L 点位; 监测因子; 监测结果; 标准限值; 最大标准指数; 最大超标倍数. 宋 楼 村; K+; 1.86-1.94; /; /; /. Na+; 99.6-101; 200; /; /. Ca2+; 17.9-19.0; /; /; /. Mg2+; 17.8-19.6; /; /; /. CO32-(mol/L); 未检出; /; /; /. HCO3-; 8.25-8.87; /; /; /. Cl-; 83.3-86.3; /; /; /. SO42-; 54.3-58.8; /; /; /. pH 值 (无量纲); 7.15-7.28; 6.5-8.5; /; /. 氨氮; 0.18-0.19; 0.50; 0.38; 0. 硝酸盐氮; 1.54-1.66; 20.0; /; /. 亚硝酸盐氮; 未检出; 1.00; /; /. 挥发酚; 未检出; 0.002; /; /. 氰化物; 未检出; 0.05; /; /. 砷(μg/L); 未检出; 0.01; /; /. 汞(μg/L); 未检出; 0.001; /; /. 铬(六价); 未检出; 0.05; /; /. 总硬度; 343-365; 450; 0.81; 0. 铅(μg/L); 未检出; 0.01; /; /. 氟化物; 未检出; 1.0; /; /. 镉(μg/L); 未检出; 0.005; /; /. 铁; 未检出; 0.3; /; /. 锰; 未检出; 0.10; /; /. 溶解性总固体; 577-586; 1000; 0.59; 0. 高锰酸盐指数; 1.1-1.5; 3.0; /; /. 硫酸盐; 61.5-62.7; 250; 0.25; 0. 氯化物; 96.4-99.7; 250; 0.40; 0. 总大肠菌群 (MPN/100mL); 未检出; 3.0; /; /. 细菌总数(CFU/mL); 82-86; 100; 0.86; 0. 水温(℃); 15.6-15.9; /; /; /. 井深(m); 98.2; /; /; /. 水位(m); 23.52; /; /; /. 厂 区 西 南 角; K+; 1.78-1.95; /; /; /. Na+; 61.5-65.2; 200; /; /. Ca2+; 34.8-36.4; /; /; /. Mg2+; 20.8-21.9; /; /; /. CO32-(mol/L); 未检出; /; /; /. HCO3-; 8.19-8.47; /; /; /. Cl-; 13.2-16.9; /; /; /. SO42-; 32.7-35.3; /; /; /. pH 值 (无量纲); 7.49-7.63; 6.5-8.5; /; /. 氨氮; 0.17-0.18; 0.50; 0.36; 0. 硝酸盐氮; 1.23-1.33; 20.0; /; /. 亚硝酸盐氮; 未检出; 1.00; /; /. 挥发酚; 未检出; 0.002; /; /. 氰化物; 未检出; 0.05; /; /. 砷(μg/L); 未检出; 0.01; /; /. 汞(μg/L); 未检出; 0.001; /; /. 铬(六价); 未检出; 0.05; /; /. 总硬度; 293-305; 450; 0.68; 0. 铅(μg/L); 未检出; 0.01; /; /. 氟化物; 0.17; 1.0; 0.17; 0. 镉(μg/L); 未检出; 0.005; /; /. 铁; 未检出; 0.3; /; /. 锰; 未检出; 0.10; /; /. 溶解性总固体; 552-577; 1000; 0.58; 0. 高锰酸盐指数; 1.3-1.5; 3.0; /; /. 硫酸盐; 44.4-46.1; 250; 0.18; 0. 氯化物; 27.5-28.4; 250; 0.11; 0. 总大肠菌群 (MPN/100mL); 未检出; 3.0; /; /. 细菌总数(CFU/mL); 87-91; 100; 0.91; 0. 水温(℃); 14.9-15.2; /; /; /. 井深(m); 200; /; /; /. 水位(m); 22.13; /; /; /. 峪 里 新 村; K+; 1.75-1.81; /; /; /. Na+; 109-118; 200; /; /. Ca2+; 12.7-17.5; /; /; /. Mg2+; 11.3-12.6; /; /; /. CO32-(mol/L); 未检出; /; /; /. HCO3-; 9.09-9.55; /; /; /. Cl-; 75.6-78.9; /; /; /. SO42-; 42.6-49.4; /; /; /. pH 值 (无量纲); 7.48-7.56; 6.5-8.5; /; /. 氨氮; 0.18-0.19; 0.50; 0.11; 0. 硝酸盐氮; 1.57-1.62; 20.0; /; /. 亚硝酸盐氮; 未检出; 1.00; /; /. 挥发酚; 未检出; 0.002; /; /. 氰化物; 未检出; 0.05; /; /. 砷(μg/L); 未检出; 0.01; /; /. 汞(μg/L); 未检出; 0.001; /; /. 铬(六价); 未检出; 0.05; /; /. 总硬度; 368-382; 450; 0.85; 0. 铅(μg/L); 未检出; 0.01; /; /. 氟化物; 未检出; 1.0; /; /. 镉(μg/L); 未检出; 0.005; /; /. 铁; 未检出; 0.3; /; /. 锰; 未检出; 0.10; /; /. 溶解性总固体; 526-571; 1000; 0.57; 0. 高锰酸盐指数; 1.3-1.7; 3.0; /; /. 硫酸盐; 54.2-56.9; 250; 0.23; 0. 氯化物; 90.6-92.5; 250; 0.37; 0. 总大肠菌群 (MPN/100mL); 未检出; 3.0; /; /. 细菌总数(CFU/mL); 71-77; 100; 0.77; 0. 水温(℃); 14.5-14.7; /; /; /. 井深(m); 500; /; /; /. 水位(m); 255.40; /; /; /. 瑞 和 小 区; K+; 1.57-1.77; /; /; /. Na+; 99.8-101; 200; /; /. Ca2+; 18.9-19.7; /; /; /. Mg2+; 19.8-21.5; /; /; /. CO32-(mol/L); 未检出; /; /; /. HCO3-; 7.99-8.65; /; /; /. Cl-; 83.1-88.4; /; /; /. SO42-; 41.6-46.5; /; /; /. pH 值 (无量纲); 7.05-7.26; 6.5-8.5; /; /. 氨氮; 0.16-0.19; 0.50; 0.38; 0. 硝酸盐氮; 2.24-2.33; 20.0; /; /. 亚硝酸盐氮; 未检出; 1.00; /; /. 挥发酚; 未检出; 0.002; /; /. 氰化物; 未检出; 0.05; /; /. 砷(μg/L); 未检出; 0.01; /; /. 汞(μg/L); 未检出; 0.001; /; /. 铬(六价); 未检出; 0.05; /; /. 总硬度; 369-389; 450; 0.86; 0. 铅(μg/L); 未检出; 0.01; /; /. 氟化物; 未检出; 1.0; /; /. 镉(μg/L); 未检出; 0.005; /; /. 铁; 未检出; 0.3; /; /. 锰; 未检出; 0.10; /; /. 溶解性总固体; 654-681; 1000; 0.681; 0. 高锰酸盐指数; 1.1-1.8; 3.0; /; /. 硫酸盐; 84.3-86.7; 250; 0.35; 0. 氯化物; 94.8-96.4; 250; 0.39; 0. 总大肠菌群 (MPN/100mL); 未检出; 3.0; /; /. 细菌总数(CFU/mL); 74-76; 100; 0.76; 0. 水温(℃); 15.1-15.6; /; /; /. 井深(m); 104; /; /; /. 水位(m); 21.01; /; /; /. 大 胡 庄 村; K+; 1.58-1.75; /; /; /. Na+; 98.4-103; 200; /; /. Ca2+; 18.6-19.8; /; /; /. Mg2+; 19.9-22.5; /; /; /. CO32-(mol/L); 未检出; /; /; /. HCO3-; 7.98-8.74; /; /; /. Cl-; 81.6-82.4; /; /; /. SO42-; 42.5-43.1; /; /; /. pH 值 (无量纲); 7.14-7.26; 6.5-8.5; /; /. 氨氮; 0.17; 0.50; 0.39; 0. 硝酸盐氮; 2.06-2.10; 20.0; /; /. 亚硝酸盐氮; 未检出; 1.00; /; /. 挥发酚; 未检出; 0.002; /; /. 氰化物; 未检出; 0.05; /; /. 砷(μg/L); 未检出; 0.01; /; /. 汞(μg/L); 未检出; 0.001; /; /. 铬(六价); 未检出; 0.05; /; /. 总硬度; 367-384; 450; 0.85; 0. 铅(μg/L); 未检出; 0.01; /; /. 氟化物; 未检出; 1.0; /; /. 镉(μg/L); 未检出; 0.005; /; /. 铁; 未检出; 0.3; /; /. 锰; 未检出; 0.10; /; /. 溶解性总固体; 621-641; 1000; 0.64; 0. 高锰酸盐指数; 1.4-1.5; 3.0; /; /. 硫酸盐; 82.9-85.6; 250; 0.34; 0. 氯化物; 94.5-96.5; 250; 0.39; 0. 总大肠菌群 (MPN/100mL); 未检出; 3.0; /; /. 细菌总数(CFU/mL); 71-78; 100; 0.78; 0. 水温(℃); 15.2-15.5; /; /; /. 井深(m); 100; /; /; /. 水位(m); 20.54; /; /; /. 圈 娄 村; K+; 1.64-1.75; /; /; /. Na+; 96.8-100; 200; /; /. Ca2+; 18.8-19.6; /; /; /. Mg2+; 21.6-22.7; /; /; /. CO32-(mol/L); 未检出; /; /; /. HCO3-; 8.54-8.88; /; /; /. Cl-; 80.3-80.9; /; /; /. SO42-; 40.9-42.1; /; /; /. pH 值 (无量纲); 7.14-7.36; 6.5-8.5; /; /. 氨氮; 0.18; 0.50; 0.39; 0. 硝酸盐氮; 2.42-2.62; 20.0; /; /. 亚硝酸盐氮; 未检出; 1.00; /; /. 挥发酚; 未检出; 0.002; /; /. 氰化物; 未检出; 0.05; /; /. 砷(μg/L); 未检出; 0.01; /; /. 汞(μg/L); 未检出; 0.001; /; /. 铬(六价); 未检出; 0.05; /; /. 总硬度; 341-356; 450; 0.79; 0. 铅(μg/L); 未检出; 0.01; /; /. 氟化物; 未检出; 1.0; /; /. 镉(μg/L); 未检出; 0.005; /; /. 铁; 未检出; 0.3; /; /. 锰; 未检出; 0.10; /; /. 溶解性总固体; 633-645; 1000; 0.65; 0. 高锰酸盐指数; 1.3-1.6; 3.0; /; /. 硫酸盐; 84.7-88.6; 250; 0.35; 0. 氯化物; 94.5-97.4; 250; 0.39; 0. 总大肠菌群 (MPN/100mL); 未检出; 3.0; /; /. 细菌总数(CFU/mL); 74-76; 100; 0.76; 0. 水温(℃); 14.8-15.0; /; /; /. 井深(m); 98.5; /; /; /. 水位(m); 24.50; /; /; /. 由统计结果可得，各监测点位监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类的标准要求。监测数据表明，区域地下水环境状况良好。 4、声环境质量现状 根据声环境功能区划分规定，本项目所在地处于2类声环境功能区。根据现场实测，项目所在区域昼间噪声为51~55dB(A)、夜间45~49dB(A)，现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间60dB(A)、夜间50dB(A)要求，区域声环境质量较好。 5、土壤环境质量现状 本项目属于食品制造业，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》附录A，本项目属于其他行业，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类；根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》4.2.2，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。因此未对土壤环境质量现状进行调查。 6、生态环境现状 由于人为的开发，评价区域生态环境已遭到破坏，目前区域内主要以人工生态环境为主，主要植被为人工栽培的树木、花草等，但覆盖率较低。评价区域内无野生植被、大型野生动物以及受国家保护的动植物种类。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 经现场勘查，距离本项目建设所在地的最近的地下水源地为平原新区丽华水厂地下水井群(共21眼井)。 一级保护区范围：Q1—K1、Q6—K6、Q7—K7、Q8—K8、Q9—K9、Q10—K10、Q12—K12、Q13—K13、Q14—K14、Q15—K15各组井群外包线内及外围100米的区域；K5取水井外围100米的区域；各取水井至水厂的输水管线两侧各5米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，Q6～Q10取水井外围550米外公切线、南至黄河大堤北岸、北至郑焦高速公路的区域，Q12～Q15取水井外围550米外公切线、南至郑焦高速公路、北至310省道的区域；Q1取水井外围500米、北至310省道的区域。根据现场勘查，本项目距离最近水源地一级保护区边界的距离为6860m，不在保护区内，因此本项目不会对其产生影响。 本项目周围环境保护目标和保护级别见表29。 表29 保护目标概况 保护 类别; 敏感点 名称; 相对坐标; 保护 对象; 保护 内容; 方向; 距离(m); 保护级别. X; Y. 声环境、 大气环境; 大胡庄村; -625; 0; 大胡庄村; 居民; 西; 625; 《声环境质量标准》(GB3096-2008）2类标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 阎庄村; 0; 960; 阎庄村; 居民; 北; 960. 饮用水水源地; 平原新区丽华水厂地下水井群(共21眼井); 东南; 6860; 地下水饮用水源保护区二级保护区. 地表水; 天然渠; 南; 5540; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 表30 环境质量标准 环境要素; 标准名称及级(类)别; 项目; 标 准 限 值. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; PM2.5; 35μg/m3（年平均）. 75μg/m3（24小时平均）. PM10; 70μg/m3（年平均）. 150μg/m3（24小时平均）. SO2; 60μg/m3（年平均）. 500μg/m3（1小时平均）. 150μg/m3（24小时平均）. NO2; 40μg/m3（年平均）. 200μg/m3（1小时平均）. 80μg/m3（24小时平均）. CO; 4mg/m3（24小时平均）. 10mg/m3(1小时平均). O3; 160μg/m3（8小时平均）. 200μg/m3（1小时平均）. 根据《大气综合污染物排放标准详解》第四章标准值说明-三十一、非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 小时平均：2.0mg/m3. 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类; pH; 6-9. CODCr; 20mg/L. BOD5; 4mg/L. NH3-N; 1.0mg/L. TP; 0.2mg/L. TN; 1.0mg/L. 地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类; Na+; 200 mg/L. pH 值(无量纲); 6.5-8.5. 氨氮; 0.50 mg/L. 硝酸盐氮; 20.0 mg/L. 亚硝酸盐氮; 1.00 mg/L. 挥发酚; 0.002 mg/L. 氰化物; 0.05 mg/L. 砷; 0.01μg/L. 汞; 0.001μg/L. 铬(六价); 0.05 mg/L. 总硬度; 450 mg/L. 铅; 0.01μg/L. 氟化物; 1.0 mg/L. 镉; 0.005μg/L. 铁; 0.3 mg/L. 锰; 0.10 mg/L. 溶解性总固体; 1000 mg/L. 高锰酸盐指数; 3.0 mg/L. 硫酸盐; 250 mg/L. 氯化物; 250 mg/L. 总大肠菌群; 3.0(MPN/100mL). 细菌总数; 100(CFU/mL). 声环境; 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）2类; 噪声; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 土壤环境; 《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1基本项目-第二类用地筛选值; 砷; 60mg/kg. 镉; 65mg/kg. 铬（六价）; 5.7mg/kg. 铜; 18000mg/kg. 铅; 800mg/kg. 汞; 38mg/kg. 镍; 900mg/kg. 四氯化碳; 2.8mg/kg. 氯仿; 0.9mg/kg. 氯甲烷; 37mg/kg. 1，1-二氯乙烷; 9mg/kg. 1，2-二氯乙烷; 5mg/kg. 1，1-二氯乙烯; 66mg/kg. 顺1，2-二氯乙烯; 596mg/kg. 反1，2-二氯乙烯; 54mg/kg. 二氯甲烷; 616mg/kg. 1，2-二氯丙烷; 5mg/kg. 1，1，1，2-四氯乙烷; 10mg/kg. 1，1，2，2-四氯乙烷; 6.8mg/kg. 四氯乙烯; 53mg/kg. 1，1，1-三氯乙烷; 840mg/kg. 1，1，2-三氯乙烷; 2.8mg/kg. 三氯乙烯; 2.8mg/kg. 1，2，3-三氯丙烷; 0.5mg/kg. 氯乙烯; 0.43mg/kg. 苯; 4mg/kg. 氯苯; 270mg/kg. 1，2-二氯苯; 560mg/kg. 1，4-二氯苯; 20mg/kg. 乙苯; 28mg/kg. 苯乙烯; 1290mg/kg. 甲苯; 1200mg/kg. 间二甲苯+对二甲苯; 570mg/kg. 邻二甲苯; 640mg/kg. 硝基苯; 76mg/kg. 苯胺; 260mg/kg. 2-氯酚; 2256mg/kg. 苯并[a]蒽; 15mg/kg. 苯并[a]芘; 1.5mg/kg. 苯并[b]荧蒽; 15mg/kg. 苯并[k]荧蒽; 151mg/kg. 崫; 1293mg/kg. 二苯并[a，h]蒽; 1.5mg/kg. 茚并[1，2，3-cd]芘; 15mg/kg. 萘; 70mg/kg. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 表31 污染物排放标准一览表 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 0.5mg/m3. 有组织; 10 mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 有组织; 3.5 kg/h （15m高排气筒）. 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604－2018）表1大型; 油烟; 1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 10.0mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值其他企业; 非甲烷总烃; 2.0mg/m3. 附件3生产车间或生产设备边界挥发性有机物排放建议值; 4.0mg/m3. 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑; 颗粒物; 30mg/m3. SO2; 200mg/m3. NOX; 300mg/m3. 《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办[2019]74号）中燃气锅炉完成低氮改造; 颗粒物; 5mg/m3. SO2; 10mg/m3. NOX; 30mg/m3. 废水; 桥北污水处理厂收水标准; COD; 350mg/L. SS; 180mg/L. NH3-N; 30mg/L. TN; /. TP; /. BOD5; 150. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间; 60dB (A). 夜间; 50dB (A). 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单. |
| 总 量 控 制 标 准 | 本项目总量控制目标： 1、本项目废水污染物出厂排放总量：COD 8.6708t/a、NH3-N 0.5796t/a、TP 0.0985t/a、TN 0.7796t/a，经桥北污水处理厂处理后废水污染物排放总量：COD 1.4490t/a、NH3-N 0.1449t/a、TP0.0145t/a、TN 0.4347t/a。 2、本项目废气污染物排放量为颗粒物0.232t/a、SO20.192t/a、NOX0.4803t/a、VOCs1.63t/a。 3、根据新乡市生态环境局关于转发《河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知》的通知和《新乡市建设项目新增总量指标替代管理指导意见（试行）》的要求，对新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类）排放量的项目，需要进行总量审核。本项目涉及到的污染物排放为COD、NH3-N、挥发性有机物、颗粒物、SO2、NOX。 本项目污染物排放量为COD 1.4490t/a、NH3-N 0.1449t/a、TP0.0145t/a、TN 0.4347t/a、颗粒物0.232t/a、SO20.192t/a、NOX0.4803t/a、VOCs1.63t/a。全厂新增污染物排放量为COD 1.4490t/a、NH3-N 0.1449t/a、TP0.0145t/a、TN 0.4347t/a、颗粒物0.232t/a、SO20.192t/a、NOX0.4803t/a、VOCs1.63t/a，区域内同意该项目从总量削减指标中替代。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目产品包括半固态（酱）复合调味料、食用调味油、液体复合调味料、固态复合调味料、食品用香精【浆（膏）状】、食品用香精（粉状）、食品用香精（液体）共7类，生产工艺分别介绍如下： 一、本项目半固态（酱）复合调味料生产工艺 根据产品用途不同，本项目半固态（酱）复合调味料包括骨汤类调味料和调味酱、火锅底料类调味料，两种产品具体工艺如下： a. 半固态（酱）复合调味料（骨汤）生产工艺 注：G：废气；W：废水；S：固废；N：噪声 图3 半固态（酱）复合调味料（骨汤）生产工艺及产污环节流程图 本项目半固态（酱）复合调味料（骨汤）的生产工艺流程如下： 1、前处理：将购买的大蒜（净蒜）、大葱（净葱）清洗后经斩拌机斩拌成浆或碎粒备用。该过程会产生设备噪声和清洗废水。 2、加工（熬制、炒制等）：根据生产需求将植物油或者动物油倒入萃取锅中加热，之后分批加入前处理过的大蒜、大葱的浆或者碎粒炒至颜色微黄。萃取锅热量由天然气提供。该过程会产生中间产品调味油以及油烟、非甲烷总烃、天然气燃烧废气。 用胶体磨将中间产品调味油（含蒜、葱的浆或碎粒）磨碎后备用。该过程会产生设备噪声。 3、调配：将骨素、骨油、食用盐、味精、白砂糖、食品用香料等原辅料按配方称量，与中间产品调味油一起加入调配罐中进行密闭调配即为半固态（酱）复合调味料。该过程会产生设备噪声。 4、均质：用均质机将调配好的半固态（酱）复合调味料搅拌均匀。该过程会产生设备噪声。 5、包装：用膏体包装机将均质后的半固态（酱）复合调味料进行包装即为成品。该过程会产生设备噪声和废包装材料。 b. 半固态（酱）复合调味料（调味酱、火锅底料）生产工艺 注：G：废气；W：废水；S：固废；N：噪声 图4 半固态（酱）复合调味料（调味酱、火锅底料）生产工艺及产污环节流程图 本项目半固态（酱）复合调味料（调味酱、火锅底料）的生产工艺流程如下： 1、前处理：将购买的大蒜（净蒜）、大葱（净葱）清洗后经斩拌机斩拌成浆或者成碎粒备用，将购买的姜清洗后经姜蒜粉碎机粉粹成颗粒备用，将购买的豆瓣酱、豆豉斩拌成糊状备用。该过程会产生设备噪声和清洗废水。 2、加工（熬制、炒制等）：根据生产需求将植物油或者动物油倒入全自动炒锅中加热后，分批加入经过前处理的蒜、葱的浆或者碎粒炒至颜色微黄，再向全自动炒锅中加入白砂糖、辣椒、豆瓣酱、豆豉炒制或熬制。全自动炒锅的热量由天然气提供。该过程会产生油烟、非甲烷总烃、天然气燃烧产生的废气。 3、调配：向全自动炒锅中加入花椒等香辛料以及食用盐、酿造酱油、味精等原材料后，与经过加工（熬制、炒制等）的半成品进行调配，调配后放入焖制机冷却即为成品。该过程会产生设备噪声。 4、包装：用酱体包装机将调配、冷却后的半固态（酱）复合调味料（调味酱、火锅底料）进行包装即为成品。该过程会产生设备噪声和废包装材料。 二、本项目食用调味油生产工艺 注：G：废气；W：废水；S：固废；N：噪声 图5 食用调味油生产工艺及产污环节流程图 本项目食用调味油生产工艺流程如下： 1、前处理：将购买的大蒜（净蒜）、大葱（净葱）清洗后经斩拌机斩拌成浆或碎粒备用。该过程会产生设备噪声和清洗废水。 2、调配：将植物油倒入熬油锅中加热，之后泵入冷却罐冷却，再将冷却后的植物油泵入萃取锅中，然后根据产品需求分批将经过前处理的蒜、葱的浆或碎粒加入萃取锅中加热后进行萃取。将萃取锅底部的蒜、葱经振动筛过滤后，于周转桶内暂存，根据工艺需要进行再利用。将萃取锅顶部的萃取油泵入红油提取机，然后加入辣椒，加热后提取出的红油即为食用调味油。红油提取机底部的辣椒经振动筛过滤后，于周转桶内暂存，根据工艺需要进行再利用，不能再使用的辣椒废弃为固废。熬油锅、萃取锅、红油提取机的热量由天然气提供。该过程会产生油烟、非甲烷总烃、天然气燃烧废气、废弃食材和设备噪声。 3、过滤（或离心）：用过滤推车将调味油中的蒜、葱的碎粒和辣椒过滤出来（或用高速离心机将调味油和蒜、葱的碎粒和辣椒进行分离），过滤（或离心）出来的蒜、葱的碎粒和辣椒在周转桶暂存后根据工艺需要进行再利用，不能再使用的蒜、葱的碎粒和辣椒废弃为固废。该过程会产生废弃食材和设备噪声。 4、包装：将过滤（或离心）后的调味油在焖制锅中降温后进行包装即为成品。该过程会产生设备噪声和废包装材料。 三、本项目液体复合调味料生产工艺 注：G：废气；S：固废；N：噪声 图6 液体复合调味料生产工艺及产污环节流程图 本项目液体复合调味料的生产工艺流程如下： 1、调配：将外购辣椒粉、植物油、酿造食醋、酿造酱油、食用盐、白砂糖、味精、食品添加剂等原料按比例进行称量，然后按特定顺序加入配料罐内进行搅拌调配即为液体复合调味料。该过程会产生设备噪声。 2、杀菌：将调配好的液体复合调味料在配料罐内进行高温杀菌，配料罐的热量由天然气提供。该过程会产生天然气燃烧废气。 3、包装：将灭菌后的液体复合调味料进行包装即为成品。该过程会产生设备噪声和废包装材料。 四、本项目固态复合调味料生产工艺 注：G：废气；S：固废；N：噪声 图7 固态复合调味料生产工艺及产污环节流程图 本项目固态复合调味料的生产工艺流程如下： 1、混合：根据生产需求将食用盐、味精、白砂糖、食品添加剂、麦芽糊精、香辛料、食品用香料等原辅料通过人工投料至无尘投料机中，然后通过密闭管道泵入称量罐中按照一定比例进行称量，之后将称量好的原辅料通过密闭管道泵入密闭混合机中，用混合机混合均匀即为固态复合调味料。该过程会产生设备噪声和粉尘。 2、包装：用粉包包装机将混合后的固态复合调味料进行包装即为成品。该过程会产生设备噪声、废包装材料。 五、本项目食品用香精【浆（膏）状】生产工艺 注：G：废气；S：固废；N：噪声 图8 食品用香精【浆（膏）状】生产工艺及产污环节流程图 本项目食品用香精【浆（膏）状】的生产工艺流程如下： 1、前处理：根据生产需求将牛肉或猪肉放入绞肉机绞成肉泥，然后用热水储罐里的热水将绞肉机冲洗干净，冲洗水与冲洗水中的肉泥一起进入下一道工序。热水储罐通过燃气锅炉的蒸汽加热。该过程会产生天然气燃烧废气和设备噪声。 2、蒸煮：将绞好的肉泥与含有肉泥的冲洗水放入蒸煮罐蒸煮成肉汤，然后用胶体磨将肉汤磨碎，再通过振动筛过滤以防止金属等异物进入下道工序。将磨碎后的肉汤泵入静置罐静置分层，下层为肉渣，上层为油汤。将油汤泵入管式离心机内离心分离，离心后的汤泵入称量罐备用，离心后的油泵入储罐中备用；离心后剩余的肉渣回收后进行再利用，不能使用的废弃为固废。蒸煮罐热量由天然气提供。该过程会产生过滤杂质、废弃食材、设备噪声以及天然气燃烧废气。 3、调配：用称量罐将分离出来的汤称量后泵至调配罐中，并在调配罐中加入提前称量好的食品用香料、葡萄糖、香辛料、骨油、味精、麦芽糊精、食品添加剂、储罐中的油等原材料进行调配即为半成品。该过程会产生设备噪声。 4、均质：用均质机将调配好的半成品进行均质后即为成品。该过程会产生设备噪声。 5、包装：用膏体包装线将成品进行包装。该过程会产生设备噪声和废包装材料。 六、本项目食品用香精（粉状）生产工艺 注：G：废气；S：固废；N：噪声 图9 食品用香精（粉状）生产工艺及产污环节流程图 本项目食品用香精（粉状）的生产工艺流程如下： 1、称量：根据生产需求将食品用香料、玉米淀粉和食品添加剂等原辅料通过人工投料至无尘投料机中，然后通过密闭管道泵入称量罐中，之后按照一定比例进行称量。该过程会产生粉尘。 2、混合：用无尘投料机将称量好的原辅料投至混合机内密闭混合均匀即为成品。该过程会产生设备噪声。 3、包装：将混合均匀的成品进行人工包装。该过程会产生设备噪声、废包装材料和粉尘。 七、本项目食品用香精（液体）生产工艺 注：G：废气；S：固废；N：噪声 图10 食品用香精（液体）生产工艺及产污环节流程图 本项目食品用香精（液体）的生产工艺流程如下： 1、溶解：将食品用香料、植物油加入调配罐中进行密闭搅拌溶解。该过程会产生设备噪声。 2、熟化：利用燃气锅炉蒸汽将调配罐加热至60℃左右，维持该温度2小时即熟化，得到产品食品用香精（液体）。该过程会产生天然气燃烧废气。 3、包装：将熟化后的食品用香精（液体）进行人工灌装后进行包装即为成品。该过程会产生设备噪声和废包装材料。

主要污染工序 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见表33。 表33 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 加工（熬制、炒制等）、调配; 油烟; 集气罩+两级静电除油烟净化器+UV光催化氧化装置+15m高排气筒. 对全自动炒锅、萃取锅、熬油锅加热的天然气燃烧废气; 颗粒物. SO2. NOX. 投料; 粉尘; 投料间密闭+旋风除尘器+滤筒+车间内循环. 包装; 粉尘; 集气罩＋袋式除尘器＋15m高排气筒. 燃气锅炉废气; 颗粒物、SO2、NOx; 低氮燃烧装置+8m高排气筒. 废水; 职工生活; COD、SS、TN、NH3-N、TP; 隔油+气浮+水解酸化+A/O +二次沉淀(处理规模：200m3/d）. 前处理; COD、SS、TN、NH3-N、TP. 设备清洗; COD、SS、TN、NH3-N、TP、动植物油. 车间地面清洗; COD、SS、TN、NH3-N、TP. 制备软水废水; COD、SS、TN、NH3-N、TP. 固废; 包装; 废包装材料; 一般固废暂存间存放后，定期外售. 过滤; 金属杂质; 桶装后于一般固废暂存间暂存，定期由环卫部门统一清运处理. 调配、过滤（或离心）、蒸煮; 废弃食材; 废弃肉泥定期外售，废弃葱、蒜、辣椒进行垃圾填埋. 废气治理设施; 废紫外灯管; 危废暂存间暂存后，定期交由有危废处理资质的单位安全处置. 废催化板. 制备锅炉软水; 废离子交换树脂. 噪声; 前处理、加工（熬制、炒制等）、调配、均质、包装、过滤（或离心）、混合、蒸煮、溶解; 噪声; 基础减振、厂房隔声、隔声罩.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 加工（熬制、炒制等）、调配 | 有组织 | 油烟 | 6.6396t/a，41.67mg/m3 | 0.12t/a，0.83mg/m3 |
|  |  | 无组织 |  | 0.64t/a，0.13kg/h | 0.64t/a，0.13kg/h |
|  |  | 有组织 | VOCs | 4.4264t/a，27.67mg/m3 | 1.2t/a，8.3mg/m3 |
|  |  | 无组织 |  | 0.43t/a，0.09kg/h | 0.43t/a，0.09kg/h |
|  | 包装 | 有组织 | 颗粒物 | 0.05t/a，75mg/m3 | 0.0045t/a，7.5mg/m3 |
|  |  | 无组织 |  | 0.005t/a，0.017kg/h | 0.005t/a，0.017kg/h |
|  | 对全自动炒锅、萃取锅、熬油锅加热的天然气燃烧废气 |  | 颗粒物 | 0.058t/a，0.785mg/m3 | 0.058t/a，0.785mg/m3 |
|  |  |  | SO2 | 0.096t/a，1.299mg/m3 | 0.096t/a，1.299mg/m3 |
|  |  |  | NOX | 0.449t/a，6.074mg/m3 | 0.449t/a，6.074mg/m3 |
|  | 燃气锅炉 |  | 颗粒物 | 0.0156t/a，5mg/m3 | 0.0156t/a，5mg/m3 |
|  |  |  | SO2 | 0.0313t/a，10mg/m3 | 0.0313t/a，10mg/m3 |
|  |  |  | NOX | 0.0938t/a，30mg/m3 | 0.0938t/a，30mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 综合废水 （28980t/a） |  | COD | 299.2mg/L，8.6708t/a | 50 mg/L，1.4490t/a |
|  |  |  | NH3-N | 20.0mg/L，0.5796t/a | 5 mg/L，0.1449t/a |
|  |  |  | TP | 3.4mg/L，0.0985t/a | 0.5 mg/L，0.0145t/a |
|  |  |  | TN | 26.9mg/L，0.7796t/a | 15 mg/L，0.4347t/a |
|  |  |  | SS | 57.8mg/L，1.6750t/a | 10 mg/L，0.2898t/a |
| 固 体 废 弃 物 | 包装 |  | 废包装材料 | 1t/a | 0 |
|  | 过滤 |  | 过滤杂质 | 0.006t/a | 0 |
|  | 调配、过滤（或离心）、蒸煮 |  | 废弃食材 | 0.5t/a | 0 |
|  | 废气治理 |  | 废紫外灯管 | 0.003t/a | 0 |
|  |  |  | 废催化板 | 0.03t/a | 0 |
|  | 制备锅炉软水 |  | 废离子交换树脂 | 0.5t/a | 0 |
| 噪 声 | 该项目高噪声设备主要为绞肉机、管式离心机、振动筛、胶体磨、均质机、切段机、姜蒜粉碎机、斩拌机、高速离心机、酱体包装线、给袋式包装线、膏体包装线、粉包包装机、混合机、封箱机、空压机组等，声源强度在60-85dB（A）之间，经基础减振、厂房隔声、空压机组使用隔声罩后，预计厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准要求。 |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目利用现有厂房进行生产，无需新建厂房，故不产生施工期环境影响。

营运期环境影响分析： 营运期污染因素主要有废气、废水、噪声、固废，具体内容详见以下分析。 一、废气 本项目废气主要为：①半固态（酱）复合调味料的加工（熬制、炒制等）工序和食用调味油的调配工序产生的油烟、VOCs（以非甲烷总烃计）；②天然气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOX；③食品用香精（粉状）的包装工序产生的粉尘；④燃气锅炉产生的颗粒物、SO2、NOX；⑤投料粉尘。 1、加工（熬制、炒制等）、调配工序废气 - （1）本项目全自动炒锅、萃取锅、熬油锅规模确定 - 本项目全自动炒锅、萃取锅、熬油锅规模根据天然气用量、发热功率进行折算，计算方式如下： - ①本项目全自动炒锅天然气耗量最大值为15m3/h，天然气低位发热量为35.3MJ/m3，年运行时间为4800h/a。天然气热转化效率为80%。 - 总发热量为：35.3MJ/m3×15×4800m3/a×80%=2.03328×1012J/a； 总发热功率为：2.03328×1012J/a÷4800 h/a =4.236×108J/ h； 基准灶头数：4.236×108÷（1.67×108）=2.54个。 - ②本项目萃取锅天然气耗量最大值为15m3/h，天然气低位发热量为35.3MJ/m3，年运行时间为4800h/a。天然气热转化效率为80%。 - 总发热量为：35.3MJ/m3×15×4800m3/a×80%=2.03328×1012J/a； 总发热功率为：2.03328×1012J/a÷4800 h/a =4.236×108J/ h； 基准灶头数：4.236×108÷（1.67×108）=2.54个。 - ③本项目熬油锅天然气耗量最大值为20m3/h，天然气低位发热量为35.3MJ/m3，年运行时间为4800h/a。天然气热转化效率为80%。 - 总发热量为：35.3MJ/m3×20×4800m3/a×80%=2.71104×1012J/a； 总发热功率为：2.71104×1012J/a÷4800 h/a =5.648×108J/ h； 基准灶头数：5.648×108÷（1.67×108）=3.38个。 综上，本项目全自动炒锅、萃取锅、熬油锅的总基准灶头数为2.54+2.54+3.38=8.46个，对照河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604－2018）附录A.1，本项目全自动炒锅、萃取锅、熬油锅规模属于大型。 （2）废气产生情况 对照河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604－2018）附录A.1，大型规模污染物因子识别油烟和非甲烷总烃。根据《沈阳市烹饪油烟中VOCS排放特征分析》（南开大学环境科学与工程学院，2011）的研究，确定餐饮综合油烟中VOCs产生系数为5.03g/kg油，其中包括60%的油烟和40%的非甲烷总烃。根据企业提供资料，生产半固态（酱）复合调味料和食用调味油使用植物油和动物油共计2200t/a，则本项目VOCs产生量为11.066t/a，其中油烟量为6.6396t/a、非甲烷总烃量为4.4264t/a。 （3）废气风量确定 评价提出，在每套全自动炒锅（6套）上方设置集气罩（6个），在每台萃取锅（1台）上方设置集气罩（1个），在每台熬油锅（1台）上方设置集气罩（1个）对废气进行收集。本项目加工（熬制、炒制等）、调配工序共需安装8个集气罩，根据《除尘工程设计手册》，外部集气吸尘罩的排风量为： Ｑ= 其中：F—罩口面积，m2； V0—罩口中的吸气平均速度，m/s。 经查《简明通风设计手册》中表5-3和《除尘工程设计手册》中表3-8，本项目vx的最小控制风速为0.5~1.0m/s。根据《简明通风设计手册》表5-4，本项目非甲烷总烃比重低、毒性小，取0.5m/s。各设备集气罩面积、风速、风量见下表： 表34 各设备集气罩参数取值及风量一览表 设备名称; F（m2）; V0（m/s）; 单台设备风量（m3/h）; 数量; 设备总风量（m3/h）. 全自动炒锅; 2; 0.5; 3600; 6; 21600; 27000. 萃取锅; 2; 3600; 1; 3600. 熬油锅; 1; 1800; 1; 1800. 由上表可知，本项目加工（熬制、炒制等）、调配工序风量共计27000m3/h，评价设计最大风量为30000m3/h。集气罩收集效率为90%，加工（熬制、炒制等）、调配时间为16h/d，300d/a，则进入静电除油烟净化器的污染物量分别为油烟6t/a、非甲烷总烃4t/a。未收集的废气以无组织形式排放，排放量为油烟0.64t/a、非甲烷总烃0.43t/a。 （4）废气治理及排放情况 评价提出，本项目加工（熬制、炒制等）、调配工序产生的废气经集气罩收集后引入两级静电除油烟净化器+UV光催化氧化装置处理后经15m高排气筒排放。根据河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604－2018）中相关规定，大型餐饮服务单位油烟去除效率不得低于95%，本项目设计两级静电除油烟净化器对油烟的处理效率为98%，则油烟有组织排放量为0.12t/a；本项目设计UV光催化氧化装置对非甲烷总烃的处理效率为70%，则非甲烷总烃的有组织排放量为1.2t/a。 油烟、非甲烷总烃有组织废气污染物产生及排放情况如下： 表35 油烟、非甲烷总烃有组织废气污染物产生及排放情况 产污工段; 污染物; 产生情况; 风机 风量（m3/h）; 处理效率; 排放情况. 产生量(t/a); 收集量(t/a); 产生 速率(kg/h); 产生 浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 排放 速率(kg/h); 排放 浓度(mg/m3). 加工（熬制、炒制等）、调配P1; 油烟; 6.6396; 6; 1.25; 41.67; 30000; 98%; 0.12; 0.025; 0.83. 非甲烷总烃; 4.4264; 4; 0.83; 27.67; 70%; 1.2; 0.25; 8.3. 由上表可知，本项目油烟及非甲烷总烃均能满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604－2018）表1大型油烟1.0mg/m3、非甲烷总烃10.0mg/m3的标准限值。 2、天然气燃烧废气 本项目共设置6套全自动炒锅、1台熬油锅、1台萃取锅对原材料进行加工（熬制、炒制等）、调配，以天然气为燃料进行直接加热，天然气属清洁能源，燃烧废气污染因子为烟尘、SO2、NOX。本项目天然气使用量为24万m3/年，天然气燃烧时间为4800h/a，参照《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉行业》表4基准烟气量取值表，燃气锅炉烟气量产生系数计算公式如下： 其中，Qnet为低位发热量（MJ/m3），参照中石油气质分析报告取35.361MJ/m3； 经计算，烟气量产生系数为10.42万m3/万m3-原料。 根据《煤、天然气燃烧的污染物产生系数》中的相关内容，每万m3天然气燃烧产生烟尘约为2.4kg；SO2、NOX产生量参照《工艺污染源产排污系数手册第十分册》常压工业锅炉排污系数，则天然气燃烧排污系数见下表。 表36 燃气设施排污系数（天然气） 燃气名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 天然气; 二氧化硫; kg/万m3-气; 0.02S. 氮氧化物; kg/万m3-气; 18.71. 烟尘; kg/万m3-气; 2.4. 注：二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，是指燃气收到基馏分含量，单位为毫克/立方米，以质量百分数的形式表示。本项目S取200。. 评价提出本项目加工（熬制、炒制等）、调配工序产生的油烟、非甲烷总烃和天然气燃烧废气经收集处理后经同1根15m高排气筒排放。天然气燃烧废气产排情况详见下表： 表37 天然气燃烧废气产排情况一览表 排放源; 污染因子; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 产生浓度（mg/m3）; 产生量 （t/a）; 风机风量 （m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）. 天然气燃烧废气; 烟气量 2500800Nm3/a; SO2; 1.299; 0.096; 收集后与加工（熬制、炒制等）、调配工序产生的油烟、非甲烷总烃经1根15m排气筒排放; 30000; 0.667; 0.096. NOX; 6.074; 0.449; 3.118; 0.449. 颗粒物; 0.785; 0.058; 0.403; 0.058. 由上表可知，本项目天然气燃烧废气的排放浓度均能够满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1常规大气污染物排放浓度-二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3的限值要求，以及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10 mg/m3的限制要求。 3、包装粉尘 （1）废气产生情况 本项目食品用香精（粉状）成品为粉状料，在混合机内混合后的成品利用重力作用落入出料口下方的包装袋内，会产生包装粉尘。类比厦门震拓工贸有限公司验收监测数据，按照最不利原则计算，粉尘产生量为原料总量的0.5‰，项目食品用香精（粉状）的生产量为100t/a，则粉尘产生量为0.05t/a。 （2）废气风量确定 评价提出，在本项目混合机（共1台）出料口侧方设置集气罩（1个）对包装粉尘进行收集。本项目单个混合区域所需的最大面积为1m×1m =1m2，故设计混合机单个集气罩面积为1m×1m =1m2，根据《除尘工程设计手册》，外部集气吸尘罩的排风量为： Ｑ= 其中：F—罩口面积，m2； V0—罩口中的吸气平均速度，m/s。 经查《简明通风设计手册》中表5-3和《除尘工程设计手册》中表3-8，本项目vx的最小控制风速为0.5~1.0m/s。根据《简明通风设计手册》表5-4，本项目包装粉尘比重低、毒性小，取0.5m/s，混合机集气罩面积为1m2，则单个混合区域所需风量为1800m3/h，本项目设置1个混合区域，则混合区域总风机风量设定约为2000m3/h。集气罩收集效率为90%，则进入袋式除尘器的粉尘量为0.045t/a，混合时间为1h/d，300d/a，则粉尘产生速率为0.15kg/h。 （3）废气治理及排放情况 评价提出，本项目包装粉尘经集气罩收集后引入袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。袋式除尘器对颗粒物的处理效率能达到90%-99%，本次评价按照最不利条件即处理效率为90%进行计算，则颗粒物有组织排放量为0.0045t/a，无组织排放量为0.005t/a。 项目包装粉尘有组织废气产排情况如下： 表38 包装粉尘有组织废气产生及排放情况 产污工段; 污染物; 产生情况; 风机 风量(m3/h); 处理效率; 排放情况. 产生量(t/a); 收集量(t/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3). 包装; 颗粒物; 0.05; 0.045; 0.15; 75; 2000; 90%; 0.0045; 0.015; 7.5. 由上表可知，本项目包装粉尘有组织排放情况能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10 mg/m3的要求以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级（15m高排气筒）颗粒物3.5kg/h的要求。 4、燃气锅炉废气 本项目熟化工序使用燃气锅炉进行加热提供蒸汽，天然气属清洁能源，燃烧废气污染物为烟尘、SO2、NOX。根据建设单位提供资料，本项目燃气锅炉天然气使用量为30万m3/年。根据河南省新力科技有限公司燃气锅炉低氮改造验收检测报告显示，采用低氮燃烧装置后，其燃气锅炉的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度最高值分别为4.9毫克/立方米、未检出、24毫克/立方米，可以满足《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》和《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中对燃气锅炉的限值要求。因此评价提出：本项目新建锅炉配备低氮燃烧装置，保证烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》，本项目为燃气锅炉，基准烟气量为： 式中：Qnet为气体燃料低位发热量（MJ/m3），本项目使用的天然气低位发热量为35.361MJ/m3。 经计算，本项目基准烟气量为10.42Nm3/m3，则该锅炉年基准烟气量为312.6万Nm3/a。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》，本项目燃料为气体燃料，则年许可排放量为： 式中：Ci—第i个主要排放口污染物排放标准浓度限值，mg/m3； Vi—第i个主要排放口基准烟气量，Nm3/m3； Ri—第i个主要排放口所对应的锅炉前三年年平均燃料使用量，吨或万m3。 本项目执行《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》和《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中天燃气锅炉执行在基准含氧量3.5%的条件下，颗粒物＜5mg/m3、二氧化硫＜10mg/m3、氮氧化物＜30mg/m3的限值要求。因此，本项目燃气锅炉废气污染物年许可排放量为： 颗粒物：5mg/m3×10.42Nm3/ m3×300000m3/a×10-9＝0.0156t/a； 二氧化硫：10mg/m3×10.42Nm3/m3×300000m3/a×10-9＝0.0313t/a； 氮氧化物：30mg/m3×10.42Nm3/ m3×300000m3/a×10-9＝0.0938t/a。 评价提出，本项目燃气锅炉天然气燃烧废气经低氮燃烧后经8m高排气筒（P3）排放，本项目燃气锅炉废气排放情况如下。 表39 燃气锅炉废气排放情况一览表 排放源; 污染因子; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）. 烟气量312.6万Nm3/a; 烟尘; 0.0156; 5. SO2; 0.0313; 10. NOX; 0.0938; 30. 由上表可知，本项目燃气锅炉采用低氮燃烧改造后污染物排放浓度能够满足《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办[2019]74号）烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、30毫克/立方米的要求。 5、投料粉尘 本项目固态复合调味料和食品用香精（粉状）生产过程中人工向无尘投料机加入食品添加剂、麦芽糊精、香辛料、玉米淀粉等粉状物料，这些粉状物料通过无尘投料机进入称量罐中。人工向无尘投料机投料时会产生粉尘，投料工序设置在投料间内进行，由于投料间需要内部循环冷却风使室温保持在23℃~26℃，因此投料间需密闭，不与外界空气进行接触，以免造成车间温度波动大，影响生产，故粉尘无法进入外界环境中，因此该部分投料粉尘依次通过无尘投料机自带的“旋风除尘器+滤筒”处理后排放至密闭投料间内。本项目固态复合调味料和食品用香精（粉状）生产线需要投料的粉状物料为440t/a，根据河南省品之味食品有限公司实际生产资料统计，粉尘产生量约为总物料干重的0.5%，则粉尘产生量为2.2t/a。厂家设计旋风除尘器+滤筒的总除尘效率可达到85%，粉尘在密闭投料间内排放量为0.33t/a，不会向车间外散失。 6、无组织废气 项目无组织废气主要为生产过程中未被收集的油烟、非甲烷总烃和包装粉尘。无组织排放量为油烟0.64t/a、非甲烷总烃0.43t/a、颗粒物0.005t/a。 7、废气污染物排放核算量 7.1有组织排放核算 表40 大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 加工（熬制、炒制等）、调配工序废气及天然气燃烧废气排气筒P1; 油烟; 0.83; 0.025; 0.12. 非甲烷总烃; 8.3; 0.25; 1.2. SO2; 1.299; 0.020; 0.096. NOX; 6.074; 0.094; 0.449. 颗粒物; 0.785; 0.012; 0.058. 包装粉尘排气筒P2; 颗粒物; 7.5; 0.015; 0.0045. 燃气锅炉废气排气筒P3; SO2; 5; 0.003; 0.0156. NOX; 10; 0.007; 0.0313. 颗粒物; 30; 0.020; 0.0938. 7.2无组织排放量核算 表41 大气污染物无组织排放量核算表 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （mg/m3）. 生产车间; 加工（熬制、炒制等）、调配; 油烟; 车间密闭; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604－2018）; /; 0.64. 非甲烷总烃; /; 0.43. 生产车间; 包装; 颗粒物; 车间密闭; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 0.5; 0.005. 7.3大气污染物年排放量核算 表42 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 油烟; 0.76. 2; 非甲烷总烃; 1.63. 3; SO2; 0.192. 4; NOX; 0.4803. 5; 颗粒物; 0.232. 8、大气环境影响预测 a、气象资料 （1）资料来源 地面气象资料采用新乡气象观测站的观测结果，新乡气象观测站（53986）为国家基本站，位于新乡市郊区东牧村，地理坐标为北纬35°19＇0.12″，东经113°52＇59.88″，海拔高度73.2m。新乡气象观测站位于本项目的东北方向距离约32 km，两地地理特征相近，根据导则的要求使用该气象站的资料是可行的。 （2）气象特征 区域气候类型属暖温带大陆性季风气候，春季干旱多风沙，夏季炎热雨量大，秋季凉爽时令短，冬季寒冷少雨雪，气温的四季变化具有典型的大陆性气候特征，即冬冷夏热。总的来说，区域气候主要受北半球大气环流制约，重要的气候特征是一年四季分明。 （3）多年气象要素统计结果 根据新乡市气象观测站1998～2017近20年地面观测资料，经统计分析得出以下结果。 新乡气象站气象资料整编表如下表所示： 表43 新乡气象站常规气象项目统计（1998-2017） 统计项目; 统计值; 极值出现时间; 极值. 多年平均气温（℃）; 15.2; /; /. 累年极端最高气温（℃）; 38.3; 2009-06-25; 40.9. 累年极端最低气温（℃）; -9.4; 2016-01-24; -13.1. 多年平均气压（hPa）; 1008.0; /; /. 多年平均水汽压（hPa）; 13.0; /; /. 多年平均相对湿度(%); 63.9; /; /. 多年平均降雨量(mm); 575.7; 2016-07-09; 414.0. 灾害天气 统计; 多年平均沙暴日数(d); 0.3; /; /. 多年平均雷暴日数(d); 21.6; /; /. 多年平均冰雹日数(d); 0.3; /; /. 多年平均大风日数(d); 3.9; /; /. 多年实测极大风速（m/s）、相应风向; 8.1; 2002-06-01; 23.8 N. 多年平均风速（m/s）; 2.1; /; /. 多年主导风向、风向频率(%); ENE17.0; /; /. 多年静风频率(风速<0.2m/s)(%); 11.8; /; /. b、预测因子 - 据工程分析内容，本项目排放废气主要污染物为非甲烷总烃、SO2、NOX和颗粒物，确定本次环境空气影响预测因子为非甲烷总烃、SO2、NOX和PM10。 - c、评价因子及标准 表42 评价标准 评价因子; 浓度值; 标准名称. 非甲烷总烃; 2.0 mg/m3（1小时平均）; 《大气综合污染物排放标准详解》第四章标准值说明-三十一. SO2; 0.5mg/m3（1小时平均）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1. NOX; 0.25mg/m3（1小时平均）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2. PM10; 0.45mg/m3（24小时平均值的3倍）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1. d、污染源排放参数 表44 项目点源排放参数调查表 点源 名称; X坐标; Y坐标; 排气筒底部海拔; 排气筒高度; 排气筒内径; 废气出口速度; 废气出口温度; 年排放小时数; 排放 工况; 污染物; 源强. 单位; m; m; m; m; m; m/s; K; h; /; kg/h. 加工（熬制、炒制等）、调配工序废气及天然气燃烧废气排气筒P1; 0; 1; 31; 15; 0.6; 15.13; 298; 4800; 正常; 非甲烷总烃; 0.250. SO2; 0.020. NOX; 0.094. PM10; 0.012. 包装粉尘排气筒P2; 6; -2; 31; 15; 0.2; 17.68; 298; 300; 正常; PM10; 0.015. 锅炉燃烧废气排气筒P3; 1; -4; 31; 8; 0.6; 14.74; 298; 4800; 正常; SO2; 0.003. NOX; 0.007. PM10; 0.020. 表45 项目面源排放参数调查表 面源 名称; X坐标; Y坐标; 海拔 高度; 面源 长度; 面源 宽度; 与正北夹角; 面源初始排放高度; 年排放小时数; 排放 工况; 污染物; 源强. 单位; m; m; m; m; m; º; m; h; /; /; kg/h. 生产车间; 1; 1; 31; 78; 19; 25; 10.5; 4800; 正常; 非甲烷总烃; 0.09. PM10; 0.017. - e、评价方法 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表。 表46 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 40.9. 最低环境温度/℃; -13.1. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/ º; /. f、预测模式 采用估算模式计算污染物的最大地面浓度及其占标率Pi。计算公式采用： Pi＝Ci/Coi×100％ 式中： Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，％； Ci－估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi－第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3； g、预测结果 表47 估算结果表（污染物i） 污染源; 污染物; 距源中心下风向距离(m); 最大地面浓度(mg/m3); 最大落地浓度占标率(％); 标准 (mg/m3); 评价等级. 加工（熬制、炒制等）、调配工序废气及天然气燃烧废气排气筒P1; SO2; 175; 0.0015; 0.31; 0.5; Pmax≤1%; 三级. NOX; 211; 0.0073; 2.90; 0.25; 1%<Pmax＜10%; 二级. PM10; 175; 0.0009; 0.21; 0.45; Pmax≤1%; 三级. 非甲烷总烃; 200; 0.0101; 0.51; 2; Pmax≤1%; 三级. 包装粉尘排气筒P2; PM10; 72; 0.0014; 0.31; 0.45; Pmax≤1%; 三级. 燃气锅炉废气P3; SO2; 100; 0.0002; 0.05; 0.5; Pmax≤1%; 三级. NOX; 75; 0.0005; 0.22; 0.25; Pmax≤1%; 三级. PM10; 175; 0.0015; 0.34; 0.45; Pmax≤1%; 三级. 车间无组织排放; 非甲烷总烃; 40; 0.0826; 4.13; 2; 1%<Pmax＜10%; 二级. PM10; 40; 0.0072; 1.60; 0.45; 1%<Pmax＜10%; 二级. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定，确定本项目的大气环境评价等级为二级，评价范围确定为以本工程厂址为中心边长5km的矩形区域，评价区域面积25km2。 9、项目厂界废气污染物浓度预测 经预测，废气污染物排放在各个厂界的浓度预测值见下表： 表48 废气污染物排放对厂界贡献值预测结果表 项目; 厂界; 预测浓度（mg/m3）; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2. 颗粒物; 南厂界; 0.0555; 0.5mg/m3; /. 北厂界; 0.0555. 东厂界; 0.0555. 西厂界; 0.0555. 非甲烷总烃; 南厂界; 0.0048; /; 2.0mg/m3. 北厂界; 0.0048. 东厂界; 0.0048. 西厂界; 0.0048. 经预测，本项目无组织颗粒物废气排放在各个厂界的预测浓度值均不超标，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有涉气工业企业厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3的限值要求；非甲烷总烃排放在各个厂界的预测浓度值均不超标，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值非甲烷总烃其他企业排放建议值2.0mg/m3的限值要求。 10、大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018第8.1.2和8.1.3条规定，二级、三级评价项目不进行进一步预测与评价，因此本项目不需要设置大气环境防护距离。 二、废水 项目废水主要为生活污水和生产废水，综合废水经厂区污水处理站处理后，再经污水管网排入桥北污水处理厂处理，最终排入天然渠。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B。 1、废水污染物产排情况 （1）生活污水 本项目员工定员40人，双班生产，年工作300天，员工均不在厂内食宿，生活用水量按30L/人·d计，则生活用水量为1.2t/d（360t/a），排放系数以0.8计，则生活污水排放量为0.96t/d（288t/a）。类比确定生活污水水质为：COD 350mg/L、SS 200mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L、TN30mg/L。 （2）前处理废水 本项目半固态（酱）复合调味料和食用调味油的前处理工序需要清洗葱（净葱）、蒜（净蒜）等原材料，根据企业提供资料，清洗葱（净葱）、蒜（净蒜）等原材料的用水量为0.3t/d，则前处理废水排放量为90t/a。水质参考《城市家庭生活污水水量调查与水质分析》（环境科学与管理，第35卷第2期2010年2月）确定，结果显示洗菜水的水质为：COD5.9mg/L、TP0.69mg/L。 （3）设备清洗废水 本项目生产设备平均每天需要清洗3次，设备清洗废水量约为80.6t/d，年工作时间为300d/a，则项目设备清洗水年排放量为24180t/a。根据实验室实验数据，项目设备清洗水废水水质为：动植物油5mg/L、COD3450mg/L、NH3-N57mg/L、SS150mg/L、TP 5mg/L、TN77mg/L、BOD51440mg/L。 （4）车间地面清洗废水 本项目车间地面需要每天清洗两次，清洗方式为冲洗。根据企业提供资料，本项目需要清洗的车间地面面积为1200m2，用水量每次按0.005t/m2计算，则车间地面清洗用水量为12t/d（3600t/a），清洗后废水排放量按用量的90%计，为10.8t/d（3240t/a）。车间地面清洗废水水质为：COD 800mg/L、SS 500mg/L、NH3-N 20mg/L、TP 2mg/L、TN 25mg/L。 （5）离子交换树脂反冲洗废水 本项目将经过离子交换树脂处理后的水作为锅炉用水，离子交换树脂需要定期进行反冲洗。根据建设单位生产资料，每10天对离子交换树脂反冲洗一次，每次反冲洗用水量约为39t，则每年反冲洗用水量为1170t，反冲洗废水产生量为1170t/a，废水水质为：pH 6~9、COD 50mg/L、SS 70mg/L。 项目生活污水、前处理废水、设备清洗废水和车间地面清洗废水经厂区污水处理站处理后和制备软水废水经厂区总排口排至市政管网。综上，项目进污水处理站的水质见下表。 表49 项目各废水水质情况一览表 项目; 水量 (t/d); BOD5 (mg/L); 动植 物油 (mg/L); COD (mg/L); SS (mg/L); NH3-N (mg/L); TP (mg/L); TN (mg/L). 生活污水; 0.96; /; /; 350; 200; 25; 3; 30. 前处理废水; 0.3; /; /; 5.9; /; /; 0.69; /. 设备清洗水; 80.6; 1440; 5; 3450; 150; 57; 5; 77. 车间地面清洗水; 10.8; /; /; 800; 500; 20; 2; 25. 混合后; 92.7; 1252; 4; 3097; 191; 52; 5; 70. 2、废水治理及排放情况 企业拟建设一座污水处理站对本项目综合废水进行预处理。根据企业提供的污水处理站处理工艺及规模，污水处理站设计工艺为“隔油+气浮+水解酸化+A/O +二次沉淀”，设计处理规模为200m3/d，能够满足本项目的废水处理需要。污水处理站对废水污染物中各个污染因子的设计处理效率分别约为动植物油80%、BOD590%、COD 90%、SS 70%、NH3-N 60%、TP 30%、TN 60%。项目生活污水、前处理废水、设备清洗废水和车间地面清洗废水进入污水处理站处理，处理后和离子交换树脂反冲洗废水经污水管网排入桥北污水处理厂处理后最终排入天然渠。 表50 项目各废水水质情况一览表 项目; 水量 (t/d); BOD5 (mg/L); 动植 物油 (mg/L); COD (mg/L); SS (mg/L); NH3-N (mg/L); TP (mg/L); TN (mg/L). 厂区污水处理站进水; 92.7; 1252; 4; 3097; 191; 52; 5; 70. 厂区污水处理站处理效率; /; 90%; 80%; 90%; 70%; 60%; 30%; 60%. 厂区污水处理站出水; 92.7; 125.2; 0.8; 309.7; 57.3; 20.8; 3.5; 28. 离子交换树脂反冲洗废水; 3.9; /; /; 50; 70; /; /; /. 厂区总排口; 96.6; 120.1; 0.8; 299.2; 57.8; 20.0; 3.4; 26.9. 桥北污水处理厂; 收水标准; /; 150; /; 350; 180; 30; /; /. 出水; 10; /; 50; 10; 5; 0.5; 15. 由上表可知，本项目综合废水产生量为96.6t/d（28980t/a），污水处理站出水水质和总排口废水水质均可满足桥北污水处理厂进水标准（即COD 320mg/L、SS 180mg/L、NH3-N 30mg/L），废水经桥北污水处理厂处理后最终排入天然渠。 3、污水处理厂依托可行性分析 本项目位于新乡市新乡市平原城乡一体化示范区通惠河路与昆仑山路交叉口西南角，位于桥北污水处理厂的收水范围内。桥北污水处理厂采用改良型卡鲁塞尔氧化沟工艺，规划处理能力为：近期规模2万m3/d，远期规模6万m3/d，目前每天的废水收集量为3000m3/d左右，尚有17000m3/d余量。本项目废水排放量为96.6t/d，远小于桥北污水处理厂的剩余处理规模，不会对桥北污水处理厂产生冲击，评价认为本项目废水经市政管网排入桥北污水处理厂的处理措施是可行的。桥北污水处理厂出水浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A的标准要求，具体值分别为COD 50mg/L、SS 10mg/L、NH3-N 5mg/L、TP 0.5mg/L、TN 15mg/L。 4、污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表51 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理措施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理措施编号; 污染治理措施名称; 污染治理措施工艺. 1; 综合废水; COD、NH3-N、SS、TP、TN; 城市污水处理厂; 连续排放; TW001; 综合废水处理系统; 隔油+气浮+水解酸化+A/O +二次沉淀; DW001; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口排放. ②废水间接排放口基本情况 表52 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/ (万t/a); 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. DW001; 113.767728; 35.043167; 2.898; 城市污水处理厂; 连续排放; 06:00~ 22:00; 桥北污水处理厂; COD; 50. SS; 10. NH3-N; 5. TP; 0.5. TN; 15. BOD5; 10. ③废水污染物排放执行标准表 表53 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; COD; 桥北污水处理厂收水标准; 350. 2; NH3-N; 30. 3; SS; 180. 4; TP; /. 5; TN; /. 6; BOD5; 150. ④废水污染物排放信息表 表54 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度 /（mg/L）; 日排放量/（kg/d）; 年排放量 /（t/a）. 1; DW001; COD; 299.2; 28.9027; 8.6708. 2; NH3-N; 20.0; 1.9320; 0.5796. 3; TP; 3.4; 0.3284; 0.0985. 4; TN; 26.9; 2.5985; 0.7796. 5; SS; 57.8; 5.5835; 1.6750. 6; BOD5; 120.1; 11.6017; 3.4805. 7; 动植物油; 0.8; 0.0773; 0.0232. 由上表可知，本项目废水污染物出厂排放总量：COD 8.6708t/a、NH3-N 0.5796t/a、TP 0.0985t/a、TN 0.7796t/a，经桥北污水处理厂处理后废水污染物排放总量：COD 1.4490t/a、NH3-N 0.1449t/a、TP 0.0145t/a、TN 0.4347t/a。 三、噪声 1、噪声源强 该项目高噪声设备主要为绞肉机、管式离心机、振动筛、胶体磨、均质机、切段机、姜蒜粉碎机、斩拌机、高速离心机、酱体包装线、给袋式包装线、膏体包装线、粉包包装机、混合机、封箱机、空压机组等，声源强度在60-85dB（A）之间，声源强度及治理效果见表54。 表55 项目主要噪声源强及治理效果一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 设备源强dB(A); 治理措施; 治理后源强dB(A); 数量 （台）; 设备源强叠加值dB(A); 位置. 1; 绞肉机; 63; 基础减振、厂房隔声; 43; 1; 43; 1楼 车间. 2; 管式离心机; 65; 45; 2; 48. 3; 振动筛; 61; 41; 1; 41. 4; 胶体磨; 61; 41; 3; 46. 5; 均质机; 60; 40; 2; 43. 6; 酱体包装线; 60; 40; 8; 49. 7; 给袋式包装线; 60; 40; 2; 43. 8; 膏体包装线; 65; 45; 1; 45. 9; 粉包包装机; 60; 40; 2; 43. 10; 混合机; 63; 43; 1; 43. 11; 封箱机; 65; 45; 1; 45. 12; 空压机组; 85; 基础减振、厂房隔声、隔声罩; 55; 1; 55. 13; 切段机; 64; 基础减振、厂房隔声; 44; 1; 44; 2楼 车间. 14; 姜蒜粉碎机; 64; 44; 1; 44. 15; 斩拌机; 62; 42; 1; 42. 16; 高速离心机; 70; 42; 1; 42. 2、预测范围 厂区声环境评价预测范围为项目东、南、西、北厂界外1m处。 3、预测模式 1）声源衰减公式 因本项目同类设备分布较为集中且尺寸相对设备距厂界距离较小，因此本次评价预测时将本项目同类设备近似作为一个点声源进行预测，在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： LA(r)= LA(r0) -20×Lg(r/r0) 式中：LA(r)—预测点声压级，dB(A)； LA(r0)—噪声源声压级，dB(A)； r—预测点离噪声源的距离，m； 2）噪声源叠加公式 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：L—总声压级，dB(A)； n—噪声源数。 4、预测结果 根据本工程噪声源的分布，对项目四周厂界噪声排放量进行贡献值叠加计算，厂界处噪声的贡献值叠加结果见表56。 表56 一楼车间噪声贡献值叠加计算结果一览表 预测点; 设备名称; 设备源强叠加值dB(A); 距离（m）; 贡献值dB(A); 贡献叠加值dB(A). 北厂界; 绞肉机; 43; 10; 22; 40.1. 管式离心机; 48; 4; 34. 振动筛; 41; 4; 27. 胶体磨; 46; 4; 32. 均质机; 43; 8; 24. 酱体包装线; 49; 9; 29. 给袋式包装线; 43; 8; 24. 膏体包装线; 45; 4; 31. 粉包包装机; 43; 8; 24. 混合机; 43; 8; 24. 封箱机; 45; 10; 24. 空压机组; 55; 10; 34. 南厂界; 绞肉机; 43; 8; 24; 38.1. 管式离心机; 48; 14; 24. 振动筛; 41; 14; 17. 胶体磨; 46; 14; 22. 均质机; 43; 10; 22. 酱体包装线; 49; 9; 29. 给袋式包装线; 43; 10; 22. 膏体包装线; 45; 14; 21. 粉包包装机; 43; 10; 22. 混合机; 43; 10; 22. 封箱机; 45; 8; 26. 空压机组; 55; 8; 36. 西厂界; 绞肉机; 43; 43; 10; 27.9. 管式离心机; 48; 41; 16. 振动筛; 41; 49; 7. 胶体磨; 46; 45; 13. 均质机; 43; 40; 11. 酱体包装线; 49; 38; 17. 给袋式包装线; 43; 38; 11. 膏体包装线; 45; 36; 14. 粉包包装机; 43; 45; 10. 混合机; 43; 40; 11. 封箱机; 45; 15; 21. 空压机组; 55; 30; 25. 东厂界; 绞肉机; 43; 35; 12; 25.5. 管式离心机; 48; 37; 16. 振动筛; 41; 29; 11. 胶体磨; 46; 33; 15. 均质机; 43; 38; 11. 酱体包装线; 49; 40; 17. 给袋式包装线; 43; 40; 11. 膏体包装线; 45; 42; 12. 粉包包装机; 43; 33; 12. 混合机; 43; 38; 11. 封箱机; 45; 63; 9. 空压机组; 55; 48; 21. 表57 二楼车间噪声贡献值叠加计算结果一览表 预测点; 设备名称; 设备源强叠加值dB(A); 距离（m）; 贡献值dB(A); 贡献叠加值dB(A). 东厂界; 切段机; 44; 28; 15; 18.4. 姜蒜粉碎机; 44; 33; 13. 斩拌机; 42; 38; 10. 高速离心机; 42; 45; 9. 南厂界; 切段机; 44; 8; 25; 30.1. 姜蒜粉碎机; 44; 8; 25. 斩拌机; 42; 8; 23. 高速离心机; 42; 8; 23. 西厂界; 切段机; 44; 50; 10; 16.6. 姜蒜粉碎机; 44; 45; 11. 斩拌机; 42; 40; 10. 高速离心机; 42; 33; 11. 北厂界; 切段机; 44; 10; 23; 28.1. 姜蒜粉碎机; 44; 10; 23. 斩拌机; 42; 10; 21. 高速离心机; 42; 10; 21. 表58 噪声预测值结果一览表 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 标准值dB(A). 一楼 车间; 二楼 车间; 一楼 车间; 二楼 车间; 一楼 车间; 二楼 车间; 一楼 车间; 二楼 车间. 贡献值 dB(A); 40.1; 18.4; 38.1; 30.1; 27.9; 16.6; 25.5; 28.1; 昼间60dB(A)、 夜间50dB(A). 叠加值dB(A); 40.1; 38.7; 28.2; 30. 项目生产期间高噪声设备经基础减振、厂房隔声、空压机组使用隔声罩后，各厂界噪声预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准要求。 四、固废 本项目营运期固废为一般固废和危险废物。其中一般固废主要为废包装材料、废弃食材和过滤杂质，危险废物为废催化板、废紫外灯管。 1、一般固废 本项目产品包装过程中均会产生废包装材料；食品用香精【浆（膏）状】生产过程中会产生过滤杂质；调配、过滤（或离心）、蒸煮工序会产生废弃食材（葱、蒜、辣椒、肉泥）。根据企业提供的生产资料，废包装材料总量为1t/a，过滤杂质总量为0.006t/a，废弃食材总量为0.5t/a。评价提出，废包装材料在一般固废暂存间暂存后定期外售，过滤杂质桶装后于一般固废暂存间暂存后定期由环卫部门统一清运处理，废弃的肉泥定期出售，废弃的葱、蒜、辣椒进行垃圾填埋。 2、危险废物 ①UV光催化氧化产生的废催化板 UV光催化氧化装置在运行使用过程中，定期需要更换催化板，每年约产生0.03t废催化板，废催化板属于危险废物（HW50废催化剂）。评价要求集中收集，危废暂存间暂存后定期交由有危废处理资质单位安全处置。 ②UV光催化氧化产生的废紫外灯管 UV光催化氧化装置在运行使用过程中，定期需要更换紫外灯管，每年约产生0.003t废紫外灯管，废紫外灯管属于危险废物（HW29含汞废物）。评价要求集中收集，危废暂存间暂存后定期交由有危废处理资质单位安全处置。 ③制备锅炉软水产生的废离子交换树脂 企业制备锅炉软水需用到离子交换树脂，每年约产生0.5t废离子交换树脂，废离子交换树脂属于危险废物（HW13有机树脂类废物）。评价要求集中收集，危废暂存间暂存后定期交由有危废处理资质单位安全处置。 表59 固体废物详情一览表 排放源; 固废名称; 固废性质; 产生量（t/a）; 处理措施. 包装; 废包装材料; 一般固废; 1; 收集于一般固废暂存间暂存后，定期外售. 过滤; 过滤杂质; 一般固废; 0.006; 桶装后于一般固废暂存间暂存，定期由环卫部门统一清运处理. 调配、过滤（或离心）、蒸煮; 废弃食材; 一般固废; 0.5; 废弃的肉泥定期出售，废弃的葱、蒜、辣椒进行垃圾填埋. 废气治理设施; 废紫外灯管; 危险废物; 0.003; 危废暂存间暂存，定期委托有相应类别危废资质单位安全处置. 废催化板; 危险废物; 0.03. 制备锅炉软水; 废离子交换树脂; 危险废物; 0.5. 表60 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量(吨/年); 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废紫外灯管; 含汞 废物HW29; 900-023-29; 0.003; 废气治理; 固体; 汞、玻璃; 汞; 1年; 毒性; 危废暂存间暂存后，定期委托有危废处理资质单位安全处置. 2; 废催化板; 废催 化剂HW50; 772-007-50; 0.03; 废气治理; 固体; 钒钛类; 钒钛类; 1年; 毒性. 3; 废离子交换树脂; 有机树脂类废物HW13; 900-015-13; 0.5; 制备锅炉软水; 固体; 废树脂; 废树脂; 1年; 毒性. 3、固废处置措施 为避免本项目的固废在储存过程中产生二次污染问题，评价建议项目建设单位设置1座5m2的一般固废暂存间和1座5m2的危废暂存间，对项目固废实现分类存放。一般固废暂存间的地面均应进行硬化，应有防风、防晒、防雨淋设施，严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其2013修改单的要求进行建设。危废暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单的要求。评价提出以下措施： ①一般固废与危险废物的临时堆场的地面均应进行硬化，应有防渗漏、防风、防晒、防雨淋设施。危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间采取防渗和泄漏收集措施，贮存过程中一般情况下不会发生泄漏和渗漏。 ②危险废物容器内应留一定空间。 ③各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物的名称，存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ④危险废物产生者须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ⑤危险废物暂存间应设立危险废物标志。形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；警告标志外檐2.5cm，材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换。 ⑥各危险废物在厂区内临时堆存时间不得超过一年，定期送至有资质的危废处理单位安全处置；在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》有关规定执行。 按照评价指南和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025）要求，分析危险废物内部转运应采取的措施： ①危险废物从厂区内产生工艺环节运输到危废暂存间，应有专人负责，专用桶收集、转运，避免可能引起的散落。 ②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》，危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 ③各危险废物在厂区内临时堆存时间不得超过一年。 表61 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物 名称; 危险废物 类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废紫外灯管; 含汞废物 HW29; 900-023-29; 车间内; 5m2; 桶装; 1年. 2; 废催化板; 废催化剂 HW50; 772-007-50; 桶装; 1年. 3; 废离子交换树脂; 有机树脂类废物HW13; 900-015-13; 桶装; 1年. 综上，项目运营过程中产生的固体废物全部进行了有效的处置，不会对周围环境造成较大的影响。评价认为：项目固废处置措施可行。 五、土壤 本项目属于食品制造业，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》附录A，本项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类；根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）（HJ 964-2018）》4.2.2，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价，因此本项目不再进行土壤环境影响评价。 六、地下水环境影响分析 本项目属于食品制造业，产品复合调味料行业类别为N轻工-104条“调味品、发酵制品制造”， 产品食品用香精行业类别为N轻工-107条“其他食品制造”。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境（HJ 610-2016）》附录A，本项目环境影响评价文件类型为报告表，属于Ⅳ类项目。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境（HJ 610-2016）》4.1一般性原则：Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，因此本项目不再进行地下水环境影响评价。 七、自动监控要求 根据《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》的要求，本项目废气为非甲烷总烃、SO2、NOX和颗粒物，评价提出建成后根据政府政策文件要求在排气筒安装在线监控设施，并与环保部门联网。 根据《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）要求，在项目的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。因此评价提出本项目总用电处、生产设施、废水治理设施和废气治理设施处安装用电监控设施，并与环保部门联网。 根据《新乡市生态环境局关于安装工业企业视频监控系统的通知》，2020年10月底前，新乡市辖区内工业企业要完成主要污染物排放口、监测取样处等重点部位视频监控设施建设，并与市局联网共享，视频监控数据保持三个月。因此评价提出项目建成后按照环保部门要求完成主要污染物排放口、监测取样处等重点部位视频监控设施建设，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月。 根据《新乡市环境污染防治攻坚指挥办公室关于下达2020年我市重点涉水企业和入河排污口自动监控设施建设任务的通知》（新环攻坚办[2020]32号），除因停破产、废水不外排、水量特别小的企业外，我市所有涉水企业及入河排污口需安装自动监控设施，监测因子：pH、氨氮、COD、TP，本项目生产废水经过厂区污水处理站处理后与制备软水废水排入桥北污水处理厂，应按管理要求按时安装在线监控设施，并与环保部门联网。 根据《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市加快开展燃气锅炉低氮改造工作实施方案的通知》（新环攻坚办[2019]25号），1蒸吨/小时及以上工业企业燃气锅炉要安装大气污染源自动监控设施，并与市监控中心监控平台联网，因此评价提出本项目燃气锅炉的燃烧废气排气筒按照管理要求按时安装大气污染源自动监控设施，并与市监控中心监控平台联网。 八、环境管理及监测计划 （1）环境管理 为做好环境管理工作，公司应建立环境管理体系，将环境管理工作自上而下的贯穿到公司的生产管理中，现就建立环境管理体系提出如下建议： a、公司的环境管理工作实行公司主要负责人负责制，以便在制定环保方针、制度、规划，协调人力、物力和财力等方面，将环境管理和生产管理结合起来。 b、建立环境管理机构，配备环保管理人员1名，具体制定环境管理方案并实施运行；负责与政府环保主管部门的联系与协调工作。 c、建立环保档案，有利于上级环保部门及公司管理层了解公司环保情况，给出相应建议。 d、建立危废转移联单制度和环境信息公开制度。 （2）环境管理工作计划 a、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； b、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护； c、按照监测计划定期委托第三方机构对污染源进行监测，对不达标环保设施立即进行寻找原因及时处理； d、不断加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； e、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平； f、积极配合环保部门的检查。 （3）自行监测计划 a、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ 1084 -2020）要求，评价建议工程环境监测的具体内容和频率见下表。 表62 环境监测计划表 监控类别; 监测指标; 监测点位; 监测频率; 执行排放标准. 污染源监测; 废气; 油烟、非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX流量、速率、浓度; 排气筒P1; 半年一次; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604－2018）表1大型. 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑. 非甲烷总烃（无组织）; 厂界; 半年一次; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件2、附件3. 车间边界外. 颗粒物（有组织）废气流量、速率、浓度; 排气筒P2; 半年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限制的通知》. 颗粒物（无组织）浓度; 厂界. 颗粒物、SO2、NOX流量、速率、浓度; 排气筒P3; 半年一次; 《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市加快开展燃气锅炉低氮改造工作实施方案的通知》（新环攻坚办[2019]25号）. 废水; 流量、COD、SS、TP、NH3-N、TN、BOD5; 厂区总排口; 半年一次; 桥北污水处理厂收水标准. 噪声; 等效A声级; 厂界; 每季一次，每次两天，昼间一次，夜间一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. b、监测点位管理 ①排污单位应建立监测点位档案，包括监测点位的管理记录，包括对标志牌的标志是否清晰完成，监测平台，监测孔等是否正常使用，排气筒有无漏风、破损现象等方面的检查记录。 ②监测点位的有关建筑物及相关设施属环境保护设施的组成部分，排污单位应制定相应的管理办法和规章制度，选派人员对监测点位进行管理，并保存相关管理记录，配合监测人员开展监测工作。 ③监测点位信息变化时，排污单位应及时更换标志牌相应内容。 （4）排污口规范化设置 各污染源排放口设置专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15563.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的相关要求。根据规定要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。具体标志牌示意详见下图。 图7 环境保护图形 九、总量说明 1、本项目废水污染物出厂排放总量：COD 8.6708t/a、NH3-N 0.5796t/a、TP 0.0985t/a、TN 0.7796t/a，经桥北污水处理厂处理后废水污染物排放总量：COD 1.4490t/a、NH3-N 0.1449t/a、TP0.0145t/a、TN 0.4347t/a。 2、本项目废气污染物排放量为颗粒物0.232t/a、SO20.192t/a、NOX0.4803t/a、VOCs1.63t/a。 3、根据新乡市生态环境局关于转发《河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知》的通知和《新乡市建设项目新增总量指标替代管理指导意见（试行）》的要求，对新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类）排放量的项目，需要进行总量审核。本项目涉及到的污染物排放为COD、NH3-N、挥发性有机物、颗粒物、SO2、NOX。 本项目污染物排放量为COD 1.4490t/a、NH3-N 0.1449t/a、TP0.0145t/a、TN 0.4347t/a、颗粒物0.232t/a、SO20.192t/a、NOX0.4803t/a、VOCs1.63t/a。全厂新增污染物排放量为COD 1.4490t/a、NH3-N 0.1449t/a、TP0.0145t/a、TN 0.4347t/a、颗粒物0.232t/a、SO20.192t/a、NOX0.4803t/a、VOCs1.63t/a，区域内同意该项目从总量削减指标中替代。 十、选址合理性分析 1、符合规划 本项目选址位于新乡市平原城乡一体化示范区通惠河路与昆仑山路交叉口西南角，利用现有车间进行生产，根据《桥北集聚区用地规划图2012-2020》，该项目所占用地为工业用地，符合产业集聚区规划要求（详见附图）。 2、本项目不在饮用水源保护区范围内 经现场勘查，距离本项目建设所在地的最近的地下水源地为平原新区丽华水厂地下水井群(共21眼井)，本项目不在其保护区范围内，不会对其产生影响。 3、污染物排放达标，处置措施可行 本项目废气、废水、噪声和固废等污染物在采取评价要求和建议的防治措施后，各污染物均能实现达标排放或综合利用，固废处置措施合理，对区域环境影响可以接受。 综上所述，从环保角度而言，项目选址可行。 十一、环保投资概算及环保设施验收 本项目总投资1200万元，环保投资总计100万元，环保投资占项目总投资的8.3%。环保投资概算及环保设施竣工“三同时”验收如下表： 表63 工程环保投资概算一览表 序号; 项目; 产污环节; 污染物; 环保措施; 投资(万元). 1; 废气; 加工（熬制、炒制等）、调配; 油烟、非甲烷总烃; 集气罩+两级静电除油烟净化器+UV光催化氧化装置+15m高排气筒; 40. 对全自动炒锅、萃取锅、熬油锅加热的天然气燃烧废气; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物. 包装; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒. 燃气锅炉; 颗粒物、SO2、NOx; 低氮燃烧装置+8m高排气筒. 投料粉尘; 颗粒物; 密闭投料间+旋风除尘器+滤筒+车间内循环. 2; 废水; 职工生活; COD、SS、TN、NH3-N、TP; 污水处理站（工艺：隔油池+气浮池+水解酸化池+A/O反应池+二沉池，处理规模：200m3/d）; 40. 前处理; COD、TP. 设备清洗; COD、SS、TN、NH3-N、TP、动植物油. 车间地面清洗; COD、SS、TN、NH3-N、TP. 制备软水废水; COD、SS、TN、NH3-N、TP. 3; 噪声; 前处理、加工（熬制、炒制等）、调配、均质、包装、过滤（或离心）、混合、蒸煮、溶解; 噪声; 基础减振、厂房隔声、隔声罩; 4. 4; 固废; 包装; 废包装材料; 一般固废暂存间（5m2）存放后，定期外售; 3. 过滤; 过滤杂质; 桶装后于一般固废暂存间（5m2）暂存后，定期由环卫部门统一清运处理. 调配、过滤（或离心）、蒸煮; 废弃食材; 废弃的肉泥定期出售，废弃的葱、蒜、辣椒进行垃圾填埋. 废气治理; 废紫外灯管; 危废暂存间（5m2）存放后，定期委托有相应类别危废资质单位安全处置; 1. 废催化板. 制备锅炉软水; 废离子交换树脂. 5; 管理; 总用电控制位置、主要生产设施和污染防治设施处安装用电监控设施; 12. 按照要求完成主要污染物排放口、监测取样处等重点部位视频监控设施建设，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月. 污水处理站总排口按照管理要求按时安装废水在线监测设施. 按照管理要求按时在锅炉燃烧废气排气筒安装大气污染源自动监控设施. 6; 合计; 100. 表64 环保设施竣工验收一览表 序号; 项目; 产污环节; 污染物; 环保措施; 执行标准; 排污许可相关环境管理要求. 1; 废气; 加工（熬制、炒制等）、调配; 油烟、非甲烷总烃; 8个集气罩+1套两级静电除油烟净化器+1套UV光催化氧化装置+1根15m高排气筒（P1）; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604－2018）表1大型; 项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。. 对全自动炒锅、萃取锅、熬油锅加热的天然气燃烧废气; 颗粒物、SO2、 NOX; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑. 包装; 颗粒物; 1个集气罩+1套袋式除尘器+1根15m高排气筒（P2）; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 二级、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限制的通知》. 投料; 颗粒物; 密闭投料间+旋风除尘器+滤筒（1套）; /. 燃气锅炉; 颗粒物、SO2、NOx; 1套低氮燃烧装置+1根8m高排气筒（P3）; 《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市加快开展燃气锅炉低氮改造工作实施方案的通知》（新环攻坚办[2019]25号）. 2; 废水; 职工生活; COD、SS、TN、NH3-N、TP; 污水处理站（工艺：隔油池+气浮池+水解酸化池+A/O反应池+二沉池，处理规模：200m3/d）; 桥北污水处理厂收水标准. 前处理; COD、SS、TN、NH3-N、TP. 设备清洗; COD、SS、TN、NH3-N、TP、动植物油. 车间地面清洗; COD、SS、TN、NH3-N、TP. 制备软水废水; COD、SS、TN、NH3-N、TP. 3; 噪声; 前处理、加工（熬制、炒制等）、调配、均质、包装、过滤（或离心）、混合、蒸煮、溶解; 噪声; 基础减振、厂房隔声、隔声罩; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 4; 固废; 包装; 废包装材料; 一般固废暂存间 1座（5m2）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单. 过滤; 过滤杂质. 调配、过滤（或离心）、蒸煮; 废弃食材. 废气治理; 废紫外灯管; 危废暂存间1座（5m2）; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单. 废催化板. 制备锅炉软水; 废离子交换树脂. 5; 管理; 用电监控（总用电处、生产设施、废水处理设施和废气治理设施处各一套，并与环保部门联网）; 《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）. 按照要求完成主要污染物排放口、监测取样处等重点部位视频监控设施建设，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月; 《新乡市生态环境局关于安装工业企业视频监控系统的通知》. 按照管理要求按时在污水处理站总排口按照要求安装废水在线监测设施（1套）并与生态环境部门联网; 《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号）. 按照管理要求按时在锅炉燃烧废气排气筒安装大气污染源自动监控设施（1套），并与市监控中心监控平台联网; 《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市加快开展燃气锅炉低氮改造工作实施方案的通知》（新环攻坚办[2019]25号）.

建设项目拟采取的防治措施及预期处理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 加工（熬制、炒制等）、调配 | 油烟、VOCS | 集气罩+两级静电除油烟净化器+UV光催化氧化装置+15m高排气筒 | 达标 |
|  | 对全自动炒锅、萃取锅、熬油锅加热的天然气燃烧废气 | 颗粒物、SO2、 NOX |  |  |
|  | 包装 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 燃气锅炉 | 颗粒物、SO2、 NOx | 低氮燃烧装置+8m高排气筒 |  |
|  | 投料 | 颗粒物 | 投料间密闭+旋风除尘器+滤筒+车间内循环 |  |
| 水 污 染 物 | 综合废水 | 动植物油、BOD5、COD、NH3-N、TP、TN、SS | 经厂区污水处理站处理后排入桥北污水处理厂进一步处理 | 达标 |
| 固 体 污 染 物 | 包装 | 废包装材料 | 一般固废暂存间存放后，定期外售 | 达标 |
|  | 过滤 | 过滤杂质 | 桶装后于一般固废暂存间暂存后，定期交由环卫部门统一清运处理 |  |
|  | 调配、过滤（或离心）、蒸煮 | 废弃食材 | 废弃的肉泥定期出售，废弃的葱、蒜、辣椒进行垃圾填埋 |  |
|  | 废气治理设施 | 废紫外灯管 | 危废暂存间暂存，定期委托有相应类别危废资质单位安全处置 |  |
|  |  | 废催化板 |  |  |
|  | 制备锅炉软水 | 废离子交换树脂 |  |  |
| 噪 声 | 该项目高噪声设备主要为绞肉机、管式离心机、振动筛、胶体磨、均质机、切段机、姜蒜粉碎机、斩拌机、高速离心机、酱体包装线、给袋式包装线、膏体包装线、粉包包装机、混合机、封箱机、空压机组等，声源强度在60-85dB（A）之间，经基础减振、厂房隔声、空压机组使用隔声罩后，预计厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

建议与结论

一、结论： 1、项目符合国家产业政策要求 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目生产规模、生产设备、生产工艺均不属于“鼓励类”、“限制类”或“淘汰类”，为“允许类”，符合国家产业政策要求。项目已通过新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会备案，项目代码：2020-410773-14-03-063356（详见附件）。 2、项目选址可行 本项目选址位于新乡市平原城乡一体化示范区通惠河路与昆仑山路交叉口西南角，利用现有车间进行生产，根据《桥北集聚区用地规划图（2012-2020）》，该项目占地为工业用地，符合产业园区发展规划。 3、该项目营运过程中各项污染物经治理后能够达标排放，不会对周围环境产生大的影响 1）废水 本项目废水为生活污水和生产废水。综合废水排放量为27990t/a，项目生活污水、前处理废水、设备清洗水和车间地面清洗水进入污水处理站处理，处理后和制备软水废水经污水管网排入桥北污水处理厂处理后最终排入天然渠。污水处理站出水水质和总排口废水水质均可满足桥北污水处理厂进水标准（即COD 320mg/L、SS 180mg/L、NH3-N 30mg/L）。 2）废气 本项目加工（熬制、炒制等）、调配工序产生油烟和非甲烷总烃，经集气罩收集后引入两级静电除油烟净化器+UV光催化氧化装置处理后和天然气燃烧产生的SO2、NOX、颗粒物废气经同一根15m高排气筒P1排放。项目油烟排放浓度为0.83mg/m3，非甲烷总烃排放浓度为8.3mg/m3，能够满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604－2018）表1大型：油烟1.0mg/m3、非甲烷总烃10.0mg/m3的限值要求；天然气燃烧产生的SO2排放浓度为1.299mg/m3，NOX排放浓度为6.074 mg/m3，颗粒物排放浓度为0.785mg/m3，均能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1其他炉窑：SO2 200mg/m3、NOX 300mg/m3、颗粒物30mg/m3的限值要求。经预测计算，本项目非甲烷总烃在各个厂界的浓度贡献值均不超标，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中工业企业边界挥发性有机物排放建议值其他行业的非甲烷总烃排放浓度建议值2.0mg/m3的要求，对周围环境影响不大。 本项目包装工序产生的粉尘经集气罩收集后引入袋式除尘器进行处理后经15m高排气筒P2排放，排放量为0.0045t/a，排放速率为0.015kg/h，排放浓度为7.5mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10 mg/m3的要求以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级（15m高排气筒）颗粒物3.5kg/h的要求。经预测计算，本项目颗粒物废气排放在各个厂界的浓度贡献值均不超标，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有涉气工业企业厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3的要求，对周围环境影响不大。 本项目燃气锅炉产生的颗粒物、SO2、NOx经低氮燃烧装置处理后经8m高排气筒P3排放，颗粒物排放量为0.0156t/a、排放浓度为5mg/m3，SO2排放量为0.0313t/a、排放浓度为10mg/m3，NOx排放量为0.0938t/a、排放浓度为30mg/m3，能够满足《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办[2019]74号）中完成燃气锅炉低氮改造，改造后烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、30毫克/立方米的要求。 本项目固态复合调味料和食品用香精（粉状）生产过程中会产生投料粉尘，该部分投料粉尘依次通过无尘投料机自带的“旋风除尘器+滤筒”处理后排放量为0.33t/a，排放至密闭投料间内，不会向车间外散失。 3）噪声 该项目高噪声设备主要为绞肉机、管式离心机、振动筛、胶体磨、均质机、切段机、姜蒜粉碎机、斩拌机、高速离心机、酱体包装线、给袋式包装线、膏体包装线、粉包包装机、混合机、封箱机、空压机组等，声源强度在60-85dB（A）之间，经基础减振、厂房隔声、空压机组使用隔声罩后，预计厂界噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准要求，对周边声环境影响不大。 4）固废 该项目营运过程中产生的固体废物主要为包装工序产生的废包装材料，过滤工序产生的过滤杂质，调配、过滤（或离心）、蒸煮工序会产生废弃食材（葱、蒜、辣椒、肉泥），废气治理设施产生的废紫外灯管和废催化板。废包装材料、过滤杂质和废弃食材为一般固废，废包装材料在一般固废暂存间存放后定期外售，过滤杂质桶装后于一般固废暂存间存放后定期由环卫部门统一清运处理，废弃食材中的肉泥定期出售、葱、蒜、辣椒进行垃圾填埋；废紫外灯管和废催化板为危险废物，在危废暂存间暂存后定期交由有相应危废处理资质的单位安全处置。 4、总量控制 1）本项目废水污染物出厂排放总量：COD 8.6708t/a、NH3-N 0.5796t/a、TP 0.0985t/a、TN 0.7796t/a，经桥北污水处理厂处理后废水污染物排放总量：COD 1.4490t/a、NH3-N 0.1449t/a、TP0.0145t/a、TN 0.4347t/a。 2）本项目废气污染物排放量为颗粒物0.232t/a、SO20.192t/a、NOX0.4803t/a、VOCs1.63t/a。 3）根据新乡市生态环境局关于转发《河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知》的通知和《新乡市建设项目新增总量指标替代管理指导意见（试行）》的要求，对新增重点污染物（化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，重金属铅、铬、镉、汞、砷10类）排放量的项目，需要进行总量审核。本项目涉及到的污染物排放为COD、NH3-N、挥发性有机物、颗粒物、SO2、NOX。 本项目污染物排放量为COD 1.4490t/a、NH3-N 0.1449t/a、TP0.0145t/a、TN 0.4347t/a、颗粒物0.232t/a、SO20.192t/a、NOX0.4803t/a、VOCs1.63t/a。全厂新增污染物排放量为COD 1.4490t/a、NH3-N 0.1449t/a、TP0.0145t/a、TN 0.4347t/a、颗粒物0.232t/a、SO20.192t/a、NOX0.4803t/a、VOCs1.63t/a，区域内同意该项目从总量削减指标中替代。 5、环保投资 本项目环保投资总计100万元，其中40万元用于废气治理、40万元用于废水治理、4万元用于噪声治理、4万元用于固废治理，12万元用于监控管理，环保投资占项目总投资的8.3%。 6、在线监控 根据《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》的要求，本项目废气为非甲烷总烃、SO2、NOX和颗粒物，评价提出建成后根据政府政策文件要求在排气筒安装在线监控设施，并与环保部门联网。 根据《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）要求，在项目的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。因此评价提出本项目总用电处、生产设施废水处理设施和废气治理设施处安装用电监控设施，并与环保部门联网。 根据《新乡市生态环境局关于安装工业企业视频监控系统的通知》，2020年10月底前，新乡市辖区内工业企业要完成主要污染物排放口、监测取样处等重点部位视频监控设施建设，并与市局联网共享，视频监控数据保持三个月。因此评价提出项目建成后按照环保部门要求完成主要污染物排放口、监测取样处等重点部位视频监控设施建设，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月。 根据《新乡市环境污染防治攻坚指挥办公室关于下达2020年我市重点涉水企业和入河排污口自动监控设施建设任务的通知》（新环攻坚办[2020]32号），除因停破产、废水不外排、水量特别小的企业外，我市所有涉水企业及入河排污口需安装自动监控设施，监测因子：pH、氨氮、COD、TP，本项目生产废水经过厂区污水处理站处理后与制备软水废水排入桥北污水处理厂，应按管理要求按时安装在线监控设施，并与环保部门联网。 根据《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市加快开展燃气锅炉低氮改造工作实施方案的通知》（新环攻坚办[2019]25号），1蒸吨/小时及以上工业企业燃气锅炉要安装大气污染源自动监控设施，并与市监控中心监控平台联网，因此评价提出本项目燃气锅炉的燃烧废气排气筒按照管理要求按时安装大气污染源自动监控设施，并与市监控中心监控平台联网。 二、建议 （1）建设单位应严格落实环保资金，确保各种污染物的达标排放。 （2）健全环保规章制度，加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。 （3）如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动，应向有关部门及时申报。 三、总结论 河南新百维食品科技有限公司年产6000吨复合调味料、2000吨食品用香精符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 新乡市蓝天环境技术有限公司 2020年9月

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1项目地理位置图 附图2 项目车间一楼平面布置图 附图3 项目车间二楼平面布置图 附件1 委托书 附件2 备案证明 附件3 转让协议 附件4 环评文件告知承诺制审批报批申请表及承诺书 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声环境专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。