| 项目名称 | 河南省天润包装有限公司年生产7000万纸制品包装项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南省天润包装有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 寇海波23030219750725475X |  |  | 联系人 | 赵江坤 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市平原城乡一体化示范区昆仑山路66号（中原印刷包装产业园） |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15225968143 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 453000 |  |
| 建设地点 | 新乡市平原城乡一体化示范区昆仑山路66号（中原印刷包装产业园） |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局 |  |  | 项目代码 | 2020-410773-22-03-096045 |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  |  | 行业类别及代码 | C2319 包装装潢及其他印刷 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 15000 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 12000 | 环保投资 （万元） |  | 52 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.43% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产 日期 |  | 2021年3月 |  |  |  |

工程内容及规模：

建设项目基本情况

- 1.项目概况

河南省天润包装有限公司成立于2009年5月31日，是一家专业从事包装装潢印刷；纸制品制造；纸制品销售的生产企业。根据市场需求和企业自身发展需要，公司拟投资12000万元购买胶印印刷机、全自动覆膜机、全自动模切机等相关生产设备，同时租赁河南奥德利数码科技有限公司闲置厂房，建设年生产7000万套纸制品印刷包装项目。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令 第1号）第十二：“印刷和记录媒介复制业；印刷厂；磁材料制品”，全部应编制环境影响报告表；本项目为印刷，应编制环境影响报告表。

受河南省天润包装有限公司委托（见附件1），我单位承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场勘察、资料分析和专家咨询的基础上，遵照国家环境保护法规，贯彻执行依法评价、科学评价、突出重点的原则，本着客观、公平、公正、科学、规范的要求，编制完成了本项目的环境影响报告表。

- 2.项目主要经济技术指标

项目主要技术经济指标见表1。

表1  主要技术经济指标一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 万元 | 12000 | 企业自筹 |
| 2 | 生产规模 | 套 | 7000万 | 纸制品 |
| 3 | 环保投资 | 万元 | 52 | 占总投资0.43% |
| 4 | 总占地面积 | m2 | 15000 | 包括6号楼1层、2层；7号楼3层；8号楼1层、3层和1号楼办公区 |
|  | 建筑面积 | m2 | 15000 | 其中印刷和覆膜车间2800m2，后工车间2800m2，仓库8400m2，办公区1000m2 |
| 5 | 劳动定员 | 人 | 55 | 均不在厂区内食宿 |
| 6 | 年工作日 | 天 | 310 | 每天2班，8h/班 |

- 3.项目组成及主要建设内容

本项目组成包括生产车间、仓库，环保工程等，其主要建设内容见表2。

表2  本项目主要建设内容一览表

| 项目组成 | 主项名称 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 建筑面积5600m2 | 6号厂房一层2800m2，8号厂房1层2800m2 |
| 配套工程 | 仓库 | 建筑面积8400m2 | 6号厂房2层2800m2，7号厂房3层2800m2，、8号厂房3层2800m2 |
| 公用工程 | 供电 | 平原新区管委会变电所提供 | / |
|  | 给水 | 平原新区管委会供水管网提供 | / |
|  | 排水 | 经平原新区污水管网收集后排入平原新区桥北污水处理厂进行处理 | / |
| 环保工程 | 废水 | 依托新乡市平原新区中原印刷包装产业园一期工程化粪池 | 依托园区现有 |
|  | 废气 | 印刷废气经集气管道收集，覆膜工序废气经集气罩收集，印刷废气和覆膜工序废气共同采用1套UV光氧化催化+活性炭吸附装置+1根17m高排气筒排放 | 新建 |
|  | 危险废物 | 新建1个危险废物暂存间10m2 | 新建 |
|  | 一般固废 | 新建1个一般固废暂存间20m2 | 新建 |

- 4.产品种类及产量

本项目生产的产品主要为纸制品礼盒等。项目建设完成后产品方案见表3。

表3     本项目建设完成后产品一览表

| 序号 | 产品名称 | 年产量（万套/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸制品礼盒 | 7000 | / |

- 5.本项目原、辅材料成分及消耗

本项目原辅材料用量及能（资）源消耗量见表4。

表4    原辅材料用量及能（资）源消耗量一览表

| 序号 | 名称 | 年用量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓦纸 | 300 | / |
| 2 | 白板纸 | 780 | / |
| 3 | 白卡纸 | 700 | / |
| 4 | 木浆纸 | 200 | / |
| 5 | 预涂膜 | 25 | 塑料薄膜 |
| 4 | 环保油墨 | 4.66 | 大豆油置换油墨中部分石油系矿物油的环保油墨，其颜料与树脂成份和普通油墨一样。其主要成分为：颜料（联苯胺黄、宝红、酞青兰、炭黑）18%、豆油43%、树脂（桐油、松香、甘油）30%、溶剂油（无芳烃白油）6%、助剂（抗乳化剂、耐磨剂、干燥剂）3%。 |
| 5 | CTP版 | 350张/a | 根据在市场上承接的项目订单要求，设计CTP版，该工段委托外协制版，本项目无相应设备 |
| 6 | 橡皮布 | 60张/a | / |
| 7 | 淀粉胶 | 10 | 淀粉胶，主要成分为淀粉、水、增稠剂 |
| 8 | 自来水 | 480m3/a | 平原新区管委会供水管网提供；生产及员工生活用水 |
| 9 | 电 | 60万kw•h/a | 平原新区管委会变电所提供 |

- 6.主要设备设施

本项目主要生产设备一览表详见表5。

表5   本项目生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胶印印刷机 | 5+1/1450 | 3 | 位于8号厂房1层 |
| 2 | 全自动覆膜机 | YS-SR130-G | 3 | 位于8号厂房1层 |
| 3 | 对裱机 | 1450 | 3 | 位于8号厂房1层 |
| 4 | 模切机 | 1450 | 3 | 位于8号厂房1层 |
| 5 | 粘箱机 | 1200 | 3 | 位于6号厂房1层 |
| 6 | 粘扣机 | / | 3 | 位于6号厂房1层 |
| 7 | 贴片机 | / | 2 | 位于6号厂房1层 |
| 8 | 自动打包机 | / | 2 | 位于6号厂房1层 |
| 9 | 易斯帖 |  | 3 | 位于6号厂房1层 |

根据《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环（2019]154号），“新乡市辖区内国控、省控、市控重点监控企业、涉VOCs污染排放的企业”，“总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端和视频监控系统终端”。本项目需根据该通知要求，在总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施安装用电量监控系统终端和视频监控系统终端。

- 7.公用工程

- 7.1 供水

本项目建设完成后用水主要为职工生活用水。

根据在市场上承接的项目订单要求，设计CTP版，该工段委托外协制版。本项目无生产废水产生。

本项目劳动定员55人，均不在厂区内食宿。生活污水主要为职工日常生活废水。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）表49城镇居民生活用水定额，厂区员工用水按100L/人·d计，厂区职工生活用水量为5.5m3/d、1705m3/a。

- 7.2 排水

本项目劳动定员55人，生活用水量为5.5m3/d、1705m3/a。产污系数按0.8计算，则本项目生活污水排放量为4.4m3/d、1364m3/a，生活污水经平原示范区污水管网收集后排入平原示范区桥北污水处理厂进行处理。

表6   本项目用排水参数一览表    单位：m3/a

| 类别 |  | 用水情况 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 新鲜水 |
| 给水 | 用水总量 | 1705 |
|  | 生活用水 | 1705 |
| 损耗 | 损耗量 | 341 |
| 排水 | 排水量 | 1364 |

员工办公用水

损耗341

1705

1364

平原示范区桥北污水处理厂

化粪池

1364

新鲜水

1705

图1    本项目水平衡图（单位：m3/a）

- 7.3 供电

本项目用电量60万kw·h/a，由平原新区变电所接入，主要用于项目生产设备用电，可满足项目生产的需求。

- 8.政策相符性分析

本项目属于印刷包装新建项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于允许类十九条轻工类第9款“高新、数字、智能印刷技术及高清晰度制版系统开发与应用”，符合国家产业政策的要求。经对比《部分工业行业淘汰落后生产工业装备和产品指导目录》（2010年本），本项目生产设备和产品均不在淘汰落后生产工业装备和产品范围内。

项目已在新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局备案，项目编号：2020-410773-22-03-096045，备案表见附件2。

- 9.本项目与新环[2015]342号文的对照分析

本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号文）对照分析见表7。

表7  项目与新环[2015]342号文的对照分析表

| 项目 | 与本项目相关条文 |  | 本项目情况 | 对比 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新乡市主体功能区 | 重点开发区域 | 新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市； | 本项目位于平原城乡一体示范区 | 本项目位于重点开发区域 |
|  |  | 农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区 |  |  |
|  | 限制开发区、农产品主产区 | 辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域） |  |  |
|  | 禁止开发区 | 百泉风景名胜区、白云寺森林公园、辉县市关山国家地质公园 |  |  |
| 污染防治（控）重点单元 | 水污染 | 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县 | 本项目位于平原城乡一体示范区 | 不属于 |
|  | 大气污染 | 新乡市域全部 | 本项目位于平原城乡一体示范区 | 属于 |
|  | 重金属污染 | 新乡县、凤泉区 （铅镉污染防控区） | 本项目位于平原城乡一体示范区 | 不属于 |
| 工业项目分类 | 一类工业项目：轻工类 |  | 本项目为包装装潢及其他印刷 | 本项目属于一类工业项目 |
| （一）工业准入优先区 | 环境准入政策： 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 3.下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 4.放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 5.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外） |  | 1、本项目不在豁免名录内。 2、本项目应编制环境影响报告表。 3、本项目为包装装潢及其他印刷，属于一类项目中纸制品（不含化学处理工艺的）。 4、本项目不属于《水污染防治重点单元》区域内的：煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《大气污染防治重点单元》区域内：燃煤火电项目，煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《重金属污染防控单元》防控区域内：涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目。 | 符合环境准入条件。 |

由表7可知，本项目位于新乡平原城乡一体示范区桥北工业园区印刷科技产业园，属于新乡市主体功能区的重点开发区，且不属于《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号文）中所列的不予审批项目，符合审批条件。

- 10.本项目与新环[2016]174号文的对照分析

本项目与《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环[2016]174号）对照分析见表8。

表8  本项目与新环[2016]174号的对照分析表

| 项目 | 与本项目相关条文 | 本项目情况 | 对比 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点治理行业 | 重点治理化工、表面涂装、包装印刷行业。 | 本项目为包装装潢及其他印刷（C2319） | 本项目属于重点治理行业 |
| 包装印刷行业治理标准及要求 | 注重源头污染预防。推广使用中国环境标志产品认证的环保型油墨、胶粘剂，禁止使用不符合环保要求的油墨、胶粘剂。 | 本项目印刷过程中使用的为环保型油墨 | 符合 |
|  | 加强工艺废气逸散控制。产生VOCs废气的工艺线应尽可能设置于密闭工作间内，集中排风并导入VOCs控制设备进行处理。无法设置密闭工作间的生产线，VOCs排放工段应设置集气罩、排风管道组成的排气系统。使用溶剂型油墨的单张印刷应避免无组织排放，利用车间换气系统的收集废气；轮转印刷应在所有VOCs排放点设立废气收集装置；使用溶剂型胶粘剂的复合过程应密闭干燥段，在工艺线上安装废气收集设施。 | 本项目在密闭车间内进行生产，印刷、覆膜废气均经集气罩收集后经UV光氧化催化装置+活性炭吸附装置处理后经17m高排气筒排放。 | 符合 |
|  | 开展工艺废气治理。根据印刷行业废气组成、浓度、风量等参数选择适宜的技术，对车间有机废气进行净化处理。 | 本项目采用1套UV光氧化催化装置+活性炭吸附装置处理有机废气，经排气筒高度与内径合理性分析，排放方式及排放强度合理。 | 符合 |
| 重点行业VOCs污染治理总体要求 | 对于1000ppm以下的低浓度VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩－燃烧技术处理，也可采用UV光氧化催化法体技术或生物处理技术等净化处理后达标排放。有组织废气的总净化效率原则上不低于75%。 | 本项目产生的有机废气浓度低，采用1套UV光氧化催化装置+活性炭吸附装置处理，总净化效率超过80%。 | 符合 |
|  | 需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，应有详细的购买及更换台账，提供采购发票复印件，台账至少保存3年。 | 本项目建设单位专人定期维护UV光氧化催化装置+活性炭吸附装置，有详细的购买及维护台账，提供采购发票复印件，台账至少保存3年 | 符合 |

由表8可知，本项目建设与《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环[2016]174号）的要求总体相符合，挥发性有机物排放达到合理处置。

- 11.选址可行性分析

（1）项目地理位置

本项目位于新乡市平原示范区中原印刷科技产业园，通过租赁新乡市国基置业有限公司的标准化厂房进行经营活动，总占地面积15000平米。项目东北侧为河南和兴纸制品印刷有限公司，东南侧为河南美特好印务有限公司，项目南侧为河南奥德利数码科技有限公司闲置厂房，项目西北侧为河南弘印纸制品有限公司，项目南侧为河南艺博彩印有限公司和河南出彩实业有限公司。距项目较近的敏感点有西侧760m的大胡庄村和北侧约405m的阎庄村。项目地理位置图见附图一，厂界周围环境概况图见附图二。

（2）规划相符性分析

本项目选址位于新乡平原示范区桥北产业集聚区中原印刷产业园内，对比《新乡平原新区城区总体规划图》，本项目用地属于二类工业用地（详见附图四）。

本项目租赁新乡市国基置业有限公司标准化厂房的闲置车间进行生产经营。

根据《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书》可知，桥北产业集聚区规划内容如下（节选）：

①规划范围：桥北产业集聚区位于新乡市平原示范区的北部，西起天山路、东至泰山路、北到辽河路（原松花江路）、南抵滨湖大道（原淮河路）与卫河路，总规划面积18.24km2。

②主导产业：以新能源汽车和生物医药为主导产业，以电子信息及商贸物流服务业为辅助产业，限制入驻以下电子信息类：激光视盘机生产线（VCD系列整机产品）、模拟CRT黑白及彩色电视机项目。

③主要功能分区：集聚区主要划分为三大功能区：即工业集中区、居住商业区、研发办公区。其中工业区位于集聚区的东北部，居住商业位于西南部，研发办公位于中部。

根据桥北产业集聚区用地规划图（见附图五），本项目用地性质为工业用地，符合桥北产业集聚区土地利用规划要求；根据桥北产业集聚区产业布局规划图（见附图六），项目位于电子信息等综合片区。评价认为本项目不属于桥北产业集聚区限制类项目，满足准入条件；项目的建设与《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书》中桥北产业集聚区产业布局规划相符。

2013年，《新乡市平原新区中原印刷包装产业园一期工程环境影响报告表》已经新乡市环保局批复。本项目位于新乡市平原新区中原印刷包装产业园一期工程内。

本项目评价区域内没有文物古迹和珍稀动植物资源等环境敏感目标。综上，本项目拟选厂址位置可行。

- 与本项目有关的原有污染情况、主要环境问题

本项目属于新建项目，现状调查时本项目尚未开始建设，不存在与本项目有关的原有污染问题。

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

建设项目所在地环境概况

- 1.地理位置

新乡市地处河南省北部，南临黄河，与省会郑州、古部开封隔河相望：北依太行，与鹤壁、安阳毗邻；西连焦作，与晋东南接壤：东接濮阳，与鲁西相连，是豫北的经济和交道中心，经济区重要城市之一。具有承东启西、沟通南北的枢纽地位， 为豫北地区唯一的国家公路运输枢纽城市，京广、新菏、太石铁路在此交汇，107国道、106国道、京珠高速与济东高速、阿深高速穿境而过，黄河三桥已经开工建设，黄河四桥正在规划筹建。

新乡市平原示范区位于黄河北岸（过黄河大桥向北4km），西起107道两侧，东至京港澳高速以东与原阳县城接壤，南起黄河大堤，北至新乡县交界。距郑州市中心25km，距焦作市中心35km，距新乡市中心45km，居郑州、新乡、焦作三市交会中心，新乡市平原示范区规划总面积188km2。

本项目位于新乡市平原示范区中原印刷包装产业园，项目地理位置图见附图一。

- 2.地形地貌

平原示范区位于华北大平原的南端，地处黄河下游，系黄淮海平原的组成部分。 总的地势为西南部高，并以1/5000的坡降向东北倾降，海拔高程由83m逐步降为 78m，地貌由北向南可分为五个类型：

- 古黄河滩地区。在古阳堤与古黄河槽之间，包括祝楼乡、师寨乡、城关镇北半部和王杏兰乡、福宁集乡、黑山羊乡的一部分，面积约121713.28亩，占县域面积的6.06%，该地貌区的海拔高程为80m左右，地势比较平坦。至西南向东北倾斜，坡降为1/4000。

- 黄河故道沙丘沙垄区。在古黄河中，由于沉积之沙受风力吹动，而重新堆积连绵起伏的沙丘，相对高差一般在5m左右，海拔高程约80m，地面坡降为 1/4700。该地貌包括祝楼、黑山羊、福宁集、王杏兰、阳阿五个乡的一部分，以及城关、原武、师寨、蒋庄、官厂、包厂、郭庄、路寨、葛埠口的一小部分。面积约 323363.67亩，占县域面积的16.10%。

- 低洼平原区。在古黄河与现黄河之间，形成地势相对低洼的平原，海拔高度77m左右，地面坡降为1/4000，该地貌包括师寨、城关南部、葛埠口、靳堂、大宾、太平镇、梁寨北部，以及路寨、齐街的少部分，面积约473998.92亩，占县域面积的23.6%。

- 黄河背河洼地区。黄河大堤从西向东横贯全县，长约 64km，沿大堤北侧有一条宽3~5km的槽形洼地，海拔76m左右，地面坡降为1/3000~1/6000，该地包括原武、葛埠口、靳堂、太平镇、梁寨南部，以及堤南各乡沿黄河大堤北侧部分， 面积约399886.48亩，占县域面积的19.91%。

- 黄河滩区。在黄河大堤与黄河水道之间，为宽度不等的河漫滩河阶地， 海 拔高程87m左右，地面坡降为1/5000~1/6000。该地貌包括桥北、韩董庄、蒋庄、官厂、郭庄、陡门，以及大宾、靳祝楼乡的堤南部分，面积约689507.75亩，占县域面积的34.3%。

- 3.地质条件

本项目场地地貌单元为黄河中下游冲积平原，形成了粉土、粘性土与砂土互层沉积的地层结构。地层为第四纪黄河冲积物。依据土工试验、标贯试验、静力触探及野外观察，按其土质特征及物理力学性质差异将本场地土划分为9个工程地质单元层。

项目场地地处华北坳陷内，深部构造形迹以隐伏断裂为主，新构造运动多具继承性，比较活跃。勘探深度内未发现有断裂及活动断裂通过。

- 4.气象条件

平原示范区地处黄河流域下游，属暖温带季风气候，四季的特点是：春季干旱风沙多，夏季炎热雨集中，秋季光足温差大，冬季干冷季节长。年平均气温14.4℃， 全年无霜期224d，全年日照1938h，灌区冬春盛行东北、西北风，夏秋盛行东南风、 南风，年平均风速为3.4m/s，瞬时最大风速为24m/s。由于年季变率较大，旱涝交际出现，但旱多于涝，雨量多集中在6～9月份，占全年降雨量的71%左右。

- 5.水文条件

（1）地表水

新乡市地处黄河、海河两大水系，平原面积占78%。目前水库容量1.99×109m3。 黄河流经新乡市170km，流域面积达4558km2。“南水北调”中线工程，在新乡境内长度77km。评价区域内主要有黄河、天然渠、文岩渠和幸福渠，属于黄河流域。天然渠、文岩渠和幸福渠为人工河流。文岩渠位于本项目西北约1.22km，天然渠位于本项目南侧约6.3km。

- 地下水

平原示范区范围的整体地面高程低于黄河河床标高程，黄河浸润， 渗透补给， 使得规划区水位埋藏较浅，南部2~4m，北部4~6m，背河洼地雨季常接近地表。由于平原示范区地表为第四系松散岩层所覆盖，地表在黄河冲积发育之前，下伏为新生代湖生代湖相沉积物质，巨厚的粘土、亚粘土层形成了良好的不透水隔层。同时由于黄河的发育兴盛，其上又堆积了巨厚的松散、半松散物质，为地下水的贮存提供了良好的空间条件。潜水含水层底板埋藏在地表下40m左右。

- 6.生物多样性

平原示范区属暖温带气候区，大部分为人工种植落叶阔叶林植被型，常见植被有杨、柳、榆、槐、椿、紫穗槐、荆条、茅草等。灌区属暖温带季风气候，因此灌区内植物适生面广。因人类长期的开发活动，原生自然植被现均已被各种农作物所替代，极少部分区域还存在一些野生植被资源。灌区是以农业为主的商品粮基地，农作物主要有小麦、水稻、玉米、大豆、红芋、高粱、棉花、花生、芝麻等。项目区周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

- 7.新乡平原示范区区城市规划

（1）功能定位

平原示范区功能定位为“四区一中心”：新乡市“三化”协调发展先导区、郑州新乡两个中心城市的新型卫星城区、城乡统筹发展先行区、对外开放示范区、全省现代农业示范和科技成果孵化中心。新乡市“三化”协调发展先导区。按照城市与农村、工业与农业、城市与产业协调发展理念进行建设，强化土地节约集约利用， 大力发展现代示范农业，提高农业生产规模化、集约化、产业化、标准化水平；重点发展科技创新产业，以制冷设备为主导的现代制造业，以农副产品加工、印刷、电子产品组装加工、家具等为主的都市劳动密集轻型工业；提升以度假、沿黄文化和自然生态景观旅游等为主的城市度假休闲服务业规模和水平，突出生态水系建设，加强资源节约和环境保护，引导农村人口向社区、城镇集中，形成“三化”协调发展新格局。

（2）产业定位

以科技研发、中试孵化和电动汽车、生物医药为主导，辅助发展生态农业衍生的相关教育、商贸和系列化深加工产业，适度发展现代物流仓储业、特色房地产业和休闲娱乐业等产业，积极拓展高附加值、低碳的其他城市服务性产业，形成多元化产业发展体系。

（3）产业布局

根据平原示范区总体空间布局，平原示范区产业布局分为两大类进行布局，一是以农业生产为主的现代农业产业园，二是主要依托城镇功能区布置的工业、研发和城市服务业等产业。

（4）用地布局规划

规划平原示范区呈“ L” 型发展，形成“一心、三轴、四片区”的总体空间结构。

一心：围绕中央公园布置由行政办公、商业商务、酒店接待、会展会议、文化娱乐等组成的城市综合中心。

三轴：分别是科研创新轴、商贸服务轴、产城联动轴。

①依托太行大道布置行政中心、总部基地、科教园区、会展中心和产业片区， 形成产一研一体化科研创新轴；

②以黄河大道串联教育及农业科研片区、主城片区和原武片区，形成黄河大道城市功能轴；

③平原大道布置产业片区和主城片区，形成以平原大道为核心的产城互动、产城互促轴。

四片区——规划根据功能侧重的不同以及风貌特征的各异将新区划分为主城片区、原武片区、产业片区、教育及农业科研四个功能片区。

（5）基础设施规划

①供电

在新区内规划7所110kV变电站和3所220kV变电站。新区的电源以热电厂为主要电源，电容量为750MAV。新建的110kV变电站将从新建的220kV变引入高压输电线。

②供热

规划在平原示范区范围外西部建设一个热电厂来满足整个新区供热需求。

③供气

平原示范区已经建成一座天然气站，并完成22km供气主管网和配套管网建设。 天然气站目前已投入使用。

④给排水

平原示范区已建成21km自来水管网，新建自来水厂已基本建成，近期将投入运行。平原示范区（原阳县）桥北污水处理厂及配套44km污水管网、82km雨水管网目前已经建成，具备收水条件。

本项目用地性质为二类工业用地，位于新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期项目内，运营期产生的生活污水进入平原示范区桥北污水处理厂进行处理，因此本项目符合平原示范区规划。

- 8.新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）

目前新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书已通过河南省环保厅批复，批复文号为豫环审[2015]516号。根据《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）》及其环境影响报告书，桥北产业集聚区规划内容如下：

（1）规划范围：桥北产业集聚区位于新乡市平原示范区的北部，西起天山路、东至泰山路、北到辽河路（原松花江路）、南抵滨湖大道（原淮河路）与卫河路，总规划面积18.24km2。

（2）建设项目环境保护准入条件：

主导产业：以新能源汽车和生物医药为主导产业，以电子信息及商贸物流服务业为辅助产业，限制入驻以下电子信息类：激光视盘机生产线（VCD系列整机产品）、模拟CRT黑白及彩色电视机项目。

对于达不到进区企业要求的建设项目不支持进入，具体体现为：

①不符合功能组团产业定位、污染排放较大的行业；

②高水耗、高物耗、高能耗的项目；

③废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物及盐分含量较高的项目；废水经预处理达不到污水处理厂收水水质标准的项目；

④工艺废气中含有难处理的、有无有害物质的项目；

⑤采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目。

（3）主要功能分区：集聚区主要划分为三大功能区：即工业集中区、居住商业区、研发办公区。其中工业区位于集聚区的东北部，居住商业位于西南部，研发办公位于中部。

（4）供水规划：依托新乡市平原示范区供水厂。

（5）排水规划：雨污分流制；雨水就近排入附近沟壑；污水收集后送入雅砻江路（原扬子江路）南侧的桥北污水处理厂处理（现状一期处理规模2万吨/天，二期6万吨/天），达标后排放。

（6）供热规划：依托新乡市平原示范区供热系统进行供热。

（7）垃圾处理规划：集聚区依托原阳县生活垃圾处理场进行处理。

（8）燃气规划：规划采用西气东输天然气作为集聚区气源。

根据桥北产业集聚区用地规划图（见附图五），本项目用地性质为工业用地，符合桥北产业集聚区土地利用规划要求；根据桥北产业集聚区产业布局规划图（见附图六），项目位于电子信息等综合片区，不属于限制类项目、达不到进区企业要求的建设项目，项目建设符合桥北产业集聚区产业布局规划。

《新乡市平原新区中原印刷包装产业园一期工程环境影响报告表》已经新乡市环保局批复。本项目位于新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程内。

综上分析，评价认为本项目不属于桥北产业集聚区限制类项目，满足准入条件；项目的建设与《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书》中桥北产业集聚区产业布局规划相符。

- 9.新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程

新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程位于新乡平原示范区永定河以南、通惠河以北、太行大道以东、昆仑山路以西。

（1）功能定位

新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程为集设计、印刷、出版为一体的专业性印刷基地。

（2）生活区

设置有集中生活区，为入驻印刷包装产业园的企业统一提供食宿。

（3）污水处理

产业园一期工程共设置有2座20m3化粪池，用于收集处理产业园内生活污水，园区内配套污水、雨水收集管网已建成投入运营。

本项目位于新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程内，为印刷包装项目，与新乡市平原示范区中原印刷包装产业园一期工程的功能定位相符。

- 10.关于印发《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的通知（豫环攻坚办[2020]7号）

为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）和《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知（豫政[2018]30号），持续改善全省环境空气质量，打赢大气污染防治攻坚战，制定本方案。该方案主要任务对开展VOCs专项治理提出了要求。

开展VOCs专项治理。实施源头替代。按照工业和信息化部、市场监管总局关于低VOCs含量涂料产品的技术要求，大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量(质量比)低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。

本项目印刷机与覆膜机在运行过程中产生挥发性有机物，本项目在密闭车间内进行生产，原料、中间产品与成品密闭储存，有机废气处理后经17m高排气筒排放，满足《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》要求。

- 11.河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案通知（豫环文（2019）84号）

根据河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案通知（豫环文（2019）84号）及《河南省2019年挥发性有机物治理方案》、《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》，方案对挥发性有机物提出了治理标准，具体要求如下：

《河南省2019年挥发性有机物治理方案》：推进印刷行业综合整治。推广使用柔版印刷、胶版印刷等低排放印刷方式。对油墨、胶黏剂等有机原辅材料调配和使用等环节，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上，在烘干环节，采取循环风烘干技术，减少废气排放，收集的废气要采取回收、焚烧等末端治理措施进行净化处理，确保稳定达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光氧化催化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。

《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》：该方案中对生产环节中无组织排放的挥发性有机物详细要求，在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施。

本项目印刷机与覆膜机在运行过程中产生挥发性有机物，本项目在密闭车间内进行生产，有机废气处理后经17m高排气筒排放，满足《河南省2019年挥发性有机物治理方案》以及《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》要求。

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：

1.环境空气

环境质量状况

- 1.环境空气质量现状

项目所在地属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据新乡市环保局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，区域空气质量现状数据见表9。

表9     区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 101μg/m3 | 70μg/m3 | 144% | 超标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 56μg/m3 | 35μg/m3 | 160% | 超标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 16μg/m3 | 60μg/m3 | 26.7% | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 44μg/m3 | 40μg/m3 | 110% | 超标 |
| CO | 第95百分位浓度 | 2.08mg/m3 | 4mg/m3 | 50.2% | 达标 |
| O3 | 第90百分位浓度 | 178μg/m3 | 160μg/m3 | 111% | 超标 |

由表9可知，PM10、PM2.5、NO2和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。

颗粒物： 2019年，新乡市PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%，比全省目标值（104微克/立方米）低3微克/立方米；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%，比全省目标值（104微克/立方米）低3微克/立方米。

气态污染物 ：SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。

2019年，新乡市环境空气优、良天数204天，优、良天数比例55.9%；去年同期，优、良天数177天，优、良天数比例51.8%；同比优、良天数增加27天，上升4.1个百分点。

目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55μg/m3以下，PM10年均浓度达到101μg/m3以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。

- 2.水环境质量现状

- 2.1地表水

本项目废水经园区污水管网收集后排入平原示范区桥北污水处理厂处理，经污水处理厂处理后排入天然渠。本次评价选择天然渠韩董庄断面2019年1月~12月的监测数据进行评价，监测数据见下表10。

表10   天然渠韩董庄断面监测数据分析一览表

| 监测因子 监测点位 |  | 2019年1-12月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | NH3-N | TP |
| 韩董庄断面 | 监测值 | 18 | 0.9 | 0.12 |
|  | 执行标准 | 20 | 1.0 | 0.2 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |
|  | 是否达标 | 是 | 是 | 是 |

由分析结果可知，天然渠韩董庄断面2019年1月~12月的监测数据中COD、NH3-N、TP均值能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准，地表水环境质量较好。

- 2.2地下水

根据2020年1月至9月新乡市城市集中式饮用水源地水质月报，项目所在地平原新区丽华水厂地下水井群水质类别达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，达标率保持为100%。项目所在区域地下水质较好。

- 3.声环境质量现状

本项目参考2020年9月26-28日项目北侧河南出彩实业有限公司竣工环境保护验收监测报告中的监测数据，河南出彩实业有限公司委托河南恒科环境检测有限公司对项目周边的声环境进行了监测，其现场监测的噪声值见表11。

表11      噪声现状监测结果        单位：[dB(A)]

| 检测日期 | 检测频次 | 东厂界 外1米 | 南厂界 外1米 | 西厂界 外1米 | 北厂界 外1米 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.9.26-27 | 昼间 | 52.4 | 53.0 | 51.4 | 52.2 |
|  | 夜间 | 45.8 | 46.4 | 47.9 | 45.8 |
| 2020.9.27-28 | 昼间 | 52.0 | 51.7 | 52.5 | 53.0 |
|  | 夜间 | 47.8 | 47.9 | 46.2 | 46.1 |

由表11可知，项目区域声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

- 4.生态环境现状

项目所在区域人为活动频繁，无野生植被、大型野生动物及受国家保护的动植物种类。

- 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

- 环境空气保护目标：

| 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E / ° | N / ° |  |  |  |  |  |
| 阎庄村 | 113.773084 | 35.054908 | 居住区 | 人群 | 二类区 | N | 405 |
| 大胡庄 | 113.763342 | 35.044754 | 居住区 | 人群 |  | W | 760 |

- 声环境及地表水环境保护目标：

| 环境类别 | 目标名称 | 方位 | 距离 | 功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | / | / | / | 2类区 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| 水环境 | 天然渠 | S | 6.3km | 农灌、生态 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |

| 评价适用标准 环 境 质 量 标 准 | （1）《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚及2018修改单二级 单位：μg/m3 污染物名称; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3; TSP. 年平均; 60; 40; 70; 35; /; /; 200. 日平均; 150; 80; 150; 75; 4; 160*; 300. 1小时平均; 500; 200; /; /; 10; 200; /. *注：臭氧为日最大8小时平均值 （2）《地表水质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类 单位：mg/L 污染物名称; pH; COD; 氨; 总磷. Ⅲ类标准值; 6~9; 20; 1.0; 0.2. （3）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 单位：mg/ L（pH 除外） 类别; pH; 总硬度; 溶解性总固体; 氨氮. Ⅲ类标准值; 6.5-8.5; 450; 1000; 0.5. （4）《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 单位：mg/m3 污染物名称; 特别排放限值; 企业边界排放限值. 非甲烷总烃; 120 mg/m3，17m高排气筒对应排放速率≤12.8kg/h; 周界外最高允许浓度4.0mg/m3. （2）《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）挥发性有机物排放建议值 单位：mg/m3 项目; 非甲烷总烃. 有机废气排放口排放建议值（印刷行业）; ≤50. 工业企业边; 挥 性有机物排放建议值 ≤2.0. 生产车间或设备边界挥发性有机物建议排放值; ≤4.0. （3）《河南省2019年挥发性有机物治理方案》 项目; 非甲烷总烃. 非甲烷总烃（印刷行业）; 采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上. （4）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） 项目; 非甲烷总烃. 非甲烷总烃（印刷行业）; 厂房外监控点处1 h平均浓度值：10mg/m3； 厂房外监控点处任意一次浓度值：30mg/m3. （5）河南省《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB 41/1956-2020） 污染物项目; 最高允许排放浓度 mg/m3; 最高允许排放速率 kg/h; 污染物排放监控位 置. 非甲烷总烃; 40; 1.0; 车间或生产设施排气筒. 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控点位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一点浓度值*. * 待国家便携式检测方法标准发布后实施. （6）《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号） 项目; 非甲烷总烃. 有机废气; 低浓度有机废气净化效率不低于75%的要求. （7）平原示范区桥北污水处理厂进水指标 单位：mg/L 污染物名称; COD; BOD5; 氨氮; SS. 限值; 320; 150; 25; 180. （8）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 单位：dB(A) 类 别; 昼 间; 夜. 2类; 60; 50. （9）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单。 （10）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 废水：本项目总量控制指标为：COD0.0682t/a、NH3-N0.0068t/a。 废气：本项目VOCs总量控制指标为0.0619t/a。 根据《河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知》规定，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代削减方案。本项目新增总量控制指标为VOCs0.0619t/a、COD0.0682t/a、NH3-N0.0068t/a。污染物排放总量均进行2倍替代。其中VOCs从河南省绿叶塑料包装有限公司剩余的0.4468t中调剂给本项目0.1238t/a；COD、NH3-N从新乡市平原城乡一体化示范区桥北污水处理厂（总量指标为COD30.7123t/a、NH3-N17.78006t/a）中调剂给本项目COD0.1364t/a、NH3-N0.0136t/a。 |

本项目租赁河南奥德利数码科技有限公司闲置厂房进行生产经营，厂房已经建设完成，仅在车间内安装生产设备，不涉及土建施工，因此本项目不再对施工期进行分析。

建设项目工程分析

- 1.营运期工程分析

- 1.1营运期工艺流程

本项目生产工艺流程包括印刷、覆膜、对裱、模切、穿扣、粘箱、打包等。

工序具体简述如下：

根据在市场上承接的项目订单要求，设计CTP版，该工段委托外协制版，本项目无相应设备。

（1）印刷

胶印是广泛使用的印刷技术，先把上墨的图像转移到橡皮布上，然后再转移到印刷材料表面的一种印刷方法。胶印是平板印刷的一种，也是基于水墨相斥的原理的，胶印技术可以避免印刷表面的水与油墨一起传递到印刷材料的表面上。将纸板放入胶印机进行印刷。该过程中产生的污染物有清洗印刷机油墨的抹布、设备运行产生的噪声、胶印时油墨产生的有机废气。

（2）覆膜

本项目采用预涂覆膜法覆膜，直接外购预先涂布有粘合剂（水性胶粘剂）的塑料薄膜，在需要覆膜时，通过加热融化胶水，再通过加压将膜粘合在印刷品上，热压温度80～100℃左右，覆膜压力8～25MPa，整个覆膜过程在几秒钟内完成。此过程主要为覆膜机工作时产生的噪声和覆膜产生的有机废气。

（3）对裱：将瓦楞纸与木浆纸在全自动裱纸机上进行裱糊，裱糊采用淀粉胶。此过程主要为对裱机工作时产生的噪声。

（4）模切：对裱后的白卡纸，在模切机上模切。此过程主要为模切机工作时产生的噪声和废边角料。

（5）穿扣：模切后的半成品经自动穿扣机进行穿无纺布。此工序具体流程为：第一道工序在纸箱上涂淀粉胶，然后第二道工序贴带打孔，第三道工序在无纺布贴上涂淀粉胶，第四道工序安装无纺布提带，第五道工序超声焊接，牢固无纺布贴和提手。此过程主要为穿扣机工作时产生的噪声。

（6）贴片、粘箱

模切后的纸张进入贴片机，完成将透明天窗固定在纸张上。然后在粘箱机上完成涂胶、粘箱，粘箱机采用淀粉胶。根据客户需求，有些产品需要贴易撕贴，此工序在易撕贴机上完成。根据此过程主要为贴片机、粘箱机和易撕贴机工作产生的噪声。

（7）包装入库

根据需要对产品进行包装，运往仓库存放。

本项目营运期包装制品生产工艺流程及产污环节示意图见图2。

模切

噪声

噪声、废气

覆膜

对裱

油墨

印刷

噪声、废气

贴片、粘箱、易撕贴

包装入库

噪声、固废

噪声、废气

淀粉胶

穿扣

噪声

噪声

图2  本项目包装制品生产工艺及产污环节示意图

- 1.2职工办公生活

职工办公生活产污环节示意图见图3。

办公生活垃圾

办公生活废水

职工办公、生活

图3  项目职工办公生活产污环节示意图

- 1.3营运期产污环节分析

1、废气

印刷、覆膜等工序产生的有机废气。

2、废水
    废水主要为职工办公生活过程中产生的生活污水。

3、固废

（1）危险废物

主要包括：废原料桶、废CTP版、废UV灯管、废光触媒板、废油墨抹布、废活性炭和废橡皮布。

（2）一般固废

主要包括：生产过程产生的废纸屑及不合格产品、职工生活垃圾。

4、噪声

项目噪声主要为印刷机、覆膜机、对裱机、粘箱机、模切机、粘扣机、贴片机、易撕贴机和自动打包机等设备运行时产生的噪声，噪声源强为70~90dB（A）。

| 名称 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织废气（1#） | 废气量 | 10000m3/h、2000万m3/a | 1000m3/h、2000万m3/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 12.3mg/m3，0.2451t/a | 2.46mg/m3，0.049t/a |
|  | 无组织 废气 | 非甲烷总烃 | 0.0129t/a | 0.0129t/a |
| 水污染物 | 职工办公生活污水 | 废水量 | 4.4m3/d、1364m3/a | 4.4m3/d、1364m3/a |
|  |  | COD | 300mg/L、0.4092t/a | 50mg/L、0.0682t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L、0.0409t/a | 5mg/L、0.0068t/a |
| 固体废物 | 一般固废 | 废纸屑、不合格品 | 5.94t/a | 废纸屑、不合格收集后外售 |
|  | 危险废物 | 废原料桶 | 0.1t/a | 外委有资质单位处理处置 |
|  |  | 废CTP版 | 0.2t/a |  |
|  |  | 废油墨抹布 | 0.2t/a |  |
|  |  | 废UV灯管 | 0.012t/a |  |
|  |  | 废光触媒板 | 0.002t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 0.432t/a |  |
|  |  | 废橡皮布 | 0.1t/a |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 6t/a | 环卫部门收集处理 |
| 噪声 | 本项目噪声主要为胶印印刷机、全自动覆膜机、对裱机、模切机、粘箱机、粘扣机、贴片机、自动打包机等设备运行噪声，其源强值约为75~90dB(A)。经过减振、隔声、并附加距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |

主要生态影响：

本项目营运期主要污染物产生及预计排放情况

本项目为新建项目，在标准化厂房进行生产，目前租赁的生产车间已经建成，不会影响和改变当地生态环境的变化，对生态环境影响较小。

1.营运期环境影响分析

环境影响分析

本项目营运期废气主要为印刷工段的印刷机与覆膜工序的覆膜机产生的有机废气，均以非甲烷总烃计。

- 1.1废气产生量

（1）印刷废气

建设单位拟在生产车间设置有3台印刷机。本项目印刷机印刷过程中使用的油墨为大豆环保油墨，油墨的成分是颜料、连结料、助剂等。颜料主要是有机颜料，本项目不同颜色油墨主要采用的为颜料红49:1、颜料黄14、颜料蓝15:3以及N330炭黑等。连接料主要有天然树脂和合成树脂，主要为870型丙烯酸树脂液、831乳液、824乳液等。助剂主要为甲醇、乙酯。在使用过程中，油墨的挥发分（主要为油墨中的助剂）约占油墨用量的5%，油墨挥发成分主要是有机气体。

根据建设单位提供的资料，本项目油墨消耗量为4.66t/a，评价从严考虑，假设油墨中的挥发成分全部挥发，则印刷工序有机废气（非甲烷总烃）的产生量为0.233t/a，产生速率0.1165kg/h（印刷机年工作时间按2000h计）。

（2）覆膜废气

本项目采用预涂覆膜法覆膜，直接外购预先涂布有粘合剂的塑料薄膜，在需要覆膜时，将该膜与纸质印刷品一起在覆膜机上进行热压，完成覆膜过程。覆膜过程中胶粘剂热压产生有机废气，经查阅《广东省印刷行业挥发性有机化合物废气治理技术指南》结合项目实际情况，本项目覆膜过程有机废气产生量为原料量的0.1%，本项目外购薄膜25t/a，则非甲烷总烃产生量为0.025t/a。

建设单位拟采用UV光氧化催化+活性炭吸附装置处理生产车间印刷与覆膜工序产生的有机废气。印刷有机废气和覆膜废气经分别收集后一并由引风机抽吸送入UV光氧化催化+活性炭吸附装置处理，之后经17m高DA001排气筒排放。有机废气集气罩收集效率为95%，风机风量10000m3/h。据此计算废气处理装置进口废气浓度为12.3mg/m3、产生速率为0.123kg/h，产生量为0.2451t/a。类比园区已验收同类企业采用的UV光氧化催化+活性炭吸附装置处理有机废气的净化效率可达到82%以上，本次评价取80%。则废气处理装置排口废气浓度2.46mg/m3、排放速率为0.025kg/h，有机废气排放量为0.049t/a。

评价建议，设置封闭式印刷间，印刷机在车间内二次密闭后，顶部设置集气罩，废气经集气罩收集后进入车间设置的UV光氧化催化+活性炭吸附装置处理，处理后的废气分别经17m高排气筒排放。

本项目生产车间无组织废气排放量占产生废气总量的5%，无组织非甲烷总烃排放量为0.0129t/a。

综上，本项目废气排放浓度和速率满足河南省《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）标准（非甲烷总烃有组织最高允许排放浓度限值40mg/m3，排放速率1.0kg/h）。同时满足《河南省2019年挥发性有机物治理方案》中有机废气收集率达到70%以上的要求。

本项目实施后，在采取集气罩收集、产污设备二次封闭后，印刷与覆膜等工段集气效率为95%以上，有组织收集的非甲烷总烃产生量为0.2451t/a，有组织排放的非甲烷总烃排放量为0.049t/a，无组织非甲烷总体排放量为0.0129t/a。

- 1.2废气处理措施

根据《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）、《河南省2019年挥发性有机物治理方案》等文件要求，需要对生产过程中产生的非甲烷总烃进行处理，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术要求。非甲烷总烃常见的净化方法有低温等离子体净化法、吸附法、催化燃烧法、冷凝法等。各种方法的主要优缺点见表12。

表12   非甲烷总烃主要处理处置方法比一览表

| 方法 | 原理 | 优点 | 缺点 | 适用范围 | 环境风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UV光氧化催化 | 光氧催化废气处理设备的技术是利用特种紫外线波段（C波段），在特种催化氧化剂的作用下，将废气分子破碎并进一步氧化还原的一种特殊处理方式。废气分子先经过特殊波段高能紫外光波破碎有机分子，打断其分子链；同时，通过分解空气中的氧和水，得到高浓度臭氧，臭氧进一步吸收能量，形成氧化性能更高的自由羟基，氧化废气分子。同时根据不同的废气成分配置多种复合惰性催化剂，大大提高废气处理的速度和效率，从而达到对废气进行净化的目的。 | 适合处理有机废气的范围广，处理效率高。 | 催化剂会失活 | 适用低浓度、 风量在1000m3/h~80000m3/h之间的有机废气治理 | 催化剂失活后有机废气的超标排放 |
| 低温等离子体净化法 | 采用双介质阻挡放电形式产生等离子体，等离子体反应区富含极高的物质。非甲烷总烃由风机提供动力，负压进入装置，在高能电子的作用下，使非甲烷总烃分子受激发，带电粒子或分子间的化学键被打断，同时空气中的水和氧气在高能电子轰击下也会产生OH自由基、活性氧等强氧化性物质，这些强氧化性物质也会与非甲烷总烃分子反应，使其在极短的时间内发生分解，从而促进非甲烷总烃消除，净化气体高空达标排放 | 设备重量轻，体积小，运行费用低廉、无二次污染、运行稳定、操作管理简便、即开即用。 | 具有安全隐患 | 适用低浓度、风量在1000m3/h~60000m3/h之间的有机废气治理。 | 可能会造成爆炸事件。可能会造成有机废气的二次污染。 |
| 吸附法 | 废气的分子扩散到固体吸附剂表面，有害成分被吸附而达到净化 | 可处理含有低浓度的碳氢化合物和低温废气；溶剂可回收，进行有效利用；处理程度可以控制。 | 活性炭的再生和补充需要花费的费用多，造成二次污染。 | 适用常温、低浓度、废气量较小时的废气治理。 | 需要及时更换活性炭，否则治理效率降低，可能会引起有机废气的超标排放 |
| 催化燃烧法 | 在催化剂作用下，使有机物废气在引燃点温度以下燃烧生成CO2和H2O而被净化 | 与直接燃烧法相比，能在低温下氧化分解，燃料费可省1/2；装置占地面积小；NOx生成少。 | 催化剂价格高，需考虑催化剂中毒和催化剂寿命；必须进行前处理除去尘埃、漆雾等；催化剂和设备价格高。 | 适用于废气温度高、流量小、有机溶剂浓度高、含杂质少的场合。 | 焚烧时存在爆炸的潜在危险，尤其是易挥发性可燃气体，若达到其爆炸极限遇明火则有可能引起爆炸。存在一定的安全隐患。 |
| 冷凝法 | 降低有害气体的温度，能使其某些成分冷凝成液体的原理 | 设备、操作条件简单，回收物质纯度高。 | 净化效率低，不能达到标准要求。 | 适用于组分单一的高浓度有机废气。 | / |

综上所述，从设备安全、二次污染产生几率低以及本项目非甲烷总烃产生浓度低，风量在1000m3/h~60000m3/h之间等综合方面考虑，参考同类工程的废气处理措施运行数据与经验，本项目采用UV光氧化催化+活性炭吸附装置处理车间有机废气，处理工艺流程图见下图：

风机

UV光氧化催化+活性炭吸附装置

集气罩

印刷机、覆膜机

图4    非甲烷总烃治理工艺流程示意图

本项目采用的UV光氧化催化+活性炭吸附装置净化效率达80%，能够满足《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）中低浓度有机废气净化效率不低于75%的要求。评价要求建设单位由专人定期维护低UV光氧化催化+活性炭吸附装置，应有详细的购买及维护台账，提供采购发票复印件，台账至少保存3年。

- 1.3废气达标分析

本项目实施后，生产车间采用1套UV光氧化催化+活性炭吸附装置，废气经处理后分别由17m高DW001排气筒排放。其中本项目有组织排放量0.049t/a，无组织排放量为0.0129t/a。

本项目实施后废气产排及治理情况见表13、表14。

表13  本项目实施完成后有组织废气产排情况汇总表

| 废气产生工段 | 污染物 | 产生情况 |  |  | 采取治理措施 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量t/a | 速率kg/h | 浓度mg/m3 |  | 排放量t/a | 速率kg/h | 浓度mg/m3 |
| 印刷与覆膜工序 | 非甲烷总烃 | 0.2451 | 0.123 | 12.3 | 密闭生产车间+集气装置+产污单元二次封闭， UV光氧化催化+活性炭吸附装置装置+17m排气筒 | 0.049 | 0.025 | 2.46 |
| 合计 |  | 0.2451 | / | / |  | 0.049 | / | / |

表14  本项目无组织废气产排情况汇总表

| 废气产生工段 | 污染物 | 产生量t/a | 面源情况 |  | 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 面积m2 | 高度m | t/a | kg/h |
| 印刷、覆膜工序 | 非甲烷总烃 | 0.0129 | 2006 | 6 | 0.0129 | 0.0065 |

本次大气预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018中的规定，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见表15。

表15   估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 48 |
| 最高环境温度/℃ |  | 42.5 |
| 最低环境温度/℃ |  | -15.5 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/ º | / |

①预测因子

结合工程分析和污染物产排特点，本次评价选取非甲烷总烃作为预测因子，非甲烷总烃小时浓度限值质量标准参照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中总挥发性有机物（TVOC）8h平均值600ug/m3。（折算为1h平均值为1200ug/m3）。

②污染源调查内容

本次评价对有组织（即排气筒）、无组织污染源（即面源）进行分析评价，污染源清单见下表。

表16    有组织排放源污染参数调查清单

| 点源名称 | 排气筒高度（m） | 排气筒内径（m） | 废气排放速率(m/s) | 烟气出口温度（℃） | 年排放小时数（h） | 排放 工况 | 排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DW001 | 17 | 0.25 | 14.2 | 20 | 2000 | 连续 | 0.025 |

表17     面源参数一览表

| 面源 名称 | 面源 长度（m） | 面源 宽度（m） | 与正北夹角（º） | 面源初始排放高度（m） | 年排放 小时数（h） | 排放 工况 | 排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 68 | 29.5 | 12 | 6 | 2000 | 连续 | 0.0065 |

③主要污染源评估模型计算结果

本项目大气主要污染源估算模型计算结果见表18。

表18   本项目排放源估算模型计算表

| 距源中心下风向距离D/m | 有组织（DW001） |  | 无组织 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度 （μg/m3） | 占标率 % | 预测质量浓度 （μg/m3） | 占标率 % |
| 10 | 2.50E-02 | 0 | 9.48E+00 | 0.79 |
| 25 | 1.13E+00 | 0.09 | 1.17E+01 | 0.97 |
| 36 | 1.20E+00 | 0.1 | 1.28E+01 | 1.07 |
| 50 | 1.45E+00 | 0.12 | 1.20E+01 | 1 |
| 75 | 3.29E+00 | 0.27 | 8.14E+00 | 0.68 |
| 100 | 3.80E+00 | 0.32 | 6.17E+00 | 0.51 |
| 117 | 3.87E+00 | 0.32 | 5.40E+00 | 0.45 |
| 125 | 3.86E+00 | 0.32 | 4.84E+00 | 0.4 |
| 150 | 3.74E+00 | 0.31 | 3.92E+00 | 0.33 |
| 175 | 3.50E+00 | 0.29 | 3.25E+00 | 0.27 |
| 200 | 3.22E+00 | 0.27 | 2.75E+00 | 0.23 |
| 300 | 2.28E+00 | 0.19 | 1.63E+00 | 0.14 |
| 400 | 1.68E+00 | 0.14 | 1.12E+00 | 0.09 |
| 500 | 1.29E+00 | 0.11 | 8.38E-01 | 0.07 |
| 600 | 1.04E+00 | 0.09 | 6.55E-01 | 0.05 |
| 700 | 8.56E-01 | 0.07 | 5.31E-01 | 0.04 |
| 800 | 7.22E-01 | 0.06 | 4.43E-01 | 0.04 |
| 900 | 6.20E-01 | 0.05 | 3.78E-01 | 0.03 |
| 1000 | 5.40E-01 | 0.04 | 3.27E-01 | 0.03 |
| 1100 | 4.76E-01 | 0.04 | 2.87E-01 | 0.02 |
| 1200 | 4.24E-01 | 0.04 | 2.55E-01 | 0.02 |
| 1300 | 3.81E-01 | 0.03 | 2.29E-01 | 0.02 |
| 1400 | 3.45E-01 | 0.03 | 2.07E-01 | 0.02 |
| 1500 | 3.14E-01 | 0.03 | 1.88E-01 | 0.02 |
| 1600 | 2.88E-01 | 0.02 | 1.72E-01 | 0.01 |
| 1700 | 2.65E-01 | 0.02 | 1.59E-01 | 0.01 |
| 1800 | 2.45E-01 | 0.02 | 1.47E-01 | 0.01 |
| 1900 | 2.27E-01 | 0.02 | 1.36E-01 | 0.01 |
| 2000 | 2.12E-01 | 0.02 | 1.27E-01 | 0.01 |
| 2100 | 1.98E-01 | 0.02 | 1.19E-01 | 0.01 |
| 2200 | 1.86E-01 | 0.02 | 1.12E-01 | 0.01 |
| 2300 | 1.74E-01 | 0.01 | 1.05E-01 | 0.01 |
| 2400 | 1.64E-01 | 0.01 | 9.92E-02 | 0.01 |
| 2500 | 1.55E-01 | 0.01 | 9.38E-02 | 0.01 |
| 下风向最大质量浓度及占标率 | 3.87 | 0.32 | 1.28 | 1.07 |
| D10%最远距离/m | / | / | / | / |
| 下风向最大浓度出现距离/m | 117 |  | 36 |  |

④评价等级确定

《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中评价等级判据见表19。

表19    评价工作等级判定依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1% ≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

同一项目有多个污染源，按各污染源分别确定评价等级，取等级最高者作为项目的评价等级。

根据估算模式，本项目各污染源评价等级结果见表20。

表20    本项目各污染源评价等级结果

| 污染源 | 下风向最大质量浓度/（μg/m3） | 下风向最大占标率/% | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排气筒DW001 | 3.87 | 0.32 | 三级 |
| 无组织 | 1.28 | 1.07 | 二级 |

综上所述，本项目大气评价等级为二级。

⑤预测与评价要求

经计算，本项目大气环境评价等级为二级，大气环境影响评价范围以厂址为中心，取边长5km范围，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

⑥污染物排放量核算

1）大气污染物有组织排放量核算

表21   大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | 非甲烷总烃 | 2.46 | 0.025 | 0.049 |
| 2 | 合计 | 非甲烷总烃 | / | / | 0.049 |

2）大气污染物无组织排放量核算

表22  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 国家或地方污染物排放标准（kg/h） |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） | 10 | 0.0129 |
|  |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 4.0 |  |
|  |  |  | 河南省《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020） | 6.0 |  |

3）大气污染物年排放量核算

表23  大气污染物年排放量核算

| - 序号 | - 污染物 | - 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 非甲烷总烃 | - 0.0619 |

综上，本项目非甲烷总烃排放量为0.0619t/a。

⑦无组织排放厂界浓度达标性分析

本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的估算模型进行预测，经预测本项目周界外非甲烷总烃浓度最大值为0.00128mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准非甲烷总烃周界外浓度最高点无组织浓度值4.0mg/m3，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）厂房外监控点处1 h平均浓度值10mg/m3；并且满足河南省《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）有机废气厂房外监控点处1小时平均浓度值6mg/m3的标准。废气处理装置净化效率满足《河南省2019年挥发性有机物治理方案》中有机废气收集率达到70%以上的要求。

- 1.4评价结论

本项目有组织及无组织废气均能达标排放，项目废气经采取相应的治理措施后对周围大气环境影响较小，项目废气对周围环境的影响可接受。

- 1.5大气环境防护距离

按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008），评价采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算非甲烷总烃无组织排放的大气环境防护距离。经计算厂界内无超标点，不需要设置大气环境防护距离。

表24    大气环境防护距离参数及计算结果表

| 无组织排放源 | 污染因子 | 排放量 （kg/h） | 面源有效面积 |  |  | 大气环境防护距离计算结果（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长m | 宽m | 高m |  |
| 印刷、覆膜工段无组织排放 | 非甲烷总烃 | 0.0065 | 68 | 29.5 | 6 | 无超标点 |

- 1.6大气环境影响评价自查

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），应对大气环境影响评价主要内容及结论进行自查，大气环境影响自查情况见附表1。

- 2.水环境影响分析

本项目劳动定员55人，根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）表49城镇居民生活用水定额，平原新区城镇居民生活用水取100L/（人·d），则本项目职工生活用水量为5.5m3/d、1705m3/a，生活污水产生总量为4.4m3/d、1364m3/a。

类比园区内其他企业验收报告，本项目生活污水经厂区园区化粪池处理后各污染物能够满足平原新区桥北污水处理厂处理进水水质要求（COD320mg/L，BOD150mg/L，SS180mg/L，NH3-N25mg/L），污水处理厂处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准（COD≤50mg/L，NH3-N≤5mg/L）。

平原新区桥北污水处理厂位于原阳县桥北任庄南20m处，天然一支渠北侧，总投资6689万元，日处理能力为2万m3/a，采用改良型卡鲁塞尔氧化沟+深度处理工艺（絮凝沉淀），服务面积约为6.21km2，主要区域为经十八路以西，纬十三路以南，纬九路以北以及经十三路以西，纬十六路以南，310国道以北和经十路以东，配套管网的设计服务范围与污水处理厂收水范围相同，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求。

本项目位于平原新区桥北污水处理厂收水范围以内，项目排水各污染物浓度符合平原新区桥北污水处理厂进水水质要求，本项目废水排入平原新区桥北污水处理厂处理可行。

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水评价工作等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目依托现有废水治理措施，为间接排放项目，评价等级为三级B，三级B评价可不进行水环境影响预测。水环境影响评价自查见附表2。

综上，本项目生活污水量为4.4m3/d、1364m3/a。新增预支总量控制指标COD0.0682t/a、NH3-N0.0068t/a。

- 3.固体废物影响分析

本项目产生的固体废物包括危险废物和一般废物。

危险废物主要包括：废原料桶、废CTP版、废UV灯管、废光触媒板、废油墨抹布、废活性炭和废橡皮布。

一般固废主要包括：生产过程产生的废纸边纸屑、不合格产品、职工生活垃圾。

- 3.1危险废物

①废原料桶

项目生产过程中会产生油墨、胶等的废原料桶。本项目废原料桶量约0.10t/a。这部分固废属于危险固废，属于《国家危险废物名录》（2016版）中规定的“HW49其他废物”中“900-041-49含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、容器、清洗杂物”，集中收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。

②废CTP版

本项目印刷过程中会产生一定量的废CTP版。本项目在生产运行过程中使用的CTP版均为一次性使用，废CTP版属于危险固废，其主要在印刷工序产生。本项目废CTP版产生量为0.2t/a。废CTP版属于《国家危险废物名录》（2016年版）中规定的“HW16感光材料废物”中的“231-002-16使用显影剂进行印刷显影、抗蚀图形显影， 以及凸版印刷产生的废显 （定）影剂、胶片及废像纸”。集中收集后定期交有危险废物处理资质的单位进行处理。

③废UV灯管、废光触媒板（含二氧化钛催化剂）

本项目UV光氧化催化设备中UV灯管需要定期更换，更换周期为1年。更换时产生的废UV灯管属于危险废物。本项目废UV灯管产生量为40根，约为0.012t/a。废UV灯管属于《国家危险废物名录》（2016版）中规定的“HW29含汞废物”中的“900-023-29”生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源。集中收集后交由有危废处理资质的单位处理。

此外，UV光氧化催化设备中废光触媒板（含二氧化钛催化剂）在达到使用寿命即失活之后需要更换，使用寿命大约为1年。本项目新增的废光触媒版量为0.002t/a。根据《国家危险废物名录》，HW50，“772-007-50烟气脱硝过程产生的废钒钛系催化剂”为危险废物。本项目产生的废光触板（含二氧化钛催化剂）虽不属于烟气脱硝过程产生，但属于废钛系催化剂，同时参考欧洲、日本对废催化剂的管理要求，建议企业将废光触媒板按危险废物进行管理和处置。

④废油墨抹布

本项目实施后废油墨布产生量为0.2t/a。废油墨抹布属于《国家危险废物名录》（2016版）中规定的“HW49其他废物”中“900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，这部分固废属于危险废物，集中收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。

⑤废活性炭

项目废气净化装置UV光氧化催化装置末端安装有活性炭吸附装置，为保证活性炭吸附装置的处理效率，内部的活性炭需要定期更换。根据运行经验，低UV光氧化催化装置设备处理效率约70%~80%，活性炭吸附装置处理效率约30%~50%，该废气处理装置综合处理效率按80%计。

经核算，经UV光氧化催化装置处理后，本项目活性炭吸附的有机废气量为0.1961t/a，活性炭有效吸附量根据吸附气体的不同，吸附量为300g/kg~600g/kg，本次评价取中间值qe=450g/kg，则活性炭需求量为0.436t/a；活性炭罐活性炭填装量为0.25t/个，每半年更换一次。经查阅《国家危险废物名录》（2016版），废弃的活性炭属于HW49其他废物（非特定行业900-041-49）。项目产生的废活性炭厂区暂存后定期交由有资质的单位回收处置。

⑥废橡皮布

本项目年产生废橡皮布约60张，约折合重量为0.1t/a。由于转印过程中橡皮布上沾染了少量油墨，属于《国家危险废物名录》（2016版）中规定的“HW49其他废物”中“900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。属于危险废物，此部分固废集中收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。

表25  项目危险废物分类及危害一览表

| 序号 | 危废 名称 | 危险废物类别 | 危险废物 代码 | 产生量 | 产生工序及装置 | 形态 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废原料桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.10 | 原材料储存 | 固态 | 沾染物 | 3个月 | T/In |  |
| 2 | 废CTP版 | HW16 | 231-002-16 | 0.2 | 印刷 | 固态 | 沾染物 | 2个月 | T/In | 暂存于危废暂存间，定期送有资质单位进行处置 |
| 3 | 废UV灯管 | HW29 | 900-023-29 | 0.012 | 废气处理 | 固态 | 汞 | 1年 | T |  |
| 4 | 废光触媒板 | HW50 | 772-007-50 | 0.002 | 废气处理 | 固态 | 废催化剂 | 1年 | T |  |
| 5 | 废油墨抹布 | HW49 | 900-041-49 | 0.2 | 印刷 | 固态 | 废油墨、油墨清洗剂 | 1天 | T/In |  |
| 6 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 0.436 | 废气处理 | 固态 | 有机废气 | 6个月 | T/In |  |
| 7 | 废橡皮布 | HW49 | 900-041-49 | 0.1 | 印刷 | 固态 | 废油墨 | 1周 | T/In |  |

项目危废暂存间基本情况见下表。

表26  项目危险废物贮存场所基本情况表

| 序号 | 贮存场所(设施)名称 | 危废名称 | 危险废物类别 | 危险废物 代码 | 位置 | 占地 面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物暂存间 | 废原料桶 | HW49 | 900-041-49 | 6号厂房1层 | 10m2 | 袋装 | 0.1t | 3个月 |
| 2 |  | 废CTP版 | HW16 | 231-002-16 |  |  | 桶装 | 0.3 | 2个月 |
| 3 |  | 废UV 灯管 | HW29 | 900-023-29 |  |  | 桶装 | 25 根/年 | 6个月 |
| 4 |  | 废光触媒板 | HW50 | 772-007-50 |  |  | 桶装 | 0.005 | 6个月 |
| 5 |  | 废油墨抹布 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 桶装 | 0.2t | 6个月 |
| 6 |  | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 桶装 | 0.5t | 6个月 |
| 7 |  | 废橡皮布 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 袋装 | 50张 | 6个月 |

评价建议本项目新建危废暂存间1座，面积为10m2，项目产生的危险废物统一收集后定期送往有危废处理资质的单位进行处理。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，评价要求项目危废暂存间应做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）。危废暂存容器的材质和衬里要与危废物不相容（不相互反应），在生产过程中制定严格的危废存储、运输和使用等规章制度。危废暂存间建设基础防渗设施，暂存场所地面要做硬化和防渗处理（防渗层渗透系数≤10-7cm/s），并按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置危险废物标识。将危险废物转入专用容器，并粘贴危险废物标签，并做好相应的纪录。贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年；确需延长期限的，必须报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。将危废收集后，定期交由具有资质的单位统一处置。

3.2一般固废

①废纸屑、不合格产品

本项目在生产过程中会产生废纸屑、不合格产品。本项目废纸屑产生量按用纸量的0.1%计算，本项目用纸量为1980t/a，则废纸屑产生量为1.98t/a；生产中产生不合格品约为3‰，则残次品产生量为5.94t/a。本项目废纸屑、不合格产品产生总量为7.92t/a。本项目产生的废纸屑、不合格产品暂存于一般固废暂存间内，定期外售。

②生活垃圾

本项目厂区劳动定员共计55人，均不在厂区食宿，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计算，则本项目产生的生活垃圾产生量为25kg/d、7.75t/a。生活垃圾在厂区定点收集后，由环卫部门统一处置。

本项目固体废物性质及处理方式汇总详见表27。

表27  项目固废性质及处理方式汇总表

| 序号 | 种类 | 本项目产生量 | 性质 | 废物类别 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废纸屑及不合格产品 | 5.94t/a | 一般固废 | / | 收集后外卖综合利用 |
| 2 | 生活垃圾 | 7.75t/a |  | / | 收集后由环卫部门统一处理 |
| 3 | 废原料桶 | 0.10t/a | 危险废物 | HW49 | 暂存于厂区危废贮存室内，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处理 |
| 4 | 废CTP版 | 0.2 |  | HW16 |  |
| 5 | 废UV灯管 | 0.012t/a |  | HW49 |  |
| 6 | 废光触媒板 | 0.002t/a |  | HW50 |  |
| 7 | 废油墨抹布 | 0.2t/a |  | HW49 |  |
| 8 | 废活性炭 | 0.436t/a |  | HW49 |  |
| 9 | 废橡皮布 | 0.1 |  | HW49 |  |

综上所述，本项目固体废物处置率100%，对环境影响较小。

- 4.声环境影响分析

本项目噪声设备有主要为胶印印刷机、全自动覆膜机、对裱机、模切机、粘箱机、粘扣机、贴片机、自动打包机等，各设备在运行时产生机械噪声，噪声源强为70~90dB（A），经采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，可降噪20dB（A）。本项目噪声设备源强及降噪措施情况见表28。

表28  本项目噪声设备源强及降噪措施一览表

| 序号 | 设备名称 | 安装地点 | 台数 | 源强 dB（A） | 治理措施 | 噪声排放 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胶印印刷机 | 8号厂房1层 | 3 | 75 | 基础减振、车间隔声 | 50 |
| 2 | 全自动覆膜机 |  | 3 | 80 |  | 55 |
| 3 | 对裱机 |  | 3 | 80 |  | 55 |
| 4 | 模切机 |  | 3 | 85 |  | 60 |
| 5 | 粘箱机 | 6号厂房1层 | 3 | 80 |  | 55 |
| 6 | 粘扣机 |  | 3 | 80 |  | 55 |
| 7 | 贴片机 |  | 2 | 80 |  | 55 |
| 8 | 自动打包机 |  | 2 | 70 |  | 55 |
| 9 | 易撕贴机 |  | 3 | 80 |  | 55 |

本次评价噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑厂房等建筑物的隔声及屏障作用。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。

（1）室外点声源利用点源衰减公式

式中LA(r)、LA(r0)分别是距声源r、r0处的A声级值。

（2）对于室内声源按下列步骤计算：

①由类比监测取得室外靠近围护结构处的声压级LA(r0)。

②将室外声级LA(r0)和透声面积换算成等效的室外声源。计算出等效源的声功率级：

式中：S为透声面积。

③用下式计算出等效室外声源在预测点的声压级。

④用下式计算各噪声源对预测点贡献声级及背景噪声叠加。

式中：LAi为声源单独作用时预测处的A声级，n为声源个数。

（3）户外建筑物的声屏障效应

声屏障的隔声效应与声源和接收点、屏障位置、屏障高度和屏障长度及结构性质有关，我们根据它们之间的距离、声音的频率（一般取500HZ）算出菲涅尔系数，然后再查表找出相对应的衰减值（dB）。菲涅尔系数的计算方法如下：

式中：A—是声源与屏障顶端的距离； B—是接收点与屏障顶端的距离；d—是声源与接收点间的距离；λ—波长。

本项目各厂界噪声预测结果见表29。

表29   本项目各厂界噪声预测结果一览表      单位：dB(A)

| 厂界 | 贡献值 | 预测值（昼间） | 达标分析 | 标准值（昼间） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 45.3 | 45.3 | 达标 | 60 |
| 南厂界 | 48.4 | 48.4 | 达标 |  |
| 西厂界 | 46.8 | 46.8 | 达标 |  |
| 北厂界 | 47.7 | 47.7 | 达标 |  |

由上表可知，本项目建设完成后项目四厂界昼间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准(昼间60dB(A))要求。综上分析，本项目生产噪声对周围环境的影响较小。

- 5.地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境敏感程度分级表见表30，本项目地下水评价等级判定依据见表31。

表30  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

表31   评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目为包装装潢及其他印刷，属Ⅳ类建设项目，同时本项目位于平原城乡一体化示范区文岩工业园区，不在集中式饮用水供水水源地保护区内，也没有特殊地下水资源保护区，项目周边无分散式饮用水源地，属于不敏感地区，故本项目地下水环境影响评价等级低于三级。可不进行地下水预测与评价，本项目仅对地下水污染防治措施进行简单分析。

本项目无废水外排，依托厂区化粪池处理后肥田。本项目车间各类防渗措施未做到位对地下水造成的影响。评价建议车间严格落实各项防渗措施，防止对地下水环境造成污染。

为减少对地下水的影响，本项目建议在营运期建设单位采取以下措施：

①设具有“三防”措施的固废暂存场。

②固体废物尤其危险固体废物及时处理，避免厂区内长期存放。

③要按国家一般与危险固体废物贮存与处置标准要求执行。

④厂内生活垃圾应有序收集管理，杜绝随意堆放，生活垃圾堆放场地应有必要的防渗措施，由当地环卫部门统一清运、处理。

在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，项目建设对地下水影响较小。

- 6.土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），土壤评价工作等级按照环境影响评价项目类别与敏感程度分级结果划分。

（1）项目类别

本项目为制造业，属于污染影响型项目；根据土壤环境导则中土壤环境影响评价项目类别（附录A），项目类别为Ⅳ类（制造业-其他用品制造-其他）。

（2）占地规模

建设项目占地规模分为大型（≥50 hm2）、中型（5~50 hm2）、小型（≤5 hm2）。本项目用地面积为1.5hm2，占地规模为小型。

（3）环境敏感程度

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感。项目周边主要为其他生产企业，不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，敏感程度为不敏感。

（4）工作评价等级

由上述可知建设项目所属的土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，占地规模为小型；所处地区属于土壤环境不敏感区域，确定土壤评级等级低于三级，可不开展土壤环境影响评价工作。土壤环境影响评价自查见附表3。

- 7.环境风险分析

（1）物质风险识别

本项目所使用的化学品主要为油墨、淀粉胶等，经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1突发环境事件风险物质及临界量表，本项目使用的原辅材料储量不构成重大风险源。

（2）环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1，当Q﹤1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。因此，判定本项目环境风险潜势为Ⅰ。

（3）风险评价工作等级划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，环境风险评价的工作等级根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势来确定，详见表32。

表32    环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B进行物质危险性辨别，本项目生产过程中使用的油墨不属附录表B.1，根据《化学品分类和标签规范》（GB30000.18），油墨属急性毒性类别。根据附录C计算本项目危险物质数量与临界量比值（Q），Q=q1/Q1 <1，本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据上表可知，本项目环境风险评价进行简单分析即可。

（4）环境风险简要分析

项目生产过程中使用的印刷油墨、各类纸张等均属于易燃物质。因此，在运输、储存、使用过程中若不注意引起泄露，将对环境造成影响。

1.防范措施

为使环境风险减少到最低限度，必须加强劳动、安全、卫生和环境的管理。可以从人、物、环境和管理四个方面寻找影响事故的原因，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害。

a.原料运输过程中

①油墨等原料运输采用贮瓶或贮桶密闭运输，禁止超载；

②禁止与其他易燃、易爆物拼车运输；

③危险物品的装运应做到定车、定人，并在其外包装的明显部位粘贴《危险货物包装标志》规定的危险物资标记，并严格按照危险品运输相关规定执行。

④卸料时应设立必要的警戒距离。

b.原料储存过程中

对原料库房和成品库房贴上明确的防火标识，严禁烟火，必须配备必要的消防设施。对油墨等原辅材料应按照有关消防规范分类储存。 为防止危险品万一发生泄漏而污染附近的土壤及水体，应对危险品库房地面进行水泥硬化，并作防渗处理。

采用桶、瓶等专用储存容器的密封性应良好，放置时须防破损。在不影响生产的情况下，尽可能减少有机易燃物质的贮存量。加强职工管理，建立原料的日常保管、使用制度，进行必要的安全消防教育，并做好个人防护。

c.原料使用过程中

企业应加强设备管理，确保设备完好。应制定严格的操作、管理制度，工作人员应培训上岗，并经常检查，防止“跑、冒、滴、漏”的发生。在可能着火的设施附近设置感温感烟火灾报警器。对可能产生静电的物体采取接地等静电防范措施。 加强职工培训，提高应急处理能力。

2.应急措施

①泄漏应急处理

一旦油墨等原料发生泄漏， 应迅速撤离泄漏污染区人员至安全距离， 并对泄漏区进行隔离，严格限制出入。由于本项目油墨等原料有泄漏可能的原料存储量小， 且均在生产车间内使用，即使发生泄漏其影响也仅限于在厂区范围内，对外部环境影响小。

②火灾应急措施

对燃烧事故，应迅速切断着火源，即关掉总阀门，关闭电源；对爆炸事故，应迅速切断电源，即切断火源，防止火灾，并关闭所有进出阀门，切断着火源。

③接触急救措施皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量清水和肥皂水彻底冲洗皮肤，就医；吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通，如呼吸困难，及时输氧，如呼吸停止，应立即进行人工呼吸，尽快就医；

入眼：争分夺秒地尽快开始清洗，把入眼的物质彻底冲洗掉，尽快就医。当佩戴隐形眼镜时，应先取下再清洗眼睛；

入口：立即用水漱洗口腔，并饮足大量的温水，不要强迫性地呕吐。当昏迷无意识时，不可经口喂入任何东西。迅速就医，进行催吐、洗胃处理。

建设项目环境风险简单分析内容见附表3。

- 8.平面布置

根据建设单位提供的资料信息，整个生产车间分为6号厂房1层和8号厂房1层。6号厂房一层生产车间分为东、西两个部分。东侧由北向南依次为粘箱区、粘扣区与打包区；西侧由北向南依次为贴片区和暂存区。8号厂房1层分为东、西两个部分，东侧有由北向南依次为覆膜区、模切区与对裱区，西部为印刷区。一般固废暂存间和危废暂存间位于6号厂房1楼暂存区，废气处理装置位于8号厂房北侧。

本项目整个车间分区明确，互不干扰，平面布置合理。

- 9.环保投资

本项目总投资12000万元，其中环保投资52万元，占总投资的0.43%，环保投资估算见表33。

表33  本项目环保投资一览表

| 污染源 |  | 采取的治理措施 | 投资金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 印刷、覆膜工序产生的非甲烷总烃 | 密闭车间+集气装置+UV光氧化催化+活性炭净化装置+17m高排气筒，共两套废气处理装置 | 30 |
| 废水 | 生活污水 | 依托园区化粪池 | / |
| 噪声 | 设备运行噪声 | 基础减振、厂房隔声等 | 10 |
| 危废 | 危险固废 | 1座10m2危废暂存间 | 4 |
| 一般固废 | 一般固废 | 1座20m2一般固废暂存间 | 3 |
| 环境管理 |  | 用电量监控系统终端1套，视频监控系统终端1套 | 5 |
| 合计 |  | / | 52 |

- 10.竣工环保验收及日常监测计划

- 10.1环保验收内容

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设项目的主体工程完工后，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入生产或者运行。建设项目竣工后，建设单位自行组织该项目竣工环境保护验收。本项目建设完成后环保设施竣工验收一览表见表34。

表34  本项目建设完成后环保设施竣工验收一览表

| 污染源 |  | 采取的治理措施 | 环保要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 印刷机、、覆膜机 | 密闭生产车间+集气装置+印刷机二次封闭，UV光氧化催化+活性炭吸附装置×1套+17m排气筒×1根 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文）、河南省《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）、《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号） |
| 废水 | 生活污水 | 依托园区化粪池 | 平原新区桥北污水处理厂收水标准 |
| 噪声 | 设备运行噪声 | 基础减振、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）2类标准要求 |
| 固废 | 危险固废 | 1座10m2危废暂存间 | 固废处置率100%，满足环保要求 |
|  | 一般固废 | 1座20m2一般固废暂存间 |  |
| 环境管理 |  | 在总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施安装用电量监控系统终端和视频监控系统终端 | 《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环（2019]154号） |

- 10.2环境监测计划

根据国家环保部《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066－2019），建议建设单位制定以下日常监测计划。

表35  日常监测计划

| 类别 | 监测位置 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DW001排气筒 | 非甲烷总烃 | 1次/年 |
|  | 厂界上、下风向 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 1次/年 |
| 噪声 | 四周厂界 | 等效连续A声级 | 1次/每季度 |

| 名称 本项目营运期拟采取的防治措施及预期治理效果 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 印刷、覆膜工序 | 非甲烷总烃 | 密闭生产车间+集气装置+印刷机二次封闭，UV光氧化催化+活性炭吸附装置×1套+17m排气筒×1根 | 河南省《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）（最高允许排放浓度40mg/m3，排放速率1.0kg/h） |
|  | 无组织 | 印刷、覆膜工序 | 非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）（小时均值6mg/m3） |
| 水污染物 | 职工办公生活污水 |  | COD、氨氮、SS | 生活废水依托园区化粪池处理后，进入平原新区桥北污水处理厂 | 不会对环境造成污染 |
| 固体废物 | 一般固废 |  | 废纸屑及不合格产品 | 收集后外售 | 固体废物处置率100% |
|  |  |  | 职工生活垃圾 | 环卫部门收集处置 |  |
|  | 危险废物 |  | 废原料桶 | 外委有资质单位处理处置 |  |
|  |  |  | 废CTP版 |  |  |
|  |  |  | 废UV灯管 |  |  |
|  |  |  | 废光触媒板 |  |  |
|  |  |  | 废油墨抹布 |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  |  | 废橡皮布 |  |  |
| 噪声 | 营运期间噪声主要来源于胶印印刷机、全自动覆膜机、对裱机、模切机、粘箱机、粘扣机、贴片机、自动打包机等，经采取隔声间降噪、厂房隔声降噪措施后，对周围环境影响很小，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准的要求。 |  |  |  |  |

生态保护措施及预期效果：

无

一、结论

结论与建议

1. 项目符合产业政策

河南省天润包装有限公司年生产7000万纸制品印刷包装项目位于新乡市平原城乡一体化示范区昆仑山路66号（中原印刷包装产业园），项目总投资12000万元，建成后年产纸制品7000万。本项目已在新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局备案，项目编号：2020-410773-22-03-096045。

本项目属于印刷包装项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于允许类十九条轻工类第9款“高新、数字印刷技术及高清晰度制版系统开发与应用”，符合国家产业政策的要求。经对比《部分工业行业淘汰落后生产工业装备和产品指导目录》（2010年本），本项目生产设备和产品均不在淘汰落后生产工业装备和产品范围内。

根据《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号），本项目不属于大气污染防治重点单元严格审批项目和不予审批项目。

2. 选址可行性分析

（1）项目地理位置

本项目位于新乡市平原示范区中原印刷包装产业园。项目东北侧为河南和兴纸制品印刷有限公司，东南侧为河南美特好印务有限公司，项目南侧为河南奥德利数码科技有限公司，项目西北侧为河南弘印纸制品有限公司，项目南侧为河南艺博彩印有限公司和河南出彩实业有限公司。距项目较近的敏感点有西侧760m的大胡庄村和北侧约405m的阎庄村。

（2）规划相符性分析

本项目选址位于新乡平原示范区中原印刷产业园内，对比《新乡平原新区城区总体规划图》，本项目用地属于二类工业用地。根据桥北产业集聚区用地规划图，本项目用地性质为工业用地，符合桥北产业集聚区土地利用规划要求；根据桥北产业集聚区产业布局规划图，项目位于电子信息等综合片区。评价认为本项目不属于桥北产业集聚区限制类项目，满足准入条件；项目的建设与《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书》中桥北产业集聚区产业布局规划相符。

本项目评价区域内没有文物古迹和珍稀动植物资源等环境敏感目标。综上，本项目厂址位置可行。

3. 项目污染物排放情况及环境影响分析

（1）废气

本项目建设完成后主要的大气污染物为非甲烷总烃。

- 有组织排放非甲烷总烃

本项目在生产车间印刷与覆膜工序共用1套UV光氧化催化+活性炭吸附装置处理有机废气，由分析可知，本项目建设完成后生产车间排气筒非甲烷总烃排放浓度及排放速率能够满足《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）中低浓度有机废气净化效率不低于75%的要求，以及河南省《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）（最高允许排放浓度40mg/m3，最高允许排放速率1.0kg/h）。有机废气净化效率满足《河南省2019年挥发性有机物治理方案》中有机废气收集率达到70%以上的要求。

- 无组织排放非甲烷总烃

本次评价采用《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)的估算模型进行预测，经预测本项目周界外非甲烷总烃监测浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准非甲烷总烃周界外浓度最高点无组织浓度值4.0mg/m3，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）厂房外监控点处1h平均浓度值10mg/m3；同时满足河南省《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）有机废气工业企业产房外监控点小时均值6mg/m3的标准。

（2）废水

本项目劳动定员55人，生活污水量为4.4m3/d、1364m3/a。生活污水经厂区园区化粪池处理后各污染物能够满足平原新区桥北污水处理厂处理进水水质要求（COD320mg/L，BOD150mg/L，SS180mg/L，NH3-N25mg/L），污水处理厂处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002 ）表1一级A标准（COD≤50mg/L，NH3-N≤5mg/L）。

本项目总量控制指标为：COD0.0682t/a、NH3-N0.0068t/a。

（3）固体废物

本项目固废包括危险废物和一般废物。

危险废物主要包括废原料桶、废CTP版、废UV灯管、废光触媒板、废油墨抹布、废活性炭和废橡皮布，收集暂存于厂区危废贮存间，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处理。

一般固废主要包括：生产过程产生的废纸屑、不合格产品、职工生活垃圾。其中废纸屑和不合格产品收集后暂存一般固废暂存间内，定期外售；生活垃圾在厂区定点收集后，由环卫部门统一处置。

综上所述，本项目固体废物处置率100%，对环境影响较小。

（4）噪声

本项目噪声主要为胶印印刷机、全自动覆膜机、对裱机、模切机、粘箱机、粘扣机、贴片机、自动打包机等设备运行噪声，其噪声声级在70～90dB(A)之间。经预测项目各厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准(昼间60dB(A))要求。本项目设备噪声对周围环境的影响较小。
4.总量控制

废水：本项目总量控制指标为：COD0.0682t/a、NH3-N0.0068t/a。

废气：本项目VOCs总量控制指标为0.0619t/a。

根据《河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知》规定，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代削减方案。本项目新增总量控制指标为VOCs0.0619t/a、COD0.0682t/a、NH3-N0.0068t/a。污染物排放总量均进行2倍替代。其中VOCs从河南省绿叶塑料包装有限公司剩余的0.4468t中调剂给本项目0.1238t/a；COD、NH3-N从新乡市平原城乡一体化示范区桥北污水处理厂（总量指标为COD30.7123t/a、NH3-N17.78006t/a）中调剂给本项目COD0.1364t/a、NH3-N0.0136t/a。

二、建议

根据建设项目的污染影响分析结果及所在区域的环境功能要求，为保护当地的环境质量，对污染控制和环境管理提出如下建议：

（1）建设方应严格落实各项污染防治措施，减少各类污染物对环境的影响。

（2）建设方应对设备进行定期的维护检修；改善工作条件和环境条件。

（3）根据国家安全生产的管理规定加强对纸张、油墨等的储运和使用过程管理，杜绝出现跑、冒、滴、漏，以及意外着火事故的发生。 企业应制定有意外事故应急处理预案，配备满足要求的安全防护设施和器材。

（4）对生产中产生的各类危废应按国家关于危废管理和处理的规定进行收集、暂存和处置，危险废物临时堆放场应严格按照危险废物贮存场所建设，应具备防渗、防雨、防漏的功能，定期维护防止危废污染环境。

（5）加强清洁生产管理，使工程各生产环节尽量做到节约资源，降低消耗， 减少污染。

（6）严格执行环保“三同时”制度，项目建成后应及时进行验收，经验收合格后方可投入正常运营。

综上，河南省天润包装有限公司年生产7000万纸制品包装项目符合国家产业政策。项目选址可行，符合新乡平原新区城区总体规划。水、气、声、渣等各类污染物治理措施可行，可使各类污染物排放控制在国家相关标准之内，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析本项目建设可行。

预审意见：

公   章

经办人：                                     年    月    日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公   章

经办人：                                     年    月    日

审批意见：

公   章

经办人：                                     年    月    日

注       释

一、本报告表附以下附图、附件：

附图一项目地理位置图

附图二 项目周围环境概况图

附图三 本项目生产车间所在园区局部分布图

附图四 新乡平原新区城市总体规划图

附图五 桥北集聚区用地规划图

附图六 桥北集聚区产业布局规划图

附图七 本项目生产车间平面布置图

附图八：卫生防护距离包络线图

附图九 项目现场照片

附件1 项目委托书

附件2 项目备案确认书

附件3 租赁合同

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

- 大气环境影响专项评价

- 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

- 生态影响专项评价

- 声影响专项评价

- 土壤影响专项评价

- 固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。