《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影     响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别----按国标填写。

4、总投资----指项目投资总额。

5、主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南米酥食品有限公司年产600吨花色型膨化食品项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南米酥食品有限公司 （统一社会信用代码：91410700MA9FUD1W46） |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李德全 |  | 联系人 | 李德全 |  |
| 通讯地址 | 新乡市新乡市平原城乡一体化示范区原武镇东大街003号 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13673376965 | 传真 | / | 邮政编码 | 453500 |
| 建设地点 | 新乡市新乡市平原城乡一体化示范区原武镇东大街003号 |  |  |  |  |
| 备案部门 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局 |  | 项目代码 | 2020-410773-14-03-089213 |  |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技改 |  | 行业类别及代码 | C1419 饼干及其他焙烤食品制造 |  |
| 占地面积(平方米) | 1500 |  | 绿化面积(平方米) | / |  |
| 总投资 (万元) | 500 | 其中：环保投资（万元） | 4 | 环保投资占总投资比例 | 0.8% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | / |  |  |
| - 项目由来 河南米酥食品有限公司位于新乡市新乡市平原城乡一体化示范区原武镇东大街003号，占地面积1500m2。本项目总投资500万元，年产600吨花色型膨化食品项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定及要求，该项目须进行环境影响评价。经查阅《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2017年及2018年修正版），本项目属于“三、食品制造业”中“11 方便食品制造”的“除手工制作和单纯分装外的”类，应编制环境影响报告表。 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不在淘汰类和限制类之列，属于允许类项目，符合国家产业政策。 受河南米酥食品有限公司委托（委托书见附件2），我单位承担本项目的环境影响评价工作。我单位评价人员在现场勘查和资料分析的基础上，遵照国家环境保护法规，根据环境影响评价技术导则的相关要求，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本工程环境影响报告表。 - 项目概况 - 项目建设地点及周围环境状况 本项目位于新乡市新乡市平原城乡一体化示范区原武镇东大街003号。项目中心坐标：东经：113.784275536，北纬：35.001317615。项目北临仓库，南临小池塘，东临原阳县四诚木业有限公司，西临瑞丰加工厂。 距离项目最近的环境敏感点为西侧144m处的北街村、东侧85m处的北街村散户、西南侧140m处的原武镇城隍庙以及东侧105m处的原武镇玲珑塔。 根据平原示范区原武镇城隍庙保护范围及建设控制地带示意图（见附图7），城隍庙的保护范围为20米，城隍庙建设控制地带为东方向50米，西方向20米，南方向32米，北方向50米,。本项目为原武镇城隍庙东北方140米处。不在城隍庙保护范围及建设控制地带范围内。 根据平原示范区原武镇玲珑塔保护范围示意图（见附图8）以及附图9，本项目距离玲珑塔保护区10.3m，不在玲珑塔保护区范围内。 项目地理位置见附图1，项目周边环境概况见附图2。 - 项目建设内容及规模 本项目为新建项目，租赁厂房1500m2，租赁协议见附加3，建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，项目主要建设内容见下表。 表1 项目组成及建设内容一览表 工程类别; 工程内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1500m2; 膨化干燥间、冷却调味间、内包间、外包间、粉碎间、拌粉间等. 储运工程; 原料库; 149.4m2; 生产车间内. 包材库; 170m2; 生产车间内. 产品库; 210m2; 生产车间内. 公用工程; 办公室; 20m2; 生产车间内. 销售部; 61.6m2; 生产车间内. 供水; 310m3/a; 市政管网. 供电; 10万度; 年用量10万度，市政电网. 环保工程; 废气治理; 油烟净化器; /. 废水治理; 化粪池10m3; 新建. 噪声治理; 基础减振，密闭厂房; /. 固废治理; 10m2; 一般固废暂存间. - 产品方案 - 本项目年产600吨花色型膨化食品项目，项目产品方案一览表见下表。 - 表2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量; 备注. 1; 夹心米果; 200t; 200g/袋. 2; 夹心米果; 200t; 300g/袋. 3; 夹心米果; 200t; 500g/袋. - 原辅材料及能源消耗 - 项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 - 表3 项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 年用量; 备注. 1; 大米; 130t; 外购. 2; 玉米面; 30t; 外购. 3; 小麦粉; 30t; 外购. 4; 花生; 100t; 外购. 5; 麦仁; 60t; 外购. 6; 无水葡萄糖; 50t; 外购. 7; 棕榈油; 180t; 外购. 8; 麦芽糊精; 20t; 外购. 9; 辣椒红; 200kg; 食用色素. 10; 碳酸钙; 320kg; 膨松剂. 11; 电; 10万kw·h; 市政供电. 12; 水; 310m3; 市政管网. - 项目主要设备 - 项目主要生产设备及配套设施见下表。 - 表4 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 拌粉机; CY-BF; 台; 2; 混料. 2; 双螺杆膨化机; LO10-2; 台; 4; 膨化. 3; 整形切断机; ML-SC-05; 台; 4; /. 4; 奶油注芯机; CY-JXJ-50; 台; 4; 注花生酱. 5; 多层烘箱; DP-DKX-Ⅱ; 台; 2; /. 6; 高速枕式自动包装机; ZP-500; 台; 6; /. 7; 喷油调味机; CY-TWJ-Ⅱ; 台; 4; /. 8; 米糁精选机; FSJ500; 台; 2; 粉碎大米. 9; 电子秤; ACS-30; 台; 4; 称重. 10; 工作台; 0.8×1.2m; 台; 1; /. 11; 金属探测仪; SA-980; 台; 2; 检验成品是否有金属物. 12; 胶体磨; /; 台; 2; 制花生酱. 13; 储油罐; 40t; 台; 1; /. 14; 辅料锅; /; 个; 2; 碳酸钙. 15; 包装打码机; /; 台; 1; /. 16; 封箱机; /; 个; 2; /. - 共用工程 - 供电 项目用电为市政供电，能够满足本项目需求，年用电量10万kw·h。 - 给水 项目供水由自来水管网供给，用水量为310m3/a。 - 排水 项目无生产废水产生，生活污水排入化粪池后，定期清掏，不外排。 - 项目劳动定员及工作制度 本项目劳动定员20人，每天工作16小时，双班制，每次工作8小时，年工作300天，均不在厂区食宿。 - 项目建设与相关规划 1、本项目与产业政策相符性分析 项目已在新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局备案，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目与产业政策相符性见下表。 表5 本项目与产业政策相符性分析 类别; 条款; 内容; 该项目情况; 对比结果. 鼓励类; /; 查无相关条款; /; /. 限制类; /; 查无相关条款; /; /. 淘汰类（落后生产工艺设备）; /; 查无相关条款; /; /. 淘汰类（落后产品）; /; 查无相关条款; /; /. - 备案相符性分析 本项目实际建设内容与备案相符性分析见下表。 表6 项目备案内容与建设内容相符性 项目; 备案内容; 实际建设项目; 相符性. 建设单位及项目名称; 河南米酥食品有限公司年产600吨花色型膨化食品项目; 河南米酥食品有限公司年产600吨花色型膨化食品项目; 相符. 建设地点; 新乡市新乡市平原城乡一体化示范区原武镇东大街003号; 新乡市新乡市平原城乡一体化示范区原武镇东大街003号; 相符. 建设性质; 新建; 新建; 相符. 投资; 500万元; 500万元; 相符. 占地面积; 租赁房屋1500平方米; 占地面积1500m2，建筑面积1500m2; 基本相符. 主要工艺技术; 原材验收——配料——制酱——挤压膨化——成型——烘烤——调味——包装——入库; 混料——制酱——挤压膨化——注芯——整型——喷油——切断——烘焙——调味（上色）——包装; 相符. 主要生产设备; 搅拌机、挤压膨化机、胶体磨、电加热烤箱、辅料锅、包装机、储油罐等; 拌粉机、双螺杆膨化机、整形切断机、奶油注芯机、多层烘箱、高速枕式自动包装机、喷油调味机、米糁精选机、电子秤、工作台、金属探测仪、胶体磨、储油罐、辅料锅、包装打码机、封箱机; 相符. 由上表可知，本项目项目名称、建设单位、建设地点、占地面积、主要工艺技术、主要设备等均与备案内容相符。 3、规划相符性分析 本项目位于新乡市新乡市平原城乡一体化示范区原武镇东大街003号，根据原武镇所开证明（附件5），本项目房屋为生产用房，符合原武镇规划。根据《原阳县土地利用总体规划图》（2010-2020），本项目用地性质为建设用地，选址符合原阳县土地利用总体规划。 4、本项目与新环【2015】342号文的对照分析 项目与《新乡市环境保护局关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环【2015】342号）（以下简称《通知》）对照分析见下表。 表7 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本工程相关条文; 本工程情况; 对比结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区; 项目厂址位于新乡市新乡市平原城乡一体化示范区原武镇东大街003号; 属于. 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。; 不属于. 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 属于. 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 特殊环境敏感区：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区；依法划定的集中式饮用水源地一、二级保护区; 项目距离平原示范区原武镇城隍庙保护区140m，不在建设控制地带范围内; 不属于. 新乡市集中水源地保护区; 平原新区丽华水厂地下水井群（共21眼井）; 一级保护区：Q1—K1、Q6—K6、Q7—K7、Q8—K8、Q9—K9、Q10—K10、Q12—K12、Q13—K13、Q14—K14、Q15—K15各组井群外包线内及外围100米的区域；K5取水井外围100米的区域；各取水井至水厂的输水管线两侧各5米的区域。二级保护区：一级保护区外，Q6~Q10取水井外围55米外公切线、南至黄河大堤北岸、北至郑焦高速公路的区域，Q12~15取水井外围550米外公切线、南至郑焦高速公路、北至310省道的区域；Q1取水井外围500米、北至310省道的区域。; 本项目不在水源地保护区范围内; 不在保护区范围内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目厂址位于新乡市新乡市平原城乡一体化示范区原武镇东大街003号; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）; 不属于. 工业项目分类; 一类工业项目：基本无工业污染和环境风险的项目。 二类工业项目：污染和环境风险不高、污染物排放量不大的项目。 三类工业项目：重污染行业项目。; 本项目属于污染和环境风险不高、污染物排放量不大的项目; 属于一类工业项目. 由上表可知，本项目属于《通知》中规定的城市人居住区类型，本项目与城市人居住区环境准入政策要求相符性分析见下表。 表8 项目与城市人居住区环境准入政策要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 城市人居住区环境准入政策; 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。; 本项目为饼干及其他焙烤食品制造; 本项目不在豁免名录内。. 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的农副产品加工项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目属于“三、食品制造业”中“11 方便食品制造”的“除手工制作和单纯分装外的”类，应编制环境影响报告表; 本项目应编制环境影响报告表. 3.严控重污染项目。不予审批《工业项目分类清单》中三类工业的新建项目和涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全的二类工业新建项目（矿产资源点状开发项目和符合省、市重大产业布局的项目除外）。; 本项目为饼干及其他焙烤食品制造属于一类工业新建项目; 本项目建设不涉及重金属、持久性有机污染物排放等影响粮食生产安全，不属于不予审批项目. 4.从严掌握准入标准。其他建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平，废水须进入区域集中式污水处理厂处理，废气污染物排放执行国家大气污染物特别排放限值。; 本项目废气为油烟，可用油烟净化器处理，对周围环境影响较小。无废水产生; 本项目符合准入条件. 由上表可知，本项目不属于《通知》中不予审批的项目，符合审批条件。 5、与大气攻坚战相符性分析 根据河南省于2020年2月21日发布《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2020〕7号）、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)》、《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》本项目与污染防治政策的相符性分析见下表。 表9 本项目与污染防治相关政策的相符性分析 序号; 规范性文件; 内容; 本项目情况; 相符性分析. 1; 《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》; 38.加强废气收集和处理。推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。加大煤气发生炉VOCs治理力度，酚水系统应封闭，产生的废气应收集处理，其他区域采用直接水洗冷却方式的造气循环水集输、储存、处理系统应封闭，收集的废气送至三废炉处理，吹风气、弛放气应全部收集利用。; 本项目大气污染物为油烟，用油烟净化器去除。没有锅炉; 符合. 57.开展涉气排污单位污染治理设施用电监管。继续推进应急管控清单中排污单位用电监管设备安装和联网，管控清单内不能安装自动监控的排污单位要实现用电监管全覆盖、全联网，排污许可证、环评报告、应急管控清单中涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备。; 本项目运营期安装电量监控设备并实现联网。; 相符. 2; 《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)》; （三）工业污染治理工程 4.推进重点行业提标治理 实施重点企业深度治理专项行动。2018年10月底前,鼓励炭素、水泥熟料企业试点开展超低排放改造。2019年底前,全市钢铁、铝用炭素、水泥完成超低排放改造。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(VOCs)全面执行大气污染物特别排放限值。完成火电、钢铁、建材、有色、铸造等行业和锅炉物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放治理,建立管理台账;对易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存,对达不到要求的堆场，依法依规进行处罚，并停止使用。开展有色金属冶炼及再生铅、铅酸蓄电池等行业企业含重金属无组织废气排放污染治理,确保废气中重金属污染物持续、稳定达标排放。(市环保局牵头,市发改委、工信委参与，各县〔市、区〕人民政府、管委会负责落实); 本项目大气污染物为油烟，用油烟净化器去除。; 相符. 3; 《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》; （一）强力推进建设施工扬尘污染管控。 严格落实建设施工工地“六个百分之百”扬尘防治标准和“三员”管理、开复工验收等制度，统筹做好疫情防控和建筑工地扬尘防治工作。 提升施工扬尘防治标准。扎实开展新修订的《城市房屋建筑和市政基础设施施工工程扬尘污染防治标准》宣贯培训，严格执行《关于进一步提升建筑施工扬尘防治标准严格建筑施工扬尘防治管理措施的通知》（新建质安〔2019〕10号）各项要求，对建筑工地扬尘污染防治硬件设施、覆盖材料等20个方面实施提档升级，晋升施工扬尘防治工作位次。; 项目为租赁现有厂房1500m2，施工期主要是设备安装，主要污染为噪声; 相符. 4; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; - 统调机组火力发电企业在基准氧含量6%的条件下，排放口颗粒物排放浓度不高于5mg/m3，厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3。 - 全市燃气锅炉在基准氧含量3.5%的条件下，排放口颗粒物排放浓度不高于5mg/m3。 - 其他所有涉气工业企业排放口浓度不高于10mg/m3，厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3。; 本项目大气污染物为油烟，用油烟净化器去除。对周围环境影响不大; 相符. 满足《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2020〕7号）、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)》、《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求，本项目生产过程产生油烟，用油烟净化器去除，项目生产车间密闭，原料、成品均在密闭车间内存放。采取以上措施后能有效减小对周围环境的影响。 |
| 与本项目有关的原有污染及主要环境问题： 本项目为新建项目，经调查项目目前场地为空厂房，不涉及原有项目污染问题。 |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡市地处河南省北部，南临黄河，与省会郑州、古都开封隔河相望：北依太行，与鹤壁、安阳毗邻；西连焦作，与晋东南接壤：东接濮阳，与鲁西相连，是豫北的经济和交道中心，经济区重要城市之一。具有承东启西、沟通南北的枢纽地位，为豫北地区唯一的国家公路运输枢纽城市，京广、新菏、太石铁路在此交汇，107国道、106国道、京珠高速与济东高速、阿深高速穿境而过，黄河三桥已经开工建设，黄河四桥正在规划筹建。 新乡市平原示范区位于黄河北岸（过黄河大桥向北4km），西起107道两侧，东至京港澳高速以东与原阳县城接壤，南起黄河大堤，北至新乡县交界。距郑州市中心25km，距焦作市中心35km，距新乡市中心45km，居郑州、新乡、焦作三市交会中心，新乡市平原示范区规划总面积188km2。 项目位于新乡市新乡市平原城乡一体化示范区原武镇东大街003号，项目地理位置详见附图1。 - 地形、地貌 平原示范区位于华北大平原的南端，地处黄河下游，系黄淮海平原的组成部分。总的地势为西南部高，并以1/5000的坡降向东北倾降，海拔高程由83m逐步降为78m，地貌由北向南可分为五个类型： - 古黄河滩地区。在古阳堤与古黄河槽之间，包括祝楼乡、师寨乡、城关镇北半部和王杏兰乡、福宁集乡、黑山羊乡的一部分，面积约121713.28亩，占县域面积的6.06%，该地貌区的海拔高程为80m左右，地势比较平坦。至西南向东北倾斜，坡降为1/4000。 （2）黄河故道沙丘沙垄区。在古黄河中，由于沉积之沙受风力吹动，而重新堆积连绵起伏的沙丘，相对高差一般在5m左右，海拔高程约80m，地面坡降为1/4700。该地貌包括祝楼、黑山羊、福宁集、王杏兰、阳阿五个乡的一部分，以及城关、原武、师寨、蒋庄、官厂、包厂、郭庄、路寨、葛埠口的一小部分。面积约323363.67亩，占县域面积的16.10%。 （3）低洼平原示范区。在古黄河与现黄河之间，形成地势相对低洼的平原，海拔高度77m左右，地面坡降为1/4000，该地貌包括师寨、城关南部、葛埠口、靳堂、大宾、太平镇、梁寨北部，以及路寨、齐街的少部分，面积约473998.92亩，占县域面积的23.6%。 - 黄河背河洼地区。黄河大堤从西向东横贯全县，长约64km，沿大堤北侧有一条宽3~5km的槽形洼地，海拔76m左右，地面坡降为1/3000~1/6000，该地包括原武、葛埠口、靳堂、太平镇、梁寨南部，以及堤南各乡沿黄河大堤北侧部分，面积约399886.48亩，占县域面积的19.91%。 （5）黄河滩区。在黄河大堤与黄河水道之间，为宽度不等的河漫滩河阶地，海拔高程87m左右，地面坡降为1/5000~1/6000。该地貌包括桥北、韩董庄、蒋庄、官厂、郭庄、陡门，以及大宾、靳祝楼乡的堤南部分，面积约689507.75亩，占县域面积的34.3%。 - 地质构造 本项目场地地貌单元为黄河中下游冲积平原，形成了粉土、粘性土与砂土互层沉积的地层结构。地层为第四纪黄河冲积物。依据土工试验、标贯试验、静力触探及野外观察，按其土质特征及物理力学性质差异将本场地土划分为9个工程地质单元层。项目场地地处华北坳陷内，深部构造形迹以隐伏断裂为主，新构造运动多具继承性，比较活跃。勘探深度内未发现有断裂及活动断裂通过。 - 气象条件 平原示范区地处黄河流域下游，属暖温带季风气候，四季的特点是：春季干旱风沙多，夏季炎热雨集中，秋季光足温差大，冬季干冷季节长。年平均气温14.4℃，全年无霜期224d，全年日照1938h，灌区冬春盛行东北、西北风，夏秋盛行东南风、南风，年平均风速为3.4m/s，瞬时最大风速为24m/s。由于年季变率较大，旱涝交际出现，但旱多于涝，雨量多集中在6～9月份，占全年降雨量的71%左右。 5、水资源 （1）地表水 新乡市地处黄河、海河两大水系，平原面积占78%。目前水库容量1.99×109m3。黄河流经新乡市170km，流域面积达4558km2。“南水北调”中线工程，在新乡境内长度77km。评价区域内主要有黄河、天然渠、文岩渠和幸福渠，属于黄河流域。天然渠、文岩渠和幸福渠为人工河流。天然渠位于本项目南侧。 项目位于新乡市新乡市平原城乡一体化示范区原武镇东大街003号，距离项目最近的地表水体为项目南侧1.04km处的二干一支渠和1.083km处的天然渠。 （2）地下水 平原示范区范围的整体地面高程低于黄河河床标高程，黄河浸润，渗透补给，使得规划区水位埋藏较浅，南部2~4m，北部4~6m，背河洼地雨季常接近地表。由于平原示范区地表为第四系松散岩层所覆盖，地表在黄河冲积发育之前，下伏为新生代湖生代湖相沉积物质，巨厚的粘土、亚粘土层形成了良好的不透水隔层。同时由于黄河的发育兴盛，其上又堆积了巨厚的松散、半松散物质，为地下水的贮存提供了良好的空间条件。潜水含水层底板埋藏在地表下40m左右。 6、土壤植被 平原示范区属暖温带气候区，大部分为人工种植落叶阔叶林植被型，常见植被有杨、柳、榆、槐、椿、紫穗槐、荆条、茅草等。灌区属暖温带季风气候，因此灌区内植物适生面广。因人类长期的开发活动，原生自然植被现均已被各种农作物所替代，极少部分区域还存在一些野生植被资源。灌区是以农业为主的商品粮基地，农作物主要有小麦、水稻、玉米、大豆、红芋、高粱、棉花、花生、芝麻等。项目区周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： - 环境空气质量现状 根据新乡市环保局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，2019年，新乡市颗粒物PM10平均浓度101μg/m3，同比下降4μg/m3，降幅3.8%；PM2.5平均浓度56μg/m3，同比下降5μg/m3，降幅8.2%。气态污染物SO2平均浓度16μg/m3，同比下降3μg/m3，降幅15.8%；NO2平均浓度44μg/m3，同比下降5μg/m3，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178μg/m3，同比下降24μg/m3，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08mg/m3，同比下降0.22mg/m3，降幅9.6%。2019年，新乡市环境空气优、良天数204天，优、良天数比例55.9%；去年同期，优、良天数177天，优、良天数比例51.8%；同比优、良天数增加27天，上升4.1个百分点。区域空气质量现状数据如下表所示。 表10 环境质量调查数据统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率 %; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144.3; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 160; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 26.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.08mg/m3; 4mg/m3; 52; 达标. O3; 第90百分位浓度; 178; 160; 111.3; 超标. 根据2019年新乡市环境质量年报，项目所在区域除了SO2年均值、CO第95百分位浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求外，PM10、PM2.5、NO2年均值及O3第90百分位数均无法满足GB3095-2012中二级标准要求。本工程所在评价区域为不达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 - 地表水环境质量现状 本项目经现场勘查，离本项目最近的地表水体为项目南侧1.04km处的二干一支渠。二干一支渠为天然渠支流，本项目引用新乡市环保局网站上公布的2020年9月封丘陶北断面地表水环境质量数据，天然渠规划Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。封丘陶北断面2020年9月监测数据统计见下表。 表11 地表水现状监测与评价 污染物; 2020年9月监测值（mg/L）; Ⅲ类标准值（mg/L）; 超标倍数. COD; 10; 20; 0. 氨氮; 0.02; 1; 0. 总磷; 0.024; 0.2; 0. 由上表可知，天然渠满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 目前，新乡市正在实施《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》及《河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》等一系列措施，将不断改善区域地表水环境质量。 - 声环境质量现状 本项目位于新乡市新乡市平原城乡一体化示范区原武镇东大街003号，根据声环境功能区，建设项目所在区域属2类区，应执行《声环境质量标准》（BG3096-2008）2类标准。经实测，本项目声环境监测结果见下表。 表12 项目声环境质量现状监测结果 单位：dB（A） 监测日期; 监测点位; 方位; 监测结果. 昼; 夜. 2020年11月7日; 东厂界; E; 54.3; 42.5. 南厂界; S; 52.5; 42.4. 西厂界; W; 55.2; 44.7. 北厂界; N; 55.6; 45.2. 北街村; W; 50.2; 43.1. 北街村; E; 52.1; 44.3. 东街村; S; 53.5; 42.7. 2020年11月8日; 东厂界; E; 52.1; 42.0. 南厂界; S; 54.1; 43.3. 西厂界; W; 51.6; 41.6. 北厂界; N; 53.7; 42.6. 北街村; W; 50.4; 42.8. 北街村; E; 52.8; 43.8. 东街村; S; 54.6; 43.4. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准; 60; 50. 从上表可知，项目各厂界噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，表明监测期间评价区域声环境质量现状较好。 - 生态环境现状 本项目周边500m范围内无划定的自然保护区，本工程不会对周边生态环境造成破坏。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据所在地的环境质量要求和周围环境特点，确定的环境敏感目标和保护目标情况如下表。 表13 项目主要环境保护目标 保护要素; 保护目标; 方位距离; 功能区; 保护级别. 大气环境; 北街村; 西，144m; 居民区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 北街村; 东，85m; 居民区. 东街村; 南，164m; 居民区. 原武镇城隍庙; 西南，140m; 文物保护区. 玲珑塔; 东，105m; 文物保护区. 声环境; 北街村; 西，144m; 居民区; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 北街村; 东，85m; 居民区. 东街村; 南，164m; 居民区. 地表水环境; 二干一支渠; 南，1.04km; Ⅲ类; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类. 天然渠; 南，1.083km; Ⅲ类.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 本项目环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体评价标准见下表。 表14 环境空气质量评价标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值（µg/m3）; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 日平均; 150. 1h平均; 500. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 日平均; 75. NO2; 年平均; 40. 日平均; 80. 1h平均; 200. CO; 日平均; 4. 1h平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160. 1h平均; 200. - 地表水 项目周边地表示为二干一支渠，属于天然渠支流，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。相关评价限值见下表。 表15 地表水环境质量标准 单位：mg/L 标准; pH（无量纲）; COD; 氨氮; 总磷. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 6-9; 20mg/L; 1mg/L; 0.2mg/L. 3、声环境 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。相关标准限值见下表。 表16 声环境质量标准 标准; 执行级别; 标准值dB（A）. 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 大气 《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604-2018)表1中对小型餐饮单位的要求，油烟排放浓度＜1.5mg/m3，油烟去除率≥90%。 2、噪声 表17 噪声排放浓度限值 序号; 执行标准; 执行级别; 标准值dB（A）. 昼间; 夜间. 1; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 3、固体废物处理处置 一般工业固体废物的贮存和处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 项目无生产废水产生，主要为员工生活污水。厂区员工生活污水经化粪池暂存后，由附近居民定期清掏肥田，不外排。项目产生的废气主要是烘焙过程产生的油烟，无毒无害，用油烟净化器处理，对周围环境影响不大。因此，本项目不涉及水污染和大气污染物总量控制指标，无需总量替代方案。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 施工期工艺流程简述： 根据现场勘查，项目租赁现有厂房进行建设，施工期主要进行设备及环保设施的安装，施工期污染主要为噪声，由于施工期较短，因此本次评价不在进行施工期影响分析。 - 运营期生产工艺流程及产污环节简述： - 本项目主要为膨化食品生产。项目主要生产工艺及产污环节见下图： - 图1 项目工艺流程及产污环节示意图 - 工艺流程说明： 混料：将大米和麦仁用米糁精选机打碎，粉碎之后的大米和麦仁与玉米面、小麦粉、麦芽糊精、无水葡萄糖、碳酸钙加水用拌粉机进行混合搅拌。粉碎与混料过程设备是加盖密闭的。投料在密闭的配料间，加水投料，无粉尘外逸。 制酱：用胶体磨将花生以及棕榈油制成花生酱，此过程会产生噪声。 挤压膨化：将搅拌均匀的面团通过输送带输送至膨化机进行膨化，膨化机使用电能，面团膨化时间约5、6s、膨化机可以连续膨化。 膨化机工作原理：具有一定水分含量和淀粉含量的物料，在膨化机的套筒内受到螺杆的推动作用和卸料模具(或套筒内的阻流装置)的反向阻滞作用，以及受到来自于外部的加热，或物料与螺杆、物料与物料、物料与套简内部的摩擦热的加热作用，使物料处于高达3~8MPa的高压和200℃左右的高温状态。如此高的压力超过了挤压温度下的饱和蒸汽压，因而物料在挤出机套筒内水分不会沸腾蒸发，在如此高温下，物料呈现熔融状态。物料一旦经模具口挤出，压力骤然降低，水分急剧蒸发，产品随之膨胀。水分的散失，带走大量热量，使物料的温度在瞬间骤降到80℃左右，从而使产品固化定型，得到直接挤压膨化产品。此工序产生的污染物主要为设备产生噪声以及加热产生的蒸汽。 注芯：用奶油注芯机将花生酱注入膨化后的制品中。 整型：用整形切断机将注芯后的膨化制品，整形成固定形状。 喷油：用喷油调味机将整型后的膨化制品表面喷上一层棕榈油。 切断：喷油后的膨化食品被整型切断机切成要求的形状。 烘焙：切断后的膨化食品在多层烤箱中进行烘烤，面火温度为240℃，底火温度为140℃，烘烤时间大约为15min，色泽呈米黄色即可出炉。出炉后自然冷却1到2小时。烘焙过程中产生油烟，主要是食品的特殊香味，无毒无害，可用油烟净化器处理，对周围环境影响较小。 调味（上色）：喷油调味机将烘烤后的膨化制品用辣椒红进行上色，制成成品。 包装：用金属探测仪检测成品中有无金属物，用电子秤、包装机、包装打码机以及封箱机将成品包装入库。

主要污染工序 - 施工期产污环节 本项目施工期仅为设备及环保设施的安装，施工期污染主要是噪声，不再进行施工期产污分析。 - 运营期产污环节 - 废气 运营期产生的废气主要为烘焙过程产生的油烟。 - （2）废水 本项目运营期用水主要为混料用水。本项目混料过程中需加入少量的水，该部分水一部分在后道生产工序蒸发，剩余部分被产品带走，因此本项目生产过程基本不会产生生产废水。生活污水排入化粪池后，定期清掏，不外排。 - （3）噪声 - 项目运行期噪声主要来源于各生产设备运行时产生的噪声。 - （4）固体废物 本项目一般固体废物主要为原料包装废料以及职工生活垃圾。 本项目运营期产污环节及治理措施一览表见下表。 表18 本项目运营期产污环节及治理措施一览表 类别; 产污环节; 污染物; 治理措施. 废气; 烘焙工序; 油烟; 主要是食品的特殊香味，无毒无害，用油烟净化器处理，对周围环境影响不大. 废水; 职工生活; 生活污水; 生活污水排入化粪池后，定期清掏，不外排. 噪声; 生产设备; 设备噪声; 基础减振、密闭厂房. 固体废物; 职工生活; 生活垃圾; 交由环卫部门定期清运. 生产过程; 废包装袋; 外售给回收单位综合利用.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 烘焙工序 | 有组织 | 油烟 | 0.144t/a | 1.2mg/m3、0.0144t/a |
|  |  | 无组织 | 油烟 | 0.016t/a | 0.016t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  | 废水量 | 192t/a | 0t/a |
| 固 体 废 物 | 生产车间 |  | 废包装袋 | 2t/a | 外售 |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 3t/a | 交由环卫部门统一清运 |
| 噪声 | 生产设备 |  | 项目运营后过程中主要噪声源为各生产设备运行时产生的机械噪声，噪声范围为70～80dB（A）。通过基础减振、密闭厂房等措施后，其噪声值可降至40～50dB（A） |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目租赁现有厂房建设，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租赁现有厂房进行生产，项目施工期仅为设备及环保设施的安装，施工期污染主要是噪声，不再进行施工期产污分析。

运营期环境影响分析 - 大气环境影响分析及措施可行性分析 项目废气主要是油烟，油烟产生环节为烘焙工序，项目烘焙工序每天工作8h，使用棕榈油80t/a，根据同类企业类比，食用油油烟挥发量占总耗油量的0.2%，由此计算油烟产生量为0.16t/a。 本项目生产线中的多层烘箱设置集气装置（收集效率90%），经集气罩收集后经静电式油烟净化器处理，引风机风量为5000m3/h，去除效率以90%计，油烟排放量为0.0144t/a，排放速率0.006kg/h，排放浓度为1.2mg/m3，可以满足《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604-2018)表1中对小型餐饮单位的要求，油烟排放浓度＜1.5mg/m3，油烟去除率≥90%。 本项目油烟经处理后楼顶排放，为收集的油烟以无组织的形式在厂区内扩散，排放量为0.016t/a。 2、水环境影响分析 本项目运营期用水主要为混料用水。本项目混料过程中需加入少量的水，该部分水一部分在后道生产工序蒸发，剩余部分被产品带走，因此本项目生产过程基本不会产生生产废水。根据企业提供资料，混料用水量约为70t/a。 项目运营期废水主要来自员工生活污水。本项目全厂劳动定员20人，不在厂区食宿，年工作300天，用水量按40L/d计，污水产生系数为0.8，则年用水量为0.8t/d（240t/a），生活污水量为0.64t/d（192t/a）。生活污水排入化粪池（10m3）后，定期清掏，不外排。 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水评价工作等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目生活污水经化粪池处理后，定期清掏，不外排，评价等级为三级B，三级B评价可不进行水环境影响预测。 - 3、噪声 项目噪声主要来源于各生产设备运行产生的噪声，主要有拌粉机、双螺杆膨化机、整型切断机、奶油注芯机、高速枕式自动包装机、喷油调味机、米糁精选机、胶体磨等，运营期各高噪声设备的噪声值见下表。 表19 高噪声设备一览表 主要噪声源; 数量（台/套）; 噪声源强 dB（A）; 治理措施; 治理后源强dB（A）. 拌粉机; 2; 75; 基础减振、密闭厂房; 45. 双螺杆膨化机; 4; 80; 基础减振、密闭厂房; 45. 整型切断机; 4; 80; 基础减振、密闭厂房; 50. 奶油注芯机; 4; 75; 基础减振、密闭厂房; 45. 高速枕式自动包装机; 6; 75; 基础减振、密闭厂房; 50. 喷油调味机; 4; 70; 基础减振、密闭厂房; 40. 米糁精选机; 2; 80; 基础减振、密闭厂房; 50. 胶体磨; 2; 80; 基础减振、密闭厂房; 50. 根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)，本项目位于2类区域，执行二级评价标准，其预测模式和预测结果如下： 3.1预测模式 （1）声源衰减公式 由于预测点到声源的距离较声源本身的尺寸大得多，故将项目新增噪声源作点源处理，其噪声衰减公式为： L2=L1–20lg（r2/r1） 式中：r1、r2—————距声源距离（m）。 L2、L1— r2、r1处的声级强度。 （2）噪声源叠加公式 两个以上多声源同时存在时，总声压级用下式计算： L=10lgi=1n100.1Li 式中：L————总声压级[dB（A）]； Li————第i个声源的声压级； n————声源个数 3.2预测结果 项目厂界噪声预测结果见下表。 表20 厂界及较近敏感点噪声贡献值一览表 预测点; 声源噪声值dB(A); 距离; 贡献值dB(A); 背景值dB(A); 叠加值dB(A); 标准值. 东厂界; 车间内设备59.06dB(A); 1m; 59.1; /; /; 60dB(A). 南厂界; 10m; 39.1; /; /. 西厂界; 4m; 47.0; /; /. 北厂界; 10m; 39.1; /; /. 北街村; 144m; 15.9; 50.2; 50.2. 北街村; 85m; 20.5; 52.1; 52.1. 东街村; 164m; 14.8; 53.5; 53.5. 本项目仅在昼间运行，因此，本次评价仅对昼间进行预测。经预测，项目厂区设备噪声在采取相应的降噪措施后，各厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区昼间排放限值要求，可以达标排放，实施可行。项目营运期噪声对周围环境的影响较小。 4、固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要为原料包装废料以及职工生活垃圾。 - 原料包装废料 本项目原料均由袋（箱、桶）装入厂，各种原料使用过程中会产生废弃的包装。根据企业提供资料，原料废弃包装材料产生量约为2t/a，集中收集后存于厂区一般固废暂存间，定期外售。 - 职工生活垃圾 项目职工人员为20人，职工生活垃圾产生量按每人每天平均0.5kg计，年工作300天，则3t/a。生活垃圾集中收集后，委托环卫部门定期清运。 综上，该项目采取以上措施后固废均得到合理有效的处理，对环境的影响较小。 - 地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）“附录A 地下水环境影响评价行业分类表”，本项目类别为“N轻工”中“107、其他食品制造”的“除手工制作和单纯分装外的”类应当编制环境影响报告表，属IV类项目。因此，本工程不开展地下水环境影响评价。 - 土壤影响分析 项目占地面积1500m2，属于小型（≤5hm2），根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本工程属于“其他行业”，项目类别为IV类；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）“4 总则”中“4.2.2 根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为I类、II类、III类、IV类，其中IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价；自身为敏感目标的建设项目，可根据需要仅对土壤环境现状进行调查”规定。则本工程可不开展土壤环境影响评价工作。 - 运营期环境管理要求 本次环评对运营期管理提出以下要求： 7.1严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； 7.2对环保设施定期进行检查、维护； 7.3不断加强技术培训，组织企业内部之间的技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； 7.4重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平； 营运期环境监测计划： 根据本工程污染源排放情况，应建立环境监测计划，定期监测项目污染物排放情况和周围环境质量状况，并及时将监测结果反馈给环保负责人。从人员编制、经济效益和监测质量等多方面考虑，将常规环境监测工作委托有资质的检测单位承担。 环境监测计划如下表： 表21 项目运营期环境监测计划 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 监测单位. 噪声; 等效A声级; 厂界噪声; 每季度1次; 委托检测单位. - 项目与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的相符性分析 本项目为膨化食品类食品制品，与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的相符性分析见下表。 表22 项目与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的相符性分析一览表 序号; 规范要求; 项目情况; 相符性. 1; 厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。; 项目周围为加工厂以及仓库，不在严重污染的区域; 相符. 2; 厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。; 项目周边无有害废弃物、粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源; 相符. 3; 厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施; 项目所在区域周围地势平坦，不易放生洪涝灾害; 相符. 4; 厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。; 项目周围无虫害潜在场所; 相符. 根据上表分析，本项目选址符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的要求，周围环境不会对本项目造成明显影响。 - 选址可行性分析 本项目位于新乡市新乡市平原城乡一体化示范区原武镇东大街003号。项目中心坐标：东经：113.784275536，北纬：35.001317615。项目北临仓库，南临小池塘，东临原阳县四诚木业有限公司，西临瑞丰加工厂。距离项目最近的环境敏感点为西侧144m处的北街村、东侧85m处的北街村散户、西南侧140m处的原武镇城隍庙以及东侧105m处的原武镇玲珑塔。 根据平原示范区原武镇城隍庙保护范围及建设控制地带示意图（见附图7），城隍庙的保护范围为20米，城隍庙建设控制地带为东方向50米，西方向20米，南方向32米，北方向50米,。本项目为原武镇城隍庙东北方140米处。不在城隍庙保护范围及建设控制地带范围内。 根据平原示范区原武镇玲珑塔保护范围示意图（见附图8）以及附图9，本项目距离玲珑塔保护区10.3m，不在玲珑塔保护区范围内。 项目生产过程中产生的废气、废水、噪声和固体废物经过采取相应的措施后，均达标排放，对周围环境影响较小，与周围企业、敏感点具有相容性。 项目总平面布置合理，便于整个生产工艺流程，总平面布置紧凑、合理。 根据原武镇所开证明，本项目房屋为生产用房，符合原武镇规划。根据《原阳县土地利用总体规划图》（2010-2020），本项目用地性质为建设用地，选址符合原阳县土地利用总体规划。 根据上述小节分析，本项目选址符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的要求，周围环境不会对本项目造成明显。 综上所述厂址选择合理。 - 污染物排放清单 - 本项目污染物排放清单见下表。 表23 本项目污染物排放清单 工程组成; 原辅材料; 环保设施; 排放的污染物; 总量指标. 该项目使用租赁厂房1500m2，共分4部分：办公室、生产车间、原料库和成品库等; 大米、小麦粉、玉米面、麦仁、花生、无水葡萄糖、麦芽糊精、碳酸钙、辣椒红、棕榈油; 废气治理措施：项目废气主要是油烟，主要是食品的特殊香味，无毒无害，可用油烟净化器处理后楼顶排放，对周围环境影响不大。 废水治理措施：本工程无生产废水，生活污水排入化粪池后，定期清掏，不外排。 固废治理措施：废包装收集后定期外售；收尘系统收集的粉尘，收集后定期外售；生活垃圾收集后，委托环卫部门定期清运。 噪声治理措施：安装减振基础、厂房隔声、定期维修。; 油烟有组织排放量0.0144t/a 排放浓度1.2mg/m3 无组织排放量0.016t/a。; /. 污染物排放分时段要求; 执行的排放标准; 环境风险防范措施. 废气：8h/d、300d/a 废水：生活污水排入化粪池后，定期清掏，不外排。; 《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604-2018)表1中对小型餐饮单位的要求，油烟排放浓度＜1.5mg/m3，油烟去除率≥90%; /. - 工程环保投资概算及环保设施验收 本工程总投资为500万元，其中环保投资为4万元，占总投资的0.8%。环保投资估算表如下。 表24 环保投资概算一览表 序号; 项目; 环保设施名称; 数量; 投资额（万元）. 1; 废气; 集气罩+油烟净化器; 1; 1. 2; 废水; 化粪池10m3; /; 0.5. 3; 噪声治理; 基础减振、密闭厂房; /; 1. 4; 固废治理; 废包装; 一般固废暂存区域10m2; 1. 生活垃圾; 若干垃圾桶等. 5; 其他; 用电量监控; 1; 0.5. 合计; 4. 12、环境保护“三同时”验收 表25 建设项目竣工环保验收一览表 序号; 项目; 环保设施名称; 验收内容与执行标准. 1; 废气治理; 集气罩+油烟净化器; 《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604-2018)表1中对小型餐饮单位的要求，油烟排放浓度＜1.5mg/m3，油烟去除率≥90%. 2; 废水治理; 生活污水排入化粪池后，定期清掏，不外排; /. 3; 噪声治理; 基础减振、密闭厂房; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4; 固废治理; 废包装在一般固废暂存区域（10m2）内暂存后，定期外售; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单. 生活垃圾经若干垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运; /. 5; 其他; 安装1套全厂用电量监控设施; 按照《新乡市环境保护局关于部署安装工业而企业用电量监控系统通知》（新环[2019]154号）等文件要求.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理结果

| 内容 类型 | 排放源(编号) |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 烘焙工序 |  | 油烟 | 集气罩+油烟净化器 | 《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604-2018)表1中对小型餐饮单位的要求，油烟排放浓度＜1.5mg/m3，油烟去除率≥90% |
| 水污染物 | 营运期 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 生活污水排入化粪池后，定期清掏，不外排 | / |
| 固体废物 | 营运期 | 废包装 | 边角料 | 暂存于一般固废暂存区域（10m2），定期外售 | 综合利用 |
|  |  | 职工办公生活 | 生活垃圾 | 若干垃圾桶收集 | 环卫部门清运 |
| 噪 声 | 营运期主要来源于双螺杆膨化机、拌粉机、包装机等设备运行产生的噪声，噪声源强在70~80dB(A)之间，在选用低噪声设备的前提下，通过基础减振、密闭厂房等措施情况下，项目噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目针对工程建成运行后潜在的环境污染问题，在对废气、废水、固废和噪声排放采取切实有效地污染防治措施后，可有效控制和减轻“三废”和噪声排放对环境的污染。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 项目总投资500万元，位于新乡市新乡市平原城乡一体化示范区原武镇东大街003号，租赁厂房1500m2，不新增土地，拟建年产600吨花色型膨化食品项目。本项目生产工艺为混料→制酱→挤压膨化→注芯→整型→喷油→切段→烘焙→调味（上色）→包装。主要设备拌粉机、双螺杆膨化机、整形切断机、奶油注芯机、多层烤箱、高速枕式自动包装机、喷油调味机、胶体磨等。 - 产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制类和淘汰类，应属允许类。新乡县发展和改革委员会备案项目代码2020-410773-14-03-089213，同意项目备案（备案确认书见附件1），项目的建设符合国家产业政策。 - 项目选址可行性分析 本项目位于新乡市新乡市平原城乡一体化示范区原武镇东大街003号。项目中心坐标：东经：113.784275536，北纬：35.001317615。项目北临仓库，南临小池塘，东临原阳县四诚木业有限公司，西临瑞丰加工厂。距离项目最近的环境敏感点为西侧144m处的北街村、东侧85m处的北街村散户、西南侧140m处的原武镇城隍庙以及东侧105m处的原武镇玲珑塔。 根据平原示范区原武镇城隍庙保护范围及建设控制地带示意图（见附图7），城隍庙的保护范围为20米，城隍庙建设控制地带为东方向50米，西方向20米，南方向32米，北方向50米,。本项目为原武镇城隍庙东北方140米处。不在城隍庙保护范围及建设控制地带范围内。 根据平原示范区原武镇玲珑塔保护范围示意图（见附图8）以及附图9，本项目距离玲珑塔保护区10.3m，不在玲珑塔保护区范围内。 项目生产过程中产生的废气、废水、噪声和固体废物经过采取相应的措施后，均达标排放，对周围环境影响较小，与周围企业、敏感点具有相容性。 项目总平面布置合理，便于整个生产工艺流程，总平面布置紧凑、合理。 根据原武镇所开证明，本项目房屋为生产用房，符合原武镇规划。根据《原阳县土地利用总体规划图》（2010-2020），本项目用地性质为建设用地，选址符合原阳县土地利用总体规划。 根据上述小节分析，本项目选址符合《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的要求，周围环境不会对本项目造成明显。 综上所述厂址选择合理。 - 环境质量现状分析结论 根据2019年新乡市环境质量年报，项目所在区域除了SO2年均值、CO第95百分位浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求外，PM10、PM2.5、NO2年均值及O3第90百分位数均无法满足GB3095-2012中二级标准要求。本工程所在评价区域为不达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 - 环境影响分析结论 4.1废气 项目废气主要是油烟，经过油烟净化器处理后产生浓度为1.2mg/m3，可以满足《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604-2018)表1中对小型餐饮单位的要求，油烟排放浓度＜1.5mg/m3，油烟去除率≥90%。本项目油烟经处理后楼顶排放，对周围环境影响不大。 4.2废水 本项目运营期无生产废水产生，主要为职工生活污水。生活污水排入化粪池后，定期清掏，不外排。 4.3声环境影响评价结论 项目噪声主要来源于各生产设备运行时产生的噪声，设备均安装在密闭生产车间内，经采取基础减振、密闭厂房等措施后，经预测，项目噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4.4固体废物环境影响评价结论 项目的固体废物主要为废包装以及职工生活垃圾。废包装收集后暂存于一般固体废物暂存区域（10m2）内，定期外售；职工生活垃圾由垃圾箱收集后，交由环卫部门统一清运。建设项目产生的固体废物均能综合利用，不产生二次污染，对外环境影响较小。 - 总量控制 项目无生产废水产生，主要为员工生活污水。厂区员工生活污水经化粪池暂存后，由附近居民定期清掏肥田，不外排。项目产生的废气主要是烘焙过程产生的油烟，无毒无害，用油烟净化器处理，对周围环境影响不大。因此，本项目不设水污染和大气污染物总量控制指标。 - 评价建议 （1）认真落实各项污染防治措施，建设项目应严格执行环保“三同时”管理制度，确保投资及时到位； （2）加强对设备的维护保养，要求合理布置车间内的高噪声设备，并采取基础减震处理； （3）建议生产过程中，提高工人的熟练程度，减少污染物的产生量。 - 总结论 本工程建设符合当地总体规划要求，符合目前现状和发展前景，对当地经济发展能够起到促进作用；本工程污染物经治理后能达标排放，但建设单位仍需重视环保工作，认真落实本评价提出的各项要求，严格执行环保“三同时”制度，加强对污染物的治理工作，将建设项目对区域内环境质量的影响减小至最低程度。同时做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金。按照审批要求符合性分析后，得出结论，该项目的建设从环保角度来说是可行的。 河北悦朗环保科技有限公司 2020年11月 预审意见 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边情况概况图 附图3 项目平面布局图 附图4 原阳县土地利用总体规划图 附图5 项目卫生防护距离包络图 附图6 项目周围环境现状图片 附图7 平原示范区原武镇城隍庙保护范围及建设控制地带示意图 附图8 平原示范区原武镇玲珑塔保护区范围 附图9 项目与城隍庙和玲珑塔的距离示意图 附件1 项目立项文件 附件2 委托书 附件3 项目租赁协议 附件4 项目营业执照 附件5 经营场所证明 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特性，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境影响专项评价 5、土壤环境影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。