建设项目环评拟批复公示内容

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 环评机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南省天润包装有限公司 | 河南省天润包装有限公司年产7000万纸制品包装项目 | 新乡市平原城乡一体化示范区昆仑山路66号（中原印刷包装产业园） | 河南秋晟环境科技有限公司 | 。本项目为新建项目，本项目为新建项目，租用新乡市国基置业有限公司坐落于新乡市平原示范区中原印刷科技产业园空置厂房。（1）主要原辅料：瓦纸、白板纸、白卡纸、木浆纸、预涂膜、环保油墨、CTP版、淀粉胶等。（2）纸制品礼盒生产工艺流程：印刷-覆膜-对裱—模切—穿扣—粘箱—打包；（3）主要生产设备：胶印印刷机、全自动覆膜机、对裱机、模切机、粘箱机、粘扣机、贴片机、自动打包机、易撕贴机等。（4）周边概况：距项目较近的敏感点有西侧760m的大胡庄村和北侧约405m的阎庄村。距离本项目最近的地表水体为西北侧约 1.22km 处的文岩渠。 | 1、废水：本项目实施后全厂无生产废水排放，排放废水主要为职工生活产生的生活污水。生活污水经园区化粪池处理后，可以达到平原示范区桥北污水处理厂处理进水水质要求，经园区市政污水管网进入平原示范区桥北污水处理厂处理达标后排放。 2、废气：废气主要为印刷、覆膜等过程产生的有机废气。车间有机废气拟分别集气后，采用1套UV光氧化催化+活性炭吸附装置处理，经1根17m高排气筒排放，满足河南省《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）标准（非甲烷总烃有组织最高允许排放浓度限值 40mg/m3 ，排放速率 1.0kg/h）及《河南省2019年挥发性有机物治理方案》中有机废气收集率要求。 3、噪声：对高噪声设备要采取降噪措施，厂界昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值。 4、固废：废纸屑、不合格品为一般固废，存放于一般固废暂存间，满足《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求，全部妥善处置；废原料桶、废CTP版、废活性炭、废油墨、废油墨抹布、废UV灯管、废光触媒版及废橡皮布等危险废物，暂存于危废暂存间，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单要求。 | / |
| 2 | 河南米酥食品有限公司 | 河南米酥食品有限公司年产600吨花色型膨化食品项目 | 新乡市新乡市平原城乡一体化示范区原武镇东大街003号 | 河南昊威环保科技有限公司 | 本项目为新建项目，租赁现有厂房1500平方米，目前现状为空厂房。（1）主要原辅料：大米、玉米面 小麦粉、花生、麦仁、无水葡萄糖、棕榈油、麦芽糊精、辣椒红、碳酸钙。（2）生产工艺流程：混料—制酱—挤压膨化—注芯—整型—喷油—切断—烘焙—调味（上色）—包装；（3）主要生产设备：拌粉机、双螺杆膨化机、整形切断机、奶油注芯机、多层烘箱等。（4）周边概况：本项目东临原阳县四诚木业有限公司，西临瑞丰加工厂。离企业最近敏感点为厂界西侧144m处的北街村、东侧85m处的北街村散户、西南侧140m处的原武镇城隍庙以及东侧105m处的原武镇玲珑塔。 | 混料用水一部分在后道生产工序蒸发，剩余部分被产品带走。生活污水排入化粪池收集后定期清掏，不外排。本项目废水通过采取以上措施，均得到了合适的处理，对周围环境影响较小。 本项目产生的废气主要为烘烤工序产生的油烟。通过集气罩加油烟净化器处理后楼顶排放。油烟排放满足《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604-2018)表1中对小型餐饮单位的要求，油烟排放浓度＜1.5mg/m3，油烟去除率≥90%。本项目废气通过采取以上措施后，对周围环境影响较小。 本项目噪声主要为生产设备运行产生的噪声。经过合理布局、厂界隔声的措施后，对厂界噪声现状贡献值不大，厂界均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境影响较小。 原料包装废料经固废暂存间暂存后，合理处置；职工生活垃圾集中收集后由当地环卫工人进行收集至垃圾站处理。一般固体废物处理和处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求； |  |
| 3 | 河南省悦美彩印包装有限公司 | 河南省悦美彩印包装有限公司年产800万套包装袋项目 | 新乡市平原城乡一体化示范区中原印刷包装产业园 | 河南金平环保科技有限公司 | 本项目为新建项目，本项目为新建项目，租用新乡市国基置业有限公司坐落于新乡市平原示范区中原印刷科技产业园空置厂房。（1）主要原辅料：BOPP膜、PET/Al膜、PE膜、油墨、粘合剂等。（2）包装袋生产工艺流程：印刷-复合-固化—分切—制袋—包装；（3）主要生产设备：印刷机、复合机、分切机、制袋机等。（4）周边概况：距项目较近的敏感点有西侧750m的大胡庄村和北侧约215m的阎庄村。距离本项目最近的地表水体为西北侧约0.9km 处的文岩渠。 | 1、废水：本项目实施后全厂无生产废水排放，排放废水主要为职工生活产生的生活污水。生活污水经园区化粪池处理后，可以达到平原示范区桥北污水处理厂处理进水水质要求，经园区市政污水管网进入平原示范区桥北污水处理厂处理达标后排放。 2、废气：废气主要为印刷、复合等过程产生的有机废气。车间有机废气拟分别集气后，采用1套UV光氧化催化+活性炭吸附装置处理，经1根17m高排气筒排放，满足河南省《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）标准（非甲烷总烃有组织最高允许排放浓度限值 40mg/m3 ，排放速率 1.0kg/h）及《河南省2019年挥发性有机物治理方案》中有机废气收集率要求。 3、噪声：对高噪声设备要采取降噪措施，厂界昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值。 4、固废：下脚料、不合格品为一般固废，存放于一般固废暂存间，满足《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求，全部妥善处置；废原料桶、废UV灯管、废光触媒板、废油墨抹布、废活性炭等危险废物，暂存于危废暂存间，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单要求。 |  |