# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别──按国标填写。

4.总投资──指项目投资总额。

5.主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南美塑塑料制品有限公司年产1500吨塑料制品项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南美塑塑料制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王素娟 |  | 联系人 |  |  |  |  | 敬朝阳 |  |  |
| 通讯地址 | 河南省新乡市平原示范区郑新大道与海河路交叉口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13526841172 | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 |  | 453500 |  |
| 建设地点 | 河南省新乡市平原示范区郑新大道与海河路交叉口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项备案部门 | 新乡市平原一体化示范区管理委员会 |  |  |  | 项目代码 | 2020-410773-29-03-080991 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 | C2926塑料包装箱及容器制造；C2927 日用塑料制品制造 |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1720.24 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 2000 | 环保投资 （万元） |  |  | 40 | 环保投资占总投资比例（%） |  |  |  | 2 |
| 环评费用 （万元） | / | 预期投产 日期 |  |  | 2021.05 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 塑料包装桶具有良好的特性，它有不易碎、不生锈、质轻等特点，而且耐油、耐强腐蚀性能好优异。多用于需要保温、防潮、耐压、抗腐蚀的危险品包装。我国对塑料包装桶需求市场巨大，发展前景十分广阔。河南美塑塑料制品有限公司拟投资2000万元人民币，在河南省新乡市平原示范区郑新大道与海河路交叉口建设年产1500吨塑料制品项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号）等法律、法规的规定及要求，该项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部，2018.4.28），本项目属于第47条“塑料制品制造”中的其他类，应编制环境影响报告表。 受河南美塑塑料制品有限公司委托（见附件1），我公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司技术人员经过现场调查、搜集有关资料和专家咨询，编制了本项目的环境影响报告表。 2、产业政策的符合性 经查阅《产业结构调整目录（2019年本）》，本项目不属于规定中的鼓励类、限制类及淘汰类项目，属于允许类项目。项目所用设备和工艺未列入《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（全四批）》和工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》。 本项目于河南省政务服务网进行了备案，项目代码为“2020-410773-29-03-080991”，项目备案证明见附件2。 因此本项目的建设符合国家产业政策。 3、项目工程内容 3.1项目概况 ①项目名称：河南美塑塑料制品有限公司年产1500吨塑料制品项目； ②建设性质：新建； ③建设地点：河南省新乡市平原示范区郑新大道与海河路交叉口，河南益天新能源开发有限公司厂房内，地理位置图见附图一； ④占地面积：本项目占地面积为1720.24m2； ⑤周边环境概况：根据现场勘查，本项目租赁位于新乡市平原城乡一体化示范区郑新大道与海河路交叉口东北角（益天新能源院内）3号厂房东北角。四周环境如下：本项目南临加油站，北邻德邻生物制品有限公司，东邻益天新能源开发有限公司，西邻新乡市宏之润有限公司。离企业最近敏感点为厂界西北侧541m陈庄村，周围环境概况见附图二。 3.2项目建设内容 本项目主要组成见下表。 表1 项目工程组成表 工程名称; 建设内容. 主体工程; 1#车间; 1720.24m2（60m×21m+22m×21m，高9m），包含原料区、加工区、成品区等. 储运工程; 仓库; 本项目不单独设置仓库，原料及成品均堆存至生产车间内. 辅助工程; 办公室; 72m2，位于生产车间内. 公用工程; 供水; 由园区提供. 排水; 项目采用雨污分流制，分设污水、雨水排水管网. 供电; 该项目电力引自区域供电所，厂内安装电量监控系统. 环保工程; 废气治理; 注塑、模内贴标、热转印工序在密闭车间操作，产生的有机废气经集气罩收集后经“UV光氧净化器+活性炭装置+15m高排气筒”处理. 粉碎工序在密闭车间操作，产生的粉尘经集气罩收集后经“布袋除尘器+15m高排气筒”处理. 废水治理; 冷却水循环使用不外排，本项目废水经园区污水管网收集后排入平原示范区桥北污水处理厂处理. 噪声治理; 厂房隔声、基础减振. 固废治理; 生活垃圾由环卫工人收集至垃圾站处理. 不合格产品及下脚料、布袋除尘器收集的粉尘收集后回用. 废热转印膜、一般性废包装材料收集后定期外售. 废UV灯管、废活性炭、废机油暂存至危废暂存间，定期交由有资质单位处置. 3.3产品产量 本项目产品产量见下表。 表2 产品产量 序号; 产品名称; 规格; 年产量; 年产量（t）; 备注（用途）. 塑料桶; 35升; 9万只; 135; 建材真石漆. 20升; 80万只; 750; 农化液肥、润滑油、建材等外包装. 10升; 20万只; 110; 农化液肥、润滑油、建材等外包装. 5升; 10万只; 35; 润滑油、建材等外包装. 2升; 10万只; 30; 润滑油、建材等外包装. 塑料构件; /; 12万套; 100; 主要客户定做，比如灭蚊灯. 塑料筐; 20公斤; 10万个; 160; 水果、建材、农化周转使用. 35公斤; 8万个; 180; 水果、建材、农化周转使用. 合计; /; /; 1500; /. 3.4主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 - 表3 本项目主要生产设备表 序号; 名称; 型号; 单位; 数量; 备注（用途）. 搅拌机; MS 250T; 台; 2; 把原料搅拌均匀. 注塑机; SE-780; 台; 2; 熔化原料，注塑冷却成型，带膜内贴标. 注塑机; SE-600; 台; 2. 注塑机; UN300-EPⅢ; 台; 2. 空压机; MSE11A; 台; 2; 注塑机热转印机提供气压. 热转印机; VST 2058; 台; 1; 把做好的标签加热转移到桶表面. HF 1688; 台; 1. 冷却塔; /; 台; 1; 冷却注塑机. 粉碎机; PS 320S; 台; 1; 粉碎次品. 3.5主要原辅材料消耗 本项目主要原、辅材料用量和资（能）源消耗情况见下表。 表4 本项目主要原、辅材料用量和资（能）源消耗情况一览表 序号; 名称; 数量t/a; 备注. 聚丙烯K8003; 1100; 袋装，颗粒，外购原生料. 聚乙烯7042; 120; 袋装，颗粒，外购原生料. 聚丙烯548; 410; 袋装，颗粒，外购原生料. 色母; 30; 袋装，颗粒，外购原生料. 热转印膜; 27; 热转印膜180万只. 膜内贴; 200; 膜内贴160万只. 水; 360; 园区供水. 电; 3万kwh; 园区供电. 聚乙烯颗粒：无味、无臭、无毒、表面无光泽、乳白色蜡状颗粒。聚乙烯（polyethylene ，简称PE）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。 聚丙烯颗粒：无臭无毒，耐热、耐腐蚀，对水特别稳定，具有良好的耐热性，化学稳定性好，除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外，对其它各种化学试剂都比较稳定，具有良好的介电性能和高频绝缘性且不受湿度影响。 色母：色母的全称叫色母粒，也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物，所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。 3.6平面布置 本项目原料区位于厂区中部，北边是成品区，南侧是生产区，办公区位于东南侧。综上所述，项目厂区生产车间及设施布局紧凑，工艺衔接紧密，减少了物料周转路程。因此，本项目平面布置合理。平面布置图见附图四。 3.7劳动定员及工作制度 企业职工定员15人，年工作300天，实行2班制，每班工作12h，不在厂区食宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目。根据现场调查，不存在与本项目有关的原有污染情况和环境问题。现场照片见附图六。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

1、地理位置 平原示范区位于黄河北岸（过黄河大桥向北4km），西起107国道两侧，东至京港澳高速以东与原阳县城接壤，南起黄河大堤，北至新乡县交界，居郑州、新乡、焦作三市交会中心。新区与郑州一河之隔，三座桥梁相连，互为呼应。新区距郑州市中心仅20公里，新乡市中心45公里，焦作市中心35公里，居三市交会中心。107国道、京港澳高速、郑焦晋高速、黄河公铁两用桥、311省道均从新区穿过，是豫北地区联系郑州的重要节点，也是郑州辐射豫北的“桥头堡”。 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区郑新大道与海河路交叉口。项目所在地地理位置优越交通便利。具体地理位置图见附图一。 2、地形地貌 依据区域地质构造资料，平原示范区地质构造均属古老的地质构造，且无新的活动迹象，场地周边无陡坎，勘察过程中未发现大型暗塘、暗沟及地下空洞。拟建场地自然地面及各岩层特征描述如下： ①耕表土层：灰黄色，主要由粉砂壤土组成，厚度0.50～1.80m，平均厚度0.6m，全场分布。 ②粉土夹粉砂层：浅黄色，厚度1.40～5.00m，平均厚度2.80m，顶板埋深0.50～1.80m，全场分布，土质均匀，厚度不匀。 ③淤泥层：灰色，厚度1.00～3.20m，平均厚度2.20m，顶板埋深3.20～5.20m，全场分布，土质不均，厚度不匀。 ④淤泥质粉质粘土层：灰色，厚度0.70～4.30m，平均厚度1.71m，顶板埋深5.20～11.50m，零星分布，土质均匀，厚度不匀。 ⑤粉砂层：灰黄色，主要矿物成分为石英、长石，本层夹粉质粘土及粉土。厚度4.50～7.50m，平均厚度6.00m，顶板埋深6.80～17.40m，全场分布，土质均匀，厚度不匀。 ⑥粉砂夹粉质粘土：灰绿色，主要矿物成分为石英、长石。厚度3.60～6.20m，平均厚度3.90m，顶板埋深19.50～24.20m，全场分布，土质均匀。 ⑦卵石层：灰绿色，主要矿物成分为卵石、中砂、粘粒矿物等组成。厚度1.60～3.10m，平均厚度2.28m，顶板埋深23.20～27.40m，全场分布，土质均匀。 本项目所在地地块平整，场地稳定性良好，适宜工程建设。 3、气候气象 平原示范区地处黄河流域下游，属暖温带季风气候，四季的特点是：春季干旱风沙多，夏季炎热雨集中，秋季光足温差大，冬季干冷季节长。年平均气温14.4℃，极端最高气温44.1℃，极端最低气温-18.9℃；全年无霜期224d，全年日照1938h，灌区冬春盛行东北、西北风，夏秋盛行东南风、南风，常年主导风向东北风，年平均风速为3.4m/s，瞬时最大风速为24m/s。由于年季变率较大，旱涝交际出现，但旱多于涝，雨量多集中在6～9月份，占全年降雨量的71%左右。 4、水文 平原示范区属黄河流域，境内河流主要为黄河、天然渠和文岩渠。 黄河沿原阳县境南由西向东流过，县内约长60km。天然渠、文岩渠为两条人工河流。天然渠自平原示范区祝楼乡夹堤村沿黄河大道北侧河洼地东行，至梁寨乡入封丘县境；文岩渠西起祝楼乡王禄村，东北行至阳阿乡韩庄入延津县境。 - 植被 平原示范区属暖温带气候区，大部分为人工种植落叶阔叶林植被型，常见植被林有杨、柳、榆、槐、椿、紫穗槐、荆条、茅草等。灌区属暖温带季风气候，因此灌区内植物适生面广。因人类长期的开发活动，原生自然植被现均已被各种农作物所替代，极少部分区域还存在一些野生植被资源。灌区是以农业为主的商品粮基地，农作物主要有小麦、水稻、玉米、大豆、红芋、高粱、棉花、花生、芝麻等；主要经济树种有苹果、梨、桃、李、杏、葡萄、柿子、石榴、樱桃等。 据调查，本项目所在区域天然植被残存较少，已为人工植被替代。根据现场勘查，项目占地范围内主要是人工种植的小麦，植物结构单一。项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的国家保护动植物。 - 本项目与新环[2015]342号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号文）对照分析见表5。 表5 项目与新环[2015]342号文的对照分析表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比 结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域：; 新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市；; 本项目位于平原城乡一体示范区; 本项目位于重点开发区域. 农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区. 限制开发区、农产品主产区; 辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）. 禁止开发区; 百泉风景名胜区、白云寺森林公园、辉县市关山国家地质公园. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于 平原示范区; 属于大气污染防治（控）重点单元. 大气污染; 新乡市域全部. 重金属污染; 新乡县、凤泉区 （铅镉污染防控区）. 工业项目分类; 一类工业项目：轻工类; 本项目为塑料制品项目; 本项目属于一类工业项目. （一）工业准入优先区; 环境准入政策： 1.取消部分审批事项。对《建设项目环境影响评价豁免管理名录（修订）》内的所有项目，不需办理环评手续。 2.简化部分审批程序。依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。 3.下放部分审批权限。对属于市环保局审批的《工业项目分类清单》中的一类工业项目，其环评文件的审批权限，下放至具有审批权限的各县（市）、区环保部门。 4.放宽部分审批条件。对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。 5.严控部分区域重污染项目。在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 1、本项目不在豁免名录内。 2、本项目应编制环境影响报告表。 3、本项目为塑料制品项目。 4、本项目不属于《水污染防治重点单元》区域内的：煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《大气污染防治重点单元》区域内的燃煤火电项目，煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不属于《重金属污染防控单元》防控区域内：涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目。; 符合环境准入条件. 由表5可知，本项目位于新乡平原城乡一体示范区桥北工业园区内，属于新乡市主体功能区的重点开发区，且不属于《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环[2015]342号文）中所列的不予审批项目，符合审批条件。 - 本项目与新环[2016]174号文的对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环[2016]174号）对照分析见表6。 表6 本项目与新环[2016]174号的对照分析表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比 结果. 重点治理行业; 重点治理化工、表面涂装、包装印刷行业。; 本项目为塑料制品项目; 不属于. 包装印刷行业治理标准及要求; 注重源头污染预防。推广使用中国环境标志产品认证的环保型油墨、胶粘剂，禁止使用不符合环保要求的油墨、胶粘剂。; 本项目使用环保型胶粘剂; 符合. 加强工艺废气逸散控制。产生VOCs废气的工艺线应尽可能设置于密闭工作间内，集中排风并导入VOCs控制设备进行处理。无法设置密闭工作间的生产线，VOCs排放工段应设置集气罩、排风管道组成的排气系统。使用溶剂型油墨的单张印刷应避免无组织排放，利用车间换气系统的收集废气；轮转印刷应在所有VOCs排放点设立废气收集装置；使用溶剂型胶粘剂的复合过程应密闭干燥段，在工艺线上安装废气收集设施。; 本项目在密闭车间内进行生产，有机废气采用“UV光催化氧化+活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒排放。; 符合. 开展工艺废气治理。根据印刷行业废气组成、浓度、风量等参数选择适宜的技术，对车间有机废气进行净化处理。; 本项目注塑等工序产生的有机废气经“UV光催化氧化+活性炭吸附装置”处理；经排气筒高度与内径合理性分析，排放方式及排放强度合理。; 符合. 重点行业VOCs污染治理总体要求; 对于1000ppm以下的低浓度VOCs废气，有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩－燃烧技术处理，也可采用低温等离子体技术或生物处理技术等净化处理后达标排放。有组织废气的总净化效率原则上不低于75%。; 本项目产生的有机废气浓度低，采用“UV光催化氧化+活性炭吸附装置”处理，总净化效率超过75%。; 符合. 由表6可知，本项目与《新乡市环境保护局关于印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环[2016]174号）的要求总体相符合，挥发性有机物排放达到合理处置。 8、与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）的对照分析 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区郑新大道与海河路交叉口东北角（益天新能源院内）3号厂房，本项目建设与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（以下简称《三年行动计划》）对照分析见下表。 表7 与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案对照分析一览表 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 二、坚决打赢蓝天保卫战（二）产业结构优化工程; 9.严格环境准入门槛：新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。; 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区郑新大道与海河路交叉口东北角（益天新能源院内）3号厂房；注塑等工序产生的有机废气通过集气罩引至“UV光催化氧化+活性炭吸附+15m排气筒”处理，UV光氧化催化+活性炭吸附装置治理效率达80%。; 符合. 10.加快化解过剩产能：加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。全面贯彻落实国家、省更新的《产业结构调整指导目录》和过剩产能淘汰标准，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，全面淘汰不达标的落后、过剩产能和企业，以水泥、砖瓦、耐火材料、化工、炭素等行业为重点加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严防“地条钢”等已完成淘汰的行业企业死灰复燃。; 本项目属于《产业结构调整指导目录》中的允许类项目，不使用“地条钢”等落后原材料。; 不属于. 二、打赢蓝天保卫战：（三）工业污染治理工程; 20.加快工业源VOCs治理：对VOCs废气末端处理工艺进行提升改造，鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高VOCs治理效率。（4）强化其他工业行业VOCs综合治理：产生VOCs的工序须密闭操作，并对相关废气进行有效收集和处理，建设吸附回收、吸附燃烧等高效治理设施，确保稳定达标排放。; 治理措施：注塑等废气通过密闭管道引至UV光催化氧化+活性炭吸附+15m排气筒处理，UV光氧化催化+活性炭吸附装置治理效率达80%。; 符合. 17.全面提升锅炉烟气排放标准; 推进燃气锅炉低氮改造。2019年9月底前，全市4蒸吨/时以上（含）天然气锅炉完成低氮改造，鼓励氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米；2020年底前，全市所有天然气锅炉完成低氮改造；新建天然气锅炉全部执行氮氧化物不高于30毫克/立方米标准。; 不涉及锅炉; 不属于. 四、扎实推荐净土保卫战（三）加强土壤污染源头管控，预防土壤环境污染11. 深化重金属污染防治监管和重点区域综合整治; 加强涉镉等重金属企业排查整治和环境监管，对废水废气处理设施逐步进行升级改造，切断镉等重金属污染物进入农田的途径，限制含重金属工业废水进入城市生活污水处理厂，对不能稳定达标排放的，依法进行停产治理或关闭；全面提升涉重金属排放行业企业清洁生产水平，减少重金属污染物产生，降低重金属排放量；开展含重金属废渣等大宗固体废物资源化利用和关闭、破产企业遗留危险废物无害化处理处置；加强污水处理厂污泥重金属监测处置；严格控制新建涉镉等重点重金属排放的建设项目，坚决落实重点行业重点重金属排放等量置换或减量置换，不满足重金属排放总量控制要求的建设项目不予审批。; 本项目不涉及镉等重金属，不会对环境造成重金属污染。; 不属于. 三、全面打好碧水保卫战（二）打好工业企业水污染防治攻坚战役。2.严格依法达标排污。; 从2018年起，所有工业企业要在排 放废水达标的基础上，全面落实排污许可证管理制度，切实做到主要污染物排放总量达标，凡已经达到排污许可证规定的年度排污总量指标的，本年度不得再行生产和排污。; 按照管理部门要求办理排污许可证。; 符合. 三、全面打好碧水保卫战（二）打好工业企业水污染防治攻坚战役。4.严格环境准入。; 对重点区域、重点流域、重点行业和产业布局开展规划环评，严格工业项目环境准入，严格控制重点流域、重点区域环境风险项目。; 本项目位于新乡市平原示范区桥北产业集聚区，符合工业项目环境准入条件。; 符合. 由上表可知，本项目建设符合《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（以下简称《三年行动计划》）的相关内容。 9、本项目与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案对比分析 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区郑新大道与海河路交叉口东北角（益天新能源院内）3号厂房，本项目建设与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的相关内容对比情况见下表： 表8 与“十三五”工作方案对比分析表 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 三、治理重点：（一）重点地区; 京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等16个省（市）。; 本项目位于河南新乡; 属于. 三、治理重点：（二）重点行业; 重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治。; 本项目是塑料制品项目，不属于重点治理行业。; 不属于. 四、主要任务：（一）加大产业结构调整力度; 重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建设VOCs排放的工业企业要入园区。; 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区郑新大道与海河路交叉口东北角（益天新能源院内）3号厂房，本项目使用的原材料聚丙烯、聚乙烯，不属于高VOCs排放建设项目。; 符合. 2.严格建设项目环境准入：（1）新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。 （2）新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目为新建项目，位于新乡市平原城乡一体化示范区郑新大道与海河路交叉口东北角（益天新能源院内）3号厂房，应按要求实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。VOCs废气的工艺线均设置于密闭车间内，收集后引至UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理，处理后的废气经一根15m高的排气筒进行有组织排放，UV光氧催化+活性炭吸附装置治理效率达80%。; 符合. 由上表可知，本项目建设符合“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的相关内容的规定。 10、与《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办[2020]10号）相符性分析 ： 表9 与新环攻坚办[2020]10号文的对照分析 序号; 有关要求; 企业建设情况; 对比结论. 5.严格新建项目准入管理; 加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全市原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对水泥、玻璃等行业严格落实国家、省、市有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。; 本项目不属于钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料，无锅炉和工业炉窑。; 不涉及. 6.加快排污许可管理; 深入实施固定污染源排污许可清理整顿工作，全面摸清2017-2019年排污许可证核发的重点行业排污单位情况，核准固定污染源底数，清理无证排污单位，实行登记管理，做到应发尽发。2020年底前，所有固定污染源全部纳入排污许可管理。严格依证监管，规范排污行为，加大执法处罚力度，对无证排污单位，依法严厉查处。; 本项目属于新建项目，将根据要求及时办理排污许可证。; 符合. 30.强化锅炉污染治理。; 2020年9月底前，全市燃气锅炉及燃气直燃机完成低氮改造，改造后在基准氧含量3.5%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、30毫克/立方米（新建燃气锅炉氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米）。; 本项目不适用锅炉; 不涉及. 35.实施源头替代; 按照工业和信息化部、市场监管总局关于低VOCs含量涂料产品的技术要求，大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 本项目注塑等工序产生的有机废气通过集气罩引至“UV光催化氧化+活性炭吸附+15m排气筒”处理，能够满足相关要求。; 不涉及. 36.加强废气收集和处理; 推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。; 本项目注塑等工序产生的有机废气通过集气罩引至“UV光催化氧化+活性炭吸附+15m排气筒”处理，能够满足相关要求。; 符合. 37.强化设施运行管理; 企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。; 将按照要求制定具体操作规程，落实到具体责任人，健全内部考核制度和管理台账。; 符合. 由上表可知，本项目符合《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办[2020]10号）的相关规定。 11、本项目与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环[2019]154号文的对照分析 根据《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环（2019]154号），“新乡市辖区内国控、省控、市控重点监控企业、涉VOCs污染排放的企业”，“总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端和视频监控系统终端”。本项目需根据该通知要求，在总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施安装用电量监控系统终端和视频监控系统终端。 12、新乡平原示范区区城市规划 （1）功能定位 平原示范区功能定位为“四区一中心”：新乡市“三化”协调发展先导区、郑州新乡两个中心城市的新型卫星城区、城乡统筹发展先行区、对外开放示范区、全省现代农业示范和科技成果孵化中心。新乡市“三化”协调发展先导区。按照城市与农村、工业与农业、城市与产业协调发展理念进行建设，强化土地节约集约利用，大力发展现代示范农业，提高农业生产规模化、集约化、产业化、标准化水平；重点发展科技创新产业，以制冷设备为主导的现代制造业，以农副产品加工、印刷、电子产品组装加工、家具等为主的都市劳动密集轻型工业；提升以度假、沿黄文化和自然生态景观旅游等为主的城市度假休闲服务业规模和水平，突出生态水系建设，加强资源节约和环境保护，引导农村人口向社区、城镇集中，形成“三化”协调发展新格局。 （1）产业定位 以科技研发、中试孵化和电动汽车、生物医药为主导，辅助发展生态农业衍生的相关教育、商贸和系列化深加工产业，适度发展现代物流仓储业、特色房地产业和休闲娱乐业等产业，积极拓展高附加值、低碳的其他城市服务性产业，形成多元化产业发展体系。 （2）产业布局 根据平原示范区总体空间布局，平原示范区产业布局分为两大类进行布局，一是以农业生产为主的现代农业产业园，二是主要依托城镇功能区布置的工业、研发和城市服务业等产业。 （3）用地布局规划 规划平原示范区呈“L”型发展，形成“一心、三轴、四片区”的总体空间结构。 一心：围绕中央公园布置由行政办公、商业商务、酒店接待、会展会议、文化娱乐等组成的城市综合中心。 三轴：分别是科研创新轴、商贸服务轴、产城联动轴。 ①依托太行大道布置行政中心、总部基地、科教园区、会展中心和产业片区，形成产一研一体化科研创新轴； ②以黄河大道串联教育及农业科研片区、主城片区和原武片区，形成黄河大道城11市功能轴； ③平原大道布置产业片区和主城片区，形成以平原大道为核心的产城互动、产城互促轴。 四片区——规划根据功能侧重的不同以及风貌特征的各异将新区划分为主城片区、原武片区、产业片区、教育及农业科研四个功能片区。 （4）基础设施规划 ①供电 在新区内规划7所110kV变电站和3所220kV变电站。新区的电源以热电厂为主要电源，电容量为750MAV。新建的110kV变电站将从新建的220kV变引入高压输电线。 ②供热 规划在平原示范区范围外西部建设一个热电厂来满足整个新区供热需求。 ③供气 平原示范区已经建成一座天然气站，并完成22km供气主管网和配套管网建设。天然气站目前已投入使用。 ④给排水 平原示范区已建成21km自来水管网，新建自来水厂已基本建成，近期将投入运行。平原示范区（原阳县）桥北污水处理厂及配套44km污水管网、82km雨水管网目前已经建成，具备收水条件。 本项目位于新乡市平原示范区郑新大道与海河路交叉口，根据《平原示范区总体规划（2016-2030）》，本项目用地性质为二类工业用地，符合平原示范区规划。 12、新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020） 目前新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书已通过河南省环保厅批复，批复文号为豫环审[2015]516号。根据《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）》及其环境影响报告书，桥北产业集聚区规划内容如下： （1）规划范围：桥北产业集聚区位于新乡市平原示范区的北部，西起天山路、东至泰山路、北到辽河路（原松花江路）、南抵滨湖大道（原淮河路）与卫河路，总规划面积18.24km2。 （2）主导产业：以新能源汽车和生物医药为主导产业，以电子信息及商贸物流服务业为辅助产业，限制入驻以下电子信息类：激光视盘机生产线（VCD系列整机产品）、模拟CRT黑白及彩色电视机项目。 （3）主要功能分区：集聚区主要划分为三大功能区：即工业集中区、居住商业区、研发办公区。其中工业区位于集聚区的东北部，居住商业位于西南部，研发办公位于中部。 （4）供水规划：依托新乡市平原示范区供水厂。 （5）排水规划：雨污分流制；雨水就近排入附近沟壑；污水收集后送入雅砻江路（原扬子江路）南侧的桥北污水处理厂处理（现状一期处理规模2万吨/天，二期6万吨/天），达标后排放。 （6）供热规划：依托新乡市平原示范区供热系统进行供热。 （7）垃圾处理规划：集聚区依托原阳县生活垃圾处理场进行处理。 （8）燃气规划：规划采用西气东输天然气作为集聚区气源。 综上分析，评价认为本项目不属于桥北产业集聚区限制类项目，满足准入条件；项目的建设与《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书》中桥北产业集聚区产业布局规划相符。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） ##### 1、环境空气质量现状 根据环境空气质量功能区划分，本项目所在地应为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次评价采用2020年新乡市生态环境局发布的《新乡市2019年环境质量年报》的监测统计数据，统计结果见下表。 表10 项目所在地环境空气质量（单位：μg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 27; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 160; 超标. CO; 第95百分位数24小时平均 浓度(mg/m3); 2.08; 4; 52; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的 第90百分位数; 178; 160; 111; 超标. 由上表可知：项目所在区域SO2、CO达标，NO2、PM10、PM2.5、O3均超标，评价基准年内项目所在区域环境空气质量为不达标区。 目前，新乡市正在实施《河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》等一系列措施，将不断改善区域环境空气质量，预计2020年底，新乡市可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年)》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上。”的目标要求。 2、地表水环境质量现状 本项目生活污水经化粪池处理，处理后通过市政污水管网排入平原示范区桥北污水处理厂处理。本项目废水经桥北污水处理厂处理后排入天然渠。根据新乡市环保局网站公布的地表水环境质量月报，本次评价选择天然渠韩董庄控制断面2019年1月~12月的监测数据进行评价，监测数据见下表。 表11 天然渠韩董庄控制断面数据一览表 监测点位 监测因子; 2019年1月~12月. COD; NH3-N; TP. 韩董庄断面; 年均值; 17.2; 0.82; 0.173. 执行标准; 30; 1.5; 0.3. 是否达标; 达标; 达标; 达标. 由监测结果可知，天然渠韩董庄控制断面2019年年均值能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准。 ##### 3、声环境质量现状 项目所在地按声环境功能区划分属于2类声环境功能区，声环境质量尚好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准。 4、生态环境 本项目属于乡镇建成区，项目周边无野生植物、野生动物以及国家保护的动植物类型，项目建设前后对该地区的生态环境影响不大。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于河南省新乡市平原示范区郑新大道与海河路交叉口，根据现场踏勘，项目周边范围内多为厂房及道路，未发现文物古迹、风景游览区、水源地等环境敏感地区。本项目周围主要环境保护目标和保护级别见下表。 表12 本项目周围主要环境保护目标及其保护级别 序号; 保护类别; 保护目标; 方位; 距厂界距离; 人口; 保护级别. 1; 环境空气; 陈庄; 西北; 541m; 200人; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 2; 地表水; 天然渠; 南; 3.0km; /; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境要素; 标准名称; 执行级别; 污染因子; 标准限值. 环境 空气; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012); 二级; SO2; 年平均浓度为60μg/m3. NO2; 年平均浓度为40μg/m3. PM10; 年平均浓度为70μg/m3. PM2.5; 年平均浓度35μg/m3. CO; 24小时平均浓度4mg/m3. O3; 日最大8小时平均浓度160μg/m3. 地表水; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002); Ⅲ类; pH; 6-9. COD; ≤20mg/L. NH3-N; ≤1.0mg/L. 总磷; ≤0.2mg/L. 声环境; 《声环境质量标准》(GB3096-2008); 2类; 等效连续A声级; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 |  | 环境要素; 标准名称; 执行级别; 污染因子; 限值. 废气; 《大气综合污染物排放标准》（GB16297-1996）表2; 非甲烷总烃; 排放限值≤120mg/m3，15m高排气筒对应排放速率≤10kg/h，周界外最高允许浓度4.0mg/m3. 粉尘; 排放限值≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h（15m高排气筒）；厂界外无组织排放浓度限值为1.0mg/m3. 《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）; 有机废气; 低浓度有机废气净化效率不低于75%的要求. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文）; 有机废气（其他行业）; 排放口建议排放浓度80mg/m3，工业企业边界挥发性有机物排放建议值2mg/m3，生产车间或设备边界挥发性有机物建议排放值4mg/m3. 《河南省2019年挥发性有机物治理方案》; 有机废气（参考印刷行业）; 采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织排放限值：10.0mg/m3. 厂界无组织排放浓度限值：0.5mg/m3. 废水; 平原示范区桥北污水处理厂进水指标; COD; 320mg/L. BOD5; 150mg/L. NH3-N; 25mg/L. SS; 180mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 等效连续A声级; 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. |
| 总量控制指标 |  | 废水：生活废水纳入平原示范区桥北污水处理厂总量指标：COD：0.0072t/a、NH3-N：0.00072t/a。 废气：本项目注塑、模内贴标、热转印工序VOCs产生量为1.03t/a，经“UV光氧净化器+活性炭装置+15m高排气筒”处理后，VOCs有组织排放量为0.185t/a，无组织排放量0.103t/a，本项目VOCs排放量为0.288t/a；粉碎工序产生的粉尘量为0.015t/a，经“集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒”处理排放，粉尘有组织排放量为0.00135t/a，无组织排放量0.0015t/a，本项目粉尘排放量为0.00285t/a。 本项目废气总量控制指标为：VOCs的倍量替代量0.576t/a；粉尘的倍量替代量0.0057t/a。 根据《河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知》规定，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代削减方案。 本项目替代方案：从平原示范区污水处理厂剩余COD：33.7071t/a，氨氮：18.07886t/a，满足该项目倍量COD：0.0144t/a，氨氮：0.00144t/a的需求；从河南省绿叶塑料包装有限公司剩余挥发性有机物0.606t/a中倍量替代0.576t/a；从原阳县天宏新型墙材厂有限公司剩余颗粒物75.2961t/a中倍量替代0.0057t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程及产污环节（图示）： 一、施工期 本项目为新建项目，租用河南益天新能源开发有限公司厂房建设，施工期影响为设备安装的噪声，项目施工期较短，施工期影响随施工期结束而结束，对周围环境影响较小。 二、营运期 1、项目营运期生产工艺流程及产污环节如下： 图1 生产工艺流程及产污环节图 ①搅拌：将采购来的聚乙烯、聚丙烯、色母等按比例配料，由人工缓慢加入搅拌机，在搅拌机中混合搅拌均匀，搅拌温度为常温，搅拌机转速约为20r/min，搅拌时间每次为10分钟，搅拌时间较短。搅拌均匀的原料通过注塑机自带的进料设备以负压提升方式进入注塑机，搅拌及转运过程均在完全密闭空间内进行，本项目所购聚丙烯、色母是颗粒状，粒径均为3mm，因此搅拌工艺中无粉尘产生。该工序会产生噪声和原料包装袋。 ②注塑成型：注塑是将热塑性或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品。注塑采用注塑机，注塑机能加热塑料，加热使用电磁圈加热，对熔融塑料施加高压，使其射出而充满模具型腔。注塑时注塑机温度控制为180-250°C。注塑成型模具需要使用冷却水进行降温。该工序会产生注塑废气、噪声、废边角料等。 ③检验修边：成型后的塑料桶等产品通过人工检验其外观是否破损，并进行修边处理。该工序会产生废边角料和不合格产品。 ④粉碎：不合格品经粉碎机处理后重新加工。本项目粉碎工艺主要采用剪切等原理，粉碎机转速约为650r/min，粉碎工艺在完全密闭空间中进行，此过程会产生少量的粉尘。该工序会产生粉碎粉尘、粉碎机噪声。 ⑤热转印：将检验好的塑料桶通过热压转印机将PE转印膜上胶质图案印在商品表面。热转印温度约为100-130°C。本项目PE转印膜均外购，本项目厂内不生产。该工序会产生热压转印废气、噪声、废PE转印膜等。 ⑥入库：检验合格的产品进行包装，人工包装完成后入库。

主要污染工序： 一、施工期 本项目为新建项目，租用河南益天新能源开发有限公司厂房建设，施工期影响为设备安装的噪声，项目施工期较短，施工期影响随施工期结束而结束，对周围环境影响较小。 二、营运期 1、废气 本项目为产生的废气主要为吹塑注塑、模内贴标、热转印工序产生的少量VOCs（以非甲烷总烃计）和粉碎粉尘。 2、废水 本项目冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后排入平原示范区桥北污水处理厂。 3、噪声 本项目营运期噪声主要为设备运行过程产生的噪声，噪声值在80~90dB（A）之间。 4、固废 （1）一般生产固废：不合格产品及下脚料、废热转印膜、布袋除尘器收集的粉尘、一般性废包装材料； （2）生活垃圾； （3）危险废物：废活性炭、废灯管、废机油。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 | 排放源 （编号） | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及 产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 产生量 （t/a） | 浓度mg/m3 | 排放量 （t/a） |
| 大气污染物 | 注塑、模内贴标、热转印 | 有机 废气 | 有组织 | 46.35 | 0.927 | 9.27 | 0.185 |
|  |  |  | 无组织 | — | 0.103 | — | 0.103 |
|  | 粉碎 | 颗粒物 | 无组织 | — | 0.008 | — | 0.0008 |
| 水污染物 | 生活污水 | 污水量 |  | 144m3/a |  | 144m3/a |  |
|  |  | COD |  | 500mg/L | 0.072t/a | 320mg/L | 0.046t/a |
|  |  | 氨氮 |  | 30mg/L | 0.00732t/a | 25mg/L | 0.0036t/a |
| 固体 废物 | 一般固废 | 生活垃圾 |  | 2.25t/a |  | 合理处置 |  |
|  |  | 不合格产品及下脚料 |  | 15t/a |  |  |  |
|  |  | 废热转印膜 |  | 2.7t/a |  |  |  |
|  |  | 布袋除尘器收集的粉尘 |  | 0.01215t/a |  |  |  |
|  |  | 一般性废包装材料 |  | 1t/a |  |  |  |
|  | 危险废物 | 废UV灯管 |  | 0.012t/a |  |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  | 0.95t/a |  |  |  |
|  |  | 废机油 |  | 0.16t/a |  |  |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要为生产设备运行产生的噪声。噪声源强在70~85dB（A），经采取措施后，各厂界昼间噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 | 本项目运营期污染物产生量较少，对项目区生态环境影响较小。建议企业因地制宜尽量利用厂区空闲用地增加绿化面积，尽可能减少对项目区生态环境的影响。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析 本项目为新建项目，本项目租赁位于新乡市平原城乡一体化示范区郑新大道与海河路交叉口东北角（益天新能源院内）3号厂房东北角建设，施工期影响为设备安装的噪声，项目施工期较短，施工期影响随施工期结束而结束，对周围环境影响较小。

营运期环境影响简要分析 一、大气环境影响分析 （1）有机废气 ①注塑工序 本项目使用聚乙烯、聚丙烯作为原料，注塑机温度在180-250°C左右（电加热），会产生少量的VOCS，主要成分为乙烯、丙烯等非甲烷总烃。 根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式塑料加工废气排放系数，加热挤出过程VOCs的排放系数为0.35kg/t树脂原料，本项目聚乙烯等树脂使用量为1660t。因此加热挤出工序VOCs产生量为0.58t/a。 ②模内贴标工序 本项目需要模内贴标机粘贴商标，模内贴标工序使用商标膜200t/a，挥发物质来自于商标膜上的胶粘剂，胶黏剂占商标的20%，则膜内贴标工序胶黏剂用量为40t。参考《胶粘剂中总有机挥发物含量的测定》（王滨生，2008）中数据，胶粘剂中总有机挥发物含量最大为0.99%，溶剂全部挥发计，则模内贴标工序VOCs产生量合计0.4t/a。 ③热转印工序 本项目热转印工序使用热转印膜27t/a，挥发物质来自于热转印膜上的胶粘剂，，占热转印膜的20%，则热转印工序胶黏剂用量为5.4t。参考《胶粘剂中总有机挥发物含量的测定》（王滨生，2008）中数据，胶粘剂中总有机挥发物含量最大为0.99%，溶剂全部挥发计，则热转印工序VOCs产生量合计为0.05t/a。 本项目注塑、模内贴标、热转印工序VOCs产生量为1.03t/a，按最小生产时间2000h，产生速率为0.515kg/h。本项目注塑、模内贴标、热转印工序均在密闭车间操作，由集气罩收集后，经“UV光氧净化器+活性炭装置+15m高排气筒”处理后达标排放（集气效率为90%，设计的风机风量为10000m3/h；UV光氧净化器处理效率约为50%，活性炭吸附法对有机废气的处理效率为60%，总处理效率为80%），本项目有机废气产排情况见下表。 表13 本项目有机废气产排情况一览表 名称; 主要成分; 风量 (m3/h); 年工作 时间(h); 产生 浓度 (mg/m3); 产生量; 排放 浓度 (mg/m3); 排放量. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 排气筒; VOCs; 10000; 2000; 46.35; 0.464; 0.927; 9.27; 0.09; 0.185. 无组织; VOCs; —; —; —; 0.052; 0.103; —; 0.052; 0.103. 由上表可知，有机废气排放速率和排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求（非甲烷总烃排放浓度120mg/m3，15m高排气筒排放速率10kg/h）；同时也能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中其他行业有机废气排放口非甲烷总烃排放浓度值80mg/m3的要求。 废气处理装置满足《河南省2019年挥发性有机物治理方案》中有机废气收集率达到70%以上的要求，同时满足《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）中低浓度有机废气净化效率不低于75%的要求。 - 粉碎粉尘 - 本项目残次品粉碎过程会产生少量粉尘。本项目不合格产品及下脚料产生量为15t/a，根据同类企业生产实际情况，粉碎过程粉尘产生量按粉碎量的0.1%计，则粉碎粉尘产生量为0.015t/a，粉碎工序年工作时间为600h，产生速率为0.025kg/h。 粉碎工序在密闭车间内操作，产生的粉尘经集气罩收集后，经“袋式除尘器+15m高排气筒”（集气效率为90%，风机风量2000m3/h，除尘效率90%计）处理。本项目粉尘产排情况见下表。 表14 本项目粉尘产排情况一览表 名称; 主要成分; 风量 (m3/h); 年工作 时间(h); 产生 浓度 (mg/m3); 产生量; 排放 浓度 (mg/m3); 排放量. kg/h; t/a; kg/h; t/a. 排气筒; 粉尘; 2000; 600; 11.25; 0.0225; 0.0135; 1.125; 0.00225; 0.00135. 无组织; 粉尘; —; —; —; 0.0025; 0.0015; —; 0.0025; 0.0015. 由上表可知，粉尘有组织废气经处理后可以满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放浓度限值10mg/m3要求和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）15m排气筒最高允许排放速率3.5kg/h的要求。 - （2）大气环境影响预测 本项目废气点源为有机废气排气筒DA001，粉尘排气筒DA002，废气面源主要是1#车间，大气环境影响预测如下： （1）大气环境评价等级划分依据 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中相关要求，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN估算模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 根据项目污染源调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义如下： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。评价等级按上表的分级判据进行划分。 表15 评价工作等级判据表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax<10%. 三级评价; Pmax <1%. ③污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表16 污染物评价标准 污染物名称; 取值时间; 标准值（μg/m3）; 标准来源. VOCs; 小时; 2000; 参考《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃标准. 颗粒物; 日均值; 900; 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中颗粒物的24h平均质量浓度的3倍折算为1h平均质量浓度限值. ④项目参数 估算模式所用参数见下表，有组织排放污染物评价等级计算参数选取值见下表，污染物面源排放参数见下表。 表17 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市人口数）; /. 最高环境温度; 41.7°C. 最低环境温度; -17.3 °C. 土地利用类型; 城镇. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率（m）; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 表18 本项目点源参数调查清单表 序号; 污染源 名称; 排气筒高度m; 排气筒出口内径 m; 烟气流量m3/s; 烟气 温度 ℃; 年排放小时数h/a; 排放 工况; 污染物; 排放速率kg/h. 1; DA001; 15; 0.3; 20; 20; 2000; 连续; 非甲烷总烃; 0.09. 2; DA002; 15; 0.2; 20; 20; 600; 连续; 粉尘; 0.00135. 表19 本项目面源参数调查清单表 面源名称; 面源中心坐标/各顶点坐标; 海拔 高度m; 面源尺寸m; 面源有效 排放高度m; 与正北 向夹角°; 排放 工况; 评价因子源强. 经度; 纬度; 污染物; 排放速率（kg/h）. 1#车间; 113.76502; 35.04315; 0; 60m×42m; 9; 0; 连续; 非甲烷总烃; 0.052. 粉尘; 0.0015. ⑤估算结果 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN估算模式进行估算，项目污染源估算模式结果见下表。 表20 本项目点源估算结果表 序号; 距离(m); 非甲烷总烃; 距离(m); 粉尘. 浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 浓度（μg/m3）; 占标率（%）. 1; 10; 1.365E-12; 0; 10; 1.737E-19; 0. 2; 100; 0.00157; 0.08; 100; 0.00005783; 0.01. 3; 100; 0.00157; 0.08; 100; 0.00005783; 0.01. 4; 200; 0.001939; 0.1; 200; 0.00006941; 0.01. 5; 300; 0.00205; 0.1; 262; 0.00007507; 0.01. 6; 400; 0.001967; 0.1; 300; 0.00007308; 0.01. 7; 500; 0.001909; 0.1; 400; 0.0000623; 0.01. 8; 600; 0.002389; 0.12; 500; 0.00006624; 0.01. 9; 700; 0.002643; 0.13; 600; 0.00006974; 0.01. 10; 800; 0.00273; 0.14; 700; 0.00006823; 0.01. 11; 825; 0.002734; 0.14; 800; 0.00006441; 0.01. 12; 900; 0.002711; 0.14; 900; 0.00006105; 0.01. 13; 1000; 0.002628; 0.13; 1000; 0.00006178; 0.01. 14; 1100; 0.002497; 0.12; 1100; 0.00006087; 0.01. 15; 1200; 0.002368; 0.12; 1200; 0.0000593; 0.01. 16; 1300; 0.002394; 0.12; 1300; 0.00005733; 0.01. 17; 1400; 0.002393; 0.12; 1400; 0.00005515; 0.01. 18; 1500; 0.002372; 0.12; 1500; 0.00005288; 0.01. 19; 1600; 0.002336; 0.12; 1600; 0.0000506; 0.01. 20; 1700; 0.00229; 0.11; 1700; 0.00004837; 0.01. 21; 1800; 0.002237; 0.11; 1800; 0.0000462; 0.01. 22; 1900; 0.002179; 0.11; 1900; 0.00004412; 0. 23; 2000; 0.002119; 0.11; 2000; 0.00004215; 0. 24; 2100; 0.002054; 0.1; 2100; 0.00004028; 0. 25; 2200; 0.00199; 0.1; 2200; 0.00003854; 0. 26; 2300; 0.001927; 0.1; 2300; 0.0000369; 0. 27; 2400; 0.001867; 0.09; 2400; 0.00003537; 0. 28; 2500; 0.001808; 0.09; 2500; 0.00003393; 0. 表21 本项目面源估算结果表 序号; 距离(m); 非甲烷总烃; 距离(m); 粉尘. 浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 浓度（μg/m3）; 占标率（%）. 1; 10; 0.003306; 0.17; 10; 0.00009536; 0.01. 2; 97; 0.02066; 1.03; 97; 0.0005961; 0.07. 3; 100; 0.02062; 1.03; 100; 0.0005949; 0.07. 4; 100; 0.02062; 1.03; 100; 0.0005949; 0.07. 5; 200; 0.01947; 0.97; 200; 0.0005618; 0.06. 6; 300; 0.01753; 0.88; 300; 0.0005057; 0.06. 7; 400; 0.01811; 0.91; 400; 0.0005225; 0.06. 8; 500; 0.01622; 0.81; 500; 0.0004679; 0.05. 9; 600; 0.01395; 0.7; 600; 0.0004023; 0.04. 10; 700; 0.01189; 0.59; 700; 0.000343; 0.04. 11; 800; 0.01023; 0.51; 800; 0.0002951; 0.03. 12; 900; 0.008871; 0.44; 900; 0.0002559; 0.03. 13; 1000; 0.007774; 0.39; 1000; 0.0002243; 0.02. 14; 1100; 0.006885; 0.34; 1100; 0.0001986; 0.02. 15; 1200; 0.006145; 0.31; 1200; 0.0001773; 0.02. 16; 1300; 0.005527; 0.28; 1300; 0.0001594; 0.02. 17; 1400; 0.005003; 0.25; 1400; 0.0001443; 0.02. 18; 1500; 0.004556; 0.23; 1500; 0.0001314; 0.01. 19; 1600; 0.004171; 0.21; 1600; 0.0001203; 0.01. 20; 1700; 0.003833; 0.19; 1700; 0.0001106; 0.01. 21; 1800; 0.003537; 0.18; 1800; 0.000102; 0.01. 22; 1900; 0.003276; 0.16; 1900; 0.00009451; 0.01. 23; 2000; 0.003047; 0.15; 2000; 0.00008788; 0.01. 24; 2100; 0.002851; 0.14; 2100; 0.00008223; 0.01. 25; 2200; 0.002676; 0.13; 2200; 0.00007719; 0.01. 26; 2300; 0.002519; 0.13; 2300; 0.00007265; 0.01. 27; 2400; 0.002376; 0.12; 2400; 0.00006854; 0.01. 28; 2500; 0.002247; 0.11; 2500; 0.00006482; 0.01. 表22 主要污染源估算模型计算结果及环境空气评价等级判定结果 污染源; 污染物名称; 最大地面浓度出现的下风距离（m）; 最大地面浓度（μg/m3）; 最大占标率 （Pmax）; 评价等级. DA001; 非甲烷总烃; 825; 0.002734; 0.14; 三级. DA002; 粉尘; 262; 0.00007507; 0.01; 三级. 1#车间; 非甲烷总烃; 97; 0.02066; 1.03; 二级. 粉尘; 97; 0.0005961; 0.07; 三级. 综上所述，本项目大气评价等级为二级。 ⑥预测与评价要求 经计算，本项目大气环境评价等级为二级，对环境影响较小，无需进行进一步预测与评价，只需对污染物排放量进行核算。评价范围边长取5km。 ⑦污染物排放量核算 1）大气污染物有组织排放量核算 表23 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 年排放量（t/a）. 1; DA001; 非甲烷总烃; 9.27; 0.09; 0.185. 2; DA002; 粉尘; 1.125; 0.00225; 0.00135. 2）大气污染物无组织排放量核算 表24 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 国家或地方污染物排放标准（kg/h）; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 生产车间; 非甲烷总烃; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）; 10; 0.103. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 4.0. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文）; 2.0. 2; 粉尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1; 0.0015. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 0.5. 3）大气污染物年排放量核算 表25 大气污染物年排放量核算 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.288. 2; 粉尘; 0.00285. ⑧无组织排放厂界浓度达标性分析 本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的估算模型进行预测，预测结果如下： 本项目周界外非甲烷总烃浓度最大值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准非甲烷总烃周界外浓度最高点无组织浓度值4.0mg/m3，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）厂房外监控点处1h平均浓度值10mg/m3；并且满足河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号文）工业企业边界挥发性有机物排放建议值2mg/m3的标准。 颗粒物厂界浓度最大值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界外浓度1.0mg/m3的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3的限值要求。 （2）大气环境防护距离 按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），评价采用推荐模型中的大气环境防护距离模式计算非甲烷总烃无组织排放的大气环境防护距离。 表26 大气环境防护距离参数及计算结果表 无组织排放源; 污染因子; 废气排放速率（kg/h）; 面源有效面积; 大气环境防护距离计算结果（m）. 长m; 宽m; 高m. 1#车间; 非甲烷总烃; 0.052; 54; 21; 9; 无超标点. 粉尘; 0.0015. 经计算厂界内无超标点，不需要设置大气环境防护距离。 1.5卫生防护距离 根据GB／T13201－91《制订地方大气污染物排放标准的技术方法》计算卫生防护距离，预测模式如下： 式中：L－工业企业所需卫生防护距离，m； r－有害气体无组织排放源所在的生产单元的等效半径，m。 根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； Qc－工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 A、B、C、D－卫生防护距离计算系数，根据所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染源构成类别查取。 根据卫生防护距离计算公式计算非甲烷总烃废气无组织排放的卫生防护距离。计算参数及结果见下表： 表27 卫生防护距离参数及计算结果一览表 无组织排放源; 污染物; Qc (kg/h); 面源面积m2; Cm (mg/m3); 卫生防护距离计算系数; 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护距离（m）. A; B; C; D. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.052; 1134; 2; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 1.349; 50; 100. 粉尘; 0.0015; 0.9; 0.051; 50. 根据GB／T13201－91《制订地方大气污染物排放标准的技术方法》计算卫生防护距离，生产车间设置卫生防护距离为100m。厂界东、西、南、北厂界外的的卫生防护距离分别为100m、100m、100m和100m。厂界外卫生防护距离范围内无敏感点，卫生防护距离包络图见附图五。本次评价要求在项目卫生防护距离范围内不得新建居民区、学校、医院等环境敏感点 - 地表水环境影响分析 - 本项目运营期用水包括生产用水和生活用水，生产用水为冷却水，循环使用不外排，详见下图。 图2 项目水平衡图（m3/d） （1）冷却水 本项目设有冷却循环系统，包括循环冷却水塔、冷却水槽、水管，冷却系统主要是用来冷却温度使产品冷却定型。整个冷却过程冷却水再通过管道进入循环水塔后循环使用，水槽规格约为：3m×2m×2m，即总容积为12m3，冷却水塔总容积为100m3，存水量约80%，根据建设单位提供的资料，一台注塑机每天大约需要1.5m3进行冷却，本项目循环冷却水塔中的贮存量最大约为80m3，冷却水不排放，直接进循环水塔后循环使用，项目需要定期添加新鲜水来补充因蒸发损耗的水即可，补充水源为自来水，冷却水每天的蒸发量按10%计，蒸发量为0.6t/d，项目年生产300天，预计补充量为180t/a。本项目冷却水循环使用不外排。 - （2）生活污水 - 本项目工作人员15人，均不在厂区食宿，年工作天数为300天。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）规定，车间工人的生活用水定额采用30L/(人•班)~50L/(人•班)，本项目采用40L/(人•班)，则工作人员生活用水量为180m3/a（0.6m3/d）。污水产生系数按0.8计，则项目生活污水产生量为144m3/a（0.48m3/d）。经化粪池处理后排入平原示范区桥北污水处理厂。本项目废水为间接排放，根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ2.3-2018），因此本项目地表水评价等级为三级B，只需要对排入污水处理设施可行性进行分析。 平原示范区桥北污水处理厂处理进水水质要求（COD320mg/L，BOD5150mg/L，NH3-N 25mg/L，SS180mg/L），本项目位于平原示范区桥北污水处理厂收水范围以内，项目废水中各污染物浓度符合平原示范区桥北污水处理厂进水水质要求，本项目废水排入平原示范区桥北污水处理厂处理可行。生活污水经园区市政污水管网进入平原示范区桥北污水处理厂处理达标后排放，其总量控制指标为：COD：0.0072t/a、NH3-N：0.00072t/a，对周围水环境影响较小。 三、噪声环境影响分析 项目噪声主要来自生产设备机械噪声，声源强度80~85dB（A）之间。项目主要选用符合国家标准的低噪声设备，设备噪声采取车间隔声、设备安装减振基础、距离衰减等减振降噪治理措施。经采取以上措施，项目主要噪声设备降噪效果见下表。 表28 主要噪声设备声级值 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 声级值; 减噪措施; 治理后噪声值. 搅拌机; 2; 85; 厂房隔声、基础减振; 65. 注塑机; 6; 80; 60. 空压机; 2; 80; 60. 热转印机; 2; 80; 60. 冷却塔; 1; 85; 65. 粉碎机; 1; 85; 65. 项目噪声影响评价选用点源的噪声预测模式，将各工序噪声设备视为一个点噪声源，在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： LA（r）=LA（r0）-20*Lg（r/r0） 式中：LA（r）—预测点声压级，dB（A） LA（r0）—噪声源声压级，dB（A） r—预测点离噪声源的距离，m； 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： L=10lgi=1n100.1Li 式中：L——总声压级，dB（A）； n——噪声源数。 项目采取的噪声治理措施包括： （1）在设备选型上，首先选用装备先进的低噪音设备，并采取适当的降噪措施，设备基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开。 （2）厂区平面布置优化，合理布局，高噪声设备尽量布置在远离厂界处，通过距离衰减减轻噪声源的影响。 根据本项目主要噪声设备经采取相应治理措施后的噪声值，利用以上预测模式和参数计算得出本项目主要噪声设备对各厂界的噪声贡献值，见下表。 表29 噪声预测结果 dB(A) 预测点; 背景值; 贡献值; 预测值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 55.4; 45.7; 37.2; 55.4; 46.3. 南厂界; 53.8; 45.4; 42.8; 54.1; 47.3. 西厂界; 52.1; 46.6; 43.8; 52.7; 48.4. 北厂界; 55.9; 46.3; 40.8; 56.0; 47.4. 项目设备经过减振、厂房隔声和距离衰减后项目厂界噪声，经预测能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）要求。 四、固废环境影响分析 1、一般固废 一般固废包括生活垃圾、不合格产品及下脚料、废热转印膜、布袋除尘器收集的粉尘、一般性废包装材料。 ①生活垃圾 本项目劳动定员15人，生活垃圾按每人产生0.5kg/d计，则职工生活垃圾产生总量为2.25t/a，集中收集后由当地环卫工人进行收集至垃圾站处理。 ②不合格产品及下脚料 项目检验过程有不合格产品产生，项目修边、冲孔过程产生下脚料。根据企业提供资料，不合格产品及下脚料产生量约占总产量的1%，不合格产品及下脚料产生量为15t/a，不合格产品及下脚料收集后回用于生产。 ③废热转印膜 废热转印膜：本项目在热压转印工序会产生废热转印膜，根据建设方提供资料，项目废热转印膜的产生量约占使用量的1%，则废转印膜年产生量约为2.7t/a，废热转印膜集中收集至一般固废暂存间后定期外售。 ④布袋除尘器收集的粉尘 粉碎间布袋除尘器收集的粉尘产生量为0.01215t/a，集中收集后直接回用于生产，不外排。 ⑤一般性废包装材料 根据建设单位提供的资料，废包装材料的产生量约1t/a，集中收集后定期外售。 项目厂区内设置有一般固体废物收集点，生活垃圾与生产废料分类处理，生活垃圾定期由环卫部门清运、生产废料回用于生产。厂内一般固废临时贮存应注意以下几点： （1）对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。 （2）加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。为了减少雨水侵蚀造成的二次污染，临时堆放场地要加盖顶棚。 本项目一般固体废物按照一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及标准修改单（公告2013年第36号）的要求规范建设和维护厂区内的固体废物临时堆放场，本项目产生的各类固体废物均能得到妥善处置，不会对当地环境产生明显影响。 - 危险废物 - 项目危废产生情况 ①废UV灯管 本项目非甲烷总烃废气采用“UV光氧净化器+活性炭吸附设备”处理，项目共设置1套UV光解+活性炭吸附设备，根据企业提供的技术方案，1套UV光解+活性炭吸附设备共设置24根UV灯管，单根灯管重量为500g，灯管每一年更换一次，则废弃的UV灯管的产生量为0.012t/a。UV灯管里含有汞，经查阅《国家危险废物名录》，废UV灯管属于“HW29含汞废物”中的“900-023-29生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”类危险废物，危险特性为T（有毒）。 ②废活性炭 项目有机废气采用UV光解+活性炭吸附设备进行净化处理，项目有机废气产生量为1.03t/a，集气效率为90%，UV光氧净化器处理效率约为50%，活性炭吸附法对有机废气的处理效率为60%，总处理效率为80%，则活性炭吸附的有机废气的量为0.22t/a，通过根据《简明通风设计手册》中介绍，活性炭的有效吸附量qe=300g/kg活性炭，则废活性炭产生量约为0.95t/a，活性炭约3个月更换1次，每次100%更换，则活性炭更换量为0.238t/次。废活性炭属于《国家危险废物名录》规定的“HW49其他废物”中的“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”类危险废物，危险特性为T（有毒）。 - ③废机油 - 本项目年更换机油0.16t，为危险废物，废物代码 HW08 废矿物油与含矿物油废物中 900-217-08：使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废机油。 - 项目危废产生情况一览表见下表。 表30 项目危险废物产生情况一览表 危废名称; 危废类别; 危废代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废UV灯管; HW29含汞废物; 900-023-29; 0.012; UV光解设备; 固态; 灯管; 汞; 1年; T; 定期交由有资质单位处置. 废活性炭; HW49其他废物; 900-041-49; 0.95; 活性炭吸附设备; 固态; 活性炭; 非甲烷总烃; 3个月; T. 废机油; HW08; 900-214-08; 0.16; 生产设备; 液态; 矿物油; 矿物油; 5年; T. （2）危险废物环境影响分析 本项目危险废物均由相关资质单位回收处置。企业应加强对危废的临时存和转运管理要求，防止发生污染事故，严格执行以下措施：配备专用容器若干，建设1间10m2危险废物暂存间，明确危险废物标识，专人负责，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”措施。 本项目危险废物均应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等有关规定妥善处理。建设单位必须遵照以下危险废物管理要求进行危险废物的贮存、处置。企业应加强对危废的临时存储和转运管理要求，防止发生污染事故，严格执行以下措施： ①危险废物暂存间应按规定设置环境保护图形标志，并建立检查维护制度，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定，做到防渗、防腐、防泄漏，同时危险固废在转运、处理等过程应严格按照国家有关危险废物处置规范进行。具体要求如下： a、危险废物暂存间基础必须防渗，渗透系数≤10-7cm/s； b、危险废物暂存间地面、裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，衬里能够覆盖危险废物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容； c、做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； d、定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ②禁止将可能产生不良反应的不同物质一同存放。 ③无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 ④盛装危险废物的容器上必须粘贴符合GB18597-2001标准附录A所示的标签。 ⑤不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔断； ⑥制定危废管理制度、应急预案、培训计划、年度管理计划，定期进行应急演练、培训，并及时送环保局备案； ⑦按照要求建立完善的危废管理台账，且危废管理台账至少保存10年。 为防止发生污染事故，企业应加强对危废的临时存储和转运管理要求，严格执行以下措施： （1）危险废物收集 ①危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等； ②在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施； ③危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 （2）危险废物贮存容器 ①定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ②禁止将可能产生不良反应的不同物质一同存放。 ③无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 ④装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。 ⑤盛装危险废物的容器上必须粘贴符合GB18597-2001 标准附录A所示的标签。 （3）危险废物贮存设施建设要求 危险废物暂存间应按规定设置环境保护图形标志，并建立检查维护制度，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），同时危险废物贮存应严格按照国家有关危险废物处置规范进行，具体要求如下： ①危险废物暂存间基础必须防渗，渗透系数≤10-7cm/s； ②危险废物暂存间地面、裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，衬里能够覆盖危险废物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容； ③做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ④危险废物贮存设施必须按GB15562.2的规定设置警示标志。危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 - （4）危险废物管理制度 - ①盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。 - ②每个堆间应留有搬运通道。 - ③不得将不相容的废物混合或合并存放。 - ④危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 - ⑤危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 - ⑥必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 - ⑦泄漏液、清洗液、浸出液必须符合GB8978的要求方可排放，气体导出口排出的气体经处理后，应满足GB16297和GB14554的要求。 - （5）危险废物的转运 项目危险废物转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危险废物运输过程给环境带来污染。危险废物的转运还按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行，具体如下： ①危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行； ②项目危险废物运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2013年第2号）执行。运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。 ③危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。 ④危险废物产生单位必须严格执行《危险废物转移电子联单管理办法（试行）》， 危险废物转移必须实行电子联单制度。危险废物转移电子联单通过《物联网系统》实现。危险废物产生者及其它需要转移危险废物的单位在转移危险废物之前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，通过《物联网系统》申请电子联单。危险废物移出者应当如实填写电子联单中产生单位栏目。危险废物转移时，通过《物联网系统》打印危险废物转移纸质联单，加盖公章，交付危险废物运输单位随车携带。危险废物运至接受单位后，运输单位将随车携带的纸质联单交接受单位，危险废物接受单位按照联单内容对危险废物核实验收，通过扫描电子联单条码进行接受确认。 ⑤废物处置单位的运输人员必须掌握危险废物运输的安全知识，了解所运载的危险废物的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。 综上所述，项目固体废物的收集、贮运和转运环节应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单标准、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准以及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范进行。在加强管理并落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。 五、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为塑料制品制造项目，属于IV类项目，本项目可不开展地下水环境影响评价工作。 为了防止设备跑冒滴漏，污染地下水，企业采取了以下措施： （1）企业定期都会进行维修和检查，使所有设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不良导致跑冒滴漏的发生； （2）为了防止生产环节的跑冒滴漏现象，避免污染物渗入土层，对地下水环境造成污染，企业对车间及生产厂区地面采取了分区防渗措施，项目厂区分区防渗要求见下表。 表31 本项目分区防渗情况 防渗分区; 位置; 防渗要求; 本项目拟防渗措施. 重点防渗区; 危废暂存间; 参照GB18597执行; 地面做好防渗要求. 一般防渗区; 生厂区; 基础防渗层; 水泥硬化. 通过定期检查，大大避免了跑冒滴漏的现场发生，同时采取有效的防渗措施，避免污染地下水。 - 六、土壤环境影响分析 本项目属于污染影响型项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A 表 A.1，拟建项目为塑料制品制造项目，属于污染影响型IV类项目，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 七、环境风险评价 环境风险评价遵照国家环保总局环发[2012]77号文《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）为指导，对生产加工过程进行环境风险分析。 7.1评价依据 本项目为塑料包装容器制造项目，所涉及的原料及产品主要为聚乙烯、聚丙烯塑料，不属于危险化学品。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的有关规定，本项目没有表中列出的危险物质。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ.169-2018）附录C中相关规定，拟建项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，该项目环境分险潜势为Ⅰ，相应的环境风险评价等级为简单分析。 7.2环境敏感目标概况 本项目周围主要环境敏感目标为村庄及河流，主要环境敏感目标分布情况见下表。 表32 本项目附近主要敏感目标分布情况 序号; 敏感目标; 方位; 相对厂址距离（m）; 人口. 陈庄; 西北; 541m; 200人. 7.3环境风险识别 本项目风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 物质风险识别范围：原辅材料、产品以及生产过程中排放的“三废”污染物等。 生产设施风险识别范围：生产装置及环保设施等。 - ①原辅材料及产品的危险性识别 本项目涉及的原辅料主要有聚乙烯、聚丙烯，产品为塑料包装容器，通过对项目原辅料及产品的理化性质分析可知，无危险化学品。 虽然项目所用原辅料不属于HJ 169-2018附录B中涉及的危险物质，但是原料、产品等均需在车间内临时存放，且上述原料及产品均为易燃物，如果管理或存储不当，会发生火灾事故甚至爆炸事故。 - ②生产装置及环保设施的危险性识别 项目生产装置出现故障时可能会引发火灾事故，另外生产人员操作不当会发生机械击伤及触电事故。 2、源项分析 本项目原辅料、产品等仅在项目区内暂时存储，存储周期较短，且存储量较少，但是以上物料一旦管理不当将会引起火灾。 7.4风险防范措施 （1）火灾风险防范措施 ①预防措施：加强原料存储区管理，成品存放区、危废暂存间配备适当数量的灭火器材，防止火灾事故发生。认真执行消防安全规定，严格遵守技术操作规程，加强设备的维护和保养，普及防火、灭火知识，加强消防训练与演习。 ②应急处理：当发生火灾时，应组织人员灭火；火势较大时，迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离，严格限制出入，同时拨打119，并积极配合消防人员灭火。对于应急处理人员应配戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。 ③防护措施：空气中浓度超标时，建议佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴氧气呼吸器。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。进入高浓度区作业，须有人监护。 ④急救措施 急救方法：当人体吸入有毒气体引起中毒，须迅速脱离现场至空气新鲜处；情节严重的要立即就医。 灭火方法：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，用灭火器紧急处理，及时报告，根据情况向厂内应急中心求救或拨打119。 （2）水环境风险防范措施 本项目一般区域采用水泥硬化地面，危废暂存间等区域采取重点防渗。为防止管道内污染介质渗出而污染地下水，所有检查井和排水构筑物均采用钢筋混凝土结构，并做防渗漏处理；在污水排水管与检查井及构筑物连接的地方采用防渗漏的套管连接，管道与管道的连接采用柔性的橡胶圈接口。 7.5风险应急预案 （1）事故应急预案编制及执行要求 建设单位应根据自身实际情况编制应急预案，应急预案编制应包含下表的内容。 表33 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：厂区、环境敏感保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、项目邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与 恢复措施; 规定应急状态终止程序、事故现场善后处理、恢复措施、邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对项目邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. （2）火灾爆炸事故应急处理防范措施 ①现场人员判断火灾大小，小的火灾能够扑灭的，立即用扫把，灭火器等将火焰扑灭。如有液体流淌时，应筑堤拦截漂散流淌的易燃液体或挖沟导流。扑灭后，立即查找泄漏源，找到泄漏源立即采取措施切断泄漏源。 ②对于火灾较大不能立即扑灭的，立即报告车间和公司组织人员进行处置。 ③对于火灾较大不能立即扑灭的，在报告的同时组织现场无关人员撤离现场，扑救火灾切忌盲目灭火，防止发生大的火灾爆炸后造成伤亡。 ④接到报警后应急救援小组应立即赶赴现场履行各自职责。 ⑤如果公司力量无法利用现有设施和人员控制住事态进一步扩大，则上报政府消防和安全和环保部门请求支援。 ⑥根据起火物料特性，选择合适的灭火方法，应首先扑灭外围被火源引燃的可燃物火势，切断火势蔓延途径，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。 ⑦如果火势中有容器或有受到火焰辐射热威胁的容器，能疏散的应尽量在水枪的掩护下疏散到安全地带，不能疏散的应部署足够的水枪进行冷却保护。为防止容器爆裂伤人，进行冷却的人员应尽量采用低姿射水或利用现场坚实的掩蔽体防护。 ⑧现场指挥应密切注意各种危险征兆，遇有火势较长时间未能恢复稳定定燃烧或受热辐射的容器安全阀火焰变亮耀眼、尖叫、晃动等爆裂征兆时，指挥员必须适时做出准确判断，及时下达撤退命令。现场人员看到或听到事先规定的撤退信号后，应迅速撤退至安全地带。 ⑨扑救毒害性、腐蚀性或燃烧产物毒害性较强的易燃液体火灾，扑救人员必须佩戴防护面具，采取防护措施。对特殊物品的火灾，应使用专用防护服。考虑到过滤式防毒面具防毒范围的局限性，在扑救毒害品火灾时应尽量使用隔绝式空气面具。为了在火场上能正确使用和适应，平时应进行严格的适应性训练。 ⑩在原料仓库、车间等发生火灾爆炸时，可能产生的次生污染为火灾消防废水、消防土及燃烧废气。消防废水应及时导入事故应急池中，防止外泄污染水体和土壤。 7.7环境风险分析小结 通过以上环境风险分析，项目主要事故风险类型为聚乙烯、聚丙烯原辅料燃烧引发的火灾。建设单位只要完善本次评价提出的环境风险防范措施，并严格按所提措施及要求进行管理，在采取有效的环境风险防范措施后，事故发生率、损失和环境影响方面达到可接受水平。 建设项目环境风险简单分析内容表见下表。 表34 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 河南美塑塑料制品有限公司年产1500吨塑料制品项目. 建设地点; （河南）省; （新乡）市; （平原新）区; /; 郑新大道与海河路交叉口. 地理坐标; 经度; 113.76502; 纬度; 35.04315. 主要危险物质及分布; 聚乙烯、聚丙烯，储存于原料库. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; 聚乙烯、聚丙烯颗粒均为易燃物质，遇明火易泄发生火灾. 风险防范措施要求; （1）管理人员需严格加强生产线管理，提高工作人员生产技能，不定期对员工进行安全教育，强化设备使用规范。 （2）加强原料存储区管理，成品存放区、危废暂存间配备适当数量的灭火器材，防止火灾事故发生。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目生产所用原料可能发生环境风险的物质为聚乙烯、聚丙烯颗粒、色母，属于可燃物质，主要储存于原料仓库内，Q值<1，风险潜势为Ⅰ级，环境风险评价工作等级为简单分析，基本认为在采取有效措施后，项目可将运营期环境风险降到最低。. 八、环境管理与监测计划 8.1环境管理 企业已制定企业环保管理规章制度，明确各项环保设施的操作规程和运行维护制度，建立健全环保档案和台账。具体要求如下： （1）制定环境保护管理制度，明确各废气、废水、噪声等采取措施控制污染； （2）对职工进行定期培训，规范操作，严防跑冒滴漏现象发生； （3）各类固体废物分类存放，防止造成二次污染； （4）安排专职人员对环保设施进行检查维护，保证设施正常运行，制定环保设施运行管理制度。 （5）本项目有机废气采用UV光氧+活性炭吸附处理，制定环保设施运行管理制度，耗电量指标、废灯管、废活性炭更换纳入日常环保监管中。 8.2排污口规划范化内容 8.2.1排污口规范化管理的基本原则 （1）向环境排放污染物的排污口必须规范化； （2）根据工程的特点，考虑列入总量控制指标的污染物，废气排污口为管理的重点； （3）排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。 8.2.2排污口的技术要求 （1）排污口的设置必须合理确定，按照环监（96）470号文件要求，进行规范化管理。 （2）设置规范的、便于测量风量、流速的测速段。 （3）在排气筒设置符合《污染源监测技术规范》要求的采样口。采样口位置应优先选择在垂直管段和烟道负压区域采样孔位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍烟道直径处，以及距上述部件上游方向不小于3倍烟道直径处。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B为边长。当安装位置不能满足上述要求时，应尽可能选择在气流稳定的断面，但安装位置前直管段的长度必须大于安装位置后直管段的长度，同时采样孔距弯头、阀门、变径管下游距离至少是烟道直径的1.5倍。采样断面的气流速度在5m/s以上。在选定的测定位置上开设监测采样口，采样口内径应不少于80mm，采样孔管长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。对圆形烟道，采样口应设在包括各测定点在内的互相垂直的直径线上。烟道直径小于或等于0.6m，设一个采样口；烟道直径大于0.6m，在同一断面设二个互相垂直的采样孔。 （4）采样平台：采样平台为检测人员采样设置，应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2（建议2×1.5m2以上），并设有1.2m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m2，采样平台面距采样孔约为1.2-1.3m。采样平台应设置永久性的电源。平台上方应建有防雨棚。 （5）在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌。 （6）本项目固体废物应按照固废处理相关规定加强管理，应加强暂存期间的管理，存放场应采取严格的防渗、防流失措施，并在存放场边界和进出口位置设置环保标志牌。临时贮存各种危险废物的应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的要求和规范，临时贮存于容器内放置库房中并及时委托有资质单位处置。 8.2.3排污口立标管理 （1）污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）与GB15562.2-1995的规定，设置原国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌； （2）污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处。 8.2.4排污口建档管理 （1）要求使用国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容； （2）根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 本项目设1根排气筒，废气排气口应符合规定的高度和《污染源监测技术规范》中采样、监测的要求，各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境图标标准排污口（源）》（GB15563.1-1995），见下表要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应醒目处，并保持清晰、完整。 表35 各排污口（源）标志牌设置示意图 名称; 废水排放口; 废气排放口; 噪声排放口; 一般固体废弃物; 危险废物. 提示图形符号. 图形意义; 表示水向水体排放; 表示废气向大气环境排放; 表示噪声向外环境排放; 表示一般固体废物贮存、处置场; 表示危险废物贮存、处置场. 8.3监测计划 环境监测目的是为全面、及时掌握拟建项目污染动态，了解项目建设对所在地区的环境质量变化程度、影响范围及运营期的环境质量动态，及时向主管部门反馈信息，为项目的环境管理提供科学依据。 根据《排污单位自行监测技术指南—总则》（HJ819-2017）要求，本项目废气污染源监测计划见下表。 表36 全厂废气污染源监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. DA001; 非甲烷总烃; 1次/季度，每次连续监测两天; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；“关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知”(豫环攻坚办〔2017〕162号). 上风向1个、下风向3个; 1次/季度，每次连续监测两天. DA002; 颗粒物; 1次/季度，每次连续监测两天; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》. 上风向1个、下风向3个; 1次/半年，每次连续监测两天. 车间门口外1m; 非甲烷总烃; 1次/季度，每次连续监测两天; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 表37 噪声污染源监测计划 监测地点; 监测项目; 监测频次; 监测时间; 采样时间; 执行标准. 厂界四周外1m; 噪声; 1次/季度; 2天; 昼、夜各一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 备注：事故状态下增加监测频次。 8.4用电量监控 根据《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环（2019]154号），“新乡市辖区内国控、省控、审控重点监控企业、涉VOCs污染排放的企业”，“总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端”。根据该通知要求，本项目要求在总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施安装用电量监控系统终端。 九、环保投资及环保验收 建设项目总投资2000万元，环保投资40万元，占总投资的2%，具体环保投资内容详见下表所示。 表38 项目环保投资一览表 项目; 污染物; 环保措施; 投资费用（万元）. 废气治理; 注塑、模内贴标、热转印工序废气; 密闭车间+集气罩+UV光氧净化器+活性炭装置+15m高排气筒; 25. 粉碎粉尘; 密闭车间+集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 4. 噪声处理; 设备噪声; 安装减振基础; 1. 固废处理; 一般固废; 固废暂存间，10m2; 2.5. 危险废物; 危废暂存区，10m2; 5. 公用; 用电量监控系统; 2.5. 合计; 40. 建设单位应严格执行“三同时”制度，项目环保设施“三同时”验收一览表见下表。 表39 项目环保设施“三同时”验收一览表 序号; 类型; 污染物名称; 环保设施; 验收内容; 执行标准. 废气; VOCs（以非甲烷总烃计）; “集气罩+UV光氧净化器+活性炭装置+15m高排气筒”; 排气筒高度15m，排放浓度; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；“关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知”(豫环攻坚办〔2017〕162号). 颗粒物; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒; 排气筒高度15m，排放浓度; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》. 噪声; 噪声; 设备减振+ 厂房隔声; 昼夜噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准. 固废; 不合格产品及下脚料; 固废暂存间; 定期收集回用; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单. 废UV灯管、废活性炭、废机油; 危废暂存间; 由有相关资质的单位代为处理; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. 5; 公用; /; 用电量监控系统; 用电量监控系统; /.

建设项目拟采取的防治措施及与其治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 注塑、模内贴标、热转印工序 | VOCs | UV光氧净化器+活性炭装置+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；“关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知”(豫环攻坚办〔2017〕162号) |
|  | 破碎工序 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、氨氮 | 经化粪池处理后经市政污水管网排入平原示范区桥北污水处理厂 | / |
| 固 体 废 物 | 生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运 | 妥善处置，不外排 |
|  | 生产 | 不合格产品及下脚料 | 收集后回用 |  |
|  |  | 废热转印膜 | 定期外售 |  |
|  |  | 布袋除尘器收集的粉尘 | 回用于生产 |  |
|  |  | 一般性废包装材料 | 定期外售 |  |
|  |  | 废UV灯管、废活性炭、废机油 | 暂存于危废暂存间，由有相关资质的单位代为处理 |  |
| 噪声 | 采用新型低噪设备，在合理布局的基础上进行减振等措施，噪声再经过厂房阻隔、距离衰减后，厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间≤60dB（A）；夜间≤50dB（A）） |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 在厂区周围及道路两侧可种植绿化带，绿化树种可选用乔、灌木速生树种，可遮挡风沙、抑制扬尘、净化空气，起到保护环境和美化环境的作用。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 河南美塑塑料制品有限公司河南美塑塑料制品有限公司年产1500吨塑料制品项目为新建项目，本项目位于河南省新乡市平原示范区郑新大道与海河路交叉口。根据市场情况和企业的发展，河南美塑塑料制品有限公司拟投资2000万元人民币建设年产1500吨塑料制品项目项目。 2、符合产业政策 本项目为塑料包装容器制造项目，经查阅《产业结构调整目录（2019年本）》，本项目不属于规定中的鼓励类、限制类及淘汰类项目，属于允许类项目。该项目已取得河南省建设项目备案证明，项目代码为：2020-410773-29-03-080991。 3、选址合理 （1）项目地理位置 本项目位于新乡市平原示范区桥北产业集聚区，总占地面积1720.24m2。项目周边以生产企业为主，周边主要敏感点为西北侧约541m处陈庄村。 （2）规划相符性分析 本项目选址位于新乡平原示范区内桥北产业集聚区，对比《新乡平原新区城区总体规划图》，本项目用地属于二类工业用地。根据桥北产业集聚区产业布局规划图，项目位于电子信息等综合片区。评价认为本项目不属于桥北产业集聚区限制类项目，满足准入条件；项目的建设与《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书》中桥北产业集聚区产业布局规划相符。 本项目评价区域内没有文物古迹和珍稀动植物资源等环境敏感目标。综上，本项目拟选厂址位置可行。 4、污染物达标排放 （1）环境空气影响分析 本项目产生的废气主要为注塑、模内贴标、热转印工序产生的VOCs（以非甲烷总烃计）和破碎粉尘。有机废气通过集气罩收集后进入“UV光氧净化器+活性炭装置”装置处理，处理后废气由15m高排气筒（DA001）排放，VOCs排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）以及“关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知”(豫环攻坚办〔2017〕162号)要求。废气处理装置满足《河南省2019年挥发性有机物治理方案》和《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）中的要求。 破碎粉尘经袋式除尘器处理后，由15m高排气筒（DA002）排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》的要求。 （2）地表水环境影响分析 冷却水循环使用不外排，生活污水排入化粪池处理后经市政污水管网排入平原示范区桥北污水处理厂。本项目废水通过采取以上措施，均得到了合适的处理，对周围环境影响较小。 （3）声环境影响分析 本项目噪声主要为生产设备运行产生的噪声。经过合理布局、厂界隔声的措施后，对厂界噪声现状贡献值不大，厂界均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境影响较小。 （4）固体废物环境影响分析 本项目产生的固废包括一般固废和危险废物，一般固废为生活垃圾、不合格产品及下脚料、废热转印膜、布袋除尘器收集的粉尘、一般性废包装材料；危险废物有废UV灯管和废活性炭、废机油。项目不合格产品及下脚料、废热转印膜、布袋除尘器收集的粉尘、一般性废包装材料经固废暂存间暂存后，合理处置；职工生活垃圾集中收集后由当地环卫工人进行收集至垃圾站处理。废UV灯管和废活性炭等危废暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处置。 固体废物通过采取以上措施，均得到了合适的处理，对周围环境影响较小。 5、总量控制 本项目涉及的总量指标主要为分别为：COD：0.0072t/a、NH3-N：0.00072t/a；VOCs：0.288t/a；粉尘：0.00285t/a。 本项目环评总量控制指标建议为：COD：0.0072t/a、NH3-N：0.00072t/a；VOCs的倍量替代量为0.576t/a；粉尘的倍量替代量0.0057t/a。 6、总结论 综上所述，本项目符合国家产业政策要求，项目运行过程，严格执行有关环保法规和“三同时”制度，认真落实本报告提出的各项污染防治措施。项目生产过程中产生的废气和噪声均能实现达标排放，固体废物、废水得到合理的处置，而且本项目对所在区域的经济发展起到一定的促进作用。从环境保护角度分析，本项目建设可行。 二、建议 1、项目建设要与环保治理措施做到同时设计、同时施工和同时投产，切实做到污染物达标排放，并在日常运转时加强管理，确保各种设施正常运转； 2、提高节能、减排的水平； 3、厂区严禁烟火，在厂区内明显地方张贴警示牌，在生产车间和仓库设置灭火器等消防器材；配备应急器具、消防设施及劳保用品，应急器具、消防设施及劳保用品在指定地点存放； 4、做好营运期安全生产工作，强化安全、消防和环保管理，加强日常监督检查，建立安全检查和净化装置运行管理制度，提高全体职工的环保意识，使清洁生产成为职工自觉的行为，保证项目设计及环评提出的各项污染防治措施的落实及正常运行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图一 项目地理位置示意图 附图二 项目周围环境概况图 附图三 平原示范区规划图 附图四 项目平面布置图 附图五 卫生防护距离包络图 附图六 企业现状照片 附件1 委托书 附件2 项目备案证明 附件3 租赁协议 附件4 土地证 附件5 企业营业执照 附件6 法人身份证 附件7 企业真实性承诺书 附件8 建设项目大气环境影响评价自查表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。