建设项目基本情况

| 项目名称 | 河南联合汇能清洁能源有限公司新乡市平原示范区太行大道加气站 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河南联合汇能清洁能源有限公司新乡市平原示范区太行大道加气站 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王彦歌 |  |  | 联系人 | 孙艺华 |  |  |
| 通讯地址 | 新乡市平原城乡一体化示范区郑新大道与海河路交叉口向北200米路东 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17746960356 |  | 传 真 | / | 邮政编码 |  | 453000 |
| 建设地点 | 新乡市平原城乡一体化示范区郑新大道与海河路交叉口向北200米路东 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡市平原城乡一体化示范区发改局 |  |  | 项目代码 | 2020-410773-52-03-070073 |  |  |
| 建设性质 | 新建R改扩建£技改£ |  |  | 行业类别及代码 | F-5266 机动车燃气零售 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1077 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保 投资(万元) |  | 9 | 环保投资占总投资比例 | 4.5% |  |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  | / |  |  |  |
| 项目内容及规模 一、项目由来 发展以天然气为燃料的燃气汽车，可以减少汽车尾气排放污染，解决石油资源短缺，调整能源结构，降低车辆运行成本，增大运输业经济效益。为积极响应国家“节能减排”政策号召，全力推进LNG汽车加气站项目建设，缓解新乡市平原城乡一体化示范区资源短缺和环境保护的双重制约，河南联合汇能清洁能源有限公司于2020年8月成立河南联合汇能清洁能源有限公司新乡市平原示范区太行大道加气站，拟在新乡市平原城乡一体化示范区郑新大道与海河路交叉口向北200米路东建设河南联合汇能清洁能源有限公司新乡市平原示范区太行大道加气站项目，建成后的加气站从事天然气的零售业务，来满足区域内LNG 车辆及过往的LNG 车辆的用气需求。 对照《产业结构调整指导目录（2019年本））》，本项目属于鼓励类第七条“石油、天然气”中第3款“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设”，且项目已在新乡市平原城乡一体化示范区发改局备案，项目代码为2020-410773-52-03-070073，项目符合产业政策。 本项目主要进行机动车燃气零售服务，对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于“F-5266 机动车燃气零售”。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号）及“关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定”（生态环境部令）第1号，本项目属于“四十、社会事业与服务业”中“124、加油、加气站”中的新建类项目，应编制环境影响报告表。受建设单位委托，河南昊威环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。在现场踏勘和收集资料的基础上，编制了河南联合汇能清洁能源有限公司新乡市平原示范区太行大道加气站项目环境影响报告表。 二、工程内容及规模 1、项目地理位置及周边环境特征 项目选址位于新乡市平原城乡一体化示范区郑新大道与海河路交叉口向北200米路东，本项目租用新乡市天意新能源科技开发有限场地进行建设，该地块内现已建设河南中油联合石油天然气销售有限公司新乡平原新区第十九加油站。项目西临107国道复线，东、南、北均为河南中油联合石油天然气销售有限公司新乡平原新区第十九加油站现有场地。距离项目最近的敏感点为项目西北430m处的大胡庄村。 项目地理位置见附图1，项目周边环境现状见附图2。 2、项目基本情况 项目基本情况见表1所示。 - 项目基本情况一览表 序号; 项目情况; 内 容. 1; 项目名称; 河南联合汇能清洁能源有限公司新乡市平原示范区太行大道加气站. 2; 建设地点; 新乡市平原城乡一体化示范区郑新大道与海河路交叉口向北200米路东. 3; 占地面积; 1077m2. 4; 投资总额; 200万元. 5; 产品规模; 年销售LNG7300吨（日均销售20吨）. 6; 工作制度; 年工作365天，三班制，每班8小时. 7; 劳动定员; 员工共10人. 3、项目销售方案 项目建设总规模为年销售LNG7300吨，销售方案详见表2。 - 项目设计加气方案一览表 项目; 年销售量. LNG天然气; 7300吨. 4、项目等级划分 本项目设置1个60m3LNG储气罐，根据《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014修订）表3.0.12 中的规定，本项目加气站为三级站。LNG加气站等级划分见下表。 - 本项目LNG加气站等级划分表 项目; 合建站等级; LNG储罐总容积（m3）; LNG储罐单罐容积（m3）. LNG加气站等级划分依据; 一级; 120＜V≤180; V≤60. 二级; 60＜V≤120; V≤60. 三级; V≤60; V≤60. 本项目加气站等级; 三级; 60; 60. 本项目租用新乡市天意新能源科技开发有限场地进行建设，该地块内现已建设河南中油联合石油天然气销售有限公司新乡平原新区第十九加油站。根据现场调查，河南中油联合石油天然气销售有限公司新乡平原新区第十九加油站现有2个30m3汽油储罐，2个30m3柴油储罐，本项目建成后，整个站区达到《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014修订）表3.0.15 中的规定二级加油加气合建站规模，因此本项目设计过程中，项目的选址、总平面布置以及工艺设备与站外构建筑的防火间距均参照二级加油加气合建站指标要求进行设计，本次评价参照二级加油加气站进行评价。 5、工程建设内容 本项目总投资为200 万元，租赁河南中油联合石油天然气销售有限公司新乡平原新区第十九加油站部分场地（1077m2现状空地）进行建设。站内新建1 座箱式LNG橇装设备（含容积为60m3的卧式LNG 储罐及其配套设施），1座网架加气罩棚（投影面积80m2），1台单枪LNG 加气机。站内各设施之间的安全间距及与周边环境间的安全间距均按照二级加油加气站进行设计施工。主要建设内容见表4。 - 项目建设内容一览表 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 箱式LNG橇装设备; 包括1 台60m3 的卧式LNG 低温储罐，2台LNG低温泵，1台卸车增压气化器，1台低压EAG加热器，1台单枪LNG加气机; 新建. 罩棚; 罩棚面积40m2，罩棚投影面积80m2，罩棚高5.5m; 新建. 辅助工程; 加气站房; 租用站房105m2 ，包括加气营业室、办公室、值班室及卫生间等; 租用办公楼. 公用工程; 供水工程; 项目供水由市政管网提供，供水设施依托现有加油站供水设施; 依托平原新区第十九加油站. 排水工程; 废水经化粪池处理后排入平原示范区桥北污水处理厂进一步处理; 新建. 供电工程; 项目供电依托现有加油站低压配电; 平原新区第十九加油站. 消防工程; 消防沙池、消防器材等; 新建. 环保工程; 废水; 新建化粪池（5m3）一座; 新建. 废气; /; /. 固废; 垃圾箱若干; 新建. 噪声; 基础减振、隔声; 新建. 6、主要设备 本项目设备主要为箱式LNG 撬装设备，控制系统、安全监控系统、仪表风系统和IC卡系统等。项目主要生产设备具体见表5。 - 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号及参数; 数量; 功能. 1; 箱式LNG 撬装设备; LNG储罐; 60m3; 1个; LNG储存. 增压器化器; /; 1台; LNG卸车增压. EAG加热器; /; 1台; 泄压加热. LNG潜液泵; /; 2台; LNG卸车、LNG加气. 加气机; 单枪加气机; 1台; 加气. 2; 控制系统; /; 1套; 包括卸车、加注、待机、紧急控制. 3; 安全监控系统; /; 1套; 包括可燃气体报警器、温度开关. 4; 仪表风系统; /; 1套; 空压机、无热再生干燥机为加气站阀门仪表及工艺吹扫供气. 5; 消防系统; 手提式磷酸铵盐干粉灭火器; MFZ/ABC8A; 4个; 放于LNG撬装设备区. 推车式磷酸铵盐干粉灭火器; MFTZ/ABC35; 2个; 放于LNG撬装设备区. 手提式磷酸铵盐干粉灭火器; MT/2; 2个; 放于站控区. 手提式磷酸铵盐干粉灭火器; MFZ/ABC4A; 2个; 放于加气区. 手提式二氧化碳灭火器; MFZ/ABC4A; 2个; 放于空压机区. 消防沙箱; 2m3; 1个; 放于LNG撬装设备区. 灭火毯; /; 2块; 放于LNG撬装设备区. 7、主要原辅材料及能耗用量 本项目原辅料均为外购，本项目主要原辅材料及能耗用量见表6，根据项目单位提供资料，LNG主要成分指标见表7，主要理化性质见表8。 - 本项目原辅材料及能耗用量 类别; 名称; 耗量; 来源; 运输及储存. 原材料; LNG; 7300t/a; 外购; 槽车运输. 能源消耗; 电; 12万kwh/a; 当地供电部门; -. 水; 270m3/a; 市政供水; -. - LNG主要成分指标一览表 名 称; 指标（体积百分比%）. 甲 烷; 95.857. C2H6; 2.936. C3H8; 0.733. N2; 0.085. 其他（计入非甲烷总烃）; 0.389. 注：分析条件为标态101.325kPa，20℃。. - 本项目主要原辅材料理化性质 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. LNG; LNG是以甲烷为主要组分的烃类混合物，无色无味无毒且无腐蚀性，临界温度-82.3℃，临界压力45.8kg/cm3，沸点162.5℃，熔点-182℃，着火点650℃; 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。爆炸上限%（V/V）：15，爆炸下 限%（V/V）：5。; 天然气是一种窒息剂。氧气通常占空气体积的20.9％。大气中的氧气含量低于18％时，会引起窒息。在空气中含高浓度天然气时由于缺氧会产生恶心和头晕。然而一旦从暴露环境中撤离，则症状会很快消失. 甲烷 （CH4）; 分子量：16，无色、无味、可燃和微毒的气体，熔点：-182.5℃，蒸汽压：53.32kPa/-168.8℃，相对密度（水=1）：0.42（-164℃），相对蒸气密度（空气=1）：0.55，燃烧热：890.31KJ/mol，闪点（℃）：-188; 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。爆炸上限%（V/V）：15，爆炸下 限%（V/V）：5.3。; 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。. 乙烷 (C2H6); 无色无味气体，熔点：-183.3℃，沸点：-88.6℃，闪点＜ -50℃，引燃温度：472℃; 易燃; 高浓度时有单纯性窒息作用。空气中浓度大于6%时，出现眩晕、轻度恶 心、麻醉等症状；达40%以上时，可引起惊厥，甚至窒息死亡。. 丙烷 (C3H8); 无色气体，纯品无臭。熔点-187.6℃， 沸点-42.1℃，相对密度（水=1）约0.58（-44.5℃），相对蒸气密度（空气=1）约 1.56 ， 饱 和 蒸 气 压 53.32kPa （-55.6℃），燃烧热2217.8kJ/mol， 闪点-104℃，引燃温度450℃。微溶于 水，溶于乙醇、乙醚。; 易燃; 丙烷有单纯性窒息及麻醉作用。人短暂接触浓度为1%的丙烷，不引起异常症状；接触10%以下浓度的丙烷，只引起轻度头晕；接触高浓度丙烷时，可出现麻醉状态、意识丧失；接触极高浓度丙烷时，可致窒息。急性中毒时，有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等症状；严重者可突然倒下、尿失禁、意识丧失，甚至呼吸停止。. 8、公用工程 （1）给排水 项目用水为生活用水，总用水量270m3/a，由市政供水管网提供；本项目废水为生活污水，生活污水采用化粪池处理后排入平原示范区桥北污水处理厂。 （2）供电 项目供电依托现有加油站低压配电。 （3）消防 本项目灭火器材配置参照《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014）修订二级加油加气站要求：每2台加气机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器，加气机不足两台应按2台配置，LNG储罐应配备2台不小于35kg推车式干粉灭火器，地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器，一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m3。 本项目配套2具8kg手提式干粉灭火器，2台35kg推车式干粉灭火器，2具4kg手提式干粉灭火器，2具2kg手提式干粉灭火器，2具2kg手提式二氧化碳灭火器，灭火毯2块，消防沙2m3。 根据调查，河南中油联合石油天然气销售有限公司新乡平原新区第十九加油站已配置灭火毯5块、消防沙2m3。因此本项目灭火器材配置满足《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014）修订要求。 （4）防雷防静电 本项目保护接地、工作接地、防雷接地、防静电接地等共用一个接地系统。场区内所有不带电金属外壳，配电箱，电缆金属外皮两端，金属保护管两端，工艺水暖金属管线等均做到可靠接地；罩棚按第二类防雷建筑物设计，罩棚顶板为金属板式，板间连接持久保持电气贯通，按金属板式屋面防雷接地要求接地，利用罩棚金属柱子做引下线；站房及办公区防雷按三类防雷建筑设计，利用建筑物结构地梁内钢筋网作自然接地体。 三、产业政策及相关政策相符性分析 1、项目与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类第七条“石油、天然气”中第3款“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设”，且项目已在新乡市平原城乡一体化示范区发改局备案，项目代码为2020-410773-52-03-070073，项目符合产业政策。 2、其他相关政策相符性分析 （1）与《新乡市环保局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》（新环（2015）342号）相符性分析 本项目与《实施细则》对比情况详见下表。 - 本项目与《实施细则》审批条件相符性分析对照表 类别; 实施细则中相关规定; 对照情况; 结论/备注. 主体功能区; 工业准入优先区范围：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区; 项目位于新乡市平原城乡一体化示范区郑新大道与海河路交叉口向北200米路东，属于平原新区桥北产业集聚区规划范围内。; 属于; 项目选址属于工业准入优先区范围. 城市人居功能区范围：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区，以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 项目位于新新乡市平原城乡一体化示范区郑新大道与海河路交叉口向北200米路东，不属于城市人居功能区。; 不属于. 农产品主产区范围：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 项目位于新乡市平原城乡一体化示范区郑新大道与海河路交叉口向北200米路东，不在农产品主产区范围; 不属于. 特殊环境敏感区范围：（1）禁止开发区域：国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区；（2）依法划定的集中式饮用水源地一、二级保护区; 项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、集中式饮用水源一、二级保护区等禁止开发的区域。; 项目不在特殊环境敏感区范围. 工业项目分类; /; 项目为加气站建设，属于社会事业与服务业，不属于工业项目; 项目不属于工业项目. 所属污染防控单元; 水污染防治重点单元（卫河）、大气污染防治重点单元（全新乡市）。; 项目位于新乡市平原城乡一体化示范区郑新大道与海河路交叉口向北200米路东，属于黄河流域; 属于大气污染防治重点单元. 工业准入优先区; 严控重污染项目：在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目; 本项目为加气站项目，不在不予审批项目内; 目符合工业准入优先区环境准入政策. 严控重污染项目：在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目; 项目属于加气站建设项目，不属于《大气污染防治重点单元》严控的重污染类项目。. 严控重污染项目：在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）; 项目选址不在重金属污染防控单元。. 由上表可知，项目选址位于工业准入优先区，且符合工业准入优先区的环境准入政策。 3、与相关文件的对比分析 本项目与相关文件的对照分析见下表。 - 本项目与相关文件的相符性对照分析一览表 文件名称; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020）; 9、严格环境准入门槛 禁止火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新建、扩建单纯新增产能（搬迁升级改造项目除外）以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业，积极推行区域、规划环境影响评价，对搬迁升级改造石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。对水泥行业不再实施省内产能置换。对本地过剩产能重点行业搬迁、改建项目，实行污染物排放倍量削减替代，其他行业搬迁项目污染物排放量削减比例不低于1.5:1，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目。其他新、改、扩建排放 VOCs 的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区，实行区域内 VOCs 排放总量倍量消减替代。; 本项目不属于火电、焦化、铸造、传统煤化工（甲醇、合成氨）、电解铝、水泥和平板玻璃等行业，也不属于高VOCs含量的溶剂涂料、油墨、胶黏剂项目，符合环境准入门槛.; 符合. 《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室 关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》 新环攻坚办〔2020〕10号; 严格新建项目准入管理。加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全市原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对水泥、玻璃等行业严格落实国家、省、市有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。; 本项目不属于钢铁、电解铝、水泥、玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业; 符合. 四、项目选址可行性分析 1、与当地规划符合性分析 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区郑新大道与海河路交叉口向北200米路东，车流量较大，能满足项目所在区域内车辆的加气需求，经营位置良好。根据平原示范区总体规划核心区土里利用规划图，本项目用地性质为加油加气站用地，符合平原示范区总体规划要求。 2、本项目与《汽车加油加气站设计与施工规范》相符性分析 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）中对加气站的各项要求，从项目的选址、总平面布置以及工艺设备与站外构建筑的防火间距等方面分析其合理性，详见下表。 - 本项目选址与《汽车加油加气站设计与施工规范》对比表 《汽车加油加气站设计与施工规范》 （GB50156-2012版，2014年修订)规定4站址选址; 本项目情况; 是否符合. 4.0.1; 加油加气站的站址选择，应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方。; 本项目选址位于新乡市平原城乡一体化示范区郑新大道与海河路交叉口向北200米路东，交通便利，符合城乡规划、环境保护和防火安全要求。; 符合. 4.0.2; 在城市建成区不宜建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。在城市中心区不应建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。; 本项目参照二级加油加气站; 符合. 4.0.3; 城市建成区内的加油加气站，宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。; 本项目选址位于新乡市平原城乡一体化示范区郑新大道与海河路交叉口向北200米路东，不在城市干道的交叉口附近。; 符合. 4.0.4; 加油站、加油加气合建站的汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于表4.0.4 的规定；加油站、加油加气合建站的柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于表4.0.5的规定。; 满足要求，具体详见表18、19。; 符合. 4.0.5; 架空电力线路不应跨越加油加气站的加油加气作业区，架空通信线路不应跨越加气站的加气作业区。; 本项目站场内无跨越的电力线路、通信线路。; 符合. 根据表14，本项目选址符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012版，2014年修订）中“4 站址选择”的各项要求。 本项目LNG设备与站外建（构）筑物的安全距离参照二级加油加气站规模进行设计，详见下表。 - 本项目LNG设备与站外建（构）筑物的安全距离（m） 站外建（构）筑物; 站内LNG工艺设备; 符合性. 地上LNG储罐; 放散管管口、加气机; LNG卸车点. 标准; 实际值; 标准; 拟设值; 拟设值; 实际值. 项目; 重要公共建筑物; 80; /; 30; /; 30; /; 符合. 明火或散发火花地点 (站房食堂); 30; 36.5; 25; 44; 20; 48.5; 符合. 民用 建筑物 保护类别; 一类保护物; 30; /; 25; /; 20; /; 符合. 二类保护物; 20; /; 20; /; 14; /; 符合. 三类保护物; 16; /; 15; /; 12; /; 符合. 甲、乙类物品、生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 30; /; 25; /; 18; /; 符合. 丙、丁、戊类物品、生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 22; 44; 18; 45.8; 13; 44; 符合. 室外变配电站; 36; /; 25; /; 18; /; 符合. 铁路; 60; /; 30; /; 22; /; 符合. 城市道路; 快速路、主干路 （107复线）; 10; 21; 10; 22.8; 6; 24.9; 符合. 次干路、支路; 8; /; 8; /; 5; /; 符合. 架空通信线; 1倍杆高; /; 0.75 倍杆高; /; 0.75 倍杆高; /; 符合. 架空电力线路; 无绝缘层(杆高10m); 1.5倍杆高; /; 1.5倍杆高; /; 1倍杆高; /; 符合. 有绝缘层; 1倍杆高; /; 1倍杆高; /; /; 符合. 注：表中“不涉及”表示本站周围在《汽车加油加气站设计与施工规范》规定的防火间距范围内无该类建、构筑物，表中括号内数据为GB50156-2012(2014版)规定的防火距离，站前道路107复线按照快速路、主干路考虑。 根据上表可知，本项目LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距均符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012版，2014年修订）站址选择中加油站、加油加气合建站LNG设备与站外建（构）筑物的安全间距的要求，不会对其周围环境产生影响。 五、平面布置合理性分析 本项目建成后和河南中油联合石油天然气销售有限公司新乡平原新区第十九加油站成为二级加油加气合建站，根据建设单位提供的由设计单位进行设计的总平面布置图（见附图三）及设计资料，站内各建、构筑物之间防火距离严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014修订）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的相关规定进行设计， 站内各设施之间距离要求与设计距离对比见表13，根据表13可知，站内各构筑物之间距离均能满足防火距离规定项目平面布置合理。 |

- 站内各设施之间距离要求与设计距离对比一览表（单位：m） 设施名称; LNG 储罐; LNG 放散管; LNG 加气机; LNG 卸车点; LNG 潜液泵池; LNG 柱塞泵撬; LNG 汽化器撬; 汽油油罐; 柴油油罐; 汽油 通气管; 柴油 通气管; 汽油 加油机; 柴油 加油机; 油品 卸车点. LNG储罐; -; —; 4/6; 3/18; —; 2/3; 4/8; 12/25.87; 12/25.87; 10/38.45; 10/38.45; 8/22.72; 8/22.72; 10/35.36. LNG放散管; —; —; —; 3/25.35; —; —; —; 6/42.3; 6/42.9; 6/28; 6/28; 6/52; 6/52; 6/43. LNG加气机; 4/6; —; —; —; 4/6; 6/6; 5/7.2; 4/29; 4/29; 8/33.11; 8/33.11; 2/36; 2/36; 6/38.82. LNG卸车点; 3/18; 3/25.35; —; —; 2/11.75; 4/15.42; 6/25.84; 6/25.84; 8/20.73; 8/20.73; 6/22.81; 6/22.81; 6/26.43. LNG潜液泵池; —; —; 4/6; —; —; 2/3; 5/6; 6/28.86; 6/28.86; 8/29.11; 8/29.11; 6/42.04; 6/42.04; 6/43.62. LNG柱塞泵撬; 2/3; —; 6/6; 2/11.75; 2/3; —; 2/2.31; 6/28.74; 4/28.74; 6/28.45; 4/28.45; 4/41.48; 4/41.48; 6/42.57. LNG汽化器撬; 4/8; —; 5/7.2; 4/15.42; 5/6; 2/2.31; —; 6/28.87; 4/28.77; 6/28.39; 4/28.39; 6/41.36; 6/41.36; 6/41.79. 站房; 8/33.53; 8/33.1; 6/29.5; 6/36.31; 5/31.25; 6/30.32; 8/30.31; 4/13; 3/13; 4/44; 4/44; 5/7.5; 5/20.5; 5/43. 汽油油罐; 12/25.87; 6/42.3; 4/29; 6/25.84; 6/28.86; 6/28.74; 6/28.77; —; 0.5/2; —; —; —; —; —. 柴油油罐; 12/25.87; 6/42.9; 4/29; 6/25.84; 6/28.86; 4/28.74; 4/28.77; 0.5/2; —; —; —; —; —; —. 汽油通气管; 10/38.45; 6/28; 8/33.11; 8/20.73; 8/29.11; 6/28.45; 6/28.39; —; —; —; —; —; —; —. 柴油通气管; 10/38.45; 6/28; 8/33.11; 8/20.73; 8/29.11; 4/28.45; 4/28.39; —; —; —; —; —; —; —. 汽油加油机; 8/22.72; 6/52; 2/36; 6/22.81; 6/42.04; 4/41.48; 6/41.36; —; —; —; —; —; —; —. 柴油加油机; 8/22.72; 6/52; 2/36; 6/22.81; 6/42.04; 4/41.48; 6/41.36; —; —; —; —; —; —; —. 油品卸车点; 10/35.36; 6/43; 6/38.82; 6/26.43; 6/43.62; 6/42.57; 6/41.79; —; —; —; —; —; —; —. 注：① — 表示无防火距离要求。②加粗数字为《汽车加油加气站设计及施工规范》（GB50156-2012）、《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》（NB/T1001-2011）上要求距离，未加粗数字为设计距离

与项目有关的污染情况及主要环境问题： 本项目租用新乡市天意新能源科技开发有限场地进行建设，该地块内现已建设河南中油联合石油天然气销售有限公司新乡平原新区第十九加油站，项目建成后和该加油站组成二级加油加气合建站。 河南中油联合石油天然气销售有限公司新乡平原新区第十九加油站于2013年11月5日编制环境影响评价登记表并在新乡平原新区管理委员会发展改革规划局审批登记，该加油站建设期预留加气站场地，站内各建、构筑物之间防火距离严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014修订）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的相关规定进行设计，不会因为本项目建设影响其站区平面布置。 本项目租赁区域为新乡平原新区第十九加油站闲置用地，无环境问题。

建设项目所在地自然环境简况

一、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新乡市地处河南省北部，南临黄河，与省会郑州、古部开封隔河相望：北依太行，与鹤壁、安阳毗邻；西连焦作，与晋东南接壤：东接濮阳，与鲁西相连，是豫北的经济和交道中心，经济区重要城市之一。具有承东启西、沟通南北的枢纽地位， 为豫北地区唯一的国家公路运输枢纽城市，京广、新菏、太石铁路在此交汇，107国道、106国道、京珠高速与济东高速、阿深高速穿境而过，黄河三桥已经开工建设，黄河四桥正在规划筹建。 新乡市平原示范区位于黄河北岸（过黄河大桥向北4km），西起107道两侧，东至京港澳高速以东与原阳县城接壤，南起黄河大堤，北至新乡县交界。距郑州市中心25km，距焦作市中心35km，距新乡市中心45km，居郑州、新乡、焦作三市交会中心，新乡市平原示范区规划总面积188km2。 新乡市平原城乡一体化示范区郑新大道与海河路交叉口向北200米路东，项目地理位置图见附图一。 2、地形地貌 平原示范区位于华北大平原的南端，地处黄河下游，系黄淮海平原的组成部分。 总的地势为西南部高，并以1/5000的坡降向东北倾降，海拔高程由83m逐步降为 78m，地貌由北向南可分为五个类型： ①古黄河滩地区。在古阳堤与古黄河槽之间，包括祝楼乡、师寨乡、城关镇北半部和王杏兰乡、福宁集乡、黑山羊乡的一部分，面积约121713.28亩，占县域面积的6.06%，该地貌区的海拔高程为80m左右，地势比较平坦。至西南向东北倾斜，坡降为1/4000。 ②黄河故道沙丘沙垄区。在古黄河中，由于沉积之沙受风力吹动，而重新堆积连绵起伏的沙丘，相对高差一般在5m左右，海拔高程约80m，地面坡降为 1/4700。该地貌包括祝楼、黑山羊、福宁集、王杏兰、阳阿五个乡的一部分，以及城关、原武、师寨、蒋庄、官厂、包厂、郭庄、路寨、葛埠口的一小部分。面积约 323363.67亩，占县域面积的16.10%。 ③低洼平原区。在古黄河与现黄河之间，形成地势相对低洼的平原，海拔高度77m左右，地面坡降为 1/4000，该地貌包括师寨、城关南部、葛埠口、靳堂、大宾、太平镇、梁寨北部，以及路寨、齐街的少部分，面积约473998.92亩，占县域面积的23.6%。 ④黄河背河洼地区。黄河大堤从西向东横贯全县，长约 64km，沿大堤北侧有一条宽3~5km的槽形洼地，海拔76m左右，地面坡降为1/3000~1/6000，该地包括原武、葛埠口、靳堂、太平镇、梁寨南部，以及堤南各乡沿黄河大堤北侧部分， 面积约399886.48亩，占县域面积的19.91%。 ⑤黄河滩区。在黄河大堤与黄河水道之间，为宽度不等的河漫滩河阶地， 海 拔高程87m左右，地面坡降为1/5000~1/6000。该地貌包括桥北、韩董庄、蒋庄、官厂、郭庄、陡门，以及大宾、靳祝楼乡的堤南部分，面积约689507.75亩，占县域面积的34.3%。本项目所在地属平原地带，地势平坦。 厂址所在地交通便利，地理位置较为优越，便于本项目的建设。 3、地质条件 本项目场地地貌单元为黄河中下游冲积平原，形成了粉土、粘性土与砂土互层沉积的地层结构。地层为第四纪黄河冲积物。依据土工试验、标贯试验、静力触探及野外观察，按其土质特征及物理力学性质差异将本场地土划分为9个工程地质单元层。 项目场地地处华北坳陷内，深部构造形迹以隐伏断裂为主，新构造运动多具继承性，比较活跃。勘探深度内未发现有断裂及活动断裂通过。 4、气候气象 平原示范区属温带大陆性季风气候，四季分明，春季干旱多沙，气温回升快而不稳；夏季炎热、多雨、气温高；秋季天气凉爽多晴天，降温快，温度适中，日差较大；冬季寒冷干燥，雨雪稀少。常年气象数据如下：年平均气温14.4℃，历年最高气温44.1℃，最低气温-18.9℃。多年平均降水量549.9mm，年际最大降雨量为874.8毫米，最少降雨量为282.9mm，且年降水时空分布不均，夏季6、7、8三个月降水多而集中，占全年降水量的57.6%，全年平均降水日为75天。全年主导风向为西南风，年平均风速2.4m/s，瞬时最大风速17 m/s；年均日照数：2540h；年均气压：1004.1hPa，极端最高气压：1032.2 hPa，极端最低气压：984.3 hPa；年际湿度范围：58-62%，年均相对湿度：60.1%。 5、水文 (1)地表水 平原示范区属黄河流域，地处天然渠和文岩渠发源地，区内河流均为人工引黄灌溉沟渠。 天然渠：发源于祝楼南部的背河洼地，平行于黄河大堤，自西向东至梁寨出境，全长59km，常年排泄地下水和汛期洪水。天然渠水系主要包括天然一支、天然二支、福利庄排、阴堤排四支流河道。流经县域全长58.6公里，流域面积925.5平方公里。 文岩渠：源于祝楼村南，往东北行至韩庄出境，境内渠长36km，主要为排涝渠道，也兼做引黄灌溉之用。 引黄灌溉渠道：平原示范区现有3个引黄堤闸，6个引水口门，灌区内渠道纵横，干支引水渠274条，总长约775km，引黄能力可达88m3/s，年最大引水量可达 6亿m3。 新一干渠：为新乡市第五水厂饮用水渠，自黄河取水口取水，送入福宁集中岳蓄水池，作为饮用水源。 本项目位于新乡市平原示范区桥北产业集聚区，区域纳污水体为天然渠，天然渠在平原新区由西向东流过，根据新乡市地表水功能区划，其水体功能为III类。 - 地下水 平原示范区范围的整体地面高程低于黄河河床标高程，黄河浸润，渗透补给， 使得规划区水位埋藏较浅，南部2~4m，北部4~6m，背河洼地雨季常接近地表。 平原示范区境内全为第四系松散岩层所覆盖，故地在黄河冲积发育之前，下伏为新生代湖相沉积物质，巨厚的妻土、亚粘土层，形成了良好的不透水隔水层。更新世后， 由于黄河的发育兴盛，其上又堆积了巨厚的松散、半松散物质，为地下水的富存提供了良好的空间条件，故地下水均属孔隙水类型。该地区属黄河故道，地下水资源丰富。经探测表明，该区浅层水埋藏于地表以下0~50m 左右，浅层水顶板埋深 4~6m，以中砂为主。境内浅层地下水矿化度小于1.0g/L 的低矿化度淡水，多属碳酸型水，水质佳，适于农田灌溉和生活用水。 区域浅层地下水的补给水源有大气降水、黄河及引黄灌区的侧渗补给和下伏的中深 层越流补给。浅层地下水流向为西南一东北向流动，其水力坡度近黄河沿岸为 1/1000。 6、生物多样性 平原示范区属暖温带气候区，大部分为人工种植落叶阔叶林植被型，常见植被有杨、柳、榆、槐、椿、紫穗槐、荆条、茅草等。灌区属暖温带季风气候，因此灌区内植物适生面广。因人类长期的开发活动，原生自然植被现均已被各种农作物所替代，极少部分区域还存在一些野生植被资源。灌区是以农业为主的商品粮基地，农作物主要有小麦、水稻、玉米、大豆、红芋、高粱、棉花、花生、芝麻等。项目区周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

- 相关规划 - 2.1新乡平原示范区区城市规划 （1）功能定位 平原示范区功能定位为“四区一中心”：新乡市“三化”协调发展先导区、郑州新乡两个中心城市的新型卫星城区、城乡统筹发展先行区、对外开放示范区、全省现代农业示范和科技成果孵化中心。新乡市“三化”协调发展先导区。按照城市与农村、工业与农业、城市与产业协调发展理念进行建设，强化土地节约集约利用， 大力发展现代示范农业，提高农业生产规模化、集约化、产业化、标准化水平；重点发展科技创新产业，以制冷设备为主导的现代制造业，以农副产品加工、印刷、电子产品组装加工、家具等为主的都市劳动密集轻型工业；提升以度假、沿黄文化和自然生态景观旅游等为主的城市度假休闲服务业规模和水平，突出生态水系建设，加强资源节约和环境保护，引导农村人口向社区、城镇集中，形成“三化”协调发展新格局。 （2）产业定位 以科技研发、中试孵化和电动汽车、生物医药为主导，辅助发展生态农业衍生的相关教育、商贸和系列化深加工产业，适度发展现代物流仓储业、特色房地产业和休闲娱乐业等产业，积极拓展高附加值、低碳的其他城市服务性产业，形成多元化产业发展体系。 （3）产业布局 根据平原示范区总体空间布局，平原示范区产业布局分为两大类进行布局，一是以农业生产为主的现代农业产业园，二是主要依托城镇功能区布置的工业、研发和城市服务业等产业。 （4）用地布局规划 规划平原示范区呈“ L” 型发展，形成“一心、三轴、四片区”的总体空间结构。 一心：围绕中央公园布置由行政办公、商业商务、酒店接待、会展会议、文化娱乐等组成的城市综合中心。 三轴：分别是科研创新轴、商贸服务轴、产城联动轴。 ①依托太行大道布置行政中心、总部基地、科教园区、会展中心和产业片区， 形成产一研一体化科研创新轴； ②以黄河大道串联教育及农业科研片区、主城片区和原武片区，形成黄河大道城市功能轴； ③平原大道布置产业片区和主城片区，形成以平原大道为核心的产城互动、产城互促轴。 四片区——规划根据功能侧重的不同以及风貌特征的各异将新区划分为主城片区、原武片区、产业片区、教育及农业科研四个功能片区。 （5）基础设施规划 ①供电 在新区内规划7所110kV变电站和3所220kV变电站。新区的电源以热电厂为主要电源，电容量为750MAV。新建的110kV变电站将从新建的220kV变引入高压输电线。 ②供热 规划在平原示范区范围外西部建设一个热电厂来满足整个新区供热需求。 ③供气 平原示范区已经建成一座天然气站，并完成22km供气主管网和配套管网建设。 天然气站目前已投入使用。 ④给排水 平原示范区已建成21km自来水管网，新建自来水厂已基本建成，近期将投入运行。平原示范区（原阳县）桥北污水处理厂及配套44km污水管网、82km 雨水管网目前已经建成，具备收水条件。 本项目加气站建设属于城市基础设施建设项目，位于新乡市平原城乡一体化示范区郑新大道与海河路交叉口向北200米路东，根据《平原示范区总体规划核心区土里利用规划图》，本项目占地为加油加气站用地，符合平原示范区规划。 - 2.2新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020） 目前新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书已通过河南省环保厅批复，批复文号为豫环审[2015]516号。根据《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）》及其环境影响报告书，桥北产业集聚区规划内容如下： （1）规划范围：桥北产业集聚区位于新乡市平原示范区的北部，西起天山路、东至泰山路、北到辽河路（原松花江路）、南抵滨湖大道（原淮河路）与卫河路，总规划面积18.24km2。 （2）建设项目环境保护准入条件： 主导产业：以新能源汽车和生物医药为主导产业，以电子信息及商贸物流服务业为辅助产业，限制入驻以下电子信息类：激光视盘机生产线（VCD系列整机产品）、模拟CRT黑白及彩色电视机项目。 对于达不到进区企业要求的建设项目不支持进入，具体体现为： ①不符合功能组团产业定位、污染排放较大的行业； ②高水耗、高物耗、高能耗的项目； ③废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物及盐分含量较高的项目；废水经预处理达不到污水处理厂收水水质标准的项目； ④工艺废气中含有难处理的、有无有害物质的项目； ⑤采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目。 （3）主要功能分区：集聚区主要划分为三大功能区：即工业集中区、居住商业区、研发办公区。其中工业区位于集聚区的东北部，居住商业位于西南部，研发办公位于中部。 （4）供水规划：依托新乡市平原示范区供水厂。 （5）排水规划：雨污分流制；雨水就近排入附近沟壑；污水收集后送入雅砻江路（原扬子江路）南侧的桥北污水处理厂处理（现状一期处理规模2万吨/天，二期6万吨/天），达标后排放。 （6）供热规划：依托新乡市平原示范区供热系统进行供热。 （7）垃圾处理规划：集聚区依托原阳县生活垃圾处理场进行处理。 （8）燃气规划：规划采用西气东输天然气作为集聚区气源。 本项目位于桥北产业集聚区电子信息等综合片区，为基础设施建设项目，不属于限制类项目或达不到进区企业要求的建设项目。 2.3饮用水源保护区规划 平原新区规划21 眼井，目前已经建成11 眼井，分别是K5、K6 和Q6、K9 和Q9、K10 和Q10、K12 和Q12、K13 和Q13。21 眼井的具体位置：有2 眼井位于丽华水厂内，11 眼井位于郑焦晋高速以南黄河北岸大堤以北的区域，其余8眼井位于S310 以南郑焦晋高速以北的区域。2l 眼井出水量共计4.8 万t/d。根据《河南省新乡平原新区集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，新乡平原新区集中式饮用水源地保护区如下： - 平原新区集中饮用水源地划分范围 水源地名称; 一级保护区范围; 二级保护区. 平原新区丽华水厂; 深水井与浅水井连线外围100m的范围；以取水井K5为圆心，半径为100m 的圆形区域。; 北至310 省道，水源井Q1 一级保护区外围500m的范围；北至郑焦高速公路，南至黄河大堤北岸，西至Q6井一级保护区外围500m的范围，东至Q10 井一级保护区外围500m 的范围；北至S310，南至郑焦高速公路，水源井Q12、Q13、Q14、Q15 连线外围600m（Q12、Q13、Q14、Q15 一级保护区除外）的范围。. 根据评价调查，距离集聚区最近的地下水源地为平原新区丽华水厂地下井群，最近的水井距离本项目约3200m，不在其保护区范围内，区域地下水流向为自西南流向东北，本项目位于地下水井群的西北方向，在饮用水源地的地下水流向的下游。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 项目所在地属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市环保局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，区域空气质量现状数据见下表。 - 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 101μg/m3; 70μg/m3; 144%; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56μg/m3; 35μg/m3; 160%; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 16μg/m3; 60μg/m3; 26.7%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44μg/m3; 40μg/m3; 110%; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.08mg/m3; 4mg/m3; 50.2%; 达标. O3; 第90百分位浓度; 178μg/m3; 160μg/m3; 111%; 超标. 由上表可知，PM10、PM2.5、NO2和O3第90百分位浓度均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于不达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标。 本项目废气主要为LNG卸车、加气作业过程中的放散天然气，主要成分为甲烷和少量非甲烷总烃，放散天然气经放散管高空放散，排放后迅速升空，对周围大气环境影响较小。 2、地表水 本项目废水经桥北产业集聚区污水管网收集后排入平原示范区桥北污水处理厂处理，经污水处理厂处理后排入天然渠。本次评价选择天然渠封丘陶北断面2020年7月~9月的监测数据进行评价，监测数据见下表。 - 天然渠封丘陶北断面监测数据分析一览表 时间; COD; 氨氮; 总磷. 2019年7月; 19mg/L; 0.06mg/L; 0.066mg/L. 2019年8月; 14mg/L; 0.07mg/L; 0.055mg/L. 2019年9月; 10mg/L; 0.02mg/L; 0.024mg/L. 水质标准; 20mg/L; 1.0mg/L; 0.2mg/L. 由分析结果可知，天然渠封丘陶北断面2020年7月~9月的监测数据能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类标准，地表水环境质量良好。 3、声环境 本项目所在区域属于属于2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据2020年9月25日~26日对厂区及环境敏感点噪声质量现状监测，噪声现状值详见下表。 - 噪声现状监测结果 [dB(A)] 项目 监测点位; 昼间; 夜间; 标准值. 东厂界; 51.2; 43.1; 昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）. 西厂界; 52.3; 42.8. 南厂界; 51.8; 52.6. 北厂界; 52.7; 52.9. 由上表可知，本项目各厂界噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，表明本项目所在区域声环境质量现状较好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查，本项目周围主要环境保护目标见下表。 - 项目周围主要环境保护目标 环境类别; 保护目标; 坐标; 方位及距离; 保 护 级 别. X; Y. 大气环境; 大胡庄村; 113.765016; 35.043419; W，430m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；. 地表水体; 天然渠三干渠; /; /; N，740m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 天然渠; S，7000m.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 标准名称及标准号; 因子; 标准值. 单位; 数值. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; SO2; 24小时平均; μg/m3; 150. 年平均值; μg/m3; 60. NO2; 24小时平均; μg/m3; 80. 年平均值; μg/m3; 40. PM10; 24小时平均; μg/m3; 150. 年平均值; μg/m3; 70. PM2.5; 24小时平均; μg/m3; 75. 年平均值; μg/m3; 35. CO; 24小时均值; mg/m3; 4. O3; 日最大8小时平均; μg/m3; 160. 《大气污染物综合排放标准详解》; 非甲烷总烃; 一次浓度; mg/m3; 2.0. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类; COD; ≤; mg/L; 20. NH3-N; ≤; mg/L; 1.0. TP; ≤; mg/L; 0.2. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; Leq; 昼间; dB(A); 60. 夜间; dB(A); 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 在厂房外设置监控点，监控点处1h平均浓度值6.0mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）附件2边界排放限值（其他企业）; 非甲烷总烃; 2.0mg/m3. 《污水综合排放标准》（GB8978-2002）表4三级标准; COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. 平原示范区桥北污水处理厂进水要求; COD; 320mg/L. BOD5; 150mg/L. SS; 180mg/L. 氨氮; 25mg/L. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; Leq; 昼间70dB(A). 夜间55dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; Leq; 昼间60dB(A). 夜间50dB(A). 《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准（GB18599-2001）》（2013修订）. 《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》（2013年修订）. |
| 总量控制指标 | 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。本项目属于新建项目，本项目新增污染物排放量为COD0.0082t/a，氨氮0.0004t/a，SO2 0t/a，NOx 0t/a，颗粒物0t/a，VOCs 0.047t/a，铅0t/a，铬0t/a，镉0t/a，汞0t/a，砷0t/a。该项目重点污染物需进行倍量替代，项目所需替代量为COD0.0164t/a、氨氮0.0008t/a、VOCs 0.094t/a，其中COD、氨氮从平原示范区桥北污水处理厂剩余削减量中倍量替代（COD30.7527吨、氨氮17.78342吨）中扣除，VOCs从 河南省绿叶塑料包装有限公司剩余削减量（VOCs0.5408吨）中扣除。 |

项目工程分析

1、工艺流程简述及产污环节 1.1施工期工艺流程及产污环节 本项目租用现有场地进行建设，且加气站为撬装式设备，因此本项目施工期主要建设内容为罩棚建设及设备安装，施工期工艺流程及污染环节如图1所示。 基础工程 主体工程 设备安装 噪声、扬尘 噪声、固体废弃物 施工废水、建筑垃圾 投入使用 图1 施工期工艺流程及产污环节图 施工期工艺流程简述： ①基础工程：基础工程主要为围挡、挖方、预埋件建设，会产生一定量的粉尘、 建筑垃圾和噪声污染。由于本项目仅建设罩棚一座，作业时间较短，粉尘和噪声只是对周围局部环境影响，从整个施工期来看，对周围环境影响较小。 ②主体工程：项目主体工程主要为罩棚施工，属于钢结构施工，主要为焊接工艺和罩棚包装，会有焊接烟尘和废包装材料产生。 ③设备安装：本项目采用撬装式加气设备，由汽车直接将箱式撬装装置运输至站区内，进行接电、连接加气机，即可投入使用。 1.2运营期工艺流程及产污环节 （1） LNG加气站工艺流程 本项目加气站为LNG加气站，不设置加臭装置，LNG加气站工艺流程主要包括四部分，分别为：卸车流程、升压流程、加气流程、卸压流程， ① 卸车流程：采用低温泵和增压器联合卸车方式，把槽车内的LNG转移至加气站的LNG储罐内，使LNG从储罐上进液管进入储罐。卸车时首先用软管将槽车和LNG储罐气相口进行连接平衡槽车和储罐压力，平衡压力后将卸车增压器连接到槽车增压液相阀、气相阀接口，同时用软管连接槽车卸液口和储罐进液口，缓慢打开槽车增压气相阀、液相阀，LNG通过增压器气化后返回槽车内为槽车增压，增压后打开槽车卸液阀、和储罐进液阀，槽车内LNG在压力差的作用下流入LNG储罐内，同时开启低温泵加速卸车速度。卸车完毕后断开软连接管道，槽车管道残留的少量天然气经软连接管道口无组织排放。 ② 升压流程：LNG的汽车发动机需要车载气瓶内饱和液体压力较高，一般在0.4～0.8MPa，而运输和储存需要LNG饱和液体压力越低越好。所以在给汽车加气之前须对储罐中的LNG进行升压升温，LNG加气站储罐升压的目的是得到一定压力的饱和液体，在升压的同时饱和温度相应升高。LNG加气站的升压采用下进气，升压方式有两种：一种是通过增压器升压，另一种是通过增压器与泵联合使用进行升压。第一种方式优点是不耗电能，缺点是升压时间长，理论需要五个多小时。第二方种式优点是升压时间短，减少放空损失，缺点是需要电耗。本设计采用第二种方式，并且加大增压器的传热面积，大大缩短升压时间，需要一个多小时，从而确保加气时间。 ③ 加气流程 LNG加气站储罐中的饱和液体LNG通过泵加压后由加气机通过计量加给LNG汽车。车载储气瓶为上进液喷淋式，加进去的LNG直接吸收车载气瓶内气体的热量，使瓶内压力降低，减少放空气体，并提高了加气速度。 ④ 卸压流程 由于系统漏热，LNG气化导致系统压力升高，或者在使储罐升压过程中，储罐中的液体不断地气化，这部分气化了的气体如不及时排除，会导致储罐压力越来越大。当LNG 储存压力超过储罐最高工作压力时，在没有达到低压安全阀起跳压力之前，通过手动或程控放空阀来实现泄压的过程。由于低温系统安全阀放空的全部是低温气体，在低于-107℃以下时，天然气的比重大于常温下的空气，排放不易扩散，会向下积累。因此设置一台空温式EAG放散气体加热器，放散气体通过该加热器，经过与空气换热后的天然气比重会小于空气，高空放散后会更容易扩散，从而不易形成爆炸性混合物。泄压时由EAG加热器对LNG 进行加热，LNG 气化后通过放散管排空。正常工况下不会进行泄压，根据已建成加气站运行情况，单次泄压排放的天然气量不超过200公斤，排放频次约4次/年。 项目运营期间的产污环节主要有：LNG在卸车过程LNG无组织排放、LNG储罐泄压放散废气、加气及检修过程LNG无组织排放及加气站运行过程中产生的噪声。LNG加气站污染物产生情况见图2。 图2 LNG加气站产污环节图 2、产污环节分析 根据工艺分析，项目生产运营期主要产污环节详见下表。 - 本项目产污环节一览表 类别; 污染源名称; 污染因子; 备注. 营运期; 废气; 卸车过程泄压放散废气; 甲烷、非甲烷总烃; 无组织排放. 储罐泄压放散废气; 甲烷、非甲烷总烃; 放散管无组织排放. 加气及检修废气; 甲烷、非甲烷总烃; 无组织排放. 车辆行驶; 汽车尾气; /. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP; 化粪池. 固废; 职工、进站司机; 生活垃圾; 环卫部门清运. 噪声; 空压机、加气机等; 空气动力性噪声; 间歇排放. 车辆行驶; 交通噪声; 间歇排放. 3、拟建工程污染源强及治理措施 3.1施工期主要污染工序及防治措施 3.1.1大气污染物 项目施工期产生的大气污染物主要为施工扬尘、施工机械及运输车辆尾气。 （1）施工扬尘：项目主要建设内容为建设一套箱式LNG 撬装设备，施工过程中扬尘产生量较小，主要为罩棚建设过程中预埋件土方开挖、填筑弃渣堆放及车辆运输，主要污染物为TSP。施工中土石方开挖、弃渣堆放等产生的粉尘，基本上都是间歇式排放，车辆运输及施工设备运行产生的扬尘和废气，排放方式为线性。施工废气排放将对施工区及附近局部区域环境空气产生一定的影响。根据多个建筑施工工地的扬尘情况监测调查资料，当风速为2.0m/s时，工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5~2.3倍；影响范围多在下风向150m之内，被影响的地区TSP浓度平均值约0.49mg/m3。 本项目施工场地地势开阔，大气扩散条件较好，施工粉尘影响范围一般在200m 之内，施工中采取洒水降尘等防护措施。 （2）施工机械及运输车辆尾气：运输车辆及施工机械在运行过程中均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟气和颗粒物排放。 3.1.2废水污染物 项目施工期产生的废水主要为施工人员生活污水。项目施工期劳动定员约20人，每人每天用水量按30L计算，施工期为1个月，则项目施工期生活用水量为0.6m3/d，污水排放系数取0.8，则施工生活污水排放量为0.48m3/d。经类比，生活污水中各类污染物产生浓度分别COD：300mg/L、SS：250mg/L、NH3-N：27mg/L、TP2.0mg/L。经计算，施工期生活污水污水量为18m3，依托现有加油站化粪池处理后排入平原示范区桥北污水处理厂进一步处理。 3.1.3施工期固废 本项目施工期主要进行站房、罩棚、储罐区等建设，不需进行大量土方挖掘，能够做到挖填平衡，因此施工期固废主要来自于建筑废弃材料和施工人员生活垃圾。 （1）建筑废材料：项目施工期建筑废弃材料主要有废弃钢材、包装材料，其损耗量约占使用量的5~8%，且大多可回收利用，不会出现丢弃现象。评价要求建设单位对施工时产生的废料首先考虑回收利用，即对钢筋、钢板、包材可分类回收后，交废品回收站处理；对建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土集中堆放，定时清运处置，严禁随意抛洒丢弃。 （2）施工人员生活垃圾：本项目施工高峰期有施工人员20人左右，生活垃圾按0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量约为10kg/d。评价要求建设单位采取袋装集中收集，并由市政环卫部门统一清运处理。 3.1.4施工期噪声 本项目施工期罩棚建设主要使用电镐破水泥地面，人工开挖安装预埋件，然后在地面组装。项目高噪声设备使用少，且使用时间短，结合施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出如下治理措施和建议： （1）从规范施工秩序着手，合理安排施工时间表，合理布局施工场地，选用良好的施工设备，降低设备声级，降低人为的噪声，建立临时隔声屏障减少噪声污染。 （2）对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时围障措施，并在围障敷以吸声材料，以便达到降噪效果，并尽量布设在远离敏感点的区域。 （3）加强管理，并严格在规定的时间内（6:00~22:00）施工，以免施工期间机械噪声对周边环境造成影响。 工程施工期影响属于短期影响，施工结束后影响随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工噪声控制，施工期噪声对周围环境影响较小。 3.2营运期污染源强分析及治理措施 3.2.1废气污染源分析及治理措施 营运期污染源主要包括LNG在卸车过程中无组织排放、LNG储罐泄压放散废气、加气及检修无组织废气及站区车辆汽车尾气等。 - LNG在卸车过程无组织排放 LNG卸车完毕后，槽车管道残留的少量天然气会软连接管道口无组织排放。本次评价LNG卸车无组织排放废气源强类比《金乡县海润能源有限公司金乡县海润LNG加气站建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，该项目设置1个60m3LNG储罐，与本项目规模相当，且采用低温泵和增压器联合卸车方式，与本项目相同，因此具有可类比性。根据类比，LNG卸车完毕后，槽车软管内会有少量LNG无组织排放，一次排放量小于2m3，本项目每天充装一次，则卸车过程中年排放废气约730m3/a。无组织排放天然气密度为0.72kg/m3，则卸车过程中天然气排放量为0.53t/a。按LNG中甲烷所占比例为95.857%计算，甲烷产生量为0.53×95.857%=0.51t/a，非甲烷总烃产生量0.02t/a。 - LNG储罐泄压放散废气 正常工况下不会进行泄压，根据河南联合汇能清洁能源有限公司已建成运行濮阳服务LNG加气站和济源服务区LNG加气站运行情况，单次泄压排放的天然气量不超过200m3，排放频次约4 次/年。按照最不利条件进行估算，项目单次泄压排放天然气200m3，则LNG储罐泄压放散废气量为800m3/a。放散天然气密度为0.72kg/m3，则放散天然气量为0.576t/a。按LNG中甲烷所占比例为95.857%计算，甲烷产生量为0.576t/a×95.857%=0.552t/a，非甲烷总烃产生量0.024t/a。LNG储罐泄压放散废气经放散管排放。 （3）加气及检修无组织排放 加气站加气装置区天然气无组织排放主要产生于系统检修、加气作业等。本项目加气站设计方案及河南联合汇能清洁能源有限公司已建成运行的濮阳服务LNG加气站和济源服务区LNG加气站运行情况，加气站内天然气无组织排放量不高于加气量的十万分之一。本项目加气量为7300t/a，天然气的泄漏量约为0.73t/a，按LNG中甲烷所占比例为95.857%计算，甲烷产生量为0.073t/a×95.857%=0.07t/a，非甲烷总烃产生量0.003t/a。 综上计算，本项目LNG加气站在卸车、储存和加气过程中甲烷排放量为7.8t/a，非甲烷总烃排放量为0.333t/a。 （4）汽车尾气 项目运营期，进入站区汽车在怠速状态或启动时排放汽车尾气，汽车尾气中主要污染物为CO、NOx、THC。由于车辆运行启动时间较短，因此汽车尾气产生量较小；且地面通风条件较好，在空旷条件下汽车尾气很容易扩散，故对周围环境影响不大。 3.2.2 废水污染源分析及治理措施 项目用水主要为生活用水。项目职工共有10人，均不在站区内食宿，用水量按照40L/人天计算，则用水量约为0.4m3/d，即146m3/a；外来司机按最大200人次/d计，在站内活动几率按照30%计，在站内活动时会产生盥洗水及厕所冲洗水等，人均用水量按5L/人·天计算，则用水量约为0.3m3/d，即109.5m3/a。故生活用水总量为0.7m3/d，即255.5m3/a。 生活污水按照用水量的0.8计，则生活污水产生量为0.56m3/d，204.4m3/a，主要污染因子及污染物浓度为：COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS250mg/L、氨氮25mg/L、总磷3mg/L，则主要污染物产生量分别为COD0.0613t/a、BOD50.0306、SS0.0511t/a、氨氮0.0051t/a、总磷0.0006t/a，经化粪池处理后，主要污染物浓度及产生量为COD210mg/L、0.0429t/a，BOD5100mg/L、0.0204t/a，SS100mg/L、0.0204t/a，氨氮25mg/L、0.0051t/a，总磷3mg/L、0.0006t/a，能够满足平原示范区桥北污水处理厂进水要求（COD≤320mg/L，BOD5≤150mg/L、SS≤180mg/L，氨氮≤25mg/L、总磷≤4mg/L），生活污水经污水管网排入平原示范区桥北污水处理厂进一步处理后排入天然渠。水污染物总量控制指标以污水处理厂出口水质指标（COD40mg/L、氨氮2mg/L、总磷0.4mg/L）计，则本项目总量控制指标为COD 0.0082t/a、氨氮 0.0004t/a、总磷0.0001t/a。 3.2.3固体废物污染源分析及治理措施 本项目固废主要为生活垃圾。项目劳动定员10人，生活垃圾按每人每天0.5kg计算，则员工生活垃圾产生量为1.825t/a；加油站进站司机约200人，活动率按30%计，生活垃圾按每人每天6kg计算，则进站司机生活垃圾产生量为2.19t/a，故项目生活垃圾产生量共为4.015t/a，生活垃圾交由环卫部门收集后统一处理。 3.2.4噪声污染源分析及治理措施 本项目噪声源主要包括低温泵、空压机及加气机等设备运转产生的空气动力性噪声和进出车辆交通噪声，噪声源强约60~80dB（A）。工程设备优先采用低噪声设备，同时设备均加装减振基础，空压机等采取消声、隔声等降噪措施，进出车辆减速慢行以降低交通噪声对周围环境影响。 工程高噪声设备降噪措施及效果详见下表。 - 工程主要噪声设备及防治措施一览表 噪声类型; 污染源; 声源值[dB(A)]; 治理措施. 治理前; 治理后. 空气动力性噪声; 低温泵; 70; 45; 减振、隔声、消音. 空压机; 80; 50. 加气机; 70; 45. 交通噪声; 进出车辆; 60~75; 45~60; 减速慢行，绿化吸声，距离衰减. 4、拟建工程完成后污染物排放情况汇总 - 本项目污染物排放汇总情况 单位：t/a 项目; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 接管考核量; 外排环境量. 废水; 废水量; 204.4; 0; 204.4; 204.4. COD; 0.0613; 0.0184; 0.0429; 0.0082. BOD5; 0.0306; 0.0102; 0.0204; 0.002. 氨氮; 0.0051; 0; 0.0051; 0.0004. 总磷; 0.0006; 0; 0.0006; 0.0001. SS; 0.0511; 0.0307; 0.0204; 0.002. 废气; 甲烷; 7.8; 0; 1.132. 非甲烷总烃; 0.333; 0; 0.047. 固废; /; 4.015; 4.015; 0.

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度 及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | LNG卸车、泄压、加气检修 | 甲烷 | 1.132t/a | 1.132t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.047t/a | 0.047t/a |
|  | 汽车尾气 | CO、THC、NOx | / | / |
| 水污染物 | 生活污水 204.4m3/a | COD | 300mg/L，0.0613t/a | 210mg/L，0.0429t/a |
|  |  | BOD5 | 250mg/L，0.0306t/a | 100mg/L，0.0204t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.0051t/a | 25mg/L，0.0051t/a |
|  |  | 总磷 | 3mg/L，0.0006t/a | 3mg/L，0.0006t/a |
|  |  | SS | 250mg/L，0.0511t/a | 100mg/L，0.0204t/a |
| 固体废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 4.015t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要包括低温泵、空压机及加气机等设备运转产生的空气动力性噪声和进出车辆交通噪声，噪声源强约60~80dB（A）。工程设备优先采用低噪声设备，同时设备均加装减振基础，空压机等采取消声、隔声等降噪措施，进出车辆减速慢行，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对周围声环境影响可接受。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态影响（不够时可附另页） 根据现场环境的调查，本项目周围环境为空地及道路。项目运营期产生的污染因素均采取有效措施进行防治，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 项目主要建设内容为建设一套箱式LNG 撬装设备，施工过程中扬尘产生量较小，主要为罩棚建设过程中预埋件土方开挖、填筑弃渣堆放及车辆运输，主要污染物为TSP。施工中土石方开挖、弃渣堆放等产生的粉尘，基本上都是间歇式排放，车辆运输及施工设备运行产生的扬尘和废气，排放方式为线性。 评价建议施工时遵照《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于进一步加强扬尘污染专项治理的意见》（豫环攻坚办[2017]191号）、《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气（2019）88号）、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》及《关于印发河南省2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办（2020）7号）要求可知：须严格落实工地“八个百分之百”（施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百湿法作业，渣土运输车辆百分之百封闭，建筑面积1万平方米以上及涉土石方作业的施工工地100%安装在线视频监控）、开复工验收、三员（扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）、扬尘防治预算管理等制度，建成“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）信息化监管平台。在工地边界设置一定高度的围墙，定期喷水淋湿，工地建筑结构施工架外侧设置有效抑尘的防尘网或防尘布，并加强施工管理；加强运输管理，车辆加盖顶棚，并经常对道路洒水降尘，减少扬尘污染；施工期应禁止随意堆弃建筑垃圾，尤其禁止丢弃在建筑区以外。 经采取以上措施后，施工期废气对大气环境影响较小。 2、废水影响分析 施工期间废水主要是施工人员的生活污水，项目施工期生活污水经化粪池处理后，定期清运，不会对周围地表水体产生较大影响。 3、固废影响分析 施工期土石方挖填量较小，全部用于场地内低洼地的回填和绿化用土，基本上可实现挖填方平衡，不会产生大量的弃土外运和借方。 施工期将产生少量的生活垃圾，项目开发者及工程承包单位应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物，保证工人工作和生活的环境卫生质量，建筑施工中产生的弃碴应及时清运至指定的建筑垃圾堆放点堆放，严禁随意倾倒。因此，在施工期严格按照施工期固废防治措施的要求，项目建设对环境的影响不明显。 采取以上各项管理措施，实行文明施工，可以最大限度地减轻施工期固废对环境的不利影响。 4、噪声影响分析 本项目施工期罩棚建设主要使用电镐破水泥地面，人工开挖安装预埋件，然后在地面组装。项目高噪声设备使用少，且使用时间短。施工单位应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），采用低噪声施工机具和先进工艺进行施工， 在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，严禁夜间施工，若必须要夜间施工，则应到环保部门办理夜间施工许可证，确保施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。日常必须加强对施工人员的管理，减少人为原因产生的高噪声。 综上所述，项目施工期污染物经采取评价要求的相应防治措施后，对周围环境影响可接受。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)相关要求，对本项目大气环境影响进行预测分析。 - 评价因子和评价标准筛选 本项目生产过程中排放的甲烷废气无环境质量标准和排放标准，不作为评价因子，因此本项目评价因子确定为非甲烷总烃。 - 评价因子和评价标准表 评价因子; 标准值（mg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 2.0（一次值）; 《大气污染物综合排放标准详解》. （2）污染源排放清单 项目营运期排放废气主要为LNG卸车、泄压、加气、检修工序无组织排放天然气（含非甲烷总烃）。其中，LNG泄压废气经放散管排放，放散天然气放散后迅速升空，对周围环境影响较小；进出站区车辆均为低速行驶，尾气排放量较少，经自然扩散、稀释后对周围环境影响较小。本次评价主要对卸车和加气无组织排放非甲烷总烃废气环境影响进行预测。 项目废气排放参数见下表。 - 面源参数调查清单 编号; 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度m; 面源 长度 m; 面源 宽度 m; 与正 北向 夹角°; 面源有效排放高度m; 年排放小时数 h; 排放 工况; 污染物排放速率kg/h. X; Y; 非甲烷总烃. 1; 加气装置区（罩棚）; 113.769752; 35.042073; 85; 10; 4; 68; 5.5; 8640; 正常; 0.0026. （3）评价等级及评价范围确定 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数表24，污染物下风向最大落地浓度及占标率见表25。 - 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 30万. 最高环境温度/℃; 44.1. 最低环境温度/℃; -18.9. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/ º; /. - 下风向最大落地浓度及占标率估算结果一览表 类型; 排放源; 污染因子; 最大落地浓度 （mg/m3）; 评价标准 （mg/m3）; 占标率 （%）; 最大落地位置 （m）. 面源; 加气装置区（罩棚）; 非甲烷总烃; 0.00235; 2; 0.12; 10. 本项目非甲烷总烃最大占标率为0.12%，根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），项目评价等级为三级，不进行进一步预测与评价。 由表25可知，污染源最大地面浓度0.00235mg/m3，占标率为0.12%，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值（2.0mg/m3）要求。 （4）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目污染物非甲烷总烃厂界浓度及厂界外大气污染物短期贡献浓度均不超标，因此本项目无需设置大气环境防护距离。 综上，项目放散天然气经放散管排放后迅速升空，对周围大气环境影响较小；加气区、加油区、储油罐区无组织排放非甲烷总烃废气最大落地浓度值为0.00235mg/m3，能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3要求，项目无需设置大气环境防护距离，对周围环境影响较小；站区出入车辆汽车尾气排放量较小，经自然稀释绿化吸收后对周围大气环境影响不大。项目对周围大气环境影响可接受。 ### （5）废气污染物排放量核算 ①无组织排放量核算 无组织排放量核算见下表。 - 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/ （t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （mg/m3）. 1; 加气站站区; LNG卸车、储罐泄压、加气检修; 甲烷; 放散管高空排放; /; /; 1.132. 非甲烷总烃; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 2.0; 0.047. 无组织排放总计; 甲烷; 1.132. 非甲烷总烃; 0.047. ②大气污染物年排放量核算 大气污染物年排放量核算见下表。 - 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 甲烷; 1.132. 2; 非甲烷总烃; 0.047. ### （6）大气环境影响评价自查表 本次大气环境影响评价完成后，对大气环境影响评价主要内容与结论进行自查，自查结果见下表。 - 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级£; 三级R. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km£; 边长=5kmR. 评价 因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/aR. 评价因子; 基本污染物（ - ）; 包括二次PM2.5□. 其他污染物（非甲烷总烃）; 不包括二次PM2.5R. 评价 标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准£; 附录D□; 其他标准R. 现状 评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据R; 现状补充检测£. 现状评价; 达标区□; 不达标区R. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源R; 拟替代的污染源□; 其他在建、 拟建项目污染源□; 区域污染源□. 本项目非正常排放源£. 现有污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD£; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km£. 预测因子; 预测因子（非甲烷总烃 ）; 包括二次PM2.5□. 不包括二次PM2.5£. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%£; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%£; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长; C非正常占标率≤100%£; C非正常占标率>100%□. （1）h. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标£; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%£; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（-）; 有组织废气监测£; 无监测□. 无组织废气监测£. 环境质量监测; 监测因子：（ - ）; 监测点位数（- ）; 无监测□. 评价论; 环境影响; 可以接受 R 不可以接受 □. 大气环境 防护距离; 距（--)厂界最远（-）m. 污染源 年排放量; SO2:( 0 )t/a; NOx:( 0 )t/a; 颗粒物: ( 0 )t/a; VOCs:( 0.047 )t/a. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 2、地表水环境 项目废水主要为生活污水，拟建设5m3化粪池对生活污水进行处理后排入平原示范区桥北污水处理厂进一步处理处理，然后排入天然渠。 项目废水排放属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018)规定，确定项目评价等级为三级B，因此地表水环境影响可不开展区域污染源调查，不进行水环境影响预测。本次评价仅对项目废水排入平原示范区桥北污水处理厂进一步处理的可行性进行分析。 （1）排水可行性分析 平原示范区桥北污水处理厂位于原阳县桥北任庄南20m处，天然一支渠北侧，总投资6689万元，日处理能力为2万m3/a，采用改良型卡鲁塞尔氧化沟+深度处理工艺（絮凝沉淀），服务面积约为6.21km2，主要区域为经十八路以西，纬十三路以南，纬九路以北以及经十三路以西，纬十六路以南，310国道以北和经十路以东，配套管网的设计服务范围与污水处理厂收水范围相同，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求。 项目生活污水经化粪池处理后污染物浓度分别为COD210mg/L，BOD5100mg/L，氨氮25mg/L，SS100mg/L，能够满足平原示范区桥北污水处理厂进水水质要求，且项目厂址属于平原示范区桥北污水处理厂收水范围内，因此本项目生活污水经化粪池处理后进入贾屯污水处理厂进一步处理是可行的。 （2）建设项目污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放空间设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS; 平原示范区桥北污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 化粪池; 化粪池; DW001; R是 □否; R企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □ 车 间 或 车 间 处 理 设 施 排 放口. ②废水间接排放口基本情况 - 废水间接排放口基本情况 序 号; 排放口 编号; 排放口地理坐标; 废水 排放量/ （万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇 排放 时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 113.770238; 35.042169; 0.0204; 平原示范区桥北污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 平原示范区桥北污水处理厂; COD; 40. BOD5; 10. 氨氮; 2. SS; 10. ③废水污染物排放执行标准 - 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; COD; 平原示范区桥北污水处理厂; 320. BOD5; 150. 氨氮; 25. SS; 180. ④废水污染物排放信息表 - 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 210; 1.17×10-4; 0.0429. BOD5; 100; 5.59×10-5; 0.0204. 氨氮; 25; 1.39×10-6; 0.0051. SS; 100; 5.59×10-5; 0.0204. 全厂排放口合计; COD; 0.0429. BOD5; 0.0204. 氨氮; 0.0051. SS; 0.0204. ⑤地表水环境影响评价自查表 - 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 R；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 R. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放 R；其他 □; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 R；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级A □；三级B R; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 R; 生态环境保护主管部门 R；补充监测 □；其他 □. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; （ ）; 监测断面或点位个数（ ）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （COD、氨氮、TP ）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 R；Ⅳ类 □；Ⅴ类 £ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 R：达标 R；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 £：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 R 不达标区 □. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □. 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 R；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 R 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 R 水环境控制单元或断面水质达标 R 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 R 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 R 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD ）; （0.0082 ）; （40 ）. （氨氮）; （0.0004 ）; （2）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 R；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 £；自动 □；无监测 R; 手动 R；自动 □；无监测 £. 监测点位; （ ）; （厂区总排口 ）. 监测因子; （ ）; （COD、氨氮 ）. 污染物排放清单; R. 评价结论; 可以接受 R；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 3、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境影响评价行业分类表（附录A），该项目属于“V-182加油、加气站”中加气站项目，对应的地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 4、噪声影响 （1）声环境影响评价等级 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中有关声环境影响评价工作等级划分原则，本项目位于2类声功能区，本次声环境评价工作等级确定为二级。评价分级依据见下表。 - 声环境评价级别划分依据 判断依据; 评价级别. 项目所处的声环境功能区; 噪声增量; 受影响人口数量; 二级. 2类区; ＜3dB; 较少. （2）声环境评价范围 工程声环境评价范围为厂界外200m的范围。 （3）噪声源强 项目噪声为低温泵、空压机及加气机等设备运转产生的空气动力性噪声（以各设备作为点声源）和进出车辆交通噪声（以站区内怠速路段作为有限长线源），噪声源强约70~80dB（A），加装减振基础，空压机等采取消声、隔声等降噪措施，并要求车辆减速慢行后，噪声值约在45~60dB(A)之间。 （4）预测模式 本次评价选用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）点声源衰减模式进行预测。预测方法采用多声源至受声点声压级估算方法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下： ①噪声衰减公式： Leq = LA―20lg(r1/r0) 式中：Leq－等效连续A声级，dB(A)； LA－施工场界噪声级，dB(A)。 ②声压级(分贝)相加公式： L总—几个声压级相加后的总声压级，dB(A) Li—某一个声压级，dB(A) - 预测结果及评价 噪声预测结果见表35，噪声贡献值等生线图见图3。 - 厂界噪声预测结果一览表 [dB（A）] 项目 预测点位; 贡献值dB（A）; 标准dB（A）; 达标分析. 昼间; 夜间. 东厂界; 42.8; 60; 50; 达标. 西厂界; 48.5; 60; 50; 达标. 南厂界; 38.2; 60; 50; 达标. 北厂界; 42.0; 60; 50; 达标. 图3 项目噪声贡献值等声线图 由表35及图3可知，项目噪声通过采取加装减振基础，空压机等采取消声、隔声等降噪措施，并要求车辆减速慢行后，东、南、西、北厂界昼间噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。 综上所述，项目噪声对周围环境影响可接受。 5、固体废物 本项目固体废物主要为生活垃圾。生活垃圾收集后交由环卫部门收集后统一清运，对周围环境影响可接受。 - 土壤环境风险分析 对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目行业类别属于“社会事业与服务业”，中的其他类项目，为IV类项目，可不开展土壤环境评价工作。 7、环境风险分析 7.1风险调查 （1）风险物质识别 本项目使用、储存的风险物质主要为LNG（液化天然气），LNG的储存方式及储存量见下表。 - 项目化学品储存方式及储存量一览表 名称; 主要成分; 密度(g/cm3); 形态; 运输方式; 储存方式; 一次最大储存量（t）. LNG; CH4; 0.44; 液态; 槽车运输; 60m3卧式储罐; 26.4. 本项目的主要工艺是在密闭的系统内输送、储存易燃、易爆的天然气，整个过程中存在着大量的易燃品——天然气，期危险性主要包括存储过程中的泄漏、火灾爆炸等。天然气的主要危险物性分析见表37、表38。 - 主要物料燃烧性质与火灾危险性 标识; 中文名; 天然气; 英文名; methane；Marsh gas. 分子式; CH4; CAS号; 74-82-8. 理化 特性; 沸点; -182.5℃; 相对密度(空气=1); 0.72. 外观性状; 无色或无臭气体（天然气中已加入识别臭味）。. 溶解性; 微溶于水，溶于醇、乙醚. 稳定性; 稳定. 燃爆 特性; 闪点; -188℃; 爆炸极限; 5.3～15%. 自燃点; 538℃. 火灾危险类别; 第2.1类，易燃气体; 爆炸危险组别类别; T3／ⅡΑ. 危险特性; 易燃，与与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火易引起燃烧爆炸，与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氮及其它强氧化剂接触能发生剧烈反应。燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。天然气除了有上述危险特性外，还具有下列特性：天然气中含有少量的硫化氢，长期吸入，对人的神经系统有毒害；在高压、高温、有水的情况下，对金属可产生硫化氢应力开裂。. 灭火剂种类; 泡沬、干粉、CO2、雾状水. 毒性及 健康危害; 毒性; 微毒类. 健康危害; 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。. 短期暴露影响; 皮肤接触; 皮肤接触液化本品，可致冻伤。. 眼睛接触; 一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。. 吸入; 在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25～30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，抽排(室内)或强力通风(室外)。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。. 储运; 易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素(氟、氯、溴)等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。. - 液化天然气（LNG）特性表 项目; 性质分类; 特 性. LNG的一般性质; 组成; LNG是以甲烷为主要组分的烃类混合物，其中含有通常存在于天然气中少量的乙烷、丙烷、氮等其他组分. 密度; LNG的密度取决于其组分，通常在430 kg/m3～470 kg/m3之间，但是在某些情况下可达520kg/m3。密度还是液体温度的函数，其变化梯度约为1.35 kg/m3·℃。. 温度; LNG的沸腾温度取决于其组分，在大气压力下通常在-166℃到-157℃之间。沸腾温度随蒸气压力的变化梯度约为1.25×10-4℃／Pa. LNG蒸发气的物理性质; LNG作为一种沸腾液体大量的储存于绝热储罐中。任何传导至储罐中的热量都会导致一些液体蒸发为气体，这种气体称为蒸发气。其组分与液体的组分有关。一般情况下，蒸发气包括20％的氮，80％的甲烷和微量的乙烷。其含氮量是液体LNG中含氮量的20倍。当LNG蒸发时，氮和甲烷首先从液体中气化，剩余的液体中较高相对分子质量的烃类组分增大。对于蒸发气体，不论是温度低于-113℃的纯甲烷，还是温度低于-85℃含20％氮的甲烷，它们都比周围的空气重。在标准条件下，这些蒸发气体的密度大约是空气的0.6倍. LNG的溢出特征; 当LNG倾倒至地面上时(例如事故溢出)，最初会猛烈沸腾，然后蒸发速率将迅速衰减至一个固定值，该值取决于地面的热性质和周围空气供热情况。当溢出发生时，少量液体能产生大量气体，通常条件下1个体积的液体将产生600个体积的气体。当溢出发生在水上时，水中的对流非常强烈，足以使所涉及范围内的蒸发速率保持不变。LNG的溢出范围将不断扩展，直到气体的蒸发总量等于泄漏产生的液态气体总量. 着火和爆炸; 对于天然气／空气的云团，当天然气的体积浓度为5％-15％时就可以被引燃和引爆。. 包容; 天然气在常温下不能通过加压液化，实际上，必须将温度降低到约-80℃以下才能在任意压力下液化。这意味着包容任何数量的LNG，例如在两个阀门之间或无孔容器中，都有可能随着温度的提高使压力增加，直到导致包容系统遭到破坏。因此，成套装置和设备都应设计有适当尺寸的排放孔或泄压阀. 其他物理现象; 翻滚; 在储存LNG的容器中可能存在两个稳定的分层或单元，这是由于新注入的LNG与密度不同的底部LNG混合不充分造成的。在每个单元内部密度是均匀的，但是底部单元液体的密度不大于上部单元液体的密度。随后，由于热量输入到容器中而产生单元间的传热、传质及液体表面的蒸发，单元之间的密度将达到均衡并且最终混为一体。这种自发的混合称之为翻滚，而且与经常出现的情况一样，如果底部单元液体的温度过高（相对于容器蒸汽空间的压力而言），翻滚将伴随着蒸汽逸出的增加，有时这种增加速度快且量大。在有些情况下，容器内部的压力增加到一定程度将引起泄压阀的开启. 快速相变; 当温度不同的两种液体在一定条件下接触时，可产生爆炸力。当LNG与水接触时，这种称为快速相变的现象就会发生。尽管不发生燃烧，但是这种现象具有爆炸的所有其他特征. 沸腾液体膨胀蒸气爆炸; 沸腾液体膨胀蒸气爆炸在LNG装置上发生的可能性极小。这是由于储存LNG的容器将在低压下发生破坏，而且蒸气产生速率很低；或者是由于LNG是在绝热的压力容器和管道中储存和输送，这类容器和管道具有内在的防火保护能力. 健康危害; 窒息; 天然气是一种窒息剂。氧气通常占空气体积的20.9％。大气中的氧气含量低于18％时，会引起窒息。在空气中含高浓度天然气时由于缺氧会产生恶心和头晕。然而一旦从暴露环境中撤离，则症状会很快消失. 冷灼伤; LNG接触到皮肤时，可造成与烧伤类似的起疱灼伤。从LNG中漏出的气体也非常冷，并且能致灼伤。如暴露于这种寒冷气体中，即使时间很短，不足以影响面部和手部的皮肤，但是，象眼睛一类脆弱的组织仍会受到伤害。人体未受保护的部分不允许接触装有LNG而未经隔离的管道和容器，这种极冷的金属会粘住皮肉而且拉开时将会将其撕裂. 冻伤; 严重或长时间地暴露在寒冷的蒸气和气体中能引起冻伤。局部疼痛经常给出冻伤的警示，但有时会感觉不到疼痛. （2）设施风险识别 ①LNG 储罐 LNG 低温储罐设在转运撬上，采用高真空多层缠绕式绝热储罐，双层结构。其危险性在于真空破坏，绝热性能下降，从而使低温深冷储存的LNG因受热而气化，储罐内压力剧增，此时安全阀门自动开启，通过集中放散管释放压力。若大量释放可能引发火灾爆炸事故。 ②工艺管道 LNG 液相管道为低温深冷管道，采用真空管或绝热材料绝热，但当真空度破坏或绝热性能下降时，液相管道压力剧增，此时安全阀门自动开启，若大量释放可能引发火灾爆炸事故。此外，LNG 的输送管道由于加注车辆的随机性，装置反复开停，液相管道内的液体流速变化激烈，导致在管道内的压强迅速上升或下降，容易造成管道的液击现象。液击现象严重时可能造成管道爆裂，天然气泄漏，若大量泄漏可能引发火灾爆炸事故。 ③LNG 加气机 LNG 加气机直接给汽车加气，其接口为软管连接。接口处容易漏气，也可能因脱落或软管爆裂而泄漏。在关闭储罐排液口或泵停止工作后，泄漏量很小。 ④卸车软管 站用卸车管道与槽车卸车软管连接，危险性同LNG 加气机。但在关闭槽车出液口后或潜液泵停止工作后泄漏量不大。若大量泄漏可能引发火灾爆炸事故。 7.2评价工作等级及评价范围 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势（表40），按照表39确定评价工作等级。 - 环境风险评价等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. - 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感区（E3）; III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险. （1）危险物质及工艺系统危险性（P）——根据HJ169-2018附录C判定 ①危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）附录B临界量来进行筛选。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值，在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q。 Q=q1/Q1 + q2/Q2 …… + qn/Qn 式中：q1、q2…qn — 每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1、Q2…Qn — 每种危险物质相对应的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10：（2）10≤Q＜100（3）Q≥100 拟建工程危险物质Q值计算见下表。 - 危险源辨识 物质名称; 储存情况; 最大储存量（t）; 临界量（t）; Q值. LNG（主要成分CH4）; 1个60m3的卧式储罐; 26.4; 10; 2.64. 合计; 2.64. 拟建工程Q=2.64。 ②行业及生产工艺（M） 分析项目所属行业及生产工艺特点，按照附录C评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将 M 划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜ M≤10；（4）M=5，分别以 M1、M2、M3 和 M4 表示，具体见下表。 - 行业及生产工艺（M）评分表 行业; 评估依据; 分值. 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等; 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺; 10/套. 无机酸制酸工艺、焦化工艺; 5/套. 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程 a、危险物质贮存罐区; 5/套（罐区）. 管道、港口/码头等; 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等; 10. 石油天然气; 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线 b（不含城镇燃气管线）; 10. 其他; 涉及危险物质使用、贮存的项目; 5. a 高温指工艺温度≥300 ℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0 MPa； b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。. 本项目为加气站项目，属于其他行业，涉及危险物质使用、贮存，分值M=5，则行业及生产工艺为M4。 ③危险物质及工艺系统危险性（P）分级 根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表5-10-6确定危险物质及工艺系统危险性等级（P）。 - 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P） 危险物质数量与临界量比值（Q）; 行业及生产工艺（M）. M1; M2; M3; M4. Q≥100; P1; P1; P2; P3. 10≤Q＜100; P1; P2; P3; P4. 1≤Q＜10; P2; P3; P4; P4. 根据Q值和M值计算，项目危险物质及工艺系统危险性P为P4轻度危害。 （2）环境敏感程度（E）——根据HJ169-2018附录D判定 依据导则附录D 中要求根据大气环境、水环境、地下水环境等三个不同环境要素进行环境敏感程度分级判断，将环境敏感程度分成三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区。 根据现状调查，拟建工程主要环境敏感目标分布情况详下表。 - 拟建工程项目环境敏感度分级 环境要求; 判定依据; 敏感程度（E）. 大气环境; 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人; E2. 地表水环境; 项目区域无排放点（F3类低敏感功能区），可能事故影响范围内不存在敏感目标（S3类敏感目标区域）；; E3. 地下水环境; 属于地下水不敏感功能区（较敏感G2），包气带防污性能分级为D3; E3. - （3）环境风险潜势判断 建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。判定依据见表下表。 - 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感区（E3）; III; III; II; I. 拟建工程的危险物质及工艺系统危险性（P）属于P4，项目各环境要素的环境风险潜势判定见下表。 - 项目各环境要素环境风险潜势判定结果 环境要求; 敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）; 各要素环境风险潜势分级. 大气环境; E2; P4; III. 地表水环境; E3; 简单分析. 地下水环境; E3; 简单分析. 建设项目环境风险潜势综合等级; III. 综合各环境要素风险潜势判定结果，确定拟建工程的环境风险潜势综合等级为III级。因此环境风险评价等级为三级。 （4）评价范围 地表水及地下水风险评价工作等级较低（简单分析），仅大气环境风险评价工作等级为三级。因此，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），确定本工程大气环境风险评价范围为项目边界周围半径3km的圆形区域。 7.3建设项目周围主要环境敏感目标分布情况 项目周围主要环境敏感目标分布情况见下表。 - 项目主要环境敏感目标分布情况一览表 类别; 保护目标; 与厂区相对位置. 名称; 性质; 方位; 距离（m）. 环境风险敏感目标; 大胡庄村; 居民区; W; 430. 小胡庄村; 居民区; NW; 1680. 闫庄村; 居民区; N; 1215. 西磁村; 居民区; NW; 2437. 西中磁村; 居民区; N; 2470. 峪里新村; 居民区; NE; 2180. 后七里村; 居民区; N; 2440. 前七里村; 居民区; SE; 2610. 西徐庄村; 居民区; SE; 2070. 恒生一号庄园小区; 居民区; SE; 2160. 碧桂园凤凰湾二期剑桥郡; 居民区; SW; 2280. 凤湖人家北区; 居民区; SW; 2450. 凤湖梧桐湾; 居民区; SW; 1980. 瑞和小区; 居民区; SW; 1360. 宋楼村; 居民区; SW; 1490. 平原外国语学校; 学校; S; 2320. 7.4源项分析 7.4.1最大可信事故设定 最大可信事故指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（健康）危害最严重的重大事故。 对国内外石油化工风险事故的调查分析表明，石化及相关装置中罐区发生火灾爆炸事故的概率最大，筛选本项目生产和储存过程中涉及的物料，天然气危险性较高。通过对本项目风险因素的识别筛选并结合同类项目事故资料的统计，确定本项目最大可信事故为：LNG 储罐发生泄漏，遇到明火可引起火灾爆炸。 7.4.1事故源强 （1）事故发生的原因 针对本项目可能发生的事故类型和引起事故的潜在因素统计列于下表。 - 事故潜在因素统计表 序号; 事故类型; 事故潜在因素. 1; 流量计、阀门或法兰渗漏; 腐蚀、疲劳、产品质量不合格或安装不合格等。. 2; 管道破损; 腐蚀、机械失效（材质失效和施工缺陷）外来力（人为破坏）、自然灾害（地震、洪水）等。. LNG储罐工作温度约-192℃，低于常温，管道、阀门较多，由于不规范操作、设备缺陷或故障，其它因素影响可能造成天然气泄漏事故。 （2）环境风险事故状态下排污量估算 液化气体的泄漏量计算选用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录F中推荐的液体泄漏速度QL用柏努利方程计算，计算公式如下： 以下列公式估算： 式中：QL——液体泄漏速度，kg/s； Cd——液体泄漏系数，取0.62； A ——裂口面积，m2； ρ—液体密度，取 905kg/m3； P ——容器内介质压力，Pa； P0——环境压力，Pa，取P0=0.1MPa； g ——取9.8m/s2； h ——裂口之上液位高度，m。 根据上述公式，设定罐底发生泄漏，泄漏孔径40mm（12.6平方厘米）。本次评价假定LNG贮罐发生泄漏后，安全系数报警，操作人员在5min内使贮罐泄漏得以制止；按最不利情况考虑，本次评价从发现事故到事故得到控制的持续时间为5min。60m3LNG储罐视为圆柱体，去除罐壁厚度估算有效规格高度5.84m，罐体有效半径1.8m。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的有关内容，汽化分为蒸发和沸腾。泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸和质量蒸发三种，其蒸发总量为这三种蒸发之和，泄漏液体沸腾将全部发。结合项目各物料性质特点，均为液化气体，沸点低于零度。液化天然气储存温度-196℃，常温常压下均将沸腾并全部蒸发。根据上述方法及本公司可能发生的事故情景的特点，对各事故的产生源强进行分析，分析结果见下表。 - 泄漏事故源项估算 序号; 风险单元; 风险物质; 事故类型; 可能产生后果; 泄漏速率（kg/s）. 1; LNG储罐; 液化天然气; LNG储罐破裂; 物料泄漏; 22.49. 根据企业提供的内部处置流程及响应时间，泄露事故可在5分钟内得到控制。最大泄漏量6.47t。 7.5事故影响分析 根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，加气站主要事故类型可以分为天然气泄漏事故以及由此引起的火灾、爆炸事故。 ①泄漏影响分析：天然气泄漏事故对大气环境造成的影响较大，对大气环境造成污染的主要是其中的烃类组分，这些成分挥发进入大气形成烃类污染。若泄漏得不到及时处理，由于天然气是极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。因此，应加强LNG储罐区的管理，做好防范措施，降低储存区发生泄漏的概率。 ②火灾、爆炸事故影响分析:有资料表明，在加气站在加气时，因为LNG储罐液位下降，罐中气体空间增大，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，天然气输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸入储罐内，使罐内蒸气爆炸。因此，加气站内应严控明火，做好风险防范。 ③运输风险分析:槽车在运输途中如因意外交通事故造成运输车辆翻覆，可能会造成一定程度的火灾、爆炸事故，因此交通运输应委托有资质的单位进行，严格按照《危险化学品安全管理条例》进行运输，运输路线严格按照规定的运输路线运输，避开人口集中区、水源保护区、 风景名胜区、自然保护区等需要特殊保护的区域。 7.6风险预测与评价 ①大气环境风险预测与评价 本项目大气环境风险主要是加气站发生天然气泄漏引发的火灾、爆炸对周边大气环境造成的环境影响。 天然气燃烧过程中不完全燃烧伴随产生CO释放至大气，事故情况下CO泄入周围大气中，在大气中扩散对环境和生态环境造成危害。天然气泄漏造成的火灾和爆炸属于短期事件，持续时间较短，采取合理的应急和风险防范措施后，大气环境风险可接受。 ②地表水、地下水环境风险预测与评价 本项目主要环境风险事件为天然气泄漏发生火灾、爆炸，对地表水环境影响途径主要为火灾、爆炸灭火过程中产生的消防废水对周边水环境的影响，以及消防废水由地表渗透至地下水对地下水的潜在环境影响。天然气泄漏发生火灾、爆炸产生的消防废水成分较为简单，且持续时间较短，对周周边水环境影响可接受。 根据天然气工程事故统计结果，天然气发生泄漏后被引燃，发生火灾爆炸的概率为2.5×10-4。据全国化工行业统计，可接受的事故风险率为4.0×10-4。本项目火灾爆炸事故 发生概率处于可接受概率范围之内。 7.7事故防范措施对策建议 ①泄漏事故预防措施 - 企业应经常检查储罐的密封性，定期系统试压、定期检漏。 - 在厂区附近建筑上应设“风向标”。如有泄漏等重大事故发生时，根据风向将需要疏散的人员进行疏散至当时的上风向安全点。 ②火灾、爆炸等事故预防措施 为防止火灾、爆炸等事故的发生，本项目加气站严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)进行了设计与施工，采取防治措施，其中主要包括： - 总图布置严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离； - 按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠； - 工艺设备、运输设施及工艺系统选用了高质、高效可靠性的产品。加气站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸火灾危电力装置设计规范》（GB50058.82）和《漏电保护器安装与运行》（GB13955-92）的规定； - 在可能发生天然气挥发及泄漏积聚的场所，设置了可燃气体报警装置； - 在加气机连接天然气储罐的始端、末端和分支处，设置了防静电和防感应雷的联合 接地装置； - 该项目的土建结构设计单位在进行结构设计时，采取了较大的抗震结构保险系数， 增加了加气站的抗震能力； - 储罐安装高低液位报警器，减少管线接口，储罐的进出口管道采用金属软管连接等。 ③电气安全措施 该项目所有建、构筑物的电气设计、电力设备的选择均符合GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》及相关规范的规定，其防雷接地电阻小于4Ω；其它接地系统采用在站内埋设接地极，并相互连接成网，要求接地电阻不大于4欧姆，接地型式 采用TN-S。站内所有金属设备及工艺管道须防静电接地处理。工艺管道各法兰间采用截 面不小于10mm2的铜质材料跨接。 ③与平原新区第十九加油站应急措施协调性 # A 本项目加气站设计过程中按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)中二级加油加气站的防火距离设计，严格控制加气站与平原新区第十九站内各构筑物的安全防护距离； # b 严格按照按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)中二级加油加气站配套的消防设施配备本项目灭火器和灭火毯等应急设施； # c 联合平原新区第十九站制定应急预案，明确应急联系人，加强联合应急演练。 7.7风险事故应急预案 应急预案是指根据预测危险源、危险目标可能发生事故的类别和危害程度而制定的事故应急救援方案，是针对危险源制定的一项应急反应计划。 在生产过程中，必须在强化生产安全与环境风险管理的基础上，制定和不断完善事故应急预案。应急预案应按照《关于印发〈突发环境事件应急预案管理暂行办法〉的通知》（环发[2010]113号）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）进行编制，应急预案需要明确和制定的内容见下表。 - 环境风险的突发性事故应急预案纲要 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故. 2; 危险源概况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 3; 应急计划区; 生产区、储存区、临近地区. 4; 应急组织; 加气站：由加气站内专人负责——负责现场全面指挥，专业救援队伍-- 负责事故控制、救援和善后处理临近地区：由加气站内专人负责——负责加气站附近地区全面指挥，救援、管制和疏散. 5; 应急状态分类及应急相应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类相应程序. 6; 应急设施、设备与材料; - 生产区：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；设置应急事故池；临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。. 7; 应急通讯、通知与交通; 规定应急状态下的通讯方式，通知方式和交通保障、管制. 8; 应急环境监测及事故后评估; 由专业队伍对事故现场进行的监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施，消除泄漏方法和器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏 物，降低危害；应急产生的废水需经过应急事故池处理达标后排放；相 应的设施器材配备临近地区：划分腐蚀区域，控制和消除环境污染的措 施及相应的设备配备. 10; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的 撤离组织计划和紧急救护方案；临近地区：制定受事故影响的临近地区 内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案. 11; 事故状态装置与恢复措施; 规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 12; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排主要岗位人员进行安全教育培训与演练。. 13; 公众教育和信息; 加强公众宣传教育和培训，让公众和员工对主要化学化工原料、产品等有深刻的了解、认识和安全防患意识。. 14; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门并负责管理。. 15; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和新成。. 7.8环境风险评价结论 本项目主要危险单元为LNG 储罐，最大可信事故为：LNG 储罐发生泄漏遇到明火引起火灾爆炸。 本项目在建设过程中必须严格按照有关规范进行设计，设计中已采取了有关风险事故防范措施。本评价要求项目运营前应该制定突发环境事件应急预案，并认真执行，以降低项目火灾爆炸和泄漏事故发生几率及事故可能造成的严重后果。在实施并落实建设单位风险防范措施和应急预案的前提下，项目环境风险可接受。 7.8环境风险评价自查表 本次环境风险评价完成后，对环境风险评价主要内容与结论进行自查，详见下表。 - 环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风险调查; 危险物质; 名称; LNG. 存在总量/t; 26.4. 环境敏感性; 大气; 500m范围内人口数50人; 5km范围内人口数 1~5万 人. 每公里管段周边200m范围内人口数（最大）; 人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1□; F2£; F3R. 环境敏感目标分级; S1□; S2□; S3R. 地下水; 地下水功能敏感性; G1□; G2R; G3□. 包气带防污性能; D1□; D2□; D3R. 物质及工艺系统危险性; Q值; Q＜1£; 1≤Q＜10R; 10≤Q＜100£; Q＞100□. M值; M1□; M2□; M3□; M4R. P值; P1□; P2□; P3□; P4R. 环境敏感程度; 大气; E1□; E2R; E3. 地表水; E1□; E2□; E3R. 地下水; E1□; E2□; E3R. 环境风险潜势; Ⅳ+□; Ⅳ□; Ⅲ□; ⅡR; Ⅰ. 评价等级; 一级□; 二级□; 三级R; 简单分析□. 风险识别; 物质危险性; 有毒有害; 易燃易爆□. 环境风险类型; 泄漏; 火灾、爆炸/次生污染物排放£. 环境途径; 大气R; 地表水R; 地下水R. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法□; 经验估算法□; 其他估算法R. 风险预测与评价; 大气; 预测模型; SLAB□; AFTOX; 其他R. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m. 地表水; 最近环境敏感目标 ，到达时间 h. 地下水; 下游厂区厂界到达时间 d. 最近环境敏感目标 ，到达时间 d. 重点防范措施. 评价结论与建议; 拟建工程需加强管理，严格落实本报告提出的各项事故风险防范措施、制定事故应急预案，尽可能杜绝各类事故的产生和发展，避免当地环境受到污染。综上所述，拟建工程建成后，在确保环境风险防范措施落实基础上，风险水平可接受。. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 8、总量控制指标 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。本项目属于新建项目，本项目新增污染物排放量为COD0.0082t/a，氨氮0.0004t/a，SO2 0t/a，NOx 0t/a，颗粒物0t/a，VOCs 0.047t/a，铅0t/a，铬0t/a，镉0t/a，汞0t/a，砷0t/a。该项目重点污染物需进行倍量替代，项目所需替代量为COD0.0164t/a、氨氮0.0008t/a、VOCs 0.094t/a，其中COD、氨氮从平原示范区桥北污水处理厂剩余削减量中倍量替代（COD30.7527吨、氨氮17.78342吨）中扣除，VOCs从 河南省绿叶塑料包装有限公司剩余削减量（VOCs0.5408吨）中扣除。 9、环保投资 本项目营运期各项污染因素经采取相应的污染防治措施后，均能做到妥善处理和处置，项目环保投资见下表。本项目环保总投资为9万元，占项目总投资4.5％。 - 项目工程环保投资一览表 分类; 项目内容; 环保设施; 投资金额（万元）. 营运期; 废气治理; -; -. 废水治理; 1座5m3化粪池；; 2. 固废治理; 垃圾箱若干; 0.5. 噪声治理; 减振基础、加装消声器等; 1.5. 风险; 设置可燃气体泄露报警装置，按照设计规范配套防火、防爆设施; 5. 合计; 9. 10、污染防治措施及验收指标 本项目污染防治措施及环保验收指标见表50。 - 本项目污染物防治措施及验收指标一览表 分类; 污染 类别; 治理内容; 环保设施; 验收指标. 营运期; 废气; LNG卸车、泄压 加气、检修工序废气; /; 满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）要求. 废水; 生活污水; 5m3化粪池; 满足平原示范区桥北污水处理厂收水标准. 噪声; 噪声; 减振基础、加装消声器等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 固废; 一般固废; 垃圾箱; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）. 风险; 设置可燃气体泄露报警装置，按照设计规范配套防火、防爆设施; 有效降低. 综上所述，在切实落实评价提出的污染防治措施的前提下，工程在营运期间对周围环境的影响可以接受。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | LNG卸车、泄压 加气、检修工序废气 | 甲烷 | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | 满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）及河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）要求 |
| 水污染物 | 办公生活设施 | COD、SS、NH3-N、BOD5 | 经化粪池处理后排入平原示范区桥北污水处理厂 | 满足平原示范区桥北污水处理厂收水标准 |
| 固体废物 | 办公、生活垃圾 | 办公、生活垃圾 | 垃圾箱收集后由环卫部门收集统一处理 | 无害化处理 |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要包括低温泵、空压机及加气机等设备运转产生的空气动力性噪声和进出车辆交通噪声，噪声源强约60~80dB（A）。工程设备优先采用低噪声设备，同时设备均加装减振基础，空压机等采取消声、隔声等降噪措施，进出车辆减速慢行，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对周围声环境影响可接受。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 为减轻工程对生态环境的影响，评价要求采取以下措施：1、对厂区进行合理绿化，既能降低工程对周围生态环境的影响，又能美化环境。2、在营运期严格执行评价提出的污染防治措施。采取以上措施后，工程建设对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

一 评价结论 1、项目建设符合国家产业政策 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类第七条“石油、天然气”中第3款“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设”，且项目已在新乡市平原城乡一体化示范区发改局备案，项目代码为2020-410773-52-03-070073，项目符合产业政策。 2、项目选址可行性 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区郑新大道与海河路交叉口向北200米路东，车流量较大，能满足项目所在区域内车辆的加气需求，经营位置良好。根据平原示范区总体规划核心区土里利用规划图，本项目用地性质为加油加气站用地，符合平原示范区总体规划要求；项目选址及平面布局符合《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014）修订（2014修订）的相关要求；在采取评价要求的污染防治措施及风险防范措施后，各污染物均可达标排放，环境风险可以接受，对周围环境影响可接受。从环保角度而言，项目选址可行。 3、项目的污染治理措施可行性分析 （1）废气 项目放散天然气经放散管排放后迅速升空，对周围大气环境影响较小；加气区、加油区、储油罐区无组织排放非甲烷总烃废气最大落地浓度值为0.00235mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3要求，项目无需设置大气环境防护距离，对周围环境影响较小；站区出入车辆汽车尾气排放量较小，经自然稀释绿化吸收后对周围大气环境影响不大。项目对周围大气环境影响可接受。 （2）地表水 项目废水主要生活污水，经化粪池处理后排入平原示范区桥北污水处理厂，然后排入天然渠，项目废水对周围环境影响可接受。 （4）固废 本项目建成后，固体废物主要为项目区内工作人员生活垃圾。生活垃圾经收集后由环卫部门统一处置，对周围环境影响可接受。 （5）噪声 本项目噪声源主要包括低温泵、空压机及加气机等设备运转产生的空气动力性噪声和进出车辆交通噪声，噪声源强约60~80dB（A）。工程设备优先采用低噪声设备，同时设备均加装减振基础，空压机等采取消声、隔声等降噪措施，进出车辆减速慢行，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对周围声环境影响可接受。 4、环境风险 本项目主要危险单元为LNG 储罐，最大可信事故为：LNG 储罐发生泄漏遇到明火引起火灾爆炸。 本项目在建设过程中必须严格按照有关规范进行设计，设计中已采取了有关风险事故防范措施。本评价要求项目运营前应该制定突发环境事件应急预案，并认真执行，以降低项目火灾爆炸和泄漏事故发生几率及事故可能造成的严重后果。在实施并落实建设单位风险防范措施和应急预案的前提下，项目环境风险可接受。 5、总量控制指标 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。本项目属于新建项目，本项目新增污染物排放量为COD0.0082t/a，氨氮0.0004t/a，SO2 0t/a，NOx 0t/a，颗粒物0t/a，VOCs 0.047t/a，铅0t/a，铬0t/a，镉0t/a，汞0t/a，砷0t/a。该项目重点污染物需进行倍量替代，项目所需替代量为COD0.0164t/a、氨氮0.0008t/a、VOCs 0.094t/a，其中COD、氨氮从平原示范区桥北污水处理厂剩余削减量中倍量替代（COD30.7527吨、氨氮17.78342吨）中扣除，VOCs从 河南省绿叶塑料包装有限公司剩余削减量（VOCs0.5408吨）中扣除。 6、项目环保投资 项目环保投资9万元，占总投资的4.5%，应认真落实。 二、建议 1、建设单位应认真落实评价提出的各项污染防治措施，确保环保资金落实到位。 2、加强风险防范及环境风险控制措施，减小对周边群众生命安全的威胁，严格落实各项安全防范措施，严防泄漏、火灾、爆炸等安全事故发生。 3、加强环保设施运行中的日常管理和维护工作，确保各类污染物长期稳定的达标排放。 综上所述，河南联合汇能清洁能源有限公司新乡市平原示范区太行大道加气站符合国家政策要求，厂址选择合理，在认真落实评价提出的各项污染防治措施及评价建议后，各项污染因素对周围环境影响较小，因此，从环保角度分析，评价认为本项目的建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 注释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 备案证明 附件三 租赁协议 附图一 项目地理位置示意图 附图二 项目周边环境示意图 附图三 项目厂区平面布置图 附图四 延津县产业集聚区（北区）用地规划图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |