建设项目环评拟批复公示内容

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 环评机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南芯钻新材料有限公司 | 河南芯钻新材料有限公司新材料中试项目 | 新乡市平原城乡一体化示范区黄河大道007号新乡中兴智慧产业园6号楼三层 | 河南秋晟环境科技有限公司 | 本项目为新建项目，项目租用新乡中兴智慧产业园项目6号楼三层作为生产车间（1）主要原辅料：甲烷、氢气、氮气、原钻等。（2）生产工艺流程：原钻—装炉—加热—通入工艺气体—开炉取件—加工检验—成品；（3）主要生产设备：湿MPCVD机、激光切割机、通风系统等。（4）周边概况：本项目东侧示范区道路；东南侧300m处为西徐庄村；南侧、西侧均为中兴智慧产业园厂房；南侧600m处为恒升1号庄园；北侧为园区现有空地。距离本项目最近的敏感点为项目东南侧300m处的西徐庄村。 | 1、废水：本项目建成后废水主要为生活废水；生活污水依托中兴智慧产业园化粪池进行处理，处理后的废水满足《污水综合排放标准》GB8978-1996表4二级标准和平原示范区桥北污水处理厂进水指标要求，经中兴智慧产业园污水管网排入市政污水管网，最终进入平原示范区桥北污水处理厂进一步处理后达标排放。 2、废气：本项目产生的废气主要为CVD沉积系统排放的尾气，经分析每个周期排放的废气量为6L（0.2个大气压下，换算成常温常压，排放的废气量为1.25L），该项目废气中氢气与甲烷的体积比为10:1，则氢气为1.136L，甲烷为0.114L，根据查阅，氢气的，密度为0.089g/L，甲烷的密度为0.716g/L,则本项目一个周期一台机器氢气产生量为0.101g，甲烷产生量为0.082g，由上文分析可知，本项目共10台机器，每个周期约20天，项目每年每台机器生产15个周期，故项目一年氢气产生量为15.15g、甲烷产生量为12.3g，产生量极少，且公司会加强车间通风处理，将产生的尾气经过通风系统以无组织的形式排放。 3、噪声：本项目不使用大噪声设备，本项目噪声主要设备运行时产生的噪声，该项目所有设备均设置在室内，仅昼间运行，经过厂房隔声、基础减震、距离衰减、加强设备维护，等措施后，各边界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。项目运营后对周边声环境影响不大。 4、固废：本项目固体废物主要为切割边角料、和不合格以及员工生活垃圾，本项目切割过程中产生的边角料约50克拉/年，项目产生的边角料收集后暂存于固废暂存间，集中外售；项目产品需经检验合格后方可外售，项目年检验出的不合格品约50个，不合格品收集后暂存于固废暂存间，集中外售；本项目生活垃圾属于一般固体废物，产生量为1.5t/年，集中收集后交由环卫部门清运处理。综上，项目产生的固废满足《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求，全部妥善处置。 | / |
| 2 | 河南联合汇能清洁能源有限公司新乡市平原示范区太行大道加气站 | 河南联合汇能清洁能源有限公司新乡市平原示范区太行大道加气站 | 新乡市平原城乡一体化示范区郑新大道与海河路交叉口向北200米路东 | 河南昊威环保科技有限公司 | 本项目为新建项目，租用新乡市天意新能源科技开发有限场地进行建设，占地面积1077m2。（1）经营规模：年销售LNG7300吨。（2）生产工艺流程：LNG加气站工艺流程主要包括四部分，分别为：卸车流程、升压流程、加气流程、卸压流程。（3）主要设备：包括1 台60m3 的卧式LNG 低温储罐，2台LNG低温泵，1台卸车增压气化器，1台低压EAG加热器，1台单枪LNG加气机（4）周边概况：项目西临107国道复线，东、南、北均为河南中油联合石油天然气销售有限公司新乡平原新区第十九加油站现有场地。距离项目最近的敏感点为项目西北430m处的大胡庄村。 | 1、废水：拟建设5m3化粪池对生活污水进行处理后排入平原示范区桥北污水处理厂进一步处理处理，然后排入天然渠。 2、废气：废气主要为甲烷和极少量非甲烷总烃，无组织排放。 3、噪声：本项目噪声源主要包括低温泵、空压机及加气机等设备运转产生的空气动力性噪声和进出车辆交通噪声，噪声源强约60~80dB（A）。工程设备优先采用低噪声设备，同时设备均加装减振基础，空压机等采取消声、隔声等降噪措施，进出车辆减速慢行，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对周围声环境影响可接受。 4、本项目固体废物主要为生活垃圾。生活垃圾收集后交由环卫部门收集后统一清运，对周围环境影响可接受。 |  |
| 3 | 河南中栋医疗科技有限公司 | 河南中栋医疗科技有限公司年产500万条可吸收性缝合线研发生产项目 | 新乡市平原城乡一体化示范区秦岭路与黄河大道交叉口向北170米路西 | 河南金平环保科技有限公司 | 本项目为新建项目，占地33302.05m2，目前现状为空地。（1）主要原辅料：聚对二氧环己酮、环氧乙烷等。（2）生产工艺流程购进原料→纺丝→上针→绕线→分装→灭菌→封装→包装入库；（3）主要生产设备：湿热熔融纺丝机、双螺杆挤出机、循环冷却水槽、纺丝定型设备、大型环氧乙烷灭菌系统、1000L处理能力反渗透制水机等。（4）周边概况：项目西侧紧邻河南中部医药物流中心有限公司，隔中部医药外为华山路；南侧为空地，170m处为黄河大道；北侧隔空地为红旗渠路；东侧紧邻秦岭路，隔路为空地。距项目最近的敏感点为东北侧415m处的大胡庄村和西南侧283m处的宋楼村。 | 1、废水：本项目建成后废水主要为职工生活污水、生产中制作纯化水产生的RO废水和环氧乙烷灭菌过程的吸收废水。生活污水和环氧乙烷吸收废水经过化粪池处理后与RO废水共同排入市政污水管网，最终排入平原新区桥北污水处理厂处理达标后排放。 2、废气：本项目的废气主要是聚对二氧环己酮加热产生的少量废气和灭菌过程产生的废气。 加热纺丝过程产生废气通过集气罩收集经1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经排气筒排放，灭菌过程产生的废气经负压方式通过管道直接引至水槽进行处理后，然后经1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准。 3、噪声：对高噪声设备采取降噪措施，厂界昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值。 4、固废：生产固废和职工生活垃圾。生产固废包括生产过程产生的废线，非甲烷总烃处理产生的光氧催化废灯管、吸附废活性炭。生产过程产生的废线定时收集外售；生活垃圾收集交由环卫部门处理，满足《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求，全部妥善处置；光氧化废灯管、废活性炭为危险废物，暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处理，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单要求。 |  |
| 4 | 新乡市成光混凝土有限公司 | 新乡市成光混凝土有限公司年产40万吨预拌干混砂浆项目 | 新乡市平原城乡一体化示范区师寨镇东磁村（107国道东临） | 河南环科环保技术有限公司 | 本项目为扩建项目，利用现有场地进行生产建设，占地面积38987.3799m2。（1）主要原辅料：大沙、石子、粉煤灰、水泥、矿粉、减水剂等。（2）生产工艺流程：外购原料—配料—搅拌—浇筑-养护-成品。（3）主要设备：PC构件生产线成套设备、搅拌站系统、筒仓、外加剂罐、调直机、剪切生产线等。（4）周边概况：西侧为107国道，隔107国道为东磁村；北侧、东侧均为农田，南侧为空地。周边环境敏感点主要为西160米的东磁村、西南850米中磁村及东北1000m东高村。 | 1、废水：项目营运期运输车辆清洗水经现有沉淀后回用于运输车辆清洗用水，不外排；生活污水经现有化粪池处理，定期清运，不外排。 2、废气：本项目输送带均为密闭输送带，提升机均处于密闭管道内，本项目给料、整形过程产生的粉尘经袋式除尘器除尘后由 15m 排气筒（且应高于本体建筑物 3m 以上）排放；，各工序粉尘排放浓度均能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）：表 2 重点地区特别排放限值要求（颗粒物有组织最高允许排放浓度 10mg/m3），同时能够满足《新乡市人民政府关于印发新乡市 2016 年大气污染防治工业企业治理方案的通知》（新政文[2016]41 号）等相关要求。 3、噪声：本项目噪声主要为机械设备作业噪声，在采取距离衰减、隔声等相应的降噪措施后，项目厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求，项目周围敏感点处的噪声预测值也可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 4、固废：本项目产生的固体废物主要除尘器收集到的粉尘量，收集后回用于生产；废包装袋，集中收集后定期外售综合利用，沉渣经沉淀后回用于生产。由此可见，本项目营运期产生的固体废物经过合理处置，不会对周围环境造成二次污染。. |  |
| 5 | 河南美塑塑料制品有限公司 | 河南美塑塑料制品有限公司年产1500吨塑料制品项目 | 河南省新乡市平原示范区郑新大道与海河路交叉口 | 河南慧之扬环保科技有限公司 | 本项目为新建项目，租赁益天新能源院内3号厂房东北角，占地1720.24平方米，目前现状为空厂房。（1）主要原辅料：聚乙烯、聚丙烯等。（2）生产工艺流程购进原料→搅拌→上料→注塑成型→检验修边→热转印→成品；（3）主要生产设备：搅拌机、注塑机、热转印机、粉碎机等。（4）周边概况：本项目南临加油站，北邻德邻生物制品有限公司，东邻益天新能源开发有限公司，西邻新乡市宏之润有限公司。离企业最近敏感点为厂界西北侧541m陈庄村。 | 1、冷却水循环使用不外排，生活污水排入化粪池处理后，满足平原示范区桥北污水处理厂进水指标要求，经市政污水管网排入平原示范区桥北污水处理厂。本项目废水通过采取以上措施，均得到了合适的处理，对周围环境影响较小。 2、本项目产生的废气主要为注塑、模内贴标、热转印工序产生的VOCs（以非甲烷总烃计）和破碎粉尘。有机废气通过集气罩收集后进入“UV光氧净化器+活性炭装置”装置处理，处理后废气由15m高排气筒（DA001）排放，VOCs排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）以及“关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知”(豫环攻坚办〔2017〕162号)要求。废气处理装置满足《河南省2019年挥发性有机物治理方案》和《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）中的要求。破碎粉尘经袋式除尘器处理后，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》和《大气污染物综合排放标准》（GB4915-2013）的要求。本项目废气通过采取以上措施后，对周围环境影响较小。 3、本项目噪声主要为生产设备运行产生的噪声。经过合理布局、厂界隔声的措施后，对厂界噪声现状贡献值不大，厂界均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境影响较小。 4、项目不合格产品及下脚料、废热转印膜、布袋除尘器收集的粉尘、一般性废包装材料经固废暂存间暂存后，合理处置；职工生活垃圾集中收集后由当地环卫工人进行收集至垃圾站处理。废UV灯管和废活性炭等危废暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处置。一般固体废物处理和处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求；危险废物处理和处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求后，对周围环境影响较小。. |  |