建设项目基本情况

| 项目名称 | 年销售120吨汽油、柴油建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市平原示范区道瑞加油站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 尚道瑞410725197404214819 |  |  |  | 联系人 |  | 尚道瑞 |  |
| 通讯地址 | 新乡市平原城乡一体化示范区韩董庄镇官地村路西 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13653736658 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 | 453500 |
| 建设地点 | 新乡市平原城乡一体化示范区韩董庄镇官地村路西 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局 |  |  | 项目代码 |  | 2020-410773-80-03-067540 |  |  |
| 建设性质 | ■新建£改扩建□技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  | F5264机动车燃料零售 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 1598.4 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 60 | 其中：环保投资(万元) |  | 22.3 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 37.17% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | / |  |  |  |  |
| 项目由来 新乡市平原示范区道瑞加油站为响应市场需求，拟投资60万元在新乡市平原城乡一体化示范区韩董庄镇官地村路西建设年销售120吨汽油、柴油建设项目，该加油站主要经营车用汽油、柴油的零售。 本项目属于新建项目，根据韩董庄镇人民政府出具的情况说明，本项目选址符合韩董庄镇规划要求和土地利用要求（见附件3）。 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于淘汰类和限制类，本项目属于鼓励类七、石油天然气：3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设，符合国家产业政策的要求。新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局已同意本项目备案，项目代码为2020-410773-80-03-067540（备案文件见附件2）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本工程须进行环境影响评价。本项目为“年销售120吨汽油、柴油建设项目”，参照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号2018年4月28日），本项目类别为四十、社会事业与服务业中的第124项“加油、加气站”，应编制环境影响报告表；因此本项目确定环评类型为环境影响报告表。 该项目属于未批先建，新乡市平原示范区行政综合执法局已对新乡市平原示范区道瑞加油站下达行政处罚决定书（新平执环罚决字【2020】第80号），新乡市平原示范区道瑞加油站已于2020年9月28日缴纳罚款，详见附件5。 受建设单位委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制完成了本项目的环境影响报告表。 工程内容及规模 1、项目地理位置及项目周围情况 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区韩董庄镇官地村路西（项目地理位置见附图1），根据现场踏勘，项目北、南侧为门市部，东侧为林地，西侧为道路，隔路为门市部；距离项目最近的地表水体为项目西侧630m处的马庄引水渠，项目附近的敏感点为项目北侧206m的蕉庵村村委会、西南侧210m的西蓝庄、东南侧220m的东蓝庄。项目卫星图见附图2。 2、建设规模及内容 本项目总投资60万元，占地面积1598.4m2。项目组成一览表见表1，厂房平面布置图见附图3，周围环境概况见附图4。 - 项目组成一览表 序号; 工程 类别; 项目内容; 项目组成及规模. 1; 主体工程; 加油站房; 5间，砖混结构，建筑面积170m2. 加油罩棚; 钢结构，罩棚面积160m2. 2; 公用工程; 给水; 市政供水. 供电; 市政供电. 3; 环保工程; 废水：生活污水经化粪池处理，定期清运；洗车废水经沉淀池沉淀后溢流到清水池后回用，定期补充，不外排。. 废气：汽油油气回收系统2套（卸油和加油油气回收系统）. 噪声：距离衰减、厂房隔声等措施. 生活垃圾：垃圾桶若干. 3、主要产品及产量 项目主要产品及产量见表2。 - 项目主要产品一览表 编号; 产品; 年销售量; 储罐规格. 1; 汽油（乙醇）; 60t; 120t; 2具，每个30m3. 2; 柴油; 60t; 2具，每个30m3. 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），本项目加油站为三级加油站，具体加油站等级划分见表3。 - 本项目加油站的等级划分 级别; 油品储罐总容积（m3）; 单罐容积（m3）. 一级; 150＜V≤210; V≤50. 二级; 90＜V≤150; V≤50. 三级; V≤90; 汽油罐V≤30，柴油罐V≤50. 本项目; 90; 汽油罐V=30，柴油罐V=30. 注：柴油罐容积折半计入油罐总容积。. 4、原辅材料用量 本项目原辅材料用量见下表。 - 原辅材料用量一览表 序号; 原辅材料; 年用量; 备注. 1; 成品油（柴油）; 60t; 外购. 2; 成品油（汽油）; 60t; 外购. 3; 电; 8.4万Kw.h; 统一供电. 4; 水; 178.85m3; 统一供水. 本项目物料理化性质如下： 汽油：汽油为油品的一大类，密度约为0.70-0.78kg/L。是四碳至十二碳复杂烃类的混合物，其为无色至淡黄色的易流动液体，易燃，馏程为30℃至205℃，空气中含量为74~123g/m3 时遇火爆炸。汽油的热值约为44000kJ/kg。燃料的热值是指1kg 燃料完全燃烧后所产生的热量。英文名为 ULP，主要是由C4~C10 各族烃类组成，按研究法辛烷值分为98号、95号、92号三个牌，标准执行汽油产品目前执行的标准 GB17930-2013《车用汽油》标准。具有较高的辛烷值和优良的抗爆性，用于高压缩比的汽化器式汽油发动机上，可提高发动机的功率，减少燃料消耗量；有良好的蒸发性和燃烧性，能保证发动机运转平稳、燃烧完全、积炭少；具有较好的安定性，在贮运和使用过程中不易出现早期氧化变质，对发动机部件及储油容器无腐蚀性。 - 柴油：柴油沸点范围和黏度介于煤油与润滑油之间的液态石油馏分，是组分复杂 - 的混合物，密度约为0.83-0.85kg/L。沸点范围十六烷值有 180℃ ~370℃ 和 350℃ ~410℃ 两类。由原油、页岩油等经直馏或裂化等过程制得。根据原油性质的不同，有石蜡基柴油、环烷基柴油、环烷-芳烃基柴油等。根据密度的不同，对石油及其加工产品，习惯上对沸点或沸点范围低的称为轻，相反成为重。一般分为轻柴油和重柴油。石蜡基柴油也用作裂解制乙烯、丙烯的原料，还可作吸收油等。商品柴油按凝固点分级，如 10、-20 等，表示低使用温度，柴油广泛用于大型车辆、船舰、发电机等，标准执行 GB 252-2011《普通柴油》。 - 5、工程主要设备情况 本工程主要设备情况见下表。 - 本工程主要设备情况一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 单枪加油机; 台; 4; 5~50L/min双枪双油品型，汽油、柴油各2台. 2; 30m3汽油储油罐; 个; 2; 埋地卧式油罐，V=30m3，D2600mm×6150mm，SF双层油罐，内层Q235B，外层玻璃纤维. 3; 30m3柴油储油罐; 个; 2; 埋地卧式油罐，V=30m3，D2600mm×6150mm，SF双层油罐，内层Q235B，外层玻璃纤维. 4; 站级管理系统; 套; 1; 自控装置. 5; 液位监测系统; 套; 1; 自控装置. 6; 双层管线渗漏报警器; 套; 1; 自控装置. 7; 视频监控系统; 套; 1; 多路视频服务器硬盘录像机及室内、外一体化摄像机；自控装置. 本加油站已于2018年2月完成所有罐体双层罐改造并通过验收，见附件8。 6、公用工程 （1）给排水 ★给水 项目用水包括洗车用水和生活用水，由市政供水管网提供。 项目职工共有8人，均不在站区内食宿，用水量按照30L/人天计算，则用水量约为0.24m3/d，即87.6m3/a；外来车辆按最大100次/d计，在站内活动几率按照30%计，在站内活动时会产生盥洗水及厕所冲洗水等，人均用水量按5L/人·天计算，则用水量约为0.15m3/d，即54.75m3/a。故生活用水总量为0.39m3/d，即142.35m3/a。 根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》(DB41/T385-2014)，轿车、微型车清洗用水定额为25L/（辆·d），项目清洗车辆数约20辆/d，故清洗用水量为0.5m3/d（182.5m3/a）。 ★排水 项目洗车废水经沉淀池沉淀后溢流到清水池后回用，定期补充，不外排。生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。 本项目水平衡图见图1。 图1 本项目用水平衡图（m3/d） （2）供电 用电量为8.4万kWh/a，由市政供电提供。 7、劳动定员与工作制度 劳动定员：项目劳动定员8人。 工作制度：每天2班制，每天工作12个小时，全年工作365天。 本项目不设食堂及宿舍。 8、与备案一致性分析 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局已于2020年8月24日同意本项目备案，项目代码为2020-410773-80-03-067540（备案确认书见附件2）。项目拟建设内容与备案一致性见下表。 - 项目拟建设内容与备案相符性一览表 序号; 备案 事项; 备案内容; 拟建设内容; 一致性. 1; 建设地点; 新乡市平原城乡一体化示范区韩董庄镇官地村路西; 新乡市平原城乡一体化示范区韩董庄镇官地村路西; 一致. 2; 建设规模; 年销120吨汽油、柴油; 年销120吨汽油、柴油; 一致. 3; 总投资; 60万元; 60万元; 一致. 4; 主要产品; 柴油、汽油; 柴油、汽油; 一致. 5; 主要设备; 加油机4台（加油枪8个）、油气回收装置2台，洗车机设备一套，4个储油罐（总容量120立方米）; 加油机4台（加油枪8个）、油气回收装置2台，洗车机设备一套，4个储油罐（总容量120立方米）; 一致. 6; 主要构筑物; 营业房5间170m2，卫生间1个15m2，加油大棚160m2; 营业房5间170m2，卫生间1个15m2，加油大棚160m2; 一致. 9、与产业政策相符性 与本项目相关的产业政策及本项目与其相符性见下表。 - 产业政策相符性一览表 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 鼓励类; 七、石油天然气：3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设; 本项目为加油站建设项目; 属于. 限制类; /; /; 不属于. 淘汰类; 落后生产工艺装备; /; 不涉及; 不属于. 落后产品; /; 不涉及. 经对比，本项目属于鼓励类，项目产品、生产工艺、生产设备不属于限制类和淘汰类，故本项目符合国家产业政策。 10、与新环[2015]342号文的对照分析 与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环[2015]342号（以下简称《通知》）对照分析见下表。 - 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区; 重点开发区域; 城市人居功能区：新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、县城建成区、规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域。; 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区韩董庄镇官地村路西; 属于. 工业准入优先区：我市范围内的省级产业集聚区、市级人民政府规范设立的专业园区。; 不属于. 限制开发区; 农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止开发区：河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区、太行山猕猴自然保护区、河南省新乡凤凰山省级森林公园; 不属于. 新乡市集中水源地保护区; 平原新区丽华水厂地下水井群（共21眼井）一级保护区外，Q6～Q10取水井外围550米外公切线、南至黄河大堤北岸、北至郑焦高速公路的区域，Q12～Q15取水井外围550米外公切线、南至郑焦高速公路、北至310省道的区域;Q1取水井外围500米、北至310省道的区域。 韩董庄乡韩董庄水厂地下水井群(共2眼井)一级保护区范围：水厂厂区及外围东25米、 西45米、 南45米、北至老郑滑线的区域。 二级保护区范围：一级保护区外围 500 米的区域; 本项目不涉及集中水源地保护区; 不在保护区范围内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区韩董庄镇官地村路西; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染防控区）; 不属于. 工业项目分类; 新环[2015]342号文中的工业项目分类清单主要指工业项目; 本项目为加油充电站建设项目，属于社会事业与服务业。; 不属于工业项目. 由上表可知，本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区韩董庄镇官地村路西，属于城市人居功能区。本项目与城市人居功能区的环境准入政策要求相符性分析见下表。 - 项目与城市人居功能区环境准入政策要求相符性分析 条目; 内容; 本项目情况; 对比结果. 简化部分审批程序; 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，除畜禽养殖场、养殖小区、肉禽类加工、水产品加工、粪便处理、部分餐饮场所以及核与辐射项目外，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的城市基础设施、交通设施、房地产、社会事业与服务业的项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目应编制报告表。不属于简化审批程序类的建设项目。; 符合环境准入条件. 严控重污染项目; 不予审批《工业项目分类清单》中三类工业项目和排放重金属、持久性有机污染物、挥发性有机污染物等影响人居环境安全的二类工业项目。; 本项目为加油站项目，不排放重金属、持久性有机污染物等污染物。. 从严掌握准入标准; 其他建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平，废水须进入区域集中式污水处理厂处理，废气污染物排放执行国家大气污染物特别排放限值。; 本项目无废水外排，无组织废气排放满足国家大气污染物特别排放限值. 由表9可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 11、与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018-2020年）》相符性分析 与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（以下简称《新乡市三年行动实施方案（2018-2020年）》）的对照分析见下表。 - 本项目与《新乡市三年行动计划实施方案》对比分析一览表 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 37.加强油品质量升级与监管; 全面完成车用油品质量提升。2019年1月1日起，全面供应符合国六标准的车用汽柴油，停止销售低于国六标准的汽柴油，实现车用柴油、部分船舶用油“三油并轨”。研究销售前在车用汽柴油中加入符合环保要求的燃油清净增效剂。（市商务局、发改委牵头，市工商局、质监局，中石化新乡分公司、中石油新乡销售分公司参与，各县（市、区）人民政府、管委会负责落实）; 项目销售的汽柴油符合国六标准。; 符合. 12、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（以下简称《工作方案》）的对比分析 企业应严格按照《工作方案》的相关要求执行。 - 本项目与《工作方案》对比分析 序号; 有关要求; 企业建设情况; 对比结论. （三）.深入推进交通源VOCs污染防治; 2、加强汽油储运销油气排放控制。减少油品周转次数。严格按照排放标准要求，加快完成加油站、储油库、油罐车油气回收治理工作，重点地区全面推进行政区域内所有加油站油气回收治理。建设油气回收自动监测系统平台，储油库和年销售汽油量大于 5000 吨的加油站加快安装油气回收自动监测设备。制定加油站、储油库油气回收自动监测系统技术规范，企业要加强对油气回收系统外观检测和仪器检测，确保油气回收系统正常运转。; 本项目汽油加油和卸油均有油气回收系统且年销售汽油量为120吨，不需要安装油气回收自动监测设备; 符合. 由上表可知，本项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相关要求。 # 13、与《2020年挥发性有机物治理方案》（环大气[2020]33号）的相符性分析 与《2020年挥发性有机物治理方案》（环大气[2020]33号）的相符性分析对照分析见下表。 - 本项目与《2020年挥发性有机物治理方案》对比分析一览表 - 序号; - 与标准有关要求; - 企业建设情况; - 对比结论. - 五.强化油品储运销监管，实现减污降耗增效; - 加大汽油、石脑油、煤油以及原油等油品储运销全过程VOCS排放控制，在保障安全的前提下，重点推进储油库、油罐车、加油站油气回收治理，加大油气排放监管力度，并要求企业建立日查、自检、年检和维保制度。加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制，卸油应采用浸没式，埋地油罐应采用电子式液位计进行液位测量，除必要的维修外不得进行人工量油，加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集，加油站正常运行时，地下罐应急排空管手动阀门在非必要时应关闭并铅封，应急开启后应及时报告当地生态环境部门，做好台帐记录。; - 按照要求设计油气回收治理装置，并编制安全生产应急预案及环境应急预案; - 符合. |
| 本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目为新建项目，经过现场踏勘，不存在与本项目有关的原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 新乡市平原示范区位于黄河北岸（过黄河大桥向北4km），西起107道两侧，东至京港澳高速以东与原阳县城接壤，南起黄河大堤，北至新乡县交界。距郑州市中心25km，距焦作市中心35km，距新乡市中心45km，居郑州、新乡、焦作三市交会中心，新乡市平原示范区规划总面积188km2。 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区韩董庄镇官地村路西，项目地理位置详见附图1。 2、地形地貌 新乡市地层情况比较简单，市区绝大部分为第四系地层所覆盖。根据第四系各时期岩层的宏观鉴定标志和组合特征以及部分测试资料，可把第四系分为下更新统、中更新统、上更新统、全新统四层。 平原新区位于华北大平原的南端，地处黄河下游，系黄淮海平原的组成部分。总的地势为西南部高，并以1/5000的坡降向东北倾降，海拔高程由83m逐步降为78m，地貌由北向南可分为五个类型： - 古黄河滩地区。在古阳堤与古黄河槽之间，包括祝楼乡、师寨乡、城关镇北部和王杏兰乡、福宁集乡、黑山羊乡的一部分，面积约121713.28亩，占县域面积的6.06%，该地貌区的海拔高程为80m左右，地势比较平坦。至西南向东北倾斜，破降为1/4000。 - （2）黄河故道沙丘沙垄区。在古黄河中，由于沉积之沙受风力吹动，而重新堆积连绵起伏的沙丘，相对高差一般在5m左右，海拔高程约80m，地面坡降为1/4700。该地貌包括祝楼、黑山羊、福宁集、王杏兰、阳阿五个乡的一部分，以及城关、原武、师寨、蒋庄、官厂、包厂、郭庄、路寨、葛埠口的一小部分。面积约323363.67亩，占县域面积的16.10%。 （3）低洼平原区。在古黄河与现黄河之间，形成地势相对低洼的平原，海拔高度77m左右，地面坡降为1/4000，该地貌包括师寨、城关南部、葛埠口、靳堂、大宾、太平镇、梁寨北部，以及路寨、齐街的少部分，面积约473998.92亩，占县域面积的23.6%。 （4）黄河背河洼地区。黄河大堤从西向东横贯全县，长约64km，沿大堤北侧有一条宽3～5km的槽形洼地，海拔76m左右，地面坡降为1/3000～1/6000，该地包括原武、葛埠口、靳堂、太平镇、梁寨南部，以及堤南各乡沿黄河大堤北侧部分，面积约399886.48亩，占县域面积的19.91%。 （5）黄河滩区。在黄河大堤与黄河水道之间，为宽度不等的河漫滩河阶地，海拔高程87m左右，地面坡降为1/5000～1/6000，该地包括桥北、韩董庄、蒋庄、官厂、郭庄、陡门，以及大宾、靳祝楼乡的堤南部分，面积约689507.75亩，占县域面积的34.3%。 本项目所在位置地势平坦，属于平原地区。 3、气候气象 平原示范区地处黄河流域下游，属暖温带季风气候，四季的特点是：春季干旱风沙多，夏季炎热雨集中，秋季光足温差大，冬季干冷季节长。年平均气温14.4℃，全年无霜期224d，全年日照1938h，灌区冬春盛行东北、西北风，夏秋盛行东南风、南风，年平均风速为3.4m/s，瞬时最大风速为24m/s。由于年季变率较大，旱涝交际出现，但旱多于涝，雨量多集中在6～9月份，占全年降雨量的71%左右。 4、水文 （1）地表水 新乡市地处黄河、海河两大水系，平原面积占78%。目前水库容量1.99×109m3。黄河流经新乡170km，流域面积达4558km。“南水北调”中线工程，在新乡境内长度77km。评价区域内主要有黄河、天然渠、文岩渠和幸福渠，属于黄河流域。天然渠、文岩渠和幸福渠为人工河流。 离本项目最近的地表水为北侧约1330m处的一干灌渠，最终流入天然渠。 （2）地下水 平原新区范围的整体地面高程低于黄河河床标高程，黄河浸润，渗透补给，使得规划区水位埋藏较浅，南部2～4m，北部4～6m，背河洼地雨季常接近地表。由于平原新区地表为第四系松散岩层所覆盖，地表在黄河冲击发育之前，下伏为新生代湖生代湖相沉积物质，巨厚的粘土、亚粘土层形成了良好的不透水隔层。同时由于黄河的发育兴盛，其上又堆积了巨厚的松散、半松散物质，为地下水的贮存提供了良好的空间条件。潜水含水层底板埋藏在地表下40m左右。 5、地质条件 本项目场地地貌单元为黄河中下游冲积平原，形成了粉土、粘性土与砂土互层沉积的地层结构。地层为第四纪黄河冲积物。依据土工试验、标贯试验、静力触探及野外观察，按其土质特征及物理力学性质差异将本场地土划分为9个工程地质单元层。 项目场地地处华北坳陷内，深部构造形迹以隐伏断裂为主，新构造运动多具继承性，比较活跃。勘探深度内未发现有断裂及活动断裂通过。 - 土壤、植被、动植物 - 该地区的土壤分两大类：潮土和风沙土。潮土类土壤面积所占比例较大，分布在全县各个乡、镇。其地势平坦、土层深厚，土质偏碱性，适宜多种农作物、林木和其他植物。平原示范区属暖温带气候区，大部分为人工种植落叶阔叶林植被型，常见植被林有杨、柳、榆、槐、椿、梧桐树、紫穗槐、荆条、茅草等。灌区属暖温带季风气候，因此灌区内植物适生面广。因人类长期的开发活动，原生自然植被现均已被各种农作物所替代，极少部分区域还存在一些野生植被资源。灌区是以农业为主的商品粮基地，农作物主要有小麦、水稻、玉米、大豆、红芋、高粱、棉花、花生、芝麻等；主要经济树种有苹果、梨、桃、李、杏、葡萄、柿子、石榴、樱桃等。 经现场调查，项目周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，区域空气质量现状数据详见下表。 - 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 160; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 26.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.08mg/m3; 4mg/m3; 52; 达标. O3; 第90百分位浓度; 178; 160; 111; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5和NO2等均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2019年，新乡市城市环境空气PM10同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5同比下降5微克/立方米，降幅8.2%；SO2同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。优、良天数204天，优、良天数比例55.9%，去年同期，优、良天数177天，优、良天数比例51.8%，同比优、良天数增加27天，上升4.1个百分点。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》、《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 2、地表水环境质量 经现场勘查，距离本项目最近的地表水体为项目西侧630m处的马庄引水渠，最终流入天然渠。根据新乡市污染防治攻坚战三年行动实施方案地表水水质目标 （2018—2020年），2020年度天然渠规划水体功能为Ⅲ类功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据新乡市生态环境局公示的2020年第3期《新乡市地表水环境责任目标断面水质月报》，天然渠封丘陶北断面2020年3月份检测数据为COD 11mg/L，氨氮0.02mg/L，总磷0.02mg/L。满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 项目所在区域应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。通过对本项目声环境质量现场实测，现场实测结果见表15。 - 项目区声环境现状实测结果一览表 方位; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 测量值; 标准值; 测量值; 标准值. 东厂界; 50.2; 60; 42.2; 50. 南厂界; 49.4; 40.6. 北厂界; 52.5; 43.3. 西厂界; 50.8; 41.1. 从上表实测结果表明，项目各厂界噪声值分别能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准标准要求，评价区域内声环境质量较好。 4、土壤环境现状 本项目为机动车燃料零售，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境影响评价项目类别为三级，需在占地范围内布设3个表层样点 新乡市平原示范区道瑞加油站于2020年9月7日委托河南恒科环境检测有限公司对项目所在区域土壤进行了监测。监测点位与监测因子如下表所示： - 项目土壤环境监测点位及监测结果 监测点位; 采样日期; 监测频次; 监测因子. S1加油站区东北角表层样0-0.2m; 2020.09.07; 一次值; 氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间二甲苯+对-二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、2-氯酚、硝基苯、萘、苯并（а）蒽、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、䓛、苯并（а）芘、茚并（1,2,3-cd）芘、二苯并（ah）蒽、苯胺、铜、铅、镉、砷、汞、六价铬、镍、石油烃（C10-C40）. S2加油站区西北角表层样0-0.2m. S3加油站区南侧表层样0-0.2m. 备注：1，L表示低于检出限/ND表示未检出； - 本次检测结果只对当次采集样品负责。. 采样日期; 序号; 检测项目; 单位; 检测点位及检测结果. 加油站 东北角; 加油站 西北角; 加油站 南侧. 2020.9.7; 1; 砷; mg/kg; 22.5; 24.2; 20.4. 2; 镉; mg/kg; 0.22; 0.22; 0.31. 3; 六价铬; mg/kg; 1.2; 1.2; 2.1. 4; 铜; mg/kg; 39; 39; 44. 5; 铅; mg/kg; 52; 46; 47. 6; 汞; mg/kg; 0.036; 0.043; 0.054. 7; 镍; mg/kg; 58; 52; 55. 8; 四氯化碳; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 9; 氯仿; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 10; 氯甲烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 11; 1,1-二氯乙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 12; 1,2-二氯乙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 13; 1,1-二氯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 14; 顺式-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 15; 反式-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 16; 二氯甲烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 17; 1,2-二氯丙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 20; 四氯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 21; 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 22; 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 23; 三氯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 24; 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 25; 氯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 26; 苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 27; 氯苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 28; 1,2-二氯苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 29; 1,4-二氯苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 30; 乙苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 31; 苯乙烯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 32; 甲苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 33; 间-二甲苯+ 对-二甲苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 34; 邻二甲苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 35; 硝基苯; mg/kg; 0.36; 0.27; 0.16. 36; 苯胺; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 37; 2-氯酚; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 38; 苯并（а）蒽; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 39; 苯并（а）芘; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 40; 苯并（b）荧蒽; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 41; 苯并（k）荧蒽; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 42; 䓛; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 43; 二苯并（ah）蒽; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 44; 茚并（1,2,3-cd）芘; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 45; 萘; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出. 46; 石油烃（C10-C40）; mg/kg; 18; 34; 10. 状态描述; 黄色、干; 黄色、干; 黄色、干. 根据监测结果，各检测值均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）表1第二类建设用地土壤污染风险筛选值的限值要求。5、生态环境现状 本项目周边无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场调查情况，本项目周围环境保护目标和保护级别见下表16。 - 本项目周围环境保护目标及其距离 环境 要素; 名称; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂区方位; 相对厂界距离/m. 环境空气; 蕉庵村村委会; 居民区; 居民; 环境空气质量二类功能区; 北; 206. 西蓝庄; 西南; 210. 东蓝庄; 东南; 220. 声环境; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; 四周; 200. 水环境; 马庄引水渠; /; /; （以最终受纳水体天然渠标准评价）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 西; 630.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 大气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准值见下表。 - 环境空气质量标准 序号; 因子; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. 1; PM10; 24小时平均; 150μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 年平均; 70μg/m3. 2; PM2.5; 24小时平均; 75μg/m3. 年平均; 35μg/m3. 3; SO2; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. 4; NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 5; CO; 24小时平均; 4mg/m³. 1小时平均; 10mg/m³. 6; O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 7; 非甲烷总烃; 2.0; mg/m3; 《大气综合污染物排放标准详解》第四章标准值说明-三十一、非甲烷总烃. 2、声环境 项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，相关标准值见下表。 - 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、地表水环境 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，相关标准值见下表。 - 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH无量纲） 污染物; pH; COD; 氨氮; TP. 标准值; 6~9; 20; 1.0; 0.2. 标准来源; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 污染物排放标准 污染因素; 标准名称及级(类)别; 污染因子; 标 准 限 值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 非甲烷 总烃; 周界外浓度最高点4.0mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 工业企业边界挥发性有机物排放建议值其他企业非甲烷总烃2.0mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间 60dB(A) 夜间 50 dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及2013修改单）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）. |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《新乡市建设项目新增总量指标替代管理指导意见（试行）》的要求， 建设项目新增污染物排放需要替代的总量为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物。本项目污染物排放总量指标为COD 0t/a、NH3-N 0t/a、颗粒物0t/a、SO2 0t/a、NOX 0t/a、VOCs 0.0927t/a。VOCs需进行倍量替代，替代量为0.1854t，拟从河南省铭创塑业有限公司减排剩余总量0.5992t中替代，替代后河南省铭创塑业有限公司减排剩余总量为0.4138t。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： - 一、项目工艺流程 图1 加油站工艺流程图 - 工艺流程简述： - （1）汽油加油工艺流程 - ①卸油过程：油罐车将汽油运至场地内，采用密闭卸油方式把汽油卸至埋地油罐内。由于汽油挥发性较强，本项目安装卸油油气回收系统，即一次油气回收系统，把汽油在卸油过程中，产生的油气进行回收。卸油油气回收系统主要工作为：在油罐车卸油过程中，油罐车内压力减少，地下油罐内压力增加，油罐车与地下油罐内产生压力差，使卸油过程中地下油罐内产生的油气通过管线密闭回到油罐车内，运回储油库进行处理，从而达到油气收集的目的。 - ②加油过程：包括加油过程和油气回收过程（二次油气回收）。 - 加油：待加油车辆进入指定场地内，通过潜泵将油从埋地式油罐内抽出，通过加油机给车辆油箱加油。 - 油气回收：在加油枪为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过油气回收油枪和同轴皮管、油气回收管等油气回收设备对汽车油箱油气进行回收。加油油气回收系统主要针对汽油进行回收，加油机回收的汽油全部回收至油罐内。 （2）柴油加油工艺流程 ①卸油过程：油罐车将柴油运至场地内，采用密闭卸油方式把柴油卸至地埋式油罐内。在油罐车卸油过程中，油罐车内压力减少，地下油罐内压力增加，油罐车内与地下油罐内产生压力差，使卸油过程中地下油罐内产生的油气通过放空管排放，油罐车内产生的油气通过呼吸控制阀挥发。 ②加油过程：加油机通过加油枪给车辆油箱加油，油通过潜泵从埋地油罐内输送至加油机，通过计量器进行计量后加入到车辆油箱内。加油车辆油箱随着柴油的注入，车辆油罐内产生的油气逸散至大气中。 由于柴油沸点较高，挥发量较小，故目前国家并未要求柴油装配油气回收装置。 - （3）油气回收原理 - 本项目加油站油气回收系统由卸油油气回收系统（即一次油气回收）、加油油气回收系统（即二次油气回收）组成。该系统的作用是将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气，通过密闭收集、储存和送入油罐汽车的罐内，运送到储油库集中回收变成汽油。油气回收系统示意图见图2。 - 。 图2 油气回收系统示意图 一次油气回收阶段是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理的过程。该阶段油气回收实现过程：在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束。 二次油气回收阶段是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。该阶段油气回收实现过程：在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。 汽油油气回收系统由卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统、在线监测系统和油气排放处理装置组成。根据《河南省2015年度油气回收综合治理专项方案》：所有加油站必须完成一次（油罐车卸油到加油站储油罐的过程）、二次（加油枪加油到汽车油箱过程）油气回收治理；其中厂界50m内有居民点、学校、医院等敏感点的加油站应预留油气回收后处理装置接口；年销售汽油量大于8000吨（含）的加油站或位于大气臭氧浓度超过环境空气质量标准的城市且年销售汽油量大于5000吨（含）的加油站应建设油气回收后处理装置，并预留油气排放在线监测系统接口；本项目厂界50m内无居民点、学校、医院等敏感点，年销售汽油量为120吨，因此现不必安装油气回收后处理装置或预留接口，不必预留油气排放在线监测系统接口。 且根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中，储油库和年销售汽油量大于 5000 吨的加油站加快安装油气回收自动监测设备，本项目为年销量汽油及柴油120吨，因此不需要安装油气回收自动监测设备。因此，本项目只需要安装卸油油气回收系统（一次回收）、汽油密闭储存、加油油气回收系统（二次回收）。

- 二、主要污染工序 1、施工期 项目利用现有厂房，本次环评不再对项目施工期进行环境影响分析。 2、营运期 本项目营运期产污环节如下表。 - 产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP; 化粪池处理后定期清运. 洗车废水; COD、SS; 经沉淀池沉淀后溢流到清水池后回用，定期补充，不外排。. 废气; 油罐、加油机油料挥发废气; 非甲烷总烃; 汽油油气回收装置. 汽车尾气; SO2、NO2及烟尘; 加强进场管理，减少加油车辆怠速. 噪声; 设备噪声; 噪声; 基础减振、距离衰减. 加油汽车; 汽车噪声; 加强进场管理，禁止鸣笛等. 固废; 油罐定期清洗; 清罐油泥; 委托有相应危废资质的单位进行处置. 生活过程; 生活垃圾; 由环卫部门处理.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 水 污 染 物 | 生活污水113.88m3/a | COD | 300mg/L | 0.0334t/a | 0 |  |
|  |  | SS | 250mg/L | 0.0278t/a |  |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.0028t/a |  |  |
|  |  | TP | 3.0mg/L | 0.0003t/a |  |  |
|  | 洗车废水146m3/a | COD | 150mg/L | 0.0219t/a | 0 |  |
|  |  | SS | 400mg/L | 0.0584t/a |  |  |
| 大气污染物 | 加油站废气 | 非甲烷总烃 | 0.372t/a |  | 0.0927t/a |  |
| 固 体 废 物 | 油罐定期清洗 | 罐底油泥 | 0.04t/3a |  | 0 |  |
|  | 职工及司乘人员 | 生活垃圾 | 1.46t/a |  | 0 |  |
| 噪声 | 主要噪声设备为加油机等，源强在70-80dB之间，采取减振隔音措施后，预测各厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB（A）、夜间50 dB（A）。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 | 根据现场环境的调查，本项目周围环境属于人工生态系统。项目运营期产生的污染因素均采取有效措施进行防治，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析 施工期环境影响分析： 经现场勘查，本项目利用现有构筑物，不存在施工期，因此，本次环评不再对项目施工期进行环境影响分析。 营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 根据前述工程分析可知，本项目营运期污染源主要包括加油作业废气、油罐加油机废气、站区车辆汽车尾气等。 （1）大气污染因素及源强分析 A、废气产排源强 ①储油罐进油(大呼吸)： 装载有成品油的汽车槽车通过软管和导管，将成品油卸入加油站埋地储油罐内，油罐车卸油采用密闭卸油工艺，通过专用胶管与密闭卸油管道连接，进行自流卸油。储油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油，所呼出的油蒸汽造成油品蒸发的损失。评价建议汽油卸油时产生的油气经回收管道回收之油罐车内，送往储油库回收处理。 本项目采用浸没式卸油方式，根据《散装液态石油产品损耗》(GB11085-89) ， 项目卸油过程，汽油损耗率按0.2%计，则项目汽油损耗量为0.12t/a。汽油经卸油油气回收装置回收(回收效率按95%计)，则储油罐大呼吸汽油油气损失量为0.006t/a。 柴油损耗率按0.05%计，则项目柴油损耗量为0.03t/a。 ②储油罐储油(小呼吸)：储油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油品蒸气和吸入空气的过程造成油气损失，该项目储油罐为地埋式储油罐，油品损失量较小，根据《散装液态石油产品损耗》(GB11085-89) ，项目储油过程，卧式罐的贮存损耗率可以忽略不计。本站涉及的储油罐均为地埋卧式罐，则本次评价不再对小呼吸损耗进行量化。 ③加油作业损失:主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。加油采用油气回收加油枪，该加油枪设有油气回收吸气口，并带有封气罩结构，回收的气液比均应在大于等于1.0和小于等于1.2 范围内，气液比每年检测1次。加油油气回收采用真空辅助式油枪油气回收系统，工作原理为:加油机向汽车油箱发油时，以油气回收真空泵作为辅助动力，通过油气回收加油枪、比例调节阀、油气回收管线等把汽车油箱里产生的油气收集到地下储油罐内。 储油罐内的油气在油罐车卸油时经回气管路进入有罐车内，油罐车将油气带回油库，经油库设置的油气回收装置进行液化处理。 根据《散装液态石油产品损耗》(GB11085-89) ，加油机零售汽油和柴油损耗率分别按0.29%和0.08%计，本项目年销售汽油60t，年销售柴油60t，则汽油和柴油损耗量分别为0.174t/a和0.048t/a。对汽油油罐的进油管路和加油枪设油气回收装置，回收进出油品环节产生的油蒸气。经上述措施处理，汽油油气回收率约95%，则加油作业汽油、柴油油气损失量分别为0.0087t/a、0.048t/a。经查阅资料，加油站油气回收系统有-一次回收系统(卸油油气回收系统)、二次回收系统( 加油油气回收系统)、三次回收系统(油气排放处理装置)，有的加油枪不密闭会抽吸大量的空气到油罐中，这部分多余的气体就需要三次油气回收系统来处理。项目加油枪采用油气回收加油枪，根据设计单位提供资料，汽油设计加油卸油油气回收系统，预留三次油气回收接口。 ④ 汽车尾气 项目运营期，进入站区汽车在怠速状态或启动时排放汽车尾气，汽车尾气中主要污染物为CO、NOx、THC。由于车辆运行启动时间较短，因此汽车尾气产生量较小；且地面通风条件较好，在空旷条件下汽车尾气很容易扩散，故对周围环境影响不大。 综上所述，本项目加油站产生的废气情况汇总表见下表。 - 本项目废气排放汇总表 位置; 产污环节; 产生量; 产生速率; 回收效率; 排放量; 排放速率. 储油罐、油罐车、加油棚; 大呼吸损耗、卸油、加油; 汽油; 0.294t/a; 0.034kg/h; 95%; 0.0147t/a; 0.002kg/h. 柴油; 0.078t/a; 0.009kg/h; /; 0.078t/a; 0.009kg/h. 合计; 0.372t/a; /; /; 0.0927t/a; /. 由上表可以看出，本项目加油站非甲烷总烃产生量0.372t/a、排放总量为0.0927t/a。 B、无组织废气污染物排放量核算 - 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染 防治措施; 国家或地方污染物 排放标准; 年排放量/ （t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （mg/m3）. 1; /; 卸油，储罐大、小呼吸损失和加油机作业; 非甲烷总烃; 汽油油气回收装置; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级; 周界外浓度最高点4.0mg/m3; 0.0927. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 工业企业边界挥发性有机物排放建议值其他企业非甲烷总烃2.0mg/m3. C、项目大气污染物年排放量核算 - 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.0927. （2）评价工作等级判定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①评价等级判定依据 - 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. - ②评价因子和评价标准筛选 - 评价因子和评价标准表 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 (μg/m3); 标准来源. 非甲烷总烃; 二类限区; 一次值; 2000.0; 国家环境保护局科技标准司制订的《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准. - ③参数选取 - 估算模型参数见表27，污染源参数见表28，计算结果见表29。 - 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 42.1℃. 最低环境温度; -18.3℃. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. - 矩形面源参数表 名称; 面源海拔 高度 /m; 面源长度 /m; 面源宽度 /m; 与正北夹角/°; 面源有效 排放高度 /m; 污染物排放速率/ （kg/h). 非甲烷总烃. 非甲烷总烃; 90.6; 17; 10; 10; 5; 0.011. 本项目废气污染物估算结果见下表： - 项目污染源估算模型计算结果 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (ug/m3); Pmax (%); D10%距离. 矩形面源; 非甲烷总烃; 2000; 11.758; 0.59; /. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为无组织排放的非甲烷总烃，Pmax值为0.59%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。因此不再进行进一步预测与评价。 （3）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目污染物颗粒物厂界浓度及下风向最大落地浓度均不超标，因此本项目无超标点，无需设置大气环境防护距离。 综上，加油区、储油罐区无组织排放非甲烷总烃废气最大落地浓度值为0.011758mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3要求，项目无需设置大气环境防护距离，对周围环境影响较小；站区出入车辆汽车尾气排放量较小，经自然稀释绿化吸收后对周围大气环境影响不大。项目对周围大气环境影响可接受。 二、地表水环境影响分析 项目废水包括生活污水和洗车废水，由市政供水管网提供。 （1）生活污水 项目职工共有8人，均不在站区内食宿，用水量按照30L/人天计算，则用水量约为0.24m3/d，即87.6m3/a；外来车辆按最大100次/d计，在站内活动几率按照30%计，在站内活动时会产生盥洗水及厕所冲洗水等，人均用水量按5L/人·天计算，则用水量约为0.15m3/d，即54.75m3/a。故生活用水总量为0.39m3/d，即142.35m3/a。 生活污水产生系数按0.8，即0.312m3/d（113.88m3/a），主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP。 评价建议设置1座化粪池，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。 （2）洗车废水 项目设1个洗车机，清洗车辆数约20辆/d。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》(DB41/T385-2014)，轿车、微型车清洗用水定额为25L/（辆·d），项目，故清洗用水量为0.5m3/d（182.5m3/a）。产污系数按0.8计，则洗车废水产生量为0.4m3/d（146m3/a），主要污染因子为COD、SS。 项目设1座2m3的沉淀池和1座2m3的清水池，洗车废水经沉淀池沉淀后溢流到清水池后回用，定期补充，不外排。 三、地下水环境影响分析 （1）评价等级及评价范围 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A，确定本项目地下水环境影响评价项目类别为II类项目。据调查，本项目不在水源地保护区范围内，属于不敏感环境影响区域，则本项目地下水评价等级为三级，评价范围为以埋地储罐为中心的6km2的圆形区域。 - 地下水污染防渗分区及防渗技术要求 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中表5、表6和表7，确定本项目地下水污染防渗分区为一般防渗区中的其他类型，其防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K<1.0×10-7cm/s。 （3）污染途径及原因 类比同规模的加油站项目，在项目营运期可能产生的地下水污染为：加油站储油罐、管线渗（泄）漏，以及油品在运输和销售过程中的跑、冒、滴、漏将会导致油品进入地下水，造成石油烃污染。在加强运营管理的基础上，可以有效控制油品运输和加油过程中的汽油、柴油泄漏，因此，本项目营运期主要造成地下水的影响途径是储罐泄漏造成汽、柴油长期泄漏对地下水的影响。造成加油站地下水污染的主要原因是：加油站的地下设施（埋地油罐、输油管线等）因长期使用、维护不利或材料老化、腐蚀等原因易造成油品泄漏。油品中含苯系物、多环芳烃和甲基叔丁基醚（MTBE）等有毒有害物质，易在土壤中长距离迁移进入地下水，成为影响地下水环境的重要风险源。污染对象主要为浅部含水层，污染程度除受污染物化学成分、浓度及当地的降水、径流和入渗等条件影响外，还受地质结构、岩土成分、厚度、饱和和非饱和渗透性能以及对污染物的吸附滞留能力的影响。加油站对土壤和地下水造成的污染具有极强的隐蔽性，很难察觉，土壤和地下水环境一旦受到污染，很难清理整治，治理成本极高，无论企业或是政府都难以负担。 （4）防治措施 本项目营运期中对所在区域地下水的主要影响因素为地下储油罐的泄漏、管道的渗漏等设施的破裂导致污水的下渗，为确保项目不会对周围的地下水环境造成污染，建设单位拟采取如下防渗措施：加油站防渗池采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，防渗池内的空间用中性沙回填；油罐设置卸油时的防满溢措施；化粪池、加油岛的基础层采用高标水泥硬化，地下罐池池壁均采用高标水泥硬化，使得防渗层渗透系数≤10-7cm/s。 四、噪声对环境的影响分析 工程噪声主要包括加油机等设备噪声，噪声源强为70~80 dB(A)，及进出车辆交通噪声，噪声源强约为60~75 dB(A)。 工程设备优先采用低噪声设备，同时设备均加装减振基础，进出车辆减速慢行以降低交通噪声对周围环境影响。 工程高噪声设备降噪措施及效果详见下表。 - 各噪声源排放情况一览表 序号; 声源名称; 措施; 产生源强 dB（A）; 排放源强 dB（A）. 1; 加油机; 隔声、减振; 80; 45. 2; 交通噪声; 减速慢行，绿化吸声，距离衰减; 60~75; 45~60. 本项目夜间生产，因此，本环评仅针对全天噪声对周围声环境的影响进行分析。 （1）预测模式 ①噪声在空气中的理论衰减公式为： L(r)=L(r0)−20lgrr0 式中：Lp：距声源r(m)处的噪声值，dB(A)； L0：距声源r0(m)处声源值，dB(A)； r0：测定声源时距离，m； r：衰减距离，m； ②噪声叠加计算模式 L=10lgi=1n10Li10 式中：L：噪声叠加后噪声值dB(A)； Li：第i个噪声值，dB(A)； ③计算结果 按上述预测模式，项目设备噪声值及其通过距离衰减到厂界处贡献值见下表。 - 设备噪声声级值及其贡献值一览表 单位：dB（A） 预测点位; 贡献值; 贡献值; 标准值. 昼间; 夜间; 2类. 1#; 东厂界; 41.2; 38.4; 昼间：60dB 夜间：50dB. 2#; 南厂界; 39.7; 35.9. 3#; 西厂界; 40.9; 37.6. 4#; 北厂界; 46.5; 42.1. 从上表预测结果可以看出，本项目投产运行后，在采取噪声防治措施下，项目营运期各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求，厂界噪声能做到达标排放。 由上述可知，本项目噪声对声周围环境影响较小。 五、固体废物对环境的影响分析 （1）危险废物 危险废物为油罐清洗油泥，储油罐会产生罐底油泥，每3年清理一次，预计清洗一次产生的油泥量为0.04t，由负责清洗油罐的单位直接运送至有相应危险废物处置资质的单位集中处理，不在本站储存。 根据《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号，2016年），储油罐油泥属于HW08 废矿物油与含矿物油废物，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001，2013年修改单）中的相关规定进行收集管理，并按《危险废物转移单管理办法》中的有关要求委托相关处理单位进行处置。 （2）生活垃圾 项目劳动定员8人，以每人每天产生生活垃圾0.5kg计，则生活产生量为1.46t/a，站区设置垃圾桶，生活垃圾集中收集交由环卫部门处理处置 综上所述，本项目所产生的固体废物经收集后外可以妥善处理，对周边环境影响较小。 六、土壤环境影响分析 - 6.1土壤评价等级 - （1）评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别和环境敏感程度共同判定： （1）建设项目占地规模：大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2）。本项目占地面积1598.4m2，占地规模属于小型。 （2）土壤环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A“交通运输仓储邮政业”中“公路的加油站”，因此本项目土壤环境影响评价项目类别为III 类。 （3）建设项目土壤环境影响类型：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响类型为污染影响性。 （4）建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度：本项目西侧林地，建设项目土壤环境敏感程度为敏感。 - 项目土壤环境影响评价等级判定表见下表。 - 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 由上表可知，本项目属于土壤环境敏感地区，占地面积属于小型。对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目评价工作等级为三级，需要开展土壤环境评价工作。 6.2 评价范围及敏感目标分布 土壤环境影响评价范围为厂界外0.05km范围内，该范围内主要为耕地、厂房等。 6.3 土壤环境质量现状调查 （1）监测布点 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型项目，评价等级为三级，因此本次工程在厂址内共设置了3个表层样监测点。本次监测委托河南恒科环境检测有限公司于2020年9月7日进行。 （2）土壤环境现状监测结论 根据对监测结果的统计分析可知，项目厂区内各监测点位监测因子均值均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018 ）二级标准要求，项目区土壤环境质量良好。 6.4土壤环境影响分析及污染防治措施 根据项目污染物排放特点，项目投运后大气污染物主要为非甲烷总烃，无组织排放，对土壤影响途径主要为大气沉降。 本项目废水主要为职工生活污水和洗车废水。生活污水经化粪池处理后，定期清运，不外排。洗车废水经沉淀池处理后回用，不外排。正常工况下，本项目运营期内没有厂区废水经过地面漫流进入土壤的途径。 本项目生产区及公辅工程的地面均按照相关规范进行硬化，正常工况下，本项目运营期内没有垂直入渗进入土壤的途径。 本项目当地主导风向为东北风，根据项目大气预测结果显示，颗粒物最大落地浓度为0.011758mg/m3，出现在下风向20m处。为减轻或避免对土壤造成不利影响，评价根据土壤导则对项目建设提出相应的控制措施，主要从源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面来说，具体如下： （1）源头控制 厂区做好防渗工作，切断其对土壤环境的影响源。影响源主要为站区加油枪及油库呼吸口。污染物迁移沉降是通过大气沉降，故评价要求项目废气源经相应环保措施处理后做到达标排放，同时要求厂区生产区地面全部硬化，使其污染物沉降不会接触到土壤。厂区内做好雨水收集工作，避免雨水下渗到土壤中。 （2）过程防控措施 项目占地范围内裸露地面须采取必要的绿化措施，种植一些具有较强吸附能力的植物，减少废气沉降，其他生产区及办公区路面全部硬化。 根据上述分析，项目厂址土壤环境现状质量满足 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB3660-2018 ）要求。项目对土壤影响主要为大气沉降，但项目运营期在落实废气源达标排放、厂区做好分区防渗措施、强化厂区绿化、避免土壤裸露的条件下，项目建设对土壤环境的影响可降至最低，不改变区域土壤环境质量现状。从土壤环境影响的角度，项目建设可行。 综上所述，经采取上述防止措施后，大气沉降对土壤产生的影响较小。 七、安全防护距离分析 本项目首先按加油站安全、防火等设计规范进行施工、安装加油机、储罐。本加油站为三级加油站，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订）中关于三级加油站储罐选址、总平面布置标准要求，本项目选址和总平面布置与标准情况对比分别见下表。 - 汽油设备与站外建（构筑物）的安全距离（m） 级别 项目; 埋地油罐（三级站）; 本项目; 加油机; 本项目; 通气管管口; 本项目. 重要公共建筑物; 35; 无; 35; 无; 35; 无. 明火或散发火花地点; 12.5; 无; 12.5; 无; 12.5; 无. 民用建筑保护物类别; 一类 保护物; 11; 无; 11; 无; 11; 无. 二类 保护物; 8.5; 无; 8.5; 无; 8.5; 无. 三类 保护物; 7; 50; 7; 37; 7; 49. 甲、乙类生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 12.5; 无; 12.5; 无; 12.5; 无. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐，以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 10.5; 无; 10.5; 无; 10.5; 无. 室外变配电站; 12.5; 无; 12.5; 无; 12.5; 无. 铁路; 15.5; 无; 15.5; 无; 15.5; 无. 道路; 快速路、主干路; 5; 无; 5; 无; 5; 无. 次干路、支路; 5; 35; 5; 19; 5; 39. 架空电力线; 无绝缘层; ≧6.5; 无; ≧6.5; 无; ≧6.5; 无. 有绝缘层; ≧5; 无; ≧5; 无; ≧5; 无. 架空通信线; 5; 无; 5; 无; 5; 无. - 柴油设备与站外建（构筑物）的安全距离（m） 级别 项目; 埋地油罐（三级站）; 本项目; 加油机; 本项目; 通气管管口; 本项目. 重要公共建筑物; 25; 无; 25; 无; 25; 无. 明火或散发火花地点; 10; 无; 10; 无; 10; 无. 民用建筑保护物类别; 一类 保护物; 6; 无; 6; 无; 6; 无. 二类 保护物; 6; 无; 6; 无; 6; 无. 三类 保护物; 6; 52; 6; 35; 6; 50. 甲、乙类生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 9; 无; 9; 无; 9; 无. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐，以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐; 9; 无; 9; 无; 9; 无. 室外变配电站; 12.5; 无; 12.5; 无; 12.5; 无. 铁路; 15; 无; 15; 无; 15; 无. 道路; 快速路、主干路; 3; 无; 3; 无; 3; 无. 次干路、支路; 3; 32; 3; 14; 3; 38. 架空电力线; 无绝缘层; ≧6.5; 无; ≧6.5; 无; ≧6.5; 无. 有绝缘层; ≧5; 无; ≧5; 无; ≧5; 无. 架空通信线; 5; 无; 5; 无; 5; 无. 由上表可以看出本项目选址合理，各项指标均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156—2012）安全防护距离要求。 八、环境风险 8.1 风险识别 据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目运行时涉及的汽油、柴油为易燃物质，可能引发事故主要类型为溢出与泄漏，可进一步引发火灾或爆炸。 - 汽油理化性质及危害 中文名：汽油; UN编号：1203; 危险货物编号：31001. 危险品类别：低闪点易燃液体. 主要成分：C4—C12脂肪烃和环烷烃; 性状：无色或淡黄色易挥发液体. 熔点（℃）：＜-50; 相对密度（水=1）0.7—0.79; 沸点（℃）：40—200. 溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪烃. 燃烧性：极易燃烧; 闪点（℃）：＜-18. 引燃温度（℃）：（415—530）; 爆炸极限（V%）：（1.58—6.48）. 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重。能在较低处扩散到相当远的地方。. 燃烧（分解）产物：CO、CO2、H2O; 禁忌物：强氧化剂. 最高允许浓度（mg/m3）：300; 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收. 健康危害：急性中毒，对中枢神经系统有麻醉作用，轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎。 并可引起肝、肾损害。 慢性中毒神经衰弱综合症，植物神经功能紊乱，周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病。. 工程控制：密闭操作，全面通风，工作现场严禁火种。 呼吸系统防护高浓度接触时，可佩戴自吸过滤式防毒面具。. 眼睛防护：高浓度接触时，可佩戴化学安全防护眼镜。 身体防护穿防静电工作服。 手防护戴耐油手套。. 储运：存储要保持容器密封，要有防火、防爆技术措施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。. - 柴油理化性质及危害 中文名：柴油; UN编号：2924; 危险货物编号：31001. 危险品类别：低闪点易燃液体. 主要成分：C15—C23脂肪烃和环烷烃; 性状：无色或淡黄色易挥发液体. 凝点：10#不高于10；5＃不高于5；0＃不高于0；-10＃不高于-10；-20＃不高于-20；-35＃不高于-35；-50＃不高于-50. 熔点（℃）：＜-50; 相对密度（水=1）0.81—0.85; 沸点（℃）：200—365. 溶解性：不溶于水，易溶于有机溶剂. 燃烧性：极易燃烧; 闪点（℃）： 10#、5＃、0＃、-10＃、-20＃不低于55℃；-35＃、-50＃不低于45℃. 引燃温度（℃）：（350—380）; 爆炸极限（V%）：（1.5—6.5）. 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重。能在较低处扩散到相当远的地方。. 燃烧（分解）产物：CO、CO2、H2O; 禁忌物：强氧化剂. 最高允许浓度（mg/m3）：300; 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收. 健康危害：急性中毒，对中枢神经系统有麻醉作用，轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎。 并可引起肝、肾损害。 慢性中毒神经衰弱综合症，植物神经功能紊乱，周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病。. 工程控制：密闭操作，全面通风，工作现场严禁火种。 呼吸系统防护高浓度接触时，可佩戴自吸过滤式防毒面具。. 眼睛防护：高浓度接触时，可佩戴化学安全防护眼镜。 身体防护穿防静电工作服。 手防护戴耐油手套。. 储运：存储要保持容器密封，要有防火、防爆技术措施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速且有接地装置，防止静电积聚。. 8.2重大危险源辨识 依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中有关规定，危险化学品是指具有易燃、易爆、有毒、有害等特性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品。危险化学品重大危险源 是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。临界量是指对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。危险品名称及临界量见下表。 - 危险品名称及临界量 物质名称; 物化性质; 临界量/t. 汽油; 易燃液体; 200t. 柴油; 易燃液体; 5000t. 本项目加油站设置2座埋地汽油储罐，容积为30m3，最大储存量约为40.5t(汽油相对密度取0.75，充装系数取0.9)，未超过贮存场所临界量200t；设置2座埋地柴油储罐，容积为30m3，最大储存量约为43.2t（柴油相对密度取0.8，充装系数取0.9），未超过贮存场所临界量5000t。因此本项目汽油、柴油均不构成重大危险源，但仍存在风险。 为了预防重大事故的发生，降低事故造成的损失，企业必须建立有效的危险源管理制度、防范措施。对重大危险源应登记建档，进行定期检测、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。并按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府和有关部门备案。 8.2.1 风险识别 项目涉及的化学品主要有汽油和柴油。上述物质的储存方式见表38， 物质危险性标准见表39。 - 项目化学品储存方式及储存量一览表 名称; 主要成分; 密度(g/cm3); 形态; 运输方式. 汽油; 烃类物质; 0.75; 液态; 罐车运输. 柴油; 烃类物质; 0.80; 液态; 罐车运输. - 物质危险性标准表 类别; 级别; LD50（大鼠经口）mg/kg; LD50（大鼠经皮）mg/kg; LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L. 有 毒 物 质; 1; ＜5; ＜1; ＜0.01. 2; 5＜LD50＜25; 10＜LD50＜50; 0.1＜LC50＜0.5. 3; 25＜LD50＜200; 50＜LD50＜400; 0.5＜LC50＜2. 易 燃 物 质; 1; 可燃气体——在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质. 2; 易燃液体——闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质. 3; 可燃液体——闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质. 爆炸性物质; 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质. 8.2.2风险源及风险类型 项目风险源包括汽油储罐、柴油储罐等，风险类型主为燃烧和爆炸。 8.2.3 危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1 + q2/Q2 + q3/Q3+…… + qn/Qn 式中：q1，q2，……qn－每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……Qn－每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1 时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目涉及危险物质主要为柴油、汽油，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B突发环境事件风险物质及临界量，本项目危险物质一次最大储存量与临界量对比情况见下表。 - 项目危险物质一次最大储存量与临界量对比表 单位：t 风险源; 危化品名称; 最大储存量; 临界量; qi/Qi. 汽油储罐; 汽油; 40.5; 2500; 0.0162. 柴油储罐; 柴油; 43.2; 2500; 0.0173. 合计; -; -; -; 0.0335. - 由上表可见，q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3＜1，因此确定该项目环境风险潜势为I。 8.2.4 评价等级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），评价等级划分见表41。 - 评价工作等级划分一览表 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 由环境风险评价工作等级划分可知，项目风险评价工作等级判定为简单分析。 8.2.5 环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，基本内容详见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A。 项目环境风险简单分析内容见下表。 - 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新乡市平原示范区道瑞加油站年销售120吨汽油、柴油建设项目. 建设地点; 河南省; 新乡市; 平原示范区; /; /. 地理坐标; 经度; 113.728844; 纬度; 34.969637. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：汽油、柴油；分布：罐区、加油区. 环境影响途径及危害后果; - 火灾、爆炸 汽油、柴油、CNG均具有易燃易爆的特点，出现泄漏后遇到火源，将会立刻引发火灾事故；如果汽油、柴油泄漏后产生蒸汽与点火源延迟点火，即可能发生爆炸危险。 ② 储罐泄漏 油品泄漏有事故泄漏和非事故泄漏两种。事故泄漏主要指自然灾害造成的成品油泄漏对环境的影响，如地震、洪水等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的成品油全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。 非事故泄漏往往最常见，主要是阀门、管线接口不严、设备的老化等原因造成的，其泄漏量很小，但对地表水的影响的也是不能轻视的，地表水一旦遭到燃料油的污染，会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用；又由于这种泄漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗通过土壤层间接补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，对地下水还是会造成一定的影响，同时地下水的自净降解是一个长期的过程，需几十年甚至上百年的时间。. 风险防范措施要求; ①防火安全间距：项目应遵循《汽车加油加气站设计与施工规范》（2014年局部修订版）（GB50156-2012）的防火距离规定和有关消防部门的规范要求，并在运营中采取严格的防火防爆措施，即使项目一旦发生火灾爆炸事故时，也可确保周围环境保护目标处在火灾爆炸影响范围之外。 ②消防通道与耐火等级：消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求。 ③消防器材及报警系统：按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）之规定，配置相应的灭火器类型（干粉灭火器等）与数量，并在火灾危险场所设置报警装置。 ④安全生产管理制度：制定严格的防火、防爆制度。设立必要的消防队伍，定期对生产人员进行消防等安全教育，加强加油站生产及安全方面的管理，增强安全生产保障。 ⑤防爆：电气设备和仪表均选用防爆型，灯具也应选防爆灯具，加强管理，严禁区内有明火出现。 ⑥防雷：项目应以避雷带和避雷针相结合防范直击雷，在各级配电母线上设置感应雷避雷器来防范感应雷。 ⑦维修与抢险：配备较好的设备和相应的抢险设施。当发生事故时，为不使事故扩大，防止二次灾害的发生，要求及时抢险抢修，必须对各种险情进行事故前预测，保证抢险队伍的素质，遇险时应及时与当地消防部门取得联系，以获得有力支持。 ⑧操作运行：运营中应确保正确操作和正常运行，在操作运行方面要求工作人员必须进行岗前专业培训，严格执行安全生产操作规程，进行安全性专业维护和保养，对安全设备进行定期校验，确保安全生产。 ⑨应急措施：一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，立即报警，采取遏制泄漏物进入环境的紧急措施，并立即向社会求援。. 填表说明; 本项目最大可信事故为为汽油泄漏，进一步引发火灾或爆炸等恶性事故，造成人员伤亡及经济损失。企业须严格落实各项风险防范措施，从而使工程环境风险降低到最低程度。在此基础上，本项目环境风险是可控的。. - 在此基础上，本项目环境风险是可控的。 8.3行业事故分析 加油站属易燃易爆场所，如果在设计和安装存在缺陷，设备质量不过关，生产过程中发生误操作或机电设备出故障及外力因素破坏等，就有可能引发风险事故，其主要类型是汽、柴油泄漏、溢出，并由此进一步引发火灾或爆炸等恶性事故，造成人员伤亡及经济损失，因此不能轻视。 根据统计，储油罐可能发生溢出的原因如下：①油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；②在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；③在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。 可能发生油罐泄漏的原因如下：①输油管道腐蚀致使油类泄漏；②由于施工而破坏输油管道；③在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；④各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。 在我国北京地区，在使用油库和汽车加油站的四十多年的时间内，尚未发生过大面积的泄漏事故，但小的泄漏事故是发生过的。例如在北京郊区的一处高速公路施工过程中，由于开挖土方碰断油管，致使油类泄漏。北京六道口加油站由于油罐间的输油管线断裂，使油类泄漏。溢出和泄漏的油类不仅污染地表水环境，污染地下水，而且对地区水源可能带来不良影响。一旦污染，将难以消除，而且还是引起火灾和爆炸的隐患。 加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：①油类泄漏或油气蒸发；②有足够的空气助燃；③油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；④现场有明火；只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。根据调查，我国北京地区从上世纪五十年代起50多年来已经建立800多个油罐，至今尚未发生油罐的着火及爆炸事故，根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于3.1×10-5次/年。 从本项目储罐的情况看，只要完全按照设计规范进行设计、施工，严格管理，操作正确，维护监测仪表正常运行，保证油管、油罐不受破坏，正常情况下，可以避免发生溢出和泄漏事故，但不能排除非正常情况下泄漏事故的发生如：地震和其它一些潜在突然因素的发生。地震时，地层的挤压、倾斜和断裂会造成突发事故的发生，环评要求该项目的土建结构设计单位在进行结构设计时，应采取较大的抗震结构保险系数，增加油罐区的抗震能力。 本项目采用卧式油罐埋地设置，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），采用卧式油罐埋地设置比较安全。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置、发生火灾的几率很少。 8.4事故影响分析 8.4.1环境空气的污染 总碳氢化物中的稀烃是引起光化学烟雾的重要因素。挥发烃的排放只能造成局部的轻微污染，污染面积较小，一般不会出现光化学烟雾污染现象。项目排放的烃类有害物质经过周围大气扩散及建筑物遮挡后，其浓度得到明显降低，对环境空气影响较小。 环评要求加油站建立严格的操作规程，提高加油工人操作水平，及时检修设备阀门、输油管、加油枪、输气管等，防止成品油、气的跑、冒、滴、漏。 8.4.2加油站着火或爆炸对环境的影响 加油站属一级防火单位，油库的燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量成品油的泄漏和燃烧，也将给大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染，尤其是对地表水和土壤的污染影响将是一个相当长的时间，被污染的水体和土壤中的各种生物及植物将全部死亡。 根据项目的当地实际情况，由于防火工作落实的较好，多年未发生加油站爆炸或着火事故，但是这种危险仍然存在，经营者应把储油设施的防爆防火工作放在首位，按消防法规规定落实各项防火措施和制度，确保加油站不发生火灾及爆炸。 8.5风险防范措施及事故应急预案 针对本项目的风险事故成因，环评要求采取以下防范措施及应急预案。 8.5.1风险防范措施 （1）严格遵守加油站的设计安全规范与国家已有标准进行设计； （2）要加强监测，对出现的泄漏要及时采取措施，对隐患要坚决消除，实行以防火为中心的安全管理； （3）设置防静电接地装置，防雷接地装置，选择防爆电气设备； （4）设置油品泄漏检测报警装置、可燃气体浓度检测报警器； （5）设置防火、防爆等事故处理系统，应急救援设施； （6）加油站内的电气设备严格按照防爆区划分配置； （7）针对营运中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； （8）对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； （9）严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求，总图布置严格按照规范的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离； （10）土建结构设计单位在进行结构设计时，要采取较大的抗震结构保险系数，增加加油站的抗震能力； （11）设置油源紧急切断装置，一旦有事故发生，紧急切断油源，并立即启动应急预案，使事故带来的环境影响降低到最低程度； （12）设置室外消火栓，防范加油站周围的火灾事故，并在设备周围设置固定的安全防护栏，防止人员随意进入，损坏设备，造成事故； （13）按规范要求配置足够的灭火器材，要加强维护保养，确保完整好用； （14）站区内应设置醒目的“严禁烟火”、“安全操作”等安全标志。 8.5.2事故应急预案 根据本项目环境风险分析的结果，对于该项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，供项目决策人参考。评价要求：项目应按要求编制《环境风险突发事故应急预案》。 - 环境风险突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故. 2; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 3; 应急计划区; 作业区、储存区、临近地区. 4; 应急组织; 加油站：由加油站内专人负责——负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理 临近地区：由加油站内专人负责——负责加油站附近地区全面指挥，救援、管制和疏散. 5; 应急状态分类 应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序. 6; 应急设施 设备与材料; 作业区和储存区：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水或低压蒸汽幕、喷淋设备、防毒服和中毒人员急救所用的一些药品、器材 临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材. 7; 应急通讯 通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项. 8; 应急环境监测及事故后评估; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据. 9; 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备 临近地区：划分腐蚀区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备. 10; 应急剂量控制撤离 组织计划医疗救护 与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案. 11; 应急状态中止 恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施； 临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施. 12; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对加油站内工人进行安全卫生教育. 13; 公众教育 信息发布; 对加油站临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息. 14; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理. 15; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料. 8.5.3发生事故后应采取的环保措施 一旦发生事故，泄露的燃油应及时设置围挡进行拦截并及时收集，防止燃油泄漏范围增大污染土壤及地表水。 一旦发生爆炸、火灾、泄漏事故后，灭火使用的干粉灭火器产生的干粉、灭火毯、灭火砂因混有燃油，应作为危险废物处理，此外若因燃油泄漏进入土壤造成土壤污染，受污染的土壤也应清理后作为危险废物处理，以上危险废物均送有资质的单位处理。 九、环境管理与监测计划 （1）环境管理的目的 该项目运行期会对周边环境产生一定的影响，必须通过环保措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家经济发展、社会发展和环境建设同步发展的方针。 （2）环保机构设置及职责 环境管理机构的基本任务是负责组织、落实、监督本项目的环保工作，其主要职责如下： ①贯彻执行国家和地方相关的环境保护法律、法规、条例和标准；②制定并组织实施企业环境保护计划，填报排污申报表和环境统计报表等；③监督和检查环保设施运行状况；④负责编制环境风险应急预案，组织协调环境事故的处理；⑤负责推行企业清洁生产工作；⑥组织制定全院环境保护管理的规章制度和主要污染岗位的操作规范，并监督执行；⑦领导和组织本单位的环境监测工作；⑧推广应用环境保护的先进技术和经验；⑨除完成院内有关环境保护工作外，还应接受当地政府环保部门的检查监督，并按要求上报相应的环境管理工作执行情况。 （3）环保制度 ①报告制度 凡实施排污许可证制度的排污单位，应执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当地环保部门申报，改、扩建项目必须按《建设项目环境保护管理条例》等文件的要求，报请有审批权限的环保部门审批。 ②污染治理设施的管理、监督制度 项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地进行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企事业单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。 同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。 ③定期进行事故应急演习。 （4）监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020），结合本项目特点，项目营运期需要对生产过程产生的废气、废水、噪声等污染因素进行监测，具体监测计划见下表。 - 营运期监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 废气; 油气处理装置出气口; 非甲烷总烃; 委托有监测资质的单位，每年监测1次. 厂界外上风向1个点，下风向3个点; 非甲烷总烃; 委托有监测资质的单位，每年监测1次. 噪声; 四周边界; 等效连续A 声级; 委托有监测资质的单位，每年监测1次. 地下水; 站区水井; 色度、嗅和度、浑浊度、pH、溶解氧、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、耗氧量、氨氮、硝酸盐、氯化物、氟化物、石油类、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯; 委托有监测资质的单位，每半年监测1次. 十、总量控制分析 根据《新乡市建设项目新增总量指标替代管理指导意见（试行）》的要求， 建设项目新增污染物排放需要替代的总量为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物。本项目污染物排放总量指标为COD 0t/a、NH3-N 0t/a、颗粒物0t/a、SO2 0t/a、NOX 0t/a、VOCs 0.0927t/a。VOCs需进行倍量替代，替代量为0.1854t，拟从河南省铭创塑业有限公司减排剩余总量0.5992t中替代，替代后河南省铭创塑业有限公司减排剩余总量为0.4138t。 十一、环保及安全措施投资估算 本项目总投资为60万元，其中环保投资为22.3万元，占总投资的37.17%。环保投资估算表见下表。 - 本项目环保投资估算一览表 项目; 污染源; 污染物名称; 治理措施; 环保投资（万元）. 废气; 油品挥发油气; 非甲烷总烃; 配置汽油油气回收系统回收，回收效率可达到95%以上; 10. 废水; 生活污水; COD、NH3-N、SS; 化粪池处理后定期清运; 0.5. 洗车废水; COD、SS; 1座2m3沉淀池，1座2m3清水池; 2. 噪声; 加油机、车辆; 机械噪声; 站内设备采用基础减震，同时车辆进、出站速度要放缓，且禁止鸣笛; 3. 固废; 办公生活; 生活垃圾; 集中收集后送到附近垃圾中转站; 0.5. 储油罐; 罐底油泥; 站内清洗作业交由有相关资质的油罐清洗公司清洗后转交资质单位进行最终处理; 0.3. 风险管理; 输油管线外表面防渗防腐处理；营业区地面硬化；油罐、加油机和通气管管口等与站外建、构筑物的防火距离应符合《汽车加油加气设计与规范》（GB50156-2012）（2014修订）规定的防火距离规范要求；严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中二级加油站的有关规定设计、施工、管理，并采取防火、防爆、防雷、抗震等措施; 6. 合计; 22.3. 十二、环保验收 本项目环保验收内容见下表。 - 环保验收一览表 项目; 污染源; 污染物名称; 治理措施; 验收内容. 废气; 油品挥发油气; 非甲烷总烃; 配置汽油油气回收系统回收，回收效率可达到95%以上; 配置汽油油气回收系统回收，回收效率可达到95%以上. 废水; 生活污水; COD、NH3-N、SS、TP; 化粪池处理后定期清运; 1座化粪池. 洗车废水; COD、SS; 沉淀后溢流到清水池后回用，定期补充，不外排; 1座2m3沉淀池，1座2m3清水池. 噪声; 加油机、车辆; 机械噪声; 站内设备采用基础减震，同时车辆进、出站速度要放缓，且禁止鸣笛; /. 固废; 办公生活; 生活垃圾; 集中收集后送到附近垃圾中转站; 垃圾桶若干. 储油罐; 罐底油泥; 站内清洗作业交由有相关资质的油罐清洗公司清洗后转交资质单位进行最终处理; /. 风险管理; 输油管线外表面防渗防腐处理；营业区地面硬化；油罐、加油机和通气管管口等与站外建、构筑物的防火距离应符合《汽车加油加气设计与规范》（GB50156-2012）（2014修订）规定的防火距离规范要求；严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中二级加油站的有关规定设计、施工、管理，并采取防火、防爆、防雷、抗震等措施; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类别 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活办公 | 生活污水 | 化粪池处理后，定期清运 | / |
|  | 洗车 | 洗车废水 | 沉淀后溢流到清水池后回用，定期补充，不外排 | / |
| 大 气 污 染 物 | 油品挥发油气 | 非甲烷总烃 | 配置汽油油气回收系统回收，回收效率可达到95%以上 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 日常办公 | 生活垃圾 | 在厂区内集中收集，送到附近垃圾中转站 | 妥善处置，不造成二次污染 |
|  | 储油罐 | 罐底油泥 | 站内清洗作业交由有相关资质的油罐清洗公司清洗后转交资质单位进行最终处理 |  |
| 噪 声 | 设备运行 |  | 采取厂房隔声，距离衰减等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 主 要 生 态 影 响 | 本次评价不再对施工期进行影响分析。本项目营运期不会对地表植被产生破坏，对周围景观影响较小；项目营运过程中不会改变植被等生态形态的变化。 因此，本项目不会对周围生态环境造成影响。 |  |  |  |

结论与建议

一、项目概况 本项目为新乡市平原示范区道瑞加油站“年销售120吨汽油、柴油建设项目”，建设地点位于新乡市平原城乡一体化示范区韩董庄镇官地村路西。本项目总投资为60万元，其中环保投资为22.3万元，占总投资的37.17%。劳动定员为8人，实行两班制，年工作日365天。 二、产业政策符合性及选址可行性分析 1、产业政策符合性分析 经查阅《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于淘汰类和限制类，本项目属于鼓励类七、石油天然气：3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设，符合国家产业政策的要求。 2、选址可行性分析 本项目属于新建项目，根据韩董庄镇人民政府出具的情况说明，本项目选址符合韩董庄镇规划要求和土地利用要求（见附件3）。 项目营运期间产生的废气、废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采用相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置，对周围环境影响较小。 综上所述，评价认为本项目选址可行。 三、环境影响分析结论 1、大气环境影响分析结论 营运期项目废气主要为油罐、加油机无组织排放非甲烷总烃废气，进入站区的汽车排放汽车尾气。项目设置汽油油气回收装置对无组织排放非甲烷总烃废气进行收集，经油气回收装置回收后，无组织非甲烷总烃排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）工业企业边界排放限值（非甲烷总烃2.0mg/m3）的要求。进入站区的汽车排放汽车尾气空旷条件下汽车尾气很容易扩散，故对周围环境影响可接受。 2、水环境影响分析结论 项目废水主要生活污水和洗车废水，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排；洗车废水经沉淀后溢流到清水池后回用，定期补充，不外排。 因此，项目营运期不会对周围地表水环境造成影响。 本项目采用双层油罐，且对罐区、加油区、地面进行防渗处理，可有效避免储油罐和输油管的泄露或渗漏，对区域地下水影响可接受。 3、声环境影响分析结论 工程噪声主要包括加油机等设备噪声及进出车辆交通噪声，噪声源强为70~80 dB(A)，经采取减振基础、消声、汽车减速慢行、禁止鸣笛等措施后，再进一步经距离衰减和绿化吸声后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 因此，本项目营运期对周围的声环境影响较小。 4、固体废物影响分析结论 本项目建成后，固体废物主要为项目区内工作人员生活垃圾、油罐清洗产生的油泥。生活垃圾经收集后由环卫部门统一处置，油罐清洗产生的油泥由专业油罐清理公司统一清理后直接拉走，交由有资质的单位进行处置。 5、总量控制指标 根据《新乡市建设项目新增总量指标替代管理指导意见（试行）》的要求， 建设项目新增污染物排放需要替代的总量为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物。本项目污染物排放总量指标为COD 0t/a、NH3-N 0t/a、颗粒物0t/a、SO2 0t/a、NOX 0t/a、VOCs 0.0927t/a。VOCs需进行倍量替代，替代量为0.1854t，拟从河南省铭创塑业有限公司减排剩余总量0.5992t中替代，替代后河南省铭创塑业有限公司减排剩余总量为0.4138t。 四、建议 1、建设单位应认真落实评价提出的各项污染防治措施，确保环保资金落实到位。 2、加强风险防范及环境风险控制措施，减小对周边群众生命安全的威胁，严格落实各项安全防范措施，严防泄漏、火灾、爆炸等安全事故发生。 3、加强环保设施运行中的日常管理和维护工作，确保各类污染物长期稳定的达标排放。 4、加强厂区厂界的绿化、美化工作，改善厂区环境。 五、环评总结论 本项目为新乡市平原示范区道瑞加油站“年销售120吨汽油、柴油建设项目”，位于新乡市平原城乡一体化示范区韩董庄镇官地村路西，项目符合国家相关产业政策，厂址选择可行。企业在认真执行环境“三同时”制度及严格落实各项污染防治措施的情况下，项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均能做到妥善处理和处置，对周围环境的影响较小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。

预审意见： 公章 经办人： 年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周围环境图 附图3 项目平面布置图 附图4 项目周边环境及现状图 附件1 委托书 附件2 备案确认书 附件3 规划证明 附件4 监测报告 附件5 行政处罚决定书及缴费证明 附件6 营业执照 附件7 法人身份证 附件8 双层罐改造证明 附件9 搬迁承诺 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。