建设项目环评拟批复公示内容

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 环评机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南金水电缆集团有限公司 | 年产3000公里新型MI防火电缆自动化升级改造项目 | 新乡市平原城乡一体化示范区嵩山大道6号 | 新乡市译洋环境技术有限公司 | 本项目为扩建项目，利用现有厂房及办公室，占地面积44400m2。（1）主要原辅料：铜丝、铝丝、聚乙烯树脂颗粒、无卤低烟阻燃电缆料、铜带、钢带、铝带等。（2）生产工艺流程：拉丝—退火—绞制—绝缘挤出—交联—成缆—铜带纵包氩弧焊接—铠装—外护套挤出—冷却—成圈—成品入库。（3）主要设备：铜带成型设备、铜带焊接设备、氧化镁绝缘电缆自动化生产线及相关辅助设备；交联生产线、牵引机、拉丝机、绞线机、挤出机及相关检测设备。（4）周边概况：项目东侧为尧山路，隔尧山路为空地；南侧为海河路，隔海河路为空地；西侧为嵩山大道，隔嵩山大道为新乡千味央厨食品有限公司；北侧为通惠河路，隔通惠河路为空地。距离项目最近的敏感点为西南侧约525m处的廉租房社区。 | 1、废水：冷却工序冷却水循环使用，不外排。本项目利用原有职工，不新增职工人数，不新增生活污水。现有工程生活污水经化粪池处理后，通过污水管网排入桥北污水处理厂。 2、废气：本项目废气主要是绝缘挤出和外护套挤出工序产生的非甲烷总烃，在绝缘挤出和外护套挤出工序位于封闭的生产车间内，往复挤出机组和挤塑机工作平台顶部安装封闭罩；集气装置的进风口和设备顶部封闭罩连接；有机废气经封闭集气罩收集后进入“低温等离子（原有）+UV光催化氧化（原有）”装置（1套，非甲烷总烃净化效率为80%）中进行处理，处理后经15m排气筒排放。能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）中工业企业挥发性有机物排放口非甲烷总烃排放建议值（有机废气排放口80mg/m3）和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准（非甲烷总烃排放限值60mg/m3）的要求。 3、噪声：对高噪声设备采取安装减振垫、厂房隔声、对各高噪声设备定期检修和润滑等综合降噪措施，厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值。 4、固废：一般固废满足《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求，全部妥善处置。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |  |
| 2 | 河南小白杨包装科技有限公司 | 河南小白杨包装科技有限公司年产2万吨出版物、纸制包装箱（盒）及纸质餐盒（碗、口杯）项目 | 新乡市平原城乡一体化示范区雅砻江路以南、天山路以东、岷江路以北、华山路以西 | 河南省金平环保科技有限公司 | 本项目为新建项目，购置河南泰金实业有限公司厂房中的C1、C2、C3车间，占地面积27111.09建设，主要产品为产品有纸制品包装箱(盒)、纸质餐具(碗口杯)、出版物及其他印刷品。 （1）主要原辅料：双胶纸、瓦楞纸、白卡纸、灰板纸、环保大豆油墨等。 （2）生产工艺流程：上纸-精切-选取-成型-印刷-覆膜-成型(装订)-包装； （3）主要生产设备：印刷机，覆膜机、模切机，纸箱生产线，装订生产线，纸质口杯机，纸质餐盒机，纸质餐碗机。 （4）周边概况：项目周边以生产企业为主，距离项目最近的敏感点为项目东侧约539m处的宋楼村 | 1、废水：本项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后排入污水处理厂进一步处理。 2、废气：项目废气主要为印刷和覆膜产生的有机废气。评价提出通过密闭负压，将收集的有机废气导入UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经1根15m高的排气筒排放。有机废气排放浓度满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1要求的有组织排放最高允许排放浓度40mg/m3、最高允许排放速率1.0kg/h，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号文要求的工业企业边界挥发性有机物排放建议值不大于2.0mg/m3。 3、噪声：对高噪声设备要采取减震、隔声等措施，厂界昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值。 4、固废：一般固废满足《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求，全部妥善处置。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |  |
| 3 | 新乡市平原示范区昌达加油站 | 新乡市平原示范区昌达加油站年销120吨汽油，柴油建设项目 | 新乡市平原城乡一体化示范区韩董庄镇 | 河北悦朗环保科技有限公司 | 本项目为新建项目，利用现有场地进行建设，占地面积5056.272m2。年销售规模为汽油60t、柴油60t。 （1）主要原辅料：成品油（柴油）、成品油（汽油）。 （2）生产工艺流程：运油车卸油—储油罐—加油机—油枪加油。 （3）主要设备：加油机、油气回收装置，洗车机设备、储油罐等。 （4）周边概况：东侧为门市部，南侧为空地，西侧为道路，隔路为空地，北侧为道路，隔路为工业企业。 | 1、废水：项目废水主要生活污水和洗车废水，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排；洗车废水经沉淀后溢流到清水池后回用，定期补充，不外排。 2、废气：营运期项目废气主要为油罐、加油机无组织排放非甲烷总烃废气。项目设置汽油油气回收装置对无组织排放非甲烷总烃废气进行收集，经油气回收装置回收后，无组织非甲烷总烃排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）工业企业边界排放限值（非甲烷总烃2.0mg/m3）的要求。 3、噪声：工程噪声主要包括加油机等设备噪声及进出车辆交通噪声，噪声源强为70~80 dB(A)，经采取减振基础、消声、汽车减速慢行、禁止鸣笛等措施后，再进一步经距离衰减和绿化吸声后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固废：固体废物主要为项目区内工作人员生活垃圾、油罐清洗产生的油泥。生活垃圾经收集后由环卫部门统一处置，油罐清洗产生的油泥由专业油罐清理公司统一清理后直接拉走，交由有资质的单位进行处置。 |  |
| 4 | 新乡市平原示范区韩董庄供销合作社 | 新乡市平原示范区韩董庄供销合作社年销售150吨汽油，柴油项目 | 新乡市平原城乡一体化示范区韩董庄乡 | 河北悦朗环保科技有限公司 | 本项目为新建项目，利用现有场地进行建设，占地面积4402.26m2。年销售规模为汽油80t、柴油70t。 （1）主要原辅料：成品油（柴油）、成品油（汽油）。 （2）生产工艺流程：运油车卸油—储油罐—加油机—油枪加油。 （3）主要设备：加油机、油气回收装置，洗车机设备、储油罐等。 （4）周边概况：东侧为林地，南侧为厂房，西北侧为乡间道路。 | 1、废水：项目废水主要生活污水和洗车废水，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排；洗车废水经沉淀后溢流到清水池后回用，定期补充，不外排。 2、废气：营运期项目废气主要为油罐、加油机无组织排放非甲烷总烃废气。项目设置汽油油气回收装置对无组织排放非甲烷总烃废气进行收集，经油气回收装置回收后，无组织非甲烷总烃排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）工业企业边界排放限值（非甲烷总烃2.0mg/m3）的要求。 3、噪声：工程噪声主要包括加油机等设备噪声及进出车辆交通噪声，噪声源强为70~80 dB(A)，经采取减振基础、消声、汽车减速慢行、禁止鸣笛等措施后，再进一步经距离衰减和绿化吸声后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固废：固体废物主要为项目区内工作人员生活垃圾、油罐清洗产生的油泥。生活垃圾经收集后由环卫部门统一处置，油罐清洗产生的油泥由专业油罐清理公司统一清理后直接拉走，交由有资质的单位进行处置。 |  |
| 5 | 新乡市平原示范区宏达加油站 | 新乡市平原示范区宏达加油站年销售100吨汽油，柴油项目 | 新乡市平原城乡一体化示范区韩董庄镇大董庄村 | 河北悦朗环保科技有限公司 | 本项目为新建项目，利用现有场地进行建设，占地面积2697.3m2。年销售规模为汽油50t、柴油50t。 （1）主要原辅料：成品油（柴油）、成品油（汽油）。 （2）生产工艺流程：运油车卸油—储油罐—加油机—油枪加油。 （3）主要设备：加油机、油气回收装置，洗车机设备、储油罐等。 （4）周边概况：东侧为空地，南侧为厂房，西北侧为乡间道路。 | 1、废水：项目废水主要生活污水和洗车废水，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排；洗车废水经沉淀后溢流到清水池后回用，定期补充，不外排。 2、废气：营运期项目废气主要为油罐、加油机无组织排放非甲烷总烃废气。项目设置汽油油气回收装置对无组织排放非甲烷总烃废气进行收集，经油气回收装置回收后，无组织非甲烷总烃排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）工业企业边界排放限值（非甲烷总烃2.0mg/m3）的要求。 3、噪声：工程噪声主要包括加油机等设备噪声及进出车辆交通噪声，噪声源强为70~80 dB(A)，经采取减振基础、消声、汽车减速慢行、禁止鸣笛等措施后，再进一步经距离衰减和绿化吸声后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固废：固体废物主要为项目区内工作人员生活垃圾、油罐清洗产生的油泥。生活垃圾经收集后由环卫部门统一处置，油罐清洗产生的油泥由专业油罐清理公司统一清理后直接拉走，交由有资质的单位进行处置。 |  |
| 6 | 新乡市平原示范区中汇加油站 | 新乡市平原示范区中汇加油站年销售115吨汽油、柴油项目 | 新乡市平原城乡一体化示范区韩董庄镇里河沿村（浮桥路东侧） | 河北悦朗环保科技有限公司 | 本项目为新建项目，利用现有场地进行建设，占地面积2388.27m2。年销售规模为汽油50t、柴油65t。 （1）主要原辅料：成品油（柴油）、成品油（汽油）。 （2）生产工艺流程：运油车卸油—储油罐—加油机—油枪加油。 （3）主要设备：加油机、油气回收装置，洗车机设备、储油罐等。 （4）周边概况：东侧为林地，南侧为里河沿村，西北侧为乡间道路。 | 1、废水：项目废水主要生活污水和洗车废水，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排；洗车废水经沉淀后溢流到清水池后回用，定期补充，不外排。 2、废气：营运期项目废气主要为油罐、加油机无组织排放非甲烷总烃废气。项目设置汽油油气回收装置对无组织排放非甲烷总烃废气进行收集，经油气回收装置回收后，无组织非甲烷总烃排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）工业企业边界排放限值（非甲烷总烃2.0mg/m3）的要求。 3、噪声：工程噪声主要包括加油机等设备噪声及进出车辆交通噪声，噪声源强为70~80 dB(A)，经采取减振基础、消声、汽车减速慢行、禁止鸣笛等措施后，再进一步经距离衰减和绿化吸声后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固废：固体废物主要为项目区内工作人员生活垃圾、油罐清洗产生的油泥。生活垃圾经收集后由环卫部门统一处置，油罐清洗产生的油泥由专业油罐清理公司统一清理后直接拉走，交由有资质的单位进行处置。 |  |
| 7 | 新乡市平原示范区道瑞加油站 | 新乡市平原示范区道瑞加油站年销售120吨汽油、柴油建设项目 | 新乡市平原城乡一体化示范区韩董庄镇官地村路西 | 河北悦朗环保科技有限公司 | 本项目为新建项目，利用现有场地进行建设，占地面积1598.4m2。年销售规模为汽油60t、柴油60t。 （1）主要原辅料：成品油（柴油）、成品油（汽油）。 （2）生产工艺流程：运油车卸油—储油罐—加油机—油枪加油。 （3）主要设备：加油机、油气回收装置，洗车机设备、储油罐等。 （4）周边概况：项目北、南侧为门市部，东侧为林地，西侧为道路，隔路为门市部。 | 1、废水：项目废水主要生活污水和洗车废水，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排；洗车废水经沉淀后溢流到清水池后回用，定期补充，不外排。 2、废气：营运期项目废气主要为油罐、加油机无组织排放非甲烷总烃废气。项目设置汽油油气回收装置对无组织排放非甲烷总烃废气进行收集，经油气回收装置回收后，无组织非甲烷总烃排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）工业企业边界排放限值（非甲烷总烃2.0mg/m3）的要求。 3、噪声：工程噪声主要包括加油机等设备噪声及进出车辆交通噪声，噪声源强为70~80 dB(A)，经采取减振基础、消声、汽车减速慢行、禁止鸣笛等措施后，再进一步经距离衰减和绿化吸声后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固废：固体废物主要为项目区内工作人员生活垃圾、油罐清洗产生的油泥。生活垃圾经收集后由环卫部门统一处置，油罐清洗产生的油泥由专业油罐清理公司统一清理后直接拉走，交由有资质的单位进行处置。 |  |
| 8 | 新乡市平原示范区寿恒加油站 | 新乡市平原示范区寿恒加油站年销120吨汽油，柴油项目 | 新乡市平原城乡一体化示范区韩董庄乡镇杨厂村 | 河北悦朗环保科技有限公司 | 本项目为新建项目，利用现有场地进行建设，占地面积2100m2。年销售规模为汽油60t、柴油60t。 （1）主要原辅料：成品油（柴油）、成品油（汽油）。 （2）生产工艺流程：运油车卸油—储油罐—加油机—油枪加油。 （3）主要设备：加油机、油气回收装置，洗车机设备、储油罐等。 （4）周边概况：项目北、西侧为道路，东侧为门市部，南侧为林地。 | 1、废水：项目废水主要生活污水和洗车废水，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排；洗车废水经沉淀后溢流到清水池后回用，定期补充，不外排。 2、废气：营运期项目废气主要为油罐、加油机无组织排放非甲烷总烃废气。项目设置汽油油气回收装置对无组织排放非甲烷总烃废气进行收集，经油气回收装置回收后，无组织非甲烷总烃排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）工业企业边界排放限值（非甲烷总烃2.0mg/m3）的要求。 3、噪声：工程噪声主要包括加油机等设备噪声及进出车辆交通噪声，噪声源强为70~80 dB(A)，经采取减振基础、消声、汽车减速慢行、禁止鸣笛等措施后，再进一步经距离衰减和绿化吸声后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固废：固体废物主要为项目区内工作人员生活垃圾、油罐清洗产生的油泥。生活垃圾经收集后由环卫部门统一处置，油罐清洗产生的油泥由专业油罐清理公司统一清理后直接拉走，交由有资质的单位进行处置。 |  |
| 9 | 新乡市平原示范区顺鑫加油站 | 新乡市平原示范区顺鑫加油站年销售120吨汽油，柴油项目 | 新乡市平原城乡一体化示范区 韩董庄乡韩董庄村西三公里浮桥路口 | 河北悦朗环保科技有限公司 | 本项目为新建项目，利用现有场地进行建设，占地面积3500m2。年销售规模为汽油60t、柴油60t。 （1）主要原辅料：成品油（柴油）、成品油（汽油）。 （2）生产工艺流程：运油车卸油—储油罐—加油机—油枪加油。 （3）主要设备：加油机、油气回收装置，洗车机设备、储油罐等。 （4）周边概况：项目东、南侧为道路，西侧、北侧为空地。 | 1、废水：项目废水主要生活污水和洗车废水，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排；洗车废水经沉淀后溢流到清水池后回用，定期补充，不外排。 2、废气：营运期项目废气主要为油罐、加油机无组织排放非甲烷总烃废气。项目设置汽油油气回收装置对无组织排放非甲烷总烃废气进行收集，经油气回收装置回收后，无组织非甲烷总烃排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）工业企业边界排放限值（非甲烷总烃2.0mg/m3）的要求。 3、噪声：工程噪声主要包括加油机等设备噪声及进出车辆交通噪声，噪声源强为70~80 dB(A)，经采取减振基础、消声、汽车减速慢行、禁止鸣笛等措施后，再进一步经距离衰减和绿化吸声后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固废：固体废物主要为项目区内工作人员生活垃圾、油罐清洗产生的油泥。生活垃圾经收集后由环卫部门统一处置，油罐清洗产生的油泥由专业油罐清理公司统一清理后直接拉走，交由有资质的单位进行处置。 |  |