建设项目基本情况

| 项目名称 | 太阳能灯具生产线改建项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市天意新能源科技开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 尚广强 |  |  |  |  | 联系人 | 李文 |
| 通讯地址 | 新乡市平原城乡一体化示范区昆仑路与嫩江路交叉口西北角 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18737344988 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 | 453500 |
| 建设地点 | 新乡市平原城乡一体化示范区昆仑路与嫩江路交叉口西北角 |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局 |  |  |  | 项目代码 | 2020-410773-38-03-046740 |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建 技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 | C3360金属表面处理及热处理加工 |  |
| 占地面积 (平方米) | 400 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 (万元) | 100 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 30.5 | 环保投资占总投资比例 | 30.5% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  |  | 2021年3月 |  |  |
| 一、项目由来 新乡市天意新能源科技开发有限公司位于新乡市平原城乡一体化示范区昆仑路与嫩江路交叉口西北角，拟投资100万元在现有工程基础上建设太阳能灯具生产线改建项目，在现有工程基础上增加数控切割和喷粉工序。本项目不新增占地，在现有厂区内建设，设备尚未安装，不属于未批先建。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部部令第16号），本项目属于三十、“金属制品业”中67款“金属表面处理及热处理加工”，该条款规定“有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌；使用有机涂层的（喷粉、喷塑、浸塑和电泳除外；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料的除外）”应编制报告书，“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”应编制报告表，本项目有切割、喷粉、烘干工序，属于“其他”类，应编制环境影响报告表。 受新乡市天意新能源科技开发有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了本项目的环境影响评价工作，通过现场勘察和资料收集，依据《环境影响评价技术导则》的要求，结合工程规模和生产工艺，在收集和查阅相关资料基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目的环境影响报告表。 二、项目建设地点及周围环境 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区昆仑路与嫩江路交叉口西北角，在现有厂房内建设，项目北侧为河南新百维食品科技有限公司，南邻海河大道、东临昆仑山路、西邻新乡市宏之润装饰材料有限公司。 项目周围敏感点有：西550m大胡庄村；北1120m处的阎庄村。项目周边环境示意图见下图： 本项目选址 图1 项目周围环境图 北 阎庄村 # 1120m 大胡庄村 # 550m 三、工程内容 1、项目概况 项目的基本情况见下表1： 表1 项目基本情况一览表 序号; 项目; 建设内容. 1; 项目名称; 太阳能灯具生产线改建项目. 2; 建设性质; 改扩建. 3; 建设地点; 新乡市平原城乡一体化示范区昆仑路与嫩江路交叉口西北角. 4; 建设单位; 新乡市天意新能源科技开发有限公司. 5; 总投资; 100万元. 6; 占地面积; 400平方米. 7; 定员与工作制度; 依托现有员工，单班生产，每班8小时，年工作日300天. 2、项目组成及建设情况 新乡市天意新能源科技开发有限公司太阳能灯具生产线改建项目，利用现有厂房进行生产，设计生产规模为；年喷塑1.5万平方金属外观件。经过现场勘查，项目主要生产设备尚未安装，不具备生产能力。现场照片如图2。 图2 项目车间现状图（图中为现有工程） 本项目主要工程组成见表2。 表2 项目工程组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 建筑面积400m2; 依托现有. 2; 公用工程; 供水; 园区统一供应; /. 3; 供电; 园区电网供给; /. 4; 环保 工程; 废气治理; 喷涂工序产生的粉尘; 喷塑过程在密闭喷塑房内进行，未喷到工件上的塑粉被捕集在滤筒外表面回收，未回收的经袋式除尘器处理后经15m排气筒排放。; 新建. 液化气 燃烧; 燃烧废气与固化有机废气共用 1 根 15 米排气筒排放。. 固化工序产生的有机废气; 固化工序位于单独密闭的固化车间，工件进入关闭固化炉门，固化炉进出口上方设置集气装置，集气装置收集的废气与固化炉燃气鼓风系统共同排入有机废气处理装置（UV光氧催化+活性炭）处理，尾气由15米排气筒排放。. 数控切割工序粉尘; 切割工序设置固定的切割区域，采用底吸式集气罩（1个），通过排风系统引至过滤式除尘器进行处理，焊接工序与切割工序共用1台过滤式除尘器，尾气由1根15m高排气筒排放（与喷粉工序共用）. 废水治理; 化粪池处理后，排入桥北污水处理厂进一步处理。; 依托现有. 噪声治理; 厂房隔声; /. 固废治理; 一般固废场所一处（建筑面积5m2）; 依托现有. 危险废物暂存间一处（建筑面积5m2）; 新建. 3、产品方案 本项目不改变现有项目产品种类及产能，在现有工程基础上增加数控切割工序和喷粉工序。全厂产品仍为太阳能灯具。 4、原辅材料与能源消耗量 表3 项目原辅材料及动力消耗情况一览表 序号; 原材料名称; 年用量; 备注. 1; 塑粉; 0.9吨; 规格20kg/箱，材质树脂，粉状，粒径180目. 2; 天然气; 1万m3; 管道天然气. （1）主要原材料理化性质 塑粉主要为聚酯树脂，聚酯树脂是不饱和聚酯胶粘剂的简称。不饱和聚酯胶粘剂主要由不饱和聚酯树脂、引发剂、促进剂、填料、触变剂等组成。主链中含有-CH=CH-双键的一种线型结构（见线型高分子）聚酯树脂，能与烯类单体，如苯乙烯、丙烯酸酯、乙酸乙烯酯等混合后，在引发剂和促进剂的作用下，于常温下聚合成不溶、不熔产物。不饱和聚酯的英文缩写为UP，外观为粉末状。 # （2）塑粉用量消耗核算 本项目建成后年喷塑金属外观件1.5万平方米，项目使用塑粉的密度1.2g/cm3，喷塑厚度为0.5mm，则估算出项目塑粉的使用量为0.9t/a。 5、主要生产设备设施 项目建设单独密闭喷粉车间一座，主要设备见表4。本项目完成后全厂设备见表5。 表4 本项目主要设备设施一览表 序号; 名称; 规格; 数量; 备注. 1; 喷粉房; /; 1个; /. 2; 固化炉; /; 1个; 间歇运行，单独密闭. 3; 轨道; /; 1套; /. 4; 挂钩; /; 80个; 用于输送构件. 5; 静电喷枪; /; 2个; /. 6; 数控切割机; /; 1台; /. 表5 本项目完成后全厂设备一览表 序号; 名称; 规格; 数量; 备注. 1; 剪板机; 4×2500; 1台; 现有工程. 2; 折弯机; 40×2500; 1台. 3; 开式可倾压力机; JB23-63; 1台. 4; 台钻; MS362; 2台. 5; 切割机; J3G-400; 2台. 6; 二保焊机; NBC-350; 3台. 7; 氩弧焊机; SB-10; 3台. 8; 充电机; KXN-6010D; 1台. 9; 喷粉房; /; 1个; 本次新增. 10; 固化炉; /; 1个. 11; 轨道; /; 1套. 12; 挂钩; /; 80个. 13; 静电喷枪; /; 2个. 14; 数控切割机; /; 1台. 6、项目建设与产业政策及备案相符性分析 本项目属于金属制品表面处理及热处理加工，查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委令（2019）第29号），本项目情况与产业政策一致性分析见下表。 表6 项目与产业政策相符性对比分析一览表 类别; 内容. 鼓励类; 无. 限制类; 无. 淘汰类; 无. 本项目涉及内容; 本项目产品为金属外观件喷塑项目，产品、生产工艺和设备等均不在淘汰类、限制类之列，符合国家产业政策。. 由上表可知，本项目原料、生产工艺、设备均不属于限制类和淘汰类。本项目已在新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局备案，项目代码为2020-410773-38-03-046740。 7、项目建设与备案相符性分析 本项目与备案一致性分析见下表。 表7 项目建设内容与备案相符性分析一览表 项目; 备案内容; 计划建设内容; 对比结果. 项目名称; 太阳能灯具生产线改建项目; 太阳能灯具生产线改建项目; 一致. 建设单位; 新乡市天意新能源科技开发有限公司; 新乡市天意新能源科技开发有限公司; 一致. 建设规模; 依托现有厂房，对现有生产线进行改建，增加数控切割工序和喷粉工序。; 依托现有厂房，对现有生产线进行改建，增加数控切割工序和喷粉工序。; 一致. 生产设备; 数控切割机、喷粉设备、烘干设备; 数控切割机、喷粉设备、烘干设备; 一致. 生产工艺; 外购原料-下料-冲角-折弯-打孔-焊接-喷粉（本次新增）-组装-成品; 外购原料-下料-冲角-折弯-打孔-焊接-喷粉（本次新增）-组装-成品; 一致. 经对照，本项目计划建设内容与备案内容相符。 8、与新环[2015]342号文对照分析 本项目与《新乡市环境保护局关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施细则的通知》新环［2015］342号（以下简称《通知》）对照分析见下表。 表8 与《通知》对比分析一览表 项目; 与本项目相关条文; 本项目情况; 对比结果. 新乡市主体功能区分; 重点开发区域; 新乡市市区（含平原城乡一体示范区）、新乡县、卫辉市。; 项目位于新乡市平原城乡一体化示范区昆仑路与嫩江路交叉口西北角; 属于. 农产品主产区的县城关镇、少数建制镇以及产业集聚区。; 属于. 限制开发区，农产品主产区：辉县市、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县。（不含产业集聚区、专业园区和县城建成区以及规划区中以居住、商贸、文教科研为主的区域）; 不属于. 禁止 开发区; 河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区国家、省级自然保护区，世界文化自然遗产，国家、省级风景名胜区，国家，省级森林公园，国家级、省级地质公园，国家、省级湿地公园，国家级、省级水产种植资源保护区。; 不属于. 新乡市集中水源地保护区名录; 平原新区丽华水厂地下水井群(共21眼井)：一级保护区范围:Q1—K1、Q6—K6、Q7—K7、Q8—K8、Q9—K9、Q10—K10、Q12—K12、Q13—K13、Q14—K14、Q15—K15各组井群外包线内及外围100米的区域；K5取水井外围100米的区域；各取水井至水厂的输水管线两侧各5米的区域。 二级保护区范围：一级保护区外，Q6～Q10取水井外围550米外公切线、南至黄河大堤北岸、北至郑焦高速公路的区域，Q12～Q15取水井外围550米外公切线、南至郑焦高速公路、北至310省道的区域；Q1取水井外围500米、北至310省道的区域。; 本项目距平原新区丽华水厂地下水井群(共21眼井)二级保护区边界4950m。; 本项目不在水源地保护区范围内. 污染防治（控）重点单元; 水污染; 卫河流域：新乡市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县; 项目位于新乡市平原城乡一体化示范区昆仑路与嫩江路交叉口西北角; 不属于. 大气污染; 新乡市域全部; 属于. 重金属污染; 新乡县、凤泉区（铅镉污染控制区）; 不属于. 工业项目 分类; 二类工业：机械、电子（有电镀、喷涂工艺的机械制造）; 本项目属于金属制品表面处理及热处理加工项目，属于二类工业项目; 属于二类工业项目. 由上表可知，本项目位于桥北产业集聚区内，本项目属于《通知》内划定的工业准入优先区，应按照工业准入优先区的环境准入政策执行，对比分析内容见下表。 表9 与工业准入优先区的准入条件内容相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 简化部分审批程序; 依据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，对填报环境影响登记表的项目，环评文件由审批制改为备案制，即报即受理，2个工作日内办结；对编制环境影响报告表的项目，简化审批程序，即报即受理。; 本项目应编制报告表。不属于简化审批程序类的建设项目。; 符合环境准入条件. 放宽部分审批条件; 对规划环评已经过审查的产业集聚区或专业园区，符合主导产业的入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或专业园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准，无间接排放标准的以环评审批的排放要求为准。; 新乡市平原示范区桥北产业集聚区规划环评已通过河南省环保厅审批，该项目为金属制品表面处理及热处理加工。. 严控部分区域重污染项目; 在《水污染防治重点单元》内的我市市区、新乡县、卫辉市、辉县市、获嘉县等区域内，不予审批煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内的我市全部区域，严格燃煤火电项目审批，不予审批煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《重金属污染防控单元》内的新乡县、凤泉区铅镉污染防控区区域内，涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目以“减量替代”为原则，不予审批新增重金属污染物排放的相应项目。（符合省、市重大产业布局的项目除外）。; 本项目不在《水污染防治重点单元》内，不属于煤化工、化学合成药以及生物发酵制药、制浆造纸、制革及染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在《大气污染防治重点单元》内，不属于煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；不在《重金属污染防控单元》内，本项目不涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放。. 由上表可知，本项目不属于《通知》中所列不予审批的项目，符合审批条件。 9、与新乡市平原示范区桥北产业集聚区规划相符性分析 本项目与新乡市平原示范区桥北产业集聚区对比发展规划相符性分析见下表： 表10 项目与桥北新区产业集聚区发展规划相符性分析 类别; 规划内容; 本项目; 相符性. 园区空间结构; 集聚区空间结构为：“两轴四区一配套”。 两轴：嵩山大道、黄河路纵横交叉轴。两条主干道路作为产业集聚区的纵横向十字交叉核心发展轴。 四区：嵩山大道北段两侧的两个产业片区：西侧的电子信息等综合片区和东侧的新能源动力汽车产业片区；黄河路南北两侧的两个产业片区：西段北侧的生物医药产业片区（含物流园）、南侧的电子信息等综合区。 一配套：黄河路以南的综合服务片区：包含总部基地、标准化厂房区、配套公共服务设施、配套商业区、配套居住区。; 本项目位于黄河路西侧北段生物医药产业片区。; 位于规划范围内. 发展方向及重点; 以科技研发、中试孵化为引领，以生物医药、新能源动力汽车等产业为主导，辅助发展电子信息等综合产业，适度发展商贸服务、现代物流仓储等产业，积极拓展高附加值、低碳、低排放等其他城市配套服务性产业，形成平原示范区（原平原新区）核心区重要组成部分的多元化产业发展体系。; 本项目位于生物医药产业集中区，属于其它金属制品表面处及热处理加工，不属于主导产业。; 不冲突. 环境保护规划; （1）水环境质量控制目标 2020年，集聚区污水处理率100%；严格控制地下水开采及污染地下水的各项活动；工业废水排放量限额，提高工业用水重复利用率。 （2）环境空气质量控制目标 烟尘控制区为集聚区18.24km2范围。规划控制区内环境空气质量应达到国家规定的二类功能区，大气污染物排放均执行二级排放标准。 （3）声环境质量控制目标 居住区为一类控制区；商住混合区为二类控制区；工业片区为三类控制区；国道107沿线、黄河路沿线为四类控制区。; 本项目所在区域地表水执行IV类水质标准，大气环境执行二级标准，声环境执行3类标准，符合集聚区环境保护规划。; 符合. 由上表可知，本项目符合所在产业集聚区的准入条件。与桥北产业集聚区的准入条件见表11： 表11 与桥北产业集聚区发展规划准入条件要求相符性分析 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 产业要求; 1、集聚区规划主导产业为生物医药、新能源动力汽车，辅助发展电子信息综合及商贸物流服务业，与集聚区产业链相关的轻污染项目优先入园。 2、鼓励符合集聚区规划产业定位项目入区。 3、鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目。; 本项目属于金属制品表面处理及热处理加工; 符合要求. 生产规模和工艺装备水平; - 入区企业建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求。 - 在生产工艺技术水平上，要求入区项目达到国内行业清洁生产定量评价基准值。; 本项目所属行业无国家最小经济规模要求. 清洁生产水平; - 应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免集聚区大规模建设造成的不良辐射效应。 - 入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。 - 应限值高耗水、高耗能的工业企业入住集聚区。; 本项目所用塑粉属于低VOC含量原料，属于目前提倡使用的原料。. 污染物排放总量控制; （1）新建项目的污染物排放指标必须在区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。 （2）禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。; 本项目污染物排放指标从平原示范区现有消减量中进行替代，本项目不属于重污染项目. 其 他; （1）入区项目用地必须符合集聚区土地利用规划要求，禁止在一、二类工业用地之上建设三类项目。 （2）按照循环经济发展要求，评价建议与集聚区已有产业或项目能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区。; 本项目符合集聚区土地利用规划要求. 由上表可知，本项目符合所在产业集聚区的准入条件。 10、与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020年）的对照分析 本项目建设与《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》（以下简称《三年行动计划》）对照分析见下表。 表12 与新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案对照分析一览表 类别; 内容; 本项目情况; 对比结果. 二、坚决打赢蓝天保卫战（二）产业结构优化工程; 9.严格环境准入门槛：新、改、新建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。; 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区昆仑路与嫩江路交叉口西北角，属于改扩建项目，项目非甲烷总烃的排放量可以从平原示范区现有替代量中进行倍量替代；本项目固化炉进出口上方设置集气装置，集气装置收集的废气与固化炉抽风系统共同排入有机废气处理装置（UV光氧催化+活性炭）处理，尾气由15米排气筒排放，VOCs收集系统达90%，UV光催化氧化+活性炭吸附装置治理效率达90% 。; 符合. 10.加快化解过剩产能：加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。全面贯彻落实国家、省更新的《产业结构调整指导目录》和过剩产能淘汰标准，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，全面淘汰不达标的落后、过剩产能和企业，以水泥、砖瓦、耐火材料、化工、炭素等行业为重点加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严防“地条钢”等已完成淘汰的行业企业死灰复燃。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》中的限制、淘汰类，不使用“地条钢”等落后原材料。; 不属于. 二、打赢蓝天保卫战：（三）工业污染治理工程; 20.加快工业源VOCs治理：对VOCs废气末端处理工艺进行提升改造，鼓励企业采用多种技术组合工艺，提高VOCs治理效率。（4）强化其他工业行业VOCs综合治理：产生VOCs的工序须密闭操作，并对相关废气进行有效收集和处理，建设吸附回收、吸附燃烧等高效治理设施，确保稳定达标排放。; 治理措施：本项目固化炉进出口上方设置集气装置，集气装置收集的废气与固化炉抽风系统共同排入有机废气处理装置（UV光氧催化+活性炭）处理，尾气由15米排气筒排放; 符合. 四、扎实推荐净土保卫战（三）加强土壤污染源头管控，预防土壤环境污染11. 深化重金属污染防治监管和重点区域综合整治; 加强涉镉等重金属企业排查整治和环境监管，对废水废气处理设施逐步进行升级改造，切断镉等重金属污染物进入农田的途径，限制含重金属工业废水进入城市生活污水处理厂，对不能稳定达标排放的，依法进行停产治理或关闭；全面提升涉重金属排放行业企业清洁生产水平，减少重金属污染物产生，降低重金属排放量；开展含重金属废渣等大宗固体废物资源化利用和关闭、破产企业遗留危险废物无害化处理处置；加强污水处理厂污泥重金属监测处置；严格控制新建涉镉等重点重金属排放的建设项目，坚决落实重点行业重点重金属排放等量置换或减量置换，不满足重金属排放总量控制要求的建设项目不予审批。; 本项目不涉及镉等重金属，不会对环境造成重金属污染。; 不涉及. 三、全面打好碧水保卫战（二） 打好工业企业水污染防治攻坚战役。2. 严格依法达标排污。; 从 2018 年起，所有工业企业要在排 放废水达标的基础上，全面落实排污许可证管理制度，切实做到主要污染物排放总量达标，凡已经达到排污许可证规定的年度排污总量指标的，本年度不得再行生产和排污。; 按照管理部门要求办理排污许可证。; 符合. 由上表可知，本项目建设符合《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》的相关内容。 11、本项目与《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）的对照分析 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区昆仑路与嫩江路交叉口西北角，属于金属制品表面处理及热处理加工项目。本项目建设与《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）的相关内容对比情况见下表。 表13 与新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案的对照分析 类别; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. （一）持续调整优化产业结构; 5．严格新建项目准入管理 加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，逐步构建起“三线一单”为空间管控基础、项目环评为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的管理新框架，从源头预防环境污染和生态破坏。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。对钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业严格落实国家、省有关产能置换规定，新建涉工业炉窑的建设项目，应进入园区，配套建设高效环保治理设施。; 本项目为改扩建项目，不属于禁止新增企业，不新增燃煤锅炉，不属于钢铁、水泥、电解铝、玻璃等行业。; 不涉及. （七）深化挥发性有机物污染治理; - 实施源头替代 按照工业和信息化部、市场监管总局关于低VOCs含量涂料产品的技术要求，大力推广使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，在技术成熟的家具、集装箱、整车生产、船舶制造、机械设备制造、汽修、印刷等行业，全面推进源头替代。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 项目使用塑粉，为袋装成品，不涉及原料生产，聚酯树脂、聚酯树脂是不饱和聚酯胶粘剂，固化炉进出口上方设置集气装置，集气装置收集的废气与固化炉抽风系统共同排入有机废气处理装置（UV光氧催化+活性炭）处理，尾气由15米排气筒排放，排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/1951-2020要求。; 相符. - 加强废气收集和处理 推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，采用密闭空间作业的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于 80%。; 项目固化工序固化炉进出口上方设置集气装置，集气装置收集的废气与固化炉抽风系统共同排入有机废气处理装置（UV光氧催化+活性炭）处理，尾气由15米排气筒排放，排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）要求。; 相符. - 强化设施运行管理。 企业应系统梳理 VOCs 排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。 有条件的工业园区和产业集群等，推广溶剂集中回收、活性炭集中再生、集中喷涂、共享喷涂等，加强资源共享，提高 VOCs治理效率。鼓励郑州市、安阳市、洛阳市、许昌市于 2020 年 10月底前，试点建设活性炭集中再生处置中心。; 项目加强VOCs 排放管理，启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，相关台账记录至少保存三年。; 相符. （十）提升监测监测监控能力; 57. 开展涉气排污单位污染治理设施用电监管 继续推进应急管控清单中排污单位用电监管设备安装和联网，管控清单内不能安装自动监控的排污单位要实现用电监管全覆盖、全联网，排污许可证、环评报告、应急管控清单中涉气的生产设施和污染治理设施均应独立安装用电监管设备。; 建设单位按照当地政府的时限要求，安装VOCs在线自动监控设备和各产污点的用电监控，并与环保部门联网; 相符. 由上表可知，本项目符合《新乡市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办〔2020〕10号）的相关规定。 12、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）相符性分析 表14 本项目与环大气〔2017〕121号文相符性对照表 与本项目相关条文; 本项目建设情况; 对比结果. 1、重点地区。京津冀及周边、长三角、珠三角、 成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等16个省（市）。; 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区昆仑路与嫩江路交叉口西北角，属于重点地区。; 属于. 2、重点行业。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOCs排放来源等，确定本地VOCs控制重点行业；充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等， 结合环境空气质量季节性变化特征， 研究制定行业生产调控措施。; 本项目为金属外观件喷塑项目，喷涂工序采用塑粉，为袋装成品，不涉及原料生产，为聚酯树脂、聚酯树脂是不饱和聚酯胶粘剂，喷塑过程在密闭喷塑房内进行，未喷到工件上的塑粉被捕集在滤筒外表面回收，未回收的经袋式除尘器处理后经15m排气筒排放；固化工序固化炉进出口上方设置集气装置，集气装置收集的废气与固化炉抽风系统共同排入有机废气处理装置（UV光氧催化+活性炭）处理，尾气由15米排气筒排放。; 符合. 3、重点污染物。加强活性强的VOCs排放控制，主要为芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等。各地应紧密围绕本地环境空气质量改善需求，基于O3和PM2.5来源解析，确定VOCs控制重点。对于控制O3而言，重点控制污染物主要为间/对-二甲苯、乙烯、丙烯、甲醛、甲苯、乙醛、1,3-丁二烯、1,2,4-三甲基苯、邻-二甲苯、苯乙烯等；对于控制PM2.5而言，重点控制污染物主要为甲苯、正十二烷、间/对-二甲苯、苯乙烯、正十一烷、正癸烷、乙苯、邻-二甲苯、1,3-丁二烯、甲基环己烷、正壬烷等。同时，要强化苯乙烯、甲硫醇、 甲硫醚等恶臭类 VOCs 的排放控制。; 本项目废气主要是固化工序产生的有机废气，本项目固化工序固化炉进出口上方设置集气装置，集气装置收集的废气与固化炉抽风系统共同排入有机废气处理装置（UV光氧催化+活性炭）处理，尾气由15米排气筒排放，排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）要求。; 属于. 4、严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目位于新乡市新乡市平原城乡一体化示范区昆仑路与嫩江路交叉口西北角，本项目为改扩建项目，固化工序固化炉进出口上方设置集气装置，集气装置收集的废气与固化炉抽风系统共同排入有机废气处理装置（UV光氧催化+活性炭）处理，尾气由15米排气筒排放，本项目 VOCs总量指标拟从经开区预支替代量中进行倍量替代。; 符合环境准入条件. 5、因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理。各地应结合本地产业结构特征和VOCs治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展VOCs治理。电子行业应重点加强溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序VOCs排放控制；制鞋行业应重点加强鞋面拼接、成型、组底、喷漆、发泡、注塑、印刷、清洗等工序VOCs排放治理；纺织印染行业应重点加强化纤纺丝、热定型、涂层等工序VOCs排放治理；木材加工行业应重点加强干燥、涂胶、热压过程VOCs排放治理。; 本项目有机废气主要为固化工序产生的有机废气，本项目固化工序固化炉进出口上方设置集气装置，集气装置收集的废气与固化炉抽风系统共同排入有机废气处理装置（UV光氧催化+活性炭）处理，尾气由15米排气筒排放，治理效率达90%以上。; 满足要求. 根据上表可知，本项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）的要求。 13、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB378822-2019）的对照分析 表15 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB378822-2019）的对照分析 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 粉状、粒状VOCS物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 本项目颗粒状VOCS物料采用密闭包装袋在料库储存，生产过程中采用密闭包装袋输送。; 相符. 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔炼、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCS废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCS废气收集处理系统。; 本项目固化工序产生的有机废气，固化工序固化炉进出口上方设置集气装置，集气装置收集的废气与固化炉抽风系统共同排入有机废气处理装置（UV光氧催化+活性炭）处理，尾气由15米排气筒排放。; 满足. VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行，VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 满足. 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸附液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 企业根据要求建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息。; 相符. 由上表可知，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB378822-2019）的相关规定。 14、与关于印发《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气（2020）33号）的对照分析 表16 《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知的对照分析 文件名称; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. - 大力推进源头替代，有效减少 VOCs 产生; # 严格落实国家和地方产品 VOCs 含量限值标准。2020 年 7 月 1 日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限量标准要求。京津冀地区建筑类涂料和胶粘剂产品须满足《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》要求。督促生产企业提前做好油墨、胶粘剂、清洗剂及木器、车辆、建筑用外墙、工业防护涂料等有害物质限量标准实施准备工作，在标准正式生效前有序完成切换，有条件的地区根据环境空气质量改善需要提前实施。 # 大力推进低（无）VOCs 含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低 VOCs 含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录 VOCs原辅材料名称、成分、VOCs 含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料 VOCs 含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低 VOCs 含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低 VOCs 含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。; 项目塑粉主要为聚酯树脂，聚酯树脂是不饱和聚酯胶粘剂的简称；项目塑粉为袋装，储存于原料库内，原料经汽车输送至原料库内，该过程符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）中对 VOCs 物料储存排放控制的要求；企业根据要求建立 VOCs含量原辅材料台账，记录原辅材料使用，存贮情况废气收集系统；VOCs 处理设施的主要运行和维护信息，台账最少保存 3年。; 相符. 二、全面落实标 准要求，强化无 组织排放控制; 2020 年 7 月 1 日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含 VOCs 物料（包括含 VOCs 原辅材料、含 VOCs 产品、含 VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定 VOCs 无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维 修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。; 企业根据要求建立 VOCs 含量原辅材料台账，记录原辅材料使用，存贮情况废气收集系统；VOCs 处理设施的主要运行和维护信息，台账最少保存 3 年。; 满足. 由上表可知，本项目符合《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气（2020）33号）的相关规定。 15、与新乡市生态环境局《关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》（2019.3.12）的对照分析 表17 本项目情况与新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案对照一览表 文件名称; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 六、各类无组织排放污染物控制措施; 6.2气态污染物无组织排放控制措施 6.2.3电焊烟气，等离子、火焰切割烟气 机械生产企业电焊工位必须固定，不得随意变更。电焊烟气采用顶吸式或侧吸式集气罩收集，经过滤式除尘器处理。维修使用的电焊设施可使用简易移动式烟气处理设备。 钢材等离子、火焰切割烟气优先采用底部烟气收集，无法安装底部烟气收集设施的必须配套移动式集气罩收集烟气，并进行除尘处理。 6.3挥发性有机物无组织排放控制措施 6.3.7喷漆、喷塑和表面涂布 喷漆、喷塑必须在密闭空间里进行，并保持负压，废气经收集后要经过滤、喷淋、吸附、光解、焚烧等二级经上处理。 表面涂布机械必须为全封闭式，内部空间保持负压，对产生的挥发性有机物进行吸附、焚烧等多级处理，封闭罩不得出现破损、脱落。 油漆、涂布剂配制必须在专用配料间内，不得敞开配料，配制不得通过排放风扇强排，配料间换气全部经处理后方可排放。; 切割工序设置固定的切割区域，采用底吸式集气罩（1个），通过排风系统引至袋式除尘器进行处理。 喷塑过程在密闭喷塑房内进行，未喷到工件上的塑粉被捕集在滤筒外表面回收，未回收的经袋式除尘器处理后经15m排气筒排放; 相符. 七、无组织废气收集排气筒高度要求; 除天燃气锅炉烟囱为8米高度的要求处，其它所有排气筒在无特殊情况下不得低15米，环评中有规定的，按照环评要求建设。; 本项目有组织废气均经15米排气筒排放。; 相符. 由表可知，本项目符合新乡市生态环境局《关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》（2019.3.12）的相关要求。 13、本项目与《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》（环大气〔2020〕61号）相符性分析 表18 本项目与环大气〔2020〕61号的相符性对照分析一览表 主要任务; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 实施范围; 京津冀及周边地区包含北京市，天津市，河北省石家庄、唐山、邯郸、邢台、保定、沧州、廊坊、衡水市以及雄安新区，山西省太原、阳泉、长治、晋城市，山东省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳市（含河北省定州、辛集市，河南省济源市）。汾渭平原包含山西省晋中、运城、临汾、吕梁市，河南省洛阳、三门峡市，陕西省西安（含西咸新区）、铜川、宝鸡、咸阳、渭南市（含韩城市）以及杨凌示范区。; 本项目位于新乡市; 属于. 强化扬尘管控; 各城市平均降尘量不得高于9吨/月·平方公里，鼓励不断加严降尘量控制指标，实施分区细化的降尘量监测考核。加强施工扬尘控制，严格执行城市工地施工过程“六个百分之百”，鼓励各地继续推动实施“阳光施工”“阳光运输”。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。强化道路扬尘整治，提高城市道路水洗机扫作业比例，加大各类工地、物料堆场、渣土消纳场等出入口道路清扫保洁力度。加强堆场、码头扬尘污染控制，全面推进主要港口大型煤炭和矿石码头堆场、干散货码头物料堆放场所围挡、苫盖、自动喷淋等抑尘设施，以及物料输送装置吸尘、喷淋等防尘设施建设。; 本项目利用现有厂房，不涉及施工扬尘控制；本项目属于金属表面处理及热处理加工，不涉及堆场扬尘。; 不涉及. 14、本项目与《河南省2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》对照分析 表19 与河南省2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的对照分析 主要任务; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 三、全面完成打赢蓝天保卫战重点任务 （一）坚决淘汰落后产能; 4. 严格行业准入。全面落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单“三线一单”要求，对国家和我省明确要求淘汰的产业、装备和工艺，坚决避免出现边淘汰边建设的现象，巩固落后产能淘汰工作成效，推进高质量发展。全省原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。; 本项目属于金属表面处理及热处理加工，不属于禁止新增企业，不设锅炉。; 相符. 16、与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文的对照分析 本项目与新环 [2019]154号文的相关内容对比分析见下表 表20 与新环 [2019]154号文的对照分析 主要任务; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 安装范围; 所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。; 本项目严格按照要求安装用电量监控系统终端。; 满足. 由上表可知，本项目满足《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》新环 [2019]154号文的相关要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要问题： 本项目为改扩建项目，现有工程为新乡市天意新能源科技开发有限公司太阳能灯具生产项目，该项目环评于2017年10月编制完成，于2017年12月22日由新乡市环境保护局批复，批复文号为新环表审[2017]181号，于2019年10月进行自主验收。结合项目实际情况和自主验收报告，现有工程污染情况分析如下： 1）废气 现有工程的废气主要为焊接废气，采用焊烟净化器处理，根据检测报告，无组织粉尘排放浓度在0.316-0.336mg/m3，能够满足2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3。 2）废水 现有工程废水为生活污水。生活污水经化粪池处理后排入桥北污水处理厂处理，废水水质COD163~175mg/L、氨氮17.9~19.3mg/L、SS114~138mg/L，能够满足桥北污水处理厂收水水质要求。 3）噪声 现有工程的高噪声设备经减震基础、厂房隔音及距离衰减等措施后，厂界噪声昼间53.6~55.8dB(A)，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)的标准的要求。 4）固废 现有工程的固废主要为机加工工序边角料和机加工序产生的废液压油，边角料经收集后暂存于一般固废暂存间，定期作为废品出售，废液压油经密闭容器收集后暂存于危废暂存间，定期交新乡市龙博环保废物处理中心（豫环许可危废字62号）进行安全处置。 5）存在问题及整改措施 焊接工序采、切割工序用移动式旱烟净化器治理，需整改为固定焊接工位和切割工位，采用集气罩收集后引至袋式除尘器治理后15m排气筒排放。跟随本次项目同步整改。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置及范围 新乡市地处河南省北部，南临黄河，与省会郑州、古部开封隔河相望：北依太行，与鹤壁、安阳毗邻；西连焦作，与晋东南接壤：东接濮阳，与鲁西相连，是豫北的经济和交道中心，经济区重要城市之一。具有承东启西、沟通南北的枢纽地位， 为豫北地区唯一的国家公路运输枢纽城市，京广、新菏、太石铁路在此交汇，107国道、106国道、京珠高速与济东高速、阿深高速穿境而过，黄河三桥已经开工建设，黄河四桥正在规划筹建。 新乡市平原示范区位于黄河北岸（过黄河大桥向北4km），西起107道两侧，东至京港澳高速以东与原阳县城接壤，南起黄河大堤，北至新乡县交界。距郑州市中心25km，距焦作市中心35km，距新乡市中心45km，居郑州、新乡、焦作三市交会中心，新乡市平原示范区规划总面积188km2。 本项目位于新乡市平原示范区中原印刷包装产业园，项目地理位置图见附图1。 2.地形地貌 平原示范区位于华北大平原的南端，地处黄河下游，系黄淮海平原的组成部分。 总的地势为西南部高，并以1/5000的坡降向东北倾降，海拔高程由83m逐步降为 78m，地貌由北向南可分为五个类型： - 古黄河滩地区。在古阳堤与古黄河槽之间，包括祝楼乡、师寨乡、城关镇北半部和王杏兰乡、福宁集乡、黑山羊乡的一部分，面积约121713.28亩，占县域面积的6.06%，该地貌区的海拔高程为80m左右，地势比较平坦。至西南向东北倾斜，坡降为1/4000。 - 黄河故道沙丘沙垄区。在古黄河中，由于沉积之沙受风力吹动，而重新堆积连绵起伏的沙丘，相对高差一般在5m左右，海拔高程约80m，地面坡降为 1/4700。该地貌包括祝楼、黑山羊、福宁集、王杏兰、阳阿五个乡的一部分，以及城关、原武、师寨、蒋庄、官厂、包厂、郭庄、路寨、葛埠口的一小部分。面积约 323363.67亩，占县域面积的16.10%。 - 低洼平原区。在古黄河与现黄河之间，形成地势相对低洼的平原，海拔高度77m左右，地面坡降为 1/4000，该地貌包括师寨、城关南部、葛埠口、靳堂、大宾、太平镇、梁寨北部，以及路寨、齐街的少部分，面积约473998.92亩，占县域面积的23.6%。 - 黄河背河洼地区。黄河大堤从西向东横贯全县，长约 64km，沿大堤北侧有一条宽3~5km的槽形洼地，海拔76m左右，地面坡降为1/3000~1/6000，该地包括原武、葛埠口、靳堂、太平镇、梁寨南部，以及堤南各乡沿黄河大堤北侧部分， 面积约399886.48亩，占县域面积的19.91%。 - 黄河滩区。在黄河大堤与黄河水道之间，为宽度不等的河漫滩河阶地， 海 拔高程87m左右，地面坡降为1/5000~1/6000。该地貌包括桥北、韩董庄、蒋庄、官厂、郭庄、陡门，以及大宾、靳祝楼乡的堤南部分，面积约689507.75亩，占县域面积的34.3%。 3.地质条件 本项目场地地貌单元为黄河中下游冲积平原，形成了粉土、粘性土与砂土互层沉积的地层结构。地层为第四纪黄河冲积物。依据土工试验、标贯试验、静力触探及野外观察，按其土质特征及物理力学性质差异将本场地土划分为9个工程地质单元层。 项目场地地处华北坳陷内，深部构造形迹以隐伏断裂为主，新构造运动多具继承性，比较活跃。勘探深度内未发现有断裂及活动断裂通过。 4.气象条件 平原示范区地处黄河流域下游，属暖温带季风气候，四季的特点是：春季干旱风沙多，夏季炎热雨集中，秋季光足温差大，冬季干冷季节长。年平均气温14.4℃， 全年无霜期224d，全年日照1938h，灌区冬春盛行东北、西北风，夏秋盛行东南风、 南风，年平均风速为3.4m/s，瞬时最大风速为24m/s。由于年季变率较大，旱涝交际出现，但旱多于涝，雨量多集中在6～9月份，占全年降雨量的71%左右。 5.水文条件 （1）地表水 新乡市地处黄河、海河两大水系，平原面积占78%。目前水库容量1.99×109m3。 黄河流经新乡市170km，流域面积达4558km2。“南水北调”中线工程，在新乡境内长度77km。评价区域内主要有黄河、天然渠、文岩渠和幸福渠，属于黄河流域。 天然渠、文岩渠和幸福渠为人工河流。文岩渠位于本项目北侧约270m，天然渠位于本项目南侧约6km。 （2）地下水 平原示范区范围的整体地面高程低于黄河河床标高程，黄河浸润， 渗透补给， 使得规划区水位埋藏较浅，南部2~4m，北部4~6m，背河洼地雨季常接近地表。由于平原示范区地表为第四系松散岩层所覆盖，地表在黄河冲积发育之前，下伏为新生代湖生代湖相沉积物质，巨厚的粘土、亚粘土层形成了良好的不透水隔层。同时由于黄河的发育兴盛，其上又堆积了巨厚的松散、半松散物质，为地下水的贮存提供了良好的空间条件。潜水含水层底板埋藏在地表下40m左右。 6.生物多样性 平原示范区属暖温带气候区，大部分为人工种植落叶阔叶林植被型，常见植被有杨、柳、榆、槐、椿、紫穗槐、荆条、茅草等。灌区属暖温带季风气候，因此灌区内植物适生面广。因人类长期的开发活动，原生自然植被现均已被各种农作物所替代，极少部分区域还存在一些野生植被资源。灌区是以农业为主的商品粮基地，农作物主要有小麦、水稻、玉米、大豆、红芋、高粱、棉花、花生、芝麻等。项目区周边500m范围内无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，项目所在区域为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准。根据新乡市环保局发布的《新乡市2019年环境质量年报》，2019年新乡市颗粒物PM10平均浓度101微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅3.8%；PM2.5平均浓度56微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅8.2%。气态污染物 SO2平均浓度16微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅15.8%；NO2平均浓度44微克/立方米，同比下降5微克/立方米，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24微克/立方米，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08毫克/立方米，同比下降0.22毫克/立方米，降幅9.6%。2019年新乡市环境空气优、良天数204天，优、良天数比例55.9%；去年同期，优、良天数177天，优、良天数比例51.8%；同比优、良天数增加27天，上升4.1个百分点。区域空气质量现状数据如下表所示。 表21 环境质量调查数据统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144.3; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 160; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 26.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110; 超标. CO; 第95百分位浓度; 2.08mg/m3; 4mg/m3; 52; 达标. O3; 第90百分位浓度; 178; 160; 111.3; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5、NO2、O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。预计2020年可以达到《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》中：“全市PM2.5年均浓度达到55微克/立方米以下，PM10年均浓度达到101微克/立方米以下，全年优良天数比例达到66%以上”的目标要求。 本项目喷涂工序在密闭喷涂房内进行，喷涂房内设置滤筒回收系统，粉尘经滤筒回收系统回收后，袋式除尘器进一步处理，除尘系统处理效率不低于90%，能满足2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的要求；天然气燃烧废气烟尘、SO2、NOX排放量浓度满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1中其他炉窑：颗粒物30mg/m3、SO2200mg/m3、NOx300mg/m3的标准限值要求，尾气与固化有机废气共用 1 根 15 米排气筒排放；固化工序固化炉1间，工件进入关闭固化炉门，固化炉进出口上方设置集气装置，集气装置收集的废气与固化炉抽风系统共同排入有机废气处理装置（UV光氧催化+活性炭）处理，尾气由15米排气筒排放，能够满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）中非甲烷总烃有组织50mg/m3，车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，配置的VOCs 处理设施处理效率不应低于80%，项目废气对周围环境影响可接受。 2、水环境质量现状 （1）地表水：本项目废水经园区污水管网收集后排入平原示范区桥北污水处理厂处理，经污水处理厂处理后排入天然渠。本次评价选择天然渠韩董庄断面2019年1月~12月的监测数据进行评价，监测数据见下表20。 表22 天然渠韩董庄断面监测数据分析一览表 监测因子 监测点位; 2019年1-12月. COD; NH3-N; TP. 韩董庄断面; 监测值; 9.5-30.5; 0.19-1.81; 0.075-0.249. 执行标准; 20; 1.0; 0.2. 最大超标倍数; 0.525; 0.81; 0.245. 是否达标; 否; 否; 是. 由分析结果可知，天然渠韩董庄断面2019年1月~12月的监测数据中COD、NH3-N存在超标，不能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准，超标原因主要为沿河生活污水的排放。 目前新乡市正在推进实施《新乡市人民政府关于打赢水污染防治攻坚战的意见》（新政文[2017]28号）、《新乡市卫河流域水污染防治攻坚战实施方案等11个专项方案》（新环攻坚办（2017）20号）、河南省2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案（豫政办（2018）15号）、《新乡市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020）、《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2020〕10号），将继续改善新乡市水环境质量。 本项目不新增员工，不新增生活污水，不影响新乡市地表水质量目标的实现。 （2）地下水：本次评价引用《华兰生物疫苗股份有限公司新型肺炎疫苗的开发及产业化项目环境影响报告书》中地下水监测数据，监测由郑州德析检测技术有限公司于2020年4月30日监测，监测点位分别为新乡市平原城乡一体化示范区黄河路甲1号附1号华兰生物基因公司厂区、大胡庄村、西徐庄村、娄圈村、娄庄，监测数据见下表。 表23 地下水质量现状检测统计结果 监测因子; 厂区内; 大胡庄; 西徐庄; 圈娄村; 娄庄. 总大肠菌群; 标准; 3.0. 监测值; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 标准指数; /; /; /; /; /. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. pH; 标准; 6.5-8.5. 监测值; 7.41; 7.53; 7.49; 7.39; 7.45. 标准指数; 0.27; 0.35; 0.33; 0.26; 0.30. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 耗氧量; 标准; 3.0. 监测值; 0.84; 0.60; 1.14; 1.02; 1.09. 标准指数; 0.28; 0.20; 0.38; 0.34; 0.36. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮 （以N计）; 标准; 0.50. 监测值; 0.065; 0.149; 0.072; 0.256; 0.366. 标准指数; 0.13; 0.30; 0.14; 0.51; 0.73. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 硝酸盐 （以N计）; 标准; 20.0. 监测值; 0.34; 0.13; 0.72; 0.29; 0.36. 标准指数; 0.017; 0.007; 0.036; 0.015; 0.018. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 亚硝酸盐（以N计）; 标准; 1.00. 监测值; 未检出; 7.00×10-3; 0.030; 0.010; 0.052. 标准指数; /; 0.007; 0.030; 0.010; 0.052. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. HCO3-; 标准; /. 监测值; 415; 213; 517; 483; 443. 标准指数; /; /; /; /; /. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. CO32-; 标准; /. 监测值; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 标准指数; /; /; /; /; /. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. Cl-; 标准; 250. 监测值; 14.9; 116; 113; 82.9; 123. 标准指数; 0.06; 0.46; 0.45; 0.33; 0.49. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. SO42-; 标准; 250. 监测值; 27.4; 89.0; 97.8; 73.8; 139. 标准指数; 0.11; 0.36; 0.39; 0.30; 0.56. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. Mg2+; 标准; /. 监测值; 28.1; 39.1; 37.0; 30.9; 30.0. 标准指数; /; /; /; /; /. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. Ca2+; 标准; /. 监测值; 63.3; 60.8; 112; 126; 130. 标准指数; /; /; /; /; /. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 总硬度 （CaCO3）; 标准; 450. 监测值; 274; 313; 432; 442; 448. 标准指数; 0.61; 0.70; 0.96; 0.98; 0.99. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 溶解性总固体; 标准; 1000. 监测值; 526; 623; 851; 763; 984. 标准指数; 0.53; 0.62; 0.85; 0.76; 0.98. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 菌落总数; 标准; 100. 监测值; 34; 44; 63; 56; 69. 标准指数; 0.34; 0.44; 0.63; 0.56; 0.69. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. K+; 标准; /. 监测值; 1.72; 1.45; 2.80; 3.58; 7.46. 标准指数; /; /; /; /; /. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. Na+; 标准; 200. 监测值; 40.0; 67.2; 70.5; 68.3; 85.0. 标准指数; 0.2; 0.34; 0.35; 0.34; 0.43. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 由上表可知，区域内地下水各监测因子均能够满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求，区域地下水质量较好。 3、声环境质量现状 项目所在地噪声现状达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类，声环境质量良好。 4、生态环境现状 本项目区域生态系统以农业生态系统为主，项目所在地主要种植小麦、玉米、花生等，生态环境较好。无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目周围环境保护目标及其距离见下表。 表24 本项目周围环境保护目标及其距离 保护类别; 环境保护目标; 方位; 距离; 保护级别. 大气环境; 大胡庄村; 西; 550m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 阎庄村; 北; 1120m. 地下水环境; 平原新区丽华水厂地下水井群; 东南; 4930m; 地下水水源保护区二级保护区.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 本项目大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级，相关标准值见下表。 表25 环境空气质量标准 单位：μg /m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单. 日平均; 150. 1h平均; 500. NO2; 年平均; 40. 日平均; 80. 1h平均; 200. NOx; 年平均; 50. 日平均; 100. 1h平均; 250. TSP; 年平均; 200. 日平均; 300. PM2.5; 年平均; 35. 日平均; 75. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. 非甲烷总烃; 一次浓度; 2000; 参照《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值. 2、声环境 本项目所在区域为声环境2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，其标准限值见下表。 表26 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、地表水环境 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，相关标准限值见下表。 表27 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH; COD; NH3-N; TP. 标准值; 6-9; 20; 1.0; 0.2. 4、地下水环境 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，相关标准限值见下表。 表28 地下水环境质量标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 耗氧量; 3.0. NH3-N; 0.5. 总大肠菌群; 3.0/(CFUc/100mL). 5、土壤环境 本项目所在区域为建设用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准，其标准限值见下表。 表29 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》 单位：mg/kg 序号; 污染物; 筛选值第二类用地标准限值. 1; pH; /. 2; 砷; 60. 3; 镉; 65. 4; 六价铬; 5.7. 5; 铜; 18000. 6; 铅; 800. 7; 汞; 38. 8; 镍; 900. 9; 四氯化碳; 2.8. 10; 氯仿; 0.9. 11; 氯甲烷; 37. 12; 1，1-二氯乙烷; 9. 13; 1，2-二氯乙烷; 5. 14; 1，1-二氯乙烯; 66. 15; 顺-1，2-二氯乙烯; 596. 16; 反-1，2-二氯乙烯; 54. 17; 二氯甲烷; 616. 18; 1，2-二氯丙烷; 5. 19; 1，1，1，2-四氯乙烷; 10. 20; 1，1，2，2-四氯乙烷; 6.8. 21; 四氯乙烯; 53. 22; 1，1，1-三氯乙烷; 840. 23; 1，1，2-三氯乙烷; 2.8. 24; 三氯乙烯; 2.8. 25; 1，2，3-三氯丙烷; 0.5. 26; 氯乙烯; 0.43. 27; 苯; 4. 28; 氯苯; 270. 29; 1，2-二氯苯; 560. 30; 1，4-二氯苯; 20. 31; 乙苯; 28. 32; 苯乙烯; 1290. 33; 甲苯; 1200. 34; 间二甲苯+对二甲苯; 570. 35; 邻二甲苯; 640. 36; 硝基苯; 76. 37; 苯胺; 260. 38; 2-氯酚; 2256. 39; 苯并［a］蒽; 15. 40; 苯并［a］芘; 1.5. 41; 苯并［b］荧蒽; 15. 42; 苯并［k］荧蒽; 151. 43; 䓛; 1293. 44; 二苯并［a，h］蒽; 1.5. 45; 茚并［1，2，3-cd］芘; 15. 46; 萘; 70. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目天然气加热炉废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）；喷涂工序产生的颗粒物《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》（2020年7月31日）；固化工序产生的非甲烷总烃排放浓度和排放速率执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号），具体标准值见下表。 表30 大气污染物排放标准 污染类别; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《工业炉窑大气污染物排放标准》河南省地方标准（DB41/1066-2020）表1中其他炉窑; 颗粒物; 30mg/m3. SO2; 200mg/m3. NOX; 300mg/m3. 林格曼黑度; 1级. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》（2020年7月31日）其他所有涉气工业企业; 颗粒物; 排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3，厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3. 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）; 非甲烷总烃; 有组织：50mg/m3； 无组织：在涂装工序厂房外设置监控点1h平均浓度值6.0mg/m3； 处理效率：车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2 kg/h时，配置的VOCs 处理设施处理效率不应低于80%. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装业; 有组织：60mg/m3，处理效率≥70% 无组织：厂界处浓度2.0mg/m3，车间边界处4.0mg/m3. 2、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体值见下表。 表31 厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单要求进行；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求进行。 |
| 总 量 控 制 指 标 准 | 现有工程污染物排放量为COD0.0112t/a，NH3-N0.0011t/a，TP0t/a，TN0t/a，颗粒物0t/a（无组织排放，未核算量），SO20t/a，NOX0t/a，VOCs0t/a0。 本项目污染物排放量为COD0t/a，SS0t/a，NH3-N0t/a，TP0t/a，TN0t/a，颗粒物0.0421t/a（有组织0.0359t/a，无组织0.0062t/a），SO20.0017t/a，NOX0.0249t/a，VOCs0.0015t/a（有组织0.0007t/a，无组织0.008t/a）。 根据《河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程通知》规定，建设项目环境影响文件中应明确建设项目主要污染物总量排放指标及替代削减方案。本项目建设完成后新增污染物排放量为COD0t/a，SS0t/a，NH3-N0t/a，TP0t/a，TN0t/a，颗粒物0.0421t/a（有组织0.0359t/a，无组织0.0062t/a），SO20.0017t/a，NOX0.0249t/a，VOCs0.0015t/a（有组织0.0007t/a，无组织0.008t/a）。 该项目重点污染物预支增量需要进行双倍替代，项目所需替代量为颗粒物0.0842t、VOCs0.003t、SO20.0034t、NOX0.0498t，颗粒物从原阳县天宏新型墙材厂有限公司年产1.4亿块标砖粉煤灰烧结多孔砖生产线技术改造项目关闭（在平原示范区辖区内）减排量剩余量73.4535t中替代，VOCs从河南省铭创塑业有限公司挥发性有机物治理减排剩余量0.043t中替代，SO2从河南天翔亚克力板材有限公司锅炉低氮改造减排剩余量0.387t中替代，NOX从河南天翔亚克力板材有限公司锅炉低氮改造减排剩余量0.6056t中替代。 |

建设项目工程分析

一、营运期工艺流程简介 下料 G、N、S 焊接 喷粉 组装 项目利用现有厂房进行生产，在现有工程基础上增加数控切割机和喷粉工序，具体的工艺流程及产污环节图见图3。 G、N 外购原辅材料 机加工 成品 图3 项目生产工艺及产污环节图 G、N G、N、S 塑粉 工件上线 粉末固化 静电喷涂 冷却 工件下线 注：G：废气 本次项目 N：噪声 S：固废 # 图4 喷粉工艺及产污环节图 项目工艺流程描述如下： 采用数控切割机进行下料，数控切割时会产生切割烟尘。 工件上线：本项目将加工工件悬挂挂钩上。此工序主要污染物为噪声。 静电喷涂：本项目喷塑采用静电喷涂工艺，即在喷枪与工件之间形成一个高压电晕放电电场，当粉末粒子由喷枪口喷出经过放电区时，便捕集了大量的电子，成为带负电的微粒，在静电的吸引的作用下，被吸附到带正电荷的工件上去。当粉末附着到一定厚度时，则会发生“同性相斥”的作用，不能再吸附粉末，从而使各部分的粉层厚度均匀，然后经加温固化，粉层流平成为均匀的膜层。项目使用的塑粉主要成分为聚酯树脂，分子式(CH3H4O2)n。 喷涂房设置风机和滤筒回收系统，滤筒回收系统收集的塑粉回收利用，未被回收的塑粉经喷粉房的抽风系统引致袋式除尘器进行二次除尘，处理后尾气由15m排气筒排放。无组织落地粉尘由工业吸尘器进行处理。 粉末固化：喷粉后的工件随密闭轨道送入固化炉，固化炉以液化气作为能源加热，加热温度为180-200℃，固化时间20min。在固化炉下部设有天然气的喷口，天然气燃烧加热空气，使空气升温，达到烘干、固化的作用。固化过程中加热工序属于直接加热，液化气燃烧会有少量有机气体产生，尾气与固化有机废气共用 1 根排气筒排放。评价建议：固化工序设置在单独密闭的固化车间，工件通过进入固化箱，固化箱设置抽风系统，废气排入有机废气处理装置（UV光氧催化+活性炭）处理，尾气由15米排气筒排放。 冷却、工件下线：项目固化炉后端不设加热点，固化好的工件自然冷却后下线，即为成品。

主要污染工序： 通过以上工艺流程分析，该项目营运期产污环节见下表。 表32 产污环节一览表 类别; 污染源名称; 污染物名称; 污染防治措施. 废气; 喷涂工序; 颗粒物; 喷涂工序设置在单独密闭的喷涂车间，喷涂房设置风机和滤筒回收系统，滤筒回收系统收集的塑粉回收利用，未被回收的塑粉经喷粉房的抽风系统引致袋式除尘器进行二次除尘，处理后尾气由15m排气筒排放；无组织落地粉尘由1台工业吸尘器进行处理。. 数控切割工序; 颗粒物; 底部收集后引至袋式除尘器治理，尾气15m排气筒排放。（与喷涂工序共用1套）. 天然气燃烧废气; 烟尘 SO2 NOX; 与固化有机废气共用 1 根 15 米排气筒排放. 固化工序; 非甲烷总烃; 固化工序设置在单独密闭的固化车间，工件进入固化箱，固化箱设置抽风系统，废气排入有机废气处理装置（UV光氧催化+活性炭）处理，尾气由15米排气筒排放。. 固废; 喷涂工序除尘器; 集尘; 集中收集后暂存于一般固废暂存间做为原料回用于生产. 塑粉包装袋; 废包装袋; 集中收集后暂存于一般固废暂存间定期出售. 有机废气治理措施; 废UV灯管; 暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理. 废活性炭. 噪声; 静电喷枪和固化炉等; 噪声; 厂房密闭隔音.

项目工程主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割、焊接工序 | 颗粒物 | 54.2mg/m3，0.3253t/a | 5.4mg/m3，0.027t/a |
|  | 喷涂工序 | 颗粒物 | 53.5mg/m3，0.0855t/a | 1.05mg/m3，0.0017t/a |
|  | 液化气 燃烧 | 颗粒物 | 16.59mg/m3，0.0017t/a | 16.59mg/m3，0.0017t/a |
|  |  | SO2 | 16.59mg/m3，0.0017t/a | 16.59mg/m3，0.0017t/a |
|  |  | NOX | 242.9mg/m3，0.0249t/a | 242.9mg/m3，0.0249t/a |
|  | 固化工序 | 非甲烷总烃 | 9.1mg/m3，0.0073t/a | 0.9mg/m3，0.0007t/a |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 除尘器 | 集尘 | 0.3766t/a | 0t/a |
|  | 塑粉包装袋 | 废包装袋 | 0.1t/a | 0t/a |
|  | 废气治理措施 | 废UV灯管 | 0.01t/2a | 0t/a |
|  |  | 废活性炭 | 0.01t/a | 0t/a |
| 噪 声 | 该工程营运期主要噪声源为静电喷枪和固化炉等，声源强度在60-75dB（A）之间。设备经密闭隔音和距离衰减后，项目四厂界噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目用地为工业用地，项目所在区域主要为人工生态系统，生态结构单一，周围500m范围内未发现珍贵植物和野生保护动物，项目利用现有厂房建设，不新增占地及土建施工，不会破坏植被，不新增水土流失，对周边生态环境影响可以接受。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目利用现有厂房进行生产，经现场勘察，项目设备尚未安装，施工期只涉及设备安装，本评价对此环节不做进一步分析。

营运期环境影响分析： 本项目对现有工程13000台太能灯具进行喷涂。项目运营期间对环境的主要影响表现在废气、废水、噪声、固体废物等方面。具体分析如下： 一、大气环境影响分析 本项目产生的废气主要为喷涂工序产生的粉尘；天然气燃烧废气；固化工序产生的有机废气；数控切割产生的切割废气。 1、数控切割产生的切割废气以及现有工程整改废气 本项目主要是对现有工程工序进行改建，不改变产品结构及产能，本次新上数控切割机是对现有工程原料铁板和不锈钢板进行切割，切割烟尘产生量约为原材料加工量的0.1%，共切割钢材50.4t/a，则项目切割烟尘产生量为0.0504t/a。项目切割工段平均日运行4h，切割工段年工作天数300天。 现有工程焊接工序、切割工序采用移动式旱烟净化器治理，跟随本次项目同步整改，需整改为固定焊接工位和切割工位，采用集气罩收集后引至袋式除尘器治理后15m排气筒排放。圆管、方管切割烟尘产生量约为原材料量的0.1%，旱烟产生量为45g/kg-焊材。 现有工程圆管和方管使用量为232t/a，则切割工序烟尘产生量为0.232t/a，现有工程共设2台切割机，切割机运行时间为1200h/a；现有工程焊机位于同一区域，焊材用量共计为1.335t/a，则旱烟产生量为0.06t/a。评价提出：切割工序设置在固定区域，切割工序前方分别设置三面密闭收集装置，焊接工位固定，设置集气罩对焊接烟尘进行收集。 本次新增数控切割机和现有切割机及焊接工序烟尘经收集（收集效率为95%）后共用1套袋式除尘器治理（效率为99%），尾气通过15m高排气筒排放。由于集气罩收集效率为95%，尚有5%未被收集，则无组织产生量为0.0171t/a，由于颗粒物主要为金属颗粒，比重较大，大部分车间阻隔沉降于车间地面，少部分通过车间门窗等排放至外环境，排放量约为产生量的10%，则颗粒物无组织排放量为0.0017t/a。 表33 切割、焊接工序粉尘产排情况一览表 项目; 产生量 （t/a）; 粉尘产生速率（kg/h）; 风机风量（m3/h）; 粉尘产生浓度（mg/m3）; 粉尘排放量（t/a）; 粉尘排放速率（kg/h）; 粉尘排放浓度（mg/m3）. 颗粒物; 有组织; 0.3253; 0.271; 5000; 54.2; 0.0325; 0.027; 5.4. 无组织; 0.0171; /; /; /; 0.0017; /; /. 由上表可知，本项目切割、焊接工序有组织排放速率和排放浓度均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级标准（15m排气筒）排放速率3.5kg/h，排放浓度120mg/m³的限值要求，同时能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m³的限值要求。 2、喷涂工序产生的粉尘 本项目喷塑所用材料为聚酯树脂，外观为粉末状，喷塑过程中产生的粉尘主要为未附着到工件表面的塑粉。喷涂工段由于无加热，故无非甲烷总烃产生。经类比，喷涂工段塑粉的附着效率约90%左右，项目塑粉用量为0.9t/a，则附着在产品上的约为0.81t/a，未附着部分约0.09t/a。本项目所用喷塑为袋装，粉末状的聚酯树脂塑粉采用人工加料方式，倾倒在加盖的塑粉收纳桶内，收纳桶位于密闭喷涂房内，加料过程中少量的粉尘外逸，可用通过喷涂房的滤芯进行吸附处理。 喷涂工序设置在单独密闭的喷涂车间，项目喷房均设置1套滤芯回收装置收集粉尘，将未吸附在工件表面上的漂浮粉末吸附到滤芯上，为减少粉尘外排量，进一步提高喷塑粉尘除尘效率，评价建议：喷涂房设置抽风系统，经滤芯回收装置处理后含有细微粉末的废气通过风道系统引入1 台袋式除尘器里进行处理，尾气通过1根15m 高排气筒排放。经采取以上措施，喷涂工段粉尘收集效率可达到95%以上，本次评价取95%，粉尘处理效率可达到98%以上，本次评价取98%。袋式除尘设施配套总风量为2000m3/h，喷粉工序年工作时间为800h。 项目喷涂工序粉尘产排情况见下表。 表34 粉尘产排情况一览表 排放方式; 产生情况; 排放情况. 产生量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度（mg/m3 ）; 排放量（t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度（mg/m3 ）. 有组织; 0.0855; 0.107; 53.5; 0.0017; 0.0021; 1.05. 无组织; 0.0045; 0.0056; /; 0.0045; 0.0056; /. 经计算，项目喷涂工段粉尘处理后粉尘有组织排放量为0.0017t/a（0.0021kg/h），排放浓度1.05mg/m3，项目粉尘的排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》（2020年7月31日）其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的要求。 项目粉尘无组织排放量为0.0045t/a（0.0056kg/h），评价建议：项目设置1台工业吸尘器，生产结束对喷涂车间的落地粉尘进行清理。 3、天然气燃烧废气 项目固化工序的热源由天然气热风炉提供，据建设单位提供资料，本项目天然气用量为1万m3/a。天然气属清洁能源，其燃烧后产生的物质主要为CO2和H2O，另外含有少量烟尘、SO2、NOX等污染物，燃烧废气与固化有机废气共用 1 根 15 米排气筒排放。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953-2018)表4基准烟气量取值表，天然气基准烟气量计算公式如下： Vgy=0.285Qnet,ar+0.343，单位：Nm3/m3 Qnet,ar：设计燃料低位发热量，单位：MJ/m3，天然气低位发热量为34.75MJ/m3。 Vgy=0.285×34.75+0.343=10.25Nm3/m3 故本项目天然气基准烟气量为10.25Nm3/m3。 烟尘、SO2与NOx排放量参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020）中绩效值法计算排放量，本项目固化炉污染物排放情况见下表。 表35 天然气燃烧烟气污染物排放情况一览表 序号; 污染物指标; 参考绩效值; 排放量; 排放速率; 排放浓度. 1; 废气量; 10.25Nm3/m3; 10.25万m3/a; /; /. 2; 烟尘; 0.166g/m3燃料; 0.0017t/a; 0.021kg/h; 16.59mg/m3. 3; 二氧化硫; 0.166g/m3燃料; 0.0017t/a; 0.021kg/h; 16.59mg/m3. 4; 氮氧化物; 2.494g/m3燃料; 0.0249t/a; 0.031kg/h; 242.9mg/m3. 项目天然气燃烧废气烟尘排放量0.0017t/a，烟尘排放浓度为16.59mg/m3；SO2排放量为0.0017t/a，排放浓度为16.59mg/m3；NOX排放量为0.0249t/a，排放浓度为242.9mg/m3。满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1中其他炉窑：颗粒物30mg/m3、SO2200mg/m3、NOx300mg/m3的标准限值要求，尾气经1根15m高排气筒排放。 项目液化气燃烧排放量：烟尘0.0017t/a、SO20.0017t/a、NOX0.0249t/a。 4、固化工序产生的有机气体 （1）废气源强分析 项目固化工段电加热温度约为180-200℃，时间约为20min，固化工段工作时间为每年800小时。项目所用塑粉为聚酯树脂，该类树脂相对分子量大，在成膜的过程中不发生进一步交联。根据有关资料分析，该类树脂的热解温度在200℃以上，项目固化温度为200℃，因此项目塑粉在固化温度不会分解，但原料中会有少量有机废气挥发，以非甲烷总烃表示。固化过程中有机物挥发量约占原料附着量的1%，项目附着在金属构件表面的塑粉约为0.81t，则项目有机物挥发量为0.0081t/a。 （2）有机废气收集及处理措施 根据《新乡市环境保护局印发新乡市2016年度重点行业挥发性有机物治理方案的通知》（新环〔2016〕174号）等文件要求，需要对固化工序产生的有机废气（非甲烷总烃）进行处理。非甲烷总烃常见的净化方法有冷凝吸附回收法、催化燃烧法、吸附法、低温等离子法及光催化氧化法等，以上技术的处理工艺适用范围及优缺点详见下表。 表36 各种治理方法对比一览表 治理方法; 原理; 适用范围; 优点; 缺点. 冷凝吸附回收法; 通过将有机废气冷凝，还原成液态，将废气由气相转换成液相，将收集到的VOCs回收利用。; 适用于5000ppm以上的高浓度VOCs废气处理。; 净化效率高，有效节约生产原料。; 设备成本较高，运行费用昂贵，仅适用于处理高浓度有回收价值的有机废气。. 催化燃烧法; 通过吸附技术将有机废气收集浓缩，然后通过焚烧处理，将有机废气净化排放。; 该处理技术适用于1000ppm~5000ppm的中等浓度VOCs废气处理。; 净化效率高，处理较为彻底，处理后可以对燃烧热量回收利用。; 设备成本高，运行费用高，能耗高，不适用于较低浓度的有机废气处理。. 吸附法; 利用吸附剂的吸附功能使有机废气由气相转移至固相。; 适用于低浓度、大风量废气，对醇类、脂肪类效果较明显，但处理湿度大的废气效果不好。; 净化效率很高，可以处理多组分有机废气。; 吸附剂须经常更换，更换吸附剂不易监管；运行费用高；吸附剂再生困难；多与其他方法联合使用。. 光催化氧化法; 采用高能特效光波管，裂解及氧化有机气体分子链，改变物质结构，将高分子污染物质裂解氧化为低分子无害物质，如CO2和H2O等。对于含苯类和醛类废气，附加TiO2催化氧化模块，彻底净化废气成分。; 本技术适合较低浓度（1000ppm）的有机废气，能处理苯、苯乙烯、小分子酯类、含氧烃、环氧烃、醇类等多种混合气体。; 净化效果彻底，无二次污染，安全性高，使用寿命长，运行较稳定。; 催化剂较为昂贵，运行费用稍高于低温等离子。. 低温等离子体法; 低温等离子体是继固、液、气之后的物质第四态，当外加电压达到气体的着火电压时，气体分子被击穿，产生包括电子、各种离子、原子和自由基在内的一种准中性气体（即高能量的活性基团）。放电过程中电子温度很高，重粒子温度很低，整个体系呈现低温状态。废气中的污染物质与等离子体中这些具有较高能量的活性基团发生反应，最终转化为CO2和H2O等物质，从而达到净化废气的目的。; 适合低浓度大风量的废气净化，正常运行情况下处理效率可达60%~90%左右，能处理多种组分的混合气体。; 废气浓度及湿度较低情况下，可长期正常工作。运行费用低，净化技术可靠，无二次污染。; 一次性投资稍高，不适合处理高浓度有机废气，遇到高温气体有爆炸危险。. 本项目有机废气的产生浓度较低，有机废气的主要成分为非甲烷总烃，产生浓度小于1000ppm，综上比较可知光催化氧化法能耗较小，运行稳定，无二次污染，能够有效的处理上述有机废气，吸附法处理效率较高。评价建议：项目固化工序设置在单独密闭的固化车间，固化箱设置抽风系统，废气排入有机废气处理装置（UV光氧催化+活性炭）处理，尾气由15米排气筒排放。 15米高排气筒 活性炭装置 废气 固化炉 1个 UV光催化氧化 # 图4 项目固化工序有机废气治理工艺流程图 项目固化工序设置在单独密闭的固化车间，工件进入固化箱，固化箱设置抽风系统，废气排入有机废气处理装置（UV光氧催化+活性炭）处理，尾气由15米排气筒排放。项目此工序工作时间为800h/a，风机风量为1000m3/h，收集效率按照90%计算，废气处理效率为90%，产排情况见下表。 表37 固化工序废气产排情况一览表 产尘单元; 产生情况; 排放情况. 产生量 （t/a）; 风机风量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3 ）; 排放量（t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度（mg/m3 ）. 有组织废气排放情况. 固化工序; 0.0073; 1000; 9.1; 0.0007; 0.0009; 0.9. 无组织废气排放情况. 固化工序; 0.0008; /; 0.0008; 0.001; /. 项目固化工序非甲烷总烃有组织排放量速率为0.0007t/a（0.0009kg/h），排放浓度为0.9mg/m3，能够满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）中非甲烷总烃有组织50mg/m3限值要求。 项目无组织非甲烷总烃排放量为：0.0008t/a（0.001kg/h）。 5、环境空气影响预测及评价 （1）预测因子和评价标准 结合工程分析和污染物产排特点，选取非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx作为预测因子。预测因子和评价标准见下表。 表38 评价因子和评价标准表 预测因子; 平均时段; 标准值; 标准来源. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0mg/m3; 参照《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值. SO2; 1小时平均; 500μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. NOx; 1小时平均; 250μg/m3. 颗粒物（TSP）; 1 h; 900μg/m3. 注：由于TSP无小时浓度限值，根据导则可取日均浓度限值的三倍值，即 TSP 环境标准限值一次值为0.9mg/Nm3。. （2）估算模型参数 本次大气预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018中的规定，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表。 表39 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 42.1. 最低环境温度/℃; -10. 土地利用类型; 建设用地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/ º; /. （3）污染源调查 本项目切割工序和现有工程整改工序设置1套袋式除尘器+1根15m排气筒P1；喷涂工序设置1套袋式除尘器+1根15m高排气筒P2；有机废气设1套UV光催化氧化+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒P3；天然气燃烧废气与固化工序有机废气共用1根排气筒P3排放，生产车间做为一个面源。项目污染源参数见下表。 表40 点源参数表 排气筒 编号; 所在 工序; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气 流速 （m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数（h）; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 非甲烷总烃; 颗粒物; SO2; NOx. P1; 切割工序 焊接工序; 15; 0.4; 11.05; 20; 1200; 正常; /; 0.027; /; /. P2; 喷涂工序; 15; 0.25; 11.32; 20; 800; 正常; /; 0.0021; /; /. P3; 固化工序; 15; 0.2; 8.84; 60; 800; 正常; 0.0009; /; /; /. 天然气 燃烧; 15; 0.2; 1.55; 60; 800; 正常; /; 0.021; 0.021; 0.031. 表41 面源参数表 车间; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数（h）; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. 非甲烷总烃; 颗粒物. 生产车间; 20; 20; 0; 10; 800; 正常; 0.001; 0.0056. （3）预测结果分析 采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN预测全厂废气排放对周围大气环境的影响，预测结果见下表。 表42 AERSCREEN估算模型计算结果一览表 排放方式; 污染源; 污染物; 下风向质量浓度Ci（μg/m3）; 占标率Pi（%）; 出现距离（m）; 标准值Coi（μg/m3）. 点源; 排气筒P1; 颗粒物; 0.8615; 0.10; 283; 900. 排气筒P2; 颗粒物; 0.1462; 0.02; 233; 900. 排气筒P3; 非甲烷总烃; 0.01586; 0.007; 225; 2000. 颗粒物; 0.3701; 0.04; 225; 900. SO2; 0.3701; 0.07; 225; 500. NOx; 0.5464; 0.22; 225; 250. 面源; 非甲烷总烃; 0.3477; 0.02; 100; 2000. 颗粒物; 1.947; 0.22; 100; 900. 各源最大值; 非甲烷总烃; 0.3477; 0.02; 100; 2000. 颗粒物; 1.947; 0.22; 100; 900. SO2; 0.3701; 0.07; 225; 500. NOx; 0.5464; 0.22; 225; 250. （4）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的大气评价分级依据，见下表。 表43 大气评价工作分级依据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 由计算结果看出，全厂大气污染源排放的污染物经估算模式预测，非甲烷总烃最大占标率为0.02%；颗粒物最大占标率为0.22%；SO2最大占标率为0.07%；NOx最大占标率为0.22%，本项目大气环境影响评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求：“三级评价项目不进行进一步预测与评价。” （5）项目废气污染物排放量核算 本项目废气污染物排放量核算见下表。 表44 大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. P1; 颗粒物; 5.4; 0.027; 0.0325. P2; 颗粒物; 1.05; 0.0021; 0.0017. P3; 非甲烷总烃; 0.9; 0.0009; 0.0007. 颗粒物; 16.59; 0.021; 0.0017. SO2; 16.95; 0.021; 0.0017. NOx; 242.9; 0.031; 0.0249. 有组织排放合计; 非甲烷总烃; 0.0007. 颗粒物; 0.0359. SO2; 0.0017. NOx; 0.0249. 表45 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度（mg/m3）. 1; 切割、焊接; 颗粒物; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》（2020年7月31日）其他所有涉气工业企业; 0.5; 0.0017. 2; 喷涂工序; 颗粒物; 0.0045. 3; 固化工序; 非甲烷总烃; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/1951-2020在涂装工序厂房外设置监控点1h平均浓度值; 6.0; 0.0008. 无组织排放合计; 颗粒物; 0.0062. 非甲烷总烃; 0.0008. 表46 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量t/a. 1; 非甲烷总烃; 0.0015. 2; 颗粒物; 0.0421. 3; SO2; 0.0017. 4; NOx; 0.0249. 大气环境影响评价自查表见附件5。 6、大气环境防护距离的确定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关要求，本项目颗粒物最大落地浓度值以及占标率分别为1.947μg/m3和0.21%，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》（2020年7月31日）其他所有涉气工业企业0.5mg/m3；非甲烷总烃最大落地浓度值以及占标率分别为0.3477μg/m3和0.02%，满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表2涂装工序厂房外设置监控点1h平均浓度值非甲烷总烃6.0mg/m3，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2工业企业边界非甲烷总烃2.0mg/m3及附件3生产车间非甲烷总烃4.0mg/m3的限值要求，厂界外大气污染物贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此无需设置大气环境防护距离。 7、卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，对无组织排放源与居住区之间设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； Cm——标准浓度限值（mg/m3）； L——所需卫生防护距离（m）； R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积（m2）计算r=(S/π)0.5； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数（无因次），从GB/T-13201-91中查取。 - 根据GB/T13201-91的规定（卫生防护距离在100m以内，级差为50m；超过100m但小于1000m时，级差为100m；超过1000m以上时，级差为200m。）将卫生防护距离的计算结果取整。 - 本次评价选取非甲烷总烃、颗粒物计算卫生防护距离，计算结果见下表。 表47 卫生防护距离计算参数及结果一览表 排放源; 污染 因子; 计算系数; S (m2); Qc （kg/h）; Cm （mg/m3）; 计算卫生防护距离(m); 确定卫生防护距离(m). A; B; C; D. 生产 车间; 非甲烷总烃; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 855; 0.001; 2.0; 0.023; 50. 颗粒物; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.0056; 0.9; 0.457; 50. 本项目无组织排放非甲烷总烃、颗粒物的卫生防护距离计算结果均为50m，提级后为100m，项目利用现有车间进行生产建设，厂界外的设防距离分别为：东80m、南0m、西0m、北90m。卫生防护距离内均为工业企业，无居民住宅、学校、医院、机关、科研单位敏感点分布，符合卫生防护距离要求（卫生防护距离包络图见附图6）。同时评价要求，在卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院、机关、科研单位等环境敏感点。 综上所述，项目生产过程中产生的废气在采取相应的防治措施后均可以达标排放，对周边环境影响较小。 8、 挥发性有机物排放控制 （1）VOCs物料储存 项目塑粉为袋装，储存于原料库内，原料经汽车输送至原料库内，该过程符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）（以下简称GB37822）中对VOCs物料储存排放控制的要求。 （2）VOCs物料转移和输送 转移这些袋装VOCs物料时，均为密封包装，该过程符合GB37822中对VOCs物料转移和输送无组织排放控制的要求。 （3）工艺过程 项目固化工序设置在单独密闭的固化车间，工件进入固化箱，固化箱设置抽风系统，废气排入有机废气处理装置（UV光氧催化+活性炭）处理，尾气由15米排气筒排放，处理效率可达到90%以上；企业建立含VOCs物料的台账，保存期限不少于3年，对工艺过程VOCs无组织排放控制符合GB37822的要求。 （4）废气收集处理系统 本项目固化工序设置在单独密闭的固化车间，工件进入固化箱，固化箱设置抽风系统，废气排入有机废气处理装置（UV光氧催化+活性炭）处理，尾气由15米排气筒排放，项目风机风量为5000m3/h，废气收集率达到90%，收集系统按照GB/T16578规定进行建设；采用UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理有机废气，尾气由15m排气筒排放；处理装置与生产过程同步运行，VOCs总净化率不低于90%。企业建立废气收集系统的台账，保存期限不少于3年；故本项目符合GB37822中对VOCs无组织排放废气收集处理系统的要求。 （5）对企业厂区及周边污染监控的要求 经预测，项目非甲烷总烃最大落地浓度值以及占标率分别为0.3477μg/m3和0.02%，满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表2涂装工序厂房外设置监控点1h平均浓度值非甲烷总烃6.0mg/m3，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2工业企业边界非甲烷总烃2.0mg/m3及附件3生产车间非甲烷总烃4.0mg/m3的限值要求，厂界外大气污染物贡献浓度不超过环境质量浓度限值，因此无需设置大气环境防护距离，故本项目符合GB37822中对企业厂区及周边污染监控的要求。 （6）污染物的监测 在生产区、废气治理装置区以及厂区大门处安装在线监控视频，监控设备必须与当地环境保护部门视频监控平台联网，符合GB37822中对污染物的监测要求。同时企业按照《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统化的通知》新环【2019】154号文要求安装用电量监控系统并与环保部门联网。 二、水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 （1）废水源强分析 本项目无生产废水产生，不新增员工，不新增生活污水排放。 2、地下水环境影响分析 本项目属于金属制品表面处理及热处理加工项目，根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。 三、声环境影响分析 本项目噪声源主要为机械设备作业噪声，噪声源强为60~75dB(A)之间。为降低项目运营期噪声对周围环境的影响，评价提出以下措施：（1）尽可能选用功能好、噪音低的设备；（2）合理安排设备安放位置，将噪声较大的设备安置在远离门窗的位置；（3）项目运营后加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，定期检查、维修，不符合要求的要及时更换，避免因设备运转不正常导致噪声的增高。 在考虑噪声扩散衰减的情况下，声环境预测模式按点声源模式预测，预测模式如下： L=L0-20lg(r/r0) 式中：L—受声点的声压级，dB(A)； L0—声源源强，dB(A)； r—声源与厂界之间的距离，m； r0—距噪声源距离，取1m。 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： L=10lgi=1n100.1Li 式中：L——总声压级，dB(A)； n——噪声源数。 项目噪声预测结果见下表。 表48 产噪设备噪声对厂界影响预测分析一览表 dB（A） 监测点位; 贡献值dB（A）; 背景值dB（A）; 预测值dB（A）; 标准dB（A）; 达标分析. 东厂界; 30.03; 50.7; 50.74; 昼间60; 达标. 西厂界; 7.10; 51.6; 51.6. 南厂界; 4.05; 50.5; 50.5. 北厂界; 50.03; 50.4; 53.23. 由上表可知，考虑距离衰减和厂房隔声的情况下，项目四厂界噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 四、固体废物环境影响分析 1、源强分析 本项目营运期固废主要有除尘器集尘；塑粉废包装袋；有机废气处理装置产生的废UV灯管和废活性炭。 （1）一般固废 除尘器集尘：集尘系统收集粉尘产生量为0.3766t/a，集中收集后在一般固废暂存间内暂存，其中喷粉工序粉尘做为原料回用于生产，切割、焊接工序收集的粉尘定期出售。 废包装袋：塑粉在使用过程中会产生废包装袋，产生量约为0.1t/a，集中收集后在一般固废暂存间内暂存，定期出售。 评价建议：建设单位在厂区内建设一般工业固废暂存间1座，面积为5m2，做到“防风、防雨、防晒”措施，一般固废暂存间应满足《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单要求。 （2）危险废物 ①废UV灯管 本项目UV光氧化催化设备中UV灯管需要定期更换，更换周期为2年，更换时产生的废UV灯管为20根/2a，约0.01t/2a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中规定的“HW29 含汞废物”中的“900-023-29生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”。集中收集后交由有危废处理资质的单位处理。 ②废活性炭 项目有机废气处理装置中活性炭吸附装置需定期更换，更换下来的废活性炭属于危险固废，属于《国家危险废物名录》（2021版）中规定的废物类别为HW49“其他废物”，废物代码为900-039-49“烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18 、 261-053-29 、 265-002-29 、384-003-29、387-001-29 类废物）”，此部分固废集中收集后定期交由有危废处理资质的单位处理。 本项目有机废气处理装置有组织非甲烷总烃量为0.0066t/a，根据UV光氧化催化装置和活性炭吸附装置对有机废气的分别处理效率，可计算出本项目经活性炭吸附处理的有机废气量约为0.0026t/a，活性炭有效吸附量根据吸附气体的不同，吸附量为250-400g/kg，本次评价取400g/kg，则项目活性炭理论使用量为0.0065t/a。项目活性炭一次填装量为0.01t，更换周期为1次/年，则废活性炭产生量约为0.01t/a。 根据《国家危险废物名录》，本项目固废中废UV灯管、废活性炭均属危险废物。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，要求企业建设危险废物临时贮存场所，将危险废物分装于专门的容器内，存放在厂区内临时贮存仓库内，贮存期间注意防风、防晒、防雨、防渗措施，并设立危险废物标志。建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称；必须定期对贮存危险废物的包装容器及危废暂存室进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换。根据本项目危险废物产生量，项目设置危废暂存间5m2一处（拟设置于厂区西南角），危险废物统一收集后定期送往有危废处理资质的单位进行处理。 根据工程分析，项目建成后生产过程中危险废气产生情况见下表。 表49 项目危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.01t/2a; 环保处理设施; 固态; 废UV灯管; 汞; 二年; T; 分区存放于危废暂存间，交由具有资质的单位处理. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.01t/a; 环保处理设施; 固态; 废活性炭; 挥发有机物; 季度; T/In. 表50 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 5m2; 桶装; 0.1t; ≤1年. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 桶装; 1t; ≤1年. 评价要求项目设置1间危废暂存间（建筑面积5m2），用于存放项目产生的危险废物；危废暂存间设置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单规定，做出如下要求： A、危废暂存间必须按《环境保护图形标志》(GB15562－1995)的规定设置警示标志； B、危废暂存间应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； C、危险废物收集后应分装于专门的容器内，危废贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； D、危险废物暂存场地应“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）； E、针对不同种类的危险废物应选择适用的贮存容器分类、分区存放； F、基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）； G、危险废物的日常管理要求按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的有关规定执行，定期外运至有资质单位安全处置； H、制定危废管理制度、应急预案、培训计划、年度管理计划，定期进行应急演练、培训，并及时送环保局备案； I、做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 J、危险废物暂存仓库地面、裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，衬里能够覆盖危险废物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容。 K、定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施淸理更换危险废物贮存容器。 综上所述，项目产生的固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。 五、土壤环境影响分析 1、土壤评价等级 ①建设项目类别 本项目为金属制品表面处理及热处理加工，属于金属外观件喷塑项目。根据《土壤环境影响评价项目类别》，属于“制造业--金属制品”中的“其他”。故本项目属于III建设项目。 表51 污染影响型敏感程度分级表 行业类别; 项目类别; 项目情况; 符合性. 制造业; 金属制品; 有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的电镀锌; 本项目属于金属外观件喷塑项目; 不符合. 有化学处理工艺的; 不符合. 其他; 符合. ②占地规模 表52 建设项目占地规模 类别; 占地要求; 项目情况; 符合性. 大型; ≥50hm2; 本项目占地面积为900m2，属于小型; 不符合. 中型; 5~50hm2; 不符合. 小型; ≤5hm2; 符合. ③土壤环境敏感程度 表53 污染影响型敏感程度分级表 类别; 判别依据; 项目情况; 符合性. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院等土壤环境敏感目标的; 项目四周均为工业企业。故本项目属于不敏感; 不符合. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的; 不符合. 不敏感; 其他情况; 符合. ④评价工作等级 表54 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 由上表可知，本项目属于III类项目、占地面积400平方米、不敏感，由上表可知，本项目无需开展土壤环境影响评价。 六、总量控制指标 现有工程污染物排放量为COD0.0112t/a，NH3-N0.0011t/a，TP0t/a，TN0t/a，颗粒物0t/a（无组织排放，未核算量），SO20t/a，NOX0t/a，VOCs0t/a0。 本项目污染物排放量为COD0t/a，SS0t/a，NH3-N0t/a，TP0t/a，TN0t/a，颗粒物0.0421t/a（有组织0.0359t/a，无组织0.0062t/a），SO20.0017t/a，NOX0.0249t/a，VOCs0.0015t/a（有组织0.0007t/a，无组织0.008t/a）。 根据《河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程通知》规定，建设项目环境影响文件中应明确建设项目主要污染物总量排放指标及替代削减方案。本项目建设完成后新增污染物排放量为COD0t/a，SS0t/a，NH3-N0t/a，TP0t/a，TN0t/a，颗粒物0.0421t/a（有组织0.0359t/a，无组织0.0062t/a），SO20.0017t/a，NOX0.0249t/a，VOCs0.0015t/a（有组织0.0007t/a，无组织0.008t/a）。 该项目重点污染物预支增量需要进行双倍替代，项目所需替代量为颗粒物0.0842t、VOCs0.003t、SO20.0034t、NOX0.0498t，颗粒物从原阳县天宏新型墙材厂有限公司年产1.4亿块标砖粉煤灰烧结多孔砖生产线技术改造项目关闭（在平原示范区辖区内）减排量剩余量73.4535t中替代，VOCs从河南省铭创塑业有限公司挥发性有机物治理减排剩余量0.043t中替代，SO2从河南天翔亚克力板材有限公司锅炉低氮改造减排剩余量0.387t中替代，NOX从河南天翔亚克力板材有限公司锅炉低氮改造减排剩余量0.6056t中替代。 七、选址可行性分析 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区昆仑路与嫩江路交叉口西北角，利用现有车间进行生产建设，根据《桥北产业集聚区土地利用规划图》（2009-2020年）显示，该项目位于二类工业用地，符合新乡市平原示范区桥北产业集聚区用地规划要求。 根据前述分析，项目建成后，排放的各种污染物均能达标排放或综合利用，不会对环境造成大的不利影响，且不会受到周围环境的污染。因此，评价认为项目选址可行。 八、排污许可证申领 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）第十四条要求：纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。同时根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部部令第48号）第二十四条规定：在名录规定的时限后建成的排污单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》第四条：新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。 经查《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号），本项目属于二十八、金属制品业，81款中金属表面处理及热处理加工，本项目不涉及“纳入重点排污单位名录的，专业电镀企业（含电镀园区中电镀企业），专门处理电镀废水的集中处理设施，有电镀工序的，有含铬钝化工序的”、“除重点管理以外的有酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者无铬钝化等工序的、年使用 10 吨及以上有机溶剂的”，属于其他，为登记管理项目，应在建成后、启动生产设施或者在实际排污之前申请取得排污许可手续。 九、环境管理与监测计划 为了执行国家有关环境保护的法律、法规，做好本工程区域的环境保护工作，业主单位应设置环保管理部门，配合相关工作人员，负责组织、协调和监督工程区的环境保护工作，加强与环保部门的联系。 本工程环境管理部门《排污单位自行检测技术指南》HJ819-2017应做好以下工作： （1）加强对员工环保意识的教育和环保宣传，尽量提高人们的环保意识。 （2）加强环境卫生管理，及时清运厂区内的固体废物和生活垃圾，杜绝破坏周边环境及对环境有不良后果的行为发生。 （3）环保负责人员应加强工程范围内的绿化管理工作和环保工作。定期对环保设施进行检查和维护，保证高效、正常运行。安排专人对各项环保措施进行设施及各污染物的处置情况进行监督管理。 表55 监测计划一览表 序号; 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频次. 1; 废气; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx; 排气筒排放口（有组织）; 1次/年. 非甲烷总烃、颗粒物; 厂界四周（无组织）. 2; 噪声; Leq（A）; 四周厂界外1m; 1次/年. 十、项目环保措施投资 本项目建设工程总投资100万元，其中环保投资为30.5万元，占工程总投资的30.5%。工程主要环保设施投资及验收清单见下表。 表56 工程环保投资及设施验收一览表 污染源分类; 治理措施; 投资（万元）. 废气; 喷涂工序产生的粉尘; 喷涂工序设置在单独密闭的喷涂车间，喷涂房设置风机和滤筒回收系统，滤筒回收系统收集的塑粉回收利用，未被回收的塑粉经喷粉房的抽风系统引致袋式除尘器进行二次除尘，处理后尾气由15m排气筒排放。; 2.0. 无组织落地粉尘由1台工业吸尘器进行处理. 液化气燃烧; 燃烧废气与固化有机废气共用 1 根 15 米排气筒排放。; 1.0. 固化工序产生的有机废气; 固化工序设置在单独密闭的固化车间，工件进入固化箱，固化箱设置抽风系统，废气排入有机废气处理装置（UV光氧催化+活性炭）处理，尾气由15米排气筒排放。; 2.5. 噪声; 噪声设备; 厂房隔声; /. 固体废物; 一般固废; 一般固废暂存间（5m2）; 1.0. 危险废物; 危险废物暂存间（5m2）; 1.0. 其他; 监控; 按照环保部门要求安装用电量和视频监控系统并与环保部门联网; 3.0. 根据环保部门要求安装VOCs在线监控设备，并与环保部门联网; 20.0. 合计; /; 30.5. 十一、竣工验收内容 本项目环保竣工验收内容见下表。 表57 工程环保设施验收“三同时”一览表 分类; 治理内容; 验收内容; 验收控制标准; 标准限值. 废气; 喷涂工序产生的粉尘; 喷涂工序设置在单独密闭的喷涂车间，工件进入喷粉房，喷涂房设置风机和滤筒回收系统，滤筒回收系统收集的塑粉回收利用，未被回收的塑粉经喷粉房的抽风系统引致袋式除尘器进行二次除尘，处理后尾气由15m排气筒排放。; 2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业; 排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3，厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3. 无组织落地粉尘由1台工业吸尘器进行处理. 液化气燃烧; 燃烧废气与固化有机废气共用 1 根 15 米排气筒排放。; 《工业炉窑大气污染物排放标准》河南省地方标准（DB41/1066-2020）表1中其他炉窑; 颗粒物：30mg/m3 SO2：200mg/m3 NOX：300mg/m3 林格曼黑度：1级. 固化工序产生的有机废气; 固化工序设置在单独密闭的固化车间，工件通过密闭轨道进入固化箱，固化箱设置抽风系统，废气排入有机废气处理装置（UV光氧催化+活性炭）处理，尾气由15米排气筒排放。; 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）; 非甲烷总烃： 有组织：50mg/m3； 无组织：在涂装工序厂房外设置监控点1h平均浓度值6.0mg/m3； 处理效率：车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2 kg/h时，配置的VOCs 处理设施处理效率不应低于80%. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装业; 有组织：60mg/m3，处理效率≥70% 无组织：厂界处浓度2.0mg/m3，车间边界处4.0mg/m3. 噪声; 噪声设备; 厂房隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 昼间：60 dB（A）. 固废; 一般固废; 一般固废暂存间（5m2）; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599 -2001）及其2013年修改单; /. 危险废物; 危险废物暂存间（5m2）; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单; /. 其他; 监控; 按照环保部门要求安装用电量和视频监控系统、VOCs在线监控设备并与环保部门联网; 《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》和《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统化的通知》新环【2019】154号文要求; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类别 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 喷涂 工序 | 粉尘 | 喷涂工序设置在单独密闭的喷涂车间，密闭轨道，工件通过密闭轨道进入喷粉房，喷涂房设置风机和滤筒回收系统，滤筒回收系统收集的塑粉回收利用，未被回收的塑粉经喷粉房的抽风系统引致袋式除尘器进行二次除尘，处理后尾气由15m排气筒排放。 |  | 2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业 |
|  |  |  | 无组织落地粉尘由1台工业吸尘器进行处理 |  |  |
|  | 液化气燃烧 | 颗粒物 SO2 NOX 林格曼黑度 | 燃烧废气与固化有机废气共用 1 根 15 米排气筒排放。 |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》河南省地方标准（DB41/1066-2020）表1中其他炉窑 |
|  | 固化工序产生的有机废气 | 非甲烷总烃 | 固化工序设置在单独密闭的固化车间，工件通过密闭轨道进入固化箱，固化箱设置抽风系统，废气排入有机废气处理装置（UV光氧催化+活性炭）处理，尾气由15米排气筒排放。 |  | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020） |
| 水 污 染 物 | / | / | / |  | / |
| 固体废物 | - 一般 - 固废 | 喷涂工序除尘器集尘 | 集中收集后做为原料回用于生产 | 一般固废暂存间（5m2） | 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599 -2001）及其2013年修改单 |
|  |  | 废包装袋 | 集中收集后出售 |  |  |
|  | - 危险 - 废物 | 废 UV 灯管 | 危废暂存间（5m2）暂存后交有危险废物处理资质的单位处置 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单 |
|  |  | 废活性炭 |  |  |  |
| 噪声 | 项目噪声经采取厂房密闭、距离衰减等措施降噪后，项目厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目噪声对周围环境影响较小。 |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、结 论 1、项目符合国家产业政策要求 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委令（2019）第29号），新乡市天意新能源科技开发有限公司太阳能灯具生产线改建项目原料、生产工艺、设备均不属于限制类和淘汰类。本项目已在新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局备案，项目代码为2020-410773-38-03-046740。 2、项目选址 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区昆仑路与嫩江路交叉口西北角，利用现有车间进行生产建设，根据《桥北产业集聚区土地利用规划图》（2009-2020年）显示，该项目位于二类工业用地，符合新乡市平原示范区桥北产业集聚区用地规划要求。 项目建成后，排放的各种污染物均能达标排放或综合利用，不会对环境造成大的不利影响，且不会受到周围环境的污染。因此，评价认为项目选址可行。 3、项目营运过程中产生的各项污染物均采取了有效的处置措施，可以满足相应的排放标准要求 （1）废气 本项目产生的废气主要为喷涂工序产生的粉尘；天然气燃烧废气；固化工序产生的有机废气；数控切割、焊接产生的切割、焊接废气。 项目喷涂工序设置在单独密闭的喷涂车间，工件进入喷粉房，喷涂房设置风机和滤筒回收系统，滤筒回收系统收集的塑粉回收利用，未被回收的塑粉经喷粉房的抽风系统引致袋式除尘器进行二次除尘，处理后尾气由15m排气筒排放，无组织落地粉尘由工业吸尘器进行处理。项目建设完成后粉尘排放量、排放速率和排放浓度均能满足2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的要求；项目天然气燃烧废气与固化有机废气共用 1 根 15 米排气筒排放，烟尘、SO2、NOX排放浓度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》河南省地方标准（DB41/1066-2020）表1中其他炉窑：颗粒物30mg/m3、SO2200mg/m3、NOx300mg/m3的标准限值要求；固化工序设置在单独密闭的固化车间，密闭轨道，工件通过密闭轨道进入固化箱，固化箱设置抽风系统，废气排入有机废气处理装置（UV光氧催化+活性炭）处理，尾气由15米排气筒排放，非甲烷总烃排放速率、排放浓度均能够满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）中非甲烷总烃有组织50mg/m3，车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2 kg/h时，配置的VOCs 处理设施处理效率不应低于80%。 切割和焊接固定焊接工位和切割工位，采用集气罩收集后引至袋式除尘器治理后15m排气筒排放，经处理后排放浓度5.4mg/m3、排放量为0.0325t/a、排放速率0.027kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级标准（15m排气筒）排放速率3.5kg/h，排放浓度120mg/m³的限值要求，同时能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m³的限值要求。 未被收集的非甲烷总烃、颗粒物在车间无组织排放，颗粒物厂界排放浓度满足2020年7月31日《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3；非甲烷总烃满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》DB41/1951-2020表2涂装工序厂房外设置监控点1h平均浓度值非甲烷总烃6.0mg/m3的要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2工业企业边界非甲烷总烃2.0mg/m3及附件3生产车间非甲烷总烃4.0mg/m3的限值要求。 本项目塑粉的存储、使用和管理措施等方面满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求。 （2）废水 本项目无生产废水产生；不新增员工，不新增生活污水。 （3）噪声 本项目噪声主要为机械设备作业噪声，在采取隔声等相应的降噪措施和经距离衰减后，项目厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)标准要求，不会对周围环境造成影响。 （4）固废 项目产生的一般工业废物主要为除尘系统集尘和塑粉废包装袋，喷涂工序除尘系统集尘产生量为0.3766t/a，集中收集后暂存于一般固废暂存间，做为原料回用于生产，塑粉废包装袋产生量约为0.1t/a，集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期出售；危险废物主要有废UV灯管、废活性炭，废UV灯管产生量为0.01t/2a、废活性炭产生量为0.01t/a，分区暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 采取以上措施后，项目一般固废满足《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求，危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单的要求。各固体废物能够得到综合利用、安全处置，不会对周围环境产生影响。 4、总量控制 现有工程污染物排放量为COD0.0112t/a，NH3-N0.0011t/a，TP0t/a，TN0t/a，颗粒物0t/a（无组织排放，未核算量），SO20t/a，NOX0t/a，VOCs0t/a0。 本项目污染物排放量为COD0t/a，SS0t/a，NH3-N0t/a，TP0t/a，TN0t/a，颗粒物0.0421t/a（有组织0.0359t/a，无组织0.0062t/a），SO20.0017t/a，NOX0.0249t/a，VOCs0.0015t/a（有组织0.0007t/a，无组织0.008t/a）。 根据《河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程通知》规定，建设项目环境影响文件中应明确建设项目主要污染物总量排放指标及替代削减方案。本项目建设完成后新增污染物排放量为COD0t/a，SS0t/a，NH3-N0t/a，TP0t/a，TN0t/a，颗粒物0.0421t/a（有组织0.0359t/a，无组织0.0062t/a），SO20.0017t/a，NOX0.0249t/a，VOCs0.0015t/a（有组织0.0007t/a，无组织0.008t/a）。 该项目重点污染物预支增量需要进行双倍替代，项目所需替代量为颗粒物0.0842t、VOCs0.003t、SO20.0034t、NOX0.0498t，颗粒物从原阳县天宏新型墙材厂有限公司年产1.4亿块标砖粉煤灰烧结多孔砖生产线技术改造项目关闭（在平原示范区辖区内）减排量剩余量73.4535t中替代，VOCs从河南省铭创塑业有限公司挥发性有机物治理减排剩余量0.043t中替代，SO2从河南天翔亚克力板材有限公司锅炉低氮改造减排剩余量0.387t中替代，NOX从河南天翔亚克力板材有限公司锅炉低氮改造减排剩余量0.6056t中替代。 # 卫生防护距离 本项目设置卫生防护距离为100m，卫生防护距离内无敏感点分布，符合卫生防护距离设防要求。 7、环保投资 本项目总投资为100万元，其中环保投资为30.5万元，约占总投资的30.5%。建设单位应落实环保资金投资到位，确保做到各项污染物达标排放。 二、建议 - 严格执行环保“三同时”制度，投产后及时向环保主管部门申请环保验收。 - 加强产噪设备的日常维护，避免噪声扰民现象。一旦出现扰民应立即停产。 - 严格执行环评中所提出的各项污染防治措施，加强职工的劳动保护，防止噪声扰民现象，固废要得到合理化处置。 三、总结论 新乡市天意新能源科技开发有限公司太阳能灯具生产线改建项目，符合国家产业政策；符合桥北产业集聚区用地规划，选址可行；项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可达标排放，固废处置可行，对周围环境影响小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。 河南环科环保技术有限公司 # 2020年12月 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 发改委备案 附件3 现有工程批复 附件4 大气环境影响评价自查表 附件5 地表水环境影响评价自查表 附图1 项目地理位置图 附图2 项目厂区平面图 附图3 项目卫生防护距离包络图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固定废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |