建设项目环评拟批复公示内容

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设地点 | 环评机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新乡市天意新能源科技开发有限公司 | 新乡市天意新能源科技开发有限公司太阳能灯具生产线改建项目 | 新乡市平原城乡一体化示范区昆仑路与嫩江路交叉口西北角 | 河南环科环保技术有限公司 | 本项目为改扩建项目，利用现有厂房及办公室，占地面积400m2。（1）主要原辅料：塑粉、天然气等。（2）生产工艺流程：现有工程产品-喷粉-固化-冷却-成品。（3）主要设备：喷粉房、固化炉、数控切割机等。（4）周边概况：北侧为河南新百维食品科技有限公司，南邻海河大道、东临昆仑山路、西邻新乡市宏之润装饰材料有限公司，距离最近的敏感点西侧550m处的大胡庄村。 | - 废水：本项目无生产废水，不新增员工，不新增生活污水。 - 废气：喷涂工序和固化工序均设置在单独密闭的喷涂车间，塑粉经喷粉房的抽风系统引致袋式除尘器处理后尾气由15m排气筒排放，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》要求。有机废气经UV光氧催化+活性炭处理后由15米排气筒排放，非甲烷总烃排放够满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）中非甲烷总烃有组织50mg/m3。切割和焊接固定焊接工位和切割工位，采用集气罩收集后引至袋式除尘器治理后15m排气筒排放，排放废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2和《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》限值要求。项目天然气燃烧废气与固化有机废气共用 1 根 15 米排气筒排放，烟尘、SO2、NOX排放浓度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》河南省地方标准（DB41/1066-2020）表1标准限值要求。 - 噪声：本项目噪声主要为机械设备作业噪声，在采取距离衰减、隔声等相应的降噪措施后，项目厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)标准要求。 - 固废：项目一般固废满足《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求，危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单的要求。各固体废物能够得到综合利用、安全处置，不会对周围环境产生影响。 |  |
| 2 | 河南味肽生物科技有限公司 | 年产3000吨植物蛋白肽、2500吨调味品、500吨固体饮料项目 | 新乡市平原城乡一体化示范区平原示范区通惠河路与昆仑山路交叉口西南角6号 | 新乡市蓝天环境技术有限公司 | 本项目为新建项目，占地面积6000m2。（1）主要原辅料：大豆分离蛋白、食用豆粕、酶制剂、酿造酱油、酿造食醋等。（2）植物蛋白肽生产工艺：①原辅料-前处理-靶向酶解-分离-半成品A、B ②半成品A-灭菌-浓缩-调配灭菌-半成品C ③半成品C-喷雾干燥-混合-包装-成品 ④半成品C-灌装-成品 ⑤半成品B-调配灭菌-喷雾干燥-混合-包装-成品；调味品生产工艺：原辅料-调配-喷雾干燥-混合-包装-成品；固体饮料生产工艺：原辅料-混合-包装-成品。（3）主要设备：投料系统、溶配罐、均质机、杀菌机、酶解罐、列管式换热器、卧式螺旋卸料沉降离心机、喷雾干燥塔、混合机等。（4）周边概况：路南为河南欣佰维佳食品科技有限公司，西邻河南德邻生物制品有限公司，距离厂界最近的敏感点为：西640m处的大胡庄村。 | - 废水：该项目废水主要为生活污水和生产废水。生活污水经河南新百维食品科技有限公司现有化粪池处理后经污水管网排入桥北污水处理厂处理；生产废水（锅炉废水、蒸汽冷凝水、过滤装置反冲洗废水、离子交换树脂反冲洗废水除外）经污水处理站（调节池+水解酸化池+A/O池+二沉池）处理，处理后与锅炉废水、过滤装置反冲洗废水和离子交换树脂反冲洗废水通过污水管网排入桥北污水处理厂进行处理。 - 废气：该项目燃气锅炉经低氮燃烧后废气经8m高排气筒（P1）排放。热风炉废气进入喷雾干燥塔中与物料产生的粉尘一起经喷雾干燥塔配套的“旋风除尘器+袋式除尘器（D1）+文丘里水膜除尘器”中进行处理，处理后经23m高的排气筒（P2）排放，排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。二氧化硫、氮氧化物排放浓度能够满足《河南省地方标准 工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）中表1其他炉窑二氧化硫浓度200mg/m3、氮氧化物浓度300mg/m3的限值要求。投料粉尘依次通过无尘投料机自带的“旋风除尘器+滤筒+袋式除尘器”处理后排放至密闭投料间内。 - 噪声：该项目高噪声设备经基础减振、厂房隔声等措施后，预计厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准要求，对周边声环境影响不大。 - 固废：该项目营运过程中产生的固体废物包括一般固废和危险废物，一般固废临时贮存按《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）进行控制，危险废物暂存场按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2004）规定进行建设，危险废物及时委托有危废处理资质的单位处置，避免对环境造成二次污染。 |  |