审批意见：                                       新平执环表[2021]01号

平原示范区行政综合执法局

关于《新乡市天意新能源科技开发有限公司太阳能灯具

生产线改建项目环境影响报告表》的批复

新乡市天意新能源科技开发有限公司：

你公司上报的由河南环科环保技术有限公司环评工程师王林浩（职业资格证书管理号：2015035410352014411801001049）主持编制的《新乡市天意新能源科技开发有限公司太阳能灯具生产线改建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我区管委会网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护措施进行项目建设。项目总投资100万元，在新乡市平原城乡一体化示范区昆仑路与嫩江路交叉口西北角建设太阳能灯具生产线改建项目。

二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

三、你公司要全面落实《报告表》中提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染物，采取相应的防治措施。

（二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废气：喷涂工序设置在单独密闭的喷涂车间，喷涂房设置风机和滤筒回收系统，滤筒回收系统收集的塑粉回收利用，未被回收的塑粉经喷粉房的抽风系统引致袋式除尘器进行二次除尘，处理后尾气由15m排气筒排放，排放废气应满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的要求；固化工序设置在单独密闭的固化车间，工件通过密闭轨道进入固化箱，固化箱设置抽风系统，废气排入有机废气处理装置（UV光氧催化+活性炭）处理，尾气由15米排气筒排放；天然气燃烧废气与固化有机废气共用 1 根 15 米排气筒排放，烟尘、SO2、NOX排放浓度须满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1中其他炉窑：颗粒物30mg/m3、SO2200mg/m3、NOx300mg/m3的标准限值要求；切割和焊接固定焊接工位和切割工位，采用集气罩收集后引至袋式除尘器治理后15m排气筒排放，颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级标准（15m排气筒）排放速率3.5kg/h，排放浓度120mg/m³的限值要求，同时须满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m³的限值要求。

采取措施减少废气无组织排放，颗粒物厂界排放浓度须满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3；非甲烷总烃须满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表2涂装工序厂房外设置监控点1h平均浓度值非甲烷总烃6.0mg/m3的要求，同时须满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2工业企业边界非甲烷总烃2.0mg/m3及附件3生产车间非甲烷总烃4.0mg/m3的限值要求。

2、噪声：对高噪声设备要采取降噪措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值。

3、固废：固体废物全部妥善处置。一般固废临时贮存按《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单进行控制，避免对环境造成二次污染。

4、按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口,安装污染物在线监测及监控设施、用电量在线监控装置，并按要求与环保部门联网。

5、配合当地政府做好卫生防护距离内的规划控制工作，确保本项目卫生防护距离100米内不规划新建居民区、学校、医院等环境敏感目标。

四、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。

五、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。

六、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。

公 章

经办人：                            2021年1月7日

行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

联系地址：平原示范区行政综合执法局平原大道，邮编：450000

联系电话：0373-7553269