- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年加工门板6万张、定制家具4万套、木门1万套项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2101-410773-04-01-425300 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 吴照霞 | 联系方式 | 13523854945 |
| 建设地点 |  | 河南 省（自治区） 新乡 市 平原城乡一体化示范区 县（区） 祝楼 乡（街道） 新城村向北300米路东 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 113 度 39 分 58.109 秒， 35 度 04 分 27.868 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 木质家具制造(C2110) | 建设项目 行业类别 | 36-木质家具制造 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 平原示范区行政综合执法局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 50 | 环保投资（万元） | 15.6 |
| 环保投资占比（%） |  | 31.2 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 用地12000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 “三线一单”指的是“生态保护红线”、“环境质量底线”、“资源利用上线”及“环境准入清单”。根据《河南省“三线一单”研究报告》，本项目与“三线一单”符合性分析如下： 生态保护红线：生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 根据现场勘查及查阅相关资料，项目位于平原城乡一体化示范区祝楼乡新城村向北300米路东，项目的建设不涉及当地生态红线。 环境质量底线：环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准，根据新乡市生态环境局公布的《2019年新乡市生态环境状况公报》，项目所在评价区域NO2、PM10、PM2.5、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此本项目所在区域为环境空气质量不达标区。项目废气经处理后达标排放，对周边环境影响较小。 距项目最近的地表水体为文岩渠，根据新乡市生态环境局发布的2019年对文岩渠封丘王堤断面的监测结果，文岩渠封丘王堤断面水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）V类标准。本项目生活污水不外排，对周边水环境影响很小。 本项目所在区域为2类声环境功能区，根据环境噪声现状监测结果及运营期厂界声环境预测结果，项目厂界声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应标准限值要求，本项目建成后通过隔声降噪措施后噪声排放量小，不会改变项目所在区域的声环境功能。 因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 资源利用上线：本项目用水由祝楼乡供水管网供给，用电由祝楼乡供电线路提供，不涉及燃煤。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅料的选用和管理、废物回收和利用、污染防治等多方面的采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 - 环境准入清单：本项目与《河南省生态环境准入清单》（河南省生态环境厅 河南省“三线一单”编制组 二零二零年十二月）的相符性分析如下： 表1-1 项目与《河南省生态环境准入清单》符合性分析 # 要求 # 项目; # 具体管控要求; # 本项目情况; # 相符性. 河南省产业发展总体准入要求; ①推进全省产业高质量发展：培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；深入推进钢铁、铝工业、水泥、煤化工、煤电等传统产业减量、延长链条、提质发展；加快生产性服务业发展，提升科技支撑能力。充分发挥河南省在推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中的作用。 ②禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目。禁止引入《市场准入负面清单（2019年版）》禁止准入类事项。 ③原则上禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、砖瓦窑、耐火材料等行业产能。 ④原则上禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。 ⑤原则上不再新建天然气热电联产和天然气化工项目。 ⑥禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目和企业。 ⑦禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。全面取缔露天和敞开式喷涂作业，有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心。 ⑧禁止新建采用含汞工艺的电石法聚氯乙烯生产项目，禁止新建原生汞矿，逐步停止原生汞开采。 ⑨原则上禁止新建露天矿山建设项目。 ⑩支持各省辖市、省直管县（市）大力推动焦炭、铸造、炭素、耐火材料、铁合金、棕刚玉等产业整合，加快集中集群集约发展。; 项目属于家具制造类项目，不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中的限制及淘汰类项目; 符合. 河南省生态空间总体控制要求; 总体要求： 除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。 生态红线包括： “自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区、湿地公园、地质公园、生态公益林、其它（严格禁止在国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区规划布局新的煤矿项目，严格限制高硫高灰高砷煤项目开发。）”。 一般生态空间包括： “水源涵养重要区、水土保持重要区、生物多样性维护重要区、饮用水水源保护区、生态公益林、湿地”。; 项目位于平原城乡一体化示范区祝楼乡新城村向北300米路东，不涉及生态保护红线和一般生态空间区域。; 符合. 河南省大气环境总体管控要求、河南省水环境总体管控要求、河南省土壤环境总体管控要求、河南省资源利用效率要求： 本项目符合上述要求，并按照上述要求制定企业内部管理条例，将《河南省生态环境准入清单》中的各项要求落实到位。; 符合. 新乡市原阳县环境管控单元生态环境准入清单; 项目位于平原城乡一体化示范区祝楼乡新城村向北300米路东，经对照《河南省生态环境准入清单》中原阳县环境管控单元生态环境准入清单可知，项目处于重点管控单元2，管控要求： 空间布局约束： 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 2、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、有色、水泥、化工、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物、以及挥发性有机污染物排放量大的工业项目等。 3、在城镇居民区等人口集中区域禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。 污染物排放管控： 1、严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷等行业的高排放、高污染项目。 2、高污染重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。; 符合. 2、与《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性分析 经对比《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于淘汰类和限制类，为允许类项目。本项目取得新乡市平原城乡一体化示范区发改局备案（项目代码：2101-410773-04-01-425300）（备案证明见附件2），符合国家产业政策。 表1-2 《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》的要求 通知中与本项目有关的内容; 本项目情况; 是否相符. - 安装范围; 第一批安装部署用电量监控系统的企业为新乡市辖区内国控、省控、市控重点监控企业、涉及VOCs污染排放的企业、铸造行业、建材行业，然后逐步扩展至新乡市辖区内所有排污企业。; 本项目属于排污企业，属于安装范围内的企业。; 相符. 属于所有排污企业的总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。; 本项目严格按照要求安装用电量监控系统终端。; 相符. 由上表可知，本项目与《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环【2019】154号）相关要求相符。 4、河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案通知（豫环文（2019）84号）相符性分析 表1-3 《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》的要求 其它行业无组织排放治理标准; 本项目情况; 是否相符. （1）料场密闭治理; 一是厂界内所有物料（包括原辅料、半成品、成品）入库存放，厂界内无露天堆放物料。二是所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）必须密封密闭。三是车间、库房四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。四是所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。五是每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。六是库内安装固定的喷干雾装置。七是厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。; 本项目原料、成品等均在封闭车间内存放，通道口安装推拉门，车间内所有地面完成硬化，配套安装带式除尘设施等; 相符. （2）物料输送环节治理; 一是散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。二是皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。三是运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料。四是除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 本项目原料为颗粒板、密度板等，无散装原料; 相符. （3）生产环节治理; 一是物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。二是在生产过程中的产生VOCs的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCs处理设施。三是其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。; 本项目生产环节均在封闭厂房内，粉尘经集气装置收集后引至袋式除尘器处理后由排气筒排放；有机废气经集气装置收集后引入UV光氧化催化+活性炭吸附装置后由排气筒排放; 相符. （4）厂区车辆治理; 一是厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。二是对厂区道路定期洒水清扫。三是企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 厂区内硬化，无裸露空地，并定期洒水; 相符. （5）建设完善监测系统要求; 一是安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。二是安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。; 按照要求安装视频监控并定期检测，主要排放数据等在企业显眼位置公开; 相符. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 新乡市浩晟建材销售有限公司拟投资50万元，在新乡市平原示范区祝楼乡新城村向北300米路东建设年加工门板6万张、定制家具4万套、木门1万套项目。本项目租用现有闲置厂房进行生产，无土建施工，仅需进行设备安装及调试（租赁协议见附件6）。项目的建设具有良好的经济效益和广阔的市场前景。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。本项目取得新乡市平原城乡一体化示范区发改局备案（项目代码：2101-410773-04-01-425300）（备案证明见附件2）。 根据建设单位提供的祝楼乡人民政府出具的证明显示（证明见附件5），项目用地性质为集体建设用地，符合祝楼乡土地利用总体规划、乡镇总体发展规划、产业发展规划。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关文件的规定，需要对该项目进行环境影响评价。本项目产品主要为门板、定制家具和木门，工艺主要为（门板：外购原料→裁纸→压合→雕花→成品；定制家具：外购原料→设计→下料→打磨→喷胶→覆膜→打包；木门：外购原料→组框→胶合→裁边→封边→打包）。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“十八、家具制造业-36-木质家具制造”中的“其他（仅分割、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。受新乡市浩晟建材销售有限公司（委托书见附件1），我公司承担了本项目的环境影响评价工作。在收集有关资料和现场调查的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制了新乡市浩晟建材销售有限公司《年加工门板6万张、定制家具4万套、木门1万套项目》环境影响评价报告表。 2、工程概况 2.1建设地点 新乡市浩晟建材销售有限公司位于河南省新乡市平原示范区祝楼乡新城村向北300米路东。项目西侧是空地，再往西是河南奥克调味品有限公司，距离本项目边界70m；西南侧160m为平原示范区精准扶贫产业基地，南侧是小路，再往南是农田；东侧为农田；北侧是小路，小路北侧是农田，距离最近的敏感点为西南侧460m的新城村。项目地理位置图见附图1，周边环境及敏感点图见附图2。 项目共分为三个车间：西车间加工门板、中车间加工定制家具、东车间加工木门。厂区共分为三个区域：生产区、仓库和办公区。办公室位于中车间西南侧，餐厅位于中车间南侧，本项目平面布置根据使用功能分区域布置，整体布局合理，本项目平面布置见附图3。 2.2建设内容 图1 项目周边环境概况 本项目主要工程组成见下表及附图3项目平面布置示意图。 表2-1 本项目主要工程组成一览表 类别; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 生产厂房; 共3个，每个建筑面积约2700m2，总建筑面积8100m2. 公用工程; 办公室; 建筑面积约300m2. 供水; 祝楼乡供水系统. 供电; 祝楼乡供电系统提供. 环保 工程; 大气污染防治措施; 集气管道+袋式除尘器+15m高排气筒、UV光氧化催化+活性炭吸附装置、低氮燃烧+烟气再循环技术改造、油烟净化器. 水污染防治措施; 化粪池. 噪声污染防治措施; 设备置于密闭车间内、设置基础减振措施. 固废污染防治措施; 垃圾桶、垃圾箱若干、固废暂存间、危废暂存间. 2.3项目主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-2 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 备注. 1; 热压机; 洪山机械; 3; 河北廊坊. 2; 冷压机; 重力60T、华豫YJ8P8-50; 5; 河南安阳. 3; 半自动封边机; HD620、恒发MF-360C、HD620; 3; 广东佛山顺德区. 4; 转印机; 翰林3D-C; 1; 山东青岛. 5; 精密锯; 松川MJ90YD、卓峰MJ3200C、MJ280Y; 4; 广东佛山顺德区. 6; 雕刻机; ZS-27、巨无霸1325、E2-9、ZS-24; 4; 山东济南高新区. 7; 激光裁纸机; Model 1325; 1; 河南郑州. 8; 数控排钻; MZ 2F; 3; 广东佛山顺德区. 9; 抛光机; 1000-66; 1; 山东济南高新区. 10; 覆膜机; TM2480; 1; 山东济南市. 11; 洗玻璃机; /; 1; 广东佛山. 12; 金王锯; /; 2; 广东佛山. 13; 模温机; YY(Q)W-240Y(Q); 3; 河南. 2.4产品方案及主要原辅材料用量 - 本项目主要产品为门板、定制家具及木门等，项目产品方案见下表。 表2-3 产品方案一览表 序号; 产品名称; 生产规模; 规格; 备注. 1; 门板; 6万张; 2200mm×200mm; 纸箱包装. 2; 定制家具; 衣柜; 1万套; 600mm×2400mm; 纸箱包装. 推拉门; 1万套; 900mm×2200mm; 纸箱包装. 平开门; 2万套; 800mm×2100mm; 膜包装. 3; 木门; 1万套; 2100mm×900mm; 膜包装. - 主要原辅料消耗情况 本项目原辅料主要有颗粒板、密度板等，其消耗情况见下表。 表2-4 主要原辅料消耗情况一览表 序号; 名称; 年消耗量; 备注. 1; 颗粒板; 2万张; 1220mm×2440mm×18mm. 2; 铝型材; 10吨; 6m，膜包装. 3; 密度板; 6万张; 1220mm×2440mm×3mm. 4; 木方; 24000只; 30mm×40mm×2100mm. 5; 多层板; 6000张; 1220mm×2440mm×12mm. 6; 密度板; 6000张; 1220mm×2440mm×8mm. 7; 细木工板; 6000张; 1220mm×2440mm×12mm. 8; 玻璃片; 6000片; 定制，约800mm×2000mm. 9; 木纹纸; 6万张; 1270mm×2470mm，970mm×2170mm. 10; 淀粉胶; 10t; 50kg/桶. 11; 吸塑胶; 0.5t; 25kg/桶. 12; 封边胶; 2t; 颗粒状，袋装，25kg/袋. 13; 木门包装纸; 15000张; 2100*900mm. 14; 纸箱; 3000张; /. 15; 能源资源及其他; 电; 5万kW·h; 祝楼乡供电管网. 16; 液化气; 15t; 外购，罐装60kg/罐，厂区内最多储存5罐. 17; 水; 900m3/a; 自备井. 注：封边胶：即热熔胶，颗粒性固体，不需溶剂、不含水份、100%的固体可熔性的聚合物，在常温下为固体，加热熔融到一定程度变为能流动且有一定粘性的液体粘合剂，其熔融后为浅棕色半透明体或本白色。热熔胶主要成分，即基本树脂是乙烯与醋酸乙烯在高压下共聚而成的，再配以增粘剂、粘度调节剂、抗氧剂等制成热熔胶。常用于胶合木材及板材。 吸塑胶：水性胶黏剂聚氨酯胶的一种，主要组成成分为聚氨酯乳液，单组分、水基型、无游离异氰酸酯单体聚氨酯胶黏剂，属国家重点发展的健康环保型胶黏剂；具有良好的成膜性能，发生交联后具有优异的抗热及抗水性等。它广泛应用于有形部位的真空吸塑热复合，如聚氯乙烯(PVC)等软体材料和密度板、刨花板、木材等的真空吸塑成型，主要用于木门、橱柜、音箱板、电脑桌等的真空吸塑成型。 - 淀粉胶：淀粉胶是对淀粉胶粘剂的简称，是以淀粉为基料制成的天然胶粘剂。淀粉是绿色植物通过光合作用产生的天然高分子，属于植胶。使用方便，无毒害，大量用于制造瓦楞板纸箱，邮票上胶，木材加工，书籍装订等方面。 与新乡市生态环境局《关于发布新乡市涉VOCs重点行业低VOCs含量产品源头替代环保差别化管理要求的通知》的符合性分析 - 新乡市生态环境局《关于发布新乡市涉VOCs重点行业低VOCs含量产品源头替代环保差别化管理要求的通知》中要求为了进一步削减有机废气污染物排放量，鼓励新乡市辖区内家具制造和木制品加工等重点涉VOCs行业全面实施低VOCs含量产品源头替代，低VOCs含量产品是指满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)中非溶剂型涂料产品技术要求。涂料产品(粉末涂料、无溶剂涂料、水性涂料、高固体分涂料、辐射固化涂料等)、稀释剂、清洗剂、固化剂、胶粘剂、密封胶等还需符合《木器涂料中有害物质含量》(GB18581-2020)标准规定有害物质含量限值要求。城市规划区外企业，采用符合国家有关低VOCs含量产品，在排放浓度稳定达到国家排放标准和地方特别限值，产生速率小于2kg/h,且VOCs年产生量不超过1吨等相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。 项目使用的胶粘剂为封边胶、吸塑胶和淀粉胶，无毒无味，属环保型化学产品，满足《关于发布新乡市涉VOCs重点行业低VOCs含量产品源头替代环保差别化管理要求的通知》的要求。 2.5.公用工程 （1）给水 本项目用水主要为生活用水，生活用水量为900m3/a，由祝楼乡供水管网供给，能满足本项目用水需求 （2）排水 - 项目废水为生活污水，生活用水的排污系数为0.8，则职工生活污水产生量为2.4m3/d（720m3/a）。 （3）供电 本项目运营期用电由祝楼乡供电线路提供。在供电安装中，尽量采用节能产品。 （4）消防 项目厂区内各构筑物防火均按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）要求进行设置，并配备消防器材，满足消防要求。 2.6.劳动定员与工作制度 （1）工作制度：每日工作时间8小时，年工作300天。 （2）劳动定员：本项目劳动定员40人，员工均为附近居民，不在厂区住宿，厂区设有餐厅，约20人在厂区吃午餐。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 工艺流程简述（图示） 项目产品为办公家具，其主要工艺流程及产污环节如下图所示： 定制家具： G、N G、N G、N G、N S 木门： G、N G、N S G、N 门板： G、N S S 图例：G—废气、S—固废、N—噪声 - 图2-1 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 定制家具： - 设计：经过设计师设计生产图； - 下料：使用雕刻机、精密锯等将原料切割成需要的形状、规格；此过程会产生锯末粉尘、噪声和边角料。 - 打磨：使用抛光机进行打磨，使产品更完美；此过程会产生粉尘、噪声。 - 喷胶、覆膜：打磨后的门板上均匀涂抹吸塑胶后进覆膜机覆膜；此过程会产生挥发性有机废气非甲烷总烃、噪声。 - 打包：将成品按照客户需求进行打包为成品。 木门： - （1）组框：外购成品门板、木方后，人工组框。 - （2）胶合：使用淀粉胶将木板通过冷压机胶合；淀粉胶主要成分为淀粉，淀粉是绿色植物通过光合作用产生的天然高分子，淀粉胶是以淀粉为基料制成的天然植物胶粘剂，所以淀粉胶属于植物胶，因此，该工序无粘合废气产生。 - （3）裁边：使用精密锯对胶合好的木板进行裁边；此过程会产生粉尘，噪声，边角料。 - （4）封边：使用封边机将切割好的板材封边；此过程会产生挥发性有机废气非甲烷总烃，噪声。 （5）打包：将成品按照客户需求进行打包为成品。 门板： - （1）裁纸：对木纹纸使用激光裁纸机裁成需要的形状、规格；此过程会产生少量边角料。 - （2）压合：将密度板与木纹纸通过模温机、热压机进行压合；此过程会产生少量挥发性有机废气，天燃气燃烧废气，噪声。 - （3）雕花：使用雕刻机进行雕花；此过程会产生一定的噪声和边角料。 （4）打包：将成品按照客户需求进行打包为成品。 2、产污环节： （1）废气：本项目运营期废气主要为下料、打磨、裁边工序产生的粉尘以及喷胶、覆膜、封边、压合工序产生的挥发性有机废气；液化气燃烧废气以及员工食堂产生的油烟。 （2）废水：本项目运营期废水主要为生活污水。 （3）噪声：本项目运营期噪声主要来自于精密锯、雕刻机、抛光机、封边机等设备运行产生的噪声。 （4）固废：本项目运营期固废主要是除尘器收集粉尘、废弃包装材料、边角料、生活垃圾和危险废物。 |  |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 本项目属于新建项目，租赁现有闲置空厂房，不存在原有污染源及环境问题 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境质量现状 根据环境空气质量功能区划分，本项目所在地应为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次评价采用2020年新乡市生态环境局发布的《新乡市2019年环境质量年报》的监测统计数据，统计结果见表。 表3-1 项目所在地环境空气质量（单位：μg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 16; 60; 26.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 44; 40; 110; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 101; 70; 144; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 56; 35; 160; 超标. CO; 第95百分位数24小时平均 浓度(mg/m3); 2.08; 4; 52; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的 第90百分位数; 178; 160; 111; 超标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境质量达标。根据监测结果，监测项目中NO2、PM10、PM2.5、O3的年均浓度值不符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单（2018年）中的二级标准，因此，项目所在区域为不达标区域。 2019年，新乡市城市环境空气颗粒物PM10平均浓度101μg/m3，同比下降4μg/m3，降幅3.8%；PM2.5平均浓度56μg/m3，同比下降5μg/m3，降幅8.2%。气态污染物SO2平均浓度16μg/m3，同比下降3μg/m3，降幅15.8%；NO2平均浓度44μg/m3，同比下降5μg/m3，降幅10.2%；O3第90百分位浓度为178微克/立方米，同比下降24μg/m3，降幅11.9%，CO第95百分位浓度2.08μg/m3，同比下降0.22μg/m3，降幅9.6%。2019年，新乡市环境空气优、良天数204天，优、良天数比例55.9%；去年同期，优、良天数177天，优、良天数比例51.8%；同比优、良天数增加27天，上升4.1个百分点。 2.地表水环境质量现状 本项目位于河南省新乡市平原示范区祝楼乡新城村向北300米路东，距本项目最近的河流是其东侧约6.3km的文岩渠。文岩渠属于黄河支流，应执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准，根据新乡市生态环境局发布的2019年对文岩渠封丘王堤断面的监测结果，监测数据见下表。 表3-2 文岩渠（封丘王堤）监测数据 单位：mg/L 监测断面; 监测时间; 评价因子. COD; NH3-N; TP. 文岩渠（封丘王堤）; 2019年1月; 11.0; 0.84; 0.120. 2019年2月; 16.0; 0.11; 0.100. 2019年3月; 19.0; 0.02; 0.050. 2019年4月; 18.0; 0.12; 0.040. 2019年5月; 13.0; 0.04; 0.040. 2019年7月; 9.0; 0.08; 0.030. 2019年8月; 10.0; 0.06; 0.020. 2019年9月; 14.0; 0..11; 0.050. 2019年10月; 14.0; 0.07; 0.020. 2019年11月; 8.0; 0.07; 0.030. 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准; 40; 2.0; 0.4. 由上表可知，文岩渠封丘王堤断面水质除满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准要求。 3.声环境质量现状 项目所在区域声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，本次评价于2021年1月5-6日对厂界四周进行了现场实测，分别在厂界的东、西、南、北四面墙外1m处设置监测点。声环境质量现状监测结果见下表。 表3-3 声环境质量现状监测结果 单位：dB（A） 点位; 昼间实测值; 昼间标准值; 夜间实测值; 夜间标准值. 东厂界; 48.0/48.3; 60; 45.2/45.1; 50. 西厂界; 50.1/50.4; 45.4/45.6. 北厂界; 48.2/48.4; 44.9/44.8. 南厂界; 48.6/49.1; 45.0/45.1. 监测结果显示，项目厂界四周声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，区域声环境质量较好。 4、地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，确定本项目为Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。项目不存在地下水污染途径，不开展地下水环境现状调查。 5、生态环境质量现状 根据现场调查和查阅相关资料，本项目所在区域以人工生态系统为主，有少量的野生动植物，无珍稀野生动植物，结构和功能比较单一，生态敏感性低。本项目所在地区及周边500m范围内无各级自然保护区和风景名胜区等环境敏感点。 6、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型项目，评价等级为三级，本次评价委托河南鼎泰检测技术有限公司于2021年01月24日在项目占地范围内进行了土壤监测，监测情况及监测结果见下表（检测报告见附件7）。 表3-4 监测情况及监测结果一览表 监测点名称; 监测因子; 监测频次. 1#生产厂房东侧表层样0-0.2m; 镍、铜、铅、镉、铬(六价)、砷、汞、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷，1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、䓛、二苯并(a,h)蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、萘、pH、甲醛; 监测1次. 2#生产厂房南侧表层样0-0.2m. 3#生产厂房西侧表层样0-0.2m. 土壤检测结果表. 采样位置; 砷(mg/kg); 镉(mg/kg); 铬(六价)(mg/kg); 铜(mg/kg); 铅(mg/kg). 1#生产厂房东表层样0-0.2m; 6.54; 0.38; ND; 13; 18.2. 2#生产厂房南表层样0-0.2m; 7.38; 0.29; ND; 18; 19.1. 3#生产厂房西表层样0-0.2m; 8.02; 0.36; ND; 16; 15.8. 采样位置; 汞(mg/kg); 镍(mg/kg); 四氯化碳(µg/kg); 氯仿(µg/kg); 氯甲烷(µg/kg). 1#生产厂房东表层样0-0.2m; 0.028; 58; ND; ND; ND. 2#生产厂房南表层样0-0.2m; 0.021; 67; ND; ND; ND. 3#生产厂房西表层样0-0.2m; 0.026; 72; ND; ND; ND. 采样位置; 1,1-二氯乙烷(µg/kg); 1,2-二氯乙烷(µg/kg); 1,1-二氯乙烯(µg/kg); 顺-1,2-二氯乙烯(µg/kg); 反-1,2-二氯乙烯(µg/kg). 1#生产厂房东表层样0-0.2m; ND; ND; ND; ND; ND. 2#生产厂房南表层样0-0.2m; ND; ND; ND; ND; ND. 3#生产厂房西表层样0-0.2m; ND; ND; ND; ND; ND. 采样位置; 二氯 甲烷(µg/kg); 1,2-二氯丙烷(µg/kg); 1,1,1,2-四氯乙烷(µg/kg); 1,1,2,2-四氯乙烷(µg/kg); 四氯乙烯(µg/kg). 1#生产厂房东表层样0-0.2m; ND; ND; ND; ND; ND. 2#生产厂房南表层样0-0.2m; ND; ND; ND; ND; ND. 3#生产厂房西表层样0-0.2m; ND; ND; ND; ND; ND. 采样位置; 1,1,1-三氯乙烷(µg/kg); 1,1,2-三氯乙烷(µg/kg); 三氯乙烯(µg/kg); 1,2,3-三氯丙烷(µg/kg); 氯乙烯(µg/kg). 1#生产厂房东表层样0-0.2m; ND; ND; ND; ND; ND. 2#生产厂房南表层样0-0.2m; ND; ND; ND; ND; ND. 3#生产厂房西表层样0-0.2m; ND; ND; ND; ND; ND. 采样位置; 苯(µg/kg); 氯苯(µg/kg); 1,2-二氯苯(µg/kg); 1,4-二氯苯(µg/kg); 乙苯 (µg/kg). 1#生产厂房东表层样0-0.2m; ND; ND; ND; ND; ND. 2#生产厂房南表层样0-0.2m; ND; ND; ND; ND; ND. 3#生产厂房西表层样0-0.2m; ND; ND; ND; ND; ND. 采样位置; 苯乙烯(µg/kg); 甲苯(µg/kg); 间二甲苯+对二甲苯(µg/kg); 邻二甲苯(µg/kg); 硝基苯(mg/kg). 1#生产厂房东表层样0-0.2m; ND; 4.1; ND; ND; ND. 2#生产厂房南表层样0-0.2m; ND; 3.4; ND; ND; ND. 3#生产厂房西表层样0-0.2m; ND; 4.2; ND; ND; ND. 采样位置; 苯胺(mg/kg); 2-氯酚(mg/kg); 苯并(a)蒽(mg/kg); 苯并(a)芘(mg/kg); 苯并(b)荧蒽(mg/kg). 1#生产厂房东表层样0-0.2m; ND; ND; ND; ND; ND. 2#生产厂房南表层样0-0.2m; ND; ND; ND; ND; ND. 3#生产厂房西表层样0-0.2m; ND; ND; ND; ND; ND. 采样位置; 苯并(k)荧蒽(mg/kg); 䓛 (mg/kg); 二苯并(a,h)蒽(mg/kg); 茚并(1,2,3-cd)芘(mg/kg); 萘(mg/kg). 1#生产厂房东表层样0-0.2m; ND; ND; ND; ND; ND. 2#生产厂房南表层样0-0.2m; ND; ND; ND; ND; ND. 3#生产厂房西表层样0-0.2m; ND; ND; ND; ND; ND. 采样位置; pH(无量纲); 甲醛(mg/kg); /; /; /. 1#生产厂房东表层样0-0.2m; 7.5; ND; /; /; /. 2#生产厂房南表层样0-0.2m; 7.8; ND; /; /; /. 3#生产厂房西表层样0-0.2m; 7.2; ND; /; /; /. 由上表可知，该企业各监测点位的监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 大气环境、声环境、地下水环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）要求以及对项目周边环境的调查，本项目大气环境（厂界外500m）、声环境（厂界外50m）、地下水环境（厂界外500m）保护目标见下表所示。 表3-5 主要环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 经纬度; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 经度; 纬度. 大气环境; 新城村; 113.67010832; 35.06548137; 村民; 居民区; 二级; SW; 460m. 地下水环境; 项目厂界外500米范围内不含地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态环境保护目标 根据现场调查和查阅相关资料，本项目所在区域以人工生态系统为主，有少量的野生动植物，无珍稀野生动植物，结构和功能比较单一，生态敏感性低。本项目所在地区及周边500m范围内无各级自然保护区和风景名胜区等环境敏感点。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）表2二级，单位：mg/m3 标准名称; 污染因子; 标准限值浓度. 《大污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2标准; 颗粒物; 有组织排放（排气筒高度15m）; 最高允许浓度：120mg/m3. 最高允许排放速3.5kg/h. 厂界无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 有组织排放（排气筒高度15m）; 最高允许浓度：120mg/m3. 最高允许排放速10kg/h. 厂界无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3. 甲醛; 有组织排放（排气筒高度15m）; 最高允许浓度：25mg/m3. 最高允许排放速0.26kg/h. 厂界无组织排放监控浓度限值0.2mg/m3. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织排放限值：10.0mg/m3. 厂界无组织排放浓度限值：0.5mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 非甲烷总烃; 有组织; 附件1排放建议值木材加工业有组织废气排放口非甲烷总烃排放浓度60mg/m3. 无组织; 附件2排放建议值其他企业非甲烷总烃排放浓度2.0mg/m3. 甲醛; 有组织; 附件1排放建议值木材加工业有组织废气排放口甲醛排放浓度5mg/m3. 无组织; 附件2排放建议值其他企业甲醛排放浓度0.5mg/m3. 《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB1604-2018）; 油烟; 表1油烟排放限值1.5mg/m3. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）; 颗粒物; 表1燃气锅炉大气污染物排放限值5mg/m3. SO2; 表1燃气锅炉大气污染物排放限值10mg/m3. NOx; 表1燃气锅炉大气污染物排放限值30mg/m3. - 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类 单位：（dB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | 本项目无生产废水，运营期废水主要是生活污水，生活污水经化粪池收集后，定期清运，则本项目化学需氧量、氨氮新增预支增量为0。项目产生的大气污染物排放量为SO2：0.0038t/a、NOX：0.0361t/a。特征污染物VOCs：0.00432t/a（有组织0.00342t/a、无组织0.0009）。颗粒物：0.1057t/a（有组织0.03281t/a、无组织0.0729）。 根据《河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程通知》规定，建设项目环境影响文件中应明确建设项目主要污染物总量排放指标及替代削减方案。本项目属于新建项目，本项目建设完成后污染物排放量为SO2：0.0038t/a、NOX：0.0361t/a、VOCs：0.00432t/a、颗粒物：0.1057t/a。该项目重点污染物需进行倍量替代，项目所需替代量为SO2：0.0076t/a、NOX：0.0722t/a、VOCs：0.00864t/a、颗粒物：0.2144t/a。其中SO2、NOX从河南天翔亚克力板材有限公司剩余削减量（SO2：0.3832t/a、NOX：0.5434t/a）中扣除；本项目替代后剩余量为SO2：0.3756t/a、NOX：0.4712t/a；VOCs从河南省铭创塑业有限公司剩余削减量（VOCs：0.0346t/a）中扣除，本项目替代后剩余量为VOCs：0.02596t/a；颗粒物从原阳县天宏新型墙材厂有限公司剩余削减量（颗粒物：73.32236t/a）中扣除，本项目替代后剩余量为颗粒物：73.11096t/a。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 |  | 由于项目是租用现有空置厂房进行生产，不存在土建工程，没有基础设施建设，施工期只有简单的设备安装、调试，对周边环境影响甚微，故本项目不再进行施工期环境影响分析。 |
| --- | --- | --- |
| - 运营期环境影响和保护措施 | 1、大气污染影响分析 参考《污染源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），并根据《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ1027-2019）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目废气产排情况、污染治理设施及环境影响分析如下： 1.1下料、打磨、裁边工序产生的粉尘 项目下料、打磨、裁边工序工序会产生少量粉尘，本项目木工起尘量参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中的“2011锯材加工业”的产污系数，锯材厚度≤35mm时粉尘产生量为0.321kg/m3，35mm＜厚度≤55mm时粉尘产生量为0.259kg/m3，本项目板材厚度为3mm~30mm，则本项目木材加工过程中的粉尘产生系数为0.321kg/m3产品计，项目板材（颗粒板、密度板、木方、多层板、密度板、细木工板）年加工量约为2240m3，则本项目粉尘产生量为0.719t/a。项目定制家具推拉门生产过程中下料工序产生少量金属粉尘，根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》，切割粉尘产生量为原材料用量的1‰。本项目铝型材消耗总量为10t/a，则切割工序产生的颗粒物约为0.01t/a。 评价建议项目设置2套袋式除尘器，在封闭车间内在精密锯、雕刻机、裁纸机、数控排钻、抛光机、金王锯等设备上方设置集气装置，产生的粉尘经集气管道引至袋式除尘器处理，处理后废气由15m高的排气筒引至高空排放。 本项目产生的粉尘总量为0.729t/a，袋式除尘器收集效率为90%，处理效率为95%。平均日运行8h，年运行300d，即年运行2400h，风机风量5000m3/h，则有组织粉尘排放量为0.03281t/a，排放浓度为2.734mg/m3，排放速率为0.01367kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求（颗粒物120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h），同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放浓度限值10mg/m3要求。 项目无组织粉尘产生量为0.0729t/a（0.0304kg/h）。 项目粉尘产排情况见下表。 表4-1 项目粉尘产排情况一览表 /; 产生情况; 排放情况. 产生量 t/a; 排放量 t/a; 浓度mg/m3; 速率 kg/h. 有组织粉尘; 排气筒; 0.729; 0.03281; 2.734; 0.01367. 无组织粉尘; 0.0729; 0.0729; /; /. 1.2喷胶、覆膜、封边、压合工序产生的挥发性有机废气 ①喷胶、覆膜及封边工序 项目喷胶工序中使用吸塑胶作为粘合剂，吸塑胶为水性胶黏剂聚氨酯胶的一种，主要组成成分为聚氨酯乳液，单组分、水基型、无游离异氰酸酯单体聚氨酯胶黏剂，属国家重点发展的健康环保型胶黏剂；具有良好的成膜性能，发生交联后具有优异的抗热及抗水性等。因覆膜需要加热，加热过程会产生少量有机废气（以非甲烷总烃计），含量极少，不高于0.2%，本次评价以0.2%计。根据企业提供资料，项目吸塑胶用量为0.5t/a，该工序年工作时间约为900h，则喷胶覆膜工序产生的有机废气（非甲烷总烃）量为0.001t/a（0.0011kg/h）。 项目在封边工序使用热熔胶作为粘合剂，固份含量100%，是一种环保型无溶剂型的热熔胶。热熔胶原料为颗粒状，通过封边机加热到100-120℃加热熔化后粘结到板材上，该过程为物理加热过程，加热温度控制在热熔胶不发生裂解的温度条件下（裂解温度150~250℃），无裂解废气产生，但在加热状态下会有少量未经聚合的单体有机废气（以非甲烷总烃计）产生。类比同类项目，热熔胶内残留单体的含量<0.5%，本次评价取0.5%，项目封边胶年用量2t/a，则封边工序产生的有机废气（非甲烷总烃）量为0.01t/a（0.011kg/h）。 针对喷胶、覆膜及封边工序产生的有机废气，评价要求建设单位在每台设备上方分别设置集气罩收集废气，并采用风管形成联合风道。废气经集中收集后引入一套UV光氧化催化+活性炭吸附装置进行处理后由15m高的排气筒引至高空排放。 工程设计废气量为5000m³/h，集气罩设计集气效率不低于95%，则喷胶、覆膜及封边工序非甲烷总烃收集量为0.01045t/a，产生浓度为2.32mg/m3，产生速率为0.012kg/h。UV光氧化催化+活性炭吸附装置处理效率以80%计，则喷胶、覆膜及封边工序非甲烷总烃排放量为0.00209t/a，排放浓度为0.464mg/m3，排放速率为0.00232kg/h，满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（非甲烷总烃120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率10kg/h），同时满足豫环攻坚办（2017）162号文《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》附件1排放建议值木材加工业有组织废气排放口非甲烷总烃排放浓度60mg/m3要求。 项目无组织有机废气（非甲烷总烃）产生量为0.00055t/a（0.0002kg/h）。 ②压合工序 项目在压合工序使用的木纹纸为三聚氰胺浸渍纸，由于三聚氰胺浸渍纸均自带有三聚氰胺板甲醛树脂胶，因此在热压过程中会有游离的甲醛挥发。类比同类项目分析，三聚氰胺浸渍纸生产过程中固化的三聚氰胺甲醛树脂含量约10~15g/m2，本次以15g/m2计，根据企业提供资料，木纹纸使用量为6万张，纸张尺寸为1270mm×2470mm和970mm×2170mm各一半，则项目木纹纸中三聚氰胺甲醛树脂含量约为2.359t/a，根据《木行业胶粘剂使用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》（GC/T14732-2006）中脲醛树脂胶的质量标准，三聚氰胺树脂胶中游离甲醛含量≤0.3%，本次以对环境最不利影响的甲醛全部全部挥发计算，则游离甲醛产生量约0.007t/a。 针对压合工序产生的废气，评价要求建设单位在平面布置时，将所有热压机进行集中布置，并在每台设备上方分别采用集气罩收集废气，并设置风管形成联合风道。废气经集中收集后引入一套UV光氧化催化+活性炭吸附装置进行处理后由15m高的排气筒引至高空排放。 工程设计废气量为5000m³/h，年运行时间为2400h/a，集气罩设计集气效率不低于95%，则游离甲醛收集量为0.00665t/a，产生浓度0.554mg/m³，产生速率0.00277kg/h；UV光氧化催化+活性炭吸附装置处理效率以80%计，则甲醛排放浓度为0.111mg/m³，排放速率为0.00055kg/h，排放量为0.00133t/a，满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准（甲醛25mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率0.26kg/h），同时满足豫环攻坚办（2017）162号文《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》附件1排放建议值木材加工业有组织废气排放口甲醛排放浓度5mg/m3要求。 项目无组织甲醛产生量为0.00035t/a（0.0001kg/h）。 - 1.3液化气燃烧废气 本项目热压工序采用燃气模温机作为热源，模温机以导热油为介质，通过燃烧液化气加热导热油供热，并传热给热压机。根据企业提供资料，项目液化气使用量约15t/a，根据相关资料，液化石油气气态密度为：2.35kg/立方米，折算后，本项目液化石油气用量为6383m3/a。液化气属于清洁能源，在燃烧过程中会产生少量燃料废气，其主要污染因子为颗粒物、SO2、NOx。燃烧废气中各污染物产生的源强根据《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）燃气工业锅炉的废气产排污系数，详见下表： 表4-2 燃气工业锅炉的废气产排污系数 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其它; 液化石油气; 室燃炉; 所有规模; 二氧化硫; 千克/万立方米-原料; 0.02S①. 氮氧化物; 千克/万立方米-原料; 59.61. 颗粒物; 千克/万立方米-原料; 2.86. # ①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。根据《液化石油气》（GB11174-1997）中规定，液化石油气总硫含量不大于343毫克/立方米，本次环评以最大值343毫克/立方米计。 本项目液化石油气用量为6383m3/a，根据上表计算得知：废气中颗粒物产生量约为0.002t/a、SO2产生量约为0.004t/a、氮氧化物产生量约为0.038t/a，废气经集气罩收集，收集效率按95%计，则有效捕集颗粒物0.0019t/a、SO2：0.0038t/a、氮氧化物：0.0361t/a，风机风量为5000m3/h。则颗粒物、SO2、NOx排放量分别为0.0008kg/h，0.0016kg/h、0.015kg/h，排放浓度分别为0.158mg/m3，0.317mg/m3，3.008mg/m3，经处理后的废气经不低于15m的排气简排放。均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1锅炉大气污染物排放限值燃气锅炉（颗粒物5mg/m3、二氧化硫10mg/m3、氮氧化物30mg/m3）标准要求。因废气中各污染物因子产生浓度极低，故不考虑“UV光氧化催化+活性炭吸附装置”，按直排计。 未有效捕集的颗粒物0.0001t/a、SO20.0002t/a、NOx0.0019t/a，经车间无组织排放。 - 1.4员工食堂产生的油烟 项目中间车间南侧设置一座员工餐厅，为厂区员工及提供用餐。餐厅共设置一个基准灶头，规模属于小型餐厅，餐厅用油量按30g/人·d计，就餐人员约20人，年工作300天，则用油量为0.18t/a。根据不同的烹饪方法，食用油的挥发量约占用油量的1%~3%，本次评价以3%计，则餐厅油烟产生量为0.0054t/a。灶头排放量以1500m3/h计，每日操作2h，则油烟产生速率为0.009kg/h。 评价要求设置油烟净化装置对油烟废气进行治理，治理后的油烟废气通过餐厅楼顶的排气筒排放，烟气排气筒出口朝向应避开易受影响的建筑物。油烟净化系统的去除效率要求不低于90%，处理后餐厅油烟排放浓度为0.6mg/m3，排放速率为0.0009kg/h，排放量为0.00054t/a，能够满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB1604-2018）表1（≤1.5mg/m3）规定。 综上，项目废气产排情况、污染治理设施及相关参数一览表见下表。 |

表4-3  项目废气产排情况、污染治理设施情况及相关参数一览表

| 序号 | 产排污环节 | 污染物种类 | 污染物产生情况 |  |  | 排放方式 | 治理措施 |  |  |  | 污染物排放情况 |  |  | 排放口基本情况 |  |  | 排放标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量t/a | 速率kg/h | 浓度mg/m3 |  | 处理工艺 | 收集效率 | 工艺去除率 | 是否为可行技术 | 排放量t/a | 速率kg/h | 浓度mg/m3 | 排气筒高度、内径、温度 | 编号及名称、类型 | 地理坐标 | 名称 | 浓度限值 | 速率限值 | 备注 |
| 1 | 下料、打磨、裁边工序 | 颗粒物 | 0.729 | 0.3 | 60.75 | 有组织 | 袋式除尘器 | 90% | 95% | 是 | 0.03281 | 0.01367 | 2.734 | H=15m、 内径0.4m、温度：常温 | 排气筒DA001，一般排放口 | 东经113°40′22.19″ 北纬35°4′26.67″ | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 120mg/m3 | 3.5 | 同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（10mg/m3） |
|  |  |  | 0.0729 | / | / | 无组织 | 车间密闭 | / | / | 是 | 0.0729 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2 | 喷胶、覆膜及封边工序 | VOCs | 0.011 | 0.012 | 2.32 | 有组织 | UV光氧化催化+活性炭吸附装置 | 95% | 80% | 是 | 0.00209 | 0.00232 | 0.464 | H=15m、 内径0.4m、温度：常温 | 排气筒DA002，一般排放口 | 东经113°40′20.88″ 北纬35°4′25.26″ | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 120mg/m3 | 10 | 同时满足豫环攻坚办（2017）162号文《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（60mg/m3） |
|  |  |  | 0.00055 | / | / | 无组织 | 车间密闭 | / | / | 是 | 0.00055 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 3 | 压合工序 | VOCs | 0.00665 | 0.00277 | 0.554 | 有组织 | UV光氧化催化+活性炭吸附装置 | 95% | 80% | 是 | 0.00133 | 0.00055 | 0.111 | H=15m、 内径0.4m、温度：常温 | 排气筒DA003，一般排放口 | 东经113°40′19.39″ 北纬35°4′24.43″ | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 25mg/m3 | 0.26 | 同时满足豫环攻坚办（2017）162号文《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（5mg/m3） |
|  |  |  | 0.00035 | / | / | 无组织 | 车间密闭 | / | / | 是 | 0.00035 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 4 | 液化气燃烧废气 | 颗粒物 | 0.002 | / | / | 有组织 | 集气装置+排气筒 | 95% | / | 是 | 0.0019 | 0.0008 | 0.158 | H=15m、 内径0.4m、温度：常温 | 排气筒DA004，一般排放口 | 东经113°40′18.05″ 北纬35°4′23.91″ | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021） | 5 | / | / |
|  |  | SO2 | 0.004 | / | / |  |  |  | / | 是 | 0.0038 | 0.0016 | 0.317 |  |  |  |  | 10 | / |  |
|  |  | NOx | 0.038 | / | / |  |  |  | / | 是 | 0.0361 | 0.015 | 3.008 |  |  |  |  | 30 | / |  |
|  |  | 颗粒物 | 0.0001 | / | / | 无组织 | 车间密闭 | / | / | 是 | 0.0001 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | SO2 | 0.0002 | / | / |  |  | / | / | 是 | 0.0002 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOx | 0.0019 | / | / |  |  | / | / | 是 | 0.0019 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 食堂油烟 | 油烟 | 0.0054 | 0.009 | 6 | 有组织 | 油烟净化器 | / | 90% | 是 | 0.00054 | 0.0009 | 0.6 | / | / | / | 《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB1604-2018） | 1.5 | / | / |
| 合计：颗粒物排放量为：0.1057t/a；VOCs排放量为：0.00432t/a；SO2：0.0038t/a、NOX：0.0361t/a。 无组织颗粒物最大落地浓度为0.0171mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值（颗粒物：1.0mg/m3）要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》无组织排放浓度限值0.5mg/m3要求。无组织非甲烷总烃最大落地浓度为0.0001mg/m3；满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2排放建议值其他企业非甲烷总烃排放浓度2.0mg/m3的要求。无组织甲醛最大落地浓度为0.0001mg/m3；满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2排放建议值其他企业甲醛排放浓度0.5mg/m3的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 运营期环境影响和保护措施 | 废气监测计划如下： 本项目废气监测点位、监测指标、频次及排放标准见下表。 表4-4 废气监测方案 - 监测点位; - 监测因子; - 监测频次; - 执行排放标准. - 袋式除尘器排气筒; - 颗粒物; - 1次/年; - 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》. - 有机废气排气筒; - 有机废气; - 1次/年; - 豫环攻坚办（2017）162号文《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》(HJ1027-2019)“7.3.3废气监测中7.3.3.1有组织废气监测点位、指标及频次 表8 有组织废气监测点位、指标及最低监测频次 非重点排污单位简化管理监测指标为每年至少开展一次监测”本项目监测指标为颗粒物及有机废气，监测频次为每年度一次。 1.5废气处理措施可行性分析 本项目各工序产生的污染物采取的处理措施均为《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ1027-2019）6.1.1废气污染防治可行技术 表6废气治理可行技术参照表中的可行技术。故废气处理措施可行。 1.6环境影响分析 （1）大气环境影响评价等级划分与预测 ①评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大面积占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： Pi=CiC0i×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如果项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值。对该标准及地方环境质量标准中未包含的污染物，可参照HJ2.2-2018附录D确定各评价因子1h平均质量标准浓度值。对于仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算成1h平均质量浓度限值。对上述标准中都未包含的污染物，可参照选用其他国家、国际组织发布的环境质量浓度限值或基准值，但应作出说明，经生态环境主管部门同意后执行。 表4-5 评价工作等级判定依据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），选择AERSCREEN估算模式确定项目大气环境影响评价等级评价，模型预测参数见下表。 表4-6 估算模式参数表 参数. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度; 44.1℃. 土地利用类型; 集体建设用地. 最低环境温度; -18.9℃. 区域湿度条件; 半湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表4-7 项目大气污染物点源排放参数一览表 污染物; 排放方式; 排放工况; 排放情况; 排放参数. 排气量（m3/h）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 温度（℃）; 高度（m）; 内径（m）. 颗粒物; 有组织; 正常排放; 5000; 2.734; 0.01367; 25; 15; 0.4. 非甲烷总烃; 有组织; 正常排放; 5000; 0.464; 0.00232; 25; 15; 0.4. 甲醛; 有组织; 正常排放; 5000; 0.111; 0.00055; 25; 15; 0.4. 表4-8 项目大气污染物无组织面源排放参数一览表 污染物; 排放工况; 面源尺寸; 排放参数. 长（m）; 宽（m）; 高（m）; 排放源强（kg/h）; 评价标准（mg/m3）. 颗粒物; 正常排放; 90; 30; 12; 0.0304; 0.90. 非甲烷总烃; 正常排放; 90; 30; 12; 0.0002; 2.0. 甲醛; 正常排放; 90; 30; 12; 0.0001; 0.05. ②预测结果 根据估算模式计算，项目废气排放预测结果详见下表。 表4-9 点源估算模型计算结果 下风向距离（m）; 颗粒物; 非甲烷总烃; 甲醛. 预测浓度（ug/m3）; 占标率（%）; 预测浓度（ug/m3）; 占标率（%）; 预测浓度（ug/m3）; 占标率（%）. 1; 0.0000; 0.0000; 0.0000; 0.0000; 0.0000; 0.0000. 25; 7.8870; 0.8763; 1.3280; 0.0664; 0.3113; 0.6226. 50; 9.8110; 1.0901; 1.6520; 0.0826; 0.3873; 0.7746. 75; 6.4230; 0.7137; 1.0820; 0.0541; 0.2535; 0.5070. 100; 4.6870; 0.5208; 0.7894; 0.0395; 0.1850; 0.3700. 125; 3.8350; 0.4261; 0.6459; 0.0323; 0.1514; 0.3028. 150; 3.3180; 0.3687; 0.5588; 0.0279; 0.1310; 0.2620. 200; 2.6840; 0.2982; 0.4521; 0.0226; 0.1060; 0.2120. 250; 2.2820; 0.2536; 0.3843; 0.0192; 0.0901; 0.1801. 300; 1.9980; 0.2220; 0.3366; 0.0168; 0.0789; 0.1578. 350; 1.7870; 0.1986; 0.3009; 0.0150; 0.0705; 0.1411. 400; 1.6220; 0.1802; 0.2731; 0.0137; 0.0640; 0.1280. 500; 1.3790; 0.1532; 0.2323; 0.0116; 0.0544; 0.1089. 600; 1.2080; 0.1342; 0.2035; 0.0102; 0.0477; 0.0954. 800; 0.9795; 0.1088; 0.1650; 0.0083; 0.0387; 0.0773. 1000; 0.8319; 0.0924; 0.1401; 0.0070; 0.0328; 0.0657. 1500; 0.6165; 0.0685; 0.1038; 0.0052; 0.0243; 0.0487. 2000; 0.4969; 0.0552; 0.0837; 0.0042; 0.0196; 0.0392. 2500; 0.4193; 0.0466; 0.0706; 0.0035; 0.0166; 0.0331. 下风向最大浓度（mg/m3）; 0.0112; 1.2444; 0.0019; 0.0943; 0.0004; 0.8842. 距离; 37m. 评价等级; 二级; 三级; 三级. 表4-10 面源估算模型计算结果 下风向距离（m）; 颗粒物; 非甲烷总烃; 甲醛. 预测浓度（ug/m3）; 占标率（%）; 预测浓度（ug/m3）; 占标率（%）; 预测浓度（ug/m3）; 占标率（%）. 1; 9.1580; 1.0176; 0.0611; 0.0031; 0.0305; 0.0611. 25; 12.5000; 1.3889; 0.0833; 0.0042; 0.0417; 0.0833. 50; 16.1100; 1.7900; 0.1074; 0.0054; 0.0537; 0.1074. 75; 17.0700; 1.8967; 0.1138; 0.0057; 0.0569; 0.1138. 100; 15.8700; 1.7633; 0.1058; 0.0053; 0.0529; 0.1058. 125; 13.8200; 1.5356; 0.0922; 0.0046; 0.0461; 0.0922. 150; 12.0300; 1.3367; 0.0802; 0.0040; 0.0401; 0.0802. 200; 9.7210; 1.0801; 0.0648; 0.0032; 0.0324; 0.0648. 250; 8.4070; 0.9341; 0.0561; 0.0028; 0.0280; 0.0560. 300; 7.3790; 0.8199; 0.0492; 0.0025; 0.0246; 0.0492. 350; 6.6110; 0.7346; 0.0441; 0.0022; 0.0220; 0.0441. 400; 6.0120; 0.6680; 0.0401; 0.0020; 0.0200; 0.0401. 500; 5.1320; 0.5702; 0.0342; 0.0017; 0.0171; 0.0342. 600; 4.5110; 0.5012; 0.0301; 0.0015; 0.0150; 0.0301. 800; 3.6810; 0.4090; 0.0245; 0.0012; 0.0123; 0.0245. 1000; 3.1450; 0.3494; 0.0210; 0.0010; 0.0105; 0.0210. 1500; 2.5880; 0.2876; 0.0173; 0.0009; 0.0086; 0.0173. 2000; 2.2750; 0.2528; 0.0152; 0.0008; 0.0076; 0.0152. 2500; 2.0280; 0.2253; 0.0135; 0.0007; 0.0068; 0.0135. 下风向最大浓度（mg/m3）; 0.0171; 1.8967; 0.0001; 0.0057; 0.000057; 0.1138. 距离; 73m. 评价等级; 二级; 三级; 三级. 经预测，本项目投入运营后无组织颗粒物、非甲烷总烃、甲醛最大落地浓度均出现距离为生产车间边界外73m处。颗粒物最大落地浓度为0.0171mg/m3；满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值（颗粒物：1.0mg/m3）要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》无组织排放浓度限值0.5mg/m3要求。无组织非甲烷总烃最大落地浓度为0.0001mg/m3；满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2排放建议值其他企业非甲烷总烃排放浓度2.0mg/m3的要求。无组织甲醛最大落地浓度为0.0001mg/m3；满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2排放建议值其他企业甲醛排放浓度0.5mg/m3的要求。 综上，本项目大气环境影响评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目大气环境影响评价等级为二级时，评价范围以项目污染源为中心，边长5km的矩形，共计25km²范围。 （2）污染物排放总量核算 本项目有组织废气排放量核算见表4-11，无组织废气排放量核算见表4-12，大气污染物年排放量核算见表4-13。 表4-11 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. /. 一般排放口. 1; 排气筒; 颗粒物; 2.734; 0.01367; 0.03281. 2; 排气筒; 非甲烷总烃; 0.464; 0.00232; 0.00209. 3; 排气筒; 甲醛; 0.111; 0.00055; 0.00133. 表4-12 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染物防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 生产车间; 颗粒物; 采用集气罩收集、厂房阻隔等方式减少无组织排放量; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 0.5; 0.0729. 2; 非甲烷总烃; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 2.0; 0.00055. 3; 甲醛; 0.5; 0.00035. 表4-13 大气污染年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.1057. 2; 非甲烷总烃; 0.00264. 3; 甲醛; 0.00168. 2、水环境影响分析 2.1、地表水环境影响分析 本项目生产过程不用水，无生产废水产生，因此，运营期废水主要为生活污水。 本项目劳动定员40人，每日工作时间8小时，年工作300天。员工均为附近居民，不在厂区住宿，厂区设有餐厅，约20人在厂区吃午餐。根据河南省地方标准《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）表49城镇居民生活用水定额，本项目在厂区餐厅吃饭员工生活用水取90L/（人·d），不在厂区餐厅吃饭员工活用水取60L/（人·d），则本项目职工生活用水量为3m3/d（900m3/a），生活用水的排污系数为0.8，则职工生活污水产生量为2.4m3/d（720m3/a），生活污水排入化粪池，定期清运。 综上所述，本项目运营期无废水排放，对周边水环境影响较小。 - 2.2、地下水环境影响分析 根据依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“十八、家具制造业-36-木质家具制造”中的“其他（仅分割、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中附录A判断本项目为类项目。根据地下水导则4.1，类建设项目不开展地下水环境影响评价，故本项目不需开展地下水环境影响评价。 3、声环境影响分析 本项目运营期噪声主要来自于精密锯、雕刻机、抛光机、封边机等设备运行产生的噪声，其运行时产生的噪声级在70~90dB（A）之间，对设备采取安装减振垫、厂房隔声、对各高噪声设备定期检修和润滑等综合降噪措施后，声源强度及治理效果见下表。 表4-14 项目主要噪声源强及治理效果一览表 设备名称; 数量（台）; 源强; 治理措施; 治理后源强. 热压机; 3; 85; 减震基础、厂房隔声; 65. 冷压机; 5; 80; 60. 半自动封边机; 3; 85; 65. 精密锯; 4; 85; 65. 雕刻机; 4; 90; 70. 激光裁纸机; 1; 70; 50. 数控排钻; 3; 90; 70. 抛光机; 1; 80; 60. 项目噪声影响评价选用点源的噪声预测模式，将各工序噪声设备视为一个噪声源，在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。 （1）点源距离衰减模式： - Lr=L0－20lg(r/r0)－△L 式中：Lr—距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； - L0—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r —预测点距离噪声源距离，m； r0 —声级为L0点距声源距离，r0=1m； △L—噪声衰减值，dB(A)。 （2）声源在预测点的贡献值： Leqg=10lg(1Tti100.1Lr) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的贡献值，dB(A)； Lr—第i个声源的声压级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时间内的运行时间，s。 （3）预测结果及分析 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）评价方法和评价量的规定，结合项目厂区平面布置图，按预测模式预测项目运营期间高噪声设备生产噪声对厂界的影响。噪声预测结果见表4-15。 表4-15 项目运营期主要噪声预测结果表 位置; 噪声源; 源强dB(A); 距离（m）; 衰减值dB(A); 贡献值dB(A); 标准值dB(A). 东边界; 热压机; 65; 15; 41.48; 50.72; 60. 65; 20; 38.98. 65; 20; 38.98. 冷压机; 60; 120; 18.42. 60; 120; 18.42. 60; 100; 20.00. 60; 100; 20.00. 60; 100; 20.00. 半自动封边机; 65; 70; 28.10. 65; 110; 24.17. 65; 115; 23.79. 精密锯; 65; 75; 27.50. 65; 120; 23.42. 65; 100; 25.00. 65; 115; 23.79. 雕刻机; 70; 35; 39.12. 70; 75; 32.50. 70; 75; 32.50. 70; 75; 32.50. 激光裁纸机; 50; 35; 19.12. 数控排钻; 70; 65; 33.74. 70; 60; 34.44. 70; 55; 35.19. 抛光机; 60; 70; 23.10. 南边界; 热压机; 65; 90; 25.92; 51.96; 60. 65; 90; 25.92. 65; 85; 26.41. 冷压机; 60; 10; 40.00. 60; 15; 36.48. 60; 10; 40.00. 60; 15; 36.48. 60; 20; 33.98. 半自动封边机; 65; 85; 26.41. 65; 40; 32.96. 65; 35; 34.12. 精密锯; 65; 75; 27.50. 65; 50; 31.02. 65; 40; 32.96. 65; 10; 45.00. 雕刻机; 70; 65; 33.74. 70; 90; 30.92. 70; 85; 31.41. 70; 80; 31.94. 激光裁纸机; 50; 60; 14.44. 数控排钻; 70; 85; 31.41. 70; 85; 31.41. 70; 70; 33.10. 抛光机; 60; 90; 20.92. 西边界; 热压机; 65; 120; 23.42; 52.26; 60. 65; 115; 23.79. 65; 115; 23.79. 冷压机; 60; 15; 36.48. 60; 15; 36.48. 60; 35; 29.12. 60; 35; 29.12. 60; 35; 29.12. 半自动封边机; 65; 65; 28.74. 65; 25; 37.04. 65; 20; 38.98. 精密锯; 65; 60; 29.44. 65; 15; 41.48. 65; 35; 34.12. 65; 20; 38.98. 雕刻机; 70; 100; 30.00. 70; 60; 34.44. 70; 60; 34.44. 70; 60; 34.44. 激光裁纸机; 50; 100; 10.00. 数控排钻; 70; 70; 33.10. 70; 75; 32.50. 70; 80; 31.94. 抛光机; 60; 65; 23.74. 北边界; 热压机; 65; 20; 38.98; 48.2; 60. 65; 20; 38.98. 65; 25; 37.04. 冷压机; 60; 100; 20.00. 60; 95; 20.45. 60; 100; 20.00. 60; 95; 20.45. 60; 90; 20.92. 半自动封边机; 65; 25; 37.04. 65; 70; 28.10. 65; 75; 27.50. 精密锯; 65; 35; 34.12. 65; 60; 29.44. 65; 70; 28.10. 65; 100; 25.00. 雕刻机; 70; 45; 36.94. 70; 20; 43.98. 70; 25; 42.04. 70; 30; 40.46. 激光裁纸机; 50; 50; 16.02. 数控排钻; 70; 25; 42.04. 70; 25; 42.04. 70; 40; 37.96. 抛光机; 60; 20; 33.98. 由上表预测结果可知，项目噪声对各厂界昼间噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类的要求。故噪声对周围环境影响较小。 噪声监测计划 本项目噪声监测点位、指标、监测频次见下表。 表4-16 项目噪声监测方案 - 监测点; - 监测指标; - 监测项目; - 监测频次; - 执行排放标准. - 厂界东、南、西 - 北外1m各布设1个监测点; - 昼间噪声; - 等效A声级; - 每个季度一次; - 《工业企业厂界环境噪声排放限值》（GB12348-2008）中的2类标准. 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)“5.4.2监测频次厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，夜间生产的要监测夜间噪声。”本项目监测指标为昼间噪声，监测频次为每个季度一次。 4、固体废物影响分析 本项目运营期固废主要是一般固废（除尘器收集粉尘、废弃包装材料、边角料和生活垃圾）和危险废物。 （1）一般固废 项目袋式除尘器收集粉尘量约为0.623t/a；项目原辅材料使用使用后产生的废弃包装材料产生量约为0.5t/a；项目生产过程中会产生一定的边角料，根据企业提供资料，项目边角料产生量为约5t/a。除尘器收集粉尘、废弃包装材料和边角料经分类收集后定期外售。 - 依照我国生活污染物排放系数，取K＝0.5kg/d·人，项目劳动定员40人，则产生的生活垃圾为6t/a，评价要求在各功能区设固定垃圾收集桶，日常生活垃圾日产日清定点堆放，及时交由环卫部门统一处置。 评价提出厂区内设置一般固废暂存处（面积不小于5m2），固废及时出售和清理。建设单位应加强对一般固废临时存放场所的检验和维修，确保其能够满足《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单要求。 - （2）危险废物 - 本项目产生的危险废物主要是生产过程中产生的废液压油、废润滑油、废油桶以及废灯管和废活性炭。 - ①废液压油 - 经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），废液压油属于“HW08废矿物油与含废矿物油废物中非特定行业900-218-08，液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油”类危险废物。机械加工设备所用到的液压油需定期更换，根据企业提供资料及类比分析，本项目液压油每年更换一次，更换量约为0.02t/a，评价要求，设置废液压油专用容器暂存危废暂存间，定期委托有危废处置资质单位处置。 - ②废润滑油 - 经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油属于“HW08废矿物油及含矿物油废物中非特定行业900-217-08，使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”类危险废物。根据企业提供资料，本项目每年使用润滑油的量约为0.2t，定期添加的过程中产生少量废机械润滑油，其产生量一般为年用量的5-10%，本环评以最大量10%计，则废润滑油产生量为0.02t/a。评价要求，设置废润滑油专用容器暂存危废暂存间，定期委托有危废处置资质单位处置。 - ③废油桶 - 经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），废油桶属于“HW49其他废物中非特定行业900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”类危险废物。根据企业提供资料，项目废油桶产生量约为0.01t/a。评价要求，废油桶暂存危废暂存间，定期委托有危废处置资质单位处置。 - ④废灯管 - 经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），废灯管属于“HW29含汞废物中非特定行业900-023-29，生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥”类危险废物。根据企业提供资料，项目废灯管产生量约为0.01t/a。评价要求，废灯管暂存危废暂存间，定期委托有危废处置资质单位处置。 - ⑤废活性炭 - 经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于“HW49其他废物中非特定行业900-039-49，烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）”类危险废物。 项目UV光氧催化+活性炭吸附装置净化处理的废气吸附量为0.00342t/a。活性炭有效吸附量根据吸附气体的不同，吸附量约为250g/kg~400g/kg，本次评价取qe=325g/kg，则本项目使用活性炭使用量为0.001t/a。项目拟安装活性炭吸附装置的活性炭最大装载量为0.001t，项目活性炭每3个月更换一次，则更换量为0.004t/a，可满足本项目有机废气吸附需求，则废活性炭产生量为0.004t/a。本项目活性炭选用碘值不低于800㎎/g的柱状活性炭。评价要求，废活性炭暂存危废暂存间，定期委托有危废处置资质单位处置。 - 表4-17 项目危险废物产生情况 - 危险废物名称; - 危险废物类别; - 危险废物代码; - 产生量（t/a）; - 产生工序及装置; - 形态; - 有害成份; - 产生周期; - 危险特性; - 污染防治措施. - 废液压油; - HW08; - 900-218-08; - 0.02; - 机加工设备; - 液态; - 油类; - 1年; - T，I; - 危废间暂存后，交由有资质单位处置. - 废润滑油; - HW08; - 900-217-08; - 0.02; - 机加工设备; - 液态; - 油类; - 1年; - T，I. - 废油桶; - HW49; - 900-041-49; - 0.01; - 生产车间; - /; - 油类; - 1年; - T/In. - 废灯管; - HW29; - 900-023-29; - 0.01; - 有机废气处理; - 固态; - 汞; - 3月; - T. - 废活性炭; - HW49; - 900-039-49; - 0.004; - 有机废气处理; - 固态; - C; - 3月; - T. - 表4-18 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 - 贮存场所名称; - 危险废物名称; - 危险废物类别; - 危险废物代码; - 位置; - 占地面积; - 贮存方式; - 贮存能力; - 贮存周期. - 危废暂存间; - 废液压油; - HW08; - 900-218-08; - 生产车间; - 8m2; - 专用容器; - 0.5t; - 一年. - 废润滑油; - HW08; - 900-217-08; - 0.5t. - 废油桶; - HW49; - 900-041-49; - /; - 0.5t. - 废灯管; - HW29; - 900-023-29; - /; - 0.5t. - 废活性炭; - HW49; - 900-039-49; - /; - 0.5t; - 半年. 评价针对危险废物暂存提出相应要求：建设单位须按《危险废物贮存污染控制标准》进行贮行安全处置。危险废物的暂存要求严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），严格做到防渗和渗漏收集措施，设置不同废物的警示标示。建设单位应在废物暂存间内分区、分单元进行储存，定期交由资质单位进行安全处置，不得随意倾倒、外排，或外卖给其他无危险废物处理资质的单位或者个人。并应加强管理，严防危废在产生、贮存、运输过程中发生跑、冒、滴、漏现象。评价要求企业危险废物的收集和暂存应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）》要求施行，具体要求如下：： ①厂内应设立危险废物临时贮存设施，贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定的临时贮存控制要求，有符合要求的专用标志。 ②基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ③地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物暂存点相容。堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ④衬里放在一个基础或底座上，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤贮存区内禁止混放不相容危险废物。按照危废特性分类进行储存，禁止危险废物混入一般废物中储存。 ⑥总贮存量不超过300kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 ⑦将废润滑油、废液压油分别置于专用容器内并设置警示标识，要求做到“防扬散、防流失、防渗漏”；最终将危险废物交由具有危废处理资质的单位进行处理。危险固废在储存转运过程中要严格按照相关环保要求和转移联单制度进行。 ⑧危废的暂存区需具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。 ⑨危险废物由相应资质的处置公司定期清运，包装容器为密封桶，桶上粘贴有标签，注明种类、成份、危险类别、产地、禁忌与安全措施等 经过上述处理后，本项目所产生的固废均能得到妥善处置，对周边环境影响较小 5、土壤环境影响分析 5.1评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价等级划分依据，建设项目评价等级由项目类别和环境敏感程度共同判定： （1）土壤环境影响评价项目类别：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于“制造业 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中“其他”，属于III类项目。 （2）建设项目土壤环境影响类型：根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响类型为污染影响性。 （3）建设项目占地面积为12000平方米，根据项目占地规模分类，本项目属于小型规模。 （4）建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度：经调查，本项目位于河南省新乡市平原示范区祝楼乡新城村向北300米路东，项目北侧和南侧为耕地，经对比“污染影响型敏感程度分级表”，本项目敏感程度为敏感。具体指标判断见下表。 表4-19 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. # 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级 （本项目）. # 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. # 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 由上表可知，本项目的项目类别为Ⅲ类、占地规模为小型规模、敏感程度为敏感，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。 5.2 土壤环境质量现状调查 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型项目，评价等级为三级，因此本次工程在厂区占地范围内共设置了3个土壤监测点位（3个表层样点）。该企业委托河南鼎泰检测技术有限公司于2021年01月24日在该厂区内进行了土壤监测，检测报告见附件7，监测点位、监测因子、监测频次见下表。 表4-20 监测点位、监测因子、监测频次一览表 监测点名称; 监测因子; 监测频次. 1#生产厂房东侧表层样0-0.2m; 镍、铜、铅、镉、铬(六价)、砷、汞、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷，1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、䓛、二苯并(a,h)蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、萘、pH、甲醛; 监测1次. 2#生产厂房南侧表层样0-0.2m. 3#生产厂房西侧表层样0-0.2m. 检测因子与分析方法见下表。 表4-21 检测因子、分析方法及检出限 检测项目; 检测标准（方法）及编号（年号）; 主要仪器; 检出限. pH; 土壤 pH 值的测定 电位法 HJ962-2018; 酸度计PHS-3C; /. 砷; 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定GB/T 22105.2-2008; 原子荧光光度计PF31; 0.01mg/kg. 甲醛; 土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法HJ 997-2018; 高效液相色谱仪10AT; 0.02mg/kg. 镉; 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17141-1997; 原子吸收分光光度计TAS-990AFG; 0.01mg/kg. 铅; 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17141-1997; 原子吸收分光光度计TAS-990AFG; 0.1mg/kg. 铜; 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17138-1997; 原子吸收分光光度计TAS-990AFG; 1mg/kg. 镍; 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17139-1997; 原子吸收分光光度计TAS-990AFG; 5mg/kg. 汞; 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定GB/T22105.1-2008; 原子荧光光度计PF31; 0.002mg/kg. 铬（六价）*; 碱消解法测定六价铬[等同于USEPA Method 3060A-1996Revision 1]; 紫外分光光度计T6新世纪GLLS-JC-197; 0.5mg/kg. 氯甲烷*; 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 736-2015; 气质联用仪GCMS-QP2010 ANSS-SY-046; 3µg/kg. 四氯化碳*; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 642-2013; 气质联用仪GCMS-QP2010 ANSS-SY-046; 2.1µg/kg. 氯仿*; 1.5µg/kg. 1,1-二氯乙烷*; 1.6µg/kg. 1,2-二氯乙烷*; 1.3µg/kg. 1,1-二氯乙烯*; 0.8µg/kg. 顺-1,2-二氯乙烯*; 0.9µg/kg. 反-1,2-二氯乙烯*; 0.9µg/kg. 二氯甲烷*; 2.6µg/kg. 1,2-二氯丙烷*; 1.9µg/kg. 1,1,1,2-四氯乙烷*; 1.0µg/kg. 1,1,2,2-四氯乙烷; 1.0µg/kg. 四氯乙烯*; 0.8µg/kg. 1,1,1-三氯乙烷*; 1.1µg/kg. 1,1,2-三氯乙烷*; 1.4µg/kg. 三氯乙烯*; 0.9µg/kg. 1,2,3-三氯丙烷*; 1.0µg/kg. 氯乙烯*; 1.5µg/kg. 苯*; 1.6µg/kg. 氯苯*; 1.1µg/kg. 1,2-二氯苯*; 1.0µg/kg. 1,4-二氯苯*; 1.2µg/kg. 乙苯*; 1.2µg/kg. 苯乙烯*; 1.6µg/kg. 甲苯*; 2.0µg/kg. 间二甲苯+对二甲苯*; 3.6µg/kg. 邻二甲苯*; 1.3µg/kg. 硝基苯*; 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017; 气质联用仪GCMS-QP2010 ANSS-SY-046; 0.09mg/kg. 苯胺*; 0.1mg/kg. 2-氯酚*; 0.06mg/kg. 苯并(a)蒽*; 0.1mg/kg. 苯并(a)芘*; 0.1mg/kg. 苯并(b)荧蒽*; 0.2mg/kg. 苯并(k)荧蒽*; 0.1mg/kg. 䓛*; 0.1mg/kg. 二苯并(a,h)蒽*; 0.1mg/kg. 茚并(1,2,3-cd)芘*; 0.1mg/kg. 萘*; 0.09mg/kg. 检测结果见下表。 表4-22 土壤检测结果一览表 采样位置; 砷(mg/kg); 镉(mg/kg); 铬(六价)(mg/kg); 铜(mg/kg); 铅(mg/kg). 1#生产厂房东表层样0-0.2m; 6.54; 0.38; ND; 13; 18.2. 2#生产厂房南表层样0-0.2m; 7.38; 0.29; ND; 18; 19.1. 3#生产厂房西表层样0-0.2m; 8.02; 0.36; ND; 16; 15.8. 采样位置; 汞(mg/kg); 镍(mg/kg); 四氯化碳(µg/kg); 氯仿(µg/kg); 氯甲烷(µg/kg). 1#生产厂房东表层样0-0.2m; 0.028; 58; ND; ND; ND. 2#生产厂房南表层样0-0.2m; 0.021; 67; ND; ND; ND. 3#生产厂房西表层样0-0.2m; 0.026; 72; ND; ND; ND. 采样位置; 1,1-二氯乙烷(µg/kg); 1,2-二氯乙烷(µg/kg); 1,1-二氯乙烯(µg/kg); 顺-1,2-二氯乙烯(µg/kg); 反-1,2-二氯乙烯(µg/kg). 1#生产厂房东表层样0-0.2m; ND; ND; ND; ND; ND. 2#生产厂房南表层样0-0.2m; ND; ND; ND; ND; ND. 3#生产厂房西表层样0-0.2m; ND; ND; ND; ND; ND. 采样位置; 二氯 甲烷(µg/kg); 1,2-二氯丙烷(µg/kg); 1,1,1,2-四氯乙烷(µg/kg); 1,1,2,2-四氯乙烷(µg/kg); 四氯乙烯(µg/kg). 1#生产厂房东表层样0-0.2m; ND; ND; ND; ND; ND. 2#生产厂房南表层样0-0.2m; ND; ND; ND; ND; ND. 3#生产厂房西表层样0-0.2m; ND; ND; ND; ND; ND. 采样位置; 1,1,1-三氯乙烷(µg/kg); 1,1,2-三氯乙烷(µg/kg); 三氯乙烯(µg/kg); 1,2,3-三氯丙烷(µg/kg); 氯乙烯(µg/kg). 1#生产厂房东表层样0-0.2m; ND; ND; ND; ND; ND. 2#生产厂房南表层样0-0.2m; ND; ND; ND; ND; ND. 3#生产厂房西表层样0-0.2m; ND; ND; ND; ND; ND. 采样位置; 苯(µg/kg); 氯苯(µg/kg); 1,2-二氯苯(µg/kg); 1,4-二氯苯(µg/kg); 乙苯 (µg/kg). 1#生产厂房东表层样0-0.2m; ND; ND; ND; ND; ND. 2#生产厂房南表层样0-0.2m; ND; ND; ND; ND; ND. 3#生产厂房西表层样0-0.2m; ND; ND; ND; ND; ND. 采样位置; 苯乙烯(µg/kg); 甲苯(µg/kg); 间二甲苯+对二甲苯(µg/kg); 邻二甲苯(µg/kg); 硝基苯(mg/kg). 1#生产厂房东表层样0-0.2m; ND; 4.1; ND; ND; ND. 2#生产厂房南表层样0-0.2m; ND; 3.4; ND; ND; ND. 3#生产厂房西表层样0-0.2m; ND; 4.2; ND; ND; ND. 采样位置; 苯胺(mg/kg); 2-氯酚(mg/kg); 苯并(a)蒽(mg/kg); 苯并(a)芘(mg/kg); 苯并(b)荧蒽(mg/kg). 1#生产厂房东表层样0-0.2m; ND; ND; ND; ND; ND. 2#生产厂房南表层样0-0.2m; ND; ND; ND; ND; ND. 3#生产厂房西表层样0-0.2m; ND; ND; ND; ND; ND. 采样位置; 苯并(k)荧蒽(mg/kg); 䓛 (mg/kg); 二苯并(a,h)蒽(mg/kg); 茚并(1,2,3-cd)芘(mg/kg); 萘(mg/kg). 1#生产厂房东表层样0-0.2m; ND; ND; ND; ND; ND. 2#生产厂房南表层样0-0.2m; ND; ND; ND; ND; ND. 3#生产厂房西表层样0-0.2m; ND; ND; ND; ND; ND. 采样位置; pH(无量纲); 甲醛(mg/kg); /; /; /. 1#生产厂房东表层样0-0.2m; 7.5; ND; /; /; /. 2#生产厂房南表层样0-0.2m; 7.8; ND; /; /; /. 3#生产厂房西表层样0-0.2m; 7.2; ND; /; /; /. 由上表可知，该企业各监测点位的监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准要求。 5.3 土壤环境影响分析 本项目为木质家具制造项目，不涉及喷漆，根据项目污染物排放特点，项目投运后对土壤的主要影响途径为大气沉降，本次评价采用定性描述法来分析项目对土壤环境的影响。 本项目废水主要为生活污水，排入化粪池治理后，定期清运不外排，不会对土壤环境造成影响。废气主要为下料、打磨、裁边工序产生的粉尘以及喷胶、覆膜、封边、压合工序产生的挥发性有机废气，废气经大气沉降而进入土壤，从而对土壤产生影响。为减轻或避免对土壤造成不利影响，评价根据土壤导则评价对项目建设提出相应的控制措施，主要从源头控制、过程控制以及跟踪监测三方面来说，具体如下： （1）源头控制 本项目污染源主要为生产过程中产生的废气，企业应严格按照环评建议的治理措施对废气进行治理，减少无组织排放。 （2）过程防控措施 项目占地范围内裸露地面须采取必要的绿化措施，种植一些具有较强吸附能力的植物为主，减少空气粉尘沉降到地面。除绿化外，其他生产区及办公路面全部硬化，避免各类废物进入土壤环境的几率。 （3）跟踪监测 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求，评价工作等级为一级的建设项目一般每3年内开展1次监测工作，二级的每5年内开展1次，三级的必要时可开展跟踪监测。本项目评价工作等级为三级评价，评价建议企业应在必要时进行跟踪监测。 综上所述，该企业的土壤环境现状数据均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准，项目运营期在落实环保治理措施，强化厂区绿化条件下，项目建设对土壤环境的影响可降至最低，不改变区域土壤环境质量现状。因此，本项目建设对土壤环境的影响可接受。 - 生态环境影响分析 本项目位于平原城乡一体化示范区祝楼乡新城村向北300米路东，不涉及生态环境保护目标，因此不再进行生态环境影响分析。 7、环境风险影响分析 环境风险是指突发性事故对环境造成的危害程度及可能性。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 环境风险评价应把事故引起的厂（场）界外人群的伤害、环境质量影响的预测和防护作为评价工作重点。 （一）风险识别 风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、环保设施及辅助生产设施等。 物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 （1）风险物质识别 项目主要危险物质为液化气，其理化性质和危险特性见下表。根据建设单位提供资料，厂区内液化气最大储存量为60m3，0.0435t，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的附录B，液化气的临界量为10t，因此该项目储存液化气量不构成重大危险源。 表4-23 液化气理化性质和危险特性 标识; 中文名：液化气; 英文名：Liquefied petroleum gas. 分子式：C3H8-C3H6-C4H10-C4h8(混合物); 分子量：; UN编号：1075. 危规号：21053; RTECS号：; CAS号：68476-85-7. 理化性质; 溶解性：在水上漂浮并沸腾，不溶于水。可产生易燃的蒸气团。. 性状：无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味。; 饱和蒸汽压kPa：4053（16.8℃）. 熔点℃：; 相对密度(水＝1)：. 沸点℃：; 相对密度(空气＝1)：. 临界温度℃：; 燃烧热kJ/mol：. 临界压力MPa：; 最小点火能mJ：. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃; 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。. 闪点℃：-74; 聚合危险：不聚合. 爆炸极限%：1.63～9.43; 稳定性：不稳定. 自燃温度℃：450; 禁忌物：强氧化剂、卤素。. 危险性分类：第2.1类 易燃气体 甲类. 危险特性：极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。. 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳。. 毒性; 毒性：属微毒类. 接触限值：中国MAC（mg/m3）1000. 健康危害：本品有麻醉作用。急性中毒：有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下，尿失禁，意识丧失，甚至呼吸停止。可致皮肤冻伤。慢性影响：长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。. 急救; 脱去并隔离被污染的衣服和鞋。接触液化气体，接触部位用温水浸泡复温。注意患者保暖并且保持安静。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。. 防护; 密闭操作，全面通风。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。. 储运; 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。. （2）生产设施风险识别 贮存过程：液化气储罐贮存不当会发生泄漏。 生产过程：项目生产过程工艺操作简单，易于控制，生产过程主要的潜在危险为使用过程中物料泄漏致使的污染事故。 （3）危险源识别 根据上述分析，项目主要风险源为生产车间，风险因素即为火灾事故。 （4）风险类型 基于对主要危险装置、危险源辨识、物料物质特性分析及类比调查分析结果，项目事故风险类型确定为火灾，不考虑自然灾害如洪水、台风等所引起的风险。 风险防范措施 结合项目实际，提出以下环境风险防范措施： ①加强操作人员的岗位培训，严格遵守规程。对事故易发处定时巡检，发现问题及早解决，确保装置运转正常。 ②事故状态下应立即采取停产等有效措施，同时通知生产部门，采取有效措施确保不会因停产造成生产事故，引发事故性环境风险。 ③建设符合防火要求的消防措施及消防设备，预留消防通道，安全通道时刻保持畅通，以保证人员疏通以及应急车辆进出畅通。对现有的消火栓、灭火器进行检查，配备完善的消防装置。 ④厂区内严禁烟火，禁止将易燃易爆品带入厂区。 本项目建设单位将严格按照国家有关规范标准要求，认真落实本次环评提出的对策措施，在采取以上风险防范措施之后，环境风险事故对周围环境的影响在可接受范围内。 - 8、环境管理计划 环境管理的基本任务有二：一是控制污染物的排放量；二是避免污染物排放对环境质量的损害。为了控制污染物的排放，就需要加强管理，把环境管理渗透到整个项目管理中，以减少各环节排出的污染物。为了做好生产全过程的环境保护工作，减轻本项目外排污染物对环境的影响程度，建设单位应高度重视环境保护工作，建议设立一个由1~2名专职环保管理人员组成的环境保护管理机构，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 企业应建立完善环境管理制度，主要设立报告制度，污染治理设施的管理、监控制度，环保奖惩制度。 9、环保设施及投资分析 项目总投资50万元，其中环保投资15.6万元，占总投资的31.2%，环保投资及验收内容见表4-24、表4-25。 表4-24 环保投资估算一览表 项目; 排放源; 污染物; 环保措施; 费用(万元). 废气; 下料、打磨、裁边工序; 粉尘; 集气装置+袋式除尘器+15m高排气筒2套; 3. 喷胶、覆膜、封边、压合工序; 有机废气; 2套UV光氧化催化+活性炭吸附装置; 5. 热压工序; 颗粒物、SO2、NOx; 集气装置+15m排气筒; 1. 员工食堂; 油烟; 油烟净化器; 0.6. 废水; 员工生活; 生活污水; 经化粪池处理后定期清运; 0.8. 噪声; 机械噪声; 设备安装减振垫、定期润滑等降噪措施; 0.2. 固废; 一般固废; 除尘器收集粉尘、废弃包装材料、边角料和生活垃圾; 垃圾桶、垃圾箱若干及5m2的一般固废暂存处。; 1. 危险废物; 废液压油、废润滑油、废油桶以及废灯管和废活性炭; 8m2危废暂存间; 2. 环境管理; 安装用电量监控系统终端1套、视频监控系统终端1套; 2. 合计; 15.6. 表4-25 “三同时”环保设施一览表 项目; 项目; “三同时”环保设施; 执行标准. 废气; 下料、打磨、裁边工序; 集气装置+袋式除尘器+15m高排气筒2套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》. 喷胶、覆膜、封边、压合工序; 2套UV光氧化催化+活性炭吸附装置; 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准、豫环攻坚办（2017）162号文《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》. 热压工序; 集气装置+15排气筒排放; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021表1标准. 员工食堂; 油烟净化器; 《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB1604-2018）. 废水; 废水; 化粪池; /. 噪声; 噪声; 减振基础等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB123482008）2类标准. 固废; 一般固废; 垃圾桶、垃圾箱若干及5m2的一般固废暂存处。; 《一般固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）. 危险废物; 8m2危废暂存间; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. 环境管理; 用电量监控系统终端1套，视频监控系统终端1套; 《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环（2019]154号）. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001，下料、打磨、裁边工序 | 粉尘 | 集气装置+袋式除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》） |
|  | 排气筒DA002、DA003，喷胶、覆膜、封边、压合工序 | 有机废气 | UV光氧化催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），同时满足豫环攻坚办（2017）162号文《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》 |
|  | 排气筒DA004，热压工序 | 颗粒物、SO2、NOx | 集气装置+15m排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021） |
|  | 员工食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB1604-2018） |
| 地表水环境 | 生活污水 | / | 化粪池收集处理后，周边村民拉走肥田，不外排。 | / |
| 声环境 | 械设备运行时产生的噪声 | 等效连续噪声级Leq(A) | 基础减振、厂房隔声等综合降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废：满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（2013）的相关要求； 生活垃圾：由垃圾桶收集后，定期交由环卫部门处置。 危险废物：满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及2013年修改单要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 土壤污染防治措施： ①控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量控制要求； ②危废间防渗措施必须符合要求，定期检查。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强操作人员的岗位培训，严格遵守规程。对事故易发处定时巡检，发现问题及早解决，确保装置运转正常。 ②事故状态下应立即采取停产等有效措施，同时通知生产部门，采取有效措施确保不会因停产造成生产事故，引发事故性环境风险。 ③建设符合防火要求的消防措施及消防设备，预留消防通道，安全通道时刻保持畅通，以保证人员疏通以及应急车辆进出畅通。对现有的消火栓、灭火器进行检查，配备完善的消防装置。 ④厂区内严禁烟火，禁止将易燃易爆品带入厂区。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - ①环境管理制度 - 明确环境管理组织机构和各自职责，落实企业污染治理主体责任，确保各项污染治理设施正常运营，确保各类污染物达标排放；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。厂区至少配置1名环保专职管理人员。 ②排污许可 建设单位应按照《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等排污许可证相关管理要求，进行排污许可申请工作。 ③竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，新乡市浩晟建材销售有限公司年加工门板6万张、定制家具4万套、木门1万套项目符合国家产业政策，厂址符合相关选址要求，拟选厂址可行。项目运营期采取的污染防治措施有效可行；产生的废气、噪声均能够达标排放，废水、固体废物得到合理有效处置；污染物排放满足总量控制要求。因此，项目在建设过程中有效落实各项污染防治措施，并充分考虑环评提出的建议后，从环境保护角度分析，该项目在拟选厂址内的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.1057t/a | / | 0.1057t/a | 0.1057t/a |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.0038t/a | / | 0.0038t/a | 0.0038t/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.0361t/a | / | 0.0361t/a | 0.0361t/a |
|  | 挥发性有机物 | / | / | / | 0.00432t/a | / | 0.00432t/a | 0.00432t/a |
| 废水 |  | / | / | / |  | / |  |  |
|  |  | / | / | / |  | / |  |  |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 6t/a | / | 6t/a | 6t/a |
|  | 除尘器收集粉尘 | / | / | / | 0.623t/a | / | 0.623t/a | 0.623t/a |
|  | 废弃包装材料 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | 0.5t/a |
|  | 边角料 | / | / | / | 5t/a | / | 5t/a | 5t/a |
| 危险废物 | - 废液压油 | / | / | / | - 0.02t/a | / | - 0.02t/a | - 0.02t/a |
|  | - 废润滑油 | / | / | / | - 0.02t/a | / | - 0.02t/a | - 0.02t/a |
|  | - 废油桶 | / | / | / | - 0.01t/a | / | - 0.01t/a | - 0.01t/a |
|  | - 废灯管 | / | / | / | - 0.01t/a | / | - 0.01t/a | - 0.01t/a |
|  | - 废活性炭 | / | / | / | - 0.004t/a | / | - 0.004t/a | - 0.004t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①