建设项目环评拟批复公示内容

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 环评机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南迅捷检测中心技术服务有限公司实验室项目 | 新建 | 新乡市平原示范区郑新大道与黄河大道交汇处东北角中兴智慧产业园11号楼 | 河南景嘉环保科技有限公司 | 主要原辅料：瓶装液化气、瓶装丙烷、瓶装甲烷。工艺流程：进行消防产品质量检测、防火材料检验及钢结构防火涂料施工厚度检测。周边概况：项目周边以生产企业为主，南侧约180m为恒升1号庄园。 | - 废水：主要为生活污水，经中兴智慧产业园化粪池处理后经市政管网最终排入平原新区桥北污水处理厂处理，废水满足桥北污水处理厂进水水质标准要求。 - 废气：主要为防火测试过程产生的试验废气。防火试验炉在运行过程中产生的试验废气经设备自带废气收集装置及通风橱收集后引至喷淋塔+UV光氧化催化+活性炭吸附处理，处理后的废气由1根25m高1#排气筒排放，其中SO2、NOx、颗粒物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）要求；非甲烷总烃排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，同时满足《河南省2019年挥发性有机物治理方案》中有机废气收集率达到70%以上的要求。 - 噪声：对高噪声设备要采取降噪措施，厂界昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值。 - 固废：固体废物全部妥善处置。一般固废处置满足《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求，危险废物处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。 | / |
| 2 | 河南飞航生物科技有限公司年产60万支消毒软膏、20万支消毒液项目 | 新建 | 新乡市平原城乡一体化示范区黄河大道中兴智慧产业园16号楼 | 河南景嘉环保科技有限公司 | 主要原辅料：蒲公英、芦荟、金银花、茯苓、蜂蜡、植物油等。主要产品：妇科消毒膏和消毒液。 生产工艺：中药材浸泡一一蒸煮(煎煮)——蒸馏搅拌——加辅料搅拌——加热灭菌——灌装——包装入库。主要设备：热回流低温蒸煮搅拌机组、球形搅拌器、配料罐、纯化水机组、空压机、灌装设备等。周边概况：项目南侧373米为恒升1号庄园，东侧456米为西徐庄。 | - 废水：本项目新增的废水主要为生产和生活污水，项目自建污水处理站，工艺为“格栅+集水池+调节池+水解酸化池+AO池+沉淀池+清水池”，废水处理后排入平原示范区污水处理厂处理，废水满足《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008）中表2规定标准，同时满足平原示范区污水处理厂进水指标要求。 - 废气：生产过程中药异味经UV光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒处理后达标排放；污水处理站恶臭经过活性炭装置吸附处理后通过15m排气筒排出。废气处理后分别满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准和《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表1大气污染物排放限值标准。 - 噪声：对高噪声设备要采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，厂界昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值。 - 固废：固体废物全部妥善处置。一般固废处置满足《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求，危险废物处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。 |  |
| 3 | 河南华佳新材料技术有限公司光伏发电电容器用金属化薄膜扩建项目 | 扩建 | 平原城乡一体化示范区红旗路与尧山路交叉口 | 河南省金平环保科技有限公司 | 主要原辅料：颗粒板、密度板、三合一配件、包装纸等。生产工艺流程：基膜-蒸镀-时效处理-分切-检验-包装。主要设备：高真空镀膜机、高精密分切机、分析设备。周边概况：距离项目所在厂区最近的敏感点为东南侧445m的西徐庄。 | - 本项目不新增人员，不新增生活污水。根据企业原有生产情况，循环冷却水罐需定期清洗，每两个月清洗一次，每次产生废水约2m3，则废水产生量为12m3/a，用于厂区绿化，不外排。 - 废气：本项目生产工艺为基膜、铝丝在真空蒸镀机中蒸镀一定时间后，经恒温时效处理后分切、检验即为成品，生产过程中无废气产生，不需进行废气环境影响分析。 - 噪声：对高噪声设备采取安装减振垫、厂房隔声、对各高噪声设备定期检修和润滑等综合降噪措施，厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值。 - 固废：一般固废满足《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求，全部妥善处置。 |  |
| 4 | 河南鹏宇包装制品有限公司高智能挤出成型包装容器项目 | 扩建 | 新乡市平原城乡一体化示范区昆仑山路与永定河路交叉口（中原印刷包装产业园） | 河南环科环保科技有限公司 | 主要原辅料：高密度聚乙烯（PE）塑料颗粒、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）塑料颗粒、聚丙烯（PP）塑料颗粒。生产工艺流程：原料→结晶处理→上料→挤出成型/注塑成型/吹塑成型→（热压成型）→检验→装配→成品。主要设备：全自动智能控制片材机、全自动智能控制成型机生产线、切片机、搅拌机、注塑机、吹塑机、烘干机等。周边概况：中原印刷包装产业园东临昆仑山路，北临永定河路，南临通惠河路，西临太行大道。 | - 废水：生活废水依托厂区化粪池进行处理，经市政管网排入新乡市平原示范区污水处理厂进一步处理。冷却水循环使用，不外排。 - 废气：车间密闭生产，挤出成型、热压成型、注塑、吹瓶工序有机废气经集气罩收集经“活性炭吸附浓缩-催化燃烧装置装置”处理后由1根15m高排气筒排放；非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（排气筒高度15m时，非甲烷总烃最高允许排放速率为10kg/h）的要求及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值非甲烷总烃60mg/m3，单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t产品的限值要求；苯乙烯能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放速率6.5kg/h限值要求和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中排放浓度20mg/m3限值要求；破碎机置于单独密闭车间内，破碎粉尘经负压收集后引至袋式除尘器治理，治理后尾气经15m排气筒排放，处理后颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求（15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h），同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放浓度限值10mg/m3要求。 - 噪声：对高噪声设备采取安装减振垫、厂房隔声、对各高噪声设备定期检修和润滑等综合降噪措施，厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值。 - 固废：一般固废满足《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求，全部妥善处置；危险废物贮存、处置要按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单。 |  |
| 5 | 河南熠阳包装制品有限公司年产5000万套包装容器项目 | 新建 | 新乡市平原城乡一体化示范区昆仑山路29号中原印刷包装产业园内19号 | 新乡市译洋环境技术有限公司 | 主要原辅料：高密度聚乙烯（PE）塑料颗粒、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）塑料颗粒、聚丙烯（PP）塑料颗粒、色母等。生产工艺流程：塑料瓶生产工艺：塑料颗粒—混合—注塑—吹塑—检验—包装—入库；塑料瓶盖生产工艺：塑料颗粒—混合—注塑—检验—包装—入库；主要设备：注塑机、聚乙烯（PE）吹瓶机、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）吹瓶机、搅拌机、空压机、破碎机。周边概况：项目周边以生产企业为主。 | - 废水：注塑工序冷却水循环使用，不外排。本项目生活污水经化粪池处理后，通过污水管网排入新乡市平原示范区污水处理厂。 - 废气：本项目废气主要是注塑和吹塑工序产生的非甲烷总烃和破碎工序粉尘。在注塑和吹塑工序位于封闭的生产车间内，注塑机和吹塑机工作平台顶部安装封闭罩；集气装置的进风口和设备顶部封闭罩连接；有机废气经封闭集气罩收集后进入“吸附浓缩-催化燃烧”装置（1套）中进行处理，处理后经15m排气筒排放。能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）中工业企业挥发性有机物排放口非甲烷总烃排放建议值（有机废气排放口80mg/m3）和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准（非甲烷总烃排放限值60mg/m3）的要求。破碎工序产生的粉尘经集气罩+袋式除尘器（1台）+15m高排气筒排放；可以满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（其它所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h）的限值要求 - 噪声：对高噪声设备采取厂房隔声、对各高噪声设备定期检修和润滑等综合降噪措施，厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值。 - 固废：一般固废满足《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求，全部妥善处置。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |  |
| 6 | 新乡市浩晟建材销售有限公司年加工门板6万张、定制家具4万套、木门1万套项目 | 新建 | 河南省新乡市平原示范区祝楼乡新城村向北300米路东 | 河南省金平环保科技有限公司 | 项目租赁现有空置厂房，占地面积12000平方米，建筑面积8101平方米。主要产品：门板、定制家具和木门。主要工艺：（门板：外购原料→裁纸→压合→雕花→成品；定制家具：外购原料→设计→下料→打磨→喷胶→覆膜→打包；木门：外购原料→组框→胶合→裁边→封边→打包）。主要设备：封边机、冷压机、雕刻机、精密锯、数控排钻、模温机、覆膜机等。周边概况：该企业距离新阳村300米，项目西侧73米为奥克调味品有限公司。 | - 废水：主要为生活污水，排入化粪池，定期清运，不外排。 - 废气：项目下料、打磨、裁边工序产生的粉尘产生的粉尘经集气装置引至袋式除尘器处理，处理后废气由15m高的排气筒引至高空排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放浓度限值要求。项目喷胶、覆膜及封边工序产生的有机废气非甲烷总烃以及压合工序产生的甲醛经集气罩收集后引入UV光氧化催化+活性炭吸附装置进行处理，处理后的废气由15m高的排气筒引至高空排放，满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及豫环攻坚办（2017）162号文《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》规定的标准要求。项目热压工序产生的液化气燃烧废气经集气罩收集后经排气简排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1标准要求。项目员工食堂产生的油烟经油烟净化装置处理后通过餐厅楼顶排气筒排放，满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB1604-2018）表5标准。 - 噪声：设备采取安装减振垫、厂房隔声、对各高噪声设备定期检修和润滑等综合降噪措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）6类排放限值。 - 固废：固体废物全部妥善处置。一般固废处置满足《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求，危险废物处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2017年修改单要求。 |  |
| 7 | 河南正向建材有限公司年生产150万件路沿石、涵管、排水管、砼构件项目 | 新建 | 新乡市平原城乡一体化示范区原武镇小村西南168号 | 河南浩圣环保科技有限公司 | 主要原辅料：水泥、粉煤灰、钢筋、石子、大沙等。生产工艺流程：原料—计量—配料、搅拌—切断、焊接—成型—脱模—养护—成品；主要设备：配料机、搅拌机、起重机、切断机、水泥仓、粉煤灰仓、上料机。周边概况：东140米向阳花幼儿园、东北200米小村、西北330米狮子岗村。 | - 废水：主要为车辆清洗废水、搅拌机清洗废水和生活污水。生活污水经化粪池处理后定期清运，搅拌机清洗用水、车辆清洗用水循环回用不外排。 - 废气：工程废气包括有组织废气和无组织废气。其中有组织废气包括水泥仓和粉煤灰仓粉尘、上料废气。水泥仓和粉煤灰仓上料废气采用2级脉冲袋式除尘器处理，尾气经1根15m高排气筒排放。上料废气采用1套脉冲袋式除尘器处理，尾气经1根15m高排气筒排放。有组织颗粒物排放浓度排放应满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值要求及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业（10mg/m3）的相关要求。采取措施减少无组织排放，所有块状物料进库存放、粉状物料用筒仓存放，禁止露天堆存，库内安装喷雾抑尘装置；车间、原料库四面密闭，通道口安装自动感应门，无车辆出入时将门关闭；皮带输送机进行密闭送料；除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭；厂内道路硬化，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化，并定期对厂区道路洒水清扫；企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗；原料区设置全封闭坑位，上料时由自卸车汽车将大沙和石子推至坑位，由皮带输送机输送至搅拌机。颗粒物无组织排放应满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值要求及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他所有工业企业（0.5mg/m3）的相关要求。 - 3、噪声：对高噪声设备要采取降噪措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放限值。 - 4、固废：固体废物全部妥善处置。一般固废临时贮存按《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单进行控制。 |  |