审批意见： 新平执环表[2021]13号 平原示范区行政综合执法局 关于《河南能洁环保科技有限公司土壤污染治理与 修复助剂生产项目环境影响报告表》的批复 河南能洁环保科技有限公司： 你公司上报的由河南昊威环保科技有限公司环评工程师付运河（职业资格证书管理号：11354143511410100）主持编制的《河南能洁环保科技有限公司土壤污染治理与修复助剂生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我区管委会网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护措施进行项目建设。项目总投资800万元，在新乡市平原城乡一体化示范区黄河大道007号中兴智慧产业园15号楼3层建设河南能洁环保科技有限公司土壤污染治理与修复助剂生产项目。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司要全面落实《报告表》中提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染物，采取相应的防治措施。 （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废水：主要为生活污水和生产废水。生活污水经园区化粪池处理后，与生产废水一并通过市政污水管网排入桥北污水处理厂，排放水质需满足《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/ 1135—2016）标准和平原示范区桥北污水处理厂进水水质要求。 2、废气：本项目生产过程产生的颗粒物经袋式除尘器处理后经40m高排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他所有工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m³的限值要求。 采取措施减少废气无组织排放，颗粒物厂界排放浓度须满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3要求。 3、噪声：项目噪声主要为设备运行时产生的噪声，在采取基础减振、厂房隔声等相应的降噪措施和经距离衰减后，项目各厂界处噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固废：固体废物全部妥善处置。一般固废暂存间按照《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求控制，避免对环境造成二次污染。 5、按相关要求安装各项监控设施，并与环保部门监控平台联网。 四、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。 五、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。 六、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 公 章 经办人： 2021年8月4日

行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

联系地址：平原示范区行政综合执法局平原大道，邮编：450000

联系电话：0373-7553266