新乡平原示范区生活垃圾填埋场餐厨废弃物处理项目环境影响报告表的

评价文件作出拟审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将各建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。如有异议，请在自本公告发布之日起5个工作日内反馈我局环评科。

       电话和传真：0373-7535235

       通讯地址：新乡市平原示范区平原大道行政综合执法局

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

建设项目环评拟批复公示内容

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 环评机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新乡平原示范区生活垃圾填埋场餐厨废弃物处理项目 | 新建 | 新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡东北970m处 | 陕西利光和环境工程有限公司 | 主要原辅料：餐厨垃圾。主要产品：有机肥原料、油脂。生产工艺：接料—分拣—破碎—固液分离—好氧发酵—筛分-外售。主要设备：大物质分选机、双轴剪切破碎机、螺压脱水机、好氧发酵滚筒等。周边概况：北侧为平原示范区生活垃圾填埋场，东、南、西侧为农田和空地，最近的环境敏感点为本项目西南970m的祝楼村。 | - 废水：生活污水、油水分离废水、车辆冲洗废水、地面冲洗废水、设备冲洗废水、除臭系统废水进入16m3/d污水处理站处理，污水处理站采用“隔油池-调节池-絮凝气浮池+UASB厌氧塔-A/O+二沉池”工艺。污水处理站出水用于周边农田灌溉，满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物水质要求 - 废气：卸料间密闭，进料仓上方安装有集气罩，分拣单元、破碎单元、固液分离单元、返料料仓、振动筛分系统以及好氧发酵滚筒均为密闭，顶部设置集气管道，分拣单元杂质1小时清运一次，出料口与收集桶密闭，集气罩和集气管道收集废气经管道输送至1#“碱洗涤塔+生物滤池”处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放；污水处理站采用密闭式设计，收集废气经管道输送至2#生物滤池处理后，通过1根15m排气筒（DA002）排放；污水处理站UASB厌氧塔产生沼气经火炬燃烧后排放。废气处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求。 - 噪声：经选取低噪声设备、采用基础减振、厂房隔声等降噪措施，厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类排放限值。 - 固废：本项目固体废物为生活垃圾、杂质和碎渣、污水处理站污泥、隔油池油脂、废脱硫剂、生物滤池废填料。职工生活垃圾经垃圾桶收集后送至项目北侧生活垃圾填埋场进行填埋；分拣、油水分离工序分离的金属杂质在厂内一般固废暂存间暂存后外售，其他杂质和碎渣经收集后直接运送至项目北侧生活垃圾填埋场进行填埋；污水处理站污泥经压滤脱水后运送至项目北侧生活垃圾填埋场进行填埋；隔油池油脂一般固废暂存间暂存后，委托专业单位处理；废脱硫剂和生物滤池废填料由生产厂家统一回收处置。一般固废处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 | / |