审批意见： 新平执环表[2021]14号 平原示范区行政综合执法局 关于《新乡平原示范区生活垃圾填埋场餐厨废弃物处理项目 环境影响报告表》的批复 新乡市平原示范区碧海环境工程有限公司： 你公司上报的由陕西利光和环境工程有限公司环评工程师田海滨（职业资格证书管理号：2016035410350000003511410372）主持编制的《新乡平原示范区生活垃圾填埋场餐厨废弃物处理项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我区管委会网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护措施进行项目建设。项目总投资2020万元，在新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡建设新乡平原示范区生活垃圾填埋场餐厨废弃物处理项目。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司要全面落实《报告表》中提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染物，采取相应的防治措施。 （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废水：主要为生活污水、油水分离系统废水、车辆冲洗废水、地面冲洗废水、设备冲洗废水、除臭系统废水、沼气脱水。项目新建1座16m3/d污水处理站处理，污水处理站采用“隔油池-调节池-絮凝气浮池+UASB厌氧塔-A/O+二沉池”工艺。项目废水经污水处理站处理后用于周边农田灌溉，排放废水满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物水质要求。 2、废气：主要为预处理单元产生的恶臭气体、好氧滚筒发酵单元产生的恶臭气体和颗粒物、振动筛分过程产生的颗粒物、污水处理站产生的恶臭气体、沼气火炬燃烧废气（颗粒物、SO2、NOX）。卸料间、分拣单元、破碎单元、固液分离单元、返料料仓、振动筛分系统以及好氧发酵滚筒均为密闭，经顶部集气罩和集气管道收集废气经管道输送至1#“碱洗涤塔+生物滤池”处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放；污水处理站采用密闭式设计，收集废气经管道输送至2#生物滤池处理后，通过1根15m排气筒（DA002）排放；污水处理站UASB厌氧塔产生沼气经火炬燃烧后排放。废气处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求。 3、噪声：项目噪声主要为设备运行时产生的噪声，在采取基础减振、厂房隔声等相应的降噪措施和经距离衰减后，项目各厂界处噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固废：一般固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求控制，避免对环境造成二次污染。 5、按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口，安装污染物在线监测及监控设施、用电量在线监控装置，并按要求与环保部门联网。 四、本批复仅对该项目的污染物防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。 五、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。 六、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。 七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 公 章 经办人： 2021年9月27日