- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：龙利得（河南）绿色智能文化科创园（一期）

建设单位（盖章）：龙利得智能科技（河南）有限公司

编制日期：        二零二一年十二月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 龙利得（河南）绿色智能文化科创园（一期） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2109-410773-04-01-628404 |  |  |
| 建设单位联系人 | 尹雪峰 | 联系方式 | 15800779306 |
| 法人代表 | 吴献忠 320602196209111519 |  |  |
| 建设地点 | 河南 省（自治区） 新乡 市 平原城乡一体化示范区 县（区） / 乡（街道） 新乡市平原城乡一体化示范区通惠河路以南，海河大道以北，泰山路以西，尧山路以东 |  |  |
| 地理坐标 | （ 113 度 46 分 51.031 秒， 35 度 02 分 3.339 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2319包装装潢及其他印刷 | 建设项目 行业类别 | 十九、“造纸和纸制品业” 第38条 “纸制品制造 223*” |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 新乡市平原示范区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 50050.71（利税2515.5万） | 环保投资（万元） | 295 |
| 环保投资占比（%） | 0.589% | 施工工期 | 2022年3月-2023年8月 |
| 是否开工建设 | □否 □是： 否 | 用地（用海） 面积（m2） | 133034.93 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 1、规划文件名称：《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划》（2012-2020） 2、审批机关：河南省发展和改革委员会 3、审批文件名称及文号：豫发改工业【2012】2017号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、规划环境影响评价文件：新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012～2020）环境影响报告书 2、召集审查机关：河南省环保厅 3、审查文件名称及文号：豫环审【2015】516号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、本项目与桥北产业集聚区准入条件相符性分析 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区通惠河路以南，海河大道以北，泰山路以西，尧山路以东，属于桥北产业集聚区，项目与该集聚区准入条件相符性分析如下。 表1 与桥北产业集聚区准入条件相符性分析一览表 序号; 类别; 集聚区准入条件; 项目情况; 相符性. 1; 用地要求; 投资强度为3500万元/hm2（《河南省政府关于进一步加强土地开发利用管理的若干意见》）; 本项目投资金额为50050.71万，用地面积为13.30 hm2，投资强度为3762万元/hm2，不低于3500万元/hm2，符合《河南省政府关于进一步加强土地开发利用管理的若干意见》要求。; 相符. 2; 产业要求; 1、集聚区规划主导产业为生物医药、新能源动力汽车，辅助发展电子信息综合及商贸物流服务业，与集聚区产业链相关的轻污染项目优先入园。 2、鼓励符合集聚区规划产业定位项目入区。 3、鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目。; 本项目属于包装装潢及其他印刷业，与集聚区规划主导产业不冲突，属于轻污染项目，允许入驻。; 相符. 3; 主导产业; 生物医药; 1、鼓励国际先进的生物医药工程（包括重组蛋白、血液制品、疫苗、诊断试剂）的发展； 2、鼓励国际先进生物医药技术和设备的发展； 3、限制耗水量大、污染重的发酵类医药项目生产； 4、生物医药产业入驻要符合《生物医药产业振兴规划》。; 本项目不属于主导产业项目。; 相符. 新能源动力汽车; 1、鼓励新能源汽车、专用汽车和电动汽车项目入驻； 2、汽车产业入驻要符合《汽车产业发展政策》、《节能与新能源汽车产业发展规划》和《新能源汽车生产企业及产品准入管理规划》；汽车制造产业（涂装）项目满足《清洁生产标准 汽车制造业（涂装）》要求； 3、装备制造业符合《河南省装备制造业调整振兴规划》，并积极引进高端装备制造业。 4、限制发展新能源动力汽车上游电源材料类项目。. 4; 生产规模和工艺装备水平; （1）入区企业建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求。 （2）在生产工艺技术水平上，要求入区项目达到国内行业清洁生产定量评价基准值。; 本项目建设规模符合国家产业政策的最小经济规模要求；本项目清洁生产指标按照印刷业清洁生产评价指标定量评价基准值。; 相符. 5; 清洁生产水平; （1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免集聚区大规模建设造成的不良辐射效应。 （2）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。 （3）应限值高耗水、高耗能的工业企业入住集聚区。; 本项目所用原料和产品均为环境友好型，建设过程中不会造成不良辐射效应。 本项目单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标达到国内同类行业的先进水平。 本项目不属于高耗水、高耗能的项目。; 相符. 6; 污染物排放总量控制; （1）新建项目的污染物排放指标必须在区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。 （2）禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。; 本项目为新建项目，污染物排放指标在区域内现有工业污染负荷削减量中调剂。 本项目不属于环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。; 相符. 7; 指标; （1）总的要求：单位GDP水耗20（m3/万元）；单位GDP COD排放量0.2（kg/万元） （2）汽车制造产业（涂装）项目：新鲜水耗≤0.1（m3/m2），废水产生量≤0.09（m3/m2）；COD产生量≤100（g/m2）; 本项目单位GDP水耗为0.0003 m3/万元，小于20（m3/万元）；单位GDP COD排放量为0.1114kg/万元，小于0.2（kg/万元）。; 相符. 8; 其他; （1）入区项目用地必须符合集聚区土地利用规划要求，禁止在一、二类工业用地之上建设三类项目。 （2）按照循环经济发展要求，评价建议与集聚区已有产业或项目能够形成良好循环经济链条的项目可优先入区。; 本项目所占用地为工业用地，符合产业集聚区规划要求。 本项目建成后与集聚区已有产业能够形成良好循环经济链条。; 相符. 由表1可知，本项目符合桥北产业集聚区产业规划要求，能够满足准入条件。 2、本项目与桥北产业集聚区规划环评结论及审查意见的相符性分析 本项目与《河南省环境保护厅 关于新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020 ）环境影响报告书的审查意见》豫环审〔2015〕516号相符性分析如下。 表2 与桥北产业集聚区规划环评结论及审查意见相符性分析一览表 序号; 类别; 规划环评结论及审查意见; 项目情况; 相符性. 1; （二）优化产业结构; 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链。鼓励符合集聚区功能定位，国家产业政策鼓励的项目入驻;生物医药限制耗水量大、污染重的发酵类医药生产，新能源汽车限制汽车上游电源材料类项目。; 本项目属于包装装潢及其他印刷业，不属于限制类耗水量大、污染重的发酵类医药项目和新能源动力汽车上游电源材料类项目。; 符合. 2; （五）建立事故风险防范和应急处置体系; 加强集聚区环境安全管理工作，严格危险化学品管理，建立集聚区风险防范体系以及风险防范应急预案，在基础设施和企业内部生产运营管理中，认真落实环境风险防范措施，杜绝发生污染事故。; 本项目不涉及危险化学品，按照集聚区风险防范体系要求建立风险防范应急预案; 符合. 由表2可知，本项目符合桥北产业集聚区规划环评结论及审查意见的要求，能够满足相关条件。 |
| 其他符合性分析 | 1、与《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）相符性分析 经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于十九项“造纸和纸制品业 22”第38条“纸制品制造 223*”。名录规定：“有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的编制报告表”。本项目有印刷、粘胶工艺，按要求本项目需编制环境影响评价报告表。 2、与产业政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目符合属于第一类鼓励类十九、轻工；第9条（高新、数字、智能印刷技术及高清晰度制版系统开发与应用），属于鼓励类。本项目已通过新乡市平原示范区管理委员会备案，项目代码为：2109-410773-04-01-628404。 本项目情况与产业政策相符性见表1。 表1 项目与产业政策相符性分析 类别; 条款; 内容; 本项目情况; 相符性. 鼓励类; 十九、轻工; 第9条、高新、数字、智能印刷技术及高清晰度制版系统开发与应用; 本项目为高新、数字、智能智能印刷技术应用; 属于. 限制类; 十二、轻工; 第17条、单色金属板胶印机; 本项目为海德堡速霸CX104九色加上光UV胶印机联线; 不属于. 淘汰类; 落后生产工艺装备; 十二、轻工; 第13条、幅宽在 2 米及以下并且车速为 80 米/分以下的白板纸、箱板纸及瓦楞纸生产线; 本项目为纸箱（高级瓦楞工业终端产品）、彩盒（含精品彩盒）生产线; 不属于. 十四、印刷; 第30条、J1101 系列全张单色胶印机（印刷速度每小时 5000 张及以下） 第31条、J2101、PZ1920 系列对开单色胶印机（印刷速度每小时 4000张及以下），PZ1615 系列四开单色胶印机（印刷速度每小时 4000张及以下），YPS1920 系列双面单色胶印机（印刷速度每小时 4000张及以下）; 本项目设备为海德堡速霸CX104九色加上光UV胶印机联线和海德堡速霸XL106八色带翻转印刷机联线. 落后产品; 九、轻工; 第10条、用于凹版印刷的苯胺油墨; 本项目生产中使用的油墨为水性油墨. 3、与当地建设相符性分析 （1）本项目为新建项目，位于新乡市平原示范区，通惠河路以南，海河大道以北，泰山路以西，尧山路以东，根据《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012~2020）总体规划》，项目所占用地为工业用地（详见附图一），符合桥北产业集聚区用地规划要求。 （2）项目选址距离最近的饮用水源地为新乡市平原新区丽华水厂（地下水井群）水源井K13、Q13，距离保护区边界约3.19千米，不在其保护区范围内。 4、与“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知符合性分析 本项目与《“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（发改办产业[2021]635号）（以下简称《通知》）对比分析见下表。 表3 与《通知》对比分析 - 与本项目相关条文; - 本项目情况. 一、进一步提高思想认识 习近平总书记指出，治理黄河，重在保护，要在治理。要坚持山水林田湖草综合治理、系统治理、源头治理，统筹推进各项工作，加强协同配合，推动黄河流域高质量发展。贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神，推进沿黄重点地区工业项目入园和严控高污染、高耗水、高耗能项目，是实现黄河流域生态环境系统治理、源头治理的重要举措，是推动黄河流域高质量发展的有效途径。各有关地区要高度重视，建立工作机制，明确责任分工，抓好工作落实，确保取得实效。; - 本项目厂址位于新乡市平原示范区，通惠河路以南，海河大道以北，泰山路以西，尧山路以东，项目不属于不符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求的工业项目，同时不属于新建高污染、高耗水、高耗能项目。. 二、梳理规范相关工业园区 各有关地区要对现有各级各类工业园区进行全面梳理，对不符合安全、环保、用地、取水等规定或手续不齐全的园区，要按相关规定责令其限期进行整改。在相关园区整改到位前，不得再落地新的工业项目（以GB/T4754-2017的制造业口径为准，下同）。工业园区的梳理规范于2021年10月底前全面完成，并对每个工业园区逐一建立梳理档案备查。. 三、全面清理规范拟建工业项目 各有关地区要坚持从严控制，对已备案但尚未开工的拟建工业项目，要指导督促和协调帮助企业将项目调整转入合规工业园区内建设。对不符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求的工业项目，一律不得批准或备案。拟建工业项目清理规范工作于2021年12月底前全部完成。“十四五”时期沿黄重点地区拟建的工业项目，一律按要求进入合规工业园区。. 四、严控新上高污染、高耗水、高耗能项目 各有关地区对现有已备案但尚未开工的拟建高污染、高耗水、高耗能项目（对高污染、高耗水、高耗能项目的界定，按照生态环境部、水利部、国家发展改革委相关规定执行）要一律重新进行评估，确有必要建设且符合相关行业要求的方可继续推进。清理规范工作于2021年12月底前全部完成。“十四五”时期沿黄重点地区新建高污染、高耗水、高耗能项目，一律按本通知要求执行。. 五、强化在建项目日常监管 各有关地区对正在建设（含已建成未投产）的工业项目以及其他高污染、高耗水、高耗能项目，要建立项目台账，加强日常监管。对不符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评以及能耗、水耗等有关要求的项目，一律责令立即停止建设、投产，限期整改，在整改到位前，项目不得恢复建设、投产。对整改到位并恢复建设的项目，要继续加强监管，防范再次发生违法违规行为。. 六、加强已建成项目监管 各有关地区要加强对已建成高污染、高耗水、高耗能项目的监管，全面梳理形成台账，逐一排查评估，有节能节水减排潜力的项目要改造升级，达不到国家或地方有关排放要求的要实施深度治理，属于落后产能的项目要坚决淘汰。对违反产业政策、未落实环评及其批复、区域削减措施、产能置换或煤炭减量替代要求、违规审批和建设的项目，坚决从严查处，并责令限期整改，逾期未完成整改或整改无望的坚决关停。. 七、稳妥推进园区外工业项目入园 各有关地区要对合规工业园区外存在重大安全隐患、曾发生重大突发环境事件的已建成工业项目逐一建立档案，逐个进行梳理评估。对经评估需要实施搬迁入园的项目，按照“成熟一个、搬迁一个”的要求，逐一制定搬迁入园工作计划和实施细则，明确时间表和责任人，抓好项目搬迁入园工作。对其他建成工业项目，要加强监管，防范安全、环境风险，鼓励有条件的项目搬迁入园。. 八、及时做好工作总结和报告 各有关地区发展改革委、生态环境厅、水利厅、青海省工业和信息化厅要按职责分工抓好工作落实，按时将工业园区梳理规范情况（2021年11月底前）和拟建工业及高污染、高耗水、高耗能项目清理情况（2022年1月底前）联合报送国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、水利部。对园区外工业项目入园情况，按照“完成一个、报送一个”的要求，在项目入园工作完成后3个月内报送相关情况。自2022年起，每年1月、7月分别报送上一年和本年度上半年工业项目和高污染、高耗水、高耗能项目监管、园区外工业项目入园等工作进展情况。. 九、加强工作指导和督促检查 国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、水利部将加强对各地区开展相关工作的指导，推动工作顺利实施，并根据工作进展情况，联合向推动黄河流域生态保护和高质量发展领导小组呈报工作总结。同时，采取多种形式加强对各有关地区工作进展的督促检查，对工作不力、进展缓慢的，有关情况将上报推动黄河流域生态保护和高质量发展领导小组。. 由上表可知，本项目符合《“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（发改办产业[2021]635号）相关内容的要求。 5、与《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》相符性分析 （1）生态保护红线相符性 本项目位于新乡市平原示范区，通惠河路以南，海河大道以北，泰山路以西，尧山路以东，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，根据《河南省生态保护红线划定方案》，本项目选址范围不涉及生态保护红线，本项目的实施与生态保护红线不冲突。 （2）资源利用上线相符性 本项目用水购自新乡市平原示范区丽华水厂；能源主要为电和蒸汽，电购自产业集聚区市政供电，蒸汽购自平原示范区供热厂。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （3）环境质量底线相符性 本项目废气、废水、噪声排放不改变区域环境质量功能区划，环境影响可接受。项目对周边大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境影响均可接受。 （4）本项目选址位于新乡市平原示范区，通惠河路以南，海河大道以北，泰山路以西，尧山路以东，根据《新乡市环境管控单元图》，本项目位于新乡市平原示范区桥北产业集聚区，详见下图： 项目位置 图1 新乡市环境管控单元图 本项目厂址位于新乡市平原示范区，通惠河路以南，海河大道以北，泰山路以西，尧山路以东，根据上图，本项目厂址属于重点管控单元，与《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》（以下简称《清单》）中的相关内容对比一致性分析见下表。 |

表4 本项目与《清单》对比分析一览表 - 环境管控单元编码; - 管控单元分类; - 环境管控单元名称; - 行政区划; - 管控要求; - 本项目情况; - 是否符合要求. - 区县; - 乡镇. ZH4107 2520002; 重点管控单元2; 原阳县城镇重点单元; 原阳县; 葛埠口乡、城关镇、靳堂乡、祝楼乡、原武镇; 空间布局约束; 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁。; 本项目在平原示范区桥北产业集聚区内，不属于居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边。; 符合. 2、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、有色、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物的工业项目等。; 本项目不属于高排放、高污染项目，本项目为绿色智能包装装潢及其他印刷项目。; 符合. 3、通过土地用途调整、搬迁等途径进一步优化空间布局，解决区内部分工业、居住混杂布局的问题，减轻工业发展对居住环境的不利影响。; 本项目在平原示范区桥北产业集聚区内，用地性质属于工业用地。; 符合. 4、禁止新、改、扩建“两高”项目。; 本项目不属于“两高”项目。; 符合. 污染物排放管控; 1、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。; 符合. 2、自 2022 年 9 月 1 日起污水处理厂出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》表1公共污水处理系统水污染物基本控制项目排放限值一级标准。; 本项目污水经桥北污水处理厂处理后排放，污水处理厂出水标准满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。; 符合. 环境风险防控; 对区域内重点企业周边地下水和土壤定期实施监督性监测，及时采取有效防治措施，避免对地下水和土壤造成污染。; 本项目建成后按照《排污单位自行监测技术指南 总则》要求开展自行监测。; 符合. 资源利用效率要求; 专业园区加快集中供热、供水等基础设施建设，新建项目不得建设燃煤锅炉，逐步关闭区内自备燃煤锅炉。; 本项目不涉及新建燃煤锅炉。; 符合. 由上表可知，本项目符合《新乡市“三线一单”生态环境准入清单（试行）-原阳县城镇重点环境管控单元生态环境准入清单》中的相关要求。

6、与其他相关政策文件相符性分析 - （1）本项目与《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》（新环攻坚办〔2021〕90号）（以下简称《攻坚战实施方案》）对比分析 表5 与《攻坚战实施方案》对比表 - 与本项目相关条文; - 本项目情况; - 对比结果. - 《新乡市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》. - 2.严格环境准入; - 落实“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼(含再生铅)等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。完善生态环境准入清单，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; - 本新建项目为包装印刷不属于高耗能、高排放的项目，按照B级要求进行建设。; - 符合. - 18.加强扬尘综合治理; - 开展扬尘污染综合治理提升行动，推动扬尘污染防治常态化、规范化、标准化。市控尘办结合扬尘污染治理实际，分解下达各县（市）、区可吸入颗粒物（PM10）年度目标值，强化调度督办，做好定期通报和年度考核工作。城市管理、住房城乡建设、交通运输、自然资源、水利、商务部门将落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》要求、“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆）、渣土物料运输车辆管理纳入日常安全文明施工监督范围，组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控，建立举报监督、明查暗访工作机制，将工程建设活动中未按规定采取控制措施、减少扬尘污染受到通报、约谈或行政处罚的列为不良行为。进一步扩大道路机械化清扫和洒水范围，强化道路清洗保洁作业，持续开展城市清洁行动，提升城市道路清洁质量。2021 年城市平均降尘量不得高于 8 吨/月·平方公里，不断加严降尘量控制指标，实施网格化降尘量监测考核。持续推进城市建成区餐饮油烟治理，2021 年底前，全市大型餐饮服务单位全部实现在线监控，市级监控平台基本实现与所辖县（市、区）联网运行。; - 本新建项目在施工期严格实施 “六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆）、渣土物料运输车辆管理纳入日常安全文明施工监督范围，组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控，加强施工道路清洗保洁。; - 符合. - 22.推进重点行业绩效分级管理; - 规范和加强重点行业企业绩效分级管理工作，完善评定机制，将评级与当地环境质量达标挂钩，培育推动企业“梯度达标”，促进行业治理能力治理水平整体升级。2021 年年底前，重点行业绩效分级A、B级企业力争不低于 20%，全市范围内基本消除D级企业；2025 年年底前，力争完成重点行业绩效分级A、B级企业不低于 70%的目标。落实A、B级企业相关鼓励政策，发挥先进示范引领作用；严格执行C、D级企业污染管控措施，促进全市工业污染治理水平全面提升。; - 本新建项目按照绩效分级B级企业要求进行建设。; - 符合. - 28.强化重点涉气行业清洁生产审核; - 认真落实《关于深入推进重点行业清洁生产审核工作的通知》要求，以能源、冶金、建材、有色、化工、原料药、铸造、炭素、工业涂装、包装印刷等行业作为清洁生产审核的重点，制定清洁生产审核实施方案（2021-2023 年），全面落实强制性清洁生产审核要求，将企业清洁生产审核情况纳入企业环境信用评价体系和环境信息强制性披露范围，对违反《中华人民共和国清洁生产促进法》和《清洁生产审核办法》相关规定并受到处罚的企业，依法依规上报省生态环境厅，通过“信用中国”网站等渠道向社会公布，并记入其信用记录。; - 本项目建成后按照《印刷业清洁生产指标体系》（2018.12.29）要求，开展清洁生产审核，并建立持续清洁生产机制; - 符合. - 29.大力推进源头替代; - 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。加强对全市低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品生产销售环节监管，严厉打击劣质不合格产品。全省家具制造、制鞋、汽车整车制造、工程机械整机制造、包装印刷及含涂装工序企业，2021 年 5 月底前原辅材料达到重点行业绩效分级B级及以上或绩效引领指标要求，达不到要求的企业纳入包括夏季在内的错峰生产调控。; - 本项目使用的原料为水性油墨，属于低VOCs含量的油墨；使用的粘结剂为绿色环保的玉米淀粉胶，生物降解率高，使用过程中无VOCS排放。. - 《新乡市2021年水污染防治攻坚战实施方案》. - 4.严格环境准入; - 深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，严控新建高耗水、高排放工业项目。把好项目环境准入关。; - 本项目不属于高耗水、高排放工业项目，满足“三线一单”生态环境分区管控要求。; - 符合. - 《新乡市2021年土壤污染防治攻坚战实施方案》. - 7.严格建设项目环境准入; - 推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，严控不符合土壤环境管控要求的项目落地；把好建设项目环境准入关，对可能造成土壤污染的建设项目依法开展环境影响评价，并强化土壤环评相关内容，提出有效的防范措施。; - 本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求，符合土壤环境管控要求。; - 符合. - 由上表可知，本项目符合《攻坚战实施方案》相关要求。 - （2）与《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》（环大气〔2021〕104号）（以下简称《攻坚行动方案》）的对比分析 表6 与《攻坚行动方案》对比分析一览表 - 与本项目相关条文; - 本项目情况; - 对比结果. - （一）坚决遏制“两高”项目盲目发展; - 各地要深入贯彻落实党中央、国务院关于坚决遏制“两高”项目盲目发展相关决策部署，按照《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》等文件要求，全面梳理排查拟建、在建和存量“两高”项目，对“两高”项目实行清单管理，进行分类处置、动态监控。严格落实能耗双控、产能置换、污染物区域削减、煤炭减量替代等要求，不符合要求的“两高”项目要坚决整改。认真开展自查自纠，严查违规上马、未批先建项目，严格依法查处违法违规企业。对标国内外产品能效、环保先进水平，推动在建和拟建“两高”项目能效、环保水平提升，推进存量“两高”项目改造升级。严厉打击“两高”企业无证排污、不按证排污等各类违法行为，及时曝光违反排污许可制度的典型案例。; - 本新建项目不属于“高耗能、高排放”项目。; - 符合. - （九）加强扬尘综合管控; - 强化扬尘管控，鼓励各地细化降尘量控制要求，逐月实施区县降尘量监测排名。加强施工扬尘精细化管控，城市工地严格执行“六个百分之百”。强化道路扬尘整治，推进吸尘式机械化湿式清扫作业，加大城市外环路、城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度。对城市公共区域、长期未开发的建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型停车场等进行排查建档，采取绿化、硬化等措施及时整治扬尘。加强铁路沿线防尘网排查整治，不符合要求的及时更换，废弃的及时回收。2021 年底前，沿海及内河大型煤炭、矿石等干散货码头和主要交通干线、铁路物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。; - 本项目在施工期，严格执行“六个百分之百”。强化道路扬尘整治，推进吸尘式机械化湿式清扫作业，加强施工道路冲洗保洁。; - 符合. - （十三）完善监测监控体系; - 加强环境质量监测能力建设，各地要按照《“十四五”全国细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设方案》要求加强秋冬季颗粒物组分监测和 VOCs 监测，颗粒物组分监测结果要及时报送中国环境监测总站，并在区域内共享。加强污染源监测监控，依法将涉 VOCs 和氮氧化物的重点企业纳入重点排污单位名录，覆盖率不低于工业源 VOCs、氮氧化物排放量的 65%，完成重点排污单位大气主要排放口自动监控设备安装并与生态环境部门联网；对已安装自动监测设备运行情况开展检查，对未保证自动监测设备正常运行、监测数据造假等违法问题要及时严肃查处。重点企业鼓励安装主要生产、治理设施关键工况监控、用电（用能）监控、视频监控等。加快提升移动源监测监管能力，建立以机动车排放为重点，涵盖非道路移动机械、船舶等的移动源监测体系，2021 年 12 月底前，各地在划定的排放控制区开展非道路移动机械排放检测，完成交通空气质量监测站点规划，推进交通空气质量和流量监测。; - 按照要求安装大气主要排放口自动监控设备，主要生产、治理设施关键工况监控、用电（用能）监控、视频监控等设备。; - 符合. - 由上表可知，本项目符合《攻坚行动方案》相关要求。 - （3）与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》相符性分析 - 本新建项目按照《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》（新环攻坚办〔2021〕90号）中的国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上的要求进行建设。 - 根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中包装印刷的要求，结合本项目的情况，该方案中涉及到本项目的内容与本项目实际情况的对比情况有： 表7 本项目与《重污染天气重点行业应急减排措施指南》对比分析 项目; B级要求; 本项目拟建设情况; 对比 结果. 原辅材料; - 1、凹版印刷工艺采用吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤15%）、能量固化油墨（VOCs≤10%）等低 VOCs 含量油墨比例达 40% 及以上；采用非吸收性材料印刷时 ， 使 用 水 性 油 墨（VOCs≤30%）、能量固化油墨（VOCs≤10%）等低 VOCs 含量油墨比例达 20% 及以上；; - 不涉及; 满足B级要求. - 2、柔版印刷工艺采用吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤5%）的比例达 80% 及以上；采用非吸收性材料印 刷 时，使 用 水性油 墨（VOCs≤25%）比例达 40%及以上；; - 本项目为柔版印刷工艺采用吸收性材料印刷，使用的油墨全部为水性油墨（VOCs≤5%）；. - 3、平版印刷工艺使用符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB 38507-2020）中 VOCs 含量限值要求的油墨产品比例达100%；使用无（免）醇润版液 （ 润 版 液 原 液 中VOCs≤10%）比例达 60%及以上；; - 不涉及. - 4、丝网印刷工艺使用水性油墨（VOCs≤30%）、能量固化油墨（VOCs≤5%）的比例达40%及以上；; - 不涉及. - 5、印铁制罐生产过程 60%使用水性油墨（VOCs≤25%）、能量固化油墨（VOCs≤2%）； 60%使用水性涂料、能量固化涂料替代溶剂型涂料；; - 不涉及. - 6、复合、覆膜：使用符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）的无溶剂、水基型等非溶剂型胶粘剂比例达 50%及以上；; - 本项目使用玉米淀粉胶作为复合原料为非溶剂型胶粘剂. - 7、上光：使用水性、UV 等非溶剂型光油比例达 80%及以上；; - 本项目使用紫外光固化（UV）非溶剂型光油比例达到 100%；. - 8、清洗：采用胶印油墨、UV 油墨印刷时，使用符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）的低VOCs 含量清洗剂比例达50%及以上; - 不涉及. 无组织管理; - 1、满足《挥发性有机物无组织排放控 制标准 》（ GB 37822-2019）特别控制要求；; - 本项目建成后VOCs 废气排放满足《挥发性有机物无组织排放控 制标准 》（ GB 37822-2019）1h平均浓度6mg/m3排放控制要求; 满足B级要求. - 2、调配过程：设置专门的调配间进行调墨、调胶等，废气排至 VOCs 废气收集处理系统；; - 本项目建成后设置密闭调胶间采用集气罩+袋式除尘器收集处理+15高排气筒排放. - 3、供墨过程：在密闭设备或密闭负压空间内操作；向墨槽中加油墨或稀释剂时采用漏斗或软管等接驳工具；; - 本项目在向墨槽中加油墨或稀释剂时采用漏斗或软管等接驳工具. - 4、印刷过程：柔版印刷机采用封闭刮刀；凹版印刷机通过安装盖板、改变墨槽开口形状等减小墨盘、墨桶、搅墨机等开口面积；烘箱密闭，保持负压；印刷机整体排风收集；; - 本项目采用柔版印刷机采用封闭刮刀，印刷机整体封闭集气收集. - 5、清洗过程：清洗专用清洗间、排风收集；沾染清洗剂的毛巾或抹布储存于密闭容器；; - 本项目清洗采用专用清洗间、排风收集；沾染清洗剂的毛巾或抹布储存于密闭容器；. - 6、复合过程：烘箱密闭，保持负压；干式复合机整机封闭集气收集；; - 本项目采用绿色智能化印刷、复合一体设备，整体封闭集气收集. - 7、存储过程：油墨、稀释剂、胶粘剂、清洗剂、上光油等VOCs 物料密闭存储，存放于无阳光直射的场所；废油墨、废清洗剂、废活性炭等含VOCs 的废物应分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于无阳光直射的场所。; - 本项目水性油墨、UV光油等VOCs 物料密闭存储，存放于无阳光直射的场所；废油墨、废活性炭等含VOCs 的废物分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于危险废物暂存间。. VOCs 治污设施; - 1、使用溶剂型原辅材料时，调墨、供墨、涂布（上光）、印刷、覆膜、复合、清洗等工序含 VOCs 废气采用燃烧、吸附+燃烧、吸附+冷凝回收、吸附等治理技术，处理效率≥85%；; - 不涉及; 满足B级要求. - 2、采用平版印刷工艺或使用非溶剂型原辅材料时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2 kg/h 时，建设末端治污设施，处理效率≥80%。; - 本项目废气采用整体密闭负压收集+活性炭吸附脱附+催化燃烧治理后处理效率≥85%；. 排放 限值; - 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的 NMHC 为 30-40 mg/m3 、 TVOC 为 50-60 mg/m3；; - 本项目建成后车间或生产设施排气筒排放的NMHC 满足标准要求; 满足B级要求. - 2、厂区内无组织排放监控点NMHC 的 1h 平均浓度值不高于 6 mg/m3、任意一次浓度值不高于 20 mg/m3；; - 本项目建成后车间或生产设施排气筒排放的NMHC 满足标准要求. - 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求。; - 本项目建成后其他各项污染物稳定满足现行排放控制要求. 监测监控水平; - 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066-2019）规定的自行监测管理要求；; - 本项目建成后按照《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066-2019）规定的要求开展自行监测；; 满足B级要求. - 2、重点排污企业风量大于 - 10000 m3/h 的主要排放口安装 NMHC 在线监测设施（FID 检测器），自动监控数据保存一年以上；; - 本项目建成后安装在线监测设施、PLC 系统，记录治理设施主要参数，并数据保存一年以上。. - 3、安装 DCS 系统、PLC 系统、仪器仪表等装置，记录治理设施主要参数，数据保存一年以上。. 环境管理水平; - 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告。; - 本项目建成后配备专职人员管理各项环保档案，确保各项环保档案齐全，完整; 满足B级要求. - 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用油墨的固含量、VOCs 含量、含水率（水性油墨）等信息的检测报告）；2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录。; - 本新建项目建成后按照环保要求做好各项台账记录. - 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; - 本项目建成后设置环保部门，配备具备环境管理能力的专职环保人员。. 运输方式; - 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比不低于80%，其他车辆达到国四排放标准；; - 本项目物料公路运输均使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆; 满足B级要求. - 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或新能源车辆占比不低于80%，其他车辆达到国四排放标准；; - 本项目建成后厂内运输使用均达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或新能源车辆. - 3、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械占比不低于 80%。; - 本项目建成后厂内非道路移动机械使用均达到国三及以上排放标准；或新能源机械. 运输监管; - 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。; - 本项目按环保要求建立门禁系统和电子台账; 满足B级要求. 注：a 主要排放口按照《排污许可证申请与核发技术规范-印刷工业》(HJ 1066－2019)确定。. - 评价要求：本项目严格按照上述要求进行建设，至少全部满足B级要求，并积极接受生态环境管理部门的监督检查。 - 此外，本项目建设能够满足《新乡市生态环境局关于印发新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案的通知》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案的通知》（环大气〔2020〕33号）等政策文件的相关要求。

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 本项目选址位于新乡市平原示范区，通惠河路以南，海河大道以北，泰山路以西，尧山路以东，新建厂房进行生产。项目的基本情况见表8。 表8 项目概况一览表 序号; 项目; 内容. 1; 项目名称; 龙利得（河南）绿色智能文化科创园（一期）项目. 2; 建设单位; 龙利得智能科技（河南）有限公司. 3; 产品方案; 彩盒（含精品彩盒）6480（万件/年）；纸箱（高级瓦楞工业终端产品）15000（万平方米/年）. 4; 项目地址; 新乡市平原示范区，通惠河路以南，海河大道以北，泰山路以西，尧山路以东. 5; 占地面积; 133034.93平方米. 6; 总投资（万元）; 50050.71万元. 7; 主要工艺; 纸箱生产线主要工艺为：原料（瓦楞原纸）-加热定型-纸板复合-摸切-印刷-开槽-粘、钉成型-包装入库；彩盒生产线主要工艺为：原料（白卡纸）-印刷-过UV油-覆膜-烫金-碑切-贴盒-包装入库；. 8; 定员与工作制度; 员工140人，2班制（每班8小时），年工作260天. 本项目新建厂房进行生产，目前厂区为空地，设备未就位，不涉及未批先建。本项目厂址现状见下图。 图2 项目厂址现状图 2、项目组成情况 该项目主要组成及建设情况见表9。 表9 项目组成一览表 序号; 项目; 内容; 数量、规模或要求; 备注. 1; 主体工程; 车间; 生产厂房（6#）1座，1层，占地面积33750m2；; 本项目一期新建1#、2#、6#、7#、8#主体建筑，3#、4#、5#主体建筑为后续建设. 研发厂房（7#）1座，1层，占地面积8906m2；. 试验厂房（8#）1座，1层，占地面积8906 m2；. 仓库; 1间，1层，占地面积1000 m2. 2; 辅助工程; 办公楼; （1#总部楼）1座，9层，占地面积4590 m2. 配套楼; （2#配套楼）1座，4层，占地面积1121 m2. 3; 环保工程; 废水; 生活污水：化粪池1座; 新建. 生产废水：污水处理站1座，处理工艺：混凝沉淀法+化学氧化法（芬顿氧化），（规模：40m3/d）; 新建. 废气; 玉米淀粉胶投料废气：密闭投料间+集气罩+袋式除尘器+15米高排气筒P1; 新建. 印刷废气：整体密闭负压+活性炭吸附脱附脱附+催化燃烧+15高排气筒P2; 新建. 食堂油烟：复合式油烟净化设备+15米高排气筒P3; 新建. 噪声; 选取低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 新建. 固废; 一般固废临时堆场1座（30 m2）; 新建. 危废暂存间1座（20 m2）; 新建. 4; 公用工程; 水; 由桥北产业集聚区市政供水管网供给。; /. 电; 由桥北产业集聚区市政供电管网统一提供。; /. 天燃气; 由桥北产业集聚区市政供燃气网统一提供。; /. 3、产品方案 本项目产品为彩盒和纸箱，项目产品方案及产量详见表10。 表10 项目产品及产量一览表 序号; 产品名称; 产量. 1; 彩盒（含精品彩盒）; 6480（万件/年）. 2; 纸箱（高级瓦楞工业终端产品）; 15000（万平方米/年）. 4、主要生产设备 本项目主要设备见下表。 表11 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 使用工序; 备注. 纸箱生产线设备. 1; 全自动瓦楞纸板工业生产线（智能化）; 液压无轴原纸支架; BWP瓦楞纸板生产线; 1台; 加热定型; 纸板生产. 输送过桥; 物料传送. 预热器; 加热定型. 单面机; 加热定型. 瓦楞辊; 加热定型. 暂存罐; 制胶. 制胶机; 制胶. 涂胶机; 纸板复合. 2; 全自动瓦楞纸盒工业印刷线（联动线多条智能）; 全自动上料机构; 国内组装外选型; 4台; 印刷; 纸箱（高级瓦楞工业终端产品）生产. 印刷部件; 印刷. 模切机; 模切. 全自动粘、钉箱一体机; 钉、粘成型. 彩盒生产线设备. 3; 海德堡; 印刷机; 速霸XL106八色带翻转印刷机; 1台; 印刷; 彩盒（含精品彩盒生产. PP覆膜机; 覆膜. 4; 博斯特烫金机; Novafoil106; 1台; 烫金. 5; 海德堡; 印刷机; 速霸CX104九色加上光UV胶印机; 1台; 印刷. UV胶印机; 过UV油. 上光机. 6; 内盒自动模切、成型联动线; 模切机; 博斯特; 2台; 模切. 糊盒机; 粘盒. 共用设备. 7; 产品在线检测设备; 日本答科; 6台; 质检、操作系统; /. 8; CTP直接制版操作系统; SuprasetterA106; 1台. 仓储物流设备. 9; 整厂仓储系统; 纸板智能物流系统、成品纸箱自动化立体仓库及其物流系统、原纸卷自动化立体仓库及其输送系统; 1套; 仓储. 试验质检设备. 10; 割样实验机; /; 1台; /; /. 11; 定量取样刀; LB-D100; 1台. 12; 纸张表面吸收质量测定仪; LB-K100; 1台. 13; 热老化实验箱; 9030A; 1台. 14; 纸板耐折度测定仪; LB-MIT135; 1台. 15; 纸张撕裂度测定仪; LB-SL1000; 1台. 16; 纸张透气度测定仪; LB-TQ100; 1台. 17; 电子压缩试验机; 17051; 1台. 18; 纸张吸水率测定仪; LB-XS200; 1台. 19; 可变压力厚度仪; LB-HD12A; 1台. 20; 平压试样取样器; 17072; 1台. 21; 纸板戳穿强度测定仪; LB-C48; 1台. 22; 定距切纸刀; LB-Q300; 1台. 23; 电子式纸张耐破度测定仪; 16031; 1台. 24; 电子式纸板挺度测定仪; 16032; 1台. 25; 电热恒温水浴锅; TD23; 1台. 26; 边压取样器; 17071; 1台. 27; 纸板环压取样刀、环压试样座; 17073; 1台. 28; 瓦楞纸板厚度测试仪; LB-HD12B; 1台. 29; 积分球仪式分光度仪; IC64; 1台. 30; 摩擦试验机; LB-MCJ20; 1台. 31; 智能电子拉力试验机; LB-LY30; 1台. 32; 电脑测控拉力试验机; LB-KZY300; 1台. 33; 纸箱抗压试验机; LB-KY20; 1台. 34; 电脑测控压缩试验仪; LB-3000; 1台. 35; 跌落试验机; LB-DL100; 1台. 36; 软包装密封试验仪; MY-03; 1台. 37; 便携式分光光度仪色差仪色度仪; 美国X-Rite Ci60 Ci62 Ci64; 1台. 5、原辅材料及资源能源消耗量 本项目原辅材料消耗量见表12。 表12 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号; 产品名称; 原料名称; 用量; 包装规格/储存方式; 备注. 1; 纸箱（高级瓦楞工业终端产品）; 瓦楞原纸; 70000t/a; 筒仓储存; 外购，固态. 2; 水性油墨; 20t/a; 20kg/桶装; 外购，液体. 3; 玉米淀粉胶; 100t/a; 50kg/袋装; 外购，粉状. 4; 柳钉; 10t/a; 箱装; 外购，固态. 5; 彩盒（含精品彩盒）; 白卡纸; 15000t/a; 筒仓储存; 外购，固态. 6; UV光油; 20t/a; 20kg/桶装; 外购，液体. 7; 烫金铝箔; 10 t/a; 卷装; 外购，固态. 8; 水性油墨; 20 t/a; 20kg/桶装; 外购，液体. 9; PP膜; 50 t/a; 卷装; 外购，固态. 10; /; 蒸汽; 24000t/a; /; 外购，园区集中供热. 11; 水; 300t/a; /; /. 10; 电; 1031.04 万KW·h; /; /. 化学原料理化性质见表13。 表13 本项目主要原辅材料理化性质 序号; 原料名称; 成分; 理化性质; CASNO. 1; 水性油墨; 水溶性丙烯酸树脂：35%～55%; 分子式：（C3H4O2）n；无色液体，熔点13.5℃，沸点141℃（101.3kPa），48.5℃（2.0kPa），相对密度1.052（20/20℃），闪点（开杯）68.3℃，折射率1.4185。溶于水、乙醇和乙醚。易聚合，通常加甲氧基氢醌或氢醌作阻聚剂。酸性强，有严重腐蚀性。; 79-10-7. 纯净水5%~25%; 由氢、氧两种元素组成的无机物，密度1g/cm³,10³kg/m³（t=4℃），水在常温下为无色、无味、无臭的液体。水在3.98℃时密度最大（999.97kg/m³，近似计算中常取1000kg/m³）。; 7732-18-5. 颜料：10%-30%; 二氧化钛; 二氧化钛是一种无机物，化学式为TiO2，白色固体或粉末状的两性氧化物，分子量79.9，具有无毒、最佳的不透明性、最佳白度和光亮度，被认为是现今世界上性能最好的一种白色颜料。钛白的粘附力强，不易起化学变化，永远是雪白的。; 13463-67-7. 碳黑; 碳黑（carbon black），又名炭黑，是一种无定形碳。是一种轻、松而极细的黑色粉末，表面积非常大，范围从10~3000m2/g，是含碳物质（煤、天然气、重油、燃料油等）在空气不足的条件下经不完全燃烧或受热分解而得的产物。; 1333-86-4. 酞菁蓝; 酞菁蓝是一种有机物，化学式为C32H16CuN8，艳绿光蓝色棒状晶体，可燃，不溶于水、醇及烃类，溶于浓硫酸呈橄榄色溶液，稀释后析出蓝色悬浮体。; 147-14-8. 立索尔大红; 分子量是892.1134，溶解性：微溶于乙醇、丙酮及热水中；在浓硫酸中呈红光紫色，稀释后 转变为红光棕色沉淀；遇浓硝酸为棕红色溶液；微溶于氢氧化钠水溶液中， 醇溶液中加盐酸变为棕紫色。; 6041-94-7. 联苯胺黄; 分子式C32H26CL2N6O4，黄色粉末，熔点317℃。在150℃加热20min微变绿。密度1.24～1.53g/cm3。在浓硫酸中为红光检色，稀释后呈棕光红色；在浓硝酸中为棕光黄色。本品较C. I. 颜料黄1抗溶剂及抗迁移性强，着色力高，耐晒性和透明性亦较好。熔点:312-320℃相对密度:1.34g/cm3溶解性:<0.1 g/100 mL at 22℃; 5468-75-7. 助剂3%～5%; 聚乙烯蜡，分子式：(C2H4)n，无味、无臭、无毒、表面无光泽、乳白色蜡状物颗粒，熔点90-120 °C，相对密度0.93-0.98（20/20℃）。; 9002-88-4. 2; 玉米淀粉胶粉; 玉米淀粉：75.5%; 绿色环保型复合胶黏剂，适用于所有纸制品粘合机械，难溶于水，乳液状，无毒害。; /. 硼砂：6.5%; 一种无机化合物，一般写作Na2B4O7·10H2O，分子量为381.37。硼砂是非常重要的含硼矿物及硼化合物。通常为含有无色晶体的白色粉末，易溶于水。硼砂有广泛的用途，可用作清洁剂、化妆品、杀虫剂，也可用于配置缓冲溶液和制取其他硼化合物等。硼砂毒性较高，世界各国多禁用为食品添加物。人体若摄入过多的硼，会引发多脏器的蓄积性中毒。; 1303-96-4. NaOH：18%; 氢氧化钠（Sodium hydroxide），无机化合物，化学式NaOH，分子量：40.00，也称苛性钠、烧碱，用途非常广泛。熔 点 318.4 ℃，沸 点1390 ℃，密 度2.13 g/cm³，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚。; 1310-73-2. 3; UV光油; /; UV光油是一种透明的涂料，也有人称之为UV清漆。其作用是喷涂或滚涂在基材表面之后，经过UV灯的照射，使其由液态转化为固态，进而达到表面硬化，其耐刮耐划的作用，且表面看起来光亮，美观、质感圆润，根据企业提供资料本项目使用的UV光油无VOCS。; /. 6、项目水平衡图 图3 本项目水平衡图 单位：m3/d 7、厂区平面布置简述 本项目选址位于新乡市平原示范区，通惠河路以南，海河大道以北，泰山路以西，尧山路以东，新建厂房进行生产。根据企业提供的本项目厂区总平面图（详见附图3），厂区的平面布置较为合理，主要体现在一下几个方面： （1）厂区内生产区和办公区完全分开，生产车间位于办公楼的东侧，生产车间6#楼大门与办公楼1#楼大门均临路，有利于物流和人流的管理。 （2）本项目生产设备均位于生产车间内，生产车间按工序划分区域，产生污染物的工序集中，便于废气收集。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 工艺流程简述（图示）： 本项目涉及两条生产线分别为：1、纸箱生产线；2、彩盒生产线。 注：G：废气；W：废水；N：噪声；S：固废 图3 纸箱、彩盒生产线生产工艺及产污环节流程图 生产工艺流程详细说明如下： 本项目通过自产瓦楞纸板进行纸箱生产，生产的瓦楞纸板全部自用不外售；纸箱生产过程包括两个部分：纸板生产线和纸箱生产线。 一、纸板生产线： ⑴加热定型：外购蒸汽通过压力管道送入预热器内，通过输送过桥上的预热器进行蒸汽加热，便于瓦楞原纸成型及粘合；将外购的瓦楞原纸放置在自动化瓦楞纸板工业生产线（智能化）上的液压无轴原纸支架上进入输送过桥进行加热，加热过的瓦楞原纸进入单面机，在瓦楞辊的压力作用下将瓦楞原纸压成波纹形瓦楞纸。 ⑵制胶：项目设置密闭制胶间，在密闭制胶间内袋装玉米淀粉胶粉原料经人工投料至暂存罐内，暂存罐与制胶机通过密闭管道连接，玉米淀粉经密闭管道自动吸入制胶机内，在制胶机中按照质量比为1:1的比例加入玉米淀粉胶粉和新鲜水，投料结束后制胶机密闭搅拌，温度设置为35℃，搅拌速度保持在17m/min，搅拌30分钟，搅拌后的玉米淀粉胶经密闭管道泵入涂胶机，全自动粘、钉箱一体机，用于后续生产。向暂存罐中加入玉米淀粉胶粉的过程中会产生粉尘G1，制胶机搅拌会产生噪声N1，设备清洗会产生废水W1，原料玉米淀粉胶粉使用过程中产生废包装袋S1。 ⑶纸板复合：经加热定型后的瓦楞纸，通过输送过桥进入涂胶机，使用自制玉米淀粉胶进行瓦楞纸板复合，玉米淀粉胶属于环保型胶，无废气产生。 二、纸箱生产线： ⑷模切：复合后的瓦楞纸板通过输送过桥送入模切、印刷、开槽和粘合成型/打钉成型为一体的自动化瓦楞工业印刷线（联动线多条智能），按照客户产品需求对瓦楞纸板进行裁剪模切，会产生边角料S2和噪声N2； ⑸印刷：模切后的瓦楞纸板经全自动上料机构输送至工作台面，进入印刷机进行印刷，采用柔性印刷，使用水性油墨，会产生噪声N3、有机废气G2、废油墨桶S3，设备清洗会产生废水W2。 ⑹开槽：对印刷完的瓦楞纸板经传送系统进入瓦楞工业印刷线（联动线多条智能）上的模切机，进行开槽，会产生废边角料S4和噪声N4； ⑺粘、钉成型：开槽后的瓦楞纸板通过传送系统进入全自动粘、钉箱一体机，按照客户订制需求需要打钉成型的纸箱，在全自动粘、钉箱一体机内将瓦楞纸板打钉成箱，会产生噪声N5；不需要打钉成箱的纸箱，在全自动粘、钉箱一体机内使用自制玉米淀粉胶将瓦楞纸板粘合成箱，此过程无废气产生； ⑼包装入库：将成型后的成品包装后入库，会产生废包装材料S5。 三、彩盒生产线： 本项目根据客户订单委托其他公司进行设计与制版，不涉及制版工序。 （1）印刷：将制作好的模板和白卡纸放入海德堡速霸XL106八色带翻转印刷机联线和海德堡速霸CX104九色加上光UV胶印机联线中印刷，使用水性油墨，该过程会产生印刷废气G3、噪声N6；印刷机更换油墨时会用水对机器进行清洗，清洗过程产生清洗废水W3；废气处理过程会产生废活性炭、废紫外线灯管S6，印刷好的纸板根据客户需要进行相应的工序。 （2）过UV油：印刷好的纸板，根据客户需要进行过油，在海德堡速霸CX104九色加上光UV胶印机联线上，纸板经上光机滚涂UV光油，经UV胶印机紫外光固化，根据建设单位提供资料本项目使用的UV光油无VOCS含量，该过程中不会产生有机废气。 （3）覆膜：印刷好的纸板，根据客户的需要进行覆膜，在海德堡速霸XL106八色带翻转印刷机联线上，将印刷好的纸板、PP膜送入PP覆膜机，在电加热条件下（约80℃），PP膜表面熔化，之后与印刷好的纸板压合，覆膜机为密封设备，覆膜过程仅有表面极少量熔化，且加热温度较低，无废气产生。 （4）烫金：印刷好的纸板，根据客户的需要进行烫金，烫金工艺是利用热压转移的原理，将烫金铝箔中铝层转移到纸板表面形成特殊效果。项目使用烫金机为博斯特烫金机，烫金时间为0.4-0.7秒，烫金压力0.2吨，烫金温度135℃。烫金温度较低，烫金加工过程中，烫金铝箔具有耐高温的性能，此外，烫金工序不涉及有机溶剂，因此，烫金加工过程中无废气产生。 （5）模切：表面处理后的纸板经内盒自动模切、成型联动线上的模切机切成所需的尺寸，此过程会产生废边角料S7，设备运转过程中会产生噪声N7。 （6）粘盒：经碑切好的纸板，在内盒自动模切、成型联动线上，利用糊盒机将模切成型的纸板折叠成型并使用自制玉米淀粉胶糊好糊口。玉米淀粉胶属于环保型胶，无废气产生。 （7）检验、包装入库：根据客户需求模切后的纸板和糊盒后的彩盒进行检验，检验合格后包装入库。此过程会产生不合格品S8，经过物资部门回收利用。 二、主要产排污环节 1、施工期 本项目施工期主要污染物、产污环节及防治措施详见表14。 表14 项目施工期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 经化粪池处理后定期清运. 砖块喷淋、混凝土喷洒、车辆冲洗; SS; 经临时沉淀池沉淀后用于施工场地和道路喷洒抑尘. 废气; 施工; 扬尘; 施工现场100%封闭管理，施工现场100%湿法作业，场区道路100%硬化，渣土物料100%覆盖，物料100%密闭运输，出入车辆100%清洗，远程视频监控100%安装，工地内非道路移动机械100%达标. 噪声; 设备噪声; 噪声; ①采用低噪声机械设备，在高噪声设备周围设置屏障； ②采用先进的施工工艺，合理选用施工机械； ③加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态. 固废; 建筑施工; 建筑垃圾; 能回收利用的尽可能二次利用，不能利用的应该及时清运到规定地方堆放好，严禁建筑垃圾随意丢弃. 职工生活; 生活垃圾; 厂区垃圾桶收集后，交由环卫部门清运. 2、营运期 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见表15。 表15 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TN、TP; 经化粪池处理后排入桥北污水处理厂或经化粪池处理后定期清运. 设备清洗废水; 制胶机清洗废水W1; COD、BOD5、SS; 经厂区污水处理站处理后进入桥北污水处理厂. 纸箱印刷机清洗废水W2; COD、BOD5、SS、色度. 彩盒印刷机清洗废水W3; COD、BOD5、SS、色度. 废气; 玉米淀粉投料废气G1; 颗粒物; 密闭投料间+集气罩+袋式除尘器+15米高排气筒. 印刷废气G2; 非甲烷总烃; 印刷机整体密闭负压+活性炭吸附脱附脱附+催化燃烧+15米高排气筒. 食堂油烟废气G3; 油烟、烟尘、SO2、NOX; 复合式油烟净化设备+15米高排气筒. 噪声; 制胶机、模切机、瓦楞纸盒工业印刷机、粘钉箱一体机、海德堡印刷机、内盒自动模切机、风机等设备; 噪声; 选取低噪声设备、采用基础减振、厂房隔声等降噪措施. 固废; 一般固废; 拆包、包装; 废包装材料; 集中收集一般固废暂存间暂存，定期外售给相关厂家资源化再利用. 检验; 不合格品. 模切、开槽; 废边角料. 食堂; 餐厨垃圾; 厂区垃圾桶收集后，交由环保部门定期清运. 生产生活; 生活垃圾. 危险废物; 印刷; 废油墨桶; 容器收集危废间暂存，交由有危废处置资质的单位进行安全处理. 印刷设备清洁; 含油抹布. 设备维修保养; 废机油. UV胶印机; UV胶印机产生的废紫外灯管. 催化燃烧装置; 废催化剂. 活性炭吸脱附装置; 废活性炭. 污水处理站; 废水处理站污泥. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 根据现有环境监测资料，建设项目所在地环境质量状况如下： 1、环境空气质量现状 根据大气功能区划分原则，建设项目所在地为二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2020年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表所示。 表15 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 89; 70; 127; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 146; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 35; 40; 87.5; 达标. CO; 第95百分位浓度; 1.675mg/m3; 4mg/m3; 41.9; 达标. O3; 第90百分位浓度; 173; 160; 108; 超标. 由上表可知，其中PM10、PM2.5和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目废水经厂区污水处理站处理后通过污水管网排入桥北污水处理厂处理后出水排入天然渠。根据《新乡市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》，天然渠水体功能类别为III类标准。根据新乡市环境监测站对天然渠韩董庄断面2021年10月监测数据详见下表。 表17 天然渠韩董庄断面监测数据 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 19.83; 0.82; 0.17. 断面标准; 20; 1.0; 0.2. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，COD、NH3-N、TP浓度均达标。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状调查。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 5、生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于桥北产业集聚区内且用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外500米内存在大气环境保护目标，50米范围内不存在声环境保护目标，500米范围内不存在地下水环境保护目标。本项目位于桥北产业集聚区内且用地范围内不含有生态环境保护目标，因此本项目涉及大气环境、噪声的环境保护目标。 表18 厂界周围保护目标概况 保护类别; 环境保护目标名称; 保护对象; 保护内容; 方向; 距离(m); 保护级别. 大气环境; 后七里村; 居住区; 居民; 东北; 360; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表19 污染物排放标准 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废水; 桥北污水处理厂收水标准; SS; 180. COD; 320. NH3-N; 30. TN; /. TP; /. 桥北污水处理厂出水标准; SS; 10. COD; 50. NH3-N; 5. TN; 15. TP; 0.5. 污水综合排放标准（GB8978-1996）; SS; 150. COD; 150. NH3-N; 25. BOD5; 30. 色度; 80. 废气; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 非甲烷总烃; 附件1工业企业挥发性有机物排放建议值印刷行业; 50mg/m3. 去除效率≥70%. 附件2：工业企业边界; 2.0mg/m3. 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）的函（环办大气函[2020]340号）中包装印刷B级企业引领性指标要求; 非甲烷总烃; 有组织; 30-40mg/m3. 无组织1h 平均浓度值; 6mg/m3. 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）; 非甲烷总烃; 有组织排放; 40mg/m3. 无组织1h 平均浓度值; 6mg/m3. 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 噪声; 昼间70dB（A）. 夜间55dB（A）. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间60dB(A). 夜间50dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单. |
| 总量 控制 指标 | 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量及替代方案。 本项目属于新建项目，本项目新增污染物废水排放量为（桥北污水处理厂处理后）COD 0.5278t/a、NH3-N 0.0528t/a；废气排放量为SO2 0.00002t/a、NOX 0.0157t/a；颗粒物0.0180t/a（有组织0.0030t/a、无组织0.0150t/a）、VOCs 0.5028t/a（有组织0.2702t/a、无组织0.2326t/a）。 该项目重点污染物预支增量需要区域内进行双倍替代，项目废水排放所需替代量为COD 1.0556t/a、NH3-N 0.1056t/a，拟从桥北污水处理厂剩余减排量（COD 30.1431t/a、NH3-N 17.72474t/a）中扣除；项目废气排放所需替代量为SO2 0.00004t/a、NOX 0.0314t/a，从新乡市中科科技有限公司剩余减排量（SO2 0.5912t/a和NOX 2.3648t/a）中扣除；所需替代量 VOCs 为1.0056t/a，从新乡市平原示范区博彩塑业有限公司剩余减排量（VOCs 1.644t/a）中扣除；所需替代量颗粒物为0.0360t/a，从原阳县天宏新型墙材厂有限公司剩余减排量（颗粒物68.16376t/a）中扣除。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目新建厂房进行生产，因此需要对施工期进行环境影响分析。 施工期对环境产生影响的主要因素为施工扬尘、施工废水、噪声、建筑与生活垃圾。 1、施工扬尘 项目施工期对环境空气的影响主要为施工扬尘（TSP），包括土方挖掘、现场堆放、土方回填期间造成的扬尘，人来车往造成的道路扬尘，运土方车辆及施工垃圾堆放和清运过程造成的扬尘。为减少施工期扬尘的产生，结合《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号）、新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发《新乡市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》的通知（新环攻坚办〔2020〕10号）及《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（环大气[2019]88号）所提防扬尘措施，环评提出如下措施： （1）施工现场做到八个“100%”，即施工现场100%封闭管理，施工现场100%湿法作业，场区道路100%硬化，渣土物料100％覆盖，物料100％密闭运输，出入车辆100％清洗，远程视频监控100％安装，工地内非道路移动机械100％达标。 （2）施工现场做到“两个禁止”，禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆。施工现场混凝土搅拌场所应采取封闭、降尘措施。 （3）施工现场出入口应标有企业名称或企业标识。主要出入口明显处应设置工程概况牌，大门内应有施工现场总平面图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工等制度牌。 （4）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 （5）施工现场的材料和大模板等存放场地必须平整坚实。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。 综上，评价要求采取上述措施后，施工扬尘对环境的影响将会大大降低，不会对区域大气环境产生明显的影响。 2、施工废水 施工期废水主要是建筑施工废水和施工人员生活污水。 建筑施工废水包括砖块喷淋、混凝土喷洒、车辆冲洗等废水，其成份相对比较简单，主要污染物为SS，经临时沉淀池沉淀后用于施工场地和道路喷洒抑尘，禁止排入地表水体。施工人员生活污水，产生量较小，主要污染因子为COD、氨氮等，生活污水经化粪池处理后定期清运。通过采取以上措施，可有效控制施工废水污染，措施是切实可行的，对周围环境影响较小。 3、施工噪声 施工期间噪声主要来自运输车辆和各种施工机械如挖掘机、推土机、搅拌机等机械设备产生噪声，建设单位应在施工期采取以下相应措施： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 （2）施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械。 （3）加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。 4、固体废弃物 建设施工期间需要挖土，运输弃土、运输各种建筑材料如水泥、砖瓦、木材等，工程完成后，会残留不少废弃建筑材料，这些建筑垃圾能回收利用的尽可能二次利用，不能利用的应该及时清运到规定地方堆放好，严禁建筑垃圾随意丢弃；施工人员产生的生活垃圾严禁随意抛弃，袋装收集后交由环卫部门清运。 5、施工期管理 本项目施工期对生态环境的影响主要表现地面硬化等造成植被破坏，遇下雨和刮风天气将会造成水土流失现象。评价要求施工与绿化同步进行，厂区内设置绿化带等来恢复地表植被，并合理堆放物料、厂界处设置隔离护栏等措施来减轻施工期对生态环境的影响。 以上污染因素均伴随施工而产生，且呈间歇式排放。若严格控制作业时间或加强施工管理，可以避免或减缓其对周围环境所产生的不利影响。建设项目完成后，上述环境影响将随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 营运期环境影响分析： 营运期污染因素主要有废水、废气、噪声、固废，具体内容详见以下分析。 一、废水 1、废水污染物产排情况 （1）生活污水 本项目员工定员140人，2班生产，每班8h，年工作260天，员工在厂内食宿，生活用水量按50L/人·d计，则生活用水量为7t/d（1820t/a），排放系数以0.8计，则生活污水排放量为5.6t/d（1456t/a）。类比确定生活污水水质为：COD 350mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 25mg/L、TP3mg/L、TN30mg/L，经化粪池处理后水质为：COD 250mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 3mg/L、TN 30mg/L。 （2）生产废水 本项目生产废水主要为清洗废水，包括：①玉米淀粉制胶机清洗废水W1、②纸箱印刷机联动设备清洗废水W2及彩盒印刷机联动设备清洗废水W3、③车间地面清洗废水W4。 ①玉米淀粉制胶机清洗废水W1 玉米淀粉胶制胶机需定期进行清洗，清洗过程中会产生清洗废水。根据企业提供资料，本项目使用1台玉米淀粉胶制胶机，每天需对其进行清洗2次，废水产生量为2.5t/次，则每天清洗废水产生量为5t/d，年工作时间为260天，则玉米淀粉胶制胶机清洗废水产生量为1300t/a。玉米淀粉胶主要成分为玉米淀粉、硼砂和氢氧化钠，制胶罐经过水清洗后废水呈弱碱性，参考龙利得智能科技股份有限公司配套绿色彩印内包智能制造生产项目实测数据，该项目含有玉米淀粉制胶工序，与本项目原辅料及工艺一致，具有可类比性，类比清洗废水水质为：pH6~9、COD 7000mg/L、BOD5 3000 mg/L、SS 1600mg/L。 ②纸箱印刷机联动设备清洗废水W2及彩盒印刷机联动设备清洗废水W3 本项目纸箱、彩盒生产线中印刷工序使用的印刷机联动设备需定期进行清洗，清洗过程中会产生清洗废水，根据建设单位提供的生产资料，项目有6套印刷机联动设备，设备清洗频率为2次/d，每套印刷机联动设备清洗需用水量为1t/套，清洗废水每次产生量为6t/次，则每天产生废水量为12t/d，年工作时间为260天，则清洗废水产生量为3120t/a，参考龙利得智能科技股份有限公司配套绿色彩印内包智能制造生产项目实测数据，该项目与本项目原辅料及工艺一致，具有可类比性，类比清洗废水水质为：COD6700mg/L、SS 1200mg/L、BOD5 300mg/L、色度400 mg/L。 ③车间地面清洗废水W4 本项目生产过程中的清洁程度要求较高，车间地面需要每天清洗1次，清洗方式为冲洗。根据建设单位提供的生产资料，车间地面清洗用水为自来水，本项目需要清洗的车间地面面积为8000m2，用水量按2.5L/m2计算，车间地面清洗用水量为20t/次，则每天用水量为20t/d，年工作天数为260d/a，则每年用水量为5200t/a。清洗后废水排放量按用量的90%计，则车间地面清洗废水产生量为18t/d（4680t/a）。参考龙利得智能科技股份有限公司配套绿色彩印内包智能制造生产项目实测数据，该项目与本项目原辅料及工艺一致，具有可类比性，类比车间地面清洗废水水质为：COD 800mg/L、SS 500mg/L、NH3-N 10mg/L。 玉米淀粉制胶机清洗废水、印刷机联动设备清洗废水、车间地面清洗废水进入厂区新建污水处理站处理，处理后与经化粪池处理后的生活污水一起经过经污水管网排入桥北污水处理厂处理，最终排入天然渠。本项目评价提出建设一座污水处理站，污水处理站设计采用工艺为“混凝沉淀法+化学氧化法（芬顿氧化）”，设计处理规模为40m3/d，能够满足本项目的废水处理需要。污水处理站对废水污染物中各个污染因子的设计处理效率分别约为COD98%，BOD595%、SS93%、NH3-N60%、色度96%；污水处理站工艺流程图如图4。 图4 本项目污水处理工艺流程图 本项目各废水水质情况见下表20； 表20 各废水水质情况一览表 项目; 水量 (m3/d); COD (mg/L); SS (mg/L); NH3-N (mg/L); BOD5 (mg/L); 色度 (mg/L). 印刷机联动设备清洗废水; 12; 6700; 1200; /; 300; 400. 玉米淀粉制胶机清洗废水; 5; 7000; 1600; /; 3000; /. 车间地面清洗废水; 18; 800; 500; 10; /; /. 混合后; 35; 3709; 897; 5; 531; 137. 厂区污水处理站; 处理效率; /; 98%; 93%; 60%; 95%; 96%. 处理后; 35; 74; 63; 2; 27; 5. 生活污水; 5.6; 350; 250; 25; /; /. 综合废水; 40.6; 112; 89; 5; 23; 5. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; /; 150; 150; 25; 30; 80. 桥北污水处理厂; 收水标准; /; 320; 180; 30; 150; /. 出水; 50; 10; 5; 15; /. 根据上表可知，本项目印刷机联动设备清洗废水、车间地面清洗废水和玉米淀粉制胶机清洗废水、生活污水废水排放量为40.6t/d，总排口废水水质为COD 112mg/L、SS 89mg/L、NH3-N 5mg/L、色度 5mg/L、BOD5 23mg/L，满足桥北污水处理厂进水标准（即COD 320mg/L、SS 180mg/L、NH3-N 30mg/L），同时满足污水综合排放标准（GB8978-1996）表4二级标准（即COD 150mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 25mg/L、BOD5 30mg/L、色度 80mg/L）。废水经桥北污水处理厂处理后最终排入天然渠，属于间接排放。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）。 2、污水处理厂依托可行性分析 桥北污水处理厂位于桥北产业集聚区嵩山大道以西，雅砻江路南侧，设计处理规模为20000m³/d。桥北污水处理厂的收水范围为平原大道、卫河路、太行山大道、滨湖大道、海河大道、通惠河路、永定河路，本项目位于桥北污水处理厂的收水范围。 本项目经化粪池处理后的生活污水水质为COD 250mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 3mg/L、TN 30mg/L，生产废水经厂区污水处理站处理后水质为COD 74mg/L、SS 63mg/L、NH3-N 2mg/L、色度 5mg/L、BOD5 27mg/L，总排口废水水质为COD 112mg/L、SS 89mg/L、NH3-N 5mg/L、色度 5mg/L、BOD5 23mg/L，满足桥北污水处理厂COD≤320mg/L、SS≤180mg/L、NH3-N≤30mg/L、BOD5 150mg/L的收水标准要求，同时满足污水综合排放标准（GB8978-1996）表4二级标准（即COD 150mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 25mg/L、BOD5 30mg/L、色度80 mg/L）。桥北污水处理厂设计处理规模为2万t/d，根据2021年10月份桥北污水处理厂外排废水在线监测数据，污水日处理量最大值小于1万t/d，本项目生产废水和生活污水日最大排放量为40.6t/d，小于桥北污水处理厂剩余处理量，因此本项目生活污水通过管网排入桥北污水处理厂进一步处理是可行的。桥北污水处理厂出水COD、SS、NH3-N、TP、TN指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，具体值分别为COD 50mg/L、SS 10mg/L、NH3-N 5mg/L、TP 0.5mg/L、TN 15mg/L。 3、污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表20 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理措施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理措施编号; 污染治理措施名称; 污染治理措施工艺. 1; 生活污水; COD、NH3-N、SS、TP、TN、BOD5; 城镇或城市污水处理厂; 连续排放; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口排放. 2; 生产废水; COD、SS、NH3-N 、BOD5、色度; TW002; 生产废水处理系统; 混凝沉淀法+化学氧化法（芬顿氧化）. ②废水间接排放口基本情况 表21 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值 /（mg/L）. 1; DW001; 113.779262°; 35.036042°; 1.0556; 污水处理厂; 连续排放; 00:00~ 24:00; 桥北污水处理厂; COD; 50. SS; 10. NH3-N; 5. TP; 0.5. TN; 15. ③废水污染物排放执行标准表 表22 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; COD; 桥北污水处理厂收水标准; 320. 2; SS; 180. 3; NH3-N; 30. 4; BOD5; 150. ④废水污染物排放信息表 表23 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度 /（mg/L）; 日排放量 /（kg/d）; 年排放量 /（t/a）. 1; DW001; COD; 112; 4.5472; 1.1823. 2; NH3-N; 5; 0.2030; 0.0528. 3; BOD5; 19; 0.9338; 0.2428. 4; 色度（无量纲）; 5; /; /. 5; SS; 89; 3.6134; 0.9395. 由上表可知，本项目废水污染物出厂排放总量：COD 1.1823t/a、NH3-N 0.0528t/a、BOD5 0.2428t/a、SS 0.9395t/a，经桥北污水处理厂处理后废水污染物排放总量：COD 0.5278t/a、NH3-N 0.0528t/a、SS 0.1056t/a。 4、废水污染治理设施可行性分析 本项目属于包装印刷业，经查阅《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066－2019）中印刷清洗废水废水末端治理技术方法为除油、沉淀、过滤、其他，本项目采用“混凝沉淀法+化学氧化法（芬顿氧化）”，生产废水进入厂区污水处理站处理，处理后经污水管网排入桥北污水处理厂处理，最终排入天然渠。评价要求本项目建设一座污水处理站对生产废水进行预处理，生产废水产生量为35 m3/d，污水处理站规模为40 m3/d，处理规模满足要求。 生产废水混合后水质为COD 3709mg/L、SS 897mg/L、BOD5 531mg/L，属于高负荷高悬浮物废水；且B/C为0.14，远远小于0.3，可生化性差，生化法不适用于本项目废水处理。因此污水处理站工艺采用“混凝沉淀法+化学氧化法（芬顿氧化）”，混凝沉淀去除大部分悬浮物，芬顿氧化法去除高负荷难降解有机物和色度，各个污染因子的设计处理效率分别约为COD 98%、SS 93%、、NH3-N 60%、BOD5 95%、色度 96%，出水水质满足《桥北污水处理厂进水标准》，同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准。 综上，本项目污水处理站工艺可行。污水处理站工艺流程图如图5。 图5 本项目污水处理工艺 5、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的规定，评价提出项目在生产运行阶段的污染物监测计划，具体监测计划见下表。 表24 环境监测计划表 监控类别; 监测指南; 监测点位; 监测频次; 执行排放标准. 废水; 化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类; 废水总排口; 1次/季度; 桥北污水处理厂进水标准，《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准。. 二、废气 1、有组织废气 ①玉米淀粉制胶投料废气G1 玉米淀粉制胶投料过程产生投料废气，污染物为颗粒物，依据《污染源源强核算技术指南 准则》 （HJ884—2018）的类比法，参考龙利得智能科技股份有限公司配套绿色彩印内包智能制造生产项目实测数据，该项目与本项目原辅料及工艺一致，具有可类比性，故本次类比其投料工序产污系数，投料过程粉尘产生量为原料量的0.3%，需投料的玉米淀粉胶粉量为100t/a，则投料废气颗粒物产生量为0.3t/a。 评价提出，本项目设置一个密闭投料间，投料口上方设置集气罩，收集后经袋式除尘器处理后15米高排气筒P1排放。收集效率为 95%，处理效率为99%，密闭投料间设计尺寸为：长4m×宽4m×高3m，设计换风次数为30次/小时，经计算最小理论风量为1440m3/h，本次评价风机设计风量以1500m3/h计；年工作时间为380h/a，投料废气颗粒物产生量为0.3t/a，经计算收集量为0.285t/a；无组织排放量为0.015t/a，有组织排放量为0.003/a。 表25 玉米淀粉制胶投料废气污染物产排情况一览表 污染工序; 污染因子; 产生量(t/a); 收集量（t/a）; 产生速率(kg/h); 产生浓度(mg/m3); 风量(m3/h); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3). 投料废气; 颗粒物; 0.3; 0.285; 0.789; 526.3; 1500; 0.0030; 0.008; 5.3. 由上表可知，本项目玉米淀粉制胶投料产生的粉尘排放量为0.003t/a，排放浓度为5.3mg/m3，排放速率为0.0029 kg/h，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其它所有涉气工业企业排放口颗粒物浓度10mg/m3的限值要求，排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级（15m高排气筒）颗粒物排放速率3.5kg/h的限值要求。 ②印刷废气G2 本项目在印刷过程中会产生废气，污染物为非甲烷总烃，印刷过程中使用的水性油墨主要成分为丙烯酸树脂、颜料和助剂，使用溶剂为水，参照《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB 38507-2020）中：柔印油墨中吸收性承印物中 VOCs含量的限值为≤5%，本次评价按照最不利原则，以5%计。项目印刷总使用水性油墨为40 t/a，经计算，本项目VOCs（以非甲烷总烃计）产生量为2.0t/a，年生产运行天数 260 天，印刷时间按每天 6 小 时计，VOC 的产生速率为 1.282kg/h。 评价提出，本项目拟采用整体密闭负压收集+活性炭吸附脱附+催化燃烧+15米高排气筒P2排放，少量未被收集的废气无组织排放。 本项目挥发性有机物废气排放分为两部分，一部分是活性炭吸附装置处理后的废气排放，另一部分是活性炭脱附进入催化燃烧装置处理后的废气排放，两种排放均是通过一根排气筒P2排放，因此催化燃烧装置开启时的废气排放浓度需要合并计算，脱附设计风量为1000m3/h，且本项目纸箱生产线印刷工序收集风机风量为3000m3/h、彩盒生产线印刷工序收集风机风量为3000m3/h，因此催化燃烧装置开启时的总风量为7000m3/h，具体分析情况如下表26-表28所示。 |

表26 本项目非甲烷总烃的产排情况一览表1 污染源; 污染因子; 产生情况; 活性炭吸附后排放情况. 产生量(t/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3); 工作时间（h/a）; 风机风量（m3/h）; 风机总风量（m3/h）; 处理效率; 排放量(t/a); 速率(kg/h); 浓度(mg/m3). 纸箱印刷; VOCs; 1.0; 0.6410; 213.675; 1560; 3000; 6000; 90%; 0.2; 0.128; 21.4. 彩盒印刷; 1.0; 0.6410; 213.675; 1560; 3000. 非甲烷总烃脱附进入催化燃烧装置反应后转化为CO2和水蒸气，由上述分析可知，非甲烷总烃产生量为2.0t/a，活性炭吸附装置的吸附率为90%，催化燃烧装置的净化效率为99%，则进入催化燃烧装置的非甲烷总烃的量为1.8t/a。 表27 本项目非甲烷总烃的产排情况一览表2 污染因子; 脱附情况; 催化燃烧后排放情况. 脱附量(t/a); 脱附时间（h/a）; 速率(kg/h); 处理效率; 风量(m3/h); 排放量(t/a); 速率(kg/h). VOCs; 1.8; 234; 7.692; 99%; 1000; 0.018; 0.077. 催化燃烧装置开启后的废气与活性炭吸附装置处理后的废气一起排放，废气排放浓度需要合并计算。脱附设计风量为1000m3/h，因此催化燃烧装置开启时的总风量为7000m3/h，废气排放情况见下表： 表28 本项目非甲烷总烃的产排情况一览表3 污染因子; 催化燃烧装置开启前; 催化燃烧装置开启后; 合计. 排放量(t/a); 工作时间（h/a）; 速率(kg/h); 排放量(t/a); 开启时间（h/a）; 速率(kg/h); 排放量(t/a); 最大速率(kg/h); 最大浓度(mg/m3). VOCs; 0.2; 1560; 0.128; 0.0180; 234; 0.077; 0.2180; 0.205; 29.3. 由表26-表28可知，有机废气在催化燃烧装置未启动（即仅活性炭吸附装置）时以及催化燃烧装置启动时的排放浓度均可以满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）非甲烷总烃有组织排放浓度不高于40mg/m3的限值要求；且能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中附件1工业企业挥发性有机物排放建议值印刷行业50mg/m3的排放限值，及有机废气去除效率满足≥70%的要求。

|  | 2、食堂废气 （1）食堂油烟 本项目食堂提供三餐，安装有3个工作灶台，集气罩罩面投影面积为3.3m2，参照河南省地方标准《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018），食堂规模属于中型。餐厅采用管道天然气作为日常餐饮烹饪的能源，餐厅在烹饪炒作时将产生油烟。本次核算按140人全部就餐计算，餐厅用油人均耗油量一般取值30g/人·d，年工作时间为260天，餐厅日运行时间为6h，则消耗食用油1.092t/a。 参照《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）可知，餐饮服务单位规模按基准灶头数划分，基准灶头数按灶头的总发热功率或排气罩灶面投影总面积折算，每个基准灶头对应的排气罩灶面投影面积为1.1 m2；单个基准灶头的排风量以2000 m3/h计。本项目共设有3个工作灶台，对应的排气罩灶面投影面积为3.3m2，则本项目属于中型规模。根据排气罩灶面投影总面积折算，油炸工序排风量为6000m3/h。 参考《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》编制说明中“根据不同类型餐饮服务单位的油烟污染物监测情况，餐饮服务单位油烟经净化处理前的基准浓度范围为3.51~34.83mg/m3，平均值在12mg/m3左右”、“综合不同区域、不同类型餐饮服务单位的非甲烷总烃监测情况，餐饮业污染物非甲烷总烃的浓度范围在1.53~72.50mg/m3之间，平均浓度17.42mg/m3”。故本次评价引用平均值，即有组织油烟净化处理前产生浓度12mg/m3，有组织非甲烷总烃净化处理前产生浓度17.42mg/m3进行计算。 本项目灶台工作时间为1560h/a，则油烟产生量为0.1123t/a，非甲烷总烃产生量为0.1631t/a。评价提出本项目油烟、非甲烷总烃经集气罩收集引入复合式油烟净化设备处理后经15米高排气筒P3排放。集气罩收集效率以80%计，则油烟收集量为0.0899/a，非甲烷总烃收集量为0.1304t/a。根据《河南省餐饮业油烟污染物排放标准编制说明》，复合式油烟净化设备对油烟的净化效率≥90%，对非甲烷总烃的净化效率≥60%，考虑环评最不利原则，复合式油烟净化设备对油烟的净化效率以90%计，对非甲烷总烃的净化效率以60%计，则油烟排放量为0.0090t/a，非甲烷总烃排放量为0.0522t/a。 表29 本项目食堂废气污染物产生、治理及排放情况 项目; 产生情况; 处理措施及效率; 风量（m3/h）; 排放情况. 收集量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 油烟; 0.0899; 0.058; 9.60; 复合式油烟净化设备; 90%; 6000; 0.0090; 0.006; 0.96. 非甲烷总烃; 0.1304; 0.084; 13.94; 60%; 0.0522; 0.033; 5.57. 工作时间1560h/a. 由上表可知，本项目食堂废气油烟、非甲烷总烃排放浓度均满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中型餐饮单位排放限值（油烟排放浓度≤1.0mg/m3，去除效率≥90%；非甲烷总烃排放浓度≤10mg/m3）要求。 （2）天然气燃烧废气 食堂采用管道天然气作为燃料，人均用气量为5m3/人•月，则本项目总用气量为0.84万m3/a，食堂工作时间为6h/d，260d/a。根据《煤、天然气燃烧的污染物产生系数》一文中指出，每万m3天然气燃烧产生烟尘约为2.4kg；本项目天然气燃烧的SO2、NOX产生量参照《工艺污染源产排污系数手册第十分册》常压工业锅炉烟气量、二氧化硫、氮氧化物排污系数，如下表所示。 表30 工业锅炉产排污系数表-常压工业锅炉（天然气） 燃气名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 天然气; 二氧化硫; kg/万m3-气; 0.02S. 氮氧化物; kg/万m3-气; 18.71. 注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。本项目S取200。. 评价提出，本项目天然气燃烧废气与油烟废气一起引入至复合式油烟净化设备之后经排气筒P3排放，则本项目天然气燃烧废气产排情况如下： 表31 天然气燃烧废气产排情况一览表 排放源; 污染因子; 产生量（t/a）; 处理措施; 排放量（t/a）. 天然气燃烧; 烟尘; 0.0002; 与油烟废气一起引入至复合式油烟净化设备之后经排气筒P3排放; 0.0002. SO2; 0.00002; 0.00002. NOX; 0.0157; 0.0157. 3、无组织废气 根据上述分析可知，本项目投料废气污染物颗粒物收集效率为95%，未被收集的5%的废气以无组织的形式散失，无组织废气排放量为0.015t/a，排放速率为0.789kg/h，粉尘在密闭投料间排放量，不会向车间外散失。颗粒物无组织排放能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》无组织0.5mg/m3的限值要求。 印刷废气非甲烷总烃收集效率为 90%，未被收集的10%的废气以无组织的形式散失，无组织废气排放量为0.2t/a，排放速率为1.282kg/h，满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）中无组织排放6mg/m3标准限值要求；同时能够满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件（豫环攻坚办[2017]162号）《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》附件1工业企业挥发性有机物排放建议值印刷行业排放限值要求及附件2工业企业边界排放限值要求。 食堂废气中油烟产生量为0.1123t/a，非甲烷总烃产生量为0.1631t/a，集气罩收集效率为80%，则油烟无组织排放量为0.0225 t/a，非甲烷总烃无组织排放量为0.0326t/a。 3、非正常排放分析 项目产生的非正常排放主要是污染物排放控制措施达不到应有效率时引起的污染物超标排放，评价以最不利原则按照污染物治理措施处理效率为0时的情况进行分析。本项目非正常工况为：印刷废气治理设施故障时：项目非正常排放废气源强为1.282kg/h。事故排放时间最大为15分钟。非正常排放具体参数见下表。 表32 非正常排放参数表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 非正常排放量/（kg/a）; 采取措施. 排气筒P1; 污染物排放控制措施达不到应有效率，处理效率为0; 颗粒物; 0.789; 0.25; 1; 0.1973; 产生废气的工序及时停止运行. 排气筒P2; 非甲烷总烃; 1.282; 0.25; 1; 0.3205. 排气筒P3; 油烟; 0.058; 0.25; 1; 0.0145. 非甲烷总烃; 0.084; 0.0210. 烟尘; 0.001; 0.0003. SO2; 0.00001; 0.000003. NOX; 0.010; 0.0025. 4、大气污染防治措施分析 （1）密闭投料间+集气罩+袋式除尘器+15米高排气筒 本项目属于包装印刷业，经查阅《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066-2019）中其他加工胶粘剂调配间集气设施或密闭车间。因此，本项目设计“密闭投料间+集气罩+袋式除尘器+15米高排气筒”收集处理投料间产生的颗粒物，符合文件要求。 （2）印刷机联线设备整体密闭负压+活性炭吸脱附+催化燃烧+15米高排气筒 本项目属于包装印刷业，经查阅《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066-2019）在印刷工序、印刷设备中产生的油墨废气、稀释剂废气和复合、涂布（上光）工序产生的涂布液、胶粘剂废气，挥发性有机物 a、特征污染物 b，污染防治设施为：集气设施或密闭车间、活性炭吸附脱附（现场再生）、浓缩+热力（催化）氧化技术、直接热力（催化）氧化技术、其他。 另外，根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020 年修订版）中对包装印刷业的B级企业的指标要求，即燃烧、吸附+燃烧、吸附+冷凝回收、吸附等治理技术，处理效率≥85%，；本项目上光、印刷、覆膜、复合、清洗等工序产生的非甲烷总烃经“印刷机联线设备整体密闭负压+活性炭吸脱附+催化燃烧+15米高排气筒”处理均符合文件要求。 （3）活性炭吸脱附+催化燃烧法工作原理 吸附脱附浓缩-催化燃烧法是活性炭吸附和催化燃烧的组合工艺，有机废气经过了吸附-浓缩和催化燃烧三个过程。 吸附：有机废气在主排风机的作用下先进入预处理器，经过多层不锈钢丝网组成的粗效过滤元件去除废气中的灰尘等颗粒物，再通入活性炭吸附床，由于活性炭具有微孔多、比表面积大、吸附能力强的特性，将有机废气吸附在活性炭的微孔内，此时洁净空气被排出。一段时间后，活性炭达到饱和状态而停止吸附，此时有机废气被浓缩在活性炭吸附层内。 脱附浓缩：吸附饱和后，启动催化燃烧装置预热室电源，将空气预热，预热后的气体在脱附风机的作用下进入吸附床，活性炭受热后，活性炭吸附的有机废气解析出来。 催化燃烧：活性炭脱附出来的高浓度、小风量、高温度的有机废气进入特制的板式热交换器，与催化反应后的高温气体进行能量交换，此时废气源的温度得到第一次提升；之后具有一定温度的气体进入预热器，进行第二次的温度提升。进入第一级催化反应，此时有机废气在低温下部分分解，并释放出能量，对废气源进行直接加热，将温度提高到催化反应的最佳温度（200-400℃），反应过程中有机废气被分解成CO2和H2O，同时释放出大量的热量；利用释放出的热量再进入吸附床脱附时，此时加热装置完全停止工作，有机废气在催化燃烧室内维持自燃，废气再生，循环进行，直至有机物完全从活性炭内部分离，至催化室分解，活性炭得到了再生，有机物得到催化分解处理。 “吸附-脱附-催化燃烧”装置废气走向示意图如下： 图5 催化燃烧装置废气走向示意图 工艺技术性能及特点： 该设备设计性能稳定，操作简单、安全可靠、无二次污染。吸附床采用堆放式结构，装填方便，更换容易。吸附有机物废气的活性炭床，可用催化燃烧处理废气产生的热量进行脱附再生，脱附后的气体再送催化燃烧室净化，不需要外加能量，运行费用低，节能效果显著。 A.活性炭吸附床 内装活性炭层及气流分布器，以浓缩净化有机气体，是整个装置一个主循环的主要部件及核心工序，活性炭由堆放式装填，更换极其方便。本次活性炭吸附箱的采用高碘值蜂窝状活性炭，其结构为多孔蜂窝状，具有孔隙结构发达，比表面积大，流体阻力小等优点，该产品特别适用于大风量，低浓度工厂有机废气净化治理。 B.催化净化装置 该装置是将浓缩的有机废气引入主要设备。有机废气经内装加热装置从活性炭层中将有机物分离后，通过催化剂的作用分解成水和二氧化碳，同时释放能量，由热交换装置置换能量，用于维护设备自燃的能源。 C.配套风机 配套风机包括主排风机和脱附风机。主排风机引导废气在设定的通道中运行，建议设计风量为30000m3/h；脱附风机，是负责将热气流引入吸附箱脱附有机物，同时又将有机物引 入催化燃烧装置进行分解，建议脱附风机设计风量为2000m3/h。 D.电器控制 整个设备的中心枢纽，采用PLC程序控制，保证各设备的正常自动运行，同时对各动力点起保护、控制、监控作用。电器控制系统主要功能：自动运行时具有连锁功能；系统具有自我诊断功能；运行时出现的异常情况可报警及自动停机；控制柜面板流程可显示运行主要参数；根据工艺要求改变控制参数；自动运行时可根据工艺条件退出运行。 处理效果： 本项目有机废气治理设施由活性炭吸附床、催化燃烧室、电加热箱、热交换器等组成，催化燃烧室采用以氧化铝蜂窝状为载体的铂催化剂。根据《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2027-2013）中相关规定，催化燃烧装置的净化效率不得低于97%，本项目设计处理效率为99%。 本项目“吸附脱附+催化燃烧”装置拟设置2个活性炭吸附床，每个吸附床活性炭填充量为0.4t；2个活性炭吸附床在工作时，一个吸附，一个脱附。本项目非甲烷总烃削减量为1.782t/a；根据相关资料，1t的活性炭可吸附250~300kg有机废气，本次评价取250kg，则初始0.4t活性炭可吸附0.1t废气，经多次脱附后吸附能力逐渐降低，当低于50%时更换活性炭。根据相关资料，活性炭每次吸附-脱附会导致5%左右的能力失活，因此再生10次左右后需要更换活性炭，更换时活性炭吸附能力为0.05t废气，每套活性炭吸附装置可吸附有机物0.825t/a，则全年至少需要更换5.9次活性炭（0.3为理论上数值，即第6套活性炭顺延第二年更换），平均每年废活性炭产生量为2.4t。 本项目“吸附浓缩-催化燃烧”装置在活性炭更换前脱附非甲烷总烃的产生量为0.028t~0.029t，脱附风机风量为2000m3/h，每次脱附需要4h，故脱附时，非甲烷总烃的排放浓度为3625mg/m3，大于“吸附浓缩-催化燃烧”装置的最低催化燃烧浓度（300mg/m3），可以进行催化燃烧。 综上所述，本项目采用“吸附浓缩-催化燃烧”装置处理有机废气的措施可行。 评价要求建设单位建成后采用高碘值活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换，并做好活性炭购买、更换、废活性炭暂存转运记录。 5、废气污染物排放核算量 5.1大气污染物有组织排放核算 表33 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 1; 排气筒P1; 颗粒物; 5.3; 0.008; 0.003. 2; 排气筒P2; 非甲烷总烃; 29.3; 0.205; 0.2180. 3; 排气筒P3; 油烟; 0.96; 0.006; 0.0090. 非甲烷总烃; 5.57; 0.033; 0.0522. 烟尘; /; 0.001; 0.0002. SO2; /; 0.00001; 0.00002. NOX; /; 0.010; 0.0157. 5.2大气污染物无组织排放量核算 表34 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 排放标准; 年排放量/(t/a). 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 投料间; 玉米淀制胶投料; 颗粒物; 密闭投料间+袋式除尘器+15米高排气筒; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 0.5; 0.015. 2; 生产车间; 印刷废气; 非甲烷总烃; 整体密闭负压+活性炭吸附脱附+催化燃烧+15米高排气筒; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）; 6; 0.2. 3; 食堂; 油烟废气; 油烟; 复合式油烟净化设备+15米高排气筒; 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）; /; 0.0225. 非甲烷总烃; /; 0.0326. 5.3大气污染物年排放量核算 表35 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.0030. 2; 非甲烷总烃; 0.2702. 3; 油烟; 0.0090. 4; 烟尘; 0.0002. 5; SO2; 0.00002. 6; NOX; 0.0157. 6、污染物排放口基本情况 表36 项目污染物排放口基本情况 点源 名称; 地理坐标; 排气筒底部海拔; 排气筒高度; 排气筒内径; 废气出口温度; 年排放小时数; 排放 工况; 污染物; 源强. 经度; 纬度. 单位; °; °; m; m; m; K; h; /; /; kg/h. 排气筒P1; 113.782268; 35.033094; 81.405; 15; 0.3; 25℃; 380; 正常; 颗粒物; 0.789. 排气筒P2; 113.780407; 35.033587; 82.662; 15; 0.5; 25℃; 1560; 正常; 非甲烷总烃; 1.282. 排气筒P3; 113.778012; 35.034757; 83.855; 15; 0.3; 25℃; 1560; 正常; 油烟、非甲烷总烃、烟尘、SO2、NOX; 油烟0.058、非甲烷总烃0.084. 7、全厂污染物排放“三笔账”情况 表37 全厂污染物排放“三笔账”一览表 单位：t/a 污染物; 现有工程; 本工程 排放量; 以新代老削减量; 全厂排 放总量; 排放 增减量. 允许排放量; 实际排放量. 废气; 颗粒物; /; /; 0.0030; /; 0.0030; +0.0030. VOCs; /; /; 0.2702; /; 0.2702; +0.2702. 油烟; /; /; 0.0090; /; 0.0090; +0.0090. 8、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)9.1.2的规定，评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 表38 污染源自行监测计划表 监测指标; 监测点位; 监测频次; 执行排放标准. 有组织废气. 颗粒物; 浓度、速率、废气量; 排气筒P1; 1次/半年；每次两天; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1和 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值得通知》（豫环攻坚办（2017）162号）. 非甲烷总烃; 浓度、速率、废气量; 排气筒P2; 1次/半年；每次两天. 油烟; 浓度、速率、废气量; 排气筒P3; 1次/半年；每次两天. 无组织废气. 颗粒物; 排放浓度; 四周厂界; 1次/半年；每次两天; 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1和 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值得通知》（豫环攻坚办（2017）162号）. 非甲烷总烃. 三、噪声 1、噪声源情况 该项目高噪声设备主要为制胶机、模切机、瓦楞纸盒工业印刷机、粘钉箱一体机、海德堡印刷机、内盒自动模切机、风机等设备，声源强度在70-95dB(A)之间，声源强度及治理效果见表39。（参考行业源强核算技术指南确定主要设备源强） 表39 项目主要噪声源强及治理效果一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 设备源强dB(A); 治理措施; 治理后源强dB(A); 数量/（台）; 设备源强叠加值dB(A). 1; 制胶机; 80～85; 基础减振、厂房隔声; 60～65; 1; 60～65. 2; 模切机; 70～75; 55～60; 4; 61.02～66.02. 3; 印刷机; 70～75; 50～55; 1; 50～55. 4; 粘钉箱一体机; 60～70; 44～54; 4; 50.02～60.02. 5; 海德堡印刷机; 80～84; 61～65; 2; 64.01～68.01. 6; 内盒自动模切机; 70～80; 53～63; 2; 56.01～66.01. 7; 风机; 80～85; 60～65; 4; 66.02～71.02. 因本项目同车间同类设备分布较为集中且尺寸相对设备距厂界距离较小，因此本次评价预测时将本项目同类设备近似作为一个点声源进行预测。在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过厂房隔声和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： LA(r)= LA(r0) -20×Lg(r/r0) 式中：LA(r)—预测点声压级，dB(A)； LA(r0)—噪声源声压级，dB(A) r—预测点离噪声源的距离，m； 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：L—总声压级，dB(A)； n—噪声源数。 2、厂界噪声达标情况 按照最不利原则，根据噪声源的分布，评价以噪声源对项目四周厂界噪声贡献值进行计算，结果见下表。 表37 噪声贡献值叠加计算结果一览表（新建项目） 预测点; 设备名称; 设备源强叠加值dB(A); 距离（m）; 贡献值dB(A); 贡献叠加值dB(A); 标准值. 东厂界; 制胶机; 60; 78; 30; 30; 昼间 60dB(A)、夜间50dB(A). 模切机; 62; 45; 15. 印刷机; 50; 85; 11. 粘钉箱一体机; 51; 45; 16. 海德堡印刷机; 65; 60; 41. 内盒自动模切机; 58; 127; 30. 风机; 67; 115; 33. 南厂界; 制胶机; 60; 89; 37; 39. 模切机; 62; 222; 32. 印刷机; 50; 55; 35. 粘钉箱一体机; 51; 16; 29. 海德堡印刷机; 65; 256; 22. 内盒自动模切机; 58; 91; 40. 风机; 67; 21; 31. 西厂界; 制胶机; 60; 35; 29; 26. 模切机; 62; 62; 26. 印刷机; 50; 131; 41. 粘钉箱一体机; 51; 65; 39. 海德堡印刷机; 65; 106; 22. 内盒自动模切机; 58; 87; 22. 风机; 67; 35; 13. 北厂界; 制胶机; 60; 29; 27; 33. 模切机; 62; 17; 18. 印刷机; 50; 40; 34. 粘钉箱一体机; 51; 34; 36. 海德堡印刷机; 65; 26; 33. 内盒自动模切机; 58; 15; 24. 风机; 67; 40; 42. 本项目噪声贡献值与现状值叠加后，厂区四周噪声预测值见下表。 表37 噪声预测值结果一览表（改扩建项目） 单位：dB(A） 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 标准值. 贡献值; 30; 39; 26; 33; 昼间 60dB(A)、. 现状值; 昼间; 50; 47; 53; 43. 预测值; 50; 47.5; 53; 43.5. 现状值; 夜间; 42; 35; 35; 29; 夜间50dB(A). 预测值; 42.5; 40.5; 35.5; 34.5. 项目生产期间高噪声设备经基础减振、厂房隔声后，项目厂区四周噪声贡献值（预测值）能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准要求，对四周环境影响较小。 3、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》的规定，评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体监测计划见下表。 表38 污染源自行监测计划表 监控类别; 监测指标; 监测点位; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 等效连续A声级; 四周厂界外1m处; 每季1次，每次2天，昼、夜各检测1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 四、固废 本项目营运期一般固废主要为：废包装材料、不合格品、废边角料、餐厨垃圾、生活垃圾、生活垃圾； 危险废物为：废油墨桶、含油抹布、废机油、UV胶印机产生的废紫外灯管、废催化剂、废活性炭、废水处理站污泥。 1、一般固废 （1）废包装材料 本项目拆包和包装工序会产生废包装材料，根据建设方提供的资料，产量约为4t/a。评价提出，废包装材料在一般固废暂存间暂存后，定期外售。 （2）不合格品 本项目产品在经检验过程中会产生不合格品，根据企业提供资料，不合格品产生量约6t/a，为一般工业固废，一般固废暂存间暂存后，定期外售。 （3）废边角料 本项目模切和开槽工序会产生废边角料，根据建设方提供的资料，约占原材料的0.05%，本项目瓦楞原纸用量为70000t/a，白卡纸用量为15000t/a，则废边角料产量约42.5t/a；一般固废暂存间暂存后，定期外售。 （4）餐厨垃圾 本项目建设有员工食堂，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》中“其他餐饮服务产污系数表”，餐厨垃圾产生量按0.3kg/人·d计，本项目劳动定员140人，年工作260天，则餐厨垃圾产生量为10.92t/a；厂区垃圾桶收集暂存，由环卫部门统一清运。 （5）生活垃圾 本项目劳动定员140人，年工作260天，生活垃圾按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为18.2t/a，厂区垃圾桶收集暂存，由环卫部门统一清运。 2、危险废物 （1）废油墨桶 本项目印刷工序会产生废油墨桶，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废油墨桶属于危险废物（HW49；900-041-49），水性油墨年用量为40t/a，所用油墨为20kg/桶，则产生的废包装桶约为2000个，单个铁桶的质量约为0.5kg，则废油墨桶产生量为1.0t/a，评价提出危险废物在危废暂存间暂存后，定期委托有相应危废处理资质单位安全处置。 （2）含油抹布 本项目印刷设备清洁过程中时会产生沾有油墨的抹布，根据《国家危险废物名录》（2021年版），含油抹布属于危险废物（HW08；900-214-08），根据建设方提供的资料，产生量约0.5t/a，评价提出危险废物在危废暂存间暂存后，定期委托有相应危废处理资质单位安全处置。 （3）废机油 设备维修保养中会产生废机油，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于危险废物（HW08；900-214-08），根据企业提供资料，本项目废机油产生量约0.1t/a，评价提出危险废物在危废暂存间暂存后，定期委托有相应危废处理资质单位安全处置。 （3）UV胶印机产生的废紫外灯管 本项目UV胶印机在运行使用过程中，定期需要更换灯管，每年约产生0.01t废灯管，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于危险废物（HW29含汞废物）。评价要求集中收集，危废暂存间暂存后定期交由有危废处理资质单位安全处置。 （5）废催化剂 本项目催化燃烧装置需定期更换催化剂，根据《国家危险废物名录》（2021年版），更换下的废催化剂属于危险废物（HW50废催化剂），根据企业提供的资料，本项目废催化剂产生量为1.5t/a。评价提出废催化剂采用专用密闭容器收集后于危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的危废处理单位安全处置。 （6）废活性炭 本项目活性炭吸脱附装置需定期更换活性炭，根据《国家危险废物名录》（2021年版），更换下的废活性炭属于危险废物（HW49其他废物），经查阅相关资料，1g活性炭吸收0.3g有机废气，本项目需经活性炭吸附装置处理的有机废气量约为2.0t/a，则本项目需要活性炭的量约为6.667t/a。项目活性炭根据压力表显示的数据进行更换，本项目需要配置3个活性炭吸附装置，装置内的活性炭量为2.223t，每年需更换活性炭2次，平均每6个月更换一次活性炭，以保证活性炭吸附装置正常运行。故本项目废活性炭产生量为2.223t/a。厂区配备备用的活性炭抽屉，活性炭需要更换时，趁停机检修时打开活性炭吸附装置直接更换活性炭抽屉即可。一般活性炭密度为0.55g/cm3左右，则活性炭吸附装置的有效容积为4.04m3。评价要求密闭容器收集、危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的危废处理单位进行安全处置。 参照生态环境部关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》中“采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭”，本次评价建议企业建成后：①采用颗粒状、柱状等活性碳吸附时，选择碘值不低于800毫克/克的活性炭；②采用蜂窝状活性炭吸附的，建议选择与碘值800毫克/克的颗粒状、柱状等活性炭吸附效率相当的蜂窝状活性炭。企业应按设计要求足量添加、及时更换，并做好活性炭购买、更换、废活性炭暂存转运记录。 （7）废水处理站污泥 本项目污水处理站处理清洗废水时产生，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废水处理站污泥属于危险废物（HW12；264-013-12），参考《工业污染源产排污系数手册》，污泥产生系数为8.25（吨/万吨-废水处理量），本项目污水处理站设计处理能力为1.04万吨/a，则污泥产量约为8.58t/a；由环卫部门统一清运。 表39 固体废物详情一览表 排放源; 固废名称; 固废性质; 产生量（t/a）; 处理措施. 拆包、包装; 废包装材料; 一般固废; 4; 收集至一般固废暂存间暂存后，定期外售. 检验; 不合格品; 6. 模切、开槽; 废边角料; 42.5. 食堂; 餐厨垃圾; 10.92; 环卫部门统一清运. 生产生活; 生活垃圾; 18.2. 印刷; 废油墨桶; 危险废物; 1.0; 危废贮存间暂存，定期委托有相应危废处置资质的单位处置. 印刷设备清洁; 含油抹布; 0.5. 设备维修保养; 废机油; 0.1. UV胶印机; UV胶印机产生的废紫外灯管; 0.01. 催化燃烧装置; 废催化剂; 1.5. 活性炭吸脱附装置; 废活性炭; 2.223. 污水处理站; 废水处理站污泥; 8.58. 表40 一般固体废物汇总表 排放源; 固废名称; 类别代码; 固废性质; 产生量（t/a）; 处理措施. 拆包、包装; 废包装材料; 292-999-99; 一般固废; 4; 收集至一般固废暂存间暂存后，定期外售. 检验; 不合格品; 292-999-06; 6. 模切、开槽; 废边角料; 292-999-06; 42.5. 食堂; 餐厨垃圾; 292-999-06; 10.92; 环卫部门统一清运. 生产生活; 生活垃圾; 292-999-06; 18.2. 表41 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 处置措施. 1; 废油墨桶; HW49; 900-041-49; 1.0; 印刷; 固态; /; VOCS; 6个月; /; 密闭容器收集、危废暂存间暂存，定期委托有相应资质的危废处理单位进行安全处置. 2; 含油抹布; HW08; 900-214-08; 0.5; 印刷设备清洁; 固态; /; VOCS; 6个月; /. 3; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.1; 设备维修保养; 液态; /; 油类和烃; 2年; /. 4; UV胶印机产生的废紫外灯管; 含汞废物HW29; 900-023-29; 0.01; UV胶印机; 固态; /; 汞; 1年; /. 5; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 1.5; 催化燃烧装置; 固态; /; 铂金属; 6个月; /. 6; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2.223; 活性炭吸脱附装置; 固态; /; VOCS; 1次/年; /. 7; 废水处理站污泥; HW12; 264-013-12; 8.58; 污水处理站; 固态; /; 1次/年; /. 表42 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废油墨桶; HW49; 900-041-49; 厂区内能; 20 m2; 加盖密封; 6个月. 含油抹布; HW08; 900-214-08; 6个月. 废机油; HW08; 900-214-08; 桶装; 2年. 废紫外灯管; 含汞废物HW29; 900-023-29; 专业容器收集; 1年. 废催化剂; HW50废催化剂; 772-007-50; 6个月. 废活性炭; HW49其它废物; 900-039-49; 1年. 废水处理站污泥; HW12; 264-013-12; 1年. 3、固废处理措施 为避免本项目的固废在储存过程中产生二次污染问题，评价建议项目建设单位设置1座30m2的一般固废暂存区（间）和1座20m2的危废暂存间，对项目固废实现分类存放。 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）：一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。因此本项目一般固废的存放过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘的“三防要求”。 危废暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单的要求。危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间采取防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施。 4、环境管理要求 本次新建项目要求企业按照评价指南和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025）要求，对危险废物内部转运应采取以下措施： ①危险废物从厂区内产生工艺环节运输到危废暂存间，应有专人负责，专用桶收集、转运，避免可能引起的散落。 ②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》，危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。 企业的一般固废临时堆场和危废暂存间需要满足以下要求： ①一般固废临时堆场的地面应进行硬化，应有防渗漏、防风、防晒、防雨淋设施。 ②危险废物容器内应留一定空间。 ③各种盛装废物的容器必须完好无损，各个危险废物容器外侧须标明危险废物的名称，存入时间、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ④危险废物产生者须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ⑤危险废物暂存间应设立危险废物标志。形状：等边三角形，边长40cm；颜色：背景为黄色，图形为黑色；警告标志外檐2.5cm，材料应坚固、耐用、抗风化、抗淋蚀，如出现掉色、破损等情况应及时更换。 ⑥各危险废物定期送至有资质的危废处理单位安全处置；在危废的转移处置过程中，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移联单管理办法》有关规定执行。 五、地下水、土壤 本项目可能对地下水、土壤有影响的污染物主要为危险废物，危险废物于危废暂存间内暂存，采用专用容器收集，并置于托盘上，确保不渗漏，危废间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）的要求设置防渗措施，不存在污染下渗的途径。 综上分析，本项目危险废物不与土壤接触、下渗影响地下水。因此本项目不存在地下水、土壤污染途径，不再进行地下水及土壤环境影响分析。 六、环境风险 经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》附录B可知，本项目不涉及有毒有害和易燃易爆等危险物质，因此不再进行环境风险影响分析。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 玉米淀粉制胶投料废气排气筒P1 | 颗粒物 | 密闭投料间（1个）+袋式除尘器（1套）+15米高排气筒（1根） | 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其它所有涉气工业企业排放口颗粒物浓度10mg/m3的限值要求，排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级（15m高排气筒）颗粒物排放速率3.5kg/h的限值要求 |
|  | 印刷废气排气筒P2 | 非甲烷总烃 | 整体密闭负压+活性炭吸附脱附+催化燃烧（2套）+15米高排气筒(1根) | 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）非甲烷总烃有组织排放浓度不高于40mg/m3的限值要求；且能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中附件1工业企业挥发性有机物排放建议值印刷行业50mg/m3的排放限值，及有机废气去除效率满足≥70%的要求 |
|  | 食堂排气筒P3 | 油烟、烟尘、SO2、NOX | 复合式油烟净化设备（1套）+15米高排气筒（1根） | 《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中型餐饮单位排放限值（油烟排放浓度≤1.0mg/m3，去除效率≥90%；非甲烷总烃排放浓度≤10mg/m3） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TN、TP | 化粪池1座 | 桥北污水处理厂收水标准和《污水综合排放标准（GB8978-1996）》 |
|  | 印刷机联动设备清洗废水 | COD、BOD5、SS、色度 | 厂区污水处理站 |  |
|  | 玉米淀粉制胶机清洗废水 | COD、BOD5、SS |  |  |
|  | 车间地面清洗废水 | COD、NH3-N、SS |  |  |
| 声环境 | 制胶机、模切机、瓦楞纸盒工业印刷机、粘钉箱一体机、印刷机等 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 拆包、包装 | 废包装材料 | 一般固废暂存间1座（30m2） | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中“防渗漏、防雨淋、防扬尘”三防要求 |
|  | 检验 | 不合格品 |  |  |
|  | 模切、开槽 | 废边角料 |  |  |
|  | 食堂 | 餐厨垃圾 | 厂区垃圾桶暂存 | 交由环保部门定期清运 |
|  | 生产生活 | 生活垃圾 |  |  |
|  | 污水处理站 | 废水处理站污泥 | 危废暂存间1座（20m2） | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单 |
|  | 印刷 | 废油墨桶 |  |  |
|  | 印刷设备清洁 | 含油抹布 |  |  |
|  | 设备维修保养 | 废机油 |  |  |
|  | UV胶印机 | UV胶印机产生的废紫外灯管 |  |  |
|  | 催化燃烧装置 | 废催化剂 |  |  |
|  | 活性炭吸脱附装置 | 废活性炭 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 按照要求在排气筒安装在线监控设施（1套），并与环保部门联网； |  |  | 《关于规范涉有机废气工业企业在线监测设备安装的通知》 |
|  | 按照要求在污染设施排放口、监测取样处安装视频监控（各1套），并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月 |  |  | 《新乡市生态环境局关于安装工业企业视频监控系统的通知》 |
|  | 按照要求在总用电处、生产设施、废气处理设施处安装用电监控设施（各1套） |  |  | 《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号） |

- 六、结论

龙利得智能科技（河南）有限公司龙利得（河南）绿色智能文化科创园（一期）项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 河南蓝天环境工程有限公司 2021年12月6日

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / |  | 0.0180 t/a | / | 0.0180 t/a | +0.0180 t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / |  | 0.5028 t/a | / | 0.5028 t/a | +0.5028 t/a |
|  | 油烟 | / | / |  | 0.0315t/a | / | 0.0315t/a | +0.0315 t/a |
|  | 烟尘 | / | / |  | 0.0002t/a | / | 0.0002 t/a | +0.0002 t/a |
|  | SO2 |  |  |  | 0.00002 t/a | / | 0.00002 t/a | +0.00002 t/a |
|  | NOX | / | / |  | 0.0157t/a | / | 0.0157 t/a | +0.0157 t/a |
| 废水 | COD | / | / |  | 0.5278t/a | / | 0.5278t/a | +0.5278t/a |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0528t/a | / | 0.0528t/a | +0.0528t/a |
|  | SS |  |  |  | 0.1056t/a | / | 0.1056t/a | +0.1056t/a |
|  | BOD5 |  |  |  | / | / | / | / |
|  | 色度 |  |  |  | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | / | / |  | 4 t/a | / | 4 t/a | +4 t/a |
|  | 不合格品 | / | / |  | 6 t/a | / | 6 t/a | +6 t/a |
|  | 废边角料 | / | / |  | 42.5 t/a | / | 42.5 t/a | +42.5 t/a |
|  | 餐厨垃圾 | / | / |  | 10.92 t/a | / | 10.92 t/a | +10.92 t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / |  | 18.2 t/a | / | 18.2 t/a | +18.2 t/a |
|  | 废水处理站污泥 | / | / |  | 8.58 t/a | / | 8.58 t/a | +8.58 t/a |
| 危险废物 | 废油墨桶 | / | / |  | 1.0 t/a | / | 1.0 t/a | +1.0 t/a |
|  | 含油抹布 | / | / |  | 0.5 t/a | / | 0.5 t/a | +0.5 t/a |
|  | 废机油 | / | / |  | 0.1 t/a | / | 0.1 t/a | +0.1 t/a |
|  | UV胶印机产生的废紫外灯管 | / | / |  | 0.01 t/a | / | 0.01 t/a | +0.01 t/a |
|  | 废催化剂 | / | / |  | 1.5 t/a | / | 1.5 t/a | +1.5 t/a |
|  | 废活性炭 | / | / |  | 2.223 t/a | / | 2.223 t/a | +2.223 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①