审批意见：                                        新平执环表[2021]17号

行政综合执法局

关于《河南艺博彩印有限公司年产2亿个包装盒扩建项目

环境影响报告表》的批复

河南艺博彩印有限公司：

你公司上报的由河南景嘉环保科技有限公司编制的《河南艺博彩印有限公司年产2亿个包装盒扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我区管委会网站公示期满，根据环评结论，经研究，批复如下：

一、我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。

二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

三、你公司要全面落实《报告表》中提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的污染物，采取相应的防治措施。

（二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废水：主要为生活污水，经园区化粪池处理后排入桥北污水处理厂，外排废水水质须满足污水处理厂收水标准要求。

2、废气：本次扩建项目产生的废气主要是新增的印刷机和覆膜机运行时产生的印刷废气和覆膜废气。新增的印刷机设置在二次封闭的印刷间内，在每台印刷机顶部设置集气罩，9#车间新增非甲烷总烃收集后由引风机抽吸送入现有工程“UV光氧+活性炭处理”之后经17m高排气筒（DA001）排放；10#车间新增非甲烷总烃收集后由引风机抽吸送入新增的一套“UV光氧化催化装置+活性炭吸附”处理之后经17m高排气筒（DA003）排放。新增的覆膜机上方设置集气罩，10#车间新增非甲烷总烃收集后

由引风机抽吸送入新增的一套“UV光氧化催化装置+活性炭吸附”处理之后经17m高排气筒（DA003）；12#车间新增非甲烷总烃引入现有工程“UV光氧+活性炭处理”之后经17m高排气筒（DA002）排放。

3、噪声：项目噪声主要为印刷机、覆膜机、切纸机、模切机等设备运行时产生的机械噪声，在采取基础减振、厂房隔声等相应的降噪措施，项目各厂界处噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、固废：固体废物全部妥善处置。一般固废临时贮存按《一般工业固体废物贮存和填埋场场污染控制标准》（GB18599-2020）进行控制，危险废物暂存场按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单进行控制，危险废物及时委托有危废处理资质的单位处置，避免对环境造成二次污染。

5、按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口，安装污染物在线监测及监控设施、用电量在线监控装置，并按要求与环保部门联网。

四、本批复仅对该项目的污染物防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。

五、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。

六、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。

公   章

经办人：                            2021年12月28日

行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

联系地址：平原示范区行政综合执法局平原大道，邮编：450000

联系电话：0373-7553266