.

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新乡市平原示范区循环经济产业园建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2203-410773-04-01-872405 |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 河南 省 新乡 市 平原城乡一体化示范区祝楼乡夹堤村西侧327国道南 |  |  |
| 地理坐标 | （ 113 度 39 分 11.03 秒， 35 度 0 分 47.62 秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | N7723固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 新乡市平原城乡一体化示范区发改局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 13623.46 | 环保投资（万元） | 240 |
| 环保投资占比（%） | 1.76 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 38890.16 |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 | 1、建设项目与所在地“三线一单”相符性分析 1.1 生态保护红线 本项目位于新乡市平原示范区祝楼乡夹堤村西侧327国道以南，本次评价项目影响范围内无森林公园、地质公园、重要湿地等特殊生态敏感区以及重要生态敏感区。经对照新乡市原阳县生态保护红线分布图（见附图四），本项目不在生态保护红线范围内。 1.2 环境质量底线 经查阅新乡市生态环境局网站，目前2021年环境质量年报尚未公示，因此仍采用2020年年报数据。2020年新乡市环境空气PM10、PM2.5、二氧化硫、二氧化氮平均浓度分别为89微克/立方米、51微克/立方米、13微克/立方米、35微克/立方米，CO第95百分位浓度1.675毫克/立方米，O3第90百分位浓度为173微克/立方米。与上年相比，各项污染物浓度均有所下降：PM10平均浓度下降12微克/立方米，降幅11.9%；PM2.5平均浓度下降5微克/立方米，降幅8.9%；二氧化硫平均浓度下降3微克/立方米，降幅18.8%；二氧化氮平均浓度下降9微克/立方米，降幅20.5%；O3第90百分位浓度下降 12微克/立方米，降幅46.5%，CO第95百分位浓度下降0.405毫克/立方米，降幅19.5%。 # 2020年，新乡市空气质量首要污染物为PM2.5，超标率为19.9%；其他各项污染物超标率由高到低依次为臭氧（14.2%）、PM10（10.1%）、二氧化氮（0.8%）。与上年相比，各类污染物超标率均有所下降，二氧化硫、一氧化碳均保持全年达标。 目前，新乡市正在实施《新乡市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》等一系列措施，区域内的环境空气质量将会得到改善。项目实施过程满足环境质量底线要求。 1.3 资源利用上线 拟建项目用水由自来水供给，用电由祝楼乡电网供给。拟建项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅料的选用和管理、废物回收和利用、污染防治等多方面的采取合理可行的防治措施，以节能、降耗、减污为目标，有效的控制污染。项目水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上限。 1.4 生态环境准入清单 项目建设内容与《河南省生态环境准入清单》相符性见下表. 环境管控单元编码; 管控单元分类; 环境管控单元名称; 区; 乡镇; 管控要求; 相符性. ZH410725析 10002; 优先保护单元2; 原阳县水环境优先保护单元; 原阳县; 葛埠 口 乡、 城关 镇、 陡门 乡、 大宾 镇、 靳堂 乡、 官厂 镇、 韩董 庄 乡、 桥 北 乡、 祝楼 乡、 原 武 镇、 蒋庄; 空间布局约束; 1、禁止在饮用水水源 保护区内设置排污口。禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 2、不得在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动。 3、在水产种质资源保护区内禁止从事围湖造田工程。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。; 本项目选址在平原城乡一体化示范区祝楼乡夹堤村西侧327国道南，不在饮用水源地保护区、自然保护区、水产种质资源保护区范围. ZH410725；符合管控要求。 20002; 重点管控单元2; 原阳县城镇重点单元; 原阳县; 葛埠口乡、城关镇、靳堂乡、祝楼乡、原武镇; 空间布局约束; 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁或者升级改造。 2、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、有色、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物的工业项目等。 3、在城镇居民区等人口集中区域禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。; 本项目不产生恶臭气体。不属于“两高”项目。. 污染物排放管控; 1、严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷等行业的高排放、高污染项目。2、高污染重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。; 项目废气污染物排放满足大气污染物特别排放限值。. 环境风险防控; 1、高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; /. 资源利用效率要求; /; /. 综上，本项目符合河南省“三线一单”要求。 项目建设内容与《新乡市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》（以下简称“三线一单”）相符性见下表1-2、表1-3. 表1-1本工程与新乡市“三线一单”总体要求相符性分析一览表 总体要求; 管控要求; 相符性. 污染物排放管控; 7.原阳县、封丘县和长垣市等沿黄重点地区涉及“三高”项目应按照《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（豫发改工业〔2021〕812号）要求，梳理规范相关工业园区，清理拟建工业和高污染、高耗水、高耗能项目，稳妥推进园区外工业项目入园。; 本项目为生态保护和环境治理业-固体废物治理，符合《产业结构调整指导目录2019》鼓励类第四十三条第26款“再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化”。属与鼓励类项目，于2022年3月备案符合相关要求。. 表1-2本工程与新乡市“三线一单”相符性分析一览表 环境管控单元编码; 管控单元分类; 环境管控单元名称; 区; 乡镇; 管控要求; 相符性. ZH410725析 10002; 优先保护单元2; 原阳县水环境优先保护单元; 原阳县; /; 空间布局约束; 1、饮用水地表水源各级保护区内必须分别遵守下列规定： 一、一级保护区内 禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养禽畜，严格控制网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。 二、二级保护区内 不准新建、扩建向水体排放污染物的建设项目。改建项目必须削减污染物排放量；原有排污口必须削减污水排放量，保证保护区内水质满足规定的水质标准；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 2、饮用水地下水源各级保护区及准保护区内必须遵守下列规定： 一、一级保护区内 禁止建设与取水设施无关的建筑物；禁止从事农牧业活动；禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其它有害废弃物；禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区；禁止建设油库；禁止建立墓地。 二、二级保护区内 （一）对于潜水含水层地下水水源地 禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油及其它有严重污染的企业，已建成的要限期治理，转产或搬迁；禁止设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物堆放场和转运站，已有的上述场站要限期搬迁；禁止利用未经净化的污水灌溉农田，已有的污灌农田要限期改用清水灌溉；化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所必须有防雨、防渗措施。 （二）对于承压含水层地下水水源地 禁止承压水和潜水的混合开采，作好潜水的止水措施。; 本项目选址在平原城乡一体化示范区祝楼乡夹堤村西侧327国道南，不在饮用水源地保护区、自然保护区、水产种质资源保护区范围. ZH410725；符合管控要求。 10003; 优先保护单元3; 原阳县一般生态空间; 原阳县; /; 空间布局约束; 1、严格控制生态空间转为城镇空间和农业空间。 2、严格控制新增建设用地占用一般生态空间。 3、二级国家级公益林在不影响整体森林生态系统功能发挥的前提下，可以按照《国家级公益林管理办法》第十二条第三款相关技术规程的规定开展抚育和更新性质的采伐。在不破坏森林植被的前提下，可以合理利用其林地资源，适度开展林下种植养殖和森林游憩等非木质资源开发与利用，科学发展林下经济。国有二级国家级公益林除执行前款规定外，需要开展抚育和更新采伐或者非木质资源培育利用的，还应当符合森林经营方案的规划，并编制采伐或非木质资源培育利用作业设计，经县级以上林业主管部门依法批准后实施。 4、禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田、围海造地或围填海工程。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。; 项目不占用一般生态空间，选址不在水产种质资源保护区范围内，符合空间布局要求。. ZH410725 20002; 重点管控单元2; 原阳县城镇重点单元; 原阳县; 葛埠口乡、城关镇、靳堂乡、祝楼乡、原武镇; 空间布局约束; 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当逐步搬迁。 2、禁止新建、改建及扩建高排放、高污染项目，包括钢铁、有色、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业及其他排放重金属、持久性有机污染物的工业项目等。 3、通过土地用途调整、搬迁等途径进一步优化空间布局，解决区内部分工业、居住混杂布局的问题，减轻工业发展对居住环境的不利影响。 4、禁止新、改、扩建“两高”项目。; 本项目为生态保护和环境治理业-固体废物治理，符合《产业结构调整指导目录2019》鼓励类第四十三条第26款“再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化”。不属于“两高”项目。. 污染物排放管控; 1、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 2、自 2022 年 9 月 1 日起污水处理厂出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》表1公共污水处理系统水污染物基本控制项目排放限值一级标准。; 项目废气污染物排放满足大气污染物特别排放限值。. 环境风险防控; 对区域内重点企业周边地下水和土壤定期实施监督性监测，及时采取有效防治措施，避免对地下水和土壤造成污染。; 项目制定有大气、水、土壤定期监测计划. 资源利用效率要求; 专业园区加快集中供热、供水等基础设施建设，新建项目不得建设燃煤锅炉，逐步关闭区内自备燃煤锅炉。; 项目不使用燃煤锅炉. 综上所述，项目建设内容符合新乡市“三线一单”要求。 2、项目建设与产业政策及备案相符性分析 2.1 产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本工程与产业政策相符性见下表。 表1-3 本工程与产业政策相符性分析 类别; 条款; 内容; 该项目情况; 对比结果. 鼓励类; # 十四、机械第57条; 建筑垃圾处理和再利用工艺技术装备（处理量100吨/小时以上）; 项目建筑垃圾处理能力大于100吨/小时; 符合. # 四十三、环境保护与资源节约综合利用第26条; 再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化; 本项目从事建筑垃圾资源化回收利用; 符合. 限制类; 查无相关条款; /; /; /. 淘汰类（落后生产工艺装备）; 查无相关条款; /; /; /. 淘汰类（落后产品）; 查无相关条款; /; /; /. 2.2 备案相符性分析 目前本工程已通过新乡市平原城乡一体化示范区发改局会备案（备案确认书见附件2），项目代码为2203-410773-04-01-872405。本工程实际建设内容与备案相符性分析见下表。 表1-4 本工程实际建设内容与备案相符性分析一览表 项目; 备案规模; 实际建设规模; 相符性. 建设单位及项目名称; 新乡市凤湖再生资源有限公司新乡市平原示范区循环经济产业园建设项目; 新乡市凤湖再生资源有限公司新乡平原示范区循环经济产业园建设项目; 相符. 建设地点; 新乡市平原示范区祝楼乡夹堤; 西侧327国道以南 新乡市平原示范区祝楼乡夹堤村西侧327国道以南; 相符. 建设性质; 新建; 新建; 相符. 项目投资; 13623.46万元; 13623.46万元; 相符. 占地面积; 38890.16m2; 38890.16m2; 相符. 生产规模; 建设一条50万t/a建筑垃圾破碎筛分生产线、一条20万t/a装修装潢垃圾破碎筛分生产线、一条30万t/a水泥稳定碎石生产线及一条10万t/a沥青拌合生产线。; 建设一条50万t/a建筑垃圾破碎筛分生产线、一条20万t/a装修装潢垃圾破碎筛分生产线、一条30万t/a水泥稳定碎; 生产线及一条10万t/a沥青拌合生产线。 相符. 生产设备; 破碎筛分系统生产线、水泥稳定碎石生产线、沥青拌合站生产线、计量设施、环保设施及其他工程机械等设备。; 破碎筛分系统生产线、水泥稳定碎石生产线、沥青拌合站生产线、计量设施、环保设施及其他工程机械等设备。; 一致. 由上表可知，本工程名称、建设单位、建设地点、主要工艺技术等均与备案内容基本相符。 2.3 与《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于印发新乡市2022 年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办〔2022〕60 号）相符性分析 # 项目与实施方案相符性分析与见下表。 表1-5 本工程与新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案一览表 分类; 与本项目相关的文件要求; 本项目情况; 相符性. 大气污染防治攻坚战; 3.严格项目准入，推进绿色低碳产业发展。项目准入严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设，“两高”项目由省级相关部门实施联合会商联审机制。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输、大宗物料产品清洁运输。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业企业新建、扩建项目达到A 级绩效水平，改建项目达到B 级以上绩效水平。; 本项目符合新乡市“三线一单”要求。项目建设内容符合绩效分级A级企业要求。; 符合. 6.实施清洁能源替代。大力推进清洁能源应用，鼓励支持现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等，对2024 年10 月底前完成拆改任务的工业炉窑，优先给予大气污染防治专项资金支持。新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业窑炉，应采用清洁能源。全市禁止新建企业自备燃煤锅炉。; 本项目供热使用天然气。; 符合. 36.强化大气环境监控能力建设。提升工业污染源自动监控水平和能力，将VOCs 和氮氧化物排放量大、位置敏感的企业，以及排放有毒有害大气污染物的企业纳入重点排污单位名录，覆盖率不低于工业污染源排放量的65%；列入本年度重点排污单位名录的大气环境重点排污单位，以及实行排污许可重点管理且在排污许可证中明确应实施自动监测的排污单位，要依法安装大气污染物排放自动监控设备,并在规定的期限内与生态环境部门联网；按照省厅制定的废气中氨排放在线监测监控技术规范要求，将氨自动监测要求载入排污许可证，推进氨排放在线监控系统建设。按要求完成污染源自动监控平台升级，探索实施工况参数、用电、视频等自动监控。新建自动监控设施原则上采用数采仪进行数据传输，鼓励通过设备老化更新，逐步取消工控机传输模式。加快生态环境综合管理大数据平台建设，积极共享涉及生态环境的业务数据和视频数据，扩展监控数据应用范围，加强在超标预警、重污染天气管控、分析研判等领域应用。; 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目排污许可证实行简化管理，建成后根据生态环境管理部门要求要求开展自行监测。; 符合. 水污染防治攻坚战; 6.推动水污染治理设施升级改造。按照《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087—2021）文件要求，督促排污单位加快治污设施提标改造进度，确保2022 年8 月底前稳定达标排放。10 月底前，按照省生态环境厅的统一安排部署，开展新标准贯彻落实情况专项执法检查，严查超标排污等违法行为。; 本项目搅拌机冲洗废水、车辆冲洗废水、地面冲洗废水经沉淀池沉淀处理后回用于生产。生活污水经隔油池+化粪池处理后定期清运肥田。无废水外排。; 符合. 土壤污染防治攻坚战 实施方案; 6.鼓励重点行业企业实施绿色化改造。推进企业绿色升级，土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上防范土壤污染。聚焦重有色金属冶炼、涉重金属无机化工等重点行业，严格按照省级部署实施清洁生产审核，进一步减少污染物排放。推进新乡县相关企业绿色化改造工作。; 项目不涉及重金属； 项目危险废物在厂区危废暂存间贮存，危废间按照相关要求建设，危废定期交有资质的单位处置；; 符合. 综上可知，本项目符合新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案相关要求。 本项目与《河南省重点行业绩效分级指南》（2021年修订版）中商砼（沥青）搅拌站绩效分级A级指标要求对比分析见下表。 表1-5 本工程与绩效分级A级指标要求对照分析一览表 差异化指标; A 级企业; 本项目建设内容. 能源类型; 使用电、天然气等能源; 本项目使用电和天然气. 生 产 工 艺 及 装 备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 本项目属于鼓励类. 污染治理技术; 1.沥青烟、PM 治理采用覆膜袋式除尘器、滤筒除尘器、 湿电除尘等高效除尘技术（除湿电除尘外，设计效率不 低于 99%）； 2.对排放的 VOCs 进行全面收集，经去除 PM（沥青烟） 后，采用燃烧工艺进行处理或引至锅炉燃烧处理； 3.沥青槽及沥青储罐排气经密闭收集后，经去除 PM（沥 青烟）后，采用燃烧工艺进行处理或引至锅炉燃烧处理； 4.燃气锅炉（导热油炉）完成低氮燃烧。; 本项目粉尘采用袋式除尘器处理，沥青烟气电捕焦油器和燃烧工艺进行处理。 本项目导热油炉采用低氮燃烧。. 无组织管控; 1.所有物料（包括原辅料、半成品、成品）采用料仓、储罐、料库等方式封闭储存；沥青储罐设置在厂房 内，呼吸孔安装 VOCS 收集净化设施； 2.所有散状物料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式；沥青运输、储存、装卸、加热、改性等过程密闭，沥青采用密闭管道输送投加，配备沥青加料自动 联锁系统； 3.各物料破碎、搅拌、转载、下料口、卸料装车等设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式 除尘器或滤筒除尘器；搅拌机皮带跌落点等产尘点配套抽风收尘及除尘装置，不得有明显粉尘逸散；卸沥 青槽密闭，沥青槽及沥青储罐废气负压引至废气收集处理系统； 4.沥青砼搅拌（拌和）楼需二次封闭并将粉料储罐封闭在内，沥青砼搅拌机、搅拌楼配套安装沥青烟气收 集及处理设施；沥青砼成品装车处封闭，配套安装沥青烟气收集及处理设施； 5.除尘器卸灰不直接卸落到地面，采用封闭袋接或封闭式螺旋输送，卸灰区封闭； 6.料棚配备喷雾抑尘设施或物料全部封闭储存，货物进出大门为自动感应门，在确保安全的情况下，所有 门窗保持常闭状态； 7.厂区地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 本项目A级要求建设，物料密闭储存、输送并按要求配备袋式除尘器、喷雾抑尘设施；厂区地面全部硬化。. 1.企业出厂口和料场出口处配备自动感应式高压清 洗装置，对所有货物运输车辆的车轮、底盘进行冲洗； 2. 洗车台周边配备视频监控，有辅助照明系统，视频监 控记录能够保存三个月以上； 3.洗车台全自动操作，有最低冲洗时间控制功能，具备自动和手动冲洗功能；洗车台长度不低于 18 米，配备热风烘干系统； 4.洗车台配废水处理系统。; 本项目A级要求建设，在进出口设有符合要求的车辆清洗装置并配套废水处理系统. 排放限值; 1.PM 、 NMHC 、 沥 青 烟 有 组 织 排 放 浓 度 均 不 高 于 10mg/m3； 2.VOCs 治理设施同步运行率和去除率分别达到 100%和80%； 3.厂界 PM 排放浓度不高于 1mg/ m3； 4.锅炉（导热油炉）烟气排放要求：PM、SO2、NOX 排 放浓度不超过 5、10、30mg/ m3（基准氧含量 3.5%）。; 项目颗粒物及 沥 青 烟 有 组 织 排 放 浓 度 均 不 高 于10mg/m3；厂界 P颗粒物浓度不高于 1mg/ m3； 导热油炉烟气PM、SO2、NOX 排放浓度不超过 5、10、30mg/ m3（基准氧含量 3.5%）。. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、 市生态环境部门用电监管平台联网； 4.厂内未安装在线监控的主要涉气生产环节、料场出入口等易产尘点安装高清视频监控系统，视频保存三 个月以上。; 项目有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；涉气生产工序、生产装置及污染治理设施安装用电监管设备，与用电监管平台联网； 4.厂内未安装在线监控的主要涉气生产环节、料场出入口等易产尘点安装高清视频监控系统，视频保存三 个月以上。. 环 境 管 理水平; 环保 档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 项目按要求办理环保手续，并设置环保档案管理制度。. 台账 记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账(进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名 称及运量等)。; 项目按要求记录相关台账并存档。. 人员 配置; 设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 项目按要求设置环保部门，配备专职环保人员. 运输方式; 1、物料、产品公路运输（除水泥罐式货车外）采用新能 源或达到国六排放标准车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（重型燃气车辆 达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用 新能源机械。; 项目按要求选用运输车辆. 运输监管; 日均进出货物 150 吨（或载货车辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与 生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值 1000 万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行 业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 项目应建立门禁视频监控系统和电子台账；. 备注：料场口与出厂口距离在 100 米以内的可合并安装 1 处洗车台. 综上，本项目按照绩效分级A级要求进行建设和管理，符合相关要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本情况 本工程基本情况见下表。 表2-1 本工程基本情况一览表 序号; 项目; 建设内容及规模. 1; 项目名称; 新乡市平原示范区循环经济产业园建设项目. 2; 建设单位; 新乡市凤湖再生资源有限公司. 3; 项目性质; 新建. 4; 总投资; 13623.46万元. 5; 厂址位置; 新乡市平原示范区祝楼乡夹堤村西侧327国道以南. 6; 用地面积; 占地面积38890.16m2. 7; 主要工艺; 建筑垃圾破碎筛分、装潢垃圾破碎筛分、水稳拌合、沥青拌合. 8; 劳动定员; 本工程运营期劳动定员65人. 9; 工作制度; 年工作210天，两班工作制. 10; 主体工程; 建筑垃圾及装潢垃圾处理车间，1层，建筑面积12845.7 m2. 水稳沥青生产车间，1层，建筑面积7824.02 m2. 11; 辅助工程; 办公室; 办公楼1栋，3层，建筑面积901.38 m2，包括食堂及员工宿舍。. 12; 公用工程; 给水; 市政供水. 供电; 配电室一栋，1栋，1层，建筑面积80.56m2. 排水; 生活污水化粪池收集后，定期清运. 13; 环保工程; 废气; 建筑垃圾破碎筛分生产线原料下料工序经三面密闭集气罩收集+袋式除尘器处理，破碎、筛分工序经二次密闭+负压收集+袋式除尘器处理。水泥稳定碎石生产线和商品混凝土生产线筒仓、投料、搅拌粉尘经集气罩收集+袋式除尘器处理。沥青拌合生产线废气密闭收集经电捕焦油器+RTO燃烧装置处理后经15m以上排气筒排放。. 废水; 生活污水经化粪池处理后定期清运，清洗废水经沉淀池处理后回用于生产。. 噪声; 采取基础减振、厂房隔声等措施. 固废; 一般固废暂存区1座（30 m2）. 危废暂存间1座（20m2）. 2、生产内容及规模 根据本工程备案确认书确认的生产内容，项目各类产品及生产规模见下表。 表2-2 本工程产品方案一栏表 序号; 名称; 年产量（万t）; 来源. 1; 水洗砂; 9.99; 建筑垃圾、装潢垃圾处理生产线. 2; 砼骨料; 38.50. 3; 沥青拌合料; 10.00; 沥青拌合生产线. 4; 水稳拌合料; 30.00; 水稳拌和生产线. 3、主要生产设备 本工程生产设备详见下表。 表2-3 本工程生产设备情况一览表 序号; 名称; 型号规格; 数量（台）; 备注. 建筑垃圾破碎设备. 1; 喂料机; ZSW4212; 1. 2; 颚式破碎机; PE900*1100; 1; /. 3; 反击破; PF131; 1; /. 4; 锤破; 1800型; 1; /. 5; 除铁器; RCDD-10; 2; /. 6; 振动筛; 3YK2470; 1; /. 7; 压滤机; XMYG250; 2; /. 8; 洗砂机; LDS2730; 2; /. 9; 脱水细沙回收机; 200t/h; 1; /. 10; 皮带机; B1000/B1200; 7; /. 11; 轻物质处理器; 200t/h; 1; /. 装潢垃圾生产线. 序号; 设备名称; 设备型号; 数量（台）; 备注. 1; 喂料机; WB1200*16M; 1; /. 2; 振动筛; SMZT1850; 1; /. 3; 颚式破碎机; JC340; 1; /. 4; 除铁器; RCYD; 1; /. 5; 人工分拣房; 6工位; 1; /. 6; 除铁器; RCYD-12; 1; /. 7; 振动筛; SMCZS2160; 1; /. 9; 反击破碎机; HCS239; 1; /. 10; 除铁器; RCYD; 1; /. 11; 风选机; DAS1400WX; 1; /. 12; 除铁器; PPCS9-9; 1; /. 13; 除尘器; PPCS96-6; 1; /. 14; 全自动液压打包机; FDY-1250; 1; /. 水稳生产线设备. 1; 料斗; 12立方米; 4; /. 2; 称量电脑皮带; 0-300/H/台; 4; /. 3; 配料皮带机; 800T/H; 1; /. 4; 搅拌缸; ZCY200-16; 2; /. 5; 粉料仓; 100T; 2; /. 6; 传送皮带机; 800T/H; 1; /. 7; 储料仓; 10立方米; 1; /. 8; 操作室; ≥6立米; 1; /. 沥青生产线设备. 1; 沥青罐; 4*50（m3）; 2; /. 2; 燃气罐; 1*30（m3）; 1; /. 3; 点火器; 2*4（m3); 1; /. 4; 风机; 送风20000（Nm3/H); 2; /. 5; 操作间; ≥10立米; 1; /. 6; 冷却斗; 12m3; 4; /. 7; 称量电脑皮带; 0-200T/H/台; 4; /. 8; 配料皮带机; 600T/H; 1; /. 9; 干燥筒; 11.m（4*22km); 1; /. 10; 热料提料机; 400T/H; 1; /. 11; 拌和楼; 4000(KG); 1; /. 12; 料仓; 100T; 1; /. 13; 除尘器; 过滤面积1280m2; 1; /. 14; 引风机; 排风110000（Nm3/H）; 1; /. 注：对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本工程所用设备均不属于淘汰设备。 4、主要原辅材料及能源消耗 本项目建筑固废500000 吨、200000 吨装潢垃圾处理产生的砂、骨料用于水稳以及沥青混凝土等下游延伸产品，其他（如水泥、天然骨料、添加剂等）材料，需按国家标准及工艺方法对外采购。 表2-4 本工程主要原辅材料及能源消耗量 序号; 名称; 年用量; 来源; 运输方式. 1; 建筑垃圾; 50万吨; 本地; 汽运. 2; 装潢垃圾; 20万吨; 本地; 汽运. 3; 水泥; 11538.00; 本地; 罐车汽运. 4; 天然骨料; 90714.28; 本地; 汽运. 5; 矿粉; 6316.33; 本地; 罐车汽运. 6; 沥青; 4907.27; 本地; 罐车汽运. 5、公用工程 （1）供水系统 本工程用水由自来水供应。 （2）排水系统 生活污水经化粪池处理后定期清运，清洗废水经沉淀池处理后回用于生产。 （3）供配电 本工程年用电由当地供电所供应，满足本工程的供电要求。 6、工作制度和劳动定员 本工程劳动定员65人。年有效工作时间210天，两班工作制。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 根据现场调查及设计资料，本项目厂区内堆放有建筑垃圾和少量土方。在施工期首先进行建筑物的拆除工作，将建筑垃圾及多余土方进行清理。 施工期主要建设内容包括：基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等施工行为。施工期污染因素主要为施工机械噪声、施工场地扬尘，其次为施工车辆、施工人员的生活污水以及施工过程产生的建筑垃圾、生活垃圾等，施工期产污环节示意图见下图。 图1 本项目施工期工艺流程及产污环节图 工艺流程： （1）主体工程 项目在施工期主体工程主要为砖墙砌筑及钢结构厂房搭建。该工段主要污染物为噪声，进、出厂车辆冲洗废水，废建筑材料等固废。 （2）装饰工程 装饰工程包括室内外抹灰工程、饰面安装工程和玻璃、裱糊工程等。该工段主要污染物为噪声，废建筑材料等固废。 （3）设备安装 搅拌机、砂石分离机等主要设备进场安装，产生噪声、包装固废等。 2、营运期工艺流程 （1）建筑垃圾处理 建筑垃圾 人工分选 鄂式破碎机 除铁 反击破/锤破 除铁 圆振筛 10~20mm 再生骨料产品 5~10mm ＞20mm 脱水筛 0~5mm ＜5mm 再生骨料产品 压滤机 压滤泥饼用于园林绿化 清水回用 木材、废包装材料等 磁性金属 G、N W、N G、N 图2 建筑垃圾处理工艺流程及排污节点图 工艺说明： 建筑垃圾处理工段包括：原料堆存及分拣处置区域；原料喂料及破碎系统；水洗筛分系统；成品储存系统；水处理系统。各系统详细描述如下： a、原料堆存区杂项物料的分拣处置：建筑拆建物料主要包括沙石、砾石、碎石块、纯混凝土、砖块、泥土、瓦砾及装修物料；本区物料主要通过卡车将原料输送到生产车间原料堆存区域，或者满足要求的物料不进入原料堆存区域直接喂入一级破碎的入料口。其中堆存区域内的>600 mm 的轻物质物料通过初步人工或者机械分拣分离。 b、破碎模块 建筑垃圾原料，通过铲车或者自卸汽车将≤500mm 的建筑垃圾原料直接卸入卸料仓，卸料仓底部设置振动给料机，将建筑垃圾喂入颚式破碎机内，经过颚式破碎机破碎后的物料，经由皮带机输送至一台反击式破碎机进行破碎。破碎工序产生粉尘及噪声污染。 c、水洗筛分模块 经过反击破破碎后的物料，进入一台圆振筛进行筛分，振动筛上部设置有高压喷头，将破碎后的物料进行充分的冲洗。筛分分离出来的＞20mm 物料，以及5~10mm 物料，通过皮带机返回破碎机再次破碎，行程闭路循环；10~20mm 物料，通过带式输送机输送至成品堆场进行储存；0~5mm 物料，首先进入脱水筛进行脱水，脱水后的水洗砂，通过皮带机输送至成品堆场进行储存，该工序用水循环使用不外排。筛分工序产生固废及噪声污染。 d、废水处理模块 水洗筛分车间产生的生产废水，先进入一座缓冲池，缓冲池池底设置有渣浆泵，将水洗废水输送至压滤机进行压滤。经过压滤分离出来的清水，作为循环水进入水洗筛分系统；分离出来的泥饼单独储存，作为水稳或园林绿化用土等。 （2）装潢垃圾处理工艺 工艺说明： 装潢垃圾物料主要包括混凝土、砖块、瓷砖、石膏板、家具等装修物料； 大块的木料、废纸、塑橡类首先人工分拣出去，剩余的装潢垃圾物料通过振动喂料机输送进破碎机内进行破碎，同时振动喂料机将渣土筛分出来通过皮带输送机传送至料堆。经过撕裂后的装修装潢垃圾通过除铁器去除里面的铁类金属，再传送至弹跳筛分模块，通过弹跳筛筛分出里面的轻物质、再生细骨料和重物质。首先轻物质通过打包机包装后运走，再生细骨料输送至成品料仓。而重物质再次经过除铁器去除剩余的铁类金属。通过带式输送机传送至涡电流分选模块，通过涡电流分选出铜、铝等有色金属和重物质骨料，铜、铝等有色金属和铁分别通过金属打包机进行打包，重物质骨料通过带式输送机传送至成品料仓。 整条产线实行全密封形式，输送机以及每台主设备上都配有除尘管道接口，各工序粉尘经管道送至中央除尘系统，在设备衔接点安装有喷雾降尘系统，用以控制无组织产尘量。 图3 装潢垃圾处理工艺流程图 粉尘 粉尘 粉尘 （3）水稳拌合生产线 水稳混合料由骨料、水泥和水按照一定的配比混合拌制而成。 外购骨料由汽车运进厂后在密闭骨料仓堆存，汽车卸料时应洒水抑尘，减少粉尘无组织排放。下料斗设置于密闭料仓内，使用时用铲车投入下料斗，由密闭皮带输送机送至计量系统，然后通过提升机输送至搅拌机；外购的水泥经车载泵泵入水泥罐暂存，使用时水泥经计量后由螺旋输送装置送入搅拌机；水由管道输送至计量装置，经计量后泵入搅拌机；将搅拌机中的各种物料搅拌，使之混合均匀，混匀后的物料由皮带输送至成品料斗，装车外运即可使用。 水稳混合料搅拌过程中加有水，为湿式搅拌，且搅拌时为密闭状态，因此，搅拌过程中粉尘产生量较少。该产品生产过程中的粉尘主要产生于料斗下料过程和水泥罐的大、小呼吸。评价建议在料斗上方加集气罩，收集的粉尘经袋式除尘器处理，处理后废气由15 米高排气筒排放。水泥罐呼吸粉尘经脉冲袋式除尘器处理，处理后废气达标排放。 图4 水稳拌合料生产工艺流程 （4）沥青拌合生产线 项目沥青混凝土生产工艺流程及污染物产生环节如下： 沥青混凝土由沥青和碎石、石屑混合拌制而成。其一般流程可分为沥青预处理和骨料预处理工序，而后进入搅拌拌合后即成为成品。 1）原料处理工段 沥青预处理流程：由专用沥青运输车通过密闭沥青管道送至沥青储罐，使用燃气导热油炉将其加热至120-160℃，再经沥青泵输送到沥青计量器，通过专门管道送入沥青混凝土搅拌主楼的拌缸内与碎石、石屑混合。该工序产生沥青烟气、液化气燃烧烟气。 骨料预处理流程：满足产品需要规格的骨料从料场以斗车送入拌和站进料池，然后通过皮带机自动进料。为使沥青混凝土产品不至于因过快冷却而带来运输上的不便，骨料在上沥青前也要经过热处理。骨料由皮带输送机送入烘干筒，使用电燃烧器在其中不断加热，干燥筒不停转动，以使骨料受热均匀，随后加热的骨料通过骨料提升机送到粒度检控系统内经过振动筛分，让符合产品要求的骨料通过，经计量后送入拌合缸；少数不合规格的骨料被分离后由专门出口排出（收集后由厂家回收）；烘干、筛分设备都在密闭的设备内工作，其烘干提升产生的粉尘由系统内设置的除尘器进行收尘处理，捕集的粉尘可作为原料进入筛分工序或搅拌缸，石屑等通过配料斗、分料提升机、计量器进入搅拌缸。该工序产生粉尘、液化气燃烧烟气。 2）搅拌混合工序 进入搅拌缸的骨料、粉料等经与油罐送来的热沥青拌合后才成为成品，整个过程都在密闭系统中进行。成品出料由小斗车经滑道提升到成品仓后装入运输车斗送出，生产出料过程为间断式。放料时产生沥青烟气。 图5 沥青拌合料生产工艺流程 3、产污环节分析 3.1 施工期产污环节分析 （1）废气 施工期间废气主要为施工现场产生的扬尘及施工车辆产生的废气。 （2）废水 施工期废水主要为施工人员生活污水、施工车辆设备清洗废水及混凝土养护废水。 （3）噪声 施工期噪声主要为施工机械和运输过程产生的噪声。 （4）固体废物 施工期固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾和土建施工产生的建筑垃圾。 3.2 营运期产污环节分析 （1）废气 本工程运营期产生的工艺废气主要为上料粉尘、破碎粉尘、筛分粉尘、烘干提升粉尘、沥青烟气、液化气燃烧烟气。 （2）废水 本工程运营期废水主要为生产废水及员工生活污水。 （3）噪声 本工程运营期噪声主要为各生产设备运行时产生的噪声。 （4）固废 本工程运营期产生的固废主要为一般固废、危险废物及员工生活垃圾等。 本项目营运期产污环节及治理措施一览表见下表。 表2-5 本项目营运期产污环节及污染治理一览表 类别; 产污环节; 污染物; 治理措施. 废气; 建筑垃圾 粉碎破碎 生产线; 上料; 颗粒物; 给料机位于地下，卸料过程中关闭给料间车间门，密闭卸料，卸料口安装喷干雾抑尘设施，同时投料口上方设三面密闭置集气罩，经袋式除尘器进行处理后由不低于15 米高排气筒排放（且应高于本体建筑物3m 以上）。. 破碎工序; 颗粒物; 整条生产线在车间内二次密闭，废气经负压收集后由袋式除尘器治理，最终经不低于15m（且高于本体建筑物3m 以上）排气筒有组织排放. 装潢垃圾 粉碎破碎 生产线; 上料; 颗粒物; 给料机位于地下，卸料过程中关闭给料间车间门，密闭卸料，卸料口安装喷干雾抑尘设施，同时投料口上方设三面密闭置集气罩. 经袋式除尘器进行处理后由不低于15 米高排气筒排放（且应高于本体建筑物3m 以上）。; 破碎、筛分工序; 颗粒物; 整条生产线. 间内二次密闭，废气经负压收集后由袋式除尘器治理，最终经不低于15m（且高于本体建筑物3m 以上）排气筒有组织排放; 水泥稳定 碎石生产 线; 粉料筒仓; 颗粒物; 粉料筒仓经仓顶袋式除尘器处理后排放. 投料工序; 颗粒物; 废气经集气罩后经袋式除尘器处理，最终经不低于15 米（且高于本体建筑物3m以上）排气筒排放. 搅拌工序; 颗粒物; 废气经集气罩后经袋式除尘器处理，最终经不低于15 米（且高于本体建筑物3m以上）排气筒排放. 沥青拌和生产线; 上料、烘干、筛分、提升工序; 颗粒物; 废气经集气罩后经袋式除尘器处理，最终经不低于15 米（且高于本. 建筑物3m以上）排气筒排放; 沥青加热、贮存; 沥青烟、苯并芘; 经“经电捕焦油器+RTO燃烧装置”处理后经不低于15 米（且高于本体建筑物3m以上）排气筒排放. 放料工序. 导热油炉; 颗粒物、SO2、NOX; 使用低氮燃烧器，燃烧尾气经不低于8m排气筒排放. 废水; 生产废水; 设备、车辆、地面冲洗废水; SS; 建筑垃圾水洗筛分工序废水循环使用；混凝土设沉淀池一座（10m3），搅拌机冲洗废水、车辆冲洗废水、混凝土作业区地面冲洗废水经沉淀池沉淀处理后回用于生产. 生活污水; 员工生活; COD、SS、 NH3-N、 TP、TN; 隔油池1座、化粪池1 座，生活污水经隔油池+化粪池处理后定期清运. 噪声; 设备、车辆; 破碎机、筛分机等; 噪声; 基础减振、厂房密闭隔音等. 固废; 一般固废; 生产过程; 废钢筋、人工分拣和轻物质废物、渣土、沉淀池沉渣; 一般固废间1 座（30m2）. 危险废物; 废气治理; 喷淋塔收集油污; 危废暂存间1 座（20m2）. 监控设施; 根据要求在主要污染物排放口、监测取样处等重点部位处安装视频监控，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月，在厂区所有的进出口. 装高空摄像头；所有料库内部安装摄像头；在总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施处安装用电量监控设备（与环保部门联网）；根据要 颗粒物排气筒安装在线监测，无组织在线监控，并与环保部门联网；厂区大门口处安装门禁系统 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不涉及原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 经查阅新乡市生态环境局网站，目前2021年环境质量年报尚未公示，因此仍采用2020年年报数据。2020年新乡市环境空气PM10、PM2.5、二氧化硫、二氧化氮平均浓度分别为89微克/立方米、51微克/立方米、13微克/立方米、35微克/立方米，CO第95百分位浓度1.675毫克/立方米，O3第90百分位浓度为173微克/立方米。与上年相比，各项污染物浓度均有所下降：PM10平均浓度下降12微克/立方米，降幅11.9%；PM2.5平均浓度下降5微克/立方米，降幅8.9%；二氧化硫平均浓度下降3微克/立方米，降幅18.8%；二氧化氮平均浓度下降9微克/立方米，降幅20.5%；O3第90百分位浓度下降12微克/立方米，降幅6.5%，CO第95百分位浓度下降0.405毫克/立方米，降幅19.5%。 目前，新乡市正在实施《新乡市蓝天工程行动计划》、《新乡市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》等一系列措施，区域内的环境空气质量将会得到改善。项目实施过程满足环境质量底线要求。 区域空气质量现状数据如下表所示。 表3-1 新乡市大气基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓; 标准值; 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 89μg/m3; 70μg/m3; 127.1%; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51μg/m3; 35μg/m3; 145.7%; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 13μg/m3; 60μg/m3; 21.7%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 35μg/m3; 40μg/m3; 87.5%; 达标. CO; 第95百分位浓度; 1.675mg/m3; 4mg/m3; 41.9%; 达标. O3; 第90百分位浓度; 173μg/m3; 160μg/m3; 108.1%; 超标. 2020年，新乡市空气质量首要污染物为PM2.5。与上年相比，各类污染物超标率均有所下降，二氧化硫、一氧化碳均保持全年达标。本工程所在评价区域为不达标区。 目前，新乡市正在实施《新乡市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》等一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 2、地表水环境质量现状 本项目无废水外排，项目附近的天然地表水体为天然渠，天然渠“十四五”水体功能目标为Ⅲ类。根据2021年韩董庄断面在线监控数据，水质达标情况见下表。 表3-2 天然渠韩董庄断面监测数据（2021年5月） 单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 12.17; 0.20; 0.03. 执行标准; 20; 1.0; 0.2. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，目前天然渠韩董庄断面能满足Ⅲ类水体要求。 3、声环境质量现状 本工程位于新乡市平原示范区祝楼乡夹堤村西侧327国道以南，声环境功能区为2类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区域标准。经实测，本项目声环境监测结果见下表。 表3-3 项目声环境质量现状监测结果 单位:dB（A） 监测日期; 监测点位; 监测结果. 昼; 夜. 2021年5月13日; 东厂界; 52.8; 42.8. 南厂界; 3.1 42.5. 西厂界; 52.1; 43.0. 北厂界; 52.5; 42.. 2021年5月14日; 东厂界; 51.5; 41.7. 南厂界; 53.4; 42.0. 西厂界; 52.6; 43.1. 北厂界; 52.0; 41.6. 《声环境质量标准》（GB3096-20; 8）中2类标准 60. 50由上表可知，本工程厂界噪声背景值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，表明项目所在区域声环境质量较好。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 5、生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不在产业园区内，且用地范围内不含有生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境：根据现场调查，项目周围500m范围内大气环境保护目标。 环境要素; 保护目标; 相对厂址方位; 保护对象; 规模（人）; 环境功能区; 相对坐标(m)（以厂址中心为原点）; 距厂址最近距. ( ); X; Y. 环境 空气; 夹堤村; NE; 人群; 960; 环境空气二类区; 0; 203; 210. 2、声环境：项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境：项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：本项目厂区范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物 本项目生产过程中产生含尘废气及沥青烟气、锅炉烟气，主要污染物为颗粒物、沥青烟及苯并芘、SO2、NOX，执行标准见下表。 表3-4 污染物的排放浓度限值 2、噪声 序号; 执行标准; 标准值. 1; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 排放口排放浓度不高于10mg/m3，厂界排放浓度不高于0.5mg/m3. 2; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2020）表2 大气污染物特别排放标准; 颗粒物; 有组织排放浓度不高于10mg/m3，厂界排放浓度不高于0.5mg/m3. 3; 《河南省重点行业绩效分级指南》（2021年修订版）中商砼（沥青）搅拌站绩效分级A级指标要求; 沥青烟; 10mg/m3. 4; 《大气污染综合排放标准》 （GB16297-1996）表2 二级; 苯并芘; 0.0003 mg/m3. 5; 《锅炉大气污染物排放标准》(DB41 2089-2021); 颗粒物; 5 mg/m3. SO2; 10 mg/m3. NOX; 30 mg/m3. 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523－2011）》排放限值。 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区标准。 表3-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 3、固体废物 标准; 类别; 标. 限值dB（A）; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523－2011）》; /; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总量 控制 指标 | # 项目总量控制指标为：颗粒物1.2008t/a，SO20.312 t/a，NOX0.936 t/a，苯并芘0.000006t/a。需倍量替代，替代后的指标分别为颗粒物2.4016t/a、SO2 0.624/a、NOX 1.872t/a。 # 总量来源：颗粒物来自卫辉市圣力有限公司自然倒闭产生的减排量剩余量9.1324t；SO2来自卫辉市凌峰特种纸有限公司自然倒闭产生的减排量2.3t；NOX来自卫辉市圣力有限公司自然倒闭产生的减排量2.86t。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场勘查，本工程计划建设2座生产车间，计划施工12个月，施工人员为10人，均不在厂区食宿，施工期主要污染为施工机械噪声施工场地扬尘、施工废水、建筑垃圾、弃土及施工人员生活污水、生活垃圾等，对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失。 1、大气环境影响分析 本工程施工期废气主要为施工现场产生的扬尘及施工车辆产生的废气。 （1）扬尘 本工程施工期扬尘主要为土石方扬尘和建筑施工扬尘，为保护项目区周边的大气环境质量，根据《河南省2020年大气污染防治攻坚战实施方案》的要求，评价提出以下措施： ①设置标志牌。施工现场必须在出入口设置环境保护牌，表面扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容； ②设置围挡（墙）。施工现场必须设置稳固、整齐、美观观的实体砌筑围墙进行全封闭施工，严禁围（挡）不严或敞开式施工； ③场地硬化。施工现场出入口及主要道路必须硬化，其余裸露地表必须绿化或固化、覆盖； ④合理设置出入口。施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，确保出场的运输车辆100%清洗干净，严禁车辆带泥出场； ⑤在建主体外侧必须使用合格阻燃的密目式安全网等进行封闭，安全网应保持整齐、牢固、无破损，严禁从空中抛撒废弃物； ⑥施工现场围墙（挡）、塔吊、楼层外立面、绿化地面、厂区起尘部位和道路两侧应设置自动喷淋装置； ⑦施工现场集中堆放的土方、垃圾、水泥及其它粉尘类建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置； ⑧渣土、混凝土及垃圾运输车辆必须委托具有相应运输资格的运输单位。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业； ⑨施工现场应根据工程规模配置专职保洁人员，建立洒水清扫制度或雾化降尘措施；施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清； ⑩待建空地地面应全部绿化、硬化，时间较短的应覆盖防尘网和设置喷淋洒水装置，对长期未能开发建设的空地，应按照有关规定进行处理。 ⑪遇有五级以上大风天气或市政府发出重污染天气红色预警时，严禁进行土方开挖、回填、建筑拆除等可能产生扬尘的施工作业，同时覆网防尘； ⑫加强非道路移动机械污染控制，施工现场严禁使用排放不合格、未加装污染控制装置的非道路移动机械和柴油车。 采取以上措施防尘后，能够大幅降低扬尘污染，能够实现扬尘治理“六个百分之百”（即工地周边 100%围挡、各类物料堆放 100%覆盖、土方开挖及拆迁作业100%湿法作业、出入车辆 100%清洗、施工现场路面 100%硬化、渣土车辆 100%密闭运输）的要求，施工扬尘也将随着施工期的结束而终止，对周围环境影响较小。 （2）车辆废气 本工程施工阶段装载机、运输车辆等在运行过程中会产生一定量废气，考虑到其排放量较小，且施工场地较为空旷，利于废气的扩散，对周边环境空气质量的影响范围和影响程度均较小。建议企业对施工车辆应加强管理，选用符合国家环境排放标准的搅拌机等施工机械和运输车辆，确保其废气排放符合国家有关标准，保证行驶的机动车尾气完全达标，最大程度地减少机动车辆尾气对大气环境造成的污染。 2、水环境影响分析 （1）施工人员生活污水 本工程施工期平均施工人数为10人，施工期为12个月，均不在厂区内食宿，用水量按40L/（人·d），则施工期生活用水量为144m3，排放系数按80%计，施工期生活污水产生量为115.2m3。 施工区设置临时旱厕，施工结束后外运堆肥，严禁生活污水排入施工作业区外。 （2）施工车辆设备清洗废水 施工车辆及机械设备定期冲洗产生一定量的冲洗废水，主要污染物为COD和SS。施工区设置临时沉淀池，冲洗废水排入沉淀池进行临时贮存，经处理后，直接用于场地洒水扬尘。 （3）混凝土养护废水 混凝土土养护废水一般呈弱碱性，主要污染物为 SS、pH。类比同类工程，混凝土浇筑后的养护水大部分被水泥熟化吸收、一部分蒸发进入大气、少量渗入地下。其水质比较清洁，仅 pH 略微偏高，经蒸发吸收，不排入进入河道，不会对地表水环境生产不利影响。 综上所述，经采取上述措施后，施工期废水对周围环境影响较小。 3、声环境影响分析 本工程施工期噪声主要为施工机械和运输过程产生的噪声。 （1）施工机械噪声 本工程施工噪声主要来源于施工过程中各种施工机械的噪声，主要噪声设备为挖掘机、推土机、混凝土搅拌机等，评价建议合理布局施工场地，选用良好的施工设备，降低设备噪声级，降低机械噪声，同时合理安排施工时间，夜间禁止施工。 （2）运输车辆噪声 本工程施工期工程量较小，运输车辆运输施工物资应合理安排运输时间，运输路线应尽量避开敏感区，在途径敏感点时，应减速慢行、禁止鸣笛，以避免车辆噪声对周围的居民生活产生影响。 经采取上述措施后，施工期噪声对周围环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾和土建施工产生的建筑垃圾。 （1）员工生活垃圾 本工程施工期生活垃圾按0.5kg/（人·d）计，施工期人数按平均每天10人计，施工期为12个月，则生活垃圾产生量为1.8t，生活垃圾集中收集在指定地点，定期交由环卫部门清运处理。 （2）施工垃圾 本工程土建施工产生的建筑垃圾主要为开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾、装修产生的垃圾以及基础建设过程产生的废砖渣等。开挖土地产生的土方及基础建设产生的废砖渣采用铺路或垫地等填埋措施合理处置；建材损耗的垃圾及装修产生的垃圾等，能合理进行回收利用的尽量回收利用，并按建筑垃圾有关管理要求及时清运出场地进行处置。 经采取以上措施后，施工期固废对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 项目废气产污环节包括建筑垃圾、装潢垃圾投料、破碎、筛分工序；粉料筒仓呼吸口；水泥稳定碎石生产线投料及加工过程；沥青混凝土生产线及沥青储罐。由建筑垃圾、装潢垃圾加工而成的再生骨料采用密闭廊道输送并储存于密闭骨料仓内。 1.1 有组织废气（9根排气筒） 1.1.1 建筑垃圾处理生产线原料投料工序粉尘（DA001） 项目建筑垃圾原料采用随购随处理方式，不在厂区内存放，直接卸入生产车间给料机投料口内，给料机位于地下，卸料过程中关闭给料间车间门，密闭卸料，卸料口安装喷干雾抑尘设施，同时投料口上方设三面密闭置集气罩，经袋式除尘器（1#）进行处理后由不低于15 米高排气筒排放（且应高于本体建筑物3m 以上）。 参考《逸散型工业粉尘控制技术》（中国科学出版社）中粒料加工厂卸料排放因子，砂和砾石采用自卸卡车卸料时，粉尘产生系数为0.01kg/t-卸料，项目原料量约为50 万t/a，给料机喂料口粉尘产生量为5t/a，三面密闭集气罩收集效率95%，则有组织粉尘收集量为4.75t/a。设计引风机风量为2000 m3/h，袋式除尘器治理效率99.9%。设备运行时间为2000h/a。 原料投料粉尘经袋式除尘器处理后， 粉尘排放量为0.00475t/a（0.0024kg/h），排放浓度为1.2mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（颗粒物有组织最高允许排放浓度10mg/m3）。 1.1.2 建筑垃圾处理生产线破碎工序（DA002） 项目生产输送过程采用全封闭廊道输送，无输送扬尘产生。物料在颚式破碎、反击破过程中会产生粉尘，企业将颚式破碎机、反击式破碎机等设备在车间内进行二次密闭，将上述设备位于密闭空间，通过风机抽风，保持上述设施进、出料口处于负压状态，废气收集效率按100%计；产生粉尘通过负压收集通入2#袋式除尘器治理，尾气通过不低于15 米高排气筒排放（且应高于本体建筑物3m 以上）。设计引风机风量为25000m3/h，袋式除尘器治理效率99.9%。设备运行时间为2000h/a。 参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国科学出版社）中粒料加工厂粉尘排放因子，破碎工序粉尘排放因子计算，粉尘产生系数为0.05kg/t-破碎料；项目建筑垃圾原料量为50 万t/a，则破碎工序粉尘产生量为25t/a。经2#袋式除尘器处理（去除效率99.9%）后，粉尘排放量为0.025t/a（0.0125kg/h），排放浓度为0.5mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》排放限值要求（颗粒物有组织最高允许排放浓度10mg/m3）。 1.1.3 装潢垃圾处理生产线原料投料工序粉尘（DA003） 项目原料采用随购进货方式，不在厂区内存放，直接卸入生产车间给料机投料口内，给料机位于地下，卸料过程中关闭给料间车间门，密闭卸料，卸料口安装喷干雾抑尘设施，同时投料口上方设三面密闭置集气罩，经袋式除尘器（1#）进行处理后由不低于15 米高排气筒排放（且应高于本体建筑物3m 以上）。 参考《逸散型工业粉尘控制技术》（中国科学出版社）中粒料加工厂卸料排放因子，砂和砾石采用自卸卡车卸料时，粉尘产生系数为0.01kg/t-卸料，项目原料量约为20 万t/a，给料机喂料口粉尘产生量为2t/a，三面密闭集气罩收集效率95%，则有组织粉尘收集量为1.9t/a。设计引风机风量为1000 m3/h，袋式除尘器治理效率99.9%。设备运行时间为2000h/a。 原料投料粉尘经袋式除尘器处理后， 粉尘排放量为0.0019t/a（0.0004kg/h），排放浓度为0.4mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》排放限值要求（颗粒物有组织最高允许排放浓度10mg/m3）。 1.1.4 装潢垃圾处理生产线破碎、筛分工序（DA004） 项目生产输送过程采用全封闭廊道输送，无输送扬尘产生。物料在颚式破碎、反击破过程中会产生粉尘，企业将颚式破碎机、反击式破碎机、弹跳筛等设备在车间内进行二次密闭，将上述设备位于密闭空间，通过风机抽风，保持上述设施进、出料口处于负压状态，废气收集效率按100%计；产生粉尘通过负压收集通入2#袋式除尘器治理，尾气通过不低于15 米高排气筒排放（且应高于本体建筑物3m 以上）。设计引风机风量为15000m3/h，袋式除尘器治理效率99.9%。设备运行时间为2000h/a。 参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国科学出版社）中粒料加工厂粉尘排放因子，破碎筛分工序粉尘排放因子计算，粉尘产生系数为0.05kg/t-破碎料；项目建筑垃圾原料量为20 万t/a，则粉尘产生量为10t/a。经2#袋式除尘器处理（去除效率99.9%）后，粉尘排放量为0.001t/a（0.0005kg/h），排放浓度为0.03mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》排放限值要求（颗粒物有组织最高允许排放浓度10mg/m3）。 1.1.5 水泥稳定碎石生产线粉料筒仓粉尘（计入无组织排放量） 本项目设置2 个筒仓（水泥筒仓），仓顶配置袋式除尘器。物料进、出料仓时由于落差有少量排空粉尘产生，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“表22-1 混凝土分批搅拌厂的散逸尘排放因子”中“沙和粒料贮存送料上堆”排污系数为0.02kg/t 原料、“卸水泥至高架贮仓”排污系数为0.12kg/t 粉料，本项目水泥总用量为2 万t/a，单个粉仓水泥用量为1 万t/a，粉尘总产生量为2.8t/a（每个筒仓1.4t/a）。每个粉料筒仓仓顶设有袋式除尘器（3#、4#），粉尘经仓顶袋式除尘器(除尘效率99.9%)处理后排放，单个筒仓风机风量为5000m3/h，两个筒仓风机总风量为10000m3/h。散装水泥罐车卸料速率不小于1.2t/min，则粉仓年工作时间约130h，粉尘排放量为：0.0028t/a，排放速率为：0.022kg/h，排放浓度：2.2mg/m3。筒仓粉尘的排放浓度均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2020）表2 大气污染物特别排放标准（水泥仓及其他通风设备）（颗粒物：10mg/m3）及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求（颗粒物：10mg/m3）。 1.1.6 水泥稳定碎石生产线投料粉尘（DA005） 本项目碎石原料采用铲车加入配料斗中，投料过程中会产生一定量的粉尘，因碎石颗粒较大，故投料产生的粉尘量较少。类比同类项目，投料过程产生的粉尘为原料使用量的0.02‰，本项目级配碎石总用量为25万t/a，则投料过程粉尘产生量为5t/a。该过程产生的粉尘采用集气罩进行收集，收集后采用袋式除尘器（5#）进行治理，尾气经15m 排气筒排放。集气罩收集效率按95%计，则投料过程有组织粉尘量为4.75t/a，投料粉尘经袋式除尘器处理（除尘效率99.9%）后，经15 米高排气筒排放（且高于本体建筑物3m 以上），除尘器风机风量为5000m3/h，年运行时间为1000h，则投料粉尘排放量为0.005t/a，排放速率为0.005kg/h，排放浓度为1mg/m3。本项目投料粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2020）表2 大气污染物特别排放标准（颗粒物：10mg/m3）及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求（颗粒物：10mg/m3）。 1.1.7 水泥稳定碎石生产线搅拌粉尘（DA006） 本项目搅拌机拌料时需加水搅拌，由于物料含水率较高，搅拌过程粉尘产生量较小。类比《青岛金恒源建材有限公司水泥预拌商品混凝土项目环境影响报告表》，搅拌阶段粉尘产生量为粉料加工量的0.1‰，本项目需加工粉料量为2万t，则搅拌过程粉尘的产生量为2t/a。搅拌楼采用密闭形式，袋式除尘器紧密安装在搅拌楼顶部，且楼顶不另留呼吸孔，故含尘废气几乎全部经过袋式除尘器（6#）处理后经不低于15米高排气筒排放（且高于本体建筑物3m 以上），除尘器风量为1000m3/h，全年运行1000h，袋式除尘器除尘效率为99.9%，则搅拌过程粉尘，排放量为0.002t/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度为2.0mg/m3。 本项目搅拌粉尘排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求（颗粒物：10mg/m3）。 1.1.8 沥青混凝土生产线粉尘及沥青烟（项目无沥青回收料） ①上料、烘干、振动筛筛分粉尘（DA007） 本项目在上料时会产生粉尘。本项目上料仓在非上料状态时处于封闭状态，上料时上料仓开启一面，将碎石送入上料仓。参考《逸散性工业粉尘控制技术》沥青混凝土厂（P327），上料粉尘排放因子为0.02kg/t（上堆料），本项目碎石用量9.5万t/a，则粉尘的产生量为1.9t/a。建设单位拟在上料端一侧安装软帘有效防止粉尘无序外溢，同时在上料口内侧安装吸尘装置对粉尘进行收集经脉冲袋式除尘器处理后经排气管排放。 碎石、石屑等原料上沥青前要经过加热处理，通过密闭的烘干滚筒不停转动以使骨料受热均匀（烘干滚筒采用电加热），烘干后再通过提升机送到筛分系统进行振动筛分，原料在烘干和筛分过程中会有粉尘产生。原料在烘干炉滚筒内产生的粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》（P275）中“破碎、筛分”工序产尘系数0.05kg/t，因沥青生产线无破碎工序，因此烘干滚筒粉尘产尘系数取值0.02kg/t，则烘干滚筒粉尘产生量约为1.9t/a。 上料、烘干、筛分设置管道或集尘罩收集粉尘后与除尘器相连，经袋式除尘器处理后经排气筒排放，集气罩收集效率按95%计，除尘器风机风量为5000m3/h，年运行时间为2000h，袋式除尘器除尘效率为99.9%，则沥青混凝土生产线有组织粉尘产生量3.61t/a，排放量为0.004t/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度为0.4mg/m3。能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求（颗粒物：10mg/m3）。 ②沥青烟气（DA008） 沥青烟气主要来源于搅拌机卸料的废气和沥青罐下料透气孔挥发气味。沥青烟是指石油沥青及沥青制品生产中排放的液态烃类有机颗粒物质和少量气态烃类物资（常温下），以烃类混合物为主要成份，多为多环烃类物质，其中以苯并[a]芘为代表物质。纯苯并[a]芘为黄色针状晶体，熔点179℃，沸点310℃左右，能溶于苯，稍溶于醇，不溶于水，是石油沥青中的强致癌物质，可引起皮肤癌，通常附在沥青烟中直径小于8.0μm 的颗粒上。本次环评重点分析沥青油烟中苯并[a]芘对周边环境空气质量的影响。 参考前苏联拉扎列夫主编的《工业生产中的有害物质手册》第一卷（化学工业出版社, 1987 年12 月出版）及金相灿主编的《有机化合物污染化学》（清华大学出版社, 1990 年8 月出版），每吨石油沥青在加热过程中可产生苯并[a] 芘气体0.10g~0.15g；本项目在运营过程中管理水平较高，且设备为成套设备，污染物产生量相对较少，因此本项目取值为0.12g，项目沥青消耗量为5000t/a，则苯并[a]芘气体的产生量为0.0006t/a；根据《拌和过程中沥青烟释放量的考察研究》（李虎，王志超等，广东化工，2013,15(40):243~246)，沥青烟的发生量1282.95mg/kg，则沥青烟产生量为6.4t/a。 项目沥青罐呼吸口、卸油池废气排放口、成品料仓废气排放口废气通过风管经风机收集送入废气处理设施，废气收集效率较高，以全部有组织排放计，废气经专业沥青烟气处理装置： “电捕焦油器+RTO燃烧装置”处理后排气筒排放，烟气处理装置设计风量按10000m3/h，沥青烟气及苯并芘去除率可达99%以上。处理达标后的沥青烟、苯并[a]芘通过不低于15m排气筒排放，沥青烟排放量0.064t/a，排放浓度1.2mg/m3，苯并[a]芘排放量0.000006t/a，排放浓度0.0001mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297－1996）要求及绩效分级A级企业排放要求。 ④天然气燃烧烟气 # 项目沥青罐加热及烘干炉利用天然气作为燃料，天然气属于清洁能源，根据业主提供资料，本项目天然气年用量260 万m3，1m3 天然气完全燃烧产生的废气量约为12m3。则产生废气量为3120万m3/a。燃烧过程会产生烟尘、SO2、NOX。 天然气属于清洁能源，类比《河南省精神病医院综合病房楼建设项目竣工环境保护验收报告》（实测排放颗粒物3.4~4.2mg/ m3、SO25~8 mg/ m3、NOX21~26 mg/ m3）可知，在使用低氮燃烧器的情况下排放废气能够达到河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41 2089-2021）中燃气锅炉浓度限值颗粒物5mg/ m3、SO210 mg/ m3、NOX30 mg/ m3，废气经一根不低于8m 高排气筒（DA009）排放，许可排放量为颗粒物0.156t/a 、SO20.312t/a、NOX0.936 t/a。 1.2无组织废气 建筑垃圾处理生产线投料工序无组织粉尘收集量为0.25t/a。装潢垃圾处理生产线无组织粉尘收集量为0.1t/a。水泥稳定碎石生产线投料过程无组织粉尘量为0.25t/a，水泥稳定碎石生产线粉料筒仓粉尘排放量为0.0028t/a。 1.3 废气治理措施可行性分析 1.3.1方案比选 本项目主要产生粉尘及沥青烟气、天然气燃烧废气。粉尘及天然气燃烧废气分别选用袋式除尘器和低氮燃烧器治理，是目前公认可行技术，不再进行方案比选。以下对沥青烟气治理方案进行比选，详见下表： 特点 工艺; 活性炭吸附法; 催化燃烧法（或CO）; 直接燃烧法 （或 RTO）; 等离子法; UV光解. 净化技术原理; 利用活性炭内部孔隙结构发达，比表面积大，对各种有机物具有高效吸附能力原 理。; 利用催化剂的催化作用来降低有机物的化学氧化反应的温度条件，从而实现节能、安全的目的。; 利用有机物在高温条件下的可燃性将其通过化学氧化反应进行净化的方法。; 利用高压电极发射的等离子及电子，裂解和氧化有机物分子结构，生成无害化的 物质。; 利用高能 UV紫外线的光能裂解和氧化有机物质分子链，改变物质结构的原理。. 适宜净化的气体; 小风量、低浓度、不含尘干燥的、常温废气例如：实验室、洁净室通风换气。; 小风量中高浓度不含尘高温或常温气例如：烤漆、烘干、各种烤炉产生废气。; 大风量中高浓度含使催化剂毒物质废气例如： 光电、制药等产生废气。; 小风量低浓度不含尘干燥的常温气体。例如：焊接烟气、污水池臭气等。; 小风量低浓度，不含尘干燥的常温废气。例如：实验室、油烟等。. 净化效率; 初期净化效率可达90%， 需要经常更换。; 可长期保持95%以上。; 可长期保持99%以上。; 正常运行情况下净化效率为40%左右。; 正常运行情况下净化效率为 50%左右。. 使用寿命; 活性炭每个月需更换。设备正常工作达10年以上。; 催化剂2年以上，设备正常工作达 10年以上。; 设备正常工 作达10年以 上。; 只能在废气浓度及湿度极低情况下使用。; 高能紫外灯管寿命短。容易爆管， 触电。灯管寿命8000h。. 投资费用; 低投资费用; 中高等投资费用; 较高的投资 费用; 中高等投资费用; 中低等投资费用. 运行费用; 所使用的活性碳必须经常更换，运行维护成本很高。; 除风机能耗外，其他运行费用较低。; 浓度大于2.5 g/m3,系统可无需额外添加燃料，运行维护费用较低; 系统用电量大，且还需要清灰，运行维护成本高，安全性 差。; 系统用电量大，且还需要清灰，运行维护成本高，光管更改频繁。. 污染; 会造成环境二次污染。; 无二次污染; 无二次污染; 分解不彻底 ，有二次污染; 分解不彻底，有二次污染. 其他; 1、较为成熟工艺；2、废气温度 不宜超过40℃；废气浓度不高于300mg/m3活性炭需定期更换; 1、较为成熟工艺；2、废气浓度浓度低于5000mg/m3，废气浓度较低 时运行能耗很高（耗电量）; 1、较为成熟工艺；2、废气浓度浓度低于10000mg/m3废气浓度较低时运行能耗很高（耗气量）; 1、工艺不成熟，对易燃有机物的处理性能的 可靠性和稳定性有待进一步考察; 1、工艺不成熟，对易燃有机物的处理性能的可靠性和稳定性有待进一步考察. 沥青烟气污染物主要为油烟及苯并芘和其它有机物，根据上表各方案适用条件可知，油烟易堵塞活性炭，而等离子及UV光解处理效率较低，RTO仅适用于高浓度废气。因此本项目选择RTO燃烧装置来处理沥青烟中有机成分。废气进入RTO前需去除油烟，考虑到项目废气量较大，选择电捕焦油器来去除沥青烟中油烟污染物。 1.3.2可行性分析 项目粉尘产生于垃圾处理过程、水稳及沥青拌和生产线上料、烘干、筛分及下料过程。项目建筑垃圾及装潢垃圾上料仓在非上料状态时处于封闭状态，上料端一侧安装软帘有效防止粉尘无序外溢，上料口内侧安装吸尘装置对粉尘进行收集经脉冲袋式除尘器处理后经排气筒排放；烘干、筛分设置管道或集尘罩收集粉尘后与除尘器相连，经脉冲袋式除尘器处理后经排气筒排放；成品料仓设置集尘罩对粉尘进行收集后经脉冲袋式除尘器处理后经排气筒排放，根据项目工程分析，上料、烘干、筛分、下料粉尘经处理后能达到标准要求，对周边大气环境影响不大。 项目沥青烟气主要来源于搅拌机卸料的废气和沥青罐透气孔挥发气味。项目对沥青罐区、卸油池区及成品料仓卸料口负压收集沥青烟气进入“电捕焦油器+RTO燃烧装置”处理后排气筒排放，根据项目工程分析，废气首先进入电捕焦油器进行预处理，能起到降温、去油的作用，然后废气再进入RTO燃烧装置，将废气中苯并芘等有机物经燃烧去除，净化尾气通过烟囱最终达标排放。经处理后沥青烟气可达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297－1996）要求及绩效分级A级企业排放要求，对周边大气环境影响不大。该装置用于本项目沥青烟气处理可行。 项目导热油炉使用天然气作为燃料，并配备低氮燃烧器，烟气外排浓度可满足河南省《锅炉大气污染物排放标准》(DB41 2089-2021)浓度限值，对周边大气环境影响不大。 各大气污染物产污环节治理设施及污染物产排量见下表： 排放口编号; 污染物; 产生量t/a; 治理设施; 排放量t/a. DA001; 颗粒物; 4.75; 袋式除尘; 0.00475. DA002; 颗粒物; 25; 袋式除尘; 0.025. DA003; 颗粒物; 400; 袋式除尘; 0.4. DA004; 颗粒物; 1; 袋式除尘; 0.001. DA005; 颗粒物; 5; 袋式除尘; 0.005. DA006; 颗粒物; 2; 袋式除尘; 0.002. DA007; 颗粒物; 4; 袋式除尘; 0.004. DA008; 沥青烟; 6.4; 电捕焦油器+RTO燃烧装置; 0.064. 苯并芘; 0.0006; 0.000006. DA009; 颗粒物; 0.156; 低氮燃烧; 0.156. SO2; 0.312; 0.312. NOX; 0.936; 0.936. 1.4污染物排放核算 表4-1 大气污染物有组织排放量核算结果汇总表 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 mg/m3; 核算排放速率 kg/h; 核算年排放量 t/a. 一般排放口. DA001; 颗粒物; 1.2; 0.0024; 0.00475. DA002; 颗粒物; 0.5; 0.0125; 0.025. DA003; 颗粒物; 0.0019; 0.0004; 0.4. DA004; 颗粒物; 0.03; 0.0005; 0.001. DA005; 颗粒物; 1.0; 0.005; 0.005. DA006; 颗粒物; 2.0; 0.002; 0.002. DA007; 颗粒物; 0.4; 0.002; 0.004. DA008; 沥青烟; 1.2; 0.032; 0.064. 苯并芘; 0.0001; 0.000003; 0.000006. DA009; 颗粒物; 5; 0.03; 0.156. SO2; 10; 0.06; 0.312. NOX; 30; 0.18; 0.936. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.598. SO2; 0.312. NOX; 0.936. 沥青烟; 0.064. 苯并芘; 0.000006. 表4-2 大气污染物无组织排放量核算结果汇总表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量t/a. 标准名称; 浓度限值. 1; 建筑垃圾生产线; 投料; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》厂界颗粒物排放浓度限值; 0.5; 0.25. 2; 装潢垃圾生产线; 投料; 集气罩+袋式除尘; 0.1. 3; 水稳生产线; 投料; 集气罩+袋式除尘; 0.25. 4; 筒仓; 仓顶袋式除尘; 0.0028. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.6028. 表4-3 大气污染物年排放量核算汇总表 序号; 污染物; 年排放量t/a. 1; 颗粒物; 1.2008. 2; SO2; 0.312. 3; NOX; 0.936. 4; 沥青烟; 0.064. 5; 苯并芘; 0.000006. 1.5监测计划 项目应对污染源定期进行监测，按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942—2018）等执行。污染源监测计划应明确监测点位、监测指标、监测频次、执行排放标准。本项目自行监测计划见下表：项目自行监测方案见下表所示营运期环境监测计划见下表所示： 表4-4 项目运营期废气环境监测计划 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 监测单位. 生产废气; 颗粒物; DA001~ DA007; 1次/年; 委托监测单位. 沥青烟; DA008; 1次/年. 苯并[a]芘; 1次/年. 导热油炉; 颗粒物; DA009; 1次/年. SO2; 1次/年. NOx; 1次/年. 2、废水对环境的影响分析 2.1废水影响分析 本项目废水主要为生产废水和生活污水。 2.1 生产废水 2.1.1 原料添加用水 水稳生产线搅拌过程需加入拌料水，加入量约为30000t/a；水泥稳定碎石生产线搅拌过程需加入拌料水，加入量约为21000t/a。该部分拌料水进入产品，不外排。 2.1.2 喷淋降尘用水 本项目拟在进料、厂区道路、料仓和成品库等产尘点设置喷淋洒水装置和喷干雾抑尘设施，定期洒水，使厂区表面含水率控制在10%左右并保持路面湿润，以达到降尘的目的。类比同类环评报告，本项目喷淋降尘用水量约为8000m3/a（32m3/d），喷淋降尘用水全部蒸发损耗，不产生废水。 2.1.3 搅拌机冲洗废水 搅拌机为本项目的主要生产设备，本项目共设置3 台搅拌机，其在暂停生产时必须冲洗干净，以防止机内混凝土结块。按搅拌机平均每天冲洗1 次，每次冲洗水按0.5m3 计算，搅拌机冲洗废水产生量为300t/a，该部分废水经砂石分离机处理后排入沉淀池沉淀处理，沉淀池上清液循环使用，不外排。 2.1.4 车辆冲洗废水 本项目大量原材料及成品的进出会使车辆轮胎不同程度的沾染灰尘，为防止运货车辆带尘出厂，评价提出在厂区大门出口处安装车辆自动清洗装置，对出厂车辆轮胎进行冲洗，项目营运期出入厂车辆约为330 辆次/日。车辆冲洗用水消耗量按每驶出一辆车20L 水计，则本项目清洗池新鲜水补充量约为1650t/a。车辆冲洗废水经砂石分离机处理后排入沉淀池沉淀处理，沉淀池上清液循环使用，不外排。 2.2职工生活水 本工程新增劳动定员65人，其中10人在厂区内食宿，年工作210天，员工生活用水定额按30L/人·d计，食宿人员废水按50L/人·d，则职工生活用水量为2.15 m3/d（451.5m3/a），排水系数按80%计，则生活污水产生量为1.72m3/d（361.2m3/a）。本工程产生的生活污水及食堂废水经隔油池+化粪池（2座，容积5m3/座，新建）处理后用于周边农田施肥，不外排。 2.2废水治理设施可行性分析 本工程废水主要为生产过程中产生的搅拌机及车辆清洗水，经砂石分离机处理后排入沉淀池沉淀处理，沉淀池上清液循环使用，不外排；生活污水及食堂废水经隔油池+化粪池处理后用于周边农田施肥，不外排。本工程废水不外排，不涉及废水治理措施，废水采取相应措施后，可达标排放，该项目采取的治理设施可行。 3、噪声对环境的影响分析 3.1噪声影响分析 本工程运营期噪声主要为各生产设备运行时产生的噪声，通过查阅《环境保护使用数据手册》、《环境工程手册-环境噪声控制卷》和类比同类企业可知，设备噪声强度在70-85dB（A）。为防止噪声对周围环境的影响，可采取合理布置各设备，基础减振，设备在昼间工作等措施。经采取相应措施治理并置于密闭车间内后，高噪声设备布置在靠近厂房中心位置，噪声源强明显减弱。项目主要噪声设备、源强及采取措施见下表。 表4-5 主要噪声源强及降噪措施一览表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量（台）; 源强; 安装位置; 采取措施; 降噪后源强. 1; 给料机; 6; 80; 生产车间; 设备昼间运行； 置于封闭厂房内； 设备二次封闭； 设置减振基础； 风机配消声器。; 50. 2; 筛分机; 6; 80; 50. 3; 鄂式破碎机; 4; 100; 55. 4; 反击破碎机; 2; 100; 55. 5; 搅拌机; 6; 85; 55. 6; 风机; 6; 110; 60. 根据本工程主要高噪声设备的分布状况和源强，计算出各声源对预测点的噪声贡献值，然后采用噪声叠加模式进行预测，本次评价噪声预测计算选用HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则·声环境》中点声源预测模式进行预测。 - 单一点源衰减模式： LA(r)=LA(r0)−20lg(rr0)−ΔL 式中：LA(r)-距离声源r米处噪声预测值，dB（A） LA(r0)-距离声源r0米处噪声预测值，dB（A） LA-合成声压级，dB（A） LAi-第i个声压级，dB（A） r0-参照点到声源的距离，m r-预测点到声源的距离，m △L-墙体隔声，dB（A） ②多个点源共同作用预测点的叠加声级： 式中：—— 多个点源的噪声叠加值，dB(A)； —— 某个单一点源的声压级，dB(A)。 厂界噪声贡献值，见下表。 表4-6 产噪设备噪声对厂界影响预测分析 单位dB(A) 预测点位; 噪声源强; 距离（m）; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标情况. 东厂界; 72.9; 21; 46.5; /; /; 昼间60 夜间50; 达标. 南厂界; 20; 46.9; /; /; 达标. 西厂界; 16; 48.8; /; /; 达标. 北厂界; 26; 44.6; /; /; 达标. 由上表可知，本工程运营期车间设备噪声在采取减振及隔声措施，再经距离衰减后，对厂界噪声现状贡献值不大，设备各厂界噪声预测值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求。 因此经采取上述防治措施后，营运期噪声对周围环境影响较小。 3.2噪声监测计划 根据本工程污染源排放情况，应建立环境监测计划，定期监测项目污染物排放情况和周围环境质量状况，本工程环境监测计划如下表： 表4-7 项目运营期噪声环境监测计划 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 监测单位. 噪声; 等效A声级; 厂界噪声; 1次/季，每次2天，每天昼、夜各1次; 委托监测单位. 4、固体废物对环境的影响分析 4.1 一般固废 本项目产生一般固废主要包括除尘器收集的粉尘、废钢筋、人工分拣和轻物质废物、沉淀池沉渣、生活垃圾和建筑垃圾破碎筛分产生的渣土。 （1）除尘器收集的粉尘 本项目各产污环节除尘器收集的粉尘量约为274t/a，收集的粉尘回用于水泥稳定碎石的生产。 （2）废钢筋 项目废钢材主要在鄂式破碎机、反击破机后的传送带上，由磁辊除铁器分离出来，产生量为4800t/a，废钢筋存放于车间一般工业固废暂存间，定期外售。 （3）人工分拣非金属废物和轻物质废物 经人工分拣得到的纺织物、木块、塑料等非金属废物产生量为3000t/a，轻物质分离器分离的轻物质约1600t/a，人工分拣和轻物质废物存放于车间一般工业固废暂存间，定期外运至垃圾填埋场。 （4）沉淀池沉渣 沉淀池泥渣产生量约为50t/a，作为原料回用于生产。 （5）生活垃圾 本项目职工定员65人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计算，年工作时间为210天，则生活垃圾产生量为4.1t/a，生活垃圾经厂区垃圾箱收集后由环卫部门统一处置。 （6）建筑垃圾破碎筛分产生的渣土 本项目建筑垃圾破碎筛分生产线产生渣土量为75500t/a，渣土经收集后由利用单位直接拉走，不在厂内暂存。 评价建议建设单位在厂区内新建1 座一般工业固废暂存间，一般固废暂存间面积为30m2，能够满足本项目存放需求。一般固废暂存间应对地面进行硬化，做到防风、防雨、防晒，严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2020）要求进行建设。 4.2 危险废物 项目产生危险废物为电捕焦油器收集油污，项目使用电捕焦油器对沥青烟气进行预处理，喷淋塔内水循环使用，定期清理油污，根据建设单位介绍，年产生量约1t/a，参照《国家危险废物名录》废物类别HW08，废物代码900-249-08。 表4-8 危险废物产生情况一览表 危险废物名称; 危险废物类别; 废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 产废周期. 电捕焦油器收集油污; HW08; 900-249-08; 1t/a; 沥青烟气治理; 12个月. 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表。 表4-9 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存间; 电捕焦油器收集油污; HW08; 900-249-08; 生产车间; 20m2; 桶装; 1t; 1年. （5）危险废物环境影响分析 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险固废的环境影响应从危废的产生、收集、运输全过程考虑，分析本工程产生的危险废物可能造成的环境影响。 ①危险废物收集 项目危险废物的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物暂存仓库的内部转运。项目危险废物的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： I、根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等； II、制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等； III、危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜或口罩等； IV、在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施； V、危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 ②暂存要求 I、根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求，危险废物暂存间采取如下措施： a.危险废物暂存间地面基础应采取防渗，地基采用3:7灰土垫层300mm厚，地面采用C30防渗砼200mm厚，面层用防渗砂浆抹面30mm厚，防渗系数能够达到10-10cm/s； b.危险废物暂存间地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； c.库房内危险废物存放区应设置围堰，围堰底部和侧壁采用防腐防渗材料且表面无裂隙，围堰有效容积不低于堵截最大容器的最大储量； d.库房内不同危险废物进行隔离存放，隔离区应留出搬运通道；且库房内要有安全照明设施和观察窗口。 e.危废间门口悬挂醒目标识，张贴管理制度。 II、企业须健全危险废物相关管理制度，并严格落实。 a.企业须配备专业技术人员和管理人员专门负责企业危险废物统计、收集、暂存、转运和管理工作，并对有关危废产生部门员工进行定期教育和培训，强化危险废物管理； b.企业须建立危险废物收集操作规程、危险废物转运操作规程、危险废物暂存管理规程等相关制度，并认真落实； c.企业须对危险废物暂存间张贴警示标示，危险废物包装物张贴警示标签； d.规范危险废物统计、建立危险废物收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，并即时存档以备查阅。 III、危险废物在危险废物暂存间内暂存期间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及其2013年修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求进行存储和管理。 a.必须将危险废物装入容器内进行密封装运，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装； b.盛装危险废物的容器应当符合标准，材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； c.危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册，不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物； d.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ③危险废物的转运 项目固体废物转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少固体废物运输过程给环境带来污染。危险废物的转运按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。 综上所述，在加强管理并落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物对周围环境影响较小。 8、总量控制指标 根据项目污染物排放核算结果，确定本项目污染物总量控制指标为：颗粒物1.2008t/a、SO20.312t/a、NOX0.936t/a、沥青烟0.064t/a、苯并芘0.000006t/a。 9、项目选址可行性分析 （1）本项目位于新乡市平原示范区祝楼乡夹堤村西侧327 国道以南，项目用地性质为工业用地，符合当地土地利用规划要求。 （2）本项目符合《产业结构调整指导目录2019》鼓励类第四十三条第26款“再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化”，为鼓励类项目。 （3）根据新乡市平原示范区管委会会议纪要[2021]24号第六项关于新乡市凤湖再生资源有限公司新建新乡市平原示范区循环经济产业园项目事宜，新乡市平原示范区管委会原则同意该项目建设。 （4）根据环境影响评价分析结果，本工程生产废水循环使用不外排，生活污水化粪池处理后定期外运肥田；营运期产生的废气经采取相应措施后均可做到达标排放；营运期固废均得到妥善处置；营运过程中产生的各项污染物均能够得到合理地处理和处置，对周围环境影响较小。 综合以上分析，本工程选址可行。 10、项目环保投资一览表 本工程总投资13623.46万元，其中环保投资为240万元，占总投资的1.76%，建设项目环保投资及竣工验收一览表见下表。 表4-10 本工程治理措施及环保投资一览表 类别; 产污环节; 污染物; 治理措施; 投资（万）. 废气; 建筑垃圾粉碎破碎 生产线; 投料工序; 颗粒物; 投料口安装喷干雾抑尘设施，废气经三面密闭集气罩收集，通过袋式除尘器处理后经不低于15m（且高于本体建筑物3m 以上）排气筒（DA001）有组织排放; 7. 破碎、筛分工序; 颗粒物; 破碎、筛分设备在车间内二次密闭，废气经负压收集后由袋式除尘器治理，最终经不低于15m（且高于本体建筑物3m 以上）排气筒（DA002）有组织排放; 10. 装潢垃圾粉碎破碎 生产线; 投料工序; 颗粒物; 原料下料口安装喷干雾抑尘设施，废气经三面密闭集气罩收集，通过袋式除尘器处理后经不低于15m（且高于本体建筑物3m 以上）排气筒（DA003）有组织排放; 7. 破碎、筛分工序; 颗粒物; 破碎、筛分设备在车间内二次密闭，废气经负压收集后由袋式除尘器治理，最终经不低于15m（且高于本体建筑物3m 以上）排气筒（DA004）有组织排放; 10. 水泥稳定碎石生产线; 粉料筒仓; 颗粒物; 粉料筒仓经仓顶袋式除尘器处理后排放; 5. 投料工序; 颗粒物; 废气经集气罩后经袋式除尘器处理，最终经不低于15 米（且高于本体建筑物3m以上）排气筒（DA005）排放; 6. 搅拌工序; 颗粒物; 废气经集气罩后经袋式除尘器处理，最终经不低于15 米（且高于本体建筑物3m以上）排气筒（DA006）排放; 6. 沥青拌和生产线; 上料、筛分、提升工序; 颗粒物; 废气经集气罩后经袋式除尘器处理，最终经不低于15 米（且高于本体建筑物3m以上）排气筒（DA007）排放; 6. 沥青加热、贮存; 沥青烟、苯并芘; 经“电捕焦油器+RTO”处理后经不低于15 米（且高于本体建筑物3m以上）排气筒（DA008）排放; 120. 放料工序; 沥青烟、苯并芘. 导热油炉; 颗粒物、SO2、NOX; 低氮燃烧器+8m排气筒（DA009）; 5. 废水; 生产废水; 设备、车辆、地面冲洗废水; SS; 沉淀池一座（10m3），搅拌机冲洗废水、车辆冲洗废水、混凝土作业区地面冲洗废水经沉淀池沉淀处理后回用于生产; 2. 生活污水; 员工生活; COD、SS、 NH3-N、 TP、TN; 隔油池1座、化粪池1 座，生活污水经隔油池+化粪池处理后定期清运; 4. 噪声; 设备、车辆; 破碎机、筛分机等; 噪声; 基础减振、厂房密闭隔音等; 15. 固废; 一般固废; 生产过程; 废钢筋、人工分拣的轻物质废物、渣土、沉淀池沉渣; 一般固废间1 座（30m2）; 3. 危险废物; 废气治理; 电捕焦油器收集油污; 危废暂存间1 座（20m2）; 6. 监控设施; 根据要求在主要污染物排放口、监测取样处等重点部位处安装视频监控，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月，在厂区所有的进出口安装高空摄像头；所有料库内部安装球机摄像头；在总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施处安装用电量监控设备（与环保部门联网）；根据要求颗粒物排气筒安装在线监测，无组织在线监控，并与环保部门联网；厂区大门口处安装门禁系统; 28. 合计; 240. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 建筑垃圾破碎生产线 | 原料下料工序（DA001） | 颗粒物 | 投料口安装喷干雾抑尘设施，废气经三面密闭集气罩收集，通过袋式除尘器处理后经不低于15m（且高于本体建筑物3m 以上）排气筒（DA001）有组织排放 | 颗粒物： 有组织10mg/m3， # 无组织 # 0.5 mg/m3 |
|  |  | 破碎、筛分工序（DA002） | 颗粒物 | 破碎、筛分设备在车间内二次密闭，废气经负压收集后由袋式除尘器治理，最终经不低于15m（且高于本体建筑物3m 以上）排气筒（DA002）有组织排放 |  |
|  | 装潢垃圾破碎生产线 | 原料下料工序（DA003） | 颗粒物 | 原料下料口安装喷干雾抑尘设施，废气经三面密闭集气罩收集，通过袋式除尘器处理后经不低于15m（且高于本体建筑物3m 以上）排气筒（DA003）有组织排放 |  |
|  |  | 破碎、筛分工序（DA004） | 颗粒物 | 破碎、筛分设备在车间内二次密闭，废气经负压收集后由袋式除尘器治理，最终经不低于15m（且高于本体建筑物3m 以上）排气筒（DA004）有组织排放 |  |
|  | 水稳生产线 | 粉料筒仓（无组织） | 颗粒物 | 粉料筒仓经仓顶袋式除尘器处理后排放 |  |
|  |  | 投料工序（DA005） | 颗粒物 | 废气经集气罩后经袋式除尘器处理，最终经不低于15 米（且高于本体建筑物3m以上）排气筒（DA005）排放 |  |
|  |  | 搅拌工序（DA006） | 颗粒物 | 废气经集气罩后经袋式除尘器处理，最终经不低于15 米（且高于本体建筑物3m以上）排气筒（DA006）排放 |  |
|  | 沥青拌和生产线 | 上料、筛分、提升工序（DA007） | 颗粒物 | 废气经集气罩后经袋式除尘器处理，最终经不低于15 米（且高于本体建筑物3m以上）排气筒（DA007）排放 |  |
|  |  | 沥青加热、贮存、放料工序（DA008） | 沥青烟、苯并芘 | 经“电捕焦油器+RTO”处理后经不低于15 米（且高于本体建筑物3m以上）排气筒（DA008）排放 | 沥青烟 20 mg/m3 苯并芘0.0003mg/m3 |
|  |  | 导热油炉（DA009） | 颗粒物、SO2、NOX | 低氮燃烧器+8m排气筒 | 颗粒物 5 mg/m3， SO210mg/m3， NOX30mg/m3 |
| 废水 | 生产废水 | 设备、车辆、地面冲洗废水 | SS | 沉淀池一座（10m3），搅拌机冲洗废水、车辆冲洗废水、混凝土作业区地面冲洗废水经沉淀池沉淀处理后回用于生产 | / |
|  | 生活污水 | 员工生活 | COD、SS、 NH3-N、 TP、TN | 隔油池1座、化粪池1 座，生活污水经隔油池+化粪池处理后定期清运 | / |
| 噪声 | 设备、车辆 | 破碎机、筛分机等 | 噪声 | 基础减振、厂房密闭隔音等 | 昼间60dB(A) |
| 固废 | 一般固废 | 生产过程 | 废钢筋、人工分拣和轻物质废物、渣土、沉淀池沉渣 | 一般固废间1 座（30m2） | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2020） |
|  | 危险废物 | 废气治理 | 喷淋塔收集油污 | 危废暂存间1 座（20m2） | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单 |
| 监控设施 | 根据要求在主要污染物排放口、监测取样处等重点部位处安装视频监控，并与市局联网共享，视频监控数据保存三个月，在厂区所有的进出口安装高空摄像头；所有料库内部安装球机摄像头；在总用电控制位置、主要生产设施和污染治理设施处安装用电量监控设备（与环保部门联网）；根据要求颗粒物排气筒安装在线监测，无组织在线监控，并与环保部门联网；厂区大门口处安装门禁系统。 |  |  |  | / |

- 六、结论

新乡市平原示范区循环经济产业园建设项目符合当地总体规划要求，符合目前现状和发展前景，对当地经济发展能够起到促进作用；本项目污染物经治理后能达标排放，但建设单位仍需重视环保工作，认真落实本评价提出的各项要求，严格执行环保“三同时”制度，加强对污染物的治理工作，将建设项目对区域内环境质量的影响减小至最低程度。同时做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金。按照审批要求符合性分析后，得出结论，该项目的建设从环保角度来说是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | # 颗粒物 | / | / | / | # 1.2008 | / | # 1.2008 | # 1.2008 |
|  | # SO2 | / | / | / | # 0.312 | / | # 0.312 | # 0.312 |
|  | # NOX | / | / | / | # 0.936 | / | # 0.936 | # 0.936 |
|  | # 沥青烟 | / | / | / | # 0.064 | / | # 0.064 | # 0.064 |
|  | # 苯并芘 | / | / | / | # 0.000006 | / | # 0.000006 | # 0.000006 |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废钢筋 | / | / | / | 4800 | / | / | / |
|  | 人工分拣的非金属废料 | / | / | / | 1600 | / | / | / |
|  | 渣土 | / | / | / | 75500 | / | / | / |
|  | 除尘器收尘 | / | / | / | 274 | / | / | / |
|  | 沉淀池沉渣 | / | / | / | 50 | / | / | / |
| 危险废物 | 电捕焦油器收集废油 | / | / | / | 1 | / | / | / |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 4.1 | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①