中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河南鑫磊峰医疗器械有限公司年产100万支二、三类医疗器械扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2204-410773-04-02-504066 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 薛字 | 联系方式 | 17320175886 |
| 建设地点 | 河南省新乡市平原城乡一体化示范区桥北产业集聚区检验检测产业园76栋 |  |  |
| 地理坐标 | （113度46分47.430秒，35度1分48.050秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2770卫生材料及医药用品制造 C3585机械治疗及病房护理设备制造 C3584医疗、外科及兽医用器械制造 | 建设项目 行业类别 | 二十四、医药制造业 49卫生材料及医药用品制造277 三十二、专用设备制造业 70医疗仪器设备及器械制造358 |
| 建设性质 | ■新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案） 部门（选填） | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2204-410773-04-02-504066 |
| 总投资（万元） | 20000.00 | 环保投资 （万元） | 176.00 |
| 环保投资占比（%） | 0.54 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ■否 □是： | 用地 面积（m2） | 3617m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划》（2012-2020） 审批机关：河南省发展和改革委员会 审批文件名称及文号：（豫发改工业【2012】2017号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件：《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书》 审查机关：河南省环保厅 审查文号：豫环审【2015】516号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 新乡市平原示范区桥北产业集聚区位于新乡市平原城乡一体化示范区的北部，西起天山路、东至泰山路、北至辽河路（原松花江路），南抵滨湖大道（原淮河路）与卫河路，总规划面积18.24平方公里。本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区桥北产业集聚区检验检测产业园76栋，在新乡市平原示范区桥北产业集聚区范围内。 1、与用地规划相符性分析 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区检验检测产业园76栋，根据《桥北产业集聚区规划图》（见附图一（二）），本项目所在地为工业用地。 2、与产业集聚区规划环评相符性分析 与《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书》中环保准入条件、规划环评影响评价结论及审查意见相符性分析（以下简称产业集聚区规划环评） 表1 与《产业集聚区规划环评》相符性分析 类别; 规划内容; 本项目; 相符性. 《环保准入条件》. 用地 要求; 投资强度为3500万元/hm2（《河南省政府关于进一步加强土地》）; 本项目占地面积为0.3617公顷，本项目总投资20000万元，投资强度为55294.44万元/hm2满足要求。; 相符. 产业 要求; 1、集聚区规划主导产业为生物医药、新能源动力汽车，辅助发展电子信息综合及商贸物流服务业，与集聚区产业链相关的轻污染项目优先入园。 2、鼓励符合集聚区规划产业定位项目入区。 3、鼓励建设省级以上（含省级）认定的高新技术类项目。; 本项目为医疗仪器设备及器械制造、卫生材料及医药用品制造，符合园区规划。; 相符. 主要产业; 生物制药： 1、鼓励国际先进的生物医药工程（包括重组蛋白、血液制品、疫苗、诊断试剂）的发展。 2、鼓励国际先进生物医药技术和设备的发展。 3、限制耗水量大，污染重的发酵类医药项目生产。 4、生物医药产业入驻要符合《生物医药产业振兴规划》。 新能源动力汽车： 1、鼓励新能源汽车、专用汽车和电力汽车项目入驻； 2、汽车产业入驻要符合《汽车产业发展政策》、《节能与新能源汽车产业发展规划》和《新能源汽车生产企业及产品准入管理规划》；汽车制造产业（涂装）项目满足《清洁生产标准汽车制造业（涂装）》的要求； 3、装备制造符合《河南省装备制造业调整振兴规划》，并积极引进高端装备制造业。 4、限制发展新能源动力汽车上游电源材料类项目。; 本项目为医疗仪器设备及器械制造、卫生材料及医药用品制造，不属于限制类属于允许类，符合主导产业。; 相符. 生产规模和工艺装备水平; （1）入区企业建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求。 （2）在生产工艺技术水平上，要求入区项目达到国内行业清洁生产定量评价基准值。; 本项目为医疗仪器设备及器械制造、卫生材料及医药用品制造，本行业暂未颁布最小经济规模要求，国内暂未发布相关行业清洁生产定量评定标准。; 相符. 清洁生产水平; （1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免集聚区大规模建设造成的不良辐射效应。 （2）入区项目在单位产品水耗、能耗、污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同类行业的先进水平。 （3）应限值高耗水、高耗能的工业企业入驻集聚区。; （1）本项目原材料和产品不涉及辐射效应。 （2）本行业暂未颁布清洁生产定量评定标准。 （3）本项目不属于高耗水、高耗能的企业。. 污染物排放总量控制; （1）新建项目的污染物排放指标必须在区域内现有工业污染负荷消减量中调剂。 （2）禁止发展环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。; （1）本项目新增污染物从区域内现有工业污染负荷消减量总调剂。 （2）本项目生活污水依托检测检验园区化粪池处理后汇集纯水制备废水进入新乡市平原示范区桥北污水处理厂处理。生产过程中产生的非甲烷总烃、苯乙烯、锡及化合物经袋式除尘器+活性炭吸附（脱附）+催化燃烧装置处理后达标排放；颗粒物经袋式除尘器处理后达标排放。本项目不属于环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上根本不可行的项目。; 相符. 其他; 入区项目在用地必须符合集聚区土地利用规划要求，禁止在一、二类工业用地之上建设三类项目。; 本项目所在地为工业用地，符合产业集聚区土地利用规划要求。; 相符. 不支持进入; （1）不符合功能组团产业定位、污染排放较大的行业； （2）高耗水、高物耗、高能耗的项目； （3）废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物及盐分含量较高的项目；废水经预处理达不到污水处理厂收水水质标准的项目； （4）工艺废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目； （5）采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策、达不到规模经济的项目。; （1）本项目为医疗仪器设备及器械制造、卫生材料及医药用品制造，本项目不属于污染排放较大的行业；（2）本项目不属于高耗水、高物耗、高能耗的项目；（3）项目生活污水依托检测检验园区现有化粪池处理后汇集纯水制备废水进入新乡市平原示范区桥北污水处理厂，能够满足污水处理厂收水标准。（4）本项目废气中不含难处理、有毒有害物质；（5）本项目生产工艺和生产设备均符合国家产业政策。; 相符. 《规划环评影响评价结论》. 规划环境影响评价结论; ①集聚区实行集中供热，废气污染物排放实行管理目标总量控制，通过优化能源消费结构、加强管理等手段确保空气环境质量应达到国家空气质量二级标准要求；; 本项目总量控制指标由平原示范区消减量中进行替代。; 相符. ②工业区对下风向居民区减缓措施：入区企业生产所需的蒸汽必须由区域供热厂集中供热；对入园企业提出严格的环保准入条件，入区企业排放的大气污染物，必要时应采取治理措施，排气筒高度需满足相关标准要求；限制耗水量大、污染重的发酵类医药项目生产，同时调整生物医药产业结构，大力开发下游加工类产品；汽车（涂装）项目满足《清洁生产标准汽车制造业（涂装）》要求；工业区与居住区设置绿化防护带和防护距离；; 本项目为医疗仪器设备及器械制造、卫生材料及医药用品制造，生产过程中不使用蒸汽，生产过程中产生的颗粒物经袋式除尘器处理后由22m高排气筒排放（高出周围200m半径范围建筑5m以上）；非甲烷总烃、苯乙烯、锡及化合物经袋式除尘器+活性炭吸附（脱附）+催化燃烧装置处理后由22m高排气筒排放（高出周围200m半径范围建筑5m以上），本项目排气筒高度满足相关要求。; 相符. ③通过合理规划企业布局，对各种工业噪声源采用隔声、吸声和消声等治理措施确保厂界噪声达标；通过设置绿化带等措施减少交通噪声对环境的影响；对施工阶段的噪声通过采用先进设备和工艺、设置声屏障和控制施工时间等手段加以控制；; 本项目生产过程中产生的噪声经厂房隔声等措施处理后，厂界噪声能够达标排放。; 相符. ④生活垃圾分类收集，不能回收利用的进行填埋处理，一般固废尽量综合利用，危险废物妥善收集、送往有资质的单位安全处置；; 本项目生活垃圾分类收集，交由环卫部门处理。一般固体废物集中收集后经一般固废暂存间暂存后，定期外售（或由原厂家回收）；危险废物集中收集经危废暂存间暂存后交由有资质的单位处理。; 相符. ⑤建设过程中应遵循因地制宜、切合容量的原则，结合环境容量的要求，最大限度地减少区域开发对生态环境造成的影响，建立生态补偿机制，强化生态保护宣传教育。; 在新乡市、平原示范区大力实施大气、水污染区域性综合治理的情况下，区域环境承载能力可以支撑集聚区建设。本项目的实施没有导致区域环境质量下降，不存在较大的环境制约因素。; 相符. 《审查意见》. （二）优化产业结构; 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链。鼓励符合集聚区功能定位，国家产业政策鼓励的项目入驻；生物医药限值耗水量大、污染重的发酵类医药生产，新能源汽车限制上游电源材料类项目。; 本项目为医疗仪器设备及器械制造、卫生材料及医药用品制造，本项目与主导产业不冲突。; 相符. （三）尽快完善环保基础设施; 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快建设污水集中处理及中和水深度处理回用工程，完善配套污水管网，逐步提高中水回用率，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，减少对地表水的影响。集聚区应实施集中供热、供气，新建项目不得建设燃煤锅炉，逐步关闭区内自备锅炉。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，外排固废应统一运至专用处置场安全处置，严禁企业随意弃置；加快建设区域危险废物处置中心，危险废物要做到安全处置，确保危险废物100%安全处置。; 本项目生活污水经化粪池处理后汇集纯水制备废水进入平原示范区桥北污水处理厂处理。本项目不涉及锅炉。本项目生产过程中产生的一般固废经固废暂存间暂存后定期外售（或由原厂家回收），危险废物经危废暂存间暂存后交由有资质单位处理。; 相符. 由上表可知，本项目与《新乡市平原示范区桥北产业集聚区发展规划（2012-2020）环境影响报告书》环保准入条件、规划环评影响评价结论及审查意见相符。 |
| 其他符合性 分析 | 1、与产业政策相符性 本项目为卫生材料及医药用品制造、医疗仪器设备及器械制造，对比《产业结构调整指导目录（2019年本）》及其修改文件可知，本项目产品、工艺、设备等均不在限制类和淘汰类之中，属于允许类，项目建设符合国家产业政策。 2、备案相符性分析 根据《河南省企业投资项目备案证明》（项目代码：2204-410773-04-02-504066，见附件1）可知，新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局准予本项目备案。项目拟建设内容与备案一致性见下表2。 表2 备案拟建设内容与备案相符性一览表 序号; 备案 事项; 备案内容; 拟建设内容; 一致性. 1; 建设 地点; 新乡市平原城乡一体化示范区检验检测产业园76栋; 新乡市平原城乡一体化示范区桥北产业集聚区检验检测产业园76栋; 一致. 2; 建设 规模; 年产100万支二、三类医疗器械扩建目; 年产100万支二、三类医疗器械扩建目; 一致. 3; 总投资; 20000万元; 20000万元; 一致. 4; 主要 产品; 二、三类医疗器械; 二、三类医疗器械; 一致. 5; 生产工艺; 口罩主要生产工艺：原材料-叠压-裁剪-焊接耳带-包装-灭菌-解析-成品。防护服主要生产工艺：原材料-剪裁-缝合-上松紧-缝合-压制-包装--灭菌-解析-成品。消毒湿巾主要生产工艺：原材料-折叠-浸液-分切-包装-成品。额温枪、血压计等产品外壳主要生产工艺：原材料-混料-烘干-注塑成型-丝印-外壳；额温枪、血压计等产品PCBA板主要生产工艺：外购电路板-SMT贴片/DIP插片-分板-测试-涂覆-PCBA板；将外购配件与外壳、PCBA板进行组装即为额温枪、血压计等产品成品。; 口罩主要生产工艺：原材料-叠压-裁剪-焊接耳带-包装-灭菌-解析-成品。防护服主要生产工艺：原材料-剪裁-缝合-上松紧-缝合-压制-包装--灭菌-解析-成品。消毒湿巾主要生产工艺：原材料-折叠-浸液-分切-包装-成品。额温枪、血压计等产品外壳主要生产工艺：原材料-混料-烘干-注塑成型-丝印-外壳；额温枪、血压计等产品PCBA板主要生产工艺：外购电路板-SMT贴片/DIP插片-分板-测试-涂覆-PCBA板；将外购配件与外壳、PCBA板进行组装即为额温枪、血压计等产品成品。; 一致. 6; 生产设备; 塑料注射成型机、破碎机、丝印机、铣床、磨床、口罩本体机、平缝机、包缝机、环氧乙烷消毒柜、贴片机、电洛铁、三防漆涂覆线、回流焊炉、波峰焊炉等; 塑料注射成型机、破碎机、丝印机、铣床、磨床、口罩本体机、平缝机、包缝机、环氧乙烷消毒柜、贴片机、电洛铁、三防漆涂覆线、回流焊炉、波峰焊炉等; 一致. 综上，本项目建设内容与备案内容一致。 3、与“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区桥北产业集聚区检验检测产业园76栋，所在周边不涉及生态保护红线，区域内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等生态敏感区以及重要生态敏感区，不涉及生态保护红线。 （2）环境质量底线 根据区域环境质量现状，评价区域内地表水、地下水、声环境和土壤环境质量较好，均能达到功能区要求。根据《新乡市2021年环境质量年报》监测数据可知，大气环境中PM10、PM2.5和O3均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，新乡市正在实施《新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案的通知》（新环攻坚办（2022）60号）等一系列措施，将逐步改善大气环境质量状况。本项目生产过程中排放的颗粒物、VOCS、锡及化合物等污染物经污染防治措施治理后，均能够达标排放，对周围环境影响较小。项目实施过程中将严格落实各项污染防治措施，确保废气、废水、噪声等均能达标排放，本项目的实施不会突破环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目新鲜用水主要为职工生活用水、生产用水。本项目生产过程中有一定量的水资源、土地资源消耗，其消耗量相对区域资源利用总量较少。本项目的实施不会造成区域资源利用紧张，符合资源利用上线要求。 本项目营运期通过内部管理、设备选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染，实现废物资源化。本项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 |

|  | 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区桥北产业集聚区检验检测产业园76栋，新乡市生态环境局发布的《新乡市“三线一单”生态环境准入清单（试行）》，分为全市生态环境总体准入要求、各县区分区管控单元生态环境准入清单两部分。本项目与《新乡市生态环境总体准入清单》、《新乡市分区管控单元生态环境准入清单》相符性分析如下： 表3 与《新乡市生态环境总体准入要求》相符性分析 纬度; 管控要求（与本项目相关）; 相符性分析. 空间布局约束; 1.禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。; 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区桥北产业集聚区检验检测产业园76栋，本项目所在地不属于自然保护区. 2.在风景名胜区内禁止进行下列活动：（一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；（三）在景物或者设施上刻划、涂污；（四）乱扔垃圾。; 本项目不涉及. 3.饮用水地表水源各级保护区必须遵守下列规定：一、禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动；二、禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物；三、运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施；四、禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。; 本项目所在地不涉及饮用水地表水源保护区. 4.按照《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办〔2018〕56号）要求，在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口；禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥；禁止利用渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其他有害废弃物；禁止利用储水层孔隙、裂隙及废弃矿坑储存石油、放射性物质、有毒化学品、农药等。在一级保护区内，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。在二级保护区内，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。; 本项目所在地不涉及《南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区》. 5.河湖湿地、森林公园内的珍贵景物和风景名胜区核心景区、自然保护区的核心区和缓冲区、土地利用总体规划所确定的永久基本农田保护区、地质遗迹一级保护区、饮用水水源一级保护区、水工程保护范围、地质灾害危险区、矿产资源密集地区的禁止开采区、工程建设不适宜区、大于25%的陡坡地、行洪通道、防洪工程设施保护范围、高压输电线路走廊、天然气输送管线及其防护区、成品油输送管线及其防护区、区域性调水工程管线及其防护区和生态保护红线属于规划的禁止建设区。; 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区桥北产业集聚区检验检测产业园76栋，不属于禁止建设区. 6.禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田、围海造地或围填海工程。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。; 本项目所在地不属于禁止区. 7.南太行旅游度假区规划区范围内；新乡市山水林田湖草一体化生态城规划区范围内；按规定划定的自然保护区、景观区、居民集中生活区的周边和重要交通干线、河流湖泊直观可视范围内；特定生态保护红线范围内禁止新建露天矿山项目。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。新、改、扩建排放VOCs的项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，配套安装高效收集、治理设施，其中新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放总量倍量消减替代。; 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区桥北产业集聚区，本项目油墨为低VOCs含量原辅料，生产过程中产生的非甲烷总烃经集气罩收集活性炭吸附（脱附）+催化燃烧处理后达标排放。本项目VOCs排放总量实行区域内倍量消减替代。. 8.严格控制新建、扩建钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业的高排放、高污染项目，促进传统煤化工、水泥行业绿色转型、智能升级。城市建成区内人口密集区、环境脆弱敏感区周边的钢铁冶炼、水泥、有色金属冶炼、平板玻璃、化工、建筑陶瓷、耐火材料、砖瓦、矿山开采等行业中的高排放、高污染项目，应当限期搬迁、升级改造或者转型、退出。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。严格控制新增燃煤项目建设，燃煤发电项目严格按照政府工作部署落实。; 本项目不属于两高项目. 污染物排放控制; 1.新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求。; 本项目主要污染物排放量满足总量减排要求。. 3.新建项目审批实施“增产不増污”或“增产减污”。全省新建、改建、扩建重点行业重金属污染物排放项目，通过“以新带老”治理、淘汰落后产能、区域替代曾“等量置换”或“减量置换”措施，实现所在区域重点重金属污染排放总量零增长或进一步削减。; 本项目不属于涉重行业，本项目污染物进行区域内倍量替代. 资源开发效率要求; 1.“十四五”期间按照政府目标控制能耗增量指标。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。; 本项目不涉及锅炉. 3.开展高耗水工业行业节水技术改造，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。; 本项目不属于高耗水行业。. 表4 与《新乡市各县区分区管控单元生态环境准入要求》相符性分析 环境管控单元名称; 环境管控单元名称; 管控要求; 相符性分析. 重点管控单元1; 原阳县产业集聚区; 空间布局约束; 1、园区部分区域位于饮用水源二级保护区内，加强饮用水源保护，保护区内禁止建设排放污染物的项目。 2、限制高能耗、高耗水、污染重等工业企业入驻，三类工业用地限制化工项目入区，禁止水泥生产线建设；农副产品片区禁止新建白酒酿造行业项目入驻。 3、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 1、本项目距离平原新区丽华水厂地下水井群约3000米，不在其保护区范围内。 2、本项目为医疗仪器设备及器械制造及卫生材料及医药用品制造，不属于高污染、高排放项目。 3、本项目不属于“两高”项目. 污染物排放管控; 1、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 2、污水处理厂逐步实施技改，出水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。 3、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 4、新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 5、已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。; 项目废气污染物为颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯，均执行大气污染物特别排放限值。 本项目不属于“两高”项目. 环境风险防控; 加强地下水监测，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。; 本项目不涉及. 资源利用效率要求; 集聚区实施集中供热、供气，新建项目不得建设燃煤锅炉，逐步关闭区内自备燃煤锅炉。; 本项目不涉及. 根据上表可知，本项目与《新乡市“三线一单”生态环境准入清单》相符。 6、与其他相关文件相符性分析 本项目与相关文件的对照分析见表5。 表5 与相关文件的相符性对照分析一览表 文件名称; 与本项目相关条文; 本项目情况; 相符性. 河南省2019年挥发性有机物治理方案; （三）推进印刷行业综合整治。推广使用柔板印刷、胶版印刷等低排放印刷方式。对油墨、胶黏剂等有机原辅料调配和使用等环节，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上，在烘干环节，采用循环风烘干技术，减少废气排放，收集的废气要采取回收、焚烧等末端治理措施进行净化处理，确保稳定达标排放，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。; 本项目丝印、烘干、丝印机网版擦拭工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集活性炭吸附（脱附）+催化燃烧装置处理后达标排放，丝印机、烘箱均在生产车间内进行二次密闭，收集效率为90%。; 相符. 《新乡市生态环境局关于部署安装工业企业用电量监控系统的通知》（新环[2019]154号）; 第一批安装部署用电量监控系统的企业为新乡市辖区内国控、省控、市控重点监控企业、涉及VOCs污染排放的企业、铸造行业、建材行业，然后逐步扩展至新乡市辖区内所有排污企业。; 本项目生产过程中涉及VOCS，属于安装用电量监控的企业。; 相符. 新乡市辖区内的所有排污企业部署安装工业企业用电量监控系统，以实现生产设施和治污设施用电实时监控，所有排污企业的总用电控制位置、主要生产施和污染治理设施必须安装用电量监控系统终端。; 评价要求企业在总用电量控制位置、主要生产设施和污染治理设施位置处安装用电量监控系统，并与市生态环境局联网。. 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气〔2020〕33号）; - 大力推进源头替代，有效减少VOCs产生 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。; 根据检测报告可知（见附件四、五），油墨挥发性有机物符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCS）含量的限值》（GB38507-2020）限值的要求；清洗剂VOCS含量符合《清洗剂挥发性有机物含量限值》（GB38508-2020）限值的要求；本环评要求，项目建成后企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。; 相符. - 全面落实标准要求，强化无组织排放控制 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。; 本项目水性油墨、三防漆、洗网水、清洗剂等含有VOCs的原辅料均采用密闭容器存放，并置于密闭车间内存放；生产过程中产生的非甲烷总烃经集气罩收集，采用“活性炭吸附（脱附）+催化燃烧”装置处理后，尾气由22m排气筒排放（高于周围200m半径建筑5m以上）；产生的废油墨桶、废活性炭、废洗车抹布等危险废物经密闭容器储存暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处理。; 相符 相符. 新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知（新环攻坚办（2022）60号）; 新乡市2022年大气污染物防治攻坚战实施方案 三、主要任务 3、严格项目准入，推进绿色低氮产业发展。项目准入严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物消减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设，“两高”项目由省级相关部门实施联合会商联审机制。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输、大宗物料产品清洁运输。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业企业新建、扩建项目达到 A 级绩效水平，改建项目达到 B 级以上绩效水平。 23、加快推进低 VOCs 含量原辅材料源头替代。推广新兴技术和原辅材料，制定实施汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低 VOCs 含量原辅材料替代计划。在房屋建筑和市政工程中，推广使用低 VOCs 含量涂料和胶粘剂；除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和道路交通标志全面使用低VOCs 含量涂料。加强涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂 VOCs 含量限值标准的检测与监管，组织开展生产、销售环节产品质量的联合检查，曝光不合格产品并追溯其生产、销售、进口、使用企业，依法追究责任。对原辅材料全部实施源头替代的企业或生产工序，在重污染天气应急管控期间可实施自主减排。对无法实现低VOCs 原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理 VOCS废气。 24.开展简易低效 VOCs 治理设施升级改造。组织对涉 VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争 2022 年 6 月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。; 3、本项目符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等相关要求，本项目不属于两高项目，不属于新增禁止行业。 23、根据检测可报可知（见附件四、五），油墨挥发性有机物符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCS）含量的限值》（GB38507-2020）限值的要求；清洗剂VOCS含量符合《清洗剂挥发性有机物含量限值》（GB38508-2020）限值的要求；本项目生产过程中产生VOCs的工序均位于二次密闭车间内。 24.本项目生产过程中产生的非甲烷总烃、苯乙烯经集气罩收集活性炭吸附（脱附）+催化燃烧装置处理后达标排放，且产生VOCS的工序设置二次专用密闭间。废气处理装置产生的废催化剂（含铂、钯等贵金属）集中收集后由原厂家回收；废活性炭集中收集经危废暂存间暂存后交由有资质单位处理。; 相符. 7、与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）相符性分析 本项目为医疗器械设备及器械制造、卫生材料及医药用品制造，涉及塑料制品及印刷行业，本项目与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）《环办大气函[2020]340号》、河南省生态环境厅关于印发《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）（以下简称《重点行业应急减排技术指南》）、《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）对比分析。 表6 与《重点行业应急减排技术指南》塑料制品企业绩效分级指标对比分析一览表 差异化指标; B级企业; 本项目情况; 对比结果. 原料、能源类型; 能源使用电、天然气、液化石油气等能源; 本项目能源采用电; 满足B级企业要求. 生产 工艺; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》允许类，符合相关行业产业政策，符合河南省相关政策要求，符合市级规划。; 满足B级企业要求. 废气收集及处理工艺; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹瓶、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉 VOCs 工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs 废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气、罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于0.3 米/秒； 2.VOCs 治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在 800mg/g 及以上）； 3.粉状物料投加、配混应在封闭车间内进行，PM有效收集，并采用袋式除尘等高效除尘技术； 4、废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5、NOx 治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR 等适宜技术。; 1、本项目注塑、干燥等工序均在密闭设备内进行，注塑工序产生的非甲烷总烃、苯乙烯经车间二次密闭集气罩收集，活性炭吸附（脱附）+催化燃烧装置处理后，达标排放。 2、本项目非甲烷总烃、苯乙烯治理采用活性炭吸附（脱附）+催化燃烧工艺处理； 3、本项目PE、PP、ABS、PS、色母均为粒状，投料、混料无粉尘产生。 4、本项目废气处理装置产生的废活性炭等采用密闭包装容器储存暂存危废暂存间，并建立储存、处置台账； 5、本项目不涉及NOx 治理。; 满足B级企业要求. 无组织管控; 1.VOCs 物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋存放于室内；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移；液态VOCs物料采用密闭容器或罐车送； 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 1、本项目PE、PP、ABS、PS、色母均采用袋装，在非取用状态时封口； 2、本项目PE、PP、ABS、PS、色母上料时采用吸料机上料； 3、本项目注塑工序产生的非甲烷总烃、苯乙烯经车间二次密闭集气罩收集活性炭吸附（脱附）+催化燃烧装置处理。 4、本项目厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 满足B级企业要求. 排放限值; 1.全厂有组织 PM、NMHC 有组织排放浓度分别不高于 10、30mg/m3 2.VOCs 治理设施同步运行率和去除率分别达到 100%和 80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC 浓度低于 4mg/m³，企业边界1hNMHC 平均浓度低于2mg/m³； 3.锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉 PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、50/30【1】mg/m3; 1、本项目投产后全厂PM、NMHC 有组织排放浓度分别不高于10 mg/m3、30mg/m3； 2、本项目VOCs 治理设施同步运行率和去除率分别达到 100%和 80%； 3、本项目不涉及锅炉。; 满足B级企业要求. 监测监控水 平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 本项目建成后：1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 满足B级企业要求. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 本项目建成后企业按要求建立完善的环保档案，并开展自行监测。; 满足B级企业要求. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录。; 本项目建成后按环保要求建立台账; 满足B级企业要求. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 本项目建成后按要求配备专职环保人员; 满足B级企业要求. 运输方式; 1.公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于 80%，其他车辆达到国四排放标准； 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆比例不低于 80%，其他车辆达到国四排放标准； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于 80%。; 本项目车辆按相关要求配备; 满足B级企业要求. 运输监管; 日均进出货物 150 吨（或载货车辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值 1000 万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账。; 本项目按环保要求建立门禁视频监控和台账; 满足B级企业要求. 表7 与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》包装印刷行业绩效分级指标对比分析一览表 差异化指标; B级企业; 本项目情况; 对比结果. 原辅材料; B级企业 1、凹版印刷工艺采用吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤15%）、能量固化油墨（VOCs≤10%）等低VOCs含量油墨比例达40%及以上；采用非吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤30%）、能量固化油墨（VOCs≤10%）等低VOCs含量油墨比例达20%及以上；2、柔版印刷工艺采用吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤5%）的比例达80%及以上；采用非吸收性材料印刷时，使用水性油墨（VOCs≤25%）比例达40%及以上；3、平版印刷工艺使用符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）中VOCs含量限值要求的油墨产品比例达100%；使用无（免）醇润版液（润版液原液中VOCs≤10%）比例达60%及以上4、丝网印刷工艺使用水性油墨（VOCs<30%）、能量固化油墨（VOCs≤5%）的比例达40%及以上5、印铁制罐生产过程60%使用水性油墨（VOCs≤25%）、能量固化油墨（VOCS<2%）；60%使用水性涂料、能量固化涂料替代溶剂型涂料。6、复合、覆膜使用符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）的无溶剂、水基型等非溶剂型胶粘剂比例达50%及以上；7、上光∶使用水性、UV 等非溶剂型光油比例达80%及以上；8、清洗∶采用胶印油墨、UV 油墨印刷时，使用符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）的低 VOCs 含量清洗剂比例达50%及以上; 本项目丝网印刷所用油墨为水性油墨，VOCs含量为0.4%；所用清洗剂均符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）的低VOCs 含量清洗剂要求。; 满足B级企业要求. 无组织排放; 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》37822-2019）特别控制要求；2、调配过程：设置专门的调配间进行调墨、调胶等，废气排至VOCs废气收集处理系统；3、供墨过程：在密闭设备或密闭负压空间内操作；向墨槽中加油墨或稀释剂时采用漏斗或软管等接驳工具；4、印刷过程柔版印刷机采用封闭刮刀；凹版印刷机通过安装盖板、改变墨槽开口形状等减小墨盘、墨桶、搅墨机等开口面积烘箱密闭，保持负压；印刷机整体排风收集；5、清洗过程清洗专用清洗间、排风收集；沾染清洗剂的毛巾或抹布储存于密闭容器6、复合过程烘箱密闭，保持负压；干式复合机整机封闭集气收集∶7、存储过程油墨、稀释剂、胶粘剂、清洗剂、上光油等VOCs物料密闭存储，存放于无阳光直射的场所废油墨、废清洗剂、废活性炭等含VOCs的废物应分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于无阳光垂射的场所。; 1、本项目满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》37822-2019）特别控制要求；2、本项目不涉及调配工艺；3、本项目供墨过程在密闭负压空间内操作；4、本项目印刷不涉及柔版印刷机、凹版印刷机，印刷机整体排风收集；5、沾染清洗剂的抹布储存于密闭容器内；6、本项目不涉及复合工艺；7、本项目水性油墨、洗网水、清洗剂等含有VOCs的原辅料均采用密闭容器存放，并置于无阳光直射的密闭车间内；含有VOCs的废物均分类放置于贴有标识的容器内，加盖密封，存放于无阳光垂射的场所。; 满足B级企业要求. 污染治理技术; 1、使用溶剂型原辅材料时，调墨、供墨、涂布（上光）、印刷、覆膜、复合、清洗等工序含VOCs废气采用燃烧、吸附+燃烧、吸附+冷凝回收、吸附等治理技术，处理效率≥85%；2、采用平版印刷工艺或使用非溶剂型原辅材料时，当车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥2 kg/h时，建设末端治污设施，处理效率≥80%。; 本项目印刷、清洗等工序产生的VOCs废气，采用“活性炭吸附（脱附）+催化燃烧装置”治理技术，治理效率为88%。; 满足B级企业要求. 监测监控水 平; 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）规定的自行监测管理要求 2、重点排污企业风量大于10000m3/h 的主要排放口安装NMHC在线监测设施（FID检测器），自动监控数据保存一年以上；3、安装DCS系统、PLC系统、仪器仪表等装置，记录治理设施主要参数，数据保存一年以上。; 本项目严格执行《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019）规定的自行监测管理要求；本项目按照相关要求配套建设监测监控设施。; 满足B级企业要求. 环境管理水平; 环保档案齐全1、环评批复文件2、排污许可证及季度、年度执行报告3、竣工验收文件4、废气治理设施运行管理规程5、一年内废气监测报告; 本项目建成后企业按要求建立完善的环保档案，并按要求开展自行监测。; 满足B级企业要求. 台账记录∶1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用油墨的固含量、VOCs 含量、含水率（水性油墨）等信息的检测报告）；2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换 频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录。至少符合要求中的1、2、3项。. 人员配置∶设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 本项目建成后按要求配备专职环保人员; 满足B级企业要求. 运输方式; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆占比不低于80%，其他车辆达到国四排放标准 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或新能源车辆占比不低于80%，其他车辆达到国四排放标准；3、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械占比不低于80%; 本项目车辆按相关要求配备; 满足B级企业要求. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 本项目按要求建立门禁视频监控和台账; 满足B级企业要求. 根据上表可知，本项目能够满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》包装印刷行业绩效分级B级的相关要求。 表8 与《通用行业应急减排技术指南》涉颗粒物行业对比分析一览表 企业基本要求; 本项目情况; 相符性. （一）涉颗粒物企业; 1.物料装卸; 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。 不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 本项目外购的部分原材料为袋装/桶装，存放在密闭仓库内。; 相符. 2.物料储存; 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 本项目原材料为袋装/桶装存放在密闭仓库内。原料仓库顶棚和四周墙壁完整，地面已全部硬化。项目投产后，建设符合要求的危废暂存间，危险废物储存间门口张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 相符. 3.物料转移和输送; 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 本项目注塑原辅料采用吸料机输送至混料机，且原辅料为颗粒状无粉尘产生。; 相符. 5.工艺过程; 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。 生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 本项目破碎、分板过程均在密闭车间内进行，产生的粉尘经集气罩收集袋式除尘器处理。 本项目车间地面每天清洗无积料、积灰，车间内无可见烟粉尘外逸。; 相符. （二）其他; 1、运输方式及运输监管; （1）运输方式 ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆比例（A 级 100%，B 级不低于 80%），其他车辆达到国四排放标准； ②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆的比例（A 级 100%，B 级不低于 80%），其他车辆达到国四排放标准； ③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A 级/B级 100%）； ④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A 级/B 级 100%）; 本项目车辆按相关要求配备; 符合B级要求. （2）运输监管 厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物 150 吨（或载货车辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000 万及以上的企业，拟申报 A、B 级企业时，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账。安装高清视频监控系统并能保留数据 6 个月以上。; 本项目按环保要求建立门禁视频监控和台账; 相符. 2、环境管理要求; （1）环保档案资料齐全 ①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； ②废气治理设施运行管理规程； ③一年内废气监测报告； ④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识; 本项目要求企业建立完善的环保档案，并开展自行监测。; 相符. （2）台账记录信息完整 ①生产设施运行管理信息（生产时间、 运行负荷、产品产量等）； ②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； ④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B 级企业必需）； ⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的 A、B 级企业必需）。; 本环评要求企业建立完善的台账; 相符. （3）人员配置合理 配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 本环评要求企业配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）; 相符. 3、其他控制要求; （1）生产工艺和装备 不属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目生产工艺和装备均不属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 相符. （2）污染治理副产物 除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。; 本项目除尘器设置密闭灰仓并及时卸灰。; 相符. （3）用电量/视频监管 按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管拟申报 A、B 级企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上; 本环评要求本企业安装监控设施及用电量监控，相关数据保存三个月以上。; 相符. （4）厂容厂貌 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 本项目建成后，厂区内道路、原辅材料等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 相符. 根据上表可知，本项目能够满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）的相关要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 河南鑫磊峰医疗器械有限公司拟投资20000万元，在新乡市平原城乡一体化示范区桥北产业集聚区检验检测产业园76栋，利用闲置厂房进行扩建，扩建规模为年产100万支二、三类医疗器械。本项目为异地扩建项目，与原有工程无依托关系，本环评按新建项目进行评价。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）可知，本项目产品一次性口罩、消毒湿巾、防护服类别为的 “二十四、医药制造业” 中“49、卫生材料及医药用品制造277”其中“卫生材料及医药用品制造（仅组装、分装的除外）”编制报告表。本项目涉及灭菌等工艺，则应编制环境影响报告表。本项目额温枪、血压计、血氧仪等产品类别为“三十二、专用设备制造业” 中“70、医疗仪器设备及器械制造358”其中 “有电镀工艺；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”编制报告书；“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）”；本项目涉及注塑等工序，则应编制环境影响报告表。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）可知，建设内容涉及两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。综上，本项目应编制环境影响报告表。 河南鑫磊峰医疗器械有限公司委托我单位承担本项目的环境影响评价工作（委托书见附件二）。我单位接受委托后，组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 2、项目地理位置及周边环境状况 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区桥北产业集聚区检验检测产业园76栋。根据现场勘查，项目东侧为园区道路；北侧为园区道路，隔路为空闲厂房；南侧为园区道路，隔路为河南华佳新材料技术有限公司；西侧为园区道路，隔路为空闲厂房。距离项目最近的地表水体为西北侧约3.2km的文岩渠，距离项目最近的敏感点为东北侧245m处的仓西村。 3、建设规模及内容 本项目总投资20000万元，建筑面积10851m2。项目组成一览表见表9。 表9 项目组成一览表 序号; 工程类别; 项目内容; 项目组成及规模. 1; 主体工程; 注塑、丝印、破碎车间; 位于生产车间一层，建筑面积2605m2，主要用于壳体的注塑、丝印及不合格壳体破碎. 三防漆涂覆、贴片、后焊、组装、医疗无尘车间; 位于生产车间二层，建筑面积3537 m2，主要用于PCBA板涂覆、电路板贴片、额温枪、血压计等产品的组装及口罩防护服、湿巾的生产. 检测车间; 位于生产车间三层，建筑建筑面积590 m2，主要用于成品检测. 2; 储运工程; 1#仓库; 位于生产车间一层，建筑面积772m2，主要用于原材料存放. 2#仓库; 位于生产车间一层，建筑面积240m2，主要用于成品存放. 3#仓库; 位于生产车间二层，建筑面积80m2，主要用于原材料存放. 3; 辅助工程; 办公室; 位于生产车间三层，建筑面积3027 m2，主要用于日常办公. 4; 公用工程; 给水; 市政供应. 排水; 营运期生活污水依托检验检测园区现有化粪池处理后汇集纯水制备废水进入平原示范区桥北污水处理厂。. 供电; 市政电网. 5; 环保工程; 废水：营运期生活污水依托检验检测园区现有化粪池处理后汇集纯水制备废水进入平原示范区桥北污水处理厂。. 废气：注塑、丝印（烘干）、三防漆涂覆（烘干）、灭菌解析、锡膏印刷机网版擦拭等产生VOCS的工序设置二次密闭间。注塑、丝印、丝印机网版擦拭、三防漆涂覆线、灭菌解析、焊接、锡膏印刷机擦拭等工序产生的非甲烷总烃、苯乙烯、锡及化合物经集气罩（或密闭抽风管道）收集，袋式除尘器+活性炭吸附（脱附）+催化燃烧装置处理后，尾气由22m高排气筒（P1）（高于周围200m半径建筑5m以上）排放。破碎、分板工序产生的颗粒物经集气罩收集袋式除尘器处理后，尾气由22m高排气筒（P2）（高于周围200m半径建筑5m以上）排放。. 固废：本项目设置1座一般固废暂存间（10m2）、1座危废暂存间（10m2）. 噪声：厂房隔声，距离衰减. 4、主要产品及产量 项目主要产品及产量见表9。 表9 项目主要产品 序号; 名称; 年产量. 1; 血压计; 10万支. 2; 额温枪; 10万支. 3; 血氧仪; 10万支. 4; 护眼仪; 10万支. 5; 颈椎按摩仪; 5万支. 6; 制氧机; 5万支. 7; 微网、压缩雾化器; 15万支. 8; 电子体温计; 15万支. 9; 一次性口罩、防护服、消毒湿巾; 20万套. 10; 合计; 100万支（套）. 5、原辅材料用量 本项目原辅材料用量见表10。 表10 原辅材料用量一览表 序号; 原辅材料; 年用量; 备注. 1; 血压计; PCB电路板; 10万个; 外购成品. 2; 气泵; 10万个; 外购成品. 3; 喇叭; 10万个; 外购成品. 4; 连接件; 30万条; 外购成品. 5; LED显示屏; 10万个; 外购成品. 6; 电磁阀; 10万个; 外购成品. 7; 电子元件; 10万套; 外购成品. 8; 壳体; 10万个; 自产. 9; 额温枪; PCB电路板; 10万个; 外购成品. 10; 红外传感器; 10万个; 外购成品. 11; LED显示屏; 10万个; 外购成品. 12; 电池线; 30万条; 外购成品. 13; 弹簧; 40万个; 外购成品. 14; 电磁阀; 10万个; 外购成品. 15; 电子元件; 10万套; 外购成品. 16; 壳体; 10万个; 自产. 17; 血氧仪; 电路板; 10万个; 外购成品. 18; 血氧探头; 10万个; 外购成品. 19; 弹簧; 10万个; 外购成品. 20; LED显示屏; 10万个; 外购成品. 21; 排线; 10万个; 外购成品. 22; 电子元件; 10万套; 外购成品. 23; 壳体; 10万个; 自产. 24; 护眼仪; 电路板; 10万个; 外购成品. 25; 气动泵; 10万个; 外购成品. 26; 气阀; 10万个; 外购成品. 27; 绑带; 10万个; 外购成品. 28; 电子元件; 10万套; 外购成品. 29; 壳体; 10万个; 自产. 30; 颈椎按摩仪; 电路板; 5万个; 外购成品. 31; 电极片; 5万个; 外购成品. 32; 电子元件; 5万套; 外购成品. 33; 壳体; 5万个; 自产. 34; 制氧机; 壳体; 5万个; 自产. 35; 电路板; 5万个; 外购成品. 36; 胶管; 5万个; 外购成品. 37; 水瓶; 5万个; 外购成品. 38; 感应器; 5万个; 外购成品. 39; LED显示器; 5万个; 外购成品. 40; 外购成品; 5万套; 外购成品. 41; 微网雾化器; 雾化片; 10万个; 外购成品. 42; 电路板; 10万个; 外购成品. 43; 壳体; 10万个; 自产. 44; 电子元件; 10万套; 外购成品. 45; 面罩; 10万个; 外购成品. 46; 压缩雾化器; 压缩机; 5万个; 外购成品. 47; 雾化器; 5万个; 外购成品. 48; 电缆; 5万个; 外购成品. 49; 壳体; 5万个; 自产. 50; 面罩; 5万个; 外购成品. 51; 电子元件; 5万套; 外购成品. 52; 电子体温计; 传感器; 15万个; 外购成品. 53; 显示屏; 15万个; 外购成品. 54; 壳体; 15万个; 自产. 55; 电子元件; 15万套; 外购成品. 56; 口罩、防护服; PP无纺布; 150t; 外购成品. 57; 熔喷布; 100t; 外购成品. 58; 鼻梁条; 若干; 外购成品. 59; 耳带; 若干; 外购成品. 60; 松紧带; 0.3t; 外购成品. 61; 环氧乙烷; 1t; 外购，瓶装，20kg/瓶，用于口罩、防护服灭菌解析。. 62; 消毒湿巾; PP无纺布; 80t; 外购成品. 63; A.saP抗菌剂; 1.8t; 外购成品，20kg/桶，用于湿巾生产；本项目外购A.sap抗菌剂为浓缩液。. 64; 全厂通用; PP; 25t; 外购，袋装用于注塑. 65; PE; 15t. 66; ABS; 20t. 67; PS; 20t. 68; 色母; 0.5t. 69; 水性油墨; 0.5t; 外购，20kg/桶，用于丝印. 70; 洗网水; 0.05t; 外购，10kg/桶，用于丝印网版擦拭. 71; 洗车抹布; 300条/a; 外购，擦拭. 72; 模具钢材; 0.5t; 外购，用于模具生产. 73; 无铅锡丝; 0.01t; 外购，用于焊接工序. 74; 无铅焊条; 0.01t. 75; 切削液; 0.03t; 外购，用于机械润滑. 76; 助焊剂; 0.002 t; 外购，液态2kg/桶. 77; 无铅锡膏; 0.6t; 外购，液态5kg/桶. 78; 三防漆; 0.7t; 外购，5kg/桶. 79; 清洗剂; 20L; 外购，用于锡膏印刷机网版擦拭. 80; 纯水; 186t; 自制. 81; 纸塑袋; 若干; 外购，用于产品包装. 82; 纸箱; 若干; 外购，用于产品包装. 本项目原辅材料的理化性质见下表； 表11 项目主要原辅材料理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质. 1; 聚丙烯; PP，是一种半结晶的热塑性塑料。熔点：164-170℃，密度0.92g/cm3，极难溶于水。具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。PP塑料加工温度很宽，不易分解，分解温度为350℃，熔融过程（200~300℃），由于分子间的剪切挤压下发生断链、分解、降解过程中产生游离单体废气，主要为丙烯单体。. 2; 聚乙烯; PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，无臭、无毒，手感似蜡，密度为0.962g/cm3，熔点为130-145℃，分解温度为300℃。具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~70℃），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。. 3; ABS树脂; 是指丙烯腈-苯乙烯共聚物，ABS是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑性高分子结构材料，又称ABS树脂。ABS热变形温度为93-118℃，制品经退火处理后还可提高10℃左右。熔化温度：260℃。化学性质良好，易溶于酮、醛、酯、氯化烃类，如甲苯、醋酸乙酯等。. 4; 聚苯乙烯树脂; PS，无色、无臭、无味而有光泽的透明固体。溶于芳香烃、氯代烃、脂肪族酮和酯类。产品的熔融温度170～250℃，热分解温度300℃，热变形温度为70-95℃，长期使用温度为60-80℃。. 5; 环氧乙烷; 易燃易爆的有毒气体，分子式为C2H4O，具有芳香的醚味，在4℃ 时候相对密度为0.87，沸点为10.4℃，其密度为1.52g/cm3，与水可以任何比例混溶，能溶于醇、醚；环氧乙烷低温下为无色透明液体，在室温条件下，很容易挥发成气体，当浓度过高时可引起爆炸、中毒等，爆炸极限%(V/V)：3~100，有潜在致癌作用。能高度刺激眼和粘膜，高浓度时可引起水肿。环氧乙烷是一种光谱灭菌剂，可在常温下杀灭各种微生物，包括芽孢、结核杆菌、细菌、病毒、真菌等。. 6; A.sap抗菌剂; 是全球首创天然有机抗菌除臭剂，以大豆萃取液和阳离子系、非离子系、两性离子系的界面活性剂作为主成份，不含重金属，具有非常高的安全性。广泛用于妇科洗液、卫生巾、湿巾、口腔卫生、餐巾纸、净水、蔬菜（生食用）消毒液、洗手液、环境消毒等各领域。. 7; 水性油墨; 主要成分为：颜料15%、水性丙烯酸树脂25%、水性丙烯酸乳液45%、水10%、磷酸三丁酯2.5%、蜡2.5%。该油墨具有安全、无毒、无害、不燃不爆、低挥发性的环保安全特点，是属于一种环保型的油墨。. 8; 洗网水; 用于丝印油墨清洗。易挥发，主要成分为丙二醇甲醚85~90%、二乙二醇单丁醚10~15%、溶剂型分散剂1~2%。. 9; 无铅锡膏; 主要成分为锡、银、铜，密度8.7g/cm-3，淡灰色圆滑膏状。. 10; 助焊剂; 主要作用为辅助热传导，降低被焊接材料表面张力，防止在氧化。本项目助焊剂成分为混合醇溶剂91.9%，松香0.5%，活性剂5%，表面活性剂2%，抗氧化剂0.6%。. 11; 三防漆; 液体，无色，易燃；主要成分聚氨酯齐聚物38-52%、丙烯酸异冰片酯10-30%、（甲基）丙烯酸酯15-35%、苯酮类化合物3-10%。. 12; 清洗剂; 无色透明溶液，有特殊气味，相对密度（水=1）:0.77。烷烃溶剂60-90%、醇类溶剂1-20%、脂类溶剂1-30%。. 6、主要生产设备设施 表12 主要生产设备及设施一览表 序号; 设施名称; 型号; 数量; 备注. 1; 塑料注射成型机; D130; 1台; 外购，用于注塑. 2; 塑料注射成型机; D160; 4台. 3; 塑料注射成型机; D200; 1台. 4; 塑料注射成型机; D260; 1台. 5; 塑料注射成型机; D300; 1台. 6; 破碎机; /; 1台; 外购，用于破碎. 7; 冷却塔; /; 1台; 外购，用于冷却. 8; 混料机; /; 2台; 外购，用于注塑原料混料、干燥. 9; 丝印机; M2/C双色; 2台; 外购，用于丝印. 10; 丝印机; M1/单色; 2台. 11; 烘箱; /; 1台; 外购，用于丝印烘干（电加热）. 12; 铣床; 3开; 2台; 外购，用于注塑模具加工. 13; 铣床; 4开; 2台. 14; 磨床; 618A; 2台. 15; CNC; 650; 1台. 16; CNC; 850; 1台. 17; 火花机; 430; 1台. 18; 火花机; 450; 1台. 19; 线切割机; 6545; 1台. 20; 口罩生产线; 口罩本体机; /; 10台; 外购，用于口罩叠压、折叠、裁剪. 21; 超声波耳带点焊机; /; 60台; 外购，用于口罩耳带点焊. 22; 防护服生产线; 平缝机; /; 10台; 外购，用于防护服缝制. 23; 包缝机; /; 10台. 24; 压胶机; /; 10台; 外购，用于防护服压制. 25; 断布机; /; 10台; 外购，用于防护服裁剪. 26; 封口机; /; 10台; 外购，用于产品封口. 27; 打包机; /; 2台; 外购，用于产品打包. 28; 激光喷码机; /; 5台; 外购，用于产品喷码. 29; 环氧乙烷消毒柜; 20m3; 1台; 外购，用于防护服、口罩消毒. 30; 湿巾生产线; 分切机; /; 5台; 外购，用于湿巾原材料分切. 31; 折叠机; /; 5台; 外购，用于湿巾折叠. 32; 自动封膜机; /; 5台; 外购，用于湿巾包装. 33; 搅拌罐; /; 2台; 外购，用于湿巾消毒液配置. 34; 纯水制备; /; 1台; 外购，用于纯水制备. 35; 电烙铁; /; 30台; 外购，用于焊接. 36; 切板机; /; 2台; 外购，用于分切PCBA板. 37; 血氧模拟仪; /; 3台; 外购，用于检测. 38; 血压模拟仪; /; 3台. 39; 螺丝机; /; 10台; 外购，用于组装. 40; 程序烧录机; /; 3台; 外购，用于烧录软件. 41; 稳压电源; /; 3台; 外购，用于设定稳压电压. 42; 示波器; /; 1台; 外购，用于测定频率、电压强度. 43; 泄露电流测试仪; /; 1台; 外购，用于电流测试. 44; 贴片机; /; 4台; 外购，用于贴片. 45; 恒温水槽; 0.2m3; 2个; 外购，用于额温枪标定. 46; 回流炉; /; 2台; 外购，用于焊接. 47; 波峰炉; /; 1台; 外购，用于焊接. 48; 三防漆涂覆线; /; 1条; 外购，用于PCBA板三防漆涂覆. 49; 印刷机; /; 2台; 外购，用于锡膏印刷. 50; AOI检测仪; /; 2台; 外购，用于检测. 7、劳动定员及工作制度 劳动定员：项目劳动定员500人。 工作制度：每天1班制，每天工作8个小时，全年工作300天，均不在厂区食宿。 8、厂区平面布置 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区桥北产业集聚区检验检测产业园76栋，厂区平面布置图见附图三。 本项目生产区一楼主要布设原料库、注塑、破碎、印刷车间、成品库、原料库等，二楼主要布设医疗无尘车间、贴片车间、组装车间等，三楼主要布设为检测车间、办公室、会议室等；整个厂区功能分区明确，平面布置紧凑，满足工艺要求，可实现生产作业连续、短捷、方便；生产区与办公区隔开，可以减小生产活动对办公区域的影响。（厂区平面布置图见附图四）。 9、公用工程 本项目用水主要为职工生活用水、纯水制备用水、循环冷却水、恒温水槽用水。 生活污水依托检测检验园区现有化粪池处理后汇集纯水制备废水进入平原示范区桥北污水处理厂处理；恒温水槽水、冷却水循环使用不外排，定期添加新鲜水。 本项目水平衡图见图1。 图1本项目水平衡图（m3/d） |
| --- | --- |
|  | 工艺流程简述（图示）： 项目利用现有空闲厂房进行生产，不需要新建建筑物，因此，本次环评仅对营运期进行评价。 - 项目口罩、防护服工艺流程图： 图2项目口罩、防护服工艺流程和产污环节示意图 口罩主要生产工艺和排污部位简要说明如下： （1）叠压、裁剪 本项目口罩原材料采用成卷无纺布、熔喷布。利用全自动口罩本体机将口罩布料与鼻梁条叠压在一起（超声波压合），并利用口罩本体机完成裁剪；裁剪完成即为口罩罩面；此工序将产生设备噪声。 （2）耳带点焊 利用超声波耳带点焊机将口罩罩面与耳带进行点焊。此工序将产生设备噪声。 超声波点焊是熔接热塑性塑料制品的高科技技术，熔接处理不需加溶剂、粘接剂或其它辅助品。超声波设备把超声能量传送到焊区，由于焊区（即两个焊接的交界面处）声阻大，因此会产生局部高温；并由于塑料导热性差致使两个塑料的接触面迅速熔化，加上一定压力后，使其融合成一体。当超声波停止作用后，让压力持续几秒钟，使其凝固成型，这样就形成一个坚固的焊接点，达到焊接的目的。本项目超声波耳带点焊机温度控制在170℃左右，无纺布热分解温度为350℃，故此工序无废气产生。 （4）成品 点焊完成的口罩人工装至纸塑袋利用封口机进行封口，封口完成后装至纸箱即为口罩成品；根据企业提供资料，本项目封口机控制在80℃左右，未达到纸塑袋的分解温度，故此工序无废气产生。此工序将产生设备噪声。 （5）灭菌、解析 成品口罩包装完成后送至环氧乙烷灭菌柜进行灭菌、解析。灭菌时先将口罩放入灭菌柜，封闭柜门，将灭菌柜内抽真空，通入环氧乙烷，控制温度在50℃左右灭菌8小时。灭菌完成后，抽真空排除环氧乙烷气体，然后送入新鲜空气置换环氧乙烷气体，直至排净，口罩转入解析室解析（7d-10d），解析完成即可发货。 本项目灭菌解析采用环氧乙烷灭菌器（电加热）进行灭菌，灭菌时先将需灭菌的产品放入灭菌器内并封闭灭菌器，然后灭菌柜内抽真空，环氧乙烷气瓶内的气体经过蒸发器完全气化（温度控制在50℃左右）后进入灭菌柜，对产品进行消毒灭菌；经环氧乙烷消毒后的产品先在灭菌柜内进行强制脱气解析，往复几次直至设备内产品表面环氧乙烷的残留量低于10mg/kg，废气送入废气处理装置进行处理。随后将产品移至解析区内静置，使产品中残余的环氧乙烷解析出来，解析室产生的废气通过抽风装置送入废气处理装置进行处理。本项目灭菌、解析工序会产生环氧乙烷气体及设备噪声。 防护服主要生产工艺和排污部位简要说明如下： （1）剪裁 将外购的无纺布根据设计要求利用断布机进行剪裁；此工序将产生设备噪声及固废。 （2）缝合、上松紧 裁剪后的无纺布利用电脑平缝机进行缝合、上松紧，缝制成帽子、上衣、裤子半成品；此工序将产生设备噪声。 （3）缝合、压制 利用包缝机将半成品缝制成成品，缝制后利用压胶机将无纺布压在防护服针缝处（超声波原理）。此工序将产生设备噪声。 （4）包装 将加工完成后的防护服人工进行折叠利用包装机包装；根据企业提供资料，本项目封口机封口温度控制在80℃左右，未达到纸塑袋的分解温度，故此工序无废气产生。此工序将产生设备噪声。 此工序将产生设备噪声。 （5）灭菌、解析 包装完成的防护服装至纸箱进行灭菌，防护服灭菌与口罩灭菌工艺一致，不在一一叙述。 2、项目消毒湿巾工艺流程图： 图3项目消毒湿巾工艺流程及产污环节示意图 消毒湿巾主要生产工艺和排污部位简要说明如下： （1）折叠 根据产品要求将外购无纺布利用折叠机折叠成所需厚度；此工序将产生设备噪声。 （2）浸液 外购的A.sap抗菌剂为浓缩液，使用时需在搅拌罐中与纯水进行配置（纯水：浓缩液=100:1）成抗菌剂。折叠后的无纺布经传送带传输至浸液装置处，上方设置有湿巾浸液喷嘴，按设定流速将湿巾浸液均匀喷射在无妨布上。本项目纯水为自制。此工序将产生设备噪声、纯水制备废水、纯水制备产生的固废。 本项目消毒液搅拌罐一批次产品生产结束后需利用纯水进行清洗，清洗水用于下次生产配置用水，不外排。 （3）分切 浸液后的产品，利用分切机进行分为成所需尺寸；此工序将产生设备噪声及固废。 （4）包装 将分切后的产品利用自动封膜机进行包装，包装完成即为成品。本项目湿巾自动封膜机加热温度为80℃左右，温度较低，未达到塑料分解温度，故无废气产生。此工序将产生设备噪声。 3、项目额温枪、血氧仪、血压计等工艺流程图： 根据企业提供资料，本项目额温枪、血氧仪、血压计、护眼仪、颈椎按摩仪、制氧机、雾化器、电子体温计产品生产工艺相同，只是在组装工序使用的零部件不同，故本次评价不在一一叙述；其生产工艺流程图见下图。 图4项目额温枪、血氧仪、血压计等产品外壳工艺流程及产污环节示意图 额温枪、血氧仪、血压计等外壳主要生产工艺和排污部位简要说明如下： （1）模具 根据图纸要求，进行模具设计，利用铣床、磨床、CNC、火花机、线切割等设备按照图纸要求对模具钢材进行机械加工，最后经组装、试模后得到成品模具；此过程将产生设备噪声、废边角料、废切削液。 （2）混料 根据产品配方要求，外购的PP、PE、ABS、PS、色母颗粒人工进行拆包，由吸料机（混料机自带）吸入混料机进行混料；此工序将产生设备噪声及废包装材料。 （3）进料烘干 混料后的原料进入系统配套的料筒中进行干燥，干燥温度约为40℃（电加热），干燥时为密闭操作。本项目外购的PP、PE、ABS、PS颗粒均为全新塑料颗粒，颗粒外表面不粘附杂质；因此干燥工序无废气产生，此工序将产生设备噪声。 （4）注塑成型 干燥后的原材料进入注塑机，通过电加热使PP、PE、ABS、PS颗粒成为熔融状态（加热温度控制在220℃左右），加热过程设备为密闭状态。加热后的熔料借助螺杆（或柱塞）的推力，将已塑化好的熔融状态（即粘流态）物料注射入模具内，经过一定的时间和压力保持，经循环水冷却（冷却过程中由于高温蒸发会损失一部分水量，这部分损失水由新鲜水进行补充，冷却后的水循环利用，不外排），使其固化成型；然后开模取出制品。此工序将产生设备噪声、开模废气。 （4）检验 注塑成型的塑料外壳根据产品外观要求，人工进行修边、检验；修边、检验工序将会产生边角料和塑料外壳残次品，边角料和塑料外壳残次品集中收集，经破碎机破碎处理，作为原料回用于生产。此工序将产生破碎粉尘及设备噪声。 （5）丝印 注塑成型经检验合格后的产品，根据产品要求利用丝印机进行丝印；丝印后的产品经烘箱进行烘干即为壳体成品（本项目丝印机网版为外购）。此工序将产生设备噪声、废气及固废。 额温枪、血氧仪、血压计等产品PCBA板主要生产工艺和排污部位简要说明如下： 本项目PCBA电路板生产过程涉及SMT、DIP工艺。（PCB板经SMT贴片或DIP 插件后即为PCBA电路板） SMT贴片工艺： （1）电路板检验 本项目外购PCB电路板为成品，人工检测外观是否合格，合格产品进入下道工序，不合格产品返回厂家。 （2）锡膏印刷 检验合格的电路板进入锡膏印刷机进行锡膏印刷，将锡膏印刷在电路板特定的位置上。印刷锡膏是保证贴片元器件与PCB板相对应的焊盘在回流焊接时，达到良好的电器连接，并具有足够的机械强度。本项目印刷机的网版在使用一定时间后，需要使用抹布蘸取清洗剂进行擦拭。此工序将产生设备噪声、固废、废气。 （3）贴片 将外购电子元件利用贴片机在锡膏印刷后的PCB板上进行贴片；此工序将产生设备噪声。 （4）回流焊 贴片后的电路板经回流炉进行焊接，使锡膏熔化，将各电子元件固定在电路板上。加热方式采用电加热，加热温度为40-260℃，加热时间约为4-5min。此工序将产生设备噪声及焊接废气。 回流焊炉工作原理：回流焊炉是用来焊接SMT贴片元件到电路板上的焊接生产设备。回流焊炉是靠炉膛内的热气流对线路板焊点上的锡膏作用，使锡膏重新熔融成液态锡让SMT贴片元件与线路板焊接熔接在一起，然后经过回流焊炉冷却形成焊点，锡膏在特定的高温气流下进行物理反应达到SMT工艺的焊接效果。 （5）AOI炉后检查 回流焊接后使用AOI检测仪对焊接部位进行检测，AOI检测仪利用光学原理，运用高速高精度视觉处理技术自动检测PCB板上贴装错误及焊接缺陷；此工序将产生少量不合格品，不合格品返回回流焊接工序补修。 DIP插件工艺： （1）插件 将外购电子原件手工插装在电路板特定位置上。 （2）炉前检验 插件后的工件利用AOI检测设备检测插片是否合格，若不符合要求，微移贴片即可。 （3）波峰焊接 插件经检测合格后的线路板经波峰炉进行焊接，将各电子元件固定在电路板上，焊接过程需利用锡条和助焊剂；此工序将产生焊接废气及焊渣。 波峰焊工作原理：波峰焊是一种借助泵压作用，使熔融的液态焊料表面形成特定形状的焊料波，当插装了元器件的装联组件以一定角度通过焊料波时，在引脚焊区形成焊点的工艺技术。组件在由链式传送带传送的过程中，涂助焊剂（通过喷雾的形式），然后再焊机预热区进行预热；预热后，组件进入焊接区，焊锡流动的方向和板子前进的方向相反，可在元器件引脚周围形成涡流，将上面的助焊剂及氧化膜去除，同时焊点达到温度之后形成焊接，冷却之后即为成品。 （4）炉后检查 使用AOI检测仪对焊接部位进行检测，检查焊接缺陷，此工序将产生少量不合格品，不合格品返回波峰焊接工序补修。 SMT贴片工艺、DIP插件工艺完成后均需进行以下操作： （1）补焊 少部分电子元件需使用电烙铁进行补焊；此工序将产生设备噪声及焊接废气。 （2）分板 使用分板机将焊接完成后的线路板进行分切；此工序将会产生切板粉尘、线路板边角料（线路板边角料仅为树脂版，无电子元器件等）及设备噪声。 （3）测试 将分板后的线路板利用示波器、泄露电流测试仪等仪器进行电路测试和功能测试；此工序会产生废电路板（带有电子元件等）。 （4）三防漆涂覆 为使电路板绝缘、防潮、防漏电、放腐蚀，将测试合格的电路板放置在涂覆线内部，设备自动将三防漆喷涂在电路板上（三防漆由密闭管道进入设备）；涂覆线为喷涂烘干一体机，喷涂后在设备内直接烘干，每次烘干时间约为3min，温度60-70℃；涂覆完成即为成品PCBA电路板。涂覆烘干后的PCBA板利用程序烧录机进行程序烧录。此工序将产生设备噪声、废气及废漆料桶。 （5）焊接组装 将外购配件（气泵、显示屏、喇叭、电磁阀、弹簧等）等、自制外壳、PCBA电路板通过电烙铁、螺丝机和手动组装等方式进行组装或焊接。此工序将产生设备噪声。 （6）检测 对组装好的产品利用血氧模拟仪、血压模拟仪等检测血压计、血氧仪等产品的准确度，采用恒温水槽进行额温枪灵敏度的标定（恒温水槽采用电加热）。恒温水槽采用纯净水，定期添加，不外排。 （7）包装 检测完成后人工将产品装置包装箱进行包装，包装后入库；此工序将产生设备噪声。 主要污染工序： （1）施工期 本项目利用现有空闲厂房进行生产，因此不再对施工期环境影响进行分析。 （2）营运期 本项目营运期产污环节见下表13。 表13 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 注塑工序; 非甲烷总烃、苯乙烯; 集气罩（或密闭收尘管道）收集+袋式除尘器+活性炭吸附（脱附）-催化燃烧装置+22m高排气筒（P1）（高于周围200m半径建筑5m以上）排放（注塑机、丝印机、灭菌、解析工序、压胶机等产生VOCS的工序均位于二次密闭车间）. 丝印、烘干工序; 非甲烷总烃. 丝印机、锡膏印刷机擦拭工序. 灭菌、解析工序. 波峰焊焊接工序; 非甲烷总烃、锡及化合物. 回流焊焊接工序; 锡及化合物. 电烙铁焊接工序. 破碎工序; 颗粒物; 集气罩收集+袋式除尘器+22m高排气筒（P2）（高于周围200m半径建筑5m以上）排放. PCBA板分切工序. 废水; 职工生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、BOD5; 依托检测检验园区化粪池处理后，进入平原示范区桥北污水处理厂. 纯水制备废水; COD、NH3-N; 进入平原示范区桥北污水处理厂. 噪声; 设备运行; 噪声; 减振、隔声、距离衰减. 固废; 原材料包装; 废包装袋/包装箱; 定期外售. 废油墨桶、废洗网水桶、废清洗剂桶、废三防漆桶; 集中收集后，交由有资质单位处理. 纯水过滤装置; 废石英砂、废活性炭; 集中收集后，交由原厂家回收. 口罩、防护服、湿巾; 废边角料; 集中收集后，定期外售. 废气处理装置; 废催化剂（含钯铂等贵金属）; 由原厂家回收. 废活性炭; 集中收集后，交由有资质单位处理. 除尘器收集的粉尘; 集中收集后外售. 机加工工序; 废切削液; 集中收集后，交由有资质单位处理. 废边角料、金属碎屑; 集中收集后，定期外售. 丝印机、锡膏印刷机擦拭工序; 废抹布; 集中收集后，交由有资质单位处理. PCBA板分切工序; 电路板边角料（不含电器元件）; 定期外售. 注塑工序; 不合格产品; 回用于生产. 测试工序; 不合格电路板（含电器元件）; 交由有资质单位处理. 波峰焊工序; 锡渣; 由锡膏原厂家回收. 职工生活; 职工生活垃圾; 环卫部门处理. 丝印工序; 废网版; 交由原厂家回收. |
| 工艺流程和产排污环节 |  |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据新乡市生态环境局发布的《新乡市2021年环境质量年报》，区域空气质量现状数据如下表14所示。 表14 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 93μg/m3; 70μg/m3; 133%; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 47μg/m3; 35μg/m3; 134%; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 11μg/m3; 60μg/m3; 18%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 32μg/m3; 40μg/m3; 80%; 达标. CO; 第95百分位浓度; 1.6mg/m3; 4mg/m3; 40%; 达标. O3; 第90百分位浓度; 173μg/m3; 160μg/m3; 108%; 超标. 其中PM10、PM2.5和O3均不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目所在区域属于未达标区。 2021年，新乡市PM10平均浓度93微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅4.5%；PM2.5平均浓度47微克/立方米，同比下降4微克/立方米，降幅7.8%；SO2平均浓度11微克/立方米，同比下降2微克/立方米，降幅15.4%；NO2平均浓度32微克/立方米，同比下降3微克/立方米，降幅8.6%；O3第90百分位浓度为173微克/立方米，与上年相比持平；CO第95百分位浓度1.6毫克/立方米，同比下降0.1毫克/立方米，降幅5.9%。 为改善区域环境空气环境质量，新乡市制定了《新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（新环攻坚办（2021）60号）等一系列措施，进一步改善区域环境空气质量。 2、地表水环境质量现状 距离本项目最近的地表水体为西北侧约3.2km的文岩渠。根据《新乡市生态环境局关于下达2022年地表水环境质量暂定目标的函》，文岩渠封丘王堤断面III类标准。根据新乡市生态环境局发布的2021年第1期地表水环境责任目标断面水质月报可知，文岩渠封丘王堤断面数据见下表。 表15 文岩渠封丘王堤断面监测数据（2021年01月）单位：mg/L 监测因子; COD; NH3-N; TP. 监测数据; 13; 0.04; 0.0228. 断面标准; 20; 1.0; 0.2. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目所在区域地表水COD、NH3-N 、TP指标均能达到文岩渠封丘王堤断面标准。目前，新乡市正在推进实施《新乡市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案》（新环攻坚办（2022）60号）等一系列措施，将进一步改善新乡市水环境质量。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状调查。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水和土壤环境质量现状调查，且本项目不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行地下水、土壤质量现状调查。 5、生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目位于河南省新乡市平原城乡一体化示范区桥北产业集聚区检验检测产业园76栋，本项目周边无重点保护的野生动植物、风景名胜区、自然保护区及文化遗产等保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目主要环境保护目标见下表16。 表16 本项目周围环境保护目标及其距离 保护类别; 环境保护目标; 方位; 距离; 保护级别. 大气环境; 仓西村; 东北; 245m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 西徐庄村; 南; 460m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 表17 污染物排放标准限值 污染要素; 执行标准及级别; 污染因子; 标准值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 锡及化合物; 有组织排放浓度8.5 mg/m3、排放速率0.52kg/h（20m排气筒）. 无组织0.24 mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1、附件2相关排放标准; 非甲烷总烃; 有机废气排放口：建议排放浓度80mg/m3，建议去除效率70%. 工业企业边界建议排放浓度2.0mg/m3. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值; 非甲烷总烃; 有组织排放浓度60 mg/m3；单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t产品. 无组织4.0 mg/m3. 颗粒物; 有组织排放浓度20 mg/m3. 无组织1.0 mg/m3. 苯乙烯; 有组织排放浓度20 mg/m3. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织10mg/m3. 无组织0.5mg/m3. 废水; 平原示范区桥北污水处理厂收水标准; COD; 320mg/L. BOD5; 150mg/L. NH3-N; 30mg/L. SS; 180mg/L. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 噪声; 昼间60dB(A). 夜间50dB(A). 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. |
| 总量 控制 指标 | 根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量及替代方案。 本项目新增污染物COD 0.1824t/a、NH3-N0.0091t/a、颗粒物0.0023t/a、VOCS0.1607t/a。区域内同意该项目新增污染物（颗粒物、VOCS）排放量从年度总量预算指标里支取，替代量分别为COD 0.3648t/a、NH3-N0.0182t/a、颗粒物0.0046t/a、VOCS0.3214t/a。其中污染物COD、氨氮来自平原示范区污水处理厂提标治理产生的减排量剩余量COD91.61616t、氨氮22.44716t；VOCS来自新乡市永华涂料科技有限公司源头替代产生的减排量剩余量43.6618t；颗粒物来自新乡市平原航空压铸有限公司提标治理产生的减排量剩余量0.1118t。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响分析及保护措施 经现场勘查，本项目利用闲置厂房进行生产，不需要新建建筑物，施工期仅对设备进行安装，其对周围环境影响较小，故本环评不再对施工期进行分析。 |
| --- | --- |
|  | 营运期环境影响分析及保护措施 1、大气环境影响分析 根据工艺流程可知本项目生产过程中产生的废气见下表。 表18 废气产污环节 污染工序; 污染物. 口罩、防护服; 灭菌、解析工序; 环氧乙烷（以非甲烷总烃计）. 额温枪、血氧仪、血压计等; 壳体; 注塑工序丝印; 非甲烷总烃、苯乙烯. 烘干工序; 非甲烷总烃. 丝印机擦拭工序; 非甲烷总烃. 破碎工序、PCBA板分板工序、回流焊工序、波峰焊工序、电烙铁焊接工序、; 颗粒物. PCBA板; PCBA板分板工序; 颗粒物. 回流焊工序; 锡及化合物. 锡膏印刷机擦拭工序; 非甲烷总烃. 波峰焊工序; 锡及化合物、非甲烷总烃. 电烙铁焊接工序; 锡及化合物. 三防漆涂覆、烘干工序; 非甲烷总烃. 组装; 电烙铁焊接工序; 锡及化合物. （1）废气源强核算 I、本项目生产口罩、防护服过程中产生的废气主要为灭菌、解析废气。 本项目采用环氧乙烷对口罩及防护服进行灭菌。根据企业提供资料，灭菌过程中约有65%的环氧乙烷与微生物发生非特异性特性烷基化，10%吸附在产品表面，其余25%残气外排。本项目环氧乙烷用量为1t/a，经计算，其中0.25t/a环氧乙烷（以非甲烷总烃计）灭菌后通过反复氮气置换最后通过真空泵抽废气处理装置；0.10t/a环氧乙烷（以非甲烷总烃计）在解析室解析过程中排放至废气处理装置。本项目灭菌解析工序年工作7200h。 II、本项目额温枪、血压仪等产品壳体在生产过程中产生的废气主要为注塑废气，丝印、烘干废气，丝印机擦拭废气，不合格产品破碎废气。 ①注塑工序产生的废气 本项目生产额温枪、血压仪等设备壳体注塑原材料为PE、PP、ABS、PS，分解温度分别为PE300℃、PP350℃、ABS260℃、PS300℃。根据企业提供资料，注塑机加热温度控制在220℃左右。本项目生产过程中加热温度达不到PE、PP、ABS、PS原材料的分解温度，理论上不会产生单体，但有少量游离单体气体由于受到分子间的挤压而释放出来。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（292塑料制品行业系数手册-2929塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表）可知，树脂、助剂、塑料切片原料在挤出/注塑工序产生的挥发性有机物以非甲烷总烃计，因此本项目注塑工序废气涉及非甲烷总烃。另根据《色谱-质谱法分析聚苯乙烯加热分解产物》（林华影、张伟等）（中国卫生检验杂质2009年9月）等相关资料可知，本项目ABS树脂、PS树脂在加热过程中会产生少量的苯乙烯。综上，本项目注塑工序产生的废气为非甲烷总烃、苯乙烯。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（292塑料制品行业系数手册-2929塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表）可知，树脂、助剂在挤出/注塑工序非甲烷总烃产生系数为2.7千克/吨-产品。根据企业提供资料，本项目壳体总重量约为80t，则本项目注塑工序非甲烷总烃产生量为0.216t/a。 《河南新卫医疗器械有限公司年产15万个输注产品、300万只留置针、10万套麻醉呼吸面罩及其他二、三类医疗机械项目》涉及注塑工序，注塑原料为ABS树脂、PE树脂、PC树脂、PS树脂，设备为注塑机，本项目与其注塑工序相似，具有类比性。根据其环境影响评价报告表可知，ABS树脂、PS树脂注塑工序苯乙烯产生系数为0.223kg/t原料，本项目ABS树脂、PS树脂用量为40t/a，则本项目苯乙烯产生量为0.0089t/a。本项目注塑工序年工作时间2400h/a。 ②丝印、烘干工序产生的废气 本项目丝印工序所用油墨为水性油墨，主要成分为颜料、水性丙烯酸树脂、水性丙烯酸乳液等，丝印、烘干过程会产生VOCS，本评价以非甲烷总烃计。根据企业提供检测报告可知（见附件四）可知，本项目水性油墨中挥发性有机物VOCS含量为0.4%，本项目原材料油墨用量为0.5t，则本项目丝刷、烘干工序非甲烷总烃产生量约为0.002t/a。本项目丝印、烘干工序年工作时间2400h。 ③丝印机擦拭废气 本项目丝印机网版每天使用后需用乙醇含量30%左右的洗网水进行擦拭，洗网水使用量为0.05t/a，主要用抹布蘸取洗网水进行擦拭，评价按洗网水中30%的原液成分全部挥发，以非甲烷总烃计，产生量为0.015t/a。本项目印刷擦拭工序年工作时间300h。 ④破碎废气 本项目注塑成型的壳体需根据产品规格外观要求进行修边和目检，此工序会产生塑料边角料和残次品，此部分废料统一收集后采用破碎机进行破碎，破碎后作为原料回用于生产，破碎过程过产生粉尘。根据企业提供资料，项目修边和目检过程产生的边角料及残次品约占原材料用量的1%，本项目原材料用量为80t/a，则本项目边角料及残次品产生量为0.8t/a（PE、PP0.40t/a，PS、ABS0.40t/a）。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（42废弃资源综合利用行业系数手册-4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表）可知，干法破碎废PE/PP颗粒物产生系数0.375kg/t-原料、废PS/ABS颗粒物产生系数0.425kg/t-原料，经计算，本项目破碎工序颗粒物产生量为0.0003t/a。破碎工序年工作时间50h/a。 III、本项目额温枪、血压仪等产品PCBA板产生的废气主要为切板粉尘，回流焊、波峰焊、电烙铁焊接、补焊废气，印刷机擦拭废气，三防漆涂覆、烘干废气。 ①分板废气 本项目切板工序会产生粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（电子电气行业系数手册机械加工工段）覆铜板切割、打孔工序产生的颗粒物为6.489×100克/平方米-原料，根据企业提供资料，本项目需切割的电路板约为3700m2，则颗粒物产生量为0.0240t/a。分板工序年工作时间300h/a。 ②回流焊、波峰焊、电烙铁焊接废气 本项目回流焊焊接工序使用的焊接材料为无铅锡膏。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（电子电气行业系数手册焊接工段）无铅焊料颗粒物产生量为0.3638克/千克-焊料，主要成分为锡及化合物。根据企业提供资料，本项目锡膏用量为0.6t/a，则锡及化合物产生量为0.0002t/a。 本项目波峰焊焊接工序采用的焊接材料为无铅焊条及助焊剂，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（电子电气行业系数手册焊接工段）无铅焊料（锡条、锡块等，不含助焊剂）颗粒物产生量为0.4134克/千克-焊料，主要成分为锡及化合物，本项目无铅焊条使用量为0.01t/a，则锡及化合物的产生量为0.000004t/a。本项目助焊剂使用量为0.002t/a，助焊剂主要成分混合醇溶剂为91.9%，本次评价按助焊剂挥发分全部挥发计算（以非甲烷总烃计），则非甲烷总烃产生量为0.0018t/a。 本项目电烙铁焊接工序采用的焊接材料为无铅焊丝。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（电子电气行业系数手册焊接工段）手工焊使用无铅焊料颗粒物产生量为0.4023g/kg-原料，主要成分为锡及其化合物，本次评价污染物按照锡及化合物计算。根据建设单位提供资料，本项目无铅焊条用量为0.01t，则本项目焊接工序产生的锡及化合物产生量为4.023g/a。 综上，本项目焊接工序锡及化合物产生量0.0002t/a，非甲烷总烃产生量为0.0018t/a。本项目焊接工序年工作1200h。 ③擦拭废气 本项目不定期使用抹布蘸取环保清洗剂擦拭锡膏印刷机钢网，擦拭过程有产生VOCS，根据企业提供检测报告可知（见附件五），本项目清洗剂VOCS含量为778g/L，本项目清洗剂用量为20L/a，则VOCS（以非甲烷总烃计）产生量为0.02t/a。擦拭工序年工作300h/a。 ④三防漆涂覆烘干废气 本项目电路板生产工序需对PCBA板进行涂覆，本项目采用三防漆，电路板涂覆在密闭涂覆线内完成喷涂和烘干工序，但喷涂线出口会产生有机废气（以非甲烷总烃计），根据三防漆成分检测报告可知（见附件六），助剂最高含量为5%、碳氢溶剂最高含量为60%、聚氨酯改性树脂为35%，本次评价按溶剂全部挥发计。本项目三防漆用量为0.7t/a，则本项目非甲烷总烃产生量为0.455t/a。本项目三防漆年涂覆工作时间为2400h/a。 （2）废气达标分析 ①有组织废气 根据《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》“在生产过程中产生VOCs的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCs处理设施”的规定。 本次评价要求：塑料注射成型机、丝印机、烘箱、灭菌解析室、涂覆线等产生VOCs的工序设置在二次密闭间内。注塑机、丝印机、烘箱、电烙铁、回流炉、波峰炉、锡膏印刷机、涂覆线出口上方设置集气罩，产生的废气（非甲烷总烃、锡及化合物、苯乙烯）经集气罩收集袋式除尘器+活性炭吸附（脱附）+催化燃烧装置处理；环氧乙烷灭菌柜反复置换出的废气经密闭管道收集与解析室收集的废气（解析室车间设置抽风装置）一并进入活性炭吸附（脱附）+催化燃烧装置处理；废气最终由22m排气筒（P1）（高于周围200m半径建筑5m以上）排放。 破碎机、分板机上方设置集气罩，废气经集气罩收集袋式除尘器处理后尾气由22m排气筒（P2）（高于周围200m半径建筑5m以上）排放。 根据《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2027-2013）中相关规定，催化燃烧装置的净化效率不得低于97%，本环评要求项目催化燃烧对有机废气去除率为98%。本项目集气罩收集效率为95%，活性炭处理效率为90%。密闭抽风管道收集效率为99%，袋式除尘器处理效率为95%。 根据《除尘工程设计手册》，外部集气吸尘罩的排风量为： Q= 其中，Q——吸气罩的排风量，m3/h； ——罩口中的吸气平均速度，m/s； F——罩口面积，m2。 经查《简明通风设计手册》中表5-3和《除尘工程设计手册》中表3-8，本项目分板、破碎工序v0的最小控制风速为0.5-1.0m/s，本项目分板、破碎工序v0取0.6m/s。根据《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品企业绩效分级指标的要求，采取局部集气罩的，集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，则本项目注塑、印刷、烘干等工序v0取0.5m/s。集气罩面积、风速、风量见下表。 表19 主要生产设备一览表 设备名称; F（m2）; （m/s）; 单台设备风量（m3/h）; 数量; 设备总风量 （m3/h）. 塑料注射成型机; 1.0; 0.5; 1800; 8台; 22770. 丝印机; 0.5; 0.5; 900; 4台. 烘箱; 0.5; 0.5; 900; 1台. 电烙铁; 0.03; 0.5; 54; 30台. 电路板擦拭台; 0.25; 0.5; 450; 1台. 涂覆线固化炉; 0.25; 0.5; 450; 1台. 回流焊炉; 0.25; 0.5; 450; 2台. 波峰焊炉; 0.25; 0.5; 450; 1台. 破碎机; 1.0; 0.6; 2160; 1台; 4320. 分板机; 1.0; 0.6; 2160; 1台. 由上表可知，本项目塑料注射成型机、丝印机、烘箱、涂覆线、电烙铁等集气罩风机风量为22770m3/h；破碎机、分板机集气罩风机风量为4320 m3/h。 根据企业提供资料，本项目解析室体积为20 m3（长5m，宽2m，高2m），换气次数设为60次/h，则二次密闭间风机风量设计风量为1200m3/h，年工作时间为7200h/a。 综上，本项目塑料注射成型机、丝印机、烘干箱、电烙铁、回流炉、波峰炉、压胶机及解析室总风机风量为23970m3/h，本项目取25000m3/h；破碎机、分板机集气罩风机风量为4320 m3/h，本项目取4500 m3/h。 本项目废气非甲烷总烃产排情况见下表。 表20 有组织废气非甲烷总烃、锡及化合物产排情况一览表 污染源; 有组织 产生量t/a; 袋式除尘器处理后排放量; 活性炭吸附后排放量; 催化燃烧后排放量; 总排放量. 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 注塑工序; 苯乙烯; 0.0085; /; 0.0009; 0.0004; 0.0002; 0.0001; 0.0011; 0.0005. 非甲烷总烃; 0.2052; /; 0.0205; 0.0086; 0.0037; 0.0015; 0.0242; 0.0101. 灭菌解析; 非甲烷总烃; 0.3465; /; 0.0347; 0.0048; 0.0062; 0.0009; 0.0409; 0.0057. 丝印、烘干工序; 0.0019; /; 0.0002; 0.0001; 0.00003; 0.00001; 0.00023; 0.00011. 丝印机擦拭; 0.0143; /; 0.0014; 0.0048; 0.0003; 0.0009; 0.0017; 0.0057. 涂覆 工序; 0.4323; /; 0.0432; 0.0180; 0.0078; 0.0032; 0.0510; 0.0212. 锡膏印刷机擦拭; 0.0190; /; 0.0019; 0.0063; 0.0003; 0.0011; 0.0022; 0.0074. 焊接工序; 非甲烷总烃; 0.0017; /; 0.0002; 0.0001; 0.00003; 0.00003; 0.00023; 0.00013. 锡及化合物; 0.0002; 0.00001; /; /; /; /; /; /. 本项目非甲烷总烃有组织产生量为1.0294t/a，排放量为0.1216t/a（0.0508kg/h）、排放浓度为2.03mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关限值的要求（非甲烷总烃最高允许排放浓度60mg/m3）。锡及化合物有组织产生量为0.0002t/a（0.0002kg/h），排放量为0.00001t/a（0.000008kg/h）、排放浓度为0.0003mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2（有组织排放浓度8.5mg/m3、排放速率0.52kg/h（20m排气筒））的要求。苯乙烯有组织产生量为0.0085t/a（0.0035kg/h），排放量为0.0011t/a（0.0005kg/h）、排放浓度为0.02mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关限值的要求（苯乙烯有组织排放浓度20mg/m3）。 表21 有组织废气颗粒物的产排情况一览表 排放源; 污染物; 产生情况; 风机 总风量m3/h; 处理方式; 排放情况. 产生量t/a; 收集量 t/a; 收集速率kg/h; 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放 浓度mg/m3. 破碎工序; 颗粒物; 0.0003; 0.0003; 0.0060; 4500; 袋式除尘器95%; 0.00002; 0.0004; 0.91. 分板工序; 颗粒物; 0.0240; 0.0228; 0.0760; 0.0011; 0.0037. 合计; 0.0243; 0.0231; 0.0820; /; /; 0.0011; 0.0041; /. 由上表可知，本项目颗粒物有组织排放量为0.0011t/a （0.0041kg/h）、排放浓度0.91mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》（其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3）。 本项目废气排放口基本情况如下： 表22 本项目废气排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 污染物类型; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 烟气出口温度（℃）. DA001; 排气筒; 非甲烷总烃、锡及化合物、苯乙烯; 经度：113.78055096 纬度：35.03073433; 22; 0.80; 20. DA002; 排气筒; 颗粒物; 经度：113.78012180 纬度：35.03045320; 22; 0.35; 20. ②无组织废气 本项目颗粒物、非甲烷总烃、锡及化合物无组织产生量见下表。 表23 本项目无组织废气产排情况一览表 污染源; 污染物; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 生产车间1层; 注塑工序; 苯乙烯; 0.0004; 0.0002. 非甲烷总烃; 0.0108; 0.0045. 丝印、烘干工序; 0.0001; 0.00004. 丝印机擦拭工序; 0.0008; 0.0027. 注塑不合格产品破碎工序; 颗粒物; 0.00002; 0.0004. 生产车间2层; 灭菌解析工序; 非甲烷总烃; 0.0035; 0.0005. 涂覆工序; 0.0228; 0.0095. 锡膏印刷机擦拭; 0.0010; 0.0033. 焊接工序; 0.00009; 0.00008. 锡及化合物; 0.00001; 0.000008. 分板工序; 颗粒物; 0.0012; 0.0040. 由上表可知，本项目生产车间无组织非甲烷总烃排放量为0.0391t/a（0.0206kg/h）、颗粒物排放量0.0012t/a（0.0044kg/h）、苯乙烯排放量0.0004t/a（0.0002kg/h）、锡及化合物排放量0.00001t/a（0.000008kg/h）。 本项目大气污染物年排量核算见下表。 表24 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 有组织; 0.1216; 0.1607. 无组织; 0.0391. 2; 颗粒物; 有组织; 0.0011; 0.0023. 无组织; 0.0012. 3; 锡及化合物; 有组织; 0.00001; 0.00002. 无组织; 0.00001. 4; 苯乙烯; 有组织; 0.0011; 0.0015. 无组织; 0.0004. 大气预测 本次大气预测根据《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018中的规定，利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算工程主要污染源污染物的最大落地浓度及其出现距离，估算模型参数见下表25。 表25 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 40.9. 最低环境温度/℃; -13.1. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/ º; /. a预测因子 结合工程分析和污染物产排特点，本次评价选取非甲烷总烃、颗粒物做为预测因子。 b评价标准 颗粒物质量标准取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的PM10日平均二级标准（150ug/m3）的三倍值450ug/m3；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》非甲烷总烃2mg/m³；苯乙烯质量标准参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）苯乙烯10μg/m³（1h平均）。 c污染源调查内容 本次评价对污染源（即面源）进行分析评价，本项目各工序生产时间不同，本次按环评最不利原则进行预测。污染源清单见表26。 表26 面源参数一览表 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; 非甲烷总烃; 颗粒物; 苯乙烯. 生产车间; -57; 21; 83; 102; 35; 5; 7200; 正常排放; 0.0206; 0.0044; 0.0002. d预测结果 根据排放源强及项目所在区域的气象特征，预测模式计算结果见表27。 表27 生产车间面源预测模式计算结果表 预测点; 方位; 距离（m）; 颗粒物; 非甲烷总烃; 苯乙烯. 预测浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 预测浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 预测浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 东厂界; 东; 1; 4.17E-03; 0.93; 1.96E-02; 0.98; 1.90E -04; 1.90. 西厂界; 西; 1; 4.17E-03; 0.93; 1.96E-02; 0.98; 1.90E -04; 1.90. 南厂界; 南; 1; 4.17E-03; 0.93; 1.96E-02; 0.98; 1.90E -04; 1.90. 北厂界; 北; 1; 4.17E-03; 0.93; 1.96E-02; 0.98; 1.90E -04; 1.90. 周界外浓度最大值; /; 57; 7.22E-03; 1.60; 3.39E-02; 1.69; 3.29E -04; 3.29. 由以上分析可知，本项目正常工况下非甲烷总烃无组织最大浓度值能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2相关排放标准；颗粒物无组织最大浓度值能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》相关限值的要求。因此，本项目在做好环保措施的前提下，无组织排放对周围环境影响较小。 因此，本项目生产过程中废气均可达标排放。 （3）非正常工况 非正常工况排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目非正常工况主要为废气处理设施出现故障或检修时，导致处理能力下降，最不利情况为处理效率为0，出现以上事故后，建设单位一般能在24h内进行有效处理。 本项目排气筒P1、P2涉及多个工序，且污染因子相同。由于两个及以上工序同时发生非正常工况的可能性较小，因此排气筒非正常工况下的最不利情况为排放量最大的工序出现非正常排放时引起的污染物超标排放。 本项目非正常工况废气排放一览表见下表。 表28 非正常工况污染物排放一览表 非正常排放源; 污染物; 废气量（m3/h）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间; 年发生频次/次; 排放量 （kg/a）. DA001; 非甲烷总烃; 25000; 17; 0.4269; 1h; 1; 0.2230. 锡及化合物; 0.0003; 0.00002; 1h; 0.00002. 苯乙烯; 0.14; 0.0035; 1h; 0.0035. DA002; 颗粒物; 4500; 18.22; 0.0818; 1h; 1; 0.0818. 由上表可知，非正常工况下， DA002排气筒排放的颗粒物浓度超标。为防止生产过程中出现废气非正常排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行。在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 ④待废气治理设施正常运行后生产线再进行启动；生产线关停一段时间后再关闭废气治理设施，可有效的防治废气非正常排放的发生。 （4）污染防治措施可行性技术 本项目为医疗仪器设备及器械制造、卫生材料及医药用品制造，涉及注塑、印刷工艺，本项目废气参考《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表A2；废气污染物防治可行性技术分析见下表： 表29 本项目废气污染防治可行技术分析 产排污环节; 污染物; 本项目防治措施; 可行技术; 来源. 塑料零件及其他塑料制品制造废气; 非甲烷总烃、苯乙烯; 活性炭吸附（脱附）+催化燃烧装置; 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧; 排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业. 颗粒物; 袋式除尘器; 袋式除尘器；滤筒/滤芯除尘. 本项目废气处理工艺流程图详见下图。 图5 活性炭吸附（脱附）-催化燃烧装置原理示意图 活性炭吸附脱附—催化燃烧工艺连续运行，整个系统集吸附、脱附、催化燃烧于一体。为保证系统的连续运行，采用2套活性炭吸附单元（每套活性炭吸附床为0.5m3的蜂窝状活性炭，重量约0.28t），正常运行时，1个单元处于吸附状态，1个单元处于脱附状态；约每10天脱附一次，每次脱附时间约为6h。当一个活性炭吸附床吸附达到预定时间后，打开脱附阀门，利用电加热器将气体加热，热风进行脱附，脱附出来的高浓度有机废气经热交换器和电加热箱预热到250℃，进到催化床燃烧氧化分解为CO2和H2O，催化反应后的高温气体约350℃，燃烧余热再通过热交换器传递给后面脱附的气体，脱附出来的高浓度有机废气经热交换器和电加热箱预热到250℃左右进入催化燃烧室，排出的净化气体CO2和H2O，少部分与新鲜空气（约20℃）混合后成80℃脱附热风返回吸附床进行脱附,其余的净化气体换热后经排气筒排放。 袋式除尘器是含尘气体通过滤袋滤去其中粉尘粒子的分离铺集装置，是过滤式除尘器的一种。广泛应用于净化含有微小粉尘粒子的气体，可满足处理不同气量的含尘气体的要求；可以铺集多种干性粉尘；操作弹性大入口气体含尘浓度变化较大时，对除尘效果影响不大；适应性强，能处理不同类型的颗粒物，处理容量可大可小；结构简单，使用灵活，便于回收干料，维护简单。因此，本项目粉尘采用袋式除尘器进行处理。 本项目生产过程中产生的非甲烷总烃、苯乙烯、锡及化合物，经集气罩（或密闭收尘管道）收集由袋式除尘器+活性炭吸附（脱附）-催化燃烧装置处理后尾气由22m排气筒（P1）（高于周围200m半径建筑5m以上）排放；P1排气筒非甲烷总烃、苯乙烯排放浓度均能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关限值的要求；锡及化合物排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限值的要求。破碎、分板工序产生的颗粒物经袋式除尘器处理后，尾气由22m排气筒（P2）（高于周围200m半径建筑5m以上）排放；P2排气筒颗粒物能够《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》相关限值的要求。 综上，本项目废气污染防治技术可行。 （5）废气监测要求 本项目为医疗仪器设备及器械制造、卫生材料及医药用品制造。本项目涉及注塑、丝印工序。本项目废气根据《排污单位自行监测技术指南橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）的规定，评价提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，本项目废气监测要求一览表见下表。 表30 废气监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 有组织废气监测方案. DA001; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 苯乙烯. 锡及化合物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. DA002; 颗粒物; 1次/半年; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》. 无组织废气监测方案. 厂界四周; 颗粒物; 1次/半年; 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》. 锡及化合物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 非甲烷总烃; 1次/半年; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）. 2、水环境影响分析 （1）废水源强核算 本项目废水主要生产废水及生活污水。 ①生活污水 本项目劳动定员500人，均不在厂区食宿，工作制度为单班制，每天工作8个小时，年有效工作日300天。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）表3.2.2用水定额可知，生活用水按50L/人·日计，则生活用水为25m3/d（7500m3/a），产污系数以0.8计，则生活污水产生量为20m3/d（6000m3/a）。类比一般生活污水水质，主要污染物产生浓度分别为COD350mg/L，BOD5170mg/L，SS200mg/L，NH3-N25mg/L，TP2mg/L。生活污水依托检测检验园区化粪池处理后进入平原示范区桥北污水处理厂处理。 ②生产废水 本项目消毒湿巾浸液工序需使用纯水，根据工艺流程可知，纯水：浓缩液=100:1，本项目A.saP抗菌剂使用量为1.8t，经计算，则消毒湿巾浸液工序需纯水180t。额温枪需利用恒温水槽进行温度灵敏度标定，介质采用纯水。恒温水槽有效容积为0.2m3，水槽水循环使用不外排，纯水定期添加量为0.02m3/d（6.0m3/a）。则本项目所需纯水186t/a。本项目由1套纯水制备设备制备纯水，纯水与废水之比为7:3，每天需制备纯水量为0.62m3/d，则产生的高盐废水为0.27m3/d（81m3/a），根据《RO浓水回用的处理技术研究》可知，纯水制备产生的废水水质为COD70mg/L、NH3-N0.7mg/L，本项目产生的纯水制备废水汇集经化粪池处理后的生活污水进入平原示范区桥北污水处理厂处理。 本项目全厂废水产排情况一览表见下表。 表31 生活污水产排情况一览表 废水性质; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP. 化粪池（6000m3/a）; 处理前浓度（mg/L）; 350; 170; 200; 25; 2. 处理前污染物量（t/a）; 2.100; 1.0200; 1.200; 0.1500; 0.0204. 处理效率（%）; 20; 20; 30; 3; 0. 处理后浓度（mg/L）; 280; 136; 140; 24.25; 2. 处理后污染物量（t/a）; 1.6800; 0.8160; 0.8400; 0.1455; 0.0120. 纯水制备废水 （81 m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 70; /; /; 0.7; /. 产生量（t/a）; 0.0057; /; /; 0.00006; /. 全厂混合水量6081 m3/a）; 混合后浓度（mg/L）; 277.21; 134; 138; 23.94; 2. 混合后污染物量（t/a）; 1.6857; 0.8160; 0.8400; 0.1456; 0.0120. 污水处理厂收水要求（mg/L）; 320; 150; 180; 30; 3.5. 经污水处理厂处理后浓度（mg/L）; 30; /; /; 1.5; 0.3. 经污水处理厂处理后污染物量（t/a）; 0.1824; /; /; 0.0091; 0.0018. 由上表可知，本项目生活污水依托化粪池处理后汇集纯水制备废水进入平原示范区桥北污水处理厂处理，厂区总排口污染物浓度能够满足平原示范区桥北污水处理厂收水要求。 （2）废水排放口基本情况 本项目废水排放口基本情况如下32： 表32 本项目废水排放口基本情况 排放口名称; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度/ （mg/L）. 厂区总排口; DW001; 经度113.78080845 纬度35.03047078; 0.6081; 间接排放; 进入城市污水处理厂; 间歇排放; 园区污水处理厂; COD; 30mg/L. NH3-N; 1.5mg/L. （3）依托可行性分析 （1）化粪池依托可行性 本项目生活污水依托检验检测园区化粪池处理后进入平原示范区桥北污水处理。根据调查，新乡市平原城乡一体化示范区检测检验产业园已建化粪池，容积约为250m3，本项目生活污水及纯水制备废水产生量为20.27m3/d，根据园区提供资料，检验检测园区化粪池有足够余量，本项目生活污水经纯水制备废水不会对化粪池产生较大的影响，项目废水依托检测检验产业园区化粪池可行。 （2）污水处理厂依托可行性 平原示范区桥北污水处理厂位于原阳县桥北任庄南20m处。天然一支渠北侧，采用“改良型卡鲁赛尔氧化沟+深度处理工艺（絮凝沉淀）”，日处理能力为2万m3/a，服务面积约为6.21km2。 本项目生活污水经化粪池处理后汇集纯水制备废水进入平原示范区桥北污水处理厂；出厂区水质为COD277.21mg/L、BOD5134 mg/L、氨氮23.94mg/L、SS138mg/L，能够满足平原示范区桥北污水处理厂收水标准：COD320mg/L、BOD5150 mg/L、氨氮30mg/L、SS180mg/L，因此，从水质上分析进水可行。 本项目外排新增水量为20.27m3/d，根据咨询相关部门，污水处理厂剩余量约为0.6万m3/d，本项目外排水量占剩余处理能力的0.34%，因此，本项目废水的排放不会对该污水处理厂造成大的冲击。 综上，本项目废水进入平原示范区桥北污水处理厂是可行的。 （4）废水监测计划 本项目废水根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）进行监测计划，本项目废水监测要求一览表见下表。 表33 废水监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废水总排口; 流量、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、pH值; 1次/年; 平原示范区桥北污水处理厂收水要. 3、噪声环境影响分析 （1）噪声源强分析 项目高噪声设备为塑料注射成型机、干燥机、全自动口罩生产线等，噪声级在60~75dB(A)之间。本项目设备采取的降噪措施包括：选用低噪声设备、隔声垫等，隔声垫降噪量约为10 dB(A)。项目主要设备噪声分布及源强见下表。 表34 项目主要设备噪声源强 设备名称; 数量; 未采取措施前单台噪声源强; 治理措施; 单台设备降噪后声级值; 声压级叠加值. 生产车间一层; 塑料注射成型机; 8台; 65dB(A); 隔声垫; 55dB(A); 64dB(A). 干燥机; 1台; 70dB(A); 60dB(A); 60dB(A). 破碎机; 1台; 75 dB (A); 65dB(A); 65dB(A). 冷却塔; 2台; 70dB(A); 60dB(A); 63dB(A). 移印机; 4台; 70dB(A); 60dB(A); 66dB(A). 铣床; 4台; 75dB(A); 65dB(A); 71dB(A). 烘箱; 1台; 65 dB(A); 55dB(A); 55dB(A). 磨床; 2台; 75dB(A); 65dB(A); 68dB(A). CNC; 2台; 75dB(A); 65dB(A); 68dB(A). 火花机; 2台; 70dB(A); 60dB(A); 63dB(A). 线切割机; 1台; 65 dB(A); 55dB(A); 55dB(A). 生产车间二层; 全自动口罩生产线; 10套; 70dB(A); 隔声垫; 60dB(A); 66dB(A). 防护服生产线; 10条; 65dB(A); 55dB(A); 65dB(A). 环氧乙烷消毒柜; 1台; 65dB(A); 55dB(A); 55dB(A). 湿巾生产线; 5条; 65dB(A); 55dB(A); 61dB(A). 纯水自备设备; 1台; 65dB(A); 55dB(A); 55dB(A). 搅拌罐; 2台; 55 dB(A); 45dB(A); 48dB(A). 电烙铁; 30台; 60dB(A); 50dB(A); 60dB(A). 波峰炉; 1台; 60dB(A); 50dB(A); 50dB(A). 回流焊; 2台; 60dB(A); 50dB(A); 53dB(A). 切板机; 2台; 65dB(A); 55dB(A); 58dB(A). 血氧模拟机; 3台; 60dB(A); 50dB(A); 55dB(A). 血压模拟仪; 3台; 60dB(A); 50dB(A); 55dB(A). 螺丝机; 10台; 60dB(A); 50dB(A); 57dB(A). 程序烧录机; 3台; 60dB(A); 50dB(A); 55dB(A). 稳压电源; 3台; 60dB(A); 50dB(A); 55dB(A). 示波器; 1台; 65dB(A); 55dB(A); 55dB(A). 泄露电流测试仪; 1台; 65dB(A); 55dB(A); 55dB(A). 贴片机; 4台; 65dB(A); 55dB(A); 61dB(A). 恒温水槽; 2个; 65dB(A); 55dB(A); 58dB(A). 印刷机; 2台; 60dB(A); 50dB(A); 53dB(A). 三防漆涂覆线; 1条; 60dB(A); 50dB(A); 50dB(A). AOI检测仪; 2台; 60dB(A); 50dB(A); 53dB(A). |

|  | 表 35 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间一层; 注塑机; /; 64; -18.6; 8.6; 82.8; 西侧：31.4 北侧(窗户-1)：25.4 东侧：20.4 南侧(窗户-1)：18.6; 西侧：60.0 北侧(窗户-1)：60.0 东侧：60.0 南侧(窗户-1)：60.0; 无; 西侧：41.0 北侧(窗户-1)：16.0 东侧：41.0 南侧(窗户-1)：16.0; 西侧：19.0 北侧(窗户-1)：44.0 东侧：19.0 南侧(窗户-1)：44.0; 1. 2; 干燥机; /; 60; -16.1; 8.1; 82.8; 西侧：33.7 北侧(窗户-1)：23.3 东侧：19.5 南侧(窗户-1)：18.2; 西侧：56.0 北侧(窗户-1)：56.0 东侧：56.0 南侧(窗户-1)：56.0; 无; 西侧：41.0 北侧(窗户-1)：16.0 东侧：41.0 南侧(窗户-1)：16.0; 西侧：15.0 北侧(窗户-1)：40.0 东侧：15.0 南侧(窗户-1)：40.0; 1. 3; 冷却塔; /; 63; -11.2; 22.1; 82.7; 西侧：30.5 北侧(窗户-1)：16.7 东侧：5.0 南侧(窗户-1)：32.8; 西侧：59.0 北侧 (窗户-1)：59.0 东侧：59.1 南侧(窗户-1)：59.0; 无; 西侧：41.0 北侧(窗户-1)：16.0 东侧：41.0 南侧(窗户-1)：16.0; 西侧：18.0 北侧(窗户-1)：43.0 东侧：18.1 南侧(窗户-1)：43.0; 1. 4; 破碎机; /; 65; -17.1; 10.9; 82.8; 西侧：31.4 北侧(窗户-1)：23.2 东侧：17.6 南侧(窗户-1)：20.9; 西侧：61.0 北侧(窗户-1)：61.0 东侧：61.0 南侧(窗户-1)：61.0; 无; 西侧：41.0 北侧(窗户-1)：16.0 东侧：41.0 南侧(窗户-1)：16.0; 西侧：20.0 北侧(窗户-1)：45.0 东侧：20.0 南侧(窗户-1)：45.0; 1. 5; 移印机; 66; -29.6; 12.1; 82.5; 西侧：20.2 北侧(窗户-1)：35.1 东侧：23.2 南侧(窗户-1)：24.9; 西侧：62.0 北侧(窗户-1)：62.0 东侧：62.0 南侧(窗户-1)：62.0; 无; 西侧：41.0 北侧(窗户-1)：16.0 东侧：41.0 南侧(窗户-1)：16.0; 西侧：21.0 北侧(窗户-1)：46.0 东侧：21.0 南侧(窗户-1)：46.0; 1. 6; 铣床; 71; -28.4; 16.3; 82.6; 西侧：19.0 北侧(窗户-1)：33.4 东侧：19.0 南侧(窗户-1)：28.2; 西侧：67.0 北侧(窗户-1)：67.0 东侧：67.0 南侧(窗户-1)：67.0; 无; 西侧：41.0 北侧(窗户-1)：16.0 东侧：41.0 南侧(窗户-1)：16.0; 西侧：26.0 北侧(窗户-1)：51.0 东侧：26.0 南侧(窗户-1)：51.0; 1. 7; 烘箱; 55; -21; 18; 82.7; 西侧：24.4 北侧(窗户-1)：26.0 东侧：13.6 南侧(窗户-1)：28.1; 西侧：51.0 北侧(窗户-1)：51.0 东侧：51.0 南侧(窗户-1)：51.0; 无; 西侧：41.0 北侧(窗户-1)：16.0 东侧：41.0 南侧(窗户-1)：16.0; 西侧：10.0 北侧(窗户-1)：35.0 东侧：10.0 南侧(窗户-1)：35.0; 1. 8; 磨床; 68; -26.9; 20.4; 82.6; 西侧：18.1 北侧(窗户-1)：32.0 东侧：14.7 南侧(窗户-1)：31.6; 西侧：64.0 北侧(窗户-1)：64.0 东侧：64.0 南侧(窗户-1)：64.0; 无; 西侧：41.0 北侧(窗户-1)：16.0 东侧：41.0 南侧(窗户-1)：16.0; 西侧：23.0 北侧(窗户-1)：48.0 东侧：23.0 南侧(窗户-1)：48.0; 1. 9; CNC; 68; -23.2; 20.4; 82.7; 西侧：21.2 北侧(窗户-1)：28.3 东侧：12.8 南侧(窗户-1)：30.8; 西侧：64.0 北侧(窗户-1)：64.0 东侧：64.0 南侧(窗户-1)：64.0; 无; 西侧：41.0 北侧(窗户-1)：16.0 东侧：41.0 南侧(窗户-1)：16.0; 西侧：23.0 北侧(窗户-1)：48.0 东侧：23.0 南侧(窗户-1)：48.0; 1. 10; 线切割机; 55; -22.7; 15; 82.7; 西侧：24.5 北侧(窗户-1)：27.9 东侧：17.1 南侧(窗户-1)：25.4; 西侧：51.0 北侧(窗户-1)：51.0 东侧：51.0 南侧(窗户-1)：51.0; 无; 西侧：41.0 北侧(窗户-1)：16.0 东侧：41.0 南侧(窗户-1)：16.0; 西侧：10.0 北侧(窗户-1)：35.0 东侧：10.0 南侧(窗户-1)：35.0; 1. 11; 生产车间二层; 全自动口罩生产线; 66; 2.2; 2.1; 82.3; 西侧：14.0 北侧(窗户-1)：17.5 东侧：19.8 南侧(窗户-1)：23.2; 西侧：62.0 北侧(窗户-1)：62.0 东侧：62.0 南侧(窗户-1)：62.0; 无; 西侧：41.0 北侧(窗户-1)：16.0 东侧：41.0 南侧(窗户-1)：16.0; 西侧：10.0 北侧(窗户-1)：46.0 东侧：21.0 南侧(窗户-1)：46.0; 1. 12; 防护服生产线; 65; -2; 3.5; 82.5; 西侧：15.0 北侧(窗户-1)：17.1 东侧：18.7 南侧(窗户-1)：20.3; 西侧：61.0 北侧(窗户-1)：61.0 东侧：61.0 南侧(窗户-1)：61.0; 无; 西侧：41.0 北侧(窗户-1)：16.0 东侧：41.0 南侧(窗户-1)：16.0; 西侧：10.0 北侧(窗户-1)：45.0 东侧：20.0 南侧(窗户-1)：45.0; 1. 13; 环氧乙烷消毒柜; 55; 3.2; -2.6; 82.3; 西侧：17.5 北侧(窗户-1)：22.1 东侧：16.4 南侧(窗户-1)：22.4; 西侧：51.0 北侧(窗户-1)：51.0 东侧：51.0 南侧(窗户-1)：51.0; 无; 西侧：41.0 北侧(窗户-1)：16.0 东侧：41.0 南侧(窗户-1)：16.0; 西侧：10.0 北侧(窗户-1)：35.0 东侧：10.0 南侧(窗户-1)：35.0; 1. 14; 螺丝机; 57; 2.7; -8.2; 82.4; 西侧：22.5 北侧(窗户-1)：27.7 东侧：11.5 南侧(窗户-1)：21.2; 西侧：53.0 北侧(窗户-1)：53.0 东侧：53.0 南侧(窗户-1)：53.0; 无; 西侧：41.0 北侧(窗户-1)：16.0 东侧：41.0 南侧(窗户-1)：16.0; 西侧：12.0 北侧(窗户-1)：37.0 东侧：12.0 南侧(窗户-1)：37.0; 1. 15; 血压模拟机; 55; 11.5; -10.6; 82.0; 西侧：20.0 北侧(窗户-1)：31.0 东侧：14.3 南侧(窗户-1)：30.1; 西侧：51.0 北侧(窗户-1)：51.0 东侧：51.0 南侧(窗户-1)：51.0; 无; 西侧：41.0 北侧(窗户-1)：16.0 东侧：41.0 南侧(窗户-1)：16.0; 西侧：10.0 北侧(窗户-1)：35.0 东侧：10.0 南侧(窗户-1)：35.0; 1. 16; 血氧模拟机; 55; 14.9; -16; 81.8; 西侧：22.9 北侧(窗户-1)：37.2 东侧：11.7 南侧(窗户-1)：34.3; 西侧：51.0 北侧(窗户-1)：51.0 东侧：51.0 南侧(窗户-1)：51.0; 无; 西侧：41.0 北侧(窗户-1)：16.0 东侧：41.0 南侧(窗户-1)：16.0; 西侧：10.0 北侧(窗户-1)：35.0 东侧：10.0 南侧(窗户-1)：35.0; 1. 17; 切板机; 58; 13.9; -5.7; 81.8; 西侧：14.6 北侧(窗户-1)：27.1 东侧：19.7 南侧(窗户-1)：32.5; 西侧：54.0 北侧(窗户-1)：54.0 东侧：54.0 南侧(窗户-1)：54.0; 无; 西侧：41.0 北侧(窗户-1)：16.0 东侧：41.0 南侧(窗户-1)：16.0; 西侧：13.0 北侧(窗户-1)：38.0 东侧：13.0 南侧(窗户-1)：38.0; 1. 18; 回流焊; 53; -5.6; -1.3; 82.7; 西侧：22.0 北侧(窗户-1)：22.9 东侧：12.7 南侧(窗户-1)：14.7; 西侧：49.0 北侧(窗户-1)：49.0 东侧：49.0 南侧(窗户-1)：49.0; 无; 西侧：16.0 北侧(窗户-1)：16.0 东侧：41.0 南侧(窗户-1)：16.0; 西侧：33.0 北侧(窗户-1)：33.0 东侧：8.0 南侧(窗户-1)：33.0; 1. 19; 波峰焊; 50; 8.3; 0.6; 82.0; 西侧：20.9 北侧(窗户-1)：19.4 东侧：21.9 南侧(窗户-1)：28.2; 西侧：49.0 北侧(窗户-1)：46.0 东侧：46.0 南侧(窗户-1)：46.0; 无; 西侧：41.0 北侧(窗户-1)：16.0 东侧：41.0 南侧(窗户-1)：16.0; 西侧：8.0 北侧(窗户-1)：30.0 东侧：5.0 南侧(窗户-1)：30.0; 1. 20; 电洛铁; 60; 8.1; -6; 82.1; 西侧：17.8 北侧(窗户-1)：25.8 东侧：16.3 南侧(窗户-1)：26.7; 西侧：56.0 北侧(窗户-1)：56.0 东侧：56.0 南侧(窗户-1)：56.0; 无; 西侧：41.0 北侧(窗户-1)：16.0 东侧：41.0 南侧(窗户-1)：16.0; 西侧：15.0 北侧(窗户-1)：40.0 东侧：15.0 南侧(窗户-1)：40.0; 1. 21; 搅拌罐; 48; 1; 6.5; 82.3; 西侧：10.8 北侧(窗户-1)：13.3 东侧：22.8 南侧(窗户-1)：24.5; 西侧：44.0 北侧(窗户-1)：44.0 东侧：44.0 南侧(窗户-1)：44.0; 无; 西侧：41.0 北侧(窗户-1)：16.0 东侧：41.0 南侧(窗户-1)：16.0; 西侧：3.0 北侧(窗户-1)：28.0 东侧：3.0 南侧(窗户-1)：28.0; 1. 22; 纯水制备; 55; -3.9; 1.3; 82.6; 西侧：17.8 北侧(窗户-1)：19.8 东侧：15.8 南侧(窗户-1)：17.5; 西侧：51.0 北侧(窗户-1)：51.0 东侧：51.0 南侧(窗户-1)：51.0; 无; 西侧：41.0 北侧(窗户-1)：16.0 东侧：41.0 南侧(窗户-1)：16.0; 西侧：10.0 北侧(窗户-1)：35.0 东侧：10.0 南侧(窗户-1)：35.0; 1. 23; 湿巾生产线; 61; -1.7; -0.9; 82.6; 西侧：18.6 北侧(窗户-1)：21.2 东侧：15.2 南侧(窗户-1)：18.4; 西侧：57.0 北侧(窗户-1)：57.0 东侧：57.0 南侧(窗户-1)：57.0; 无; 西侧：41.0 北侧(窗户-1)：16.0 东侧：41.0 南侧(窗户-1)：16.0; 西侧：16.0 北侧(窗户-1)：41.0 东侧：16.0 南侧(窗户-1)：41.0; 1. 24; 泄露电流测试仪; 55; -6.4; 3.8; 82.6; 西侧：17.0 北侧(窗户-1)：18.8 东侧：16.5 南侧(窗户-1)：17.1; 西侧：51.0 北侧(窗户-1)：51.0 东侧：51.0 南侧(窗户-1)：51.0; 无; 西侧：41.0 北侧(窗户-1)：16.0 东侧：41.0 南侧(窗户-1)：16.0; 西侧：10.0 北侧(窗户-1)：35.0 东侧：10.0 南侧(窗户-1)：35.0; 1. 25; 贴片机; 61; 20.8; -10.4; 81.8; 西侧：15.0 北侧(窗户-1)：34.3 东侧：19.6 南侧(窗户-1)：39.4; 西侧：57.0 北侧(窗户-1)：57.0 东侧：57.0 南侧(窗户-1)：57.0; 无; 西侧：41.0 北侧(窗户-1)：16.0 东侧：41.0 南侧(窗户-1)：16.0; 西侧：16.0 北侧(窗户-1)：41.0 东侧：16.0 南侧(窗户-1)：41.0; 1. 26; 印刷机; 53; 14.9; -0.4; 81.7; 西侧：9.5 北侧(窗户-1)：22.7 东侧：24.7 南侧(窗户-1)：34.3; 西侧：49.0 北侧(窗户-1)：49.0 东侧：49.0 南侧(窗户-1)：49.0; 无; 西侧：41.0 北侧(窗户-1)：16.0 东侧：41.0 南侧(窗户-1)：16.0; 西侧：8.0 北侧(窗户-1)：33.0 东侧：8.0 南侧(窗户-1)：33.0; 1. 27; 三防漆涂覆线; 50; 19.1; -6.5; 81.8; 西侧：12.6 北侧(窗户-1)：30.1 东侧：21.9 南侧(窗户-1)：37.6; 西侧：46.0 北侧(窗户-1)：46.0 东侧：46.0 南侧(窗户-1)：46.0; 无; 西侧：41.0 北侧(窗户-1)：16.0 东侧：41.0 南侧(窗户-1)：16.0; 西侧：5.0 北侧(窗户-1)：30.0 东侧：5.0 南侧(窗户-1)：30.0; 1. 28; AOI检测仪; 53; 16.6; -9.9; 81.8; 西侧：16.8 北侧(窗户-1)：32.0 东侧：17.7 南侧(窗户-1)：35.1; 西侧：49.0 北侧(窗户-1)：49.0 东侧：49.0 南侧(窗户-1)：49.0; 无; 西侧：41.0 北侧(窗户-1)：16.0 东侧：41.0 南侧(窗户-1)：16.0; 西侧：8.0 北侧(窗户-1)：33.0 东侧：8.0 南侧(窗户-1)：33.0; 1. （2）预测方法 项目采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录B中“工业噪声预测计算模型”进行预测。 ①室内生源等效室外声源声功率计算 噪声声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为 Lp1和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式近似求出： LP2=LP1-(TL+6) 式中：TL-隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB ②噪声叠加影响分析方法 式中：Lpli-靠近维护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB Lplij-室内j声源i倍频带的声压级，dB N-室内声源总数。 （3）预测结果与分析 本项目噪声设备采取减震、消声降噪等措施，同时，设备噪声再经厂房隔声、距离衰减后，本项目噪声源在各厂界噪声贡献值的预测结果见下表36。 表36 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 预测值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 45.4; -24.3; 81.7; 昼间; 29; 60; 达标. 南侧; 36.2; -39.7; 81.9; 昼间; 27.1; 60; 达标. 西侧; -45.7; 26; 81.7; 昼间; 36; 60; 达标. 北侧; -38.2; 38.9; 82.4; 昼间; 34.6; 60; 达标. 由上表预测结果可知，项目营运期采取减振、隔声等措施后，各厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，本项目营运期对周围声环境影响较小。 |
| --- | --- |

|  | （4）监测要求 本项目为医疗仪器设备及器械制造、卫生材料及医药用品制造，本项目噪声参考《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）进行监测计划，本项目噪声监测要求一览表见下表。 表37 噪声监测要求一览表 监测因子; 监测点位; 监测频次; 执行标准. Leq（A）; 四周厂界外1m; 昼间、夜间 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 4、固体废物环境影响分析 （1）固废基本情况 本项目营运期产生的固体废物如下： I、一般固体废物 ①原材料废包装袋/箱 本项目原材料包装会产生废包装袋，根据建设单位提供资料，本项目废包装袋/箱产生量约为0.5t/a，集中收集后，定期外售。 ②防护服、口罩、湿巾生产过程产生的边角料 根据建设单位提供资料，本项目边角料产生量约为0.5t/a，集中收集后，定期外售。 ③纯水制备产生的废石英砂、废活性炭 本项目过滤装置产生的废石英砂、废活性炭需定期更换，更换频次为每年一次，产生的废石英砂量约为0.2t/a、废活性炭0.2t/a；废石英砂经一般固废暂存间暂存后，由原厂家回收。 ④废催化剂 经查阅相关资料，催化燃烧系统中的催化剂约3-4年换一次，本项目按3年更换一次。设备中含催化剂2m3，贵金属催化剂的堆积密度平均在600kg/m3，则每年更换催化剂0.4t/a。废催化剂中含钯铂等贵金属，收集后经厂家回收处理。 ⑤分板工序产生的废边角料（仅为树脂版、不含电子器件） 本项目生产PCBA板分板工序将产生废边角料，仅为废树脂边角料，不含电子元器件等。根据企业提供资料，PCBA板废边角料产生量约为0.05t/a。 ⑥职工生活垃圾 本项目职工人数为500人，生活垃圾以0.2kg/（p.d）计，则生活垃圾产生量为30t/a，集中收集后，由环卫部门定期清运。 ⑦除尘器收集的粉尘 根据工程分析可知，本项目除尘器收集的粉尘约为0.0219t/a，集中收集后，外售。 ⑧锡渣 本项目焊接工序会产生锡渣，根据企业提供资料，锡渣产生量约为5kg/a，集中收集后有原厂家回收。 ⑨机加工过程产生的边角料、金属碎屑 本项目注塑模具生产过程将产生金属碎屑及边角料，根据企业提供资料，金属碎屑产生量约为0.02t/a、边角料产生量约为0.05t/a，集中收集后外售。 表38 项目一般固体废物汇总一览表 产生环节; 固废名称; 属性; 类别代码; 物理性状; 年度产生量; 贮存方式; 利用或处置量; 利用处置方式和去向. 拆包过程; 废包装袋/箱; 一般工业固废; 900-999-99; 固态; 0.5t/a; 袋/桶装，暂存于一般固废暂存间; 0.5t/a; 定期外售. 过滤装置; 废石英砂; 900-999-99; 固态; 0.2t/a; 0.2t/a; 由原厂家回收. 废活性炭; 0.2t/a; 0.2t/a. 防护服、口罩、湿巾; 边角料; 900-999-99; 固态; 0.5t/a; 0.5t/a; 定期外售. 催化燃烧装置; 废催化剂; 900-999-99; 固态; 0.4t/a; 0.04t/a; 由原厂家回收. 分板过程; 废电路板边角料; 900-999-99; 固态; 0.05t/a; 0.05t/a; 定期外售. 职工生活; 生活垃圾; 900-999-99; 固态; 30t/a; 30t/a; 定期清运. 袋式除尘器; 粉尘; 900-999-66; 固态; 0.0219t/a; 0.0219t/a; 定期外售. 焊接工序; 锡渣; 900-999-99; 固态; 6kg/a; 6kg/a; 由原厂家回收. 机加工工序; 边角料; 900-999-99; 固态; 0.05t/a; 0.05t/a; 定期外售. 金属碎屑; 0.02t/a; 0.02t/a. II、危险废物 ①废活性炭 活性炭吸附（脱附）-催化燃烧装置活性炭经过多次吸附脱附后，吸附能力下降，需定期更换。根据企业提供资料，项目活性炭填充量为4m3，一年更换一次。活性炭密度为0.38g-0.65g/cm3，评价以0.5g/cm3计，则项目废活性炭产生量为2t/次（2t/a）。根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，更换下来的废活性炭属于HW49其他废物，代码为“900-039-49”烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭；废活性炭集中收集后装至密封桶，经危废暂存间暂存后，定期交有资质单位进行处理。 ②废切削液 本项目铣床等设备长时间运行会产生废切削液，产生量约为20kg/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，废切削液属于国家危险废物名录中HW09代码为“900-006-09”中的“使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液。”废切削液集中收集装至专用容器中，经危废暂存间暂存后，定期交有资质单位进行处理。 ③废抹布 本项目采用沾有洗网水的抹布擦洗丝印机网版，采用沾有清洗剂的抹布擦拭PCBA板或印刷机，擦洗过程会产生废抹布。根据建设单位提供资料，废抹布产生量约为0.15t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，废抹布属于 HW49 代码“900-041-49”“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”；废抹布集中收集后装至专用容器中，经危废暂存间暂存后，定期交由有资质单位处理。 ④废油墨桶、废洗网水桶、废三防漆桶、废清洗剂桶 根据企业提供资料，本项目废油墨桶、废洗网水桶、废三防漆桶、废清洗剂桶产生量约为291个/a，废油墨桶、废洗网水桶、废三防漆桶、废清洗剂桶属于《国家危险废物名录》（2021年版）HW49代码为“900-041-49”“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，集中收集后装至专用容器中，经危废暂存间暂存后，定期交有资质单位进行处理。 ⑤废丝印丝网 本项目丝印工序丝印网版均为外购，生产过程中会产生废丝网，产生量约为0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，废丝网属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW12代码为“900-253-12”“使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物”，集中收集后装至装至专用容器中，经危废暂存间暂存后，定期交有资质单位进行处理。 ⑥废电路板 本项目测试工序将产生废电路板（含电子元器件），根据企业提供资料，废电路板产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，废电路板属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW49 代码“900-045-49”废电路板（包含已拆除或未拆除元器件的废弃电路板），废电路板集中收集后装至专用容器中，经危废暂存间暂存后，定期交由有资质单位进行处理。 表39 项目危险废物汇总一览表单位：dB（A） 危废名称; 危废类别及代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废活性炭; 900-039-49; 2t/a; 废气处理装置; 固态; 活性炭; 溶剂等; 年; T; 经危废暂存间暂存后交由资质单位处理. 废切削液; 900-006-09; 20kg/a; 机械加工工序; 液态; 烃/水混合物; 烃/水混合物; 年; T. 废抹布; 900-041-49; 0.15t/a; 洗车工序; 固态; 溶剂等; 溶剂等; 1个月; T. 废油墨桶、废洗网水桶、废三防漆桶、废清洗剂桶; 900-041-49; 291个/a; 丝印、清洗工序; 固态; 溶剂等; 溶剂等; 1个月; T/In. 废丝印丝网; 900-253-12; 0.5t/a; 丝印工序; 固态; 溶剂等; 溶剂等; 年; T/I. 废电路板; 900-045-49; 0.01t/a; 检测工序; 固态; 电子器件; 电子器件; 月; T. 表40 项目危险废物暂存间基本情况一览表 危废名称; 危废类别; 危废代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 废切削液; HW09; 900-006-09; 厂区车间内; 10m3; 桶装; 年; 60d. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 密封袋; 年; 60d. 废洗车抹布; HW49; 900-041-49; 1个月; 60d. 废油墨桶、废洗车液桶; HW49; 900-041-49; 1个月; 60d. 废丝印丝网; HW12; 900-253-12; 年; 60d. 废电路板; HW49; 900-045-49; 年; 60d. （2）环境管理要求 ①一般固废环境管理要求 企业严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求对上述一般固废进行暂存。本项目产生的一般固废经一般固废暂存间（面积10m2）进行暂存，且一般固废暂存间要做到防风、防雨、防渗漏等措施。 ②危险废物环境管理要求 本项目废活性炭等危险废物密闭存放，暂存于危废暂存间。危险废物贮存严格按照国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单的要求进行处置，危险废物最终委托具有处理资质的单位处置。具体措施如下： a必须建立专用的危险废物的贮存设施或专用贮存区域，做到危险废物分类收集、分区存放，并设置危险废物警示标志。 b贮存设施应符合相关消防、安全规定。 c贮存房间应有防渗的硬化地面、有泄漏液体收集装置。 d危险废物贮存期不得超过一年。 e应当建立危险废物管理台帐，主要记录各类危险废物相关的原材料、配件等的购置数量、危险废物产生的种类和数量、出入库时间、经手人、贮存、处置、利用等情况。管理台账至少保留五年。 综上，项目运营过程中产生的固体废物全部进行了有效的处置，不会对周围环境造成较大的影响。评价认为项目固废处置措施可行。 5、地下水、土壤环境影响分析 本项目营运期废水主要为职工生活污水、纯水制备废水。职工生活污水依托检测检验园区现有化粪池处理后汇集软水制备废水进入平原示范区桥北污水处理厂。因此本项目不存在地下水、土壤污染途径，不再进行地下水及土壤环境影响分析。 6、环境风险 （1）评价依据 ①风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目环氧乙烷属于危险化学品。 表41 危险物质名称及临界量 序号; 名称; 状态; 储存方式; CAS 号; 最大储存量/t; 临界量/t. 1; 环氧乙烷; 气体; 桶装; 75-21-8; 0.2; 7.5. 环氧乙烷理化性质见下表所示。 表42 环氧乙烷理化性质一览表 标识; 中文名：环氧乙烷、氧化乙烯、噁烷; 英文名：Epoxyethane;Ethylene oxide. 分子式： C2H4O; 分子量：44.05; CAS号：75-21-8. 危险货物编号：21039. 理化性质; 性状：无色气体。在11℃以下为液体，无色，有醚的甜味，作为压缩液化气体运输。. 溶解性：易溶于水、多数有机溶剂。. 熔点（℃）：-112.2; 沸点（℃）：10.4; 相对密度（水=1）：0.87. 临界温度（℃）：195.8; 临界压力（MPa）：7.19; 相对密度（空气=1）：1.52. 燃烧热（KJ/mol）：1262.8; 最小点火能（mJ）：/; 饱和蒸汽压（KPa）：145.92（20℃）. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃; 燃烧分解产物：一氧化碳，二氧化碳。. 闪点（℃）：＜-17.8（0℃）; 聚合危害：不能出现. 爆炸下限（％）：3.0; 稳定性：不稳定. 爆炸上限（％）：100; 自燃温度（℃）：429. 建规火险分级：甲; 禁忌物：酸类、碱、醇类、氨、铜。. 危险类别：第2.1类易燃气体; 危险货物包装标准：4；包装类别：Ⅱ. 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热可发生剧烈分解，引起容器破裂或爆炸事故。腐蚀某些塑料、橡胶和涂料。易燃性(红色)：4；反应活性(黄色)：3。. 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。消防器具(包括SCBA)不能提供足够有效的防护。若不小心接触，立即撤离现场，隔离器具，对人员彻底清污。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。. 毒性; LD50：330mg/kg（大鼠经口）. 对人体危害; 侵入途径：吸入经皮吸收。 健康危害：兼有中枢神经抑制作用、皮肤、粘膜刺激和原浆毒作用。急性中毒：患者有剧烈的搏动性头痛、头晕、恶心和呕吐；较重者全身肌肉颤动、出汗、神志不清，以至昏迷。化验可见淋巴细胞增多，肝脏解毒功能障碍等。皮肤接触迅速发生红肿，数小时起泡，反复接触可致敏。慢性影响：长期少量接触可见有神经衰弱症候群和植物神经功能紊乱。 IARC评价：第2A组，可疑致癌物；人类证据有限；动物证据充分 NTP：可疑致癌物 IDLH：800ppm；潜在人类致癌物嗅阈：851ppm OSHA：表Z—1空气污染物 OSHA特别管理的物质：29CFR1910．1001～1048 OSHA高危险化学品过程安全管理：29CFR1910．119，附录A，临界值：5000lb(2268kg) 健康危害(蓝色)：3。. ②风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，建设项目环境风险潜势划分依据见下表。 表43 危险物质及工艺系统危险性（P）分级 危险物质数量与临界量比值（Q）; 行业及生产工艺（M）. M1; M2; M3; M4. Q≥100; P1; P1; P2; P3. 10≤Q<100; P1; P2; P3; P3. 1≤Q<10; P2; P3; P4; P4. 表44 项目环境风险潜势划分依据 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. P的分级确定 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q﹤10；（2）10≤Q﹤100；（3）Q≥100。 经计算，本项目Q＜1，因此本项目环境风险潜势直接判定为I。 ③评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，建设项目环境风险评价工作等级划分依据见表45。 表45 环境风险评价工作等级划分依据 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. 备注：a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目环境风险潜势为I，根据表45可知，本项目环境风险评价只需进行简单分析。 （2）环境敏感点保护目标概况 本项目风险评价范围（3km）内敏感点的分布情况，见下表46。 表46 评价范围内敏感点分布情况一览表 序号; 敏感目标; 相对方位; 距离（m）. 1; 仓西村; EN; 245. 2; 后七里村; EN; 1000. 3; 峪里新村; EN; 2400. 4; 白塔村; EN; 2900. 5; 近科楼村; WS; 2800. 6; 闫庄村; WN; 2500. 7; 闫庄村; EN; 1900. 8; 大胡庄村; WN; 1900. 9; 宋楼; W; 2400. 10; 瑞和小区; W; 1600. 11; 平原小区; W; 530. 12; 正弘悦云镜; WS; 1300. 13; 张居日村庄; WS; 2800. 14; 平原外国语学校; WS; 1800. 15; 恒升1号庄园; S; 850. 16; 西徐庄村; S; 460. 17; 凤湖梧桐湾; WS; 1900. 18; 碧桂园凤凰湾; WS; 2700. 19; 建业比华利庄园; S; 2700. 20; 平原示范区滨湖小学; S; 2280. 21; 滨湖小镇; S; 2000. 22; 刘庄; ES; 1700. 23; 古城村; ES; 2000. 24; 西靳庄; ES; 1900. 25; 东靳庄; ES; 2100. 26; 前七里村; ES; 1000. 27; 蔡王村; ES; 2600. 28; 师徐庄村; ES; 2300. （3）环境风险识别 本项目的风险物质为环氧乙烷，根据项目特点和平面布置功能区划，项目风险识别结果见下表。 表47 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 灭菌车间; 环氧乙烷; 泄漏、火灾、爆炸、中毒; 空气、水、土壤; 项目周边敏感点. （4）环境风险分析 本项目生产过程中使用的环氧乙烷属于有毒且易燃气体，在生产过程中具有发生火灾、爆炸的风险；一旦发生事故，则将对环境造成较大影响，具体见下表所示 表48 本项目火灾、爆炸、泄露风险环境影响一览表 类型; 影响分析. 火灾 影响; 热辐射; 不但燃烧速度快、燃烧面积大，而且放出大量的热辐射，危及火灾周围的人员的生命及毗邻建筑物和设备的安全。. 浓烟及 有毒废气; 火灾时发生大量辐射热的同时，还散发大量的浓烟，它是由燃烧物质释放的高温蒸汽和毒气，被分解的未燃物质和被火燃加热而带入上升气流中的空气和污染物质的混合物。它不但含有大量的热量，而且还含有蒸汽，有毒气体，对火场周围的人员生命和周围的大气环境质量造成污染和破坏。. 爆炸 影响; 爆炸 震荡; 在爆炸发生时，产生一股能使物体震荡使之松散的作用力，这股力量削弱生产线装置及建、构筑物、设备的基础强度，甚至使之解体。. 冲击波; 爆炸冲击波最初出现正压力，而后又出现负压力，它与爆炸物的质量成正比，与距离成反比。它将对爆炸区域周围的建筑物产生一个强大的冲击波，并摧毁部分建筑物及设备。. 冲击 碎片; 机械设备、装置、容器等爆炸后产生的大量碎片，飞出后会在相当大的范围内造成危害。一般碎片的飞散范围在100~1500m左右。. 造成新的火灾; 爆炸的余热或残余火种会点燃破碎设备内不断流出的可燃物体而造成新的火灾。. 泄露影响; 泄露; 危险化学品仓库内杂醇溶液发生泄露，进入水体和土壤，污染水体和土壤环境。. （5）环境风险防范措施及应急要求 本项目存在一定程度的火灾、爆炸、泄露风险，需要采取相应的风险防范措施，以降低各类风险事故发生的概率，本次评价要求： 1.安装环氧乙烷气体泄露报警装置，防止气体泄露。 2.本项目环氧乙烷在储存过程中应定期进行检查，以杜绝跑、冒、滴漏等事故。 3.环氧乙烷储存周围设置喷淋装置，气体泄露后及时开启，减少其向大气中扩散。 4.灭菌车间处应设置“严禁烟火”等警示标志，同时建议在其周边设置围堰及应急事故池。 5.厂区应配备足量的灭火器材，如干粉、消防沙或二氧化碳灭火器等； 6.厂区应配备足量的急救药品，如绷带、止血带等。 其他具体措施见下表所示。 表49 本项目营运期环境风险防范措施一览表 防范要求; 措施内容. 加强教育 强化管理; 必须将“安全第一，预防为主”作为公司经营的基本原则. 必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。. 对公司职工进行事故演练，当事故发生后能在最短时间内集合，在佩戴上相应的防护设备后，随同厂内技术人员进去泄漏地点。当情况比较严重时，应在组织自救的同时，通知城市救援中心和厂外消防队，启动外界应急救援计划。. 加强员工的安全意识. 安排专人负责全厂的安全管理，设置专职或兼职安全员。. 按照《劳动法》或其他有关规定，为职工提供劳动安全卫生条件和劳动防护用品. 储存过程; 场所; 严格遵守有关贮存的安全规定。. 管理 人员; 必须经过专业知识培训，熟悉物品的特性、事故处理办法和防护知识，必须配备有关的个人防护用品。. 标识; 必须是有明显的标识，并按照国家有关规定标准控制厂区内的最大储存限量. 布置; 危险化学品仓库必须满足相关标准要求. 生产过程; 设备 检修; 企业在生产和安全管理中要密切注意泄漏易发工段，确保设备运行监督检查与维修保养，防患于未然。. 员工 培训; 公司应组织员工认真学习贯彻，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。. 巡回 检查; 必须组织专门人员定期进行周期行巡回检查，对发现的安全问题及时检修，必要时按照“安全第一”的原则，停产检修，严禁故障或不正常运行。. （6）分析结论 综上，本项目风险潜势为I，环境风险影响较小。项目可能发生的风险事故为环氧乙烷泄露、爆炸等，通过采取风险防治措施，可有效降低事故发生的概率，确保风险事故对外环境造成的影响可以接受。因此，本项目的环境风险可防控。 7、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 8、环保投资估算 本项目总投资为20000万元，其中环保投资为176万元，占总投资的0.88%。环保投资估算表见下表50。 表50 本项目环保投资估算一览表 时期; 类别; 污染源; 主要环保设施; 投资估算（万元）. 营运期; 废气治理; 注塑工序; 集气罩（或抽风管道）+1套袋式除尘器+活性炭吸附（脱附）+催化燃烧装置+1根22m高排气筒（P1）（高于周围200m半径建筑5m以上）（产生有机废气工序车间二次密闭）; 125. 压胶工序. 丝印、烘干工序. 丝印机擦拭工序. 灭菌、解析工序. 回流焊工序. 波峰焊工序. 电烙铁焊接工序. 印刷机、电路板擦拭工序. 三防漆涂覆、烘干工序. 破碎工序; 集气罩+1套袋式除尘器+1根22m高排气筒（P2）（高于周围200m半径建筑5m以上）; 10. 分板工序. 废水治理; 生活污水; 依托园区现有化粪池; /. 噪声治理; 设备运行; 厂房隔声、距离衰减; 6.0. 固废治理; 废包装袋/箱; 一般固废暂存间（10m3）1座; 5.0. 防护服、口罩、湿巾边角料. 废石英砂、废活性炭（纯水制备装置）. 废催化剂. 废电路板边角料（仅为树脂版、不含电子器件）. 除尘器收集的粉尘. 废边角料、金属碎屑. 锡渣. 职工生活垃圾; 垃圾桶若干. 废活性炭; 危废暂存间1座（10m3）; 10. 废切削液. 废抹布. 废油墨桶、废洗网水桶、废三防漆桶、废清洗剂桶. 废丝印丝网. 废电路板. 监控设施; 根据相关环保要求，安装视频监控、用电量监控等环保监控设施; 20. 合计; 176. |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 |  |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001注塑、灭菌解析、焊接等工序 | 非甲烷总烃、苯乙烯、锡及化合物 | 车间二次密闭，集气罩（或密闭收尘管道）收集袋式除尘器+活性炭吸附（脱附）+催化燃烧装置+1根22m高排气筒（P1）（高于周围200m半径建筑5m以上） | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件1、附件2相关排放标准、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | DA002破碎、分板工序 | 颗粒物 | 经集气罩+袋式除尘器+1根22m高排气筒（P1）（高于周围200m半径建筑5m以上） | 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、BOD5 | 化粪池 | 平原示范区桥北污水处理厂收水标准 |
|  | 纯水制备废水 | COD、NH3-N、 | / |  |
| 声环境 | 塑料注射成型机、干燥机等 | 连续等效A声级 | 减振、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固体废物：原材料废包装袋/箱、防护服、口罩、湿巾生产过程产生的边角料、分板工序产生的废边角料（仅为树脂版、不含电子器件）机加工工序产生的废边角料、金属碎屑集中收集后外售；纯水制备产生的废石英砂、废活性炭、废催化剂集中收集后交由原厂家回收；职工生活垃圾由环卫部门定期清运；锡渣交由原厂家回收。一般固废暂存间建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。 危险废物：废活性炭、废切屑液、废抹布、废油墨桶、废洗网水桶、废三防漆桶、废清洗剂桶、废丝印丝网、废电路板集中收集后经厂区危废暂存间暂存后交由有资质单位处理。危废暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单的要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区桥北产业集聚区检验检测产业园76栋，用地范围内不涉及生态环境保护目标，因此本项目不会对周围生态环境造成的影响。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1.安装环氧乙烷气体泄露报警装置，防止气体泄露。 2.本项目环氧乙烷在储存过程中应定期进行检查，以杜绝跑、冒、滴漏等事故。 3.环氧乙烷储存周围设置喷淋装置，气体泄露后及时开启，减少其向大气中扩散。 4.灭菌车间处应设置“严禁烟火”等警示标志，同时建议在其周边设置围堰及应急事故池。 5.厂区应配备足量的灭火器材，如干粉、消防沙或二氧化碳灭火器等； 6.厂区应配备足量的急救药品，如绷带、止血带等。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 根据相关环保要求，安装视频监控、用电量监控等环保监控设施，并按要求与环保部门联网。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目为“河南鑫磊峰医疗器械有限公司年产100万支二、三类医疗器械扩建项目”，位于河南省新乡市平原城乡一体化示范区检验检测产业园76栋，选址符合相关规划，项目符合国家产业政策。项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善治理和处置，对周围环境影响小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  | / | / | / | 0.0023 | / | 0.0023 | +0.0023 |
|  | VOCS |  | / | / | / | 0.1607 | / | 0.1607 | +0.1607 |
|  | 锡及化合物 |  | / | / | / | 0.00002 | / | 0.00002 | +0.00002 |
|  | 苯乙烯 |  |  |  |  | 0.0015 | / | 0.0015 | +0.0015 |
| 废水 | COD |  | / | / | / | 0.1824 | / | 0.1824 | +0.1824 |
|  | NH3-N |  | / | / | / | 0.0091 | / | 0.0091 | +0.0091 |
|  | TP |  | / | / | / | 0.0018 | / | 0.0018 | +0.0018 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋/箱 |  | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废石英砂 |  | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废活性炭 |  | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 防护服、口罩、湿巾边角料 |  | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废催化剂 |  | / | / | / | 0.4t/a | / | 0.4t/a | +0.4t/a |
|  | 废电路板边角料 |  | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 生活垃圾 |  | / | / | / | 30t/a | / | 30t/a | +30t/a |
|  | 除尘器收集的粉尘 |  | / | / | / | 0.0219t/a | / | 0.0219t/a | +0.0219t/a |
|  | 锡渣 |  | / | / | / | 6kg/a | / | 6kg/a | +6kg/a |
|  | 机加工 | 边角料 | / | / | / | 0.05t/a | 0.05t/a | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  |  | 金属碎屑 | / | / | / | 0.02ta/ | 0.02ta/ | 0.02ta/ | +0.02ta/ |
| 危险废物 | 废切削液 |  | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | +2t/a |
|  | 废活性炭 |  | / | / | / | 20kg/a | / | 20kg/a | +20kg/a |
|  | 废洗车抹布 |  | / | / | / | 0.15t/a | / | 0.15t/a | +0.15t/a |
|  | 废油墨桶、废洗车液桶 |  | / | / | / | 291个/a | / | 291个/a | +291个/a |
|  | 废丝印丝网 |  | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废电路板 |  | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤⑦=⑥-①

附件二

附件三

附件四

附件五

附件六