审批意见： 新平环表[2024]19号 平原示范区生态环境局 关于《河南恒泰纸塑科技有限公司年产5200万只包装印刷品 项目环境影响报告表》的批复 河南恒泰纸塑科技有限公司： 你公司上报的由新乡市蓝天环境技术有限公司环评工程师张东鸽（职业资格证书管理号：2014035410350000003512410494）主持编制的《河南恒泰纸塑科技有限公司年产5200万只包装印刷品项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我区管委会网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护措施进行项目建设。项目总投资2000万元，在新乡市平原城乡一体化示范区昆仑山路26号中原国印文创产业园A-26建设河南恒泰纸塑科技有限公司年产5200万只包装印刷品项目。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司要全面落实《报告表》中提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染物，采取相应的防治措施。 （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废水：本项目生活污水经化粪池处理，处理后与软水制备废水、蒸汽发生器排污水通过园区污水管网排入桥北污水处理厂进行处理。项目废水外排能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及桥北污水处理厂收水标准。 2、废气：该项目制胶投料工序产生的颗粒物废气经集气罩收集+袋式除尘器处理后，通过1根15m排气筒排放。颗粒物排放浓度能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织10mg/m3的限值要求。蒸汽发生器天然气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx废气经1根8m排气筒排放。颗粒物、SO2、NOx排放能够满足河南省《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）中在基准含氧量3.5%的条件下，排放浓度分别不高于5mg/m3、10mg/m3、30mg/m3的限值要求。印刷、覆膜、涂布工序产生的非甲烷总烃废气经集气罩+皮帘进行收集+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理后，通过1根15m高排气筒排放。非甲烷总烃排放浓度能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1非甲烷总烃有组织最高排放浓度40mg/m3、最高允许排放速率1.0kg/h的限值要求，满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》包装印刷行业A级非甲烷总烃有组织排放浓度20-30mg/m3的限值要求。 3、噪声：对高噪声设备要采取降噪措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固废：固体废物全部妥善处置。一般固废暂存间按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求控制。危废暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，避免对环境造成二次污染。 5、按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口,安装污染物在线监测及监控设施、用电量在线监控装置，并按要求与环保部门联网。 四、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。 五、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。 六、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 公 章 经办人： 年 月 日

行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。

联系地址：平原示范区平原大道生态环境局，邮编：453799

联系电话：0373-7535226